南京鼎邦网络科技有限公司

雨花物流自动化二期项目

环境影响专项评价

（工程分析及声环境影响分析）

南京鼎邦网络科技有限公司

2015年11月

目  录

1前言	1

1.1项目由来	1

1.2 编制依据	1

1.2.1政策法规	1

1.2.2 评价技术导则	1

1.2.3项目其它相关文件	1

1.3 评价目的	1

1.4 保护目标	1

1.5 评价标准	1

1.5.1环境空气质量标准和大气污染物排放标准	1

1.5.2地表水环境质量标准和废水排放标准	1

1.5.3声环境质量标准和噪声排放标准	1

1.5.4地下水环境质量标准	1

1.5.5土壤环境质量标准	1

2.工程分析	1

2.1建设项目基本概况	1

2.1.1建设项目建设内容	1

2.1.2主要建设内容	1

2.1.3平面布置与周围环境概况	1

2.2公用及辅助工程	1

2.2.1给排水	1

2.2.2消防系统	1

2.2.3供电	1

2.2.4贮运工程	1

2.3水平衡	1

2.4作业流程及能源消耗	1

2.4.1项目运营作业流程	1

2.4.2主要能源消耗	1

2.4.3主要设备、公用及贮运设备	1

2.5施工期环境影响分析及污染防治措施	1

2.5.1施工工艺流程及产污环节	1

2.5.2施工期水环境影响分析及污染防治措施	1

2.5.3施工期大气环境环境影响分析及污染防治措施	1

2.5.4施工期声环境环境影响分析及污染防治措施	1

2.5.6固体废弃物环境环境影响分析及污染防治措施	1

2.5.7施工期的生态环境影响分析及防治措施	1

2.6运营期环境影响分析	1

2.6.1营运期水环境影响分析	1

2.6.2营运期大气环境影响分析	1

2.6.3固体废弃物	1

2.7营运期污染物“三本帐”核算表	1

3.声环境影响预测与评价	1

3.1噪声源情况	1

3.2声环境影响预测	1

3.3噪声预测参数	1

3.4预测结果	1

3.5声环境影响评价结论	1

3.6噪声治理措施评述	1

3.6.1交通噪声防治	1

3.6.2社会噪声	1

3.6.3设备噪声	1

3.6.4夜间噪声控制与管理	1

3.6运输环节环境影响分析	1

3.6.1周边道路设施现状及运输需求分析	1

3.6.2运输环节环境影响分析	1

4结论	1

4.1产业政策符合性	1

4.2与当地总体发展规划的相容性	1

4.3清洁生产分析	1

4.4环境质量现状	1

4.5污染防治措施与环境影响分析	1

4.6总量控制	1

4.7环保要求和建议	1

1前言

1.1项目由来

苏宁控股集团（以下简称“苏宁”）是中国3C家电连锁零售企业的领先者，国家商务部重点培育的“全国15家大型商业企业集团”之一。目前，苏宁的国内连锁网络覆盖了华东一区、华东二区、华北、华南、西北、西南、东北、华中8个行政区域，连锁发展全面由横向扩张转向纵向渗透。二、三级城市连锁发展初具成效，建立了从采购、零售、仓储、配送、安装、维修至保养的一体化服务体系，是国内最大的家电及消费电子产品专营连锁企业之一。2008年，苏宁易购上线以来，2009年销售额30亿，2010年销售额58亿，同比增长93.3%；2011年销售额80亿，同比增长37.9%； 2012年对苏宁易购进行全面的升级和产业助推，预计销售额将达到300亿，日订单处理量达30万单/天，销售高峰期预计达到100万/天。苏宁电器股份有限公司于2006年投资1.6亿元人民币建设了（江苏）物流中心项目，建设内容包括物流配送中心、研发办公楼、数据中心、物流及售后楼、食堂等，该项目已取得南京市雨花台区环保局的环评批复。

南京爱普莱斯高新产业有限公司是苏宁控股集团为建设雨花物流工业园，同时为积极响应雨花区政府、雨花经济开发区管委会的号召而设立的分公司。南京爱普莱斯于2006年投资150000万元，在南京雨花经济开发区建设年产100万台空调、100万台无氟冰箱、100万台白色小家电产品项目，项目占地面积466669平方米（697.8亩）。该项目环境影响报告表已于2006年10月15日获得了南京市雨花台区环保局的环评批复（环评批复见附件）。2012年公司从长远发展的战略布局出发，对公司内部作出了整合、梳理，将公司名称由南京爱普莱斯高新科技有限公司更名为南京鼎邦网络科技有限公司。同时对原有“年产100万台空调、100万台无氟冰箱、100万台白色小家电产品项目”进行调整。调整后，建设项目分为A区和B区，其中原有项目地块东南侧研发A区项目占地面积约69825平方米，单独办理了规划许可及施工许可证，主要建设内容为研发楼、生活配套用房、会议中心及产品展示中心，该项目已进行环评修编并于2015年取得南京市雨花台区环保局的批复（雨环表复【2015】27号）。为了满足苏宁易购的快速发展，原有项目B区重新办理了立项（谷发展项字【2013】39号），南京鼎邦网络科技有限公司投资94281.9万元建设雨花物流自动化二期项目。原有年产100万台空调、100万台无氟冰箱、100万台白色小家电产品项目将不再建设。

雨花物流自动化二期项目总用地面积396449 m2，总建筑面积516562.44m2，主要构筑物主体以物流仓库、研发办公、分拣中心及配套门卫等，以支持华东地区为主，商品将涉及家用电器和日用百货两大类型，其中百货类商品销售额占比将达到64.5%，存储商品涉及服装鞋帽、婴儿用品、包装食品、化妆品、汽车用品、珠宝、书籍、乐器、音像产品、健康美容、运动户外、厨具家具、母婴产品等16个类别。项目研发办公区，主要功能为物流配送研发办公用房，包括物流软件研发，网站维护、数据中心及资料库，无工业生产。根据现场勘查，项目仓储物流区仓库主体工程已基本建成，南京市雨花台区环境保护局对建设单位已进行了处罚，要求停止项目建设，并尽快落实环评审批手续。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2014年）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2002年）和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）等法律法规的有关规定，受南京鼎邦网络科技有限公司的委托，南京赛特环境工程有限公司承担该建设项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，在现场踏勘、资料收集和初步调查研究的基础上编写了本项目环境影响报告表及专项。报请环境保护主管部门审批，以此作为主管部门决策和项目建设单位环境保护“三同时”制度实施及管理的依据。

1.2 编制依据

1.2.1政策法规

  - 《中华人民共和国环境保护法》，2014.4.24修订；

  - 《中华人民共和国大气污染防治法》，2000.4.29修订；

  - 《中华人民共和国水污染防治法》，2008.2.28修订；

  - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日；

  - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005年4月1日；

  - 《中华人民共和国环境影响评价法》，2003年9月1日；

  - 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.2.29修订；

  - 《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第253号，1998年11月；

  - 《关于印发<建设项目环境影响评价政府信息公开指南>的通知》，环办（2013）103号；

  - 《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，2013年；

  - 关于印发《江苏省排污口设置规范化整治管理办法》的通知，苏环控〔97〕122号；

  - 《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[20]71号），2011年3月17日；

  - 《省政府关于印发江苏省节能减排工作实施意见的通知》，苏政发〔2007〕63号文；

  - 《江苏省地表水（环境）功能区划》，江苏省水利厅、江苏省环保厅，2003年3月；

  - 《关于切实做好建设项目环境管理工作的通知》，苏环管〔2006〕98号文；

  - 《江苏省环境保护条例》，1997年8月16日起施行；

  - 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号），2013年1月29日；

  - 关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》部分条目的通知（苏经信产业[2013]183号）；

  - 关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知，国土资发[2012]98号；

  - 《江苏省环境噪声污染防治条例》，2006年3月1日起施行；

  - 《环境影响公众参与暂行办法》，国家环保总局2006年2月14日，环发〔2006〕28号；

  - 《关于切实加强建设项目环境保护公众参与的意见》（苏环规〔2012〕4号），2012年10月；

  - 《关于加强建设项目环评文件固废内容编制的通知》，苏环办[2013]283号；

  - 《江苏省生态红线区域保护规划》，江苏省人民政府2013年7月；

  - 《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》，江苏省人民政府令第91号，2013年8月1日；

  - 《省政府关于印发江苏省太湖水污染治理工作方案的通知》（苏政发[2007]97号）；

  - 《省政府关于太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值的批复》（苏政复[2007]49号）；

  - 《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号）；

  - 《太湖流域管理条例》（2011年11月1日起实施）；

  - 《江苏省人民代表大会常务委员会关于修改〈江苏省太湖水污染防治条例〉的决定》江苏省人大常委会公告（第113号）；

  - 《省政府关于同意南京市江宁区等纳入省太湖流域综合治理范围的批复》（苏政复【2012】108号）；

  - 《市政府关于印发南京市生态红线区域保护规划的通知》，宁政发〔2014〕74号；

  - 《关于实施<建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）>有关要求的通知》，宁环办〔2014〕18号；

  - 《南京市扬尘污染防治管理办法》，江苏省南京市人民政府政府令（2012）287号；

  - 《2013年南京市环境噪声标准适用区域划分调整方案及编制说明》；

  - 《南京市水环境保护条例》，南京市十四届人大常委会第27次会议，2011年12月28日。

1.2.2 评价技术导则

（1）《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2011）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T 2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011）；

（6）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2011）；

（7）《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）；

（8）《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003）；

（10）《江苏省工业建设项目环境影响报告书主要内容编制要求》，2005.5。

1.2.3项目其它相关文件

（1）项目可行性研究报告；

（2）建设单位提供的其他有关资料。

1.3 评价目的

（1）通过现状调查和必要监测，了解建设项目所在地自然环境、社会环境特征和空气、噪声等主要环境要素的质量现状，分析外环境对周围环境的影响；

（2）从环保角度，明确工程的可行性，为工程设计和管理决策提供科学依据。

1.4 保护目标

环境保护目标主要是本项目附近的居住区等，以及本项目可能影响的水体，具体见表1.4-1和附图4。

表1.4-1   建设项目周围主要环境保护目标

| 环境要素 | 保护对象名称 | 方位 | 最近距离（m） | 规模（户/人） | 环境质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 爱普莱斯研发/生活配套用房 | 东南 | 17 | 约1600人 | 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准 |
|  | 正达公寓 | 东 | 48 | 约90户 |  |
|  | 金叶花园 | 东 | 83 | 约800户 |  |
|  | 惠安新居 | 东南 | 85 | 约120户 |  |
|  | 锦华新城 | 西 | 322 | 约2400户 |  |
|  | 潘窑 | 南 | 333 | 约800户 |  |
|  | 外语学院 | 东 | 278 | 师生约5000人 |  |
|  | 明发浦泰板桥锦东（在建） | 西 | 323 | 约1300户 |  |
|  | 雨花开发区管委会 | 东 | 391 | - |  |
|  | 近华新村 | 东南 | 341 | 约100户 |  |
|  | 清香美苑 | 东南 | 558 | 约300户 |  |
|  | 静华公寓 | 东南 | 714 | 约350户 |  |
|  | 朝阳西苑 | 东南 | 961 | 约800户 |  |
|  | 南奥新居 | 东 | 954 | 约200户 |  |
|  | 胜利南苑 | 东南 | 1200 | 约120人 |  |
|  | 人才公寓 | 西北 | 1200 | 约300人 |  |
|  | 向阳雅居 | 东 | 1400 | 约900户 |  |
|  | 黄家凹 | 南 | 1200 | 约25户 |  |
|  | 瓦屋头 | 东南 | 1900 | 约560户 |  |
|  | 王胜村 | 西北 | 2000 | 约30户 |  |
|  | 古雄新居 | 南 | 2100 | 约500户 |  |
|  | 扬子江边 | 西北 | 2200 | 约20户 |  |
|  | 板桥中学 | 东南 | 2100 | 师生数约900人 |  |
|  | 新林芳庭 | 南 | 2400 | 约560户 |  |
|  | 金域华府2期（在建） | 南 | 1800 | 约2000户 |  |
| 声环境 | 爱普莱斯研发/生活配套用房 | 东南 | 17 | 约1600人 | 《声环境质量标准》（GB 3096-2008 ） 2类标准 |
|  | 正达公寓 | 东 | 48 | 约90户 |  |
|  | 金叶花园 | 东 | 83 | 约800户 |  |
|  | 惠安新居 | 东南 | 85 | 约120户 |  |
|  | 厂界 | — | 1m | — | 《声环境质量标准》（GB 3096-2008 ） 3类标准 |
| 水环境 | 长江 | 西 | 3200 | 大型河流 | 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002） II类标准 |
| 地下水 | 区域内可供利用的地下水资源 | / | / | / | 《地下水质量标准》（GB/T14848—93） |
| 生态环境 | 三桥湿地公园 | 东北 | 3600 | — | 湿地生态系统保护 |
|  | 长江堤岸桥林段生态公益林 | 西北 | 3576 | — | 水土保持 |

1.5 评价标准

1.5.1环境空气质量标准和大气污染物排放标准

（1）环境空气质量标准

项目位于环境空气质量二类功能区，SO2、NO2、PM10、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体见表1.5-1。

表1.5-1  环境空气质量标准主要指标值

| 污染物名称 | 取值时间 | 单位 | 浓度限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | μg/m3 | 60 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准 |
|  | 24小时平均 |  | 150 |  |
|  | 1小时平均 |  | 500 |  |
| NO2 | 年平均 |  | 40 |  |
|  | 24小时平均 |  | 80 |  |
|  | 1小时平均 |  | 200 |  |
| PM10 | 年平均 |  | 70 |  |
|  | 24小时平均 |  | 150 |  |
| CO | 24小时平均 | mg/m3 | 4 |  |
|  | 1小时平均 |  | 10 |  |

（2）大气污染物排放标准

建设项目货物运输车辆及起重转运设备尾气中的NOx排放标准参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表3中厂界无组织排放监控浓度限值，而尾气中的CO排放标准则参照工作场所有害因素职业接触限值(GBZ 2.1-2007)中的允许浓度，详见表1.5-2。

表1.5-2  车辆尾气排放标准主要指标值

| 污染物 | 标准类型 | 浓度限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| NOx | 无组织排放监控浓度限值 | 0.12 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996） |
| CO | 短时间接触容许浓度 | 30 | 工作场所有害因素职业接触限值(GBZ 2.1-2007) |

1.5.2地表水环境质量标准和废水排放标准

（1）地表水环境质量标准

本项目废水经市政污水管网接管城南污水处理厂处理，城南污水处理厂排放尾水进入长江，根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，长江南京段地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）II类标准。具体标准值见表1.5-3。

表1.5-3  地表水环境质量标准主要指标值  （单位：mg/L，pH无量纲）

| 项目 | pH | COD | SS* | NH3-N | TP | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II类 | 6~9 | 15 | 25 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |

*注：SS采用水利部试用《地表水资源质量标准》（SL 63-94）相应标准。

（2）废水排放标准

本项目废水主要为生活污水，水质简单易降解，经预处理后达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ 343-2010）中B等级标准，接入市政污水管网，排入城南污水处理厂处理。城南污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，具体标准值见表1.5-4。

表1.5-4  废水污染物排放标准主要指标值  （单位：mg/L，pH无量纲）

| 项 目 | pH | COD | SS | 氨氮 | 总磷 | 动植物油 | TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接管标准 | 6~9 | 500 | 400 | 45 | 8 | 100 | 70 |
| 排放标准 | 6-9 | 50 | 10 | 5（8） | 0.5 | 1 | 15 |

注：括号外数值为水温>12度时的控制指标，括号内数值为水温≤12度时的控制指标。

1.5.3声环境质量标准和噪声排放标准

（1）声环境质量标准

根据根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《城市区域环境噪声适用区划分规范》（GB/T15190-94）和市政府关于批转市环保局《南京市声环境功能区划分调整方案》的通知（宁政发[2014]34号）的有关规定，本项目处于3类声环境功能区，项目东、西、南三侧执行3类标准。项目北侧的龙藏大道为城市主干道，则地块北侧为执行4a类标准。详见表1.5-5。

表1.5-5  声环境质量标准主要指标值  （单位：dB(A)）

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 适用区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 | 其余厂界 |
| 4a | 70 | 55 | 北侧厂界 |

（2）噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中相关规定限值；运营期边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类排放标准。详见表1.5-6和表1.5-7。

表1.5-6 建筑施工场界环境噪声排放标准  （单位：Leq[dB(A)]）

| 时间 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 标准值 | 75 | 55 |

表1.5-7 工业企业厂界环境噪声排放标准  （单位：dB(A)）

| 噪声功能区 | 昼间 | 夜间 | 执行区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类标准值 | 65 | 55 | 其余厂界 |
| 4类标准值 | 70 | 55 | 北侧厂界 |

1.5.4地下水环境质量标准

本项目地下水环境质量标准参照《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准，见表1.5-8。

表1.5-8   地下水环境质量标准  单位：mg/L，pH为无量纲

| 项目 | I类 | II类 | III类 | IV类 | V类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5-8.5 |  |  | 5.5-6.5，8.5-9 | <5.5，>9 |
| 总硬度 | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤550 | >550 |
| 氨氮 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.5 | >0.5 |
| 高锰酸盐指数 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10 | >10 |
| 硝酸盐 | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20 | ≤30 | >30 |
| 氯化物 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |

1.5.5土壤环境质量标准

土壤环境质量评价执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准，见表1.5-9。

表1.5-9 土壤环境质量标准  单位：mg/kg

| 类 别（水田） | 二级标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | ＜6.5 | 6.5～7.5 | ＞7.5 |
| 铜 | 50 | 100 | 100 |
| 锌 | 200 | 250 | 300 |
| 镍 | 40 | 50 | 60 |
| 铅 | 250 | 300 | 350 |
| 砷 | 30 | 25 | 20 |

2.工程分析

2.1建设项目基本概况

2.1.1建设项目建设内容

建设项目名称：南京鼎邦网络科技有限公司雨花物流自动化二期项目

行业类别：G5990其他仓储业

建设性质：新建

建设地点：南京市雨花台区雨花经济开发区，龙藏大道以南、二号路以北、苏宁物流中心项目以西

投资总额：94281.9万元。其中项目环保投资约165万元，占投资总额的0.18%

占地面积：396449 m2，总建筑面积516562.44 m2，绿化面积为66220.4m2，绿化率16.7%

职工人数：本项目定员1400人，其中物流配送人员600人，均值每个班次300人，每天2班。研发办公人员800人，每天1班。

工作时数：365天，每天24小时

2.1.2主要建设内容

（1）建设规模

本项目预计年物流仓储量为1578万吨，配送量为95万吨，主要仓储配送产品为家用电器和服装鞋帽、婴儿用品、食品、化妆品、汽车用品、珠宝、书籍、乐器等日用百货，不涉及危险化学品。详见表2.1-1。

表2.1-1 建设项目主体工程及产品方案

| 序号 | 工程名称 | 产品名称(物流商品) | 设计能力：万t |  | 年运行时数（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 物流仓储量 | 配送量 |  |
| 1 | ASRS托盘堆垛机区 | 中件产品（小家电、百货等） | 38 | -- | 5840 |
| 2 | Miniload箱式堆垛机区 | 小件产品及部分中件产品（3c、化妆品等） | 650 | -- | 5840 |
| 3 | SCS自动旋转库区 | 小件产品（3c、化妆品等） | 164 | 29 | 5840 |
| 4 | A字架区 | 小件产品（3c、化妆品等） | 13 | 5.7 | 5840 |
| 5 | KDR流利货架区 | 小件产品（3c、化妆品等） | 44 | 8.4 | 5840 |
| 6 | 阁楼货架区 | 小件产品（3c、化妆品等） | 573 | 25 | 5840 |
| 7 | 箱式流利架+托盘区 | 中件产品（小家电、百货等） | 24 | 1 | 5840 |
| 8 | 中件PTB托盘地堆区 | 中件产品（小家电、百货等） | 15 | 2 | 5840 |
| 9 | 异形品区 | 异形品（拖把、书桌等） | 27 | 1.4 | 5840 |
| 10 | 分拣中心 | 退货、中转、越库、快递等业务 | -- | 22 | 5840 |
|  | 总计 | / | 1548 | 95 |  |

（2）建设内容

本项目规划占地面积为396449m2（约594.57亩），总建筑面积为516562.44m2。该项目建设内容主要包括：

a.仓储物流区：建筑面积约193842.09m2，包括1~4#共4座仓储仓库及一座分拣中心；

b.研发办公区：建筑面积约322720.35m2，研发办公区位于地块北部及西南侧，研发楼主要功能为物流配送研发办公用房，包括物流软件研发、网站维护、数据中心及资料库，无工业生产，不建设食堂。

建设项目主要技术经济指标见表2.1-2。

表2.1-2 项目主要技术经济指标一览表

| 序号 | 项目 |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总用地面积 |  |  | m2 | 396449 | / |
|  | 其中 | 研发办公A区 |  | m2 | 75697 | / |
|  |  | 研发办公B区 |  | m2 | 229173 | / |
|  |  | 仓储物流区 |  | m2 | 91579 | / |
| 2 | 总建筑面积 |  |  | m2 | 516562.44 | / |
|  | 其 中 |  | 研发办公A区 | m2 | 97852 | / |
|  |  |  | 研发办公B区 | m2 | 224868.35 | / |
|  |  |  | 1~4#仓库 | m2 | 96881.57 | 地上一层 |
|  |  |  | 分拣中心 | m2 | 95790.52 | 地上二层 |
|  |  |  | 门卫 | m2 | 360 | 地上一层 |
|  |  |  | 库间雨棚 | m2 | 810 | 地上一层 |
| 3 | 地上停车位 |  |  | 辆 | 527 | / |
| 4 | 绿地率 |  |  | % | 16.7% | / |
| 5 | 绿地面积 |  |  | m2 | 66220.4 | / |
| 5 | 容积率 |  |  | / | 1.3 | / |
| 6 | 建筑密度 |  |  | % | 41.9 | / |

2.1.3平面布置与周围环境概况

项目北侧为龙藏大道，东侧隔园区道路为苏宁物流中心项目，南侧隔龙飞路为金叶花园小区、正达公寓，西侧从北向南依次分布有南京领秀服饰有限公司、普天大唐信息电子公司、江苏华瑞泰科技股份有限公司及宝盛不锈钢有限公司。项目周围概况见图2。

项目地块呈不规则四边形，总用地面积约396449m2。主要建设新建分拣中心、仓储仓库、研发办公楼等，总建筑面积约516562.44m2。项目共建设仓储仓库4座，仓库分布在地块中部，靠近各个货车出入口。分拣中心位于地块中部偏东的位置。

项目研发办公楼位于地块的北部及西南侧，本项目研发楼主要功能为物流配送研发办公用房，包括物流软件研发、网站维护、数据中心及资料库，无工业生产，不建设食堂。

项目货车出入口设置在北侧龙藏大道、西侧及东侧园区道路各三处，可以满足本项目物流需要，保证疏散快捷。本项目运输方式主要依靠车辆，采用陆路，物流配送力量由项目单位、其他物流配送公司、社会车辆等组成。本项目内不设加油站，车辆维修、养护、冲洗均委托社会专业汽修、清洁公司，不在项目场地内进行车辆维修、养护及冲洗。厂区绿化分“点、线、块”布置。厂区围墙四周、车间周围应结合防尘、减噪、美化环境等功能进行，绿化植物以美化环境为主，种植花草。综上，项目总平面布置功能分区合理，可以满足生产及物流、人流、消防等需要，项目总平面布置图见图3。

2.2公用及辅助工程

项目公用及辅助工程见表2.2-1。

表2.2-1  项目公用及辅助工程

| 建设名称 |  | 工程设计能力 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贮运 工程 | 原料仓库 | 新建物流商品仓库4座 | / |
|  | 运输 | 收货车辆：1、采购入库190辆/天；2、中转、调拨、退货入库64辆/天；3、快递入库160辆/天； 发货车辆：1、本市配送235辆/天；2、外市配送170辆/天 | 物流配送力量由项目单位、其他物流配送公司、社会车辆等组成。本项目内不设加油站，车辆维修、养护、冲洗均委托社会专业汽修、清洁公司，不在项目场地内进行车辆维修、养护及冲洗 |
| 公用 工程 | 给水 | 新鲜水用量60935t/a | 南京市供水有限公司 |
|  | 排水 | 厂区雨污分流，废水排放量为26816t/a，经化粪池处理后接管城南污水处理厂 | — |
|  | 供电 | 455.9万度/年 | 由市政电网供电 |
|  | 绿化 | 新增绿化面积66220.4m2，绿化率16.7% | — |
| 环保 工程 | 废水处理 | 化粪池处理，废水排放量为26816t/a | 经化粪池处理达标后排入南京城南污水处理厂 |
|  | 固废处理 | 生活垃圾125.7t/a | 环卫部门处理 |
|  |  | 办公垃圾0.15t/a | 收集后外售 |
|  |  | 包装废弃物5.8t/a | 收集后外售 |
|  |  | 废机油0.8 t/a | 收集后委托有资质单位处理 |

2.2.1给排水

（1）给水本项目给水水源由市政自来水供水，市政水压约0.30Mpa。给水总管在地块内形成环网，供地块内所有建筑物生活及消防用水。

（2）排水

本项目排水均采用雨污分流制，干道、支路两侧设置相应雨水、生活污水管网。小区内污水通过污水管网收集后经化粪池处理达到接管标准，通过市政污水管网接管城南污水处理厂处理后达标排放。

雨水直接经雨水口排入市政雨水管道。

2.2.2消防系统

（1）消防用水量

按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）要求确定室外消防用水量为25L/s，室内消防用水量为15L/s，火灾延续时间为3小时；一次火灾用水量为432m3。在总平面内所有建筑物内均按规范设置足够数量的室内消火栓，室内外消防给水直接由室外给水管网压力供给。在物流中心建筑红线内，沿交通道路及主要建筑物附近设置地上式室外消火栓，且相邻消火栓之间的距离不超过120m。

（2）水源

消防水源采用城市自来水，从市政管网引给水管至地下消防水池，消防水池储存室内消火栓用水与自动喷洒用水，在地下室设消防泵。

（3）室外消火栓系统

室外消火栓接在室外消火栓加压环管上，在消防水泵房内设置室外消火栓泵两台（一用一备）（XBD20-40-HY，Q=20L/s ，H=40m N=15kw），用于满足各单体室外消防用水量要求。

（4）室内消火栓系统

在各建筑物内，应按《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）的要求，配置规定数量的手提式磷酸铵盐干粉灭火器，供初起火灾灭火应急之用。设室内消火栓系统，消火栓箱内配置DN65栓口一只，DN65衬胶水带一条，DN19水枪一只，消防按钮一只，消防软管卷盘一只，其间距保证室内同层任何部位同时有两股消火栓水柱同时到达，室内消火栓系统在地下水泵房设消火栓泵二台（一用一备），室外设消火栓水泵接合器。

（5）闭式自动喷水灭火系统

根据规范要求在仓储仓库等各建筑物内容设置自动喷洒灭火系统，喷淋系统按照防火分区设置水流指示器，喷洒系统阀门采用信号阀，每个报警阀组控制的喷头数不大于800只。自动喷洒系统在地下水泵房设喷淋泵二台（一用一备）。喷洒系统在室外设水泵接合器。所有防火卷帘均采用特级防火卷帘，不设喷淋保护。

2.2.3供电

本项目用电由区域供电所提供，本工程为三级负荷，电力及照明设备供电电压均为220~380V。每栋建筑物均设置计量电度表，并按规定设置应急照明。

本项目年总用电量为561.98万kW.h。

2.2.4贮运工程

贮运工程包括仓储仓库4座及分拣中心一座。物流配送力量由项目单位、其他物流配送公司、社会车辆等组成。本项目内不设加油站，车辆维修、养护、冲洗均委托社会专业汽修、清洁公司，不在项目场地内进行车辆维修、养护及冲洗。

收货车辆：采购入库190辆/天；中转、调拨、退货入库64辆/天；快递入库160辆/天；发货车辆：本市配送235辆/天；外市配送170辆/天。

2.3水平衡

本项目使用新鲜水量为60935t/a，建设项目不设食堂，废水主要为员工生活用水。本项目设备和地面无需冲洗，因此，设备和地面冲洗水不予考虑。

①根据《建筑给水排水设计规范》，本项目员工用水按人均用水量80L/d，全天以1400人计，生活用水量33520t/a（物流配送人员一年按365天计，研发办公人员按250天计），排放系数按80%计，则产生的生活污水为26816t/a，主要的污染因子为COD、NH3-N、SS、TP，废水中COD浓度约为350mg/L，SS浓度约为250mg/L，氨氮浓度约为30mg/L、TP浓度约为5mg/L。

员工生活污水经化粪池处理，处理后废水中COD浓度约为300mg/L，SS浓度约为175mg/L，氨氮浓度约为28mg/L、TP浓度约为3.5mg/L。按此计算出本项目中生活污水接管量为26816m3/a，其中COD8.04t/a，SS4.69t/a，NH3-N0.75t/a，TP0.09t/a。

（2）本项目绿化面积66220.4m2，根据《江苏省城市生活与公共用水定额》用水定额取1.8L/ m2·d（2、3季度），0.5L/ m2·d（1、4季度），则绿化用水量为27415t/a。

综上所述，本项目最高日用水量为237.15m3/ d，具体用水情况详见表2.3-1，本项目水平衡图见图2.3-1。

表2.3-1  本项目用水量一览表

| 用水项目 |  | 用水标准 | 规模 | 年运行天数 | 日用水量m3/d | 年用水量m3/a | 年排水量m3/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物流生活用水 |  | 80L/人·d | 600人 | 365天 | 48 | 17520 | 14016 |
| 办公生活用水 |  | 80L/人·d | 800人 | 250天 | 64 | 16000 | 12800 |
| 绿化 | 2、3季度 | 1.8L/m2·d | 66220.4m2 | 180天 | 119.2 | 21455 | / |
|  | 1、4季度 | 0.5 L/m2·d |  | 180天 | 5.95 | 5960 | / |
| 合计 |  | / | / | / | 237.15 | 60935 | 26816 |

图2.3-1 项目水平衡图（t/a）

2.4作业流程及能源消耗

2.4.1项目运营作业流程

本项目作业流程及产污环节示意图详见图2.4-1。

图2.4-1  作业流程及产污环节示意图

作业流程介绍：

本项目结合现代物流发展趋势，拟以服装鞋帽、婴儿用品、食品、化妆品、汽车用品、珠宝、书籍、乐器等为服务品类，以上游的产品生产基地、生产大户，下游的超级市场、大型综合超市、便利店、电子购物网站、农贸超市，以及机关企事业单位等终端消费群为服务对象，建成以百货商品交易、配送、仓储为基础的物流配送中心的信息服务中心。本项目主要作业与运营流程包括仓储打包、检验检测、配送服务。

项目地块北部及西南侧为研发办公区，主要进行物流交易、配送、仓储等专业软件系统研发，该部分主要功能为办公研发、数据中心、维修及资料库，以云服务为构架，打造专业协同型供应链，建立资源共享型管理模式，创建功能复合型服务集成的物流信息技术服务平台。

具体研发方向及流程可以描述为：以LES系统、运输监控平台为基础，融合WMS\TMS\GPS\RFID\GIS等信息技术，实现物流全流程信息化的管理。

①以LES系统为核心的物流基础信息平台包含订单管理、仓库管理、运输管理和财务管理四大模块，从物流订单的承接到财务结算，形成一个完整的闭环管理链条。仓库管理模块基于WMS系统，对商品到货预约、收货、上架、拣选、包装、装运交接、库存盘点、不良品管理、单品管理、门店仓库管理进行详细分析和规划；运输管理模块包括运力分析、任务管理、车辆调度、干线管理、“最后一公里”、承运商管理、销单管理、事件管理等；订单和财务管理将制定完整的服务定价模型和财务核算模型，为客户提供值得信赖的服务产品价格，为决策层提供可参考的物流成本控制方案。

②研发运输监控平台将集成车载GPS、GIS地图引擎等工具，实现对物流运输环节的全过程监控以及运输作业的准时化管理。除此之外，运输监控平台还规划了作业报表、车辆油耗监控、决策建议等功能。

本项目物流信息技术平台将面向供应链上下游和社会客户全面开放，提供专业化的信息服务，使苏宁物流的运作全程可视化、智能化、交互化，成为城市共同配送的公共信息服务平台。同时承担城市配送中心、区域配送中心及B2C配送中心的功能。辐射全国范围内的干线调拨、江苏省境内二、三级市场长途调拨业务及南京门店短拨、同城零售配送各和快递等业务，同时也将承担起网购小件商品的集中存储与全国调拨功能。

本项目研发办公无生产工艺流程，研发设备以台式电脑、打印机等办公设备为主，不设置食堂。

（1）仓储

由项目单位、其他物流配送公司、社会车辆等将商品从供货商及生产基地运抵物流中心，运货车辆进入物流中心停车位行驶时产生汽车尾气G1。本物流中心对货物进行集中调度和管理。本项目不设冷库，2号仓库设有5000m2的恒温库（温度保持在15~25℃），采取中央空调保持温度，不使用制冷剂。

根据产品配送需要，部分商品需要进行分包加工，本项目分包加工不涉及初加工和清洗，主要根据配送服务对象需求，将运抵到场的商品分装成相应重量的货物或者集中装箱、装袋，此过程将产生一定量废包装S1。

（2）配送服务

本项目信息中心根据订单，安排配送作业，将商品送达客户或公共货运中心。根据95万吨的预计配送量，收货车辆以采购入库190辆/天；中转、调拨、退货入库64辆/天；快递入库160辆/天计，发货车辆按本市配送235辆/天、外市配送170辆/天计。本项目物流配送力量将由项目单位、其他物流配送公司、社会车辆等组成。配送车辆驶离停车位怠速行驶时产生汽车尾气G2。

本项目物流仓储采用了诸多货物分拣自动化等先进理念：首先，借助SCS旋转库货到人的拣选方式，使得的拣选效率实现了飞跃，是传统拣选方式的10倍以上；其次，自动化设备包括SCS BUFFER以及交叉带分拣机的运用，简化了装车前的集货等待环节，可实现装车前的自动排序，从而节省了大量装车时间；最后，借助于库内自动化设备包括SCS旋转货架、A字架、KDR流利式货架、Miniload料箱自动高架库以及ASRS自动高架库的能力，从库内出来的料箱是以最终的快递点进行装箱打包，减少了配送中间环节的二次分拨，极大提高了物流网络运行时效，同时，由于中间环节的减少，也降低了货损率、差错率的发生。各类自动化设备的运用，将会极大缩短库内订单周转时间，预计从拣配任务下方到可以进行装车发货时间将会缩短到平均40min，最大不超过2小时，使得仓库能够更加快速响应客户需求。

1、SCS旋转库系统

SCS 是一种高度动态而且完全自动仓储系统，带有分离的自动储存和取回装置。首先，通过SCS旋转货架作为库内存拣设备，能够达到每个单体250箱/小时的出入库效率，配合货到人拣选工作站，实现高效拣选。SCS 可以提供非常高的储存密度，几乎能够处理所有类型的物品；其次，SCS货架配合供应商先进的WCS控制系统，能够实现对产品的自动追踪、监控，并对产品进行排序，具有相同属性的产品，系统会自动排序并集中存储，需要时系统会自动控制这一批货物同时从SCS内出库，利用SCS的这个特性，本项目在发货端利用SCS buffer进行自动排序、缓存，从而简化装车前的等待以及人工分货，节省大量的装车时间。利用SCS系统可以实现高达每天 28万次出入库。在拣选效率方面可以达到14,000次拣选／小时的能力。

2、自动托盘堆垛系统

托盘堆垛机是专为存取完整的装载单元而设计的，技术能力最大为每小时出入库各100个托盘。。通过每一个设施适合的负载处理单元来进行存取。本项目利用高架库的高密度存储特性，作为中件整拖以及小件大批量商品的主要存储系统，配合先进的wcs控制系统，利用自动堆垛机进行托盘出入库操作，从而实现整托盘、大批量商品的自动化存储、出库以及商品管理，具有高可靠性、高灵活性、最短的运送和完成时间表、节能、高效的空间利用率的特点。

3、Miniload高密度自动箱式堆垛机

Miniload自动堆垛机系统的是为存取周转箱和硬纸箱而设计的。这个设备在一个地板轨道上移动，由一个有间距带的可靠的 Omega 驱动器来驱动，最后通过一个附在货架顶部区域的轨道进行引导。该区域的堆垛机存取操作主要通过一个感应装置或抓和攥推装置来实现。

类似AS/RS自动托盘堆垛系统，Miniload自动箱式堆垛系统也是一个高密度自动存储系统，主要用于小件料箱和硬纸箱的存储、补货。配合WCS控制系统，实现Miniload系统内商品的自动化存取，整个系统不需要人工操作，完全由系统进行控制，极大的降低了人工成本且减少商品出错率。

南京二期第一阶段包括12台自动化化箱式堆垛机系统，338400个料箱存储位，整个货架高22m，能够实现最大出入库各1700箱/小时，能够实现每天45万件商品的补货出库功能。

4、A-frame自动拣选设备

A-frame是一种自动拣货系统，具有高速的物品处理能力（每小时能够拣选1600箱小件商品）。A-frame设有通道，通道安装在收集皮带的左侧和右侧，A-frame通道采用串行控制，即每层（左侧或右侧）只有一个分配器可以在一次操作中被激活。当需分配产品时，相应的通道将被激活，从而使产品掉落到集料皮带上。本项目内A-frame会配置两个自动化填充点，集料皮带上的产品会自动输送到填充点位置预先自动补给好的带订单周转箱，并掉落到料箱内，料箱自动输送到其它区域进行下一步处理。

A-frame的整个过程为自动化系统控制处理，由于消除了耗时的人工拣选活动从而获得高收益，并且持续的高质量和可靠性使得它即使在峰值时也能确保高产量，另外由于A-frame货架高产品密度存储从而获得了高效的利用空间。

5、自动交叉带分拣机

本项目配备了两套自动化交叉带分拣设备，分别为包裹分拣机和发货分拣机。首先，包裹分拣机用于快递包裹以及做好顾客包裹的小件拆零产品的分拣。通过12个人工供件台，将包裹投放到分拣机上，分拣机自动扫描包裹上条码识别目的地，并自动在相应目的地道口弹出进行运输料箱装箱操作后，通过输送线送到下一个区域进行下一步操作。包裹分拣机能够实现1.8万包裹/小时的分拣能力，整套分拣机配备600个目的地道口，利用分拣机系统取代了传统的人工投快递点操作，极大的降低人工成本并提升了分拣效率；其次，发货分拣机用于做好运输箱的商品按照路线进行分拣。发货分拣机会自动扫描运输箱条码，识别条码目的地城市，并分配到相应的线路道口。本项目发货分拣机能达到1.8万箱/小时的分拣能力，配备了48个目的地道口，实现运输箱的自动分拣，极大的提升了分拣效率。

图2.4-2 配送服务流程图

2.4.2主要能源消耗

本项目主要能源消耗见表2.4-1。

表2.4-1  主要能源消耗情况

| 序号 | 名称 | 年耗量 | 来源及运输 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自来水 | 60935t/a | 由南京市自来水厂供给 |
| 2 | 电 | 561.98万kwh/a | 由市政电网提供 |

2.4.3主要设备、公用及贮运设备

本项目使用的设备主要为货运仓储设备、办公设备，具体见表2.4-2。

表2.4-2  主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SCS存储箱 | 180000 | 个 | 类型: SSI 胜斐迩 LTB 6280；大小: 600x400x280 mm |
| 2 | 胜斐迩Miniload系统 | 12 | 巷道 | SMC-XL2箱式堆垛机 |
|  |  | 338400 | 货位 | 货架 |
| 3 | 胜斐迩托盘堆垛机 | 3 | 巷道 | 托盘堆垛机 |
|  |  | 10608 | 货位 | 货架 |
| 4 | 周转箱/纸箱输送机 | 25081 | 米 | / |
| 5 | 托盘输送机 | 240 | 米 | / |
| 6 | 阁楼货架 | 11464 | 个 | / |
| 7 | 托盘补货的流力架 | 5160 | 托盘储位 | / |
| 8 | 托盘补货的流力架通道 | 8600 | 流箱货道 | / |
| 9 | 搁板货架 | 2356 | 个 | 1283净宽*590深*2200高 |
| 10 | 托盘货架 | 8092 | 面 | / |
| 11 | SCS 发货 | 20 | 单元 | / |
| 12 | 包装分拣系统 | 1 | 套 | / |
| 13 | 路径分拣机系统 | 1 | 套 | 类型：交叉皮带式 |
| 14 | SCS旋转系统存储系统 | 42 | 单元 | / |
| 15 | A字架 | 1 | 套 | 22个模块 |
| 16 | 流力架通道 | 4235 | 通道 | / |
| 17 | 电脑 | 515 | 个 | / |
| 18 | 手持式扫描枪 | 515 | 个 | / |
| 19 | 产品测量器（可选，由SAP决定） | 29 | 个 | / |
| 20 | 计数测量器（可选，由SAP决定） | 209 | 个 | / |
| 21 | 标签打印机 | 98 | 个 | / |
| 22 | 包裹标签打印机 | 219 | 个 | / |
| 23 | 包裹清单打印机 | 239 | 个 | / |
| 24 | 发票打印机 | 214 | 个 | / |
| 25 | scanner RF手持 | 315 | 个 | / |

2.5施工期环境影响分析及污染防治措施

2.5.1施工工艺流程及产污环节

本项目主要建设商品仓库、分拣中心及配套的研发办公楼等。根据现场勘查截止2015年6月建设项目1#~4#仓库及分拣中心已基本建设完成。研发办公楼尚未开工建设。施工期工艺流程主要为基础工程、主体工程、装饰工程和设备安装，施工期流程及产污节点图详见图2.5-1。

1、基础工程

1）开挖

开挖过程的主要污染物为渣土，施工机械噪声等。

2）地下工程施工

主要污染物为施工机械噪声、建筑垃圾及地下土方，工人的生活污水等。其中部分地下土方可以用于后续工程中填土与夯实，其余由市政部门回收用于道路填充。

3）填土、夯实

填土施工时，一般将软弱土层挖至天然好土，然后作砂框，用平板振荡器挡实，再进行分层填土，然后用10~12吨的压路机分遍压碾，碾压时需浇水湿润填土以利于密实。夯实是利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密。适用于加固稍湿的压缩不均的各种土和人工填土。一般夯打为8~12遍，重锤夯实应分段进行，第一遍按一夯一夯进行，在一次循环中同一夯位应连夯二下，下一循环有1/2锤底直径搭接，如此反复进行。在此过程中，主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气（主要是NO2、CO和烃类物等）以及工人的生活污水。

2、主体工程

1）钻孔灌注桩

钻孔设备钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时用光元钢做导杆，放入钢筋笼（架），用溜筒注放预先拌制均匀的混凝土。浇注时应随灌、随振、随提棒，振捣均匀，不满振、不过振，防止混凝土不实和素浆上浮。

*说明：附属工程包括道路、围墙、窨井、下水道等。

图2.5-1  施工期建筑工艺流程及产污环节图

此过程主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气，拌制混凝土时的砂浆水和工人的生活污水。

2）现浇钢砼柱、梁

根据施工图纸，首先进行钢筋的配料和加工，钢筋加工主要包括调直、下料剪切、接长、弯曲等物理过程，然后进行钢筋的绑扎，安装于架好模板之处。

混凝土要求均使用商品混凝土，尽可能及时连续进行浇筑，在下一层初凝前，将上一层混凝土灌下，并捣实使上下层紧密结合。

混凝土成型后，为了保证水泥水化作用能正常进行，采用浇水养护，防止水份过早蒸发或冻结。

主要污染物是机械产生的噪声、尾气、养护用水和工人的生活污水，废钢筋等。

3）砖墙切筑

首先进行水泥砂浆的调配，用水泥砂浆抄平钢砼柱、梁的基面，利用经纬仪、垂球和龙门板放线，并弹出纵横墙边线。然后在弹好线的基面上按选定的组砌方式进行摆脚，立好匹数杆，再据此挂线砌筑。一般采用铺灰挤砌法和铲灰挤砌法，砖墙砌筑完毕后，进行勾缝隙。

该工段和现浇钢砼柱、梁工段施工期长，是施工期的主体工程。主要污染物是机械产生的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，碎砖和废砂浆等固废。

3、装饰工程

1）门窗制作

利用各种加工器械对钢、塑钢等按图进行加工，主要污染物是加工器械产生的噪声，工人的生活污水，各种废弃的下角料等。

2）屋面制作

屋面由结构层、防水层和保护层组成。防水层一般有柔性防水、刚性防水和涂料防水三种做法，本项目采用柔性防水。

平屋面做法是在现浇制板上刷一道结合水泥浆，851隔气层一道，用水泥珍珠岩建隔热层，再抹20~30 mm厚、内掺5%防水剂的水泥砂浆，表面罩一层1:6:8的防水水泥浆（防水剂：水：水泥）。防水剂选用高分子防水卷材。

主要污染物是机械的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，碎砖瓦、废砂浆和废弃的防水剂包装桶等固废。

3）管线安装

先对管线途经墙壁进行穿孔，对各房间的水、电、管煤等管线进行安装，然后将其固定在墙壁上。

主要污染物是对墙壁进行敲打、钻孔时产生的噪声、粉尘，以及碎砖块等固废。

4）抹灰、贴面

抹灰先外墙后内墙。外墙由上而下，先阳角线、台口线，后抹窗台和墙面。

主要污染物是机械的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，废砂浆和废弃的涂料及包装桶等固废。

5）油漆粉刷

本项目仅对外露的铁件进行油漆粉刷，先刷防锈底漆，再刷两遍调和漆。因需进行油漆作业的工件很少，油漆使用量较少，施工期短，挥发的有机废气量小，且呈无组织面源排放模式，对周围环境的影响是暂时和局部的，可不做统计。

4、设备安装

包括道路、围墙、窖井、下水道等施工，主要污染物是施工机械的噪声、尾气，拌制砂浆时的砂浆水和工人的生活污水，废砂浆和废弃的下角料等固废。

根据施工工艺流程及产污环节图，综合各个施工阶段的特点，施工期主要的环境影响有以下几点：

1）施工期间水环境影响

主要是施工过程中施工人员排放的生活废水对水环境产生的影响。

2）施工期间大气环境影响

主要包括土石方施工过程中产生的扬尘、施工动力机械，如汽车、推土机等机械排放的废气、施工产生的粉尘等对施工现场及附近大气环境产生的不利影响。

3）施工期间噪声环境影响

各种施工机械，如运输汽车、推土机、挖掘机等均可产生较强烈的噪声。虽然这些施工机械噪声属非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其噪声幅射范围及影响程度都较大。

4）施工期间产生的固废影响

施工期间由施工人员带来的生活垃圾以及施工过程中产生的建筑废料对环境的影响。

2.5.2施工期水环境影响分析及污染防治措施

本项目施工期间的水污染来源包括生活污水与建筑施工废水两个方面。

1、生活污水

本项目施工期废水主要来自施工人员的生活污水，包括粪便污水、清洗污水等，其主要污染因子为COD、NH3-N、SS和TP，其中以粪便污水中的污染物数量最高。

施工期的生活污水排放污染物源强预测公式为：

Qi=A•Ci

式中：A——施工人数；

Ci——污染物单人排放系数（L/d•人）。

生活污水量以100 L/人•天计，根据本项目的性质和规模，类比同类工程的情况，初步估计建设项目共计需要施工人员在120人左右，故总生活污水产生量为12 t/d。

生活污水中的主要污染物及其含量一般为：COD 400 mg/L、NH3-N 30 mg/L、SS 250 mg/L、TP 3 mg/L。施工周期以2年计算，则建设项目施工阶段的主要水污染物及其产生量预测值见表2.5-1。建设项目施工期间生活污水产生总量不是很大，施工单位在施工现场设置临时厕所、食堂污水隔油池等简便生活污水处理设施进行预处理后接管周边市政污水管网。

表2.5-1  施工期主要污染物及其产生量

| 主要污染物名称 | 浓度（mg/L） | 产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日产生量（kg/d） | 总产生量（t） |
| COD | 400 | 4.80 | 2.88 |
| NH3-N | 30 | 0.36 | 0.22 |
| SS | 250 | 3.00 | 1.80 |
| TP | 3 | 0.04 | 0.02 |

2、建筑施工废水

建筑施工废水主要是施工期间产生的水泥搅拌等泥浆水，具有污水量小，泥砂含量高（泥砂含量与施工机械、工程性质及工程进度等有关，一般含量为80~120 g/L）的特点，且废水含有少量的废机油等污染物。

表2.5-2  施工期主要污染物及其产生量

| 类别 | 污水总量 | SS |
| --- | --- | --- |
| 发生量（吨） | 258.3 | 258.3 |
| 浓度（mg/L） | —— | 100000 |

据类比调查，建筑类施工废水发生量约为0.5 kg/m2，即每平方米建筑面积产生的建筑施工废水为0.5 kg，SS浓度为100 g/L。本项目建筑面积为516562.44m2，则项目施工期间建筑施工废水发生量为258.3 吨。施工期建筑施工废水发生量见表2.5-2。建筑污水含沙量大，拟经隔油沉淀后回用于施工降尘等各道工序，不得外排。

施工期的污染防治措施有：

（1）施工现场应设置临时厕所、食堂污水隔油池等简便生活污水处理设施，生活污水经预处理后接管周边道路污水管网，严禁随意排入附近的水体。

（2）在施工场地运输车清洗处设置沉淀池。排放的废水排入沉淀池内，经沉淀处理后进行回收利用、用于洒水降尘。

（3）在施工场地四周设置集水沟，收集施工现场排放的混凝土养护水、渗漏水等建筑废水，经沉淀处理后回用于施工现场的洒水抑尘。

（4）施工机械定点冲洗，并在冲洗场地内设置集水沟和简易有效的除油池，将机械冲洗等含油废水进行收集、除油处理达标后回用于施工降尘。

（5）施工现场的所有临时废水收集设施、处理设施均需采取防漏隔渗措施。

（6）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。

（7）有关施工现场水环境污染防治的其它措施按照“建设工程施工现场环境保护工作基本标准”执行。

2.5.3施工期大气环境环境影响分析及污染防治措施

建设项目在主体框架阶段施工建设过程中，大气污染物主要有：施工过程中施工机械和运输车辆所排放的废气和粉尘。粉尘污染主要来源于：1）建筑材料如水泥、白灰、砂子、开挖土方等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用将产生扬尘污染；2）运输车辆往来将造成地面扬尘；3）施工垃圾在其堆放和清运过程中将产生扬尘。

上述施工过程中产生的废气、粉尘（扬尘）将会造成周围大气环境污染，其中又以粉尘的危害较为严重。施工期间产生的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。根据相关实测资料，在一般气象条件下，平均风速为2.5 m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2~2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150 m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49 mg/m3。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5 m/s，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度将超过空气质量标准中的三级标准，而且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。粉尘的产生量与天气、温度、风速、施工队文明作业程度和管理水平等因素有关，其排放量不进行定量估算。

施工期的所采取的大气防护措施主要有：在施工期间应制定严格的污染防治措施控制扬尘，严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）的要求防治扬尘污染，减少对周边敏感目标的影响。

（1）洒水抑尘

装运土方时控制车内土方低于车厢挡板，减少途中撒落，运输车辆采取遮挡措施，不得敞开式运输；对施工现场抛洒的砂石、水泥等物料应及时清扫，砂石堆、施工道路应定时洒水抑尘。

（2）封闭施工

施工现场对外围临近居民住宅区设置围栏或围墙，封闭施工，缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围。沿施工现场周围应设3.0米以上的围墙防止扬尘污染周围环境；施工期间的料堆、土堆等应加强防起尘措施，对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施；施工期间，在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网（不低于2000目/100平方厘米）或防尘布，防尘网的高度建议不低于5 m。

（3）限制车速

施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆。在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。本场地施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5 km/h。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15 km/h计）情况下的1/3。

（4）保持施工场地路面清洁

为了减少施工扬尘，必须保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，可通过及时清扫，对施工车辆及时清洗，禁止超载，清运车辆覆盖帆布，防止洒落等，采取有效措施来保持场地路面的清洁，减少施工扬尘。

（5）避免大风天气作业

应避免在大风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业，使用散装水泥和商品混凝土时不应露天堆放，即使必须露天堆放，也要注意加盖防雨布，减少大风造成的施工扬尘。

（6）其他措施

水泥采用搅拌站提供的水泥混凝土施工以减少粉尘的散逸；对排烟大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染；除此以外，为了减少施工扬尘，施工中还应注意减少表面裸土，开挖后及时回填、夯实，做到有计划开挖，有计划回填。

2.5.4施工期声环境环境影响分析及污染防治措施

施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。施工机械噪声源强及影响范围与机械种类有关，不同施工机械的源强及影响状况见表2.5-3。

表2.5-3  主要施工机械设备的噪声声级

| 机械名称 | 测量声级dB（A） | 测量距离（m） |
| --- | --- | --- |
| 挖掘机 | 79 | 15 |
| 推土机 | 86 | 5 |
| 装卸机 | 86 | 5 |
| 压路机 | 73 | 10 |
| 铲土机 | 75 | 15 |
| 自卸卡车 | 70 | 15 |
| 冲击式打桩机 | 100 | 22 |
| 钻孔式灌注桩机 | 81 | 15 |
| 静压式打桩机 | 80 | 15 |
| 打井机 | 85 | 3 |
| 风镐 | 103 | 1 |
| 空压机 | 92 | 3 |
| 混凝土振捣机 | 80 | 12 |
| 电锯 | 103 | 1 |
| 升降机 | 72 | 15 |
| 砂轮机 | 91～105 | / |
| 切割机 | 91～105 | / |

建筑施工可分为土石方工程阶段、基础施工阶段、结构施工阶段和装修阶段。各阶段的施工设备产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工阶段有不同的噪声源。总体而言，主要的噪声源有挖掘机、推土机、装卸机、打桩机、打井机、吊车、沙轮机、电钻、电梯、切割机等，但不同的施工队所拥有的建筑设备也不尽相同。

本项目200米范围内主要有正达公寓、金叶花园、惠安新居等居民点，因此建设期间必须采取相应的措施避免施工噪声对居民区的影响，无法避免的需采取相应的补偿措施，杜绝工程建设扰民。

为了减小和消除本工程施工期噪声对环境敏感保护目标和周边环境的影响，可采取以下控制措施：

（1）合理安排施工时间

制订施工计划时，应尽量避免同时使用大量高噪声设备施工。除此之外，高噪声施工时间尽量安排在白天，禁止在夜间施工，因特殊原因确需夜间施工的应提前向当地环保局等部门申请夜间施工许可，并接受其依法监督。

（2）合理布局施工场地

施工场地周围建设围墙，设置单独出入口；避免在同一施工地点安排大量动力机械设备，避免局部声级过高；尽量利用工地已完成的建筑作为声障，而达到自我缓解噪声的效果。

（3）降低设备声级

设备选型上尽量采用低噪声设备；固定机械设备与挖土、运土机械，可通过排气管消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的噪声级；暂不使用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。

（4）降低人为噪声

按规范操作机械设备；在模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。

（5）建立临时声障

对于位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量放入操作间，不能入棚的，可适当建立单面声障。对施工场地噪声影响除采取以上降噪措施外，还应与周围居民建立良好的关系，在作业前予以通知，求得大家的理解。此外施工期间应设热线投拆电话，接受噪声扰民投拆，并对投拆情况进行积极治理或严格的管理。

除上述施工机械产生的噪声外，施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起敏感点噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，车辆进出应避开居民点，另外应尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。

总体而言，本项目施工噪声对周围环境是有影响的，对此，在建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）对施工场界进行噪声控制。

2.5.6固体废弃物环境环境影响分析及污染防治措施

本次项目施工过程中固体废弃物主要有：

1、生活垃圾

施工过程中产生的生活垃圾如不及时进行清理，则会腐烂变质，孳生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。故对施工人员的生活垃圾应定点存放、及时收集，回收可利用物质，将生活垃圾的减量化、资源化后，委托环卫部门送至卫生填埋场进行填埋处置，管理得当、收集清运及时则不会对环境造成影响。

本次项目按照生活垃圾发生系数1 kg/人·d计算，施工期间生活垃圾发生总量为72吨，要求设专人打扫卫生，设置密闭垃圾箱，每天收集施工区域的生活垃圾，交由环卫部门统一清运、处理。

2、建筑垃圾

施工过程将产生一定量的建筑废弃物，同时在建筑施工期间需要挖土、运输各种建筑材料如砂石、水泥、砖瓦等。工程完工后，会残留部分废弃的建筑材料，若处置不当，遇暴雨降水等会冲刷流失到水环境中造成水体污染。施工单位应要求施工单位规划运输，不能随路洒落，不能随意倾倒、堆放建筑垃圾；施工结束后，应及时清运多余或废弃的建筑材料、建筑垃圾。

据类比调查，一般建筑垃圾发生量约为20 kg/m2，即单位建筑面积的发生量为20 kg。现项目建筑面积为516562.44m2，则项目施工期间建筑垃圾发生量为10331吨。施工产生的各类垃圾废弃物应堆置在规定的地点，施工中不得随意抛弃建筑材料、残土、旧料和其他杂物。

2.5.7施工期的生态环境影响分析及防治措施

2.5.7.1项目建设的土方平衡分析

建设项目用地属于人工化的生态系统，现状主要用地类型为杂草丛、空地，无珍贵野生动物活动。项目区域生态系统敏感程度较低，项目的建设实施不会对本区域的生物栖息环境造成大的影响。

建设期间地基等工程施工时要进行开挖，可能在挖土方处会产生水土流失的现象，在建设过程中对区块施工工地采取多种措施，有效控制区域水土流失。工程多余的废土、废渣严禁随意乱放乱弃，按照施工渣土的管理要求在运往指定地区堆放。

根据工程设计规模，并结合地下建筑面积分析，本项目地下建筑面积为约40580.85 m2，土方挖填总量约为23万方，其中挖方11.5万方，填方11.5万方，土方基本平衡。开挖的土方用于本项目建筑用景观花坛、交通道路，土方不外运，全部回用。本项目的土石方平衡见表2.5-4所示。

表2.5-4  工程建设土方平衡表  （单位：立方米）

| 项目名称 | 挖土 | 填土 | 余土 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体建筑物 | 114622 | 85718 | 28904 |
| 景观花坛 | 0 | 5781 | -5781 |
| 交通道路 | 0 | 23123 | -23123 |

2.5.7.2水土保持方案分析

本项目施工期水土流失主要是由于场地平整及土方临时堆存造成的。水土流失采用下式计算：

A = R⋅K⋅LS⋅C⋅P

式中：A —土壤侵蚀模数，单位为t/（km2•a）；

R —降雨侵蚀因子；

K —土壤可侵蚀因子；

LS —地形因子，，其中，为坡长，为坡面的角度，m为经验指数，取0.5。

C —覆盖和管理因子；

P —水土保持因子；

将施工前后的土壤侵蚀模数相比，得到下式：

其中为施工前的土壤侵蚀模数，A为施工期平整场地的土壤侵蚀模数。平整场地时，地表由植被覆盖变为裸露的压实土层，取=、=、=1.0、=0.5、=0.7、=0.5，则=2.8。

上述结果说明，施工期平整场地时，土地的土壤侵蚀模数将为原来的2.8倍。施工前的土壤侵蚀强度为微度，侵蚀模数<500，则施工期原地块的侵蚀模数将增加为1200，为轻度侵蚀。本项目施工期水土流失为轻度侵蚀，水土流失的影响较小；施工结束后，通过硬化和绿化措施，土壤侵蚀强度会恢复原先的水平，水土流失的影响将会消除。

2.5.7.3其它生态环境影响防治措施

（1）针对项目需设置的临时弃土场，应符合以下环境管理要求：

①临时弃土场的选择要按照施工弃方量、弃方类型，以及施工路线的平面布置合理选择，弃土场不易发生大面积滑坡等，弃土土表易于复耕或植草处理；

②施工作业前，将弃土场地表土清理到用地边界，待填土完毕后，覆盖地表用于耕植；

③弃土运至临时弃土场后，分层摊铺、碾压，以防止出现沉陷、坍塌、滑坡等危害，碾压密实度不小于80%。摊铺时，按照内高外低摊铺、碾压，同时设置临时排水沟，防止填土场地内积水；

④运输车辆按照管理人员要求在指定位置进行弃土，严禁随意倾倒；施工时，定期对施工便道进行洒水降尘，防治施工扬尘对地表植被的不利影响。运输易产生扬尘的土石方，运输车辆应装料适中，并采用篷布覆盖。

⑤回填与回用的土石方施工应严格按照施工环境管理要求执行。

（2）雨季施工时，应备有工程工布覆盖，防止汛期造成水土大量流失，平时尽量保持表面平整，减少雨水冲刷；

（3）保持排水系统畅通；

（4）本项目本身有较多的绿化设施，项目完成后要对水土保持措施及绿化设施进行经常性的维护保养。

综合采取合理的施工手段和科学的管理措施，可以减少本项目的生态影响。

2.6运营期环境影响分析

根据建设项目特点、建设内容及规模，确定项目营运期污染源，并根据建设单位拟采取的环保措施对各环境污染物发生、排放情况的预测、计算和汇总。

2.6.1营运期水环境影响分析

根据本建设项目的特点及业主提供的资料，项目建成后污水主要为生活废水，水质简单易降解，生活污水经化粪池预处理后达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ 343-2010）中B等级标准接入市政污水管网，本项目废水接管城南污水处理厂处理。

根据3.3水平衡章节的分析：建设项目污水排放总量为26816 m3/a。根据同类项目类比，结合本项目废水类型并经测算，建设项目水污染物产生及排放情况见表2.6-1。

表2.6-1  本项目水污染物产生及排放情况

| 废水来源 | 废水量 m3/a | 污染物产生量 |  |  | 治理措施 | 接管 废水量 m3/a | 污染物排放量 |  |  | 接管浓度限值 mg/L | 外排去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物 名称 | 浓度 mg/L | 产生量 t/a |  |  | 污染物 名称 | 浓度 mg/L | 接管量 t/a |  |  |
| 生活污水 | 26816 | COD | 350 | 9.39 | 由化粪池预处理，达标后接管城南污水处理厂 | 26816 | COD | 300 | 8.04 | ≤500 | 达《污水排入城市下水道水质标准》（CJ 343-2010）中B等级标准后接管城南污水处理厂处理，最终排入长江 |
|  |  | SS | 250 | 6.7 |  |  | SS | 175 | 4.69 | ≤400 |  |
|  |  | 氨氮 | 30 | 0.80 |  |  | 氨氮 | 28 | 0.75 | ≤45 |  |
|  |  | 总磷 | 5 | 0.13 |  |  | TP | 3.5 | 0.09 | ≤8 |  |
|  |  | 总氮 | 70 | 1.88 |  |  | 总氮 | 70 | 1.88 | ≤70 |  |

2.6.2营运期大气环境影响分析

项目运营期仓储货物为家用电器和服装鞋帽、婴儿用品、食品、化妆品、汽车用品、珠宝、书籍、乐器等日用百货，外包装为纸箱，分包过程起尘量小，对环境空气影响较小。废气主要为物流运输车辆汽车尾气。

本项目根据配送量共设机动车停车位527个，均为露天停车位。汽车尾气主要是指物流车辆进出，机动车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。汽车尾气中主要污染因子为CO、NOx等。汽车尾气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，本项目进出车辆主要为货车，参照《环境保护实用数据手册》（P104表2-148机动车辆消耗单位燃料大气污染物排放系数），本项目汽车尾气排出的大气污染物排放系数见表2.6-2。

表2.6-2   机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数（g/L）

| 污染物 车种 | CO | NOx |
| --- | --- | --- |
| 货车 | 33.8 | 125.7 |

一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于5 km/h，出入口到泊位的平均距离如按照50 m计算，汽车在停车场内运行时间约为36 s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1~3s；而汽车从泊位启动至出车一般在3~180s，平均约60s，故汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为100s。根据调查，车辆进出停车场的平均耗油速率为0.20 L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算：

g= f•M，其中：M= m•t

式中：f—大气污染物排放系数（g/L汽油）；

M—每辆汽车进出停车场耗油量（L）；

t—汽车出入停车场与在停车场内的运行时间总和，由上述分析可知，约为100 s；

m—车辆进出停车场的平均耗油速率，约为0.20L/km，按照车速5km/h计算，可得2.78×10-4 L/s。

由上式计算可知每辆汽车进出停车场一次耗油量为0.0278 L（出入口到泊位的平均距离以50 m计），每辆汽车进出停车场产生的废气污染物CO、NOx的量分别为0.97 g、0.61 g。

停车场对环境的影响与其运行工况（车流量）直接相关。根据类比调查，本项目停车场每个停车位平均每天有3.5个车次进出，根据停车场的泊位数，计算废气排放情况见表2.6-3。本项目大气污染物排放汇总情况见表2.6-4。

表2.6-3  汽车尾气污染物排放情况

| 泊位（个） | 日车流量 | 污染物排放量（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO | NOx |
| 527 | 1844 | 0.66 | 0.41 |

表2.6-4 废气污染物排放汇总表  单位：t/a

| 类别 | 污染物 | 产生量 | 消减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织 | CO | 0.66 | 0 | 0.66 |
|  | NOX | 0.41 | 0 | 0.41 |

2.6.3固体废弃物

本项目固体废物主要有废包装、员工的生活垃圾、办公垃圾、废机油等。

（1）废包装：主要是商品在分包过程中产生的废包装物，主要成分为纸壳、塑料等，产生量约35.8t/a，经收集后外售。

（2）生活垃圾：本项目定员1400人，生活垃圾的产生量按0.3kg/人·日计（物流配送人员一年按365天计，研发办公人员按250天计），产生量为125.7t/a。

（3）办公垃圾：建设项目办公将产生废光盘、废纸等办公垃圾，根据企业初步估计平均产生量约0.15t/a，将由供应商回收或外售利用。

（4）本项目设有维修办公室和备机仓库，维修保养会产生少量废机油0.8t/a，集中收集至项目东侧苏宁物流中心项目，统一委托南京市孝武润滑油添加剂经营部处理。项目固废产生及处置情况见表2.6-5。

表2.6-5  项目固体废弃物产生情况

| 序号 | 固废名称 | 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） | 产生工序 | 形态 | 主要 成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险特性 | 废物类别 | 废物 代码 | 估算产生量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废包装 | 一般固废 | 分包 | 固体 | 纸壳、塑料 | / | / | / | / | 5.8 |
| 2 | 生活垃圾 | 一般固废 | 日常生活 | 固体 | 生活垃圾 | / | / | / | / | 125.7 |
| 3 | 办公垃圾 | 一般固废 | 办公 | 固体 | 废光盘、废纸 | / | / | / | / | 0.15 |
| 4 | 废机油 | 危险固废 | 机修 | 液体 | 废机油 | / | T，T | HW08 | 900-249-08 | 0.8 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132.45 |

2.7营运期污染物“三本帐”核算表

本项目营运期污染源“三本帐”核算情况见表2.7-1。

表2.7-1  本项目营运期污染物“三本帐”核算表  （单位：t/a）

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 接管排放量 | 排入环境量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 26816 | 0 | 26816 | 26816 |
|  | COD | 9.39 | 1.35 | 8.04 | 1.34 |
|  | SS | 6.7 | 2.01 | 4.69 | 0.27 |
|  | NH3-N | 0.80 | 0.05 | 0.75 | 0.13 |
|  | TP | 0.13 | 0.04 | 0.09 | 0.013 |
|  | TN | 1.88 | 0 | 1.88 | 0.40 |
| 物流运输车辆无组织排放废气 | CO | 0.66 | 0 | / | 0.66 |
|  | NOx | 0.41 | 0 | / | 0.41 |
| 固废 | 废包装 | 5.8 | 5.8 | / | 0 |
|  | 生活垃圾 | 125.7 | 125.7 | / | 0 |
|  | 办公垃圾 | 0.15 | 0.15 | / | 0 |
|  | 废机油 | 0.8 | 0.8 | / | 0 |

3.声环境影响预测与评价

3.1噪声源情况

本项目的噪声主要来源于：仓库机械通风设备、物流运输车辆、叉车等车辆交通噪声、水泵、装卸设备等，各噪声产生情况见表3.1-1。

表3.1-1  噪声源强及防治措施情况一览表

| 设备名称 | 数量 | 等效声级dB（A） | 治理措施 | 距最近厂界距离m | 预计降噪效果dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通噪声 | 日车流量约为1844辆 | 60-80 | 合理规划与布局道路；加强车辆管理，禁止鸣笛、限速；合理规划项目内的车流方向，保持车流畅通；物流仓库等建筑物隔声、距离衰减 | — | 15 |
| 社会噪声 | — | 60-75 | 通过墙体及绿化隔声、距离衰减 | — | 15 |
| 消防水泵 | 2台 | 85 | 设置于室内，同时选用低噪声设备、安装减振垫以及增强泵房密闭性等措施 | 20 | 40 |
| 装卸、打包设备 | 若干 | 90 | 设置于室内，同时选用低噪声设备、安装减振垫等措施 | 80 | 40 |
| VRV空调系统室外机组 | 若干 | 85 | 选用低噪声设备，进、出风口安装消声器，采用减振基础和柔性接口，距离衰减等措施 | 80 | 25 |

3.2声环境影响预测

根据工程分析提供的噪声源参数和有关设备的安装位置，依据《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2009)中“8.2.2 声级的计算”中的公式进行预测。预测计算公式有：

（1）噪声户外传播A声级衰减模式

式中：—r处的噪声级，dB(A)；

—参考位置ro处的噪声级，dB(A)；

—声波几何发散引起的A声级衰减量，dB(A)；

—遮挡物引起的A声级衰减量，dB(A)；

—空气吸收衰减量，dB(A)；

—附加衰减量，dB(A)；

（2）室内声源在预测点的声压级计算

①首先计算出室内靠近围护结构处的倍频带声压级

式中：Loct,1 — 某个室内靠近围护结构处产生的倍频带声压级；

Lwoct — 某个声源的倍频带声压级；

r1 — 某个声源与围护结构处的距离；

R — 房间常数；

Q — 方向性因子；

②计算出所有室内声源靠近围护结构处产生的总倍频带声压级

③计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级

④将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级

式中：S为透声面积，m2。

⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频声功率级为，由此按室外声源方法计算等效室外声源的预测点产生的声级。

（3）总声压级的计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,I，在T时间内该声源工作时为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j， 在T时间内该声源工作时为tin,j，则预测点的总声压级为：

式中：T—计算等效声级的时间；

n — 室外声源的个数；

m — 等效室外声源的个数；

（4）参数选择

①

a、点声源  =20lg（r/r0）

b、有限长（）线声源

当r>且r0>时   =20lg（r/r0）

当r</3且r0</3时  =10lg（r/r0）

当/3<r<且/3<r0<时  =15lg（r/r0）

②

噪声在向外传播过程中将受到厂房或其他车间的阻挡影响，从而引起声能量的衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定。

③空气吸收衰减量

其中：r、r0 —— 预测点和参考点到声源的距离；

α——空气吸收系数，随频率和距离的增大而增大。拟建项目噪声以空气动力噪声及机械振动噪声为主，空气吸收性衰减很小，预测时可忽略不计。

：主要考虑地面效应引起的附加衰减量，根据厂区布置和噪声源强及厂外环境状况，可以忽略本项附加衰减量。

3.3噪声预测参数

本项目噪声预测点声源及线声源基本参数详见表3.3-1和3.3-1。

表3.3-1  点声源统计

| 序号 | 源名称 | 白天源强dB（A） | 夜晚源强dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装卸设备 | 90 | 90 |
| 2 | 打包设备 | 90 | 90 |
| 3 | 仓库室外空调机组 | 85 | 85 |
| 4 | 分拣中心室外空调机组 | 85 | 85 |
| 5 | 消防水泵 | 85 | 85 |

注：室内声源已等效为室外声源

表3.3-2 线声源统计

| 序号 | 源名称 | 白天源强dB（A） | 夜晚源强dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南北向道路运输及装卸作业噪声 | 80 | 60 |
| 2 | 东西向道路运输及装卸作业噪声 | 80 | 60 |

矩形建筑物采用的声传播衰减参数详见表3.3-3。

表3.3-3   矩形建筑物参数

| 序号 | 建筑物名称 | 高度（m） | 隔声量（dB（A）) | 吸声系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#仓库 | 12 | 20 | 0.18 |
| 2 | 2#仓库 | 12 | 20 | 0.18 |
| 3 | 3#仓库 | 12 | 20 | 0.18 |
| 4 | 4#仓库 | 12 | 20 | 0.18 |
| 8 | 分拣中心 | 12 | 20 | 0.18 |

3.4预测结果

拟建项目噪声设备大部分位于厂房内，应用上述预测模式计算厂界处的噪声排放声级，并且与噪声现状值相叠加，预测其对声环境的影响。计算结果见表3.4-1，昼夜等声级线图见图3.4-1和图3.4-2。

表3.4-1  厂界各测点附近声环境质量预测结果  单位：dB(A)

| 测点 序号 | 昼 间dB(A) |  |  |  | 夜 间dB(A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 背景值 | 贡献值 | 预测叠加值 | 评价结果 | 背景值 | 贡献值 | 预测叠加值 | 评价结果 |
| 1 | 59.2 | 55.44 | 60.73 | 达 标 | 49.7 | 55.44 | 56.47 | 达 标 |
| 2 | 57.4 | 59.88 | 61.83 | 达 标 | 48.6 | 59.88 | 60.20 | 达 标 |
| 3 | 56.9 | 47.41 | 57.36 | 达 标 | 47.5 | 47.41 | 50.37 | 达 标 |
| 4 | 58.3 | 61.14 | 62.96 | 达 标 | 49.1 | 61.14 | 61.41 | 达 标 |
| 5 | 58.9 | 44.99 | 59.07 | 达 标 | 49.5 | 44.99 | 50.82 | 达 标 |

注：声环境质量现状监测两天，背景值取其中最大值

图 3.4-1 昼间噪声贡献值等值线图  单位：dB(A)

图 3.4-2 夜间噪声贡献值等值线图    单位：dB(A)

3.5声环境影响评价结论

从表3.4-1可知，建设项目在采取相应的规划布局及相关噪声防治措施之后，项目东南厂界、东厂界、西厂界和西南厂界昼夜噪声贡献值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中3类标准；北厂界昼夜噪声贡献值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中4类标准。各噪声预测点与本底值叠加后的预测值，仍能满足各点相应的声环境功能要求。

3.6噪声治理措施评述

营运期噪声主要为运货车辆的交通噪声、物流仓库内人员活动社会噪声及装卸作业噪声、设备噪声。

3.6.1交通噪声防治

合理规划与布局，尽量使高噪声源远离敏感保护目标。本项目将主要出入口设置于项目厂界北侧，进出场主干道位于项目内部，两条主干道分别为南北向和东西向，远离居民区，且与南侧居民区中间隔有研发楼，研发楼本身也起到一定的降噪作用，项目总平面布置详见图3。项目建成后建设单位通过采取物流中心内部禁止鸣笛、限速，合理规划项目内的车流方向，保持车流畅通，同时通过建筑物隔声、距离衰减可使交通噪声得到有效的控制，避免出现高噪声对周围环境的影响。

3.6.2社会噪声

社会噪声主要是来自中心内人类活动及装卸货物时的嘈杂声。根据类比调查，该类噪声声级一般在60～75dB(A)，并且主要发生在昼间。应合理规划与布局，尽量使高噪声源远离敏感保护目标。社会噪声通过墙体及绿化隔声、距离衰减后对外界环境影响很小。

3.6.3设备噪声

项目主要噪声源为消防水泵及VRV空调系统室外机组等设备，噪声源强在90-100dB(A)左右。为控制噪声传播，确保厂界噪声达标，本评价建议项目单位采取以下噪声控制措施：

①在满足正常运营的前提下，选用先进的低噪声设备，从声源上降低设备本身的噪声；

②合理规划与布局，尽量将高噪声源设备置于密闭房间内或远离厂界处。本项目将水泵设置于室内，增强泵房密闭性；

③对设备风机进、出风口安装消声器，大型设备采用减振基础和柔性接口等措施；

④加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；

⑤加强绿化，在厂界周围种植一定数量的乔木和灌木，从而减轻噪声传播对厂界环境影响。

3.6.4夜间噪声控制与管理

由于本项目是24小时运行，为了避免本项目夜间交通运输及装卸作业噪声对周边敏感保护目标的影响，应加强夜间噪声控制与管理，主要措施包括：合理规划与制定项目昼夜运营计划，尽量将集中式物流配送作业安排在昼间；物品装卸轻拿轻放；运货车辆夜间在物流中心内部及出入道路沿线行驶时，均应限速并禁止鸣笛，对项目内的车流方向合理规划，保持车流畅通。

在采取以上处理措施后，项目北厂界噪声排放能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中的4类标准，东厂界、西厂界和北厂界能够达到3类标准。

3.6运输环节环境影响分析

3.6.1周边道路设施现状及运输需求分析

项目所在地周边现状主要为龙藏大道、龙飞路、凤集大道，其中龙藏大道、凤集大道为主干路、龙飞路为支路。根据本项目商品约95万吨的预计配送量，若按平均每辆车年运行365天，全天到达物流中心的货车需求量约为1844车次，每小时车流量约为76辆。

3.6.2运输环节环境影响分析

根据《公路工程技术标准》（JTJ001-1997），四车道一级公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量15000～30000辆，城市主干路一般能适应每昼夜3000～7500辆中型载重汽车交通量，城市次干路一般能适应每昼夜1000～4000辆中型载重汽车交通量。本项目全天到达物流中心的货车需求量约为1844车次，每小时车流量约为76辆。因此，从总体来看，本项目开发后产生的交通增量较小，对地块周边道路特别是干道的交通影响程度较小。

建设项目对周边道路沿线居民的影响主要表现在由于车流量加大，交通噪声可能对居民产生不良影响。本项目共建设仓储仓库4座，仓库分布在地块中部，靠近各个货车出入口。分拣中心位于地块中部偏东的位置，项目研发办公楼位于地块的北部和西南侧。物流仓储区隔研发楼与南侧最近居住区正达公寓距离约278米，且中间隔有本项目研发楼，有一定的降噪作用。本项目主要货车出入口分布在项目北侧、西侧及东侧，远离居民区，通过合理布设汽车行驶路线，加强车辆管理，禁止鸣笛、限速；合理规划项目内的车流方向，保持车流畅通；物流仓库等建筑物隔声、距离衰减，严格控制货物搬运时间等措施，可有效减少对周边居民日常生活的影响。

另外，由于运输车辆的增加，造成路面行驶的机动车尾气排放量增多，由于机动车尾气污染物的控制是一个城市或区域内的系统工程，本项目的建设单位及管理单位要在行动和意识上执行国家及当地各级部门对机动车尾气污染物排放控制制定的各项政策措施，禁止尾气污染物超标排放机动车通行，大力推荐使用清洁燃料，加强机动车的检测与维修。

4结论

南京鼎邦网络科技有限公司是苏宁控股集团为建设雨花物流工业园，同时为积极响应雨花区政府、雨花经济开发区管委会的号召而设立的分公司。为了满足苏宁易购的快速发展，南京鼎邦网络科技有限公司投资94281.9万元建设雨花物流自动化二期项目。本项目总用地面积396449m2，总建筑面积516562.44 m2，主要构筑物主体以物流仓库、研发办公、分拣中心及配套研发办公楼等，以支持华东地区为主，商品将涉及家用电器和日用百货两大类型，其中百货类商品销售额占比将达到64.5%，存储商品涉及服装鞋帽、婴儿用品、食品、化妆品、汽车用品、珠宝、书籍、乐器等16个类别，预计年物流仓储量为1578万吨，配送量为95万吨。

本项目建设地址为南京市雨花台区雨花经济开发区，龙藏大道以南、二号路以北、苏宁物流中心项目以西，项目占地面积为396449 m2，总建筑面积516562.44 m2，其中仓储物流区：建筑面积约193842.09m2，包括1~4#共4座仓储仓库及一座分拣中心；研发办公区：建筑面积约322720.35m2，研发楼主要功能为物流配送研发办公用房，包括物流软件研发、网站维护、数据中心及资料库，无工业生产，不建设食堂。

4.1产业政策符合性

本项目属于仓储物流建设项目，对照国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》，本项目不属于目录中的限制类和淘汰类之列，属于允许类项目。因此，本项目建设符合国家和地方的产业政策。

4.2与当地总体发展规划的相容性

根据《中国（南京）软件谷西片区控制性详细规划》，本项目位于南京市雨花台区雨花经济开发区，龙藏大道以南、二号路以北、苏宁物流一期项目以西，属于中国（南京）软件谷西片区土地利用规划中的工业用地。项目建设符合用地规划要求。

根据《江苏省生态红线区域保护规划》及《南京市生态红线区域保护规划》，本项目不在《江苏省生态红线区域保护规划》及《南京市生态红线区域保护规划》中规定的一、二级管控区范围内。因此，本项目建设符合《江苏省生态红线区域保护规划》及《南京市生态红线区域保护规划》的要求。

综上，建设项目符合国家产业政策，选址符合相关城市建设发展规划。

4.3清洁生产分析

本项目严格按国家相关规范的要求，从设计、建筑结构和材料等方面尽量选用先进、节能、环保设备，采取了一系列节水措施，实行资源综合利用，提高了能源利用效率。同时，本项目贯彻了循环经济的理念，基本符合循环经济的“减量化、再利用、资源化”三项原则。

4.4环境质量现状

大气环境：项目所在区域各项监测因子指标能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表中的二类区标准。区域环境空气质量良好。

水环境：根据《2013年南京市环境状况公报》，长江南京段水质稳定，除总磷超标0.15倍以外其它主要污染指标高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮和石油类各项指标均达到规划功能Ⅱ类水质标准；除D2点位的硝酸盐指标外，三个监测点位的其他各污染因子的监测值均优于《地下水环境质量标准》中的III类标准，项目所在地地下水环境质量总体良好。

声环境：项目各噪声监测点昼夜间噪声均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类、4a类标准。

土壤：项目所在地的土壤环境质量监测数据能够达到《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准，项目所在地土壤环境质量较好。

4.5污染防治措施与环境影响分析

1、地表水环境

本项目采用雨污分流制排水。本项目废水主要为生活污水，水质简单易降解，生活污水经化粪池预处理后达到污水处理厂接管标准再接入市政污水管网，本项目废水接管城南污水处理厂处理，污水处理厂尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级A标准后排入长江。

城南污水处理厂有充足的余量接纳本项目废水，且本项目废水为生活废水，水质简单，不会影响污水处理厂处理工艺，故建设项目对周围地表水环境影响较小。

2、废气

本项目不设食堂，项目仓储货物为家用电器和家服装鞋帽、婴儿用品、食品、化妆品、汽车用品、珠宝、书籍、乐器等日用百货，外包装为纸箱，不易起尘，采取加强绿化和通风措施后，仓库机械通风污风对环境空气影响小。项目研发办公区，主要功能为物流配送研发办公用房，包括物流软件研发，网站维护、数据中心及资料库，无工业生产。废气主要来源于物流运输车辆汽车尾气。本项目地面停车场车位527个，分散布置于场地内，由于项目场地大气扩散条件好，绿化率高，对汽车尾气有很好的吸收作用，不会对环境空气形成明显污染。

综上，本项目废气污染物经妥善处理后，对所在地周围大气环境无显著影响。

3、噪声

营运期噪声主要为运货车辆的交通噪声、物流仓库内人员活动社会噪声及装卸作业噪声、设备噪声。

项目采用低噪声设备、建筑隔声、减振、消音及距离衰减等措施后，噪声可达标排放。为了进一步降低对周边居民的影响，项目建成后建设单位通过采取物流中心内部禁止鸣笛、限速，合理规划项目内的车流方向，保持车流畅通，同时通过建筑物隔声、距离衰减可使交通噪声得到有效的控制，避免出现高噪声对周围环境的影响。

4、固废

生活垃圾应日产日清，每日定时由当地环卫部门清运至垃圾填埋场进行卫生填埋；废包装物及办公垃圾，收集后外售处理；废机油委托有资质单位处理。

综上，项目运营期固体废弃物处理处置措施是可行的。只要收集清运及时，管理措施得当，运营期的固体废物不会对周围环境产生不利影响。

5、运输环节环境影响分析

建设项目对周边道路沿线居民的影响主要表现在由于车流量加大，交通噪声可能对居民产生不良影响。本项目共建设仓储仓库4座，仓库分布在地块中部，靠近各个货车出入口。分拣中心位于地块中部偏东的位置，项目研发办公楼位于地块的北部和西南侧。物流仓储区隔研发楼与南侧最近居住区正达公寓距离约278米。本项目主要货车出入口分布在项目北侧、西侧及东侧，远离居民区，通过合理布设汽车行驶路线，加强车辆管理，禁止鸣笛、限速；合理规划项目内的车流方向，保持车流畅通；物流仓库等建筑物隔声、距离衰减，严格控制货物搬运时间等措施，可有效减少对周边居民日常生活的影响。

另外，由于运输车辆的增加，造成路面行驶的机动车尾气排放量增多，由于机动车尾气污染物的控制是一个城市或区域内的系统工程，本项目的建设单位及管理单位要在行动和意识上执行国家及当地各级部门对机动车尾气污染物排放控制制定的各项政策措施，禁止尾气污染物超标排放机动车通行，大力推荐使用清洁燃料，加强机动车的检测与维修。

4.6总量控制

1、水污染物排放总量：本项目废水主要为生活污水，水污染物为COD、SS、NH3-N、TP、TN，本项目废水接管城南污水处理厂处理。因此项目废水总量平衡纳入城南污水处理厂的总量平衡方案中。

2、大气污染物排放总量：废气均为无组织排放，不需申请总量。

3、本项目产生的固废均分类妥善处理，外排量为0。

表4.6-1污染物排放情况表

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 接管排放量 | 排入环境量 | 建议申请量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 26816 | 0 | 26816 | 26816 | COD、SS、氨氮、TP、TN指标在城南污水处理厂内平衡；固废零排放，不需申请总量 |
|  | COD | 9.39 | 1.35 | 8.04 | 1.34 |  |
|  | SS | 6.7 | 2.01 | 4.69 | 0.27 |  |
|  | NH3-N | 0.80 | 0.05 | 0.75 | 0.13 |  |
|  | TP | 0.13 | 0.04 | 0.09 | 0.013 |  |
|  | TN | 1.88 | 0 | 1.88 | 0.4 |  |
| 固废 | 废包装 | 5.8 | 5.8 | / | 0 |  |
|  | 生活垃圾 | 125.7 | 125.7 | / | 0 |  |
|  | 办公垃圾 | 0.15 | 0.15 | / | 0 |  |

综上所述，本建设项目符合国家相关产业政策和城市总体规划。在落实各项防治措施、整改措施、环保要求、实施“三同时”及总量控制要求的前提下，该项目的建设方案和规划，在环境保护方面是可行的。

上述评价结论是在建设单位确定建设内容和规模（包括产品方案、生产工艺、设备、选址以及排污情况）的基础上得出的。若本项目建设内容和规模发生较大变化，建设单位应按环保部门的有关要求另行申报。

4.7环保要求和建议

（1）本环评表评估结论是根据业主提供资料的基础上分析得到。若项目发生重大变化，应报请环保部门重新编制环境评价报告。

（2）切实做好报告表中提出的各项污染防治措施，成立专门小组负责各环保设施的日常运行和管理维护，将各项环保措施落实到实处。

（3）加强施工期管理，严格控制施工扬尘，确保建筑垃圾全部按照相关规定清运至指定地点；注意安排协调好施工期打桩等强噪声作业时间，防治噪声扰民现象的发生；杜绝夜间施工。

（4）本项目研发办公用房主要进行物流交易、配送、仓储等专业软件系统研发，以云服务为构架，打造专业协同型供应链，建立资源共享型管理模式，创建功能复合型服务集成的物流信息技术服务平台。本项目研发办公用房均为建设单位专用，建成后不得将本项目研发办公用房分割转让（包括出售、交换和赠与）给与本项目用地类型及研发内容不相符的企业或机构。

（5）营运期做好内部车辆管理工作，禁止鸣笛、限速；通过合理规划项目内的车流方向，保持车流畅通；物流仓库等建筑物隔声、距离衰减，严格控制货物搬运时间等措施，减轻对周边居民日常生活的影响。