建设项目环境影响报告表

工业类

项 目 名 称：   雨花物流自动化二期项目

建设单位(盖章)：  南京鼎邦网络科技有限公司

编制日期：2015年11月

江苏省环保厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点----指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别----按国标填写

4.总投资----指项目投资总额

5.主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 雨花物流自动化二期项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 南京鼎邦网络科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 金明 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 王彬彬 |
| 通讯地址 | 南京市雨花经济技术开发区中心大道8号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18651667026 |  |  | 传真 |  | / |  |  |  | 邮政编码 | 210039 |
| 建设地点 | 南京市雨花台区雨花经济开发区，龙藏大道以南、二号路以北、苏宁物流中心项目以西 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 中国（南京）软件谷管理委员会战略发展局 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | 谷发展项字[2013]39号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别及代码 |  |  |  | G5990其他仓储业 |  |  |  |  |
| 占地面积 | 396449 m2 |  | 建筑面积 |  |  | 516562.44 m2 |  |  |  | 绿化面积 | 66220.4 |
| 总投资（万元） | 94281.9 | 环保投资（万元） |  |  | 90 | 环保投资占总投资比例 |  |  |  |  | 0.095％ |
| 评价经费（万元） | / |  |  |  |  | 预投产日期 |  |  |  | 2016.12 |  |
| 原辅材料（包括名称、用量） 建设项目为物流仓储配送项目，主要仓储及配送货物为家电，数码产品，办公，百货，包装食品，珠宝，音像产品，书籍，健康美容，运动户外，厨具家具，母婴产品，汽车配件等，配送商品均为成品；项目研发办公区主要功能为物流配送研发办公用房，包括物流软件研发、网站维护、数据中心及资料库，无生产加工工序，不消耗原辅材料。 主要设施规格、数量 （包括锅炉、发电机）： 表1-1 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位. 1; SCS存储箱; 类型: SSI 胜斐迩 LTB 6280 大小: 600x400x280 毫米; 180000; 个. 2; 胜斐迩Miniload系统; SMC-XL2箱式堆垛机; 12; 巷道. 货架; 338400; 货位. 3; 胜斐迩托盘堆垛机; 托盘堆垛机; 3; 巷道. 货架; 10608; 货位. 4; 周转箱/纸箱输送机; /; 25081; 米. 托盘输送机; /; 240; 米. 6; 阁楼货架; /; 11464; 个. 7; 托盘补货的流力架; /; 5160; 托盘储位. 8; 托盘补货的流力架通道; /; 8600; 流箱货道. 9; 搁板货架; 1283净宽*590深*2200高; 2356; 个. 10; 托盘货架; /; 8092; 面. 11; SCS 发货; /; 20; 单元. 12; 包装分拣系统; /; 1; 套. 13; 路径分拣机系统; 类型：交叉皮带式; 1; 套. 14; SCS旋转系统存储系统; /; 42; 单元. 15; A字架; 22个模块; 1; 套. 16; 流力架通道; /; 4235; 通道. 7; 电脑; /; 515; 个. 18; 手持式扫描枪; /; 515; 个. 19; 产品测量器（可选，由SAP决定）; /; 29; 个. 20; 计数测量器（可选，由SAP决定）; /; 209; 个. 21; 标签打印机; /; 98; 个. 22; 包裹标签打印机; /; 219; 个. 23; 包裹清单打印机; /; 239; 个. 24; 发票打印机; /; 214; 个. 25; scanner RF手持; /; 315; 个. 水及能源消耗量 名称; 消耗量; 名 称; 消耗量. 水(吨/年); 60935; 柴油(吨/年); -. 电(千瓦时/年); 455.9万; 燃天然气(标立/米/年); -. 燃煤(吨/年); -; 其 它; -. 废水(工业废水、生活废水)排水量及排放去向： 本项目不设食堂，废水主要为员工生活污水，生活污水26816m3/a经化粪池处理后接管城南污水处理厂处理，城南污水处理厂排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，尾水排入长江。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2、工程内容及规模

2.1、项目由来 苏宁控股集团（以下简称“苏宁”）是中国3C家电连锁零售企业的领先者，国家商务部重点培育的“全国15家大型商业企业集团”之一。目前，苏宁的国内连锁网络覆盖了华东一区、华东二区、华北、华南、西北、西南、东北、华中8个行政区域，连锁发展全面由横向扩张转向纵向渗透。二、三级城市连锁发展初具成效，建立了从采购、零售、仓储、配送、安装、维修至保养的一体化服务体系，是国内最大的家电及消费电子产品专营连锁企业之一。2008年，苏宁易购上线以来，2009年销售额30亿，2010年销售额58亿，同比增长93.3%；2011年销售额80亿，同比增长37.9%； 2012年对苏宁易购进行全面的升级和产业助推，预计销售额将达到300亿，日订单处理量达30万单/天，销售高峰期预计达到100万/天。苏宁电器股份有限公司于2006年投资1.6亿元人民币建设了（江苏）物流中心项目，建设内容包括物流配送中心、研发办公楼、数据中心、物流及售后楼、食堂等，该项目已取得南京市雨花台区环保局的环评批复。 南京爱普莱斯高新产业有限公司是苏宁控股集团为建设雨花物流工业园，同时为积极响应雨花区政府、雨花经济开发区管委会的号召而设立的分公司。南京爱普莱斯于2006年投资150000万元，在南京雨花经济开发区建设年产100万台空调、100万台无氟冰箱、100万台白色小家电产品项目，项目占地面积466669平方米（697.8亩）。该项目环境影响报告表已于2006年10月15日获得了南京市雨花台区环保局的环评批复（环评批复见附件）。2012年公司从长远发展的战略布局出发，对公司内部作出了整合、梳理，将公司名称由南京爱普莱斯高新科技有限公司更名为南京鼎邦网络科技有限公司。同时对原有“年产100万台空调、100万台无氟冰箱、100万台白色小家电产品项目”进行调整。调整后，建设项目分为A区和B区，其中原有项目地块东南侧研发A区项目占地面积约69825平方米，单独办理了规划许可及施工许可证，主要建设内容为研发楼、生活配套用房、会议中心及产品展示中心，该项目已进行环评修编并于2015年取得南京市雨花台区环保局的批复（雨环表复【2015】27号）。为了满足苏宁易购的快速发展，原有项目B区重新办理了立项（谷发展项字【2013】39号），南京鼎邦网络科技有限公司投资94281.9万元建设雨花物流自动化二期项目。原有年产100万台空调、100万台无氟冰箱、100万台白色小家电产品项目将不再建设。 雨花物流自动化二期项目总用地面积396449 m2，总建筑面积516562.44m2，主要构筑物主体以物流仓库、研发办公、分拣中心及配套门卫等，以支持华东地区为主，商品将涉及家用电器和日用百货两大类型，其中百货类商品销售额占比将达到64.5%，存储商品涉及服装鞋帽、婴儿用品、包装食品、化妆品、汽车用品、珠宝、书籍、乐器、音像产品、健康美容、运动户外、厨具家具、母婴产品等16个类别。项目研发办公区，主要功能为物流配送研发办公用房，包括物流软件研发，网站维护、数据中心及资料库，无工业生产。根据现场勘查，项目仓储物流区仓库主体工程及分拣中心已基本建成，南京市雨花台区环境保护局对建设单位已进行了处罚，要求停止项目建设，并尽快落实环评审批手续。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2014年）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2002年）和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）等法律法规的有关规定，受南京鼎邦网络科技有限公司的委托，南京赛特环境工程有限公司承担该建设项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，在现场踏勘、资料收集和初步调查研究的基础上编写了本项目环境影响报告表。 2.2、项目概况 1）、拟建项目概况 建设项目名称：南京鼎邦网络科技有限公司雨花物流自动化二期项目 建设单位：南京鼎邦网络科技有限公司 行业类别：G5990其他仓储业 建设性质：新建 建设地点：南京市雨花台区雨花经济开发区，龙藏大道以南、二号路以北、苏宁物流项目以西。 投资总额：94281.9万元。其中项目环保投资约90万元，占投资总额的0.095% 占地面积：396449 m2，总建筑面积516562.44 m2，绿化面积为66220.4m2，绿化率16.7%。 职工人数：本项目定员1400人，其中物流配送人员600人，均值每个班次300人，每天2班。研发办公人员800人，每天1班。 工作时数：365天，每天24小时。 2）、工程内容及规模 本项目预计年物流仓储量为1578万吨，配送量为95万吨，主要仓储配送商品为服装鞋帽、婴儿用品、食品、化妆品、汽车用品、珠宝、书籍、乐器等，项目建成后产品方案见表2-1，主要技术指标见表2-2。 表2-1 建设项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称; 产品名称(物流物品); 设计能力： t; 年运行时数（h）. 物流仓储量; 配送量. 1; ASRS托盘堆垛机区; 中件产品（小家电、百货等）; 38; --; 5840. 2; Miniload箱式堆垛机区; 小件产品及部分中件产品（3c、化妆品等）; 650; --; 5840. 3; SCS自动旋转库区; 小件产品（3c、化妆品等）; 164; 29; 5840. 4; A字架区; 小件产品（3c、化妆品等）; 13; 5.7; 5840. 5; KDR流利货架区; 小件产品（3c、化妆品等）; 44; 8.4; 840. 6; 阁楼货架区; 小件产品（3c、化妆品等）; 573; 25; 5840. 7; 箱式流利架+托盘区; 中件产品（小家电、百货等）; 24; 1; 5840. 8; 中件PTB托盘地堆区; 中件产品（小家电、百货等）; 15; 2; 5840. 9; 异形品区; 异形品（拖把、书桌等）; 27; 1.4; 5840. 10; 分拣中心; 退货、中转、越库、快递等业务; --; 22; 5840. 总计; -; 548; 95. 表2-2 项目主要经济技术指标一览表 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1; 总用地面积; m2; 396449; /. 其中; 研发办公A区; m2; 75697; /. 研发办公B区; m2; 229173; /. 仓储物流区; m2; 91579; /. 2; 总建筑面积; m2; 516562.44; /. 其 中; 研发办公A区; m2; 97852; /. 研发办公B区; m2; 224868.35; /. 1~4#仓库; m2; 96881.57; 地上一层. 分拣中心; m2; 95790.52; 地上二层. 门卫; m2; 360; 地上一层. 库间雨棚; m2; 810; 地上一层. 3; 地上停车位; 辆; 527; /. 4; 绿地率; %; 16.7%; /. 5; 绿地面积; m2; 66220.4; /. 5; 容积率; /; 1.3; /. 6; 建筑密度; %; 41.9; /. 3）、公用工程及辅助工程 项目公用及辅助工程汇总见表2-3。 表2-3 项目公用工程及辅助工程表 建设名称; 工程设计能力; 备 注. 贮运 工程; 原料仓库; 新建物流商品仓库4座; /. 运输; 收货车辆：1、采购入库190辆/天；2、中转、调拨、退货入库64辆/天；3、快递入库160辆/天； 发货车辆：1、本市配送235辆/天；2、外市配送170辆/天; 物流配送力量由项目单位、其他物流配送公司、社会车辆等组成。本项目内不设加油站，车辆维修、养护、冲洗均依托项目东侧苏宁物流中心项目. 公用 工程; 给水; 新鲜水用量60935t/a; 南京市供水有限公司. 排水; 厂区雨污分流，废水排放量为26816t/a，经化粪池处理后接管城南污水处理厂; —. 供电; 455.9万度/年; 由市政电网供电. 绿化; 新增绿化面积66220.4m2，绿化率16.7%; —. 环保 工程; 废水处理; 化粪池处理，废水排放量为26816t/a; 经化粪池处理达标后排入南京城南污水处理厂. 固废处理; 生活垃圾125.7t/a; 环卫部门处理. 办公垃圾0.15t/a; 收集后外售. 包装废弃物5.8t/a; 收集后外售. 废机油0.8 t/a; 收集后委托有资质单位处理. 2.3、项目地理位置及平面布置： 南京鼎邦网络科技有限公司雨花物流自动化二期项目位于南京市雨花台区雨花经济开发区，龙藏大道以南、二号路以北、苏宁物流中心项目以西，项目地理位置详见附图1。 项目北侧为龙藏大道，东侧隔园区道路为苏宁雨花物流项目，南侧隔龙飞路为金叶花园小区、正达公寓，西侧从北向南依次分布有南京领秀服饰有限公司、普天大唐信息电子公司、江苏华瑞泰科技股份有限公司及宝盛不锈钢有限公司。项目四邻情况详见附图2。 项目地块呈不规则四边形，总用地面积约396449m2。主要建设新建分拣中心、仓储仓库、分拣中心、研发办公楼等，总建筑面积约516562.44m2。项目共建设仓储仓库4座，仓库分布在地块北部及中部，靠近各个货车出入口。分拣中心位于地块中部偏东的位置。 项目研发办公楼位于地块的北部及西南侧，本项目研发楼主要功能为物流配送研发办公用房，包括物流软件研发、网站维护、数据中心及资料库，无工业生产，不建设食堂。本项目研发办公用房均为建设单位专用，建成后不得将本项目研发办公用房分割转让（包括出售、交换和赠与）给与本项目用地类型及研发内容不相符的企业或机构。 项目货车出入口设置在北侧龙藏大道、西侧及东侧园区道路各三处，厂区绿化分“点、线、块”布置。厂区围墙四周、车间周围应结合防尘、减噪、美化环境等功能进行，绿化植物以美化环境为主，种植花草。综上，项目总平面布置功能分区合理，可以满足生产及物流、人流、消防等需要，总平面布置合理，详见附图3。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 无

# 3、建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 3.1、地形、地貌、地质 南京，简称宁，是江苏省省会，全省政治、经济、科教和文化中心，长三角经济核心区的重要城市，国家重要的综合性交通枢纽和通信枢纽城市。2013年2月，经国务院批准和省政府批复同意，南京市行政区划调整，撤销秦淮区、白下区，以原两区所辖区域设立新的秦淮区；撤销鼓楼区、下关区，以原两区所辖区域设立新的鼓楼区；撤销溧水县，设立南京市溧水区；撤销高淳县，设立南京市高淳区。溧水、高淳均以原县的行政区域为新建区的行政区域。南京市由原来的11个区、2县调整为11个区。 雨花台区位于南京市主城南部，是中国软件名城的核心区，国家重要的软件产业和信息产业中心，中国第一软件产业基地，中国最大的通讯软件产业研发基地。已成功创建国家火炬计划现代通信软件产业基地、国家数字出版基地、国家级科技企业孵化器、中国服务外包基地城市示范区、国家级服务业标准化试点区，并荣获"国家科技进步先进区"等称号。南京市雨花台区雨花经济开发区龙藏大道2号，北侧为龙藏大道、东北侧为苏宁雨花物流项目，南侧为龙飞路。 南京市是江苏省低山、丘陵集中分布的主要区域之一，是低山、岗地、河谷平原、滨湖平原和沿江洲地等地形单元构成的地貌综合体。境内绵亘着宁镇山脉西段，长江横贯东西。境内无高山峻岭，高于海拔400m的低山有钟山、老山和横山。本地区主要处于第四级土层，在坳沟低耕土层下面，有一层厚度为4～13m的Q4亚粘土，其下为厚度为3～9m的Q3亚粘土，Q3土层下为强风化沙岩。 建设项目所在地地形较平坦，地面高程除长江大堤及公路明显较高，其高程一般为11.15～11.70m(吴淞高程系，以下同)外，其它地段地面高程一般在6.8～7.5m之间，地貌单元属河漫滩。 3.2、气候气象 项目所在地属于长江流域，地处北回归线以北，属北亚热带南部季风气候区。气候温和湿润，四季分明，光照充足，雨量充沛，无霜期长，雨热同期。 年平均气温15.3℃，1月平均气温2.8℃，7月平均气温27.7℃。极端最高气温37.9℃(1978年7月8日)，年极端最低气温零下11.7℃(1977年1月31日)。 降水主要集中在夏季，次在春季，地区间差异较小。年平均雨量1063.7毫米，最多年份1576毫米(1960年)，最少年份672.9毫米(1978年)，超过1000毫米的年份有14年，占总年数的48%。年平均雨日127.3天，最多达150天(1977年)，最少96天(1991年)。历年平均年蒸发量1338.5毫米，大于年雨量的25.8%。 年平均日照时数2165.2小时，为可照时数的49%，最多年份2460.7小时(1978年)，占可照时数的56%。 年平均风速3.6米/秒，3、4月较大，9、10月较小。最大风速19米/秒(1972年)。 年平均初霜日为11月15日，终霜日为3月30日，全年无霜期229天，最长256天(1977年)，最短199天(1979年)。 3.3、水文、水系 建设项目地处长江新济洲尾至梅子洲头之间河段的右岸，距下游下关水位站约20km，距上游大通水文站226km，属于长江流域，另外建设项目附近主要河流还有板桥河，其为流向长江的内河。 （1）长江 项目拟建地以北为长江新生圩江段，本江段为感潮江段，年平均流量约28600立方米/秒。枯水发期与常年水量比为0.89：1，年均潮差0.57米，最大潮位差1.56米。洪水期最大流速3.39米/秒，平水期流速1.0米/秒，平均流速1.1-1.4米/秒。水面比降高水位时为万分之零点二，低水位时为万分之零点三。 （2）板桥河 板桥河起源于江宁县的谷里，河水来自谷里、关溏等三个水库及丘陵山区和圩区的积水，全长15km，流域面积120 km2。最大流量800m3/s，在入江口前1.52km设有节制闸，用于控制河水水位。板桥河水域功能为防洪排涝和农田灌溉。 3.4、生态环境 南京市地形复杂，低山、丘陵、岗地、平原、洲地兼有，野生植物资源丰富。 药用植物区内野生药用植物达790多种。 纤维植物主要有柳、化香、榆、桑、构、苎麻、野葛、紫藤、南蛇藤、茶条、蓉麻、芦竹、芦苇、白茅、蒲、野灯芯草等。 淀粉植物以栓皮栎、麻栎、白栎、菝葜、芡、菱、括楼、野燕麦、百合、土伏苓、山慈菇、石蒜、贯众等为主。 油脂植物以山胡椒、乌桕、白叶野桐、野梧桐、木腊、算盘子、狭叶山胡椒等为主，多为工业用油脂植物。 芳香植物主要有山胡椒、狭叶山胡椒、石竹、藿香、薄荷黄花蒿、艾蒿、茵陈蒿、野菊等，所提取的芳香油，供化妆、制皂、食品和医药用。 树脂树胶植物树脂植物主要有马尾松、黑松、枫香、野漆树等，树胶植物有臭椿、皂荚、乌蔹莓、石蒜等。 保健植物有野山楂、悬钩子、金樱子、胡颓子、牛奶子、君迁子等。 野生动物资源据中国动物地理区划，栖霞区的动物区系属东洋界中印亚界华中区东部丘陵平原亚区。在生态地理动物群方面，属亚热带林灌、草地-农田动物群。牙獐原为长江中下游地区有蹄类的优势种，扬子鳄、白鳍豚、江豚、中华鲟等为特有动物，已少见。 鱼类据不完全统计，栖霞区有鱼类18种。长江干流或支流中，有中华鲟、鲥鱼、长颌鲚、白鲟、刀鱼、银鱼、鳗鲡、棒花鱼、蛇鲍、南云马口鱼、青鱼、草鱼、短尾鱼白、翘嘴红鱼白、银飘鱼、逆鱼、大鳞泥鳅、刺鳅。 爬行类有大头乌龟、乌龟、黄喉水龟、鳖、石龙子、北草晰、赤链蛇、双斑锦蛇、黑背蛇、虎斑游蛇、乌梢蛇、蝮蛇、丽效蛇、扬子鳄。 哺乳类有大蹄蝠、菊头蝠、黄鼬、鼬獾、猪獾、狗獾、大灵猫、豹猫、狐、田鼠、豪猪、河狸、野兔、牙獐、江豚、白鳍豚、刺猬。 项目所在地附近无珍稀野生动植物分布。 3.5、社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 南京市下辖11个区，共设有81个街道办事处、19个镇。其中位于长江以南的玄武区、鼓楼区、建邺区、秦淮区、雨花台区、栖霞区、江宁区7个市辖区全部由街道办事处组成。位于长江以北的浦口区和六合区各有7至10个街道办事处并有若干镇。新设的溧水区和高淳区，各包括8个镇。 项目所在南京市 雨花台区辖雨花开发区、板桥新城2个管委会和雨花、铁心桥、板桥、西善桥、赛虹桥、梅山6个街道办事处，53个社区居委会、11个村委会。面积134.6平方千米（不包含江域面积）。 2014年全区实现地区生产总值685.25亿元，按可比价格计算，同比增长12.4%。其中：第一产业实现增加值6.65亿元，同比下降5.5%；第二产业实现增加值467.78亿元，同比增长12.6%；第三产业实现增加值210.81亿元，同比增长12.6%。三次产业结构比例进一步优化为0.97:68.27:30.76。其中，第三产业增加值占地区生产总值比重比上年提高2.51个百分点。 3.6、中国（南京）软件谷西片区控制性详细规划 (1)规划范围： 中国（南京）软件谷西片区规划范围西、北至长江、秦淮新河，南至三山矶路，东至板桥大道、宁芜路、管道路、梅苑南路一线，规划用地总面积约为2945.56公顷。 (2) 功能定位与发展规模 中国（南京）软件谷共分为三大功能板块，即：北园（软件大道两侧区域）、南园（铁心桥地区）和西园（雨花经济开发区）。按照“高端化、国际化、品牌化”的发展思路，在三大功能板块中，围绕各自不同的主导产业，以“谷中园”、“园中园”、主题楼宇等形式，着力打造若干产业基地。 北园：建设具有全球竞争力的中国通信软件产业第一基地和全省乃至全国领先的软件产业公共服务平台。以通信软件产业园、高端服务外包示范园、游戏动漫产业园、省软件产业公共技术服务中心、中小企业集聚发展中心等“三园两中心”为重点，依托华为、中兴、江苏润和、文思海辉等重点企业，以江苏赛联信息产业研究院、江苏虚拟软件园、江苏省软件检测中心等省级软件产业公共服务平台为载体，进一步巩固和强化通讯软件产业优势，提升在大型交换系统、数据网络、增值业务、下一代网络核心技术、通信解决方案等领域的核心价值。 南园：建设国内一流的超级云计算技术研发中心、产业拓展基地和服务示范窗口。重点建设超级云计算服务产业园、物联网产业园、移动互联网产业园、三网融合产业园、信息安全产业园、下一代移动通信产业园、高端企业总部园、E-CBD区等产业基地，聚焦发展超级云计算技术研发和应用服务，完善集云计算基础设施、技术研发、系统集成、硬件产品制造、软件支持服务、市场运营等为一体的产业体系，加快云计算技术在电子政务、企业信息化、工业设计、移动支付、信息安全等重点领域的推广应用。 西园（雨花经济开发区）：雨花经济开发区是南京河西新区、板桥新城重要的产业服务基地，华东地区乃至全国重要的现代制造业基地。重点建设工业产业区、科研商贸区及人居森林区等三大园区。其中工业产业区，建造现代综合加工业产业基地；科研商贸区，发展以科研中心及其配套生产、大型商贸、物流等为主的生态型科研商贸园区；人居森林区，崇尚自然，以人为本，开发建设以旅游度假、休闲娱乐、高档居住为主题的城市生态公园。 本项目位于中国（南京）软件谷西园（雨花经济开发区）内，物流配送商品涉及家用电器和日用百货两大类型，以支持苏宁易购电子商务华东地区物流配送为主，符合中国（南京）软件谷体规划的要求。 (3)公用工程规划 a.给水工程规划 由城南水厂供水。城南水厂位于河西南部，规划规模为80万立方米/日，水源为长江。规划保留梅山矿业公司水厂供应生产用水。 b.排水工程规划 排水方式为机排，排涝标准为二十年一遇。规划保留现状板桥河、秦淮新河等外河，规划五号街沟、中心河、农场河等河道作为排水主要通道、规划14座雨水泵站，保留现状2座，规划扩建12座，总规模为104.3立方米/秒。沿各条道路规划d600-d1500雨水管，就近排入规划保留的河道。 c.供热工程规划 以华润板桥热电厂为热源。冬季集中采暖覆盖率取0.2-0.4，夏季集中供冷覆盖率取0.2-0.4。本地区冬季集中供热热负荷需求约248.4兆瓦，夏季集中空调负荷331.2兆瓦。 d.供电工程规划 采用地均和建筑面积负荷指标法相结合，预测最大用电负荷约为95万千瓦，平均负荷密度为3.22万千瓦/平方公里。500千伏变电站1座，为规划新建的秦淮变电站，远期主变容量为3*100万千伏安，位于京沪高铁以南，占地面积4.63公顷。 e.燃气工程规划 规划区燃气气化率100%，管道天然气气化率达100%。 f.环卫工程规划 预测生活垃圾产生量为188t/d，共设置3座垃圾中转站。1座位于龙飞路和凤舞路交叉口东北侧，为现状保留；1座位于宁芜公路以西，为现状保留；1座位于龙藏大道以东、公路二环以北，为规划新建。 本项目位于南京市雨花台区雨花经济开发区，龙藏大道以南、二号路以北、苏宁物流中心项目以西，属于中国（南京）软件谷西片区土地利用规划中的工业用地。项目建设符合用地规划要求。 3.7、环境功能区划 （1）大气 根据环境功能区划，项目所在地为大气环境二类功能区。 （2）地表水 根据2003年3月《省政府关于江苏省地表水环境功能区划的批复》（江苏省人民政府，苏政复[2003]29号）和《江苏省地表水（环境）功能区划》的要求，区域内纳污水体长江南京段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3527-2002）II类标准。 （3）噪声 根据《2013年南京市环境噪声标准适用区域划分调整方案及编制说明》，本项目处于3类声环境功能区，道路交通干线及两侧一定距离之内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。

# 4、环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题：（空气环境、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境） 一、大气环境质量现状： 本次大气环境质量现状监测引用（2015）力维（环）字4078号《南京明发浦泰置业有限公司南京明发浦泰板桥锦东地块环评项目》中的监测数据。监测时间为2015年4月15日～21日。SO2、NO2连续监测7天，每天4次（采样时间为2：00、8：00、14：00、20：00）。PM10监测日均值，连续监测7天。监测期间按气象观测技术规范在一个监测点现场同步观测风速、风向、气压、气温等常规气象要素。 表4-1 评价区各测点监测统计结果（单位:mg/Nm3） 项目; 监测点; 小时值; 日均值. 浓度范围(mg/m3; 超标率 (%); 最大单因子 指数I; 浓度值范围(mg/m3); 超标率 (%); 最大单因子 指数I. SO2; 明发浦泰板桥锦东; 0.023~0.044; 0; 0.088; 0.031~0.035; 0; 0.230. 人才公寓; 0.025~0.043; 0; 0.086; 0.031~0.035; 0; 0.233. NO2; 明发浦泰板桥锦东; 0.021~0.035; 0; 0.175; 0.024~0.028; 0; 0.344. 人才公寓; 0.02~0.034; 0; 0.170; 0.024~0.029; 0; 0.359. PM10; 明发浦泰板桥锦东; ／; ／; ／; 0.109~0.123; 0; 0.820. 人才公寓; ／; ／; ／; 0.116~0.125; 0; 0.833. 由上表可知，项目所在区域各项监测因子指标能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表中的二类区标准，项目所在区域环境空气质量良好。 二、地表水环境质量现状： 根据《2013年南京市环境状况公报》，长江南京段水质稳定，除总磷超标0.15倍以外其它主要污染指标高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮和石油类各项指标均达到规划功能Ⅱ类水质标准。 三、地下水环境质量现状： 本次地下水环境质量现状监测引用（2015）力维（环）字4078号《南京明发浦泰置业有限公司南京明发浦泰板桥锦东地块环评项目》中的监测数据。监测时间为2015年4月15日。地下水环境质量监测结果见表。 表4-2评价区地下水监测结果 （pH无量纲，其它均为mg/L） 点位 项目; 王胜村; 明发浦泰板桥锦东; 黄家凹. 监测值; 类别; 监 值; 类别; 监测值; 类别. pH; 7.75; Ⅰ; 7.70; Ⅰ; 7.68; Ⅰ. 总硬度; 222; II; 213; II; 192; II. 氨氮; 0.131; Ⅲ; 0.102; Ⅲ; 0.118; Ⅲ. 高锰酸盐指数; 2.4; Ⅲ; 2.6; Ⅲ; 2.8; Ⅲ. 硝酸盐; 15.6; Ⅲ; 21.7; IV; 6.32; Ⅲ. 氯化物; 0.4; Ⅰ; 14.1; Ⅰ; 20.8; Ⅰ. 除D2点位的硝酸盐指标外，三个监测点位的其他各污染因子的监测值均优于《地下水环境质量标准》中的III类标准，项目所在地地下水环境质量总体良好。 四、环境噪声现状： 本项目声环境质量现状监测委托江苏力维检查有限公司于2015年6月01日-6月02日，昼、夜各监测1次。监测结果见表4-3。 表4-3 噪声现状监测结果表 监测日期; 点位; 位置; 监测 时间; 监测结果dB（A）; 标准值 dB（A）; 超标情况 dB（A）. Leq. 2015年 6月1日; N; 东南厂界; 昼间; 58.7; 65; 达标. 夜间; 49.5; 55; 达标. N2; 东厂界; 昼间; 56.2; 65; 达标. 夜间; 47.2; 55; 达标. N3; 北厂界; 昼间; 56.9; 70; 达标. 夜间; 47.3; 55; 达标. N4; 西厂界; 昼间; 58.2; 70; 达标. 夜间; 48.4; 55; 达标. N5; 西南厂界; 昼间; 58.4; 70; 达标. 夜间; 49.1; 55; 达标. 2015年 6月2日; N1; 东南厂界; 昼间; 59.2; 65; 达标. 夜间; 49.7; 55; 达标. N2; 东厂界; 昼间; 57.4; 65; 达标. 夜间; 48.6; 55; 达标. N3; 北厂界; 昼间; 56.8; 70; 达标. 夜间; 47.5; 55; 达标. N4; 西厂界; 昼间; 58.3; 70; 达标. 夜间; 49.1; 55; 达标. N5; 西南厂界; 昼间; 58.9; 70; 达标. 夜间; 49.5; 55; 达标. 噪声现状监测结果表明：项目所在地声环境现状符合3类、4a类区标准，声环境状况良好。 五、土壤环境质量现状： 本项目土壤环境质量现状委托江苏力维检测科技有限公司于2015年6月01日于项目所在进行监测。监测结果见表4-4。 表4-4 土壤环境质量监测结果汇总 点位; 日期; 监测项目. pH; 砷; 铜; 铅; 镍; 锌. 项目所在地; 2015年6月1日; 7.97; 3.16; 20.5; 70.7; 32.3; 25.4. 标准值; >7.5; 20; 100; 350; 60; 300. 由表4-4可以看出，项目所在地的土壤环境质量监测数据能够达到《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准，项目所在地土壤环境质量较好。 六、辐射环境和生态环境 建设项目所在地无不良辐射环境和生态环境影响。 七、主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表4-5 建设项目周围主要环境保护目标 环境要素; 保护对象名称; 方位; 最近距离（m）; 规模; 环境质量. 大气; 爱普莱斯研发/生活配套用房; 东南; 17; 约1600人; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准. 正达公寓; 东; 48; 约90户. 金叶花园; 东; 83; 约800户. 锦华新城; 西; 322; 约2400户. 潘窑; 南; 333; 约800户. 明发浦泰板桥锦东（未建）; 西; 323; 约1300户. 雨花开发区管委会; 东; 391; -. 近华新村; 东南; 341; 约100户. 外语学院; 东; 278; 师生约5000人. 清香美苑; 东南; 558; 约300户. 声环境; 爱普莱斯研发/生活配套用房; 东南; 17; 约1600人; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008 ）2类标准. 正达公寓; 东; 48; 约90户. 金叶花园; 东; 83; 约800户. 厂界; —; 1m; —; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008 ） 3类标准. 水环境; 长江; W; 3200; 《地表水环境质量标准》（GB 3527-2002） II类标准.

# 5、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 一、环境空气质量标准 项目所在区域大气环境质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准值见表5-1。 表5-1 环境空气质量标准 (单位：mg/m3) 项目; SO2; TSP; PM10; NO2. 年均浓度; 0.06; 0.20; 0.07; 0.04. 日平均浓度; 0.15; 0.30; 0.15; 0.08. 1小时平均浓度; 0.50; -; -; 0.12. 标准来源; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 二、水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政发（2003）29号）相关规定，评价区域长江段执行《地表水环境质量标准》（GB3527-2002）中的Ⅱ类，SS参照《地表水资源标准》（SL63-94）中的相应标准，详见表5-2。 表5-2 地表水环境质量标准 序号; 参数; Ⅱ类(mg/L); 标准来源. 1; pH（无量纲）; 6~9; GB3527-2002. 2; COD; 15. 3; 氨氮; 0.5. 4; TP; 0.1. 5; 石油类; 0.05. 6; 高锰酸盐指; 4. 7; SS; 25; SL63-94. 三、声环境质量标准 项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类标准，具体标准值见表5-3。 表5-3 声环境质量标准 （单位：等效声级LeqdB(A)]） 类别; 标准限值. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 一、大气污染物排放标准 建设项目货物运输车辆及起重转运设备尾气中的NOx排放标准参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表3中厂界无组织排放监控浓度限值，而尾气中的CO排放标准则参照工作场所有害因素职业接触限值(GBZ 2.1-2007)中的允许浓度。 表5-4 大气污染物综合排放标准 污染物; 标准类型; 浓度限值（mg/m3）; 标准来源. SO2; 无组织排放监控浓度限值; 0.40; 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996）. NOx; 0.12. 非甲烷总烃; 4.0. CO; 短时间接触容许浓度; 30; 工作场所有害因素职业接触限值(GBZ 2.1-2007). 二、水污染物排放标准 拟建项目废水接管城南污水处理厂集中处理，接管标准执行《污水排入城市下水道水质标准》（CJ 343-2010）中B等级标准及《污水排入城市下水道水质标准》(CJ343-2010)，城南污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。城南污水处理厂接管标准和尾水排放具体标准值见表5-5。 表5-5 污水处理厂污染物控制指标 序号; 项目; 单位; 污水处理厂 接管标准; 污水处理厂 排放标准. 1; pH; 无量纲; 6~9; 6-9. 2; COD; mg/L; 500; 50. 3; SS; mg/L; 400; 10. 4; NH3－N; mg/L; 45; （以N计）5. 5; 总磷; mg/L; 8.0; （以P计）0.5. 6; 石油类; mg/L; 20; 1. 三、噪声污染物排放标准 项目运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。具体标准值见表5-6。 表5-6工业企业厂界环境噪声排放标准 # 项目位置; # 级别; # 标准限值[dB（A）]. 昼; 夜. # 厂界; # 3类; # 65; # 55. # 4类; # 70; # 55. # 标准来源; # 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. # 施工期; # 70; # 55. # 标准来源; # 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）. |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据污染物排放情况确定总量控制建议指标如下： 大气污染物：项目的废气主要为物流配送车辆汽车尾气，均属无组织排放，暂不属于环保总量控制范围，其污染物排放量仅供环保管理参考。 废水：项目建成后水污染物的接管总量考核指标为：水污染物的接管总量考核指标为：污水量26816m3/a，COD8.04t/a、SS4.69t/a、氨氮0.75t/a、TP0.09t/a；经城南污水处理厂处理后的最终排放指标为：COD 1.34t/a，SS 0.27t/a，NH3-N 0.13t/a，TP 0.013t/a。项目废水总量平衡纳入城南污水处理厂的总量平衡方案中。 固废：本项目固废全部处置，零排放，故无需申请固废总量控制指标。 本项目污染物排放量汇总见表5-7。 表5-7 项目建成后污染物排放量汇总表（t/a） 种类; 污染物名称; 项目接管量; 项目最终排放量; 以新带老量; 新增申请; 排放去向. 废水; 废水量; 26816; 26816; 0; 26816; 员工生活污水经化粪池处理，达《污水排入城市下水道水质标准》（CJ 343-2010）中B等级标准后入南京城南污水处理厂集中处理达标排放. COD; 8.04; 1.34; 0; 1.34. SS; 4.69; 0.27; 0; 0.27. NH3-N; 0.75; 0.13; 0; 0.13. TP; 0.09; 0.013; 0; 0.013. 废气; 无组织; CO; /; 0.66; 0; 0.66; 区域大气. NOX; /; 0.41; 0; 0.41. 固废; 生活垃圾; /; 0; 0; 0; 固废零排放. 办公垃圾; /; 0; 0; 0. 废包装; /; 0; 0; 0. 废机油; /; 0; 0; 0. |

# 6、建设项目工程分析

6.1、工艺流程简述（图示）： 图6-1 本项目工艺流程图及产污环节 本项目结合现代物流发展趋势，拟以服装鞋帽、婴儿用品、食品、化妆品、汽车用品、珠宝、书籍、乐器等为服务品类，以上游的产品生产基地、生产大户，下游的超级市场、大型综合超市、便利店、电子购物网站、农贸超市，以及机关企事业单位等终端消费群为服务对象，建成以百货商品交易、配送、仓储为基础的物流配送中心的信息服务中心。本项目主要作业与运营流程包括仓储打包、检验检测、配送服务。 项目地块北部及西南侧为研发办公区，主要进行物流交易、配送、仓储等专业软件系统研发，该部分主要功能为办公研发、数据中心、维修及资料库，以云服务为构架，打造专业协同型供应链，建立资源共享型管理模式，创建功能复合型服务集成的物流信息技术服务平台。 具体研发方向及流程可以描述为：以LES系统、运输监控平台为基础，融合WMS\TMS\GPS\RFID\GIS等信息技术，实现物流全流程信息化的管理。 ①以LES系统为核心的物流基础信息平台包含订单管理、仓库管理、运输管理和财务管理四大模块，从物流订单的承接到财务结算，形成一个完整的闭环管理链条。仓库管理模块基于WMS系统，对商品到货预约、收货、上架、拣选、包装、装运交接、库存盘点、不良品管理、单品管理、门店仓库管理进行详细分析和规划；运输管理模块包括运力分析、任务管理、车辆调度、干线管理、“最后一公里”、承运商管理、销单管理、事件管理等；订单和财务管理将制定完整的服务定价模型和财务核算模型，为客户提供值得信赖的服务产品价格，为决策层提供可参考的物流成本控制方案。 ②研发运输监控平台将集成车载GPS、GIS地图引擎等工具，实现对物流运输环节的全过程监控以及运输作业的准时化管理。除此之外，运输监控平台还规划了作业报表、车辆油耗监控、决策建议等功能。 本项目物流信息技术平台将面向供应链上下游和社会客户全面开放，提供专业化的信息服务，使苏宁物流的运作全程可视化、智能化、交互化，成为城市共同配送的公共信息服务平台。同时承担城市配送中心、区域配送中心及B2C配送中心的功能。辐射全国范围内的干线调拨、江苏省境内二、三级市场长途调拨业务及南京门店短拨、同城零售配送各和快递等业务，同时也将承担起网购小件商品的集中存储与全国调拨功能。 本项目研发办公无生产工艺流程，研发设备以台式电脑、打印机等办公设备为主，不设置食堂。 营运期作业流程及产污环节见图6-2。 图6-2 营运期作业工艺流程图及产污环节 作业流程介绍： （1）仓储 由项目单位、其他物流配送公司、社会车辆等将商品从供货商及生产基地运抵物流中心，运货车辆进入物流中心停车位行驶时产生汽车尾气G1。本物流中心对货物进行集中调度和管理。本项目不设冷库，2号仓库设有5000m2的恒温库（温度保持在15~25℃），采取中央空调保持温度，不使用制冷剂。 根据产品配送需要，部分商品需要进行分包加工，本项目分包加工不涉及初加工和清洗，主要根据配送服务对象需求，将运抵到场的商品分装成相应重量的货物或者集中装箱、装袋，此过程将产生一定量废包装S1。 （2）配送服务 本项目信息中心根据订单，安排配送作业，将商品送达客户或公共货运中心。根据95万吨的预计配送量，收货车辆以采购入库190辆/天；中转、调拨、退货入库64辆/天；快递入库160辆/天计，发货车辆按本市配送235辆/天、外市配送170辆/天计。本项目物流配送力量将由项目单位、其他物流配送公司、社会车辆等组成。配送车辆驶离停车位怠速行驶时产生汽车尾气G2。 本项目物流仓储采用了诸多货物分拣自动化等先进理念：首先，借助SCS旋转库货到人的拣选方式，使得的拣选效率实现了飞跃，是传统拣选方式的10倍以上；其次，自动化设备包括SCS BUFFER以及交叉带分拣机的运用，简化了装车前的集货等待环节，可实现装车前的自动排序，从而节省了大量装车时间；最后，借助于库内自动化设备包括SCS旋转货架、A字架、KDR流利式货架、Miniload料箱自动高架库以及ASRS自动高架库的能力，从库内出来的料箱是以最终的快递点进行装箱打包，减少了配送中间环节的二次分拨，极大提高了物流网络运行时效，同时，由于中间环节的减少，也降低了货损率、差错率的发生。各类自动化设备的运用，将会极大缩短库内订单周转时间，预计从拣配任务下方到可以进行装车发货时间将会缩短到平均40min，最大不超过2小时，使得仓库能够更加快速响应客户需求。 1、SCS旋转库系统 SCS 是一种高度动态而且完全自动仓储系统，带有分离的自动储存和取回装置。首先，通过SCS旋转货架作为库内存拣设备，能够达到每个单体250箱/小时的出入库效率，配合货到人拣选工作站，实现高效拣选。SCS 可以提供非常高的储存密度，几乎能够处理所有类型的物品；其次，SCS货架配合供应商先进的WCS控制系统，能够实现对产品的自动追踪、监控，并对产品进行排序，具有相同属性的产品，系统会自动排序并集中存储，需要时系统会自动控制这一批货物同时从SCS内出库，利用SCS的这个特性，本项目在发货端利用SCS buffer进行自动排序、缓存，从而简化装车前的等待以及人工分货，节省大量的装车时间。利用SCS系统可以实现高达每天 28万次出入库。在拣选效率方面可以达到14,000次拣选／小时的能力。 2、自动托盘堆垛系统 托盘堆垛机是专为存取完整的装载单元而设计的，技术能力最大为每小时出入库各100个托盘。通过每一个设施适合的负载处理单元来进行存取。本项目利用高架库的高密度存储特性，作为中件整拖以及小件大批量商品的主要存储系统，配合先进的wcs控制系统，利用自动堆垛机进行托盘出入库操作，从而实现整托盘、大批量商品的自动化存储、出库以及商品管理，具有高可靠性、高灵活性、最短的运送和完成时间表、节能、高效的空间利用率的特点。 3、Miniload高密度自动箱式堆垛机 Miniload自动堆垛机系统的是为存取周转箱和硬纸箱而设计的。这个设备在一个地板轨道上移动，由一个有间距带的可靠的 Omega 驱动器来驱动，最后通过一个附在货架顶部区域的轨道进行引导。该区域的堆垛机存取操作主要通过一个感应装置或抓和攥推装置来实现。 类似AS/RS自动托盘堆垛系统，Miniload自动箱式堆垛系统也是一个高密度自动存储系统，主要用于小件料箱和硬纸箱的存储、补货。配合WCS控制系统，实现Miniload系统内商品的自动化存取，整个系统不需要人工操作，完全由系统进行控制，极大的降低了人工成本且减少商品出错率。 南京二期第一阶段包括12台自动化化箱式堆垛机系统，338400个料箱存储位，整个货架高22m，能够实现最大出入库各1700箱/小时，能够实现每天45万件商品的补货出库功能。 4、A-frame自动拣选设备 A-frame是一种自动拣货系统，具有高速的物品处理能力（每小时能够拣选1600箱小件商品）。A-frame设有通道，通道安装在收集皮带的左侧和右侧，A-frame通道采用串行控制，即每层（左侧或右侧）只有一个分配器可以在一次操作中被激活。当需分配产品时，相应的通道将被激活，从而使产品掉落到集料皮带上。本项目内A-frame会配置两个自动化填充点，集料皮带上的产品会自动输送到填充点位置预先自动补给好的带订单周转箱，并掉落到料箱内，料箱自动输送到其它区域进行下一步处理。 A-frame的整个过程为自动化系统控制处理，由于消除了耗时的人工拣选活动从而获得高收益，并且持续的高质量和可靠性使得它即使在峰值时也能确保高产量，另外由于A-frame货架高产品密度存储从而获得了高效的利用空间。 5、自动交叉带分拣机 本项目配备了两套自动化交叉带分拣设备，分别为包裹分拣机和发货分拣机。首先，包裹分拣机用于快递包裹以及做好顾客包裹的小件拆零产品的分拣。通过12个人工供件台，将包裹投放到分拣机上，分拣机自动扫描包裹上条码识别目的地，并自动在相应目的地道口弹出进行运输料箱装箱操作后，通过输送线送到下一个区域进行下一步操作。包裹分拣机能够实现1.8万包裹/小时的分拣能力，整套分拣机配备600个目的地道口，利用分拣机系统取代了传统的人工投快递点操作，极大的降低人工成本并提升了分拣效率；其次，发货分拣机用于做好运输箱的商品按照路线进行分拣。发货分拣机会自动扫描运输箱条码，识别条码目的地城市，并分配到相应的线路道口。本项目发货分拣机能达到1.8万箱/小时的分拣能力，配备了48个目的地道口，实现运输箱的自动分拣，极大的提升了分拣效率。 6.2、主要污染工序： 污染主要分为施工期和运营期。 一、施工期 根据现场勘查，建设项目仓储物流区主体工程已基本建成，研发办公区尚未建设。施工期污染物产生情况如下： 1、大气污染 - 各类燃油动力机械在场地开挖、场地平整、物料运输等施工作业时，会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOX、SO2、烟尘。 - 土石方装卸、散装水泥作业、运输时产生的扬尘。 2、水污染 - 施工人员产生的生活污水，主要污染物为NH3-N、CODcr、SS。 - 运输车辆冲洗水、混凝土工程的灰浆，主要污染物为SS。 3、声污染 - 挖掘机、装载机、推土机、打桩机、运输车等施工机械作业时产生的噪声。 4、固废污染 - 主要是基础工程施工时挖掘的土方、建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。 二、运营期 1、废气污染物： 项目运营期仓储货物为服装鞋帽、婴儿用品、食品、化妆品、汽车用品、珠宝、书籍、乐器等，外包装为纸箱，分包过程起尘量小，对环境空气影响较小。 废气主要为地面运输车辆汽车尾气。本项目根据配送量，共设机动车停车位527个，均为露天停车位。汽车尾气主要是指机动车进出停车位，机动车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。汽车尾气中主要污染因子为CO、NOx等。汽车尾气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，本项目机动车停车位进出车辆主要为货车，参照《环境保护实用数据手册》（P104表2-148机动车辆消耗单位燃料大气污染物排放系数），本项目汽车尾气排出的大气污染物排放系数见表6-1。 表6-1 机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数（g/L） 污染物 车种; CO; NOx. 货车; 33.8; 125.7. 一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于5 km/h，出入口到泊位的平均距离如按照50 m计算，汽车在停车场内运行时间约为36 s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1-3s；而汽车从泊位启动至出车一般在3-180s，平均约60s，故汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为100 s。根据调查，车辆进出停车场的平均耗油速率为0.20 L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算： g= f•M，其中：M= m•t 式中：f—大气污染物排放系数（g/L汽油）； M—每辆汽车进出停车场耗油量（L）； t—汽车出入停车场与在停车场内的运行时间总和，由上述分析可知，约为100 s； m—车辆进出停车场的平均耗油速率，约为0.20L/km，按照车速5km/h计算，可得2.78×10-4 L/s。 由上式计算可知每辆汽车进出停车场一次耗油量为0.0278 L（出入口到泊位的平均距离以50 m计），每辆汽车进出停车场产生的废气污染物CO、NOx的量分别为0.97 g、0.61 g。 停车场对环境的影响与其运行工况（车流量）直接相关。根据类比调查，本项目停车场每个停车位平均每天有3.5个车次进出，根据停车场的泊位数，计算废气排放情况见表6-2。本项目大气污染物排放汇总情况见表6-3。 表6-2 汽车尾气污染物排放情况 泊位（个）; 日车流量; 污染物排放量（t/a）. CO; NOx. 527; 1844; 0.66; 0.41. 表6-3 废气污染物排放汇总表 单位：t/a 类别; 污染物; 产生量; 消减量; 排放量. 有组织; /; /; /; /. 无组织; CO; 0.66; 0; 0.66. NOX; 0.41; 0; 0.41. 2、废水污染物 本项目使用新鲜水量为60935t/a，建设项目不设食堂，废水主要为员工生活用水。本项目设备和地面无需冲洗，因此，设备和地面冲洗水不予考虑。 ①根据《建筑给水排水设计规范》，本项目员工用水按人均用水量80L/d，全天以1400人计，生活用水量33520t/a（物流配送人员一年按365天计，研发办公人员按250天计），排放系数按80%计，则产生的生活污水为26816t/a，主要的污染因子为COD、NH3-N、SS、TP，废水中COD浓度约为350mg/L，SS浓度约为250mg/L，氨氮浓度约为30mg/L、TP浓度约为5mg/L。 员工生活污水经化粪池处理，处理后废水中COD浓度约为300mg/L，SS浓度约为175mg/L，氨氮浓度约为28mg/L、TP浓度约为3.5mg/L。按此计算出本项目中生活污水接管量为26816m3/a，其中COD8.04t/a，SS4.69t/a，NH3-N0.75t/a，TP0.09t/a。 （2）本项目绿化面积66220.4m2，根据《江苏省城市生活与公共用水定额》用水定额取1.8L/ m2·d（2、3季度），0.5L/ m2·d（1、4季度），则绿化用水量为27415t/a。 综上所述，本项目最高日用水量为237.15m3/ d，具体用水情况详见表6-4，本项目废水产生情况见表6-5，本项目水平衡图见图6-3。 表6-4 本项目用水量一览表 用水项目; 用水标准; 规模; 年运行天数; 日用水量m3/d; 年用水量m3/a; 年排水量m3/a. 物流生活用水; 80L/人·d; 600人; 365天; 48; 17520; 14016. 办公生活用水; 80L/人·d; 800人; 250天; 64; 16000; 12800. 绿化; 2、3季度; 1.8L/m2·d; 66220.4m2; 180天; 119.2; 21455; /. 1、4季度; 0.5 L/m2·d; 180天; 5.95; 5960; /. 合计; /; /; /; 237.15; 60935; 26816. 图6-3 本项目水平衡图（单位：t/a） 表6-5 项目废水产生情况 废水来源; 废水量 m3/a; 污染物产生量; 治理措施; 接管 废水量 m3/a; 污染物排放量; 接管浓度限值 mg/L; 外排去向. 污染物 名称; 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 污染物 名称; 浓度 mg/L; 接管量 t/a. 生活污水; 26816; COD; 350; 9.39; 由化粪池预处理，达标后接管城南污水处理厂; 26816; COD; 300; 8.04; ≤500; 达《污水排入城市下水道水质标准》（CJ 343-2010）中B等级标准后接管城南污水处理厂处理，最终排入长江. SS; 250; 6.7; SS; 175; 4.69; ≤400. 氨氮; 30; 0.80; 氨氮; 28; 0.75; ≤45. 总磷; 5; 0.13; TP; 3.5; 0.09; ≤8. 3、固体废弃物 本项目固体废物主要有废包装、员工的生活垃圾、办公垃圾、废机油等。 （1）废包装：主要是商品在分包过程中产生的废包装物，主要成分为纸壳、塑料等，产生量约35.8t/a，经收集后外售。 （2）生活垃圾：本项目定员1400人，生活垃圾的产生量按0.3kg/人·日计（物流配送人员一年按365天计，研发办公人员按250天计），产生量为125.7t/a。 （3）办公垃圾：建设项目办公将产生废光盘、废纸等办公垃圾，根据企业初步估计平均产生量约0.15t/a，将由供应商回收或外售利用。 （4）本项目设有维修办公室和备机仓库，维修保养会产生少量废机油（0.8t/a），集中收集至项目东侧苏宁物流中心项目，委托南京市孝武润滑油添加剂经营部处理。 表6-6 项目固体废弃物产生情况 序号; 固废名称; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 产生工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物 代码; 估算产生量（吨）. 1; 废包装; 一般固废; 分包; 固体; 纸壳、塑料; /; /; /; /; 5.8. 2; 生活垃圾; 一般固废; 日常生活; 固体; 生活垃圾; /; /; /; /; 125.7. 3; 办公垃圾; 一般固废; 办公; 固体; 废纸; /; /; /; /; 0.15. 4; 废机油; 危险固废; 机修; 液体; 废机油; /; T，T; HW08; 900-249-08; 0.8. 合计; 132.45. 4、噪声 本项目主要有交通噪声、人群社会噪声及装卸作业噪声、设备噪声。本项目主要出入口位于项目厂界北侧，紧邻龙藏大道，详见项目总平面布置图3。机械噪声源主要是水泵、压缩冷凝机组和VRV空调系统室外机组。类比得到项目噪声源强见表6-7所示。 表6-7 项目主要噪声源强 设备名称; 数量; 等效声级dB（A）; 治理措施; 距最近厂界距离m; 预计降噪效果dB. 交通噪声; 日车流量约为1844辆; 60-80; 合理规划与布局道路；加强车辆管理，禁止鸣笛、限速；合理规划项目内的车流方向，保持车流畅通；物流仓库等建筑物隔声、距离衰减; —; 15. 社会噪声; —; 60-75; 通过墙体及绿化隔声、距离衰减; —; 15. 水泵; 2台; 90; 设置于室内，同时选用低噪声设备、安装减振垫以及增强泵房密闭性等措施; 20; 40. 压缩冷凝机组（风冷型）; 若干; 100; 设置于冷库内的制冷机房，选用低噪声设备、安装减振垫、增强制冷机房密闭性、距离衰减等措施; 80; 40. VRV空调系统室外机组; 若干; 90; 选用低噪声设备，进、出风口安装消声器，采用减振基础和柔性接口，距离衰减等措施; 80; 25.

# 7、建设项目污染物排放量汇总：

| 种类 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 地面停车场 | CO | / | 0.66 | / | / | 0.66 | 区域大气 |
|  |  | NOX | / | 0.41 | / | / | 0.41 |  |
| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 废水量t/a | 产生浓度 mg/L | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
| 废水污染物 | 生活废水 | COD | 26816 | 350 | 9.39 | 300 | 8.04 | 城南污水处理厂 |
|  |  | SS |  | 250 | 6.7 | 175 | 4.69 |  |
|  |  | NH3-N |  | 30 | 0.80 | 28 | 0.75 |  |
|  |  | TP |  | 5 | 0.13 | 3.5 | 0.09 |  |
| 固体废物 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |  |
|  | 生活、研发办公 | 生活垃圾 | 125.7 | 125.7 | 0 | 0 | 环卫处理处置 |  |
|  |  | 办公垃圾 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 回收利用单位回收 |  |
|  |  | 废包装 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | 回收利用单位回收 |  |
|  | 机修 | 废机油 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 委托南京市孝武润滑油添加剂经营部处理 |  |
| 电离和电磁辐射 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 噪声 | 项目运营期主要来运输车辆交通噪声、叉车、室内加压水泵、空调外机等噪音经建筑隔声、建筑退让、绿化降噪、合理布局等措施后场界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准，不会降低周围声环境功能类别。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态 | 生态保护措施及预期效果： 项目建成运营后绿化面积66220.4平方米，能够在一定程度上改善区域生态环境质量，美化环境。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 8、环境影响分析

8.1、施工期环境影响分析： 施工期环境影响分析： 从施工期工艺流程和产污环节看，施工期间的扬尘、废水、固废和机械噪声对外环境均会造成一定影响，但由于建设地点施工的范围有限，且影响也是在一定时期内的，随着施工期的结束，施工期的环境影响也将消除。以下将就这些污染及其对环境的影响加以分析，并提出相应的防治措施。 - 废水：主要有施工人员产生的生活污水和设备清洗维修产生的废水。 - 废气：物料运输的汽车和施工物料装卸等产生的二次扬尘。 - 噪声：机械设备和运输车辆产生的噪声。 - 固体废物：施工过程中产生的建筑垃圾。 1．施工期水环境影响分析 施工过程产生的废水主要有： （1）生产废水 包括各种施工机械设备运转的冷却及洗涤用水。含有一定量的油污。同时在设备安装过程中，因调试、清洗设备，也会产生一定量的含油废水。生产废水的产生量与工地管理水平关系极大，如能从严管理，做到节约用水，杜绝泄漏，其排水量可减少一半。 （2）生活污水 项目施工期每天平均人员约120人，生活污水产生量以100L/人·d计，则施工期用水量为15m3/d，排污系数按用水量的80%计，则施工期生活污水排放量为12m3/d，污染物COD、SS、NH3-N、TN、TP的产生浓度约为400mg/L、250mg/L、30mg/L和3.0mg/L，产生量分别约为4.8kg/d、3kg/d、0.36kg/d和0.04kg/d。 由于项目施工期污水排放量仅为12m3/d，污染物排放量很小，经化粪池处理后排入市政污水管网，对环境影响不大。 2．施工废气的环境影响分析 废气主要来源于施工机械和运输车辆所排放的废气。污染范围一般限于施工工地周围。且施工时间短，项目建成后，施工期的大气污染也随之结束。但仍需加强措施，减少扬尘的影响。根据类比调查，扬尘的影响范围主要在施工现场附近，100米以内扬尘量占总扬尘量的57%左右。因此，本环评要求施工时应遵照建设部的有关施工规范，在工地四周设置一定高度的围墙，并定时对路面洒水，以控制扬尘对环境及周边居民造成的影响。根据类比调查，采取有效防护措施后，施工期扬尘对环境的影响不大。 3．施工期噪声影响分析 根据同类施工阶段的类比调查，施工期间的主要噪声源为各类施工机械的辐射噪声和原材料、建筑垃圾运输时车辆引发的交通噪声，一般施工机械的声功率级在95dB（A）以上。 一般施工作业噪声达标距离昼间约为100米，夜间约为300-400米。所以施工期间，应严格执行《建筑施工噪声管理办法》，合理安排施工时间，每日12:00—14:00，22:00—次日6:00禁止施工。施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目施工期噪声对周围声环境的影响就会停止。 4．施工垃圾的环境影响分析 施工期的固体废物主要有：（1）施工期间废弃的建筑材料如砂石、石灰、混凝土、木材、废砖、土石方等；（2）现场施工人员的日常生活产生的一定数量的生活垃圾。 施工过程中建筑垃圾要做到集中收集、及时清运，防止其乱堆放、或长期堆放而产生扬尘污染。施工结束后，要及时清理施工现场，拆除临时工棚等临时建筑物，废弃的建筑材料必须送到指定地点处置。生活垃圾应集中收集、及时清运交环卫部门处理处置，防止因长期堆放产生的腐烂变质、滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员的健康带来不利影响。 5、施工期土方平衡和水土流失影响 （1）土方平衡 根据工程概况和项目设计资料，本项目挖方约23万m3，除部分用作绿化填土和场地抬高外，剩余挖方按规定运往指定地点堆放，本项目不另设弃土场。 （2）水土流失 本项目所用地形比较平整，本项目施工期水土流失主要是由于场地平整堆存造成的。水土流失采用下式计算： A=R⋅K⋅LS⋅C⋅P 式中：A：土壤侵蚀模数，t/(km2·a)； R：降雨侵蚀因子； K：土壤可侵蚀因子； C：覆盖和管理因子； P：水土保持因子； LS：地形因子， 其中为坡长，为坡面的角度，m为经验指数，取0.5。 将施工前后的土壤侵蚀模数相比，得 其中A0为施工前的土壤侵蚀模数，A为施工期平整场地的土壤侵蚀模数。平整场地时，地表由植被覆盖变为裸露的压实土层，取K=K0、LS=LS0、C=1.0、C0=0.5、P=0.7、P0=0.5，则A/A0=2.6。 上述结果说明，施工期平整场地时，土地的土壤侵蚀模数将为原来的2.6倍。施工前的土壤侵蚀强度为微度，侵蚀模数＜500，则施工期原地块的侵蚀模数将增加为1100，为轻度侵蚀。本项目施工期水土流失为轻度侵蚀，水土流失的影响较小；施工结束后项目用地地面均为水泥固化地面，不会产生水土流失。 5、生态环境影响分析 项目建设用地现状为净地，无自然和人工动植物存在，施工期建设活动对生态的影响主要为地面覆盖层的扰动和水土流失。 项目施工期拟采取以下防治措施： ⑴大风天气、暴雨天气状况下停止施工，并对建筑材料堆场进行遮盖挡雨处理； ⑵土石方应统一堆放、及时回填或处理，缩短挖填土石方的堆置时间，避免因长期对方造成大面积水土流失； ⑶临时堆放场要设置围墙，做好防护工作，以减少水土流失； ⑷经常向裸露地面洒水，使地面保持一定湿度； ⑸临时堆放场采取防扬散、防雨淋措施； ⑹土方开挖避免雨季施工，采取各项水土流失防范工作。 本项目用地面积较小，施工期较短，经采取上述有效措施后，项目的建设对生态环境的影响较小。 6、地下水环境影响分析 施工期对地下水可能产生影响的主要为基础施工过程中钻桩、打孔过程对地下水的影响。项目施工期拟对地下水保护采取以下防治措施： ⑴项目地基施工是对低洼处产生的施工废水及时收集，避免进入地下含水层； ⑵项目基础施工应经过正规地质勘探，避免基础施工钻桩、打孔等破外地下水层，致使地面水影响到地下水； ⑶基础施工时应采用先进的施工技术，减少对地下含水层的扰动。 施工废水只要严格管理，不就地排放，对地下水的水质影响很小。对于施工垃圾和生活垃圾实行袋装化处理并及时运走，禁止随便堆放，可有效避免雨淋产生的渗透液对地下水产生的污染。因此施工期建设项目对地下水的影响较小。 综上所述，施工期的废气、废水、噪声、固体废物以及挖方等将会对环境产生一定影响，但只要施工单位认真搞好施工组织，文明施工，切实落实上述各项污染防治措施，则在施工期对环境的影响将会减小到最低限量，而且随着施工的结束影响也将会消除。 8.2、营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析： 本项目不设食堂，项目仓储货物为家服装鞋帽、婴儿用品、食品、化妆品、汽车用品、珠宝、书籍、乐器等，外包装为纸箱，不易起尘，采取加强绿化和通风措施后，仓库机械通风污风对环境空气影响小。项目研发办公区，主要功能为物流配送研发办公用房，包括物流软件研发，网站维护、数据中心及资料库，无工业生产且不设食堂。 废气主要来源于地面运输车辆汽车尾气。本项目地面停车场车位527个，分散布置于场地内，由于项目场地大气扩散条件好，绿化率高，对汽车尾气有很好的吸收作用，不会对环境空气形成明显污染。 综上，本项目废气污染物经妥善处理后，对所在地周围大气环境无显著影响。 2、水环境影响分析： （1）防治措施 生活污水：本项目员工生活污水经化粪池处理，处理后废水由污水排口入城市污水管网，进城南污水处理厂，污染物浓度可满足污水处理厂的接管要求。 （2）废水水量水质 本项目实行雨污分流，建成后污水排放量26816吨/年。本项目污水排放量小，废水中污染因子成分简单，本项目所排污水中所含的主要污染物有COD、SS、NH3-N、TP等，本项目员工生活污水经化粪池处理后由污水排口入城市污水管网，进城南污水处理厂，其中COD排放量为8.04t/a，SS排放量为4.69t/a，NH3-N排放量为0.75t/a，TP排放量为0.09t/a。 （3）接管可行性分析 ①城南污水处理厂简介 南京市城南污水处理厂一期工程规模为2.5万m3/d，南京市城南污水处理厂一期工程于2005年由南京市环境保护科学研究所完成《南京雨花经济技术开发区污水处理厂项目（2万m3/d）环境影响报告书》，2006年1月，南京市环境保护局宁政建[2006]4号文对该环评进行了批复。后由于考虑到附近地区发展的要求，南京市雨花经济开发区管委会与南京市城南污水处理厂控股单位南京市自来水总公司向南京市环保局提交了《调整<雨花经济开发区新建日处理“一期2万吨污水”处理工程环境影响报告书批复>请示》，南京市环保局于2007年9月对该请示做出了回复批示，同意该项目按照“请示”中所提，厂址向南侧迁移430米，一期水量由2万m3/d，调整到2.5万m3/d。该项目于2008年12月竣工并投运，于2013年11月30日通过了南京市环保局组织的阶段性竣工验收。目前日进网污水总量约1.2万m3/d，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级标准B标准。 近年来随着板桥新城的快速发展以及岱山保障房的加速建设，城南污水处理厂二期工程扩建工程已启动，规模为2.5万m3/d，出水水质达到一级A 标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2标准。城南污水处理厂二期工程污水处理工艺如图8-1所示。 图 8-1 城南污水处理厂工艺流程 ②水量接管可行性分析 项目废水经化粪池处理达到城南污水处理厂的接管标准后排入污水处理厂，本项目废水量约26816t/a（73.5t/d），约占创源污水处理有限公司污水处理厂处理规模的0.29%，能够保证本项目生活污水的全部接纳和完善处理，即建设项目废水处于城南污水处理厂的接管能力和处理能力范围内，对污水处理厂的正常运行产生冲击不大。因此对于项目产生的废水，从水量角度分析，能达到城南污水处理厂的接纳要求。 ③水质接管可行性分析 项目废水经预处理后，污水各指标均可达到城南污水处理厂接管标准，且项目污水可生化性好，因此本项目废水经预处理后接入城南污水处理厂集中处理，从水质角度考虑是可行的。 ④管网铺设、接管时间分析 建设项目采用雨污分流制，污水经预处理后接入项目北侧的龙藏大道污水管网，龙藏大道污水管网已敷设到位，无需设置提升泵。 综上所述，本项目从水质、水量、管网敷设、污水处理厂运行时间等方面来看，本项目营运期产生的污水接管城南污水处理厂集中处理的是可行的。 （4）环境影响分析 本项目废水经城南污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放，主要污染物最终排放浓度分别为COD50mg/L、SS10mg/L、氨氮5mg/L、总磷0.5mg/L，污染物排放量分别为：COD 1.34t/a，SS 0.27t/a，NH3-N 0.13t/a，TP 0.013t/a。本项目废水污染物最终排放量较少，经城南污水处理厂处理后达标排放，对纳污水体长江无显著影响。 3、噪声影响分析： 项目营运期主要噪声设备包括仓库机械通风设备、地面运输车辆、叉车、水泵等，其噪声源的声压级范围在60~90dB(A)之间，主要噪声源位于室内。优先选用低噪声设备，对噪声大的设备采取减振、吸声及消声等降噪措施。同时通过合理布设汽车行驶路线，严格控制货物搬运时间。使企业厂界噪声达到GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类、4类要求。同时加强项目内部及周边绿化，进出项目区的运输车辆禁止鸣号、减速慢行，采取以上噪声控制措施后，项目设备噪声及运输车辆噪声对项目区域声环境影响小。 4、固体废物环境影响分析： 表8-1 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 产生 工序; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 废物 代码; 产生量（t/a）; 利用处置 方式; 利用处置单位. 1; 废包装; 分包; 一般固废; /; 5.8; 收集后出售; 回收利用单位. 2; 生活垃圾; 日常生活; 一般固废; /; 125.7; 环卫部门处理; 环卫部门. 3; 办公垃圾; 办公; 一般固废; /; 0.15; 收集后出售; 回收利用单位. 4; 废机油; 机修; 危险固废; 900-249-08; 0.8; 收集后委托有资质单位处理; 委托南京市孝武润滑油添加剂经营部处理. 项目运营期内产生的固体废物主要为废包装、生活垃圾、办公垃圾、废机油等，应分类收集，及时清运。其中： ⑴废包装、办公垃圾经收集后外售综合利用； ⑵生活垃圾由环卫部门统一收集处理。 鉴于项目生活类废物在存放过程中易滋生蚊虫和细菌，评价建议建设单位对其产生的固体废物应做到日产日清，避免隔夜存放，以免滋生蚊蝇、传播疾病、污染环境；工业固废应加强场内暂存管理，避免二次污染。 采取上述措施后，项目固体废物可以做到不外排，对周围环境影响较小。 5、生态及其它影响分析 项目所在地为规划的工业用地，生态系统简单，项目建设过程中经采取相关水土保持等有效措施后，项目的建设对周围生态系统影响较小。经对照，本项目不在《江苏省生态红线区域保护规划》的一、二级管控区内。 6、排污口规范化设置 按照国家环保总局《关于开展排污口规范化整治试点工作的通知》、江苏省环保厅《江苏省开展排污口规范化整治管理方法》的有关要求，项目废水排放口应当进行规范化设置，包括规范排污口、设置标志牌等确保符合环保管理要求。 项目建成后，项目场区内污水排放口1个和雨水排放口1个。污水排口、雨水排口均设在龙藏大道一侧，并按《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和《水质采用方案设计技术规定》（GB12997-1996）规定，在污水排放口设置采样点，并在总排放口附近醒目处设置环境保护图形标志牌。根据原国家环境保护局《水污染物排放许可证管理暂行办法》第四章第十八条的有关规定和国家、江苏省有关排污口规范化政策的要求，建设中应加强以下排污口规范化工作： （1）实施雨、污水分流制系统，将雨水与污水采取分流制分别排放。 （2）排放口应按照《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形、标志牌，设置位置应在距排放口较近且醒目处，并能长久保留。 （3）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的第十二条规定，排污口符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理、排污去向合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众监督管理。 7、环境风险分析 项目仓储货物为服装鞋帽、婴儿用品、食品、化妆品、汽车用品、珠宝、书籍、乐器，货物外包装以纸箱为主，可燃物存放规模较大，堆放较集中，火灾隐患大。建设单位应按照消防部门相关管理规定进行消防设计、施工及验收，做好火灾预防教育、普及防火知识、对库房物资的码放进行合理安排、接受相关部门定期进行检查、对防火条件不合格的地方及时进行整改、充实值班人员岗位、落实日常巡检人员岗位职责、严格督导日常防火工作开展等必要措施，防患于未然。并对职工进行消防预演和制定消防预案。 此外，本项目仓储货物中包含洗化用品，当出现洗化用品破碎等情况时，需用清水冲洗地面，此股废水经收集后接管城南污水处理厂处理，不得排入雨水管网。 建设单位在分拣中心东南侧设置有容积为1210 m3的消防水池兼做事故池。 8、清洁生产： 本项目是以服装鞋帽、婴儿用品、食品、化妆品、汽车用品、珠宝、书籍、乐器等配送为主的现代物流业，主要进行百货商品的运输、仓储、装卸、整理、配送、信息服务，运营过程达到了清洁的生产工艺和设备要求，主要体现在： （1）运输工具：采购使用清洁燃料的机动车，同时大力推进承担本项目运营的外单位车辆使用清洁燃料，加强机动车的检测与维修。 （2）仓储建筑：仓储建筑物严格执行符合国家、行业或地方标准的高效保温隔热材料，提高热阻，减缓热量进入墙体，墙内设置空气间层或通风间层，增强保温隔热效果；冷库的围护结构中内衬保温层，增强保温性能，减少能量损失。 （3）加工、整理工序：根据配送服务对象需求，将运抵到场的商品分装成相应重量的货物或者集中装箱、装袋，全过程能源使用量少，污染物产生量少。 （4）信息服务设备：构建全网络化运营的物流配送管理平台、业务运作保障平台、电子商务支持平台，实现人力、财力的节约。 （5）公用工程设备：选用国家推荐的节能型VRV空调、水泵；针对物流中心内外采光选择合适的智能照明控制方式，尽可能充分利用自然光，保证建筑物内部有足够的日照；采用节水设施。推广使用国家推荐的用水器具，合理限定配水点水压，根据不同用途及功能分区设置适当数量的水表以控制用水；在场地内设置多处雨水收集设施，尽可能实现雨水回用。 项目通过信息技术与网络技术的应用，提供增值服务，推进商品结构调整，提高华东地区物流的产业化、标准化生产水平，体现了清洁生产的理念。 9、运输环节环境影响分析 ①周边道路设施现状及运输需求分析 项目所在地周边现状主要为龙藏大道、龙飞路、凤集大道，其中龙藏大道、凤集大道为主干路、龙飞路为次干路。根据本项目商品约95万吨的预计配送量，若按平均每辆车年运行365天，全天到达物流中心的货车需求量约为1844车次，每小时车流量约为76辆。 ②运输环节环境影响分析 根据《公路工程技术标准》（JTJ001-1997），四车道一级公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量15000～30000辆，城市主干路一般能适应每昼夜3000～7500辆中型载重汽车交通量，城市次干路一般能适应每昼夜1000～4000辆中型载重汽车交通量。本项目全天到达物流中心的货车需求量约为1844车次，每小时车流量约为76辆。因此，从总体来看，本项目开发后产生的交通增量较小，对地块周边道路特别是干道的交通影响程度较小。 建设项目对周边道路沿线居民的影响主要表现在由于车流量加大，交通噪声可能对居民产生不良影响。本项目共建设仓储仓库4座，仓库分布在地块中部，靠近各个货车出入口。分拣中心位于地块中部偏东的位置，项目研发办公楼位于地块的北部及西南侧。物流仓储区隔研发楼与南侧最近居住区正达公寓距离约278米。本项目主要货车出入口分布在项目北侧、西侧及东侧，远离居民区，通过合理布设汽车行驶路线，加强车辆管理，禁止鸣笛、限速；合理规划项目内的车流方向，保持车流畅通；物流仓库等建筑物隔声、距离衰减，严格控制货物搬运时间等措施，可有效减少对周边居民日常生活的影响。 另外，由于运输车辆的增加，造成路面行驶的机动车尾气排放量增多，由于机动车尾气污染物的控制是一个城市或区域内的系统工程，本项目的建设单位及管理单位要在行动和意识上执行国家及当地各级部门对机动车尾气污染物排放控制制定的各项政策措施，禁止尾气污染物超标排放机动车通行，大力推荐使用清洁燃料，加强机动车的检测与维修。

# 9、建设项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果

| 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 地面停车场 | CO NOX | 加强绿化、严禁尾气超标车辆进入 | 确保达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活 污水 | COD | 生活废水经化粪池处理 | 处理后的废水达到城南污水处理厂接管标准，废水由城南污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准）排放 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | TP |  |  |
| 电离辐射和电磁辐射 | - |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 营运期 | 生活垃圾 | 环卫部门收集处理处置 | 固废零排放 |
|  |  | 办公垃圾 | 收集后出售 |  |
|  |  | 废包装 | 收集后出售 |  |
|  |  | 废机油 | 委托南京市孝武润滑油添加剂经营部处理 |  |
| 噪 声 | 水泵、叉车、空调设备等噪声 | 噪声 | 选用警示牌、绿化降噪等 | 场界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准 |
| 其他 | 排污口规范化设计 |  |  |  |
| 生态 | 生态保护措施及预期效果： 项目用地现状为净地，建成后绿化面积约为66220.4m2，能够在一定程度上改善区域生态环境质量，美化环境。 |  |  |  |

表9-1  项目“三同时”验收一览表  （单位：万元）

| 项目名称 | 南京鼎邦网络科技有限公司雨花物流自动化二期项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 处理效果 | 投资额/万元 | 完成时间 |  |
| 废水 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷 | 雨污分流，生活废水经化粪池处理 | 确保达城南污水处理厂接管标准 | 35 | 与建设项目同时设计、施工、 运行 |  |
| 噪声 | 叉车、空调外机组、水泵等噪声 | 噪声 | 减振、消声、隔声等 | 场界噪声达标 | 10 |  |  |
| 固废 | 运营期 | 生活垃圾 | 袋装，分类收集，集中、定期清运 | 无外排 | 5 |  |  |
|  |  | 办公垃圾 | 收集后外售 |  |  |  |  |
|  |  | 化粪池污泥 | 收集后外售 |  |  |  |  |
|  |  | 废机油 | 委托南京市孝武润滑油添加剂经营部处理 |  |  |  |  |
| 绿化 |  | 项目场界内绿化 |  | 绿地率16.7% | 30 |  |  |
| 事故应急措施 |  | 消防设施等 |  | / | 5 |  |  |
| 环境管理（机构、监测能力等） |  | 委托监测 |  | / | 0 | 满足日常监测需要 |  |
| 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线检测仪等） |  | 雨污分流管网，在污水排口设流量计等 |  | / | 5 | 与建设项目同时设计、施工、运行 |  |
| “以新代老”措施 |  | / |  | / | / |  |  |
| 总量平衡具体方案 |  | 大气和固废不需申请总量；水污染物COD、SS、NH3-N、TP指标在城南污水处理厂内平衡；项目固废零排放。 |  |  |  |  |  |
| 区域解决问题 |  | / |  |  |  |  |  |
| 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置、敏感保护目标情况等） |  | / |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 90 |  | / |

# 10、结论与建议

一、结论 1、项目概况 本项目由南京鼎邦网络科技有限公司投资94281.9万元，在南京市雨花台区雨花经济开发区，龙藏大道以南、二号路以北、苏宁物流中心项目以西建设雨花物流自动化二期项目，项目占地396449m2，建筑面积为516562.44 m2。建设项目主要为物流仓储配送项目，主要仓储及配送货物为服装鞋帽、婴儿用品、食品、化妆品、汽车用品、珠宝、书籍、乐器等，配送商品均为成品；项目研发办公区，主要功能为物流配送研发办公用房，包括物流软件研发，网站维护、数据中心及资料库，无工业生产，不设置食堂。 2、与区域规划相符性 本项目位于南京市雨花台区雨花经济开发区，龙藏大道以南、二号路以北、苏宁物流中心项目以西，用地为规划的工业用地，项目“三废”排放量较小，与区域规划相符，本项目选址是可行的。 3、与相关产业政策符合性 对照国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013修正）及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（苏政办发[2013]9号），本项目不属于目录中的限制类和淘汰类之列，符合国家有关法律、法规和政策规定，为允许类。 综上，本项目建设符合国家和地方的产业政策。 4、项目所在区域环境质量较好 根据监测结果：项目所在区域各项监测因子指标能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表中的二类区标准，项目所在区域环境空气质量良好。 长江南京段水质与上年同期基本持平，除总磷超标0.15倍以外，其他指标均达到规划Ⅱ类标准。 除项目西侧323米处明发浦泰板桥锦东点位的硝酸盐指标外，三个监测点位的其他各污染因子的监测值均优于《地下水环境质量标准》中的III类标准，项目所在地地下水环境质量总体良好。 噪声现状监测结果表明：项目所在地声环境现状符合3类、4a类区标准，声环境状况良好。 项目所在地的土壤环境质量监测数据能够达到《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中的二级标准，项目所在地土壤环境质量较好。 5、本项目各项污染物均可得到有效治理，对周边环境影响较小 ⑴废气 大气污染物主要为地面运输车辆汽车尾气，地面停车位分散布置于场地内，由于项目场地大气扩散条件好，绿化率高，对汽车尾气有很好的吸收作用，不会对环境空气形成明显污染。通过加强道路两侧的绿化、实行人车分流、区内道路、停车场设置指示牌引导车辆停放、减少怠速带来的汽车尾气影响、严禁尾气超标车辆进入等措施，可有效降低汽车尾气对环境空气的污染影响。 本项目建成后对周边大气影响甚微，空气环境质量能达到区域环境功能要求。 ⑵废水 本项目车生活污水经化粪池处理后接管城南污水处理厂达标排放，对纳污水体长江的影响较小。 ⑶噪声 本项目噪声主要为运输车辆、叉车、水泵、空调外机组设备等产生的噪声。本项目通过对噪声设备采取隔声、减震等措施，在风机的气流通道上加装消声器，同时通过合理布设汽车行驶路线，严格控制货物搬运时间。厂界噪声排放可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区对应标准限值，即昼间≤65 dB(A) ，夜间≤55 dB(A)。本项目全天到达物流中心的货车需求量约为1844车次，每小时车流量约为76辆。从总体来看，本项目开发后产生的交通增量较小，对地块周边道路特别是干道的交通影响程度较小。本项目的噪声对区域声环境质量无显著影响。 ⑷固废 项目职工生活垃圾由环卫部门统一清运，统一处理处置，废包装经收集后外售。因此，项目运营后固体废物可以得到合理有效的处置，外排量为零，不会对周围环境产生二次污染。 6、清洁生产 本项目是以服装鞋帽、婴儿用品、食品、化妆品、汽车用品、珠宝、书籍、乐器等配送为主的现代物流业，主要进行百货商品的运输、仓储、装卸、整理、配送、信息服务，从运输工具、仓储建筑、作业工序、公用工程设备使用、信息服务等几个方面，项目通过信息技术与网络技术的应用，提供增值服务，推进商品结构调整，提高华东地区物流的产业化、标准化生产水平，体现了清洁生产的理念。 7、项目污染物总量控制方案 大气污染物：本项目大气污染物为地面运输车辆汽车尾气，不进行总量考核。 项目建成后水污染物的接管总量考核指标为：水污染物的接管总量考核指标为：污水量26816m3/a，COD8.04t/a、SS4.69t/a、氨氮0.75t/a、TP0.09t/a；经城南污水处理厂处理后的最终排放指标为：COD 1.34t/a，SS 0.27t/a，NH3-N 0.13t/a，TP 0.013t/a，总量在城南污水处理厂申请指标内平衡。 项目运营期内产生的固体废物主要为生活垃圾、废包装，生活垃圾125.7t/a，由环卫部门统一收集处理；废包装5.8t/a、办公垃圾0.15t/a，收集后外售，废机油0.8t/a，委托南京市孝武润滑油添加剂经营部处理本项目产生的固废均得到妥善处理，不作总量控制。 综上所述，南京鼎邦网络科技有限公司雨花物流自动化二期项目选址符合区域相关发展规划，符合国家及地方相关产业政策，选址可行；项目设计布局基本合理，采取的污染防治措施基本有效，在落实本项目提出的各项污染防治措施后，项目实施后污染物可达标排放；项目实施后，由于三废排放量较小，能够达到区域内总量控制目标要求；项目建设对环境的影响可控制在较小的范围之内；本项目符合清洁生产原则。因此，从环境保护角度考虑，本项目在拟选地址内建设是可行的。 二、要求和建议 1、本环评表评估结论是根据建设单位提供资料的基础上分析得到。若建设规模扩大、设备变化、总平面布置发生较大变化等，应报请环保部门重新编制环境评价报告； 2、本项目涉及的消防、安全及卫生问题，不属于本项目环境影响评价范围，请公司按国家有关法律、法规和相关标准执行。 3、关心并积极听取周边居民等人员、单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。 4、本项目研发办公用房主要进行物流交易、配送、仓储等专业软件系统研发，以云服务为构架，打造专业协同型供应链，建立资源共享型管理模式，创建功能复合型服务集成的物流信息技术服务平台。本项目研发办公用房均为建设单位专用，建成后不得将本项目研发办公用房分割转让（包括出售、交换和赠与）给与本项目用地类型及研发内容不相符的企业或机构。 5、建设单位必须严格执行“三同时”，切实做到环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

审批意见

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日