所在行政区：   秦淮区环保局           环评编号：

审批编号□□□□□□□□□□

建设项目环境影响报告表

项目名称      南京白下伊嘉口腔诊所项目

建设单位（或个人）盖章       南京白下伊嘉口腔诊所

建设单位排污申报登记号□□□□□□□□□□□□

申报日期  2016年12月

南京市环境保护局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

行业类别——按国际填写。

总投资——指项目投资总额。

主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和厂界距离等。

结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

注释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目周边环境概况图 附图3 项目平面布置图 附图4 江心洲污水处理厂收水范围 - 如果本报告表不能说明项目产生污染及对环境造成的影响，应进行专项 评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废物影响专项评价 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则中的要求进行。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 |  |  | 南京白下伊嘉口腔诊所项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  |  | 朱维冰 |  |  |  |  |  | 联系人 |  | 张倩 |  |  |
| 通讯地址 |  |  | 南京市秦淮区中山南路2号东方福莱德商场3楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 18626461336 |  |  | 传真 |  |  | -- |  | 邮政编码 | 210000 |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 |  |  | 新建√ 改扩建 技改 |  |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  | [Q8330]门诊部（所） |  |  |
| 占地面积（m2） |  |  | 211m2 |  | 建筑面积 |  |  |  | 211m2 |  | 绿化面积 |  | / |
| 总投资 （万元） |  |  | 300 |  | 环保投资 （万元） |  |  |  | 3 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 1% |
| 工程计划进度 |  |  | 2017年1月 |  |  |  |  |  | 年工作日 |  | 2920小时 |  |  |
| 主要产品产量、原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品产量： 本项目主要为客户提供便捷的口腔医疗服务，本项目无观察病床及住院病床，接待人数约50人/天，年接待人数预计18250人。 主要原辅材料见表1；主要设备见表2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能 源 年 用 量 | 电（kw.h） |  |  | 50000 |  |  | 燃 油 | 重油（吨） |  | - |  |  |  |
|  | 燃煤（吨） |  |  | - |  |  |  | 轻油（吨） |  | - |  |  |  |
|  | 燃气（万立方米） |  |  | - |  |  | 其它 | - |  |  |  |  |  |
| 给 排 水 情 况 | 年总用水量 （万吨） |  |  | 0.0910 |  |  | 年总排水量 （万吨） |  |  | 0.0819 |  |  |  |
|  | 其中 | 循环水量 （万吨） |  | - |  |  | 其 中 | 医疗废水（万吨） |  | 0.0657 |  |  |  |
|  |  | 新鲜水量 （万吨） |  | 0.0910 |  |  |  | 生活污水（万吨） |  | 0.0162 |  |  |  |
|  | 新鲜水来源 |  |  | 市政自来水管网 |  |  | 排放去向 |  |  | 江心洲污水处理厂 |  |  |  |
| 原辅材料及主要设备： 一、原辅料材料 本项目原辅料消耗情况具体见表1。 表1 本项目主要原辅材料表消耗情况 序号; 原辅料名称; 成分; 消耗量; 单位; 来源. 1; 酒精; 乙醇; 50; 瓶/年; 外购. 2; 消杀片; 三氯异氰尿酸; 10; 瓶/年; 外购. 3; 牙科材料; 光固化树脂、石膏、利多卡因等; 12; 箱/年; 外购. 4; 麻醉药; 盐酸普鲁卡因; 5; 箱/年; 外购. 5; 一次性医疗用品; 手套、口罩、注射器等; 10; 箱/年; 外购. 本项目主要原辅材料理化性质见表2 表2 主要原辅材料理化性质 原料名称; 分子式; 危规号; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 乙醇; C₂H6O; 32061; 无色的液体、黏稠度低，相对密度0.816（水=1），沸点是78.3℃，熔点是-114.1℃，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，; 易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物; LD50：7060mg/kg（大鼠经口) LC50：37620 mg/m³，10小时(大鼠吸入). 三氯异氰尿酸; C3Cl3N3O3; --; 白色结晶粉剂，有刺激性气味,分子量232.41，有效氯含量≥90. 0%,水分含量≤0.5，比重：0.95，pH值（1%水溶液）：2.6～3.2，溶解度（25℃水）：1.2g/100g，溶解度（30℃丙酮）：36g/100g; --; LD50：406mg/kg（大鼠经口). 利多卡因; C14H22N2O; 137586; 化学名：N-二乙氨基乙酰-2，6-二甲基苯胺，本品为酰胺类局麻药。血液吸收后或静脉给药，对中枢神经系统有明显的兴奋和抑制双相作用，且可无先驱的兴奋，血药浓度较低时，出现镇痛和思睡、痛阈提高；随着剂量加大，作用或毒性增强，亚中毒血药浓度时有抗惊厥作用；当血药浓度超过5mg/ml可发生惊厥。本品在低剂量时，可促进心肌细胞内K+外流，降低心肌的自律性，而具有抗室性心率失常作用；在治疗剂量时，对心肌细胞的电活动、房室传导和心肌的收缩无明显影响；血药浓度进一步升高，可引起心脏传导速度减慢，房室传导阻滞，抑制心肌收缩力和使心排血量下降。. 盐酸普鲁卡因; --; 51058; 盐酸普鲁卡因作用于外周神经产生传导阻滞作用，依靠浓度梯度以弥散方式穿透神经细胞膜，在内侧阻断钠离子通道，使神经细胞兴奋阈值升高，丧失兴奋性和传导性，信息传递被阻断，具有良好的局部麻醉作用。 中文名 盐酸普鲁卡因 依靠浓度梯度 以弥散方式穿透神经细胞膜,含苯甲酸酯、芳伯胺基、叔胺结构。主要用于浸润麻醉和传导麻醉。. 二、主要设备 本项目主要设备情况见表3。 表3 本项目主要设备一览表 设施名称; 型号; 单位; 数量. 电脑; /; 台; 5. 牙椅; /; 台; 4. CT; /; 台; 1. X光机; /; 台; 1. EMS洁牙机; /; 台; 1. 消毒柜; /; 台; 1. |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 建设项目使用1台CT以及1台X光机，该设备涉及电磁辐射，辐射的环境影响不在本次评价范围内，须另行办理审批手续。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 项目概况 南京白下伊嘉口腔诊所位于南京市秦淮区中山南路2号东方福莱德商场3楼，投资300万人民币，租用商业用房211m2（租赁合同见附件），为附近居民提供简单便捷的口腔医疗服务，包括牙齿定期检查、牙体充填、牙齿清洁、正畸治疗以及牙外科等非传染性服务，本项目无观察病床及住院病床，预计2017年1月投入使用。 项目地理位置图为附图1，项目周边环境概况图见附图2。 - 工程内容及规模 本项目建筑面积211m2，总投资300万元，北侧为诊室1、诊室2以及VIP诊室，南侧为接待大厅、咨询室以及诊室3，西侧为办公室、牙片室以及CT室，本项目接待人数约50人/天，年接待人数预计18250人。 - 工作班制 本项目职工定员10人，每天工作时间为9:00-17:30，全年营业365天。 - 平面布置 本项目平面布置图见附图3。 - 公辅工程 （1）给排水 建设项目供水由市政自来水管网供给，主要为生活用水与医疗用水，总用水量910t/a。 建设项目废水排放量819t/a，主要为生活污水及医疗废水，医疗废水经消毒池预处理后接入市政污水管网，生活污水直接接管，本项目废水由市政管网接入江心洲污水处理厂集中处理后排放。 （2）供电 建设项目用电为50000度/年，由市政电网供给。 - 供热、空调 本项目不设厨房、食堂，不设锅炉，无集中供热供冷，采用家用分体空调。 - 固废 本项目固废主要为生活垃圾及医疗废物，其中生活垃圾环卫清运，医疗废物在危废暂存场暂存后集中委托有资质的单位处置。 建设项目公用及辅助工程一览表见表4。 表4 建设项目公用及辅助工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 储藏室; 约25m2; 位于西北角. 公用工程; 给水; 910t/a; 来自市政自来水管网. 排水; 819t/a; 医疗废水经消毒池池处理后和生活污水一起，达接管标准接管排入江心洲污水处理厂. 供电; 50000度/年; 由市政电网接入. 绿化; -; 依托周边绿化. 暖通设计; 家用分体空调; 满足建设项目需求. 环保工程; 消毒池; 1m3; 预处理达接管标准. 危险固废暂存场; 2m2; 危险固废安全暂存. 8、产业政策 建设项目属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定中鼓励类：三十六、教育、文化、卫生、体育服务业 29、医疗卫生服务设施建设；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其修改条目（苏政办发[2013] 9号文、苏经信产业[2013]183号）限制和淘汰项目，亦不属于国土资发〔2012〕98号文《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制用地及禁止用地项目。 9、发展规划和城市规划 根据市政府办公厅关于印发《深化综合医改试点市建设促进社会办医加快发展的若干政策措施》的通知（宁政办发[2015]121号）中：“支持企业利用闲置存量房产开设医疗机构，发展健康服务业，对存量房产仅作内部改造、不新建扩建原有用房的，土地用途、规划用途可暂时不改变”，本项目租用南京东方福来德百货有限公司3楼房屋，建筑面积约211m2用于发展牙科诊所，故本项目符合城市规划相关要求，本项目租赁协议及房产证见附件。 建设项目位于南京市秦淮区中山南路2号东方福莱德商场3楼，属于商业用地，本项目的建设不会导致辖区内生态红线区生态服务功能下降。因此，项目的建设不违背《江苏省生态红线区域保护规划》要求。 |
| 与本项目有关的原有污染及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

周围环境状况和居民分布情况： 1．地理位置 本项目位于南京市秦淮区中山南路2号东方福莱德商场3楼，租用房屋211m2，项目周边主要为商业用房，建设项目地理位置图见附图1，周边环境概况图为附图2。 2．地质地貌 秦淮区属低山丘陵区，呈东南低西北高之势。沿线附近有翠屏山、牛首山、方山等，地形起伏较明显。有秦淮河谷平原，地势低平，地面水系较多，地表水蚀严重，形成沟岗相间的的波状地形景观，地面标高在6～12m之间。 秦淮区地貌，以平原为主，间有若干座小山岗，中华门内有赤石矶（一部分）、花露岗，城外有宝塔山，红花街道内有窨子山、夹岗，山岗高度10～30米。 3．气候与气象 建设项目所在地属北亚热带季风气候，温和湿润，四季分明，雨量适中。降雨量四季分配不均。冬半年（10～3月）受寒冷的极地大陆气团影响，盛行偏北风，降雨较少；夏半年（4～9月）受热带或副热带海洋性气团影响，盛行偏南风，降水丰富。尤其在春夏之交的5月底至6月，由于“极峰”流域一线而多“梅雨”。夏末秋初，受沿西北向移动的台风影响而多台风雨，全年无霜期222～224天，年日照时数1987-2170小时。该地区主要的气象气候特征见表5。 表5 主要气象气候特征 序号; 项目; 数值及单位. 1; 气温; 年平均气温; 15.3℃. 极端最高温度; 40.7℃. 极端最低温度; -14.0℃. 历年平均最低温度; 11.4℃. 历年平均最高温度; 20.3℃. 2; 风速; 年平均风速; 2.7m/s. 夏季平均风速; 2.7m/s. 冬季平均风速; 0.5m/s. 30年一遇10分钟最大风速; 25.2m/s. 3; 风向; 年主导风向：东北风; 9%. 静风频率; 22%. 4; 气压; 年最高绝对气压; 1046.9mbar. 年最低绝对气压; 989.1mbar. 年平均气压; 1015.5mbar. 夏季气压; 1004.0mbar. 冬季气压; 1025.2 mbar. 5; 降雨量; 年平均降雨量; 103. .7mm; 年最小降雨量; 684.2mm. 年最大降雨. 1561mm; 一日最大降雨量; 198.5mm. 6; 湿度; 年平均相对湿度; 74%. 最热月平均相对湿度; 81%. 最冷月平均相对湿度; 73%. 年平均绝对湿度; 15.6Hpa. 7; 积雪; 最大积雪深度; 51cm. 8; 雷雨日数; 34.4d. 9; 年蒸发量; 1585.1mm. 4．水文水系 秦淮区内自然河、人工河错落，有内秦淮河、青溪、玉带河、响水河、运粮河及小运河等。 长江是我国第一大河，流域面积180万km2，长约6300km，径流资源占全国总量的37.8%。长江南京大厂段位于南京东北部，系八卦洲北汊江段，全长约占21.6km，其间主要支流为马汊河。大厂江段水面宽约350～900m，进出口段及中部马汊河段附近较宽，约700～900m，最窄处在南化公司附近，宽约350m，平均河宽约624m，平均水深8.4m，平面形态呈一个向北突出的大弯道。本河段属长江下游感潮河段，受中等强度潮汐影响，水位每天出现两次潮峰和两次潮谷。涨潮历时约3小时，落潮历时约9小时，涨潮水流有托顶，存在负流。长江南京段的水流虽受潮汐影响，但全年变化仍为径流控制调节，其来水特征可用南京上游的大通水文站资料代表。大通历年的最大流量为92600m3/s，多年平均流量为28600m3/s。年内最小月平均流量一般出现在1月份，4月开始涨水，7月份出现最大值。大厂江段的分流比随上游来流大小而变化，汛期的分流比约18%左右，枯水期约15%。本江段历年来最大流量为1.8万m3/s，最小流量为0.12万m3/s。 秦淮河，中国长江下游右岸支流。古称龙藏浦，汉代起称淮水，唐以后改称秦淮。秦淮河有南北两源，北源句容河发源于句容市宝华山南麓，南源溧水河发源于南京市溧水区东庐山，两河在南京市江宁区方山埭西北村汇合成秦淮河干流，绕过方山向西北至外城城门上坊门从东水关流入南京城，由东向西横贯市区，南部从西水关流出，注入长江。 秦淮河大部分在南京市境内，是南京市最大的地区性河流，历史上，其航运、灌溉作用，孕育了南京古老文明，被称为南京的母亲河，历史上极富盛名，被称为“中国第一历史文化名河”。 5．社会环境概况 南京作为江苏省省会，是中国重要的现代化城市之一，长江沿岸四大中心城市之一，华东地区重要的综合性工业生产基地和交通通讯枢纽中心。同时它也是中国历史文化古城之一，著名的六朝古都。 南京市下辖玄武、秦淮、建邺、鼓楼、雨花台、栖霞、浦口（含江浦）、江宁、六合（含大厂）溧水、高淳11区。 2015年，秦淮区地区生产总值完成627.71亿元，按可比价格计算，比上年增长9.9%。其中：第二产业增加值61.20亿元，同比下降4.9%，占GDP比重9.7%，其中全部工业增加值53.65亿元，同比增长2.1%；第三产业增加值566.51亿元，同比增长11.9%，占GDP比重90.3%，其中金融业增加值121.44亿元，同比增长16.6%。 2015年，秦淮区财政总收入111.63亿元，同比增长10.5%，其中一般公共预算收入64.27亿元，同比增长6.1%。财政一般公共预算支出53.27亿元，同比增长7.94%，八大项支出46.31亿元，同比增长8.53%，其中一般公共服务支出6.28亿元，同比增长13.19%。 2015年，秦淮区实现规模以上工业总产值175.9亿元，同比下降4.3%。分轻重工业看，轻工业产值101.9亿元，同比下降5.1%；重工业产值74.0亿元，同比下降3.2%。规模以上工业企业实现利税总额11.8亿元，同比下降34.2%，利润总额6.8亿元，同比下降13.0%。 2015年，秦淮区实现固定资产投资205.27亿元，同比增2.5%。固定资产投资项目共106个，其中房地产项目48个、固定资产项目58个。完成工业投资10.8亿元，同比下降24.5%，占全部投资额比重的5.3%。完成城镇固定资产投资116.36亿元，同比下降9.6%；占全部投资额比重的56.7%；完成房地产开发投资88.91亿元，同比增长24.2%，占全部投资额比重的43.0%。 2015年，秦淮区城镇居民人均可支配收入46901元，同比增长8.3%，其中工资性收入24435元，同比增长5.4%，经营净收入4743元，同比增长12.0%，财产性收入5080元，同比增长13.9%，转移性收入12643元，同比增长10.6%。城镇居民人均消费支出37286元，其中食品烟酒消费9600元，衣着消费2642元，居住消费9981元，生活用品及服务消费2523元，医疗保健消费1811元，交通通信消费3845元，教育文化娱乐消费6069元，其他用品和服务消费814元。 2015年，秦淮区城镇居民人均可支配收入46901元，同比增长8.3%，其中工资性收入24435元，同比增长5.4%，经营净收入4743元，同比增长12.0%，财产性收入5080元，同比增长13.9%，转移性收入12643元，同比增长10.6%。城镇居民人均消费支出37286元，其中食品烟酒消费9600元，衣着消费2642元，居住消费9981元，生活用品及服务消费2523元，医疗保健消费1811元，交通通信消费3845元，教育文化娱乐消费6069元，其他用品和服务消费814元。

# 环境质量现状

周围环境质量现状及主要环境问题（与项目有关的环境空气、地面水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1．大气环境质量现状 根据南京市大气环境功能区划，项目所在地区为二类区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的2类区标准。 根据《2015年南京市环境质量公告》全市环境空气质量达到二级标准的天数为235天，同比增加45天，达标率为64.4%，同比上升12.3个百分点；未达到二级标准的天数130天（其中，轻度污染93天，中度污染 27天，重度污染10天），首要污染物为PM2.5。主要污染物指标监测结果如下：PM2.5年均值为57μg/m3，超标0.63倍，同比下降23.0%；PM10年均值为96μg/m3，超标0.37倍，同比下降22.0%；NO2年均值为50μg/m3，超标0.25倍，同比下降7.4%；SO2年均值为19μg/m3，达标，同比下降24.0%；CO年均值为1.0mg/m3，同比基本持平，日均值均达标；O3日最大8小时值超标天数50天，超标率为13.7%，同比下降1.9个百分点。 2．水环境质量现状 建设项目的受纳水体长江水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 根据《2015年南京市环境质量公告》长江南京段水质与上年基本持平，除总磷超标0.49倍以外，其他指标均达到了Ⅱ类标准。秦淮河水质与上年持平，氨氮和总磷分别超过Ⅳ类标准1.65倍和0.56倍；外秦淮河水质与上年持平，氨氮和总磷分别超过Ⅳ类标准0.83倍和0.15倍；秦淮新河水质较上年有所下降，氨氮超过Ⅳ类标准0.18倍；秦淮河上游水质较上年均略有下降，氨氮超过Ⅳ类标准0.08倍。 3．声环境质量现状 根据市政府关于批转市环保局《南京市声环境功能区划分调整方案》的通知（宁政发[2014]34号），其声环境质量应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 根据《2015年南京市环境质量公告》，全市交通噪声监测点位247个，城区交通噪声均值为67.8分贝，较上年上升0.6分贝，五郊区(江宁、浦口、六合、溧水、高淳)交通噪声均值为67.9分贝，同比上升0.3分贝；区域噪声监测点位539个，城区区域环境噪声均值为54.8分贝，同比上升1.0分贝，郊区区域环境噪声54.6分贝，同比上升3.5分贝；功能区噪声监测点位28个，昼间噪声达标率为98.2％，同比上升2.7个百分点，夜间噪声达标率为83.9%，同比下降4.5个百分点。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周边环境保护目标见表6。 表6 环境保护目标表 类别; 环境敏感点; 方位; 最近距离（m）; 规模（人）; 环境功能; 功能区划. 大气环境; 居民区; 陆家巷; S; 200; 约250人; 二类区; 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准. 俞家巷; SW; 250; 约350人. 天堂街小区; SW; 290; 约500人. 水环境; 长江; W; 5400; --; Ⅱ类; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. 声环境; 陆家巷; S; 200; --; 2类; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类区标准.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1．环境空气质量标准 本项目所在区域SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。其标准值详见表7。 表7 环境空气质量标准 单位：μg/Nm3 污染物; 平均时间; 标准浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012). 日平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 日平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. 2．地表水环境质量标准 本项目废水经江心洲污水处理厂处理后最终排入长江，长江评价江段各因子执行《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准，见表8。 表8 地表水环境质量标准 单位：mg/L 污; 物名称; Ⅱ类标准值. 标准来源pH; 6～9; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）表1基本项目标准限值. COD; ≤15. 高锰酸盐指数; ≤4. BOD5; ≤3. 氨氮; ≤0.5. 总磷; ≤0.1. SS; ≤25; 《地表水资源质量标准》（SL63-94）. 3．声环境质量标准 根据市政府关于批转市环保局《南京市声环境功能区划分调整方案》的通知（宁政发[2014]34号），其声环境质量应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，其值见表9。 表9 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 2; 60; 50; 《声环境质量标准》GB3096-2008）2类标准. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1．水污染物排放标准 本项目医疗废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“4.1.3 县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒处理后方可排放”。 本项目生活污水直接接管，医疗废水经消毒池处理后达接管标准，由市政管网收集至江心洲污水处理厂，经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级标准的B标准后排入长江。 表10 江心洲污水处理厂接管标准及排放标准 单位：mg/L 序号; 项目; 《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2015）; 江心洲污水处理厂出水标准. 1; COD; ≤500; ≤60. 2; SS; ≤400; ≤20. 3; 氨氮; ≤35; ≤8（15）. 4; 总磷; ≤8.0; ≤1.0. 5; 粪大肠杆菌; --; 104个/L. 6; 总余氯; 8; --. 2．噪声排放标准 本项目噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准，具体见表11。 表11 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008） 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| 总 量 控 制 指 标 | 建设项目污染物排放总量见表13。 表12 建设项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 产生量; 处理削减量; 接管总量; 最终排放量. 废气; -; -; -. -废水; 水量; 819; 0; 819[1]; 819[2]. COD; 0.221; 0; 0.221[1]; 0.049[2]. SS; 0.08; 0; 0.08[1]; 0.016[2]. 氨氮; 0.025; 0; 0.025[1]; 0.007[2]. 总磷; 0.0036; 0; 0.0036[1]; 0.0008[2]. 总余氯; 0.003; 0; 0.003[1]; 0.0004[2]. 粪大肠菌群数; 6.57×109 个/a; 3.285×109 个/a; 3.285×109 个/a [1]; 3.285×109 个/a [2]. 固废; 危险固废; 0.6; 0.6; 0. 0; 生活垃圾; 3.65; 3.65; 0; 0. 注：[1]为排入江心洲污水处理厂的接管考核量； [2]为参照江心洲污水处理厂出水指标计算，作为本项目排入外环境的水污染物总量。 建设项目废水达接管要求排入江心洲污水处理厂集中处理，水污染物接管考核量为：废水量819t/a、COD 0.221t/a、SS 0.08t/a、氨氮0.025t/a、总磷0.0036t/a、总余氯0.003t/a、粪大肠菌群数3.285×109个/a，水污染物最终外排量为：废水量819t/a、COD 0.049t/a、SS 0.016t/a、氨氮0.007t/a、总磷0.0008t/a、总余氯0.0004t/a、粪大肠菌群数3.285×109个/a，纳入江心洲污水处理厂总量范围内；固废排放量为零。 |

# 建设项目工程分析

- 工艺流程 建设项目主要为附近居民提供简单便捷的口腔医疗服务，包括牙齿定期检查、牙体充填、牙齿清洁、正畸治疗以及牙外科等非传染性服务，流程及产污见图1。 挂号 检查处置 结束 医疗废水W 医疗危废S 图例： W：废水 S：固废 图1 项目工艺及产物流程图 本项目给客户检查处置过程中产生医疗废水W及医疗危废S。 主要污染工序： - 废水 建设项目废水不含重金属及氟离子，项目营运期用水主要来自职工及门诊病人生活用水，根据《江苏省城市生活与公共用水定额》（江苏省建设厅，2012年修订）中的规定进行评估： - 职工用水定额按照1.5m3/人·月，本项目职工10人，生活用水量180t/a，排放系数按0.9计，约为162t/a，主要污染物及浓度分别为COD 350mg/L，SS 250mg/L，氨氮30mg/L，总磷4.0mg/L。 - 门诊病人用水标准按照40L/人·次，每天接待人数按50人计，年接待人数约18250人，则建设项目门诊用水730t/a，排放系数按0.9计，约为657t/a，不采用银汞合金，不产生含汞废水，主要污染物及浓度分别为COD 250mg/L，SS 100mg/L，氨氮30mg/L，总磷4.0mg/L、粪大肠菌群数104个/L，消毒池经消毒处理后污染物及浓度分别为COD 250mg/L，SS 60mg/L，氨氮30mg/L，总磷4.0mg/L、粪大肠菌群数5000个/L，总余氯4 mg/L。 建设项目用排水平衡见图2。 职工用水 门诊用水 消毒池 损耗18 损耗73 新鲜水 910 180 730 657 162 657 819 江心洲污水处理厂 图2 建设项目水平衡图 单位：t/a - 废气 本项目消毒池设置在建设项目所在建筑二楼，规模较小，整个消毒池为封闭结构，无废气排放。 - 噪声 本项目噪声主要为家用空调室外机，噪声等级约70dB（A）。 - 固废 本项目固体废弃物主要为职工生活垃圾及医疗废物。 - 本项目职工废物按每人1kg/天计算，则职工生活垃圾产生量约3.65t/a，由环卫部门收集处理。 - 本项目医疗废物产生量为0.6t/a，属于危险废物（HW01），委托有资质的单位处置。 根据《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》苏环办[2013]283号，对建设项目生产过程中产生的各类固体废物进行分析。 ①固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据（其中的“试行”表示《固体废物鉴别导则（试行）》）及结果见表13。 表13 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物 名称; 产生工序; 形态; 主要 成分; 预测产生量（吨/年）; 种类判断*. 固体 废物; 副产品; 判定依据. 1; 医疗废物; 门诊; 固态; 药剂瓶、切除组织，注射器等; 0.6; √; 试行中二（一）（2）. 3; 生活垃圾; 办公、生活; 废纸等; 3.65; √; -; 试行中二（一）（4）. 注：上表中“二（一）（2）”表示：生产过程中产生的废弃物质、报废产品；“二（一）（4）”表示：办公产生的废弃物质。 根据《固体废物鉴别导则（试行）》中固废的判别依据，列于“二（一）”，但不在“二（二）”中的副产物属于固体废物，所以建设项目产生的副产物均属于固体废物。 ②固体废物产生情况汇总 建设项目固体废物产生情况汇总见表14。 表14 建设项目固体废物产生情况表 序号; 固废名称; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物代码; 估算产生量（吨/年）. 1; 医疗废物; 危险废物; 门诊; 固态; 药剂瓶、切除组织，注射器等; 根据《国家危险废物名录》（2016年）鉴别; T; HW01; 831-005-01; 0.6. 3; 生活垃圾; 一般固体废物; 办公、生活; 废纸等; -; 99; -; 3.65.

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 无

# 建设项目污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | - | - | - | - |
| 水污染物 | 生活污水162t/a | COD SS 氨氮 总磷 | 350mg/L，0.057t/a 250mg/L，0.041t/a 30mg/L，0.005t/a 4mg/L，0.0006t/a | 废水量：819t/a COD：269.8mg/L,0.221t/a SS:97.7mg/L,0.08t/a 氨氮：30mg/L，0.025t/a 总磷：4mg/L，0.0036t/a 总余氯：3.66mg/L，0.003t/a 粪大肠菌群数5000个/L，3.285×109个/a |
|  | 医疗废水657t/a | COD SS 氨氮 总磷 总余氯 粪大肠菌群数 | 250mg/L， 0.164t/a 60mg/L， 0.039t/a 30mg/L， 0.020t/a 4mg/L， 0.003t/a 4mg/L， 0.003t/a 104个/L，6.57×109个/a |  |
| 电离辐射和电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固体 废物 | 运营过程 | 医疗废物 | 0.6 | 委托处置0.6t/a |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 3.65 | 环卫清运3.65t/a |
| 噪 声 | 本项目主要噪声设备为家用空调室外机，噪声级别为70dB（A），项目选用低噪声设备，通过加装隔声百叶等措施，能够达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准，对周围环境影响较小。 |  |  |  |
| 其它 | — |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目位于南京市秦淮区中山南路2号东方福莱德商场3楼，施工期主要为项目内部装修，医疗设备安装，施工期较短，对周围环境影响不大。

营运期环境影响分析： - 营运期大气环境影响分析 本项目不设食堂、停车场，无油烟排放及汽车尾气排放，无中药代煎服务。 本项目消毒池设置在建设项目所在建筑二楼。整个消毒池为封闭结构，无废气排放，对大气环境影响较小。 - 水环境影响分析 建设项目废水不含重金属及氟离子，本项目营运期废水主要为职工生活废水及医疗废水，其中生活废水排放量为162t/a，医疗废水排放量为657t/a，主要污染物及浓度分别为生活废水COD 350mg/L，SS 250mg/L，氨氮30mg/L，总磷4.0mg/L；医疗废水COD 250mg/L，SS 100mg/L，氨氮30mg/L，总磷4.0mg/L、粪大肠菌群数104个/L，总余氯4 mg/L，本项目位于秦淮区白下路，处于江心洲污水处理厂接管范围内，诊所医疗废水经消毒池消毒后，接入市政污水管网排入江心洲污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污水排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级B 标准后排入长江，水污染物最终排放情况为：COD 269.8mg/L，SS 97.7mg/L，氨氮30mg/L，总磷4.0mg/L、粪大肠菌群数5000个/L，总余氯3.66mg/L。 本项目产生的污水主要为生活废水及医疗废水，产生量为819t/a，医疗废水经消毒池预处理后达到污水接管标准后，与生活废水一起接入排入市政污水管网排入江心洲污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污水排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级B 标准后排入长江。 江心洲污水处理厂经过扩建，目前其处理规模为58万m3/d，本项目所在地在其收水范围内，江心洲污水处理厂收水范围见附图4，扩建后江心洲污水处理厂采用的是活性污泥法A/O工艺。具体工艺流程如图3： 图3 江心洲污水处理厂处理工艺 江心洲污水处理厂采用活性污泥法A/O工艺，即传统活性污泥法前置厌氧段生物除磷工艺，其工艺特征：1、传统活性污泥法设置前厌氧段所谓A/O法；2、由于在曝气池前加一个厌氧段，通过厌氧可抑制丝状菌的生长，克服活性污泥膨胀；3、厌氧段的前置，对污泥有一定的酸解作用，很多在好氧条件下难以降解的有机物，能在厌氧条件下部分降解，使复杂分子、大分子降解为简单分子、小分子，从而提高生物降解能力，提高对难降解有机物的去除效果，一般可去除10%左右的BOD5，使得污水处理厂能够高效节能运行；4、设置前厌氧段为生物除磷措施。 建设项目废水排放量为1.8t/d，接管水量较小，且项目废水为生活污水和医疗废水，水质简单，满足江心洲污水处理厂接管标准，且建设项目所在地污水管网已铺设到位，建设项目废水排入江心洲污水处理厂处理，对污水处理厂的正常运行影响较小。废水经江心洲污水处理厂处理达标后排放，对周围水环境影响较小。 建设项废水排放依托租赁方现有排放口，该接管口已经根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》设置。 - 声环境影响分析 本项目空调室外机合理安装，符合安装规范，其产生的噪声应当符合区域环境噪声排放标准，不对相邻各方造成环境噪声污染，符合《江苏省环境噪声污染防治条例》（2012年2月1日实施）与《南京市环境噪声污染防治条例》（2004年7月1日施行）。 - 固废影响分析 建设项目固体废物利用处置方式见表15。 表15 建设项目固体废物利用处置方式 序号; 固体废物名称; 产生 工序; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 废物 代码; 产生量（吨/年）; 利用处置方式. 1; 医疗废物; 门诊; 危险废物; HW01; 0.6; 委托处置. 2; 生活垃圾; 办公、生活; 一般废物; 99; 3.65; 环卫清运. 危险废物暂存场地的设置按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求设置，要求做到以下几点： ①废物贮存设施必须按《环境保护图形标志（GB15562－1995）》的规定设置警示标志； ②物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； ③废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 建设项目医疗废物须按照国务院[2003]第380号令《医疗废物管理条例》，以及卫生部[2003]第36号令《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等相关要求执行管理。 建设项目强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废散失、渗漏。做好固体废物的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响。建设项目产生的固体废物经有效处理和处置后对环境影响较小。 建设项目产生的各种固废均可得到有效处置，对周围环境影响较小。 建设单位目前危废处置协议正在办理中，企业承诺在企业正式运行前，完成危废委托处置，并报环保部门备案。 5、清洁生产与循环经济 （1）在公共区域安装节水器，安排后勤管理人员加强巡视，减少浪费现象的发生；并宣传节约用水，使每位职工树立节约意识。 （2）采用节水设备后，减少了废水的排放，实现了循环经济。 （3）降低水、电、办公费用等运营成本。 （4）注意选用密封好的门窗，选择合适的开窗换气时间，防止室外大气污染进入室内。 - 总量控制分析 建设项目污染物排放总量见表16。 表16 建设项目污染物排放总量表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 产生量; 处理削减量; 接管总量; 最终排放量. 废气; -; -; -; -; -. 废水; 水量; 819; 0; 819[1]; 819[2]. COD; 0.221; 0; 0.221[1]; 0.049[2]. SS; 0.08; 0; 0.08[1]; 0.016[2]. 氨氮; 0.025; 0; 0.025[1]; 0.007[2]. 总磷; 0.0036; 0; 0.0036[1]; 0.0008[2]. 总余氯; 0.003; 0; 0.003[1]; 0.0004[2]. 粪大肠菌群数; 6.57×109 个/a; 3.285×109 个/a; 3.285×109 个/a [1]; 3.285×109 个/a [2]. 固废; 危险固废; 0.6; 0.6; 0. 0; 生活垃圾; 3.65; 3.65; 0; 0. 注：[1]为排入江心洲污水处理厂的接管考核量； [2]为参照江心洲污水处理厂出水指标计算，作为本项目排入外环境的水污染物总量。 建设项目废水达接管要求排入江心洲污水处理厂集中处理，水污染物接管考核量为：废水量819t/a、COD 0.221t/a、SS 0.08t/a、氨氮0.025t/a、总磷0.0036t/a、总余氯0.003t/a、粪大肠菌群数3.285×109个/a，水污染物最终外排量为：废水量819t/a、COD 0.049t/a、SS 0.016t/a、氨氮0.007t/a、总磷0.0008t/a、总余氯0.0004t/a、粪大肠菌群数3.285×109个/a，纳入江心洲污水处理厂总量范围内；固废排放量为零。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | - | - | - | - |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总磷 | 接管进入江心洲污水处理厂集中处理 | 达标排放 |
|  | 医疗废水 | COD SS 氨氮 总磷 粪大肠菌群数 总余氯 | 消毒后接管排入江心洲污水处理厂 |  |
| 电离辐射电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固体 废物 | 运营过程 | 医疗废物 | 委托处置 | 有效处置 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |
| 噪 声 | 本项目主要噪声设备为家用空调室外机，噪声级别为70dB（A），项目选用低噪声设备，通过加装隔声百叶等措施，能够达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准，对周围环境影响较小。 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

# 结论与建议

1．结论 （1）项目概况 南京白下伊嘉口腔诊所位于南京市秦淮区中山南路2号东方福莱德商场3楼，投资300万人民币，租用商业用房211m2（租赁合同见附件），为附近居民提供简单便捷的口腔医疗服务，包括牙齿定期检查、牙体充填、牙齿清洁、正畸治疗以及牙外科等非传染性服务，本项目无观察病床及住院病床，预计2017年1月投入使用。 项目地理位置图为附图1，项目周边环境概况图见附图2。 （2）产业政策 建设项目属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定中鼓励类：三十六、教育、文化、卫生、体育服务业 29、医疗卫生服务设施建设；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其修改条目（苏政办发[2013] 9号文、苏经信产业[2013]183号）限制和淘汰项目，亦不属于国土资发〔2012〕98号文《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制用地及禁止用地项目。 （3）发展规划和城市规划 建设项目属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定中鼓励类：三十六、教育、文化、卫生、体育服务业 29、医疗卫生服务设施建设；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其修改条目（苏政办发[2013] 9号文、苏经信产业[2013]183号）限制和淘汰项目，亦不属于国土资发〔2012〕98号文《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中限制用地及禁止用地项目。 建设项目位于南京市秦淮区中山南路2号东方福莱德商场3楼，属于商业用地，本项目的建设不会导致辖区内生态红线区生态服务功能下降。因此，项目的建设不违背《江苏省生态红线区域保护规划》要求。 （4）清洁生产 本项目为周边居民提供口腔服务，产污量较少，能耗低，符合清洁生产原则。 （5）达标排放 ①废水 建设项目投入运营后产生的污水总量为819t/a，职工生活废水直接接管，诊所医疗废水经消毒池消毒后，接入市政污水管网排入江心洲污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污水排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级B 标准后排入长江。 - 废气 建设项目消毒池单独设置，整个消毒池为封闭结构，无废气排放，对大气环境影响较小。 - 固体废物 本项目营运期产生的固体废物主要有生活垃圾、医疗废物等。生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处理；医疗废物暂存于项目设置的危废堆场委托有资质的单位定期处置。 综上，本项目产生固体废物均得到了有效的处理，对周围环境影响较小。 ④噪声 本项目主要噪声设备为家用空调室外机，噪声级别为70dB（A），项目选用低噪声设备，通过加装隔声百叶等措施，能够达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准，对周围环境影响较小。 （6）总量控制 建设项目废水达接管要求排入江心洲污水处理厂集中处理，水污染物接管考核量为：废水量819t/a、COD 0.221t/a、SS 0.08t/a、氨氮0.025t/a、总磷0.0036t/a、总余氯0.003t/a、粪大肠菌群数3.285×109个/a，水污染物最终外排量为：废水量819t/a、COD 0.049t/a、SS 0.016t/a、氨氮0.007t/a、总磷0.0008t/a、总余氯0.0004t/a、粪大肠菌群数3.285×109个/a，纳入江心洲污水处理厂总量范围内；固废排放量为零。 （7）地区环境质量 根据南京市大气环境功能区划，项目所在地区为二类区，根据《2015年南京市环境质量公告》全市建成区环境空气质量达到二级标准的天数为235天，同比增加45天，达标率为64.4%，同比上升12.3个百分点；未达到二级标准的天数130天。 建设项目的受纳水体长江水质分别执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。根据《2015年南京市环境质量公告》长江南京段水质与上年基本持平，除总磷超标0.49倍以外，其他指标均达到了Ⅱ类标准。 根据市政府关于批转市环保局《南京市声环境功能区划分调整方案》的通知（宁政发[2014]34号），其声环境质量应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)，根据《2015年南京市环境质量公告》，全市交通噪声监测点位247个，城区交通噪声均值为67.8分贝，较上年上升0.6分贝，五郊区(江宁、浦口、六合、溧水、高淳)交通噪声均值为67.9分贝，同比上升0.3分贝；区域噪声监测点位539个，城区区域环境噪声均值为54.8分贝，同比上升1.0分贝，郊区区域环境噪声54.6分贝，同比上升3.5分贝；功能区噪声监测点位28个，昼间噪声达标率为98.2％，同比上升2.7个百分点，夜间噪声达标率为83.9%，同比下降4.5个百分点。 （8）“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，建设单位应尽快落实本评价提出的各项整改措施，并向当地环保主管部门申请验收，“三同时”具体实施计划为： - 建设单位向当地环保主管部门申请验收； ②建设单位请环境监测部门对正常生产情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测； ③“三同时”验收清单见下表17。 表17 建设项目“三同时”验收一览表 项目名称; 投资金额; 处理能力; 处理措施; 建设时间. 废水; 2万元; 消毒池一个，容积为1m3; 医疗废水消毒池; 与建设项目同时设计，同时施工，同时投入运行. 噪声; 0.5万元; 达标排放; 隔声减震. 固废; 0.5万元; 危废堆场面积约为2m2，满足日常医疗废物暂存需要; 危废堆场. 总计; 3万元. （9）总结论 南京白下伊嘉口腔诊所项目符合国家产业及相关规划政策，该项目具有优越的地理位置、便捷的交通条件，理想的配套环境；项目选址合理可行；项目拟采用的污染防治措施切实可行，环保投资合理，能确保污染物达标排放，对评价区的环境影响较小。 从环境保护角度考虑，该建设项目是可行的。 二、建议 1、认真落实本项目的各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，确保污染物达标排放。 2、各类固废要分类收集，分类管理，特别是医疗废物，必须定期由有资质的单位对医疗垃圾进行处置。 3、确保消毒池的正常运转，降低医疗废水对污水处理厂的影响。

# 审批意见

主管部门预审意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

当地环保部门预审意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

# 审批意见

负责审批的环保部门审批意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

# 建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：                                          填表人（签字）：                                         项目审批部门经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项 目 名 称 |  | 南京白下伊嘉口腔诊所项目 |  |  |  |  |  |  | 建 设 地 点 |  |  |  | 南京市秦淮区中山南路2号东方福莱德商场3楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 |  | 建筑面积211m2，总投资300万元，年接待人数预计18250人。 |  |  |  |  |  |  | 建 设 性 质 |  |  |  | 新建√ 改扩建 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行 业 类 别 |  | [Q8330]门诊部（所） |  |  |  |  |  |  | 环境保护管理类别 |  |  |  | 编制报告书 编制报告表√ 填报登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投资（万元） |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  |  |  | 3 |  |  |  | 所占比例（%） |  | 1% |  |  |
|  | 立 项 部 门 |  |  |  |  |  |  |  |  | 批 准 文 号 |  |  |  |  |  |  |  | 立 项 时 间 |  |  |  |  |
|  | 报告书审批部门 |  | 秦淮区环保局 |  |  |  |  |  |  | 批 准 文 号 |  |  |  |  |  |  |  | 批 准 时 间 |  |  |  |  |
| 建 设 单 位 | 单 位 名 称 |  | 南京白下伊嘉口腔诊所 |  |  | 联系电话 | 18626461336 |  |  | 评 价 单 位 |  | 单位名称 |  | 南京赛特环境工程有限公司 |  |  |  | 联 系 电 话 |  | 025-85287101 |  |  |
|  | 通 讯 地 址 |  | 南京市秦淮区中山南路2号东方福莱德商场3楼 |  |  | 邮政编码 | 210000 |  |  |  |  | 通讯地址 |  | 南京市中山北路285号2楼 |  |  |  | 邮 政 编 码 |  | 210000 |  |  |
|  | 法 人 代 表 |  | 朱维冰 |  |  | 联系人 | 张倩 |  |  |  |  | 证书编号 |  | 国环评证乙字1964号 |  |  |  | 评 价 经 费 |  |  |  |  |
| 区建域设环项境目 现所状处 | 环境质量等级 |  | 环境空气： 二类 地表水： II类 地下水： 环境噪声： 2类 海水： 土壤： 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感特征 |  | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □重要湿地 □基本草原 □文物保护单位 □珍稀动植物栖息地 □世界自然文化遗产 □重点流域 □重点湖泊 两控区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染 物达 标排 放与 总量 控制 （工 业建 设项 目详 填） | 污染物 |  | 现有工程（已建+在建） |  |  |  | 本工程（拟建） |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体工程（已建+在建+拟建） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实际排 放浓度 | 允许排 放浓度 | 实际排 放总量 | 核定排 放总量 | 预测排 放浓度 | 允许排放浓度 | 产生量 |  | 自身 削减量 |  | 预测排 放总量 |  | 核定排 放总量 | “以新带老”削减量 | 区域平衡替代削减量 |  | 预测排放总量 |  | 核定排放总量 | 排放 增减量 |
|  | 废 水 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0819 |  | 0 |  | 0.0819 |  | 0.0819 | -- | -- |  | 0.0819 |  | 0.0819 | +0.0819 |
|  | 化 学 需 氧 量 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.221 |  | 0 |  | 0.221 |  | 0.221 | -- | -- |  | 0.221 |  | 0.221 | +0.221 |
|  | 悬 浮 物 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0.08 | -- | -- |  | 0.08 |  | 0.08 | +0.08 |
|  | 氨 氮 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.025 |  | 0 |  | 0.025 |  | 0.025 | -- | -- |  | 0.025 |  | 0.025 | +0.025 |
|  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0036 |  | 0 |  | 0.0036 |  | 0.0036 |  |  |  | 0.0036 |  | 0.0036 | +0.0036 |
|  | 总余氯 |  |  |  |  |  |  |  | 0.003 |  | 0 |  | 0.003 |  | 0.003 |  |  |  | 0.003 |  | 0.003 | +0.003 |
|  | 粪大肠菌群数 |  |  |  |  |  |  |  | 6.57×109 个/a |  | 3.285×109 个/a |  | 3.285×109 个/a |  | 3.285×109 个/a |  |  |  | 3.285×109 个/a |  | 3.285×109 个/a | 3.285×109 个/a |
|  | 废 气 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | -- |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 二 氧 化 硫 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | -- |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 氮 氧 化 物 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | -- |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 烟尘 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | -- |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 它与 特项 征目 污有 染关 物的 其 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、*为“十五”期间国家实行排放总量控制的污染物      2、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

3、计量单位：废水排放量-万吨/年；废气排放量--万标立方米/年；工业固体废物排放量--万吨/年；水污染物排放浓度--毫克/升；大气污染物排放浓度--毫克/立方米；水污染物排放量--吨/年；大气污染物排放量--吨/年

| 主 要 生 态 破 坏 控 制 指 标 | 影响及主要措施 生态保护目标 | 名称 |  | 级别或 种类数量 | 影响程度（严重、一般、小） | 影响方式（占用、切隔阻断或二者均有） | 避让、减免影响的数量或采取护措施的种类数量 |  | 工程避让投资 （万元） | 另建及功能区划调整投资 （万元） | 迁地增殖保护投资 （万元） | 工程防护治理投资 （万元） |  | 其它 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自然保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水源保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ┈┈ |  |  |  |  |  |  |
|  | 重要湿地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ┈┈ |  |  |  |  |  |  |
|  | 风景名胜区 |  |  | ┈┈ |  |  |  |  |  |  | ┈┈ |  |  |  |  |  |  |
|  | 世界自然、人文遗产地 |  |  | ┈┈ |  |  |  |  |  |  | ┈┈ |  |  |  |  |  |  |
|  | 珍稀特有动物 |  |  |  |  |  |  |  |  | ┈┈ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 珍稀特有植物 |  |  |  |  |  |  |  |  | ┈┈ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 类别 及形式 占用土地 (hm2) | 基本农田 |  | 林地 |  | 草地 |  |  |  | 其它 | 移民及拆迁人口数量 | 工程占地 拆迁人口 |  | 环境影响迁移人口 | 易地 安置 | 后靠 安置 | 其它 |
|  |  | 临时占用 | 永久占用 | 临时占用 | 永久占用 | 临时占用 |  | 永久占用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评后减缓和恢复的面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 治理水土 流失面积 | 工程治理(Km2) | 生物治理(Km2) | 减少水土流失量（吨） | 水土流失 治理率（%） |  |  |
|  | 噪声治理 | 工程避让 （万元） | 隔声屏障 （万元） | 隔声窗 （万元） | 绿化降噪 （万元） | 低噪设备工艺（万元） |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |