建设项目环境影响报告表

项目名称：         苏州口腔医院木渎诊所

建设单位（盖章）：苏州口腔医院木渎诊所有限公司

编制日期：二O一七年七月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 苏州口腔医院木渎诊所有限公司苏州口腔医院木渎诊所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 苏州口腔医院木渎诊所有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 谈永（日韦） |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  | 崔凯明 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 苏州市姑苏区人民路1505号苏州口腔医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13814824637 |  |  | 传真 |  | / |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 211800 |
| 建设地点 | 苏州市吴中区金山南路93、95号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 苏州市吴中区卫生和计划生育局 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 吴卫计医[2017]6号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | Q8330门诊部（所） |  |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 建筑面积1684.29m2 |  |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 800 |  | 其中：环保 投资（万元） |  |  |  | 80 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 10% |  |
| 评价经费 （万元） | -- |  | 预期投产 日期 |  |  |  | 2017年9月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 2960 |  |  | 燃油（吨/年） |  |  |  |  |  |  | － |  |  |
| 电（万度/年） |  | 34.5 |  |  | 天然气（万立方/年） |  |  |  |  |  |  | － |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | － |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  | － |  |  |
| 废水（工业废水□、生活污水）排水量及排放去向： 建设项目实行“雨污分流”，雨水经市政雨水管网收集后排入附近水体。项目营运期总废水量为2368t/a，其中生活污水876t/a、医疗废水1492t/a。项目产生的生活污水进入化粪池，医疗废水经调节+臭氧消毒+生化+紫外消毒处理，项目产生的废水经预处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 中预处理标准后经市政污水管网排至木渎污水处理厂进一步处理，尾水经处理达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要污水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入胥江。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 本项目涉及的X 射线设备单独进行环评，不在本次评价范围内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目由来 为贯彻中央卫生部有关医疗体制改革的方针政策，特别是在国务院体改办等八部门制定的《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》中明确规定了将医疗机构分为营利性和非营利性两类管理，鼓励社会办医，为民间资本进入医疗机构提供机遇的精神。随着卫生事业改革的不断深入，国家给予了方针和政策上的扶持，极大的推动了多元化办医模式的发展。在这样良好的政策扶持和发展环境下，民营医疗机构犹如雨后春笋般应运而生。苏州口腔医院木渎诊所有限公司拟在苏州市吴中区金山南路93、95号投资建设“苏州口腔医院木渎诊所”。本项目投资800万元。 苏州市吴中区卫生和计划生育局于2017年3月6日出具了《关于同意设置“苏州口腔医院木渎诊所”的批复》（吴卫计医[2017]6号），详见附件。 2、项目概况 项目名称：苏州口腔医院木渎诊所； 建设单位：苏州口腔医院木渎诊所有限公司； 建设地点：苏州市吴中区金山南路93、95号； 建设性质：新建； 建筑面积：建筑面积1684.29m2（租赁建筑）； 项目投资：800万元； 建设规模：项目建成后，诊所设置10台牙椅和口腔治疗辅助设备，放射设备（牙片，三合一）不在本次评价范围内，需单独进行环评，诊所年接诊患者6万人次。 3、建设项目工程内容及规模 苏州口腔医院木渎诊所有限公司于苏州市吴中区金山南路93、95号内建设苏州口腔医院木渎诊所，建筑面积1684.29m2。项目进行装修后用于经营补牙、镶牙、洗牙等医疗服务。 表1 本项目工程内容一览表 工程类别; 单项工; 名称 工程内容; 工程规模/设计. 主体力 工程; 就诊综合楼; 一层; 设置2个公共诊室（4台牙椅）、消防室、监控室、污水处理站、卫生间、前台、弱电间等；建筑面积421m2; 总建筑面积1684.29m2，门诊量6万人次/年. 二层; 设置3个公共诊室（6台牙椅）、接待室、灌模间、医疗废物储存间、候诊室、办公室、会议室、休息室、资料室、财务室、卫生间、清洁消毒室、更衣间等；建筑面积421m2. 三层; 设置1个种植室、5个专家办公室、CT室、牙片室、医疗废物储存间、洽谈室、接待室、灌模间、卫生间等；建筑面积421m2. 四层; 设置1个主任、休息室、更衣室、资料室、检验室、会议活动中心等；建筑面积421m2. 储运 工程; 药房; 位于一楼~四楼，主要用于药物储存; /. 医疗废物储存间; 位于二层和三层，每间5.2m2，共10.4m2; /. 公用工程; 供水; 市政供水管网供给; 供水量2960m3/a. 排水; 雨污分流；废水经处理达标后接管木渎污水处理厂; 废水排放量2368m3/a. 供电; 市政供电电网供给; 供电量34.5万kWh/a. 供暖、制冷; 各单元设分体式空调; /. 消毒; 器械消毒采用高压蒸汽锅进行消毒，用电，设置专门消毒处置室位于一楼。局域消毒采用紫外线及臭氧消毒; /. 消防; 每层设置一个防火分区，设置自动喷淋; /. 环保工程; 废气治理; 污水处理站废气收集后有组织排放; 达标排放. 废水治理; 医疗废水经“调节+臭氧消毒+生化+紫外消毒”处理，生活污水经化粪池处理，废水统一接管市政污水管网，进入木渎污水处理厂; 达标排放. 固废治理; 垃圾桶、生活垃圾暂存间; 环卫部门统一处理. 医疗废物暂存间; 委托医疗废物处理单位处理. 噪声治理; 高噪设备隔声、减振措施; /. 4、公用工程及辅助工程 （1）给排水 ①给水 本项目用水由市政供水管网供给，供本项目生活、消防用水，项目给水管网由市政供水管网供给，可满足本项目需要。 ②用水量核算 项目用水量包括办公人员生活用水、门诊生活用水、医护人员用水。项目用水量根据《关于印发<江苏省城市生活与公共用水定额>的通知》（苏城建2012 修订）、《建筑给排水设计规范》（GB50015-2010）等标准计算。 ②排水 项目排水采用雨污分流制，雨水排入市政雨水管网。项目产生的工作人员生活污水进入化粪池，医疗废水经“调节+臭氧消毒+生化+紫外消毒”处理，项目产生的废水经预处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 中预处理标准后经市政污水管网排至木渎污水处理厂进一步处理，尾水经处理达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要污水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入胥江。 （2）供电 建设项目用电量为34.5万度/年，由市政电网提供。 （3）供热 本项目不设集中供热设备，由房间内电热水器供热。 （4）消防设计 本项目各病房设计安装机械通风系统，保证良好的通风环境。楼梯间及其合用前室分别设机械加压送风系统，按照消防规范配置灭火装置。 （5）空调系统 本项目不设中央空调，采用独立分体式空调系统。 （6）消毒 器械消毒采用高压蒸汽锅进行消毒，用电，设置专门消毒处置室位于一楼。局域消毒采用紫外线及臭氧消毒。 5、职工人数及工作制度 项目建成后，医护人员20人（医生10人，护士10人）、管理人员5人，后勤辅助5人，运行时间为8：00-18：00，11小时，年运行360天，年接待人数6万人次。 6、项目平面布置情况 建设项目总占地面积421m2、建筑面积1684.29m2，本项目主要设有候诊区、诊疗区、消毒区、清洁区、污水处理设备、卫生间、医疗废物存放室、仓库、牙片室等。项目平面布置见附图三、四、五、六。 7、项目周边关系情况 本项目位于苏州市吴中区金山南路93、95号。西侧为金山南路；南侧和北侧均为沿路商铺（北侧为宁波银行，南侧为天平花园西门，大门南侧为中国民生银行）；东侧为向阳河小沟渠，东侧为天平花园小区，项目周边关系见附图二。 8、与产业政策相符性分析 本项目属于Q8330门诊部（所），对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号），不属于“淘汰类和限制类”，属于允许类，也不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制类、禁止类和淘汰类项目。符合国家产业政策要求。 因此，本项目的建设在产业政策方面是可行的。 9、规划选址相符性分析 本项目位于苏州市吴中区金山南路93、95号，本项目周边有天平花园、沿街商业等，项目租用个人门面房的房屋面积1684.29m2，根据苏州市房产管理局出具的证明文件可知，项目使用建筑为非住宅，符合相关用地规划。 本项目运营期医疗废水经自建“调节+臭氧消毒+生化+紫外消毒”处理，生活污水经化粪池预处理，后接入市政污水管网，由污水处理厂集中处理；固废经分类收集后妥善处理，不对外排放。 因此，本项目符合当地环境规划和用地规划，与周围环境相容。 建设项目符合《苏州市城市总体规划（2011-2020）》、《苏州市医疗机构设置规划（2016~2030年）》、苏州市“十三五”卫生与健康规划要求，符合国家产业政策规定。 10、环保投资 建设项目环保投资80万元，占总投资的10%，具体环保投资情况见表6。 表2 建设项目环保投资一览表 污染源; 环保设施名称; 环保投资 （万元）; 数量 （台/套/个）; 处理能力. 废水; 雨污分流管网敷设; 2; 1; 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求. 化粪池; 1; 1; 处理能力5t/d. 调节+臭氧消毒+生化+紫外消毒; 20; 1; 处理能力5t/d. 废气; 污水处理站废气管道收集后有组织排放; 2; 1; 符合环境管理要求. 噪声; 设备隔声减振、隔声、隔声窗; 5; -; 符合环. 固废管理要求; 垃圾桶、危险废物临时存放场; 50; 若干; 符合环境管理要求. 合计; 80; —; －. |

# 建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 本项目位于苏州市吴中区金山南路93、95号。西侧为金山南路；南侧和北侧均为沿路商铺（北侧为宁波银行，南侧为天平花园西门，大门南侧为中国民生银行，）；东侧为向阳河小沟渠，东侧为天平花园小区。公司具体地理位置见附图一。 木渎镇隶属于苏州市吴中区，苏州城西，太湖之滨。东与苏州市西南郊相邻， 南与横泾、越溪两镇交界，西与胥口、藏书两镇相接，北与枫桥镇和苏州国家高新技术开发区相连。2006 年吴中区进行了行政区划调整，原藏书镇230 省道以北地区并入木渎镇，加之穹窿山风景区，自此全镇总面积增加到74.59 平方公里。水陆空交通十分便捷。木渎镇东距苏州市12 公里，距苏州新区10.8 公里，距上海虹桥机场80 公里，西距光福机场8 公里，西北距无锡市50 公里，北至张家港码头70 公里。紧靠沪宁高速公路、312 国道和京杭大运河，为苏州市西南部各乡镇和风景区之交通枢纽。苏福公路及胥江河横穿东西，木东公路纵贯南北，境内水陆交通线相互贯通，形成了与沪宁铁路、312 国道、沪宁高速公路、京杭大运河、上海港、张家港以及上海虹桥机场、光福机场等水陆空的交通网络。2012 年，苏州轻轨一号线开通，西起木渎镇，东止苏州工业园区，给出行带来很大便利。 地形、地貌及地质 苏州市位于长江冲积平原，地势平坦，地面标高在4.2～4.5米左右（吴淞标高），该区域位于新华夏和第二巨形隆起带与秦岭东面向复杂构造带东延的复合部位，属原古代形成的华南地台，地表为新生代第四纪的松散沉积层堆积。该地属于“太湖稳定小区”，地质构造体比较完整，断裂构造不发育，基底岩系刚性程度低，第四世纪以来，特别是最近一万年（全新统）以来，无活动性断裂，地震活动少且强度小，周边无强地震带通过。根据“中国地震裂度区划图（1990）”及国家地震局、建设部地震办（1992）160号文苏州市50年超过概率10％的烈度值为Ⅵ度。 吴中区位于苏州市南部，地面平均海拔约5米，地势平坦，坡度平缓，地势符合国家工程建设标高。东以平原为主；西侧为浙西天目山向东北延伸的余脉。 气候、气象 苏州属北亚热带湿润性季风气候，受太湖水体的调节影响，四季分明，温暖湿润，降水丰富，日照充足。最冷月为1月，月平均气温3.3℃，最热月为7月，月平均气温28.6℃。历史最高温度40℃，历史最低温度－8.7℃，年平均最高温度为15.7℃。历年平均日照数为2189h，平均日照率为49％，年最高日照数为2352.5h，日照率为53％，年最低日照数为1176h，日照率为40％，年无霜日约300天。历年平均降水量为1096.9mm，最高年份降水量为1467.2mm，最低年份降水量为772.6mm，日最大降水量为291.8mm，年最多雨日有149mm。降水量以夏季最多，约占全年降水量的45％。年平均风速3.0米/秒，以东南风为主。年平均气压1016hPa。 水文 苏州境内有水域面积约1950km2（内有太湖水面约1600km2）。其中湖泊1825.83 km2，占93.61％；骨干河道22条，长212km，面积34.38 km2，占1.76％；河沟水面44.32km2，占2.27％；池塘水面46.00km2，占2.36％。本地区内河道走向一般呈东西和南北向，南北向河道主要有：京杭运河，大轮浜、石城河和金枫运河；东西向河流主要有马运河、金山浜、枫津河、双石港。其中马运河、金山浜、金枫运河为六级航道，京杭运河为四级航道，其它为不通航河道。 吴淞江：吴淞江自瓜泾口向东至与上海交界处全长66km。吴淞江的主要分支有斜塘江、青秋浦、青小江、浦里塘、界浦河、东直港、小鱼港等。吴淞江运河至镬底潭的河段水体功能为Ⅴ类，镬底潭下游河段功能为Ⅴ类，桑田至江泞的水体功能为Ⅳ类，项目所在地属于苏州市吴中区，吴中区所在吴淞江河段的水功能为Ⅴ类。吴淞江在苏州区域内没有设立坝闸，太湖通过吴淞江、娄江（今浏河一线）入海。 京杭运河：水深3米～4米，河宽87米，流量（枯水期）21.8m3/s,丰水期为60m3/s～100m3/s，水的流向为由南向北。 胥江：胥江西起太湖胥口，经木渎，途经胥口镇、木渎镇及西垮塘工业区，在横塘附近分成南东两支，南支通过石湖航道，在越城桥附近流入石湖。东支进入新运河，:在宝带桥与老运河（指江南运河）汇合。为太湖东南第一泄水道。全长16.6km，宽20～40m，底宽10～20m，流速小于0.35m/s，枯水时水深1.8m，丰水期平均水深2.8m。按照《江苏省地表水（环境）功能区划》胥江河水质为III类水体。 由于受地形、沿江坝闸、降水分布等多种因素，本地区水系的主要水文特征是河槽纵向比降级小，水文情势复杂，甚至水流流向不定。 生态环境 吴中区以平原为主，江、湖、河、荡众多，农业和渔业生产发达，沿太湖多低山丘陵，盛产苗木、花卉和果品。主要农副产品有优质稻米、碧螺春茶叶、洞庭柑桔、白沙枇杷、杨梅、银杏、桂花、板栗、莼菜、鲜藕、荸荠、茨菇、席草、花卉、苗木、太湖银鱼、梅鲚鱼、青鱼、鳗鱼、鳜鱼、白虾、清水大闸蟹、黄鳝、鳖、河蚬、珍珠、水产苗种等。影响范围区域内无国家自然保护区，无森林，无珍稀濒危物种，仅有鸟类、鼠类、蛇类、蛙类及昆虫等小型动物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 本项目位于吴中区木渎镇。木渎镇地处苏州城西5公里，太湖之滨，灵岩麓，全镇面积62.28 平方公里，常住人口7.2 万，外来登记人口近19 万，下辖1 个办事处( 藏书办事处) 、9 个行政村（天平村、灵岩村、西跨塘村、姑苏村、金山村、尧峰村、五峰村、善人桥村、天池村）。8 个社区居委会（香溪社区、同春居委会、翠坊社区、胥江社区、下塘社区、白塔社区、花苑社区、藏书社区），是吴中区工业、商贸、文化、教育、旅游、交通重镇。 木渎有丰富的历史文化沉积，吴文化底蕴深厚，经国家批准的文物保护单位有12 处。木渎先后投资2亿多元加快历史文化的保护、挖掘和开发，打响了“乾隆六次到过的地方”、“姑苏十二娘”旅游文化品牌。木渎所处的太湖流域土地肥沃，物产丰盛，具有浓郁乡土风味的果蔬湖鲜饮誉四方。 木渎镇经济社会协调发展：2015 年，全镇实现地区生产总值147 亿元，同比增长8.9%；完成全口径财政收入33.77 亿元，同比增长15.2%；完成公共财政预算收入21.97 亿元，同比增长10.84%，超年度任务1.7 个百分点。 1、工业：全镇实现工业投资7.67 亿元，同比下降6.5%；完成工业总产值163.4亿元、规上工业产值81.7 亿元、新兴产业产值31.9 亿、高新技术产业产值26.46亿，同比分别下降9%、13.85%、13.94%和10.55%。 2、服务业：全镇服务业增加值完成81.09 亿元，占到地区生产总值比重达55.2%，同比增幅达10.23%。 3、外资外贸：全镇新增注册外资24146.3 亿美元,实际利用外资10057 万美元，完成进出口总额4.42 亿美元，同比下降16.1%。 木渎镇基础设施现状与规划 (1)给水工程 在胥口镇230省道以南、石胥路以西，新建一座水厂，原水取自太湖渔洋山水源地。不需设置中途加压泵站。供水管网规划： ①连通新水厂和原有的供水管网： ②管网覆盖整个市域； ③中山路和苏福路作为区域水管道走廊，需做好控制和保护工作。 (2)排水工程 城镇生活污水全部进入污水处理厂集中处理，工业废水进入污水厂处理或者自行处理达标后排放。木渎镇污水处理厂分为三期，一期工程处理能力为1 万t/d，分两组实施，主要收集处理木渎镇区西部（金山路以西，包括老镇区北部的部分居民）的居民生活污水和第三产业（含宾馆、饭店和浴室）污水。主导工艺为前置缺氧区的氧化沟法。 二期工程处理能力为 2 万t/d，分两组实施，主要收集木渎新区科技工业园废水和镇区居民区废水。主导工艺为A/O 改进型氧化沟法。三期工程处理能力为2 万t/d，2009 年底完成提标改造工程，目前运转正常。 (3)供电工程 以220KV金山变电所为木渎镇主供电源，规模将扩建为3*240MVA；另220kV胥口变电所和220KV沈塘变电所也将作为主供电源。保留110kV木渎变电所、110kV沈巷变电所和110kV藏书变电所；金山路南侧、河北路以北地块已建成110kV南浜变电所，塔园路以西、苏福路北侧已建成110kV木渎东变电所，南部规划一座110kV船闸变电所。 (4)燃气工程 木渎镇燃气管网系统主要由东部福运路高中压调压计量站调压出气，经东南部地区宝带西路中中压调压计量站，由中压干管网供给木渎镇用气；另一路“川气东送”由吴中第三门站出气至南部规划的木东南高中压调压站调压，进入木渎镇燃气管网。原供给北部金枫路天然气调压计量站，现将逐步废弃。 燃气管布置在金枫路、中山路、苏福路、长江路、花苑路等道路上，主要燃气管道连成环网，保证供气安全。 (5)环卫设施工程 结合新城规划，设置15座小型生活垃圾转运站，每座转运站占地约1000 m2。垃圾送往七子山垃圾焚烧，填埋处理。 (6)环境保护规划 木渎镇是苏州市西南部重要的经济、文化、交通中心。同时又是风景旅游重镇和重要的工业城镇。木渎镇总体布局：东南、东北为工业区，旧城、城南为居住区，西北为综合区。划定灵岩山、天平山为旅游风景保护区，并在其山麓建设森林型公园。 本项目选址合理性分析 （1）与“太湖水污染防治条例”政策相符性 本项目距离太湖直线距离6.6km。根据江苏省人民政府办公厅文件 “省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知” （苏政办发[2012]221号），木渎镇属于太湖流域一级保护区的为木渎景点、尧峰，其它区域属于太湖流域三级保护区。本项目选址位于苏州市吴中区金山南路93、95号，因此本项目选址位于太湖流域一级保护区范围内。 根据《江苏省太湖水污染防治条例》，本项目属于太湖三级保护区，同时本项目不在该条例中第四十五、四十七条中禁止、限制类的行业名录中，因此本项目符合太湖流域相关条例的规定。 （2）与“江苏省生态红线区域保护规划”政策相符性 经核实，本项目位于苏州市吴中区木渎镇金山南路93、95号，在《江苏省生态红线区域保护规划》二级管控区内。不在生态红线禁止和限制范围内，满足《江苏省生态红线区域保护规划》要求。 （3）与周围环境相容性 项目所在地环境空气质量现状较好。项目建成后，区域环境空气质量保持现状；所在地声环境质量能够满足功能区划要求；水污染物排放总量在木渎镇污水处理厂总量中平衡解决，周围环境拥有一定的环境容量，环境上是可行的。 经以上分析，本项目符合国家和地方的相关政策，选址符合木渎镇的规划要求，符合“太湖条例”以及“江苏省生态红线区域保护规划” 的政策要求，周围环境有一定的环境容量。因此综合分析，本项目选址是合理的。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状 本项目委托江苏国泰环境监测有限公司于2017年6月2号至2017年6月6号对监测点位进行连续5天的大气环境质量现状监测。监测结果统计分析见表3。 表3 环境空气现状监测结果汇总 单位：mg/Nm3 采样 点; 项目; 小时浓度; 日均浓度. 浓度范围; 超标个数; 超标率%; 浓度范围; 超标个数; 超标率%. 天平花园; SO2; 0.006~0.033; 0; 0; 0.011~0.027; 0; 0. NO2; 0.01~0.04; 0; 0; 0.01~0.038; 0. PM10; /; /; /; 0.048~0.071; 0; 0. 由上表表明，各监测点SO2、NO2、PM10的监测浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求，评价区域内环境空气质量良好，符合功能区标准要求。 2、地表水环境质量现状 项目最终纳污的河流是胥江，本次评价引用吴中区环境监测站2015年7月1日对胥江（西跨塘桥断面例行监测数据，断面位于污水厂排口下游1000m西跨塘桥，结果如下： 表4 水质监测结果 污染物; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷. 监测值; 7.39; 8mg/L 3.04 mg/L; 1.4mg/L; 0.268mg/L. 标准限值; 6~9; ≤20mg/L; ≤4mg/L; ≤1.0 mg/L; ≤0.2 mg/L. 由监测数据来看胥江（西跨塘桥断面）污染因子氨氮、总磷未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的III类水质标准。出现未达标准的原因，周边农户生活污水未经处理直接排入水体造成的。 3、声环境质量现状 本项目委托江苏国泰环境监测有限公司于2017年6月2号~4月3号对监测点位进行声环境质量现状监测。根据《声环境质量标准》中2类区标准，监测结果统计分析见表5。 表5 厂界噪声监测结果 单位：dB(A) 检测点位; 昼 间; 夜 间. 2017.6.2; 2017.6.3; 2017.6.2; 2017.6.3. N1项目地东侧1m; 54.0; 53.6; 42.7; 42.3. N2项目地南侧1m; 50.3; 51.6; 42.5; 42.6. N3项目地北侧1m; 51.5; 51.7; 44.3; 43.9. N4项目地西侧1m; 55.2; 55.4; 42.5; 42.1. 《声环境质量标准》 （GB6096-2008）2类区; 6; 50. 4a类; 70; 5. 由表5可看出，建设项目厂界昼夜间声环境可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准限值要求，靠近金山南路一侧区域声环境质量可达到4a类标准，区域声环境质量现状良好。 4、生态环境质量现状 本项目位于城市建成区，所在地区原始生态类型已不复存在，野生动植物种类数量少，生态环境单一，大部分植被为人工种植，树木均系人工栽植，以落叶阔叶和常绿阔叶为主。本项目不涉及基本农田、自然保护区、风景名胜区、森林公园等生态敏感区域，未发现国家和地方重点保护野生动植物。植被覆盖程度中等，生态环境良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据实地踏勘，确定建设项目主要环境保护目标见表6。 表6 建设项目主要环境保护目标一览表 保护 项目; 保护目标; 方位; 最近距离 （m）; 规模（户）; 保护级别. 大气环境; 天平花园; E; 20; 1000户; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 天伦花园; S; 20; 800户. 天平花园幼儿园; SE; 40; 200人. 明月湾别墅; NE; 160; 100户. 新怡花园; SE; 270; 800户. 日高花苑; N; 160; 1300户. 天伦花园; SE; 250; 1000户. 水环境; 太湖; SW; 6600; 大河; 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）III类标准. 胥江; S; 2500; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）III类标准. 声环境; 环境噪声; 周围; 厂界外200m内; ——; 《声环境质量标准》（GB3096-2008)中2类. 天平花园; E; 20; 1000户. 天伦花园; S; 20; 800户. 天平花园幼; 园 SE; 40; 200人. 明月湾别墅; NE; 160; 100户. 日高花苑; NW; 160; 1300户. 生态环境; 木渎风景名胜区; N; 1200; 62km2; 江苏省生态红线区域保护规划》二级管控区.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 项目所在地空气质量功能区为二类区。SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准具体见表7。 表7 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准. （GB3095-2012）中二级标准; 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 2、地表水环境质量标准 本项目建成后，项目废水接入金山南路市政污水管网，排入木渎污水处理厂处理后排入胥江。根据《江苏省地表水(环境)功能区划》（苏政复[2003]29号），胥江水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准限值。悬浮物指标执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中三级标准。详细指标见下表。 表8 地表水环境质量标准 单位：mg/L 名称; 标准限值（mg/L）; 标准等级. pH值; 6～9(无量纲); 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准限值. COD; ≤20. BOD5; ≤4. 氨氮; ≤1.0. 总磷; ≤0.2. 粪大肠菌群数; ≤10000个/L. 悬浮物; ≤30; 《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准. 3、声环境质量标准 建设项目所在地区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，金山南路两侧35m范围内执行4a类标准，具体见表9。 表9 声环境质量标准限值 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 1; 60; 50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 2; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 污水站废气有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2 标准限值。 表10 项目大气污染物排放度标准 种类; 污染物名称; 标准值; 执行标准. 污水站有组织废气*; 氨; 14kg/h; 恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2 标准限值. 硫化氢; 0.9kg/h. 臭气浓度; 6000（无量纲）. 2、废水 项目污水处理站出水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准。 表11 医疗废水排放标准限值 排放口 名称; 污染物名称; 标准限值; 单位; 执行标准. 项目污水处理站排口; pH; 6～9; 无量纲; 《医疗机构水污染物排放标准》（. B18466-2005）表2 预处理标准; COD; ≤250; mg/L. BOD; ≤100; mg/L. SS; ≤ 60; mg/L. NH3-N; ≤35*; mg/L. TP; ≤5*; mg/L. 粪大肠菌群数; ≤5000; MPN/L. 本项目废水最终纳入市政污水管网，经木渎污水处理厂处理达标后排放，执行木渎污水处理厂接管标准，无接管限值要求的因子执行《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）要求； 污水处理厂排放标准执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要污水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准； 表12 项目污水排放标准 类别; 执行标准; 标准级别; 指标; 标准限值. 项目 排口; 木渎污水处理厂接管标准; /; pH; 6-9(无量纲). COD; 500mg/L. SS; 400mg/L. NH3-N; 35mg/L. TP; 8mg/L. 《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010); TN; 70mg/L. 污水厂排口; 《太湖地区城镇污水处理厂 及重点工业行业水污染物排 放限值》（DB32/1072-2007）; 表1; OD 50mg/L. NH3-N*; 5(8)mg/L. TN; 15mg/L. TP; 0.5mg/L. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 表1 一级 A 标准; PH; 6-9(无量纲). SS; 10mg/L. 3、噪声排放标准 建设项目场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，靠近金山南路一侧边界执行4类标准。项目建设期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表13和14： 表13 厂界环境噪声排放标准值 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 2; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4; 70; 55. 表14 建筑施工场界噪声限值（dB(A)） 昼间; 夜间. 70; 55. 4、固体废物排放标准 项目运营期产生的固体废物包括医疗废物、化粪池污泥、生活垃圾。生活垃圾和化粪池污泥属于一般性固体废物，执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2004.12.29 修改）等国家有关规定； 医疗废物属于危险废物，执行《医院废物专用包装物、容器标准和警示标准》、《医疗废物管理条例》以及地方危废管理的相关规定。医疗废物暂存场地应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)，不属于危险废物的储存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目建成后，各种污染物排放总量见表15。 表15 建设项目污染物排放总量表 单位：t/a 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量 （接管量）; 进入环境量. 废气 （有组织）; 氨; 0.027; 0; 0.027; 0.027. 硫化氢; 5.68×10-4; 0; 5.68×10-4; 5.68×10-4. 废水; 废水量; 2368; 0; 2368; 2368. COD; 0.636; 0.268; 0.368; 0.119. BOD5; 0.368; 0.074; 0.294; 0.024. SS; 0.294; 0.146; 0.148; 0.024. 氨氮; 0.063; 0.015; 0.048; 0.011. 粪大肠菌群（MPN/L）; /; /; /; /. 固废; 医疗废物; 3; 3; 0; 0. 医疗废液; 0.2; 0.2; 0; 0. 污; 处理站污泥 1; 1; 0. 生活垃圾; 8.19; 8.19; 0; 0. 化粪池污泥; 1; 1; 0; 0. 建设项目大气污染物无控制指标，不需申请总量； 废水：废水达接管要求排入木渎污水处理厂集中处理，水污染物接管考核量为：废水量2368t/a 、COD0.368t/a、BOD0.294t/a、SS0.148t/a、氨氮0.048t/a，水污染物最终外排量为：废水量2368t/a、COD0.119t/a、BOD0.024t/a、SS0.024t/a、氨氮0.011t/a，纳入木渎污水处理厂总量范围内。 固废排放总量为零。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期工艺流程及产污分析 本项目对现有建筑进行内部改造装修，进行简单的安装医疗设备和部分房间隔断即可，不涉及挖方、填土等阶段。本项目施工期主要工艺过程和产污环节。 图1 项目施工期主要工艺过程和产污环节 工艺流程简述 （1）主体工程 本项目主体工程主要为部分房间需要砖墙砌筑进行重新隔断。项目在拆除现有内墙及门窗时，主要污染物为噪声、碎砖等建筑垃圾。项目工期较短，主要污染物为噪声、搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 （2）装饰工程 装饰工程主要为利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋内装修制作，本工段时间较短，可能会使用少量油漆，有少量的有机废气挥发。 （3）设备安装 包括医疗设备安装施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 （4）管线安装 先对管线途经墙壁进行穿孔，对各房间的水、电管线进行安装，然后将其固定在墙壁上。主要污染物是对墙壁进行敲打、钻孔时产生的噪声以及建筑垃圾（废管材以及碎砖块等固废）。 二、运营期工艺流程及产污分析 图2 建设项目工艺流程图 本项目主要为患者提供口腔医疗诊断服务，诊疗科目为口腔科，项目不设住院服务。项目运营期间，其主要污染源为：医务人员生活污水、病人产生的医疗废水，医疗废物、生活垃圾等。 主要污染工序： （一）建设期污染分析 （1）施工期废气污染源强分析 ①道路扬尘 本项目施工仅为建筑内部改造装修以及设备安装，施工过程中需要运输的材料较少，因此，由运输车辆所产生的施工场地扬尘量较小。本次评价不做详细分析。 ②物料装卸扬尘 本次项目所用石灰、水泥和黄沙的使用量较少，且均在室内进行施工，因此，物料装卸过程较短，对周边环境空气质量影响较小。 ③施工废气 本项目施工过程较短且不涉及较大的施工机械和车辆，因此，施工过程不会产生施工机械和车辆的尾气排放。本项目施工期短，施工人员较少，项目施工过程中不设食堂，因此不涉及施工食堂油烟的排放。 ④室内装修废气 项目施工期不对现有建筑外墙进行装修处理，仅对现有建筑各房间内墙进行装修处理，各房间内墙装修处理过程会使用到环保型防水涂料，类比同类型项目，项目环保型防水涂料使用量为180kg，环保型防水涂料会挥发少量的有机废气，由于项目不同房间涂料耗量不同且内墙装修处理时间也有先后差异，故室内装修废气排放量、时间以及部位不能十分明确、该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。 综上所述，项目施工期短，施工人员较少，施工量较少，项目施工过程中的废气污染影响较小。 （2）施工期水污染源强分析 施工期的水污染主要来自于施工人员生活污水。 本项目施工期间预计有施工人员约15人，施工期间不设临时施工营地。施工人员每天生活用水以100L/人计，生活污水按用水量的80%计，则生活污水的排放量为1.2 m3/d，项目一次性建设，施工期约4个月，以120 天施工计算，则施工期共排放生活污水144t，主要水污染物为COD、SS、NH3-N、TP，其产生浓度分别为400mg/L、200mg/L、35mg/L、4.0mg/L 左右，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网至木渎污水处理厂处理达标排放。具体生活污水及其污染物产生量见表16。 表16 项目施工期生活污水及污染物产生情况 污染物名称; 浓度（mg/L）; 产生量. 日产生量（t/d）; 总产生量（t）. 生活污水总量; —; 1.2; 144. COD; 400; 0.00048; 0.0576. SS; 200; 0.00; 24 0.0288. NH3-N; 35; 0.0; 0042 0.00504. TP; 4; 0.0000008; 0.000576. （3）施工期噪声污染源强分析 ①噪声源 建设期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如升降机等；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声。 ②施工机械噪声源强 建设期主要施工机械设备的噪声源强见表22，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3-8 dB(A)，一般不会超过10 dB(A)。 表17 项目施工期噪声源强表 施工阶段; 声源; 声源强度; 施工阶段; 声源; 声源强度. 主体工程阶段; 电锯; 100-105; 装修、设备、 管线安装阶段; 电钻; 100-105. 电锤; 100-105. 电焊机; 90-95; 手工钻; 100-105. 无齿锯; 105. 空压机; 75-85; 多功能木工刨; 90-100. 云石机; 100-110. 角向磨光机; 105-115. 对此，在建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《江苏省环境噪声污染防治条例》规定，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制。施工期高噪声设备合理安排施工时间，夜间禁止使用高噪声机械设备，杜绝深夜施工噪声扰民；日间施工过程中应该注意尽量避免干扰周边敏感点的正常作息。 （4）施工期固体废物源强分析 项目施工期产生的固体废弃物主要有施工人员产生的生活垃圾和施工过程中产生的建筑垃圾，如建材损耗和装修产生的建筑垃圾。 ①生活垃圾施工期生活垃圾以人均每天产生1kg 计算，施工人数15人，施工期约4个月，以120 天施工计算，则施工期共产生的生活垃圾约1.8t，统一收集后由环卫部门统一清运。 ②建筑垃圾 本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、铁丝等杂物。 根据上海市环境科学研究院相关统计数据，建筑垃圾产生系数按50kg/m2，装修垃圾按每1t/100m2 计，本项目需装修的建筑面积为1684.29m2，则本项目施工过程产生建筑垃圾约84.21t，产生的装修垃圾约16.84t。产生的建筑垃圾和装修垃圾部分可用于填路材料，部分可以回收利用，其他的统一收集后由市政环卫部门清运。 本项目施工期固废产生情况见表18。 表18 项目施工期固体废物分析结果汇总表 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量. 建筑装修垃圾t）; 一般固体废物; 建筑施工过程; 固; -; -; -; -; 99; 101.05. 生活垃圾; 施工工人生活; 固; -; -; -; -; 99; 1.8. （二）运营期污染分析 1、废气： 本项目不设食堂、备用柴油发电机等设备，主要设备为常用的医疗设备，故产生的废气仅为污水站恶臭污水处理过程中的臭气。 主要来自于格栅井、调节池、生化池等，臭气的主要成分为氨、硫化氢等。由于不同水质、不同处理工艺、不同工段（设施设备）、不同季节，产生臭气的物质和浓度也不同。故本报告仅根据项目拟采用的污水处理工艺，对恶臭气体产生量作大致估算。根据《医院污水处理技术指南》工艺选择原则规定：该项目应采用二级处理工艺，即“格栅→调节池→沉淀→臭氧消毒→生物氧化→紫外线消毒”。根据污水处理设计方案，臭气主要产生于格栅井、调节池、沉淀池、生化池等。废气在各处理单元的排污系数通过单位时间内单位面积散发量来表征。根据有关资料，格栅NH3和H2S的排放系数为0.61 mg/s.m2和1.068×10-3mg/s.m2，调节池NH3和H2S的排放系数为0.52mg/s.m2和1.091×10-3mg/s.m2，生化池的排放系数基本和调节池相同，NH3和H2S的排放系数为0.52 mg/s.m2和1.091×10-3mg/s.m2。根据污水处理设施的设计规模，计算得到通常情况下的废气排放状况，见表19。 表19 污水处理设施各构筑物废气排放估算 项目; 格栅; 调节池; 生化池; 合计. 构筑物面积(m2); 0.6; 6; 10; 16.6. NH3; 排污系数（mg/s.m2）; 0.61; 0.; 2 0.52; /. 排放速率(mg/s); 0.0366; 0.312; 0.52; 0.8686. H2S; 排污系数（mg/s.m2）; 1.068×10-3; 1.091×10-3; 1.091×10-3; /. 排放速率(mg/s); 0.0006; 0.0065; 0.0109; 0.018. 由此可估算污水处理设施NH3产生量为0.0031kg/h，0.027t/a；H2S产生量为6.48×10-5kg/h，5.68×10-4t/a。 该项目建成后，为防臭气及病毒从医院水处理构筑物表面挥发到大气中而造成二次传播污染，根据《医院污水处理技术指南》要求，将污水处理池密闭起来，并预留有进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来，废气通过排气筒楼顶排放，高度为15m。具体见下表。 表20 有组织大气污染物产生及排放情况 污染物名称; 排气量; 产生情况; 治理措施; 去除率; 排放情况; 排放参数; 排放方式. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量 t/a; 高度; 直径; 温度. NH3; 2000; 1.55; 0.0031; 0.027; 有组织收集; /; 1.55; 0.0031; 0; 027 15; 0.3; 25; 间歇. H2S; 0.0324; 6.48 ×10-5; 5.68 ×10-4; 0.0324; 6.48 ×10-5; 5.68 ×10-4. 2、废水 运营期废水主要分为医疗废水（包括门诊、医护人员废水）和工作人员生活污水。用水量参考《综合医院建筑设计规范》（2014）和《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版本）用水定额进行估算，用水量见下表。 表21 项目用水情况一览表 用水明细; 用水定额; 日用水量（m3/d）; 年用水量（m3/a）; 备注. 门; 用水 25L/人·d; 4; 125 1500; 6万人次/a，165人次/d，365d计. 医护人员用水; 50L/人·d; 1; 365; 20人. 工作人员生活用水; 100L/人·d; 3; 1095; 30人. 合计; 8.125; 2960. 图3 本项目水平衡图 （单位t/d） 本项目采用树脂材料修补牙齿，不使用银汞合金材料，不产生含汞废水。项目排水包括门诊废水、医护人员污水、工作人员生活污水。 项目采取医疗废水和一般废水分流处理的方式，医疗废水包括门诊废水和医护人员废水，医疗废水进入医疗废水处理站处理；一般废水包括工作人员生活污水，进入化粪池处理。项目废水排放情况见下表。 表22 项目排水情况一览表 排水明细; 日排水量（m3/d）; 年排水量（m3/a）; 排水率; 备注. 门诊废水; 3.3; 1200; 80%; 年工作365天. 医护人员生活污水; 0.8; 292; 80%. 工作人员生活污水; 2.4; 876; 80%. 合计; 6.5; 2368; /; /. 本项目废水产生量为2368m3/a，主要为门诊废水、医护人员废水、工作人员生活污水，据各类污水成分，将废水划分为两类：医疗废水，包括门诊废水、医护人员废水，废水量1492m3/a；一般废水，包括工作人员生活污水，废水量876m3/a。 医疗废水：门诊产生的医疗废水，医疗废水特征是：含有大量的病原体、病菌、病毒和寄生虫卵等，含有消毒剂、药剂、试剂等多种化学物质。医疗废水污染因子主要为COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群等。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）、《医院污水处理技术指南》等中的数据资料，处理前污水水质中各项污染物指标浓度取值为：CODCr：250mg/L、BOD5：100mg/L、SS：80mg/L、氨氮：30mg/L、粪大肠菌群：1.0×106个/L。 一般废水：工作人员生活污水属于一般废水，经化粪池处理后，与医疗废水一起接管市政污水管网，进入木渎污水处理厂。本项目废水源强见表23。 表23 本项目废水污染源产排情况 污染源; 废水量 m3/a; 污染物; 产生; 处理措施; 接管; 最终外排量. 浓度mg/L; 产生量 t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 一般生活污水; 876; COD; 300; .263 化粪池; 250; 0.21; 50; 0.044. BOD5; 250; 0.219; 200; 0.175; 10; 0.009. SS; 200; 0.175; 100; 0.088; 10; 0.009. 氨氮; 20; 0.018; 20; 0.018; 5; 0.004. 医疗废水（门诊、医务人员废水）; 1492; COD; 250; 0.373; 调节+臭氧消毒+生化+紫外消毒; 100; 0.149; 50; 0.075. BOD5; 100; 0.149; 80; 0.119; 10; 0.015. 氨氮; 30; 0.0; 5; 20; 0.030; 5; 0.0. 7; SS; 80; 0.; 19; 40; 0.060; 10; 0.015. 粪大肠菌群（MPN/L）; 1.0×106个/L; /; ＜5000; /; ＜1000; /. （3）噪声 本项目主要设备为常用的医疗设备，运行过程中无噪声产生。主要噪声源为空调外机组、空压机、污水处理设备运行产生的噪声，产生的噪声级约为70-80dB（A）。噪声源强见表24： 表24 建设项目设备噪声源强表 序号; 设备名称; 布设位置; 源强值 dB（A）. 1; 空调外机; 外墙; 70. 2; 空压机; 室内; 80. 3; 污水处理设备; 室内. 0（4）固体废弃物 本项目产生的固废主要为医疗废物、医疗废液、生活垃圾、污水处理站污泥、化粪池污泥。 根据《国家危险废物名录（2016版）》和《医疗废物分类名录》，医疗废物主要分为五类：感染性废物（831-001-01），主要为携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物；损伤性废物（831-002-01），主要为能够刺伤或割伤人体的医用锐器；化学性废物（831-004-01），主要为具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品；药物性废物（831-005-01），主要为过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。以上医疗废物均必须安全处理。 根据本项目的运营期情况，项目各类固废产生情况如下： ①医疗废物 医疗废物来源广泛、成分复杂，如化学试剂、过期药品、一次性医疗器具、手术产生的病理废弃物等；成分包括金属、玻璃、塑料、纸类、纱布等，往往还带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性，危险废物名录（编号HW01），必须安全处置。 根据建设单位提供的数据以及《第一次全国污染源普查 城镇生活源产排污系数手册》、《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社）中参数，项目运营期间门诊医疗废物按0.05kg/人·次计，则医疗废物产生量为3t/a（日均8.22kg/d）。 医疗废物产生后，存放于医疗废物专用袋中，置于转运箱中，存储于医疗废弃物储存室内。医疗废弃物带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性，根据《国家危险废物名录（2016版）》，医疗废物属于其中HW01，本项目产生的医疗废物委托苏州市悦港医疗废物处置有限公司处理。 ②医疗废液 检验、化验科会产生酸性废液、含氰废液、含铬废液等。类比同类项目，医疗废液产生量约0.2t/a。根据《国家危险废物名录（2016版）》，医疗废物属于其中HW01，本项目产生的医疗废液委托苏州市悦港医疗废物处置有限公司处理。 ③污水处理站污泥 医疗废水中含有大量有机物、无机物和致病病菌、病毒和寄生虫卵等，在医疗废水处理过程会在处理设施中沉淀分离出来，本项目仅对医疗废水进行消毒处理，污水处理站污泥沉淀量较小。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）和《国家危险废物名录（2016版）》，污水处理站污泥属于危险废物。本项目污水处理站污泥产生量约1t/a（含水率80%），根据《医疗污水处理工程技术规范（HJ2029-2013）》要求，污水处理站污泥委托苏州市悦港医疗废物处置有限公司处理。 ④化粪池污泥 化粪池在运行过程中会产生一定的污泥，污泥产生量为1t/a（含水率80%），属于一般废物，由环卫部门定期进行清运。 ⑤生活垃圾 生活垃圾主要包括就诊患者和员工的日常生活垃圾。诊所员工30人，生活垃圾产生量按照0.2kg/人·d 计算，则员工产生垃圾量为2.19t/a；门诊患者6万人次/a，生活垃圾产生量按照0.1kg/人·次计算，则门诊患者生活垃圾产生量为6t/a。 具体的各类固废产生量和处置情况见表25、26和表27。 表25 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量(t/a); 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 医疗废物; 门诊; 固态; 化学试剂、过期药品、一次性医疗器具等; 3; √; 《固体废物鉴 别导则（试行）》. 2; 医疗废液; 检验化验; 液态; 化学试剂; 0.2; √. 3; 污水处理站污泥; 医疗废水处理站; 半固; 污泥、杂质; 1; √. 4; 生活垃圾; 办公生活; 固态; 生活垃圾; 8.19; √. 5; 化粪池污泥; 化粪池; 半固; 污泥; 1; √. 表26 营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性; 废物 类别; 废物代码; 产生 量t/a. 1; 医疗废物; 危险固废; 门诊; 固态; 化学试剂、过期药品、一次性医疗器具等; T; HW01; 831-004-01; 3. 2; 医疗废液; 危险固废; 检验化验; 液态; 化学试剂; In; HW01; 831-003-01; 0.2. 3; 污水处理站污泥; 危险固废; 医疗废水处理站; 半固; 污泥、杂质; T; HW01; 831-004-01; 1. 4; 生活垃圾; 一般废物; 办公生活; 固态; 生活垃圾; /; /; 99; 8.19. 5; 化粪池污泥; 一般废物; 化粪池; 半固; 污泥; /; /; 99; 1. 表27 建设项目固体废物利用处理方式评价表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量(t/a); 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 医疗废物; 门诊、住院; 危险固废; 831-004-01; 3; 委托有资质单位处理; 苏州市悦港医疗废物 处置有限公司. 2; 医疗废液; 检验化验; 危险固废; 831-003-01; 0.2. 3; 污水处理站污泥; 医疗废水处理站; 危险固废; 831-004-01; 1. 4; 生活垃圾; 办公生活; 一般废物; 99; 8.19; 环卫部门定期进行清运; 环卫部门. 5; 化粪池污泥; 化粪池; 一般废物; 99; 1. 三、污染物汇总 本项目建成后，污染物产生情况见下表。 表28 项目全厂废物三本账一览表 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量 （接管量）; 进入环境量. 废气 （有组织）; 氨; 0.027; 0; 0.027; 0.027. 硫化氢; 5.68×10-4; 0; 5.68×10-4; 5.68×10-4. 废水; 废水量; 2368; 0; 2368; 2368. COD; 0.636; 0.268; 0.368; 0.119. BOD5; 0.368; 0.074; 0.294; 0.024. SS; 0.294; 0.146; 0.148; 0.024. 氨氮; 0.063; 0.015; 0.048; 0.011. 粪大肠菌群（MPN/L）; /; /; /; /. 固废; 医疗废物; 3; 3; 0; 0. 医疗废液; 0.2; 0.2; 0; 0. 污水处理站污泥; 1; 1; 0; 0. 生活垃圾; 8.19; 8.19; 0; 0. 化粪池污泥; 1; 1; 0; 0. 四、污染防治措施 根据对本项目工程分析和污染源强分析内容，以及本项目污染物的特点，所制定的污染防治措施如下： （一）施工期污染防治措施 本项目施工没有土建施工，主要是对现有建筑进行内部改造装修和设备安装，施工期约4 个月。 （1）施工期废气 室内装修废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，项目选用环保型防水涂料，涂料使用期间应加强室内通风换气，工人施工时也需戴好口罩，涂料结束完成后应每天通风换气一个月左右方可投入使用。结构改造施工有扬尘产生，建设单位、设计单位和施工单位应根据苏州市有关规定，尤其是要按照《苏州市大气污染防治条例（2012.1.12）》、《苏州市扬尘污染防治管理方法》（2013 年1 月1 日实施）要求，切实作好施工期大气污染防护工作，具体防护措施有： ①制定、落实扬尘污染防治方案，并将扬尘污染防治方案向施工项目所在地环境保护行政主管部门备案，开工前15 日向施工项目所在地环境保护行政主管部门申报施工阶段的扬尘排放情况和处理措施。 ②施工现场应设专人负责保洁工作，及时洒水清扫，减少扬尘。洒水次数根据天气情况和具体施工安排而定。 ③运输建筑材料和建筑垃圾的车辆驶出施工现场前应当将槽帮和车轮冲洗干净，并保持出入口通道及道路两侧各50 米范围内的清洁。 ④施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的，应当遮盖或者在库房内存放，建筑垃圾应当在四十八小时内完成清运，不能按时完成清运的，应当在施工工地内临时堆放并采取围挡、遮盖等防尘措施，不得在施工工地外堆放建筑垃圾。 ⑤运输车辆实行密闭运输，运输卡车要求完好无泄漏，装载时不宜过满，保证运输过程中不散落。对于不慎洒落的废渣、材料等要派专人负责清扫，避免引起二次扬尘污染。 ⑥规划好运输车辆走行线路及时间，尽量缩短在学校、居民住宅区等敏感地区的行驶路程。 （2）施工期废水 ①本项目施工期废水主要来自施工人员生活污水，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网至珠江污水处理厂处理达标排放，对外环境影响较小。 （3）施工期固废 施工期固废主要来自室内改造装修产生的建筑垃圾和施工人员生活垃圾。施工产生的建筑垃圾对于其中可回收废料如钢筋弯头、废木板等应尽量由施工单位回收利用，其它废弃边角料应按规定运送至指定地点消纳处理。生活垃圾由环卫部门统一收集清运。 （4）施工期噪声 ①施工单位尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围适当设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 ②精心安排，减少施工噪声影响时间，禁止夜间施工。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。 ③施工中加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象产生。 ④夜间运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料做到轻拿轻放。 ⑤加强施工期管理，尽量缩短高噪声设备的使用时间，夜间、午休期间避免高噪声设备的使用。 ⑥做好与周边居民区敏感区的沟通，向其公示大量高噪声设备集中使用的时间。 本项目施工期污染防治措施汇总情况见表29。 表29 施工期污染防治措施汇总 序号; 类型; 措施; 责任单位. 1; 废气; ①制定、落实扬尘污染防治方案；②专人负责保 洁工作（现场及运输道路50 米）；③堆场覆盖；④运输车辆密闭，合理规划运输线路; 施工单位. 2; 废水; 经化粪池处理后排入市政污水管网; 建设单位. 3; 噪声; ①精心安排，减少施工噪声影响时间，禁止夜间施工； ②加强对施工机械的维护保养；③向周边居民区公示大量高噪声设备集中使用的时间; 施工单位、建设单位. 4; 固废; 尽可能回收有用材料，其余按规定运输; 建设单位. （二）营运期污染防治措施 1、废气污染防治措施分析 本项目不设食堂、备用柴油发电机等设备，主要设备为常用的医疗设备，故产生的废气仅为污水站恶臭污水处理过程中的臭气。 污水处理过程中的臭气主要来自于格栅井、调节池、生化池等，臭气的主要成分为氨、硫化氢等。根据国家环境保护总局新近颁布的《医院污水处理技术指南》工艺选择原则规定：带传染病房的综合医院必须采用二级处理，并需进行预消毒处理，故该项目应采用二级处理工艺。根据污水处理设计方案，臭气主要产生于格栅井、调节池、沉淀池、生化池等。该项目建成后，为防臭气及病毒从医院水处理构筑物表面挥发到大气中而造成二次传播污染，根据《医院污水处理技术指南》要求，将污水处理池密闭起来，并预留有进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来，废气通过排气筒从屋顶排放，排气筒高度约15米，经预测结果可知，本项目排放硫化氢气体可以满足标准要求，实现达标排放。 2、废水污染防治措施分析 （1）废水处理情况 项目产生的生活污水进入化粪池，医疗废水经“调节+臭氧消毒+生化+紫外消毒”设施进行处理，项目产生的医疗废水经预处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 中预处理标准后经市政污水管网排至木渎污水处理厂进一步处理，尾水经处理达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要污水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入胥江。项目废水处理工艺流程图见图4。 图4 项目医疗废水处理工艺流程图 紫外线消毒器介绍： 紫外线消毒是物理消毒方法中的一种，主要是通过紫外线的照射，破坏细菌和部分病毒的内部组成结构，起到杀灭细菌和病毒的作用。显著特点主要为对细菌、病毒的杀菌使用一般在一至二秒即可达到99%~99.9%的杀菌率；紫外线杀菌不加入任何化学药剂，因此它不会对水体和周围环境产生二次污染，不改变水中任何成分；同时传统的消毒技术如采用氯化物或臭氧，其消毒剂本身就是属于剧毒、易燃的物质，而紫外线消毒系统不存在这样的安全隐患，运行安全、可靠。 臭氧是一种不稳定的物质，很容易发生氧化还原反应，在常温常压下，很快自行分解成氧气和单个氧原子，后者具有很强的活性，对细菌有极强的氧化作用，氧化细菌的细胞壁，使得细胞壁内的细胞质流出，杀死细胞内的活性酶、分解遗传物质DNA和RNA，从而杀死细菌。 臭氧消毒的特点： ①高效性：臭氧消毒不需要其他任何辅助材料和添加剂。消毒进行时臭氧发生装置产生一定量的臭氧，在相对密封的环境下，扩散均匀，包容性、通透性好，达到全方位、快速、高效的消毒杀菌目的。另外，由于它的灭菌广谱性，既可以杀灭细菌繁殖体、芽胞、病毒、真菌和原虫孢体等多种微生物，还可以破坏肉毒杆菌和毒素及立克次氏体等，同时还具有很强的除霉、腥、臭等异味的功能。②高洁性：臭氧在环境中可自然分解为氧，这是臭氧作为消毒灭菌剂的独特优点。不存在任何残留物质，解决了消毒剂消毒时，残留物的二次污染问题，同时省去了消毒结束后的再次清洁。③方便性：臭氧杀菌设备一般安装在室内或中央空调系统、空气净化系统中，或者是灭菌设备中（如臭氧消毒灭菌柜、传递窗等）。可根据灭菌所需浓度及时间，自动设置臭氧灭菌设备的定时控制，操作使用方便。④经济性：通过臭氧消毒灭菌在诸多制药行业GMP中的应用，以及医疗卫生单位的使用及运行比较，臭氧消毒方法与其他方法相比具有很大的经济效益和社会效益。 （2）接管木渎污水处理厂可行性分析 ①本项目排水情况 项目医疗废水主要水污染物为COD、SS、NH3-N、TP、粪大肠菌群，医疗废水处理工艺为“调节+臭氧消毒+生化+紫外消毒”，废水达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 中预处理标准后经市政污水管网排至珠江污水处理厂进一步处理。 ②木渎污水处理厂概况 木渎镇污水处理厂共建有三期工程，三期总规模为5万m3/d，处理工艺为A/O改进型氧化沟法，目前该污水厂已经不能满足日益增长的污水量。因此，木渎镇污水处理厂拟在木东路和凤凰路交叉口东南建设总规模为10万m3/d的木渎新城污水处理厂，原木渎污水处理厂废除后将改造成提升泵站。目前木渎新城污水处理厂已建成运营，本项目建成投产后，营运期废水接管木渎新城污水处理厂处理。 木渎新城污水处理厂厂址：苏州市吴中区木渎镇木东路和凤凰路交叉口东南。 处理规模：设计规模10万t/d。 服务范围：木渎镇（本项目属于其收水范围内）。 处理工艺：污水处理采用组合式倒置A2/O处理工艺+混凝沉淀过滤+二氧化氯消毒处理工艺，，对污水进行二级处理，其中A/A/O工艺是一种典型的除磷脱氮工艺，其生物反应池有Anaerobic（厌氧）、Anoxic（缺氧）和Oxic（好氧）三段组成，是一种推流式的前置反硝化型BNR工艺，人为地创造和控制三段的时空比例和运转条件，达到比较高的脱氮率，处理后尾水采用紫外线进行消毒后排入胥江。 排污去向：污水处理厂尾水排入胥江，排放口型式采用门字式管道出水口。 ③接管废水水质可行性分析 一是时间上：，木渎新城污水处理厂已于2016年10月建成运营，本项目预计2017年9月底投入使用，故本项目营运期污水可接管木渎污水处理厂处理，在时间上可行。 二是空间上（污水管网）：本项目所在地块属于其收水范围内。本项目产生的污水可经企业自建的污水管网接入金山南路上市政污水管网排入木渎污水处理厂处理。为此，从污水管网上分析，能保证项目投产后，污水能进入污水处理厂处理。 三是水量上：木渎污水处理厂处理能力为100000t/d，余量为50000t/d。本项目产生废水量为460t/a（1.53t/d），污水产生量较小，本项目污水仅占其处理余量的0.003%，从处理量上来看木渎新城污水处理厂完全有能力处理本项目的废水。为此，从水量上而言，项目污水处理是有保障的。 四是水质上：本项目建成后主要排放的废水主要为生活污水和医疗废水，主要污染因子为COD、SS、氨氮、TP、粪大肠菌群等，水质简单、可生化性强，预计不会对污水厂处理工艺造成冲击负荷，不会影响污水厂出水水质的达标。 因此，从接管范围、接管时间、接管水质等各个方面来讲，本项目废水排入木渎新城污水处理厂进行处理是可行的，项目废水经污水厂处理达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排放，预计对纳污水体胥江水质影响较小。 3、噪声污染防治措施分析 本项目建成后，高噪声设备（如水泵、风机等）大多数安置于单独辅助设施用房内。项目应采取的主要噪声防治措施如下： （1）为减轻设备噪声对周围环境的影响，对风机、水泵等设备，在选型时应选用低噪声设备。同时做好减振措施，以减小对高精度的医疗仪器使用的影响。 （2）强化管理，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。 （3）本项目采取隔声门窗（双层真空玻璃隔声窗），隔声量在20dB(A)以上，此措施可保证满足2类标准要求。 （4）优化噪声设施等布局，水泵、风机等设备设置在远离敏感点一侧。 4、固废污染防治措施分析 项目产生的固体废物主要有生活垃圾、医疗废物、化粪池污泥。生活垃圾由环卫部门清运处理，化粪池污泥委托环卫部门进行清运处理，根据《国家危险废物名录》，医疗废物属于危险废物，编号HW01，因此诊所对医疗废物需委托有资质单位（苏州市悦港医疗废物处置有限公司）进行处置，目前建设单位已与苏州市悦港医疗废物处置有限公司签订了医疗废物处置协议，详见附件。 苏州市悦港医疗废物处置有限公司位于苏州市吴中区木渎镇万禄路195号，公司成立于2008年，于2012年12月取得苏州市环境保护局颁发《危险废物经营许可证》（SZ320500CW004），核准的危废经营范围情况如下：高温蒸汽灭菌处置感染性、损伤性医院临床废物（HW01）5400吨（2014年7月至2019年6月），服务范围：涵盖苏州市区、常熟市、吴江市和昆山市；苏州市悦港医疗废物处置有限公司于2014年扩建，扩建后形成年处理9000吨医疗危废（HW01）的能力，目前仍有近3800吨的余量，能够满足本项目固废处置的要求。 因此，据以上分析，本项目医疗废物委托苏州市悦港医疗废物处置有限公司集中处置是可行的。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 污水处理站 | NH3 | 1.55 mg/m3，0.027t/a | 1.55 mg/m3，0.027t/a |
|  |  | H2S | 0.0324 mg/m3，5.68×10-4 t/a | 0.0324 mg/m3，5.68×10-4 t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 876m3/a | 876m3/a |
|  |  | COD | 300mg/L，0.263t/a | 250mg/L，0.219t/a |
|  |  | BOD5 | 250mg/L，0.219t/a | 200mg/L，0.175t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.175t/a | 100mg/L，0.088t/a |
|  |  | 氨氮 | 20mg/L，0.018t/a | 20mg/L，0.018t/a |
|  | 医疗废水 | 废水量 | 1492m3/a | 1492m3/a |
|  |  | COD | 250mg/L，0.373t/a | 100mg/L，0.149t/a |
|  |  | BOD5 | 100mg/L，0.1499t/a | 80mg/L，0.119t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.045t/a | 20mg/L，0.03t/a |
|  |  | SS | 80mg/L，0.119t/a | 40mg/L，0.06t/a |
|  |  | 粪大肠菌群（MPN/L） | 1.0×106个/L | ＜5000个/L |
| 电磁辐射和 电离辐射 | —— | —— | —— | —— |
| 固 废 | 门诊 | 医疗废物 | 3t/a | 0 |
|  | 检验化验 | 医疗废液 | 0.2t/a | 0 |
|  | 医疗废水处理站 | 污水处理站污泥 | 1 t/a | 0 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 8.19t/a |  |
|  | 化粪池 | 化粪池污泥 | 1 t/a | 0 |
| 噪 声 | 建设项目噪声主要有来自空调外机组、空压机、污水处理设备运行产生的噪声等，其噪声源强为70-80dB（A），经减振隔声及距离衰减后，昼间噪声影响值≤60dB（A），夜间噪声影响值≤50dB（A）。 |  |  |  |
| 其 它 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响 无 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、 施工期主要污染源分析 本项目施工没有土建施工，主要是对现有建筑进行内部改造装修和设备安装，施工期约4 个月。 2、 施工期大气环境影响分析 （1）施工期大气环境影响分析 ①扬尘 本项目对现有建筑进行内部改造装修和设备安装，不涉及任何室外道路、绿化等设施建设。主要扬尘污染源来自于建筑材料如水泥、石灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中因风力作用产生尘粒飘扬，有运输车辆往来造成的地面扬尘，有施工垃圾在堆放和清运过程中产生的灰尘等。 施工期间产生的扬尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。根据市政施工现场的实测资料，在一般气象条件下，平均风速为2.7m/s，建筑工地内TSP 浓度为其上风向对照点的1.5～2 倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP 浓度平均值可达0.3mg/m3，是《环境空气质量标准》中二级标准值。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40％。当风速大于5m/s，施工现场及其下风向部分区域的TSP 浓度将超过空气质量标准中的二级标准，而且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。 由于拟建项目施工过程的较短、区域性较明显，且所在地的大气扩散条件较好，空气湿润，降水量大，这在一定程度上可减轻扬尘的影响。但仍需采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。采取各项防治措施可将施工期对周围区域空气环境质量的影响降至最低，不改变该区域的空气环境质量等级。 ②施工机械废气 施工机械废气该类大气污染物属于分散的点源排放，排放量由使用的车辆、机械和设备的性能、数量以及作业率决定。总体来说由于其产生量少，排放点分散，其排放时间有限，因此不会对周围环境造成显著影响。但施工单位在施工过程中还是应该尽量使用低污染排放的设备，日常注意设备的检修和维护，保证设备在正常工况条件下运转。 ③室内装修废气 项目施工期不对现有建筑外墙进行装修处理，仅对现有建筑各房间内墙进行装修处理，各房间内墙装修处理过程会使用到环保型防水涂料，类比同类型项目，项目环保型防水涂料使用量为180kg，环保型防水涂料会挥发少量的有机废气，由于项目不同房间涂料耗量不同且内墙装修处理时间也有先后差异，故室内装修废气排放量、时间以及部位不能十分明确、该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。 一般来讲，各房间室内装修处理装修废气排放周期短，且作业点分散，因此在涂料使用期间应加强室内通风换气，工人施工时也需戴好口罩，涂料结束完成后应每天通风换气一个月左右方可投入使用。 综上所述，施工大气污染对环境的不利影响是暂时的、短期的行为。随着工程竣工，施工扬尘的影响将不再存在，受影响的环境要素将恢复至现状水平。 （2）施工期水环境影响分析 本项目施工期废水主要来自施工人员生活污水，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网至珠江污水处理厂处理达标排放，对外环境影响较小。 （3） 施工期声环境影响分析 本项目施工阶段主要噪声来源是各类施工机械设备噪声。施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。 本次环评报告选用环评导则推荐的噪声影响预测模式对施工阶段噪声影响进行预测。噪声从声源传播到受声点，因受传播距离、空气吸收与屏障等因素的影响，会使其产生衰减。因此，噪声预测方法采用考虑距离衰减、空气吸收衰减和声屏障衰减作用的模式，其预测模式如下： 式中：a—衰减常数dB(A)； r—离声源的距离(m)； A—声屏障作用引起的衰减量dB(A)； r0—参考位置； L0—离声源距离r0 米处的声压级dB(A)。 模式中衰减系数a 是与频率，温度、湿度有关的参数。由于本工程区域年均气温15.2℃，年均相对湿度80%，施工机械产生的噪声频率一般属于中低频率，因此本评价取a=0.0029。多个噪声源叠加后的总压声压级，按下式计算 式中：n—声源总数； LPi—对于某点总的声压级。 将每种设备的噪声值分别代入上述两式进行计算，施工现场施工时往往有多少台设备同时运转，现主要分两个阶段来进行预测，分别为主体工程阶段，使用的设备有电锯、电焊机、空压机等；装修、设备安装阶段使用的设备有电钻、电锤、圆锯等。将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级，计算结果见表30、表31。 表30 单台设备噪声预测结果单位：dB(A) 距离（m） 设备名称; 50; 100; 150; 200; 250; 300; 400. 钻机; 76.3; 70.1; 66.3; 64.5; 61.3; 59.5; 56.5. 气锤风钻; 82.3; 76.4; 72.3; 70.5; 67.3; 65.5; 62.7. 压缩机; 74.3; 68.1; 64.3; 62.5; 59.3; 57.5; 54.7. 砂轮机; 56; 50; 48; 46; 44; 42; 40. 圆锯; 55; 49; 47; 45; 43; 40; 38. 表31 各个阶段设备同时运转噪声预测结果 距离（m） 施工阶段; 50; 100; 150; 200; 250; 300; 400. 主体施工阶段; 77.5; 71.3; 67.5; 65.7; 65.7; 60.7; 57.7. 装修、设备、管线安装阶段; 55; 49; 47; 45; 45; 40; 38. 项目周围主要环境敏感点为东侧的天平花园，施工期噪声对周边居民会带来一定不利影响，因此建设方应合理安排施工时间，加强施工期污染防治措施，并做好与周边居民的沟通工作，施工期建设方应设专人负责协调解决施工引发的矛盾。 （4） 施工期固体废物环境影响分析 本项目对现有建筑进行内部改造装修和设备安装，不涉及土地开挖，施工垃圾主要包括施工所产生的建筑垃圾、生活垃圾。 ①建筑垃圾 施工阶段间将涉及到建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。必须按照市城管部门的有关规定进行处置，及时将固废运到指定点(如垃圾填埋场、铺路基等)妥善处置，严防制造新的“垃圾堆场”。将混凝土块连同弃土、弃渣等送至专用垃圾场所或用于回填低洼地带，用封闭式废土运输车及时清运，并送到指定倾倒点处置，不能随意抛弃、转移和扩散。建筑垃圾中含有少量的有毒有害物质，如项目建设后期所产生的装修垃圾中含有的废油漆、有机溶剂、装修材料的边脚废料等，一部分属于易燃、有毒有害物质，应慎重处理。 ②生活垃圾 以有机类废物为主，其成份为易拉罐、矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒、剩余食品等。由于这些生活垃圾的污染物含量很高，因此须收集在有防雨棚和防地表径流冲洗的临时垃圾池内，由环卫部门按时集中清运，纳入市政垃圾处理系统，避免产生二次污染。 （5）施工期生态环境影响分析 本项目位于城市建成区，区域生态类型主要为城市生态环境。项目对现有建筑进行内部改造装修和设备安装，不新占土地面积，因此项目施工期对区域城市生态环境影响较小。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目不设食堂、备用柴油发电机等设备，主要设备为常用的医疗设备，故产生的废气仅为污水站恶臭污水处理过程中的臭气。 污水处理过程中的臭气主要来自于格栅井、调节池、生化池等，臭气的主要成分为氨、硫化氢等。根据国家环境保护总局新近颁布的《医院污水处理技术指南》工艺选择原则规定：带传染病房的综合医院必须采用二级处理，并需进行预消毒处理，故该项目应采用二级处理工艺。根据污水处理设计方案，臭气主要产生于格栅井、调节池、沉淀池、生化池等。该项目建成后，为防臭气及病毒从医院水处理构筑物表面挥发到大气中而造成二次传播污染，根据《医院污水处理技术指南》要求，将污水处理池密闭起来，并预留有进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来，废气通过排气筒从屋顶排放，排气筒高度约15米，经预测结果可知，本项目排放硫化氢气体可以满足标准要求，实现达标排放。 综上所述，本项目运营后不会对周边大气环境质量造成明显的不良影响。 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 建设项目实行“雨污分流”，雨水经市政雨水管网收集后排入附近水体。项目营运期总废水量为2368t/a，其中生活污水876t/a、医疗废水1492t/a。项目产生的生活污水进入化粪池，医疗废水经调节+臭氧消毒+生化+紫外消毒处理，项目产生的废水经预处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 中预处理标准后经市政污水管网排至木渎污水处理厂进一步处理，尾水经处理达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要污水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入胥江。 根据木渎污水处理厂环评影响预测结论：在污水厂达标排放前提下，对周边环境影响不大。 （2）地下水环境影响分析 本项目对现有建筑进行内部改造装修和设备安装，不进行地下室开挖，不涉及任何室外道路、绿化等设施建设。 项目建成后对地下水环境可能存在的污染主要来自区域污水管网、生活垃圾暂存间、医疗废物暂存间的渗漏，特征污染因子主要为COD、NH3-N 等。项目区域污水管网及生活垃圾暂存间、医疗废物暂存间均按要求进行了防渗处理，并定期巡检，正常工况下，废水不会进入到地下水体中，不会造成地下水污染影响。据调查，项目区域已为城市居民用地，区域居民用水来自市政供水管网，附近无地下水保护目标，不会对附近居民饮用水水源造成污染。 3、声环境影响分析 本项目产生的噪声主要为空调外机组、空压机、污水处理设备等设备噪声，其源强值为70dB（A）-80dB（A）。建设项目设备噪声源强见表14。本项目应选择低噪声设备、加减振缓冲垫，采用隔声门窗，且空调外机组设置位置远离住宅，经以上降噪措施实施后，均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，临近金山南路一侧可以满足4类标准要求，对周围声环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 ①固体废物处置利用情况 本项目营运期固体废物利用处置情况见表32。 表32 营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 形态; 危险特性; 废物 类别; 废物代码; 处置方式. 1; 医疗废物; 危险固废; 固态; T; HW01; 831-004-01; 交由苏州市悦港医疗废物 处置有限公司进行处置. 2; 医疗废液; 危险固废; 液态; In; HW01; 831-003-01. 3; 污水处理站污泥; 危险固废; 半固; T; HW01; 831-004-01. 4; 生活垃圾; 一般废物; 固态; /; /; 99; 环卫部门进行清运. 5; 化粪池污泥; 一般废物; 半固; /; /; 99. ②固体废物环境影响分析 《医疗废物管理条例》是我国第一部关于医疗废物管理的法规文件，它对医疗废物从产出、暂存、运送，到集中处置的全过程管理作了严格规定。而《医疗废物转运车技术要求》、《医疗废物集中处置技术规范》等都对具体处置措施都作了详细的规范化要求。按照以上法规、技术规范的要求，本项目医疗废物的处置原则应该是： A、及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。 B、建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物，医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，并对医疗废物的暂时贮存设施、设备定期消毒和清洁。 C、及时将医疗废物交由有资质单位处置。 国内和国外的多家医疗机构的实践都表明，通过严格规范的管理和最终处置，隔断传染途径，医疗废物便不会对周围环境造成污染。因此，只要项目营运期采取的管理和处置措施得当，医疗废物对环境的污染影响是可以控制和避免的。 通过上述分析，本项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，对外环境的影响可减至最小程度，不会产生二次污染。 5、外环境对本项目影响分析 项目西侧约20m为金山南路，为二级公路，已通车多年，双向2车道，道路红线宽度12 米，设计车速按40km/h计算，金山南路交通噪声对本项目会产生一定的影响。 根据监测结果可知，项目边界N1~N4 各噪声监测点昼、夜间噪声均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，因此金山南路交通噪声对本项目影响不大。一般情况下，隔声窗的隔声降噪效果为25dB（A），因此，通过采取安装隔声窗的措施后，可以确保建筑物内达到《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）中“表6.1.1 医院主要房间内的噪声级”的相关要求。 6、生态影响分析 本项目项目不新征用地，只对现有地块内建筑物进行室内改造装修和设备安装，保留现有建筑主体及布局。 项目所在区域生态类型主要为城市生态环境，经核实，本项目位于苏州市吴中区木渎镇金山南路93、95号，在《江苏省生态红线区域保护规划》二级管控区内。不在生态红线禁止和限制范围内，满足《江苏省生态红线区域保护规划》要求。因此，本项目不会对区域城市生态环境质量产生不良影响。

# 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 污水处理站 | NH3、H2S | 收集后有组织排放 | 达《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2 标准限值 |
| 水污染物 | 生活废水 | COD、BOD、SS、氨氮 | 化粪池 | 达木渎污水处理厂接管限值要求 |
|  | 医疗废水 | COD、BOD、SS、氨氮、大肠菌群 | 调节+臭氧消毒+生化+紫外消毒 | 达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准 |
| 电离辐射和电磁辐射 | － | － | － | － |
| 固体废物 | 门诊 | 医疗废物 | 交由苏州市悦港医疗废物处置有限公司进行处置 | 有效处置 |
|  | 检验化验 | 医疗废液 |  |  |
|  | 医疗废水处理站 | 污水处理站污泥 |  |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 环卫部门进行清运 |  |
|  | 化粪池 | 化粪池污泥 |  |  |
| 噪声 | 建设项目使用期噪声主要为风机、配电房、水泵房等设备的噪声，经墙体隔声、距离衰减和绿化带吸声，可使项目厂界达到《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 为减少周边环境对本项目的影响，建设项目沿路一侧预留绿化控制带；同时本项目建筑外墙及工作阳台底板尽量采用涂料拉毛工艺，减少反射，增强吸声效果；外墙门窗节点采用弹性构造，沿路一侧采用双层中空玻璃，施工中加强建筑监理，确保噪声达标。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： （1）依据城市建设规划，把生产、生活的整体性和互助互容功能作为土地利用规划的两个基本原则。 （2）提高土地利用的规范化、合理化和效率化。 从建设项目的总体规划看，大面积的植草绿化等工程的建设，将有利于区域生态环境的改善，如实施规划工作出色，在许多方面（如水土保持等）对周围生态环境的影响将优于项目建设前的自然状态。项目投入使用后严格有效的污染防治措施可以将产生的污染物排放控制在较低的水平，从而保持区域环境质量良好，对周围人群的生活影响不大。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 苏州口腔医院木渎诊所有限公司拟在苏州市吴中区金山南路93、95号投资建设“苏州口腔医院木渎诊所”。本项目投资800万元，总建筑面积1684.29m2。 苏州市吴中区卫生和计划生育局于2017年3月6日出具了《关于同意设置“苏州口腔医院木渎诊所”的批复》（吴卫计医[2017]6号），详见附件。 1、与产业政策相符 本项目属于Q8330门诊部（所），对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号），不属于“淘汰类和限制类”，属于允许类，也不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中限制类、禁止类和淘汰类项目。符合国家产业政策要求。 因此，本项目的建设在产业政策方面是可行的。 2、选址与规划相容性分析 本项目位于苏州市吴中区金山南路93、95号，本项目周边有天平花园、沿街商业等，项目租用个人门面房的房屋面积1684.29m2，根据苏州市房产管理局出具的证明文件可知，项目使用建筑为非住宅，符合相关用地规划。 本项目运营期医疗废水经消毒池处理后与生活污水一并经化粪池预处理后接入市政污水管网，由污水处理厂集中处理；固废经分类收集后妥善处理，不对外排放。 因此，本项目符合当地环境规划和用地规划，与周围环境相容。 建设项目符合《苏州市城市总体规划（2011-2020）》、《苏州市医疗机构设置规划（2016~2030年）》、苏州市“十三五”卫生与健康规划要求，符合国家产业政策规定。 3、污染物可实现达标排放 本项目的污染物采取以下相应的治理措施后，各污染物排放能达到国家地方有关排放标准。 （1）废气 本项目不设食堂、备用柴油发电机等设备，主要设备为常用的医疗设备，故产生的废气仅为污水站恶臭污水处理过程中的臭气，根据《医院污水处理技术指南》要求，将污水处理池密闭起来，并预留有进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来，废气通过排气筒从屋顶排放，排气筒高度约15米，对周围环境影响较小。 （2）废水 建设项目实行“雨污分流”，雨水经市政雨水管网收集后排入附近水体。项目营运期总废水量为2368t/a，其中生活污水876t/a、医疗废水1492t/a。项目产生的生活污水进入化粪池，医疗废水经调节+臭氧消毒+生化+紫外消毒处理，项目产生的废水经预处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 中预处理标准后经市政污水管网排至木渎污水处理厂进一步处理，尾水经处理达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要污水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入胥江。 （3）噪声 本项目噪声主要为空调室外机、风机、污水处理站泵类，通过合理平面布局，噪声源经隔声、减振措施等隔声措施后，边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中 2 类标准要求。因此本项目噪声对环境的影响较小。 （4）固废 本项目固体废物主要包括医疗废物、生活垃圾、化粪池污泥。医疗废物委托有资质单位（苏州市悦港医疗废物处置有限公司）进行处置，生活垃圾和化粪池污泥由环卫部门统一清运处理。上述固体物经过妥善处置后实现零排放，对周围环境影响较小。 4、总量控制 建设项目大气污染物无控制指标，不需申请总量； 废水：废水达接管要求排入木渎污水处理厂集中处理，水污染物接管考核量为：废水量2368t/a 、COD0.368t/a、BOD0.294t/a、SS0.148t/a、氨氮0.048t/a，水污染物最终外排量为：废水量2368t/a、COD0.119t/a、BOD0.024t/a、SS0.024t/a、氨氮0.011t/a，纳入木渎污水处理厂总量范围内。 固废排放总量为零。 5、周边环境对本项目影响可接受 项目西侧约20m为金山南路，为二级公路，已通车多年，双向2车道，道路红线宽度12 米，设计车速按40km/h计算，金山南路交通噪声对本项目会产生一定的影响。 根据监测结果可知，项目边界N1~N4 各噪声监测点昼、夜间噪声均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，因此金山南路交通噪声对本项目影响不大。 6、 环境影响预测及分析结论 （1）地表水环境影响评价 本项目废水排放量为2368t/a，木渎污水处理厂污水处理能力为10万t/d，项目日废水量6.5t/d，目前仍有大量接管余量，项目排水占木渎污水处理厂日污水处理能力的0.013%，项目废水经预处理达接管标准后经市政污水管网至木渎污水处理厂处理达标后排放入胥江，对周围水体影响很小。 （2）大气环境影响评价 本项目不设食堂、备用柴油发电机等设备，主要设备为常用的医疗设备，故产生的废气仅为污水站恶臭污水处理过程中的臭气，经收集后把处于自由扩散状态的气体组织起来，废气通过排气筒从屋顶排放，经过预测，对周围环境影响较小。 （3）固体废物环境影响评价 本项目固体废物主要包括医疗废物、生活垃圾、化粪池污泥。医疗废物委托有资质单位进行处理， 生活垃圾和化粪池污泥由环卫部门统一清运处理。上述固体废物经过妥善处置后实现零排放，对周围环境影响较小。 （4）噪声环境影响评价 本项目噪声主要为空调外机组、空压机、污水处理设备运行产生的噪声等，通过合理平面布局， 噪声源经隔声、减振措施等隔声措施后，边界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中 2 类标准要求。因此本项目噪声对环境的影响较小。 （5）施工期环境影响评价 本项目对现有建筑进行室内改造装修和设备安装，施工期较短，因此施工期环境影响较小。 7、污染防治措施结论 经分析，本项目拟采取的废水处理措施、大气污染治理措施、噪声污染治理措施和固体废物处理处置措施得当，各污染物经治理可做到达标排放。 表33 “三同时”验收一览表 项目名称; 苏州口腔医院木渎诊所有限公司苏州口腔医院木渎诊所. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（建设数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保 投资 （万元）; 完成时间. 废气; 污水处理站; NH3、H2S; 收集后有组织排放; 达《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2 标准限值; 1; 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用. 废水; 废水; 雨污分流管网; 一般废水达木渎污水处理厂接管限值要求，医疗废水达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 中预处理标准; 23. 生活污水; COD、SS、NH3-N; 化粪池. 医疗废水; COD、SS、NH3-N、粪大肠菌群; 调节+臭氧消毒+生化+紫外消毒. 噪声; 设备、道路噪声等; —; 高噪声设备设置隔声、减振措施，沿街窗户设置中空玻璃，沿街设置阔叶树、灌木等降噪效果较好的树种; 满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求，场界噪声达标; 5. 固废; 一般固废; 生活垃圾; 垃圾收集筒、环卫清运; 安全处置; 50. 危险废物; 医疗废物; 危险废物临时存放场. 环境管理（机构、监测能力等）; —; —; —. 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; 规范化接管口; 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求; —. “以新带老”措施; —; —. 总量平衡具体方案; 建设项目大气污染物无控制指标，不需申请总量；废水纳入木渎污水处理厂总量范围内；固废排放总量为零。; —. 区域解决问题; —; —. 大气环境防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标等）; —; —. 合计; 80. 综上所述，建设项目符合产业政策、用地规划和环境规划要求；产生的各项污染物均可得到有效治理，可达标排放，对周围环境影响较小，从环境保护的角度来讲，建设项目在拟建地建设是可行的。 二、建议 1、项目施工期产生的噪声应严格控制。为减少施工对项目周围居民的影响，施工期噪声应采取措施加以控制： （1）为加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工作业。 （2）施工机械应尽可能放置于对厂界外造成影响最小的地点。 （3）以液压工具代替气压工具。 （4）在高噪声设备周围设置掩蔽物。 （5）尽量压缩工区汽车数量与行车密度，控制汽车鸣笛。 （6）做好劳动保护工作，让在噪声源附近操作的作业人员配戴防护耳塞。 2、建设单位在项目实施过程中，应认真落实本项目的各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，建立环保管理机制，落实到人，防止出现事故性排放。 3、项目医疗废水经自建污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2 标准后方可排放。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 项目环境影响评价委托书； 附件2 项目申报登记表 附件3 苏州市吴中区卫生和计划生育局《关于同意设置“苏州口腔医院木渎诊所”的批复》（吴卫计医[2017]6号）； 附件4 房屋租赁合同； 附件5 危废处置协议； 附件6 项目环境监测报告； 附件7 关于环境影响的声明； 附件9 建设项目环评审批基础信息表； 附图1 项目地理位置图 附图2 建设项目周边环境概况图 附图3 建设项目一层平面布置图 附图4 建设项目二层平面布置图 附图5 建设项目三层平面布置图 附图6 建设项目四层平面布置图 附图7 生态红线规划图 附图8 大气、噪声监测点位图 附图9 全本公示截图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态环境影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 7.辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。