所在行政区    建邺区                     环评编号：

审批编号□□□□□□□□□□

建设项目环境影响报告表

项目名称            南京怡康门诊部

建设单位（或个人）盖章      南京怡康门诊部

建设单位排污申报登记号□□□□□□□□□□□□

申报日期  2017年7月

南京市环境保护局制

- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国际填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

注释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目周围环境图 附图3 项目平面布置图 - 如果本报告表不能说明项目产生污染及对环境造成的影响，应进行专项 评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则中的要求进行。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 南京怡康门诊部项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 南京博济医生医疗投资管理有限公司怡康门诊部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 吴琳 |  |  |  |  |  | 联系人 |  | 潘经理 |  |  |
| 通讯地址 | 南京市建邺区怡康街18号129室、130室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18851137303 |  |  | 传真 |  | — | 邮政编码 |  | 210000 |  |  |
| 建设地点 | 南京市建邺区怡康街18号129室、130室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 建邺区卫生和计划生育局 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 建卫设字[2017]038号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 门诊部（所） [Q8330] |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 624.46 |  |  |  |  | 绿化面积（平方米） |  | — |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 300 |  | 其中：环保 投资（万元） |  |  | 10 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 3.33% |
| 评价经费 （万元） | — |  | 预期投产 日期 |  |  | 2017年9月 |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 详见表1、表2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  |  |  | 消耗量 |  |
| 水（吨/年） |  | 324 |  |  | 液化气（立方米/年） |  |  |  |  | — |  |
| 电（万度/年） |  | 1 |  |  | 蒸汽（吨/年） |  |  |  |  | — |  |
| 燃煤（吨/年） |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水（工业废水、生活废水）排水量及排放去向 运营期废水主要为医疗人员的生活污水和顾客的医疗废水，废水量约259.2t/a。医疗废水经二氧化氯消毒预处理后，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，与生活污水混合后接管市政污水管网至江心洲污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》表1中一级B标准后排入长江。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 建设项目含有X光机和牙科X光机,建设单位委托有资质单位按照国家相关规定进行辐射环境影响评价，另行报环保管理部门审批（并取得批复），不包括在此评价报告范围内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模（不够时可附另页） - 项目背景及由来 南京博济医生医疗投资管理有限公司怡康门诊部租用南京市建邺区怡康街18号129室、130室为营业场所，投资300万元整建设南京怡康门诊部项目，经营范围为医疗投资管理；医院管理；医疗技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；一类医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）项目占地面积约624.46m2，建筑面积约624.46m2。不设置病床，不煎药。 为科学、客观地评价项目对环境所造成的影响，按照《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第253号令《建设项目环境评价管理条例》规定，该项目必须进行环境影响评价，从环保角度论证建设项目的可行性。为此，南京博济医生医疗投资管理有限公司怡康门诊部委托南京赛特环境工程有限公司对项目进行环境影响评价工作。我单位受委托后，立即对建设项目所在地周围进行实地踏勘，并对该区域周围环境进行了调查分析，编写了本项目环境影响报告表。 2、建设规模 （1）项目名称、建设单位及总投资等 项目名称：南京怡康门诊部项目 建设单位：南京博济医生医疗投资管理有限公司怡康门诊部 建设地点：南京市建邺区怡康街18号129室、130室 总 投 资：300万元 职工人数及工作班制：15人，每年营业360天，营业时间8h/d。 建设规模：项目建筑面积624.46m2，建设内容主要有：治疗室、咨询室、留察室、手术室、卫生间等，经营科目为急诊科；内科；外科；妇产科；儿科；中医科；口腔科；医学检验科；医学影像科服务。设置3张牙椅，不设置病床，不煎药。 （2）建设项目原辅材料 建设项目原辅材料见表1。 表1 建设项目原辅材料一览表 序号; 原料; 年耗量; 单位; 备注. 1; 棉签; 600; 根; 外购. 2; 一次性注射器; 3000; 支. 3; 一次性口罩; 10; 包. （3）建设项目主要设备 建设项目主要设备见表2。 表2 建设项目主要设备一览表 序号; 名称; 数量; 单位; 备注. 1; 氧气瓶; 3; 罐; 外购. 2; 人工呼吸机; 2; 台. 3; 电动吸引器; 2; 台. 4; 洗胃机; 1; 台. 5; 心电图机; 1; 台. 6; 显微镜; 1; 台. 7; 尿常规分析仪; 1; 台. 8; 血球计数器; 1; 台. 9; 生化分析仪; 1; 台. 10; 血液粘度仪; 1; 台. 11; 恒温箱; 1; 台. 12; 电冰箱; 1; 台. 13; X光机（移动式）; 1; 台. 14; 牙科X光机（移动式）; 1; 台. 15; 手术室紫外线空气消毒机; 1; 台. 16; 高压消毒灭菌设备; 1; 台. 17; B超; 1; 台. 18; 全自动牙椅; 3; 张. 3、公用及辅助工程 （1）给排水 给水：建设项目新鲜水用量为324t/a，主要为医疗工作人员的生活用水和顾客的医疗用水，来自市政自来水管网。 排水：建设项目的废水产生量为259.2t/a，医疗废水经小型医疗废水处理装置预处理后，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，与生活污水混合后进入市政污水管网，接管江心洲污水处理厂集中处理达标后排入长江。 （2）供电 本项目预计年用电量1万度，由城市区域供电系统提供。 项目公用及辅助工程见表3。 表3 项目公用及辅助工程 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 诊所; 建筑面积624.46m2; 治疗室、手术室、咨询室、留察室、储藏室、污物处理室等；. 公用工程; 给水; 324t/a; 由城市供水管网供给. 排水; 259.2t/a; 医疗废水经二氧化氯消毒预处理后，与生活污水混合后进入市政污水管网. 供电; 1万度/年; 城市区域供电系统提供. 环保工程; 废水处理; 二氧化氯消毒装置; 医疗废水经二氧化氯消毒处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准排入市政污水管网. 固废; 生活垃圾; 交环卫部门处理. 医疗垃圾; 交由具有医疗废物处理资质的公司处理. 噪声; 空调外机、小电机; 隔声、减振、距离衰减. 4、环保投资： 本项目环保投资为10万元，主要用于废水治理、噪声治理、固废治理等。环保投资估算见表4。 表4 环保投资估算表 环保措施; 环保设施名称; 投资(万元); 效果; 进度. 废水治理; 消毒设施; 4; 出水达标; 同时设计、同时施工、同时投产. 固废治理; 环卫清运; 4; 固废零排放. 资质单位处置. 噪声; 基础减震、吸音材料; 2; 达标排放. 废气; —; —; —. 合计; 10; —; —. 5、产业政策符合性 对照《产业结构调整指导目录》（2013年修正本）修订，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策。本项目也符合《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本修订版）的通知。 6、与规划政策符合性 本项目位于南京市建邺区怡康街18号129室、130室，该房屋性质为商业用地，因此本项目符合当地的总体规划，选址与当地用地规划是相容的。 7、建设项目周围环境状况 建设项目位于南京市建邺区怡康街18号129室、130室，北面为涟城小区，西面为怡康新寓，南面为怡康路，东面为西城路。建设项目地理位置图见附图1，建设项目周围概况图见附图2，建设项目平面布置图见附图3。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 南京怡康门诊部有限公司租用南京市建邺区怡康街18号129室、130室，原房屋为已建好的闲置空房，故不存在原有污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 南京市地处长江中下游平原东部苏皖两省交界处，江苏省西南部。东距上海市300余公里。介于北纬31°14′～32°37′，东经118°22′～119°14′之间。东邻镇江市，西邻安徽省马鞍山市、芜湖市，南接安徽宣城市，北连扬州市。地跨长江两岸，南北最大纵距140余公里，东西最大横距80余公里，辖区总面积6582.31平方千米，其中市区面积4723.07平方千米，建成区面积513平方公里。 2、地质地貌 南京境内山峦起伏，河湖纵横，海拔20～25米。长江横卧城北，秦淮蜿蜒城南，钟山盘绕在东，清凉山雄踞于西，有龙蟠虎踞之势，历来为兵家必争之地。南面的固城湖、石臼湖、秦淮河，北面的滁河，城内的玄武湖等，构成丰富的水系。四周群山环抱，有紫金山、牛首山、幕府山、栖霞山、汤山、青龙山、黄龙山、方山、祖堂山、云台山、老山、灵岩山、茅山等，另有富贵山、九华山、北极阁山、清凉山、狮子山、鸡笼山等聚散于市内，形成了山多水多丘陵多的地貌特征。 南京市平面位置南北长、东西窄，成正南北向；南北直线距离150公里，中部东西宽50～70公里，南北两端东西宽约30公里。南面是低山、岗地、河谷平原、滨湖平原和沿江河地等地形单元构成的地貌综合体。 3、气候气象 南京属亚热带季风湿润气候区，雨量充沛，四季分明，年平均温度15.4℃，年平均降水量1106毫米。春季风和日丽；梅雨时节，又阴雨绵绵；夏季炎热，与武汉、重庆并称“三大火炉”；秋天干燥凉爽；冬季寒冷、干燥。 4、水文特征 南京城内主要河流有长江和秦淮河．长江南京段从江宁铜井镇南开始，至江宁营防乡东为止，境内长约95公里。秦淮河全长103公里；到南京武定门外分两股，一股为干流，称外秦淮河，绕城经中华门、水西门、定淮门外由三汊河注入长江；又一股称内秦淮河，由通济门东水关入城，在淮清桥又分为南北两支，南支为“十里秦淮”，经夫子庙文德桥至水西门西水关出城，与干流汇集，北支即古运渎、经内桥至张公桥出涵洞口入干流。南京市北部有滁河，干流全长110公里，河道弯曲，集水面积7900平方公里。南部有淳溧运河和天生桥河。 南京市区湖泊主要有玄武湖和莫愁湖,湖泊水面积分别为3.7平方公里和0.37平方公里；城市南部有石臼湖和固城湖，湖泊水面积分别为201平方公里和24.3平方公里。 5、植被及生物多样性 南京在江苏省的植物分布区划上，属于长江南北平原丘陵区，是落叶阔叶林逐步过渡到落叶阔叶、常绿阔叶混交林地区。主要分布树种有马尾松、麻栎、栓皮栎、枫香、化香、糯米椴、青刚栎、苦槠、冬青、石楠等。还有部分外来植物如：雪松、火炬松、广玉兰等。 南京也是中国重要的农业地区和商品粮基地之一。境内低山、丘陵面积较大，主要的经济作物有油菜、棉花、蚕茧、麻类、茶叶、竹木、水果、药材等。近年来，经过产业结构调整，蔬菜、玉米和饲料作物大幅度增长。由于长江两岸水网交织，湖泊密布，水域广阔，水质肥沃，因此，也是中国重要的淡水渔业基地之一。

环境质量状况

|  | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 建设项目所在地位于南京市建邺区怡康街18号129室、130室，根据《2016年南京市环境状况公报》，建设项目所在区域环境质量如下： 1、大气环境质量现状 根据南京市大气环境功能区划，项目所在地区为二类区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的二级标准。根据2015年南京环境状况公报，全市建成区环境空气质量达到二级标准的天数为235天，同比增加45天，达标率为64.4%，同比上升12.3个百分点；未达到二级标准的天数130天（其中，轻度污染93天，中度污染 27天，重度污染10天），首要污染物为PM2.5。主要污染物指标监测结果如下：PM2.5年均值为57μg/m3，超标0.63倍，同比下降23.0%；PM10年均值为96μg/m3，超标0.37倍，同比下降22.0%；NO2年均值为50μg/m3，超标0.25倍，同比下降7.4%；SO2年均值为19μg/m3，达标，同比下降24.0%；CO年均值为1.0mg/m3，同比基本持平，日均值均达标；O3日最大8小时值超标天数50天，超标率为13.7%，同比下降1.9个百分点。 2、水环境质量现状 根据南京市水环境功能区划，长江为Ⅱ类水体，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。长江水质与上年基本持平，除总磷超标0.49倍以外，其他指标均达到规划Ⅱ类标准。 秦淮河为Ⅳ类水体，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。秦淮河水质与上年持平，氨氮和总磷分别超过Ⅳ类标准1.65倍和0.56倍。 3、声环境质量现状 根据南京市噪声环境功能区划，项目所在区为2类区，噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。目前该地区的声环境质量能够达到标准要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目环境保护目标具体见表5。 表5 环境保护目标表 环境 要素; 环境保护目标; 方位; 距离（m）; 环境功能区标准. 空气 环境; 涟城; N; 10; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准. 怡康新寓; W; 50. 城西纺织公寓; SW; 96. 招商雍华府; SW; 191. 南师附中新城初中怡康街分校; S; 72. 涟城二期; S; 206. 双润居小区; N; 298. 应天花园; E; 437. 虹苑新寓小区; NW; 323. 腾达雅苑; NW; 327. 南师附中新城小学北校区; W; 462. 金隅紫金府; SW; 360. 兴隆纺织公寓; S; 445. 铂领; NE; 460. 新百花园; N; 363. 腾达幼儿园; W; 450. 万福园老年公寓; W; 460. 水环境; 长江; W; 4700; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准. 秦淮河; W; 360; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准. 声环境; 涟城; N; 10; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 怡康新寓; W; 50. 城西纺织公寓; SW; 96. 招商雍华府; SW; 191. 南师附中新城初中怡康街分校; S; 72. |
| --- | --- |
| 评价适用标准： |  |  |  |  |  |  |  |
| 环 境 质 量 标 准 |  | 环境 | 项目 |  | 标准值 | 标准来源 |  |
|  |  | 大 气 | SO2 | 年平均 | 60μg/m3 | 《环境空气质量标准》 （GB3095－2012）中的二级标准 |  |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 1小时平均 | 500μg/m3 |  |  |
|  |  |  | NO2 | 年平均 | 40μg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 80μg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |  |
|  |  |  | PM10 | 年平均 | 70μg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |  |
|  |  | 地 表 水 | COD |  | 15mg/L | 长江参照 《地表水环质量标准》（GB3838－2002）Ⅱ类水质标准 SS参照水利部标准（SL63-94） |  |
|  |  |  | SS |  | 20mg/L |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 0.5mg/L |  |  |
|  |  |  | TP |  | 0.1mg/L |  |  |
|  |  |  | COD |  | 30mg/L | 秦淮河参照 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准 SS参照水利部标准（SL63-94） |  |
|  |  |  | SS |  | 60mg/L |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 1.5mg/L |  |  |
|  |  |  | TP |  | 0.3mg/L |  |  |
|  |  | 声 | 昼间 |  | 60dB(A) | 《声环境质量标准》 （GB30264-2008）2类标准 |  |
|  |  |  | 夜间 |  | 50dB(A) |  |  |
| 污 染 物 的 排 放 标准 |  | 污染源 | 项 目 |  | 排放标准 | 标准来源 |  |
|  |  | 医疗废水 | COD |  | 250mg/L | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准 排放标准 |  |
|  |  |  | SS |  | 60mg/L |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  | - |  |  |
|  |  |  | PH |  | 6-9 |  |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | 5000（个/L） |  |  |
|  |  | 生活污水 | COD |  | 500mg/L | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准 |  |
|  |  |  | SS |  | 400mg/L |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 45mg/L |  |  |
|  |  |  | TP |  | 8mg/L |  |  |
|  |  | 污水处理厂尾水 | COD |  | 60mg/L | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级B标准 排放标准 |  |
|  |  |  | SS |  | 20mg/L |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 8mg/L |  |  |
|  |  |  | TP |  | 1mg/L |  |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | 104（个/L） |  |  |
|  |  | 噪声 | 边界昼间 |  | 60dB(A) | 《社会生活环境噪声排放标准》 （GB 22337—2008）2类标准 |  |
|  |  |  | 边界夜间 |  | 50dB(A) |  |  |

| 总 量 控 制 指 标 | 本项目建成后，废水排放总量为259.2t/a，污染物排入环境量为：COD 0.0156t/a、SS 0.0052 t/a、NH3-N 0.0021 t/a、TP 0.0003t/a、粪大肠菌群数：5000个/L。项目废水接管进入江心洲污水处理厂，计入污水处理厂总量，在江心洲污水处理厂内平衡。 项目不设食堂，工作人员就餐采取外订方式解决。项目无废气产生。 固废均得到有效处置，固体废弃物实现“零排放”。 |
| --- | --- |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 施工期： 本项目为新建项目，其环境影响期包括工程施工期和营运期。项目为租赁房屋，施工期间仅进行装修工程、设备安装，其中会产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物。 建设项目施工期工艺流程及产污环节如下图1： 噪声 扬尘、废气 生活废水 少量的建筑垃圾 装修工程 设备安装 工程验收 工程结束 图1 项目施工期工艺流程及产污环节图 营运期： 本项目为社会服务业，非生产性项目，没有一般工业类的工艺流程。 主要污染工序： 一、施工期 本项目施工期仅进行装修工程和设备安装，装修期的污染源：废水主要来自装修工人的生活污水和一些施工的冲洗水，其污水中COD浓度20-200mg/L,石油类浓度10 mg/L左右，SS浓度500 mg/L左右，PH约6.5-8.5；废气污染物主要是装潢工人因生活使用燃料而排放的废气和扬尘；噪声来源是由于各种装潢机械设备的运转等，其声级范围为75-95dB(A)；还有建筑施工时产生的建筑垃圾和固体废物。由于施工期的时间很短，故施工期产生的污染对周围环境影响较小。 二、营运期 1、废气 项目不设食堂，工作人员就餐采取外订方式解决。项目无生产废气产生。 2、废水 ①给水 本项目用水主要为医疗工作人员的生活用水和顾客产生的医疗用水，年需新鲜水量324 t。 - 生活污水 本项目医疗工作人员为15人， 根据中华人民共和国国家标准《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）的用水量指标，医疗人员用水量标准按50L/人·d计，年工作日360天，则医疗人员的医疗用水270t/a，排污系数以0.8计，则废水排放量为216 t/a。 （2）医疗废水 本项目营运后客户10-15人/天，取最大值15人，客户的用水量标准按10L/人·d计，年工作日360天，则顾客的医疗用水量为54 t/a，排污系数以0.8计，则废水排放量为43.2t/a，项目污水排放情况见表6，水平衡图见图3。 表6 项目污水情况一览表 项目; 用水定额; 用水单位数; 年用水量（吨）; 年排污量 （吨）; 排污系数. 生活用水; 50L/人·d; 按360天算; 270; 216; 0.8. 医疗用水; 10L/人·d; 按360天算; 54; 43.2; 0.8. 合计; 324; 259.2; /. 生活用水 270 43.2 324 损耗54 医疗用水 损耗10.8 54 259.2 216 消毒池 43.2 接管江心洲污水处理厂 化粪池 216 图3 项目水平衡图（t/a） ②排水 本项目废水主要为医疗工作人员的生活污水和顾客产生的医疗废水等，废水总量为342 t/a。医疗废水经小型医疗废水处理装置（二氧化氯消毒）预处理后，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，与生活污水混合后进入市政污水管网，接管江心洲污水处理厂集中处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排入长江。根据实测，化粪池处理效率分别为COD 15%、SS 40%、NH3-N 3%、TP 3%。 参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）确定主要污染物及其浓度分别为COD 200mg/l、SS 50 mg/l、NH3-N 35 mg/l、粪大肠菌群数2.5*107个/L。 参考《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）确定生活污水中主要污染物及其浓度分别为：COD 350mg/L、SS 250 mg/L、NH3-N 35 mg/L、TP 4mg/L。项目污水排放中各污染物浓度及排放情况见表7。 表7 污水中污染物浓度情况统计表 产生源; 废水量 （t/a）; 污染物 名称; 产生情况; 治理措施 及排放去向; 排放情况. 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 生活污水; 216; COD; 350; 0.0756; 化粪池; 300; 0.0648. SS; 250; 0.0540; 150; 0.0324. NH3-N; 35; 0.0076; 33; 0.0071. TP; 4; 0.0009; 4; 0.0009. 医疗废水; 43.2; COD; 200; 0.0086; 二氧化氯消毒; 200; 0.0086. SS; 50; 0.0022; 50; 0.0022. 粪大肠菌群数; 2.5*107个/L; /; 5000个/L; /. 合计; 259.2; COD; 324.85; 0.0842; 接管江心洲污水处理厂; 60【1】; 0.0156. SS; 216.82; 0.0562; 20; 0.0052. NH3-N; 29; 0.0076; 8; 0.0021. TP; 3; 0.0009; 1; 0.0003. 粪大肠菌群数; 2.5*107个; /; 5000个/L; /. 标注[1]：经江心洲污水处理厂处理后的尾水排放浓度。 3、噪声 噪声主要来源于空调室外机和小电机噪声，其噪声声级值约为75 dB(A)。 4、固体废弃物 该项目产生的固体废物主要为废棉签、一次性注射器和一次性口罩及医疗工作人员和顾客的生活垃圾。 根据《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》苏环办【2013】283号，《国家危险废物名录》（2016年）以及危险废物鉴别标准，判定废棉签、一次性注射器和一次性口罩属于危险废物中的医疗废物，危废编号HW01，年产量约0.1 t/a。 医疗人员生活垃圾按人均0.5 kg/d计算，顾客按人均0.2 kg/d来计算，则医疗人员和顾客的生活垃圾约3.78 t/a。 建设项目垃圾产生情况见表8。 表8 项目固体废弃物产生情况 种 类; 产生量（t/a）; 治理措施; 排放量. 医疗废物; 0.1; 相关资质单位处理; 0. 生活垃圾; 3.78; 环卫部门清运; 0. 总计（t/a）; 3.88; /; /.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 |  | 产生 浓度mg/m3 |  | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 |  | 排放速率kg/h |  | 接管量 t/a |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | / | / |  | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |
| 水 污 染 物 | 产生源 | 污染物 名称 |  | 废水量 t/a |  | 产生浓度 mg/l | 产生量 t/a |  | 排放浓度mg/l |  | 排放量 t/a |  | 排放去向 |
|  | 生活废水 | COD |  | 216 |  | 350 | 0.0756 |  | 60 |  | 0.01296 |  | 医疗废水经小型医疗废水处理装置处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，与生活污水混合后一起进入市政污水管网，接管江心洲污水处理厂集中处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排入长江。 |
|  |  | SS |  |  |  | 250 | 0.0540 |  | 20 |  | 0.0043 |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |  | 35 | 0.0076 |  | 8 |  | 0.0017 |  |  |
|  |  | TP |  |  |  | 4 | 0.0009 |  | 1 |  | 0.0002 |  |  |
|  | 医疗废水 | COD |  | 43.2 |  | 200 | 0.0086 |  | 60 |  | 0.0026 |  |  |
|  |  | SS |  |  |  | 50 | 0.0022 |  | 20 |  | 0.0009 |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群数 |  |  |  | 2.5*107个/L |  |  | 5000个/L |  |  |  |  |
| 电离电磁辐射 | 本项目涉及的X光机设备应另行办理环评手续，不在本次评价范围内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体 废物 | 产生源 |  | 产生量t/a |  | 处理处置量 t/a |  |  | 综合利用量t/a |  | 外排量t/a |  | 备注 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 3.78 |  | 3.78 |  |  | 0 |  | 0 |  | 环卫部门清运 |  |
|  | 医疗废物 |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 交有资质的单位处置 |  |
| 噪声 | 产生源 |  | 单台产生声压级dB(A) |  |  |  |  | 排放声压级dB(A) dB(A) |  | 备注 |  |  |  |
|  | 空调外机 |  | 75 |  |  |  |  | 55 |  | 合理布局、隔声、减振、距离衰减 |  |  |  |
|  | 小电机 |  | 75 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期项目环境影响分析及防治措施： 本项目承租现房，仅需进行装修和设备安装，废水主要来自装修工人的生活污水和一些施工的冲洗水；废气污染物主要是装潢工人因生活使用燃料而排放的废气和扬尘；噪声来源是由于各种装潢机械设备的运转等，其声级范围为75-95dB(A)；还有建筑施工时产生的建筑垃圾和固体废物。由于施工期的时间很短，故施工期产生的污染对周围环境影响较小。 运营期环境影响分析及防治措施： - 大气环境影响分析 项目不设食堂，工作人员就餐采取外订方式解决。项目无生产废气产生。 - 水环境影响分析 （1）项目污水对地表水环境的影响分析及措施 本项员工与顾客生活污水产生量为216t/a，主要污染物为COD、SS、NH3-N和TP，产生浓度分别为350mg/l、250mg/l、35mg/l、4mg/l；医疗废水产生量为43.2 t/a，主要污染物为COD、SS和粪大肠菌群，产生浓度分别为200mg/l、50mg/l、2.5*107个/L。 医疗废水经二氧化氯消毒预处理后，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，与生活污水混合后进入市政污水管网，接管江心洲污水处理厂集中处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排入长江。 因此本项目废水排放对当地水环境影响较小，不会改变项目所在地的水环境现状。 （2）污水处理方案的可行性 本项目医疗废水预处理采用的是二氧化氯消毒处理设施，二氧化氯是强烈的氧化剂，它能氧化多种有机物和无机物，清除对二氧化氯的高度氧化活性很敏感的毒物，如酚类、苯环类、氰化物、硫化物、亚硝酸盐、铁、锰、有机氮化合物等；由于对各种有机物的作用范围较广，可以去除其他方法不易去除的COD和TOC，属于“最有效武器”。有很强的氧化漂白作用，可以明显降低水的色度；在应用实例中，二氧化氯既可以杀灭水中的藻类，又起阻垢和缓蚀作用；属“环保剂处理后”绝不使的水产生臭和味，不增加可溶性固体，不产生二次污染。 - 化粪池污水处理可行性分析 - 化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备。其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。 - 化粪池是利用沉淀和厌氧发酵原理去除生活污水中悬浮性有机物的处理设备。高效波纹玻璃钢化粪器内部设有隔板，隔板上的孔上下错位，不易形成短流，并将整下罐体分成三部分；三级厌氧室、二级厌氧室和澄清室，一级、二级厌氧室底部相通，内部加有“MDS专用特型填料”。这样的分隔减少了污水与污泥的接触时间，使酸性发酵和碱性发酵两个过程互不干扰，同时填料的存在增加了污水污泥与厌氧菌的接触表面积，大大提高了反应效率。 （4）南京市江心洲污水处理厂概况 南京市江心洲污水处理厂位于南京市建邺区江心洲，该污水处理厂目前总体规划处理能力64万m3/天，采用的是活性污泥法A/O工艺，A-O处理系统是在普通二级生化处理基础上引进厌氧或缺氧段，使用具有脱磷、脱氮和去除BOD功能的污水处理方法。A-O系统由多种组合和运行方式处理系统是在普通二级生化处理基础上引进厌氧或缺氧段，使用时具有脱磷、脱氮和去除BOD功能的污水处理方法。A-O系统有多种组合和运行方式。按厌氧-好氧反应器的级数分有单级系统和多级系统。多级系统中包含有一些列交替排列的亏氧和好氧段。污水与回流污泥先进入厌氧池（溶解氧小于0.5mg/L）完全混合，经一定时间（1-2小时）厌氧分解，除去BOD，部分含氮化合物转化成N2（反硝化）而释放，回流污泥中的聚磷微生物释放出磷，满足细菌对磷的需求。然后污水流入亏氧池，池中的反硝化细菌利用污水中未分解含碳有机物作碳源，将好氧池通过内循环回流进来的NO3—还原为N2而释放。接着污水流入好氧池，水中NH3-N 进行硝化反应生成NO3—，同时水中有机物氧化分解供给吸磷微生物以能量，从水中吸收磷，磷进入细胞组织，经沉淀池分离后以富磷污泥的形式从系统排出。 图4 江心洲污水厂工艺流程图 本项目废水水质简单，主要为COD、SS、TP等常规指标，医疗废水中粪大肠菌群指数经一级强化处理设施消毒后可达标接管，污水中不含高致病性病毒，污水经分质收集预处理后各指标均可达到接管标准，可生化性好，江心洲污水处理厂对本项目的废水去除效果较好，能做到达标排放，因此本项目废水预处理后接入江心洲污水处理厂集中处理，从水质角度考虑是可行的；江心洲污水处理厂目前设计处理能力为64万m3/d，已接管量约为50万m3/d，尚有接管余量约为14万m3/d，与江心洲污水处理厂的接管余量相比，污染物排放量少，污染物排放浓度较低，对其正常处理几乎没有冲击影响，所以江心洲污水处理厂完全可以接纳处理项目废水。 综上所述，本项目废水排放量在水质水量上均满足江心洲污水处理厂的接管标准，从运行时间、处理余量、接管要求等方面分析本项目废水具有接管可行性。故本项目废水经预处理达标接管至江心洲污水处理厂，经深度处理达标后排入长江，对周围水环境影响较小。 - 声环境影响分析 项目噪声主要为空调室外机和小电机设备产生的噪声，其噪声声级值约为60-75 dB(A)，空调室外机设置在室外专用位置，并且对外机采取基座设置减振垫等相应的减振、降噪措施。小电机置于室内，由墙壁隔声，噪声可降低20dB（A），再经距离衰减后其厂界能够达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)中2类标准。 4、固体废物环境影响分析 项目固废主要是废棉签、一次性注射器和一次性口罩（危险废物类别：HW01）及医疗人员和顾客的生活垃圾。 废棉签、一次性注射器和一次性口罩年产量约0.1t/a，属于危险固废HW01，必须按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，交由具有专业危废处理资质的公司进行处理。加强管理、专人负责，及时将医疗废物进行分类、收集、消毒、包装并委托危险废物处理中心进行处置，基本可消除医疗废物对人体健康和环境的危害。 参考《医疗废物管理条例》（国务院[2003]第380号令）以及《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部[2003]第36号令），项目医疗废物污染防治措施如下： （1）收集包装物要求 收集容器应符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》(环发[2003]188号)要求。 盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。 （2）暂储要求 医疗废物的暂时贮存设施、设备应当远离医疗区、人员活动区和生活垃圾存放场所；有严密的封闭措施，设立标志、设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物。 医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁；本服务中心医疗废物处置单位至少每2天收集、运送一次医疗废物，避免医疗废物过长储存。 医疗人员和顾客的生活垃圾约3.78 t/a，由环卫部门统一清运。 本项目做到以上措施后，产生的固废对周围环境及环境保护目标的影响较小。 5、外环境对本项目的影响 本项目所处位置为商用型楼房，周边并无特殊环境影响因素，外环境对本项目的影响很小。 6、风险分析 项目属环境风险较低类项目，项目建成后营运期环境风险主要为氧气瓶存储、使用过程中的环境风险，可能发生的危险事故主要为：项目钢瓶漏气、火灾和钢瓶的爆炸，项目涉及的风险物质氧气未被列入《重大危险源辨识》(GB18218-2009)，且项目环境风险较低类项目，故评价主要就项目以上各类风险事故提出风险防范措施及应急预案。 （1）风险防范措施 ①钢瓶漏气事故预防措施 钢瓶漏气造成的危害是严重的，其原因除易燃外，还因有些气体相互接触后会发生化学反应引起爆炸。因此，内容物性质相互抵触的气瓶应分库储存。此外气瓶应直立放置整齐，最好用框架或栅栏围护固定，并留出通道。平时在储运气瓶时应检查： a、气瓶上的漆色及标志与各种单据上的品名是否相符，包装、标志、防震胶圈是否齐备，气瓶钢印标志的有效期。 b、安全帽是否完整、拧紧壁是否有腐蚀、凹陷、鼓泡和伤痕等。 C、耳听钢瓶是否有“咝咝”漏气声。 d、凭嗅觉检测现场有否强烈刺激性臭味或异味。 ②火灾爆炸事故预防措施 a、严禁超量灌装，防止钢瓶受热。 b、氧气瓶上及贮存氧气的库房设计应有严禁油脂的标志，提醒人们注意：除了氧气瓶不准接触油脂外，包括与氧气接触的附件（如减压阀、焊接炬、输气胶管等），都不能接触油脂。如果瓶体沾着油脂时，应立即用四氯化碳揩净，切不能用可燃的有机溶剂擦拭。 C、仓库应阴凉通风，远离热源、火种、防止日光曝晒，严禁受热。库内照明应采用防爆照明灯。库房周围不得堆放任何可燃材料。 d、气瓶入库存验收要注意包装外形无明显外伤；附件齐全；封闭紧密，无漏气现象；超过使用期限不准延期使用。 e、装卸时必须轻装轻卸，严禁碰撞、抛掷、溜坡或横倒在地上流动等。搬运时不可把钢瓶阀对准人身，注意防止钢瓶安全帽跌落。 f、储运中钢瓶阀门应旋紧，不得泄漏。储存中如发现钢瓶漏气，应迅速打开库门通风，拧紧钢瓶阀，并将钢瓶立即移至安全场。 g、按照规定，钢瓶的最高使用寿命为 30 年。钢瓶应当每 3 年由专门的检验单位进行检验鉴定，鉴定后打上钢印标记。钢瓶在使用过程中，如发现有严重腐蚀或其他严重损伤，应提前进行检验。 h、氧气瓶在贮存、运输时要戴上安全帽，应防止油脂或尘埃的侵入或氧气瓶嘴受到机械损伤。 （2）事故应急处置措施 ①钢瓶漏气事故应急处置措施 氧气泄漏时，要迅速撤离泄漏污染区，人员至上风处，并对污染区进行隔离，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，避免与可燃物接触，尽可能切断泄漏源。同时，合理通风，加速扩散。 ②火灾爆炸事故应急处置措施 当发生火灾及燃爆事故时，现场人员应该立刻拨打火警电话 119，立即切断所有电源，组织人员和其他易燃物品的疏散，并利用就近的消防器材将火扑灭，现场人员在确保安全的情况下不可逃离现场，应和消防人员配合，做好灭火工作。 灭火方法：用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | — | — | — | — |
| 水污 染物 | 医疗废水 | COD | 项目废水主要为生活污水与医疗废水。医疗废水经二氧化氯消毒预处理后，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，与生活污水混合后进入市政污水管网，接管江心洲污水处理厂集中处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排入长江。 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排入长江。 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群数 |  |  |
|  | 生活污水 | COD |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | TP |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 固体 废弃物 | 医疗废物 | 医疗废物 | 委托相关资质单位处理 | 本项目产生的固体废弃物均得到有效的处理与处置，能够做到零排放。 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 委托市政环卫部门定期清运、卫生填埋 |  |
| 噪声 | 空调主机 小电机 | 噪声 | 减震、隔声设施 | 达标排放，对周围环境影响较小。 |
| 其它 | 本项目涉及的X光机设备应另行办理环评手续，不在本次评价范围内。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 维持现有生态体系功能 |  |  |  |  |

结论与建议

- 结论 1、项目概况 南京怡康门诊部有限公司租用南京市建邺区怡康街18号129室、130室为营业场所，投资300万元整建设南京建邺怡康门诊部项目，经营范围为医疗投资管理；医院管理；医疗技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；一类医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）项目占地面积约624.46m2，建筑面积约624.46m2。不设置病床，不煎药。 2、符合产业政策 对照《产业结构调整指导目录》（2013年修正本）修订，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策。本项目也符合《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本修订版）的通知。因此本项目建设符合国家产业政策。 3、符合规划 本项目选址在南京市建邺区怡康街18号129室、130室，该房屋性质是商业用地，因此本项目符合当地的总体规划。由以上营运期环境影响分析可知，本项目对周围大气、水、声等环境影响较小，所以该项目符合当地的环境规划。所以，此项目符合当地规划。 - 污染防治措施 废水：本项目产生的废水主要为医疗废水与生活废水。医疗废水经小型医疗废水处理装置预处理后，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后与生活污水混合后进入市政污水管网，接管江心洲污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排入长江。 固废：本项目医疗废物交由具有医疗废物处理资质的公司（南京汇和环境工程技术有限公司）处理，生活垃圾由环卫定期集中清运。 噪声：项目噪声主要为空调室外机和小电机产生的噪声，其噪声声级值约为60-75 dB(A)，空调室外机设置在室外专用位置，并且对外机采取基座设置减振垫等相应的减振、降噪措施。小电机设置在室内，墙壁隔声，噪声可降低20dB（A），再经距离衰减后其厂界能够达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)中2类标准。 废气：本项目不产生废气，对周围环境无影响。 5、符合清洁生产原则 建设项目在生产过程中，水、气、声均经过有效处置后达标排放，固体废弃物得到有效的处置，不外排，符合清洁生产的要求。 6、“三同时”验收内容 由环境影响分析可知，在落实了本环评提出的下述各项污染防治措施后，本项目的污染源能够做到达标排放。建设项目“三同时”一览表见表9。 表9 环保措施“三同时”竣工验收内容及要求一览表 验收 项目; 污染源 验收点; 验收 因子; 处理措施验收; 执行标准; 验收要求. 废气; /; /; /; /; 满足环保要求. 废水; 医疗废水; COD、SS、粪大肠 菌群数; 医疗废水经二氧化氯消毒预处理后和生活污水混合经化粪池处理后接管市政管网达标排入江心洲污水处理厂; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准; 满足环保要求. 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准. 噪声; 空调室外机 小电机; 噪声; 合理布局、隔声及减振; 达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337－2008)中的2类标准; 满足环保要求. 固体 废物; 生活垃圾; 生活垃圾; 环卫清运; /; 满足环保要求. 医疗废物; 医疗废物; 相关资质单位集中处理; /. 环境管理; 环境管理机构和人员; 建设单位必须有1人以上的专人（兼人）负责日常环保管理工作，建立环境管理制度. 7、总量控制 建设项目主要水污染物最终排放量为：COD 0.0156t/a、SS 0.0052 t/a、NH3-N 0.0021 t/a、TP 0.0003t/a、粪大肠菌群数：5000个/L；在区域现有总量范围内平衡；固废排放量为零，无需申请总量。 8、地区环境质量不变 本项目的实施，对周围大气、水、声环境影响较小，不会改变周围地区当前的大气、水、声环境质量的现有功能要求。 9、总结论 本项目符合产业政策，符合相关规划，符合清洁生产原则，项目产生的污染物可实现达标排放，对周围的大气、水、声环境影响较小，因此，从环境保护的角度考虑，本项目是可行的。 二、建议 1、建设单位在项目装修过程中会对环境造成短期影响，在装修过程中须严格按照上述防治措施进行，将影响减到最小。 2、建设单位在项目实施过程中，务必认真落实本项目的各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，落实到人，确保环保设施的正常运转，使污染物排放量达到污染物排放总量控制指标的要求。公司应十分重视引进和建立先进的环保管路模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。 3、加强医护人员的环保教育，提高医护人员的环保意识。 4、建议项目运营后应加强污水排放的监测，把环境保护当大事提到议事日程，建立健全各项环保规章制度，落实岗位职责，层层负责、进一步强化诊所的环境管理。 5、本报告表不含放射性和辐射性医疗设备的评价内容，对于建设项目放射性和辐射性医疗设备的安装和使用，建设单位应委托有资质单位按照国家相关规定进行辐射环境影响评价，另行报环保管理部门审批，不包括在此评价报告范围内。

审批意见

主管部门预审意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

当地环保部门预审意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

审批意见

负责审批的环保部门审批意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日