所在行政区  鼓 楼 区                       环评编号：

审批编号□□□□□□□□□□

建设项目环境影响报告表

项目名称 南京鼓楼瑞邦医疗美容诊所

建设单位(或个人)盖章南京瑞邦生物科技有限公司

建设单位排污申报登记号□□□□□□□□□□□□

申报日期  2017年7月

南京市环境保护局制

# 建设项目基本情况

| 建设项目 项目名称 | 南京鼓楼瑞邦医疗美容诊所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 南京瑞邦生物科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈敏 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 赵云 |  |  |  |
| 通讯地址 | 南京市鼓楼区江东北路88号清江苏宁广场909、910、911室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18118809990 |  |  |  | 传真 真 |  | —— |  | 邮政编码 |  |  | 210000 |  |
| 建设地点 | 南京市鼓楼区江东北路88号清江苏宁广场909、910、911室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 南京市鼓楼区 卫生和计划生育局 |  |  |  |  | 批准文号 |  | — |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | 门诊部（所） [Q8330] |  |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 240.38 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | — |  |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 100 |  | 其中：环保 投资（万元） |  |  | 4 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  |  | 4% |
| 评价经费 （万元） | — |  | 预期投产 日期 |  |  | 2017年9月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 详见第2页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  | 名称 |  |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 255 |  | 液化气（吨/年） |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 电（万度/年） |  | 2 |  | 蒸汽（吨/年） |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水（工业废水、生活废水）排水量及排放去向 建设项目实行雨污分流，雨水经收集后排入市政雨水管网。建设项目的废水产生量为204t/a，主要为医疗废水和生活废水，医疗废水经小型医疗污水处理设备（二氧化氯消毒）处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，然后与生活废水一起进入化粪池处理，最终排入市政污水管网至江心洲污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》表1中一级B标准后排入长江。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 建设项目原辅材料 项目主要原辅材料见表1。 表1 项目主要原辅材料 序号; 原辅材料; 年耗量; 备注. 1; 酒精; 5kg/a; 外购. 2; 医用口罩; 15kg/a. 3; 医用手套; 15kg/a. 4; 棉签; 15kg/a. 5; 棉花球; 10kg/a. 6; 针头; 50kg/a. 7; 针管; 50kg/a. 8; 压舌板; 20kg/a. 9; 各类常见西医药品; /. 10; 消毒耗材; /. 2、建设项目主要设备 建设项目主要生产设备见表2。 表2 主要设备表 序号; 设备名称; 数量. 1; 无影灯; 4台. 2; 消毒锅; 1台. 3; 棉花钢; 1台. 4; 手术用具; 2台. 5; 诊疗床; 3台. 6; 消毒柜; 1台. 7; 消毒罐; 1台. 8; 电凝器; 1台. 3工程内容及规模（不够时可附另页） 1、项目概况 南京瑞邦生物科技有限公司租用南京市鼓楼区江东北路88号清江苏宁广场909、910、911室，投资100万元建设南京鼓楼瑞邦医疗美容诊所。经营范围为美容外科。项目建筑面积240.38m2。本项目不设床位，无煎药。 为科学、客观地评价项目对环境所造成的影响，按照《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第253号令《建设项目环境评价管理条例》规定，该项目必须进行环境影响评价，从环保角度论证建设项目的可行性。为此，南京瑞邦生物科技有限公司特委托本公司进行环境影响评价工作。我单位受委托后，立即对项目所在地周围进行实地踏勘，并对该区域周围环境进行了调查分析，编写本项目影响评价报告表。 2、经营内容及规模 项目名称：南京鼓楼瑞邦医疗美容诊所 建设单位：南京瑞邦生物科技有限公司 建设地点：南京市鼓楼区南京市鼓楼区江东北路88号清江苏宁广场909、910、911室 总 投 资：100万元 职工人数及工作班制：15人，营业300天；一班制，每天工作10h，年工作3000h。 建设性质及规模：新建，项目建筑面积240.38m2，建设内容主要有：大厅、手术室、观察室、光电室、污物间、卫生间等。 经营内容：美容外科。 3、公用及辅助工程 (1)给排水 给水：建设项目新鲜水用量为255t/a，主要为医疗人员生活废水和顾客的医疗用水，来自市政自来水管网。 排水：建设项目的废水产生量为204t/a，主要为医疗废水及生活污水。医疗废水经小型医疗污水处理设备处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，然后与生活废水一起进入大楼化粪池处理，最终排入市政污水管网至江心洲污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》表1中一级B标准后排入长江。 (2)供电 本项目用电来自市政电网，建设项目用电量为2万度/年。 (3)固废 项目废物主要是医疗废物：废注射器、废针头(危险废物类别：HW01）及项目人员的生活垃圾。废注射器、废针头(危险废物类别：HW01)年产量约0.5t/a，送往有医疗废物处理资质的单位处理。项目人员的生活垃圾约2.25t/a，由环卫部门统一清运。 项目公用及辅助工程见表3。 表3 项目主要建设内容 类别; 建设 名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 诊所; 建筑面积240.38m2; 大厅、手术室、观察室、光电室、污物间、卫生间等. 公 用 工 程; 给水; 255t/a; 市政管网. 排水; 204t/a; 医疗废水经小型医疗污水处理设备处理后与生活废水一起进入大楼化粪池处理，最终排入市政污水管网至江心洲污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》表1中一级B标准后排入长江。. 供电; 2万kwh/a; 市政电网. 环 保 工 程; 医疗废水处理; 小型医疗污水处理设备; 小型医疗污水处理设备采用多级处理+膜处理+消毒的处理工艺，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准。. 固废 处理; 生活垃圾2.25t/a; 交环卫部门处理. 医疗废物0.5t/a; 具有医疗废物处理资质的公司处理（南京汇和环境工程技术有限公司）。. 噪声; —; 噪声主要来自空调外机等设备，其噪声声级值约为75 dB(A)。. 生活污水处理; 化粪池; 沿用自带管网和化粪池，大楼化粪池属最初级污水处理阶段，可去除50％的悬浮杂质（粪便、较大病原虫等），并使积泥在厌氧条件下分解为稳定状态，熟化后用作农业肥料。处理后水质达污水处理厂接收水质。. (4)环保设施及投资 本项目环保投资为4万元，主要用于污水处理设施的建设、噪声治理、危废治理等。 表4 建设项目环保投资一览表 污染源; 内容; 数量（套）; 投资（万元）. 医疗废水; 小型医疗污水处理设备; 1; 1.5. 噪声; 采取基座设置减振垫等相应的减振、降噪措施; —; 1. 固废; 垃圾桶与环卫清运; —; 0.5. 危废处置; —; 1. 合计; 4. 4、职工人数及工作制度 职工人数15人，营业300天；一班制，每天工作10h，年工作3000h。 5、与产业政策及法律法规相符性 对照《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013年修正），本项目不属于限制和淘汰类，属于允许类，符合目前国家产业政策。本项目也符合《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本修订版）的通知。项目已经得到南京市鼓楼区卫生和计划生育局的批准许可，相应文件见附件，符合国家及地方产业政策。 6、与用地规划相容性 建设项目选址在南京市鼓楼区江东北路88号清江苏宁广场909、910、911室，项目用地性质为商业用地。本项目对周围大气、水、声等环境影响较小。所以，此项目符合当地规划和要求。 - 7、平面布置内容介绍 - 本项目建设面积共240.38m2，分为4层营业，主要设置大厅、诊疗室、牙科治疗室、储药室、卫生间等。其中医疗废物暂存点和医疗废水预处理设施在处置室，生活污水排口在卫生间。建设项目地理位置图见附图一，周围环境图见附图二，建设项目平面布置图见附图三。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 南京瑞邦生物科技有限公司租用南京市鼓楼区江东北路88号清江苏宁广场909、910、911室，原房屋为已建好的闲置空房，故不存在原有污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 南京市地处长江中下游平原东部苏皖两省交界处，江苏省西南部。东距上海市300余公里。介于北纬31°14′～32°37′，东经118°22′～119°14′之间。东邻镇江市，西邻安徽省马鞍山市、芜湖市，南接安徽宣城市，北连扬州市。地跨长江两岸，南北最大纵距140余公里，东西最大横距80余公里，辖区总面积6582.31平方千米，其中市区面积4723.07平方千米，建成区面积513平方公里。 2、地质地貌 南京境内山峦起伏，河湖纵横，海拔20～25米。长江横卧城北，秦淮蜿蜒城南，钟山盘绕在东，清凉山雄踞于西，有龙蟠虎踞之势，历来为兵家必争之地。南面的固城湖、石臼湖、秦淮河，北面的滁河，城内的玄武湖等，构成丰富的水系。四周群山环抱，有紫金山、牛首山、幕府山、栖霞山、汤山、青龙山、黄龙山、方山、祖堂山、云台山、老山、灵岩山、茅山等，另有富贵山、九华山、北极阁山、清凉山、狮子山、鸡笼山等聚散于市内，形成了山多水多丘陵多的地貌特征。 南京市平面位置南北长、东西窄，成正南北向；南北直线距离150公里，中部东西宽50～70公里，南北两端东西宽约30公里。南面是低山、岗地、河谷平原、滨湖平原和沿江河地等地形单元构成的地貌综合体。 3、气候气象 南京属亚热带季风湿润气候区，雨量充沛，四季分明，年平均温度15.4℃，年平均降水量1106毫米。春季风和日丽；梅雨时节，又阴雨绵绵；夏季炎热，与武汉、重庆并称“三大火炉”；秋天干燥凉爽；冬季寒冷、干燥。 4、水文特征 南京城内主要河流有长江和秦淮河．长江南京段从江宁铜井镇南开始，至江宁营防乡东为止，境内长约95公里。秦淮河全长103公里；到南京武定门外分两股，一股为干流，称外秦淮河，绕城经中华门、水西门、定淮门外由三汊河注入长江；又一股称内秦淮河，由通济门东水关入城，在淮清桥又分为南北两支，南支为“十里秦淮”，经夫子庙文德桥至水西门西水关出城，与干流汇集，北支即古运渎、经内桥至张公桥出涵洞口入干流。南京市北部有滁河，干流全长110公里，河道弯曲，集水面积7900平方公里。南部有淳溧运河和天生桥河。 南京市区湖泊主要有玄武湖和莫愁湖,湖泊水面积分别为3.7平方公里和0.37平方公里；城市南部有石臼湖和固城湖，湖泊水面积分别为201平方公里和24.3平方公里。 5、植被及生物多样性 南京在江苏省的植物分布区划上，属于长江南北平原丘陵区，是落叶阔叶林逐步过渡到落叶阔叶、常绿阔叶混交林地区。主要分布树种有马尾松、麻栎、栓皮栎、枫香、化香、糯米椴、青刚栎、苦槠、冬青、石楠等。还有部分外来植物如：雪松、火炬松、广玉兰等。 南京也是中国重要的农业地区和商品粮基地之一。境内低山、丘陵面积较大，主要的经济作手有油菜、棉花、蚕茧、麻类、茶叶、竹木、水果、药材等。近年来，经过产业结构调整，蔬菜、玉米和饲料作物大幅度增长。由于长江两岸水网交织，湖泊密布，水域广阔，水质肥沃，因此，也是中国重要的淡水渔业基地之一。

# 环境质量状况

|  | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 建设项目所在地为南京市鼓楼区江东北路88号清江苏宁广场909、910、911室，根据《2015年南京市环境状况公报》，建设项目所在区域环境质量如下： 1、空气环境质量 根据南京市大气环境功能区划，项目所在地区为二类区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的二级标准。根据2015年南京环境状况公报，全市建成区环境空气质量达到二级标准的天数为235天，同比增加45天，达标率为64.4%，同比上升12.3个百分点；未达到二级标准的天数130天（其中，轻度污染93天，中度污染 27天，重度污染10天），首要污染物为PM2.5。主要污染物指标监测结果如下：PM2.5年均值为57μg/m3，超标0.63倍，同比下降23.0%；PM10年均值为96μg/m3，超标0.37倍，同比下降22.0%；NO2年均值为50μg/m3，超标0.25倍，同比下降7.4%；SO2年均值为19μg/m3，达标，同比下降24.0%；CO年均值为1.0mg/m3，同比基本持平，日均值均达标；O3日最大8小时值超标天数50天，超标率为13.7%，同比下降1.9个百分点。 2、地面水环境质量 项目周边主要水体为长江南京段和秦淮河据《2015年南京市环境状况公报》，长江南京段水质与上年基本持平，除总磷超标0.49倍以外，其他指标均达到了Ⅱ类标准。内秦淮河水质与上年持平，氨氮和总磷分别超过Ⅳ类标准1.65倍和0.56倍；外秦淮河水质与上年持平，氨氮和总磷分别超过Ⅳ类标准0.83倍和0.15倍；秦淮新河水质较上年有所下降，氨氮超过Ⅳ类标准0.18倍；秦淮河上游水质较上年均略有下降，氨氮超过Ⅳ类标准0.08倍。 3、声环境质量 根据南京市噪声环境功能区划，项目所在区为2类区，噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。目前该地区的声环境质量能够达到标准要求。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目环境保护目标具体见表5。 表5 环境保护目标表 环境 要素; 环境保护 目标; 方位; 距离(m); 环境功能区标准. 空气 环境; 东宝花园; W; 290; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准. 银城聚锦园; W; 380. 南京市汉江路小学; N; 270. 苏宁千秋情缘; N; 130. 华阳家园; E; 270. 枫亚苑; SE; 300. 苏宁银河·天启花园; SE; 100. 凤凰花园城金陵园; SE; 340. 凤凰花园城; S; 230. 银城聚泽园; S; 230. 南京市凤凰花园城小学; S; 360. 怡和佳苑; S; 470. 水环境; 长江南京段; W; 1520; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准. 秦淮河; E; 1030; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准. 声环境; 苏宁千秋情缘; N; 130; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 苏宁银河·天启花园; SE; 100. |
| 评价适用标准： |  |  |  |  |  |  |  |
| 环 境 质 量 标 准 |  | 环境 | 项目 |  | 标准值 | 标准来源 |  |
|  |  | 大 气 | SO2 | 年平均 | 60μg/m3 | 《环境空气质量标准》 （GB3095－2012）中的二级标准 |  |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 1小时平均 | 500μg/m3 |  |  |
|  |  |  | NO2 | 年平均 | 40μg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 80μg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |  |
|  |  |  | PM10 | 年平均 | 70μg/m3 |  |  |
|  |  |  |  | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |  |
|  |  | 地 表 水 | COD |  | 15mg/L | 长江参照 《地表水环质量标准》（GB3838－2002）Ⅱ类水质标准 SS参照水利部标准（SL63-94） |  |
|  |  |  | SS |  | 20mg/L |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 0.5mg/L |  |  |
|  |  |  | TP |  | 0.1mg/L |  |  |
|  |  | 声 | 昼间 |  | 60dB(A) | 《声环境质量标准》 （GB30264-2008）2类标准 |  |
|  |  |  | 夜间 |  | 50dB(A) |  |  |
| 污 染 物 的 排 放 标准 |  | 污染源 | 项 目 |  | 排放标准 | 标准来源 |  |
|  |  | 污水 | COD |  | 250mg/L | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准 排放标准 |  |
|  |  |  | SS |  | 60mg/L |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  | - |  |  |
|  |  |  | PH |  | 6-9 |  |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | 5000（个/L） |  |  |
|  |  |  | COD |  | 500 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中B等级标准 |  |
|  |  |  | SS |  | 400 |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 45 |  |  |
|  |  |  | TP |  | 8 |  |  |
|  |  |  | COD |  | 60mg/L | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级B标准 排放标准 |  |
|  |  |  | SS |  | 20mg/L |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  | 8mg/L |  |  |
|  |  |  | TP |  | 1mg/L |  |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群数 |  | 104（个/L） |  |  |
|  |  | 噪声 | 边界昼间 |  | 60dB(A) | 《社会生活环境噪声排放标准》 （GB 22337—2008）2类标准 |  |
|  |  |  | 边界夜间 |  | 50dB(A) |  |  |
|  |  | TVOC | 8小时均值 |  | 0.6mg/Nm3 | 《室内空气质量标准》 （GB/T 18883-2002） |  |
| 总 量 控 制 指标 |  | 本项目建成后年排放废水量为204t，主要污染物接管考核量为COD：0.0678t/a、SS：0.0462t/a、氨氮：0.0063t/a、TP：0.00072t/a。项目废水接管进入江心洲污水处理厂，计入污水处理厂总量，在江心洲污水处理厂内平衡；固废全部得到有效处置，无需申请总量。 |  |  |  |  |  |

# 建设项目工程分析

工艺流程及简述： 一、施工期： 本项目为新建项目，其环境影响期包括工程施工期和营运期。项目为租赁房屋，施工期间仅进行装修工程、设备安装，其中会产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物。 建设项目施工期工艺流程及产污环节如下图1： 噪声 扬尘、废气 生活废水 少量的建筑垃圾 装修工程 设备安装 工程验收 工程结束 图1 项目施工期工艺流程及产污环节图 二、营运期： 本项目为社会服务业，非生产性项目，营运期工艺流程及产污节点图见图2。 顾客咨询 选择医疗项目 医疗服务 服务结束 医疗废水、医疗垃圾、噪声和生活垃圾 图2 项目营运期工艺流程及产污环节图 主要污染工序： 一、施工期 本项目施工期仅进行装修工程和设备安装，装修期的污染源：废水主要来自装修工人的生活污水和一些施工的冲洗水，其污水中COD浓度20-200mg/L，石油类浓度10 mg/L左右，SS浓度500 mg/L左右，PH约6.5-8.5；废气污染物主要是装潢工人因生活使用燃料而排放的废气和扬尘；噪声来源是由于各种装潢机械设备的运转等，其声级范围为75-95dB(A)；还有建筑施工时产生的建筑垃圾和固体废物。由于施工期的时间很短，故施工期产生的污染对周围环境影响较小。 二、运营期 1、废水 ①给水 本项目用水主要为医疗人员的生活用水和顾客产生的医疗用水，年需新鲜水量180 t。 (1)生活污水 本项目医疗人员为15人， 根据中华人民共和国国家标准《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）的用水量指标，医疗人员用水量标准按50L/人·d计，年工作日300天，则医护人员的医疗用水为225 t/a，排污系数以0.8计，则废水排放量为180t/a。 (2)医疗废水 本项目营运后客户3-10人/天，取最大值10人，客户的用水量标准按10L/人·d计，年工作日300天，则顾客的医疗用水量为30 t/a，排污系数以0.8计，则废水排放量为24 t/a，项目污水排放情况见表6，水平衡图见图3。 表6 项目污水情况一览表 项目; 用水定额; 用水单位数; 年用水量(吨); 年排污量(吨); 排污系数. 生活用水; 50L/人·d; 按300天算; 225; 180; 0.8. 医疗用水; 10L/人·d; 按300天算; 30; 24; 0.8. 合计; 255; 204; /. 225 45 员工生活用水 180 江心洲污水处理厂 自来水 204 长江 化粪池 204 255 30 小型医疗污水处理设施 6 医疗用水 24 24 图3 项目水平衡图(t/a) ②排水 本项目废水主要为医疗人员的生活污水和顾客产生的医疗废水等，废水总量为204 t/a。医疗废水经小型医疗废水处理设施预处理后，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，与生活废水一起进入化粪池处理，最终排入市政污水管网至江心洲污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》表1中一级B标准后排入长江。 参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）确定医疗废水主要污染物及其浓度分别为COD 200mg/l、SS 50 mg/l、粪大肠菌群数2.5*107个/L。 参考《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）确定生活污水中主要污染物及其浓度分别为：COD 350mg/L、SS 250 mg/L、NH3-N 35 mg/L、TP 4mg/L。项目污水排放中各污染物浓度及排放情况见表7。污水中污染物排入管道浓度合计见表8 表7 污水中污染物浓度情况统计表 产生源; 污染物 名称; 产生情况; 治理措施 及排放去向; 排放情况. 产生浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 接管浓度 (mg/L); 接管量 (t/a). 生活 污水 180; COD; 350; 0.063; 化粪池; 300; 0.054. SS; 250; 0.045; 150; 0.027. NH3-N; 35; 0.0063; 33; 0.00594. TP; 4; 0.00072; 4; 0.00072. 医疗 废水 24; COD; 200; 0.0048; 小型医疗废水处理设施; 200; 0.0048. SS; 50; 0.0012; 50; 0.0012. 粪大肠菌群数; 2.5*107个/L; 5000个/L. 表8污水中污染物排入管道浓度合计表 产生源; 污染物 名称; 产生情况; 排放去向; 排放情况. 产生浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 排放浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 排放废水 204; COD; 303; 0.0678; 市政管网; 60; 0.0122. SS; 226; 0.0462; 20; 0.0041. NH3-N; 31; 0.0063; 8; 0.002. TP; 3.5; 0.00072; 1; 0.0002. 粪大肠菌群数; 2.5*107个/L; 5000个/L. 2、大气污染物 项目不设食堂，工作人员就餐采取外订方式解决。不产生废气 3、噪声污染源 项目噪声主要为空调室外机等设备产生的噪声，其噪声声级值约为60-75 dB(A)，空调室外机设置在室外专用位置，并且对外机采取基座设置减振垫等相应的减振、降噪措施，再经距离衰减后其厂界能够达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)中2类标准。 4、固体废弃物 主要是废注射器、废针头等医疗废物（危险废物类别：HW01），以及医疗美容人员和顾客的生活垃圾。 ①废注射器、废针头等医疗废物年产量约0.5t/a，根据《国家危险废物名录(2016年版)》，本项目注射器、废针头等医疗废物属于危险废物HW01，本项目设置医疗废物的暂时贮存设施设备，未露天存放医疗废物，医疗废物的暂时贮存设施、设备已定期消毒和清洁。本项目的医疗废物定期交由具有医疗废物处理资质的公司处理（南京汇和环境工程技术有限公司）处理。 ②医疗人员生活垃圾产生量按0.5kg/d•人计算，顾客生活垃圾产生量按0.2kg/d•人计算，项目员工15人，接待人员以10人计，年工作300天，则项目医疗美容人员和顾客的生活垃圾约2.25t/a。生活垃圾定期交由环卫部门清运。 建设项目垃圾产生情况见表8。 表8 项目固体废弃物产生情况 种 类; 产生量 (t/a); 治理措施; 排放量. 医疗废物; 0.5; 交由南京汇和环境工程技术有限公司处理; 0. 生活垃圾; 2.25; 环卫部门清运; 0. 总计（t/a）; 2.75; /; /.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 |  | 产生 浓度mg/m3 |  | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 |  | 排放速率kg/h |  | 外排量 t/a |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | / | / |  | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |
| 水 污 染 物 | 产生源 | 污染物 名称 |  | 废水量 t/a |  | 产生浓度 mg/l | 产生量 t/a |  | 排放浓度mg/l |  | 排放量 t/a |  | 排放去向 |
|  | 生活 废水 | COD |  | 180 |  | 350 | 0.063 |  | 60 |  | 0.0108 |  | 医疗废水经小型医疗污水处理设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后与生活污水一起经化粪池处理后进入市政污水管网 |
|  |  | SS |  |  |  | 250 | 0.045 |  | 20 |  | 0.0036 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 35 | 0.0063 |  | 8 |  | 0.0014 |  |  |
|  |  | TP |  |  |  | 4 | 0.00072 |  | 1 |  | 0.00018 |  |  |
|  | 医疗 废水 | COD |  | 24 |  | 200 | 0.0048 |  | 60 |  | 0.00144 |  |  |
|  |  | SS |  |  |  | 50 | 0.0012 |  | 20 |  | 0.00048 |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群数 |  |  |  | 2.5*107 个/L |  |  | 5000个/L |  |  |  |  |
| 电离电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体 废物 | 产生源 |  | 产生量t/a |  | 处理处置量 t/a |  |  | 综合利用量t/a |  | 外排量t/a |  | 备注 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 2.25 |  | 2.25 |  |  | 0 |  | 0 |  | 环卫部门清运 |  |
|  | 医疗废物 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 |  | 交由南京汇和环保技术有限公司处置 |  |
| 噪声 | 产生源 |  | 单台产生声压级dB(A) |  |  |  |  | 排放声压级dB(A) dB(A) |  | 备注 |  |  |  |
|  | 空调外机 |  | 75 |  |  |  |  | 55 |  | 合理布局、隔声、减振、距离衰减 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目使用房屋为租借，施工期仅涉及房屋装修，因此本环评对施工期环境影响不做分析。 营运期环境影响分析 1、水环境影响分析 (1)项目污水对地表水环境的影响分析及措施 建设项目的医疗废水产生量为24t/a，生活废水排放量为180t/a，医疗废水经小型医疗污水处理设备处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准，然后与生活废水一起进入大楼化粪池处理，最终排入市政污水管网至江心洲污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》表1中一级B标准后排入长江。 污水处理工艺设计：本工艺采用多级处理+膜处理+消毒的处理工艺，其工艺流程图如下图。 格栅 调节池 消毒池 混凝沉淀 市政污水管网 臭氧发生器 本项目污染物排放量少，污染物排放浓度较低，因此对环境影响较小。 (2)污水处理方案的可行性 小型医疗污水处理设备将洗手台排出的污水通过管道自流入调节池，初步过滤掉大颗粒的杂质，在调节池中进行水质均匀均量。当水位高度达到液位开关设定的位置时，高压放电产生臭氧，其混合液经过混合接触，在消毒池中停留一段时间后，充分杀死了污水中的病菌，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准排入市政污水管网。故本污水处理设备可行。 (3)污水接管可行性分析 本项目废水水质简单，主要为COD、SS、TP等常规指标，医疗废水中粪大肠菌群指数经污水处理设施消毒后可达标接管，污水中不含高致病性病毒，污水经分质收集预处理后各指标均可达到接管标准，可生化性好，江心洲污水处理厂对本项目的废水去除效果较好，能做到达标排放，因此本项目废水预处理后接入江心洲污水处理厂集中处理，从水质角度考虑是可行的；目前江心洲污水处理厂设计处理规模为64万t/d，现状接管量50万t/d，江心洲污水处理厂剩余接管量为14 万t/d，本项目排放废水量约0.68 t/d，与江心洲污水处理厂剩余接管量相比，仅占到0.00038%，因此江心洲污水处理厂有能力接收本项目产生的废水。本项目依托租赁建筑现有污水接管口，不新建污水接管口。 综上所述，本项目废水排放量在水质水量上均满足江心洲污水处理厂的接管标准，从运行时间、处理余量、接管要求等方面分析本项目废水具有接管可行性。故本项目废水经预处理达标接管至江心洲污水处理厂，经深度处理达标后排入长江，对周围水环境影响较小。 2、大气环境影响分析 项目不设食堂，工作人员就餐采取外订方式解决。无废气产生。 - 噪声污染影响分析 项目噪声主要为空调室外机等设备产生的噪声，其噪声声级值约为60-75 dB(A)，空调室外机设置在室外专用位置，并且对外机采取基座设置减振垫等相应的减振、降噪措施，再经距离衰减后其厂界能够达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)中2类标准。 4、固体废物影响分析 主要是废注射器、废针头等医疗废物（危险废物类别：HW01），以及医疗美容人员和顾客的生活垃圾。 废注射器、废针头等医疗废物年产量约0.5t/a，属于危险固废HW01，必须按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，委托有资质单位处理。加强管理、专人负责，及时将医疗废弃物进行分类、收集、消毒、包装并委托具有医疗废物处理资质的公司处理（南京汇和环境工程技术有限公司）进行处置，基本可消除医疗废弃物对人体健康和环境的危害。 参考《医疗废物管理条例》(国务院[2003]第380号令)以及《医疗卫生机构医疗废物管理办法》(卫生部[2003]第36号令)，项目医疗废物污染防治措施如下： (1)收集包装物要求 收集容器应符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》(环发[2003]188号)要求。 盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。 (2)暂储要求 医疗废物的暂时贮存设施、设备应当远离医疗区、人员活动区和生活垃圾存放场所；有严密的封闭措施，设立标志、设专(兼)职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物。 医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁；本服务中心医疗废物处置单位至少每2天收集、运送一次医疗废物，避免医疗废物过长储存。 医疗人员和顾客的生活垃圾约2.25 t/a，由环卫部门统一清运。 本项目产生的各项固废均可得到有效处置，污染防治措施可行，产生的固废对周围环境以及环境保护目标的影响较小。 5、外环境对本项目的影响 本项目所处位置为商用型楼房顶层，周边并无特殊环境影响因素，外环境对本项目的影响很小。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类别 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期处理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气体污染物 | — | — | — | — |
| 水污 染物 | 医疗废水 | COD | 小型医疗污水处理设备 | 执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2标准 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群数 |  |  |
|  | 生活污水 | COD | 接大楼化粪池后接市政污水管网 | 执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B级标准 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | TP |  |  |
| 固体 废弃物 | 医疗废物 | 医疗废物 | 委托具有医疗废物处理资质的公司处理（南京汇和环境工程技术有限公司） | 零排放 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫清运 | 零排放 |
| 噪声 | 项目噪声主要为空调室外机等设备产生的噪声，其噪声声级值约为60-75 dB(A)，空调室外机设置在室外专用位置，并且对外机采取基座设置减振垫等相应的减振、降噪措施再经距离衰减后其厂界能够达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)中2类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施预期效果：无 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1、工程概况 南京瑞邦生物科技有限公司租用南京市鼓楼区南京市鼓楼区江东北路88号清江苏宁广场909、910、911室，投资100万元建设南京鼓楼瑞邦医疗美容诊所。经营范围为美容外科。项目建筑面积240.38m2。 2、符合产业政策 对照《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013年修正），本项目不属于限制和淘汰类，属于允许类，符合目前国家产业政策。本项目也符合《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本修订版）的通知。项目已经得到南京市鼓楼区卫生和计划生育局的批准许可，相应文件见附件，符合国家及地方产业政策。 3、符合规划 建设项目选址在南京市鼓楼区江东北路88号清江苏宁广场909、910、911室，项目用地性质为商业用地。本项目对周围大气、水、声等环境影响较小。所以，此项目符合当地规划和要求。 4、营运期环境影响分析结论 废水：本项目废水主要为医疗美容人员的生活污水和顾客产生的医疗废水等，废水总量为204t/a。医疗废水经小型医疗废水处理设施预处理后，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，与生活废水一起进入大楼化粪池处理，最终排入市政污水管网至江心洲污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》表1中一级B标准后排入长江。 废气：项目不设食堂，工作人员就餐采取外订方式解决。项目无废气产生。 噪声：项目噪声主要为空调室外机等设备产生的噪声，其噪声声级值约为60-75 dB(A)，空调室外机设置在室外专用位置，并且对外机采取基座设置减振垫等相应的减振、降噪措施，再经距离衰减后其厂界能够达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)中2类标准。 固废：本项目医疗废物交由具有医疗废物处理资质的公司处理（南京汇和环境工程技术有限公司），生活垃圾由环卫定期集中清运。 综上可知，本项目产生的污染物可做到达标排放。 5、符合清洁生产原则 本项目为医疗服务性企业，建设项目在生产过程中，水、气、声均经过有效处置后达标排放，固体废弃物得到有效的处置，不外排，符合清洁生产的要求。 6、“三同时”验收内容 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。本项目应在试营运阶段申请环保部门进行“三同时”验收，“三同时”验收清单如下表。 表27 “三同时”验收一览表 验收 项目; 污染源 验收点; 验收 因子; 处理措施验收; 执行标准; 验收 要求. 废气; /; /; /; /; /. 废水; 医疗污水; COD、SS、NH3-N、粪大肠菌群数; 小型医疗污水处理设备; 《医疗机构水污染物排放标准》、（GB18466-2005）表2中预处理标准; 满足环保要求. 生活废水; COD、SS、NH3-N、TP; 接大楼化粪池后接市政污水管网; 执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准; 满足环保要求. 噪声; 空调外机; 噪声; 合理布局、隔声及减振; 达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337－2008)中的2类标准; 满足环保要求. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 环卫部门清运; 固体废物零排放; 满足环保要求. 医疗废物; 医疗废物; 委托具有医疗废物处理资质的公司处理（南京汇和环境工程技术有限公司）. 7、总量控制要求 本项目建成后年排放废水量为204t，主要污染物接管考核量为COD：0.0678t/a、SS：0.0462t/a、氨氮：0.0063t/a、TP：0.00072t/a。项目废水接管进入江心洲污水处理厂，计入污水处理厂总量，在江心洲污水处理厂内平衡；固废全部得到有效处置，无需申请总量。 8、地区环境质量不变 本项目的实施，对周围大气、水、声环境影响较小，不会改变周围地区当前的大气、水、声环境质量的现有功能要求。 9、总结论 本项目符合产业政策，符合相关规划，符合清洁生产原则，项目产生的污染物可实现达标排放，对周围的大气、水、声环境影响较小，因此，从环境保护的角度考虑，本项目是可行的。 二、要求与建议 1、严格执行“三同时”制度，污染治理设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 2、对于产生的医疗废水应严格执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466—2005)表2标准，使各项指标达到其规定范围后排放。 3、建立环保治理设施，要严格管理，环保部门要严格监督，随时抽查。 4、危险固废必须统一收集，临时堆场需规范化。 5、遵守鼓楼区关于环保治理措施管理的规定，接受环保管理部门的监督。 6、本报告表不含放射性和辐射性医疗设备的评价内容，对于建设项目放射性和辐射性医疗设备的安装和使用，建设单位应委托有资质单位按照国家相关规定进行辐射环境影响评价，另行报环保管理部门审批，不包括在此评价报告范围内。

审批意见

主管部门预审意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

当地环保部门预审意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

审批意见

负责审批的环保部门审批意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日