建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：        光电工具扩建项目

建设单位（盖章）：  盐城市科成光电科技有限公司

编制日期：二O一七年八月

江苏省环保厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段

作一个汉字）。

2.建设地点----指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别----按国标填写

4.总投资----指项目投资总额

5.主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 光电工具扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 盐城市科成光电科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈爱文 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 孙经理 |  |  |  |
| 通讯地址 | 盐城市城南新区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13615160002 |  |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 |  | 224000 |  |
| 建设地点 | 盐城市城南新区新都东路1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  | 文号 |  |  | / |  |  |  |  |
| 建设性质 | 扩建 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  | C2928塑料零件制造 |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 27376 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | 12000 |  |  |  |  |
| 总投资（万元） | 300 |  | 其中：环保投资 （万元） |  | 15 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 5% |
| 评价经费（万元） | / |  |  |  | 预期投产日期 |  |  | 2019年9月 |  |  |  |  |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等)： 项目原辅材料详见表1-1，主要设备情况详见表1-2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  |  |  | 名称 |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水(吨/年) |  | 8040 |  |  |  |  | 燃油(吨/年) |  |  | / |  |  |
| 电(万千瓦时/年) |  | 400 |  |  |  |  | 天然气(万m3/a) |  |  | / |  |  |
| 燃煤(吨/年) |  | / |  |  |  |  | 其它 |  |  | / |  |  |
| 废水(工业废水、生活废水)排水量及排放去向 项目厂区排水实行雨污分流、清污分流。厂区雨水经收集后进入雨水管网排至附近河流。 营运期废水主要为生活污水，其排放总量约为4320 t/a，主要污染因子为COD、SS、NH3-N、TP。废水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入污水管网，最终送至盐城市城东污水处理厂集中处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 本项目无放射性同位素和伴有电磁辐射的设施。如企业生产过程需要相应设施，应另行进行环境影响评价，申请相关单位审批。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1-1 扩建项目主要原辅材料一览表 序号; 原料名称; 用量; 最大储存量; 备注. 1; ABS粒子; 50 t/a; 5 t/a; 外购、汽车. 2; PP粒子; 70 t/a; 7 t/a; 外购、汽车. 3; 色母粒子; 1.2 t/a; 0.1 t/a; 外购、汽车. 4; 脱模剂; 0.06 t/a; 0.01 t/a; 外购、汽车. 5; 液压油; 0.5 t/a; 0.1 t/a; 外购、汽车. ABS粒子：ABS是丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物，A代表丙烯腈，B代表丁二烯，S代表苯乙烯。无毒、无味，外观呈象牙色半透明，或透明颗粒或粉状，密度为1.05~1.18g/cm3。ABS具有优良的综合物理和机械性能，极好的低温抗冲击性能、尺寸稳定性、电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性、成品加工和机械加工较好。ABS树脂耐水、无机盐、碱和酸类，不溶于大部分醇类和烃类溶剂，而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃中。ABS树脂热变形温度低可燃，耐候性较差。熔融温度在 220~240℃，热分解温度在250℃以上。 PP粒子：聚丙烯，是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。无毒、无味，密度小，强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯，可在100度左右使用。具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响，但低温时变脆、不耐磨、易老化。适于制作一般机械零件，耐腐蚀零件和绝缘零件。常见的酸、碱有机溶剂对它几乎不起作用，可用于食具。丙烯的分子结构为典型的主体规整结构，为结晶聚合物，其分子量为10～50万。比重：0.9-0.91g/cm3，成型收缩率：1.0-2.5%，成型温度：160-220℃，热分解温度：350℃以上。 色母粒子：由高比例的颜料或添加剂与热塑性树脂，经良好分散而成的塑料着色剂，其所选用的树脂对着色剂具有良好润湿和分散作用，并且与被着色材料具有良好的相容性。即颜料+载体+添加剂=色母粒。热塑性塑料常用的着色方法有：将本色树脂与着色剂混合混炼造粒成有色塑料后，用于成型工序。 脱模剂：有机溶剂及高级合成润滑油的混合物，其中烷陉类有机溶剂 50%，润滑油及添加剂50%。脱模剂是用在两个彼此易于粘着的物体表面的一个界面涂层，它可使物体表面易于脱离、光滑及洁净。 表1-2 扩建项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 注塑机; HYD-125; 2; 国内. 2; 注塑机; HYD-300; 1; 国内. 3; 注塑机; TWX980A; 1; 国内. 4; 注塑机; HXF116; 1; 国内. 5; 注塑机; LOG-130M6; 1; 国内. 6; 注塑机; LOG-160S6; 1; 国内. 7; 注塑机; HW160; 1; 国内. 8; 注塑机; HXF176-W5; 1; 国内. 9; 注塑机; PL1600-510; 1; 国内. 10; 注塑机; HTF300X1; 1; 国内. 11; 注塑机; LOG400-A8; 1; 国内. 12; 注塑机; LOG500-A8; 1; 国内. 13; 吸塑机; SL-65; 1; 国内. 14; 粉碎机; SWP-500; 2; 国内. 15; 粉碎机; SWP-200; 1; 国内. 16; 干燥机; 50; 2; 国内. 17; 干燥机; 100; 2; 国内. 18; 冷却塔; -; 1; 国内. 19; 螺杆空压机; WVX255083; 1; 国内. |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 盐城市科成光电科技有限公司拟扩建光电工具扩建项目位于盐城市城南新区新都东路1号（现有厂房内）；公司于2005年8月11日在当地环保部门办理了“盐城市科成光电科技有限公司光电工具建设项目环境影响登记表”环评手续。 现因公司发展的需要，扩建注塑项目，项目总投资300万元，位于公司已建车间内，注塑车间占地面积1000m2，主要进行注塑生产，形成约600万个/年多种注塑件生产能力。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年），“N、轻工，第116条：塑料制品制造中人造革、发泡胶等涉及有毒原料材料的，有电镀工艺的编制报告书；其他的编制报告表，本扩建项目为注塑项目，属于其他类，故应编制报告表。为此，盐城市科成光电科技有限公司委托我公司承担本项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，在现场踏勘、资料收集的基础上，编制了环境影响报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为项目的工程设计和环境管理提供科学依据，报请环保主管部门审批。项目具体地理位置见附图一。 2、项目概况 项目名称：光电工具扩建项目 建设单位：盐城市科成光电科技有限公司 项目性质：扩建 总投资：300万元 建设地址：城南新区新都东路1号 四周环境：项目东侧为中原别墅区及工业区，南侧为河道及工业区，西侧为开放大道，北侧为新都路。项目周边300米土地利用现状详见附图二。项目平面布置图详见附图三。 3、项目内容及规模 扩建项目投产后，全厂主体工程和产品方案见表1-3。 表1-3 项目主体工程及产品方案一览表 主体工程名称; 产品名称; 年设计能力; 年运行时数（h）. 扩建前; 扩建后; 增减量; 2400. 光电工具生产线; 测温枪系列; 20万台; 20万台; 0. 水分仪系列; 15万台; 15万台; 0. 探测器系列; 15万台; 15万台; 0. 检查仪系列; 4万台; 4万台; 0. 学习机; 10万台; 10万台; 0. 注塑生产线; 注塑零件（包括扣槽板、头枕支架、座椅侧板、小管子、小塞子、小扣子、安全扣、小盖板等）; 0; 600万件; +600万个. 4、工作制度及劳动定员 现有项目定员150人，扩建项目新增员工30人，工作制度为年工作日300天，每天工作8小时，全年2400小时。厂内设置员工食堂，无宿舍。 5、项目公用及辅助工程 项目公用及辅助工程见表1-4。 表1-4 项目公用及辅助工程表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 公用工程; 给水; 8040t/a; 来自市政自来水管网. 排水; 4320 t/a; 接管至城东污水处理厂. 供电; 400万度/年; 来自城南新区电力供应部门. 绿化; 12000m2; 依托现有. 贮运工程; 原料仓库; 400m2; 依托现有. 成品仓库; 650m2; 依托现有. 原材料运输; 汽车运输; 依托现有. 产品运输; 汽车运输; 依托现有. 环保工程; 废水; 化粪池; 15m3/d; 依托现有. 雨水接管口; 规范化设置. 废气; 集气罩+活性炭吸附+15m排气筒; 风量12000m3/h，捕集效率90%; 新增，处理注塑废气，达标排放. 噪声; 减振、隔声; 降噪量20dB(A); 厂界噪声达标. 固废; 一般固废堆存间; 50m2; 依托现有，妥善处置. 危险固废堆存间; 10m2; 新增，妥善处置. 6、“三线一单”相符性分析 (1)生态红线 与本项目距离最近的江苏省级生态红线区域为通榆河清水通道维护区，距离为1km（距离通榆河2km），本项目建设不会导致区域生态红线区域服务功能下降。因此，项目的建设不违背《江苏省生态红线区域保护规划》和《盐城市生态红线区域保护规划》的要求。项目与生态红线位置关系见附图四。 (2)环境质量底线 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求；地表水满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 (3)资源利用上线 项目用水取自城东水厂，且用水量较小，不会达到资源利用上线；项目占地符合当地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 (4)环境准入负面清单 项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明，具体见表1-5。 表1-5 项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录》（2011年本）及修订; 经查《产业结构调整指导目录》（2011年本）及修订，项目不在《产业结构调整指导目录（2011年）》及修订中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求。. 2; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订，项目不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修订中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求。. 3; 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》; 项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中。. 4; 《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》; 项目不在《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中。. 5; 《市场准入负面清单草案》; 经查《市场准入负面清单草案》（试点版），项目不在其禁止准入类和限制准入类中。. 由表1-5可知，项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》要求。 综上所述，项目符合“三线一单”要求。 7、“两减六治三提升”相符性分析 对照中共江苏省委、省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知及《盐城市“两减六治三提升”专项行动实施方案》，本项目符合“两减六治三提升”的要求。 8、选址规划相符性分析 扩建项目由盐城市科成光电科技有限公司投资建设，位于盐城市城南新区新都东路1号（现有厂房内），该用地为工业用地（见附件），符合城南新区用地规划要求，故选址可行。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1、现有项目概况 盐城市科成光电科技有限公司是一家集光电及智能工具、测量及探测工具、智能设备、电子设备等生产、销售一体的有限公司。公司注册资本150万美元，成立于2005年12月。公司位于盐城市城南新区新都东路1号，公司自建厂以来建设项目情况一览表见表1-6。 表1-6 现有项目一览表 序号; 项目名称; 批复号; 时间. 1; 光电工具; 环境影响登记表; 2005年8月11日. 注：现有项目员工150人，采用单班制，每班8小时，年工作天数300天。 2、现有项目原辅材料 公司现有项目原辅材料一览表见表1-7。 表1-7 现有项目主要原辅材料一览表 序号; 原料名称; 用量; 最大储存量; 备注. 1; 机壳（注塑件）; 64 万套/年; 6 万套/年; 外购、汽车. 2; PCB线路板; 64 万套/年; 6 万套/年; 外购、汽车. 3; 电子元器件; 64 万套/年; 6 万套/年; 外购、汽车. 4; 锡膏; 0.1 t/a; 0.02 t/a; 外购. 5; 焊锡丝; 0.4 t/a; 0.1 t/a; 外购. 6; 铝丝; 0.5 t/a; 0.1 t/a; 外购. 7; 包装材料; 10 万套/年; 1 万套/年; 外购、汽车. 3、现有项目主要设备 公司现有项目主要设备一览表见表1-8。 表1-8 现有项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 抗干扰热合机; JL-5000ZT; 1; 国内. 2; 高频热合机; GP3-K5弄; 1; 国内. 3; 高频热合机; HG-8KW; 1; 国内. 4; 贴片机; YS12; 1; 国内. 5; 贴片机; YS12F; 1; 国内. 6; 回流焊炉; ES-100; 1; 国内. 7; 检查机; JTA-300; 1; 国内. 8; 焊线机; CT-3000W; 2; 国内. 9; 大烤箱; SMO-6; 1; 国内. 10; 小烤箱; DHG-9023A; 1; 国内. 11; 电烙铁; 936A; 20; 国内. 12; 超声波焊接机; JR-130814; 1; 进口. 13; 全自动超声波焊接机; JR22-2600; 3; 进口. 14; 全自动标贴机; XLM-450VL; 3; 国内. 15; 行车; DCASC-19m/5m; 1; 国内. 4、现有项目生产工艺流程 现有项目生产工艺流程见图1-1。 成品 PCB线路板、电子元器件 SMT贴片 手工焊接 COB邦定 装配 检测 包装 超声波焊接 机壳（注塑件） 检测 图1-1 现有项目生产工艺流程图 工艺简介： （1）SMT贴片：在SMT生产线的前端将锡膏印在PCB线路板上，然后通过贴片机将电子元器件贴装在电路板上，接着进入回流焊炉内，回流焊炉内的温度在130~250℃，炉温的特点是两端低、中间高，温度呈波峰形状。主要作用是使锡膏熔化，将电子元器件与主板粘结在一起。回流焊炉为半封闭状态，该处产生的烟尘经过设备自带（负压）吸尘装置集中收集，然后屋顶排放。 （2）COB邦定：采用铝丝焊线机将晶片(LED晶粒或IC芯片)与PCB板上对应的焊盘铝丝进行桥接。 （3）手工焊接：通过手工焊用电线将制作好的线路板相互连接。此工序用到焊锡丝，焊接时会产生焊接烟尘。 （4）检测：利用专用测试台、办公电脑等对连接好的线路板进行系统性检测，检查生产品是否符合标准要求，符合要求的进入组装工序，不符合的返回重新加工。 （5）超声波焊接：超声波焊接是利用高频振动波传递到两个需要焊接在一起的物体（外购的注塑件），通过振动加压再摩擦从而形成物体间融合，此工序高效、清洁，无废气产生。 （6）检测：人工对焊接后的零件进行检测，符合要求的进入组装工序，不符合要求的作为固废处理，此过程会产生少量的不合格品。 （7）装配：将合格的线路板与塑料件进行组装，组装成完整的产品。 （8）包装：根据产品的需要，部分产品需要进行包装，包装后进入成品仓库。 现有项目产污环节： 在SMT贴片工序和手工焊接工序会产生焊接烟尘； 5、现有项目污染物产生及防治措施 盐城市科成光电科技有限公司于2005年8月11日编制该项目环境影响登记表并取得当地环保部门的批复（详见附件），但该项目未履行环保设施竣工验收监测，因此，本评价暂无法实现将该项目环保设施的实际监测数据作为污染物排放浓度的参考值，本次评价类比相关行业资料和经验数值作为本次评价的依据。 （1）废气 现有项目产生的废气主要为焊接废气。 焊接废气产生于SMT贴片工序和手工焊接工序， 锡膏的熔点为183℃，沸点为260℃，铅的熔点为327.5℃，沸点为1740℃，锡的熔点为231.9℃，沸点为2260℃，故锡、铅的产生量很少。类比同类厂家，焊烟产生量为焊膏的0.0166%，SMT贴片（回流焊）工序用到锡膏的量为0.1t/a，回流焊炉为半封闭状态，该处产生的烟尘经过设备自带（负压）吸尘装置集中收集，然后屋顶排放。烟尘无组织排放量为1.66 kg/a。 无铅锡焊焊烟中的主要成分是松香以及锡及其化合物。类比同类厂家，焊烟产生量为锡条的0.0166%，手工焊接工序用到焊锡丝的量为0.4t/a，由于产生量较小，组装车间利用车间排风扇，加强车间通风，烟尘无组织排放量为6.64 kg/a。 现有项目无组织废气排放情况见分别见表1-9。 表1-9 现有项目无组织废气排放情况 编号; 污染物名称; 产污工序; 污染物排放量（t/a）; 面源面积 （m2）; 面源高度 （m）. 1; 焊接烟尘; SMT贴片; 0.002; 300; 8. 2; 焊接烟尘; 手工焊接; 0.007; 1000; 8. （2）废水 项目主要用水环节为生活用水和绿化用水。生产过程中无需用水，无工艺废水产生。现有项目废水主要为员工的生活废水。 厂区绿化面积约为12000m2，根据《建筑给排水设计规范(2009版)》（GB50015-2003），绿化用水量为1-3L/（m2•d）进行估算，项目按一年200天，1L/（m2•d）计，则厂区全年绿化用水量约为2400t/a。 现有项目劳动定员150人，年工作日300天，有食堂无宿舍，项目按100L/人.d计，则年生活用水量为4500t/a，以80%的排放系数计算，则年产生活污水量约3600t/a，主要污染物为COD 300mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 20mg/L、TP 4mg/L，产生量分别为1.08 t/a、0.72 t/a、0.072 t/a、0.014 t/a，经厂区内化粪池预处理达接管标准后，通过市政污水管网进入城东污水处理厂集中处理。 现有项目废水产生及排放情况见表1-10。 表1-10 现有项目废水产生及排放情况 废水 来源; 废水量 (t/a); 污染物名称; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物接管量; 排放方式与去向. 浓度(mg/l); 产生量(t/a); 浓度(mg/l); 接管量(t/a). 生活 污水; 3600; COD; 300; 1.08; 化粪池; 200; 0.72; 接管排入城东污水处理厂. SS; 200; 0.72; 150; 0.54. NH3-N; 20; 0.072; 20; 0.072. TP; 4; 0.014; 4; 0.014. （3）固体废物 现有项目固体废物主要为生产过程产生的不合格品和生活垃圾。 根据现有项目产生的不合格品的经验数据分析，现有项目产生的不合格品约为2.4 t/a，由环卫部门定期清运。 现有项目劳动定员150人，生活垃圾按0.5kg/人.d计算，总计约22.5t/a，由环卫部门定期清运。化粪池污泥约为3.6 t/a。 现有项目固废总排放量为零，不会产生二次污染，对项目周围环境影响较小。 现有项目固废产生及排放情况见表1-11。 表1-11 现有项目固废产生及排放情况 序号; 固废名称; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物代码; 估算产生量（吨/年）; 处置方法. 1; 不合格品; 一般固废; 检测工序; 固态; 塑料; -; -; -; 2.4; 外售. 2; 生活垃圾; 一般固废; 生活垃圾; 固态; -; -; -; 99; 22.5; 外售. 3; 污泥; 一般固废; 化粪池污泥; 固态; -; -; -; -; 3.6; 环卫清运. （4）噪声 现有项目高噪声设备主要为高频热合机、贴片机等，声源等效声级在60-75dB（A）。以上设备经隔声、降噪等措施后，可以达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）3类标准，即厂界噪声昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)，对周围声环境影响较小。现有项目营运至今未接收到周边居民的投诉。 现有项目主要污染物产生及排放情况见表1-12。 表1-12 现有项目主要污染物产生及排放量汇总 （单位：t/a） 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量; 最终排放量. 无组织废气; 焊接烟尘; 0.009; 0; －; 0.009. 废水; 废水量; 3600; 0; 3600; 最终排放浓度(mg/l); 排放量. COD; 1.08; 0.36; 0.72; COD：50 SS：10 氨氮：5 总磷：0.5; 废水量：3600 COD：0.18 SS：0.036 氨氮：0.018 总磷：0.002. SS; 0.72; 0.18; 0.54. NH3-N; 0.072; 0; 0.072. TP; 0.014; 0; 0.014. 固体废物; 不合格品; 2.4; 2.4; －; 0. 生活垃圾; 22.5; 22.5; －; 0. 污泥; 3.6; 3.6; －; 0. 6、现有污染设施运行状况 现有项目环保设施运行良好，各类污染物治理能够达到规定的要求。 7、现有项目存在的问题 （1）废气主要为焊接废气，各工艺废气经各车间排气扇无组织排入大气，虽然目前仍能达标排放，但不能满足日益严格的环境管理要求。 （2）废水主要为生活污水，生活污水经厂区内化粪池预处理达接管标准后，通过污水管网进入盐城市城东污水处理厂集中处理。厂区化粪池对于COD、SS的设计去除效率为33%、25%，目前废水处理可以达到盐城市城东污水处理厂接管要求，未对周边地表水环境造成影响。 （3）现有项目设备噪声未有明显超标，固废均得到合理有效处置，未对环境造成影响。 综上所述，现有项目现有大气、水污染物、噪声和固废均得到有效处理，周边环境较好，现有未对周边环境造成较大影响。 |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

1、地理位置 盐城市位于江苏省沿海中部偏东地区，地处淮河下游，介于东经119°27′～120°54′，北纬32°34′～34°28′之间。东临黄海，南与南通市、泰州市毗邻，西与扬州市、淮安市相连，北与连云港市接壤，在上海浦东经济开发区和长江三角洲的辐射范围内。市辖区面积1862km2。 本项目位于盐城市城南新区新都东路1号。 2、地形、地貌 盐城市地质构造处于苏北坳陷构造单元，介于响水-淮阴-盱眙断裂和海安-江都断裂之间，属于长期缓慢沉降区，沉积了震旦系-三叠系的海陆交互相沉积物。在沉降运动影响下，由于各地沉降幅度不一，形成一系列的凹陷和隆起，其中东台坳陷的白垩系至第三系的地层极为发育，是苏北地区油气田的远景区。 第三系沉积物厚达数千米，为黑色灰色泥岩、粉砂岩和砂岩，夹有油页岩和大量的有机质，主要是河、湖相堆积物。后期断裂活动大多沿老断层产生位移，强度不大。 第四系沉积物一般厚125-300米，由于地壳运动和气候影响，沉积岩有明显差异。下部为灰绿色粘土、亚粘土及灰黄色、深灰色中细粒砂岩，有铁锰结核和钙结核。中部为褐色分细砂、淤泥质粉砂和土黄、灰黄、惠粘土，上部为灰黑、棕黄色粘土、淤泥质亚粘土，类灰黑色粘土，含少量铁锰结核和钙质结核。地震烈度为7度，属于地震设防区。 该地区地貌为近代浅海淤涨形成的海积平原，属典型的平原河网地区。绝大部分地区海拔不足5米，城区位于苏北灌溉总渠以南，斗龙港以北这一低洼地带，平均海拔2米以下。该地区按其自然环境可划分为淮北平原区、里下河平原区、滨海平原区、黄淮平原区。总的趋势是南高北低，西高东低。 该地区大多数为壤质土壤，占74.2%，其余砂质占2.2%，粘土质占23.6%。土壤类型为盐土类、潮土类、水稻土类和沼泽土类。 3、气象特征 盐城市位于江淮平原，南部属里下河地区最北部，而北部为黄海冲积平原最南端，东部与沿海平原为邻，属北亚热带向暖温带过渡型气候，并受海洋气候的影响，地处我国南北气候主要分界线秦岭、淮河、灌溉总渠的附近，季风性气候特征显著，四季分明，气候温和，冬夏季长，春秋季短，雨热同季，光照充足，雨量充沛，灾害性天气较多。 根据盐城市气象站多年观测资料统计的常年气象要素，见表2-1。 表2-1 主要气象特征表 气象参数; 数值. 常年平均气压(hPa); 1016.8. 常年平均气温(℃); 13.7. 极端最高气温(℃); 37.6(1958.8.21). 极端最低气温(℃); -15.9(1969.2.6). 常年平均相对湿度(%); 77. 常年年平均降雨量(mm); 1100. 历年最大降雨量(mm); 1430.3. 历年最小降雨量(mm); 537.6. 常年年平均蒸发量(mm); 1441.1. 常年年平均日照时数(h); 2257.7. 常年全年平均风速(m/s); 3.7. 常年全年主导风向; ESE. 4、水文 盐城市境内河流众多，水网密布，经流量丰富，大致以废黄河为界，分为淮河水系和沂沐泗水系，主要河流有灌河苏北灌溉总渠、射阳河、黄沙港、新洋港、串场河、通榆河等。流经市区及附近的河流主要是新洋港、串场河、通榆河、西潮河。 新洋港：项目废水经盐城市城南污水处理厂深度处理，尾水最终排入新洋港，新洋港是里下河地区各河港排水入海的重要调节河道，主要功能为灌溉、航运和工业、居民供水河流，水流流向由西向东，盐城段水深3.5-4.5米，流速0.060-0.211米/秒，水域功能类别为地表水Ⅲ类。 通榆河：项目西侧的通榆河属淮河水系，盐城段全长202公里，北起响水县灌河，南至东台市富安与南通市界，贯穿盐城全境，是里下河地区各河港排水入海的重要调节河道，也是盐城市区饮用保护水源，主要功能为灌溉、航运和工业、居民供水等，水流流向由南向北，盐城段平均水深2.0-3.5米，平均流速0.2-0.4米/秒，水域功能类别为地表水Ⅲ类。 西潮河：西潮河位于开发区的南侧，河道长度46km，河底宽5～50m，河底深-2.0～3.0m，正常水深2.5m，流向由西向东，在西潮河闸出进入黄海。本河段水功能区划为III类水。 5、植被与生物多样性 盐城市城南新区境内已无大型野生动物存在，尚存的野生动物仅为鸟类、鼠类、蛙类和蛇类等，境内主要的动物为人工饲养的家畜、家禽。植被以人工农作物（水稻、三麦、油菜、蔬菜）为主，并有一个与平原地区相对应的生态系统，生物多样性受人为影响较大。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(空气环境、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 区域环境质量现状，依据盐城市环境保护局《2016年度盐城市环境质量公报》： 一、环境空气 1、城市空气 2016年，我市环境空气质量持续改善，继续保持全省最好、全国前列，特别是8月份，跃居全国第三名，是江苏历史上取得的最好名次，也刷新了我市2014年9月份全国第四的江苏历史最好名次。10月份，优良率达100%，再列全国前十，位居第七名。我市再次被人民网等媒体列为“洗肺”城市。 空气质量综合指数4.53，全省最好。在2013年全省基数最低、改善难度最大的情况下，保持了持续下降的势头，较2013年6.24下降了1.71、较2015年5.24下降了0.71。 优良天数比例77.9%，全省最高。较2015年上升了5.8个百分点，远远高于省下达的“比2015年上升0.5个百分点”的考核要求，特别是空气质量优的天数大幅上升，达101天，全省第一，比2015年增加了54天，增长了115%。 PM2.5年均浓度43微克/立方米，全省最低。较2013年65微克/立方米下降了33.8%、较2015年49微克/立方米下降了12.2%，超额完成省下达的“比2013年下降13%、比2015年下降2.5%”的考核要求。 重度污染天数2天，大幅减少。比2015年减少10天，超额完成“比2015年下降”的省考核要求，全年无严重污染天气。臭氧浓度在近年来全省总体上升的情况下得到遏制，较2015年大幅下降，且下降幅度全省最大。 2016年，各县（市、区）环境空气质量优良天数比例在67.8%至77.3%之间，阜宁县最高、建湖县最低；PM2.5平均浓度介于40～49微克/立方米，均超出了国家二级标准，阜宁县和建湖县最高、东台市最低；PM10平均浓度介于70～91微克/立方米，除滨海外，其它各地均超出了国家二级标准。二氧化硫平均浓度介于16～25微克/立方米，二氧化氮平均浓度介于14～29微克/立方米，均好于二级标准。一氧化碳日均值无超标现象，臭氧日最大8小时均值超标率在0.5～6.2%之间。 2、酸雨 全市降水年均pH值为6.77，酸雨平均发生率为0.6%，仅在阜宁发生三次酸雨过程，较2015年增加一次，但因降水频次增加，酸雨平均发生率基本维持稳定，降水酸度上升2.9%，酸雨酸度减弱5.1%。 二、水环境 2016年，盐城市总体水质为轻度污染，全市30条主要河流上共布设的77个监测断面中，水质符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类水质断面分别占监测断面总数的63.6%，33.8%和2.6%。其中列入国家《水污染防治行动计划》地表水环境质量考核的9个断面，Ⅲ类的断面比例为77.8%，列入江苏省“十三五”水环境质量目标考核的34个地表水断面中，水质符合Ⅲ类的断面比例为73.5%，Ⅳ类水质断面比例为26.5%，无Ⅴ类及以上水质断面，全部达到国家和省考核要求。与2015年相比，全市地表水水质略有好转，Ⅲ类水比例上升7.1个百分点。 1、饮用水源 全市饮用水以集中式供水为主，主要以地表水作为取水水源，14个县级及以上城市集中式饮用水水源地取水总量为29831.8万立方米，依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）评价，全市县级及以上城市集中式饮用水水源地达标取水量为100%。 2、主要河流 全市8条主要河流中，苏北灌溉总渠、黄沙港、射阳河、斗龙港、新洋港和通榆河水质状况为良好，串场河、灌河水质为轻度污染。 3、上游客水 全市5个主要跨市河流总体水质为轻度污染，Ⅲ类水断面占60%，Ⅴ类和劣Ⅴ类断面各占20%，主要超标项目为总磷、氨氮和化学需氧量，分别为古贲大桥断面和苏嘴排渠断面。 4、近岸海域 全市近岸海域10个国省控海水水质测点中，符合或优于《海水水质标准》（GB3097-1997）二类标准的比例为100%。全市10条主要入海河流监测断面中，水质处于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类、Ⅳ类的比例各占50%，无劣Ⅴ类断面。全市沿海直排入海工业废水经处理后全部达标排放。 5、地下水 全市共有20地下水监测点，对照《地下水环境质量标准》(GB/T14848-1993)，响水、滨海、盐都和射阳地下水水质良好，市区、阜宁、东台、大丰地下水水质较差。盐都和东台细菌学指标分别为Ⅳ类和Ⅴ类，其他地区细菌学指标均为Ⅰ类。其中，列入江苏省“十三五”水环境质量目标考核的6个地下水点中，良好的有4个，较差的有2个，分别为阜宁县的许三水产行点位和大丰区的大丰市区点位。 三、声环境 2016年，全市声环境质量基本保持稳定，各类声源声强及分布情况无明显变化，生活噪声和道路交通噪声仍是影响全市声环境质量的主要因素。 1、区域环境噪声 2016年，全市昼间平均等效声级为52.9分贝，根据《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ640-2012）评价，总体水平为二级，区域声环境质量较好，与2015年相比总体保持稳定。影响城市区域声环境质量的主要声源仍为生活噪声，占比为67.7%；其余依次为交通噪声、工业噪声和施工噪声，所占比例分别为20.5%、7.9%和1.5%。 2、道路交通噪声 城市道路交通噪声平均等效声级（路长加权）为67.4分贝，城市道路交通噪声强度为一级，声环境质量为好。与2015年相比，全市道路交通声环境质量保持稳定。 3、功能区噪声 全市各类功能区声环境质量昼间平均达标率为92.2%，夜间平均达标率为85.9%。与2015年相比，全市功能区声环境质量平均等效声级略有下降，昼、夜达标率分别下降了4.5个和2.4个百分点。 四、生态环境状况 盐城市生态环境状况指数为66.3，级别为良好（标准为55-75）。根据2016年对部分饮用水源地、主要河流、海洋和城市空气中生物环境进行的监测分析结果，水生生物和大气生态环境总体较好。城市环境空气生物学评价总体处于清洁至轻污染水平。 五、辐射环境 2016年，电磁辐射环境质量和移动基站天线周围环境功率密度均达到《电磁辐射防护规定》（GB8702-1988）要求；高压输变电系统污染源附近电磁辐射均达到《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境评价技术规范》要求。全市环境辐射瞬时空气吸收剂量率在天然本底水平涨落范围内。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目位于盐城市城南新区新都东路1号。 项目周边主要环境保护目标列表见表3-1。 表3-1 环境保护目标表 环境类别; 环境保护目标; 距项目厂界; 保护级别. 方向; 距离（m）; 规模. 大气环境; 中原别墅区; E; 2; 30人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 马家庄; SW; 80; 60人. 地表水环境; 通榆河; E; 2000; 中河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准. 串场河; W; 210; 中河. 声环境; 中原别墅区; E; 2; 30人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准. 马家庄; SW; 80; 60人.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、根据盐城市大气环境功能区划，本地区属二类区，环境空气中污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，非甲烷总烃参照国家环保局科技标准司《大气污染物综合排放标准详解》中相关规定，具体见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准限值 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 非甲烷总烃; 一次值; 2.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、串场河、通榆河水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准，SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中的三级标准。具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准值表 单位：mg/L，pH无量纲 污染物; Ⅲ类标准. pH值; 6~9. 溶解氧≥; 5. COD≤; 20. BOD5≤; 4. 氨氮≤; 1.0. SS≤; 30. 高锰酸盐指数≤; 6. 总磷≤; 0.2. 3、项目厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类和4a类标准，具体标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准值表 （单位：Leq[dB(A)]） 类别; 昼间; 夜间; 执行区域. 3类; 65; 55; 厂界. 4a类; 70; 55; 靠近城市道路一侧. |
| --- | --- |
| 污 染物排放标 准 污 染物排放标 准 | 1、废气 现有项目产生的烟尘（颗粒物）排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值；扩建项目注塑工序产生的非甲烷总烃排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准及无组织排放监控浓度限值，详见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准表 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值; 标准 来源. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0; GB16297-1996. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 2、废水 项目污水经预处理后排入盐城市城东污水处理厂，项目污水接管执行盐城市城东污水处理厂接管标准，污水处理厂排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准（A标准），有关污染物的排放限值见表4-5。 表4-5 污水排放标准限值表 类型; 执行标准; 取值级别; 污染物名称; 浓度限值. 接管标准; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）; 三级; pH; 6-9. COD; 500mg/L. SS; 250mg/L. 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）; B等级; NH3-N; 45mg/L. TP; 8mg/L. 污水处理厂排放标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB181918-2002）; 一级A; pH; 6-9. COD; 50mg/L. SS; 10mg/L. NH3-N; 5mg/L. TP; 0.5mg/L. 3、噪声 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）3类标准，具体标准值见表4-6。 表4-6 工业企业厂界噪声排放标准值表 单位：dB(A) 级别; 昼间; 夜间. 3类标准; 65; 55. 4、固体废物 按照《中华人民共和国固体废弃物防治法》的要求，妥善处理，不得形成二次污染。一般工业固废在厂内暂存执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中有关规定，危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中有关规定。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》(省政府38号令)要求，新、扩、改建项目建设必须实施污染物排放总量控制。总量控制首先立足于清洁生产、达标排放的基础上进行，是通过对拟建项目排放总量的核算，确定本项目主要污染物排放总量控制指标。 由于现有项目未申请总量，所以本次总量一并申请。 (1)大气污染物 有组织：非甲烷总烃 0.0068 t/a； 无组织：烟尘0.009 t/a、非甲烷总烃 0.0072 t/a。 有组织废气向盐城市城南新区环保部门申请总量，无组织排放的大气污染物不作总量控制要求。 (2)水污染物 本次项目扩建后，厂内废水主要是生活污水，全厂污水排水量为4320 t/a。 接管考核量：废水量：4320 t/a，COD：0.864 t/a、SS：0.648 t/a、NH3-N：0.086 t/a、TP：0.0017 t/a。 最终外排量：COD：0.216 t/a、SS：0.043t/a、NH3-N：0.022 t/a、TP：0.002 t/a。水污染物总量纳入污水处理厂总量范围内，其排放控制量已包含在盐城市城东污水处理厂批复总量中，可直接在盐城市城东污水处理厂总量中调配平衡。 (3)固废 固体废物的排放总量为零，不申请总量指标。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 扩建项目主要从事注塑件生产，其工艺流程及污染物产生点位见图5-1。 图 例： G：废气 S：固废 N：噪声 成品 塑料粒子、色母粒子 烘料 冷却 注塑成型 检验 修边 G1、N 粉 碎 N S1废塑料 S2不合格品 N 废料回用 间接冷却 循环水 图5-1 扩建项目工艺流程及产污环节图 工艺简介： （1）烘料：因原材料塑料粒子，具有吸湿性，吸湿性塑料分子链中带有亲水基团，容易吸收空气中的水分，成型时塑料制品易产生气泡、银纹等缺陷，甚至无法成型，部分原料在使用前需要进行干燥处理，采用注塑机配套的料斗式干燥机对塑料粒子进行烘干，烘干温度约为60~80℃，烘干温度较低，未达到塑料粒子的分解及融化温度，此工序仅产生少量水汽，本项目忽略不计。 （2）注塑成型：注塑成型是一个循环的过程，每个周期包括：定量加料—熔融塑化—施压注射—充模冷却—启模取件，取出注塑件后再闭模，进行下一个循环，注塑时，定量将干燥的塑料粒子（ABS、PP粒子）加入注塑机内，采用电加热的方式（ABS加热温度控制在 220℃左右、PP 加热温度控制在 200℃左右），粒料从料斗进入到注塑机的机筒，在热压作用下发生物理变化，并向前推进，由于滤板、机头和机筒的阻力，使粒料压实、排气，与此同时，外部热源与内部物料摩擦热联合作用使粒料受热塑化，变成熔融粘流态，凭借螺杆推理，从机头挤出注入模具成型，模具外通过冷水间接冷却（冷却水由冷却塔提供），待其在模具中冷却后，开模取件，即为成品。本项目注塑成型温度低于塑料分解温度（ABS 粒子热分解温度在 250℃以上、 PP 粒子热分解温度 350℃以上），无分解废气产生，但在注塑成型过程中，由于塑料粒子分子间的键受到剪切、挤压，会产生少量游离单体废气。 此外，在注塑成型前，会向注塑模具内喷涂脱模剂，以便于后期模具与注塑制品的顺利脱离。脱模剂中含有有机挥发性溶剂，使用时会产生的挥发性有机废气。 本次评价将注塑成型时塑料粒子产生的游离单体废气以及注塑过程中辅助用剂挥发的各类有机废气计为注塑废气G1（非甲烷总烃），注塑机产生噪声 N， （3）修边：成型后的塑料制品边缘不整齐，需要人工进行修边，去除工件上的毛刺等，修边产生S1废塑料。 （4）检验：人工检验注塑件尺寸、外观是否符合要求，产生S2不合格品。 （5）粉碎：废塑料 S1、不合格品 S2 经粉碎成合适的大小后，再返回生产线重新加工。物料进入粉碎机后，料口的挡板自动关闭，设备启动，粉碎机内有机械刀片，通过粉碎动刀高速旋转与定刀产生剪切来达到粉碎塑料的目的，通过调节研磨动刀来控制粉碎粒的大小。粉碎后的塑料粒子粒径较大，而且粉碎机密闭工作，因此没有粉尘产生。 更换模具时厂方使用空压机来清洁模具，工作时产生噪声N。产品加工过程中使用脱模剂，设备维护过程中使用液压油，因此会产生各类废油抹布、废手套、废包装桶S3。

主要污染工序及产生污染物类型： 废水 扩建项目无生产废水产生，主要废水为生活污水。 （1）生活用水：扩建项目新增员工30人，项目劳动定员150人，年工作日300天，有食堂无宿舍，项目按100L/人.d计，则年生活用水量为900t/a，以80%的排放系数计算，则年产生活污水量约720t/a，主要污染物为COD 300mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 20mg/L、TP 4mg/L，产生量分别为0.216 t/a、0.144t/a、0.014 t/a、0.003 t/a，经化粪池处理后接管至盐城市城东污水处理厂。 （2）间接循环冷却水用量：扩建项目注塑机设备自带间接循环冷却水管，冷却水由车间外冷却塔提供，冷却塔循环水量为循环能力20m3/h，年工作2400h，则冷却水循环量4800t/a，蒸发量按5%计，则补充水量240t/a。 扩建项目废水产生和排放情况见表5-1；扩建后全厂废水产生和排放情况见表5-2。 表5-1 扩建项目废水产生及排放情况 废水 来源; 废水量（t/a）; 污染物名称; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物接管量. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 接管量（t/a）. 生活污水; 720; COD; 300; 0.216; 化粪池; 200; 0.144. SS; 200; 0.144; 150; 0.108. NH3-N; 20; 0.014; 20; 0.014. TP; 4; 0.003; 4; 0.003. 表5-2 扩建后全厂废水产生及排放情况 废水 来源; 废水量（t/a）; 污染物名称; 污染物产生量; 消减量; 接管量; 最终排放量. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 4320; COD; 300; 1.296; 0.432; 0.864; 50; 0.216. SS; 200; 0.864; 0.216; 0.648; 10; 0.043. NH3-N; 20; 0.086; 0; 0.086; 5; 0.022. TP; 4; 0.017; 0; 0.017; 0.5; 0.002. 扩建项目水平衡情况见图5-2。全厂水平衡图见图5-3。 生活用水 间接冷却水 900 240 损耗180 损耗240 化粪池 盐城市城东污水处理厂 1140 新水 循环4800 720 720 图5-2 扩建项目用水平衡图（t/a） 生活用水 间接冷却水 5400 240 损耗1080 损耗240 化粪池 盐城市城东污水处理厂 8040 新水 循环480 4320 4320 绿化用水 损耗2400 2400 图5-3 全厂项目用水平衡图（t/a） 废气 扩建项目废气污染物主要为注塑废气G1，注塑成型工序产生的注塑废气包括两部分，一部分是注塑时塑料受热融化、注塑成型时产生的废气，另一部分是注塑时使用的脱模剂产生的废气。 注塑成型工序所用原料为ABS塑料粒子，ABS塑料粒子注塑成型温度 （220～240℃）低于塑料分解温度（250℃以上），PP塑料粒子注塑成型温度（160～220℃）低于塑料分解温度（350℃以上），因此无分解废气产生。产生的注塑废气 G1 主要为塑料粒子在注塑成型过程中分子间的键由于受到剪切、挤压等情况产生的游离单体废气，ABS塑料粒子注塑成型产生的废气以非甲烷总烃计；PP塑料粒子注塑成型产生的有机废气以非甲烷总烃计。 产生量根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式计算，该手册认为在无控制措施时，有机废气的排放系数为 0.35kg/t 原料，扩建项目ABS塑料粒子用量为50t/a，产生有机废气 0.0175t/a；扩建项目 PP塑料粒子用量为 70t/a，则非甲烷总烃产生量为 0.0245t/a，则注塑共计产生非甲烷总烃0.042t/a。 扩建项目注塑成型工序使用脱模剂作为辅助用剂，脱模剂在使用过程中会挥发出有机废气，以最不利情况计，有机溶剂成分全部挥发，扩建项目脱模剂用量约 0.06t/a，有机成分占比 50%，则脱模剂挥发的有机废气量为 0.03t/a，计为非甲烷总烃。 综上，注塑废气G1总产生量为0.072t/a。 扩建项目注塑废气经集气罩收集，捕集率以90%计，其余10%无组织排放于车间。捕集的废气由风量为 12000m3/h的风机抽至活性炭吸附装置处理后，15米排气筒排放。 扩建项目有组织废气产生情况见表5-3，无组织废气产生情况见表5-4。 表5-3 扩建项目有组织废气产生及排放情况 污染物名称; 风量m3/h; 产生浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 处理措施; 排放浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 注塑车间非甲烷总烃; 12000; 2.25; 0.027; 0.0648; 抽风系统+15米高排气筒; 0.23; 0.0028; 0.0648. 表5-4 扩建项目无组织废气产生及排放情况 污染源; 污染物名称; 污染源位置; 污染物排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 面源面积（m2）; 面源高度（m）. 注塑; 非甲烷总烃; 注塑车间; 0.0072; 0.003; 1000; 8. 噪声 扩建项目主要噪声源为注塑机、粉碎机、空压机等，其噪声源等效声级在70-80dB（A）。项目主要高噪声设备见表5-5。 表5-5 主要高噪声设备 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 声功率级; 数量; 所在位置; 距最近厂界距离m. 1; 注塑机; 70; 13; 注塑车间; 南厂界17. 2; 粉碎机; 75; 3; 注塑车间; 南厂界17. 3; 空压机; 80; 1; 附属厂房; 南厂界4. 固废 扩建项目产生的固废主要有修边工序产生的废塑料、不合格品、生活垃圾、化粪池污泥、各类废油抹布、废手套、废包装桶以及废气处理设施中产生的废活性炭。 （1）废塑料 修边工序会产生边角料，产生量约为所需原料的0.1%，即为0.1t/a，由建设单位收集后回用。 （2）不合格品 过程检验和成品检验过程中会有不合格品产生，由于扩建项目工艺较为精细，所以不合格品产生量较小，约为0.2t/a，由建设单位收集后回用。 （3）生活垃圾 扩建项目新增30名员工，按每人每天产生0.5kg生活垃圾计算，全年300d，预计产生生活垃圾4.5t/a，委托环卫部门定期清运。 （4）化粪池污泥 扩建项目车间员工办公生活污水产生量为720t/a，根据同类项目类比分析，其化粪池污泥约为0.6t/a，委托环卫部门定期清运。 （5）各类废油抹布、废手套、废包装桶 扩建项目该类固废产生量约为0.2t/a，委托有资质单位处置。 （6）废活性炭 活性炭对各种有机物的动态饱和吸附容量一般为15%-35%，本报告取30%，则活性炭吸附装置需要的活性炭量为0.25t/a，委托有资质单位处置。 扩建项目固体废物属性判定见表5-6。 表5-6 扩建项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量t/a; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废塑料; 注塑; 固态; 塑料; 0.1; √; -; 《固体废物鉴别导则（试行）》. 2; 不合格品; 检验; 固态; 塑料; 0.2; √; -. 3; 生活垃圾; 生活; 固态; 废纸、塑料等; 4.5; √; -. 4; 化粪池污泥; 生活; 固态; -; 0.6; √; -. 5; 废油抹布、废手套、废包装桶; 产品加工/设备维护; 固态; 布料纤维、矿物油等; 0.2; √; -. 6; 废活性炭; 废气处理设施; 固态; 活性炭、有机废气; 0.25; √; -. *注：种类判断，在相应类别下打钩。 扩建项目固体废物分析结果汇总见表5-7。 表5-7 扩建项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）. 1; 废塑料; 一般工业固体废物; 注塑; 固态; 塑料; -; -; -; -; 0.1. 2; 不合格品; 一般工业固体废物; 检验; 固态; 塑料; -; -; -; 0.2. 3; 生活垃圾; 一般固废; 生活; 固态; 废纸、塑料等; -; -; -; -; 4.5. 4; 化粪池污泥; 一般固废; 生活; 固态; -; -; -; -; -; 0.6. 5; 废油抹布、废手套、废包装桶; 危险固废; 产品加工/设备维护; 固态; 布料纤维、矿物油等; 《国家危险废物名录》; T/In; HW49; 900-041-49; 0.2. 6; 废活性炭; 废气处理设施; 固态; 活性炭、有机废气; T/In; HW49; 900-041-49; 0.25. 总计; 5.85. 全厂固废产生量、削减量和排放量“三本帐”见表5-8。 表5-8 全厂固体废物产生量、削减量和排放量“三本帐” 序号; 固废名称; 固体废物产生量（t/a). 现有项目; 以新带老削减量; 改扩建项目; 全厂. 1; 废塑料; 0; /; 0.1; 0.1. 2; 不合格品; 2.4; /; 0.2; 2.6. 3; 生活垃圾; 22.5; /; 4.5; 27. 4; 化粪池污泥; 3.6; /; 0.6; 4.2. 5; 废油抹布、废手套、废包装桶; 0; /; 0.2; 0.2. 6; 废活性炭; 0; /; 0.25; 0.25.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 |  | 产生浓度mg/m3 |  | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 |  | 排放速率kg/h |  | 排放量t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织注塑工序 | 非甲烷总烃 |  | 2.25 |  | 0.0648 | 0.23 |  | 0.0028 |  | 0.0068 | 周围 大气 |
|  | 无组织注塑工序 | 非甲烷总烃 |  | / |  | 0.0072 | / |  | 0.003 |  | 0.0072 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 污染物 名称 |  | 废水量t/a |  | 产生浓度mg/L | 产生量t/a |  | 排放浓度mg/L |  | 接管量t/a | 排放 去向 |
|  |  | COD |  | 720 |  | 300 | 0.216 |  | 200 |  | 0.144 | 盐城市城东污水处理厂 |
|  |  | SS |  |  |  | 200 | 0.144 |  | 150 |  | 0.108 |  |
|  |  | NH3-N |  |  |  | 20 | 0.014 |  | 20 |  | 0.014 |  |
|  |  | TP |  |  |  | 4 | 0.003 |  | 4 |  | 0.003 |  |
| 固 体 废 物 |  |  | 产生量t/a |  | 综合利用量t/a |  |  | 处理处置量t/a |  | 外排量t/a |  | 备注 |
|  | 废塑料 |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 经粉碎后回用于生产 |
|  | 不合格品 |  | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | 4.5 |  | 0 |  |  | 4.5 |  | 0 |  | 环卫部门统一处理 |
|  | 化粪池污泥 |  | 0.6 |  | 0 |  |  | 0.6 |  | 0 |  |  |
|  | 废油抹布、废手套、废包装桶 |  | 0.2 |  | 0 |  |  | 0.2 |  | 0 |  | 委托有资质单位处理 |
|  | 废活性炭 |  | 0.25 |  | 0 |  |  | 0.25 |  | 0 |  |  |
| 噪 声 | 注塑机、粉碎机、空压机等设备噪声，预计噪声在70～80dB(A)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目周边生态环境质量较好，评价范围内未发现濒危、稀有类特殊保护物种，无名胜古迹和自然保护区。项目产生的废气经无组织达标排放；生活污水经污水处理设施处理达标后接管排放至城东污水处理厂集中处理；噪声设备经减振隔声后可达标排放；固废均可得到有效处置。因此不会导致周围重要生态功能保护区生态服务功能下降。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本次扩建项目在现有的车间内进行建设，不涉及基础开挖、土石方工程等，仅对设备进行安装、调试等，在设备安装、调试过程中主要的污染物包括设备调试噪声、设备包装废物等。由于设备均安装在厂房内部，故设备调试噪声经厂房隔声后能做到厂界达标；设备包装废物大部分为木材、塑料等，这部分废物均可统一外售。项目施工期时间较短，经过采取相应处理措施后对环境影响较小。

营运期环境影响分析： 1、废气环境影响分析 扩建项目废气污染物主要为注塑废气G1（包括塑料受热融化产生的有机废气以及注塑辅助用剂挥发的有机废气）。 （1）无组织废气 扩建项目无组织排放的废气主要为注塑工序未捕集的废气，非甲烷总烃排放量 0.0072 t/a。无组织废气通过车间通风设施排放，由于排放量较少，所以对周围环境影响较小。 （2）有组织废气 扩建项目产生的有组织废气主要为注塑废气，注塑废气经集气罩收集后进入活性炭吸附装置处理，再由15 米高排气筒排放，废气捕集率取90%，活性炭吸附效率取90%。有组织废气达标排放详见表7-1。 表7-1 有组织废气排放达标情况 污染源; 污染物名称; 排放浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a; 标准值; 达标情况. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 注塑工序; 非甲烷总烃; 0.23; 0.027; 0.0068; 120; 10; 达标. 由表7-1可知，项目产生的有组织废气能达标排放。故项目有组织废气不会对周围大气产生不利影响。 （3）大气防护距离 根据《环境影响评价导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中的规定，采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算扩建项目无组织源的大气环境防护距离，经计算无组织排放的污染物在厂界均无超标点，无需设置大气环境防护距离。 （4）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91），确定扩建项目的卫生防护距离计算系数见表7-2。 表7-2 卫生防护距离计算系数 计算系数; 5年平均风速，m/s; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 计算卫生防护距离公式如下： 式中：Cm——标准浓度限值； L——工业企业所需卫生防护距离，m； R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h； 当地常年平均风速为3.7m/s。 根据工程分析，无组织排放源强见表7-3。 表7-3 扩建项目无组织废气排放源强表 污染源位置; 污染物名称; 污染物成分; 排放速率（kg/h）; 面源面积（m2）; 标准浓度限值（mg/m3）. 注塑车间; 注塑废气; 非甲烷总烃; 0.003; 1000; 2.0. 根据计算，扩建项目卫生防护距离预测结果情况详见表7-4。 表7-4 扩建项目卫生防护距离表 污染源位置; 污染物名称; 污染物成分; 计算结果; 确定卫生防护距离. 注塑车间; 注塑废气; 非甲烷总烃; 0.034; 50. 由表7-8可知，扩建项目需以注塑车间为界设置50米卫生防护距离，卫生防护距离见附图二。根据现场勘查可知，该卫生防护距离内无敏感目标。 综上，项目卫生防护距离范围内无环境影响，同时根据环境管理要求，项目卫生防护距离范围内不得新建医院、学校、居民等敏感保护目标。 2、废水环境影响分析 项目采用雨污分流，雨水通过项目所在区雨水管网排入市政污水管网，就近排入附近河流。 扩建项目生产过程中无生产废水产生，营运期废水主要为生活污水，年产废水4320 t/a，主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP。生活污水经化粪池处理后，接管至城东污水处理厂。目前企业有3座化粪池，处理能力可达15m3/d，大小能满足扩建项目生活污水的处理。 化粪池是将生活污水分格沉淀及对污泥进行厌氧消化的小型处理构筑物，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层沉淀的固化物（粪便等垃圾）进一步水解，最后做为污泥被清掏。生活污水B/C值比较高，可生化性好。化粪池对于COD及SS的去除率为30%左右。采用化粪池对生活污水进行处理，在正常情况运行状态下出水可以满足相应的标准。 扩建项目水污染物浓度见表7-5。 表7-5 扩建项目污染物接管浓度 单位：mg/L 污染物; COD; SS; NH3-N; TP. 接管浓度; 200; 150; 20; 4. 接管标准; 500; 400; 45; 8. 由表7-5分析可知，污染物浓度达到接管标准。 接管可行性分析：盐城市城东污水处理厂项目是国家淮河流域水污染治理的重点工程项目之一，总设计规模为10万吨/日，占地8.32公顷，分三期建设：一期工程设计规模为2.5万吨/日，总投资8500万元，主干管DN1000—600，总长10公里，提升泵站3座，主要收集市区小洋河以西、串场河以北、新洋港以南范围内的生活污水与部分工业废水，服务面积3.8平方公里；二期工程设计规模为2.5万吨/日，总投资6500万元，主干管 DN1200—800，总长12.5公里，提升泵站2座，厂外污水收集系统工程主要采用分流制，主要收集小洋河以东、大庆路以北、新洋港以南、通榆河以西范围内的生活污水与工业废水，服务面积7.2 平方公里；三期工程设计规模为5万吨/日，总投资1.58亿元，主干管Φ1200－800－600，总长30公里，提升泵站2座，厂外污水收集系统工程主要采用雨污分流制，主要收集处理市开发区内通榆河以西、串场河以东、南中沟以北、大庆路以南范围内的生活污水和工业废水，服务面积6.28平方公里。城东污水处理厂一期工程于2000年12月1日试运行成功，2002年12月19日通过省级竣工验收正式投产运行；二期工程于2002年10月3日进入试运行，2004年3月12日通过省级竣工验收正式投产运行；三期工程于2004年年初开工建设，2005 年8月底进入试运行。盐城市城东污水处理厂处理工艺流程见图 7-1。 图7-1 盐城市城东污水处理厂污水处理工艺流程图 盐城市城东污水处理厂现有污水处理能力5万吨/日，采用 A2/O 工艺，自动化生产设备 24 小时不间断运行，处理污水水质达到国家综合一级排放标准，综合合格率 97.8%，尾水排至新洋港。 目前，城东污水处理厂设计处理能力10万吨/日，一期、二期各2.5万吨/日已投入运行，三期5万吨/日已建成，己投入运行。本项目扩建后，全厂的废水接管量为4320 t/a，14.4t/d，盐城市城东污水处理厂已接纳废水约52000t/d，剩余容量48000t/d。本厂废水量约占该污水处理厂处理余量的 0.03%，可见该污水处理厂有足够的余量接纳项目废水。扩建项目废水主要为生活污水，废水中主要含有 COD、SS、NH3-N、TP等常规指标，污水各指标均可达到接管标准，可生化性好，污水处理厂对本项目的废水去除效果较好，能做到达标排放，因此城东污水处理厂有能力接纳项目产生的污水。项目不会对该污水处理厂的正常运行造成影响。 综上所述，扩建项目后排放的生活污水对纳污水体水环境质量影响较小，不会造成这些区域地表水环境质量超标现象。 3、噪声对环境的影响分析 扩建项目高噪声设备主要为空压机、注塑机等，所有设备均置于车间内。建设单位采用以下防噪措施：对高噪声设备设置减振底座，厂房四周密闭，厂区加强绿化建设。经过以上措施处理，厂房设计隔声达20dB（A）以上。 ①室外点声源在预测点的倍频带声压级 a.某个点源在预测点的倍频带声压级 Loct(r)=Loct(r0)−20lgr/r0−ΔLoct 式中：Loct(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLoct——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，其计算方式分别为： Aoct bar=−10lg13+20N1+13+20N2+13+20N3 Aoct atm=α(r-r0)/100； Aexc=5lg(r-r0)； b.如果已知声源的倍频带声功率级Lwcot，且声源可看作是位于地面上的，则： Lcot=Lwcot-20lgr0-8 c.由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA： LA=10lgi=1n100.1Lpi−ΔLi 式中ΔLi为A计权网络修正值。 d.各声源在预测点产生的声级的合成 LTP=10lgi=1n100.1Lpi ②室内点声源的预测 a.室内靠近围护结构处的倍频带声压级： Loct,1=Lw⋅cot+10lgQ4πr12+4R 式中：r1为室内某源距离围护结构的距离； R为房间常数； Q为方向性因子。 b.室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： Loct,1(T)=10lgi=1n100.1Loct,1(i) c.室外靠近围护结构处的总的声压级： Loct,1(T)=L0ct,1(T)-(Tloct+6) d.室外声压级换算成等效的室外声源： Lwoct=Loct,2(T)+10lgS 式中：S为透声面积。 e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 扩建项目高噪声设备放置于车间内，最近厂界噪声预测结果见表7-6。 表7-6 扩建项目噪声预测表 单位：dB(A) 关心点; 噪声源; 单台设备噪声; 隔声量; 距厂界距离m; 厂界噪声; 贡献值. 南厂界; 注塑机; 70; 20; 17; 36.79; 48.49. 粉碎机; 75; 20; 17; 35.16. 空压机; 80; 20; 4; 47.96. 由上表可知，扩建项目厂界噪声满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）3类标准要求（昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)）。 4、固废的影响分析 扩建项目投产后固废产生及处置情况见表7-7。 表7-7 扩建项目固体废物利用处置情况表 序号; 固体废物名称; 产生 工序; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 废物 代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 废塑料; 注塑; 一般工业固废; -; 0.1; 经粉碎后回用; 建设单位. 2; 不合格品; 检验; 一般工业固废; -; 0.2. 3; 生活垃圾; 生活; 一般固废; -; 4.5; 环卫清运; 环卫部门. 4; 化粪池污泥; 生活; 一般固废; -; 0.6. 5; 废油抹布、废手套、废包装桶; 产品加工/设备维护; 危险固废; HW49; 0.2; 委托有资质单位处置; -. 6; 废活性炭; 废气处理设施; HW49; 0.25; -. 由上表可知，扩建项目各类固废都得到妥善处理，不会产生二次污染。 扩建项目产生的废抹布、废手套、废包装桶、废活性炭均属危险废物，废油抹布、废手套、废包装桶、废活性炭等固态危险废物可装于袋中，危险废物在保证不泄露的前提下，可置于厂区内危废堆场，定期委托资质单位处置。厂内各项固体废物的安全贮存技术要求和固废堆放处环境保护图形标志牌要求如下： a、安全贮存技术要求 一般工业固废： ①要按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)的要求设置暂存场所。 ②贮存、处置场的设置必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ③不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 ④贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度，定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 ⑤单位须对员工进行培训，加强安全及防止污染的意识，培训通过后方可上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 危险废物： ①应当设置专用的贮存设施或场所，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2001)设置，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放； ②对危险固废储存场所应进行处理，如采用工业地坪，消除危险固废外泄的可能； ③对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志； ④危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运； ⑤固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒。如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输； ⑥在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等等。 b、固废堆放处环境保护图形标志牌 根据《环境保护图形标志－固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)设置环境保护图形标志。 综上所述，本项目产生的固体废物均采取相应的回收利用和处置措施，且该措施均切实有效，固体废物能做到“零”排放。 5、清洁生产分析 清洁生产评价指标应能涵盖原材料、生产过程和产品的各个环节，尤其是对生产过程，即要考虑资源的使用，又要考虑污染的产生，一般评价从生产工艺与设备、资源能源的利用指标、产品指标、污染产生指标、废物回收利用指标、环境管理要求等方面进行分析。结合扩建项目特点，选择以下几点进行分析。扩建项目清洁生产主要体现在以下几个方面： （1）生产工艺与装备要求 扩建项目采用国内较成熟简单的生产工艺，所选用的设备均符合国家产业政策要求，并尽可能选用能耗低的设备，符合清洁生产的要求。 （2）资源能源利用指标 扩建项目所用的原辅材料在获取过程中对生态环境影响较小，产品在使用过程中对人健康和生态环境影响小。 （3）污染物产生指标 扩建项目废水经厂区化粪池设施处理后，排入盐城市城东污水处理厂处理，对周边水体影响较小；废气进行合理的处理，尽可能减少了对环境的影响；噪声达标排放；固体废弃物分类处理，不外排。 综上所述，扩建项目符合清洁生产的原则要求。 6、项目“三同时”验收一览表 项目建设、生产过程中，应严格执行“三同时”制度，项目环保“三同时”投资估算及验收情况见表7-8。 表7-8 “三同时”投资估算及验收一览表 污染源; 环保设施名称; 设计能力; 数量 （台/套）; 环保投资（万元）; 处理效果; 备注; 进度. 废水; 化粪池; 15m3; 5; 0; 达到盐城市城东污水处理厂接管标准; 依托现有; 与扩建项目同时设计，同时施工，同时投入运行. 污水接管口; 规范化设置; 1; 0. 雨水接管口; 规范化设置; 1; 0; -. 废气; 集气罩+活性炭吸附+15米高排气筒; 集气效率90%; 1; 10; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 新增. 噪声; 减震、厂房隔声; 降噪量20dB(A); -; 3; 厂界达《工业企业厂界环境噪声标排放准》（GB12348-2008）3类标准; 新增. 绿化; 绿化; -; -; 0; -; 依托现有. 固废; 一般固废暂存间; 50m2; -; 0; 妥善处置; 依托现有. 危险固废暂存间; 10m2; -; 2; 妥善处置; 新增. 合计; 15; /; /; /.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 注塑车间 | 非甲烷总烃 | 集气罩收集+活性炭吸附+15米排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 水 污 染 物 | 废水 | COD、SS、NH3-N、TP | 经化粪池处理排入盐城市城东污水处理厂 | 对地表水环境影响较小 |
| 固 体 废 物 | 生产 | 废塑料 | 经粉碎后回用于生产 | 对周围环境影响较小 |
|  |  | 不合格品 |  |  |
|  |  | 废油抹布、废手套及废油桶 | 委托有资质单位处置 | 对周围环境影响较小 |
|  |  | 废活性炭 | 委托有资质单位处置 | 对周围环境影响较小 |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门统一处理 | 对周围环境影响较小 |
|  |  | 污泥 | 收集后由环卫部门统一处理 | 对周围环境影响较小 |
| 噪 声 | 主要有注塑机、粉碎机、空压机等，经减震、隔声处理后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声标排放准》（GB12348-2008）3类标准。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目产生的污水经处理后达标排放，废气经过处理达标排放，噪声采取降噪措施，固体废物处置得当的情况下，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

1、结论 （1）项目概况 盐城市科成光电科技有限公司位于城南新区新都东路1号，拟在现有厂房内扩建注塑件生产项目，总投资为300万元，占地面积约为1000m2，项目建成后可形成约600万个/年多种注塑件生产能力。 （2）“三线一单”相符性 项目符合当地生态保护红线要求，不降低项目周边环境质量，项目不超出当地资源利用上线，项目符合国家及地方产业政策要求。项目符合“三线一单”要求。 （3）“两减六治三提升”相符性 对照中共江苏省委、省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知及《盐城市“两减六治三提升”专项行动实施方案》，项目符合“两减六治三提升”的要求。 （4）选址规划相符性 扩建项目由盐城市科成光电科技有限公司建设，位于盐城市城南新区新都东路1号（现有厂房内），用地性质属于工业用地，因此项目选址符合规划要求。 （5）环境质量状况 项目所在地大气质量达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；地表水环境质量能达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准；声环境质量能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类功能区要求。 （6）环境影响分析 ①废气对环境得影响分析 扩建项目废气主要为注塑工序中产生的有机废气非甲烷总烃，废气经集气罩收集后进入活性炭处理装置处理，然后通过15米高排气筒达标排放；未捕集的废气量较少，以无组织形式排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准，对周围大气环境影响较小。 ②废水环境影响分析 项目建成后的废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后达盐城市城东污水处理厂接管标准后排入市政污水管网，由盐城市城东污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准(A标准)后排入新洋港。在此基础上，项目对周围水环境影响较小。 ③噪声环境影响分析 项目建成后，厂内噪声源包括车间设备、粉碎机、空压机等，经采取减震、设置多孔泡沫塑料垫、墙体隔声等降噪措施后，厂界噪声贡献值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外声环境功能区类别3类的工业企业厂界环境噪声排放限值。 ④固体废物环境影响分析 扩建项目修边产生的废塑料、检验产生的不合格品经粉碎后全部回用于生产；产品加工/设备维护产生的废油抹布、废手套以及废油桶（HW49）、有机废气处理产生的废活性炭(HW49)均属危险废物，需委托资质单位处置；职工产生的生活垃圾、化粪池污泥由环卫部门清运，卫生填埋。采取上述治理措施后，各类固废均不排放，不会对周围环境产生不利影响。 （7）污染物排放总量分析 ①废气：非甲烷总烃：0.0068 t/a，向城南新区环保局申请总量。由城南新区环保主管部门根据实际排污情况，在城南新区总量指标内审核批准后执行。 ②废水：全厂接管考核量：废水量：4320 t/a，COD：0.864 t/a、SS：0.648 t/a、NH3-N：0.086t/a、TP：0.0017t/a。 全厂外排量：COD：0.216 t/a、SS：0.043t/a、NH3-N：0.022 t/a、TP：0.002 t/a。水污染物总量纳入污水处理厂总量范围内，不单独申请总量，可直接在盐城市城东污水处理厂总量中调配平衡。 ③项目固体废物的排放总量为零，不申请总量指标。 2、建议 （1）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全的各项环境保护规章制度，严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 （2）做好固体废弃物的收集、分类工作，保证固体废弃物综合利用的渠道畅通，使固体废弃物得到综合利用。 3、环评总结论 综合以上各方面分析评价，拟建项目符合所在地规划要求，符合“三线一单”及“两减六治三提升”相关文件要求。经评价分析，项目建成后，在采取严格的科学管理和有效的环保治理手段后，污染物能够做到达标排放，且对周边环境的影响较小，能基本维持周边环境质量现状，满足该区域环境功能要求。 本环评认为，在全面落实本报告提出的各项环保措施、切实做到“三同时”、营运期内持之以恒加强管理的基础上，从环境保护角度来看，项目建设是可行的。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周围环境概况图 附图三 项目总平面布置图 附图四 项目与生态红线保护区位置关系图 附件1 委托书 附件2 营业执照 附件3 法人代表身份证复印件 附件4 用地证明 附件5 环评编制合同 附件6 现有项目环境影响登记表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3. 生态影响专项评价 4. 声环境影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。