所在行政区    雨花台区                     环评编号：

审批编号□□□□□□□□□□

建设项目环境影响报告表

项目名称      悦享美医疗美容诊所项目

建设单位(或个人)盖章 南京市悦享美医疗科技有限公司

建设单位排污申报登记号□□□□□□□□□□□□

申报日期  2017年8月

南京市环境保护局制

# 建设项目基本情况

| 建设项目 项目名称 | 悦享美医疗美容诊所项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 南京市悦享美医疗科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 高平 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 龚经理 |  |  |  |
| 通讯地址 | 南京市雨花台区软件大道109号3幢101室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13228753111 |  |  |  | 传真 |  |  | —— |  | 邮政编码 |  |  | 210000 |  |
| 建设地点 | 南京市雨花台区软件大道109号3幢101室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 南京市雨花台区卫生和计划生育局 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | 雨医机构设字[2017]13号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 门诊部（所） [Q8330] |  |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 177.48 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | — |  |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 50 |  | 其中：环保 投资（万元） |  |  | 2 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  |  | 4% |
| 评价经费 （万元） | — |  | 预期投产 日期 |  |  | 2017年6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 详见第2页。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 150 |  | 液化气（吨/年） |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 电（万度/年） |  | 1 |  | 蒸汽（吨/年） |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水（工业废水、生活废水）排水量及排放去向 建设项目实行雨污分流，雨水经收集后排入市政雨水管网。建设项目的废水产生量为120t/a，主要为医疗废水和生活废水，医疗废水经小型医疗污水处理设备处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，生活废水排入市政污水管网至城东污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》表1中一级B标准后排入长江。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 建设项目原辅材料 项目主要原辅材料见表1。 表1 项目主要原辅材料 序号; 原辅材料; 数量. 1; 75%医用酒精; 50kg/a. 2; 氯化钠注射液; 15kg/a. 3; 红霉素眼膏; 5kg/a. 4; 妥布霉素滴眼液; 5kg/a. 5; 安尔碘; 10kg/a. 6; 84消毒液; 50kg/a. 7; 注射器; 15kg/a. 8; 医用纱布; 15kg/a. 2、建设项目主要设备 建设项目主要生产设备见表2。 表2 主要设备表 序号; 设备名称; 数量. 1; St光电治疗机; 1台. 2; 皮肤检测仪; 1台. 3; 手术床; 1台. 4; 心电监测仪; 1台. 5; 消毒柜; 1台. 6; 手术无影灯; 1台. 7; 注射治疗床; 1张. 8; 美容床; 3张. 9; 水光仪; 1台. 工程内容及规模（不够时可附另页） - 项目概况 南京市悦享美医疗科技有限公司租用南京市雨花台区软件大道109号3幢101室，投资50万元建设南京市悦享美医疗科技有限公司项目。项目建筑面积108m2，项目主要设置美容皮肤科、美容外科。已取得设置医疗机构批文书，批准文号：雨医机构设字[2017]13号。 为科学、客观地评价项目对环境所造成的影响，按照《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第253号令《建设项目环境评价管理条例》规定，该项目必须进行环境影响评价，从环保角度论证建设项目的可行性。项目为新建项目，特委托南京赛特环境工程有限公司进行环境影响评价工作。我单位受委托后，立即对项目所在地周围进行实地踏勘，并对该区域周围环境进行了调查分析，编写本项目影响评价报告表。 2、经营内容及规模 项目名称：悦享美医疗美容诊所项目 建设单位：南京市悦享美医疗科技有限公司 建设地点：南京市雨花台区软件大道109号3幢101室 总 投 资：50万元 职工人数及工作班制：8人，营业300天；一班制，每天工作10h，年工作3000h。 建设性质及规模：新建，项目建筑面积177.48m2。 项目主要设：美容皮肤科、美容外科、无床位、无煎药。 3、公用及辅助工程 (1)给排水 给水：建设项目新鲜水用量为150t/a，主要为医疗人员生活用水和体检人员需要的生活用水，来自市政自来水管网。 排水：建设项目的废水产生量为120/a，主要为生活废水和医疗废水，医疗废水经预处理达医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后与生活废水经大楼化粪池处理后排入市政污水管网至城东污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》表1中一级B标准后排入长江。 (2)供电 本项目用电来自市政电网，建设项目用电量为1万度/年。 - (3)固废 主要是废针头、废纱布等医疗废物（危险废物类别：HW01）及项目人员的生活垃圾。医疗废物（危险废物类别：HW01）年产量约0.15t/a，送往有医疗废物处理资质的单位处理。项目人员的生活垃圾约1.8t/a，由环卫部门统一清运。 项目公用及辅助工程见表3。 表3 项目主要建设内容 类别; 建设 名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 诊所; 建筑面177.48m2; 新建美容室、咨询室、手术室等. 公 用 工 程; 给水; 150t/a; 市政管网. 排水; 120t/a; 主要为生活废水和医疗废水，医疗废水经预处理达医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后与生活废水经大楼化粪池处理后排入市政污水管网至城东污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》表1中一级B标准后排入长江。. 供电; 1w kwh/a; 市政电网. 环 保 工 程; 医疗废水处理; 小型医疗污水处理设备; 小型医疗污水处理设备处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，处理工艺主要是使用臭氧消毒的消毒设备。. 固废 处理; 生活垃圾1.8 t/a; 交环卫部门处理. 医疗废物0.15t/a; 具有医疗废物处理资质的公司处理（南京汇和环境工程技术有限公司）. 噪声; —; 噪声主要来自空调外机等设备，其噪声声级值约为75 dB(A). (4)环保设施及投资 本项目环保投资为2万元，主要用于污水处理设施的建设、噪声治理、危废治理等。 表4 建设项目环保投资一览表 污染源; 内容; 数量（套）; 投资（万元）. 医疗废水; 小型医疗污水处理装置; 1; 1. 噪声; 采取基座设置减振垫等相应的减振、降噪措施; 1; 0.2. 固废; 生活垃圾清运; 1; 0.3. 危废收集处置装置; 1; 0.5. 合计; 2. 4、职工人数及工作制度 职工人数8人，营业300天；一班制，每天工作10h，年工作3000h。 5、与产业政策及法律法规相符性 对照《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013年修正），本项目不属于限制和淘汰类，属于允许类，符合目前国家产业政策。本项目也符合《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本修订版）的通知。项目已取得设置医疗机构批文书，批准文号：雨医机构设字[2017]06号，符合国家及地方产业政策。 6、与用地规划相容性 建设项目选址在南京市雨花台区软件大道109号3幢101室，项目用地性质为商业用地。本项目对周围大气、水、声等环境影响较小。所以，此项目符合当地规划和要求。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 南京市悦享美医疗科技有限公司租用南京市雨花台区软件大道109号3幢101室，原房屋为已建好的闲置空房，故不存在原有污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 自然环境简况： 雨花台区坐落在六朝古都南京西南郊，长江之滨，雨花台畔，是金陵的“南大门”。雨花台区名源于雨花台，雨花台系二三百万年前古长江及其支流古运粮河的堆积物所形成，相传梁代高僧云光法师在此设坛讲经，感泣天神，落花如雨，故名雨花台。该区地理坐标为北纬31°53′50″～32°05′40″，东经118°36′00″～118°52′30″。区域面积134.6 平方公里，下辖宁南、板桥、西善桥、铁心桥、赛虹桥、雨花新村、梅山7 个街道和雨花经济开发区，有53 个社区居委会、15 个村委会，人口20.72 万。雨花台区地处南京市主城西南，西临长江，北靠老城和河西新城，区域位置优越，交通环境便捷，距南京禄口国际机场20km，离长江最大的内河外贸港--新生圩港18km，长江三桥、地铁1号线、205国道、机场高速、宁马高速等10多条高等级公路，以及京沪高速铁路、地铁1号线及1号线南延线和高铁南京南站均位于或穿越区内。全区土地面积134.6 km2，常住人口33.4万人，辖开发区、软件谷、板桥新城3个管委会和雨花、铁心桥、板桥、西善桥、赛虹桥、梅山6个街道办事处。全区户籍人口城市化率达87%。 2、地形地貌 - 雨花台区地处长江下游，地势东南高，西北低。属丘陵平原地区，境内有山、有水、有圩、有洲。地形可分为平原圩区、黄土高岗和低山丘陵三个地貌形态。 - 平原圩区：宁芜铁路以西，是广阔的平原，地面高程为5 米～9 米，由长江、运粮河冲积而成，分为长江圩区和运粮河圩区。分布面积占总面积72.4%，是主要的蔬菜粮食生产基地。长江圩区包括板桥、西善桥的部分村，由长江泥沙冲击而成的河漫滩地逐渐发育形成平坦的冲积平原。运粮河圩区是平原。 - 黄土高岗：在平原与丘陵之间是一片岗地，由长江冲积平原随着地面三次抬升而形成的一级比一级高的三级阶地。由于长期受水流冲刷被切割成零星分布的垄岗高丘。最高的砂、砾石岗地，分布在宁南、铁心桥、西善桥、板桥街道的部分村，分布面积占全区总面积20.9%，顶部高程50 米～60 米，盛产名闻遐迩的雨花石。属南京地区沿河一、二级阶地，顶部多为茶、果、林、地，水旱地、冲地多开发为水田。 - 低山丘陵：主要分布在东南端的铁心桥、西善桥、板桥一带，高程60 米～240 米，以韩府山、将军山、虎头山、岱山、罐子山为主体，分布面积占总面积的6.7%，由于地势较陡，风化层较薄，是成片林木出产的基地。素有“春游登牛首”美名的旅游胜地牛首山，坐落在辖区南部境界线上，主峰海拔242.8 米，是南京市第三高峰。 - 3、气象特征 雨花台区属北亚热带湿润气候，四季分明，日照充足，年平均气温17℃，无霜期230天，年降水量1106.8 毫米。 4、水系水文 流经雨花台区主要的河流有长江和江宁河。浩瀚的长江从板桥镇入境，沿西北边缘流过雨花台区，至运粮河入江口。内河有江宁河、板桥河、工农河、运粮河、南河、送驾河、迎驾河7 条；有石闸湖等3 座小型湖泊，总库容量75 万立方米。可利用水资源为长江、江宁河、板桥河、工农河、运粮河及3 座小型湖泊，除生态、水源、运输外，主要功能为农田灌溉及雨水排放。 5、自然资源 雨花台区位于南京南部主要的绿色走廊之上，山清水秀，风景优美，全区森林覆盖率达23.5%，绿化覆盖率达47.9%，人均占有公共绿地18.2 平方米。境内牛首山、将军山、韩府山自然植被保存完好。区域西南为滨江圩田、洲地。地势东南高，西北低，西北圩田，洲地最低海拔仅有6 米。 土壤资源：该区位于地带性土壤黄棕壤的分布区域内，有耕地2232 公顷，其中基本农田1892 公顷。丘陵岗地的土壤类型划分为黄棕壤土、紫包土、水稻土、菜园土、潮土5 个土类、8 个亚类、16 个土属、47 个土种，以后3 个土类为主。山间谷地黄棕壤受到人类生活的长期影响，形成以水稻、菜园土为主的耕作土壤。紫色土则是在紫色砂页岩风化物的基础上形成的一种地域性土壤。作为农业生产基地的平原圩区土壤类型为水稻土、菜园土。水稻土分布于板桥、西善桥、铁心桥；菜园土分布于雨花、板桥、西善桥。 森林资源：全区林业用地面积为3060 公顷，其中有林地2533 公顷。生态公益林1867公顷，其中国有公益林333 公顷，占公益林面积的17%，占林业用地面积的14.5%；集体公益林1600 公顷，占公益林面积的83%，占林业用地面积的70.9%。生态公益林主要分布在铁心桥街道韩府山、将军山、牛首山为主体的省级南郊森林公园和绕城公路、205 国道、宁马公路、机场路、宁芜铁路两侧山林。运粮河、长江两岸林地，树种主要以松、杉、柏、意杨、垂柳、杂阔等为主；近年着力打造铁心桥韩府山、将军山主题山头，大量栽种栾树、马褂木、香樟、紫叶李、广玉兰、红玉兰、枫香、女贞等树种。商品林主要以茶叶、桃、梨等为主。 矿产资源：全区矿产资源种类和数量总体比较贫乏，区境东南为丘陵地区，东南山丘平均海拔25 米，最高山岭达183 米（牛首山除外）。丘陵山区产片石、卵石、砂石、陶土和雨花石；铁矿资源较为丰富，境内梅山矿业公司是国内重点黑色金属矿山企业之一，梅山矿具有矿体集中、储藏量大、品位较高、易于开采等独特赋存条件，具备年采选综合生产能力400 万吨生产规模，根据储量，可开采年限40 年。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 建设项目所在地为南京市雨花台区软件大道109号3幢101室，根据《2015年南京市环境状况公报》，建设项目所在区域环境质量如下： 1、空气环境质量 根据南京市大气环境功能区划，项目所在地区为二类区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的二级标准。根据2015年南京环境状况公报，PM2.5年均值为57μg/m3，超标0.63倍，同比下降23.0%；PM10年均值为96μg/m3，超标0.37倍，同比下降22.0%；SO2年均值为19μg/m3，达标，同比下降24.0%；NO2年均值为50μg/m3，超标0.25倍，同比下降7.4%；O3日最大8小时值超标天数50天，超标率为13.7%；CO 年均值为1.0mg/m3，同比基本持平，日均值均达标。 2、地面水环境质量 项目周边主要水体为长江南京段和秦淮河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，长江南京段水质为Ⅱ类水质，秦淮河水质为Ⅳ类水质。据《2015年南京市环境状况公报》，长江南京段水质与上年基本持平，除总磷超标0.49倍以外，其他指标均达到了Ⅱ类标准。内秦淮河水质与上年持平，氨氮和总磷分别超过Ⅳ类标准1.65倍和0.56倍；外秦淮河水质与上年持平，氨氮和总磷分别超过Ⅳ类标准0.83倍和0.15倍；秦淮新河水质较上年有所下降，氨氮超过Ⅳ类标准0.18倍；秦淮河上游水质较上年均略有下降，氨氮超过Ⅳ类标准0.08倍。 3、声环境质量 根据南京市噪声环境功能区划，项目所在区为2类区，噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。目前该地区的声环境质量能够达到标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目环境保护目标具体见表5。 表5 环境保护目标表 环境 要素; 环境保护 目标; 方位; 距离（m）; 环境功能区标准. 空气 环境; 雨花客厅; W; 10; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准. 建发紫悦广场; W; 316. 蓝筹谷; SE; 476. 水环境; 长江南京段; W; 6000; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准. 秦淮河; NE; 2000; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准. 声环境; 雨花客厅; W; 10; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准.

| 评价适用标准： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环 境 质 量 标 准 | 环境 | 项目 |  | 标准值 | 标准来源 |
|  | 大 气 | SO2 | 年平均 | 60μg/m3 | 《环境空气质量标准》 （GB3095－2012）中的二级标准 |
|  |  |  | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
|  |  |  | 1小时平均 | 500μg/m3 |  |
|  |  | NO2 | 年平均 | 40μg/m3 |  |
|  |  |  | 24小时平均 | 80μg/m3 |  |
|  |  |  | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
|  |  | PM10 | 年平均 | 70μg/m3 |  |
|  |  |  | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
|  | 地 表 水 | COD |  | 15mg/L | 长江参照 《地表水环质量标准》（GB3838－2002）Ⅱ类水质标准 SS参照水利部标准（SL63-94） |
|  |  | SS |  | 20mg/L |  |
|  |  | NH3-N |  | 0.5mg/L |  |
|  |  | TP |  | 0.1mg/L |  |
|  | 声 | 昼间 |  | 60dB(A) | 《声环境质量标准》 （GB30264-2008）2类标准 |
|  |  | 夜间 |  | 50dB(A) |  |
| 污 染 物 的 排 放 标准 | 污染源 | 项 目 |  | 排放标准 | 标准来源 |
|  | 污水 | COD |  | 250mg/L | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准 排放标准 |
|  |  | SS |  | 60mg/L |  |
|  |  | PH |  | 6-9 |  |
|  |  | 粪大肠菌群数 |  | 5000（个/L） |  |
|  |  | COD |  | 500 | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)中B等级标准 |
|  |  | SS |  | 400 |  |
|  |  | NH3-N |  | 45 |  |
|  |  | TP |  | 8 |  |
|  |  | COD |  | 60mg/L | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级B标准 排放标准 |
|  |  | SS |  | 20mg/L |  |
|  |  | NH3-N |  | 8mg/L |  |
|  |  | TP |  | 1mg/L |  |
|  |  | 粪大肠菌群数 |  | 104（个/L） |  |
|  | 噪声 | 边界昼间 |  | 60dB(A) | 《社会生活环境噪声排放标准》 （GB 22337—2008）2类标准 |
|  |  | 边界夜间 |  | 50dB(A) |  |
| 总 量 控 制 指标 | 本项目建成后年排放废水量为120t，主要污染物接管量：COD：0.0408t/a、SS：0.0254t/a、氨氮：0.0034t/a、TP：0.0004t/a、粪大肠菌群数2.5*107个/L主要污染物外排环境量为COD：0.0072t/a、SS：0.0024t/a、氨氮：0.0010t/a、TP：0.0001t/a、粪大肠菌群数5000个/L。项目废水接管进入城东污水处理厂；固废全部得到有效处置，无需申请总量。 |  |  |  |  |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 施工期： 本项目为新建项目，其环境影响期包括工程施工期和营运期。项目为租赁房屋，施工期间仅进行装修工程、设备安装，其中会产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物。 建设项目施工期工艺流程及产污环节如下图1： 噪声 扬尘、废气 生活废水 少量的建筑垃圾 装修工程 设备安装 工程验收 工程结束 图1 项目施工期工艺流程及产污环节图 营运期： 本项目从事医疗卫生活动，为社会服务业，非生产性项目，营运期工艺流程及产污节点图见图2。 顾客咨询 选择医疗项目 医疗服务 服务结束 医疗废水、医疗垃圾和生活垃圾 图2 项目营运期工艺流程及产污环节图 工艺流程简述: ①顾客咨询 项目设置大厅前台，用于顾客服务前咨询。 ②选择医疗项目 顾客根据自己需要和诊所提供的服务进行医疗项目的选择。 ③医疗服务 顾客在进行医疗服务的时候将产生医疗废水、医疗垃圾和顾客的生活垃圾。 医疗废水： 医疗废水主要是从医院的诊疗室、观察室排放的污水。本项目医疗废水水质简单，主要为COD、SS、氨氮等常规指标，污水中不含高致病性病毒，只含有粪大肠菌群。 医疗垃圾：主要是废针头、废纱布等医疗废物（危险废物类别：HW01）。 生活垃圾：主要是顾客随身携带的生活垃圾以及医疗人员的生活垃圾。 ④服务结束 服务结束。 主要污染工序： - 施工期污染源: 本项目为租用用房，施工期仅涉及室内装修，故不考虑施工期污染源。 - 运营期的污染源: 1、废水 ①给水 本项目用水主要为医疗人员的生活用水和顾客产生的医疗用水，年需新鲜水量150 t。 (1)生活废水 本项目医疗人员为8人， 根据中华人民共和国国家标准《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）的用水量指标，医疗人员用水量标准按50L/人·d计，年工作日300天，则医护人员的医疗用水为120 t/a，排污系数以0.8计，则废水排放量为96t/a。 (2)医疗废水 本项目营运后客户3-10人/天，取最大值10人，根据中华人民共和国国家标准《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）的用水量指标，客户的用水量标准按10L/人·d计，年工作日300天，则顾客的医疗用水量为30 t/a，排污系数以0.8计，则废水排放量为24 t/a，项目污水排放情况见表6，水平衡图见图3。 表6 项目污水情况一览表 项目; 用水定额; 用水单位数; 年用水量(吨); 年排污量(吨); 排污系数. 生活用水; 50L/人·d; 按300天算; 120; 96; 0.8. 医疗用水; 10L/人·d; 按300天算; 30; 24; 0.8. 合计; 150; 120; /. 120 24 96 员工生活用水 96 城东污水处理厂 化粪池 自来水 120 长江 小型医疗污水处理设施 6 患者医疗用水 24 24 150 30 图3 项目水平衡图（t/a） 本项目废水主要为医疗人员的生活废水和顾客产生的医疗废水等，废水总量为120 t/a。医疗废水经小型医疗废水处理设施预处理后，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，与生活废水一起经化粪池处理后排入市政污水管网至城东污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》表1中一级B标准后排入长江。 参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）确定医疗废水主要污染物及其浓度分别为COD 300mg/l、SS 60 mg/l、粪大肠菌群数2.5*107个/L。 参考《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）确定生活废水中主要污染物及其浓度分别为：COD 350mg/L、SS 250 mg/L、NH3-N 35 mg/L、TP 4mg/L。项目污水排放中各污染物浓度及排放情况见表7。污水中污染物排入管道浓度合计见表8 表7 污水中污染物浓度情况统计表 产生源; 污染物 名称; 产生情况; 治理措施 及排放去向; 排放情况. 产生浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 接管浓度 (mg/L); 接管量 (t/a). 生活 污水 96; COD; 350; 0.0336; 化粪池; 300; 0.0288. SS; 250; 0.0240; 150; 0.0144. NH3-N; 35; 0.0034; 34; 0.0033. TP; 4; 0.0004; 4; 0.0004. 医疗 废水 24; COD; 300; 0.0072; 小型医疗废水处理设施; 250; 0.006. SS; 60; 0.0014; 60; 0.0014. 粪大肠菌群数; 2.5*107个/L; 5000个/L. 表8污水中污染物排入管道浓度合计表 产生源; 污染物 名称; 产生情况; 排放去向; 外排情况. 产生浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 外排浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 排放废水 120; COD; 340; 0.0408; 市政管网; 60; 0.0072. SS; 211.7; 0.0254; 20; 0.0024. NH3-N; 28.3; 0.0034; 8; 0.0010. TP; 3; 0.0004; 1; 0.0001. 粪大肠菌群数; 2.5*107个/L; 5000个/L. 2、固体废弃物：主要是废针头、废纱布等医疗废物（危险废物类别：HW01）及项目的生活垃圾。医疗废物（危险废物类别：HW01）年产量约0.15t/a，医疗人员生活垃圾产生量按0.5kg/d•人计算，顾客生活垃圾产生量按0.2kg/d•人计算，项目员工8人，接待人员以10人计，年工作300天，则项目医疗人员和顾客的生活垃圾约1.8t/a。建设项目垃圾产生情况见表9。 表9 项目固体废弃物产生情况 种 类; 产生量 (t/a); 治理措施; 排放量. 医疗废物; 0.15; 交由南京汇和环境工程技术有限公司处理; 0. 生活垃圾; 1.8; 环卫部门清运; 0. 总计（t/a）; 1.95; /; /. 本项目设置医疗废物的暂时贮存设施设备，固废堆放场设置详见附图三，未露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间未超过2天。 医疗废物的暂时贮存设施、设备已定期消毒和清洁。 本项目的医疗废物定期交由有资质单位处理；生活垃圾定期交由环卫部门清运。 表10 项目固体废弃物产生情况 序号; 固废名称; 属性; 废物类别; 废物代码; 产生量; 治理措施; 排放量. 1; 医疗废物; 危险废物; 危险固废; HW01; 0.15; 相关资质单位处理; 0. 2; 生活垃圾; 一般废物; 一般固废; /; 1.8; 环卫部门清运; 0. 3、大气污染物：项目不设食堂，工作人员就餐采取外订方式解决。 4、噪声污染源：噪声主要来自空调外机等设备，其噪声声级值约为75 dB(A)。 项目污染物汇总见表11： 表11 污染物产生及排放情况一览表 单位：t/a 类别; 污染源名称; 产生情况; 排放情况. 生活废水; 废水量; 96t/a; 96t/a. COD; 350mg/m3,0.0336t/a; 60mg/m3,0.0058t/a. SS; 250mg/m3,0.0240t/a; 20mg/m3,0.0019t/a. NH3-N; 35mg/m3,0.0034t/a; 8mg/m3,0.0008t/a. TP; 4mg/m3,0.0004t/a; 1mg/m3,0.0001t/a. 医疗废水; 废水量; 24t/a; 24t/a. COD; 300mg/m3,0.0072t/a; 60mg/m3,0.0014t/a. SS; 60mg/m3,0.0014t/a; 20mg/m3,0.0005t/a. 粪大肠菌群数; 2.5*107个/L; 5000个/L. 固废; 生活垃圾; 1.8t/a; 1.8t/a. 医疗废物; 0.15t/a; 0.15t/a.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 |  | 产生 浓度mg/m3 |  | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 |  | 排放速率kg/h |  | 外排量 t/a |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | / | / |  | / |  | / | / |  | / |  | / |  | / |
| 水 污 染 物 | 产生源 | 污染物 名称 |  | 废水量 t/a |  | 产生浓度 mg/l | 产生量 t/a |  | 排放浓度mg/l |  | 排放量 t/a |  | 排放去向 |
|  | 生活 废水 | COD |  | 96 |  | 350 | 0.0336 |  | 60 |  | 0.0058 |  | 医疗废水经小型医疗污水处理设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后与生活废水一起进入市政污水管网 |
|  |  | SS |  |  |  | 250 | 0.0240 |  | 20 |  | 0.0019 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 35 | 0.0034 |  | 8 |  | 0.0008 |  |  |
|  |  | TP |  |  |  | 4 | 0.0004 |  | 1 |  | 0.0001 |  |  |
|  | 医疗 废水 | COD |  | 24 |  | 300 | 0.0072 |  | 60 |  | 0.0014 |  |  |
|  |  | SS |  |  |  | 60 | 0.0014 |  | 20 |  | 0.0005 |  |  |
|  |  | 粪大肠菌群数 |  |  |  | 2.5*107 个/L |  |  | 5000个/L |  |  |  |  |
| 电离电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体 废物 | 产生源 |  | 产生量t/a |  | 处理处置量 t/a |  |  | 综合利用量t/a |  | 外排量t/a |  | 备注 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 1.8 |  | 1.8 |  |  | 0 |  | 0 |  | 环卫部门清运 |  |
|  | 医疗废物 |  | 0.15 |  | 0.15 |  |  | 0 |  | 0 |  | 交由南京汇和环保技术有限公司处置 |  |
| 噪声 | 产生源 |  | 单台产生声压级dB(A) |  |  |  |  | 排放声压级dB(A) dB(A) |  | 备注 |  |  |  |
|  | 空调外机 |  | 75 |  |  |  |  | 55 |  | 合理布局、隔声、减振、距离衰减 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目使用房屋为租借，施工期仅涉及房屋装修，因此本环评对施工期环境影响不做分析。 营运期环境影响分析 1、水环境影响分析 (1)项目污水对地表水环境的影响分析及措施 建设项目的医疗废水产生量为24t/a，生活废水排放量为96t/a，医疗废水经小型医疗污水处理设备处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准，然后与生活废水一起经化粪池处理后排入市政污水管网至城东污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》表1中一级B标准后排入长江。 污水处理工艺设计：本工艺采用多级处理+消毒的处理工艺，其工艺流程图如下图。 消毒剂 本项目污染物排放量少，污染物排放浓度较低，因此对环境影响较小。污水处理工艺见图4。 进水 调节设备 消毒设备 出水 图4 污水处理工艺 (2)污水处理方案的可行性 小型医疗污水处理设备将洗手台排出的污水通过管道自流入调节池，初步过滤掉大颗粒的杂质，在调节池中进行水质均匀均量。当水位高度达到液位开关设定的位置时，高压放电产生臭氧，其混合液经过混合接触，在消毒池中停留一段时间后，充分杀死了污水中的病菌，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准排入市政污水管网。故本污水处理设备可行。 - 化粪池污水处理可行性分析 化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备。其原理是固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。 化粪池是利用沉淀和厌氧发酵原理去除生活污水中悬浮性有机物的处理设备。高效波纹玻璃钢化粪器内部设有隔板，隔板上的孔上下错位，不易形成短流，并将整下罐体分成三部分；三级厌氧室、二级厌氧室和澄清室，一级、二级厌氧室底部相通，内部加有“MDS专用特型填料”。这样的分隔减少了污水与污泥的接触时间，使酸性发酵和碱性发酵两个过程互不干扰，同时填料的存在增加了污水污泥与厌氧菌的接触表面积，大大提高了反应效率。 - 南京市城东污水处理厂概况 城东污水处理厂，日污水处理设计能力达20万立方米/日。服务范围为南京市东南片区，东起马群，西南至雨花台宁南小区，以紫金山麓、绕城公路、城东南护城河、城东干道、纬八路和共青团路围合而成的南京市东南片区，约41万平方公里，规划人口50-60万人。 该厂采用A2O工艺，来自各个区域的污废水首先经过粗、中格栅的拦截，由细格栅进一步去除水中杂质，经过沉砂池处理后，污水进入二沉池，去除污染物，再经紫外线消毒后，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》和区环保局对该项目环评的批复要求后排入红水河的下游段。 图4 城东污水厂工艺流程图 本项目废水水质简单，主要为COD、SS、TP等常规指标，医疗废水中粪大肠菌群指数经污水处理设施消毒后可达标接管，污水中不含高致病性病毒，污水经分质收集预处理后各指标均可达到接管标准，可生化性好，城东污水处理厂对本项目的废水去除效果较好，能做到达标排放，因此本项目废水预处理后接入江心洲污水处理厂集中处理。本项目依托租赁建筑现有污水接管口，不新建污水接管口。 综上所述，本项目废水排放量满足城东污水处理厂的接管标准，从运行时间、接管要求等方面分析本项目废水具有接管可行性。故本项目废水经预处理达标接管至城东污水处理厂，经深度处理达标后排入长江，对周围水环境影响较小。 2、大气环境影响分析 项目不设食堂，工作人员就餐采取外订方式解决。对周边大气环境无影响。 3、噪声污染影响分析 项目噪声主要为空调室外机等设备产生的噪声，其噪声声级值约为60-75 dB(A)，空调室外机设置在室外专用位置，并且对外机采取基座设置减振垫等相应的减振、降噪措施，再经距离衰减后其厂界能够达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)中2类标准。 4、固体废物影响分析 主要是废针头、废纱布等医疗废物（危险废物类别：HW01）及医疗人员的生活垃圾。 医疗废物年产量约0.15t/a，属于危险固废HW01，必须按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，委托有资质单位处理（南京汇和环境工程有限公司）。加强管理、专人负责，及时将医疗废弃物进行分类、收集、消毒、包装并委托危险废物处理中心进行处置，基本可消除医疗废弃物对人体健康和环境的危害。 参考《医疗废物管理条例》（国务院[2003]第380号令）以及《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部[2003]第36号令），项目医疗废物污染防治措施如下： （1）收集包装物要求 收集容器应符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》(环发[2003]188号)要求。 盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。 （2）暂储要求 医疗废物的暂时贮存设施、设备应当远离医疗区、人员活动区和生活垃圾存放场所；有严密的封闭措施，设立标志、设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物。 医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁；本服务中心医疗废物处置单位至少每2天收集、运送一次医疗废物，避免医疗废物过长储存。 项目人员的生活垃圾约1.8t/a，由环卫部门统一清运。 本项目做到以上措施后，产生固废对周围环境及环境保护目标的影响较小。 5、项目“三同时”验收一览表 项目“三同时”验收一览表，见表10。 表10 “三同时”验收一览表 项目名称; 悦享美医疗美容诊所项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 投资总额（万元）; 完成时间. 废水; 医疗污水; COD、SS、 粪大肠菌群数; 小型医疗污水处理设备; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准; 1; 与主体工程同时设计、同时施工、同时运营. 生活废水; COD、 SS、 NH3-N、TP; 接市政管网; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)中B等级标准; /. 噪声; 空调外机; 噪声; 合理布局、隔声及减振; 达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337－2008)中的2类标准; 0.2. 固废; 一般固废; 生活垃圾; 环卫部门清运; 固体废物零排放; 0.8. 危险固废; HW01; 委托有资质单位处理. 废气; /; /; /; /; /.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类别 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期处理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 医疗废水 | COD SS 粪大肠菌群数 | 小型医疗污水处理设备 | 执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2标准 |
|  | 生活废水 | COD、 SS、 NH3-N、 TP | 接市政管网 | 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)中B等级标准 |
| 固 体 废 物 | 患者 | 医疗废物 | 送往有资质单位处理 | 零排放 |
|  | 医疗人员 | 生活垃圾 | 环卫清运 | 零排放 |
| 噪 声 | 项目空调室外机产生的噪声，其噪声声级值约为75 dB(A)，空调室外机设置在室外专用位置，并且对外机采取基座设置减振垫等相应的减振、降噪措施。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施预期效果： 无 |  |  |  |  |

# 结论与建议

- 结论 1、 符合产业政策 对照《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013年修正），本项目不属于限制和淘汰类，属于允许类，符合目前国家产业政策。本项目也符合《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本修订版）的通知。项目建设已经得到南京市雨花台区卫计局的批准，相应文件见附件。因此建设项目的实施符合国家的相关产业政策。 2、 符合规划 建设项目选址在南南京市雨花台区软件大道109号3幢101室，项目用地性质为商住混合用地。本项目对周围大气、水、声等环境影响较小。所以，此项目符合当地规划和要求。 3、符合清洁生产原则 本项目为医疗服务性企业，对其产生的污染物均采取有效治理措施达标外排。 4、实现达标排放 废水：本项目废水主要为医疗人员的生活废水和顾客产生的医疗废水等，废水总量为48 t/a。医疗废水经小型医疗废水处理设施预处理后，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，与生活废水一起经化粪池处理后排入市政污水管网至城东污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》表1中一级B标准后排入长江。 废气：项目不设食堂，工作人员就餐采取外订方式解决。 噪声：项目噪声主要为空调室外机等设备产生的噪声，其噪声声级值约为60-75 dB(A)，空调室外机设置在室外专用位置，并且对外机采取基座设置减振垫等相应的减振、降噪措施，再经距离衰减后其厂界能够达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)中2类标准。 固废：本项目医疗废物交由具有医疗废物处理资质的公司处理（南京汇和环境工程技术有限公司），生活垃圾由环卫定期集中清运。 综上可知，本项目产生的污染物可做到达标排放。 5、总量控制要求 本项目建成后年排放废水量为120t，主要污染物接管量：COD：0.0408t/a、SS：0.0254t/a、氨氮：0.0034t/a、TP：0.0004t/a、粪大肠菌群数2.5*107个/L主要污染物外排环境量为COD：0.0072t/a、SS：0.0024t/a、氨氮：0.0010t/a、TP：0.0001t/a、粪大肠菌群数5000个/L。项目废水接管进入城东污水处理厂；固废全部得到有效处置，无需申请总量。 6、地区环境质量不变 本项目的实施，对周围大气、水、声环境影响较小，不会改变周围地区当前的大气、水、声环境质量的现有功能要求。 7、总结论 本项目符合产业政策，符合相关规划，符合清洁生产原则，项目产生的污染物可实现达标排放，对周围的大气、水、声环境影响较小，因此，从环境保护的角度考虑，本项目是可行的。 二、要求与建议 1.严格执行“三同时”制度，污染治理设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 2.对于医院产生的医疗废水应严格执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表2标准，使各项指标达到其规定范围后排放。 3.建立环保治理设施，要严格管理，环保部门要严格监督，随时抽查。 4.危险固废必须统一收集，临时堆场需规范化。 5.遵守雨花台区关于环保治理措施管理的规定，接受环保管理部门的监督。 6.本报告表不含放射性和辐射性医疗设备的评价内容，对于建设项目放射性和辐射性医疗设备的安装和使用，建设单位应委托有资质单位按照国家相关规定进行辐射环境影响评价，另行报环保管理部门审批，不包括在此评价报告范围内。

审批意见

主管部门预审意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

当地环保部门预审意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日

审批意见

负责审批的环保部门审批意见： 经办： 签发： 盖 章 年 月 日