建设项目环境影响报告表

项  目  名  称： 引进新型钟摆式产品生产线技改项目

建设单位（盖章）：法雷奥汽车自动传动系统（南京）有限公司

编制日期：2017年8月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称－－指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点－－指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别－－按国标填写。

4、总投资  －－指项目投资总额。

5、主要环境保护目标－－指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等、应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议－－给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见－－由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见－－负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 引进新型钟摆式产品生产线技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 法雷奥汽车自动传动系统（南京）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | ARNOUL de PIREY EDouard,Marie,Hilaire |  |  |  |  | 联系人 |  | 於彬 |  |
| 通讯地址 | 南京市江宁经济开发区广利路88号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15952058354 |  |  | 传 真 |  |  |  | 邮政编码 | 211153 |
| 建设地点 | 南京市江宁经济开发区广利路88号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 南京市经济和信息化委员会 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 2016-320156-36-03-625921 |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改■ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3660汽车零部件及配件制造 |  |
| 占地面积 | 200㎡ |  |  |  |  | 绿化面积 |  | / |  |
| 总投资 （万元） | 3000 |  | 环保投资 （万元） |  |  | / |  | 环保投资占总投资比例 | / |
| 评价经费 （万元） |  |  |  |  |  | 预期 投产日期 |  | 2017年11月 |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 建设项目主要原辅材料一览表见表1，主要生产设备一览表见表3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 121 |  |  | 燃油（吨/年） |  | — |  |  |
| 电（度/年） |  | 25000 |  |  | 燃气（标立方米/年） |  | 400 |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | — |  |  | 其它 |  | — |  |  |
| 废水（工业废水、生活废水）排水量及排放去向： 本项目主要废水为工业废水及生活废水。本项目不新增员工，技改后总产能不变，因此技改后生活污水与生产废水总排放量均不增加。生活污水与工业废水混合后经法雷奥汽车自动传动系统（南京）有限公司自建污水处理站处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中一级B标准排放，废水经处理达标后通过市政污水管网排入云台山河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设备 1、原辅材料 建设项目主要原辅材料见表1 表1 技改后钟摆式双质量飞轮产品主要原辅材料一览表 名称; 状态; 成分/规格; 消耗量（单位）; 运输方式; 包装方式. 钢材 S355MC; 固态; 钢材/ S355MC; 3000T/a; 货车运输; 卷料. 钢材 C45E; 固态; 钢材/ C45E; 300T/a; 货车运输; 卷料. 钢材 DD13; 固态; 钢材/ DD13; 600T/a; 货车运输; 卷料. 其他钢材; 固态; 钢材; 200T/a; 货车运输; 卷料. 淬火油; 液态; 淬火油; 1T/; 货车运输; /. 切削液; 液态; 切削液; 4T/a; 货车运输; /. 乳化液; 液态; 乳化液; 1T/a; 货车运输; /. 极压锂基润滑脂; 凝固状; 高度精炼矿物油及添加剂; 3.75T/a; 货车运输; 卷料. 乙炔; 液态; /; 5000立方米标准大气压; 货车运输; 集装格1.1*1.1 9瓶. 清洗剂; 液态; 清洗剂; 600L/a; 货车运输; /. 导热油; 液态; 导热油; 600L/a; 货车运输; /. 氨气; 液态; /; 26立方米 标准大气压; 货车运输; /. 表2 建设项目原辅材料理化性质表 名称; 危规号; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. 淬火油; /; 琥珀色清澈液体，有特有气味，不溶于水。; 正常状况下物料稳定，过度的热。 高能点火源可致燃烧; 毒性低。 过度接触会造成眼部、皮肤或呼吸刺激。 皮肤下高压注射可能会引起严重损伤。. 切削液; /; 液体，用于机械的摩擦部分， 起润滑、冷却和密封作用。相对密度1.01; 正常状况下稳定; 长期接触对眼、鼻、皮肤等方面有刺激性之影响，不属于急性毒性物质之范围内。. 乳化液; /; 弱碱性黄棕色透明水溶液，与水混溶; 该物质无燃爆危险; 本品挥发性低，大量食入会刺激中枢神经，引起呕吐等症状，严重时会导致 支气管炎、肺炎等病症。. 乙炔; 21024; 无色无臭气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味，微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯。; 极易燃烧爆炸，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧 爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。; /具有弱麻醉作用。急性中毒：接触10～20%乙炔，工人可引起不同程度的缺氧症状；吸入高浓度乙炔，初期兴奋、多语、哭笑不安，后眩晕、头痛、恶心和呕吐，共济失调、嗜睡；严重者昏迷、紫绀、瞳孔对光反应消失、脉弱而不齐。停止吸入，症状可迅速消失。. 清洗剂; /; 无色透明中性液体，不能与水、醇、醚等混溶，能与不饱和烃及芳烃等互溶.; 低度危险。该物质只有加热至闪点或高于闪点温度时会形成可燃混合 物或燃烧。; 对眼、皮肤及粘膜有刺激性。吸入高浓度蒸气可能引起急性中毒,主 要症状为全身痉挛、恶心、呕吐。. 导热油; /; 琥珀色 室温下液体，成分为芳烃，一般芳烃含量≥99%，具有抗热裂化和化学氧化的性能，传热效率好，散热快，热稳定性很好。; 正常状况下稳定; /在正常条件下使用不应会成为健康危险源。 长期或持续接触皮肤，而不适当清洗，可能会阻塞皮肤毛孔，导致油脂性粉刺／毛囊炎等疾病。 用过的油可能包含有害杂质。. 氨气; 23003; 无色有刺激性恶臭的气体，易溶于水、乙醇、乙醚。; 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。; 属低毒类；LD50：350mg/kg(大鼠经口)；LC50：2000ppm 4小时(大鼠吸入). 2、主要设备 建设项目主要生产设备见表3 表3 技改项目主要生产设备 名称; 规格型号; 单位; 数量（台）; 布置场所; 备注. 技改前; 技改后; 增减量. 真空碳氮共渗炉; VCB-60/60/120; 台; 0; 1; 1; 现有厂房内; 新增. 热校平机; 100吨; 台; 0; 1; 1; 现有厂房内; 新增. 立式钻床; Z5150A; 台; 1; 1; 0; 现有厂房内; 依托现有. 立式钻削加工中心; ZH5120A; 台; 1; 1; 0; 现有厂房内; 依托现有. 立式加工中心; VMC3016L; 台; 1; 1; 0; 现有厂房内; 依托现有. 立式钻削加工中心; ACE-TC400; 台; 1; 1; 0; 现有厂房内; 依托现有. 多工位冲床; 2238 2250T; 台; 1; 1; 0; 现有厂房内; 依托现有. 200T冲床; 216.2; 台; 1; 1; 0; 现有厂房内; 依托现有. 垫片铆接机; 非标设备、自动装配线、钢制; 台; 0; 1; 1; 现有厂房内; 新增. 一次涂油机; 非标设备、自动装配线、钢制; 台; 0; 1; 1; 现有厂房内; 新增. 二次涂油机; 非标设备、自动装配线、钢制; 台; 0; 1; 1; 现有厂房内; 新增. 驱动盘装配机; 非标设备、自动装配线、钢制; 台; 0; 1; 现有厂房内; 新增. 激光焊机; 非标设备、自动装配线、钢制; 台; 0; 1; 1; 现有厂房内; 新增. 齿; 跳动检测机 非标设备、自动装配线、钢制; 台; 0; 1; 1; 现有厂房内; 新增. 泄漏检测机; 非标设备、自动装配线、钢制; 台; 0; 1; 1; 现有厂房内; 新增. 次级飞轮装配机; 非标设备、自动装配线、钢制; 台; 0; 1; 1; 现有厂房内; 新增. 总成铆接机; 非标设备、; 动装配线、钢制 台; 0; 1; 1; 现有厂房内; 新增. 密; 帽装配机 非标设备、自动装配线、钢制; 台; 0; 1; 1; 现有厂房内; 新增. 油脂稳化机; 非标设备、自动装配; 、 制 台; 0; 1; 1; 现有厂房内; 新增. 平衡机; 非标设备、自动装配线、钢制; 台; 0; 1; 1; 现有厂房内; 新增. 性能检测机; 非标设备、自动装配线、钢制; 台; 0; 1; 1; 现有厂房内; 新增. 打标机; 非标设备、自动装配线、钢制; 台; 0; 1; 1; 现有厂房内; 新增. 传送带及下料; 非标设备; 动装配线、钢制 台; 0; 1; 1; 现有厂房内; 新增. 注：全厂现有项目设备较多，故表中只列出与本项目相关的设备，其余未提及设备以原环评报告为准。 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目来源 世界500强企业法雷奥集团是一家专业从事汽车零部件、系统、模块的设计、开发、生产及销售的工业集团。公司业务涉及原厂配套业务及售后业务，是世界领先的汽车零部件供应商，为世界上所有的主要汽车厂提供配套。 从上世纪80年代开始，法雷奥集团就开始进入中国市场，并通过销售、专利和合资的形式为中国的整车和终端客户提供服务。为了给中国市场的客户提供更优质的服务，同时更好地协调在中国的业务，法雷奥集团于1994年8月份在北京成立了中国总部。迄今为止，法雷奥集团在中国已成立了14个工业基地，2个研发中心。 坐落于江宁经济技术开发区广利路88号的法雷奥汽车自动传动系统（南京）有限公司包括两家工厂：法雷奥汽车自动传动系统（南京）有限公司和南京法雷奥离合器有限公司。该公司是一家专业从事汽车自动传动系统零部件生产销售的厂家，其主要产品是液力变矩器、离合器及飞轮，其产品将主要为上海通用、上海大众、一汽大众、武汉神龙、北京现代、盐城起亚、济南重汽、芜湖奇瑞、广洲尼桑等整车厂提供配套产品。 本期项目拟利用现有厂房，投资3000万元，建设引进新型钟摆式产品生产线项目，项目采用钢卷经冲压、淬火成型，装配成产品的工艺流程，建设冲压、淬火、自动装配线1条并新增14台现代化设备。项目建成后，主要从事生产钟摆式双质量飞轮产品，预计形成年产20万件的能力。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（1998年国务院令第253号）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年国家环保部令第2号）中的有关规定，法雷奥汽车自动传动系统（南京）有限公司委托我单位承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位立即派环评技术人员对该建设项目进行了现场调查、踏勘，并根据《环境影响评价技术导则》的要求，收集了相关资料，在此基础上，完成了本报告表的编制工作。 2、项目概况 项目名称：引进新型钟摆式产品生产线技改项目 建设单位：法雷奥汽车自动传动系统（南京）有限公司 建设性质：技改 项目投资：项目总投资3000万元，环保工程全部依托现有，技改项目无环保投资。 建设地点：南京市江宁经济开发区广利路88号,公司现有厂房内。 3、建设内容 法雷奥汽车自动传动系统（南京）有限公司位于南京市江宁经济开发区广利路88号。本项目是将现有的年生产70万件双质量飞轮生产线其中20万件技改为引进新型钟摆式双质量飞轮，年生产钟摆式双质量飞轮20万件，总产能不增加。 产品方案一览表见表1： 表4 技改项目主体工程及产品方案一览表 主体工程名称 （车间、生产装置或生产线）; 产品名; 规格; 产量（单位; 产品用途; 生产时间. 技改前; 技改后. 引进新型钟摆式双质量飞轮生产线; 钟摆式双质量飞轮; 0件; 200000件; 汽车零部件; 7200h. 表5 技改项目建成前全厂产品方案汇总表 序号; 产品名称; 生产规模; 年运行时数; 备注. 1; 扭矩转换器; 670000台/年; 7200h; 外销. 2; 离合器; 1000000台/年; 7200h; 外销. 3; 飞轮; 100000台/年; 7200h; 外销. 4; 双质量飞轮; 700000台/年; 7200h; 外销. 5; 双离合器; 700000台/年; 7200h; 外销. 6; 液力变扭器; 800000台/年; 7200h; 外销. 7; 塑料油管; 870000台/年; 7200h; 外销. 8; TC液力变矩器; 45000台/年; 7200h; 外销. 表6 技改项目建成后全厂产品方案汇总表 序号; 产品名称; 生产规模; 年运行时数; 备注. 1; 扭矩转换器; 670000台/年; 7200h; 外销. 2; 离合器; 1000000台/年; 7200h; 外销. 3; 飞轮; 100000台/年; 7200h; 外销. 4; 双质量飞轮; 500000台/年; 7200h; 外销. 5; 双离合器; 700000台/年; 7200h; 外销. 6; 液力变扭器; 800000台/年; 7200h; 外销. 7; 塑料油管; 870000台/年; 7200h; 外销. 8; TC液力变矩器; 45000台/年; 7200h; 外销. 9; 钟摆式双质量飞轮; 200000台/年; 7200h; 外销. 4、公用及辅助工程 本项目无新增公辅工程，公辅工程全部依托现有。 建设项目公用及辅助工程一览表见表4： 表7 建设公用及辅助工程一览表 类别; 建筑名称; 设计能力; 备注. 现有; 技改; 技改后. 贮运工程; 油品仓库; 600m2; 0; 600m2; 依托现有. 原料仓库; 2000m2; 0; 2000m2; 依托现有. 废品仓库; 200m2; 0; 200m2; 依托现有. 公用工程; 供电; 39×106KWh/a; 0; 39×106KWh/a; 依托现有. 供水; 52000 t/a; 0; 52000 t/a; 市政供水管网. 排水; 49266 t/a; 0; 49266 t/a; 市政排水管网. 绿化; 20000 m2; 0; 20000 m2; 依托现有. 环保工程; 污水处理站; 300m3/d; 0; 300 m3/d; 依托现有. 排气筒; 195 m3/h; 0; 195 m3/h; 依托现有. 事故及消防水池; 100 m3; 0; 100 m3; 依托现有. 5、产业政策及选址规划 建设项目属于汽车零部件及配件制造项目。对照《产业结构调整指导录（2011年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》，本项目不属于其中的限制类及淘汰类项目，属于允许类建设项目；建设项目位于江宁经济开发区内，所占用地为工业用地，不属于《关于发布实施（限制用地项目目录（2006年本））和(禁止用地项目目录（2006年本）的通知》（国土资发（2006）296号）中限制用地和禁止用地项目，符合国家相关用地政策。综上所述，本项目的建设符合国家及地方相关产业政策。 项目位于南京市江宁经济开发区广利路88号,公司现有厂房内，根据本项目厂房土地证所示，本项目所在用地为工业用地，项目选址与开发区发展规划的要求基本相符。 6、职工人数及工作制度 项目员工29人，实行三班工作制，每班工作8小时，全年工作天数300天。技改项目员工为现有员工调配，不新增员工。 7、项目平面布置情况 本项目位于南京市江宁经济开发区广利路88号，公司现有厂房内。本项目设置热处理车间、装配线车间。热处理车间位于厂房中部，装配线车间位于厂房西部，本项目平面布置图见附图3。 8、环保投资 本项目废气、废水及固废的防治措施全部依托现有项目，无需额外增加环保投资。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、原有项目概况 法雷奥汽车自动传动系统（南京）有限公司成立于2006年1月，位于江宁经济开发区广利路88号。它是一家由法雷奥集团独资从事汽车自动传动部件和系统的开发和生产的公司，其主要产品是扭矩转换器，总投资额超过5400万美金，主要为上海通用及北美通用的整车厂提供配套的动力传动产品。企业占地总面积为7300平方米，目前已建成两期工程及其改扩建工程， 其中一期工程建筑面积约 16000平方米，形成了年产64万套扭矩转换器、100万套离合器和10万套飞轮的生产能力；二期工程建于2012年 8月，位于一期厂房东西两侧，包括生产车间、物流、办公用房等功能，建筑面积约 27133 平方米，生产能力为80万套液力变扭器、70万套双离合器、70万套双质量飞轮。扩建项目工程分别建于2012年10月及2017年4月，生产能力为870000只塑料油管；45000台TC液力变矩器。 法雷奥汽车自动传动系统（南京）有限公司现有项目产品方案及审批验收手续详见下表： 表8 法雷奥汽车自动传动系统（南京）有限公司已批复项目建设运营情况 项目名称; 产品及规模; 环评审批部门、文号及时间; 环保验收部门、文号及验收时间. 年生产340000台扭矩转换器、100000台离合器及100000台飞轮建设项目; 扭矩转换器：340000台/年；离合 器：1000000台/年； 飞轮：100000台/年; 南京市江宁区环保局，2008.3.1; 南京市江宁区环保 局，环开验【2010】 015 号，2010.3.18. 第二条扭矩转换器生产线项目; 扭矩转换器：300000 台/年; 南京市江宁区环 保局，2009.11.24; 南京市江宁区环保 局，2011.11.15. 年产200万套双质量飞轮、双离合器以及液力变扭器项目; 80万套液力变扭器；70万套双离合器；70万只双质量飞轮; 南京市江宁区环保局，2012.08.16; 南京市江宁区环保局，2014.11.12. 生产车间及辅助用房项目; 1个生产车间和1个办公楼; 南京市江宁区环; 局，2015.07.20 -. 年产870000只塑料油管扩建项目; 870000只塑料油管; 南京市江宁区环保局，2012.10.22; 南京市江宁区环保局，2013.11.15. 法雷奥汽车自动传动系统（南京）有限公司2; 16-609825污水站升标扩建项目 本项目拟对公司现有污水处理站进行提标和扩容改造; 南京市江宁区环 保局，2016.09.; -. 液力变矩器再制造项目; 45000台TC液力变矩器; 南京市江宁区环保局，2017.3.20; -. 2、现有项目生产工艺简介 本项目只涉及二期年产70万件双质量飞轮项目生产线工艺的改建，因此厂区内其他生产工艺及污染物产排情况不做简述 现有双质量飞轮生产线工艺流程简述： 图1 现有双质量飞轮生产线工艺流程及产污环节图 工艺简介 （1）冲压：冲压机对原材料（钢板、铁板）进行冲压成型，过程中会产生废铁料、切削液和噪声。 （2）热处理：使用热处理炉对各种构件进行加热和冷却，改变构建的各种物理性能，热处理炉使用天然气、甲烷为燃料，会产生燃烧废气。 （3）清洗：对热处理后的构建进行超声波清洗，清洗液使用新鲜水与清洗剂配制而成，产生清洗废水。 （4）机加工：车床、磨床、钻床等对构建进行机械加工，加工过程会产生切削液、乳化液、废油、噪声等。 （5）喷砂：喷砂机高压将喷料（该项目使用铁砂）喷射到构件表面进行表面处理，使工件表面的外表面的外表或形状发生变化，由于磨料对工件表面的冲击和切削作用，使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，使工件表面的机械性能得到改善，因此提高了工件的抗疲劳性。 （6）使用热压机对构件进行加热压制粘合，加热使用天然气，会产生燃烧废气。 （7）对热压后的构件进行超声波清洗，清洗液使用新鲜水与清洗剂配制而成，产生清洗废水 （8）焊接（凸焊、钎焊）：两个钢部件通过焊机焊接在一起，生产过程中钎焊炉、凸焊炉会产生废气。钎焊是指用比母材熔点低的金属材料作为钎料（该项目使用铜膏），用液态钎料润湿母材和填充工件接口间隙并使其与母材相互扩散的焊接方法。钎焊变形小，接头光滑美观，适用于焊接精密、复杂和由不同材料组成的构件，如蜂窝结构板、透平叶片、硬质合金刀具和印刷电路板等。凸焊是使用氢气为保护气的弧焊。 （9）铆接、装配：铆压机对各种构建进行铆接、装配，生产过程中会产生废机油。 （10）检测：对构件进行平衡检测、性能检测等，无污染产生。 （11）防锈包装：用包装袋对构件包装，无污染产生。 （12）出厂：将产品用卡车运输出厂。 2、现有项目主要环境问题及治理措施 （1）废水 公司废水包括生活污水和工业废水，其中工业废水分为机加工过程中产生的乳化液、切削液，以及清洗环节产生清洗液，工业废水采用“二级气浮＋过滤”的处理工艺进行预处理，然后与生活污水混合后使用MBR法处理，最终可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后通过市政污水管网排入云台山河。根据法雷奥传动公司2014年2月和2015年4月委托江宁区环境监测站对其污水处理厂的监测数据显示，法雷奥传动公司自建的污水处理站处理工艺可以满足其废水处理要求，实现达标排放。 表9 技改前原项目水污染排放情况表 序号; 废水 类型; 废水量 (t/a); 污染 因子; 产生情况; 排放情况; 处理 措施; 排放 去向. 浓度 (mg/L); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 1; 工业废水; 乳化液360； 切削液192； 清洗液144。; pH; 6~9; /; 6~9; COD：1.87 SS： 1.31 氨氮： 0.28 总磷： 0.009 石油类：0.093; 厂区废水处理设施; 排入云台山河. COD; 8000; 5.55; 100. SS; 500; 0.35; 70. 石油类; 1650; 1.14; 5. 2; 生活污水; 18000; COD; 350; 6.3; 100. SS; 250; 4.5; 70. 氨氮; 35; 0.63; 15. 总磷; 4; 0.072; 0.5. 3; 合计; 18696. （2）废气 项目废气主要为各种热处理炉的燃烧废气，以及焊接过程中的焊接气。由于热处理炉使用天然气为燃料，铜焊炉使用甲烷为燃料，均属于清洁能源，废气中主要污染物为烟尘。焊接采用钎焊、氩弧焊，焊接过程中会有焊接废气产生，主要污染物也是烟尘。参照目前企业的运行情况废气均可以直接通过排气筒排放，根据验收监测报告数据，烟尘浓度在13～17mg/m3之间，能够达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中金属热处理炉二级标准。 （3）噪声 法雷奥传动公司的主要噪声源为各种钻床、铣床、磨床、冲床、切割机和风机等设备噪声，声级为75-90dB(A)。通过加装隔声罩，厂区充分进行绿化，提高绿化面积，吸收噪声并阻挡噪声的传播。根据现状监测，本项目区域的声环境质量状况能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 （4）固废 法雷奥传动公司产生的固废主要为各种废矿物油（废机油、废柴油、废润滑油和含油抹布等）、污水处理站工业废水处理阶段产生的含油污泥、废铁料、污水处理站MBR单元产生的生物污泥以及职工产生的生活垃圾。各种废矿物油、含油污泥、含油抹布属于危险废物，均委托有资质单位集中收集处置。废铁料进行外售处理。污水厂的生物污泥、生活垃圾均由环卫部门清运处理。 表10 技改前原项目固废产生及处置情况表 类别; 名称; 代码; 性状; 产生量(t/a); 处置量; t/a) 处置方式. 危险废物; 各种废矿物油; HW08; 油; 30; 30; 委托南京汇丰处置. 含油污泥; HW08; 油泥; 10; 10; 委托南京汇丰处置. 一般 固废; 废铁料; /; 固; 200; 200; 外卖. 污水厂污泥; /; 泥; 10; 10; 环卫清运. 生活垃圾; /; 固; 168; 168; 环卫清运. 4、原有项目“三废”产量汇总 法雷奥传动公司现有项目“三废”产排量汇总见表6。 表11 法雷奥传动公司现有项目污染物“ 三本账”汇总 单位：t/a 种类; 污染物名称; 产生量; 消减量; 排放量; 已批总量. 废水; 水量; 54674; 0; 54674; 54674. COD; 42.073; 37.522; 4.551; 4.551. SS; 15.22; 2.963 2.299; 2.299. 氨氮; 1.692; 1.37; 0.322; 0.322. 总磷; 0.240; 0.201; 0.039; 0.039. 石油类; 2.28; 2.137; 0.143; 0.143. 废气; 烟（粉）尘; 2.76; 0; 2.76; 2.76. 乙二醇; 2.4; 1.2; 1.2; 1.2. 固废; 危险固废; 87; 87; 0; 0. 一般固废; 938; 938; 0; 0. 5、原有项目存在的环保问题 法雷奥汽车自动传动系统（南京）有限公司现有的项目均已通过环保局环评审批，各环保设施按照环评要求均能正常运行，各项目污染物可以做到达标排放，无历史遗留问题。 |

建设项目所在地自然环境、社会环境简况

一、自然环境概况（地理位置、地貌、气象气候、生态环境、自然资源） 1、地理位置 本项目建设地点位于南京江宁经济技术开发区内。南京市是长江中下游低山、丘陵集中分布的主要区域之一，是低山、岗地、河谷平原、滨湖平原和沿江洲地等地形单元构成的地貌综合体。境内绵亘着宁镇山脉西段，长江横贯东西。境内高于海拔400米的山有钟山、老山和横山。本项目建设地址位于南京市江宁经济开发区广利路88号现有厂房内。项目地理位置见附图1。 建设项目厂界周围300米土地利用现状：本项目利用现有厂房进行建设，项目建设地300m范围内主要为工业企业与空地。项目北边为王行航空维修公司；南边为道路，道路另一侧为空地；西侧为大陆鸽公司；东侧为南京诺顿物流仓储公司及南京衡达科技发展公司。厂址周围用地概况见附图2。 2、地形、地貌、地质 江宁境内地质条件十分复杂，在漫长的地质历史演化过程中，内外营力所塑造的地貌类型比较齐全。常态地貌有低山、丘陵、岗地、平原和盆地，其中丘陵岗地面积最大，素有“六山一水三平原”之称。地势南北高而中间低，形同“马鞍”。境内有大小山丘400多个，主要山峰有东北部的青龙山、黄龙山、汤山、孔山等，海拔约300米，是宁镇山脉主体；西南部的横山、云台山、天马山、莺子山等，海拔多在250米～350米，多系茅山余脉；中部的牛首山、方山等，海拔200米～243米。 3、水文特征 境内河道主要有秦淮河和长江两大水系。秦淮河为区境最长的河流，位于境内中部，纵贯南北，经南京市雨花台区入江，支流密布，灌溉全区一半以上的农田。境内西部濒临长江，江岸线长22.5公里，水面3667公顷。流入长江的主要干流有便民河、九乡河、七乡河、江宁河、牧龙河、铜井河等。境内主要湖泊有百家湖、杨柳湖、西湖、白鹭湖、南山湖、甘泉湖等。 4、气象特征 本项目所在地属于亚热带温湿气候，四季分明，无霜期长，雨水充沛，光照充足，主要气象气候特征见表7。 表12 主要气象气候特征表 编号; 项 目; 数值及单位. 1; 气温; 年平均气温; 15.5℃. 极端最高温; 38℃. 极端最低温度; -14.2℃. 2; 风速; 年平均风速; 2.7m/s. 3; 气压; 年平均气压; 101.6kpa. 4; 空气湿度; 年平均相对湿度; 80%. 最热月平均相对湿度. 5%; 最; 月平均相对湿度 76%. 5; 降雨量; 年平均降水量; 102.6. m; 日最大降水量; 219.6mm. 小时最大降水量; 93.2mm. 积雪、冻土深度; 最大积雪深度; 150mm. 冻土深度; 200mm. 7; 风向和频率; 年主导风向和频率; EEN 14.77%. 冬季主导风向和频率; NNW 12.0%. 夏季主导风; 和频率 SSE 16.0%. 8; 年平均日照时间; 4117h. 9; 无霜期; 224天. 二、社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 1、社会经济情况 ⑴社会经济结构 2016年，江宁区GDP总量达到1680.52亿元，同比增长9.5%。其中工业765.18亿元，同比增长9.1%；第三产业727.08亿元，同比增长10.5%。第三产业对GDP增长的贡献率为47.0%，占GDP的比重为43.3%，较上年同期提高1个百分点。三次产业结构为3.6；53.1；43.3，服务业比重较2015年提升1个百分点。 GDP增速在全市各区中排名第二，比全市平均水平高出1.5个百分点。GDP总量占全市比重为16.0%，远超其他各区，较去年提高0.3个百分点；对全市现价GDP增长的贡献率为20.0%，大幅领先其他各区。⑵固定资产投资 ⑵消费 2016年，江宁区努力调整产业结构，促进消费转型，消费品市场总体呈现稳中有升的发展走势，实现社会消费品零售总额469.4亿元，同比增长11.6%，增速较今年上半年提高1.8个百分点，在全市11个区县中，增速排名第2位，较上半年上升4个位次。限额以上社会消费品零售额323亿元，同比增长11.2%，其中，批发业实现零售额93.6亿元，同比增长12.6%；零售业实现零售额218.5亿元，同比增长10.5%；住宿业实现零售额1.5亿元，同比增长8.2%；餐饮业实现零售额9.3亿元，同比增长12.3%。 ⑶交通 2016年，交通运输业实现营业收入213.5亿元，同比增长24.4%，对全部规上服务业营业收入增长的贡献率达到78.6%；实现营业利润12.9亿元，同比增长80.2%，对全部规上服务业营业利润增长的贡献率达到80.2%。交通运输业盈利较好的主要原因是国际原油价格处于低位，降低了行业的经营成本。, ⑷基础设施 2016年，江宁区继续加大在水电供应、环境整治、道路交通等方面的基础设施建设投入，全年完成投资共计79.4亿元，同比上升27.0%，高出全社会增幅25.9个百分点；总量占到全部投资8.7%，高出同期1.8个百分点。 分行业看，水利、环境和公共设施管理业完成35.8亿元，同比上升67.3%；电力、热力、燃气及水生产和供应业完成投资21.0亿元，同比上升169.5%；信息传输、软件和信息技术服务业完成0.7亿元，同比上升124.0%；交通运输、仓储和邮政业完成投资21.9亿元，同比下降33.6%。 ⑸人民生活 2016年，全区221家规上服务业企业实现营业收入585.4亿元，同比增长11.6%，增速较前几个月略有回落。分行业看，居民服务业、公共设施管理业、文体娱乐业、交通运输仓储业、信息传输软件业增速较高，均超过20%。三大支柱行业中，交通运输仓储业、商务服务业对营业收入增长的贡献率最高，分别为74.0%、23.9%；科学研究和技术服务业受个别大企业下滑的影响，营业收入下降7.6%。 （1）给水工程规划 江宁经济开发区水厂、滨江水厂联合供水。江宁开发区水厂规模35万t/d，水源由长江水源厂提供；滨江水厂远期总规模90万吨/日，近期规模45万吨/日。科学园供水管网已经全部铺设到位，目前由江宁区自来水厂供应，由管径Φ30mm、Φ500mm的供水管道通至地块边缘。 （2）排水工程规划 项目所在地区实行雨污分流，区内的雨水管道已随建设同步实施，雨水就近排入河道。目前污水管网的敷设工作已开始。区内的污水经管网收集后排入江宁南区污水处理厂。 南京市江宁南区污水处理厂位于江宁秣陵境内新跃河以北的锅底圩，东西两侧分别为苏源大道和云台山河。目前项目所在区域内实际的污水排放量约为3.284万m3/d，污染物主要为COD、NH3-N、SS、TP，这些污水主要排入云台山河及周边水域。污水未集中收集处理对水环境产生了很大影响，江宁南区污水处理厂一期工程建成后，水污染物排放量将得到大幅削减，减轻了周边区域水环境的污染负荷。每年可削减排入水体的污染物量为：CODCr约7665吨；NH3-N约657吨。污水厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级A标准，尾水处理达标后最终排入云台山河。 （3）供电工程规划 产业区主要由高新技术产业区一期西部110千伏变电所提供。变电容量为3×50千伏安，用地面积5467平方米。 （4）燃气工程规划 产业区以“西气东输”天然气为气源。为保证工业用户使用燃气，在产业区内的主干道路规划敷设中压燃气管，目前燃气管道基本铺设到位。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声 环境、生态环境等)： 1、大气环境质量状况 根据南京市大气环境功能区划，项目所在地区为二类区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据南京市环保局网站发布 的《2016年南京市环境状况公报》：主要污染物指标监测结果如下：PM2.5年均值47.9微克/立方，超标0.37倍，同比下降16.0%。PM10年均值85.2微克/立方，超标0.22倍，同比下降11.9%。NO2年均值44.3微克/立方，超标0.11倍，同比下降11.6%。SO2年均值18.2微克/立方，达标，同比下降5.7%。CO年均值1.0mg/m3，同比基本持平，日均值达标；O3日最大8小时值超标数56天，超标率为15.3%，同比增加1.6个百分点。 2、水环境质量状况 建设项目所在地的地表水属秦淮河水系，根据《2016 年南京市环境状况公报》，2016 年，南京市监测水环境功能区断面（点）112 个，其中优于Ⅲ类水质断面有63 个，比例为56.2%，劣Ⅴ水质断面有13 个，比例为11.6%；其中，内秦淮河和外秦淮河水质为劣Ⅴ类，主要污染物为氨氮、总磷和生化需氧量，水质较上年相比无明显变化；秦淮新河水质为Ⅴ类，主要污染物为氨氮和总磷，水质较上年相比无明显变化，秦淮河上游水质为Ⅳ类，主要污染物为氨氮和总磷，水质较上年相比有所改善。 3、声环境质量状况 根据市政府关于批转市环保局《南京市声环境功能区划分调整方案》的通知（宁政发〔2014〕34 号），项目所在区为声功能区划中的3 类区。根据《2016年南京市环境状况公报》，郊区区域环境噪声53.8dB（A），同比下降0.8dB（A）。项目所在区域能够达到声功能区划中的3类要求，声环境质量较好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目所在地位于南京市江宁区广利路88号，法雷奥汽车自动传动系统（南京）有限公司现有厂房内，根据现场踏勘，项目周围主要环境保护目标见下表： 表13 主要环境保护目标表 环境 要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离（米）; 规模; 环境保护目标（功能要求）. 大气 环境; 北方信息人才公寓; 东南; 360; 约2400人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 北方信息人才公寓配套幼儿园; 东南; 370; 约200人. 水环境; 云台山河; 东南; 4400; 中; 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）IV类标准. 声环境; 厂界; ─; /; -; 《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类标准. 生态环境; 牛首-祖堂风景名胜区二级管控区; 西南; 200 m; 24.82km2; 《南京市生态红线区域保护规划》二级管控区.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量 项目所在地SO2、NO2、PM10、TSP执行《空气环境质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准值见表9。 表14 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 备注. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB. 095-2012）二级标准; 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 2、地表水环境质量 本项目纳污河流为云台山河，根据《江苏省水环境功能区划》（2003年3月），云台山河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准。具体标准值见表10。 表15 地表水环境质量标准 单位：mg/L 标准类别; 指 标 名 称. pH; COD; SS*; NH3-N; TN; TP; 石油类. Ⅳ类; 6~9; 30; 60; 1.5; 1.5; 0.3; 0.5. 3、声环境质量 根据《南京市环境噪声标准适用区域划分调整方案》（南京市环境保护局、南京市环境监测中心站，2014年），本项目所在区域属于3类声环境功能区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，具体见表11。 表16 区域噪声标准限值表 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气： 建设项目非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准，具体值见表12。热处理产生的少量烟尘排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的二级标准，具体见表13 表17 项目大气污染物排放标准 污染因子; 有组织排放; 无组织排放监测浓度限值（mg/m3）. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放高度（m）. 非甲烷总烃; 120; 10; 15; 4.0（周界外浓度最高点）. 表18 工业炉窑大气污染物排放二级标准 炉窑类别; 金属热处理炉（mg/m³）. 烟（粉）尘浓度排放限值; 200. 烟气黑度（林格曼级）; 1. 无组织排放烟（粉）尘最高允许浓度; 5. 2、废水： 本项目产生的废水尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准。 项目; 污水排放标准（mg/L）; 标准来源. pH; 6-9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准. COD; 60. SS; 20. 氨氮; 8. 总磷; 1. 石油类; 3. 3、噪声： 根据南京市声环境功能区划分调整方案，项目所在区域声环境为3类功能区，噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体值见表14： 表19 噪声排放标准限值 单位：dB(A) 项目; 执行标准; 级别; 标准限值. 昼间; 夜间. 四周厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3; 65; 55. |
| 总 量 控 制 指 标 | 项建设项目生活污水排入法雷奥汽车自动传动系统（南京）有限公司自建污水处理进行处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入云台山河，其污染物总量在法雷奥汽车自动传动系统（南京）有限公司已批复总量内平衡，现有批复余量可满足本项目总量需求；本项目为现有二期项目产能替换，不增加产能，工业废水总量不增加。由于本项目员工由其他生产线调配，不产生新增生活污水，不需要申请废水排放总量控制指标。 建设项目产生废气为热处理过程产生的非甲烷总烃及烟尘，由于使用热处理炉现有产能，仅对进料进行替换，总处理能力不变。总废气排放量不增加，因此无新增非甲烷总烃及烟尘，不需要申请废气排放总量控制指标。 建设项目固体废物全部得以综合利用或处置，固废外排量为零，不需要申请固体废物排放总量指标。 表20 污染物产生及排放情况 单位t/a 种类; 污染物名称; 现有项目核定排放量; 本项目; 以新带老削减量; 排入环境量. 产生量; 排放量. 生活废水; 废水量; 54674; 110; 110; 110; 54674. COD; 4.551; 0.88; 0.006; 0.006; 4.551. SS; 2.299; 0.05; 0.002; 0.002; 2.299. 氨氮; 0.322; 0; 0; 0; 0.322. TP; 0.039; 0; 0; 0; 0.039. 石油类; 0.143; 0.1597; 0.0003; 0.0003; 0.143. 有组织废气; 乙二醇; 1.2; 0; 0; 0; 1.2. 烟尘; 2.76; 0.04; 0.036; 0.036; 2.76. 固废; 生活垃圾; 0; 4.35; 0; 0; 0. 含油污泥; 0; 2; 0; 0; 0. 废钢材边角料; 0; 200; 0; 0; 0. 不合格产品; 0; 3; 0; 0; 0. |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 1、主要生产工艺流程： 图1 生产工艺流程图 主要生产工艺流程及产污环节简述： 1，钢材S355MC的材料，先经过3600吨的冲压飞轮成型，成型件机加工成加工件，尺寸确认后送组装线。冲压工序产生废钢材边角料S2,及废切削液W2，机加工产生废钢材边角料S4、废切削液W5及废乳化液W6。 2，C45E的钢材，冲压成型后送热处理线，经过热处理后，送组装线。冲压工序产生废钢材边角料S1及废切削液W1热处理过程产生热处理废气G1 3，DD13材料冲压飞轮盖成型，尺寸确认成型，送组装线。冲压工序产生废钢材边角料S3及废切削液W3，热处理过程产生热处理废气G2 4，其它钢材冲压成型后送组装线。冲压过程产生废钢材边角料S6及废切削液W4。 5，组装：机加工及热处理后的各种零件进行组装。 6，电阻焊接：使用电阻焊接工艺将组装的零件进行焊接固定，电阻焊接不产生明显废气。 7，测试组装：将焊接完成的半成品工件进行测试并组装。 8，性能检测：对组装好的成品进行性能检测，此工序产生不合格产品S7。 9，尺寸检测：对性能检测合格的产品进行尺寸检测，此工序产生不合格产品S8。合格产品送往客户。 2、热处理工艺流程： 图2 热处理工艺流程图 热处理工艺流程及产污环节简述： 需热处理的钢材先由清洗机清洗，产生清洗废水。后进入真空碳氮共渗炉进行碳氮共渗热处理，温度900-930℃，炉膛渗碳气氛气体乙炔气压400-1000Pa，渗氮气氛氨气分压不大于200Pa。此工序产生微量残余气体由真空泵抽出，对环境影响不大。之后进行淬火，即将热处理后的高温工件浸入淬冷介质中快速冷却，本项目使用介质为淬火油，此工序产生非甲烷总烃及烟尘。淬火后进行回火即将经过淬火的金属件重新加热到低于下临界温度的适当温度，保温一段时间后在空气中冷却的金属热处理工艺。用以减低或消除淬火钢件中的内应力，或降低其硬度和强度，以提高其延性或韧性。

主要污染工序： 1、废气 本项目废气主要为热处理工艺中淬火及回火过程产生的少量热处理废气。真空碳氮共渗炉尾气主要为热处理炉内保护气体氢气及少量的乙炔，氮气，微量的氨气。尾气由真空泵抽出对环境影响不大。本项目废气主要考虑淬火产生的含油废气及烟尘。淬火过程产生的废气主要为含油废气和少量烟尘，含油废气主要为非甲烷总烃相关污染物，因此本环节以非甲烷总烃计。技改项目使用一台新增的热处理炉，年消耗淬火油约1t。 根据有关资料，热处理淬火过程中大概有15％～20％的淬火油分解为烃类物质，本项目按20％计算得非甲烷总烃总产生量为0.2t/a。本项目在热处理炉上方设置集气罩，风机风量约2500m³/h，收集率约为90％。非甲烷总烃最终有组织排放量为0.18t/a即0.025kg/h（年工作时间7200h），有组织排放浓度10.0mg/m³，无组织排放量0.02t/a（0.028kg/h）。 烟（粉）尘浓度排放情况参照现有项目产能，现有项目单台加热炉年产生烟尘0.12t，本项目加热炉年产生烟尘约0.04t。本项目集气罩风机风量2500m³/h ，收集效率约为90％。烟尘最终有组织排放量0.036t/a（0.005kg/h），有组织排放浓度为2mg/m³，无组织排放量0.004t/a（0.0006kg/h）。 本技改项目是将现有项目部分产能等量替换，总产能不变，因此大气污染物排放量没有增加。 2、废水 该项目废水主要包括生活污水和工业废水，工业废水主要是清洗环节产生的清洗液。 本项目员工全部为其他产线员工调配而来，不新增员工，无新增生活污水。 本项目工业废水主要为清洗液、乳化液及切削液的混合液，由于本技改项目为原双质量飞轮生产线产能替换，因此根据本期技改项目生产规模类比二期项目，本项目产生混合液约110t/a。混合废水主要污染物浓度类比二期项目环评约为pH6～9、COD 8000mg/L、SS500 mg/L、石油类1650mg/L。本期项目产生的混合废水并入技改后原二期项目产生的生产废水中一并依托企业污水处理站自行处理。由于本项目为原二期项目部分产能替换，因此生产废水总排放量不增加，本项目混合废水与部分产能技改后的原项目工业废水进行混合后，总主要污染物浓度及产生量均不增加。 上述废水依托目前企业污水处理站自行处理，工业废水采用“破乳＋二级气浮＋过滤”的处理工艺进行预处理，而后与生活污水混合后使用MBR法处理，最终可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中一级B标准排放，废水经处理达标后通过市政污水管网排入云台山河。 表21 本项目水污染物产生及排放情况 废水来源; 排放量m3/a; 污染物名称; 产生情况; 削减量; 排放情况; 外排水环境量; 排放方式与去向. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 工业废水; 110; COD; 8000; 0.88; 0.874; 60; 0.006; 0.006. SS; 500; 0.05; 0.048; 20; 0.002; 0.002. 石油类; 1650; 0.16; 0.1597; 3; 0.0003; 0.0003. 新鲜水121 钢材清洗 机加工 冲压 损耗1 损耗6 损耗4 11 70 40 10 64 36 自建污水处理厂 110 图3 本项目水量平衡图（单位：t/a） 3、噪声 项目主要噪声来源为冲压及机加工时产生的噪声，噪声源强在为85～95dB之间。 4、固废 建设项目产生的固体废物为生活垃圾、废钢材边角料及检测不合格产品。危险废物为含油污泥。 生活垃圾：本项目职工29人，年工作300天，生活垃圾产生量按每人每天产生0.5kg计，则生活垃圾产生量为4.35t/a，生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。 废钢材边角料：本项目原料钢材在冲压及机加工工艺中会产生废钢材边角料，产量约为200t/a，项目产生的废钢材边角料外售。 含油污泥：污水处理站工业废水处理阶段产生的含油污泥，年产生量约为2t/a，为危险废物。委托南京福昌环保有限公司处理，不外排。 检测不合格产品：本项目检测环节会产生不合格产品，产量约为3t/a，不合格产品拆解后重复利用，不外排。 本项目营运期副产物产生总量情况见表17，固体废物分析结果汇总见表18。 表22 建设项目固废/副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废钢材边角料; 冲压 机加工; 固; 钢材; 200t/a; √; 使用和归宿. 2; 不合格产品; 检测; 固; 钢材; 3t/a; √; 使用和归宿. 3; 生活垃圾; 员工生活; 固; 纸张等; 4.35t/a; √; 使用和归宿. 4; 含油污泥; 废水处理; 固; 含油污泥; 2t/a; √; 使用和归宿. 表23 建设项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 产生工序; 形态; 主要成份; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别/代码; 估算产生量 （t/a）. 1; 废钢材边角料; 一般 工业固废; 冲压 机加工; 固; 钢材; 国家 危险废物名录; /; /; 200t/a. 2; 含油污泥; 危险废物; 废水处理; 固; 含油污泥; T; HW08/900-210-08; 2t/a. 3; 不合格产品; 一般 工业固废; 加工; 固; 钢材; /; 3t/a. 4; 生活垃圾; 一般固废; 员工生活; 固; 纸张等; 4.35t/a.

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 |  | 排放速率kg/h |  | 排放量 t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 热处理废气（有组织） | 非甲烷总烃 | 10 | 0.18 | 10 |  | 0.025 |  | 0.18 | 大气环境 |
|  |  | 烟尘 | 2 | 0.036 | 2 |  | 0.005 |  | 0.036 |  |
|  | 热处理废气（无组织） | 非甲烷总烃 | / | 0.02 | / |  | / |  | 0.02 | 大气环境 |
|  |  | 烟尘 | / | 0.004 | / |  | / |  | 0.004 |  |
| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 废水量t/a | 产生浓度 mg/L | 产生量t/a |  | 排放浓度mg/L |  | 排放量t/a | 排放去向 |
| 废水污染物 | 生产废水 | COD | 110 | 8000 | 0.88 |  | 60 |  | 0.006 | 经自建污水处理设施处理后排入云台山河 |
|  |  | SS |  | 500 | 0.05 |  | 20 |  | 0.002 |  |
|  |  | 石油类 |  | 1650 | 0.16 |  | 3 |  | 0.0003 |  |
| 固体废物 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a |  | 综合利用量t/a |  | 外排量t/a | 备注 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 4.35 | 4.35 |  | 0 |  | 0 | 环卫部门处理 |  |
|  | 一般工业固废 | 废钢材边角料 | 200 | 200 |  | 0 |  | 0 | 出售给废品回收企业 |  |
|  |  | 不合格产品 | 3 | 0 |  | 3 |  | 0 | 产线回用 |  |
|  | 危险废物 | 含油污泥 | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 交由有资质单位处置 |  |
| 电离和 电磁辐射 |  | - | - | - |  | - |  | - | - |  |
| 噪声 | 项目主要噪声来源为冲压及机加工时产生的噪声，噪声源强在为85～95dB之间。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态 | 生态保护措施及预期效果： 根据上述工程分析，本项目各类污染物的排放规模很小。因此，在有效管理的情况下，本项目对区域生态环境基本不产生影响，其区域生态环境基本保持原有的状况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目使用已有厂房，不用进行土建，只要进行简单的厂房装修和设备安装，施工时间短，对外环境影响小，具体分析如下： 装修以及设备安装主要是切割机等装卸材料和切割材料时产生的噪声，混合噪声级约为100dB（A），此阶段主要在室内进行，因此对周围声环境影响较小。 由于不用进行土建，在施工期遇大雨天气不会造成水土流失，因此无施工期含大量悬浮固体的雨水产生；本项目施工期废水排放主要是施工现场工人生活区排放的生活污水，生活污水主要含悬浮物、COD和动植物油类等。由于装修以及设备安装所需要的工人较少，因此废水排放量少，该废水排入污水管网，进入开发区污水处理厂进行处理达标排放，对地表水环境影响较小。 施工期产生的固体废物主要为废弃的装修材料等建筑垃圾以及各类装修材料的包装箱、袋和生活垃圾等。包装物基本上回收利用或销售给废品收购站，建筑垃圾将由环卫局统一拉走处理。因此，上述废弃物不会对周围环境产生较大影响。 综上，项目施工期在采取各项污染防治措施后，对周围环境影响较小。随着施工期的结束，这些影响因素都随之消失。

营运期环境影响分析 1、环境空气影响分析 本项目废气主要为热处理工艺中淬火及回火过程产生的少量热处理废气。真空碳氮共渗炉尾气主要为热处理炉内保护气体氢气及少量的乙炔，氮气，微量的氨气。尾气由真空泵抽出对环境影响不大。本项目废气主要考虑淬火产生的含油废气及烟尘。淬火过程产生的废气主要为含油废气和少量烟尘，含油废气主要为非甲烷总烃相关污染物，因此本环节以非甲烷总烃计。技改项目使用一台新增的热处理炉，年消耗淬火油约1t。 根据有关资料，热处理淬火过程中大概有15％～20％的淬火油分解为烃类物质，本项目按20％计算得非甲烷总烃总产生量为0.2t/a。本项目在热处理炉上方设置集气罩，风机风量约2500m³/h，收集率约为90％。非甲烷总烃最终有组织排放量为0.18t/a即0.025kg/h（年工作时间7200h），有组织排放浓度10.0mg/m³，无组织排放量0.02t/a（0.028kg/h）。非甲烷总烃排放量满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准，对周边影响较小。 烟（粉）尘浓度排放情况参照现有项目产能，现有项目单台加热炉年产生烟尘0.12t，本项目加热炉年产生烟尘约0.04t。本项目集气罩风机风量2500m³/h ，收集效率约为90％。烟尘最终有组织排放量0.036t/a（0.005kg/h），有组织排放浓度为2mg/m³，无组织排放量0.004t/a（0.0006kg/h）。本项目烟尘经排气筒有组织排放。排放量满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的二级标准。 2、水环境影响分析 本项目排水实行雨污分流，雨水收集汇总后直接排入市政雨水管网；本项目建成后全厂主要废水为工业废水及生活污水。项目建成后全厂职工定员29人，一年300个工作日，生活用水按100 L/人.d，则职工生活用水量为870t/a，产污系数按80%计算，则生活污水产生量为696t/a，污水中主要污染因子产生浓度为COD 400mg/l、SS 300mg/l、氨氮30mg/l、总氮35 mg/l和总磷4mg/l，产生量为COD0.278 t/a、SS0.209t/a、氨氮0.028t/a、总氮0.024t/a和总磷0.0028t/a。本项目工业废水主要为清洗液、乳化液及切削液的混合液，由于本技改项目为原双质量飞轮生产线产能替换，因此根据本期技改项目生产规模类比二期项目，本项目产生混合液约110t/a。混合废水主要污染物浓度类比二期项目环评约为pH6～9、COD 8000mg/L、SS500 mg/L、石油类1650mg/L。 上述废水依托目前企业污水处理站自行处理，工业废水采用“破乳＋二级气浮＋过滤”的处理工艺进行预处理，而后与生活污水混合后使用MBR法处理，最终可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中一级B标准排放，废水经处理达标后通过市政污水管网排入云台山河。 （1）法雷奥自建污水处理站简介 法雷奥汽车自动传动系统（南京）有限公司污水处理站于2011年7月建成运营，并于2016年8月完成升标扩建。污水处理厂位于厂区东北角，占地面积约为216㎡。污水处理站分工业废水和生活污水两个处理单元，其中工业废水首先经“混凝反应+絮凝沉淀+气浮”物化处理，经处理后的工业废水与生活污水再通过高效的膜生物反应器（MBR）处理达标后排入市政管网。污水处理站的总设计规模为300t/d，其中工业废水的设计规模为24t/d，生活污水设计处理规模为276t/d。 （2）生活废水处理工艺选择 该项目生活污水拟与处理后的工业废水进行混合处理，故使用高效的膜生物反应器（MBR）处理法。MBR是为膜分离技术与生物处理技术有机结合之新型态废水处理系统。以膜组件取代传统生物处理技术末端二沉池，在生物反应器中保持高活性污泥浓度，提高生物处理有机负荷，从而减少污水处理设施占地面积，并通过保持低污泥负荷减少剩余污泥量。主要利用沉浸于好氧生物池内之膜分离设备截留槽内的活性污泥与大分子有机物。膜生物反应器系统内活性污泥（MLSS）浓度可提升至8000~10,000mg/L，甚至更高；污泥龄(SRT)可延长至30天以上。 膜生物反应器因其有效的截留作用，可保留世代周期较长的微生物，可实现对污水深度净化，同时硝化菌在系统内能充分繁殖，其硝化效果明显，对深度除磷脱氮效果明显。 （3）工业废水处理工艺选择 该项目废水工业废水特点是：水量小，污染物以油类物质为主，且油多为乳化态，浓度高。因此工业废水应首先通过物化处理，去除水中含有的大量油类污染物，故工业废水工艺采用“破乳＋絮凝沉淀+气浮＋过滤”的方法处理可以达到去除大量油类污染物的效果。而且工业废水排放不连续，应采用间歇处理的方式，处理后废水进入中间水池，采用提升泵均匀配入生活污水，进行后续生化处理。 （4）污水处理工艺流程 技改项目污水处理流程见图4。工业废水进入工业废水池，通过加入破乳剂进行破乳，然后通过絮凝沉淀一体机进行絮凝沉淀，之后进行气浮，再通过过滤器过滤，进入格栅调节池，通过泵与生活污水混合，然后使用MBR法进行生化处理，最终达标排放。 图4 污水处理流程图 （5）该项目依托现有污水处理厂可行性分析 该项目建成后水质情况与现有项目相同，因此污水处理站的处理工艺对该项目是适用的。 技改项目不增加员工，不增加总产能，因此生活污水及工业废水的总排放量不增加，该污水处理站有能力处理该技改项目废水。 总上所述，该项目建成后产生的废水可以依托目前企业的污水处理系统，实现达标排放。 （6）排放去向 该项目污水处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4一级B排放后，排入工业集中区的污水管网，最终排入云台山河，对云台山河水环境影响较小。 3、噪声影响分析 本噪声源主要为冲压及机加工产生的噪声，噪声源强在为85～95dB之间。按照设备安装要求正确安装后，厂界东、南、西、北面厂界噪声均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4、固体废物 扩建项目生产过程中所产生的固体废物处置情况一览表见表19： 表24 固体废物处置情况一览表 序号; 固体废物名称; 产生 工序; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 废物 代码; 产生量（吨/年）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 废钢材边角料; 冲压 机加工; 一般工业固废; /; 200; 出售; 废品回收企业. 2; 不合格产品; 检测; 一般工业固废; /; 3; 回用; 内部回用. 2; 含油污泥; 废水处理; 危险废物; 900-210-08; 2; 委托 处理; 交由有资质单位处置. 5; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; /; 4.35; 集中 清运; 环卫部门.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 热处理 | 非甲烷总烃 | 经集气罩收集，再由15m排气筒有组织排放 | 达标排放 |
|  |  | 烟尘 |  |  |
| 水污染物 | 生活污水、生产废水 | COD、SS、NH3-N、 TN、TP、石油类 | 依托法雷奥汽车自动传动系统（南京）有限公司自建污水处理站处理 | 达标排放 |
| 电离辐射和电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体 废物 | 危险废物 | 含油污泥 | 交由有资质单位处置 | 零排放 |
|  | 一般工业固废 | 废钢材边角料 | 出售给废品回收企业 |  |
|  |  | 不合格产品 | 产线回用 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫部门集中清运 |  |
| 噪声 | 冲压、机加工 | 噪声 | 对噪声源进行隔声、减震措施，自由衰减 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 其他 | —— |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 根据上述工程分析，本项目各类污染物的排放规模很小。因此，在有效管理的情况下，本项目对区域生态环境基本不产生影响，其区域生态环境基本保持原有的状况。 . |  |  |  |  |

表25  项目 “三同时”一览表

| 项目名称 | 引进新型钟摆式产品生产线技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 处理效果 | 投资额/万元 |  | 完成时间 |  |
| 废气 | 热处理 | 非甲烷总烃、烟尘 | 经集气罩收集后，由15m排气筒排放 | 达标排放 | —— |  | 与本项目同时建设完毕 |  |
| 废水 | 综合废水（生活污水、工业废水） | COD、SS、NH3-N、TN、TP、石油类 | 依托法雷奥汽车自动传动系统（南京）有限公司自建污水处理站处理 | 达标排放 | / |  |  |  |
| 噪声 | 冲压、机加工 | 噪声 | 对噪声源进行减震措施，自由衰减 | 场界噪声达标 | / |  |  |  |
| 固废 | 危险废物 | 含油污泥 | 交由有资质单位处置 | 排放量为零 | 1 |  |  |  |
|  | 一般工业固废 | 废钢材边角料、不合格产品 | 出售给废品回收企业 |  |  |  |  |  |
| 绿化 | 依托原有 |  |  | —— |  |  |  |  |
| 事故应急措施 | 一旦设备发生故障，则强迫生产设备自动停产，企业平时应加强设施的维修和管理 |  |  | —— |  |  |  |  |
| 环境管理 | —— |  |  | —— |  |  |  |  |
| 清污分流、排污口规范化设置 | —— |  |  | 满足江苏省排污口设置及规范化整治管理办法 |  |  |  |  |
| 总量平衡具体方案 | 根据上述污染物总量指标，结合经济开发区污染物环境容量，本项目投产后，大气污染物在开发区内平衡，水污染物总量在区域内平衡；固体废弃物实行零排放。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 区域解决问题 | —— |  |  |  |  |  |  |  |
| 卫生防护距离设置 | —— |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | —— |  |  | —— |  | 1 |  | —— |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 坐落于江宁经济技术开发区广利路88号的法雷奥汽车自动传动系统（南京）有限公司包括两家工厂：法雷奥汽车自动传动系统（南京）有限公司和南京法雷奥离合器有限公司。该公司是一家专业从事汽车自动传动系统零部件生产销售的厂家，其主要产品是液力变矩器、离合器及飞轮，其产品将主要为上海通用、上海大众、一汽大众、武汉神龙、北京现代、盐城起亚、济南重汽、芜湖奇瑞、广洲尼桑等整车厂提供配套产品。 本期项目拟利用现有厂房，投资3000万元，建设引进新型钟摆式产品生产线项目，项目共计新增14台现代化设备，其中平衡机与性能机为进口设备，其余12台为国产设备。项目年产钟摆式双质量飞轮20万件。 2、项目与产业政策相符 建设项目属于汽车零部件及配件制造项目。对照《产业结构调整指导录（2011 2011年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》，本项目不属于其中的限制类及淘汰类项目，属于允许类建设项目；建设项目位于江宁经济开发区内，所占用地为工业用地，不属于《关于发布实施（限制用地项目目录（2006年本））和(禁止用地项目目录（2006年本）的通知》（国土资发（2006）296号）中限制用地和禁止用地项目，符合国家相关用地政策。 综上所述，本项目的建设符合国家及地方相关产业政策。 3、项目与当地规划相符 项目位于南京市江宁经济开发区广利路88号,公司现有厂房内，根据江宁开发区总体规划和规划环评，本项目所在用地为工业用地，项目选址与开发区发展规划的要求基本相符。 4、项目污染物排放水平及污染防治措施评述 （1）废水： 本项目不新增员工，无新增生活污水产生；由于本项目为现有二期项目部分产能等量替换，工业废水总量不增加。本期项目产生的生活污水及工业废水混合后经法雷奥汽车自动传动系统（南京）有限公司自建污水处理站处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中一级B标准排放，废水经处理达标后通过市政污水管网排入云台山河。 （2）废气： 项目产生废气为少量热处理废气，主要为非甲烷总烃和少量烟尘。热处理废气经集气罩收集后，再经过15m排气筒高空排放。对照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准以及《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中的二级标准，非甲烷总烃和烟尘排放浓度、排放速率远小于标准的要求，外排污染物经稀释扩散后对周边环境影响不大。 （3）噪声： 项目按照设备安装要求正确安装后，厂界噪声均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （4）固废： 项目生产过程中所产生的固体废物有：废钢材边角料出售给废品回收企业；废切削液委托有资质单位处置不外排。以上各种固废做到100%处理，零排放。对周围环境不会带来二次污染及其他影响。 5、项目周围环境质量现状 根据南京市大气环境功能区划，项目所在地区为二类区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据南京市环保局网站发布 的《2016年南京市环境状况公报》：主要污染物指标监测结果如下：PM2.5年均值47.9微克/立方，超标0.37倍，同比下降16.0%。PM10年均值85.2微克/立方，超标0.22倍，同比下降11.9%。NO2年均值44.3微克/立方，超标0.11倍，同比下降11.6%。SO2年均值18.2微克/立方，达标，同比下降5.7%。CO年均值1.0mg/m3，同比基本持平，日均值达标；O3日最大8小时值超标数56天，超标率为15.3%，同比增加1.6个百分点。 建设项目所在地的地表水属秦淮河水系，根据《2016 年南京市环境状况公报》，2016 年，南京市监测水环境功能区断面（点）112 个，其中优于Ⅲ类水质断面有63 个，比例为56.2%，劣Ⅴ水质断面有13 个，比例为11.6%；其中，内秦淮河和外秦淮河水质为劣Ⅴ类，主要污染物为氨氮、总磷和生化需氧量，水质较上年相比无明显变化；秦淮新河水质为Ⅴ类，主要污染物为氨氮和总磷，水质较上年相比无明显变化，秦淮河上游水质为Ⅳ类，主要污染物为氨氮和总磷，水质较上年相比有所改善。 根据市政府关于批转市环保局《南京市声环境功能区划分调整方案》的通知（宁政发〔2014〕34 号），项目所在区为声功能区划中的3 类区。根据《2016年南京市环境状况公报》，郊区区域环境噪声53.8dB（A），同比下降0.8dB（A）。项目所在区域能够达到声功能区划中的3类要求，声环境质量较好。 本项目营运期产生的废气、废水、固废、噪声均采取了有效的污染控制措施，可做到污染物达标排放。项目实施后由于污染物发生量及排放量较小，不会改变周边地区当前的大气、水、声环境质量的现有功能要求。 6、项目建成后不影响周围环境功能 （1）大气环境影响评价 项目排放废气量不大，对环境影响不大，因此，项目排放的废气对大气环境影响是可以接受的。 （2）水环境影响评价 本项目主要废水为工业废水及生活废水。生活污水排放总量为696m3/a，工业废水产生量约为110t/a，生活污水与工业废水混合后经法雷奥汽车自动传动系统（南京）有限公司自建污水处理站处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中一级B标准排放，废水经处理达标后通过市政污水管网排入云台山河。年排放量较少，可以看出，项目排放废水对纳污水体的水质影响不大，不会改变水环境现状。 （3）声环境影响评价 项目实施后，由于生产运行，将会产生噪声，项目产生的噪声对厂界影响不大，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围环境影响较小。 （4）固体废物环境影响 项目实施后，对各类固废进行了分类收集，产生的固体废物均能得到及时地处理处置，不会对环境产生二次污染。 7、总量控制 项建设项目生活污水排入法雷奥汽车自动传动系统（南京）有限公司自建污水处理进行处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入云台山河，其污染物总量在法雷奥汽车自动传动系统（南京）有限公司已批复总量内平衡，现有批复余量可满足本项目总量需求；本项目为现有二期项目部分产能等量替换，不增加产能，工业废水总量不增加。由于本项目员工由其他生产线调配，不产生新增生活污水，不需要申请废水排放总量控制指标。 建设项目产生废气为热处理过程产生的非甲烷总烃及烟尘，由于使用热处理炉现有产能，仅对进料进行替换，总处理能力不变。总废气排放量不增加，因此无新增非甲烷总烃及烟尘，不需要申请废气排放总量控制指标。 建设项目固体废物全部得以综合利用或处置，固废外排量为零，不需要申请固体废物排放总量指标。 总结论：法雷奥汽车自动传动系统（南京）有限公司引进新型钟摆式产品生产线技改项目符合产业政策、当地规划要求。项目设计布局基本合理，采取的污染防治措施可行有效，项目实施后污染物可实行达标排放，项目所需的排污总量申请调剂解决。项目建设对环境的影响可以接受。因此，从环境保护角度来看，本项目的建设是可行的。 二、建议 （1）实行雨污分流。厂区应按清污分流、雨污分流的原则建立一个完善的排水系统，确保各类废水得到有效收集和处理。 （2）制订环境管理和环境监测的规章制度和操作程序，落实岗位责任制，使环境管理和环境监测工作规范化、程序化和文件化。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日