建设项目环境影响报告表

项目名称：      年产300万套家用人体秤传感器项目

建设单位(盖章)：     盐城市世波电子有限公司

编制日期：二〇一七年八月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

目     录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	8

三、环境质量状况	15

四、评价适用标准	19

五、建设项目工程分析	22

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	33

七、环境影响分析	34

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	46

九、环境管理与监测计划	47

十、结论与建议	52

附图：

附图一  建设项目地理位置图

附图二  建设项目厂区平面布置图

附图三  项目周边300米土地利用现状图

附图四  阜宁县规划图

附图五  阜宁县生态红线区布局图

附件：

附件一  项目登记信息表

附件二  委托书

附件三  环评材料真实性承诺

附件四  营业执照

附件五  法人身份证

附件六  入园批复

附件七  污水接管说明

附件八  租赁协议

附件九  公参及公示图片

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产300万套家用人体秤传感器项目（代码：2017-320923-34-03-534174） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 盐城市世波电子有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 彭小鹏 |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 侍海民 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 阜宁县沟墩镇工业集中区46号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13961928758 |  |  | 传真 |  |  | / |  |  | 邮政编码 |  |  | 224300 |  |
| 建设地点 | 阜宁县沟墩镇工业集中区46号 （中心经纬度：N33°39'58.66"，E119°53'14.29"） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 盐城阜宁县发改委 |  |  |  |  |  |  | 备案代码 | 2017-320923-34-03-534174 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别及代号 |  |  |  |  | [C3990]其他电子设备制造 |  |  |  |  |  |  |
| 占地面积 | 租赁厂房1000m2 |  |  |  |  |  |  | 绿化面积 |  |  | / |  |  |  |
| 总投资(万元) | 300 |  | 其中:环保投资(万元) |  |  |  |  | 25 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 8.3% |
| 评价经费（万元） | / |  |  |  |  |  |  | 预期投产日期 |  |  | / |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 1、项目原辅材料使用情况见表1-1，项目的主要设备规格及数量见表1-2，主要原辅材料理化性质及毒理特性见表1-3。 表1-1 项目原辅材料表 序号; 名称; 仓容/用量; 来源及运输; 备注. 1; 弹性体; 1200万个/a; 外购、汽车; /. 2; 应变计; 1200万片/a; 外购、汽车; /. 3; 导线; 3600万根/a; 外购、汽车; /. 4; 703胶; 2.2万支/a; 外购、汽车; /. 5; 助焊剂; 154瓶/a; 外购、汽车; 250ml/瓶. 6; 焊锡丝; 350卷/a; 外购、汽车; 500g/卷. 7; 棉花; 500卷/a; 外购、汽车; 500g/卷. 8; 酒精; 6500瓶/a; 外购、汽车; 250ml/瓶. 表1-2 项目主要设备规格、数量表 序号; 名称; 型号及规格; 单位; 数量. 1; 激光打标机; /; 台; 1. 2; 烘箱; /; 台; 4. 3; 砝码机; /; 台; 15. 4; 电烙铁; /; 台; 15. 表1-3 建设项目主要原辅材料理化性质表 名称; 理化性质及毒理特性. 703胶; 外观：白色或者黑色，表面固化时间(MLN)：5-30抗张强度(N/cm)：8，耐温(℃)：-60～+250，伸长率(%)：160。不仅有突出的耐高、低温性和耐老化性，优异的电器绝缘性和防潮抗震性，还具有优良的粘接性，它能广泛粘合各种金属、非金属、塑料和橡胶。具有优异的耐高温和耐热水性能，是耐热器件密封的理想材料。. 焊锡丝; 含有C、Mn、Si、Cr、Ni、Cu等化学物质，不溶于水，易被酸腐蚀，使用时焊接烟尘对眼睛、皮肤和粘膜有刺激作用. 酒精; 是一种有机物，结构简式CH3CH2OH或C2H5OH，分子式C2H6O，是最常见的一元醇，乙醇在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用；具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味。易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度（d15.56）0.816。. |
| 项目能耗使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 1632 |  |  |  | 燃油（吨/年） |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 10万 |  |  |  | 燃液化气（立方米/年） |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 废水（工业废水、生活废水）排放量及排放去向 建设项目建成运行后，公司生活污水1305.6t/a，经厂区隔油池、化粪池处理达接管标准后排入沟墩镇污水处理厂处理达标后尾水排入淮河入海道南泓。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和电磁辐射设施的使用情况 建设项目无放射性同位素和电磁辐射的设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 近年来，传感器证处于传统型向新型传感器转型的发展阶段，传感器正向着微型化、高精度、高可靠性、低功耗、智能化、数字化发展，传感器领域的主要技术将在现有基础上予以延伸和提高，各国竞相加速新一代传感器的发展和产业化，竞争更加激烈。中国的传感器产业起步较晚，经过多年发展逐步到自主研发和生产制造产业化，整个行业已初具规模，并且进入到了快速发展阶段。 盐城市世波电子有限公司租用盐城市合众钢构制造有限公司二楼面积约1000平方米作为生产营运场所（出租厂房为综合楼，自身无生产内容），总投资300万元，新增激光打标机、烘箱、砝码机等设备，建成投产后可形成年产300万套家用传感器的生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的规定，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，建设项目应编制环境影响报告表，因此，盐城市世波电子有限公司委托南京赛特环境工程有限公司编制年产300万套家用人体秤传感器项目《环境影响报告表》，我公司接受委托后即组织进行现场勘查、相关资料收集及其他相关工作，按国家相关环境法律、法规及环境影响评价技术导则等编写建设项目环境影响报告表，报请环保主管部门审查、审批，为项目实施和管理提供依据。 2、项目概况 项目名称：年产300万套家用人体秤传感器项目 建设单位：盐城市世波电子有限公司 项目性质：新建 总投资：300万元 建设地址：阜宁县沟墩镇工业集中区46号（中心经纬度：N33°39'58.66"，E119°53'14.29"） 四周环境：建设项目东侧为开发区路，路东侧为阜宁县中小企业园A区，南侧为天逸温泉（已停业），西侧为川金楼烧鸡公（已停业闲置），北侧为空地与G204。建设项目周边300米土地利用现状详见附图三。 3、项目工程内容 盐城市世波电子有限公司年产300万套家用人体秤传感器项目投资300万元，租赁坐落在江苏省盐城市阜宁县沟墩镇工业集中区46号，闲置空厂房1000平方米。建设项目主体工程及产品方案见表1-4，厂区平面布置见附图二。 表1-4 建设项目主体工程及产品方案表 工程名称; 产品名称; 设计能力; 年运行时数. 人体秤传感器生产线; 人体秤传感器; 300万套/年; 2400h. 4、公用及辅助工程 建设项目公用及辅助工程包括给给水、排水、供电、供热等。 （1）供水 建设项目建成后用水主要为生活用水，用水取自市政自来水管网。 （2）排水 建设项目排水采用雨污分流制，废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理达接管标准的后接管沟墩镇污水处理厂，经处理尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级B标准后排入淮河入海道南泓。 （3）供电 建设项目电源引自市政电网，全厂年耗电量为10万度。 （4）储运 建设项目原料和成品分区放置。原材料及产品进出厂均使用汽车运输。 建设项目公用及辅助工程见表1-5。 表1-5 建设项目公用及辅助工程表 工程名称; 建设名称; 设计规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 1000m2; 主体生产车间. 公用 工程; 给水; 1632m3/a; 由现代服务业园区自来水管网提供. 排水; 生活污水1305.6m3/a; 经厂区化粪池预处理后接管至沟墩镇污水处理厂. 供电; 10万度/年; 当地电网提供. 环保 工程; 废水处理; 化粪池、隔油池; 新建，处理能力5m3/d，达标接管. 废气处理; 集气罩+活性炭吸附+15m高排; 项目有机废气达标排放. 噪声治理; 设备基础减振，厂房隔声; 降噪量20dB(A). 固废处理; 垃圾桶若干; 交由环卫部门统一清运处理. 一般固废暂存点（10m2）; 收集后外售. 危废暂存点（10m2）; 收集暂存，无渗透，无雨淋. 5、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。 对照阜宁县生态红线区布局图（见附图五），与建设项目最近的生态红线区域为通榆河（阜宁县）清水通道维护区，通榆河（阜宁县）清水通道维护区域保护见表1-6。 表1-6 通榆河（阜宁县）清水通道维护区域保护表 红线区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积. 一级管控区; 二级管控区; 总面积; 一级管控区; 二级管控区. 通榆河河（阜宁县）清水通道维护区; 水源水质保护; 阜宁县境内通榆河水域及两岸纵深各100米的陆域范围（与通榆河饮用水水源保护区的一级管控区不重复计算）; 阜宁县境内通榆河水域及两岸纵深各1000米的陆域范围（与通榆河饮用水水源保护区面积不重复计算）除一级管控区以外的区域; 59.29; 7.81; 51.48. 与建设项目距离最近的生态红线区域为通榆河（阜宁县）清水通道维护区二级管控区，距离为2.7km，根据上表可知建设项目与以上红线区域二级管控区无相交区域。因此，建设项目的建设符合《江苏生态红线区域保护规划》的要求。 （2）环境质量底线 建设项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。建设项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破建设项目所在地的环境质量底线。因此建设项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 建设项目用水来自自来水管网，不会达到资源利用上线；建设项目用电由市政电网所供给，不会达到资源利用上线；建设项目新征用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 建设项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明，具体见表1-7。 表1-7 建设项目与国家及地方产业政策《市场准入负面清单草案》相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录》（2011年本）及修订; 经查《产业结构调整指导目录》（2011年本），项目产品、所用设备及工艺均不在《产业结构调整指导目录（2011年）》及修订中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求。. 2; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修订）; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修订），项目产品、所用设备及工艺均不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修订）中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求。. 3; 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》; 建设项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中。. 4; 《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》; 建设项目不在《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中。. 5; 《市场准入负面清单草案》; 经查《市场准入负面清单草案》（试点版），建设项目不在其禁止准入类和限制准入类中。. 由表1-7可知，建设项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》要求。 综上所述，建设项目符合“三线一单”要求。 6、“两减六治三提升”相符性分析 对照中共江苏省委、省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知及《盐城市“两减六治三提升”专项行动实施方案》，建设项目符合“两减六治三提升”的要求。 7、选址 建设项目租赁坐落在江苏省盐城市阜宁县沟墩镇工业集中区46号的闲置厂房进行建设，根据阜宁县总体规划（详见附图四）可知，建设项目所在地为工业用地。因此，建设项目选址符合当地土地利用规划要求，选址合理。 8、厂区平面布置 建设项目租赁坐落在江苏省盐城市阜宁县沟墩镇工业集中区46号的闲置厂房进行建设，包含生产车间及附属用房，建设项目厂区平面布置图详见附图二。 9、劳动人员及工作时间 建设项目定员68人，采用长白班制，8小时，全年运行时间300天，年运行时数2400小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，项目所租用厂房为闲置空厂房，地域内未进行过生产活动，故无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

1、地理位置 阜宁县地处江苏省中北部，黄海之滨，苏北平原的腹部，北纬33°26′～33°59′，东经119°27′～119°58′，东与射阳县相连，南与建湖县交界，西与淮安市楚州区、涟水县毗邻，北与滨海县接壤，南北长52.5公里，东西宽48公里，县境距省会南京约220公里，距上海约430公里。 东益经济区位于阜宁县西南部，总用地面积29.14平方公里。它距离阜宁县城30公里，距离盐城70公里，南接淮安市、建湖县。新长铁路、阜益公路、盐淮公路、益杨公路、益板公路和益罗公路贯通全境，区域范围内有海陵河、新恒河、老恒河，水陆交通便利。 建设项目位于阜宁县沟墩镇工业集中区46号，建设项目具体地理位置见附图一。 2、地形、地貌 阜宁县大地构造单元属于扬子淮地台的苏北断拗，位于盐阜凹陷，为苏北平原地一部分，分属黄淮平原、滨海平原、里下河平原。全县地貌特征为西部高，东、南、北低，大体呈蚌壳形。黄淮平原为黄河夺淮后因大量泥沙覆盖形成的黄泛区，分为三个小区：废黄河高地，一般地面高程在8~12米，土质为沙土和粉沙土；黄泛冲击坡地，在县境马河以南地区，为黄河决口泛滥形成的以决口为顶点的扇形冲击坡地，一般地面高程为5.5~2.5米，土质为以粉沙土和沙壤土为主的黄泛冲击层；黄泛沉积平原在县境北部，马河以北至沿岗河之间，属黄泛缓流沉积地带，多为泥土和粘土，一般地面高程为2.0~3.5米。属于6度地震区。 建设项目所在地地势平坦，自然地平面标高为2.5 m，能满足50年一遇高水位的要求。根据区域地质资料，该地区属长期沉降地区，地表为深厚松散的第四纪沉积物所覆盖，土质为粉土、粉沙土、油泥土和粘土。地貌上表现为地势低洼，河渠纵横交错。 3、气象特征 阜宁地处我国南北气候主要分界线秦岭、淮河、灌溉总渠的附近，属北亚热带向暖温带过渡型气候，并受海洋气候的影响，季风性气候特征显著。四季分明，气候温和，雨热同季，光照充足，雨量充沛。夏季天气炎热、雨水集中，冬季寒冷干燥。阜宁年主导风向东南风，年无霜期213天。阜宁灾害性天气较多，以台风、暴雨、冰雹、霜冻为主。 阜宁常年平均气温13.7度，常年平均气压1016.8毫帕，极端最高气温37.6度，极端最低气温－15.9度，常年平均相对湿度77%，常年平均降雨量981.7毫米，历年最大降雨量1430.3毫米，历年最小降雨量537.6毫米，常年年平均蒸发量1441.1毫米，常年年平均日照时数2257.7，常年全年平均风速3.7米/秒。 表2-1 主要气象特征表 序号; 项目; 统计内容; 特征值. 1; 风速; 年平均风速; 3.7m/s. 最大风速; 27.5 m/s. 2; 风向; 全年主导风向; ESE. 3; 气温; 年平均气温; 13.7℃. 极端最高温度; 37.6℃（1958.8.21）. 极端最低温度; -15.9℃（1969.2.6）. 4; 空气湿度; 年平均相对湿度; 77%. 5; 降水; 年平均降水量; 981.7 mm. 年最大降水量; 1430.3mm. 年最少降水量; 537.6 mm. 月最大降水量; 610.0mm. 日最大降雨量; 167.9mm. 6; 日照; 年平均日照时数; 2257.7h. 7; 气压; 年平均气压; 1016.8hPa. 极端最高气压; 1045.7 hPa. 极端最低气压; 987.9 hPa. 8; 积雪; 历年最大积雪深度; 19cm. 历年最长积雪日数; 17d. 9; 冰冻; 历史最大冻土深度; 23cm. 4、水文水系 阜宁县境内流域性河道12条，即：废黄河、调度河、入海水道、灌溉总渠、射阳河、通榆河、嘎粮河、潮河、杨集河、串场河、渔深河、海河；有大沟级河道126条，主要有阜坎河、沿岗河、川里河、驿马河、四通河、大沙河、小中河、马河、生产河、被泽沟、潮沟河、民便河、薛犁大沟、新恒河、老恒河、海陵河等；有中沟级河道1364条。项目所在地及周边主要河流有：通榆河、射阳河、串场河。 （1）串场河 串场河横贯里下河地区盐城市境内“四大港”，即由北向南分别为射阳河、黄沙港、新洋港、斗龙港。其水位、流量、流向受“四大港”闸开闸变动回水影响。阜宁境内串场河主要受射阳河下游射阳河闸及黄沙港下游黄沙港闸闸控影响。北部受射阳河闸开闸影响较大，南部受黄沙港闸开闸影响较大。 （2）射阳河 射阳河历史悠久，阜宁县境内长49公里，为阜宁县的主要河流之一，流向自西向东。河口宽90~160米，河底高程－3.5~－4.3米，水深2.5米，是阜宁县灌溉、排涝、防洪、航运的动脉。射阳河阜宁段丰水期的平均流量为110m3/s，平均流速0.257m/s，枯水期平均流量为60m3/s，平均流速为0.141m/s，年径流量为29.4亿立方米，历史上出现的最大流量为7月份的180 m3/s，最小流量为1月份的47.0 m3/s，其行洪最大流量300立方米，流速4m/s左右，常年平均水位0.85米，月平均最高水位7月份为0.97米，月平均最低水位4月份为0.79米，历年最高水位为2.22米（1991.7.15），历年最低枯水位0.25米（1978.6.23）。 （3）通榆河 通榆河位于阜宁县城东侧，全长18公里，流经三个乡镇25个村，南自沟墩镇的陈坎村起，经施庄乡至吴滩乡的各港止，常年流向自南向北，沿河共有耕地面积9万亩。县境海河至射阳河一段于1963年春进行了疏浚，目前底宽50米，水面宽100m，设计流量100m3/s。通榆河工程是苏北东部地区的一项大型水利工程，功能以供水为主，同时兼顾灌溉、航运等其他功能的综合性河道，是江苏省江水北调东线工程项目的一部分，也是省政府既定的４条清水通道之一。整个通榆河工程建设的最终目标是：建成一条南起南通市九圩港，北达赣榆县青口镇，连接南通、连云港两大对外开放港口，纵贯苏北东部沿海地区，全长415km的骨干河道。 通榆河与射阳河在阜宁县城西侧相交，交汇长度约1.5km，这两条河流在相交河段会出现水流交换现象，水体流量流速相互影响。射阳河流向为自西向东，通榆河流向为常年自南向北。 （4）入海水道南泓 入海水道工程是经国务院批准，于1998年10月28日开工的大型水利工程项目，它承担分流淮河干流泄入洪泽湖的洪水直接入海的重任。该项工程按照高低水分排、清污水分开的原则在入海水道中设计了南北两条泓道，北泓为清水制，南泓为污水制。南泓可以接纳原三淮（现为淮安市区、淮安区、淮阴区）、洪泽、滨海城区污水归槽集中处理。南泓沿线有三道水闸，构成三级调蓄净化系统。入海水道南泓进口在洪泽湖东侧二河口，在栖鹤港以北注入黄海，全长163.5公里。该河主要承泄洪泽湖以上的来水，兼顾渠北地区的排涝。 （5）苏北灌溉总渠 苏北灌溉总渠集灌溉、排洪、航运、发电于一体，是改变淮河下游地区自然面貌具有历史意义的大型水利工程。西起洪泽湖边的高良涧，在淮安穿过京杭大运河向东经阜宁、滨海、射阳等县至栖鹤港入海，全长168公里。在阜宁县境内口宽165~97米，最大设计行洪流量800m3/s，洪泽湖引水流量500m3/s，用以灌溉沿途几百万亩农田。 （6）老恒河 老恒河，西自灌溉总渠南堆脚下古河镇洋桥村起，东至东沟海陵河，长19公里，该河在益林镇内横贯大余村，河口宽40m左右，底宽5米，底真高-1.5米，比坡1:2.5，主要水体功能为农灌。 5、生态 在开发的过程中，经济开发区十分重视自然生态环境的保护，但总体上，随着工业用地不断扩张，自然生态逐步被人工生态所替代，建成区内已基本无大型野生 动物，野生植被也日趋被人工植被所代替。 现有植物资源中，林木资源主要是人工植造的农田林网和四旁种植的树木。主要有杨树、槐树、榆树、柳树、泡桐、水杉、柏树以及苹果、桃、桑等一些果树品种；农作物主要有水稻、小麦、棉花、豆类、薯类以及油料和蔬菜等品种；野生植物品种较少，主要有白茅、海浮草、黑三棱等。现有动物资源中，人工养殖的动物品种主要有鲫鱼、鲤鱼等鱼类，虾、蟹等甲壳类动物，牛、猪、鸡、鸭等家禽，野生动物品种有狗獾、刺猬、蛇、黄鼠狼等动物，麻雀、白头翁等鸟类，虾、蟹、甲鱼等甲壳类动物，蚯蚓、水蛭等环节类昆虫，蚂蚁、蝗虫、蜜蜂等节肢类动物。 6、阜宁县总体规划 阜宁县国民经济和社会发展“十二五”规划中指出：“加快发展风电装备、光电光伏、粘胶纤维、煤盐化工四个新兴产业，环保滤料、阀门机械、食品加工三个特色产业，提升产业层次，壮大产业规模。加快培育新材料、高端装备、智能电网、电子信息等产业。积极推动新特产业向价值链高端攀升，向研发设计和销售服务两端延伸，提高产品附加值，构建起技术含量高、资源消耗低、经济效益好和具有规模化、高端化、集聚化的新特产业集群，使新特产业成为全县未来经济发展的新动力和增长极，带动全县产业结构转型升级。” 7、阜宁县沟墩镇污水处理厂简介 沟墩镇污水处理厂项目是由镇政府与上海中亚集团共同投资兴建，新建污水处理池3个，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》规定的一级B标准，尾水至二号中沟排放。 沟墩镇污水处理厂采用工业废水调节后混凝沉淀预处理、生活污水沉砂预处理。混合污水采用A2/O+PACT工艺生化处理、脱色消毒的工艺流程。 PCAT工艺：污水处理中，生化法的各种工艺在运行过程中的最关键之处是要维持活性污泥的活性和凝聚性（沉淀性能）。而活性污泥的凝聚性能极易受进水水质和外界因素的影响，从而导致出现二沉池水飘泥等异常现象。此时，在曝气池中投加粉末活性炭、混凝剂或其他化学药剂，往往会收到很好的效果，其中以投加粉末活性炭为多，该法称为PACT法。因粉末活性炭对有机物的吸附能力远远强于活性污泥，因此会产生粉末活性炭对进水有机物不断吸附、活性污泥微生物对粉末活性炭所吸附的有机物进行降解的现象，也因此，该法具有冲击负荷、提高难降解有机物去除能力等特点，且可以改善活性污泥的沉降性能，以减少或抑制污泥膨胀等。 8、相关规划及环境功能区划 ①与《淮河流域水污染防治暂行条例》的相符性 《淮河流域水污染防治暂行条例》适用于淮河流域的河流、湖泊、水库、渠道等地表水体的污染防治。根据第二十一条：在淮河流域河流、湖泊、水库、渠道等管理范围内设置或扩大排污口的，必须依法报经水行政主管部门同意。 第二十二条：禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业。禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 本项目位于阜宁县沟墩镇工业集中区46号，本项目不属于化工、印染、制革工业，因此本项目的建设符合《淮河流域水污染防治暂行条例》的相关要求。 ②与《江苏省通榆河水污染防治条例》的相符性 《江苏省通榆河水污染防治条例》适用于通榆河和为通榆河提供水源的主要供水河道以及沿线地区对通榆河水质有所影响的其他河流、渠道等地表水体的污染防治。 “通榆河实行分级保护，划分为三级保护区。通榆河及其两侧各一公里、主要供水河道及其两侧各一公里区域为通榆河一级保护区；新沂河南偏泓、盐河和斗龙港、新洋港、黄沙港、射阳河、车路河、沂南小河、沭新河等与通榆河平交的主要河道上溯五公里以及沿河两侧各一公里区域为通榆河二级保护区；其他与通榆河平交的河道上溯五公里以及沿岸两侧各一公里区域为通榆河三级保护区。”“沿线地区县级以上地方人民政府对污染严重或者向水体排放污染物不能稳定达标的企业或者项目，应当责令停产整改或者关闭。” 第三十条：沿线地区县级以上地方人民政府应当组织建设城乡生活污水、垃圾集中处理等环境基础设施，对城乡生活污㲹、垃圾进行资源化利用和无害处理。 沿线地区县（市、区）人民政府应当按照省人民政府的规定建设生活污水处理设施并投入运营，2015年年底前实现建制镇污水处理设施全覆盖。 根据《江苏省通榆河污染防治条例》，通榆河一级保护区、二级保护区内禁止下列行为： 1.新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项目、金属制品项目等污染环境的项目； 2.在河道内设置经营性餐饮设施； 3.向河道、水体倾倒工业废渣、水处理污泥、生活垃圾、船舶垃圾； 4.将畜禽养殖场的粪便和污水直接排入水体； 5.将船舶的残油、废油排入水体； 6.在水体洗涤装贮过油类、有毒有害物品的车辆、船舶和容器以及污染水体的回收废旧物品； 7.法律、法规禁止的其他行为。 通榆河一级保护区内禁止下列行为： 1.新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目； 2.新设排污口； 3.建设工业固体废物集中贮存、利用、处置设施或者场所以及城市生活垃圾填埋场； 4.使用剧毒、高残留农药； 5.新建规模化畜禽养殖场； 6.在河堤迎水坡种植农作物； 7.在河道内从事网箱、网围渔业养殖，设立鱼罾、鱼簖等各类定置渔具。 通榆河一级、二级保护区限制下列行为： 1.新建、扩建港口、码头； 2.设置水上加油、加气站点； 3.法律、法规限制的其他行为。 阜宁县境内通榆河两侧各一公里区域为通榆河一级保护区，本项目距离通榆河最近距离为2.7km，不在通榆河一级保护区范围内，且本项目不属于条例所列的禁止、限制项目之列。本项目不新建排污口，不产生生产废水，只产生生活污水，接入沟墩镇污水处理厂处理，废水不直接排入水体。因此，本项目的建设符合《江苏省通榆河水污染防治条例》。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(空气环境、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 根据阜宁县《2016年环境质量公报》中内容： 2016年阜宁县环境质量总体保持稳定，城区环境空气质量稳定趋好，声环境质量维持较好水平，饮用水源水质维持稳定，地表水总体水质状况变化不大，部分河流水质依然无法稳定达标。 1、环境空气质量 （1）总体状况 2016年县城环境空气有效监测366天。根据空气质量指数（AQI）评价，县城空气良好以上283天，空气质量优良率为77.3%，较上年上升9.9个百分点。空气质量达优104天，占28.4%，良179天，占48.9%，轻度污染55天，占15.0%，中度污染18天，占4.9%，重度污染10天，占2.7%，其中PM2.5是首要污染物60天，臭氧是首要污染物17天，PM10是首要污染物6天。 2016年共采集降水样品38个，发现酸雨样品3个，酸雨率7.9%，降水pH值范围在4.89～7.42，年均值为6.04，与上年相比，降水pH均值略有下降。全年县城空气中的降尘年均浓度为2.55吨/平方公里·月，月均浓度在1.1～5.4吨/平方公里·月之间。与上年相比，年均浓度有所下降。 （2）主要污染指标 2016年，县城环境空气中二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）年均浓度分别为17ug/m3、14ug/m3，均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012，以下简称国标）二级标准，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为81ug/m3，细颗粒物（PM2.5）年均浓度为49ug/m3，分别超出国标二级标准0.16倍和0.40倍，一氧化碳（CO）日均值未出现超标，臭氧（O3）日最大滑动平均超标率4.6%。 与上年相比，除NO2年均浓度略有上升外，SO2、PM10和PM2.5年均浓度均有不同程度下降，分别下降29.4%、10.0%和14.0%。 2、水环境质量 （1）饮用水源地水质状况 2016年城区水源地取水总量3208万吨，其中灌溉渠马河洞水源地取水量为1426万吨，通榆河城东水厂水源地取水量1782万吨，射阳河杨洼子水源地为阜宁县地面水厂备用水源地。 2016年灌溉渠马河洞水源地水质达标率继续保持100%。通榆河水源地、射阳河水源地和潮河水源地水质稳定。 与去年相比，灌溉渠水源地稳定达标，射阳河和通榆河水源地水质有所改善。 （2）主要河流水质状况 根据县境内6条河流12个监测断面统计和评价，Ⅱ~Ⅲ类和Ⅳ类水质断面分别为5个和7个，分别占比41.7%和58.3%，其中符合功能区划断面为7个。2016年县境内河流水质总体呈轻度污染，水体污染特征表现为有机污染和氨氮污染。与上年相比，县境内地表水水质总体无明显变化。 （3）废水和主要污染物排放 2016年全县工业废水排放总量1414.27万吨，与2015年相比，工业废水排放总量小幅下降，减少了7.34万吨。 全县工业废水呈有机污染为主的特征，废水中化学需氧量、氨氮、总氮和总磷的污染负荷较大，化学需氧量年排放量1036.11吨、氨氮年排放量38.48吨、总氮年排放量40.58吨、总磷年排放量1.86吨。与2015年度相比，化学需氧量年排放量减少了220.87吨、氨氮年排放量增加了6.66吨。 3、声环境 （1）总体状况 2016年县城区域环境噪声达到城市区域环境噪声二级水平，道路交通噪声强度均为一级。 （2）区域噪声 22016年县城区域环境噪声测点110个，平均等效声级分布在37.4～68.2分贝（A）之间，城区昼间平均等效声级51.9分贝（A），达到城市区域环境噪声二级水平，声环境质量为较好。与上年相比，城区昼间平均等效声级下降1.7分贝（A）。 从2016年县城区域噪声分布结构来看，生活噪声依然是影响我县城区环境噪声的主要声源，所占比例高达92.7%，其余依次为交通噪声和工业噪声，所占比例分别为6.4%和0.9%。与上年相比，生活噪声声源比例上升20.9个百分点，交通噪声声源比例下降15.4个百分点。 （3）道路交通噪声 县城区共布设道路交通声环境监测点位20个，监测道路总长44.6千米。2016道路交通干线噪声昼间平均等效声级是65.8分贝（A），昼夜道路交通噪声强度均为一级，声环境质量为好，比去年下降0.9分贝（A）。 各路段噪声平均等效声级范围为60.1～71.9分贝（A），2个点出现超过70分贝（A）。城区主要交通干道平均车流量714辆/小时。 （4）功能区噪声 2016年，县环境监测站对县城4类功能区8个监测点位开展24小时噪声监测。依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）评价，2016年，全年共监测32点次，各类功能区噪声总体达标情况为：昼间和夜间达标均为31次，达标率96.9%。县城各类功能区噪声昼间、夜间的等效声级Ld、Ln均符合标准值。 居住、文教机关（1类区）：昼间达标率为100%，平均等效声级47.9dB（A）；夜间达标率100%，平均等效声级40.6dB。 居住、商业混杂区（2类区）：昼间达标率为87.5%，平均等效声级52.5dB（A）；夜间达标率100%，平均等效声级42.6dB。 工业区（3类区）：昼间达标率为100%，平均等效声级54.2dB（A）；夜间达标率100%，平均等效声级46.1dB。 交通干线两侧区域（4类区）：昼间达标率为100%，平均等效声级59.0dB（A）；夜间达标率87.5%，平均等效声级51.4dB。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： （1）环境空气：确保周围大气环境质量保持《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准，环境空气质量不出现降级。 （2）地表水：确保通榆河、渔深沟、串场河、串岗河水质环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类功能区要求。 （3）声环境：确保项目区域声环境维持《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的3类。 主要环境保护目标列表如下。 表3-1 主要环境保护目标表 环境类别; 环境保护目标; 距项目厂界; 保护级别. 方向; 距离(m); 规模. 地表水环境; 通榆河; NE; 2.7; 大; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 串场河; NE; 1.3; 小. 渔深河; W; 405; 小. 大气环境; 原种场三组; NE; 165; 35户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 沿街商圈; NE; 115; /. 三队; SE; 205; 40户. 天逸楼酒店宾馆; W; 55; /. 声环境; 原种场三组; NE; 165; 35户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 沿街商圈; NE; 115; /. 三队; SE; 205; 40户. 天逸楼酒店宾馆; W; 55; /. 生态环境; 通榆河（阜宁）清水通道维护区; 东北; 2700; /; 二级管控区. 注：距离为环境保护目标与项目厂界最近距离。

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 建设项目周围大气均执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中标准；具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准值表 污染物名称; 取值时间; 二级标准; 单位. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; ug/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 二氧化氮(NO2); 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 颗粒物（粒径≤10um）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 非甲烷总烃; /; 2.0; mg/Nm3. 2、地表水 建设项目纳污河为淮河入海道南泓，水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅳ类水质标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准表 水域名; 执行标准; 表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 淮河入海道南泓; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; 表1中Ⅳ类标准; pH; －; 6-9. COD; mg/L; ≤30. BOD5; mg/L; ≤6. NH3-N; mg/L; ≤1.5. TP; mg/L; ≤0.3. 《地表水资源质量标准》（SL63-94）; ——; SS; mg/L; ≤60. 3、噪声 厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，具体标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准值表 单位：dB(A) 级别; 昼间; 夜间. 3类标准; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 建设项目产生的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值，详见表4-4。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放 速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度值; 标准来源. 排气筒 高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2、废水 建设项目产生的生活污水经厂区隔油池、化粪池预处理后接管沟墩镇污水处理厂处理。沟墩镇污水处理厂处理尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准，具体标准值见表4-5。 表4-5 阜宁县沟墩镇污水处理厂污水接管要求（单位：mg/L） 序号; 项目; 污水处理厂接管标准; 污水处理厂出水标准. 1; pH; 6-9; 6-9（无量纲）. 2; COD; 350; ≤60. 3; SS; 250; ≤20. 4; 氨氮; 35; ≤8（15）. 5; 总磷（以P计）; 3.5; ≤1. 6; 动植物油; 100; ≤3. 标准来源; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级B标准. 3、噪声 建设项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，具体标准值见表4-6。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 级别; 昼间; 夜间. 3类标准; 65; 55. 4、固废 建设项目一般固废的暂存按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013第36号修改单中的要求执行。 危险废物暂存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求设置。 |
| 总量控制标准 | 根据《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（省政府38号令）要求，新、扩、改建项目建设必须实施污染物排放总量控制。总量控制分析主要是通过对拟建项目排放总量的核算，确定建设项目主要污染物排放总量控制指标。 废气：本项目废气应申请总量为：非甲烷总烃0.054t/a，向阜宁县环保局申请总量。 废水：接管考核量：废水量：1305.6t/a。COD0.474t/a、NH3-N0.0271t/a，项目排水进入沟墩镇污水处理厂处理。最终环境外排量：废水量：1305.6t/a。COD0.078t/a、NH3-N0.0104t/a。水污染物总量纳入污水处理厂总量范围内，不单独核算总量，该项指标为建设项目环境外排量。 固废：建设项目固废得到合理处置，其总量控制指标为零。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、建设期施工流程简述 项目为新建项目，租赁闲置空厂房1座，企业重新规划设置了厂房的功能分布，建设期主要是包括设备的安装及厂房内部的装修。 建设项目施工期工艺流程产污节点见图5-1： 噪声、扬尘、生活污水、建筑垃圾、生活垃圾等 装饰工程 设备安装 输入线路 验收使用 图5-1 建设项目施工工艺流程及排污节点图 工艺流程简介： （1）装饰工程 利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷，最后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。 （2）设备安装 包括厂区道路、化粪池、雨水散排沟道等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 （3）输入线路、工程验收 工程建设完工后需进行全站电缆线路的对接及调试，调试时间共计一个月左右，线路及设备调试检验完成后进行工程验收。 施工期污染物产生情况 （1）废水 施工期水污染源主要为施工生产废水和施工队伍的生活污水。 生产用水除部分消耗于生产过程中外，大部分成为废水。生产废水主要来源于混凝土养护和砂石料加工、冲洗废水等，生产废水经修建临时沉淀池，收集沉淀回用作施工用水及道路的洒水。 施工期施工人员约10人左右，不设有施工营地，每人按50L计算，每天的用水量为0.5t/d，按照排放系数80%算，每天产生的最大生活污水量约0.4t/d，主要含有COD、SS、BOD5等。 按照施工组织，项目施工时项目应先进行项目区管网的铺设，并设置集水沉淀池，这样施工期间产生的生活污水即可经集水沉淀池收集处理后用于项目区洒水等，严禁不经处理直接外排。 （2）废气 在施工建设过程中，大气污染物主要有施工过程中施工机械和运输车辆所排放的废气、粉尘及扬尘。粉尘污染主要来源于：A、建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用将产生扬尘污染；B、运输车辆往来将造成地面扬尘；C、施工垃圾在其堆放和清运过程中将产生扬尘等。 （3）噪声 施工期环境噪声主要是施工机械、运输车辆噪声，产生的噪声将会对周围声学环境产生一定影响，由于本项目的工程量不大，且施工噪声随着施工的结束而消失，考虑到本项目建成后经济效益和社会效益，在短期内，施工噪声对周围声学环境影响是可以接受的。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）中附录A.2常见施工机械噪声源强及本项目特征，本项目主要噪声污染源强分析见表5-1。 - 表5-1 主要施工机械的声功率级 - 工程阶段; - 名称; - 距离10m处A声级dB（A）; - 数量（台）. - 装修、安装工程; - 电锯; - 90-95; - 2. - 电钻; - 90-95; - 2. - 金属切割机; - 84-90; - 1. 多功能木工刨; 90-100; - 2. 云石机; 100-110; - 1. 角向磨光机; 100-115; - 1. （4）固体废物 本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要为装修垃圾，包括砂土、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。根据上海市环境科学研究院相关统计数据，装修垃圾按每1.2t/100m2计，本项目总建筑面积为1000m2，则本项目施工过程产生装修垃圾12t。由施工单位统一清运。 生活垃圾以每人每天0.5kg/d计，施工队伍10人，每天产生5kg/d。主要包括废弃的各种生活用品以及饮食垃圾。生活垃圾应袋装，集中后环卫部门代为收集处置。 表5-2 建设期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物 代码; 估算产生量（吨）. 1; 生活垃圾; 生活; -; -; -; -; -; 99; 0.005. 2; 建筑垃圾; 建设; 固态; 砂土、石块、水泥; -; -; -; 99; 12. （5）生态影响 建设项目为利用现有厂房进行设备安装投入生产，其主要带来的是辅助工程施工影响：即建材的堆放、管道及线路等的安装过程中，给周围环境造成短时期影响，随着施工期结束影响消失。 二、营运期工艺流程简述 建设项目主要从事人体秤传感器生产，项目建成后可形成洗年加工300万套人体秤传感器的生产能力。 建设项目生产工艺流程及产污环节见图5-2： 弹性体 打标 N 喷砂 G1、N 擦洗 G2、S1 棉花 酒精 应变计 703胶 贴片 加压固化 G3、N 导线 助焊剂 焊锡丝 焊线 G4、S2、N 点胶 N 测试 S3 备注： N—噪声 S—固废 G—废气 配对 打包成品 图5-2 人体秤传感器生产工艺流程及产污节点图 工艺简介： （1）打标：通过激光打标机在钢弹性体上打印相应的标签，此工序产生噪声N。 （2）喷砂：打标后进入喷砂室，用白玉金刚砂对应变区进行喷砂，喷塑过程会产生喷砂粉尘G1及设备噪声N。 （3）擦洗：用镊子钳夹棉花蘸酒精多次擦拭弹性体应变区域，此工序会产生废气G2及废棉花S1。 （4）贴片：擦洗完成后，贴应变计。弹性体贴片区上胶（703胶），用镊子钳取片子，对准弹性体贴片十字中心线，粘贴在十字中心区域片子位置要合适。 （5）加压固化：根据产品的结构，使用夹具进行加压，使力控制在一定范围内，加压后的产品放入电加热烘箱进行加温固化，温度控制在160-170℃之间，固化一定的时间，产品随烘箱自然冷却，固化过程中产生废气G3。 （6）焊线：将产品从烘箱拿出焊线，焊线前按要求制作导线长度，使用电烙铁点焊的方式将导线与传感器上相应的焊点连接起来。焊接工序会产生焊接烟尘G4，焊接废料S2及噪声N。 （7）点胶：通过人工手动点胶的方式点胶，让产品起到密封固定的作用。此工序会产生废气G5 （8）测试：将产品进行测试，测试不合格返工重新加工，测试合格进行下道工序。 （9）配对：将测试合格的产品进行配对。 （10）打包成品：配对后即为成品打包入库。

营运期污染物产生情况 1、废气 本项目生产过程中，废气主要为喷砂粉尘G1、擦洗废气G2、固化废气G3、焊接废气G4及食堂油烟。 （1）喷砂粉尘 本项目喷砂在喷砂室内进行，该设备运行时，全部密封，因此喷砂时粉尘不会散逸到车间空气中，对车间外空气无影响。在喷砂过程中，该喷砂设备配套有回收系统对粉尘进行收集，收集量为0.03t/a，收集的粉尘作为固废处置，故本项目喷砂无粉尘排放。 （2）擦洗废气 本项目使用酒精对粘结面进行擦洗，由于酒精易挥发，故擦洗过程中会有一定量的有机废气散发（以非甲烷总烃计），酒精的使用量为1.3t/a，则挥发的非甲烷总烃量为0.5t/a。 （3）固化废气 项目固化烘干过程中会产生有机废气，以非甲烷总烃计，加热温度在170-180℃，类比同类工程，其分解率约占原料用量的2%，项目原料为5t/a，则分解产生的非甲烷总烃量为0.1t/a。 由于本项目擦洗工序与固化烘干工序在同一生产车间内，故擦洗废气与固化废气一同经集气罩+活性炭吸附装置进行吸收处理，处理后通过不低于15m（1#）高排气筒排放，集气罩收集效率在90%以上，活性炭吸附装置处理效率在90%以上，配套设计风机风量为10000m3/h。故本项目有组织排放的非甲烷总烃量为0.054t/a，排放速率为0.0225kg/h，排放浓度为2.25mg/m3，未经集气罩收集的非甲烷总烃以无组织形式排放，无组织排放的非甲烷总烃量为0.06t/a。 （4）焊接烟尘 参考《湖州力衡电子科技有限公司年产2万支称重传感器、10万只测力传感器及3000套传感器环境影响报告表》，本项目不对焊接烟气进行定量分析，只作定性分析，本项目在焊接过程中产生少量焊接烟尘，焊接过程中产生焊接废气的主要成分为焊接烟尘，本项目焊锡丝与助焊剂用量约为0.2t/a，本项目触点焊锡采用焊锡丝作为原料，采用手工焊锡，焊接过程中焊接烟尘产生极少，且使用的原料为无铅锡，无毒性，故本评价不作定量分析，要求建设单位在焊接过程中车间通风，避免焊接烟尘在车间内逸散。 （5）食堂油烟 本项目定员预计为68人，本项目食堂设计每次运行供应68人就餐，日运行1次，采用液化气作为能源，拟用标准灶头1个，正常运营时每个标准灶头废气产生量为2000m3/h。根据项目实际情况，食堂按年运营300天，每天运营2个小时计算，平均就餐人数每天食用油50g，挥发量取2%，则油烟废气年产生量为1.8×108m3，油烟浓度为3.3mg/m3，油烟年产生量为0.06t/a。食堂油烟拟采用经国家认可单位生产并检测合格的油烟净化装置（处理效率大于60%）进行处理，处理后的油烟浓度为1.32mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度（2.0mg/m3）要求，经处理后的厨房油烟通过排烟管道排放。 2、废水 （1）生产用水：建设项目无生产用水。 （2）生活用水：建设项目员工68人，年工作300天，无宿舍，提供食堂，每日食堂就餐人员约68人，用水量按20L/（人·餐）计，则食堂用水年量为408t/a，食堂用水损耗以20%计，则食堂污水产生量为326.4t/a。其余生活污水按60L/（人·天）计，用水量约为1224t/a。生活用水损耗以20%计，则生活污水产生量为979.2t/a。公司生活污水经隔油池、化粪池处理达接管标准后排入沟墩镇污水处理厂处理达标后尾水排入淮河入海道南泓。 建设项目给排水平衡见图5-3。 损耗244.8 979.2 沟墩镇污水处理厂 1224 化粪池 1305.6 生活用水 1632 自来水 损耗81.6 1305.619840 326.4 408 326.4 食堂用水 绿化用水 绿化用水 绿化用水 南泓 隔油池 图5-3 建设项目水平衡图 单位：t/a 建设项目废水产生和排放情况见表5-3。 表5-3 建设项目废水产生和接管情况表 废水来源; 废水量 t/a; 污染物名称; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物名称; 污染物预处理后接管量; 去向. 浓度(mg/L); 产生量(t/a); 浓度(mg/L); 接管量(t/a). 生活污水; 979.2; COD; 350; 0.343; 隔油池+化粪池; COD; 280; 0.274; 接管沟墩镇污水处理厂. SS; 250; 0.245; SS; 200; 0.196. 氨氮; 25; 0.0245; 氨氮; 25; 0.0245. TP; 4; 0.004; TP; 4; 0.004. 食堂污水; 326.4; COD; 400; 0.131; COD; 320; 0.104. SS; 200; 0.065; SS; 160; 0.052. 氨氮; 8; 0.0026; 氨氮; 8; 0.0026. TP; 4; 0.0013; TP; 4; 0.0013. LAS; 100; 0.03264; LAS; 40; 0.013. 3、噪声 建设项目营运期噪声来源于各类设备设施，包括激光打标机、烘箱、砝码机等设备运行噪声，项目噪声排放情况见表5-4。 表5-4 建设项目主要噪声源情况表 序号; 设备名称; 声源强度[dB(A)]; 治理措施; 治理效果. 1; 激光打标机; 85; 安装减振垫、加强管理和绿化等; 衰减20dB(A)以上. 2; 烘箱; 80. 3; 砝码机; 85. 4; 电烙铁; 85. 4、固体废物 A、固废属性判定 建设项目运营期间的固体废物主要为喷砂系统收尘、焊接废料、废棉花、废包装材料、废活性炭、生活垃圾、化粪池污泥、隔油池废油。 废包装材料：本项目废包装材料产生于原料包装，产生量约为1.5t/a，由建设单位收集后外售。 喷砂系统收尘：本项目喷砂设备配套有回收系统对粉尘进行收集，收集量为0.03t/a，由建设单位收集后委托环卫部门处置。 焊接废料：本项目焊料用量约为0.2t/a，焊接废料量为原料用量的1%，故焊接废料量为0.002t/a，由建设单位收集后外售。 废棉花：本项目使用棉花蘸酒精擦洗会产生废棉花，所用棉花全部作为固废处置，项目使用棉花量为0.25t/a，则废棉花量为0.25t/a，由建设单位收集后委托环卫部门处置。 废活性炭：本项目固化烘干与擦洗工序配套活性炭吸附装置吸附产生的有机废气，项目活性炭吸附的有机废气量为0.486t/a，活性炭吸附能力约为250mg/g，则活性炭用量为1.945t/a，则废活性炭产生量约为2.43t/a，委托有资质单位处置。 生活垃圾：建设项目劳动定员共68人，每天生活垃圾产生量按人均0.5kg来计算，则生活垃圾产生量为10.2t/a，委托环卫部门统一处理。 化粪池污泥：化粪池污泥产生量为1.02t/a，委托环卫部门统一处理。 隔油池废油：根据类比调查，隔油池废油产生量约为0.3t/a，委托环卫部门统一处理。 建设项目副产物产生情况表见表5-5。 表5-5 建设项目副产物产生情况表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要 成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体 废物; 副产品; 判定依据. 1; 废包装材料; 原料包装; 固态; 塑料; 1.5; √; -; 《固体废物鉴别导则（试行）》. 2; 喷砂粉尘; 喷砂除尘; 固态; 粉尘; 0.03; √; -. 3; 焊接废料; 焊接; 固态; 焊料; 0.002; √; -. 4; 废棉花; 擦洗; 固态; 棉花; 0.25; √; -. 5; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭; 2.43; √; -. 6; 生活垃圾; 生活; 固态; /; 10.2; √; -. 7; 化粪池污泥; 化粪池; 固态; /; 1.02; √; -. 8; 隔油池废油; 隔油池; 固态; /; 0.3; √; -. B、固废产生情况汇总 建设项目营运期固体废物分析结果汇总情况见表5-6。 表5-6 建设项目营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 废物类别; 废物代码; 估算产生量t/a. 1; 废包装材料; 一般固废; 原料包装; 固态; 塑料; /; 99; 1.5. 2; 喷砂粉尘; 一般固废; 喷砂除尘; 固态; 粉尘; /; 99; 0.03. 3; 焊接废料; 一般固废; 焊接; 固态; 焊料; /; 86; 0.002. 4; 废棉花; 一般固废; 擦洗; 固态; 棉花; /; 99; 0.25. 5; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 固态; 活性炭; HW49; 900-041-49; 2.43. 6; 生活垃圾; 一般固废; 生活; 固态; /; 99; 10.2. 7; 化粪池污泥; 一般固废; 化粪池; 固态; /; 99; 1.02. 8; 隔油池废油; 一般固废; 隔油池; 固态; /; 99; 0.3. 5、建设项目“三本帐” 建设项目建成后主要污染物产生情况汇总见表5-7所示。 表5-7 建设项目污染物排放“三本帐”汇总 单位t/a 种类; 污染物; 产生量; 削减量; 接管量. 水污染物; 废水量; 1305.6; 0; 1305.6. COD; 0.474; 0.096; 0.378. SS; 0.31; 0.062; 0.248. NH3-N; 0.0271; 0; 0.0271. TP; 0.0053; 0; 0.0053. 动植物油; 0.03264; 0.01964; 0.013. 大气污染物; 非甲烷总烃（有组织）; 0.54; 0.486; 0.054. 非甲烷总烃（无组织）; 0.06; 0; 0.06. 固体废物; 废包装材料; 1.5; 1.5; 0. 喷砂粉尘; 0.03; 0.03; 0. 焊接废料; 0.002; 0.002; 0. 废棉花; 0.25; 0.25; 0. 废活性炭; 2.43; 2.43; 0. 生活垃圾; 10.2; 10.2; 0. 化粪池污泥; 1.02; 1.02; 0. 隔油池废油; 0.3; 0.3; 0. 3、污染治理措施分析 （一）施工期污染治理措施分析 （1）废水：施工期生产废水主要来源于混凝土养护和砂石料加工、冲洗废水等，生产废水经修建临时沉淀池，收集沉淀回用作施工用水及道路的洒水。 施工期生活污水设置集水沉淀池，这样施工期间产生的生活污水即可经集水沉淀池收集处理后用于项目区洒水等，严禁不经处理直接外排，对周围环境影响较小。 （2）废气：主要为建设期扬尘、运输车辆尾气。通过设置围栏或围墙，缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围，砂石堆场、施工道路定时洒水，及时清扫，以减轻对大气环境的污染。 （3）噪声：采取选用先进的低噪声设备，施工机械放置在远离居民点的位置，采用先进的施工工艺，合理选用施工机械，加装减振、消声、吸声设备。加强对施工机械的维护保养，对施工运输车辆安装消声器，禁止夜间施工。 （4）固废：施工期垃圾主要为建筑垃圾及施工队伍居住生活产生的生活垃圾。建筑垃圾要及时清运或回收利用，防止长期堆放后干燥而产生扬尘。生活垃圾由环卫所统一清运，以减少对周围环境的环境保护目标的影响。 综上所述，通过加强施工管理，采取以上一系列措施，可大幅度降低因施工对周边环境的影响。 （二）运营期污染治理措施分析 （1）废水 建设项目运营后，生活污水经厂区隔油池、化粪池处理达接管标准后排入沟墩镇污水处理厂处理达标后尾水排入淮河入海道南泓。 （2）废气 建设项目运营期擦洗、固化有机废气通过配套的活性炭吸附装置吸附处理后排放；其余未捕集的有机废气通过车间机械通风系统以无组织形式排放。建设单位应加强管理，使设备设施处于正常工作状态，以生产车间设置50m卫生防护距离，此范围内禁止新建居民、学校、医院等敏感目标。同时，厂区内种植绿色植物以净化空气，确保厂界废气达标。 （3）噪声 建设项目实施后，为了使厂界噪声达标，建设单位需落实以下噪声防治措施： A、通过选用低噪声设备，减小噪音的危害。 B、将产生高噪音的声源设置在距离厂界较远的位置，利用厂内部建筑物的阻隔作用及声波本身的衰减来减少对周围环境的影响。 C、加强管理和厂区绿化。 （4）固废 建设项目运营期间的固体废物主要为喷砂系统收尘、焊接废料、废棉花、废包装材料、废活性炭、生活垃圾、化粪池污泥、隔油池废油。其中喷砂粉尘、废棉花、生活垃圾、化粪池污泥、隔油池废油委托环卫部门处置；焊接废料、废包装材料由建设单位统一收集外售；废活性炭委托有资质单位处置。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 |  | 产生量t/a |  | 排放浓度mg/m3 |  | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 22.5 |  | 0.54 |  | 2.25 |  | 0.054 | 大气 |
|  | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | / |  | 0.06 |  | / |  | 0.06 |  |
| 水 污 染 物 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 废水量t/a | 产生浓度mg/L |  | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a |  | 排放去向 |
|  | 综合废水 | COD | 1305.6 | 363 |  | 0.474 | 60 | 0.078 |  | 入海道南泓 |
|  |  | SS |  | 237.4 |  | 0.31 | 20 | 0.026 |  |  |
|  |  | NH3-N |  | 20.7 |  | 0.0271 | 8 | 0.0104 |  |  |
|  |  | TP |  | 4.06 |  | 0.0053 | 1 | 0.0013 |  |  |
|  |  | 动植物油 |  | 25 |  | 0.03264 | 3 | 0.0039 |  |  |
| 固 体 废 物 | 排放源 （编号） | 产生量t/a | 处理处置量t/a |  |  |  | 综合利用量t/a | 外排量t/a |  | 备注 |
|  | 废包装材料 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 收集外售 |
|  | 喷砂粉尘 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 0 | 0 |  | 环卫处置 |
|  | 焊接废料 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 | 0 |  | 收集外售 |
|  | 废棉花 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0 | 0 |  | 环卫处置 |
|  | 废活性炭 | 2.43 | 2.43 |  |  |  | 0 | 0 |  | 委托处置 |
|  | 生活垃圾 | 10.2 | 10.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 环卫处置 |
|  | 化粪池污泥 | 1.02 | 1.02 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | 隔油池废油 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 噪 声 | 激光打标机、烘箱等设备运行噪声源强在80-85dB（A），采取减振隔声、合理布局等措施后，厂界噪声可实现达标排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 建设项目“三废“经过治理达标，不会对区域的生态环境造成影响。厂区内绿化良好，植被得到一定程度的恢复，对区域生态环境影响不严重。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 盐城市世波电子有限公司使用租赁厂房，不进行土建，仅对项目进行设备安装。 （1）大气环境影响分析 由于建设项目施工期仅为简单的设备安装，故施工期产生的大气污染物主要有建筑及装饰材料等产生废气，材料堆放产生的扬尘，以及运输车辆行驶产生的扬尘，对近距离（20m内）区域有所影响。 因为建设项目工程量小、工期短，施工期临时材料堆放点应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止风蚀起尘。 （2）水环境影响分析 施工期生产废水经修建临时沉淀池，收集沉淀回用作施工用水及道路的洒水。 施工期生活污水经集水沉淀池收集处理后用于项目区洒水，严禁不经处理直接外排。对周围环境影响较小。 （3）噪声环境影响分析 对厂房进行设备安装时会产生噪声，所以，施工期的机械噪声对周围环境带来一定的影响。施工单位应该按照有关规定合理安排工序。夜间禁止使用高噪声的机械，杜绝深夜施工扰民。 （4）固体废弃物影响分析 设备安装过程中及完工清理场地时产生的废弃物料由施工单位统一清运，生活垃圾应袋装，集中后环卫部门代为收集处置。 综上所述，项目施工期间，对环境存在一定的影响，但是，只要施工方严格按照施工规范文明施工，采取适当的防尘、降噪措施，可以将影响减少到最小。施工结束后，以上影响可消除。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 根据工程分析，建设项目废气主要为擦洗、固化烘干产生的有机废气以及食堂油烟。 （1）有组织排放废气 本项目有组织废气主要为擦洗、固化烘干产生的有机废气非甲烷总烃。项目产生的有机废气拟配套集气罩+活性炭吸附装置+15m（1#）高排气筒的方式处理，集气罩收集效率在90%以上，活性炭吸附效率在90%以上，配套风机风量为10000m3/h，经活性炭吸附处理后的非甲烷总烃达《大气污染物综合排放标准》（16297-1996）中标准要求通过1根不低于15m高排气筒（1#）排放，排放速率为0.0225kg/h，排放浓度为2.25mg/m3；食堂油烟经专用油烟净化装置净化后，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度（2.0mg/m3）标准后从专用烟道排放；故本项目有组织废气均能达标排放，对周围环境影响较小。 （2）无组织废气排放 本项目无组织排放废气主要为未捕集的有机废气非甲烷总烃，经采取措施加强车间通风后，非甲烷总烃排放能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准排放；故本项目产生的无组织废气对周围环境影响较小。 （3）无组织废气环境影响预测评价 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008) 推荐模式- SCREEN3进行无组织排放的地面浓度预测。根据预测结果可知，无组织排放的废气下风向最大浓度均不超标，最大落地浓度占标率均低于10%。因此，搬迁项目无组织大气污染物的排放对周边大气环境的影响较小。 （4）大气防护距离 大气环境防护距离计算结果见表7-1。 表7-1 大气环境防护距离计算参数及计算结果表 污染物名称; 主要污染源位置; 面源有效高度（m）; 面源 宽度（m）; 面源 长度（m）; 污染物产生量（kg/h）; 小时评价标准（或一次值）（mg/m3）; 大气环境防护距离（m）. 非甲烷总烃; 生产车间; 20; 35; 40; 0.0225; 0.6; 无超标点. 经计算，本项目无超标点，不需要设置大气环境防护距离。 （5）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91），计算卫生防护距离公式如下： 式中：Cm——标准浓度限值； L——工业企业所需卫生防护距离，m； R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h；具体数值见表7-2。 表7-2 卫生防护距离计算系数 计 算 系 数; 工业企业所在地区近五年平均风速（m/s）; 卫生防护距离L（m）. L≤6800; 6800＜L≤2000; ＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：表中工业企业大气污染源构成分为三类： Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者； Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或者无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按急性反应指标确定者； Ⅲ类：无排放同种有害气体的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 根据所在地区的平均风速和大气污染源的构成类别，A、B、C、D分别取值为470、0.021、1.85、0.84； 根据计算，本项目卫生防护距离预测结果情况详见表7-3。 表7-3 搬迁项目卫生防护距离表 车间; 废气类型; 污染物; 计算结果; 确定卫生防护距离. 生产车间; 有机废气; 非甲烷总烃; 0.309; 50. 由表7-3可知，搬迁项目需以涂塑车间为界设置50m卫生防护距离，卫生防护距离包络线见附图三。根据目前周围现状及规划，本项目卫生防护距离内无敏感环境保护目标，同时要求在卫生防护距离内禁止建设居民区、学校以及医院等。 在此基础上，项目废气对周边大气环境影响较小。 2、废水环境影响分析 根据工程分析，本项目营运期废水主要为生活污水。 （1）生活污水处理分析 生活污水经隔油池、化粪池处理接管标准后，接入沟墩镇污水处理厂处理达标后尾水排入淮河入海道南泓。在污水处理装置正常运行状况下，排放的水污染物对纳污水体水环境质量影响较小，不会造成这些区域地表水环境质量超标现象。 隔油池原理为：根据油和水不同的渗透率透过隔油池过滤膜对食堂污水动植物油进行处理，使得动植物油经处理后达标排放。 化粪池是处理粪便并加以沉淀的设备，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层沉淀的固化物（粪便等垃圾）进一步水解，最后做为污泥被清掏。生活污水B/C值比较高，可生化性好。类比同类资料分析，化粪池对于COD及SS的去除率为20%左右。采用化粪池对生活污水进行过滤沉淀，在正常运行状态下出水可以满足沟墩镇污水处理厂接管水质标准。 生活污水水质详见表7-4： 表7-4 本项目隔油池、化粪池处理效果表 处理单元; 项目; COD（mg/L）; SS（mg/L）; 总磷（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 动植物油（mg/L）. 隔油池; 进水水质; 400; 200; -; 20; 100. 去除率; 20%; 20%; -; -; 60%. 出水水质; 320; 160; -; 20; 40. 化粪池; 进水水质; 350; 250; 4; 20; 60. 去除率; 20%; 20%; -; -; -. 出水水质; 250; 180; 4; 20; 60. 接管标准; -; 280; 200; 4; 35; -. （2）污水处理厂概况： 沟墩镇污水处理厂采用工业废水调节后混凝沉淀预处理、生活污水沉砂预处理。混合污水采用A2/O+PACT工艺生化处理、脱色消毒的工艺流程。 PCAT工艺：污水处理中，生化法的各种工艺在运行过程中的最关键之处是要维持活性污泥的活性和凝聚性（沉淀性能）。而活性污泥的凝聚性能极易受进水水质和外界因素的影响，从而导致出现二沉池水飘泥等异常现象。此时，在曝气池中投加粉末活性炭、混凝剂或其他化学药剂，往往会收到很好的效果，其中以投加粉末活性炭为多，该法称为PACT法。因粉末活性炭对有机物的吸附能力远远强于活性污泥，因此会产生粉末活性炭对进水有机物不断吸附、活性污泥微生物对粉末活性炭所吸附的有机物进行降解的现象，也因此，该法具有冲击负荷、提高难降解有机物去除能力等特点，且可以改善活性污泥的沉降性能，以减少或抑制污泥膨胀等。 （3）接管可行性分析 ①接管处理能力分析 阜宁县沟墩镇污水处理厂已建成，目前沟墩镇污水处理厂接纳废水为沟墩镇生活污水及沟墩工业园区工业废水。建设项目产生的废水，占剩余量的比重较小，沟墩镇污水处理厂有余量处理建设项目产生的废水。 ②接管水质可行性分析 建设项目废水主要为生活污水，废水中主要含有COD、SS、NH3-N、TP、动植物油等常规指标，生活污水经隔油池、化粪池处理后可达到接管标准，可生化性好，污水处理厂对建设项目的废水去除效果较好，能做到达标排放，因此沟墩镇污水处理厂有能力接纳建设项目产生的污水。 ③阜宁县沟墩镇工业园区污水管网已铺设到位，因此接纳建设项目废水可行的。 因此，建设项目废水经沟墩镇污水处理厂收集处理后，对周围水体水环境影响很小。 建设项目厂区排水体制按“雨污分流”制实施。建设项目产生的生活废水总量为1305.6t/a，由于生活污水可生化性较好，经过化粪池简单处理后其出水指标可达接管要求，最终由沟墩镇污水处理厂接纳进行生化处理，出水达标后排入淮河入海道南泓。 3、噪声环境影响分析 （1）噪声源 建设项目产生噪声的生产设备的噪声源强见表5-4。 （2）噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），根据工程分析提供的噪声源参数，采用点声源等距离衰减预测模型，参照气象条件修正值进行计算，并考虑多声源迭加。 对单个噪声源距离衰减，预测公式如下： LA(r)=LwA+10lg(Q4πr2)−ar100−TL 式中：LA(r)为预测点声级，dB(A)； LwA 为声源声级，dB(A)； r为噪声源到预测点的距离，m； Q为声源指向性因数； a为声波在大气中的衰减值，dB(A)/100m； TL为建筑物围护结构等其它因素引起的衰减量，dB(A)。 预测多个工业噪声源对预测点的叠加影响，按如下公式计算： Leq(T)=10lg1Ti=1Nti100.1Li 式中：Leq(T)为预测点几个噪声源的平均声级，dB(A)； T 为评价时间； Li为第i个噪声源的影响声级，dB(A)； ti为在T时间内第i个噪声源的工作时间； N为噪声源个数。 （3）预测结果 对厂界噪声进行预测，预测结果见表7-5。 表7-5 厂界噪声预测结果表 单位：[dB(A)] 厂界预测点; 最大贡献值; 叠加背景值后预测值; 昼间标准值; 夜间标准值; 达标情况. 东侧厂界; 47; 53.46; 65; 55; 达标. 南侧厂界; 48; 55.89; 达标. 西侧厂界; 49; 54.25; 达标. 北侧厂界; 45; 54.39; 达标. 由上表可知，对照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，经噪声源治理后厂界噪声可达标排放。 4、固废环境影响分析 建设项目运营期间的固体废物主要为喷砂系统收尘、焊接废料、废棉花、废包装材料、废活性炭、生活垃圾、化粪池污泥、隔油池废油。其中喷砂粉尘、废棉花、生活垃圾、化粪池污泥、隔油池废油委托环卫部门处置；焊接废料、废包装材料由建设单位统一收集外售；废活性炭委托有资质单位处置。在不散失不随意倾倒的前提下，不会产生二次污染，对建设项目周围环境影响较小。具体产生的固体废物利用处置方式评价见表7-6。 表7-6 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 废物类别; 估算产生量t/a; 利用处置单位. 1; 废包装材料; 一般固废; 原料包装; 固态; 塑料; /; 1.5; 回收外售. 2; 喷砂粉尘; 一般固废; 喷砂除尘; 固态; 粉尘; /; 0.03; 环卫部门. 3; 焊接废料; 一般固废; 焊接; 固态; 焊料; /; 0.002; 回收外售. 4; 废棉花; 一般固废; 擦洗; 固态; 棉花; /; 0.25; 环卫部门. 5; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 固态; 活性炭; HW49; 2.43; 委托处置. 6; 生活垃圾; 一般固废; 生活; 固态; /; 10.2; 环卫部门. 7; 化粪池污泥; 一般固废; 化粪池; 固态; /; 1.02. 8; 隔油池废油; 一般固废; 隔油池; 固态; /; 0.3. 5、环保“三同时”项目 建设项目建设、生产过程中，应严格执行“三同时”制度，建设项目环保“三同时”投资估算一览表见表7-7，建设项目“三同时”验收一览表见表7-8。 表7-7 环保“三同时”投资估算一览表 类别; 主要设施、设备; 建设时间; 投资额 （万元）; 占环保投资比例（%）. 噪声; 减震、隔音等; 与生产设施同时设计，同时施工，同时投产使用; 2; 8. 废水; 化粪池; 2; 8. 隔油池; 2; 8. 废气; 集气罩+活性炭吸附+15m高排; 15; 60. 固废; 一般固废暂存点10m2; 1; 4. 危废暂存点10m2; 2; 8. 其他; 消防、应急材料、环保标志牌等; 1; 4. 合计; /; 25; 100. 表7-8 “三同时”验收项目一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施 (设施数量、规模、处理能力等); 处理效果、执行标准或拟达要求; 完成时间. 废气; 生产车间; 非甲烷总烃; 集气罩+活性炭吸附+15m高排; 达标排放; 与生产设施同时设计，同时施工，同时投产使用. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、动植物油; 化粪池、隔油池; 达标排放. 噪声; 生产设备; LAeq; 减震、隔声等; 达标排放. 固废; 废包装材料; 废包装材料; 回收外售; 合理处置. 喷砂粉尘; 喷砂粉尘; 环卫部门. 焊接废料; 焊接废料; 回收外售. 废棉花; 废棉花; 环卫部门. 废活性炭; 废活性炭; 委托处置. 生活垃圾; 生活垃圾; 环卫部门. 化粪池污泥; 化粪池污泥; 环卫部门. 隔油池废油; 隔油池废油; 环卫部门. 绿化; /; /. 事故应急措施; 消防、应急材料等; /. 清污分流、排污口规范化设置; 流量计、COD在线监测仪、排污口附近地面醒目处设置环保图形标志牌; /. 环境管理（机构、监测能力等）; /; 确保环保措施正常运行. 大气环境防护距离及卫生防护距离设置; 本环评以生产车间设置50m卫生防护距离，目前卫生防护距离范围内无敏感点。. 6、公众参与调查 （1）调查目的 公众参与是让公众了解工程情况，了解工程对环境造成的影响，以及如何消除和缓解这些影响，给公众尤其是受影响的公众发表意见的机会，反映受影响群众意见和要求，同时将收集的公众意见汇总，并通过建设项目实施落实公众意见及建议。 （2）公众参与的形式、内容及范围 本次公众参与调查采取现场公示、网络公示及填写调查表的方式，建设项目于2017年8月28日~2017年9月8日在建设项目所在地进行现场公示以及在江苏省工程咨询中心网站（http://www.cnjecc.com/index.html）上进行网络公示，公示图见附件。公示期间，没有公众提出意见。 （3）调查内容 本次公众意见调查采取填写调查表的方式，我们采用江苏省公众参与表，在公众对项目了解清楚情况下，组织公众填写江苏省建设项目环境保护公众参与调查表，调查时间为2017年8月28日~2017年9月8日，调查范围是可能受建设项目影响的居民。 江苏省建设项目环境保护公众参与调查表见表7-9： 7-9 江苏省建设项目环境保护公众参与调查表 项目名称. 建设地点. 被调查人情况; 被调查单位情况. 姓名; 电话; 单位名称. 年 龄; 职 业; 规模; 主要产品. 性 别; 文化程度; 性质; 主管部门. 家庭住址; 单位地址. 您对环境质量现状是否满意（如不满意请注明原因） □很满意 □较满意 □不满意 □很不满意. 您是否知道/了解在该地区拟建设的项目 □不了解 □知道一点 □很清楚. 您是从何种信息渠道了解该项目的信息 □报纸 □电视广播 □标牌宣传 □民间信息. 根据您掌握的情况，认为该项目对环境质量造成的危害/影响是 □严重 □较大 □一般 □较小 □不清楚. 从环保角度出发，您对该项目持何种态度，简要说明原因 □坚决支持 □有条件赞成 □无所谓 □反对. 您对该项目环保方面有何建议和要求？. 您对环保部门审批该项目有何建议和要求？. （4）调查结果 被调查人员详细情况见表7-10，公众参与调查表统计结果见表7-11。 表7-10 被调查人员详细情况 序号; 姓名; 年龄; 性别; 文化程度; 职业; 家庭住址; 联系电话; 态度. 1; 夏正艳; 32; 女; 初中; /; 沟墩镇朝阳居委会; 15366493099; 坚决支持. 2; 丁巧兰; 34; 女; 高中; /; 沟墩镇跃进村十组; 15961925578; 坚决支持. 3; 唐红; 34; 女; 职高; /; 沟墩镇学府商城; 18361464509; 坚决支持. 4; 李艳; 33; 女; 初中; /; 沟墩镇宝龙华府; 13802673022; 坚决支持. 5; 戴明华; 40; 女; 初中; /; 沟墩镇老街7号; 13815525913; 坚决支持. 6; 姜海兰; 38; 女; 初中; /; 沟墩镇万泰公寓608; 18796580181; 坚决支持. 7; 韩朝兰; 45; 女; 初中; /; 沟墩镇天成华府; 15189240896; 坚决支持. 8; 戴丽霞; 32; 女; 中专; /; 沟墩镇红旗大道; 15851128157; 坚决支持. 9; 贾进萍; 33; 女; 中专; /; 沟墩镇园区新区; 18662056873; 坚决支持. 10; 杨美利; 30; 女; 初中; /; 沟墩镇三合村南湾五组; 15380530269; 坚决支持. 11; 戴红; 30; 女; 中专; /; 沟墩镇红旗大道; 13382471803; 坚决支持. 12; 嵇压凯; 32; 男; 专科; /; 沟墩镇红旗公寓; 15861958810; 坚决支持. 13; 刘庆媛; 27; 女; 初中; /; 沟墩镇天成华府; 15851548413; 坚决支持. 14; 陈秀娟; 31; 女; 初中; /; 沟墩镇学府商城; 13651574223; 坚决支持. 15; 刘海燕; 39; 女; /; /; 沟墩镇跃进组6组; 18921801610; 坚决支持. 表7-11 被调查人员详细情况 你对环境质量现状是否满意; 很满意; 较满意; 不满意; 很不满意; /. 人数; 比例 (%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); /; /. 15; 100; 0; 0; 0; 0; 0; 0; /; /. 你是否知道/了解拟建设的项目; 不了解; 知道一点; 很清楚; /; /. 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); /; /; /; /. 0; 0; 0; 0; 15; 100; /; /; /; /. 您是从何种信息渠道了解该项目信息; 报纸; 电视广播; 标牌宣传; 民间信息; /. 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); /; /. 0; 0; 0; 0; 0; 0; 15; 100; /; /. 你认为该项目对环境质量造成的危害/影响是; 严重; 较大; 一般; 较小; 不清楚. 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%). 0; 0; 0; 0; 0; 0; 15; 100; 0; 0. 你对该项目的建设持何种态度; 坚决支持; 有条件赞成; 反对; 无所谓; /. 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); /; /. 15; 100; 0; 0; 0; 0; 0; 0; /; /. （5）公众意见分析 个人调查表表明，在被调查的人中： ①当地100%的居民对当地环境质量现状很满意，没有不满意的； ②被调查对象对建设项目很清楚的占100%，没有人不了解的。100%的人通过民间信息得知； ③被调查者中100%的居民认为建设项目对环境造成的危害较小； ④通过调查，没有公众反对该项目的建设，对建设项目持坚决支持态度的占100%。 （6）公众参与调查的“四性”符合性 ①程序合法性 本项目环境影响评价在正式签署环评委托书后七日内进行公示，严格按照环评公示相关程序要求进行公示，程序合法。 ②形式有效性 本项目环境影响评价公示，通过现场和网络进行公示。同时在征求公众意见过程中，向周边部分居民发放公众意见调查表。因此本环评公示形式有效。 ③对象代表性 本次环评公示公众意见调查表发放的对象为项目建设地周围居民等，在建设项目所在地进行现场公示，因此环评公示对象具有代表性。 ④结果真实性本次环评对发放的公众意见调查表进行了统计，在征求社会公众意见中，向周边部分被调查人员发放公众意见调查表发放15份，收回15份。统计结果真实可信。 7、清洁生产分析 建设项目清洁生产主要体现在以下几个方面： （1）生产工艺的清洁性 建设项目生产工艺采用成熟简单的生产工艺，工艺污染小，属清洁生产工艺。 （2）原材料和产品的清洁性 建设项目所用的原材料均为无毒或低毒物质，在原辅材料获取过程中对生态环境影响较小。产品在使用过程中对人健康和生态环境影响较小。 （3）污染物产生量指标的清洁性 建设项目废水达标接管；大气污染物达标排放；固废都得到了合理利用及安全有效处置。对周边影响较小。 从建设项目生产工艺、原材料及产品、污染物产生指标等方面综合而言，建设项目的生产工艺成熟简单，排污量较小，基本符合清洁生产的原则要求。

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩+活性炭吸附+15m高排 | 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 车间机械通风装置 |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP、动植物油 | 化粪池、隔油池 | 达标接管沟墩镇污水处理厂 |
| 固体 废物 | 废包装材料 | 废包装材料 | 回收外售 | 有效处置 |
|  | 喷砂粉尘 | 喷砂粉尘 | 环卫部门 |  |
|  | 焊接废料 | 焊接废料 | 回收外售 |  |
|  | 废棉花 | 废棉花 | 环卫部门 |  |
|  | 废活性炭 | 废活性炭 | 委托处置 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫部门 |  |
|  | 化粪池污泥 | 化粪池污泥 | 环卫部门 |  |
|  | 隔油池废油 | 隔油池废油 | 环卫部门 |  |
| 噪 声 | （1）保证各设备处于良好的运转状态，选用低噪音设备； （2）加装减振垫，墙体隔声； （3）合理布置厂区布局。 通过以上措施后，保证了达标排放，减少了对环境的影响。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 厂区内外种植绿化隔离带，绿化树种宜选用树形高大美观、枝叶繁茂、成活率高、具有一定抗性和吸污能力的树种。既美化了厂区环境又起到防尘、吸污、降噪的作用。同时注意异质性布局和噪声传播敏感方向绿化带布设，做到见缝插绿，形成垂直绿化，使人们更趋于自然。 |  |  |  |  |

- 九、环境管理与监测计划

1、环境管理 （1）环境管理目的 《中华人民共和国环境保护法》明确指出，我国环境保护的任务是保证在社会主义现代化建设中，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏，为人民创造清洁适宜的生活和劳动环境，保护人民健康，促进经济发展。 为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。 （2）环境管理机构 企业应设置环境保护管理机构，负责组织、落实、监督本企业环保工作，因此，本工程需建成相应的管理机构，以落实和实施环境管理制度。 环境管理体系是企业生产管理体系的重要内容之一，其目的在于发展生产的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物总量排放，减少对环境的影响，有利于清洁生产促进法的实施。环境管理的实施能够帮助企业及早发现问题，降低生产成本，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。结合建设项目实际，建议企业设置专职负责环境管理工作的部门，直接归属厂长领导，统一进行环境管理和安全生产管理。 环保管理人员应具备生产管理经验和环保基础知识和清洁生产知识，熟悉企业生产特点，由责任心、组织能力强的人员担任，同时在各车间培训若干有经验、责任心强的技术人员担任车间兼职环保管理人员，以随时掌握企业生产状况和各项环保设施的运行情况，同时也有利于环保措施的落实。 （3）环境管理内容 建设项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案，环境管理方案主要包括下列内容： ①组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法规和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。 ②制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。 ③掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。 ④调查处理公司内污染事故和污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的实验和研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。 ⑤努力建立全公司的EMS（环境管理系统），以ISO14000要求进行管理。 （4）环保管理制度的建立 ①报告制度 按《建设项目环境保护管理条例》中第二十条和二十三条规定，建设项目在正式投产前，应向负责审批的环保部门提交“环境保护设施竣工验收报告”，经验收合格并发给“环境保护设施验收合格证”后，方可正式投入生产。 建设项目建成后应严格执行月报制度。即每月向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。 ②污染处理设施的管理制度 对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 ③奖惩制度 企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。 （5）环境管理体系 建议参照GB/T24001-1996 ISO14000标准建立企业的环境管理体系文件并实施，通过有计划地评审和持续改进的循环，促进企业环境管理体系的不断完善与提高，创造条件争取通过国家认证。 其环境管理体系的要点是： ①应根据企业的环境要素制定公司的环境方针，包括其持续改进和污染预防的承诺、遵守国家环境法律、法规及其他要求的承诺。 ②制定企业的环境目标、指标以及各种运行程序和文件。 ③通过培训、实施运营的各种程序。 ④不断地监测、检查和纠正。 ⑤经过内部管理评审和外部审核，不断地持续改进循环。 2、污染物排放清单 根据本环评工程分析章节中污染物排放情况，建设项目污染物排放清单见表9-1。 表9-1 建设项目污染物排放清单表 类别; 污染物种类; 排放浓度或速率; 治理措施; 执行的排放标准. 废气; 有组织非甲烷总烃; 2.25mg/m3，0.0225kg/h; 集气罩+活性炭吸附+15m高排; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 无组织非甲烷总烃; 0.06t/a; 车间机械通风. 废水; COD; 60mg/L; 化粪池、隔油池; 沟墩镇污水处理厂接管标准. SS; 20mg/L. NH3-N; 8mg/L. TP; 1mg/L. 动植物油; 3mg/L. 噪声; 设备噪声; /; 设置隔声、减震，合理布局; 满足《声环境质量标准》（GB3096–2008）中3类标准. 固废; 废包装材料; /; 回收外售; /. 喷砂粉尘; /; 环卫部门; /. 焊接废料; /; 回收外售; /. 废棉花; /; 环卫部门; /. 废活性炭; /; 委托处置; /. 生活垃圾; /; 环卫部门; /. 化粪池污泥; /; 环卫部门; /. 隔油池废油; /; 环卫部门; /. 3、监测计划 （1）监测机构 营运期的监测工作可委托有资质环境监测机构承担。 （2）营运期监测计划 建设项目运营期环境监测计划见2。 表9-2 建设项目运营期环境监测计划表 时段; 类型; 监测位置; 监测项目; 频次; 备注. 运 营 期; 废气; 1#排气筒; 非甲烷总烃; 半年一次; 委托环境监测单位实施监测. 噪声; 厂界外1米; Leq(A); 半年一次. 废水; 污水排口; pH、水温、CODcr、SS、氨氮、总磷、; 半年一次. 固废; 统计全厂各类固废量; 统计种类、产生量、处理方式、去向; 每月统计1次; /. 4、排污口规范化整治 排污口是投产后污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染源排放科学化、定量化的重要手段。 （1）排污口规范化管理的基本原则 ①向环境排放污染物的排污口必须规范化。 ②根据工程特点，将废水作为管理的重点，在污染物排放监控位置须设置永久性排污口标志。 ③排污口应便于釆样与计量检测，便于日常现场监督检查。 （2）排污口的技术要求 ①排污口的设置必须合理确定，按照《排污口规范化整治技术要求》(环监[1996]470号)文件要求，进行规范化管理。 ②对废气、废水排污口设置符合《污染源监测技术规范》要求的采样口。 （3）排污口的立标管理 ①污染物排放口应按《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995)的规定，设置国家环保部统一制作的环监保护图形标志牌，具体见图9-1。 图9-1 标准化排污口标志图 ②污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 （4）排污口建档管理 ①要求使用国家环保部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。 ②根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 5、信息公开 在项目运行期间，建设单位应依法向社会公开： （1）企业环境保护方针、年度环境保护目标及成效； （2）企业年度资源消耗量； （3）企业环保投资和环境技术开发情况； （4）企业排放污染物种类、数量、浓度和去向； （5）企业环保设施的建设和运行情况； （6）企业在生产过程中产生的废物的处理、处置情况，废弃产品的回收、综合利用情况； （7）与环保部门签订的改善环境行为的自愿协议； （8）企业履行社会责任的情况； （9）企业自愿公开的其他环境信息。

- 十、结论与建议

1、结论 （1）项目概况 盐城市世波电子有限公司租用盐城市合众钢构制造有限公司二楼面积约1000平方米作为生产营运场所（出租厂房为综合楼，自身无生产内容），总投资300万元，新增激光打标机、烘箱、砝码机等设备，建成投产后可形成年产300万套家用传感器的生产能力。 （2）“三线一单”相符性 建设项目符合当地生态保护红线要求，不突破环境质量底线，不超出当地资源利用上线，符合国家及地方产业政策要求和《市场准入负面清单草案》要求，因此建设项目的建设符合“三线一单”要求。 （3）“两减六治三提升”相符性 对照中共江苏省委、省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知及《盐城市“两减六治三提升”专项行动实施方案》，建设项目符合“两减六治三提升”的要求。 （4）选址合理性 建设项目租赁坐落在江苏省盐城市阜宁县沟墩镇工业集中区46号的土地及厂房进行建设，根据阜宁县经济区规划可知，建设项目所在地为工业用地。因此，建设项目选址符合当地土地利用规划要求，选址合理。 （5）环境质量状况 建设项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 （6）环境影响分析 ①废气环境影响分析 建设项目运营期擦洗、固化有机废气通过配套的活性炭吸附装置吸附处理后排放；其余未捕集的有机废气通过车间机械通风系统以无组织形式排放。建设单位应加强管理，使设备设施处于正常工作状态，以生产车间设置50m卫生防护距离，此范围内禁止新建居民、学校、医院等敏感目标。同时，厂区内种植绿色植物以净化空气，确保厂界废气达标。 ②废水环境影响分析 建设项目仅为生活污水，生活污水经隔油池、化粪池处理达接管标准后接入沟墩镇污水处理厂处理达标后尾水排入淮河入海道南泓，对附近水环境质量影响较小。 ③噪声环境影响分析 建设项目在生产过程中产生噪声，经厂房隔声和距离衰减后，各厂界均可达标排放，对周围声环境质量影响较小。 ④固废环境影响分析 建设项目全厂产生的各类固废都得到妥善处理，不会产生二次污染，对项目周围环境影响较小。 （7）公众意见采纳情况 建设单位采取了现场公示、网上公示的形式，在公示期间，建设单位未收到相关意见。 （8）污染物排放总量分析 废气：本项目废气应申请总量为：非甲烷总烃0.054t/a，向阜宁县环保局申请总量。 废水：接管考核量：废水量：1305.6t/a。COD0.474t/a、NH3-N0.0271t/a，项目排水进入沟墩镇污水处理厂处理。最终环境外排量：废水量：1305.6t/a。COD0.078t/a、NH3-N0.0104t/a。水污染物总量纳入污水处理厂总量范围内，不单独核算总量，该项指标为建设项目环境外排量。 固废：建设项目固废得到合理处置，其总量控制指标为零。 （9）清洁生产 从建设项目生产工艺、原材料及产品、污染物产生指标等方面综合而言，建设项目的生产工艺成熟简单，排污量较小，基本符合清洁生产的原则要求。 2、建议 （1）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全的各项环境保护规章制度，严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 （2）建设单位应严格管理，应确保噪声治理措施到位，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，减轻对周围环境的影响。 （3）建设单位应当加强管理，对污水排放实施自动监控，确保达标，以防止因污水事故排放对附近地表水体产生影响。 （4）加强厂区绿化，建议厂区四周植造树木、灌木绿化带，以美化工作环境，同时起到隔声、降噪及净化空气的作用。 3、环评总结论 综合以上各方面分析评价，建设项目符合所在地规划要求，符合“三线一单”及“两减六治三提升”相关文件要求。经评价分析，建设项目建成后，在采取严格的科学管理和有效的环保治理手段后，污染物能够做到达标排放，且对周边环境的影响较小，能基本维持周边环境质量现状，满足该区域环境功能要求。 本环评认为，在全面落实本报告提出的各项环保措施、切实做到“三同时”、营运期内持之以恒加强管理的基础上，从环境保护角度来看，建设项目是可行的。 上述评价结果是根据建设方提供的选址、规模、布局所做出的，如建设方另行选址、扩大规模、改变布局，建设方必须按照环保要求重新申报。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附图一 建设项目地理位置图 附图二 建设项目厂区平面布置图 附图三 项目周边300米土地利用现状图 附图四 阜宁县规划图 附图五 阜宁县生态红线区布局图 附件一 项目登记信息表 附件二 委托书 附件三 环评材料真实性承诺 附件四 营业执照 附件五 法人身份证 附件六 入园批复 附件七 污水接管说明 附件八 租赁协议 附件九 公参及公示图片 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3. 生态影响专项评价 4. 声环境影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。