建设项目环境影响报告表

项目名称：         废旧蓄电池回收项目

建设单位：      江苏陆洋环保科技有限公司

编制日期：2017年9月

江苏省环保厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称－－指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点－－指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别－－按国标填写。

4、总投资－－指项目投资总额。

5、主要环境保护目标－－指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等、应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议－－给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见－－由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见－－负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 废旧蓄电池回收项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江苏陆洋环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陆洋 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 姜云峰 |  |  |
| 通讯地址 | 镇江市扬中市三茅街道长兴路58号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13645287988 |  |  | 传真 | / |  |  |  | 邮政编码 |  | 212200 |  |
| 建设地点 | 镇江市扬中市开发区三跃街 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 扬中市发展改革和经济信息化委员会 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 扬发改经信行政备案[2016]488号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  | 其他仓储业[C5990] |  |  |
| 占地面积（m2） | 360 |  |  |  |  |  |  | 绿化面积（m2） |  | / |  |  |
| 总投资（万元） | 1180 |  | 环保投资 （万元） |  |  |  |  | 27 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 2.29% |
| 评价经费 | / |  | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2017年12月 |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详见第2页“原辅材料及主要设备”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  | 消耗量 |
| 水（吨/年） |  | 75 |  |  |  |  | 燃油（吨/年） |  |  |  |  | / |
| 电（万千瓦时/年） |  | 1 |  |  |  |  | 燃气（吨/年） |  |  |  |  | / |
| 蒸汽（吨/年） |  | / |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  | / |
| 废水（工业废水、生活废水√ ）排水量及排放去向： 废水类型：生活污水。 排放总量：60t/a。 排放去向：项目实行雨污分流，雨水收集后排入区域雨水管网。生活污水经化粪池处理后接管至市政污水管网排入兴隆污水处理厂集中处理，尾水排入夹江。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设备： 1、主要设备 主要设备见表1。 表1 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 数量; 备注. 1; 叉车; 3t合力叉车; 1辆; /. 2; 耐酸、耐腐蚀PV桶（周转箱）; /; 10个; /. 3; 渗滤液收集桶; /; 20个; /. 工程内容及规模： 1、项目由来 随着我国电器产品的增多，废铅酸蓄电池的产生量也随之增加，统计数据表明，我国废旧电池的平均回收率仅为2%。废铅酸蓄电池随意丢弃不仅造成了浪费，也污染了环境。废铅酸蓄电池并不是“废物”，而是有待开发的“第二资源”，其中铅的含量可达30%～45%，具有很高的回收利用价值。如何有效地进行废铅酸蓄电池的资源化回收处理，已经成为当前关系到我国经济、社会和环境可持续发展及我国再生资源回收利用面临的一个新课题，引起我国政府的高度重视。江苏陆洋环保科技有限公司基于环保理念，同时为了企业自身发展，拟投资1180万元人民币，建设“年储存2万吨废旧蓄电池回收项目”。本项目只进行废旧蓄电池的贮存，不进行后续拆解和加工。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院（2017）第682号令《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）的有关规定，建设项目须履行环境影响评价制度。为此，江苏陆洋环保科技有限公司委托南京赛特环境工程有限公司承担该项目的环境影响评价报告表的编制工作。我公司在现场踏勘和资料收集的基础上，根据环评技术导则及其它相关文件，并在征求了当地环保行政主管部门的意见后，编制了该项目的环境影响报告表，报请环保主管部门审批，为项目的实施和环境管理提供依据。 2、项目概况 项目名称：废旧蓄电池回收项目 建设单位：江苏陆洋环保科技有限公司 建设性质：新建 项目投资：项目总投资1180万元，其中环保投资27万元，占总投资的2.29% 占地面积：项目总占地面积360m2，总建筑面积360m2 建设地点：镇江市扬中市开发区三跃街，项目地理位置见附图1。 3、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》，本项目的建设不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。 根据《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（江苏省国土资源厅、江苏省发展和改革委员会、江苏省经济贸易委员会，苏国土资发[2007]20号），本项目不属于其中的限制用地、禁止用地项目。 因此，本项目建设符合国家及地方产业政策。 4、厂址选择与规划相容性 本项目位于镇江市扬中市开发区三跃街，利用现有空厂房进行储存，属于工业用地，项目所在地污水由兴隆污水处理厂集中处理，具备污水集中处理条件，因此符合当地环保规划。 综上所述，本项目选址符合区域规划和环保规划的要求，本项目选址可行。 5、与《江苏省生态红线保护规划》相符性分析 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号），扬中市生态红线区域主要包括沿江森林公园、长江扬中二墩港饮用水水源保护区、长江（扬中市）重要湿地。扬中市生态红线区域保护规划见附图2。 本项目距离以上扬中市生态红线区域中最近的为长江（扬中市）重要湿地，最近距离为3km，不会破坏以上扬中市生态红线区域，因此，项目符合苏政发[2013]113号文要求。 因此，本项目的建设与《江苏省生态红线区域保护规划》相符。 6、与《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）相符性分析 本项目与《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》的相符性分析如下： #### a.总体要求 （1）废铅酸蓄电池属于危险废物，从事废铅酸蓄电池收集、贮存、利用的单位应按照《危险废物经营许可证管理办法》的规定获得经营许可证。禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事废铅酸蓄电池收集、贮存、利用的经营活动。 本项目属于新建废电池收贮项目，目前已取得项目备案、相关营业执照及危险废物经营许可证已经办理，项目运输委托具有专业资质的运输公司负责承担，项目铅酸蓄电池接收单位为扬州市华翔有色金属有限公司，其经营范围为处置、利用废铅酸蓄电池HW49（900-044-49）118000吨/年，含铅废物HW31（384-004-31、421-001-31）#8005吨/年（详见附件），有能力消纳本项目收贮量。 （2）收集、运输、贮存废铅酸蓄电池的容器应根据废铅酸蓄电池的特性而设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀。装有废铅酸蓄电池的容器必须粘贴符合GB18597中附录A所要求的危险废物标签。 本项目委托专业资质公司进行运输，项目收集过程中，现场检验废旧铅酸蓄电池的外壳破损情况，电解液有泄漏的废旧铅酸蓄电池收贮在耐酸、耐腐蚀的密封PV桶中；对于外形完好，没有电解液泄漏的废旧铅酸蓄电池收贮在耐酸、耐腐蚀的密封PV周装箱中，同时外面粘贴符合GB18597中附录A所要求的危险废物标签，在贮存过程中，其包装容器均保持完好，无破损。 （3）转移废铅酸蓄电池的，应执行《危险废物转移联单管理办法》有关规定，禁止在转移过程中擅自拆解、破碎、丢弃废铅酸蓄电池。 本项目收集、运输、贮存、接收单位均有其相关资质，铅酸蓄电池在转运过程中严格按照《危险废物转移联单管理办法》实行，在转移过程中，废铅酸蓄电池均收贮在耐酸、耐腐蚀的PV桶（PV周转箱）中，严禁拆解、破碎、丢弃废铅酸蓄电池。 #### b.收集 （1）从事废铅酸蓄电池收集的单位应向县级以上商务主管部门进行再生资源回收经营者备案登记。 本项目属于新建项目，相关营业执照及危险废物经营许可证等相关证件已经办理，在相关证件尚未取得前，严禁进行试运营。 （2）鼓励铅酸蓄电池生产单位利用其销售渠道，推进生产者责任延伸，对废铅酸蓄电池统一集中回收、暂存后送有资质的铅回收企业进行处置。对铅酸蓄电池生产单位，其产品应有回收、再利用标志说明，以确保使用后能够采用有利于环境保护的方式利用或处置。 （3）鼓励由铅酸蓄电池生产企业及再生铅生产企业共同建立国内跨行政区域废铅酸蓄电池的回收体系，推进废铅酸蓄电池的合理收集和处理。 扬州市华翔有色金属有限公司位于高邮市卸甲镇金家村，成立于2005年，是一家以废旧铅酸蓄电池为主要原材料，生产合金铅、点解铝、多元素铝、2号铅等。公司拥有扬州市环保局核发的危险废物经营许可证，编号“JSYZ108400D001-1”，核准经营的危险废物类别为：处置、利用废铅酸蓄电池HW49（900-044-49）118000吨/年，含铅废物HW31（384-004-31、421-001-31）#8005吨/年。 本项目回收旧电池的接收单位为扬州市华翔有色金属有限公司，形成产生单位、收贮单位（本项目）、接收单位完整的回收体系，有利于推进废铅酸蓄电池的合理收集和处理。 （4）收集者可在收集区域内设置再生资源社会回收亭，建设废铅酸蓄电池暂存库，以利于中转。 根据2015年扬中市废铅酸蓄电池的产生量，并预留以后发展空间，本项目的收集规模设计为20000吨/年。项目收集范围以扬中市为主，覆盖常州等周边地区，项目铅酸蓄电池仓库内设计暂存规模100吨，日常存储不大于30吨，为暂时贮存，储存周期不大于60天。 （5）废铅酸蓄电池的收集和运输人员应配备必要的个人防护装备，如耐酸工作服、专用眼镜、耐酸手套等，防止收集和运输过程中对人体健康可能产生的潜在影响。 本项目收集和运输人员均配备相关防护用品（工作服、眼睛、手套等），同时定期更换，更换的防护用品委托有资质单位进行处理。 （6）废铅酸蓄电池收集过程应以环境无害化的方式运行，应在收集过程中采取以下防范措施，避免可能引起人身和环境危害的事故发生。 ①废铅酸蓄电池运输前，产生者应当自行或者委托有关单位进行合理包装，防止运输过程出现泄漏。不得擅自倾倒、丢弃废铅酸蓄电池中的电解液。 ②废铅酸电池有电解液渗漏的，其渗漏液应贮存在耐酸容器中。 ③拆装后的铅材料应包装后收集。 本项目在收贮、转运过程中，废铅酸蓄电池均放置于耐酸、耐腐蚀的PV桶、PV周转箱中，外面粘贴符合GB18597中附录A所要求的危险废物标签，委托专业公司进行运输，在转运过程中一旦发现PV桶、PV周转箱有破损则立即进行更换，严禁转运过程中擅自倾倒、丢弃废铅酸蓄电池中的电解液。项目转运容器（PV桶、PV周转箱）不在本项目区清洗，随废铅酸蓄电池一起运输到接收单位（扬州市华翔有色金属有限公司）后在接收单位清洗。 （7）收集者不应大量贮存废铅酸蓄电池，暂存库贮存废铅酸蓄电池量不应大于30t。本项目区日常存贮量约为30t，设计存贮量为100t，不长期贮存，储存周期不大于60天。 #### c.贮存 （1）废铅酸蓄电池的贮存设施应参照GB18597的有关要求进行建设和管理。基于废铅酸蓄电池收集和回收的特殊性，可以分为长期贮存和暂时贮存两种方式。本项目按暂时贮存进行建设。 （2）废铅酸蓄电池的暂时贮存设施可以以销售单位库房作为暂存库，但暂存库的设计应符合上述安全防护要求，并防止电解液泄漏，严格控制环境污染。禁止将废铅酸蓄电池堆放在露天场地，避免废蓄电池遭受雨淋水浸。 本项目贮存车间均为标准化厂房，同时对地面进行防渗处理，设置导流槽和渗滤液收集桶，避免渗滤液外泄和渗入土壤、地表水。项目废铅酸蓄电池储存在仓库内，装卸区设置有遮雨棚，严禁露天堆放。 （3）应避免贮存大量的废铅酸蓄电池或贮存时间过长，贮存点应有足够的空间，暂存时间最长不得超过60d，长期贮存时间最长不得超过1年。 本项目铅酸蓄电池贮存时间不超过60d，项目区满足30t贮存量则由接收单位（扬州市华翔有色金属有限公司）委托资质运输公司进行转运。 ### 7、与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相符性分析 本项目与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相符性分析见表2。 表2 本项目与GB18597-2001及其修改单符合性分析 类型; 标准要求; 建设条件; 符合性. 选址; 地质结构稳定，地震烈度不超过7 度; 地质结构稳定，地震烈度为7度; 符合. 设施底部必须高于地下水最高水位; 位于地面均已硬化，使用自来水; 符合. 依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离; 本项目设置以废铅酸蓄电池仓库外50m设置卫生防护距离，在此范围内有太平新村1户居民和跃进村1户居民环境敏感点。建设单位已与该2户居民签订租房协议将其房屋作为员工办公、食堂用房，周边环境符合卫生防护距离的设置要求; 符合. 避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区; 项目不在上述区域内; 符合. 应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外; 项目周边无易燃、易爆等危险仓库，不在高压输电线路防护区域以内; 符合. 应位于居民中心区常年最大风频的下风; 项目位于居民中心区下风向; 符合. 贮存设施; 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容; 本项目地面及裙角拟采用耐酸水泥、树脂砂浆、麻石三层设计，渗透系数≤10-7cm/s; 符合. 必须有泄漏液体收集装置; 本项目拟在车间四周设置导流槽，用以收集渗滤液; 符合. 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙; 项目在收集、运输、贮存过程中铅酸蓄电池均贮存于耐酸、耐腐蚀PV桶（PV周转箱）中，地面进行防渗、防腐处理; 符合. 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断; 本项目贮存废旧铅酸蓄电池; 符合. 堆放; 基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料; 项目采用耐酸水泥、树脂砂浆、麻石三层设计，渗透系数≤10-7cm/s; 符合. 堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定; 本项目日常存贮量为30T，根据项 目车间实际情况进行堆放; 符合. 衬里放在一个基础或底座上; 废铅酸蓄电池均收贮于耐酸、耐腐蚀的PV桶（PV周转箱）中; 符合. 在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统; 本项目拟设置渗滤液收集系统，末端设置渗滤液收集桶; 符合. 危险废物堆要防风、防雨、防晒; 项目利用现有厂房，车间防风、防雨、防晒; 符合. 8、建设内容及生产规模 本项目年储存2万吨废旧蓄电池，年工作天数为300天，每天周转量约为30吨。铅酸蓄电池仓库设计暂存规模最大储存量为100吨，日常存储不大于30吨，储存周期不大于60天。项目主要收贮扬中市的废铅酸蓄电池，同时覆盖周边常州等其他地区，储存的废旧铅酸蓄电池类型包括电动车蓄电池、UPS电池、移动通讯、机动车维修等其他铅酸蓄电池。废铅酸蓄电池收集拟委托专业运输单位携带专用容器前往各单位进行收集，运输方式为公路汽运，其中电动车蓄电池装于耐酸PV桶（周转箱），其余废铅酸蓄电池（包括叉车电池、通信电池、UPS电池、汽车电池等其他电池）用塑料膜缠绕后先置于塑料托盘，再置于木托盘上，存放于废电池暂存区，最终运往扬州市华翔有色金属有限公司进行处置。 本项目废旧铅酸蓄电池收贮量见表3。 表3 建设项目废旧电池收贮一览表 序号; 名称; 危废类别; 年转存量（t/a）; 运输方式; 日常储存量; 储存周期. 1; 电动车蓄电池; HW49; 12000; 耐酸PV桶（周转箱）; 不大于30吨; 不大于60天. 2; UPS电池; HW49; 4000; 塑料膜缠绕后先置于塑料托盘，再置于木托盘. 3; 移动通讯、机动车维修等其他铅酸蓄电池; HW49; 4000. 注：废铅酸蓄电池均使用特殊容器装贮，并粘贴符合GB18597 中附录A 所要求的危险废物标签。 9、公用工程 （1）给排水 ①给水 项目用水总量为75m3/a，主要为生活用水（75m3/a），由市政供水管网供给。 ②排水 项目排水实行“雨污分流”，雨水进入雨水管网排放；项目废水主要为生活污水（60m3/a），经化粪池处理后接管至市政污水管网排入兴隆污水处理厂集中处理，尾水排入夹江。 （2）供电 项目用电量1万kWh/a，用电由市政电网提供。 项目公用及辅助工程见表4。 表4 建设项目公用及辅助工程 类别; 工程名称. 主体工程; 储存库; 建筑面积约360m2，30m×12m，高7m，地坪按耐酸水泥、树脂砂浆、麻石三层设计. 辅助工程; 办公区; 满足项目日常办公生活需求，建筑面积为120m2，依托现有. 停车装卸区; 地坪按耐酸水泥、树脂砂浆、麻石三层设计. 公用工程; 供水系统; 配套生活给水管网，由市政给水管网提供，用水量75m3/a. 排水系统; 排水采用雨污分流。雨水进入雨水管网排放，生活污水接管至兴隆污水处理厂集中处理，废水产生量60m3/a. 供电系统; 1万千瓦时/年，由市政电网提供. 环保工程; 废水治理; 雨污分流，生活污水接管至兴隆污水处理厂. 废气治理; 碱液喷淋装置+15m高排气筒，1套. 固废处理; 项目设一般固体废物堆场和危险废物暂存场，一般固体废物占地5m2，危险废物暂存场10m2. 噪声处理; 选用低噪声设备、采取设备减振、消声、隔声等措施，降噪量≥25dB(A). 10、环保投资 本项目环保投资为27万元，占总投资（1180万元）的2.29%，主要用于废气、废水、固废处理、噪声治理等，见表5。 表5 项目环保设施投资一览表 类别; 污染源; 主要设施、设备; 投资额(万元); 效果. 废水; 生活污水; 1个化粪池（依托现有）; /; 达接管标准. 废气; 废旧铅酸蓄电池的贮存废气; 1套碱液喷淋+15m高排气筒; 15; 达标排放. 噪声; 叉车、废气处理风机等设备; 减震、消声、隔音措施; 5; 达标排放. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾收集桶; 2; 分类收集. 一般固废; 一般固废堆场; 分类收集. 危险废物; 危险废物暂存场; 分类收集. 绿化; /; /; /. 事故应急措施; 导流沟、渗漏液收集桶、防护服等、消防设施等; 5; /. 合计; /; 27; /. 11、职工人数及工作制度 本项目劳动定员为5人，每天8小时，年工作天数为300天，年工作时数为2400h。 12、建设项目地理位置、平面布置及厂界周围500米范围内土地利用现状 本项目利用现有空厂房建设废铅酸蓄电池储存项目。储存场地按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）的要求进行防渗处理。 仓库分为废电池暂存区、停车装卸区，其中暂存区设4个分区，相邻分区之间由4m高分隔墙隔断，分区存储，有利于安全生产和环境管理。仓库地坪四周设收集水沟，一旦发生泄漏环境风险事故，可有效收集降低风险隐患。废铅酸蓄电池暂存区旁设危废暂存点，收集运营过程中产生的废绵纱、拖把、废防护服及废气处理溶液。地坪铺设耐酸水泥、树脂砂浆、麻石三层设计，避免污染土壤和地下水。 本项目南侧为长新路，隔路为沿街商铺；东侧、西侧为沿街商铺；北侧为天平新村和跃进村。 项目周边环境概况见附图3，项目平面布置见附图4。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目利用现有空厂房进行储存，无原有污染情况，未出现明显环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 扬中市地处江苏省南部长江三角洲，总面积为332km2，为长江第二大岛。扬中四面环江，由太平洲、中心沙、雷公嘴和西沙等4处沙洲组成，东、北隔江与泰兴、高港、江都、邗江相望，西、南与丹徒、丹阳、新北区凭水毗邻，地跨北纬32°00’-32°19'，东经119°42'-119°58'之间。扬中市下辖六镇一区：三茅镇、新坝镇、兴隆镇、油坊镇、八桥镇、西来桥镇、开发区，市政府位于三茅镇，全市总人口约为27万。 本项目位于镇江市扬中市开发区三跃街，项目具体地理位置见附图1、项目周边环境概况见附图3。 2、地形、地貌、地质 扬中市地处下扬子准地台基础上的新生代大型近海盆地—苏北至南黄海盆地陆上部分的南部。盆地经历了前震旦纪的地槽、震旦纪—晚三叠纪的地台和白垩纪—第四纪的盆地三个发展演化阶段，经历了八次构造运动。区内全部被第四系覆盖，下伏基岩以推测隐伏断裂为主，未发现明显的褶皱构造，但根据重力场和深部高电阻率，推测深部均存在次一级隆起和凹陷。 扬中市第四纪地层覆盖全区，为长江冲积沉积区。沉积物颗粒从上到下有逐渐增大的趋势，偶见卵砾石，圆度较好，表面光滑，具流水成因特征。 3、气候气象 项目所在地处中纬度，属北亚热带南部季风气候区，气候温和湿润，具有长江下游明显的海洋气候特征；四季分明，日照充足，雨量充沛，无霜期长，一般春夏多雨，秋冬干燥。 历年年平均气压：101.64Kpa 历年年平均气温：15℃ 极端最高气温：39.2℃ 极端最低气温：-11.8℃ 历年年平均相对湿度：78% 历年年平均降水量：1082.7mm 历年一日最大降水量：287.0mm 历年最大风速：23.0m/s 历年平均风速：3.1m/s 常年主导风向：E 3.5m/s 夏季（七月）主导风向：ESE 3.3m/s 冬季（一月）主导风向：NNE 3.7m/s （1）温度 年平均气温15.4℃，气温年变化曲线见图1；最冷月为1月份，月平均气温2.5℃，最热月为7月份，月平均气温27.9℃。 （2）降水量 年平均降水量1082.7mm；降水分布不均匀，降水量主要集中在春、夏、秋三个季节，尤其以夏季降水量为最大，超过年总降水量的45%。 （3）风向、风速 年平均风速3.1m/s，风速的年变化曲线见图1。常年主导风向为东风、东北东风；冬季（一月）主导风向为东北风、东北东风；夏季（7月）主导风向为东南东风；风频玫瑰图见图2。 图1 扬中风速、气温变化图 图2 扬中市风向频率玫瑰图 4、水文、水系 评价区域内主要河流为长江、兴隆港、光明河、三跃港，长江扬中段距长江入海口260km，属赶潮河段，每日涨落潮各两次，涨潮平均延时8小时35分钟。长江在流经扬中市时，被扬中市分成两部分：大江（扬中市以北）和夹江（扬中市太平州以南西来桥镇以北），分流口至汇合口约43.9km，水流方向为西北流向东南，夹江流量占总流量的8.65%-11.56%。 5、生态环境 项目所在地区的生态环境如下： （1）植被状况 扬中市以农业种植为主，主要农作物有粮食（稻麦两熟）、蔬菜，还有部分林地。 （2）长江（扬中段）水生生物 ①水生生物群落 长江扬中段水生生物群落为：浮游植物（藻类）群落组成共有62属（种），其中绿藻门25属（种），硅藻门21属（种），浮游动物36-46种。浮游生物群落相似，无明显优势种，底栖动物8-10种。 ②渔业水产资源 长江杨中段属于长江下游地区，是现生成的一些淡水鱼类的起源地和发育中心，除了青、草、鲢、鳙四大家鱼及团头舫等以驯养的品种外，野生的白鲟、胭脂鱼、鲶鱿等既是经济鱼类，又是我国特有的种类。长江水域是回游性鱼的产卵、育幼和越冬场所，其渔业生态环境状况对长江渔业生产有着举足轻重的影响。 该段鱼类品种为13目、25科、90多种，经济鱼类以鲤种鱼（青、草、鲢、鳙四大家鱼）为最多，共有46种、占51.5%，还有溯河性鱼类，如刀鱼、河豚、河鳗鲡等珍贵品种。 除鱼类外，还有两栖爬行动物大鲵（娃娃鱼），蟒螈、眼斑水龟、乌龟、中华鳖等；软体动物有螺、蚌、乌贼；甲壳类有蟹、龟等许多种类在渔业生产中占有十分重要的位置，是该江段重要渔业水产资源。 长期以来，由于对水产资源过度捕捞，水质污染以及水下建筑物兴建等原因，制使渔业水产资源受到较为严重的影响，主要表现为渔业产量下降，鱼类生产受到限制，生长缓慢。 ③珍稀动物 长江下游珍惜物种资源丰富，白暨豚、中华鲟、胭脂鱼和白鲟为国家重点保护一级野生动物，其中，中华鲟和白鲟为回游性鱼类。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、扬中市 改革开放以来，扬中市积极推行各项经济改革，大搞横向联合，借用外地的智力、财力和物力来发展经济，使全市的经济高速增长，工农业生产总值年均增长速度在20%以上，高于全国、全省的发展水平。扬中市已被省政府确认为首批小康市，并实现初步现代化。 扬中市水陆交通便利，以形成水陆衔接、干支相连、四通八达的交通网络。沿江20处渡口与外相通，扬中长江大桥94年10月建成通车，结束了扬中孤岛历史，目前扬中长江二桥、三桥以及泰州大桥也已建成通车。市内主干线2条，支线12条，176个行政村，已有172个通上公路，市内有直通上海、南京、武汉、常州、苏州、镇江等20多个城市的班车。邮电业务总量上亿元，全市程控电话可直通全国和世界各地区，城乡电话全部实现了程控化、数字化。 横向经济联合十分活跃，扬中以优惠政策、优质服务、多层次和多形式进行横向经济联合，全市有1000多家企业与国内1000多家企业集团、大中城市企业、大专院校、科研单位以及军工部门建立了各种形式和内容的协作关系。在全国各大中城市设立了产品销售点和信息窗口300多个，与山西、河南、北京、内蒙、广西等地建立了比较稳固的原料和燃料供应基地，同时还兴办了近300家中外合资企业，名优产品逐年增多，许多项目和产品达到国内或国际先进水平。八种系列塑料编织袋荣获外经贸部优质产品荣誉称号，地毯、手风琴、牙刷、玉器、服装、柳竹工艺品等为出口免检产品。 扬中市文化、卫生、体育竞赛兴旺发达，医疗卫生条件逐年改善。是江苏省基础教育先进县（市），初级教育已普及，文化工作是全国先进县（市），广播电视已经普及。全市在校中学生约1.5万人，小学生约2.5万人，医疗卫生机构142个。 2016年扬中市全年实现地区生产总值（GDP）504.73亿元，可比增长9.5%。其中，第一产业增加值12.96亿元，下降0.1%；第二产业增加值261.44亿元，增长9.6%；第三产业增加值230.33亿元，增长11.89%。人均地区生产总值14.7万元（按常住人口计算），比上年增长9.1%，按现行汇率折算为21415美元。结构调整取得新进展，经济运行质量稳步提高。三次产业构成由2015年的2.5:52.5:45.0调整为2016年的2.5:51.8:45.7，一般公共预算收入占GDP比重为6.4%。列“全国中小城市综合实力百强县（市）”第23位。 2、三茅街道 三茅街道位于镇江市东南部，是扬中市委、市政府驻地，西部毗邻新坝镇，东南与经济开发区接壤，北隔长江主航道与泰州市高港区相望。行政区域面积77.16平方公里，下辖16个行政村和14个社区，户籍人口10.9万人。 科技创新全面推进。全年申报省科技支撑项目10项，省基础建设项目1项，拥有自然科学基金项目4项，中小型企业创新基金项目4项。 城乡面貌不断改善。围绕园博园、旧城改建等重点工程建设，强力推进园博园周边环境整治工程、扬中市物流服务中心、南江提防建设工程、原建宁农贸市场片区改建等重点工程。创卫工作全面推进，小区环境不断提升，城中村及城乡结合部环境整治率、垃圾处理率、辖区保洁率均达100%。投入1152.6万元，顺利完成16个规划布点村庄和25个非规划布点村庄的整治任务，城乡面貌显著提升。 社会环境和谐安定。深入开展信访隐患排查工作，着力解决影响稳定的突出问题。扎实开展多层面法制宣传、“六五”普法活动，全面推进“两新三进。深入开展安全标准化建设，积极开展“打非治违”、“隐患排查治理”和“安全生产大检查”专项行动，强化安全生产基础管理，应急管理体系进一步完善。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、大气环境质量 本项目引用《镇江仁德新能源科技有限公司年产10亿片金刚线多晶硅片项目环境影响报告书》（监测时间2017年4月27日-5月3日）G3郭家低田村（位于本项目南侧1600m）监测数据，监测数据见表6。 表6 大气环境监测结果 污染 因子; 小时浓度; 日均浓度. 范围 （mg/Nm3）; 超标率（%）; 最大超标倍数; 范围 （mg/Nm3）; 超标率（%）; 最大超标倍数. SO2; ND; 0; 0; /; /; /. NO2; 0.038-0.133; 0; 0; /; /; /. PM10; /; /; /; 0.102-0.118; 0; 0. 由表6可知，评价区域内SO2、NO2的小时浓度以及PM10日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准的要求，评价区域内环境空气质量现状良好。 2、地表水环境质量 本项目废水接入兴隆污水处理厂，尾水排入夹江。本次地表水环境质量数据引用《江苏福锦电力设备有限公司恒力弹簧支吊架项目环境影响报告书》（监测时间2017年1月15日-1月17日）监测数据，水质结果见表7。 表7 地表水水质监测结果（单位：mg/L） 断面; 内容; pH值; 化学需氧量; 氨氮; 总磷; 悬浮物; 石油类. 兴隆污水处理厂排放口上游500m; 最小值; 7.71; 12; 0.09; 0.076; 19; 0.04. 最大值; 7.73; 14; 0.198; 0.096; 25; 0.05. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 均值; 7.72; 12.83; 0.15; 0.09; 22.33; 0.048. 最大污染指数; 0.365; 0.933; 0.396; 0.96; 1; 1. 兴隆污水处理厂排放口下游500m; 最小值; 7.54; 11; 0.18; 0.062; 18; 0.05. 最大值; 7.55; 14; 0.238; 0.089; 23; 0.05. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 均值; 7.545; 12.33; 0.20; 0.08; 20.50; 0.050. 最大污染指数; 0.273; 0.933; 0.476; 0.89; 0.92; 1. 兴隆污水处理厂排放口下游1500m; 最小值; 7.54; 11; 0.164; 0.076; 18; 0.05. 最大值; 7.58; 14; 0.248; 0.096; 24; 0.05. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 均值; 7.558; 12.17; 0.20; 0.09; 21.50; 0.05. 最大污染指数; 0.279; 0.933; 0.496; 0.96; 0.96; 1. 评价标准值; Ⅱ类; 6-9; 15; 0.5; 0.1; 25; 0.05. 由表7可知，夹江水质指标均能达到《地表水环境质量标准》Ⅱ类水标准。 3、声环境质量 本项目所在地块属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声环境功能区。根据谱尼测试集团江苏有限公司出具的监测报告ILBMKSYA68652545，项目厂界噪声监测结果见表8和附图4。 表8 环境噪声现状监测结果（单位：dB(A)） 测点; 位置; 环境功能; 昼间; 夜间; 达标情况（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）. N1; 东厂界; 2类; 54.1; 49.7; 达标. N2; 南厂界; 2类; 53.5; 47.8; 达标. N3; 西厂界; 2类; 44.8; 39.2; 达标. N4; 北厂界; 2类; 52.2; 46.7; 达标. N5; 太平新村; 2类; 47.3; 44.7; 达标. N6; 跃进村; 2类; 46.5; 43.6; 达标. 由表8可知，本项目所在地块噪声监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准要求，项目所在区域声环境质量现状良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要环境保护目标见表9。 表9 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 方位; 距离（m）; 规模（户）; 保护目标. 大气环境; 天平新村; NW; 40; 252; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区. 跃进村; NE; 32; 65. 双跃村; E; 142; 20. 新跃村; E; 350; 77. 长春村; S; 330; 80. 三跃中心幼儿园; W; 105; 250人. 富创花苑; SW; 194; 30. 长征村; W; 238; 65. 声环境; 建设项目厂界; / /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区. 天平新村; NW; 40; 252. 跃进村; NE; 32; 65. 地表水环境; 长江; E; 2200; 大型; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅱ类标准. 生态; 长江（扬中市）重要湿地; W; 3000; 36.59km2; 《江苏省生态红线区域保护规划》二级管控区.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 项目所在地大气环境中二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、PM10的浓度执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准；硫酸雾执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度。 具体限值见表10。 表10 项目周围环境空气质量标准限值表 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 季平均; 1. 日平均值; 1.5. 硫酸雾; 一次值; 0.3; mg/m3; 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）. 日均值; 0.1. 2、声环境 项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，见表11。 表11 区域声环境质量标准限值表 区域名称; 执行标准; 级别; 昼间; 夜间. 2类; GB3096-2008; 2类区标准; 60dB(A); 50dB(A). 3、水环境 项目生活污水接管兴隆污水处理厂，其纳污水体为夹江，按《江苏省地表水（环境）功能划分》，夹江水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，其中SS执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）。具体标准限值见表12。 表12 地表水环境质量标准限值表 水域名称; 执行标; 表号 及级别; 污染物 名称; 标准 限值; 单位. 夹江; GB3838-2002; 表1中 Ⅱ类; pH; 6-9; 无量纲. COD; ≤15; mg/L. 氨氮; ≤0.5. 总磷; ≤0.1. 石油类; ≤0.05. SL63-94; 二级; 悬浮物; ≤25. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 项目货物搬卸过程中产生的硫酸雾排放标准参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。具体标准值见表13。 表13 废气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放速率（kg/h）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 企业边界大气污染物浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 排气筒高度（m）; 二级. 硫酸雾; 15; 1.5; 45; 1.2; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2、废水 本项目废水接管至兴隆污水处理厂，尾水排入夹江。污水处理厂接管废水中，氨氮、总磷因子执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值，其余因子执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，具体标准值见表14。 表14 建设项目废水接管及排放标准（单位：mg/L，pH为无量纲） 类别; 执行标准; 污染物指标; 标准限值. 接管标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; COD; 500. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准; TP; 8.0. NH3-N; 45. 尾水排放标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级A标准; COD; 50. NH3-N; 5（8）. TP; 0.5. TN; 15. SS; 10. 注：括号内数值为水温≤12℃时的控制指标，括号外数值为水温>12℃时的控制指标 3、噪声 施工场地噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。标准限值见表15。 表15 建筑施工场界环境噪声排放标准（单位：dB(A)） 昼间; 夜间. 70; 55. 注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得超过15dB（A）。 运营期项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准值见表16。 表16 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB(A)） 类别; 昼间; 夜间. 2类标准; 60; 50. |
| 总量控制 指标 | 建设项目污染物排放总量见表17。 表17 建设项目污染物排放总量表（单位：t/a） 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放总量; 最终排放量. 大气污染物; 有组织; 硫酸雾; 2.964×10-3; 2.6676×10-3; 2.964×10-4; 2.964×10-4. 无组织; 硫酸雾; 0.156×10-3; 0; 0.156×10-3; 0.156×10-3. 水污染物; 废水量; 60; 0; 60[1]; 60[2]. COD; 0.024; 0.002; 0.022; 0.003. 氨氮; 0.0021; 0.0003; 0.0018; 0.0003. SS; 0.015; 0.003; 0.012; 0.0006. TP; 0.0002; 0; 0.0002; 0.00003. TN; 0.0027; 0.0003; 0.0024; 0.0009. 固体废物; 生活垃圾; 0.75; 0.75; 0; 0. 渗漏液; 0.6; 0.6; 0; 0. 含酸绵纱及拖把; 0.04; 0.04; 0; 0. 废防护服; 0.03; 0.03; 0; 0. 废气喷淋废液; 0.02; 0.02; 0; 0. 注：[1]为排入兴隆污水处理厂的接管考核量；[2]为参照兴隆污水处理厂出水指标计算，作为本项目排入外环境的水污染物总量。 本项目大气污染物需新增申请：硫酸雾4.524×10-4t/a。本项目大气污染物总量按照《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办[2014]104号）和《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）文件要求在区域内平衡。 项目建成后水污染物的接管总量考核指标为：废水排放量60t/a，COD0.022t/a、SS0.012t/a、氨氮0.0018t/a、TP0.0002t/a、TN0.0024t/a。最终外排环境量为：废水量60t/a，COD0.003t/a、SS0.0006t/a、氨氮0.0003t/a、TP0.00003t/a、TN0.0009t/a。废水总量在兴隆污水处理厂已获总量范围内平衡。 固废排放总量为零。不申请总量排放指标。 |

- 建设项目工程分析

运营期工程分析 1、生产工艺流程及说明 本项目为废铅酸蓄电池的储存，不涉及废铅酸蓄电池的拆解、破碎等加工生产，工艺流程及产污环节见图3。 图3 废铅酸蓄电池储存工艺流程及产污环节示意图 作业流程介绍： 收集来的废铅酸蓄电池由叉车装卸送入储存区，待储存至一定量时由叉车装车送往扬州市华翔有色金属有限公司处置。正常情况下，本项目无工艺废气，但在车间内的装卸作业中，会因受到外力挤压造成非正常的破损，导致含硫酸的电解液泄露，产生酸雾。本项目无工业废水，仓库地面不冲洗，地面清洁定期采用拖把清洁，废弃的拖把作为危险固废委托有资质单位处理。 2、主要污染工序及源强分析 （1）废气 本项目属于废电池收贮项目，不进行废旧铅酸蓄电池的拆解及后续加工，项目收集、运输过程中破损的废旧铅酸蓄电池采用密封耐酸、耐腐蚀的PV桶包装，外观完好未破损的废旧铅酸蓄电池采用耐酸、耐腐蚀的PV周转箱包装，密封，在严格按照操作规范进行转运、收贮的过程时基本不产生硫酸雾。考虑到搬卸过程中的外力撞击、电池老化破损等会产生硫酸雾，经类比《富阳双隆再生资源回收有限公司新建废铅酸蓄电池、锂电池回收贮存项目》、《长沙圣恒再生资源有限公司年收贮废旧铅酸蓄电池4万吨、手机废电池6000吨建设项目》、《江苏嘉汇再生资源利用有限公司年储存3.5万吨废铅酸蓄电池项目》，以上项目均只进行废旧铅酸蓄电池的贮存，不进行后续拆解和加工，本项目大气污染物产生情况如下： 项目在搬卸过程中因外力撞击、电池老化破损等会产生硫酸雾，类比相关同类型项目，其排放量约为3.12kg/a。储存车间设置微负压排气系统（捕集率95%），项目产生的硫酸雾利用引风机引出（风机风量为7500m3/h），经碱液喷淋处理后由15米高排气筒高空排放。 项目运营期有组织废气污染物产生及排放情况见表18。 表18 项目有组织废气产生及排放情况统计 污染源; 废气量m3/h; 污染物名称; 产生情况; 治理措施; 效率; 排放情况; 标准; 排放参数. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量 t/a; 废气量m3/h; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量 t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 编号; 高度 m; 内径 m; 温度 ℃. 废旧铅酸蓄电池的贮存; 7500; 硫酸雾; 0.1647; 0.00124; 2.964×10-3; 碱液喷淋; 90; 7500; 0.0165; 0.000124; 2.964×10-4; 45; 1.5; 1#; 15; 0.45; 25. 储存车间设置微负压排气系统，无组织排放主要考虑运输车辆进出开闭库房大门等情况的少量逸散，根据本项目废铅酸蓄电池储存情况、企业生产工艺及企业技术人员提供的数据，本项目硫酸雾废气无组织产生量0.156kg/a。无组织废气污染物产生及排放情况见表19。 表19 项目无组织废气产生及排放情况 污染源; 污染物名称; 排放量（t/a）; 源高（m）; 源面积（m2）. 废旧铅酸蓄电池的贮存车间; 硫酸雾; 0.156×10-3; 7; 30×12=360. （2）废水 本项目废旧铅酸蓄电池日常贮存量为30t。项目铅酸蓄电池收集、运输、贮存过程中均放置于耐酸、耐腐蚀PV桶、PV箱中，在严格按照操作规范的情况下，项目泄漏电解液较少。根据同行业相关操作规范，本项目拟不对车间地面进行冲洗，项目转运容器（PV桶、PV周转箱）、包装容器冲洗及车辆不在本项目区清洗，随废铅酸蓄电池一起运输到接收单位（扬州市华翔有色金属有限公司）后在接收单位清洗。少量泄漏电解液使用含酸棉纱或湿拖把处理后作为危险固废运走。 因此项目废水主要为员工生活过程中产生的生活污水。 生活废水：根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年修订），车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定，一般宜采用30～50L/人·班。本项目不设宿舍、食堂及浴室，日常用水量以每人50L/人·班计，项目建成后共有员工5人，年工作日300天，一班8h，则本项目生活用水为75t/a，排放量以总用水量的80%计，生活污水产生量60t/a。生活污水中主要污染物浓度为COD（400mg/L）、氨氮（35mg/L）、SS（250mg/L）、总磷（3mg/L）、总氮（45mg/L）等，生活污水经化粪池处理后接管至市政污水管网排入兴隆污水处理厂集中处理，尾水排入夹江。 本项目水平衡见图4。 兴隆污水处理厂 新鲜水 75 生活用水 60 损耗15 夹江 60 图4 项目水平衡图 单位m3/a 本项目废水产生及排放情况见表20。 表20 项目废水源强一览表 种类; 废水量（m3/a）; 污染物 名称; 污染物产生; 治理措施; 接管量; 最终排放量; 排放方式及去向. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 60; COD; 400; 0.024; 化粪池; 360; 0.022; 50; 0.003; 生活污水经化粪池处理后接管至兴隆污水处理厂集中处理，尾水排入夹江. NH3-N; 35; 0.0021; 30; 0.0018; 5; 0.0003. SS; 250; 0.015; 200; 0.012; 10; 0.0006. TP; 3; 0.0002; 3; 0.0002; 0.5; 0.00003. TN; 45; 0.0027; 40; 0.0024; 15; 0.0009. （3）噪声 本项目噪声主要为叉车、废气处理风机等设备使用时产生的噪声，项目主要高噪声设备见表21。 表21 项目主要高噪声设备一览表 序号; 设备名称; 单台设备源强 dB（A）; 数量（台）; 所在位置; 距最近厂界距离（m）. 东; 南; 西; 北. 1; 叉车; 85; 1; 仓库; 6; 15; 6; 15. 2; 废气处理风机; 85; 1; 仓库; 6; 15; 6; 15. 以上设备噪声较大，若处理不当，将会对周围声环境造成一定影响。本次环评建议项目建设单位采取一定方式对噪声污染进行防治： ①尽量选择低噪声和符合国家噪声标准的生产设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；对个别高噪声设备安装消声器、隔声罩等，可降噪15dB（A）；在设备的基础与地面之间安装橡胶减振垫，可降噪5dB（A），减少机械振动产生的噪声污染； ②加强厂房的隔音措施，如安装隔声门窗，尽量少开启门窗，可降噪10dB（A）；对工人采取适当的劳动保护措施，减小职业伤害。 ③合理布局，合理布置厂房内各功能区的位置及厂房内部设备的位置，将高噪声设备尽量安置在厂房中间位置以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响。 （4）固废 本项目固体废物主要为职工生活垃圾、少量泄漏的电解液、含酸绵纱及拖把、废防护服、废气喷淋废液等。 ①渗漏液 类比《江苏嘉汇再生资源利用有限公司年储存3.5万吨废铅酸蓄电池项目》，项目渗漏液产生量约为0.6t/a，委托有资质单位处置。 ②含酸绵纱及拖把 类比《江苏嘉汇再生资源利用有限公司年储存3.5万吨废铅酸蓄电池项目》，项目含酸绵纱及拖把产生量约为0.04t/a，委托有资质单位处置。 ③废防护服 类比《江苏嘉汇再生资源利用有限公司年储存3.5万吨废铅酸蓄电池项目》，项目废防护服产生量约为0.03t/a，委托有资质单位处置。 ④废气喷淋废液 项目废气喷淋废液产生量约为0.02t/a，委托有资质单位处置。 ⑤生活垃圾 项目职工人数为5人，生活垃圾排放系数取K=0.5kg/人·d，年工作日300天，则生活垃圾产生量约为0.75t/a，由环卫部门定期清运。 固体废物产生状况见表22和表23。 表22 建设项目固废/副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（吨/年）; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 生活; 固; 纸屑、果皮等; 0.75; √; 使用和归宿. 2; 渗漏液; 储存; 液; 硫酸、铅; 0.6; √; 使用和归宿. 3; 含酸绵纱及拖把; 储存; 固; 棉纱、拖把; 0.04; √; 使用和归宿. 4; 废防护服; 储存; 固; 布; 0.03; √; 使用和归宿. 5; 废气喷淋废液; 废气处理; 固; 盐、铅; 0.02; √; 使用和归宿. 表23 建设项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 产生工序; 形态; 主要成份; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别/代码; 估算产生量（t/a）. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 生活; 固; 纸屑、果皮等; /; /; /; 0.75. 2; 渗漏液; 危险固废; 储存; 液; 硫酸、铅; 《国家危险废物名录》已明确，不需再鉴别; T; HW421-001-31; 0.6. 3; 含酸绵纱及拖把; 危险固废; 储存; 固; 棉纱、拖把; HW421-001-31; 0.04. 4; 废防护服; 危险固废; 储存; 固; 布; HW421-001-31; 0.03. 5; 废气喷淋废液; 危险固废; 废气处理; 固; 盐、铅; HW421-001-31; 0.02.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 废旧铅酸蓄电池的贮存 | 硫酸雾 | 0.1647 | 2.964×10-3 | 0.0165 | 0.000124 | 2.964×10-4 | 储存车间设置微负压排气系统，经碱液喷淋处理后由15米高排气筒排放 |
|  | 废旧铅酸蓄电池的贮存车间（无组织） | 硫酸雾 | / | 0.156×10-3 | / | / | 0.156×10-3 | 区域大气环境 |
| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 废水量t/a | 产生 浓度 mg/L | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
| 废 水 污 染 物 | 生 活 污 水 | COD | 60 | 400 | 0.024 | 360 | 0.022 | 接管至兴隆污水处理厂 |
|  |  | 氨氮 |  | 35 | 0.0021 | 30 | 0.0018 |  |
|  |  | SS |  | 250 | 0.015 | 200 | 0.012 |  |
|  |  | TP |  | 3 | 0.0002 | 3 | 0.0002 |  |
|  |  | TN |  | 45 | 0.0027 | 40 | 0.0024 |  |
| 固 体 废 物 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生量t/a | 处理处置量 t/a |  | 综合利用量t/a | 外排量 t/a | 备注 |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 0.75 | 0.75 |  | 0 | 0 | 环卫处理处置 |
|  | 生产 | 渗漏液 | 0.6 | 0.6 |  | 0 | 0 | 委托有资质单位处置 |
|  |  | 含酸绵纱及拖把 | 0.04 | 0.04 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 废防护服 | 0.03 | 0.03 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 废气喷淋废液 | 0.02 | 0.02 |  | 0 | 0 |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要为叉车、废气处理风机等设备的运行噪声，噪声源强为885dB(A)。经减振、隔声、消声和距离衰减后，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，不会降低周围声环境功能类别。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目利用现有厂房进行储存，建设过程无土建工程，项目建设内容主要为设备的安装调试，主要是设备安装过程的噪声，经采取（1）选用低噪声设备；（2）采用厂房隔声；（3）优先采用先进的安装工艺。本项目施工期较短，经采取有效措施后对周围环境影响较小。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目运营期废气主要是废旧铅酸蓄电池的贮存产生的硫酸雾。 本项目废旧铅酸蓄电池的贮存产生的硫酸雾2.964×10-3t/a经碱液喷淋处理后由15米高排气筒排放，硫酸雾的捕集效率为95%，碱液喷淋的去除效率为90%，则经处理后有组织硫酸雾的排放量约为2.964×10-4t/a，排放速率0.000124kg/h，排放浓度0.0165mg/m3，能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），即硫酸雾最高允许排放浓度≤45mg/m3、最高允许排放速率≤1.5kg/h（15米）。 （1）大气环境影响预测 本项目运营期产生的废气主要是废旧铅酸蓄电池的贮存产生的硫酸雾，为了评价项目废气对周边环境的影响，以下对项目有组织和无组织硫酸雾进行预测。 ①预测因子及参数 a．预测因子：根据项目污染物的特征，确定预测因子为硫酸雾； b．评价标准：硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 ②预测模式及参数选取 根据大气评价等级，本评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的估算模式SCREEN3进行预测，源强详见工程分析章节。预测结果见表24、表25。 表24 正常工况有组织废气下风向浓度及离排放源距离表 距源中心下风向距离 D（m）; 1#排气筒. 硫酸雾. 下风向预测浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）. 10; 5.14E-16; 0. 100; 6.33E-06; 0.002. 200; 5.77E-06; 0.002. 300; 6.42E-06; 0.002. 400; 5.38E-06; 0.002. 500; 4.32E-06; 0.001. 600; 3.50E-06; 0.001. 700; 2.88E-06; 0.001. 800; 2.42E-06; 0.001. 900; 2.07E-06; 0.001. 1000; 1.79E-06; 0.001. 1100; 1.57E-06; 0.001. 1200; 1.40E-06; 0. 1300; 1.25E-06; 0. 1400; 1.13E-06; 0. 1500; 1.03E-06; 0. 1600; 9.44E-07; 0. 1700; 8.70E-07; 0. 1800; 8.05E-07; 0. 1900; 7.49E-07; 0. 2000; 7.00E-07; 0. 2100; 6.56E-07; 0. 2200; 6.16E-07; 0. 2300; 5.81E-07; 0. 2400; 5.50E-07; 0. 2500; 5.21E-07; 0. 下风向最大值; 6.56E-06; 0.002. 最大浓度出现距离; 265. 上述预测结果表明：本项目1#排气筒排放硫酸雾最大落地浓度分别为6.56E-06mg/m3，硫酸雾最大落地浓度低于《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中硫酸雾一次值0.3mg/m3。 表25 正常工况无组织排放预测结果 距源中心下风向距离 D（m）; 废旧铅酸蓄电池的贮存车间. 硫酸雾. 下风向预测浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）. 10; 6.08E-06; 0.002. 100; 1.20E-05; 0.004. 200; 4.63E-06; 0.002. 300; 2.37E-06; 0.001. 400; 1.46E-06; 0. 500; 1.01E-06; 0. 600; 7.46E-07; 0. 700; 5.81E-07; 0. 800; 4.69E-07; 0. 900; 3.90E-07; 0. 1000; 3.31E-07; 0. 1100; 2.86E-07; 0. 1200; 2.51E-07; 0. 1300; 2.22E-07; 0. 1400; 1.99E-07; 0. 1500; 1.80E-07; 0. 1600; 1.64E-07; 0. 1700; 1.50E-07; 0. 1800; 1.38E-07; 0. 1900; 1.28E-07; 0. 2000; 1.19E-07; 0. 2100; 1.12E-07; 0. 2200; 1.05E-07; 0. 2300; 9.83E-08; 0. 2400; 9.28E-08; 0. 2500; 8.78E-08; 0. 下风向最大值; 1.37E-05; 0.005. 最大浓度出现距离; 60. 上述预测结果表明：本项目排放的硫酸雾在厂界最大落地小时浓度分别为1.37E-05mg/m3，硫酸雾能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2周界外浓度最高点限值，即硫酸雾无组织排放浓度≤1.2mg/m3。 （2）大气环境防护距离 大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。参照《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离。本项目无组织排放其排放情况见表26。 表26 大气环境防护距离计算参数及结果 废气来源; 污染物; 参数值; 计算结果（m）. 面源高度（m）; 排放源面积（m2）; 排放速率（kg/h）; 评价标准* （mg/m3）. 硫酸雾; 7; 360; 6.5×10-5; 0.3; 无超标点. 注：*评价标准：硫酸雾取《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中最高容许浓度一次值。 根据项目的无组织排放量计算污染物的大气环境防护距离，经计算无组织排放源均无超标点，不需设置大气环境防护控制距离。 （3）卫生防护距离 本工程主要无组织污染物为硫酸雾，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），污染物排放源所在生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，确定无组织排放源的卫生防护距离，可由下式计算： 式中：Qc──污染物的无组织排放量，kg/h； Cm──污染物的标准浓度限值，mg/m3；采用《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高允许浓度。 L──卫生防护距离，m； r──生产单元的等效半径，m；根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D──计算系数，从GB/T13201-91中查取。 计算结果见表27。 表27 卫生防护距离计算结果 污染源; 污染物; 标准限值* （mg/m3）; 源强特征; 计算系数; 计算值（m）; 卫生防护距离（m）. Qc（kg/h）; r（m）; A; B; C; D. 废旧铅酸蓄电池的贮存车间; 硫酸雾; 0.3; 6.5×10-5; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.002; 50. 注：*标准限值：硫酸雾取《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中最高容许浓度一次值。 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。 本项目计算出的卫生防护距离为废旧铅酸蓄电池的贮存车间无组织污染源边界外50m。在此范围内有太平新村1户居民和跃进村1户居民环境敏感点，建设单位已与改2户居民签订租房协议（见附件），将其房屋作为办公辅助用房，周边环境符合卫生防护距离的设置要求。 综上所述，本项目投产后对周围大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 ①项目废水产生及排放情况 本项目排水实行雨污分流，雨水收集汇总后直接排入市政雨水管网；项目产生的废水主要为职工生活污水。 项目废水产生量为60m3/a，水质较简单，经化粪池处理后接管至市政污水管网排入兴隆污水处理厂集中处理，尾水排入夹江。 ②废水接管可行性分析 A水质接管可行性分析 本项目生活污水中主要含有COD、氨氮、SS、总磷等常规指标，经化粪池预处理后出水中COD、SS、氨氮、总磷、总氮浓度分别为360mg/L、200mg/L、30mg/L、3mg/L、40mg/L，COD、SS达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷、总氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的B级标准，水质符合接管要求。 B废水水量接管可行性分析 兴隆污水处理厂总设计处理规模为10万m3/d；其中设计处理规模为1万m3/d的一期工程已建成投运；处理规模为4万m3/d的二期工程正在规划建设，二期工程投运后，兴隆污水处理厂设计处理规模为5万m3/d。目前服务范围内污水量为3.5万m3/d，二期工程扩建后兴隆污水处理厂有1.5万m3/d余量，本项目废水排放量为0.2t/d，仅占其余量的0.001%，本项目污水接管进入兴隆污水处理厂不会对其日常运行和尾水受纳夹江产生不良影响。 C管网配套可行性分析 扬中市兴隆污水处理厂一期工程已于2009年建成，于2010年3月投产，目前运行状况稳定，二期工程扩建后规模为5万m3/d。扬中市兴隆污水处理厂采用P-SBR工艺处理工艺，主要工艺流程见图5。 图5 兴隆污水处理厂处理工艺流程图 兴隆污水厂服务范围为沿江工业集中区和油坊化工区、油坊镇、八桥镇，本项目在兴隆污水处理厂的服务范围内。 综上所述，本项目废水排放量在水质水量上均满足污水处理厂的接管标准，从运行时间、处理余量、管网铺设、接管要求等方面具有接管可行性。 ③排污口设置情况 本项目排污口依托现有，设置雨水排放口、污水接管口各一个，均位于厂区南面，租赁方排污口已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》[苏环控（97）122号]要求设置。 ④对周围水体环境影响分析 兴隆污水处理厂尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。根据《扬中市兴隆污水处理厂环境影响报告书》预测结果，污水处理厂尾水排放不会对受纳水体夹江产生不良影响。 （2）地下水环境影响分析 本项目建成后，不开采地下水资源，生产也不利用坑洞、深井等进行地下水的补给，同时项目的各类污水处理池以及固废暂堆场地等均做好防渗措施，防止污染物通过渗漏污染地下水，因此，正常运行情况下对当地的地下水环境影响较小。 3、噪声环境影响分析 本项目噪声主要来源于叉车、废气处理风机等设备，噪声值在85dB（A）。 根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： （1）声环境影响预测模式 式中：—— 预测点r处A声级，dB（A）； —— 处A声级，dB（A）； —— 倍频带衰减，dB（A）。 （2）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值()计算公式： 式中：—— 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； —— 声源在预测点产生的A声级，dB（A）； —— 预测计算的时间段，s； —— 声源在时段内的运行时间，s。 （3）预测点的预测等效声级（）计算公式： 式中：—— 预测点的背景值，dB（A）； （4）在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故几何发散衰减： 式中：—— 几何发散衰减； —— 噪声合成点与噪声源的距离，m； —— 预测点与噪声源的距离，m。 本项目噪声预测结果见表28。 表28 距离衰减对各预测点的影响（单位：dB(A)） 关心点; 噪声源; 数量（台/套）; 单台设备噪声值dB(A); 减振、隔声dB(A); 各噪声源离厂界距离（m）; 距离 衰减dB(A); 贡献值 dB(A); 叠加贡献值dB(A). 东厂界; 叉车; 1; 85; 25; 5; 46.02; 46.02; 49.03. 废气处理风机; 1; 85; 25; 5; 46.02; 46.02. 南厂界; 叉车; 1; 85; 25; 17; 35.39; 35.39; 41.29. 废气处理风机; 1; 85; 25; 10; 40; 40. 西厂界; 叉车; 1; 85; 25; 6; 44.44; 44.44; 47.45. 废气处理风机; 1; 85; 25; 6; 44.44; 44.44. 北厂界; 叉车; 1; 85; 25; 10; 40; 40; 41.29. 废气处理风机; 1; 85; 25; 17; 35.39; 35.39. 由表31可以看出，本项目噪声对各厂界的贡献值均较小，影响最大的厂界为东厂界，贡献值为49.03dB（A），噪声排放可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。因此，本项目噪声源噪声值经隔声、减振和距离衰减等降噪措施后，可保证厂界噪声达标排放，对区域声环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 建设项目固体废物利用处置方案评价见表29。 表29 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 产生工序; 危险特性鉴别方法; 废物 代码; 预测产生量（吨/年）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 渗漏液; 危险废物; 储存; 《国家危险废物名录》已明确，不需再鉴别; HW421-001-31; 0.6; 委托处置; 有资质单位. 2; 含酸绵纱及拖把; 危险废物; 储存; HW421-001-31; 0.04; 委托处置. 3; 废防护服; 危险废物; 储存; HW421-001-31; 0.03; 委托处置. 4; 废气喷淋废液; 危险废物; 废气处理; HW421-001-31; 0.02; 委托处置. 5; 生活垃圾; 生活垃圾; 生活; /; /; 0.75; 统一清运; 当地环卫部门. （1）固废处理、处置情况 本项目固体废物主要为职工生活垃圾、少量泄漏的电解液、含酸绵纱及拖把、废防护服、废气喷淋废液。 渗漏液0.6t/a、含酸绵纱及拖把0.04t/a、废防护服0.03t/a、废气喷淋废液0.02t/a委托有资质单位处置；生活垃圾0.75t/a由环卫部门定期清运。 （2）厂内暂堆场影响 危险废物和一般固废分类贮存。本项目生活垃圾每日清运，项目设置一座一般工业固废暂存场，占地面积约5m2，一座危险废物暂存场，占地面积约10m2。 危险废物暂存场需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）：贮存场所地面作硬化处理，场所设置雨棚、围堰或围墙，设置危险废物识别标志，不同危险废物做到分类贮存。根据相关管理规定，危险废物贮存不得超过一年，企业必须按照管理要求做好台账记录，定期交由有资质公司处理处置，禁止长期存放。 一般固废堆场地地面有完善的防渗措施，且雨水不会径流进入堆场内，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）建设要求。 （3）转移运输影响分析 项目一般固体废物和危险废物在厂内堆放和转移运输过程应防止抛洒逸散，建立台账记录并按时申报其产生贮存情况。 危险废物由专用车辆转移至处置公司，转移过程按照要求办理转移审批手续，严格执行五联单制度，确保危险废物从产生、转移到处置的全过程监控，防止抛洒逸散。正常情况下，转移过程不会对沿线环境造成不良影响。 综合上述，项目各项固体废物均能得到经妥善处理，对当地环境影响较小。 5、清洁生产分析 本项目从废物的合理处置，低噪声设备的利用，生活污水及工艺废气的达标排放等方面来体现清洁生产。 （1）本项目产生的生活垃圾由环卫部门及时清运；经上述方法处理后产生的废物都能得到妥善的处置。 （2）本项目生活污水经化粪池处理达标后，接管污水处理厂集中处理。 （3）本项目生产设备选用低噪声设备，设备噪声对环境影响较小。 综上，本项目符合清洁生产要求，基本实现了清洁生产，不会增加对周围环境的影响。 6、建设项目“三同时”一览表 本项目环保投资为27万元，占总投资（1180万元）的2.29%。建设项目环保投资及“三同时”一览表见表30。 表30 建设项目环保投资及“三同时”一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（建设数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 投资额（万元）; 完成时间. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 化粪池（依托现有）; 废水达标接管标准后进入兴隆污水处理厂集中处理; /; 与建设项目同时设计、施工、运行. 废气; 废旧铅酸蓄电池的贮存废气; 硫酸雾; 1套碱液喷淋+15m高排气筒; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 15. 噪声; 叉车、废气处理风机等设备; 噪声; 减振、消声、隔声等; 降噪量≥25dB(A)，厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 5. 固废; 运营期; 生活垃圾; 垃圾收集桶; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求; 2. 一般固废; 一般固废堆场. 危险废物; 危险废物暂存场; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）. 绿化; /. 事故应急措施; 导流沟、渗漏液收集桶、防护服等、消防设施等; /; 5. 环境管理（机构、监测能力等）; 委托监测; /; /; 满足日常监测需要. 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线检测仪等）; 雨污分流管网; 依托现有. “以新代老”措施; /. 总量平衡具体方案; 本项目大气污染物需新增申请：硫酸雾4.524×10-4t/a。本项目大气污染物总量按照《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办[2014]104号）和《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）文件要求在区域内平衡。 项目建成后水污染物的接管总量考核指标为：废水排放量60t/a，COD0.022t/a、SS0.012t/a、氨氮0.0018t/a、TP0.0002t/a、TN0.0024t/a。最终外排环境量为：废水量60t/a，COD0.003t/a、SS0.0006t/a、氨氮0.0003t/a、TP0.00003t/a、TN0.0009t/a。废水总量在兴隆污水处理厂已获总量范围内平衡。 固废排放总量为零。不申请总量排放指标。. 区域解决问题; /. 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置、敏感保护目标情况等）; 本项目计算出的卫生防护距离为废旧铅酸蓄电池的贮存车间无组织污染源边界外50m。在此范围内有太平新村1户居民和跃进村1户居民环境敏感点，建设单位已与该2户居民签订租房协议（见附件），将其房屋作为办公辅助用房，周边环境符合卫生防护距离的设置要求。. 合计; 27.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 废旧铅酸蓄电池的贮存 | 硫酸雾 | 碱液喷淋 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、总磷、总氮 | 化粪池 | 达接管标准 |
| 固 体 废 物 | 一般生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运 | 全部回收或得 到有效处置 |
|  | 危险废物 | 渗漏液、含酸绵纱及拖把、废防护服、废气喷淋废液 | 委托有资质单位处置 |  |
| 噪 声 | 本项目主要高噪声设备为叉车、废气处理风机等设备，其运行过程中会产生一定噪声。经采取一定的治理措施及距离衰减后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其 它 | 无。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 无。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、项目概况 江苏陆洋环保科技有限公司基于环保理念，同时为了企业自身发展，拟投资1180万元人民币，建设“年储存2万吨废旧蓄电池回收项目”。项目位于镇江市扬中市开发区三跃街，利用现有厂房进行储存，不新增用地。 2、与相关产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》，本项目的建设不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。 根据《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（江苏省国土资源厅、江苏省发展和改革委员会、江苏省经济贸易委员会，苏国土资发[2007]20号），本项目不属于其中的限制用地、禁止用地项目。 因此，本项目建设符合国家及地方产业政策。 3、选址合理性分析 本项目位于镇江市扬中市开发区三跃街，利用现有空厂房进行储存，属于工业用地，项目所在地污水由兴隆污水处理厂集中处理，具备污水集中处理条件，因此符合当地环保规划。 综上所述，本项目选址符合区域规划和环保规划的要求，本项目选址可行。 4、污染物达标排放及环境影响 （1）废气 本项目运营期废气主要是废旧铅酸蓄电池的贮存产生的硫酸雾。 本项目废旧铅酸蓄电池的贮存产生的硫酸雾经碱液喷淋处理后由15米高排气筒排放，硫酸雾的捕集效率为95%，碱液喷淋的去除效率为90%，则经处理后有组织硫酸雾排放速率、排放浓度均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），即硫酸雾最高允许排放浓度≤45mg/m3、最高允许排放速率≤1.5kg/h（15米）。 通过预测，项目产生有组织和无组织废气对周边环境影响较小。项目的无组织排放量计算各污染物的大气环境防护距离，经计算无组织排放源无超标点，不需设置大气环境防护控制距离。本项目计算出的卫生防护距离为废旧铅酸蓄电池的贮存车间无组织污染源边界外50m。在此范围内有太平新村1户居民和跃进村1户居民环境敏感点，建设单位已与该2户居民签订租房协议，将其房屋作为办公辅助用房，周边环境符合卫生防护距离的设置要求。因此，本项目废气排放对周围大气环境影响较小。 （2）废水 本项目无生产废水产生及排放，废水主要为员工生活过程中产生的生活污水，经化粪池处理后COD、SS达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷、总氮达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的B级标准后接管至市政污水管网排入兴隆污水处理厂集中处理，尾水中COD、氨氮、总磷、TN、SS达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入夹江，对受纳水体夹江的水质产生的影响较小，因此投产后不会使地表水环境功能下降。 （3）噪声 本项目噪声主要为叉车、废气处理风机等设备运行产生的噪声，设备的噪声声压级为85dB（A）。本项目通过对高噪声设备安装、加装防震垫和消音器，设备基柱应进行隔震、减震设计，安装基础采取减振措施，安装衬套和保护套，以减轻机组震动的传递，使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，对区域声环境影响较小。 （4）固废 本项目固体废物主要为职工生活垃圾、少量泄漏的电解液、含酸绵纱及拖把、废防护服、废气喷淋废液。 渗漏液、含酸绵纱及拖把、废防护服、废气喷淋废液委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门定期清运。本项目产生的固体废物均可做到合理有效处理、处置，对周边环境影响较小。 5、符合清洁生产原则，体现循环经济理念 从本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，建设项目的生产工艺较成熟，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 6、区域环境质量 项目所在地环境空气总体良好，SO2、NO2的小时浓度以及PM10日均浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。夹江监测断面水质指标均能达到《地表水环境质量标准》Ⅱ类水标准。项目所在地块噪声监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准要求，项目所在区域声环境质量现状良好。 7、项目污染物总量控制方案 本项目大气污染物需新增申请：硫酸雾4.524×10-4t/a。本项目大气污染物总量按照《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办[2014]104号）和《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）文件要求在区域内平衡。 项目建成后水污染物的接管总量考核指标为：废水排放量60t/a，COD0.022t/a、SS0.012t/a、氨氮0.0018t/a、TP0.0002t/a、TN0.0024t/a。最终外排环境量为：废水量60t/a，COD0.003t/a、SS0.0006t/a、氨氮0.0003t/a、TP0.00003t/a、TN0.0009t/a。废水总量在兴隆污水处理厂已获总量范围内平衡。 固废排放总量为零。不申请总量排放指标。 8、总结论 综上所述，项目的建设符合国家和地方产业政策，符合用地规划要求，选址合理，项目在落实环评中的污染防治措施后，各项污染物可以达标排放，对环境的影响也比较小，不会造成区域环境功能的改变，从环境保护的角度来讲，本评价认为项目在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，项目建设是可行的。 二、建议 1、严格执行环保三同时制度。 2、严格落实各项污染防治措施。 3、固体废物应及时清理，避免二次污染。 4、若因项目方案等发生变化，导致产污情况较大变化的应重新环评。

- 审批意见

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 建设项目地理位置图 附图2 扬中生态红线区域保护规划图 附图3 项目周边500m环境概况图（包括卫生防护距离包络线） 附图4 建设项目平面布置图（含噪声监测点位） 附件1 委托书 附件2 声明 附件3 备案通知书 附件4 土地证 附件5 车间租赁协议 附件6 营业执照复印件及法人代表身份证复印件 附件7 监测报告 附件8 废铅酸蓄电池运输单位营业执照、道路运输经营许可证 附件9 接收单位危废处置合同、营业执照、经营许可证 附件10 员工宿舍用房租房合同 附件11 同意环评文本公示公开声明 附件12 全本公示截图 附件13 建设项目环评审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态环境影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 7.辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。