建设项目环境影响报告表

- （工业类）

项 目 名 称：      汽车模具生产线技术改造项目

建设单位（盖章）：   常州迅鸿精机科技有限公司

编制日期： 2017年9月1日

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——有负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 汽车模具生产线技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 常州迅鸿精机科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 江晓先 |  |  |  | 联系人 |  | 黄晓春 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 常州市新北区薛冶路62号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13906112079 |  | 传真 | 0519-88710198 |  |  |  | 邮政编码 |  | 213000 |  |
| 建设地点 | 常州市新北区薛冶路62号，杰诺尔科技厂区内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 常州市新北区经济发展局 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | 备案号20173204113603626623 |  |  |
| 建设性质 | 新建√扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  | C3525模具制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 1653 |  |  |  |  | 绿化面积(平方米) |  |  | 依托厂区周边绿化 |  |  |
| 总投资 (万元) | 1000 | 其中：环保投 资(万元) |  |  |  | 38 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 0.54% |
| 评价经费(万元) |  | 投产日期 |  |  |  | 2017年10月 |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 原辅材料：见表1。 主要设施规格、数量：见表2。 水及能源消耗量. 名称; 消耗量; 名称; 消耗量. 水（吨/年）; 540; 燃油（吨/年）; /. 电（千瓦·时/年）; 15万; 燃气（标立方米/年）; /. 燃煤（吨/年）; /; 蒸汽（吨/年）; /. 污水（工业污水□、生活污水√）排水量及排放去向： 本项目实行“雨污分流、清污分流”制，雨水经厂内雨水管网收集后，接管排入当地市政雨水管网，最终汇入附近河流。 本项目无生产废水产生及排放，废水主要为职工生活污水432t/a，生活污水依托出租方厂区污水管网收集，化粪池预处理达标后接市政污水管网排入常州市江边污水处理厂处理，处理达标后排至长江。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1 主要原辅材料消耗状况 序号; 名称; 消耗量（单位/年）; 来源及运输方式. 1; 钢材; 500吨; 国内，汽运. 2; 刀具; 1000支; 国内，汽运. 3; 切削液; 0.5吨; 国内，汽运. 4; 导轨油; 0.4吨; 国内，汽运. 5; 冷却油; 40吨; 国内，汽运. 表2 本项目主要设施规格、数量状况 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）. 1; 数控龙门加工中心; 巍立（国产）SB-216; 1. 2; 数控龙门加工中心; 巍立（进口）SB-323; 1. 3; 数控立式铣床; 快捷（进口）M-1612; 1. 4; 数控龙门五轴加工中心; 快捷（进口）AV-2516HX; 1. 5; 数控铣床; 乔地（国产）SYU-L1580; 1. 6; 空压机; 共硕机电DMP-50AZ; 1. 7; 电动吊车; 河南矿山16T; 1. 工程内容及规模：(不够时可附另页) - 项目由来 常州迅鸿精机科技有限公司位于常州市新北区薛家镇薛冶路以西、黄河西路以北，租用常州奇诺照明有限公司一车间北边一跨厂房，占地面积1653平方米，公司购置数控加工中心、数控立式铣床等主辅设备。项目建成后将形成年产200套汽车模具、800套机械零件的生产能力，预计2017年10月建成投产。建设项目已取得常州市新北区经济发展局出具的企业投资项目备案通知书，备案号：20173204113603626623。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2002年）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年）和《建设项目环境保护管理条例》（国务院98-253号令）的有关规定，常州迅鸿精机科技有限公司委托我公司对“汽车模具生产线技术改造项目”进行环境影响评价，编制环境影响评价报告表，提交环保部门作为管理项目的依据。 2、与产业政策及相关法律法规相符性分析 （1）本项目从事汽车模具、机械零件的加工生产，采用的生产工艺、设备等均不属于国家发改委经查《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）、江苏省人民政府《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发【2013】9号）、江苏省环保厅《<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012）>部分修改条目》中限制和禁止产业目录，亦不在其他相关法律法规要求淘汰和限制之列，属于允许发展的产业，符合国家及地方产业政策。 （2）根据《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）：“第二十八条 排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。” “第二十九条 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。” 本项目从事汽车模具、机械零件的加工生产，不在《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）中规定的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等禁止建设项目之列，且不处于入太湖河道岸线内及两侧1000米范围内。因此，本项目符合《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）的相关规定。 （3）根据《江苏省太湖水污染防治条例》(2012年修订)第四十五条：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。 本项目位于太湖流域三级保护区内，从事汽车模具的加工生产，无含有N、P生产废水产生及排放，只有员工生活污水。因此，本项目符合《江苏省太湖水污染防治条例》和《太湖流域管理条例》的有关规定。 （4）本项目已于2017年7月6日取得了已取得常州市新北区经济发展局出具的企业投资项目备案通知书，备案号：20173204113603626623。 3、与区域规划相容性分析 项目位于常州市新北区薛家镇薛冶路以西、黄河西路以北，租用常州奇诺照明有限公司一车间北边一跨厂房，根据用地规划、常州奇诺照明有限公司提供的土地证，项目所在地规划为工业用地，本项目从事工业生产，与规划用地性质相符。 4、与生态红线规划相符性 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号），常州市共有陆域生态红线区域面积905.71平方公里，其中一级管控区面积68.88平方公里，二级管控区面积836.83平方公里。对照《常州市生态红线区域名录》，离本项目最近的生态红线区域为新龙生态公益林（距离本项目约6000米），新龙生态公益林二级管控区范围为“东至江阴界，西至常泰高速，南至新龙国际商务中心，北至S122省道”。由此可见，本项目选址与《江苏省生态红线区域保护规划》相符。 因此，本项目与区域规划相容，项目选址合理。 5、建设内容及规模 项目名称：汽车模具生产线技术改造项目； 建设地点：常州市新北区薛家镇薛冶路以西、黄河西路以北； 建设单位：常州迅鸿精机科技有限公司； 建设性质：新建； 建设内容及规模：租用常州奇诺照明有限公司一车间北边一跨厂房，占地面积1653平方米，公司购置数控加工中心、数控立式铣床等主辅设备。项目建成后将形成年产200套汽车模具、800套机械零件的生产能力； 项目投资：总投资1000万元，其中环保投资5万元。 表3 项目主要建设内容表 建筑物名称; 层数; 建筑面积（m2）; 高度（m）; 备注. 车间; 1; 1653; 6.0; 生产车间、仓库、办公室、会议室. 6、生产规模及产品方案 企业主体工程及产品方案详见表4。 表4 主体工程及产品方案表 序号; 主体工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力（单位/a）; 年运行时数. 1; 生产车间; 汽车模具; 200套; 8640h. 机械零件; 800套. 7、公用及辅助工程 （1）给水 建设项目用水量540t/a，主要为职工生活用水540t/a，均来自市政给水管网，可满足需要。 （2）排水 厂区排水实施“雨污分流”， 建设项目无生产废水产生及排放，废水仅为职工生活污水432t/a，生活污水经厂区化粪池处理后由市政污水管网排入常州市江边污水处理厂处理，处理达标后排至长江。 （3）供电 建设项目用电量15万度/年，由当地市政供电线路提供，可满足需要。 （4）绿化 依托厂区周边绿化。 （5）贮运 建设项目原辅材料及产品进厂均使用汽车运输，原辅料及产品均储存于生产车间内相应区域。建设项目公用及辅助工程见表5。 表5 公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 储存区; 利用仓库贮存; —. 运输; 汽车运输; —. 公用工程; 给水; 自来水540t/a; 来自当地市政自来水管网. 排水; 生活污水432t/a; 依托出租房厂区污水管网收集，经化粪池预处理后接入常州市江边污水处理厂集中处理，尾水排入长江. 供电; 15万度/年; 由当地市政供电线路提供. 绿化; —; 依托常州奇诺照明有限公司厂区现有绿化. 环保工程; 废气处理; 车间通排风系统; 项目建成运营后无工艺废气产生和排放. 废水处理; 化粪池1.2m3/d; 生活污水经市政管网接入常州市江边污水处理厂处理. 噪声处理; 合理布局、设备减振、厂房隔声; 厂界噪声达标. 固废处理; 一般固废暂存场50m2; 满足环保管理要求，分类收集、处理处置，处理率100%. 危废暂存区10m2. 8、环保投资 建设项目环保投资38万元，占总投资额的0.54%，具体环保投资估算情况见表6。 表6 环保投资估算一览表 污染源; 环保设施名称; 环保投资 （万元）; 处理能力; 备注; 进度安排. 废气; 车间排风系统; 1; —; —; 与建设项目同时设计，同时施工，同时投入运行. 噪声; 厂房隔声、设备减振; 1; 降噪≥15dB（A）; 厂界噪声达标. 固废; 一般固废暂存场; 3; 50m2; 各类固废处置处理率100%，零排放. 危废暂存区; 1; 10m2. 合计; 6; —; —. 9、职工人数、工作制度及配套生活设施 建设项目职工定员15人，实行24小时工作制，每天3班，每班8小时，年工作360天，年工作时数8640小时。厂区不设置食堂、宿舍、浴室等生活设施。 10、厂区周围环境概况 项目位于常州市新北区薛家镇薛冶路以西、黄河西路以北，详见附图1“建设项目地理位置图”。项目东侧为城鑫汽车服务部；西侧为现代液压机器公司；南侧宏光机械有限公司；北侧为顺园九村南区。详见附图2“建设项目周边概况图”。 11、厂区平面布置情况 建设项目所用车间为奇诺照明西北侧车间北跨用房，车间具体平面布置详见附图3“项目平面布置图”。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，根据现场踏勘，本项目租赁奇诺照明现有厂房，因此没有与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （1）地形、地貌、地质 常州市属高沙平原，山丘平圩兼有。南为天目山余脉，西为茅山山脉，北为宁镇山脉尾部，中部和东部为宽广的平原、圩区。境内地势西南略高，东北略低，高低相差2米左右。本地区地震烈度为6度。 新北区区内大地构造属于江阴－溧阳复背斜、东台－溧阳地震带，基岩以上分布着140米～200米的第四纪冲积土层，属相对稳定地区。地震基本烈度为六度，重要建筑按七度设防。地貌单元属长江三角洲冲积平原，地面坡度小于0.5%，地面青岛标高一般为3.61米～5.61米，区内水网遍布，河流纵横，最高洪水位标高3.63米，设防水位标高3.91米。 （2）气象气候 根据常州市气象站（国家基本气象站）2013年气象观测资料。项目所在区域常规气象资料分析如下： ①温度 当地年平均气温月变化情况见下表，年平均气温月变化曲线见图1。从年平均气温月变化资料中可以看出常州7月份平均气温最高（31.60C），1月份气温最低（3.30C）。 表7 年平均温度的变化 月份; 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月; 7月; 8月; 9月; 10月; 11月; 12月. 温度（0C）; 3.3; 5.7; 10.8; 15.8; 21.7; 24.4; 31.6; 31.3; 24.3; 18.6; 12.3; 5.2. 图1 年平均气温月变化曲线 ②风速 年平均风速的月变化见下表，年平均风速的月变化曲线见图2。 表8 年平均风速的月变化 月份; 1月; 2月; 3月; 4月; 5月; 6月; 7月; 8月; 9月; 10月; 11月; 12月. 风速（m/s）; 1.9; 2.4; 3.0; 2.9; 2.8; 2.5; 2.7; 2.7; 2.2; 2.3; 1.8; 1.7. 图2 年平均风速的月变化曲线 从年平均风速的月变化统计资料中可以看出常州市3月份平均风速最高（2.4m/s），12月份平均风速最低（1.7m/s）。 ③风向、风速 常州气象站各风向频率、风速资料统计见下表，风向玫瑰图见图3。 表9 常州气象站各风向频率、风速资料统计表 风要素 风向; 全 年; 夏 季; 冬 季. 风频率P%; 平均风速m/s; 最大风速 m/s; 风频率P%; 平均风速m/s; 风频率P%; 平均风速m/s. N; 5.4; 2.8; 13.9; 3.0; 2.6; 3.0; 2.8. NNE; 7.3; 2.8; 15; 4.8; 2.6; 4.8; 2.7. NE; 7.6; 2.7; 12; 5.7; 2.8; 5.7; 2.6. ENE; 7.8; 2.8; 10; 7.5; 3.1; 7.5; 2.7. E; 8.2; 2.7; 12; 9.7; 3.1; 9.7; 2.5. ESE; 11.5; 2.9; 10; 14.0; 3.4; 14.0; 2.7. SE; 8.9; 2.8; 11; 12.1; 3.2; 12.1; 2.3. SSE; 6.8; 2.9; 10; 10.5; 3.2; 10.5; 2.4. S; 2.9; 2.6; 10; 4.5; 2.8; 4.5; 2.0. SSW; 2.4; 2.3; 8; 4.1; 2.6; 4.1; 1.4. SW; 2.9; 2.4; 11; 4.5; 2.8; 4.5; 1.9. WSW; 3.2; 2.5; 9; 3.6; 2.8; 3.6; 2.2. W; 4.9; 2.6; 9; 6.5; 3.0; 3.5; 2.6. WNW; 4.9; 2.7; 13; 2.8; 2.4; 2.8; 2.7. NW; 4.0; 2.6; 9; 2.3; 2.1; 2.3; 2.7. NNW; 5.4; 2.8; 10; 3.1; 2.6; 3.1; 2.9. C; 5.9; --; --; 4.4; --; 4.4; --. 图3 常州地区风向玫瑰图（1994－2013） （3）水系 常州地区的河流属长江水系太湖平原水网区，北有长江，南有太湖和滆湖，京杭大运河由西向东斜贯中央，形成一个北引江水，汇流运河，南注两湖的自然水系。 长江常州段上起丹阳市交界的新六圩，下起与江阴交界的老桃花港，沿江岸线全长为16.35km。其中：孢子洲夹江（新六圩至德胜河）长8.25km，禄安洲夹江（德胜河口至老桃花港）长4.18km，水面宽约500m。据长江潮区界以上大通水文站统计，最大洪峰流量92600m3/s（1954年8月2日），最小枯季流量4620m3/s（1979年1月31日）。多年平均流量约30000m3/s，丰、平、枯期平均流量分别为68500m3/s、28750m3/s和7675m3/s。 （4）生态环境 本区有树木100多种，分属50余科。地带性植被类型为常绿落叶阔叶混交林；落叶阔叶树在乔木层中占优势，常绿阔叶树程亚乔木状态。落叶树种主要包括栎类、黄连木、刺楸、枫杨等，常绿树种保罗槠，青冈栎、冬青、女贞、石楠、乌饭树。 项目所在区域气候温暖湿润，土壤肥沃，植物生长迅速，种类繁多，但由于人类多年的开发活动，本地区自然植被已被大部分转化为人工植被，仅有零星地段有次生植被分部。土地除工业和道路用地外，主要是农业用地，种植稻、麦、油菜和蔬菜为主，并有少量果园。其余为农田林网、“四旁”植树、河堤沟路绿化。四旁绿化以槐、榆、朴、榉、樟、杨、柳等乡土树种为主；农林网以水杉、池杉、落羽杉等速生、耐湿树种为主。野生动物有鸟、鼠、蛇、蛙、昆虫等小动物，无大型野生哺乳动物，无珍稀物种。各种水体野生鱼、鳝、虾、蟹、螺、蚌、蚬等种类和数量大量减少，有的已绝迹，有的从优势或常见变化偶见。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 本项目位于常州市新北区薛家镇薛冶路以西、黄河西路以北。 常州高新技术产业开发区（常州市新北区）位于常州市北部，北濒长江，南至沪宁铁路，与武进区、钟楼区接壤，东与江阴市和天宁区交界，西接丹阳市和扬中市，拥有常州境内的整个长江岸线和国家一类开放口岸常州港，坐落区内的常州机场可直航国内20多个大中城市，沪宁高速公路、京沪铁路、338省道及规划中的沪宁高速铁路穿区而过，新藻江河、德胜河、新孟河三条内河纵贯全区，连通长江和京杭大运河，构成了四通八达、快速便捷的水、陆、空立体交通网。 常州国家高新技术产业开发区于1992年11月9日经国务院批准成立，规划用地面积5.63平方公里；1995年5月，在高新区的基础上设立了常州新区，与高新区实行两块牌子一套班子的管理体制，地域面积扩大至115.88平方公里；2002年4月，在新区的基础上设立了常州市新北区，地域面积扩大至439.16平方公里，目前下辖3个街道、6个乡镇，总人口43万人。 建区以来，通过大力实施“国际化带动、城市化推进、科教兴区、区乡共同发展和可持续发展”五大战略，坚持以经济工作为中心，以招商引资为抓手，全力发展外向型经济，着力加快科技进步，大力推进城市化进程，全区经济社会呈现出快速健康发展的态势，特别是近几年来，主要经济指标保持了30%左右的增幅。 2014年全年地区生产总值882亿元，同比增长11.5%，增幅位列全市第二；公共财政预算收入达89.3亿元，同比增长7%，增幅位列全市第三；协议注册外资9.18亿美元，实际利用外资8亿美元；实现进出口总额107.39亿美元，同比增长6%，总量和增幅均位列全市第一，主要经济指标位列全省各类开发区第三位。。以“环球恐龙城”为核心的旅游产业快速发展，全年接待游客473万人次，实现营业收入6.5亿元，同比增长45.5%。企业规模不断壮大，年销售收入超亿元企业达300家，比上年增加20家，其中超10亿企业25家，比上年增加5家，新增新阳集团、华润包装2家企业产值超100亿元。高新技术产业产值927亿元，占规模以上工业比重达52.2%，比上年提高5.1个百分点。三次产业结构调整为1.7：63.8：34.5。 ## 薛家镇规划 ## 薛家镇始终坚持以科学发展观为导向，以“三集中”建设为载体，以构建和谐社 会为目标，确立了“工业强镇、财政大镇、人居名镇、文明新镇”的发展理念，着力 将薛家打造成为生产、生活、生态有机统一，人口、资源、环境协调发展的社会主义 现代化新农村，以产业结构调整为抓手，将工业向园区集中，形成薛家工业集中区， 同时结合城市化建设，加大了对农村老村宅改造的力度，通过政府投入和市场机制相 结合的政策，实施改造建设，完成了对镇区主要商业街道包括改建道路、道路绿化、 景点设置和沿街装饰在内的整体环境综合整治，使居民群众的生活环境得到了大幅度 的改善。 ## 工业发展以机械制造、电子信息、煤矿安全设备、汽车配件、新材料等为主的现 代化制造业基地、冶金制造业基地、综合物流园区在推进社会主义新农村的建设中， 努力实现工业向园区集中，并将园区工业作为全镇工业的重中之重，加以全力扶持与 建设。一是完善园区基础设施建设。在最近三年中，全镇社会固定资产总投资达70亿元，近一半用于基础设施建设。主要是加快建设和完善园区基础设施，对部分园区道路建设，特别是对水电、燃气，给排水管网系统等配套工程加大了建设力度。到目前为止，道路、河道建设累计投入超亿元，园区已建成镇级道路30余公里。沪宁高速公路、黄河西路、汉江路、河海路、机场路横贯东西，龙江路、玉龙路、薛冶路、 春江路穿越南北，镇级公路七纵七横，自成一体。另外，全镇进行大规模的项目推进、 道路绿化、河道清理、垃圾清运、广告宣传等工作，进一步改善了薛家工业园区环境， 优化了招商引资平台。二是加快园区标准厂房的建设。加快标准厂房的建设既可以减 少工业企业对居民生活区的影响，又是为拓展集镇发展空间、整合现有的土地资源、 美化镇区环境创造了条件，成为新形势下招商引资和经济发展的新平台。建设标准厂 房 15 万平方米左右，为进一步推进项目落户和投产提供有力保证。 ## 基础设施概况 ## 污水处理 ## 采取雨污分流制。雨水采取就近排放原则，污水进入市政污水，接入常州市江边 污水处理厂处理。 ## 常州市江边污水处理厂位于常州市新北区黄海路以北，长江路以东，338省道以 南，华山路以西。占地面积44公顷，约716亩，规划服务范围500平方公里，服务人口110万，是常州市实施污水排江工程的核心工程。常州市江边污水处理厂采用改良型 A2/O(MUCT)工艺，一期10万m3/d，于2005年10月建成；二期10万m3/d，已于 2009 年年底竣工通水；三期10万m3/d污水处理工程于2011年底建成运行。目前常州市江边污水处理厂污水处理量约30万m3/d，实际处理量为20万m3/d。 ## 供水 ## 项目用水由常州市自来水公司统一供给，水源取自长江。黄河西路南侧、西绕城 高速公路西侧设有给水增压站一座，规模为16万m3 /日，占地面积2.5公顷。黄河西路已敷设管径为DN1000的给水管。 ## ③供电 ## 新北区内现有6座220千伏变电站，22座110千伏变电站，多座35千伏变电站， 采用双回路供电，电网的频率为 50HZ±0.02,电压波动范围是±0.07V(10KV)新北区 按照安全、经济、可靠的原则规划电源，近期建设500千伏常北变电站，规划容量3 ×1000MVA，近期建设常州电厂，规划容量7×600MVA。供电网能满足任何电压等级， 任何容量用户的用电，供电的可靠性和电能质量均能满足用户需要。 ## 环境功能区划 ## 根据《常州市地表水（环境）功能区划》（2003年6月），德胜河水质执行Ⅱ类水域功能。 ## 根据《常州市环境空气质量功能区划分规定（暂行）》（常政发[1997]172号）， 项目所在地为二级功能区。 ## 根据《常州市市〈城市区域环境噪声标准 GB3096-93〉适用区域划分规定》，项目所在地为2类噪声功能区。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1. 环境空气质量现状 本项目大气环境质量引用《常州英拓利汽车科技有限公司汽车内饰材料加工技改项目》于2016年3月28日～2016年4月3日委托江苏科发检测技术有限公司在本项目西南侧约250米处1#项目所在地历史监测数据，监测统计结果见如下： 表10 环境空气质量现状 监测 因子; 小时平均值; 日均值; 标准值. 浓度范围; 超标率 %; 最大超 标倍数; 浓度范围; 超标率 %; 最大超 标倍数. SO2; 0.007-0.020; 0; 0; —; --; --; 0.5. NO2; 0.019-0.083; 0; 0; —; --; --; 0.2. PM10; --; --; --; 0.052-0.147; 0; 0; 0.15. 监测结果表明，项目所在地附近大气环境现状中SO2、NO2小时平均浓度和PM10日平均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。 2.地表水环境质量现状 本项目生活污水进常州市江边污水处理厂处理后最终排入长江，项目引用《常州英拓利汽车科技有限公司汽车内饰材料加工技改项目》中江苏科发检测技术有限公司于2016年3月29日-31日对常州市江边污水处理厂排口上游500m、无锡锡澄水厂取水口、利港水厂取水口三个监测断面的监测数据，监测数据结果表14。 表14 地表水环境质量现状监测结果统计表 mg/L 监测断面; 采样时间; 监测项目（均值）. pH; COD; SS; 氨氮; TP. S1; 2016年3月29-31日; 7.53-7.72; ND; 21.5-24; 0.199-0.2215; 0.16-0.195. S2; 2016年3月29-31日; 7.65-7.83; ND; 26.5-31; 0.161-0.2105; 0.155-0.185. S3; 2016年3月29-31日; 7.71-7.81; ND; 28.5-30.5; 0.1485-0.1905; 0.14-0.175. Ⅱ类标准值; 6～9; ≤15; ≤30; ≤0.5; ≤0.1. 从监测统计结果来看，长江两个断面水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 3. 声环境质量现状 根据2017年8月3日对厂界四周的现场监测，项目地声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 表12 噪声质量现状 监测时间; 监测点位; 昼间dB(A); 夜间dB(A); 标准值. 2017.8.3; 项目地东厂界1#; 58.4; 46.8; 昼间≤65dB(A 昼间≤55dB(A. 项目地南厂界1#; 59.0; 45.9. 项目地西厂界1#; 53.2; 44.0. 项目地北厂界1#; 52.4; 44.0. 顺园九村南区346幢5#; 56.7; 43.7. 由监测结果可见，本项目各厂界测点和敏感点（顺园九村南区346幢）昼夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区环境噪声限值要求，项目所在地环境噪声现状良好。.

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目周围主要环境保护目标见表13。 表13 项目环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离(m); 规模; 环境功能. 大气 环境; 顺园九村南区; N; 50; 2500人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二类标准. 松林小区; E; 300; 1000人. 声环境; 顺园九村南区; N; 50; 2500人; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准. 水环境; 长江; NE; 14km; 大河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水制标准. 生态环境; 横山（常州市区）生态公益林; E; 6km; 1.05km2; 《江苏省生态红线区域保护规划》水土保持二级管控区.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.大气环境质量标准 根据《常州市环境空气质量功能区划分规定》（常政发【1997】172号），项目所在地空气质量功能区为二类区。SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准，具体标准值见下表： 表14 环境空气质量标准限值 污染物名称; 取值时间; 浓度限值（ug/m3）; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 2.地表水环境质量 根据《常州市地表水（环境）功能区划》（常政办发【2003】77号），长江（常州段）水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅱ类水质标准，标准值见下表： 表15 地表水环境质量标准限值 项目; pH（无量纲）; COD; NH3-N; TP; 石油类. Ⅱ类标准限值（mg/L）; 6-9; ≤15; ≤0.5; ≤0.1; ≤0.05. 3.声环境质量标准 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），该区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区噪声限值，标准值见下表： 表16 环境噪声标准限值 声环境功能区类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1.水污染物排放标准 常州市江边污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排入长江；生活污水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准；部分指标参照《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010），标准值如下： 表17 污水接管标准及排放标准 污染物; 污染物排放限值mg/L. 污水处理厂接管标准; 污水厂排放废水. GB18918-2002一级A标准. COD; 500; 50. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 5（8）. 总氮; 70; 15. 总磷; 8; 0.5. 动植物油; 100; 1.0. 2.噪声排放标准 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，标准值见下表： 表18 工业企业厂界噪声标准 厂界外声功能区类别; 时段 dB(A). 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. - 固废 - 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001），危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），同时执行环境保护部公告 2013 年第 36 号《关于发布〈一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准〉（GB18599-2001）等 3 项国家污染物控制标准修改单的公告》中修改单。 |
| 总 量 控制指标 | 根据《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号），结合项目排放的特征污染因子，确定项目实施总量控制的因子。 总量平衡方案： 大气污染物：本项目不产生废气。 水污染物：新增水量432t/a，COD 0.22t/a、SS 0.04t/a、NH3-N0.02t/a、总氮0.03t/a、TP 0.004t/a、动植物油0.04t/a，排入市政污水管网，接入常州市江边污水处理厂处理，污染物总量在常州市江边污水处理厂内平衡。 固体废物：固体废物全部得到妥善处理，不申请总量。 表20 全厂污染物排放情况一览表（t/a） 类别; 污染物名称; 建设项目 产生量; 建设项目 削减量; 建设项目 排放量; 最终排放量. 废气; —; —; —; —; —. 废水; 废水量; 432; 0; 432[1]; 432[2]. COD; 0.22; 0; 0.22[1]; 0.022[2]. SS; 0.17; 0; 0.17[1]; 0.04[2]. 氨氮; 0.02; 0; 0.02[1]; 0.002[2]. 总氮; 0.03; 0; 0.03[1]; 0.006[2]. 总磷; 0.003; 0; 0.003[1]; 0.0016[2]. 动植物油; 0.04; 0; 0.04[1]; 0.0004[2]. 固废; 一般工业固废; 5.5; 5.5; 0; 0. 危险固废; 0.6; 0.6; 0; 0. 生活垃圾; 2.7; 2.7; 0; 0. 注：[1]为接管至常州江边污水处理厂的处理考核量；[2]为参照常州江边污水处理厂出水指标计算，作为该项目排入外环境的水污染物总量。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 汽车模具、机械零件生产工艺流程如下： 外购钢件 数控铣精加工 配模 模具组装 成品运输 图例： G： 废气 S ：固废 Z： 噪声 数控铣粗加工 S1：金属废料、Z：噪声 S2：金属废料、Z：噪声 S3不合格品 图4 汽车模具、机械零件生产工艺流程图 工艺流程说明： 数控铣粗加工：根据客户的要求，设计模具，并在数控铣床上进行编程，用数控铣床对外购的钢件进行粗加工。此工序会产生金属废料（S1）和噪声（Z）。 数控铣精加工：用数控铣床对粗加工后的模具及机械零件进行精加工。此工序会产生金属废料（S2）和噪声（Z）。 配模、模具组装：将数控加工好的模具有序、正确得装配组装。此工序会产生不合格品（S3）。 成品运输:将组装后的模具、机械零件放入成品库，统一汽车运输给客户。

主要污染工序及污染防治措施： 1、废水 项目无生产废水产生，主要为生活污水，本项目员工15人，参照《常州市工业和城市生活用水定额》，厂区职工生活用水按100L/人•天计算，全年工作360天，则用水量为540t/a，排污系数以80%计，则生活污水产生量为432t/a，污染物浓度为：COD 400mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 4mg/L。生活污水直接接入市政污水管网，最终排入常州市江边污水处理厂处理，处理达标后，尾水排至长江。 表5-5 建设项目建成后废水产生及排放情况表 项目; 废水产生量 t/a; 污染物 名称; 污染物产生量; 治理 措施; 排放状况; 排放方式与去向. 浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度及排放量. 生活污水; 432; COD; 500; 0.22; 化粪池; COD：50mg/L 0.022t/a SS：10mg/L 0.04t/a NH3-N：5mg/L 0.002t/a 总氮：15mg/L 0.006t/a TP：4mg/L 0.0016t/a 动植物油：1mg/L 0.004t/a; 达接管标准排入常州市江边污水处理厂集中处理，最终排入长江. SS; 400; 0.17. NH3-N; 45; 0.02. 总氮; 70; 0.03. TP; 8; 0.003. 动植物油; 100; 0.04. 108 依托出租房现有化粪池 接入常州市江边污水处理厂集中处理 自来水 432 432 生活用水 540 图3 建设项目用排水平衡图（单位t/a） 2、废气 本项目不产生废气。 3、噪声 主要为设备运行时产生的噪声，噪声源强约为75-85dB(A)，项目主要噪声污染源强见下表： 表23 项目主要噪声污染源一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 单台设备等效声级dB（A）; 所在车间（工段）名称; 距车间最近边界位置（m）; 治理 措施; 降噪效果（dB(A)）. 1; 数控龙门加工中心; 2; 80; 生产车间; N，25; 合理布局+减振+厂房隔声; 25. 2; 数控立式铣床; 1; 80; N，20. 3; 数控龙门五轴加工中心; 1; 80; N，15. 4; 数控铣床; 1; 80; W，30. 5; 空压机; 1; 85; W，25. 6; 电动吊车; 1; 75; W，25. 本项目对各噪声源拟采取减振、厂房隔声的措施，并利用车间的厂房对噪声进行隔声。采取的具体噪声措施如下： ①充分利用厂区建筑物隔声、降噪，有利于减少生产噪声对厂外声环境的影响。 ②合理布局，闹静分开，使高噪声设备尽量远离敏感点。 ③选用低噪音设备，加强对噪声源安装减振垫等降噪措施。 ④项目设备应加强日常的维护，确保设备的正常运行，避免产生异常噪声。 4、固体废物 根据《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》(苏环办【2013】283号)，对建设项目生产过程中产生的固体废物进行评价。 - 固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据及结果见表。 表24 项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要 成分; 预测产生量（吨/年）; 种类判断*. 固体 废物; 副产品; 判定依据. 1; 金属废料; 机械加工; 固态; 钢; 5; √; /; 《固体废物鉴别导则（试行）》. 2; 不合格品; 配模、组装; 固态; 钢; 0.5; √; /. 3; 废冷却油、导轨油; 机械加工; 液态; 乳化液; 0.6; √; /. 4; 生活垃圾; 办公、生活; 固态; 废纸等; 2.7; √; /. ㈡ 固废产生源强核算 ①金属废料（S1、S2）：根据项目原辅材料用量情况及工艺特征，项目生产过程中金属废料产生量约为：5t/a（占原材料用量的1%），进行外卖综合利用； ②不合格品（S3）：机加工过程中产生部分不合格品，产生量约为0.5t/a，进行外卖综合利用； ③废冷却油、导轨油（S4）：机加工过程中会产生废冷却油和废导轨油，根据企业提供资料，废冷却油、废导轨油产生量约为0.6t/a，委托有资质单位处理。 ④生活垃圾：本项目职工定员15人，年工作360天，每人每天生活垃圾的产生量约为2.7t/a，由环卫部门统一清运处理。 ㈢ 固体废物产生情况汇总 固体废物产生情况汇总见表25，根据《国家危险废物名录》（2016）以及危险废物鉴别标准，判定该固体废物是否属于危险废物，需进一步开展危险废物特性鉴别的，列出建议开展危险特性鉴别指标。 表25 项目固废产生汇总表 序号; 固废 名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 估算产生量t/a. 1; 金属废料; 一般固废; 机加工; 固态; 钢; 《国家危险废物名录》（2016年）; --; --; --; 5. 2; 不合格品; 一般固废; 配模、组装; 固态; 钢; --; --; --; 0.5. 3; 废冷却油、导轨油; 一般固废; 机加工; 液态; 矿物油; T，l; HW08; 900-249-08; 0.6. 4; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 废纸等; --; --; --; 2.7. 5、污染物排放总量汇总 建设项目污染物排放量汇总见表26。 表26 建设项目污染物排放量汇总 类型; 来源; 污染物名称; 产生浓度mg/m3; 产生量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放去向. 废气; —; —; —; —; —; —; —. 类型; 来源; 污染物名称; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a; 排放去向. 废水; 生活污水 432t/a; COD; 500; 0.22; 50; 0.022; 接入市政污水管网进常州市江边污水处理厂集中处理. SS; 400; 0.17; 10; 0.04. NH3-N; 45; 0.02; 5; 0.002. 总氮; 70; 0.03; 15; 0.006. TP; 8; 0.003; 4; 0.0016. 动植物油; 100; 0.04; 1; 0.0004. 类型; 来源; 污染物名称; 产生量t/a; 处理处置量t/a; 综合利用量t/a; 外排量t/a; 备注. 固废; 机加工; 金属废料; 5; 0; 5; 0; 外卖5t/a. 配模、组装; 不合格品; 0.5; 0; 0.5; 0; 外卖0.5t/a. 机加工; 废冷却油、导轨油; 0.6; 0.6; 0; 0; 委托处置0.6t/a. 办公、生活; 生活垃圾; 2.7; 0; 2.7; 0; 环卫清运2.7t/a.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/m3 | 排放量 t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | — | — | — | — | — | — | — |
| 水污染物 | 生活污水432m3/a | COD | 500 | 0.22 | 50 | 0.022 | 项目生活污水经化粪池处理后接管至常州市江边污水处理厂处理 |
|  |  | SS | 400 | 0.17 | 10 | 0.04 |  |
|  |  | NH3-N | 45 | 0.02 | 5 | 0.002 |  |
|  |  | 总氮 | 70 | 0.03 | 15 | 0.006 |  |
|  |  | TP | 8 | 0.003 | 4 | 0.0016 |  |
|  |  | 动植物油 | 100 | 0.04 | 1 | 0.0004 |  |
| 固体废物 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合 利用量 t/a | 外排量 t/a | 排放去向 |
|  | 机加工 | 金属废料 | 5 | 0 | 5 | 0 | 外卖 |
|  | 配模、组装 | 不合格品 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 外卖 |
|  | 机加工 | 废冷却油、导轨油 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 交由有资质单位进行处理处置 |
|  | 办公、生活 | 生活垃圾 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 | 由环卫部门处理 |
| 噪声 | 本项目主要噪声来源于车间各类机械加工设备噪声，如加工中心、数控铣床、空压机等设备噪声。类比同类企业，车间内混合噪声约70~85dB（A）。高噪声设备经合理布局、消声、减振、厂房隔声等措施治理后，可使项目厂界噪声达标排放。 |  |  |  |  |  |  |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113 号），对照常州市生态红线区域名录，本项目在准保护区外，不属于禁止、限制开发区，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 项目不涉及新建构筑物，依托奇诺照明现有厂房，施工期主要进行设备安装等内容，施工量及施工期环境影响范围较小，故不再对施工期环境影响进行分析。 二、营运期环境影响分析 1、水环境影响分析 项目无生产废水产生，主要为生活污水，本项目员工15人，参照《常州市工业和城市生活用水定额》，厂区职工生活用水按100L/人•天计算，全年工作360天，则用水量为540t/a，排污系数以80%计，则生活污水产生量为432t/a，污染物浓度为：COD 500mg/L、SS 400mg/L、NH3-N 45mg/L、、总氮70mg/L、TP 4mg/L、石油类100mg/L。生活污水直接接入市政污水管网，最终排入常州市江边污水处理厂处理，处理达标后，尾水排至长江，对周边环境影响很小。 项目污水主要为生活污水，水质比较简单，污水中主要污染物COD、SS、NH3-N、、总氮、TP和石油类浓度均满足《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中标准。常州市江边污水处理厂一～三期均已建成并投入运营，目前已形成30万m3/d的污水处理规模，处理余量约为10万m3/d。本项目排放的生活污水约1.2m3/d，对常州市江边污水处理厂来说，是可以接纳的。项目污水经常州市江边污水处理厂处理达标后，排至长江，对周边水体的影响较小。 2、大气环境影响分析 本项目不产生废气。 3、噪声 本项目主要噪声来源于车间各类机械加工设备噪声，如加工中心、数控铣床、空压机等设备噪声。类比同类企业，车间内混合噪声约70~85dB（A）。根据监测结果，高噪声设备经合理布局、消声、减振、厂房隔声等措施治理后，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，即：昼间噪声值≤60dB(A)，夜间噪声值≤50dB(A)。 因此，建设项目噪声对周围环境的影响值较小，噪声防治措施可行。 4、固体废物 建设项目固废主要为金属废料、不合格品、废冷却油、废导轨油及生活垃圾，其中，金属废料、不合格品由企业收集后外售综合利用，生活垃圾委托环卫部门清运处理，废冷却油、废导轨油委托有资质单位集中处置。 建设项目固体废物采取有效措施防止其在产生、收集、贮存、运输过程中的散失，并采用有效处置的方案和技术，遵循“无害化”处置原则进行有效处置，对环境无排放，拟采取的固废污染防治措施可行，对周围环境影响变化较小。 表25 固废利用处置情况表 序号; 固废 名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 估算产生量t/a; 利用处置方式. 1; 金属废料; 一般固废; 机加工; 固态; 钢; 5; 外卖. 2; 不合格品; 一般固废; 配模、组装; 固态; 钢; 0.5. 3; 废冷却油、导轨油; 一般固废; 机加工; 液态; 矿物油; 0.6; 委托有资质单位处置. 4; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 废纸等; 2.7; 环卫清运. 本评价依据固体废物的种类、产生量及其管理的全过程可能造成的环境影响进行针对性地分析： （1）固体废物的分类收集、贮存，各类废物的混放对环境的影响 项目生活垃圾用垃圾桶（箱）收集，每日由环卫部门专人袋装收集清运；所有危险废物在未转交给有资质的处置单位前，均先放置于危险废物暂存库房内。因此建设项目所有固体废物均可实现分类收集贮存，不存在一般固废和危险废物混放现象。 （2）包装、运输过程中散落、泄漏的环境影响 本项目危险废物在转移时严格按照《江苏省危险废物管理暂行办法》中相关规定执行，按规定填报转移报告单，报送危险废物转出地和接受地环境保护行政主管部门。并加强运输过程中对运输车辆的管理，严格控制运输过程中的跑、冒、滴、漏现象，因此在正常的运输过程中对环境影响较小。 （3）堆放、贮存场所的环境影响 本项目危险废物暂存于固废暂存区中，危险废物堆放仓库根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求设置，满足防风、防雨、防晒要求，满足仓库防腐防渗要求，基础防渗层渗透系数≤10-10cm/s，一般固废仓库按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的相关要求。因此，本项目固废堆放仓库对环境影响较小。 （4）综合利用、处理处置的环境影响 本项目产生的危险废物均委托有相应资质的处理单位进行处理；一般固废中能回收利用的外售给回收公司回收再利用；生活垃圾由环卫部门定期清运处理。 项目产生的固（液）体废物通过上述相应的措施处理后，不外排，固体废物综合处置率达100%，不会造成二次污染，对周围环境不会产生明显的不良影响。 综上所述，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和合理利用，对环境的影响较小。 5、清洁生产与循环经济分析 ① 生产工艺的清洁性 建设项目生产工艺成熟，原辅料利用率高，属清洁生产工艺。 ② 原材料和产品的清洁性 建设项目所用的原辅材料均为无毒或低毒物质，在原辅材料获取过程中对生态环境影响较小，使用寿命长，属于清洁产品。 ③ 污染物产生量指标的清洁性 建设项目生产过程中产生的废气、废水及固废均能得到合理处置。 因此，从本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，建设项目的生产工艺成熟，排污量小，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 6、排污口规范化设置 根据国家环保局《关于开展排污口规范化整治试点工作的通知》和《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》精神，贯彻执行《江苏省开展排污口规范化整治工作方案》，建设项目应在建设的同时规范排污口。 （1）污水排放口规范化 根据江苏省环保局《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》第十二条规定，对排污口进行规范化整治，以满足江苏省和常州市环保局的管理要求。全厂设置一个污水接管口和一个雨水排放口。在接管口设置标志牌及装备污水流量计；并设置采样点，进行定期监测。 （2）废气排放口规范化 建设项目废气排放口应按要求装好标志牌。 （3）固定噪声污染源扰民处规范化整治 对固定噪声污染源对边界影响最大处，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 （4）固体废物贮存、运输及处置规范化 固体废弃物收集后需堆放在固定场所，并做到防晒、防渗漏、防止混杂，固体废物贮存场所应设置醒目标志牌，并及时委外处置，防止对环境造成污染。 常州迅鸿精机汽车模具有限公司厂区内应设置规范化一般工业固废堆场、危险固废堆场各1处，生活垃圾利用垃圾桶收集，不单独设置生活垃圾堆场；按上述要求，设置提示性环境保护图形标志牌。 7、项目环保“三同时”验收项目及投资估算情况 项目环保“三同时”验收项目及投资估算情况见表38： 表38 建设项目环保“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 环保设施名称; 处理效果、执行标准或拟达要求; 建设计划. 废气; —; —; —; —; 与项目建设同时设计、施工和投入使用. 污水; 生活污水; COD、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类; 依托出租房厂区污水管网手机，化粪池预处理达标后接入常州江边污水处理厂集中处理，尾水排入长江; 达接管标准要求. 噪声; 高噪声设备; 噪声; 选用低噪声设备、合理布局、隔声减振等措施; 厂界达标. 固废; 一般固废暂存场; 金属废料; 外卖综合利用; 利用、处置率100%，零外排. 不合格品; 外卖综合利用. 危险固废堆场; 废冷却油、废导轨油; 委托有资质单位处置. 生活、办公; 生活垃圾; 环卫清运. 绿化; —; —; 依托奇诺照明现有厂区绿化; 绿化率20%. “以新带老”措施; 无. 雨污分流、排污口; 依托出租房现有雨水、污水排放口各1个，并按上述要求设置规范化排污口，在排污口附近树立环保图形标志牌。. 总量平衡具体方案; 废水总量控制因子在常州市江边污水处理厂内进行平衡，最终排入外环境增量由企业向当地环保部门单独申购。. 大气防护距离; 经计算，无需设置大气环境防护距离. 卫生防护距离; 全厂卫生防护距离为生产车间边界外扩50米范围.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | / | / | / | / |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、总氮TP、石油类 | 接入市政污水管网进常州市江边污水处理厂处理 | 达标排放 |
| 电离辐射电磁辐射 | 无 | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 金属废料、不合格品 | 外售综合利用 | 全部处置 |
|  | 危险固废 | 废冷却油、废导轨油 | 委托有资质单位处置 |  |
|  | 生活、办公 | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |
| 噪 声 | 主要为设备运行时产生的噪声，噪声源强70-85dB(A)。项目设备设置在车间内，采取合理布局、减振，厂房隔声等措施治理后，可使项目各厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，不会对周边声环境造成影响。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 / |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 常州迅鸿精机科技有限公司位于常州市新北区薛家镇薛冶路以西、黄河西路以北，租用常州奇诺照明有限公司一车间北边一跨厂房，占地面积1653平方米，公司购置数控加工中心、数控立式铣床等主辅设备。项目建成后将形成年产200套汽车模具、800套机械零件的生产能力。 1、与区域规划相容性分析 项目位于常州市新北区薛家镇薛冶路以西、黄河西路以北，租用常州奇诺照明有限公司一车间北边一跨厂房，根据用地规划、常州奇诺照明有限公司提供的土地证，项目所在地规划为工业用地，本项目从事工业生产，与规划用地性质相符。 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号），离本项目最近的生态红线区域为新龙生态公益林（距离本项目约6000米，不在该管控范围内。因此，本项目选址与《江苏省生态红线区域保护规划》相符。 因此，本项目与区域规划相容，项目选址合理 2、与产业政策及相关法律法规相符性分析 （1）本项目从事汽车模具、机械零件的加工生产，采用的生产工艺、设备等均不属于国家发改委经查《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）、江苏省人民政府《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发【2013】9号、江苏省经信委、江苏省环保厅《<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012）>部分修改条目》中限制和禁止产业目录，亦不在其他相关法律法规要求淘汰和限制之列，属于允许发展的产业，符合国家及地方产业政策。。 （2）根据《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）相关规定，本项目从事汽车模具、机械零件的加工生产，不在《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）中规定的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等禁止建设项目之列，且不处于入太湖河道岸线内及两侧1000米范围内。因此，本项目符合《太湖流域管理条例》（国务院令第604号）的相关规定。 （3）根据《江苏省太湖水污染防治条例》(2012年修订)相关规定， 本项目位于太湖流域三级保护区内，从事汽车模具、机械零件的加工生产，无含有N、P生产废水产生及排放，只新增职工生活污水。因此，本项目符合《江苏省太湖水污染防治条例》和《太湖流域管理条例》的有关规定。 综上所述，本项目符合国家及地方相关产业政策及法律法规要求。 3、环境质量状况 项目地附近SO2、NO2、PM10均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准；长江两个断面水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；项目地各厂界昼间声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区环境噪声限值要求。 4、污染防治措施可行，污染物达标排放，区域环境功能不下降 4.1废水 项目无生产废水产生，主要为新增生活污水，直接接入市政污水管网，排入常州市江边污水处理厂处理，处理达标后排放，对周边环境影响很小。 4.2废气 本项目不产生废气。 4.3噪声 主要为设备运行时产生的噪声，噪声源强为70-85dB(A)。项目设备设置在车间内，采取合理布局、减振，厂房隔声等措施治理后，可使项目各厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区对应标准限值，不会对周边声环境造成影响。 4.4固体废物 本项目固废全部得到分类处理或处置，不外排，对环境无直接影响。 5、符合清洁生产原则，体现循环经济理念 从本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，项目的生产工艺成熟，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 6、满足区域总量控制要求 大气污染物：本项目不产生废气。 水污染物：新增水量432t/a，COD 0.22t/a、SS 0.04t/a、NH3-N0.02t/a、总氮0.03t/a、TP 0.004t/a、动植物油0.04t/a，排入市政污水管网，接入常州市江边污水处理厂处理，污染物总量在常州市江边污水处理厂内平衡。 固体废物：固体废物全部得到妥善处理，不申请总量。 7、项目建设可行性 综上所述，项目符合国家及地方产业政策要求，选址合理，工艺成熟简单，拟采取的环保措施合理可行。因此，建设单位在落实本报告表提出的各项对策、措施及要求的前提下，从环境保护的角度来讲，本项目在该地建设是可行的。 二、建议 （1）合理布局噪声设备位置，落实噪声防治措施，确保厂界噪声达标。 （2）项目投产后公司都应有合理的环境管理体制，制订环境保护计划，配备专门的人员检查日常环境管理工作。 （3）本项目产生的固废应有专人负责，及时的收集并清运，需暂存的应妥善保存于固定的暂存处，暂存处应能防风、防雨、防抛洒、防渗漏，由专人定期运出并进行处置。

注 释 本报告表附以下附件、附图： 附件 附件1 项目备案通知书 附件2 营业执照 附件3 土地证 附件4 监测报告 附图 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周围环境状况示意图 附图3 项目平面布置图 附图4 生态红线规划图