环评编号:

审批编号□□□□□□□□□□□□□□□

建设项目环境影响报告表

(公示版)

项目名称:     国家智能测控产品质量监督检验中心(江苏)项目

建设单位（盖章）:   南京市特种设备安全监督检验研究院

申报日期：2017年10月

南京市环保局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 国家智能测控产品质量监督检验中心(江苏)项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 南京市特种设备安全监督检验研究院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 丁** |  |  |  |  | 联系人 |  | 韩** |  |  |  |
| 通讯地址 | 南京市建邺区嘉陵江东街3号南京质监大厦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 1880518**** |  |  | 传真 |  | - |  | 邮政编码 |  | 210000 |  |
| 建设地点 | 南京市江北新区产业技术研创园，长江隧道北出口，沿隧道出口东西向大道以西约3公里，江北高新产业技术研创园22-3地块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 南京市发改委 |  |  |  | 批准文号 |  | 宁发改投资字[2017]494号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别及代码 |  | M7450质检技术服务 |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 9271 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | 2800 |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 11700 |  | 其中：环保投资（万元） |  | 115.7 |  | 环保投资占总投资比例% |  |  |  | 0.99 |
| 评价经费 （万元） | - |  | 预期投产 日期 |  | 2021年2月 |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 项目主要设备及数量见表1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  | 名称 |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 4336.4 |  | 燃油（吨/年） |  |  |  |  | - |  |  |
| 电（万千瓦时/年） |  | - |  | 天然气（万标立方米/年） |  |  |  |  | 9627.9 |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | - |  | 其它 |  |  |  |  | - |  |  |
| 废水（工业废水□、生活污水）排水量及排放去向： - 项目建设周期为36个月，施工期产生的含悬浮物和少量石油类施工废水经隔油池、沉砂池进行隔油沉淀处理后回用；施工人员生活污水产量10800t，经临时化粪池处理达到接管要求后通过市政污水管网排至珠江污水处理厂处理，尾水排入长江。 建设项目营运期实行“雨污分流”制，雨水通过管道排入市政雨水管网，废水2700t/a，过化隔油池与粪池预处理后连接市政污水管网至珠江污水处理厂处理，尾水排入长江。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1 项目拟配备设备一览表 序号; 设备名称; 用途; 数量 台/套. 1; 10m法半电波暗室; EMC检测; 1. 2; 辐射发射自动测试系统; EMC检测; 1. 3; 辐射传导测试系统; EMC检测; 1. 4; 低频磁场辐射测试系统; EMC检测; 1. 5; 骚扰功率测试系统; EMC检测; 1. 6; 辐射抗扰度测试系统; EMC检测; 1. 7; 交流电压跌落抗扰度 测试系统; EMC检测; 1. 8; 直流电压跌落抗扰度测试系统; EMC检测; 1. 9; 电快速瞬变脉冲群抗扰度测试; EMC检测; 1. 10; 阻尼振荡波抗扰度测试系统; EMC检测; 1. 11; 工频磁场、脉冲磁场测试系统; EMC检测; 1. 12; 共模传导骚扰抗扰度试验系统; EMC检测; 1. 13; 谐波&闪烁抗扰度测试系统; EMC检测; 1. 14; 低功率交直流电压可调发生器; 安全性能测试; 1. 15; 可控电涌试验系统; 安全性能测试; 1. 16; 中型功率交直流电压可调发生器; 安全性能测试; 1. 17; 高效接地电阻测试仪; 安全性能测试; 1. 18; 脉冲测试仪; 安全性能测试; 1. 19; 漏电起痕测试仪; 安全性能测试; 1. 20; 划痕耐磨试验仪; 安全性能测试; 1. 21; 电源线拉扭试验机; 安全性能测试; 1. 22; 稳定性综合试验仪; 安全性能测试; 1. 23; 变频电源; 安全性能测试; 1. 24; 高压探棒; 安全性能测试; 1. 25; 可编程电子负载仪; 安全性能测试; 1. 26; 针焰自动测试仪; 安全性能测试; 1. 27; 水平垂直燃烧试验仪; 安全性能测试; 1. 28; 可编程灼热丝试验仪; 安全性能测试; 1. 29; 热线引燃试验仪; 安全性能测试; 1. 30; 步入式高低温实验室; 环境实验; 1. 31; 步入式恒温恒湿实验室; 环境实验; 1. 32; 高温老化试验箱; 环境实验; 1. 33; 冷热冲击试验箱; 环境实验; 1. 34; 恒温老化试验箱; 环境实验; 1. 35; 钢球冲击试验机; 力学性能测试; 1. 36; 10T电子万能试验机; 力学性能测试; 1. 37; 100T电液伺服万能试验机; 力学性能测试; 1. 38; 1000KN微机控制三缸弯曲试验机; 力学性能测试; 1. 39; 全自动摆锤冲击试验机; 力学性能测试; 1. 40; 自由跌落试验机; 力学性能测试; 1. 41; 1000N.M微机控制电子扭转试验机; 力学性能测试; 1. 42; 开放式数控系统测试系统; 功能性测试; 1. 43; 工业控制计算机系统测试系统; 功能性测试; 1. 44; 计算机总线测试系统; 功能性测试; 1. 45; 可编程序控制器测试系统; 功能性测试; 1. 46; 硅电容式压力传感器测试系统; 功能性测试; 1. 47; 霍尔电流传感器测试系统; 功能性测试; 1. 48; 光栅光钎传感器测试系统; 功能性测试; 1. 49; 变送器测试系统; 功能性测试; 1. 50; 阀门定位器测试系统; 功能性测试; 1. 51; 电动执行机构测试系统; 功能性测试; 1. 52; 智能调节器测试系统; 功能性测试; 1. 53; 电动仪表测试系统; 功能性测试; 1. |

工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目概况 根据《质检总局关于同意筹建国家燃香产品质量监督检验中心（河北）等11个国家质检中心的批复》（国质检科[2016]566号），“同意由江苏省质监局负责在南京市特种设备安全监督检验研究院的基础上，按B级国家质检中心标准，筹建‘国家智能测控产品质检监督检验中心（江苏）’”，依照批复国家智能测控产品质检监督检验中心（江苏）（以下简称“国家质检中心”）将以南京市特检院承建的省质检中心为核心，在省质检中心、省工程中心、省重点试验室和创新基地等平台的基础上，以国家发改委、国家工信部立项的科技项目为技术基础，投资11700万元新建。 项目地位于长江隧道北出口，沿隧道出口东西向大道以西约3公里处，江北高新技术产业研创园22-3地块。规划用地面积约9271平米。建设内容包括一栋研发检测中心楼(9层)和一栋综合实验楼(包含2层综合实验主楼与5层综合实验辅楼)。项目建设期36个月，拟于2018年2月开工，2021年2月竣工。项目建成后，主要开展机器人、智能电梯、工业自动化装置及系统（包括嵌入式控制系统）、工业控制计算机系统、可编程序控制器、智能家用电器、智能电动执行机构和信息技术设备等产品的功能和试验。 本建设项目设职工食堂，不设员工宿舍。 2、与产业政策、环境规划和用地规划的相符性 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），本项目属于质检技术服务业[M7450]。 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及其修改条目《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定》中的限制和淘汰类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》(2012年本)及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>(2012年本)部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中限制和淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（2015年本）（苏政办发[2015]118号）中的限制、淘汰行业，且未作能耗限定；不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》中禁止和限制项目及其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业。此外，项目根据国家发改委第 21 号《产业结构调整指导目录 2011 年本（2013 年修正）》，本项目为鼓励类中第三十一条科技服务业中第6款，分析、试验、测试以及相关技术咨询与研发服务，智能产品整体方案、人机工程设计、系统仿真等设计服务 ，符合国家产业政策符合国家和地方产业政策。 3、与当地规划的相容性 项目地位于南京市江北新区产业技术研创园22-3地块，长江隧道北出口，沿隧道出口东西向大道以西约3公里处。 江北新区产业技术研创园是根据江苏省及南京市领导在调研南京江北新区时关于“建设具有全球影响力产业科技创新中心的重要基地”要求，围绕南京江北新区“三区一平台”的战略定位，经江北新区管委会研究，在南京高新区的南京软件园（西区）内设立，其宗旨为建设世界有影响的产业科技创新中心和具有国际竞争力的先进制造业基地。国家智能测控产品质量监督检验中心的建立能为先进制造业提供必要的监督检测服务，将进一步提升该园区对先进制造业资源的吸引力和凝聚力，故本项目符合南京市江北新区产业技术研创园的总体规划。 根据江北新区产业技术研创园规划，22-3地块为科研设计用地，本项目符合园区的规划。 根据《南京市生态红线区域保护规划》，本项目地距离最近的二级管控区绿水湾国家湿地公园1100米，距离最近的一级管控区江浦-浦口饮用水源保护区约5200米，符合南京市生态红线区域保护规划要求。 4、工程内容及规模 项目建设包括：一幢9层研发检测中心楼、一幢综合实验楼（综合实验主楼2层，综合实验辅楼5层），结构选型均为钢筋混凝土框架结构。总用地面积约9271平方米，总建筑面积20583平方米。 建设项目主要经济技术指标分别见表2。 表2 建设项目主要经济技术指标一览表 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 1; 项目用地面积; m2; 9271; -. 2; 建筑物占地面积; m2; 3140; -. 3; 建筑面积; m2; 20583; -. 3.1; 地上建筑面积; m2; 15483; -. 3.1.1; 研发检测中心楼; m2; 9589; 地上9层、地下1层. 3.1.2; 综合实验楼; m2; 5894; 地上主楼2层，辅楼5层. 3.2; 地下建筑面积; m2; 5100; 地下车库及设备用房. 4; 绿化用地; m2; 2800; -. 5; 道路、广场用地; m2; 3331; 含临时停车位. 6; 机动车停车位; 辆; 235; -. 6.1; 地上; 辆; 57; -. 6.2; 地下; 辆; 178; -. 7; 建筑密度; %; 34; -. 8; 容积率; -; 3.0; -. 9; 绿化率; %; 30.00; -. 5、公用工程 (1)给水 生活给水和其他用水由市政供水管供应，生活用水自市政管网不同方向接管，在红线内形成环状管网，供各建筑物生活用水及消防用水。本项目给水包括人员生活用水、食堂用水、绿化及道路用水等。 本项目研发中心大楼分别由城市管网压力、变频水泵或变频水泵减压后供水，其余建筑为市政直接供水。 (2)排水 排水系统为生活污水排水系统和雨水排水系统。生活污水经过化粪池初步处理后排入污水管网，食堂废水则经过隔油池后排入污水管网。 雨水采用重力排放，用管沟或排水管排至市政雨水管网内。室内排水管采用UPVC排水管，排水明沟采用砖砌，室外排水管采用UPVC排水管或钢筋混凝土排水管埋地敷设。 (3)供电 本项目属一类建筑，按规范规定属二级负荷。根据本项目所在地区电网情况，供电电压为10kV，电源以两路10kV电缆埋地引入本项目的用户变配电所。 (4)绿化 建设项目绿化面积2800m2，绿化率30%。 (5)暖通 根据建筑功能的使用要求，采用一拖多变冷媒空调热导系统，减少空开现象。空调系统室外机设于综合楼顶层屋面。 各防烟楼梯间及其与消防电梯的合用前室分别设机械加压送风系统。其它各房间等皆由可开启外窗自然排烟。设备用房设置独立的送排风系统。公共卫生间设置集中机械排风系统。 (6)燃气 本项目天然气用途主要为食堂使用，项目天然气管道拟由项目用地西侧接入。 建设项目公用工程一览见表3。 表3 公用及辅助设施一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 公用工程; 给水; 4336.4t/a; 市政给水管网. 排水; 2700t/a; 接污水管网排入珠江污水处理厂. 供电; -; -. 暖通; -; 采用一拖多变冷媒空调热导系统. 燃气; 9627.9m3/a; 项目用地西侧接入. 辅助工程; 绿化; 2800m2; 绿化率30%. 停车场; 机动车停车泊位235个; 地上57个，地下178个. 环保工; 废水; 生活污水化粪池; 化粪池1个; 满足接管要求. 食堂废水; 隔油池1个; 满足接管要求. 规范化接管口; 雨水、污水接管口各1个; 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求. 管网敷设; 雨水、污水管网各1套; 雨污分流. 废气; 食堂油烟; 油烟净化装置一套加排放管道; 中心楼与实验楼通风. 厨房通风; -; 满足食堂通风设计要求及环保要求. 地下车库通风; -; 满足地下车库换气设计要求及环保要求. 噪声; 减振、隔声、距离衰减,降噪量大于等于25dB(A); 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 固废; 垃圾箱若干; 安全暂存，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求. 6、环保投资 新建项目环保投资115.7万元，占总投资的0.99%。具体环保投资情况见表4。 表4 环保投资一览表 类别; 污染源; 内容; 投资（万元）; 预期效果. 废水; 施工期; 建筑废水; 临时隔油沉淀池; 10; 全部回用. 生活污水; 临时公厕、化粪池; 10; 达接管标准. 营运期; 生活污水、食堂废水等; 规范化排污口; 40; 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求. 雨、污水管网敷设、屋面雨水排水系统. 化粪池1个; 1; -. 隔油池1个; 1; -. 废气; 施工期; 扬尘; 施工工地扬尘; 2; 周围环境达标. 营运期; 食堂; 食堂油烟; 1; 削减75%以上，食堂楼顶排放. 天然气燃烧; SO2、NOx、粉尘; 1; 通过换气扇排至周围大气. 地下车库; SO2、NOx、NHMC、CO; 3; 通过换气系统排至周围大气. 噪声; 施工期; 噪声; 隔声（围挡）; 15; 厂界噪声达标排放. 营运期; 噪声; 隔声、禁声（墙体、禁鸣、限速指示）; 10; 厂界噪声达标排放. 固废; 施工期; 生活垃圾; 环卫定期清运; -; 全部合理处置，不外排. 建筑垃圾; 回收利用; -. 工程弃士; 交由市政管理部; -. 营运期; 生活垃圾、厨余垃圾、废油脂、污泥; 设置垃圾收集系统; 5; 生活垃圾收集，环卫清运. 生态; 厂区绿化; 16.7; 绿化率达45%. 合计; -; 115.7; -. 7、职工人数及工作制度 建设项目新建研发检测中心楼和综合实验室，运营期预计有员工150人。工作制度按照我国标准工作制度，每日工作8小时、年工作300天。 8、总体平面布置情况 项目建设地块整体呈正方形，西侧靠近规划道路，其余三面临近为城市预留建设用地。 总平面布置严格按照规划设计要求，在规定的红线内布置建筑物，本项目建设研发检测中心楼位于地块西侧、靠近规划道路，综合实验楼主楼位于地块东北侧，综合实验辅楼位于东南侧，地块中部为广场、景观区和停车场。建设项目总平面布置图见附图3。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目地块用地性质为科研设计用地，现为空地，无任何遗留污染及相关环境问题。

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1 、地理位置 浦口区地处南京市西北部，扬子江北岸，北部、西部分别与安徽省来安县、滁州市、全椒县、和县毗邻；界于东经118°21’-118°46’，北纬30°51’-32°15’，总面积913.75平方公里。同南京江南市区以南京长江大桥、南京长江隧道、南京长江三桥、大胜关大桥等过江通道相连。 本项目位于南京江北新区产业技术研创园22-3地块，项目具体地理位置见附图1，周边环境现状见附图2，生态红线区划见附图3。 2、气象特征 项目所处区域属北亚热带，属亚热带向温带过渡性气候带，四季分明，冬冷夏热，雨量充沛，呈明显的季风气候特征。年平均气温15.3℃，最冷l月平均气温2.1℃，极端最低气温-13.l℃，最高7月平均气温27.7℃，极端最高气温38.5℃。 区域内降水量充沛，年平均降水量1020mm，6、7、8月份降水量占56%，历年平均蒸发量1366.8mm。年平均风速2.6m/s，瞬时最大风速25m/s，最多风向为东北风。年均日照量1987小时，无霜期226天。 3、地质、地貌、地形 本项目位于江苏省西南部地区，为老山构造剥蚀低山、丘陵岗地地貌区和滁河冲积平原地貌区，地势上呈南高北低之趋势，地形起伏较大。 4、水文水系 浦口区地表水资源十分丰富，县境内以老山为天然分水岭，水系分为长江水系和驷马山河水系，共有五条一级支流（城南河、朱家山河、城南河、石碛河、驷马河），地表水丰富，地下水资源也十分丰富。 5、地下水情况 区域基本上为第四系土层覆盖，浅层地下水类型主要为孔隙潜水，主要含水层为填筑土、该层富水性好，渗透性一般，水位变化主要受大气降水及河流的侧向补给影响。弱承压水主要赋存于粉细砂、碎石土中，富水性较好，水量丰富，但含水层厚度较薄，水量一般，水位变化主要受地下水侧向径流补给，影响强风化基岩赋存风化裂隙水，但水量较小。 6、生态环境 （1）土壤 该区域土壤为潮土和渗育型水稻土，长江泥沙冲积母质发育而成，以沙质为主，西南部和东南部为脱潜型水稻土，湖积母质发育而成，粘性较强。漂洗水稻土和潴育型水稻土，黄土状母质发育而成。低山丘陵区为粗骨型黄棕壤和普通型黄棕壤，砂岩和石英砂岩风化的残积物发育而成，据第二次土壤普查，主要为水稻土和山地土两类。 （2）陆生生态 浦口地处北亚热带，气候湿润，雨水充沛，地形复杂，生态环境多样，植物种类繁多，植被资源丰富，植被类型从平原、岗地到低山分布明显，低山中上部常以常绿真页为主，其中马尾松、黑松、侧柏等树种居多，常年青翠。山坡下部及沟谷地带，以落叶阔叶林为主，主要是人工栽培的经济林，有茶、桑、梨等，而大面积丘陵农田，种植水稻、小麦、玉米等作物。圩区平原地势平洼，河渠纵横，大面积种植水稻、小麦、玉米等作物。在道旁、水边及家舍四周，有密植的杨、柳、杉、椿等树种。浦口种植共有180科900多种，可分为木、竹、花、蔬、草等五大类，其中比较珍稀的有水杉、杜仲等。 （3）水生生态 该地区主要的水生植物有浮游植物（蓝藻、硅藻和绿藻等）、挺水植物（芦苇、茭草、蒲草等），浮游植物（荇菜、金银莲花和野菱）和漂浮植物（浮萍、水花生等）。河渠池塘多生狐尾藻、苦菜等沉水水生植被，浅水处主要有浮萍、莲子等水、挺水水生植被。主要的浮游动物有原生动物、轮虫、枝角类和挠足类四大类约二十多种，不同类群中的优势种主要为：原生动植物为表壳虫、钟彤似铃壳虫等，轮虫有狭甲轮虫、单趾轮虫等，枝角类有秀体蚤、大型蚤等，挠足类有长江新镖水蚤、中华原镖水蚤等。 该地区主要的底栖动物有环节动物（水栖寡毛类和蛭类），节肢动物（蟹、虾等），软体动物（田螺等）。 7、绿水湾国家湿地公园概况 绿水湾国家城市湿地公园位于南京市浦口区江浦街道，是南京首个国家级城市湿地公园，东南滨长江，上游自南京长江三桥始，下游至纬七路过江隧道。规划绿水湾地区跨长江大堤两侧，总面积约15平方公里。是集旅游渔业农业与于一身的生态公园。 湿地公园规划区总面积21.36平方公里，其中水域面积为8.42平方公里，占总面积的39.4%。规划范围为：长江大堤以外以绿水湾水域为中心，包括东侧江洲，西侧圩区等湿地资源集中的范围；纬七路长江隧道下游江洲洲尾延伸的部分江洲滩地；西侧以总体规划中滨江路为界。公园被长江大堤分为两部分，堤内地势平坦，有大量滩涂、芦苇，以及枣园、果园，原始生态保持良好。 （1）地质 绿水湾隶属于长江中下游平原自然地理地区，地处长江之滨，由长江泥沙淤积形成，地质上主要是河漫滩沉积物，土质松软肥沃。绿水湾下游接纳城南河入江，局部受其水影响，规划范围内水域和沼泽分布广泛，在夏季来水期水面占总面积近70%。绿水湾地区被长江大堤分为两部分。堤内地势平坦，堤内水系渠塘相通，水位通常维持在5至6米，占地22500亩（含滨江大道一段）。以稻、田菜地为主，多藕塘鱼池，地坪称高多在6至7米之间。大堤外又主要分为三部分，即大堤与外堤围合的环境、绿水湾水域、东侧的江洲。 （2）生物 绿水湾国家湿地公园你有大片水生树林、芦苇、多种鸟类等乡土水生、湿生动植物种类繁多。植物包括人工培育植物和乡土野生植物。人工培育的有水稻、大豆、玉米、莲藕、茭白及多种蔬菜瓜果农作物，桑、柳、杨、柿等乔木。野生的有水花生、芦蒿、水烛、菱角、苍耳等草本植物，构树、乌桕、山槐等乔木。动物资源中较多的是各种昆虫、鸟类以及养殖的鱼、蟹，昆虫主要有瓢虫、蚱蜢、蝴蝶、蜻蜓等常见种，鸟类有鹭科、鸭科斑鸠、棕背伯劳等。 绿水湾国家湿地公园大部分区域为二级管控区，靠北端有小块江浦-浦口饮用水源保护区，为一级管控区经调查，本项目不属于绿水湾国家湿地公园管控区范围内。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、浦口区概况 浦口区地处南京市西北部，扬子江北岸，与南京市雨花台区、江宁区隔江相望，北部、西部分别与安徽省来安县、滁州市、全椒县、和县毗邻。总面积913.75平方公里，总人口71万人。区内交通便捷，津浦铁路、312国道、104国道、宁连、宁通高速公路穿境而过。自然资源和人文资源丰富，旅游资源尤为突出。 浦口区现辖9个街道办事处，即江浦街道、顶山街道、桥林街道、汤泉街道、星甸街道和永宁街道，泰山街道、沿江街道、盘城街道由南京高新技术产业开发区托管；另有2个场，即汤泉农场和老山林场；3个省级开发区，即浦口经济开发区、海峡两岸科技工业园和珍珠泉旅游度假区。全区绿化覆盖率达40%以上。 2、社会经济状况 2015年，浦口区政府紧紧依靠全区人民，聚焦“稳增长、促改革、保青奥”三件大事，锐意创新、砥砺奋进，全年完成地区生产总值595.1亿元，可比价增长11.3%；完成公共财政预算收入83亿元，同比增长10.2%；完成全社会固定资产投资805亿元，同比增长9.5%；完成社会消费品零售总额214.3亿元，同比增长14.5%。 3、科教文卫事业 浦口区共有普通中学25所，中职成人学校4所，小学35所，幼儿园65所，特殊教育学校1所。全区现有医疗卫生机构205个，床位2058张，卫生人员3987人，卫生技术人员3375人，其中执业医师（含执业助理医师）1348人，护师（士）1509人。系统内有区、镇两级医疗机构14家，卫生机构4家，在职人员1529人，其中卫技人员1387人，高级职称126人、中级职称607人、初级职称654人。全区现有市级以上重点专科18个，其中国家级农村中医重点专科1个、省级重点专科1个、市级重点专科16个。 4、工业和建筑业 工业经济增长较快。2015年实现全社会工业总产值854.06亿元，工业利润48.69亿元，全区完成建筑业施工产值362亿元，新开工面积1729万m2，竣工面积1214万m2。 5、江浦街道概况 江浦街道是浦口区委、区政府所在地，位于长江北岸，与六朝古都南京隔江相望，历代王朝称它为“京都拱卫”、“省会屏藩”。地理坐标为：北纬32度04分，东经118度35分。 江浦街道于2006年3月26日由原珠江镇改街而得，全街道总面积195平方公里，辖16个村民委员会，145个村民小组，20个社区居委会（其中7个为村委会、居委会合署），总人口十三万余人，是省级平安镇街、卫生镇街、文明镇街，是南京市最近的卫星城镇、新市区，是浦口区政治、经济、文化的中心。 江浦街道地理位置优越，交通十分便捷，南京长江大桥和南京长江三桥是江浦街道连结南京主城的两条重要通道，在建的过江隧道和规划中的地铁都直达江浦街道，使江浦街道与南京主城融为一体，312国道、宁乌省道、宁淮高速穿境而过，距南京国际机场、码头车程仅一小时。近年来，先后投入10亿多元，用于街道和道路新建和拓宽改造，形成了六横八纵“内城网、外需环”的城市道路新格局。 江浦街道作为浦口国家级生态示范区核心区域，南有滔滔长江如云带缠绕而过；北为国家级老山森林公园，其间山峦叠翠，林木茂盛，空气清新，森林覆盖率达84%以上。 6、南京市江北新区总体规划（2014-2030） （1）概况 江北新区总规划范围包括浦口区、六合区及栖霞区八卦洲街道，现辖22个街镇。总面积约2451km2，占全市的37%。国务院批复国家级江北新区规划范围为788km2，是总体规划确定的主要城市建设区域。 （2）职能 全国重要的科技创新基地和先进产业基地，南京都市圈的北部服务中心和综合交通枢纽，南京市生态宜居、相对独立的城市副中心。 （3）生态保护 规划坚持生态优先，严格控制沿老山、绿水湾湿地等重要生态功能区边界，控制大厂城镇隔离绿地范围及老山—亭子山—长江、长芦—玉带隔离廊道。 （4）城镇空间布局 根据城镇增长边界，按照集中集聚、公交引导开发和多中心布局的原则，形成“一轴、两带、三心、四廊、五组团”的城镇空间布局结构。 一轴：指沿江城镇发展轴，由轨道交通、高速公路、快速路支撑和串联，形成的沿江、带形、组团布局的江北城镇密集发展地区； 两带：分别指外环山水生态带、沿江生态带。外环山水生态带包括山、水及农业生态空间，串联各新市镇和新社区，形成沿江集中城市化地区外围生态保育空间;沿江生态带主要包括滨江生态与休闲空间，形成江北新区生态维护与公共活动空间塑造的重要地区； 三心：指浦口、雄州综合型城市中心及大厂生产性服务专业型中心，是按照相对江南独立发展的标准建设的中心区，是辐射苏北、皖北地区的区域生活和生产中心； 四廊：指方山—八卦洲、马汊河—八卦洲、龙王山—八卦洲、老山—三桥四个楔形廊道，是区域绿地系统的重要组成、城镇组团的主要增长边界，以及江北保护南京主城环境的清洁空气廊道; 五组团：指桥林、浦口、高新—大厂、雄州、龙袍五个城镇功能组团，是空间相对集中、功能相对完善、职住相对平衡、集中高效发展的城镇集中建设地区。 （5）近期发展规划 功能定位：将江北新区建设成为更具创新影响力、更具产业竞争力、更具生态人文魅力的国家新区，功能定位为国家科技创新中心、长江中下游航运中心、区域智能制造中心。 发展战略：规划提出“三大两新”空间发展战略，分别为大红、大紫、大绿、新港口和新制造战略。大红战略依托江北中心区，培育商务金融、文化创意、健康医疗等功能，提升区域服务能级；大紫战略依托南京高新区，重点建设“一谷一园”，培育科技创新中心和知识创新中心；大绿战略充分挖掘利用老山天然的自然资源，合理开发打造江北生态绿心；新港口战略依托西坝港，重点完善疏港交通体系，构建江北新区公铁水联运枢纽，与龙潭港合理分工构建南京长江航运中心；新制造战略立足桥林新城，按照产城融合理念，重点打造区域智能制造产业基地。 空间布局：规划形成“一主一副三区”的空间结构：一主即江北中心城，一副即六合副中心城市，三区即西坝园区、长芦园区和桥林新城三个产业板块。 文物保护情况 建设项目所在区域1000米范围内无文物保护单位。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 项目地点位于南京市江北新区产业技术研创园内，长江隧道北出口，沿隧道出口东西向大道以西约3公里处，江北新区产业技术研创园22-3地块。项目地东侧1100m处为绿水湾国家湿地公园（二级管控区）北面、西面、南面大部分地区为空地。北面约2.5公里处有盛景华庭、城南新村、同心佳园等小区，西侧2公里以外有新理想佳园、西水湾家园等小区以及珠江小学。 建设项目周边环境概况见附图2。 1、 大气环境质量现状 根据南京市大气环境功能区划，项目所在地区为二类区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据2016年南京环境状况公报，PM2.5年均值为47.9μg/m3，超标0.37倍，同比下降16.0%；PM10年均值为85.2μg/m3，超标0.22倍，同比下降11.9%；SO2年均值为18.2μg/m3，达标，同比下降5.7%；NO2年均值为44.3μg/m3，超标0.11倍，同比下降11.6%；O3日最大8小时值超标天数56天，超标率为15.3%；CO年均值为1.0mg/m3，同比基本持平，日均值均达标。 2、 水环境质量现状 本项目所在区域的主要河流是长江，根据南京市水环境功能区划，长江为Ⅱ类水体，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。根据南京市 2016 年南京市环境状况公报，长江南京段除总磷指标处于Ⅲ类水平外，其他各项水质指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，符合功能区划要求。 3、声环境质量现状 根据南京市噪声环境功能区划，建设项目所在区域噪声功能区划为2类区。根据南京市环保局网站公布的2016年南京环境质量公报：2016年，城区交通噪声均值为68.3分贝，同比上升0.5分贝。郊区交通噪声68.0分贝，同比上升0.1分贝。2016年，城区区域环境噪声均值为53.9分贝，同比下降0.9分贝。郊区区域环境噪声53.8分贝，同比下降0.8分贝。 项目所在区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准值，满足该区域噪声功能区划要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场踏勘及项目周边情况，确定本项目的环境保护目标见表5。 表5 环境保护目标表 环境要素; 保护目标名称; 方位; 距离（m）; 规模; 保护级别. 环境空气; /; /; /; /; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准. 水环境; 长江（南京段）; E; 2200; 大型河流; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅱ类标准. 声环境; 厂界外1m; /; /; /; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 生态环境; 江浦-浦口引用水源保护区; EN; 5200; /; 一级管控区. 南京市绿水湾国家湿地公园; E; 1100; /; 二级管控区.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 根据评价范围内的大气功能区划，评价区为二类区，常规大气污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中二级标准，具体指标见表6。 表6 环境空气质量标准限值 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; ug/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NOx; 年平均; 50. 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，项目所在区域主要水体为长江（南京段），水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。具体标准值详见表7。 表7 地表水环境质量标准限值单位：mg/L（pH无量纲） 序号; 评价因子; 浓度限值; 执行标准. 1; pH值; 6-9; GB3838-2002表1中的II类标准限值. 2; COD; 15. 3; 氨氮; 0.5. 4; 总磷; 0.1. 5; 石油类; 0.05. 6; SS; 25; 《地表水资源质量标准》（SL63-94）. |
| --- | --- |
| 环 境 质 量 标 准 | 3、声环境质量标准 建设项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体标准值见表8。 表8 声环境质量标准限值 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 2; 60; 50; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中2类标准. |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水排放标准 本项目生活污水先经经化粪池预处理后排至污水管网，接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准限值；预处理达标废水接管至珠江污水处理厂集中处理，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。具体值见表9。 表9 废水接管及污水厂尾水排放标准（单位：mg/L，pH为无量纲） 水质参数; 接管标准值; 污水厂尾水排放标准. pH; 6.5～9.5; 6～9. COD; 500; 50. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 5（8）. 总磷; 8; 0.5. 动植物油; 100; 1. 注：括号外数值为水温＞12℃是的控制指标，括号内的数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、废气排放标准 本项目废气来源主要为地下车库通风、天然气燃烧、厨房油烟等。建成后地下车库通风口大气污染物及天然气燃烧废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准。厨房油烟排放参考执行《饮食业油烟排放标准（试行）》中型标准。地下车库通风口大气污染物及天然气燃烧废气排放标准见表10，油烟排放参考标准见表11. 表10下车库通风口大气污染物及天然气燃烧废气排放标准 污染物; 监控点; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织监控浓度（mg/m3）; 执行标准. SO2; 项目边界外浓度最高点; 550; 2.6; 0.40; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. NOX; 240; 0.77; 0.12. 烟尘; 120; 3.5; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 10; 4.0. 表11《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型标准 规模; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 净化设施最低去除效率（%）; 标准来源. 类型; 基准灶头数. 中型; ≥3，＜6; 2.0; 75; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中表1及表2标准. 3、噪声排放标准 (1)施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1标准，见下表12 表12 建筑施工场界环境噪声排放限值单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 夜间噪声最大声级超过限值幅度不得高于15dB(A). (2)运营期建设项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体见表13。 表13 环境噪声排放标准值 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 2; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准. 4、固体废物 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求。 |
| 总量 控 制 指 标 | 本项目总量控制指标一览见表14 表14 总量控制指标一览表 单位t/a 类别; 污染物 名称; 建设项目产生量; 建设项目处理削减量; 排放总量; 最终排放量. 废气; 有组织; 油烟; 0.015; 0.01125; 0.00375; 0.00375. 食堂无组织废气; NOX; 0.00605; 0; 0.00605; 0.00605. SO2; 0.00144; 0; 0.00144; 0.00144. 烟尘; 0.00230; 0; 0.00230; 0.00230. 地下车库无组织废气; NOX; 0.079; 0; 0.079; 0.079. SO2; 0.0010; 0; 0.0010; 0.0010. CO; 0.680; 0; 0.680; 0.680. NHMC; 0.086; 0; 0.086; 0.086. 废水; 废水量; 2700; 0; 2700; 2700. COD; 1.08; 0; 1.08; 0.135. SS; 0.54; 0; 0.54; 0.027. 氨氮; 0.0675; 0; 0.0675; 0.0135. 总磷; 0.0108; 0; 0.0244; 0.00135. 动植物油; 0.129; 0.075; 0.054; 0.00054. 固废; 办公垃圾; 22.5; 22.5; 0; 0. 厨余垃圾; 22.5; 22.5; 0; 0. 废油脂; 0.01125; 0.01125; 0; 0. 隔油池污泥; 0.075; 0.075; 0; 0. 本项目施工期产生的施工废水通过隔油池、沉砂池经隔油、沉淀处理后回用，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，在珠江污水处理厂里实现总量控制；颗粒物、NOx、CO、SO2和烃类无组织排放，不申请排放总量；固废均分类由环卫部门收集处置，实行固体废弃物的零排放，不单独申请总量。 营运期各类污染物排放总量指标如下： 大气污染物：有组织废气油烟：0.00375t/a，无组织废气SO2：0.00244t/a，NOX：0.085t/a，烟尘：0.0023t/a，CO：0.680t/a，非甲烷总烃：0.086t/a向南京高新区环保局申请总量，区域内平衡。 水污染物：废水量2700t/a，接管量：COD 1.08t/a，SS 0.54t/a，氨氮0.0675t/a，总磷0.0244t/a，动植物油0.054t/a。纳入珠江污水处理厂处理总量控制指标范围内。 固废无排放，不申请总量。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目施工期主要为研发检测中心楼、综合实验楼及配套设施建设，总面积约为9271m2，施工期约36个月。本工程研发检测中心楼地上9层地下1层，综合实验楼主楼地上2层,辅楼地上5层，均为框架结构。施工期的施工流程及产物环节如下图所示。 施工期及运营期工艺流程及产污工序框图： 图1 本项目工艺流程及产污工序框图 工艺流程简述： （1）基础工程 本项目拟建地块为空地，主要基础工程为地基开挖、填平、夯实等工作，会产生大量的粉尘、建筑垃圾和噪声污染。由于是限期作业，粉尘和噪声只对周围局部环境影响，从整个施工期来看，对周围环境影响较小。 建设项目将碎石、砂土、粘土共同用作填土材料。利用压路机分片压碾，并浇水湿润填土以利于密实。然后利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密，一般夯打为8-12遍。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。 （2）主体工程 建设项目主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。建设项目利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。建设项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 （3）装饰工程 利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，采用涂料喷刷，最后对部分进行油漆施工，本工段时间较短，有少量的有机废气挥发。 （4）设备安装 包括道路、绿化、雨水管网铺设等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 主要污染工序： 1、施工期污染分析 项目为研发检测中心、综合实验楼及其它配套设施建设，项目所在地块为空地，不涉及房屋拆除，因此施工期直接从土地平整开始，其施工内容包括土地平整，地基开挖、主体工程建设、附属设施建设和空地平整绿化等。施工期产生的污染物主要有废水、废气、噪声、建筑固废等，现将其主要产生源强及污染物质分析如下： (1)废水 施工期废水主要来自于施工人员的生活污水及施工废水。 ①生活污水： 项目施工人员及工地管理人员约100人，按100L/d·人计，用水量为10m3/d，排污系数以0.8计，则生活污水排放量约8t/d，主要污染物为COD、SS、NH3-N和TP等，其污染物浓度分别为COD400mg/L、SS200mg/L、氨氮25mg/L、总磷4mg/L，施工期按1080天计算，具体生活污水及其中污染物的产生量详见表15。 表15 施工期生活污水及污染物产生情况 项目; 用水量(m3); 污水量(m3); COD(kg); NH3-N(kg); SS(kg); TP(kg). 日产生量; 10; 8; 3.2; 0.2; 1.6; 0.032. 施工期产生量; 10800; 8640; 3456; 216; 1728; 34.56. 项目施工场地设临时公厕和化粪池，施工期生活污水经临时化粪池处理后达到接管要求后通过市政污水管网排至珠江污水处理厂处理。 ②施工废水： 施工废水主要包括地基开挖产生的泥浆水、浇筑混凝土的冲洗水、进出施工场地的车辆清洗废水及少量初期雨水。项目施工期主要道路将采用砼硬化路面，场地四周将敷设排水沟（管），并修建临时沉淀池，含SS、微量机油的雨水以及进出施工场地的车辆清洗废水排入隔油沉淀池进行隔油沉淀澄清处理后回用。地基挖掘时的泥浆水量与地质情况有关，浇注混凝土的冲洗水量与天气状况有关，主要污染因子是SS，其排放量均难以估算，肆意排放会造成周边河道的堵塞，必须排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用于工程用水。工程用水主要用于工程养护，工程养护中约有70%的水流失，流失时同时夹带泥沙、杂物，处理不当会污染环境，必须经沉淀池处理后回用。 (2)废气 施工期的大气污染源主要来自于施工扬尘、施工机械燃油废气以及装修废气。 ①扬尘 项目施工过程中扬尘起尘特征总体分为两类：一类是静态起尘，主要指水泥等建筑材料及土方、建筑垃圾堆放过程中风蚀尘及施工场地的风蚀尘，另一类是动态起尘，主要是指建筑材料装卸过程起尘及运输车辆往来造成的地面扬尘。粉尘污染一般来源于以下几方面： a.土方挖掘、堆放、清运、回填及场地平整过程产生的粉尘； b.建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染； c. 搅拌车辆和运输车辆往来造成地面扬尘； d．施工垃圾在其堆放过程和清运过程中产生扬尘。 项目施工期起尘环节虽然较多，但根据同类项目类比资料，施工期主要起尘环节为物料堆场及装卸过程，其它过程如场地平整及车辆运输造成的地面扬尘，因产生量相对较小、较为分散且受自然条件影响较大，根据类比其它建设工程，确定其排放源强。 项目施工期所用物料主要有砖、石子、砂、水泥及石灰（白灰）。砖、石子为块状，一般不会产生粉尘污染；石灰（白灰）主要采用石灰膏，因其含水率较高且为膏状，不是粉状颗粒物，一般情况下不会产生粉尘污染；砂的粒径一般在200～2000μm，为粒径较大的颗粒物，一般气象条件下（非大风天气）不易起尘；硅酸盐水泥的粒径一般为0.7～91μm，一般气象条件下容易起尘，是主要的粉尘、扬尘污染源；施工过程中产生的建筑垃圾主要为碎砖、混凝土等物，因含水率较高，且多为块状或大粒径结构，只要及时清运出场不堆存，一般情况下不易起尘；所挖土方含水率一般较高，只要按建设方方案要求同时进行绿地建设，一般不会因长期堆积表面干燥而起尘。因此，主要考虑水泥在装卸及堆存、使用过程中的产尘情况。 根据对多个建筑施工工地的扬尘情况进行测定，测试结果表明：施工现场的TSP日均值范围在0.121～0.158mg/m3，距离施工现场约50米的TSP日均值范围为0.014～0.056mg/m3。 其次是车辆行驶的动力起尘，据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算 Q=0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75 式中：Q--汽车行驶的扬尘，（kg/（km·辆））； V--汽车速度，km/hr； W--汽车载重量，t； P--道路表面粉尘量，kg/m2。 表16为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表16 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（单位：kg/辆·km） P 车速; 0.1（kg/m2）; 0.2（kg/m2）; 0.3（kg/m2）; 0.4（kg/m2）; 0.5（kg/m2）; 1（kg/m2）. 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.; 71. 10（km/h）.287; 0.102; 0.171; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/h）; 0.153; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0. 25（km/h）861; 0.255; 0.4; 9 0.581; 0.722; 0.853; 1.435. 上表可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面积尘越多，则扬尘量越大；由此可见，一方面通过对场地的清扫，另一方面通过控制场内汽车速度，均可有效减少施工场地内扬尘量。 本项目施工期的粉尘主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围近地区大气中总悬浮颗粒（TSP）浓度增大。局部地区污染加剧，根据同类工地现场监测，施工作业场地附近地面粉尘浓度可达15-30mg/m3。 ②机械燃油废气 项目施工现场机械虽较多，但主要以电力为能源，无废气的产生。只有挖掘机、装载机、推土机、平地机和运输车辆等以汽、柴油为燃料，有燃油废气排放。施工机械燃油废气的主要污染物为SO2、NOx、CO和烃类等。由于本项目施工车辆尾气排放量较少，且车辆营运期短，故可以认为其环境影响较小。 ③装修废气 随着人们生活的现代化，室内建筑装饰材料种类不断增加，这些材料均含有向室内释放有害化学物质的成分，造成室内环境污染，其有害物质主要是：甲醛、苯等。由于污染物挥发周期长对周围环境的影响较难预测，加上随着环保型油漆和水性油漆的广泛应用，油漆废气在逐步减少，预计建设项目此部分产生的大气污染物对周围环境影响较小，本次评价只对该废气作一般性估算。 (3)施工噪声 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混泥土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。 施工期主要施工机械设备的噪声源强见表17，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3-8dB(A)，一般不会超过10dB(A)。 表17 施工期设备噪声源的声级值 施工阶段; 声源; 声源强度dB（A）; 施工 阶段; 声源; 声源强度dB（A）. 土石方阶段; 挖土机; 78～96; 装修、安装阶段; 电钻; 100～105. 冲击机; 95; 电锤; 100～105. 空压机; 75～85; 手工钻; 90～95. 打桩机; 95～105; 无齿锯; 105. 卷扬机; 90～105; 多功能木工刨; 90～100. 压缩机; 75～88; 云石机; 100～110. 底板与结构阶段; 混凝土输送泵; 90～100; 角向磨光机; 100～115. 振捣器; 100～105; 混凝土搅拌 （砂浆混合用）; 100～110. 电锯; 100～105. 电焊机; 90～95. 空压机; 75～85. 对此，在建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制。施工期高噪声设备应合理安排施工时间，夜间禁止使用高噪声机械设备，杜绝深夜施工噪声扰民，另外，对施工场地平面布局时应将施工机械产噪设备尽量置于场地中央，进行合理布设，减少施工噪声对民众的污染影响。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间进行施工的，施工前建设单位应向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。 (4)固体废弃物 施工期固废主要为施工过程产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 ①施工建筑垃圾： 本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。根据《环境卫生工程》（2006年vol.14 No4）（建筑垃圾的产生与循环利用管理），在建筑物的建造过程中，单位建筑面积的建筑垃圾产生量为20～50kg/m2，本项目建筑面积20583m2，建筑垃圾产生量取平均值为35kg/m2，则本项目建筑垃圾的产生量约720.4t。建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运，送当地管理部门指定的建筑废渣专用堆放场。 ②施工人员生活垃圾 施工期施工人员及工地管理人员约100人，按0.5kg/人·d计算，垃圾产生量为50kg/d，施工期36个月计1080天，则生活垃圾产生量为54t，集中堆放，委托环卫部门统一送到垃圾处理场集中处理。 项目施工期固废产生及处置情况见表18。 表18 建设项目施工期固废产生及处置情况 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 废物类别 及代码; 产生量; 处置 情况; 排放量. 1; 生活垃圾; 生活; 固态; /; 99其他废物; 54t; 环卫 清运; 0. 2; 装修垃圾; 装修; 固态; /; 99其他废物; 720.4t; 0. (5)水土流失 施工期场地开挖等活动将会使地表土松散，在大雨或暴雨天气下受地表径流的冲刷作用而发生水土流失，施工产生的弃土处置不当也可能发生水土流失。 2、营运期污染源分析 本项目包含六个研究中心，分别进行多项试验，具体内容见表19 表19 营运期开设试验及简介 中心名称; 试验名称; 简介. 智能控制系统实验研究中心; 智能整机稳定性综合实验; 进行智能整机的综合功能、系统稳定性等试验. 智能整机驱动单元综合实验; 进行驱动单元的带载能力、功能缺陷、系统稳定性和疲劳等试验. 制动器综合实验; 进行制动器功能验证、稳定性和疲劳等试验. 智能整机功能实验; 进行驱动能力、功能验证、控制精度和系统逻辑性等试验. 数控系统综合实验; 进行系统功能验证、稳定性、数据通讯、控制精度等试验. 智能测控产品整机实验; 进行整机功能、系统稳定性、疲劳和数据通讯等试验. 数控系统实验; 进行控制精度、控制能力、执行能力、功能逻辑性、稳定性及疲劳等试验. 工业控制计算机系统实验; 进行功能缺陷、控制能力、系统逻辑性、稳定性等试验. 嵌入式系统实验; 进行功能验证、系统控制分析能力、逻辑性、稳定性等试验. 智能制造产品整机实验; 进行整机综合功能、稳定性、疲劳和数据通讯等试验. 整机调试及整改实验; 进行被测设备的安装、调试，测试中的调整和整改等试验. 智能仪器仪表测试研究中心; 智能传感器实验; 进行功能缺陷、输出精度、稳定性和数据传输等试验. 工业过程控制系统用变送器实验; 进行变送器的功能验证、控制精度、数据通讯、稳定性和疲劳等试验. 智能信号变送调节器实验; 进行精度测量、控制能力和稳定性等试验. 工业过程控制阀实验; 主要进行功能验证、控制能力、稳定性、数据通讯和疲劳等试验. 可编程序控制器实验; 进行功能分析、输入输出、控制逻辑性和数据传输等试验. 智能电动执行机构实验; 进行功能缺陷分析、控制能力、数据通讯和稳定性等试验. 智能调节器实验; 进行功能验证、调节能力、数据传输和稳定性等试验. 整机调试及整改实验; 进行整机及测试设备的安装、调试、夹具更换等，被测设备的调整、整改和系统升级等. 智能测控产品环境可靠性测试研究中心; 温湿度实验; 实施模拟环境温度、湿度变化的试验研究. IP防护等级实验; 实施IP防护等级的试验研究. 盐雾腐蚀实验; 实施盐雾耐腐蚀的试验研究. 温湿度振动综合实验; 实施温度、湿度、振动的综合试验研究. 整改实验; 用于被测试设备的现场整改. 智能测控产品电磁兼容测试研究中心; 智能测控产品/电梯整机及零部件电磁兼容性测试实验; 主要高度小于12m的电梯、智能成套设备等整机测试. 传导发射（CE）实验; 主要CE传导发射的EMI试实验. 辐射发射（RE）实验; 主要被测设备通过空间传播辐射场强的测试. 功率辐射（ERP）实验; 主要在单位时间内，被测设备表面单位面积上所发射的总辐射能测试. 射频辐射抗扰度测试（RS）实验; 主要被测设备，在存在辐射的情况下，抵抗辐射的能力测试. 射频传达抗扰度测试（CS）实验; 主要被测设备在共模射频(150kHz～80MHz)传导下的抗扰度能力测试. 静电放电抗扰度（ESD）实验; 主要被测设备的静电放电抗扰度能力测试. 瞬态抗扰度实验; 用于被测设备的瞬态抗扰度能力测试. 谐波闪烁实验; 用于被测设备在正常工作时引起供电电压的变化测试. 射频杂散实验; 用于无线通讯端口的设备进行射频杂散测试. 整改实验; 用于被测试设备的现场整改. 智能测试产品安全性能研究中心; 电气安全综合实验; 进行通用类的电气安全性能综合试验. 电气结构安全实验; 进行电气结构安全的性能试验. 高电压安全实验; 进行高压、超高压的安全性能试验. 电气与机械安全实验; 进行电气结构与机械结构间的安全性能试验. 耐热安全实验; 进行耐热等安全性能试验. 温升安全实验; 进行在线绕组的温度升高等安全性能试验. 整改实验; 用于被测设备的装配、调试，测试中的调整和整改. 电梯及相关装备检测研发中心; 智能成套型装备型式实验; 进行功能分析、驱动稳定性、驱动带载能力、执行力、控制精度、数据通讯等试验. 电梯整机及部件实验; 进行整机综合功能、零部件的功能分析、稳定性和失效等试验. 整机调试及整改实验; 进行智能成套型装备、电梯整机及部件的安装、调试，以及测试中的整改等. 根据试验内容，大多为物理试验，无废水、废气、固体废物产生。 电磁兼容(EMC)检测试验为电子信息化及智能化设备类的常规EMC检测，按照国标《GB 17625.1-2012电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》和《GB17625.2-2007电磁兼容限值》进行试验，无核或辐射污染。 环境可靠性检测，主要是温湿度、淋雨、沙尘和盐雾腐蚀等环境性能检测，按照国标《GB/T 2423电工电子产品环境试验》进行试验，试验过程模拟自然环境，淋雨和沙尘性能检测用实验设备分别采用循环蒸馏水和空气流，盐雾试验采用试剂为氯化钠，不会产生废水、废气和固体废物。 电气安全燃烧测试为产品的绝缘性能测试，原理通高压电测试产品的绝缘性能。当受检产品相关方面质量不合格时，高压产生的温度会使绝缘层受损，产生微量废气。根据南京市特种设备安全监督检验研究院的说明，该实验不合格率约为2%-3%，试验时持续观察，当绝缘层承受不了高温颜色刚发生变化时立即停止试验，而非燃烧后停止，即排放废气为少量排放、瞬时排放、随机排放，低频率排放，故产生的废气总量为微量，不作进一步分析。 （1）、营运期废水 建设项目运营期用水主要是公建用水、餐厅用水和绿化用水。 ①生活污水 项目运营后办公人员预计 150 人。用水按《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012 年修订）中公共管理和社会组织、办公楼用水标准 1.5m3 /（人•月）计算，则项目公建用水量为2700m3/a，产污系数 0.8，污水产生总量2160t/a。 ②食堂用水 项目综合实验楼二层作为员工餐厅，提供一日三餐。本次环评根据江苏省工业、服务业和生活用水定额（2014年修订）中的参考定额，食堂用水量为15L/人·d，按照150人的服务标准，300d/a的年工作天数计算，本项目食堂年用水量为675t/a，取产污系数0.8，则食堂污水产量为540t/a。 ③绿化用水 项目总绿化面积2800m2 ，根据《江苏省城市生活及公共用水定额（2012）》，1、4 两个季度绿化用水定额以0.6L/(m2·d)计，约50天。2、3两个季度绿化用水以绿化用水定额为2L/(m2·d)计，约 100 天。则项目绿化用水量为961.4t/a。 项目运营后，总用水量约为4336.4t/a，生活污水排放量约为2700t/a。产生浓度按污水如表20、表21所示： 表20废水污染物浓度参考计算值 污染物; COD; SS; 氨氮; 总磷; 动植物油(存在于食堂废水). 产生浓度mg/L; 400; 200; 25; 4; 100. 表21 营运期污水产生污染物一览表 污染物; 产生污染的废水量t/a; COD t/a; SS t/a; 氨氮 t/a; 总磷 t/a; 动植物油 t/a. 生活废水; 2160; 0.864; 0.432; 0.054; 0.00864; 0. 食堂废水; 540; 0.216; 0.108; 0.0135; 0.00216; 0.054. 产生总量; 2700; 1.08; 0.54; 0.0675; 0.0108; 0.054. 图2 运营期水平衡图 （2）营运期废气 本项目营运期主要大气污染源为厨房油烟废气、天然气燃烧废气和汽车排放的尾气。 ①油烟废气 食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。 目前南京居民人均食用油用量约5kg/a，每人每年排放厨房油烟气约5万Nm3，油烟排放量按油用量的2%计，人均排放量为0.1kg/a，则本项目餐厅厨房总油烟气排放量为750万Nm3/a，油烟产生量约0.015t/a，产生浓度为2mg/m3。油烟经油烟净化器除油净化后，油烟去除率≥75%，按75%计，则油烟排放量为0.00375t/a，排放浓度为0.5mg/m3。 油烟产生排放情况见表22 表22油烟产生排放情况表 污染源类型; 排气量（万m3/a）; 污染物; 产生状况; 治理措施; 去除率（%）; 排放状况. 浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）. 浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 食堂厨房; 750; 油烟; 2; 0.015; 油烟净化器; 75; 0.5; 0.00375. 未经过油烟净化器排放的油烟以废油脂形态作为固废，年产量为0.01125t/a，由环卫部门清理。 ②燃烧废气 本项目运营后食堂提供150人就餐服务，按照有关资料职工食堂指标为1884-2303MJ/人·a，取2303，天然气低热值为35.88MJ/m3，可以估算出食堂用气量约为9627.9m3/a，根据《排污申报登记使用手册》，1m3天然气完全燃烧产生的废气量为10.89m3，估算食堂一年燃烧天然气产生的废气量约为104847.8m3，根据《排污申报登记使用手册》，SO2产生系数为1.5kg/万m3天然气，NOX产生系数约为6.3kg/万m3天然气，烟尘产生系数约为2.4 kg/万m3天然气，由此计算得出的SO2年排放量约为1kg，NOX年排放量约为6.05kg，烟尘年排放量约为2.30kg。天然气燃烧产生污染情况见表23 表23 天然气燃烧产污情况表 污染物; SO2; NOX; 烟尘. 年废气产生量（万m3/a）; 10.5. 年天然气使用量（万m3/a）; 0.96. 排放系数（kg/万m3）; 1.5; 6.3; 2.4. 排放量（kg/a）; 1.44; 6.05; 2.30. ③汽车尾气 建设项目汽车尾气主要来自于设置的地下停车场及地上停车场泊车过程。本项目共设机动停车位235个，其中地面停车位57个，地下停车位178个。 由于地面停车场面积相对开阔，气流通畅，有利于汽车尾气的扩散，且本项目在停车场周围设置绿化带，以吸收、净化汽车尾气，对周围环境影响较小，故本项目只考虑地下车库汽车排放的废气。 本项目地下车库设置机械排风系统，排风和排烟系统兼用，车库换气次数为6次/小时。汽车尾气主要是指汽车进出车库及在车库内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。汽车废气中主要污染因子为CO、非甲烷总烃（NMHC）、NOX、SO2等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，本项目用车基本为小型车（轿车和小面包车等），参照《环境保护实用数据手册》，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见表24。 表 24 机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数 （g/L ） 污染物; CO; SO2; NMHC; NOX. 轿车（汽油）; 191; 0.291; 24.1; 22.3. 停车场的汽车尾气排放量与汽车在停车场内的运行时间和车流量有关。一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于5km/h，出入口到泊位的平均距离约50m计算，汽车从出入口到泊位的运行时间约为36s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1s～3s；而汽车从泊位启动至出车一般在3s～3min，平均约1min，故汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为100s。根据调查，车辆进出停车场的平均耗油速率为0.2L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算： g=f·m·t 式中： f—大气污染物排放系数（g/L汽油），具体见表20； t—汽车出入停车场与在停车场内的运行时间总和，约为100s； m—车辆进出停车场的平均耗油速率，约为0.20L/km，按照车速5km/h计算，可得2.78×10-4L/s。 停车库对环境的影响与其运行工况（车流量）直接相关。按照保守性原则，本次评价取泊车满负荷状况时，对周围环境的影响，。根据停车场的泊位，计算出单位时间的废气排放情况。 计算废气排放源强时，由于地上车位废气易于扩散且排放量相对较小，故只考虑地下车库汽车排放的废气。一年按360天计。车库的大气污染物排放情况见表25。 表25 车库大气污染物排放表 项目; 泊位（个）; 日车流量（辆/日）; 污染物排放量（t/a）. CO; NMHC; NOX; SO2. 地下停车场; 178; 356; 0.680; 0.086; 0.079; 0.0010. （3）运营期噪声 本项目运行时噪声主要为公建设施设备运行噪声、汽车交通噪声、社会生活噪声、公建设施运行噪声。经类比调查，主要噪声源的噪声级见表26。 表26建设项目试用期主要噪声源平均声级 序号; 名称; 平均声级 dB(A); 数量 （台/座）; 位置. 1; 汽车启动; 70; -; 235个车位，其中57个地上车位，178个地下车位. 2; 空压机（静音型）; 60; 1; 综合实验楼. 3; 配电间; 65-70; 2; 综合实验楼和研发检测中心楼. 4; 水泵房; 80-85; 1; 地下一层. 5; 通风设施; 80; 若干; 地下一层. 6; 空调外机; 75; 若干; 室外. 7; 电梯电机; 80; 若干; 顶层. 表27 交通噪声源强参考数值表 交通工具分类; 运行状况给; 参考声级dB（A）. 小型车; 怠速行驶; 59-76. 正常行驶; 61-70. 鸣笛; 78-84. 中型车; 怠速行驶; 62-76. 正常行驶; 62-72. 鸣笛; 75-85. 大型车; 怠速行驶; 65-78. 正常行驶; 65-80. 鸣笛; 75-85. （4）运营期固废 ①办公垃圾 检验中心正常运营会产生废纸、废纸盒等办公垃圾，按照150名员工统计，垃圾产生率约为0.5kg/人·d，年工作日为300天，则办公垃圾年产生量为22.5t/a。 ②厨余垃圾 中心食堂会产生蔬菜叶、鱼肉骨头等厨余垃圾，按照0.5kg/人·d计算，年工作日300天，厨余垃圾约为22.5t/a。 ③废油脂 目前南京居民人均食用油用量约5kg/a，每人每年排放厨房油烟气约5万Nm3，油烟排放量按油用量的2%计，人均排放量为0.1kg/a，则以150名职工一年300个工作日计，油烟产生量约0.015t/a，其中厨房油烟净化器净化效率为75%，这部分油烟以废油脂方式形成固废，可得厨房油烟净化设备产生的废油脂约0.01125t/a，由环卫统一清运。 ④隔油池污泥 目前南京居民人均食用油用量约5kg/a，检验中心职工150年均耗油量约为750kg，隔油池污泥产生系数约为10%，可得食堂隔油池产生的污泥约为0.075t/a。 ⑤生产（检测）废弃物 中心运营期间实施监督检测服务时，至设备安装所在地检测，若为顾客送检，检测完毕将供试设备退还客户，不存在固体废物的产生。 营运期固体废物产生情况见表28。 表28营运期固体废物产生情况表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 办公垃圾; 办公; 固体; 废纸等; 22.5; √; 试行中二（一）（4）. 2; 厨余垃圾; 食堂; 固体; 鱼肉骨头等; 22.5; √. 3; 废油脂; 食堂; 固体; 动植物油; 0.01125; √; 试行中二（一）（6）. 4; 隔油池污泥; 食堂; 半固体; 动植物油; 0.075; √. 注：上表中“试行”表示《固体废物鉴别导则（试行）》）； ，二（一）（4）”表示办公产生的废气物质，二（一）（6）”表示其他污染控制设施产生的垃圾、残余渣、污泥 根据《固体废物鉴别导则（试行）》中固废的判别依据，列于“二（一）”，但不在“二（二）”中的副产品属于固体废物，所以建设项目的副产物均为固体废物。 运营期固体废物分析结果见表29 表29 营运期固体废物分析结果汇总表 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 产生量 （t/a）; 处置方式. 办公垃圾; 一般固废; 员工办公; 固态; 废纸等; /; /; 22.5; 环卫清运. 厨余垃圾; 一般固废; 餐厅厨房; 固态; 鱼肉骨头等; /; /; 22.5; 环卫清运. 废动植物油; 一般固废; 生活垃圾; 固态; 动植物油; /; /; 0.01125; 环卫清运. 隔油池污泥; 一般固废; 生活垃圾; 半固态; 动植物油; /; /; 0.075; 环卫清运.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  |  | 污染物 名称 |  | 产生浓度mg/m³ | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/m³ | 排放量 t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 建设期废气 | 施工现场 |  | 粉尘 |  | - | - | - | - | 环境空气 |
|  |  | 汽车 |  | 尾气（SO2、NOX、NHMC、CO） |  | - | 少量 | - | 少量 |  |
|  |  | 装修 |  | 装修废气 |  | - | 少量 | - | 少量 |  |
|  | 运营期废气 | 食堂 |  | 食堂油烟 |  | 3.573 | 0.00375 | 0.892 | 0.0009 | 食堂楼顶 |
|  |  | 天然气燃烧无组织排放废气 |  | SO2 |  | 13.7 | 0.00144 | 13.7 | 0.00144 | 周围环境空气 |
|  |  |  |  | NOX |  | 57.6 | 0.00605 | 57.6 | 0.00605 |  |
|  |  |  |  | 烟尘 |  | 21.9 | 0.00230 | 21.9 | 0.00230 |  |
|  |  | 地下车库无组织排放废气 |  | CO | - |  | 0.680 | - | 0.680 |  |
|  |  |  |  | NHMC | - |  | 0.086 | - | 0.086 |  |
|  |  |  |  | NOX | - |  | 0.079 | - | 0.079 |  |
|  |  |  |  | SO2 | - |  | 0.0010 | - | 0.0010 |  |
| 内容 类型 | 排放口 （编号） |  |  | 污染物 名称 |  | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 排放浓度 mg/L | 排放量 t/a | 排放去向 |
| 水污染物 | 施工期生活污水2880t/a 项目部排口 |  |  | COD |  | 400 | 1.152 | 400 | 1.152 | 珠江污水处理厂 |
|  |  |  |  | 悬浮物 |  | 200 | 0.576 | 200 | 0.576 |  |
|  |  |  |  | 氨氮 |  | 25 | 0.072 | 25 | 0.072 |  |
|  |  |  |  | 总磷 |  | 4 | 0.01152 | 4 | 0.01152 |  |
|  | 运营期生活污水2700t/a 污水排口 |  |  | COD |  | 400 | 1.08 | 400 | 1.08 | 珠江污水处理厂 |
|  |  |  |  | 悬浮物 |  | 200 | 0.54 | 200 | 0.54 |  |
|  |  |  |  | 氨氮 |  | 25 | 0.0675 | 25 | 0.0675 |  |
|  |  |  |  | 总磷 |  | 4 | 0.0108 | 4 | 0.0108 |  |
|  |  |  |  | 动植物油 |  | 100 | 0.054 | 100 | 0.054 |  |
| 固废 | 种类 |  |  |  |  | 产生量 t | 综合利用量 t | 处理处置方式 | 处理处置量t | 外排量 t |
|  | 施工期 |  | 生活垃圾 |  |  | 18 | 0 | 环卫清运 | 54 | 0 |
|  |  |  | 建筑垃圾 |  |  | 236.1 | 0 | 环卫清运 | 708.4 | 0 |
|  | 运营期 |  | 生活垃圾 |  |  | 22.5 | 0 | 环卫清运 | 22.5 | 0 |
|  |  |  | 厨余垃圾 |  |  | 22.5 | 0 | 环卫清运 | 22.5 | 0 |
|  |  |  | 废油脂 |  |  | 0.01125 | 0 | 环卫清运 | 0.01125 | 0 |
|  |  |  | 污泥 |  |  | 0.075 | 0 | 环卫清运 | 0.075 | 0 |
| 噪声 | 施工期 |  | 本项目施工期主要噪声源为施工机械设备及运输车辆，噪声强度约为75dB（A）～120dB（A） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运营期 |  | 本项目运营期高噪声设备主要为空压机、电梯电机、空调外机等，单台噪声值在75-85dB(A),经过距离衰减、基础减振、墙体阻隔后可使项目第边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，对周围声环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 1、本项目在建设过程中会在一定程度上破坏原有的自然植被，项目建设对周围生态环境影响主要表现在施工期。由于周围无敏感的生态保护目标，建成后基本不会影响周围的生态环境。项目建设可通过实施一定的绿化建设，使受到影响的生态得到恢复，提高该区域原有的生态功能，达到保护生态环境的目的。具体措施如下： (1)充分考虑节约用地原则，合理规划停车位、道路、绿地等用地，提高土地使用效率； (2)项目建设应从整体上考虑与周围环境景观协调原则，注意绿化布局的层次、风格与建筑物的相对应； (3)绿化要达到一定的覆盖率，充分考虑植被的多样性。可采用"乔、灌、花、草"相结合的多层次复合绿地系统，合理分配高大与低矮植物的布设带，并注意绿化的多层次布局，以达到改善环境的目的。 2、工程施工过程中应采取以下防治措施： (1)在施工区内增设必要的排水沟道，有利于雨水排放； (2)修建施工场地围墙，以避免施工弃物和废水对周边环境的影响； (3)对施工车辆在离开施工场地时，先用水洗车辆，并且防止沿途抛洒； (4)施工完成后及时进行路面硬化和绿化工作。 根据工程分析，本项目投运后，对周围环境影响程度较轻、影响范围较小，因此，在严格管理的情况下，本项目对生态环境不会造成明显的影响。 3、营运期间对生态的影响较小，也需要做到以下几点： (1)运营期应注意绿化地带的养护，确保景观植物生长状态良好； (2)及时妥善处理食堂油污、生活垃圾等固体废物，不随意丢弃，防治污染环境； (3)设置车辆禁鸣及限速标识，防止交通噪声、尾气对生态环境的影响； (4)下水管道若发生渗漏、破损，应及时修理，防止生活污水对生态环境的影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目施工期为:2018年2月到2021年2月，在施工中将产生建筑施工废水、噪声、粉尘、固废等环境污染物，各项施工活动将会不可避免地对周围环境造成一定的影响，因此做好施工期环保工作尤为重要。 1、大气环境影响分析 施工过程的大气污染主要为粉尘污染、机械废气及油漆废气，其中又以粉尘的危害较为严重。 - (1)扬尘 项目施工期间的扬尘污染主要来源有：土建施工产生的扬尘；建筑材料装卸、运输、堆放过程中因风力产生的扬尘；运输、施工车辆产生的扬尘等。而扬尘污染产生的主要决定因素为施工作业方式、原材料的堆放形式及风力等，其中风力因素的影响最大。 据有关资料，在一般气象条件下，平均风速2.5m/s时，建筑工地的TSP 浓度为其上风向的2~2.5倍，其扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP的浓度均值可达0.49mg/m3，相当于空气质量标准的1.6倍。当有围栏时，在同等条件下，其影响距离可缩短60m。所以，若在大风及干燥天气施工，施工现场及其下风向将存在粉尘污染。但这些影响都是暂时性的，会随着施工工作的结束自然消除。 为防止施工中粉尘污染，可采取如下措施： ①施工承包单位在进行工程承包时，应将施工期环境污染控制列入承包内容，并在工程开工前和施工工程中制定相应的环保防治措施和工程计划。应办理施工行政许可手续，经审核批准后方可施工。 ②本项目开工前应在项目周边张贴公告，告知本项目的开、竣工时间及因施工所产生的扬尘和噪声影响。 ③施工方案中必须编制防治扬尘的操作规范，制定运输车辆防止泄漏、遗洒的具体措施。施工现场合理布局，建筑材料堆放时对易起尘的物料实行库存或加盖苫布。散料的运输车辆必须按规定要求，配备密闭装置，不能装得过满并控制车速，装卸过程采用喷淋压尘。 ④施工工地全部严格采取封闭、高栏围挡、喷淋等工程措施，现场出入口应设置冲洗车辆设施。 ⑤施工过程中使用水泥、石灰、砂石等易产生扬尘的建筑材料，应采取设置围挡，采用防尘布苫盖或密闭存储等措施。 ⑥现场主要道路和模板存放、料具码放等场地进行硬化，其他场地全部进行覆盖或者绿化，土方集中堆放并采取覆盖或者固化等措施。建设单位须对暂时不开发的空地实施简易绿化等措施。 ⑦施工单位运输工程渣土、泥浆、建筑垃圾及砂、石等散体建筑材料，应全部采用密闭运输车辆，装卸过程采用喷淋压尘，并按指定路线行驶，运输车辆应安装卫星定位系统。 ⑧车辆出工地时，应将车身（特别是车轮）上的泥土洗净。经常清洗运载汽车的车轮和底盘上的泥土，减少汽车运输过程携带泥土杂物散落地面和路面。 ⑨施工车辆必须定期检查，破损的车厢应及时修补，严禁车辆在行驶中沿途振漏建筑材料及建筑废料。 ⑩施工建筑物外脚手架一律采用密目网围护，建筑工地四周围档必须齐全。 ⑪建筑工地必须使用预拌混凝土，禁止现场搅拌混凝土，禁止现场消化石灰，拌合成土或其他产生粉尘的作业。 ⑫工程开挖土方应集中堆放，及时回填，缩小粉尘影响范围，弃土要及时清运，送到指定地点。 ⑬施工现场设立生活垃圾存放点，及时清运生活垃圾和施工过程中产生的建筑垃圾。生活垃圾与建筑垃圾应分开，不能混放。 ⑭注意气象条件变化，土方施工应尽量避开风速大、湿度小的气象条件。当出现4级及以上风力情况时，停止进行土方工程，同时作业处覆以防尘网。 总之，只要加强管理、切实落实以上措施，施工场地的机械废气和粉尘污染对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 (2)机械废气 机械废气主要来源于建筑施工过程中打桩机、挖土机等施工机械燃油产生的废气、运输车辆尾气，排放的主要污染物为SO2、NOX、CO及非甲烷总烃等，会对局部地区大气环境造成短期污染。 为减少机械废气的污染，本环评建议施工方采用先进的施工工艺，选用符合国家有关标准的燃料、施工机械和运输工具，使其排放的废气符合国家相关标准。 (3)油漆废气 室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂（主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂及防虫剂等）等。其主要污染因子为甲苯和二甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。 装修阶段的油漆废气挥发时间长，且作业点分散。因此，在装修油漆期间，应加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，也应经常通风换气。 2、水环境影响分析 建设期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水和施工废水。 施工期废水主要是施工人员产生的生活污水，车辆、设备的冲洗水等。 车辆和设备的冲洗水成分相对比较简单，含有的污染物主要为泥沙和少量油类，污染物浓度低，水量有限，属于瞬时排放。 施工人员在工地活动包含工作与食宿，生活污水含有COD、SS、氨氮、总磷、动植物油等污染物，故应设有临时沉淀池、临时化粪池和临时隔油池，临时沉淀池应作防渗处理，将场地废水集中沉淀处理后回用于施工场地的洒水抑尘，禁止排入附近地表水体。经临时化粪池和临时隔油池处理的水应集中收集并排入污水管网。建设单位施工过程中必须加强管理，提倡文明施工，避免临时供水、排水管线的跑、冒、长流水，禁止将施工废水乱排乱倒，确保施工废水不对周边环境产生影响。 本项目施工期应采取的施工废水污染防治措施如下： (1)施工现场要道路畅通，场地平整，无大面积积水； (2)施工场内应设置简易沉沙池，并作防渗处理，对施工产生的泥渣浆废水进行沉淀处理，除去其中的泥砂后回用于场地洒水；施工废水禁止排入周边地表水体； (3)施工现场应加强管理，提倡文明施工，避免临时供水、排水管线的跑、冒、长流水； (4)严格加强对施工人员的管理，使施工人员集中居住，生活污废水集中排放，不得随意泼洒，修建临时的生活污废水排放渠道和化粪池，集中处理施工期生活污水。 落实上述措施后，本项目施工废水不会对环境产生较大影响。 3、声环境影响分析 施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声，施工车辆的噪声属于交通噪声。 表30为主要施工机械的噪声源强，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3～8dB，一般不会超过10dB。由于一般的打桩机的噪声声级较高在100dB以上，钻孔式灌注桩机，其噪声声级为81dB。 表30主要施工机械设备的噪声声级 序号; 施工机械; 测量声级dB（A）; 测量距离（m）. 1; 挖 掘 机; 79; 15. 2; 铲 土 机; 75; 15. 3; 自卸卡车; 70; 15. 4; 钻孔式灌注桩机; 81; 15. 5; 混凝土搅拌机; 79; 15. 6; 混凝土振捣器; 80; 12. 7; 升 降 机; 72; 15. 表31为主要施工机械的噪声值及噪声影响范围。 表31施工机械噪声衰减距离 单位：m 序号; 施工机械; 声级dB（A）. 5; 10; 20; 40; 50; 80; 100. 1; 挖 掘 机; 88; 82; 76; 70; 68; 63.5; 63.5. 2; 钻孔式灌注桩机; 90; 84; 78; 72; 70; 67.5; 65.5. 3; 混凝土振捣器; 89; 83; 77; 71; 69; 66.5; 64.5. 4; 混凝土搅拌机; 88; 82; 76; 70; 68; 65.5; 63.5. 5; 升 降 机; 81; 75; 69; 63; 61; 58.5; 56.5. 噪声从声源传播到受声点，受传播距离、大气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。用A 声级进行预测时，其预测模式如下： LA(r)＝LA(r0)－(Adiv＋Abar＋Aatm＋Aexc) 式中：LA(r)－距声源r处的A声级； LA(r0)－参考位置r0处的A声级； Adiv－声波几何发散所引起的A声级衰减量，即距离所引起的衰减，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式为： Adiv＝20lg(r/r0)； Abar－遮挡物所引起的A声级衰减量； Aatm－空气吸收所引起的A声级衰减量； Aexc－附加A声级衰减量，附加声级衰减包括声波在传播过程中由于云、雾、温度梯度、风而引起的声能量衰减及地面反射和吸收，或近地面的气象条件所引起的衰减。一般情况下的环境影响评价中，不需考虑风、云、雾及温度梯度所引起的附加影响。但是遇到下列情况就要考虑地面效应的影响： a预测点距声源50m以上； b声源距地面高度和预测点距地面高度的平均值小于3m； c声源与预测点之间的地面为草地、灌木等覆盖。 由于上述情况导致的附加衰减量可以用公式Aexc＝5lg(r/r0)计算。 施工机械噪声主要属于中低频噪声，单台设备在不同距离处的噪声值预测公式为： LA(r)＝LA(r0)－Adiv－Aexc＝LA(r0)－25lg(r/r0) 式中：Adiv＝20lg(r/r0)，Aexc=5lg(r/r0) 多个机械同时作业的总等效连续A声级计算公式为： Leq总=10lg（i=1n100.1Leqi) 式中，Leqi－第i个声源对某预测点的等效声级。 在预测某处的噪声值时，首先利用上式计算声源在该处的总等效连续A声级，然后叠加该处的背景值，具体计算公式如下： LPt=10lg（100.1L1+100.1L22) 式中，LPt－声场中某一点两个声源不同作用产生的总声级； L1－该点的背景噪声值；  L2－另外一个声源到该点的声级值。 根据以上预测方法，按不同施工阶段施工机械组合作业情况（土方工程：挖掘机3台、铲土机2台、卡车2台；结构工程：混凝土搅拌机2台、卡车2台、混凝土振捣器1台、升降机1台），在未采取任何降噪措施的情况下，得出不同施工阶段在不同距离处的噪声预测值，见表32。 表32施工机械噪声在不同距离处的等效声级 单位：dB(A) 距离 施工阶段; 10; 30; 50; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 施工场界限值. 昼间; 夜间. 土方工程; 89.3; 77.3; 71.8; 66.7; 64.3; 59.9; 56.7; 54.3; 52.3; 70; 55. 结构工程; 90.8; 78.8; 73.3; 68.2; 65.8; 61.4; 58.2; 55.8; 53.8; 70; 55. 施工厂界限值参考标准为《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），根据以上分析，依据噪声较大的结构工程距离与噪声的计算结果，白天一般施工情况下作业噪声超标范围大概在80m以内，而项目周围300m范围内没有噪声敏感点，施工噪声对周边居民点声环境影响不大，为进一步减轻建设项目施工期间噪声的环境影响，要求施工单位在施工期间采取如下措施： (1)建设单位应制定完善的施工期间环保计划，如建材、土方运输的路线、时间规定； (2)选用低噪声施工机械设备，淘汰高噪声设备和落后工艺，如选用静压式钻探机代替冲击式钻探机，采用静压桩、商品浆； (3)合理安排施工时间和加强对一线操作人员的环境意识教育，对一些零星的手工作业，如拆装模板、装卸建材，尽可能做到轻拿轻放，并辅以一定的减缓措施，如铺设草包等； (4)严格规定施工时间，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业（如基础施工阶段的打桩机作业，浇筑施工阶段的混凝土搅拌、振捣作业），因特殊要求必须连续作业，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明，并且必须公告附近居民； (5)尽量避免多台机械同时施工； (6)施工区运输车辆限制车速20km/h左右，降低施工运输车辆噪声； (7)重大考试期间或其他要求限制噪声影响时，应按规定要求停止施工。 (8)当日22时至次日凌晨6时不得进行产生噪声污染的施工作业。确需夜间施工作业的，应写出书面申请到当地环保行政主管部门申报《夜间施工许可证》，未办理此证不可进行夜间施工。 各施工点施工噪声必须严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）执行。在此基础上，预计在施工期内，施工作业产生的噪声对周围居民生活影响较小。 4、固体废弃物环境影响分析 施工期产生的固体废物主要是施工人员产生的生活垃圾和施工中产生的废砖、灰、砂、石等废建筑材料和工程废土。施工人员产生的生活垃圾产生量较少，每人每天产生约0.5kg，应定点存放，由市容部门按时清运，不能混置在渣土中。工程废土和废砖、灰、砂、石等废建筑材料应按时清运，送到指定地点，不能随意堆放，严禁就近倾倒，应使用按规定配装密闭装置的车辆运输，避免固体废物对周围环境造成不利影响。 本项目施工过程中会产生一定量的工程弃土（渣土），这些工程弃土在运输、处置过程中如果处置不当，会对环境产生较大影响。应按市城管的要求进行处置，及时申请办理工程废弃物处置核准手续，运输建设工程废弃物的车辆应按照市容环境行政管理部门核准的时间、路线、数量，将建设工程废弃物运送到指定的消纳场所，不得丢弃、撒漏，避免固体废物对环境造成不利影响。暂存的渣土应当集中堆放并全部苫盖，禁止渣土外溢至围挡以外或露天存放。 施工垃圾存放点应合理设置，建设单位应当及时清运建设工程废弃物，在工程竣工验收前，应将所产生的建设工程废弃物全部清除防止污染环境。并与市容部门联系，及时清理施工现场的生活垃圾。 一般来说，施工期对环境的影响是短期的，施工结束后受影响的环境要素基本可以恢复到现状水平。 5、生态环境影响分析 施工期生态环境影响主要表现为临时施工场地、临时堆放场地将造成一定的植被损失和水土流失。这些损失，都将影响到区域的生态环境。 (1)破坏植被 弃土堆场及施工便道处的植被会遭到破坏。 (2)水土流失 水土流失间接地造成景观环境破坏。影响水土流失的原因主要有降雨条件、植被覆盖率、土壤性质、地形等。在施工过程中使抵抗流失力强的表层土壤遭到破坏、及填挖所造成的人工微地形有较大的自然安息角，这些都为土壤流失的发生提供了潜在的势能。这种影响可能并不立刻显现，但如不加以重视，其最终对景观环境所造成的后果是相当严重的。 (3)其它影响 包括施工人员的生活污水、施工扬尘等对景观也造成影响，但从生态景观环境的角度来看，这些影响可随施工期的结束而结束。 为了有效防止在开挖工段下的水土流失，施工单位拟采取以下防治措施； ①根据需要增设必要的临时雨水排水沟道，夯实裸露地面，尽量减缓雨水对泥土的冲刷和水土流失； ②施工废料及时收集或清运； ③施工完成后及时进行路面硬化和空地绿化，搞好植被的恢复、再造，做到边坡稳定，岩石、表土不裸露； ④控制施工作业时间，尽量避免在暴雨季节进行大规模的土石方开挖工作。 生态环境保护具体措施施工建设工程中，由于扰动和破坏了原地貌，可能会对该地块目前的生态环境产生一定的影响，因此，施工单位在建设前后应严格遵守以下生态保护措施： ①土方开挖施工，在安排施工计划前，注意施工开挖尽量避免雨季，减少水土流失，同时避免春季开挖，减少扬尘影响； ②对施工弃渣、弃土严格管理；需外运的渣土，应保证及时滑运至指定地点，严禁随意堆放；用于平整土地或回填的，应堆放在固定的地方，并加盖塑料膜等，以减少风吹损失； ③项目施工前，应做好对现有植被的处理规划，对一些较小的树木必须移植，保证其存活率；其他普通树木其砍伐须严格执行园林部门的相关规定，取得准伐证后方可砍伐； ④施工结束后，及时进行土地恢复，实施植树、植草绿化计划，保证绿化面积不小于原有绿化面积；绿化措施应确保质量和数量，管理要有专业人员负责，提高树木、草坪的存活率，对未成活的草木要及时补种。 运营期环境影响分析及防治措施 1、废水环境影响分析及防治措施 本项目运营期间产生的废水包括生活污水和食堂废水，食堂废水水经隔油池、生活污水化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31926-2015）表1中B等级标准后接管至南京珠江污水处理厂处理，尾水排入长江。 珠江污水处理厂选址于江浦街道二圩村，已于2014年建成并已投入运行，规划处理水量为8万m3/d，其服务范围为浦口区中心城区南部地区，北以七里河为界，南至宁合高速（绕城高速过江通道连接线），西到沿山大道，东至长江，面积44.8km2。本项目在其接管范围内，具备接管可行性。 本项目废水主要含COD、氨氮、SS、总磷等常规污染指标，按照估算可达接管标准，通过珠江污水处理厂的处理能做到达标排放。 2、大气污染物环境影响分析及措施 本项目营运期废气主要为地下车库的汽车尾气、食堂油烟以及天然气燃烧废气。 （1）汽车尾气 本项目建成后的主要空气污染源为汽车尾气，它们产生的污染物主要是CO、非甲烷总烃、NOx、SO2。建设项目地下车库面积5100m2，规划了地下机动车泊位178个。地下汽车库按防火分区设置了机械通风兼排烟系统，平时用于通风换气，火灾时自动转换为排烟系统，补风为车道渗入自然补风或补风井机械补风。汽车的尾气影响只要加强管理和防治措施，对周围环境的影响可控制在较小的范围内。 虽然地下车库汽车尾气对地面贡献浓度甚微，对区域环境空气质量影响不大。但也应加强车辆进出管理，设置明显限速禁鸣标志，保持项目内交通秩序畅通，并加强对送排风机的定期检修和维护，确保地下车库排风换气系统的正常运行；同时地下车库出入口周围应加强绿化。 地面汽车尾气主要来自汽车的制动和启动时产生的尾气，也包括汽车正常运行时产生的尾气。由于地面的空气流动快，不会累积，浓度很低，对周围环境的影响较小。 （2）油烟 本项目餐厅厨房产生的油烟经油烟净化器处理后排入专用烟道，经楼顶排放，不会对周围大气环境产生明显影响。本项目使用的油烟净化器对油烟的去除率为75%，排放量为0.0009t/a，对周围环境影响较小。 （3）燃烧废气 项目投入使用后，厨房使用管道天然气为清洁燃料，产生的污染物量极少，燃烧废气排入烟道经楼顶排放，不会对周围大气环境产生明显影响。 综上所述，本项目运营后不会对周边大气环境质量造成明显的不良影响。 3、噪声环境影响分析 本项目运行时噪声主要为空调外机、公建设施设备运行噪声、汽车交通噪声等。 空调外机在空调运行时噪声可达75分贝，汽车鸣笛则可达80分贝以上，公建设施空压机运行噪声在80分贝左右。 在规划建设时，应有防噪规划，集中布置场区内的噪声源，以公用区域或绿化作隔离带，加强机动车在项目区内穿行的管理，加强防噪隔声措施，并对排风机、室外空调机组采取隔声、防振措施后，对周围声环境影响较小。 经以上措施，本项目边界噪声能达到《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337—2008)2 类标准要求，即白天≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)，满足环境保护的要求。建设项目经采用以上降噪措施后，不会对周围区域的声环境质量产生不良影响，能满足环境保护的要求。 4、固废环境影响分析 本项目固废主要为生活垃圾、食堂厨余、废油脂、隔油污泥。 对生活垃圾，项目区内设置生活垃收集点进行集中收集，收集后交由环卫部门及时清运；厨余垃圾、废油脂、污泥交由环卫单位定期清运。 在认真落实以上措施后，本项目的所有固废都己妥善处理，基本可达到资源化、减量化和无害化，不会对周围环境产生不良影响。

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 |  | 扬尘 | 对场地及堆土及时洒水，设置临时围护，避免在大风天气下进行施工，运输车辆要进行遮盖，堆料场进行硬化或覆盖 | 随施工期的结束而自然消失 |
|  |  |  | 汽车尾气 | 减少车辆滞留时间 |  |
|  |  |  | 油漆废气 | 加强通风，采用环保型涂料 |  |
|  | 营运期 |  | 油烟 | 油烟净化器+有组织排放 | 处理效率75%以上 |
|  |  |  | 天然气燃烧SO2、NOX、烟尘 | 加强通风 | 达标排放 |
|  |  |  | 地下车库汽车尾气尾气：CO、SO2、NOx、非甲烷总烃 | 加强通风 |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | SS、石油类 | 收集后经临时隔油沉淀池处理后回用 | 达到污水管网接管要求 |
|  |  | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP、动植物油 | 生活污水经临时隔油、沉淀、化粪池预处理后经市政污水管网进入珠江处理厂集中处理 |  |
|  | 运营期 | 生活污水 | COD、SS、TP、氨氮 | 化粪池预处理后排入市政管网 |  |
|  |  | 食堂废水 | COD、SS、TP、氨氮、动植物油 | 隔油池预处理后排入市政污水管网 |  |
| 电离辐射与电磁辐射 | － |  | － | － | － |
| 固体废物 | 施工期 |  | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 | 不外排 |
|  |  |  | 建筑垃圾 | 环卫部门清理 |  |
|  |  |  | 工程弃土 | 由市政环卫部门处置 |  |
|  | 营运期 |  | 生活垃圾、厨余垃圾、废油脂、隔油污泥 | 由市政环卫部门清理 | 不外排 |
| 噪声 | 施工单位应严格按照要求文明施工，对振动大的设备合理地安排使用，严禁夜间进行砼浇筑和其他较大噪声的施工，确保周围环境不受施工噪声的影响 运营期噪声主要为空调机、空压机等，通过合理的安装，利用隔声、设备减振及距离衰减后，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目为标准实验楼及配套设施的建设，在建设过程中会在一定程度上破坏原有的自然植被，项目建设对周围生态环境影响主要表现在施工期。由于周围无敏感的生态保护目标，建成后基本不会影响周围的生态环境。项目建设可通过实施一定的绿化建设，使受到影响的生态得到恢复，提高该区域原有的生态功能，达到保护生态环境的目的。具体措施如下： (1)充分考虑节约用地原则，合理规划停车位、道路、绿地等用地，提高土地使用效率； (2)项目建设应从整体上考虑与周围环境景观协调原则，注意绿化布局的层次、风格与建筑物的相互辉映； (3)绿化要达到一定的覆盖率，充分考虑植被的多样性。可采用"乔、灌、花、草"相结合的多层次复合绿地系统，合理分配高大与低矮植物的布设带，并注意绿化的多层次布局，以达到改善环境的目的。 工程施工过程中应采取以下防治措施 (1)在施工区内增设必要的排水沟道，有利于雨水排放； (2)修建施工场地围墙，以避免施工弃物和废水对周边环境的影响； (3)对施工车辆在离开施工场地时，先用水洗车辆，并且防止沿途抛洒； (4)施工完成后及时进行路面硬化和绿化工作。根据工程分析，本项目投运后，对周围环境影响程度较轻、影响范围较小，因此，在严格管理的情况下，本项目对生态环境不会造成明显的影响。 |  |  |  |  |  |
| “三同时”验收监测计划表 污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。本项目应申请“三同时”验收，具体实施计划为： (1)建设单位请有资质的环境监测部门对正常生产情况下各排污口排放的污染物浓度进行监测。 (2)建设单位向当地环保主管部门（南京高新区环境保护局）申请“三同时”验收。项目建设后，“三同时”验收一览见表33。 表33 建设项目环保“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 效果; 环保投资（万元）; 完成时间. 废水; 施工期; 建筑废水; SS、石油类; 收集后经隔油沉淀池处理后回用; 全部回用; 10; 与项目建设同时设计、 施工和投入使用. 生活污水; COD、SS、NH3-N、 TP; 经隔油沉淀池预处理后接入市政污水管网; 达接管标准; 10. 营运期; 生活污水等; COD、SS、NH3-N、 TP、石油类; 通过隔油池、化粪池后排入污水管网; 雨污分流; 40. 化粪池; 1. 隔油池; 1. 废气; 施工期; 扬尘; 颗粒物; 对场地及堆土及时洒水，设置临时围护，避免在大风天气下进行施工，运输车辆要进行遮盖，堆料场进行硬化或覆盖，减少车辆滞留时间; 达标排放; 2. 汽车尾气; SO2、NOx、CO和烃类. 装修废气; 甲醛、苯等; 采用环保型油漆涂料、开窗通风; 达标排放; -. 营运期; 食堂油烟废气; 油烟; 油烟净化器; 过滤75%以上油烟; 1. 地下车库尾气; SO2、NOx、CO、MNHC; 通风设施; 无组织排放达标; 3. 食堂天然气燃烧废气; SO2、NOx、烟尘; 通风设施; 无组织排放达标; 1. 噪声; 施工期; 噪声; 噪声; 选用低噪声设备、设置掩蔽物、设置建筑围挡、减震降噪垫、加强管理; 满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》; 15. 营运期; 噪声; 噪声; 选用静音设备、科学合理安装各设备、隔声减振措施; 满足《工业企业厂界噪声排放标准》; 10. 固废; 施工期; 生活垃圾; 环卫定期清运; 全部合理处置，不外排; /. 建筑垃圾; 回收利用. 工程弃士; 交由市政管理部 门处置. 营运期; 生活垃圾、厨余垃圾、废油脂、污泥; 环卫部门定期清运; 不外排; 5. 生态; 厂区绿化; 绿化率30%; 16.7. 环境管理环境监测; 完善环保制度等; 确保营运期污染物达标排放. 雨污分流排污口; 设置雨、污水总排放口各1个，并按上述要求设置规范化排污口，在排污口附近树立环保图形标志牌. 总量平衡方案; 施工期各污染物不申请总量。 营运期大气污染物：有组织废气油烟：0.00375t/a，无组织废气SO2：0.00244t/a，NOX：0.085t/a，烟尘：0.0023t/a，CO：0.680t/a，非甲烷总烃：0.086t/a向南京高新区环保局申请总量，区域内平衡。 水污染物：废水量2700t/a，接管量：COD 1.08t/a，SS 0.54t/a，氨氮0.0675t/a，总磷0.0244t/a，动植物油0.054t/a。纳入珠江污水处理厂处理总量控制指标范围内。. 环保总投资; 115.7万元. |

# 九、结论与建议

| 国家质检中心主要针对各类特种只能设备检测技术的研究与技术开拓6个专业技术研究中心，项目建设包括：一幢地上9层地下1层的研发检测中心楼、一幢地上主楼2层辅楼5层的综合实验楼。项目建设时同步实施环境绿化、道路场地及水、电、气等综合配套工程。项目建设期36个月，拟于2018年2月开工建设至2021年2月竣工。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）中有关规定，凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响评价制度；按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》并咨询当地环保部门意见，本项目的环境影响评价需编制环境影响报告表。 受建设单位委托，南京赛特环境工程有限公司（证书编号：国环评证乙字第1964号）承担本项目环境影响报告表的编制工作。在研究有关文件、现场踏勘和调查的基础上，按照《环境影响评价技术导则》所规定的原则、方法、内容及要求，编制了“国家智能测控产品质量监督检验中心项目”环境影响报告表，报请江北新区环境保护局审查。 （1）厂址选择与规划相容 ①建设项目位于南京市江北新区江北产业技术研创园22-3号地块，该地块为科研设计用地，符合江北新区产业技术研创园的总体规划、用地规划及环保规划等相关规划要求； ②南京市江北新区产业技术研创园，长江隧道北出口，沿隧道出口东西向大道以西约3公里，距离建设项目最近的生态红线保护区南京绿水湾国家湿地公园1100米，拟建项目不在红线保护区内，因此，本项目选址符合《江苏省生态红线区域保护规划》的相关要求。 综上所述，本项目与规划要求相符，选址较合理。 （2）与产业政策相符 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），本项目属于M7450质检技术服务业。 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及其修改条目《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定》中的限制和淘汰类；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》(2012年本)及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>(2012年本)部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中限制和淘汰类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（2015年本）（苏政办发[2015]118号）中的限制、淘汰行业，且未作能耗限定；不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》及《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》中禁止和限制项目及其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业。此外，项目根据国家发改委第 21 号《产业结构调整指导目录 2011 年本（2013 年修正）》，本项目为鼓励类中第三十一条科技服务业中第6款，分析、试验、测试以及相关技术咨询与研发服务，智能产品整体方案、人机工程设计、系统仿真等设计服务 ，符合国家产业政策符合国家和地方产业政策。 （3）环境质量现状 项目所在区域环境质量总体良好，环境空气中S02、N0x小时浓度及PM10日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准。 项目所在地水环境质量良好，长江南京段除总磷指标处于Ⅲ类水平外，其他各项水质指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，符合功能区划要求。 项目地场界昼夜间厂界噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的3类标准。 （4）污染防治措施可行性及污染物达标排放分析 本项目为检测中心楼及配套设施建设项目，建设过程中主要环境影响为施工产生的扬尘、噪声、污水、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。本项目施工期拟采取的污染防治措施及环境影响分析如下： 废气：对场地及堆土及时洒水，设置临时围护，避免在大风天气下进行施工，运输车辆要进行遮盖，堆料场进行硬化或覆盖，减少车辆滞留时间，加强施工场地管理。 废水：施工人员产生的生活污水经隔油沉淀池处理后接入市政污水管网，进入武进城区污水处理厂处理，建筑施工废水经隔油沉淀池处理后全部回用，不外排。 噪声：合理安排施工作业时间，夜间禁止进行施工作业；施工机械应尽可能放置于对场界外影响最小的地点；压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛等。施工单位应严格按照有关部门的要求文明施工，对振动太大的设备合理地安排使用。若特殊施工需夜间连续施工，按规定报批并公示，以确保周边居民、企事业单位不受施工的影响。 固废：施工人员施工期产生的生活垃圾，分袋存储，定点堆存后由环卫部门统一清运；建筑垃圾统一收集后重新利用；工程弃土，及时清运至指定地点，交由市政管理部门处置。 项目建成后，主要的环境影响为地下车库、食堂油烟、天然气燃烧、检测试验涉及的废气排放，生活及食堂污水排放，汽车、空压机、空调机等设备的噪声排放，以及办公垃圾、厨余垃圾、废油脂、隔油污泥的固废排放。本项目运营期期拟采取的污染防治措施及环境影响分析如下： 废气：食堂油烟安装油烟净化器和管道，净化效率达75%以上。食堂燃烧的燃料天然气属于清洁能源，只产生少量的污染物，通过通风排放至建筑物外。地下车库的汽车尾气会产生SO2、NOX、非甲烷总烃、CO等污染物，通过合理设置地下停车场排风系统，排放至地面绿化带，排放口配合绿地景观进行设计，背向楼房并与楼房保持一定的距离，排口高于地面2.5米，避开人群呼吸带，减轻对人群的影响。为达到预期的环保要求，还需要定期检修油烟净化器或适时更换油烟净化系统内的净化介质，同时对食堂、地下车库的排风设施定期检修，及时维护。 废水：运营期产生的废水经过隔油池和化粪池初步处理后通过污水管网进入珠江污水处理厂，处理达标后排放，不会对环境产生较大污染。建议运营期养成良好的用水习惯，加强水资源的重复利用，排水管道、化粪池、隔油池若出现问题，及时修复，防治废水的不正常排放。 噪声：运营期的噪声主要来自于空调外机、空压机和汽车噪声等。空调外机通过建筑物阻隔、空气衰减等不会对周围环境产生严重噪声影响，空压机、配电房位于地下建筑内，与周围环境隔离，影响很小。汽车噪声瞬时影响可能较大，建议在中心内部设置禁鸣、限速标志减轻排放。 固废：运营期的固废均由环卫部门清理。建议尽量对固体废物回收利用，以减少固废的产生量。 （5）地区环境质量不降低 项目所在地大气、地表水、声环境质量良好，本项目污染物的产生量及排放量较小，预计不会改变周围地区当前区域环境质量的现有功能要求。 （6）总量控制可行 本项目实施后新增大气污染物排放量为： 油烟：0.00375t/a， SO2：0.00244t/a，NOX：0.085t/a，烟尘：0.0023t/a，CO：0.680t/a，非甲烷总烃：0.086t/a，总体来看，废气新增排污量只对环境造成较小影响。 新增废水污染物排放量为：COD 1.08t/a,SS 0.54t/a,氨氮0.0675t/a，总磷0.0108t/a，动植物油0.054t/a,废水污染物最终外排量纳入珠江污水处理厂总量范围内。 项目产生的固废由环卫部门处理，排放总量为零。 （7）总结论 综上所述，本项目的建设符合国家及地方产业政策要求,符合当地规划要求，选址合理；项目在落实环评中的污染防治措施后，各项污染物可以达标排放，对环境影响较小，不会降低区域功能类别，并能满足总量控制要求。因此，从环保的角度看，本次评价认为项目在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，项目的建设是可行的。 （8）建议： ①本环评表评估结论是根据厂家提供资料的基础上分析得到，若建设规模变化、设备变化、总平面布置发生较大变化等，应报请环保部分重新编制环境影响评价文件。 ②建设单位必须严格执行“三同时”，切实做到环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预审意见： 公章 经办： 签发： 年 月 日 |  |  |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办： 签发： 年 月 日 |  |  |  |
| 审批意见： 公章 经办： 签发： 年 月 日 |  |  |  |
| 注释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件一环评委托书 附图二营业执照 附件三承诺书 附件四关于国家智能测控产品质量监督检验中心（江苏）项目建议书的批复 附件五质检总局关于同意筹建国家燃香产品质量监督检验中心（河北）等11个国家质检中心的批复 附件六关于国家智能测控产品质量监督检验中心项目有关情况的报告 附图一建设项目地理位置图 附图二建设项目周边概况图 附图三建设项目平面布置图 附图四生态红线图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |  |  |