建设项目环境影响报告表

项目名称：       年加工30万只除尘滤袋生产线项目

建设单位(盖章)：     盐城市德尔滤袋有限公司

编制日期：二〇一七年十月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

目     录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	8

三、环境质量状况	13

四、评价适用标准	17

五、建设项目工程分析	20

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	30

七、环境影响分析	31

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	45

九、环境管理与监测计划	46

十、结论与建议	51

附图：

附图一  建设项目地理位置图

附图二  建设项目厂区平面布置图

附图三  项目周边300米土地利用现状及卫生防护距离包络线图

附图四  阜宁县总体规划图

附图五  阜宁县生态红线区布局图

附件：

附件一   登记信息单

附件二   委托书

附件三   环评材料真实性承诺

附件四   营业执照

附件五   法人身份证

附件六   入园批复

附件七   污水接管说明

附件八   公参及公示图片

附件九   审批基础信息表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工30万只除尘滤袋生产线项目（2017-320923-17-03-641140） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 盐城市德尔滤袋有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张志鹏 |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 黄龙 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 阜宁县阜城工业园区C区11-3号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15862009527 |  |  | 传真 |  |  | / |  |  | 邮政编码 |  |  | 224300 |  |
| 建设地点 | 阜宁县阜城工业园区C区11-3号 （中心经纬度：N33°47'41.37"，E119°44'58.31"） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 阜宁县经信委 |  |  |  |  |  |  | 备案号 | 2017-320923-17-03-641140 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 迁建 |  | 行业类别及代号 |  |  |  |  | C1757 无纺布制造 |  |  |  |  |  |  |
| 占地面积 | 2.2亩（建筑面积1280m2） |  |  |  |  |  |  | 绿化面积 |  |  | / |  |  |  |
| 总投资(万元) | 800 |  | 其中:环保投资(万元) |  |  |  |  | 12 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 1.5% |
| 评价经费（万元） | / |  |  |  |  |  |  | 预期投产日期 |  |  | / |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 1、搬迁项目原辅材料使用情况见表1-1，搬迁项目的主要设备规格及数量见表1-2。 表1-1 搬迁项目原辅材料表 序号; 名称; 规格; 仓容/用量; 来源及运输. 1; 涤纶纤维; /; 20t/a; 外购、汽车. 2; 涤纶基布; /; 20t/a; 外购、汽车. 表1-2 搬迁项目主要设备规格、数量表 序号; 名称; 型号及规格; 单位; 数量. 1; 多功能复合设备; /; 台; 1. 2; 进口热膜机; 电加热; 台; 1. 3; 无纺布加工一体机; /; 台; 2. 4; 剑杆织机; GS900; 台; 1. 5; 粗纱机; /; 台; 2. 6; 三线缝纫机; /; 台; 30. 7; 针刺机; /; 台; 6. 8; 梳理机; /; 台; 5. 9; 铺网机; /; 台; 5. 10; 拉丝机; /; 台; 5. 11; 电线、电缆、配套柜、箱; /; 套; 1. |
| 项目能耗使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水(吨/年) |  | 180 |  |  |  | 燃油(吨/年) |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 电(千瓦时/年) |  | 20万 |  |  |  | 燃液化气(立方米/年) |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 燃煤(吨/年) |  | / |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 废水（工业废水、生活废水）排放量及排放去向 搬迁项目建成运行后，无生产废水产生及排放，公司生活污水240t/a，经厂区化粪池处理达接管标准后排入阜宁县水处理发展有限公司处理达标后尾水排入淮河入海道南泓。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和电磁辐射设施的使用情况 搬迁项目无放射性同位素和电磁辐射的设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 盐城市德尔滤袋有限公司原为家庭作坊式生产经营模式，未履行相关环保手续，随着环保要求、行业标准的不断提高以及中国经济的不断发展，除尘滤袋的需求量增加，企业为了满足市场，改善经营模式，拟将原家庭作坊式生产模式搬迁至盐城市阜宁县阜城工业园区C区11-3号，并规模化建设年加工30万只除尘滤袋生产线项目，项目总投资800万元，新增土地2.2亩，新增建筑面积1280平方米。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的规定，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，搬迁项目应编制环境影响报告表，因此，盐城市德尔滤袋有限公司委托南京赛特环境工程有限公司编制年加工30万只除尘滤袋生产线项目《环境影响报告表》，我公司接受委托后即组织进行现场勘查、相关资料收集及其他相关工作，按国家相关环境法律、法规及环境影响评价技术导则等编写搬迁项目环境影响报告表，报请环保主管部门审查、审批，为项目实施和管理提供依据。 2、项目概况 项目名称：年加工30万只除尘滤袋生产线项目 建设单位：盐城市德尔滤袋有限公司 项目性质：迁建 总投资：800万元 建设地址：盐城市阜宁县阜城工业园区C区11-3号（中心经纬度：N33°47'41.37"，E119°44'58.31"） 四周环境：搬迁项目东侧为工业园道路，路的东侧为工业园厂房，南侧为工业园厂房，西侧为恒生环保科技公司，北侧为工业园厂房。搬迁项目周边300米土地利用现状详见附图三。 3、项目工程内容 盐城市德尔滤袋有限公司年加工30万只除尘滤袋生产线项目投资800万元，租赁坐落在江苏省盐城市阜宁县阜城工业园区C区11-3号，新增土地2.2亩，新增建筑面积1280平方米。搬迁项目主体工程及产品方案见表1-3，厂区平面布置见附图二。 表1-3 搬迁项目主体工程及产品方案表 工程名称; 产品名称; 设计能力; 年运行时数. 滤袋生产线; 除尘滤袋; 30万只; 2400h. 4、公用及辅助工程 搬迁项目公用及辅助工程包括给排水、供电等。 （1）供水 搬迁项目建成后用水主要为生活用水，用水取自市政自来水管网。 （2）排水 搬迁项目排水采用雨污分流制，废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理达接管标准后接管阜宁县水处理发展有限公司，经处理尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准后排入淮河入海道南泓。 （3）供电 搬迁项目电源引自市政电网，全厂年耗电量为20万度。 （4）储运 搬迁项目原料和成品分区放置。原材料及产品进出厂均使用汽车运输。 搬迁项目公用及辅助工程见表1-4。 表1-4 搬迁项目公用及辅助工程表 工程名称; 建设名称; 设计规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 540m2; 生产. 办公区; 324m2; 1F216m2，2F108m2. 公用 工程; 给水; 180m3/a; 由阜城工业园自来水管网提供. 排水; 生活污水144m3/a; 经厂区化粪池预处理后接管至阜宁县水处理发展有限公司. 供电; 20万度/年; 当地电网提供. 绿化; /; /. 环保 工程; 废水处理; 化粪池; 新建，处理能力2m3/d，达标接管. 废气处理; 车间机械通风系统; 粉尘达标排放. 噪声治理; 设备基础减振，厂房隔声; 降噪量20dB(A). 固废处理; 垃圾桶若干; 交由环卫部门统一清运处理. 一般固废暂存点（10m2）; 收集后外售. 5、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。 对照阜宁县生态红线区布局图（见附图五），与搬迁项目最近的生态红线区域为射阳河（阜宁县）清水通道维护区，射阳河（阜宁县）清水通道维护区域保护见表1-5。 表1-5 射阳河（阜宁县）清水通道维护区域保护表 红线区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积. 一级管控区; 二级管控区; 总面积; 一级管控区; 二级管控区. 射阳河（阜宁县）清水通道维护区; 水源水质保护; 除阜宁县射阳河饮用水水源保护区外，射阳河全线划为清水通道维护区，全部为二级管控区。具体范围为射阳河与通榆河交界处上溯5000米的射阳河水域及两岸纵深各1000米的陆域范围，以及其余河段射阳河水域及两岸纵深各500米的陆域范围; 54.24; 54.24. 与搬迁项目距离最近的生态红线区域为射阳河（阜宁县）清水通道维护区二级管控区，距离为3.05km，根据上表可知搬迁项目与以上红线区域二级管控区无相交区域。因此，搬迁项目的建设符合《江苏生态红线区域保护规划》的要求。 （2）环境质量底线 搬迁项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。搬迁项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破搬迁项目所在地的环境质量底线。因此搬迁项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 搬迁项目用水来自自来水管网，不会达到资源利用上线；搬迁项目用电由市政电网所供给，不会达到资源利用上线；搬迁项目新征用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 搬迁项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明，具体见表1-6。 表1-6 搬迁项目与国家及地方产业政策《市场准入负面清单草案》相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录》（2011年本）及修订; 经查《产业结构调整指导目录》（2011年本），项目产品、所用设备及工艺均不在《产业结构调整指导目录（2011年）》及修订中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求。. 2; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修订）; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修订），项目产品、所用设备及工艺均不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修订）中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求。. 3; 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》; 搬迁项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中。. 4; 《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》; 搬迁项目不在《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中。. 5; 《市场准入负面清单草案》; 经查《市场准入负面清单草案》（试点版），搬迁项目不在其禁止准入类和限制准入类中。. 由表1-6可知，搬迁项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》要求。 综上所述，搬迁项目符合“三线一单”要求。 6、“两减六治三提升”相符性分析 对照中共江苏省委、省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知及《盐城市“两减六治三提升”专项行动实施方案》，搬迁项目符合“两减六治三提升”的要求。 7、选址 搬迁项目租赁坐落在江苏省盐城市阜宁县阜城工业园区C区11-3号土地及厂房进行建设，根据阜宁县总体规划（详见附图四）可知，搬迁项目所在地为工业用地。因此，搬迁项目选址符合当地土地利用规划要求，选址合理。 8、厂区平面布置 搬迁项目租赁坐落在江苏省盐城市阜宁县阜城工业园区C区11-3号的土地及厂房进行建设，厂内北侧为生产车间与办公楼，西侧为停车棚，南侧主要为空地，搬迁项目平面布置图详见附图二。 9、劳动人员及工作时间 搬迁项目定员10人，采用白班制，每班8小时，全年运行时间300天，年运行时数2400小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 盐城市德尔滤袋有限公司原为家庭作坊式生产经营模式，未进行规模化生产，故未履行相关环保手续。 本次迁建项目委托编制环评时，原家庭作坊内生产设备均已拆除，拆除的设备均由企业搬迁至新厂房内，原厂区内无任何生产设备，无原有污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

1、地理位置 阜宁县地处江苏省中北部，黄海之滨，苏北平原的腹部，北纬33°26′～33°59′，东经119°27′～119°58′，东与射阳县相连，南与建湖县交界，西与淮安市楚州区、涟水县毗邻，北与滨海县接壤，南北长52.5公里，东西宽48公里，县境距省会南京约220公里，距上海约430公里。 搬迁项目位于阜宁县阜城工业园区C区11-3号，搬迁项目具体地理位置见附图一。 2、地形、地貌 阜宁县大地构造单元属于扬子淮地台的苏北断拗，位于盐阜凹陷，为苏北平原地一部分，分属黄淮平原、滨海平原、里下河平原。全县地貌特征为西部高，东、南、北低，大体呈蚌壳形。黄淮平原为黄河夺淮后因大量泥沙覆盖形成的黄泛区，分为三个小区：废黄河高地，一般地面高程在8~12米，土质为沙土和粉沙土；黄泛冲击坡地，在县境马河以南地区，为黄河决口泛滥形成的以决口为顶点的扇形冲击坡地，一般地面高程为5.5~2.5米，土质为以粉沙土和沙壤土为主的黄泛冲击层；黄泛沉积平原在县境北部，马河以北至沿岗河之间，属黄泛缓流沉积地带，多为泥土和粘土，一般地面高程为2.0~3.5米。属于6度地震区。 建设项目所在地地势平坦，自然地平面标高为2.5 m，能满足50年一遇高水位的要求。根据区域地质资料，该地区属长期沉降地区，地表为深厚松散的第四纪沉积物所覆盖，土质为粉土、粉沙土、油泥土和粘土。地貌上表现为地势低洼，河渠纵横交错。 3、气象特征 阜宁地处我国南北气候主要分界线秦岭、淮河、灌溉总渠的附近，属北亚热带向暖温带过渡型气候，并受海洋气候的影响，季风性气候特征显著。四季分明，气候温和，雨热同季，光照充足，雨量充沛。夏季天气炎热、雨水集中，冬季寒冷干燥。阜宁年主导风向东南风，年无霜期213天。阜宁灾害性天气较多，以台风、暴雨、冰雹、霜冻为主。 阜宁常年平均气温13.7度，常年平均气压1016.8毫帕，极端最高气温37.6度，极端最低气温－15.9度，常年平均相对湿度77%，常年平均降雨量981.7毫米，历年最大降雨量1430.3毫米，历年最小降雨量537.6毫米，常年年平均蒸发量1441.1毫米，常年年平均日照时数2257.7，常年全年平均风速3.7米/秒。 表2-1 主要气象特征表 序号; 项目; 统计内容; 特征值. 1; 风速; 年平均风速; 3.7m/s. 最大风速; 27.5 m/s. 2; 风向; 全年主导风向; ESE. 3; 气温; 年平均气温; 13.7℃. 极端最高温度; 37.6℃（1958.8.21）. 极端最低温度; -15.9℃（1969.2.6）. 4; 空气湿度; 年平均相对湿度; 77%. 5; 降水; 年平均降水量; 981.7 mm. 年最大降水量; 1430.3mm. 年最少降水量; 537.6 mm. 月最大降水量; 610.0mm. 日最大降雨量; 167.9mm. 6; 日照; 年平均日照时数; 2257.7h. 7; 气压; 年平均气压; 1016.8hPa. 极端最高气压; 1045.7 hPa. 极端最低气压; 987.9 hPa. 8; 积雪; 历年最大积雪深度; 19cm. 历年最长积雪日数; 17d. 9; 冰冻; 历史最大冻土深度; 23cm. 4、水文水系 阜宁县境内流域性河道12条，即：废黄河、调度河、入海水道、灌溉总渠、射阳河、通榆河、嘎粮河、潮河、杨集河、串场河、渔深河、海河；有大沟级河道126条，主要有阜坎河、沿岗河、川里河、驿马河、四通河、大沙河、小中河、马河、生产河、被泽沟、潮沟河、民便河、薛犁大沟、新恒河、老恒河、海陵河等；有中沟级河道1364条。项目所在地及周边主要河流有：通榆河、射阳河、串场河。 （1）串场河 串场河横贯里下河地区盐城市境内“四大港”，即由北向南分别为射阳河、黄沙港、新洋港、斗龙港。其水位、流量、流向受“四大港”闸开闸变动回水影响。阜宁境内串场河主要受射阳河下游射阳河闸及黄沙港下游黄沙港闸闸控影响。北部受射阳河闸开闸影响较大，南部受黄沙港闸开闸影响较大。 （2）射阳河 射阳河历史悠久，阜宁县境内长49公里，为阜宁县的主要河流之一，流向自西向东。河口宽90~160米，河底高程－3.5~－4.3米，水深2.5米，是阜宁县灌溉、排涝、防洪、航运的动脉。射阳河阜宁段丰水期的平均流量为110m3/s，平均流速0.257m/s，枯水期平均流量为60m3/s，平均流速为0.141m/s，年径流量为29.4亿立方米，历史上出现的最大流量为7月份的180 m3/s，最小流量为1月份的47.0 m3/s，其行洪最大流量300立方米，流速4m/s左右，常年平均水位0.85米，月平均最高水位7月份为0.97米，月平均最低水位4月份为0.79米，历年最高水位为2.22米（1991.7.15），历年最低枯水位0.25米（1978.6.23）。 （3）通榆河 通榆河位于阜宁县城东侧，全长18公里，流经三个乡镇25个村，南自沟墩镇的陈坎村起，经施庄乡至吴滩乡的各港止，常年流向自南向北，沿河共有耕地面积9万亩。县境海河至射阳河一段于1963年春进行了疏浚，目前底宽50米，水面宽100m，设计流量100m3/s。通榆河工程是苏北东部地区的一项大型水利工程，功能以供水为主，同时兼顾灌溉、航运等其他功能的综合性河道，是江苏省江水北调东线工程项目的一部分，也是省政府既定的４条清水通道之一。整个通榆河工程建设的最终目标是：建成一条南起南通市九圩港，北达赣榆县青口镇，连接南通、连云港两大对外开放港口，纵贯苏北东部沿海地区，全长415km的骨干河道。 通榆河与射阳河在阜宁县城西侧相交，交汇长度约1.5km，这两条河流在相交河段会出现水流交换现象，水体流量流速相互影响。射阳河流向为自西向东，通榆河流向为常年自南向北。 （4）入海水道南泓 入海水道工程是经国务院批准，于1998年10月28日开工的大型水利工程项目，它承担分流淮河干流泄入洪泽湖的洪水直接入海的重任。该项工程按照高低水分排、清污水分开的原则在入海水道中设计了南北两条泓道，北泓为清水制，南泓为污水制。南泓可以接纳原三淮（现为淮安市区、淮安区、淮阴区）、洪泽、滨海城区污水归槽集中处理。南泓沿线有三道水闸，构成三级调蓄净化系统。入海水道南泓进口在洪泽湖东侧二河口，在栖鹤港以北注入黄海，全长163.5公里。该河主要承泄洪泽湖以上的来水，兼顾渠北地区的排涝。 （5）苏北灌溉总渠 苏北灌溉总渠集灌溉、排洪、航运、发电于一体，是改变淮河下游地区自然面貌具有历史意义的大型水利工程。西起洪泽湖边的高良涧，在淮安穿过京杭大运河向东经阜宁、滨海、射阳等县至栖鹤港入海，全长168公里。在阜宁县境内口宽165~97米，最大设计行洪流量800m3/s，洪泽湖引水流量500m3/s，用以灌溉沿途几百万亩农田。 （6）老恒河 老恒河，西自灌溉总渠南堆脚下古河镇洋桥村起，东至东沟海陵河，长19公里，该河在益林镇内横贯大余村，河口宽40m左右，底宽5米，底真高-1.5米，比坡1:2.5，主要水体功能为农灌。 5、生态 在开发的过程中，经济开发区十分重视自然生态环境的保护，但总体上，随着工业用地不断扩张，自然生态逐步被人工生态所替代，建成区内已基本无大型野生 动物，野生植被也日趋被人工植被所代替。 现有植物资源中，林木资源主要是人工植造的农田林网和四旁种植的树木。主要有杨树、槐树、榆树、柳树、泡桐、水杉、柏树以及苹果、桃、桑等一些果树品种；农作物主要有水稻、小麦、棉花、豆类、薯类以及油料和蔬菜等品种；野生植物品种较少，主要有白茅、海浮草、黑三棱等。现有动物资源中，人工养殖的动物品种主要有鲫鱼、鲤鱼等鱼类，虾、蟹等甲壳类动物，牛、猪、鸡、鸭等家禽，野生动物品种有狗獾、刺猬、蛇、黄鼠狼等动物，麻雀、白头翁等鸟类，虾、蟹、甲鱼等甲壳类动物，蚯蚓、水蛭等环节类昆虫，蚂蚁、蝗虫、蜜蜂等节肢类动物。 6、阜宁县总体规划 阜宁县国民经济和社会发展“十二五”规划中指出：“加快发展风电装备、光电光伏、粘胶纤维、煤盐化工四个新兴产业，环保滤料、阀门机械、食品加工三个特色产业，提升产业层次，壮大产业规模。加快培育新材料、高端装备、智能电网、电子信息等产业。积极推动新特产业向价值链高端攀升，向研发设计和销售服务两端延伸，提高产品附加值，构建起技术含量高、资源消耗低、经济效益好和具有规模化、高端化、集聚化的新特产业集群，使新特产业成为全县未来经济发展的新动力和增长极，带动全县产业结构转型升级。” 搬迁项目为涂塑布无纺布生产，属于阜宁县特色产业，搬迁项目符合阜宁县的产业定位。 7、阜宁县水处理发展有限公司简介 阜宁县水处理发展有限公司位于阜宁县北部，二期工程已于2009年12月顺利竣工，污水处理厂处理污水的能力已达到4万t/d。 阜宁县水处理发展有限公司采用工业废水调节后混凝沉淀预处理、生活污水沉砂预处理，混合污水采用A2/O+PACT工艺生化处理、脱色消毒的工艺流程。污水接管标准详见表4-5。 A2/O工艺：在A/O工艺的基础上增设一个缺氧区，并使好氧区中的混合液回流至缺氧区，使之反硝化脱氮，这样就构成了厌氧/缺氧/好氧系统，简称A2/O。 PACT工艺：污水处理中，生化法的各种工艺在运行过程中的最关键之处是要维持活性污泥的活性和凝聚性（沉淀性能）。而活性污泥的凝聚性能极易受进水水质河外界因素的影响，从而导致出现二沉池水漂泥等异常现象。此时，在曝气池中投加粉末活性炭、混凝剂或其他化学药剂，旺旺会收到很好的效果，其中以投加粉末活性炭为多，该法称为PACT法。因粉末活性炭对有机物的吸附能力远远强于活性污泥，因此会产生粉末活性炭对进水有机物不断吸附、活性污泥微生物对粉末活性炭所吸附的有机物进行降解的现象，也因此，该法具有耐冲击负荷、提高难降解有机物去除能力等特点，且可以改善活性污泥的沉降性能，减少或抑制污泥膨胀等。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(空气环境、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 根据阜宁县《2016年环境质量公报》中内容： 2016年阜宁县环境质量总体保持稳定，城区环境空气质量稳定趋好，声环境质量维持较好水平，饮用水源水质维持稳定，地表水总体水质状况变化不大，部分河流水质依然无法稳定达标。 1、环境空气质量 （1）总体状况 2016年县城环境空气有效监测366天。根据空气质量指数（AQI）评价，县城空气良好以上283天，空气质量优良率为77.3%，较上年上升9.9个百分点。空气质量达优104天，占28.4%，良179天，占48.9%，轻度污染55天，占15.0%，中度污染18天，占4.9%，重度污染10天，占2.7%，其中PM2.5是首要污染物60天，臭氧是首要污染物17天，PM10是首要污染物6天。 2016年共采集降水样品38个，发现酸雨样品3个，酸雨率7.9%，降水pH值范围在4.89～7.42，年均值为6.04，与上年相比，降水pH均值略有下降。全年县城空气中的降尘年均浓度为2.55吨/平方公里·月，月均浓度在1.1～5.4吨/平方公里·月之间。与上年相比，年均浓度有所下降。 （2）主要污染指标 2016年，县城环境空气中二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）年均浓度分别为17ug/m3、14ug/m3，均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012，以下简称国标）二级标准，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为81ug/m3，细颗粒物（PM2.5）年均浓度为49ug/m3，分别超出国标二级标准0.16倍和0.40倍，一氧化碳（CO）日均值未出现超标，臭氧（O3）日最大滑动平均超标率4.6%。 与上年相比，除NO2年均浓度略有上升外，SO2、PM10和PM2.5年均浓度均有不同程度下降，分别下降29.4%、10.0%和14.0%。 2、水环境质量 （1）饮用水源地水质状况 2016年城区水源地取水总量3208万吨，其中灌溉渠马河洞水源地取水量为1426万吨，通榆河城东水厂水源地取水量1782万吨，射阳河杨洼子水源地为阜宁县地面水厂备用水源地。 2016年灌溉渠马河洞水源地水质达标率继续保持100%。通榆河水源地、射阳河水源地和潮河水源地水质稳定。 与去年相比，灌溉渠水源地稳定达标，射阳河和通榆河水源地水质有所改善。 （2）主要河流水质状况 根据县境内6条河流12个监测断面统计和评价，Ⅱ~Ⅲ类和Ⅳ类水质断面分别为5个和7个，分别占比41.7%和58.3%，其中符合功能区划断面为7个。2016年县境内河流水质总体呈轻度污染，水体污染特征表现为有机污染和氨氮污染。与上年相比，县境内地表水水质总体无明显变化。 （3）废水和主要污染物排放 2016年全县工业废水排放总量1414.27万吨，与2015年相比，工业废水排放总量小幅下降，减少了7.34万吨。 全县工业废水呈有机污染为主的特征，废水中化学需氧量、氨氮、总氮和总磷的污染负荷较大，化学需氧量年排放量1036.11吨、氨氮年排放量38.48吨、总氮年排放量40.58吨、总磷年排放量1.86吨。与2015年度相比，化学需氧量年排放量减少了220.87吨、氨氮年排放量增加了6.66吨。 3、声环境 （1）总体状况 2016年县城区域环境噪声达到城市区域环境噪声二级水平，道路交通噪声强度均为一级。 （2）区域噪声 22016年县城区域环境噪声测点110个，平均等效声级分布在37.4～68.2分贝（A）之间，城区昼间平均等效声级51.9分贝（A），达到城市区域环境噪声二级水平，声环境质量为较好。与上年相比，城区昼间平均等效声级下降1.7分贝（A）。 从2016年县城区域噪声分布结构来看，生活噪声依然是影响我县城区环境噪声的主要声源，所占比例高达92.7%，其余依次为交通噪声和工业噪声，所占比例分别为6.4%和0.9%。与上年相比，生活噪声声源比例上升20.9个百分点，交通噪声声源比例下降15.4个百分点。 （3）道路交通噪声 县城区共布设道路交通声环境监测点位20个，监测道路总长44.6千米。2016道路交通干线噪声昼间平均等效声级是65.8分贝（A），昼夜道路交通噪声强度均为一级，声环境质量为好，比去年下降0.9分贝（A）。 各路段噪声平均等效声级范围为60.1～71.9分贝（A），2个点出现超过70分贝（A）。城区主要交通干道平均车流量714辆/小时。 （4）功能区噪声 2016年，县环境监测站对县城4类功能区8个监测点位开展24小时噪声监测。依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）评价，2016年，全年共监测32点次，各类功能区噪声总体达标情况为：昼间和夜间达标均为31次，达标率96.9%。县城各类功能区噪声昼间、夜间的等效声级Ld、Ln均符合标准值。 居住、文教机关（1类区）：昼间达标率为100%，平均等效声级47.9dB（A）；夜间达标率100%，平均等效声级40.6dB。 居住、商业混杂区（2类区）：昼间达标率为87.5%，平均等效声级52.5dB（A）；夜间达标率100%，平均等效声级42.6dB。 工业区（3类区）：昼间达标率为100%，平均等效声级54.2dB（A）；夜间达标率100%，平均等效声级46.1dB。 交通干线两侧区域（4类区）：昼间达标率为100%，平均等效声级59.0dB（A）；夜间达标率87.5%，平均等效声级51.4dB。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： （1）环境空气：确保周围大气环境质量保持《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准，环境空气质量不出现降级。 （2）地表水：确保通榆河、射阳河水质环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类功能区要求。 （3）声环境：确保项目区域声环境维持《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的3类。 主要环境保护目标列表如下。 表3-1 主要环境保护目标表 环境类别; 环境保护目标; 距项目厂界; 保护级别. 方向; 距离(m); 规模. 地表水环境; 射阳河; SE; 3005; 大; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 驿马河; NE; 990; 小. 大气环境; 缪黄村九组; SE; 202; 35户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 缪黄村; N; 150; 15户. 声环境; 缪黄村九组; SE; 202; 35户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 缪黄村; N; 150; 15户. 生态环境; 射阳河（阜宁县）饮用水水源保护区; SE; 3005; /; 二级管控区. 注：距离为环境保护目标与项目厂界最近距离。

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 搬迁项目周围均执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准值表 污染物名称; 取值时间; 二级标准; 单位. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; ug/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 二氧化氮(NO2); 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 颗粒物（粒径≤10um）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 2、地表水 搬迁项目地表水（淮河入海道南泓）水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅳ类水质标准，具体标准值见表4-3。 表4-3 地表水环境质量标准表 水域名; 执行标准; 表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 淮河入海道南泓; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; 表1中Ⅳ类标准; pH; －; 6-9. COD; mg/L; ≤30. BOD5; mg/L; ≤6. NH3-N; mg/L; ≤1.5. TP; mg/L; ≤0.3. 《地表水资源质量标准》（SL63-94）; ——; SS; mg/L; ≤60. 3、噪声 厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，具体标准值见表4-4。 表4-4 声环境质量标准值表 单位：dB(A) 级别; 昼间; 夜间. 3类标准; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 搬迁项目废气主要为项目运营过程中产生的粉尘等颗粒物废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，详见表4-5。 表4-5 大气污染物排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放 速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度值; 标准来源. 排气筒 高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2、废水 搬迁项目产生的生活污水经厂区化粪池预处理后接管阜宁县水处理发展有限公司处理。尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，具体标准值见表4-6。 表4-6 盐城市阜宁县水处理发展有限公司污水接管要求（单位：mg/L） 序号; 项目; 污水处理厂接管标准; 污水处理厂出水标准. 1; pH; 6-9; 6-9（无量纲）. 2; COD; 500; ≤50. 3; SS; 400; ≤10. 4; 氨氮; 45; ≤5（8）. 5; 总磷（以P计）; 8; ≤0.5. 6; 动植物油; 100; ≤1. 7; BOD5; 300; ≤10. 标准来源; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准. 3、噪声 搬迁项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准值见表4-7。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 级别; 昼间; 夜间. 3类标准; 65; 55. 4、固废 搬迁项目一般固废的暂存按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013第36号修改单中的要求执行。 |
| 总量控制标准 | 根据《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（省政府38号令）要求，新、扩、改建项目建设必须实施污染物排放总量控制。总量控制分析主要是通过对拟建项目排放总量的核算，确定搬迁项目主要污染物排放总量控制指标。 废气：项目废气为无组织排放，无需申请总量。 废水：接管考核量：废水量：144t/a。COD0.0403t/a、NH3-N0.00288t/a，项目排水进入阜宁县水处理发展有限公司处理。最终环境外排量：废水量：144t/a。COD0.0072t/a、NH3-N0.00072t/a。水污染物总量纳入污水处理厂总量范围内，不单独核算总量，该项指标为搬迁项目环境外排量。最终环境外排量中COD、NH3-N总量经过排污交易权交易获得。 固废：搬迁项目固废得到合理处置，其总量控制指标为零。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、建设期施工流程简述 项目为迁建项目，新增土地2.2亩，新增建筑面积1280平方米。 搬迁项目施工期工艺流程产污节点见图5-1： 噪声、扬尘、生活污水、建筑垃圾、生活垃圾等 基建工程 主体工程 装饰工程 设备安装 工程验收 投产使用 图5-1 搬迁项目施工工艺流程及排污节点图 工艺流程简介： （1）基础工程 搬迁项目基础工程主要为围挡、土地平整、挖方、场地的填土和夯实，会产生一定量的粉尘、建筑垃圾和噪声污染。 （2）主体工程 搬迁项目主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。搬迁项目利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌筑混凝土，并捣实使混凝土成型。搬迁项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。主要污染物是施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气，拌制混凝土时的砂浆水等。 （3）装饰工程 利用各种加工机械对各部位按图进行加工，同时进行屋顶制作，然后采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷，最后对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，仅有少量的有机废气挥发。 （4）设备安装 包括厂区生产线各槽体、管线、污染防治设备等进行安装施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 （5）输入线路、工程验收 工程建设完工后需进行全站电缆线路的对接及调试，调试时间共计一个月左右，线路及设备调试检验完成后进行工程验收。 施工期污染物产生情况 （1）废气 施工期大气污染物主要有施工扬尘，施工车辆、动力机械燃油时排放少量的SO2、NO2、CO、烃类等污染物，以及装修期间产生的有机溶剂废气。 ①扬尘 扬尘是搬迁项目施工时产生的主要污染物，扬尘排放方式主要为无组织间歇性排放，其产生量受风向、风速和空气湿度等气象条件的影响。扬尘主要来源于： I、施工物料的堆放、装卸过程产生的扬尘； II、建筑物料的运输造成的道路扬尘； III、清除固废和装模，拆模和清理工作面引起的扬尘。 ②施工机械、运输车辆排放的废气 在工程施工期间，使用液体燃料的施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有NO2、CO、THC等污染物。搬迁项目生产车间采用水泥混凝土，生产厂房建筑面积不大，使用的施工机械有限，因此，各种污染物的排放量不大，对周围环境的影响较小。 ③装修期间有机溶剂废气 指装修施工阶段，处理墙面装饰吊顶、制造与涂漆、处理楼面等作业使用的黏合剂、涂料、油漆等材料中所含的有机溶剂挥发产生的有机废气。 装修期间有机溶剂废气不仅与使用的黏合剂、涂料、油漆等材料的种类有关，且与黏合剂、涂料、油漆中有机溶剂的种类、含量有关，其产生的种类和数量均难以确定，属于无组织排放。 （2）废水 施工期水污染主要源自施工人员生活污水及施工作业产生的废水。 施工过程中，每天约有施工人员20人，施工人员产生的生活污水量为2.4m3/d，其主要污染因子为CODCr、BOD5、SS等。参考《给排水设计手册》（第五册城镇排水）典型生活污水水质示例：COD浓度范围为250~400~1000mg/L、BOD5浓度范围110~200~400 mg/L、SS浓度范围100~200~350 mg/L，搬迁项目施工人员生活污水中主要污染指标浓度选取为CODCr 300mg/L，BOD5150mg/L，SS 120mg/L，氨氮类比相关监测结果取50mg/L，则施工人员生活污水中各污染物浓度及排放量估算见下表5-1。 表5-1 施工期生活污水中主要污染物产生量 生活污水排放量; 污染物; CODcr; BOD5; SS; 氨氮. 2.4m3/d; 浓度（mg/L）; 300; 150; 120; 50. 产生量（kg/d）; 0.72; 0.36; 0.288; 0.12. 搬迁项目施工期施工人员的生活污水设置临时化粪池收集后处理后接入园区污水管网，最终排入污水处理厂深度处理排放。 施工废水主要产生于混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。此外，施工作业使用动力机械在维护和冲洗时，将产生含少量悬浮物和石油类等污染物的废水。此类废水经隔油、沉淀后回用，不排放。 （3）噪声 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、平整机械、抽水泵组等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。 施工期主要施工机械设备的噪声源强见表5-2，当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3~8dB（A），一般不会超过10dB（A）。 表5-2 工期噪声声源强度表 施工阶段; 声源; 声源强度dB（A）; 施工阶段; 声源; 声源强度 dB（A）. 土石方阶段; 挖土机; 78~96; 装修、安装 阶段; 电钻; 100~105. 冲击机; 95; 电锤; 100~105. 空压机; 75~85; 手工钻; 100~105. 压缩机; 75~88; /; /. 抽水泵组; 90~95; /; /. 底板与结构阶段; 混凝土输送泵; 90~100; /; /. 振捣器; 100~105; /; /. 电锯; 100~105; /; /. 电焊机; 90~95; /; /. 对此，在建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制。施工期高噪声设备应合理安排施工时间，夜间禁止使用高噪声机械设备，杜绝深夜施工噪声扰民，另外，对施工场地平面布局时应将施工机械产噪设备尽量置于场地中央，进行合理布设，减少施工噪声对民众的污染影响。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。 （4）固废 施工期固体废物包括建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。施工建筑垃圾主要是一些建筑材料的边角料，碎砖头、混凝土块等，产生量按50kg/m2估算，扩建项目总建筑面积约为1300m2，则共产生施工建筑垃圾约65t。建筑垃圾中的钢材、模板等的边角料可以回收卖给废品收购站，废弃的砖块、混凝土块等可以作为填充场地的材料，或者运往当地环保部门制定的地点处理。 生活垃圾按平均每天施工人数20人，每人每天产生生活垃圾1.0kg计算，则生活垃圾每天产生量为20kg。定期运往当地环卫部门制定的地点填埋。 表5-3 建设期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物 代码; 估算产生量（吨）. 1; 生活垃圾; 生活; -; -; -; -; -; 99; 0.02. 2; 建筑垃圾; 建设; 固态; 砂土; -; -; -; 99; 65. 二、营运期工艺流程简述 搬迁项目主要从事除尘滤袋生产，项目建成后可形成年产30万只除尘滤袋的生产能力。 N N N N、G1 纤维 拉丝 梳理 整经 铺网 针刺 多功能复合 热膜处理 裁剪 缝纫 修边 成品包装 N N N N、S1 N N、S2 搬迁项目生产工艺流程及产污环节见图5-2： 备注： G—废气 S—固废 N—噪声 图5-2 滤袋生产工艺流程及产污节点图 工艺简介： （1）梳理：将外购的涤纶纤维送入梳理机梳理均匀，梳理成网，该工序会产生粉尘G1、设备噪声N。 （2）拉丝：通过拉丝机进行拉丝工序，拉丝工序是一个整体过程，主要是获得玻璃纤维丝。拉丝工序会产生噪声N。 （3）整经：将纤维丝通过整经机整经，此工序会产生设备噪声N。 （4）铺网：将梳理好的短纤维转移到铺网机上，进行铺网；分层次铺设在预先放好的基布上，准备进入下道工序。此工序会产生设备噪声N。 （5）针刺：针刺分为预针刺与主针刺，预针刺主要为先是在预刺机上安装上千根针，这些针将刺入基布的基体中，经过反复针刺后，使之形成抱合，压实成为一体；主针刺为将一块块纤维网经过反复穿刺造成纤维上下位移，产生挤压，使纤网中的纤维靠拢而被压缩，纤维之间摩擦力加大，强度增高，形成具有一定强力密度的非织造品。此工序会产生设备噪声N。 （6）多功能复合：利用纤维在混热条件下的可塑性将织物表面轧平或轧出平行的细密斜线，以增进织物光泽及过滤性能的整理过程。通过多功能复合机可使非织造材料表面光滑、平整，厚度均匀。此工序会产生设备噪声N。 （7）热膜处理：通过热膜机高温定型形成成品滤料。此工序会产生设备噪声N。 （8）裁剪：根据所需的滤袋大小，将成品滤料进行裁剪，裁剪过程会产生废料S1和设备噪声N。 （9）缝纫：将裁剪后的滤料进行缝纫，来获得需要的成品滤袋。缝纫过程产生设备噪声N。 （10）修边：缝纫后的滤袋需要进行修边，滤袋周边突起的纤维茸毛修剪掉，使之光洁。此工序会产生废料S2和设备噪声N。 （11）成品包装：修边后即为成品除尘滤袋，进行成品包装入库。

营运期污染物产生情况 1、废气 本项目不设置食堂，无食堂废气产生。项目生产过程中产生废气主要为粉尘。 本项目开松混合、梳理成网工段产生粉尘，粉尘量极少，无组织排放。粉尘的主要成分为短纤维，梳理成网生产线设备比较先进，均有数控装置，开松带有封闭的棉箱，且原材料是精制涤纶短纤，根据本项目厂家和同类厂家对比的资料，产生的粉尘量约为原料用量的0.1%。原料年用量为20t/a，则粉尘年产生量约为0.02t/a。 2、废水 （1）生产用水：搬迁项目无生产用水。 （2）生活用水：搬迁项目员工10人，年工作300天，不提供宿舍与食堂，生活用水人均用水按60L/d计算，排水按0.8系数计算，则项目职工生活用水量180m3/a，则生活污水产生量为144m3/a。污染物COD、SS、NH3-N、TP的产生浓度约为350mg/L、250mg/L、20mg/L、4mg/L，产生量分别约为0.0504t/a、0.036t/a、0.00288t/a、0.000576t/a。公司生活污水经厂区化粪池处理达接管标准后排入阜宁县水处理发展有限公司处理达标后尾水排入淮河入海道南泓。 搬迁项目给排水平衡见图5-3。 损耗36 生活用水 144 阜宁县水处理发展有限公司 180 化粪池 144 144 绿化用水 绿化用水 绿化用水 淮河入海道南泓 图5-3 搬迁项目水平衡图 单位：t/a 搬迁项目废水产生和排放情况见表5-4。 表5-4 搬迁项目废水产生和接管情况表 废水来源; 废水量 t/a; 污染物名称; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物名称; 污染物预处理后排放量; 排放方式与去向. 浓度(mg/L); 产生量(t/a); 浓度(mg/L); 排放量(t/a). 生活污水; 144; COD; 350; 0.0504; 化粪池; COD; 280; 0.0403; 阜宁县水处理发展有限公司. SS; 250; 0.036; SS; 200; 0.0288. 氨氮; 20; 0.00288; 氨氮; 20; 0.00288. TP; 4; 0.000576; TP; 4; 0.000576. 3、噪声 搬迁项目营运期噪声来源于各类设备设施，包括多功能复合机、热膜机、缝纫机、针刺机、梳理机、铺网机等设备运行噪声，项目噪声排放情况见表5-5。 表5-5 搬迁项目主要噪声源情况表 序号; 设备名称; 声源强度[dB(A)]; 治理措施; 治理效果. 1; 多功能复合设备; 75; 安装减振垫、加强管理和绿化等; 衰减20dB(A)以上. 2; 进口热膜机; 75. 3; 无纺布加工一体机; 80. 4; 剑杆织机; 80. 5; 粗纱机; 75. 6; 三线缝纫机; 80. 7; 针刺机; 85. 8; 梳理机; 80. 9; 铺网机; 80. 10; 拉丝机; 80. 4、固体废物 A、固废属性判定 搬迁项目运营期间的固体废物主要为裁剪废料、修边废料、生活垃圾和化粪池污泥。 裁剪废料：搬迁项目裁剪过程会有废料产生，主要为废纤维，产生量约为原料用量的1%，原料用量为20吨，废料产生量为0.2t/a，由建设单位收集后外售。 修边废料：搬迁项目修边过程会产生废料，主要为废纤维毛绒，产生量约为0.2t/a，由建设单位收集后外售。 生活垃圾：搬迁项目劳动定员共10人，每天生活垃圾产生量按人均0.5kg来计算，则生活垃圾产生量为1.25t/a，委托环卫部门统一处理。 化粪池污泥：化粪池污泥产生量为0.2t/a，卫生填埋。 搬迁项目副产物产生情况表见表5-6。 表5-6 搬迁项目副产物产生情况表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要 成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体 废物; 副产品; 判定依据. 1; 裁剪废料; 裁剪; 固态; 纤维; 0.2; √; -; 《固体废物鉴别导则（试行）》. 2; 修边废料; 修边; 固态; 纤维; 0.2; √; -. 3; 生活垃圾; 生活; 固态; 垃圾; 1.25; √; -. 4; 化粪池污泥; 化粪池; 固态; 污泥; 0.2; √; -. B、固废产生情况汇总 搬迁项目营运期固体废物分析结果汇总情况见表5-7。 表5-7 搬迁项目营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 废物类别; 废物代码; 估算产生量t/a. 1; 裁剪废料; 一般固废; 裁剪; 固态; 纤维; /; 74; 0.2. 2; 修边废料; 一般固废; 修边; 液态; 纤维; /; 86; 0.2. 3; 生活垃圾; 一般固废; 生活; 固态; 垃圾; /; 99; 1.25. 4; 化粪池污泥; 一般固废; 化粪池; 固态; 污泥; /; 99; 0.2. 5、搬迁项目“三本帐” 搬迁项目建成后主要污染物产生情况汇总见表5-8所示。 表5-8 搬迁项目污染物排放“三本帐”汇总 单位t/a 种类; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量. 水污染物; 废水量; 144; 0; 144. COD; 0.0504; 0.0101; 0.0403. SS; 0.036; 0.0072; 0.0288. NH3-N; 0.00288; 0; 0.00288. TP; 0.000576; 0; 0.000576. 大气污染物; 无组织废气; 颗粒物; 0.02; 0; 0.02. 固体废物; 裁剪废料; 0.2; 0.2; 0. 修边废料; 0.2; 0.2; 0. 生活垃圾; 1.25; 1.25; 0. 化粪池污泥; 0.2; 0.2; 0. 3、污染治理措施分析 （一）施工期污染治理措施分析 （1）废水：搬迁项目施工期主要废水为施工人员生活废水，污水水质较为简单，废水水量较小，经设置的临时污水处理设施处理后接管至污水处理厂处理排放。 （2）废气：主要为建设期扬尘、运输车辆尾气。通过设置围栏或围墙，缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围，砂石堆场、施工道路定时洒水，及时清扫，以减轻对大气环境的污染。 （3）噪声：采取选用先进的低噪声设备，施工机械放置在远离居民点的位置，采用先进的施工工艺，合理选用施工机械，加装减振、消声、吸声设备。加强对施工机械的维护保养，对施工运输车辆安装消声器，禁止夜间施工。 （4）固废：施工期垃圾主要为建筑垃圾及施工队伍居住生活产生的生活垃圾。建筑垃圾要及时清运或回收利用，防止长期堆放后干燥而产生扬尘。生活垃圾由环卫所统一清运，以减少对周围环境的环境保护目标的影响。 综上所述，通过加强施工管理，采取以上一系列措施，可大幅度降低因施工对周边环境的影响。 （二）运营期污染治理措施分析 （1）废水 搬迁项目运营后，生活污水经厂区化粪池处理达接管标准后排入阜宁县水处理发展有限公司处理达标后尾水排入淮河入海道南泓。 （2）废气 搬迁项目运营期产生的粉尘通过车间机械通风系统以无组织形式排放。建设单位应加强管理，使设备设施处于正常工作状态，以生产车间设置50m卫生防护距离，此范围内禁止新建居民、学校、医院等敏感目标。同时，厂区内种植绿色植物以净化空气，确保厂界废气达标。 （3）噪声 搬迁项目实施后，为了使厂界噪声达标，建设单位需落实以下噪声防治措施： A、通过选用低噪声设备，减小噪音的危害。 B、将产生高噪音的声源设置在距离厂界较远的位置，利用厂内部建筑物的阻隔作用及声波本身的衰减来减少对周围环境的影响。 C、加强管理和厂区绿化。 （4）固废 本项目裁剪废料、修边废料由建设单位收集后外售，废活性炭委托有资质单位处置，生活垃圾环卫清运，化粪池污泥卫生填埋。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 |  | 产生量t/a |  | 排放浓度mg/m3 |  | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 无组织废气 | 粉尘 | - / |  | 0.02 |  | - / |  | 0.02 | 周围大气 |
| 水 污 染 物 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 废水量t/a | 产生浓度mg/L |  | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a |  | 排放去向 |
|  | 生活污水 | COD | 144 | 350 |  | 0.0504 | 280 | 0.0403 |  | 入海道南泓 |
|  |  | SS |  | 250 |  | 0.036 | 200 | 0.0288 |  |  |
|  |  | NH3-N |  | 20 |  | 0.00288 | 20 | 0.00288 |  |  |
|  |  | TP |  | 4 |  | 0.000576 | 4 | 0.000576 |  |  |
| 固 体 废 物 | 排放源 （编号） | 产生量t/a | 处理处置量t/a |  |  |  | 综合利用量t/a | 外排量t/a |  | 备注 |
|  | 一般固废 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 收集外售 |
|  | 危险废物 | / | / |  |  |  | 0 | 0 |  | / |
|  | 生活垃圾 | 1.25 | 1.25 |  |  |  | 0 | 0 |  | 环卫清运 |
|  | 化粪池污泥 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 卫生填埋 |
| 噪 声 | 多功能复合机、热膜机、缝纫机、针刺机、梳理机、铺网机等设备运行噪声源强在80-90dB（A），采取减振隔声、合理布局等措施后，厂界噪声可实现达标排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 搬迁项目“三废“经过治理达标，不会对区域的生态环境造成影响。厂区内绿化良好，植被得到一定程度的恢复，对区域生态环境影响不严重。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： （1）施工期大气环境影响分析 搬迁项目在建设过程中，土建工程阶段的主要大气污染物来源于施工机械与驱动设备以及车辆运输所排放的废气，土方工程、建筑材料装卸、车辆扬尘、施工垃圾的堆放和清运过程产生的扬尘，同时还有施工队伍因生活使用燃料而排放的废气等，其中施工扬尘对环境的影响最大。 由于扬尘的产生量与施工道路路面的清洁程度以及车辆的行驶速度有关，相同车速的情况下，路面越清洁，扬尘产生量越小；路面的清洁程度相同的情况下，车速越小，扬尘的产生量越小。另外对路面和施工现场进行洒水，同样可以抑制扬尘的产生。因而可以采取适当的措施，减少扬尘的产生，降低其对周围环境的影响。同车速和地面清洁程度时的车辆扬尘见表7-1。 另外，由于施工材料的露天堆放和施工场地的裸露，在干燥和有风的气候条件下就会产生大量的扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒的含水率有关，因此，减少建筑材料的露天堆放和保证衬里的一定含水率是抑制这类扬尘的有效手段。 表7-1 同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/辆·公里 P 车速; 0.1（kg/m2）; 0.2（kg/m2）; 0.3（kg/m2）; 0.4（kg/m2）; 0.5（kg/m2）; 1.0（kg/m2）. 5（km/h）; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10（km/h）; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15（km/h）; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20（km/h）; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 施工期应特别注意扬尘的防治问题，制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。防治措施如下： ①采取配置工地滞尘防护网、设置围墙，优先建好进场道路，采取道路硬化措施，必要时采用洒水以降低和防治二次扬尘。 ②在土方挖掘、平整阶段，运输车辆必须做到净车进出场，最大限度减少渣土撒落造成扬尘污染，在运输、装卸建筑材料时，尤其是泥砂等物质，应采用封闭车辆运输。 ③遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 ④施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密封存储、用防尘布遮盖等措施。 ⑤施工过程中产生的弃土、弃料及其它建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布，定期喷水抑尘等措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移。 ⑥施工场界车辆出入口应设置车胎清洗池，外出车辆必须经清洗干净车胎后方可出工地，防止施工泥土随车胎洒落在市区道路上污染周围环境。 ⑦运输车辆尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，保证物料、渣土、垃圾不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行运输。 ⑧使用商品混凝土和预拌砂浆，不得现场搅拌、消化石灰及拌石灰土等，应尽量使用成品或半成品石材、木制品，实施装配式施工，减少因切割造成的扬尘。 （2）施工期水环境影响分析 施工期间施工机械维修废水及施工人员的生活污水排放是造成对地面水污染的主要原因，并对附近河段的水质产生一定的影响，特别是SS、油和COD浓度有所增加。必须加强管理来控制污染物的排放量，将废水收集至临时处理设施（隔油池、沉淀池、化粪池），预处理后排入下水道来减少对附近水质造成的影响。 施工过程中，每天约有施工人员50人，施工人员产生的生活污水量为6m3/d，其主要污染因子为CODCr、BOD5、SS等。参考《给排水设计手册》（第五册城镇排水）典型生活污水水质示例：COD浓度范围为250~400~1000mg/L、BOD5浓度范围110~200~400 mg/L、SS浓度范围100~200~350 mg/L，搬迁项目施工人员生活污水中主要污染指标浓度选取为CODCr 300mg/L，BOD5150mg/L，SS 120mg/L，氨氮类比相关监测结果取50mg/L，则施工人员生活污水中各污染物浓度及排放量估算见下表7-2。 表7-2 施工期生活污水中主要污染物产生量 生活污水排放量; 污染物; CODcr; BOD5; SS; 氨氮. 6m3/d; 浓度（mg/L）; 300; 150; 120; 50. 产生量（kg/d）; 1.8; 0.9; 0.72; 0.3. 生活污水如果直接排放会造成区域水环境的水体污染。为保障施工人员的身体健康，减少生活污水对当地的社会生活环境的影响，应对生活污水进行处理，搬迁项目经化粪池处理后的污水接入附近城市污水管网，减轻对周边入水体的影响。 建设单位通过加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。对施工期废水进行预处理的处理设施应按防渗规范来施工，达到相应的处理要求。建设项目施工期各类污水经过预处理后接入污水管网，不外排，对地下水环境影响较小。 （3）施工期噪声污染影响分析 施工场地的噪声源主要为各类高噪声施工机械，这些机械的噪声级一般均在80dB（A）以上，且各施工阶段均有大量的设备交互作业，这些设备在场地内的位置、使用率有较大变化，因此很难计算确切的施工场界噪声。本次评价采用类比分析法，根据工程施工量、各类噪声源的经验值和噪声在空间的衰减规律，对施工噪声的环境影响进行预测与分析。 将各施工机械噪声作点源处理，采用户外声传播衰减公式预测各主要施工机械噪声对环境的影响。 Lp(r)= Lp(r0)—（Adiv+Aatm +Abar +Agr +Amisc） 式中：Lp(r)—距声源r处预测点噪声值，dB（A）； Lp(r0)—参考点r0处噪声值，dB（A）； Adiv—几何发散衰减，dB（A）； Aatm—大气吸收衰减，dB（A）； Abar—屏障衰减，dB（A）； Agr—地面效应，dB（A）； Amisc—其他多方面效应衰减，dB（A）； r—预测点距噪声源距离，m； r0—参考位置距噪声源距离，m。 为减轻施工期噪声对周围环境的影响，项目施工过程中应采取相应的措施，将施工期噪声影响降到最小，如选用低噪声机械设备，并及时维修保养，严格按操作规程使用各类机械，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围敏感点的影响；采用商品混凝土，减少混凝土搅拌时产生噪声。 在结构和装修阶段，由于场界围墙对装修高架声源作用不明显，所以应对建筑物外部采用围挡，减轻施工噪声对外环境的影响。 在采取以上降噪措施，对项目施工噪声污染的强度和范围进行预测，预测结果见表7-3。 表7-3 施工噪声污染强度和范围预测表 单位：dB(A) 机械名称; 噪声 源强; 降噪后源强; 场界标准; 距离场界不同距离（m）的噪声贡献值. 昼间; 夜间; 10; 20; 60; 100; 150; 200. 装载机; 95; 80; 70; 55; 60; 54; 44; 40; 36; 34. 挖掘机; 95; 80; 70; 55; 60; 54; 44; 40; 36; 34. 推土机; 90; 75; 70; 55; 55; 49; 39; 35; 31; 29. 打夯机; 90; 75; 70; 55; 55; 49; 39; 35; 31; 29. 电焊机; 60; 45; 70; 55; 25; 19; 9; 5; 1; 0. 机械振捣器; 75; 60; 70; 55; 40; 34; 24; 20; 16; 14. 为了减轻搬迁项目施工期噪声的环境影响，必须采取以下控制措施： ①施工期的噪声主要来自施工机械和运输车辆。施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，以便从根本上降低噪声源强。 ②机械施工的噪声具有突发、无规则、不连续、高强度等特点。施工现场噪声超出相应噪声标准，一般可采取施工方法变动措施加以缓解。如噪声源强大的作业可放在昼间（06:00~22:00）进行或对各种施工机械操作时间作适当调整。为减少施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等施工活动声源，要求承包商通过文明施工、加强有效管理加以缓解。 ③建设单位应责成施工单位在施工现场标明张布通告和投诉电话，建设单位在接到报案后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。 （4）固废影响分析 施工垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾、施工队伍产生的生活垃圾。施工期间必然有大量的施工人员工作和生活在施工现场，其产生的生活垃圾由环卫部门定期清运。建设施工期间建筑垃圾主要是少量的废弃建筑材料，由环卫部门定期清运。为保证项目建设期环保措施得以落实，建设单位可将施工期环保内容写入项目建设承包合同书，依照合同监督施工单位环保措施的落实。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 根据工程分析，搬迁项目废气来源主要为开松混合、梳理成网工段产生的粉尘。 （1）无组织废气排放 搬迁项目无组织排放废气主要为开松混合、梳理成网工段产生粉尘，由于产生量较小，通过车间通风系统无组织排入周边大气，排放能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准。故搬迁项目产生的无组织废气对周围环境影响较小。 （2）无组织废气环境影响预测评价 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008) 推荐模式- SCREEN3进行无组织排放的地面浓度预测。根据预测结果可知，无组织排放的废气下风向最大浓度均不超标，最大落地浓度占标率均低于10%。因此，搬迁项目无组织大气污染物的排放对周边大气环境的影响较小。 （3）大气防护距离 大气环境防护距离计算结果见表7-4。 表7-4 大气环境防护距离计算参数及计算结果表 污染物名称; 主要污染源位置; 面源有效高度（m）; 面源 宽度（m）; 面源 长度（m）; 污染物产生量（kg/h）; 小时评价标准（或一次值）（mg/m3）; 大气环境防护距离（m）. 粉尘; 生产车间; 8; 18; 30; 0.02; 0.9; 无超标点. 经计算，搬迁项目无超标点，不需要设置大气环境防护距离。 （4）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91），计算卫生防护距离公式如下： 式中：Cm——标准浓度限值； L——工业企业所需卫生防护距离，m； R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h；具体数值见表7-5。 表7-5 卫生防护距离计算系数 计 算 系 数; 工业企业所在地区近五年平均风速（m/s）; 卫生防护距离L（m）. L≤6800; 6800＜L≤2000; ＞2000. 工业企业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：表中工业企业大气污染源构成分为三类： Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者； Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或者无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按急性反应指标确定者； Ⅲ类：无排放同种有害气体的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 根据所在地区的平均风速和大气污染源的构成类别，A、B、C、D分别取值为470、0.021、1.85、0.84； 根据计算，搬迁项目卫生防护距离预测结果情况详见表7-6。 表7-6 搬迁项目卫生防护距离表 车间; 废气类型; 污染物; 计算结果; 确定卫生防护距离. 生产车间; 粉尘; 颗粒物; 0.430; 50. 由表7-6可知，搬迁项目需以生产车间为界设置50m卫生防护距离，卫生防护距离包络线见附图三。根据目前周围现状及规划，搬迁项目卫生防护距离内无敏感环境保护目标，同时要求在卫生防护距离内禁止建设居民区、学校以及医院等。 在此基础上，项目废气对周边大气环境影响较小。 2、废水环境影响分析 根据工程分析，本项生活污水经化粪池处理接管标准后，接入阜宁县水处理发展有限公司处理达标后尾水排入淮河入海道南泓。在污水处理装置正常运行状况下，排放的水污染物对纳污水体水环境质量影响较小，不会造成这些区域地表水环境质量超标现象。 化粪池是处理粪便并加以沉淀的设备，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层沉淀的固化物（粪便等垃圾）进一步水解，最后做为污泥被清掏。生活污水B/C值比较高，可生化性好。类比同类资料分析，化粪池对于COD及SS的去除率为20%左右。采用化粪池对生活污水进行过滤沉淀，在正常运行状态下出水可以满足阜宁县水处理发展有限公司接管水质标准。 生活污水水质详见表7-7： 表7-7生活污水水质表 单位：mg/L pH无量纲 废水种类; 污染物种类; 产生浓度mg/L; 处理措施; 处理效率%; 接管浓度mg/L; 阜宁县水处理发展有限公司设计进水水质指标mg/L. 生活污水; COD; 350; 化粪池; 20; 280; 500. SS; 250; 20; 200; 400. NH3-N; 20; 0; 20; 45. TP; 4; 0; 4; 8. 污水处理厂概况： 阜宁县水处理发展有限公司位于阜宁县北部，二期工程已于2009年12月顺利竣工，污水处理厂处理污水的能力已达到4万t/d。生活污水沉砂预处理，混合污水采用A2/O+PACT工艺生化处理、脱色消毒的工艺流程，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水排至入海水道南泓。 阜宁县水处理发展有限公司污水处理工艺流程见下图： 图7-1 阜宁县水处理发展有限公司处理工艺流程图 接管可行性分析： ①接管处理能力分析 阜宁县水处理发挥在那有限公司已建成的一期工程处理规模20000m3/d+二期工程20000m3/d。目前阜宁县水处理发展有限公司接纳废水为阜宁县生活污水及园区工业废水。根据调查统计，目前园区内已建、在建、拟建项目废水接管量约为30000m3/d，剩余10000m3/d。搬迁项目产生的废水（约0.48m3/d），占剩余量的0.0048%，阜宁县水处理发展有限公司有余量处理搬迁项目产生的废水。 ②接管水质可行性分析 搬迁项目废水主要为生活污水，废水中主要含有COD、SS、NH3-N、TP等常规指标，污水经化粪池处理后可达到接管标准，可生化性好，污水处理厂对搬迁项目的生活污水去除效果较好，能做到达标排放，因此阜宁县水处理发展有限公司有能力接纳搬迁项目产生的污水。 ②阜宁县阜城工业园区污水管网已铺设到位，因此接纳搬迁项目废水可行的。 因此，搬迁项目废水经阜宁县水处理发展有限公司收集处理后，对周围水体水环境影响很小。 搬迁项目厂区排水体制按“雨污分流”制实施。搬迁项目产生的生活废水总量为144t/a，由于生活污水可生化性较好，经过化粪池简单处理后其出水指标可达接管要求，最终由阜宁县水处理发展有限公司接纳进行生化处理，出水达标后排入淮河入海道南泓。 3、噪声环境影响分析 （1）噪声源 搬迁项目产生噪声的生产设备的噪声源强见表5-5。 （2）噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），根据工程分析提供的噪声源参数，采用点声源等距离衰减预测模型，参照气象条件修正值进行计算，并考虑多声源迭加。 对单个噪声源距离衰减，预测公式如下： LA(r)=LwA+10lg(Q4πr2)−ar100−TL 式中：LA(r)为预测点声级，dB(A)； LwA 为声源声级，dB(A)； r为噪声源到预测点的距离，m； Q为声源指向性因数； a为声波在大气中的衰减值，dB(A)/100m； TL为建筑物围护结构等其它因素引起的衰减量，dB(A)。 预测多个工业噪声源对预测点的叠加影响，按如下公式计算： Leq(T)=10lg1Ti=1Nti100.1Li 式中：Leq(T)为预测点几个噪声源的平均声级，dB(A)； T 为评价时间； Li为第i个噪声源的影响声级，dB(A)； ti为在T时间内第i个噪声源的工作时间； N为噪声源个数。 （3）预测结果 对厂界噪声进行预测，预测结果见表7-8。 表7-8厂界噪声预测结果表 单位：[dB(A)] 厂界预测点; 最大贡献值; 叠加背景值后预测值; 昼间标准值; 夜间标准值; 达标情况. 东侧厂界; 37; 50.46; 65; 55; 达标. 南侧厂界; 48; 53.85; 达标. 西侧厂界; 44; 51.67; 达标. 北侧厂界; 45; 52.69; 达标. 由上表可知，对照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，经噪声源治理后厂界噪声可达标排放。 4、固废环境影响分析 本项目裁剪废料、修边废料由建设单位收集后外售，废活性炭委托有资质单位处置，生活垃圾环卫清运，化粪池污泥卫生填埋。在不散失不随意倾倒的前提下，不会产生二次污染，对搬迁项目周围环境影响较小。具体产生的固体废物利用处置方式评价见表7-9。 表7-9 搬迁项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 废物类别; 估算产生量t/a; 利用处置单位. 1; 裁剪废料; 一般固废; 裁剪; 固态; 纤维; /; 0.2; 资源回收. 2; 修边废料; 一般固废; 修边; 固态; 纤维; /; 0.2. 3; 生活垃圾; 一般固废; 生活; 固态; 垃圾; /; 1.25; 环卫. 4; 化粪池污泥; 一般固废; 化粪池; 固态; 污泥; /; 0.2; 环卫. 5、环保“三同时”项目 搬迁项目建设、生产过程中，应严格执行“三同时”制度，搬迁项目环保“三同时”投资估算一览表见表7-10，搬迁项目“三同时”验收一览表见表7-11。 表7-10 环保“三同时”投资估算一览表 类别; 主要设施、设备; 建设时间; 投资额 （万元）; 占环保投资比例（%）. 噪声; 减震、隔音等; 与生产设施同时设计，同时施工，同时投产使用; 2; 16.7. 废水; 化粪池; 2; 16.7. 废气; 车机械通风; 5; 41.7. 固废; 一般固废暂存点; 2; 16.7. 其他; 消防、应急材料、环保标志牌等; 1; 8.2. 合计; /; 12; 100. 表7-11 “三同时”验收项目一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施 (设施数量、规模、处理能力等); 处理效果、执行标准或拟达要求; 完成时间. 废气; 粉尘; 颗粒物; 机械通风; 达标排放; 与生产设施同时设计，同时施工，同时投产使用. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP; 化粪池; 达标排放. 噪声; 生产设备; LAeq; 减震、隔声等; 达标排放. 固废; 生活; 生活垃圾; 环卫清运; 合理处置. 化粪池; 污泥; 卫生填埋. 一般固废; 废料; 收集外售. 事故应急措施; 消防、应急材料等; /. 清污分流、排污口规范化设置; 流量计、COD在线监测仪、排污口附近地面醒目处设置环保图形标志牌; /. 环境管理（机构、监测能力等）; /; 确保环保措施正常运行. 大气环境防护距离及卫生防护距离设置; 本环评以生产车间设置50m卫生防护距离。. 6、公众参与调查 （1）调查目的 公众参与是让公众了解工程情况，了解工程对环境造成的影响，以及如何消除和缓解这些影响，给公众尤其是受影响的公众发表意见的机会，反映受影响群众意见和要求，同时将收集的公众意见汇总，并通过搬迁项目实施落实公众意见及建议。 （2）公众参与的形式、内容及范围 本次公众参与调查采取现场公示、网络公示及填写调查表的方式，搬迁项目于2017年9月25日~2017年10月12日在项目所在地进行现场公示以及在江苏省工程咨询中心网站（http://www.jsyemeng.com/）上进行网络公示，公示图见附件。公示期间，没有公众提出意见。 （3）调查内容 本次公众意见调查采取填写调查表的方式，我们采用江苏省公众参与表，在公众对项目了解清楚情况下，组织公众填写江苏省建设项目环境保护公众参与调查表，调查时间为2017年10月13日~2017年10月18日，调查范围是可能受搬迁项目影响的居民。 江苏省建设项目环境保护公众参与调查表见表7-12： 7-12 江苏省建设项目环境保护公众参与调查表 项目名称. 建设地点. 被调查人情况; 被调查单位情况. 姓名; 电话; 单位名称. 年 龄; 职 业; 规模; 主要产品. 性 别; 文化程度; 性质; 主管部门. 家庭住址; 单位地址. 您对环境质量现状是否满意（如不满意请注明原因） □很满意 □较满意 □不满意 □很不满意. 您是否知道/了解在该地区拟建设的项目 □不了解 □知道一点 □很清楚. 您是从何种信息渠道了解该项目的信息 □报纸 □电视广播 □标牌宣传 □民间信息. 根据您掌握的情况，认为该项目对环境质量造成的危害/影响是 □严重 □较大 □一般 □较小 □不清楚. 从环保角度出发，您对该项目持何种态度，简要说明原因 □坚决支持 □有条件赞成 □无所谓 □反对. 您对该项目环保方面有何建议和要求？. 您对环保部门审批该项目有何建议和要求？. （4）调查结果 被调查人员详细情况见表7-13，公众参与调查表统计结果见表7-14。 表7-13 被调查人员详细情况 序号; 姓名; 年龄; 性别; 文化程度; 职业; 家庭住址; 联系电话; 态度. 1; 胡海洲; 47; 男; 大专; 个体; 缪黄村九组; 13851333019; 坚决支持. 2; 顾庚成; 48; 男; 大专; 个体; 缪黄村九组; 13851323870; 坚决支持. 3; 丁正军; 33; 男; 本科; 个体; 缪黄村九组; 15345281685; 坚决支持. 4; 孙青; 28; 女; 大专; 个体; 缪黄村九组; 15895110133; 坚决支持. 5; 乔中华; 30; 男; 中专; 工人; 缪黄村九组; 15150516786; 坚决支持. 6; 钱敏; 29; 女; 大专; 个体; 缪黄村九组; 15850729089; 坚决支持. 7; 李文海; 31; 男; 大专; 个体; 缪黄村九组; 13024480009; 坚决支持. 8; 钱永先; 52; 男; 高中; 个体; 缪黄村九组; 18252268276; 坚决支持. 9; 张从凡; 55; 男; 初中; 工人; 缪黄村九组; 13236456208; 坚决支持. 10; 严复光; 32; 男; 初中; 工人; 缪黄村九组; 13705104219; 坚决支持. 11; 邹爱江; 33; 男; 初中; 工人; 缪黄村九组; 18036329333; 坚决支持. 12; 张婷婷; 30; 女; 大专; 个体; 缪黄村九组; 15895198446; 坚决支持. 13; 张晓会; 34; 女; 大专; 工人; 缪黄村九组; 15251189777; 坚决支持. 14; 钱萌; 27; 女; 初中; 个体; 缪黄村九组; 18352039497; 坚决支持. 15; 张志鹏; 28; 男; 大专; 个体; 缪黄村九组; 18252240909; 坚决支持. 表7-14 被调查人员详细情况 你对环境质量现状是否满意; 很满意; 较满意; 不满意; 很不满意; /. 人数; 比例 (%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); /; /. 15; 100; 0; 0; 0; 0; 0; 0; /; /. 你是否知道/了解拟建设的项目; 不了解; 知道一点; 很清楚; /; /. 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); /; /; /; /. 0; 0; 0; 0; 15; 100; /; /; /; /. 您是从何种信息渠道了解该项目信息; 报纸; 电视广播; 标牌宣传; 民间信息; /. 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); /; /. 0; 0; 0; 0; 0; 0; 15; 100; /; /. 你认为该项目对环境质量造成的危害/影响是; 严重; 较大; 一般; 较小; 不清楚. 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%). 0; 0; 0; 0; 0; 0; 15; 100; 0; 0. 你对该项目的建设持何种态度; 坚决支持; 有条件赞成; 反对; 无所谓; /. 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); /; /. 15; 100; 0; 0; 0; 0; 0; 0; /; /. （5）公众意见分析 个人调查表表明，在被调查的人中： ①当地100%的居民对当地环境质量现状很满意，没有不满意的； ②被调查对象对建设项目很清楚的占100%，没有人不了解的。100%的人通过民间信息得知； ③被调查者中100%的居民认为建设项目对环境造成的危害较小； ④通过调查，没有公众反对该项目的建设，对建设项目持坚决支持态度的占100%。 （6）公众参与调查的“四性”符合性 ①程序合法性 本项目环境影响评价在正式签署环评委托书后七日内进行公示，严格按照环评公示相关程序要求进行公示，程序合法。 ②形式有效性 本项目环境影响评价公示，通过现场和网络进行公示。同时在征求公众意见过程中，向周边部分居民发放公众意见调查表。因此本环评公示形式有效。 ③对象代表性 本次环评公示公众意见调查表发放的对象为项目建设地周围居民等，在建设项目所在地进行现场公示，因此环评公示对象具有代表性。 ④结果真实性本次环评对发放的公众意见调查表进行了统计，在征求社会公众意见中，向周边部分被调查人员发放公众意见调查表发放15份，收回15份。统计结果真实可信。 7、清洁生产分析 搬迁项目清洁生产主要体现在以下几个方面： （1）生产工艺的清洁性 搬迁项目生产工艺采用成熟简单的生产工艺，工艺污染小，属清洁生产工艺。 （2）原材料和产品的清洁性 搬迁项目所用的原材料均为无毒物质，在原辅材料获取过程中对生态环境影响较小。产品在使用过程中对人健康和生态环境影响较小。 （3）污染物产生量指标的清洁性 搬迁项目废水达标接管；大气污染物达标排放；固废都得到了合理利用及安全有效处置。对周边影响较小。 从搬迁项目生产工艺、原材料及产品、污染物产生指标等方面综合而言，搬迁项目的生产工艺成熟简单，排污量较小，基本符合清洁生产的原则要求。

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 粉尘 | 颗粒物 | 车间机械通风，以生产车间为界设置50m卫生防护距离 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP | 化粪池 | 达标接管阜宁县水处理发展有限公司 |
| 固体 废物 | 生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 | 有效处置 |
|  | 化粪池 | 污泥 | 卫生填埋 |  |
|  | 一般固废 | 裁剪、修边废料 | 收集外售 |  |
| 噪 声 | （1）保证各设备处于良好的运转状态，选用低噪音设备； （2）加装减振垫，墙体隔声； （3）合理布置厂区布局。 通过以上措施后，保证了达标排放，减少了对环境的影响。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 厂区外种植绿化隔离带，绿化树种宜选用树形高大美观、枝叶繁茂、成活率高、具有一定抗性和吸污能力的树种。既美化了环境又起到防尘、吸污、降噪的作用。同时注意异质性布局和噪声传播敏感方向绿化带布设，做到见缝插绿，形成垂直绿化，使人们更趋于自然。 |  |  |  |  |

- 九、环境管理与监测计划

1、环境管理 （1）环境管理目的 《中华人民共和国环境保护法》明确指出，我国环境保护的任务是保证在社会主义现代化建设中，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏，为人民创造清洁适宜的生活和劳动环境，保护人民健康，促进经济发展。 为了缓解搬迁项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决搬迁项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。 （2）环境管理机构 企业应设置环境保护管理机构，负责组织、落实、监督本企业环保工作，因此，本工程需建成相应的管理机构，以落实和实施环境管理制度。 环境管理体系是企业生产管理体系的重要内容之一，其目的在于发展生产的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物总量排放，减少对环境的影响，有利于清洁生产促进法的实施。环境管理的实施能够帮助企业及早发现问题，降低生产成本，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。结合搬迁项目实际，建议企业设置专职负责环境管理工作的部门，直接归属厂长领导，统一进行环境管理和安全生产管理。 环保管理人员应具备生产管理经验和环保基础知识和清洁生产知识，熟悉企业生产特点，由责任心、组织能力强的人员担任，同时在各车间培训若干有经验、责任心强的技术人员担任车间兼职环保管理人员，以随时掌握企业生产状况和各项环保设施的运行情况，同时也有利于环保措施的落实。 （3）环境管理内容 搬迁项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案，环境管理方案主要包括下列内容： ①组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法规和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。 ②制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。 ③掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。 ④调查处理公司内污染事故和污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的实验和研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。 ⑤努力建立全公司的EMS（环境管理系统），以ISO14000要求进行管理。 （4）环保管理制度的建立 ①报告制度 按《建设项目环境保护管理条例》中第二十条和二十三条规定，搬迁项目在正式投产前，应向负责审批的环保部门提交“环境保护设施竣工验收报告”，经验收合格并发给“环境保护设施验收合格证”后，方可正式投入生产。 搬迁项目建成后应严格执行月报制度。即每月向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。 ②污染处理设施的管理制度 对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 ③奖惩制度 企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。 （5）环境管理体系 建议参照GB/T24001-1996 ISO14000标准建立企业的环境管理体系文件并实施，通过有计划地评审和持续改进的循环，促进企业环境管理体系的不断完善与提高，创造条件争取通过国家认证。 其环境管理体系的要点是： ①应根据企业的环境要素制定公司的环境方针，包括其持续改进和污染预防的承诺、遵守国家环境法律、法规及其他要求的承诺。 ②制定企业的环境目标、指标以及各种运行程序和文件。 ③通过培训、实施运营的各种程序。 ④不断地监测、检查和纠正。 ⑤经过内部管理评审和外部审核，不断地持续改进循环。 2、污染物排放清单 根据本环评工程分析章节中污染物排放情况，搬迁项目污染物排放清单见表9-1。 表9-1 搬迁项目污染物排放清单表 类别; 污染物种类; 排放浓度或速率; 治理措施; 执行的排放标准. 废气; 粉尘; 0.02t/a; 车间机械通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 废水; COD; 280mg/L; 化粪池; 阜宁县水处理发展有限公司接管标准. SS; 200mg/L. NH3-N; 20mg/L. TP; 4mg/L. 噪声; 设备噪声; /; 设置隔声、减震，合理布局; 满足《声环境质量标准》（GB3096–2008）中3类标准. 固废; 生活垃圾; /; 环卫清运; /. 化粪池污泥; /; 卫生填埋; /. 一般固废; /; 收集外售; /. 3、监测计划 （1）监测机构 营运期的监测工作可委托有资质环境监测机构承担。 （2）营运期监测计划 搬迁项目运营期环境监测计划见2。 表9-2 搬迁项目运营期环境监测计划表 时段; 类型; 监测位置; 监测项目; 频次; 备注. 运 营 期; 废气; 厂界; 粉尘颗粒物; 半年一次; 委托环境监测单位实施监测. 噪声; 厂界外1米; Leq(A); 半年一次. 废水; 污水排口; pH、水温、CODcr、SS、氨氮、总磷; 半年一次. 固废; 统计全厂各类固废量; 统计种类、产生量、处理方式、去向; 每月统计1次; /. 4、排污口规范化整治 排污口是投产后污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染源排放科学化、定量化的重要手段。 （1）排污口规范化管理的基本原则 ①向环境排放污染物的排污口必须规范化。 ②根据工程特点，将废气、废水作为管理的重点，在污染物排放监控位置须设置永久性排污口标志。 ③排污口应便于釆样与计量检测，便于日常现场监督检查。 （2）排污口的技术要求 ①排污口的设置必须合理确定，按照《排污口规范化整治技术要求》（环监[1996]470号）文件要求，进行规范化管理。 ②对废气污染设施和废水排污口设置符合《污染源监测技术规范》要求的采样口。 （3）排污口的立标管理 ①污染物排放口应按《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995)的规定，设置国家环保部统一制作的环监保护图形标志牌，具体见图9-1。 图9-1 标准化排污口标志图 ②污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 （4）排污口建档管理 ①要求使用国家环保部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。 ②根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 5、信息公开 在项目运行期间，建设单位应依法向社会公开： （1）企业环境保护方针、年度环境保护目标及成效； （2）企业年度资源消耗量； （3）企业环保投资和环境技术开发情况； （4）企业排放污染物种类、数量、浓度和去向； （5）企业环保设施的建设和运行情况； （6）企业在生产过程中产生的废物的处理、处置情况，废弃产品的回收、综合利用情况； （7）与环保部门签订的改善环境行为的自愿协议； （8）企业履行社会责任的情况； （9）企业自愿公开的其他环境信息。

- 十、结论与建议

1、结论 （1）项目概况 盐城市德尔滤袋有限公司原为家庭作坊式生产经营模式，未履行相关环保手续，随着环保要求、行业标准的不断提高以及中国经济的不断发展，除尘滤袋的需求量增加，企业为了满足市场，改善经营模式，拟将原家庭作坊式生产模式搬迁至盐城市阜宁县阜城工业园区C区11-3号，并规模化建设年加工30万只除尘滤袋生产线项目，项目总投资800万元，新增土地2.2亩，新增建筑面积1280平方米。 （2）“三线一单”相符性 搬迁项目符合当地生态保护红线要求，不突破环境质量底线，不超出当地资源利用上线，符合国家及地方产业政策要求和《市场准入负面清单草案》要求，因此搬迁项目的建设符合“三线一单”要求。 （3）“两减六治三提升”相符性 对照中共江苏省委、省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知及《盐城市“两减六治三提升”专项行动实施方案》，搬迁项目符合“两减六治三提升”的要求。 （4）选址合理性 搬迁项目租赁坐落在江苏省盐城市阜宁县阜城工业园区C区11-3号的土地及厂房进行建设，根据阜宁县总体规划可知，搬迁项目所在地为工业用地。因此，搬迁项目选址符合当地土地利用规划要求，选址合理。 （5）环境质量状况 搬迁项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 （6）环境影响分析 ①废气环境影响分析 搬迁项目运营期产生的粉尘通过车间机械通风系统以无组织形式排放。建设单位应加强管理，使设备设施处于正常工作状态，以生产车间设置50m卫生防护距离，此范围内禁止新建居民、学校、医院等敏感目标。同时，厂区内种植绿色植物以净化空气，确保厂界废气达标。 ②废水环境影响分析 搬迁项目生活污水经化粪池处理达接管标准后接入阜宁县水处理发展有限公司处理达标后尾水排入淮河入海道南泓，对附近水环境质量影响较小。 ③噪声环境影响分析 搬迁项目在生产过程中产生噪声，经厂房隔声和距离衰减后，各厂界均可达标排放，对周围声环境质量影响较小。 ④固废环境影响分析 搬迁项目全厂产生的各类固废都得到妥善处理，不会产生二次污染，对项目周围环境影响较小。 （7）公众意见采纳情况 建设单位采取了现场公示、网上公示的形式，在公示期间，建设单位未收到相关意见。 （8）污染物排放总量分析 废气：项目废气为无组织排放，无需申请总量。 废水：接管考核量：废水量：144t/a。COD0.0403t/a、NH3-N0.00288t/a，项目排水进入阜宁县水处理发展有限公司处理。最终环境外排量：废水量：144t/a。COD0.0072t/a、NH3-N0.00072t/a。水污染物总量纳入污水处理厂总量范围内，不单独核算总量，该项指标为搬迁项目环境外排量。最终环境外排量中COD、NH3-N总量经过排污交易权交易获得。 固废：搬迁项目固废得到合理处置，其总量控制指标为零。 （9）清洁生产 从搬迁项目生产工艺、原材料及产品、污染物产生指标等方面综合而言，搬迁项目的生产工艺成熟简单，排污量较小，基本符合清洁生产的原则要求。 2、建议 （1）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全的各项环境保护规章制度，严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 （2）建设单位应严格管理，应确保噪声治理措施到位，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，减轻对周围环境的影响。 （3）建设单位应当加强管理，对污水排放实施自动监控，确保达标，以防止因污水事故排放对附近地表水体产生影响。 （4）加强厂区绿化，建议厂区四周植造树木、灌木绿化带，以美化工作环境，同时起到隔声、降噪及净化空气的作用。 3、环评总结论 综合以上各方面分析评价，搬迁项目符合所在地规划要求，符合“三线一单”及“两减六治三提升”相关文件要求。经评价分析，搬迁项目建成后，在采取严格的科学管理和有效的环保治理手段后，污染物能够做到达标排放，且对周边环境的影响较小，能基本维持周边环境质量现状，满足该区域环境功能要求。 本环评认为，在全面落实本报告提出的各项环保措施、切实做到“三同时”、营运期内持之以恒加强管理的基础上，从环境保护角度来看，搬迁项目是可行的。 上述评价结果是根据建设方提供的选址、规模、布局所做出的，如建设方另行选址、扩大规模、改变布局，建设方必须按照环保要求重新申报。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附图一 建设项目地理位置图 附图二 建设项目厂区平面布置图 附图三 项目周边300米土地利用现状及卫生防护距离包络线图 附图四 阜宁县规划图 附图五 阜宁县生态红线区布局图 附件一 登记信息表 附件二 委托书 附件三 环评材料真实性承诺 附件四 营业执照 附件五 法人身份证 附件六 现场勘查意见及征求意见表 附件七 污水接管说明 附件八 园区入园说明 附件九 公参及公示图片 附件十 审批登记表 附件十一指标申请表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3. 生态影响专项评价 4. 声环境影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。