建设项目环境影响报告表

项目名称： 年产3000吨豆制品加工及淀粉制品生产线项目

建设单位(盖章)：     盐城海全淀粉有限公司

编制日期：二〇一七年十月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

目     录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	8

三、环境质量状况	13

四、评价适用标准	17

五、建设项目工程分析	20

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	33

七、环境影响分析	34

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	43

九、环境管理与监测计划	44

十、结论与建议	49

附图：

附图一  建设项目地理位置图

附图二  建设项目厂区平面布置图

附图三  项目周边300米土地利用现状图

附图四  阜宁县生态红线区布局图

附图五  项目四至范围图

附件：

附件一   登记信息单

附件二   委托书

附件三   环评材料真实性承诺

附件四   营业执照

附件五   法人身份证

附件六   经营场所证明

附件七   宗地图

附件八   公参及公示图片

附件九   审批信息登记表

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产3000吨豆制品加工及淀粉制品生产线项目（2017-320923-13-03-629965） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 盐城海全淀粉有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 左同全 |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 左同全 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 阜宁县芦蒲镇左范村一组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18961928155 |  |  | 传真 |  |  | / |  |  | 邮政编码 |  |  | 224300 |  |
| 建设地点 | 阜宁县芦蒲镇左范村一组（中心经纬度：N33°49'58.66"，E119°31'38.43"） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 阜宁县经信委 |  |  |  |  |  |  | 备案号 | 2017-320923-13-03-629965 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别及代号 |  |  |  |  | [C1392 ] 豆制品制造 |  |  |  |  |  |  |
| 占地面积 | 7653.8m2 |  |  |  |  |  |  | 绿化面积 |  |  | 953.8m2 |  |  |  |
| 总投资(万元) | 500 |  | 其中:环保投资(万元) |  |  |  |  | 50 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 10% |
| 评价经费（万元） | / |  |  |  |  |  |  | 预期投产日期 |  |  | / |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 1、建设项目原辅材料使用情况见表1-1，建设项目的主要设备规格及数量见表1-2。 表1-1 建设项目原辅材料表 序号; 名称; 规格; 仓容/用量; 来源及运输. 1; 黄豆; /; 1200t/a; 外购，汽车. 2; 面粉; /; 1800t/a; 外购，汽车. 3; 消泡剂; 10袋/箱; 100箱; 外购，汽车. 4; 食用氯化镁; 25公斤/袋; 50袋; 外购，汽车. 5; 葡萄糖内脂; 20袋/箱; 50箱; 外购，汽车. 6; 食用碳酸钠; 25公斤/包; 20包; 外购，汽车. 7; 食品级无纺布; /; 10000张; 外购，汽车. 8; 焦糖色; 25公斤/桶; 50桶; 外购，汽车. 9; 花椒; /; 150斤; 外购，汽车. 10; 八角; /; 100斤; 外购，汽车. 11; 桂皮; /; 150斤; 外购，汽车. 12; 制冷剂; R404a型; 1.5t/a; 一次性用量. 表1-2 建设项目主要设备规格、数量表 - 序号; - 设备名称; - 型号规格; - 数量; - 备注. - 1; - 节水型浸泡桶; - 070001-0700010; - 10只; - 塑料桶. - 2; - 沥水筛; - WXLS; - 2组; - 不锈钢筛. - 3; - 磨浆机; - WXMS-300; - 6台; - 电动机带动. - 4; - 自动连续烧浆桶; /; - 8只; - /. - 5; - 熟浆筛; - WXSS; - 2组; - 不锈钢筛. - 6; - 煮浆锅; - WXZJ; - 6只; - 不锈钢锅. - 7; - 分料斗; - WXFL; - 2组; - /. - 8; - 离心机; - WXLJ; - 6台; - /. - 9; - 液压机站; - WXYZ-20; - 2组; - /. - 10; - 液压机; - WXYJ; - 8台; - /. - 11; - 百页生产线; - WXBB; - 1条; - /. - 12; - 智能冲浆豆腐生产线; - WXCG; - 1条; - /. - 13; - 豆干推凉机; - 2台; - /. - 14; - 节能型油炸锅组; - WXYZ; - 1套; - /. - 15; - 生物质蒸汽锅炉; - 4t/h; - 1台; - /. - 16; - 冷库; - /; - 3座; - /. |
| 项目能耗使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 18420 |  |  |  | 燃油（吨/年） |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 8.6万 |  |  |  | 燃液化气（立方米/年） |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 废水（工业废水、生活废水）排放量及排放去向 建设项目建成运行后，无生产废水产生及排放，公司生活污水与地面冲洗水2832t/a，经地埋式污水装置预处理达《农田灌溉水质标准限值》（GB5084─2005）表1旱作标准后用于周边农田灌溉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和电磁辐射设施的使用情况 建设项目无放射性同位素和电磁辐射的设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 盐城海全淀粉有限公司拟于阜宁县芦蒲镇左范村一组建设年产3000吨豆制品加工及淀粉制品生产线项目，本公司投资500万元，利用企业自有经营场所面积7652.8m2，购置节水型浸泡桶、沥水筛、磨浆机、自动连续烧浆桶、熟浆筛、煮浆锅、分料斗等设备进行豆制品加工及淀粉制品加工，项目建成后，可形成年产3000吨豆制品加工及淀粉制品生产线的生产能力，其中1200吨豆制品，1800吨淀粉制品。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的规定，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，建设项目应编制环境影响报告表，因此，盐城海全淀粉有限公司委托南京赛特环境工程有限公司编制年产3000吨豆制品加工及淀粉制品生产线项目《环境影响报告表》，我公司接受委托后即组织进行现场勘查、相关资料收集及其他相关工作，按国家相关环境法律、法规及环境影响评价技术导则等编写建设项目环境影响报告表，报请环保主管部门审查、审批，为项目实施和管理提供依据。 2、项目概况 项目名称：年产3000吨豆制品加工及淀粉制品生产线项目 建设单位：盐城海全淀粉有限公司 项目性质：新建 总投资：500万元 建设地址：盐城市阜宁县芦蒲镇左范村一组（中心经纬度：N33°49'58.66"，E119°31'38.43"） 四周环境：建设项目四周范围内均为农田与左范村居民。建设项目周边300米土地利用现状详见附图三。 3、项目工程内容 盐城海全淀粉有限公司年产3000吨豆制品加工及淀粉制品生产线项目投资500万元，利用企业自有经营场所面积7652.8m2。建设项目主体工程及产品方案见表1-3，厂区平面布置见附图二。 表1-3 建设项目主体工程及产品方案表 工程名称; 产品名称; 设计能力; 年运行时数. 淀粉生产线; 淀粉; 960t/a; 2400h. 面筋; 840t/a. 豆制品生产线; 老豆腐; 390t/a. 嫩豆腐; 360t/a. 豆腐干; 300t/a. 百叶; 150t/a. 合计; 3000t/a; /. 4、公用及辅助工程 建设项目公用及辅助工程包括给排水、供电、供热等。 （1）供水 建设项目建成后用水主要为生活用水、生产用水，用水取自市政自来水管网。 （2）排水 建设项目排水采用雨污分流制，废水主要为生产废水与生活污水，生活污水与地面冲洗水经地埋式污水装置预处理达《农田灌溉水质标准限值》（GB5084─2005）表1旱作标准后用于周边农田灌溉，生产废水经厂区地埋式集水池集中收集后作为生猪养殖场饲料拌和用水外售至养殖场，不外排。 （3）供电 建设项目电源引自市政电网，全厂年耗电量为8.6万度。 （4）储运 建设项目原料和成品分区放置。原材料及产品进出厂均使用汽车运输。 建设项目公用及辅助工程见表1-4。 表1-4 建设项目公用及辅助工程表 工程名称; 建设名称; 设计规模; 备注. 主体工程; 豆制品车间; 1525.74m2; 1F，豆制品生产. 淀粉制品车间; 1400m2; 1F，淀粉制品生产. 冷库; 550m2; 制冷剂为R404a环保型. 化验室; 150m2; 检验. 公用 工程; 办公楼; 450; 3F. 生活用房; 100; 1栋. 给水; 18420m3/a; 由芦蒲镇自来水管网提供. 排水; 生活污水、地面冲洗废水2832m3/a; 经厂区地埋式污水处理装置处理后用于周边农田灌溉. 供电; 8.6万度/年; 当地电网提供. 环保 工程; 废水处理; 地埋式污水处理装置; 新建，处理能力40m3/d. 废气处理; 布袋除尘器+35m高排气筒; 锅炉废气达标排放. 噪声治理; 设备基础减振，厂房隔声; 降噪量20dB(A). 固废处理; 垃圾桶若干; 交由环卫部门统一清运处理. 固废暂存点（20m2）; 收集后外售. 5、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。 对照阜宁县生态红线区布局图（见附图五），与建设项目最近的生态红线区域为废黄河（阜宁县）洪水调蓄区，废黄河（阜宁县）洪水调蓄区域保护见表1-5。 表1-5 射阳河（阜宁县）清水通道维护区域保护表 红线区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积. 一级管控区; 二级管控区; 总面积; 一级管控区; 二级管控区. 废黄河（阜宁县）洪水调蓄区; 洪水调蓄; /; 阜宁县境内废黄河水域中心线至堤脚外侧50米范围; 6.83; /; 6.83. 与建设项目距离最近的生态红线区域为废黄河（阜宁县）洪水调蓄区二级管控区，距离为1.8km，根据上表可知建设项目与以上红线区域二级管控区无相交区域。因此，建设项目的建设符合《江苏生态红线区域保护规划》的要求。 （2）环境质量底线 建设项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。建设项目废水、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破建设项目所在地的环境质量底线。因此建设项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 建设项目用水来自自来水管网，不会达到资源利用上线；建设项目用电由市政电网所供给，不会达到资源利用上线；建设项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 建设项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明，具体见表1-6。 表1-6 建设项目与国家及地方产业政策《市场准入负面清单草案》相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录》（2011年本）及修订; 经查《产业结构调整指导目录》（2011年本），项目产品、所用设备及工艺均不在《产业结构调整指导目录（2011年）》及修订中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求。. 2; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修订）; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修订），项目产品、所用设备及工艺均不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修订）中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求。. 3; 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》; 建设项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中。. 4; 《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》; 建设项目不在《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中。. 5; 《市场准入负面清单草案》; 经查《市场准入负面清单草案》（试点版），建设项目不在其禁止准入类和限制准入类中。. 由表1-6可知，建设项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》要求。 综上所述，建设项目符合“三线一单”要求。 6、“两减六治三提升”相符性分析 对照中共江苏省委、省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知及《盐城市“两减六治三提升”专项行动实施方案》，建设项目符合“两减六治三提升”的要求。 7、选址 建设项目利用坐落在江苏省盐城市阜宁县芦蒲镇左范村一组土地及厂房进行建设，根据阜宁县芦蒲镇人民政府出具的用地性质证明可知，建设项目所在地为经营场所用地。因此，建设项目选址符合当地土地利用规划要求，选址合理。 8、厂区平面布置 建设项目租赁坐落在江苏省盐城市阜宁县芦蒲镇左范村一组的土地及厂房进行建设，总占地面积7653.8m2。厂区分两大区域，西侧由南向北依次为办公楼、冷库、淀粉生产车间；东侧主要为豆制品车间与生活用房。整个规划根据生产需求布置合理，建设项目平面布置图详见附图二。 9、劳动人员及工作时间 建设项目定员85人，采用白班制，8小时，全年运行时间300天，年运行时数2400小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目使用土地均为海全公司所有，该地块一直作为海全公司生产豆制品及淀粉制品使用，地域内未进行过其他工业生产活动，故无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

1、地理位置 阜宁县地处江苏省中北部，黄海之滨，苏北平原的腹部，北纬33°26′～33°59′，东经119°27′～119°58′，东与射阳县相连，南与建湖县交界，西与淮安市楚州区、涟水县毗邻，北与滨海县接壤，南北长52.5公里，东西宽48公里，县境距省会南京约220公里，距上海约430公里。 建设项目位于阜宁县芦蒲镇左范村一组，建设项目具体地理位置见附图一。 2、地形、地貌 阜宁县大地构造单元属于扬子淮地台的苏北断拗，位于盐阜凹陷，为苏北平原地一部分，分属黄淮平原、滨海平原、里下河平原。全县地貌特征为西部高，东、南、北低，大体呈蚌壳形。黄淮平原为黄河夺淮后因大量泥沙覆盖形成的黄泛区，分为三个小区：废黄河高地，一般地面高程在8~12米，土质为沙土和粉沙土；黄泛冲击坡地，在县境马河以南地区，为黄河决口泛滥形成的以决口为顶点的扇形冲击坡地，一般地面高程为5.5~2.5米，土质为以粉沙土和沙壤土为主的黄泛冲击层；黄泛沉积平原在县境北部，马河以北至沿岗河之间，属黄泛缓流沉积地带，多为泥土和粘土，一般地面高程为2.0~3.5米。属于6度地震区。 建设项目所在地地势平坦，自然地平面标高为2.5 m，能满足50年一遇高水位的要求。根据区域地质资料，该地区属长期沉降地区，地表为深厚松散的第四纪沉积物所覆盖，土质为粉土、粉沙土、油泥土和粘土。地貌上表现为地势低洼，河渠纵横交错。 3、气象特征 阜宁地处我国南北气候主要分界线秦岭、淮河、灌溉总渠的附近，属北亚热带向暖温带过渡型气候，并受海洋气候的影响，季风性气候特征显著。四季分明，气候温和，雨热同季，光照充足，雨量充沛。夏季天气炎热、雨水集中，冬季寒冷干燥。阜宁年主导风向东南风，年无霜期213天。阜宁灾害性天气较多，以台风、暴雨、冰雹、霜冻为主。 阜宁常年平均气温13.7度，常年平均气压1016.8毫帕，极端最高气温37.6度，极端最低气温－15.9度，常年平均相对湿度77%，常年平均降雨量981.7毫米，历年最大降雨量1430.3毫米，历年最小降雨量537.6毫米，常年年平均蒸发量1441.1毫米，常年年平均日照时数2257.7，常年全年平均风速3.7米/秒。 表2-1 主要气象特征表 序号; 项目; 统计内容; 特征值. 1; 风速; 年平均风速; 3.7m/s. 最大风速; 27.5 m/s. 2; 风向; 全年主导风向; ESE. 3; 气温; 年平均气温; 13.7℃. 极端最高温度; 37.6℃（1958.8.21）. 极端最低温度; -15.9℃（1969.2.6）. 4; 空气湿度; 年平均相对湿度; 77%. 5; 降水; 年平均降水量; 981.7 mm. 年最大降水量; 1430.3mm. 年最少降水量; 537.6 mm. 月最大降水量; 610.0mm. 日最大降雨量; 167.9mm. 6; 日照; 年平均日照时数; 2257.7h. 7; 气压; 年平均气压; 1016.8hPa. 极端最高气压; 1045.7 hPa. 极端最低气压; 987.9 hPa. 8; 积雪; 历年最大积雪深度; 19cm. 历年最长积雪日数; 17d. 9; 冰冻; 历史最大冻土深度; 23cm. 4、水文水系 阜宁县境内流域性河道12条，即：废黄河、调度河、入海水道、灌溉总渠、射阳河、通榆河、嘎粮河、潮河、杨集河、串场河、渔深河、海河；有大沟级河道126条，主要有阜坎河、沿岗河、川里河、驿马河、四通河、大沙河、小中河、马河、生产河、被泽沟、潮沟河、民便河、薛犁大沟、新恒河、老恒河、海陵河等；有中沟级河道1364条。项目所在地及周边主要河流有：通榆河、射阳河、串场河。 （1）串场河 串场河横贯里下河地区盐城市境内“四大港”，即由北向南分别为射阳河、黄沙港、新洋港、斗龙港。其水位、流量、流向受“四大港”闸开闸变动回水影响。阜宁境内串场河主要受射阳河下游射阳河闸及黄沙港下游黄沙港闸闸控影响。北部受射阳河闸开闸影响较大，南部受黄沙港闸开闸影响较大。 （2）射阳河 射阳河历史悠久，阜宁县境内长49公里，为阜宁县的主要河流之一，流向自西向东。河口宽90~160米，河底高程－3.5~－4.3米，水深2.5米，是阜宁县灌溉、排涝、防洪、航运的动脉。射阳河阜宁段丰水期的平均流量为110m3/s，平均流速0.257m/s，枯水期平均流量为60m3/s，平均流速为0.141m/s，年径流量为29.4亿立方米，历史上出现的最大流量为7月份的180 m3/s，最小流量为1月份的47.0 m3/s，其行洪最大流量300立方米，流速4m/s左右，常年平均水位0.85米，月平均最高水位7月份为0.97米，月平均最低水位4月份为0.79米，历年最高水位为2.22米（1991.7.15），历年最低枯水位0.25米（1978.6.23）。 （3）通榆河 通榆河位于阜宁县城东侧，全长18公里，流经三个乡镇25个村，南自沟墩镇的陈坎村起，经施庄乡至吴滩乡的各港止，常年流向自南向北，沿河共有耕地面积9万亩。县境海河至射阳河一段于1963年春进行了疏浚，目前底宽50米，水面宽100m，设计流量100m3/s。通榆河工程是苏北东部地区的一项大型水利工程，功能以供水为主，同时兼顾灌溉、航运等其他功能的综合性河道，是江苏省江水北调东线工程项目的一部分，也是省政府既定的４条清水通道之一。整个通榆河工程建设的最终目标是：建成一条南起南通市九圩港，北达赣榆县青口镇，连接南通、连云港两大对外开放港口，纵贯苏北东部沿海地区，全长415km的骨干河道。 通榆河与射阳河在阜宁县城西侧相交，交汇长度约1.5km，这两条河流在相交河段会出现水流交换现象，水体流量流速相互影响。射阳河流向为自西向东，通榆河流向为常年自南向北。 （4）入海水道南泓 入海水道工程是经国务院批准，于1998年10月28日开工的大型水利工程项目，它承担分流淮河干流泄入洪泽湖的洪水直接入海的重任。该项工程按照高低水分排、清污水分开的原则在入海水道中设计了南北两条泓道，北泓为清水制，南泓为污水制。南泓可以接纳原三淮（现为淮安市区、淮安区、淮阴区）、洪泽、滨海城区污水归槽集中处理。南泓沿线有三道水闸，构成三级调蓄净化系统。入海水道南泓进口在洪泽湖东侧二河口，在栖鹤港以北注入黄海，全长163.5公里。该河主要承泄洪泽湖以上的来水，兼顾渠北地区的排涝。 （5）苏北灌溉总渠 苏北灌溉总渠集灌溉、排洪、航运、发电于一体，是改变淮河下游地区自然面貌具有历史意义的大型水利工程。西起洪泽湖边的高良涧，在淮安穿过京杭大运河向东经阜宁、滨海、射阳等县至栖鹤港入海，全长168公里。在阜宁县境内口宽165~97米，最大设计行洪流量800m3/s，洪泽湖引水流量500m3/s，用以灌溉沿途几百万亩农田。 （6）老恒河 老恒河，西自灌溉总渠南堆脚下古河镇洋桥村起，东至东沟海陵河，长19公里，该河在益林镇内横贯大余村，河口宽40m左右，底宽5米，底真高-1.5米，比坡1:2.5，主要水体功能为农灌。 5、生态 在开发的过程中，经济开发区十分重视自然生态环境的保护，但总体上，随着工业用地不断扩张，自然生态逐步被人工生态所替代，建成区内已基本无大型野生 动物，野生植被也日趋被人工植被所代替。 现有植物资源中，林木资源主要是人工植造的农田林网和四旁种植的树木。主要有杨树、槐树、榆树、柳树、泡桐、水杉、柏树以及苹果、桃、桑等一些果树品种；农作物主要有水稻、小麦、棉花、豆类、薯类以及油料和蔬菜等品种；野生植物品种较少，主要有白茅、海浮草、黑三棱等。现有动物资源中，人工养殖的动物品种主要有鲫鱼、鲤鱼等鱼类，虾、蟹等甲壳类动物，牛、猪、鸡、鸭等家禽，野生动物品种有狗獾、刺猬、蛇、黄鼠狼等动物，麻雀、白头翁等鸟类，虾、蟹、甲鱼等甲壳类动物，蚯蚓、水蛭等环节类昆虫，蚂蚁、蝗虫、蜜蜂等节肢类动物。 6、阜宁县总体规划 阜宁县国民经济和社会发展“十二五”规划中指出：“加快发展风电装备、光电光伏、粘胶纤维、煤盐化工四个新兴产业，环保滤料、阀门机械、食品加工三个特色产业，提升产业层次，壮大产业规模。加快培育新材料、高端装备、智能电网、电子信息等产业。积极推动新特产业向价值链高端攀升，向研发设计和销售服务两端延伸，提高产品附加值，构建起技术含量高、资源消耗低、经济效益好和具有规模化、高端化、集聚化的新特产业集群，使新特产业成为全县未来经济发展的新动力和增长极，带动全县产业结构转型升级。” 建设项目为豆制品及淀粉制品加工，属于阜宁县食品加工特色产业，建设项目符合阜宁县的产业定位。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(空气环境、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 根据阜宁县《2016年环境质量公报》中内容： 2016年阜宁县环境质量总体保持稳定，城区环境空气质量稳定趋好，声环境质量维持较好水平，饮用水源水质维持稳定，地表水总体水质状况变化不大，部分河流水质依然无法稳定达标。 1、环境空气质量 （1）总体状况 2016年县城环境空气有效监测366天。根据空气质量指数（AQI）评价，县城空气良好以上283天，空气质量优良率为77.3%，较上年上升9.9个百分点。空气质量达优104天，占28.4%，良179天，占48.9%，轻度污染55天，占15.0%，中度污染18天，占4.9%，重度污染10天，占2.7%，其中PM2.5是首要污染物60天，臭氧是首要污染物17天，PM10是首要污染物6天。 2016年共采集降水样品38个，发现酸雨样品3个，酸雨率7.9%，降水pH值范围在4.89～7.42，年均值为6.04，与上年相比，降水pH均值略有下降。全年县城空气中的降尘年均浓度为2.55吨/平方公里·月，月均浓度在1.1～5.4吨/平方公里·月之间。与上年相比，年均浓度有所下降。 （2）主要污染指标 2016年，县城环境空气中二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）年均浓度分别为17ug/m3、14ug/m3，均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012，以下简称国标）二级标准，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为81ug/m3，细颗粒物（PM2.5）年均浓度为49ug/m3，分别超出国标二级标准0.16倍和0.40倍，一氧化碳（CO）日均值未出现超标，臭氧（O3）日最大滑动平均超标率4.6%。 与上年相比，除NO2年均浓度略有上升外，SO2、PM10和PM2.5年均浓度均有不同程度下降，分别下降29.4%、10.0%和14.0%。 2、水环境质量 （1）饮用水源地水质状况 2016年城区水源地取水总量3208万吨，其中灌溉渠马河洞水源地取水量为1426万吨，通榆河城东水厂水源地取水量1782万吨，射阳河杨洼子水源地为阜宁县地面水厂备用水源地。 2016年灌溉渠马河洞水源地水质达标率继续保持100%。通榆河水源地、射阳河水源地和潮河水源地水质稳定。 与去年相比，灌溉渠水源地稳定达标，射阳河和通榆河水源地水质有所改善。 （2）主要河流水质状况 根据县境内6条河流12个监测断面统计和评价，Ⅱ~Ⅲ类和Ⅳ类水质断面分别为5个和7个，分别占比41.7%和58.3%，其中符合功能区划断面为7个。2016年县境内河流水质总体呈轻度污染，水体污染特征表现为有机污染和氨氮污染。与上年相比，县境内地表水水质总体无明显变化。 （3）废水和主要污染物排放 2016年全县工业废水排放总量1414.27万吨，与2015年相比，工业废水排放总量小幅下降，减少了7.34万吨。 全县工业废水呈有机污染为主的特征，废水中化学需氧量、氨氮、总氮和总磷的污染负荷较大，化学需氧量年排放量1036.11吨、氨氮年排放量38.48吨、总氮年排放量40.58吨、总磷年排放量1.86吨。与2015年度相比，化学需氧量年排放量减少了220.87吨、氨氮年排放量增加了6.66吨。 3、声环境 （1）总体状况 2016年县城区域环境噪声达到城市区域环境噪声二级水平，道路交通噪声强度均为一级。 （2）区域噪声 22016年县城区域环境噪声测点110个，平均等效声级分布在37.4～68.2分贝（A）之间，城区昼间平均等效声级51.9分贝（A），达到城市区域环境噪声二级水平，声环境质量为较好。与上年相比，城区昼间平均等效声级下降1.7分贝（A）。 从2016年县城区域噪声分布结构来看，生活噪声依然是影响我县城区环境噪声的主要声源，所占比例高达92.7%，其余依次为交通噪声和工业噪声，所占比例分别为6.4%和0.9%。与上年相比，生活噪声声源比例上升20.9个百分点，交通噪声声源比例下降15.4个百分点。 （3）道路交通噪声 县城区共布设道路交通声环境监测点位20个，监测道路总长44.6千米。2016道路交通干线噪声昼间平均等效声级是65.8分贝（A），昼夜道路交通噪声强度均为一级，声环境质量为好，比去年下降0.9分贝（A）。 各路段噪声平均等效声级范围为60.1～71.9分贝（A），2个点出现超过70分贝（A）。城区主要交通干道平均车流量714辆/小时。 （4）功能区噪声 2016年，县环境监测站对县城4类功能区8个监测点位开展24小时噪声监测。依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）评价，2016年，全年共监测32点次，各类功能区噪声总体达标情况为：昼间和夜间达标均为31次，达标率96.9%。县城各类功能区噪声昼间、夜间的等效声级Ld、Ln均符合标准值。 居住、文教机关（1类区）：昼间达标率为100%，平均等效声级47.9dB（A）；夜间达标率100%，平均等效声级40.6dB。 居住、商业混杂区（2类区）：昼间达标率为87.5%，平均等效声级52.5dB（A）；夜间达标率100%，平均等效声级42.6dB。 工业区（3类区）：昼间达标率为100%，平均等效声级54.2dB（A）；夜间达标率100%，平均等效声级46.1dB。 交通干线两侧区域（4类区）：昼间达标率为100%，平均等效声级59.0dB（A）；夜间达标率87.5%，平均等效声级51.4dB。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： （1）环境空气：确保周围大气环境质量保持《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准，环境空气质量不出现降级。 （2）地表水：确保废黄河、阜滨河水质环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类功能区要求，淮河入海水道环境质量达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类功能区要求，苏北灌溉总渠水质环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类功能区要求。 （3）声环境：确保项目区域声环境维持《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类。 主要环境保护目标列表如下。 表3-1 主要环境保护目标表 环境类别; 环境保护目标; 距项目厂界; 保护级别. 方向; 距离(m); 规模. 地表水环境; 废黄河; W; 1600; 大; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 阜滨干渠; W; 520; 小. 苏北灌溉总渠; E; 3438; 大; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准. 淮河入海水道; E; 3147; 大; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准. 大气环境; 左范村; 四周; 300m范围内; 约50户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 声环境; 左范村; 四周; 200m; 约30户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 生态环境; 废黄河（阜宁）洪水调蓄区; W; 1600; /; 二级管控区. 注：距离为环境保护目标与项目厂界最近距离。

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 建设项目周围均执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准值表 污染物名称; 取值时间; 二级标准; 单位. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; ug/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 二氧化氮(NO2); 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 颗粒物（粒径≤10um）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 2、地表水 建设项目附近河流废黄河、入海水道南泓水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中III类水质标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH外无量纲 序号; 项目名称; 标准限值. 1; pH; 6～9. 2; COD; ≤20. 3; SS; ≤30. 4; 氨氮; ≤1.0. 5; 总磷; ≤0.2. 6; DO; ≥5.0. 7; 石油类; ≤0.05. 8; SS*; ≤30. 注：SS参照执行水利部颁发的《地表水资源质量标准》（SL63-94） 3、噪声 厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，具体标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准值表 单位：dB(A) 级别; 昼间; 夜间. 2类标准; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 营运期食堂产生油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中大型标准，见表4-4；锅炉生物质锅炉燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准，详见表4-5。 表4-4 《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，<3; ≥3，<6; ≥6. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 最高允许油烟排放浓度(mg/m³); 2.0. 表4-5 锅炉大气污染物排放标准 污染物项目; 浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 烟尘; 50; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. SO2; 300. NOx; 300. 2、废水 建设项目产生的生活污水与地面冲洗水经厂区地埋式污水装置预处理达《农田灌溉水质标准限值》（GB5084─2005）表1旱作标准后用于周边农田灌溉，具体标准值见表4-6。 表4-6 农田灌溉水质标准（单位：mg/L） 序号; 项目; 农田灌溉水质标准限值. 1; pH; 5.5-8.5（无量纲）. 2; COD; ≤200. 3; SS; ≤100. 4; 氨氮; /. 5; 总磷（以P计）; /. 6; 动植物油; /. 7; BOD5; ≤100. 标准来源; 《农田灌溉水质标准限值》（GB5084─2005）表1旱作. 3、噪声 建设项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准值见表4-7。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 级别; 昼间; 夜间. 2类标准; 60; 50. 4、固废 建设项目一般固废的暂存按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013第36号修改单中的要求执行。 |
| 总量控制标准 | 根据《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（省政府38号令）要求，新、扩、改建项目建设必须实施污染物排放总量控制。总量控制分析主要是通过对拟建项目排放总量的核算，确定建设项目主要污染物排放总量控制指标。 废气：本项目废气应申请总量为SO2：0.136t/a，烟尘0.002t/a，NOx：0.408t/a，向阜宁县环保局申请总量，在阜宁县范围内平衡。 废水：本项目废水主要为生活污水，本项目废水灌溉量：2832t/a，其中COD：0.5664t/a、SS：0.2832t/a、NH3-N：0.0283t/a、TP：0.0113t/a、动植物油：0.0163t/a、BOD5：0.12t/a。 固废：建设项目固废得到合理处置，其总量控制指标为零。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、建设期施工流程简述 在本次环评工作开展之前，项目选址布局已经成型，本项目主体工程及相关配套设施已建成，前段施工期废水、废气、噪声、固废均得到了有效的处置，施工期没有遗留的环境问题。 二、营运期工艺流程简述 建设项目主要从事豆制品及淀粉制品加工，项目建成后可形成年产加工3000吨豆制品及淀粉制品的生产能力，其中淀粉制品1800t/a，豆制品1200t/a。淀粉制品与豆制品生产工艺不同 ①豆制品生产工艺流程及产污环节见图5-1 豆制品主要包括老豆腐、嫩豆腐、豆腐干以及百叶，生产工艺大致相似，共用一条生产线。 原料挑选 S1 G1 蒸汽锅炉 水 浸泡 W1 水 磨浆 N、S2 煮浆 过筛 S3 点浆 卤水 蹲脑 装框 嫩豆腐成品品 破脑 W2 浇制 压榨成型 W3 豆干半成品 百叶成品 老豆腐成品 酱料 备注： S—固废 N—噪声 W —废水 G—废气 卤制 豆干成品 图5-1 豆制品生产工艺流程及产污节点图 工艺简介： （1）原料挑选：外购来的优质黄豆经过人工分选，将不合格的黄豆剔除，精选后的黄豆入豆桶，经真空吸豆机吸入浸泡桶，选豆过程会产生不合格废豆S1。 （2）浸泡：将袋装大豆倒入大豆浸泡桶中，加入水，使大豆完全浸没于水中，料水比为1:2，冬季浸泡8h，夏季浸泡4h。将浸泡好的大豆再用清水清洗1~2遍，用沥水筛捞起装袋，进入下一道工序，此工序会产生浸泡废水W1； （3）磨浆：将上一工序的大豆倒入磨浆机中，边加清水边打磨，加水量约为泡发黄豆的3倍，电动机带动磨浆机高速运转，磨出生豆浆和豆渣于桶中；此工序会产生设备噪声N及豆渣S2。 （4）过筛：将磨浆机磨出的生豆浆和豆渣倒入滤袋中，在滤架上进行过滤，过滤过程中不断加入清水，使豆浆更好的溶出，滤出的生豆浆进入浆桶中，滤袋中的豆渣用专用袋盛装存放在车间西北角，豆腐渣有少量淋滤水从袋中流出，流至水豆腐生产车间地面，通过地面冲洗后收集进入水豆腐车间地下集水池中，过筛过程中会产生豆渣S3。 （5）煮浆：将生豆浆倒入煮浆锅中，通过蒸汽蒸煮成熟浆后捞出放入点卤缸中煮至100℃； （6）点浆：当豆浆温度降至85℃时，添加准备好的卤水（生豆浆放置一晚上发酵而得），使豆浆凝固； （7）蹲脑：经过一段时间的静止，完成豆浆凝固，使其结构组织稳固； （8）破脑：用刀将凝固的豆浆轻轻切几下，打破内部网络，放出包水，待一分钟后捞出黄浆水；此工序产生废水W2。 （9）浇制压榨成型：将豆脑倒入豆腐架内，浇制均匀，四角充满，表面刮平，用包布拉紧平；豆腐架上放置压力板，用钢制的千斤顶进行压制，压到黄浆水全部溢出后为止；此工序会产生废水W3； 通过压榨成型工序产生老豆腐成品、百叶成品及豆腐干半成品，其中豆腐干半成品进入后道卤制工序。 （10）卤制：将烘好的豆腐胚切成产品要求的规格，倒入事先熬制好的制卤锅中进行熬煮，卤水主要由卤料（八角、桂皮、孜然、花椒等）、盐等加水熬制一个晚上而得，本项目要求制卤三次，每次煮10min~15min。制卤完后卤水用作下一批豆干制卤，但需根据配方添加水和卤料，达到卤水原有的味道，该过程中会有气味产生，但主要为卤香味，对外界环境影响小。卤制后即为豆腐干成品。 ②淀粉制品生产工艺流程及产污环节见图5-2 面粉+水 洗筋机 面筋成品 离心筛 N、S4 沉淀 W4 脱水 W5 烘干 蒸汽锅炉 G1 分级筛理 检验包装 备注： S—固废 N—噪声 W —废水 G—废气 成品入库 图5-2 淀粉制品生产工艺流程及产污节点图 工艺简介： （1）洗筋：将面粉和水混合后进入洗筋机进行洗筋，生成面筋成品； （2）离心：通过离心筛进行浮渣分离，此工序会产生设备噪声N及浮渣S4。 （3）沉淀：将沉淀浆在奖池沉淀足够时间（冬天不少于30小时，夏季不少于24小时），沉淀后排去上清液，下层浓浆再进入后道工序。此工序产生上清液废水W4。 （4）脱水：沉淀的下层浓浆进入脱水机进行脱水分离，湿淀粉水分控制在42%以内，脱水机转速1400转/分钟。脱水产生的部分浆水继续返回至沉淀池沉淀脱水。此工序会产生废水W5。 （5）烘干：采用蒸汽锅炉加热烘干，一级烘干温度控制在130-140℃，二级烘干温度控制在55-65℃。 （6）分级筛理：烘干后进行分析筛理，将不同级别的淀粉进行筛选。 （7）检验包装：分级后进行检验包装，后作为成品入库。 项目生产过程中加热方式均为厂内一台4t/h生物质蒸汽锅炉供热，生物质锅炉使用过程产生废气G1。

主要污染工序及主要污染物： 施工期污染物产生情况 由于本项目主体工程、公用辅助工程、环保工程均建成并投入运营，施工期废水、废气、噪声、固废均得到了有效的处置，施工期没有遗留的环境问题。 营运期污染物产生情况 1、废气 本项目生产工艺无废气产生，废气主要来源于生物质锅炉燃烧废气，食堂油烟废气，恶臭气体。 （1）食堂油烟 据统计，目前居民人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2~4%，本项目取最大值4%。本项目日用餐人数为85人，则油烟产生量为102g/d，0.0306t/a，食堂油烟通过配套的油烟净化装置处理后从专用烟道排放。 （2）恶臭气体 本项目豆渣用专用袋盛装（袋口扎紧）存放在豆制品生产车间西北角，豆渣暂存场所地面为水泥地面，地面较清洁，并且与豆制品制作生产线有一定的距离，约为5m；豆制品及淀粉制品生产线产生的废水均作为泔水处置，通过厂区内暗沟管道收集至厂区内地埋式集水池内暂存。由于本项目产生的豆渣和泔水日产日清，由于本项目排放的均为高浓度有机污水，具有SS、COD、BOD5浓度高， NH3-N的含量大，易腐化，排放单一等特点。废水经集水池收集后外售给周边养殖场作为猪饲养拌合饲料用水。其余地面冲洗废水与生活污水经厂区地埋式污水处理装置处理后用于周边农田灌溉，因此，本项目恶臭气体主要来自生产废水暂存在集水池内发酵所产生的废气，由于产生的废水与废渣日产日清，且暂存场所均为地埋式，故恶臭气体对周边环境影响较小，本项目不作定量计算。 （3）锅炉废气 本项目使用生物质锅炉对全厂供热，本项目生物质成型燃料用量为400t/a。 本项目生物质成型燃料燃烧废气污染物产生及排放情况参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）中工业锅炉中层燃炉的产排污系数，其废气和污染物产生量见表5-1。 表5-1 锅炉废气污染物产生情况 燃气类别; 年用量; 污染物产生情况. 废气产生量（Nm3/a）; 污染物; 产污系数(kg/原料); 年产污量（t/a）; 产生浓度(mg/m³). 生物质燃料; 400; 6.24×105Nm3/a(排污系数取6240.28Nm3/t原料); SO2; 17S①; 0.136; 54.48. 烟尘; 0.5; 0.2; 80.1. NOX; 1.02; 0.408; 163.46. 注：①二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S%）为0.02%，则S=0.02。 生物质锅炉燃烧废气通过配套的布袋除尘装置收集处理后通过不低于35m高排气筒排放，具体详见表5-2。 表5-2 锅炉废气排放情况表 排放源; 污染物 名称; 产生状况; 去除率 (%); 排放状况; 排放 高度 (m). 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 产生量(t/a); 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 排放量 （t/a）. 生物质锅炉; SO2; 54.48; 0.0567; 0.136; 0; 54.48; 0.0567; 0.136; 35. 烟尘; 80.1; 0.083; 0.2; 99; 0.8; 0.00083; 0.002. NOX; 163.46; 0.17; 0.408; 0; 163.46; 0.17; 0.408. 2、废水 本项目产生的废水主要为生产用水主要为黄豆浸泡、清洗用水、磨浆过滤用水、制卤用水、磨浆机清洗用水、洗锅用水、容器清洗用水、地面冲洗用水、蒸汽锅炉用水以及员工生活污水。其中浸豆废水、洗豆废水、磨浆过滤用水、磨浆机清洗废水与洗锅废水全部由厂区地埋式收集池收集后外售至周边养殖场作为猪饲养拌和饲料用水，不在厂区内处理排放。 （1）黄豆浸泡、清洗水：根据建设单位提供的资料可知，本项目黄豆浸泡、清洗水日用水量为6.6t/d，年工作300天，用水量为1980t/a。 （2）磨浆、过滤用水：根据建设单位提供的资料可知，本项目磨浆、过滤用水日用水量为19.8t/d，年工作300天，用水量为5940t/a。 （3）卤制用水：根据建设单位提供的资料可知，本项目卤制用水日用水量为0.45t/d，年工作300天，用水量为135t/a。 （4）磨浆机清洗水：本项目共6台磨浆机，每台清洗水用量为0.1t/台，年用水量为180t/a。 （5）洗锅用水：本项目共6个锅，每个清洗水用量为0.05t，年用水量为90t/a （6）容器清洗用水：本项目共54个容器，每个清洗水用量为0.4t，则容器清洗水年用量为6480t/a。 （7）地面冲洗水：地面冲洗水每天用水量为5t，年用水量为1500t/a。 （8）蒸汽锅炉用水：本项目采用生物质锅炉蒸汽加热，此工序有锅炉用水，锅炉用水循环使用，循环利用率为95%，则循环用水量为6t/d（1500t/a），则补充新鲜用水量为0.3t/d（75t/a），经与建设单位核实，锅炉新鲜水采用自来水进行补充，且补充的自来水硬度相对较低，不需要软化处理可以直接使用，故无锅炉软化废水产生。 （9）生活用水：建设项目员工85人，年工作300天，提供食堂，食堂仅提供午餐，不提供宿舍，生活用水人均用水按60L/d计算，排水按0.8系数计算，则项目职工生活用水量1530m3/a，则生活污水产生量为1224m3/a。食堂用水人均用水按20L/d计算，排水按0.8系数计算，则食堂用水量为510t/a，食堂污水产生量为408m3/a，食堂污水与生活污水经厂区地埋式污水处理装置处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中的旱作标准，用于农田灌溉。 建设项目给排水平衡见图5-3。 损耗306 生活用水 1530 1224 自来水18420 农田灌溉 损耗102 地埋式污水处理装置 510 2832 408 绿化用水 绿化用水 绿化用水 食堂用水 损耗300 地面冲洗用水 1500 1200 损耗180，进入黄豆900 1980 黄豆浸泡、清洗水 900 损耗540，进产品3600 5940 磨浆、过滤用水 1800 全部进入产品135 135 卤制用水 8775 损耗18 地埋式集水池 180 162 磨浆机清洗水 损耗9 外售至养殖场 90 81 洗锅用水 损耗648 6480 5832 容器清洗用水 损耗75 75 锅炉用水 循环量1500 图5-3 建设项目水平衡图 单位：t/a 建设项目废水产生和排放情况见表5-3。 表5-3 建设项目废水产生和排放情况表 废水来源; 废水量 t/a; 污染物名称; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物名称; 污染物预处理后排放量; 排放方式与去向. 浓度(mg/L); 产生量(t/a); 浓度(mg/L); 排放量(t/a). 生活污水; 1224; COD; 300; 0.367; 地埋式污水装置; COD; 200; 0.5664; 农田灌溉. SS; 200; 0.245; SS; 100; 0.2832. 氨氮; 20; 0.0245; 氨氮; 20; 0.0283. TP; 4; 0.0049; TP; 4; 0.0113. 食堂污水; 408; COD; 400; 0.163; 动植物油; 40; 0.0163. SS; 200; 0.082; BOD5; 100; 0.12. 氨氮; 20; 0.0082; /; /; /. TP; 4; 0.00163; /; /; /. 动植物油; 100; 0.0408; /; /; /. 地面冲洗水; 1200; COD; 350; 0.42; /; /; /. SS; 250; 0.3; /; /; /. 氨氮; 40; 0.048; /; /; /. TP; 4; 0.0048; /; /; /. BOD5; 200; 0.24; /; /; /. 3、噪声 建设项目营运期噪声来源于各类设备设施，包括磨浆机、煮浆机、离心机、液压机、锅炉等设备运行噪声，项目噪声排放情况见表5-4。 表5-4 建设项目主要噪声源情况表 序号; 设备名称; 声源强度[dB(A)]; 治理措施; 治理效果. 1; - 沥水筛; 75; 安装减振垫、加强管理和绿化等; 衰减20dB(A)以上. 2; - 磨浆机; 75. 3; - 熟浆筛; 80. 4; - 煮浆锅; 85. 5; - 离心机; 90. 6; - 液压机站; 90. 7; - 液压机; 85. 8; - 生物质蒸汽锅炉; 80. 4、固体废物 A、固废属性判定 建设项目运营期间的固体废物主要为豆渣、淀粉生产浮渣、锅炉灰渣、布袋除尘渣、生活垃圾和地埋式装置污泥。 豆渣：根据建设单位提供资料，项目生产过程中加工1斤黄豆产生1.5斤豆渣，本项目加工黄豆4t/d，1200t/a，则产生的豆渣（含水率为80%）为6t/d，1800t/a。本项目产生的豆渣外售给周边生猪养殖场作为饲料，不外排。 淀粉生产浮渣：根据建设单位提供资料，项目生产过程中加工1斤面粉产生0.1斤浮渣，本项目加工面粉6t/d，1800t/a，则产生的浮渣（含水率为80%）为1.5t/d，450t/a。本项目产生的浮渣外售给周边生猪养殖场作为饲料，不外排。 锅炉灰渣：成型生物质灰渣量以成型生物质成型燃料重量的7%-8%计，本项目生物质燃料用量400t/a，则灰渣量约为32t/a，灰渣收集后可作为肥料还田。 布袋除尘渣：生物质加热炉产生的烟气汇总后经布袋除尘器处理，通过排气筒高排。布袋除尘器收尘量为0.198t/a，收集后作为肥料还田。 生活垃圾：建设项目劳动定员共85人，每天生活垃圾产生量按人均0.5kg来计算，则生活垃圾产生量为12.75t/a，委托环卫部门统一处理。 地埋式污水装置污泥：根据本项目收集的废水量为2832t/a，地埋式污水装置污泥产生量约为28t/a，委托环卫部门统一处理。 建设项目副产物产生情况表见表5-5。 表5-5 建设项目副产物产生情况表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要 成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体 废物; 副产品; 判定依据. 1; 豆渣; 豆制品生产; 固态; 豆渣; 1800; √; -; 《固体废物鉴别导则（试行）》. 2; 浮渣; 淀粉生产; 固态; 浮渣; 450; √; -. 3; 锅炉灰渣; 锅炉; 固态; 灰渣; 32; √; -. 4; 布袋尘渣; 布袋除尘; 固态; 粉尘; 0.198; √; -. 5; 生活垃圾; 生活; 固态; /; 12.75; √; -. 6; 污水装置污泥; 污水装置; 固态; /; 28; √; -. B、固废产生情况汇总 建设项目营运期固体废物分析结果汇总情况见表5-6。 表5-6 建设项目营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 废物类别; 废物代码; 估算产生量t/a. 1; 豆渣; 一般固废; 豆制品生产; 固态; 豆渣; /; 99; 1800. 2; 浮渣; 一般固废; 淀粉生产; 固态; 浮渣; /; 99; 450. 3; 锅炉灰渣; 一般固废; 锅炉; 固态; 灰渣; /; 99; 32. 4; 布袋尘渣; 一般固废; 布袋除尘; 固态; 粉尘; /; 99; 0.198. 5; 生活垃圾; 一般固废; 生活; 固态; /; /; 99; 12.75. 6; 污水装置污泥; 一般固废; 污水装置; 固态; /; /; 99; 28. 5、建设项目“三本帐” 建设项目建成后主要污染物产生情况汇总见表5-7所示。 表5-7 建设项目污染物排放“三本帐”汇总 单位t/a 种类; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量. 废水污染物; 废水量; 2832; 0; 2832. COD; 0.95; 0.3836; 0.5664. SS; 0.627; 0.3438; 0.2832. NH3-N; 0.0807; 0.0524; 0.0283. TP; 0.0113; 0; 0.0113. 动植物油; 0.0408; 0.0245; 0.0163. BOD5; 0.24; 0.12; 0.12. 废气污染物; SO2; 0.136; 0; 0.136. 烟尘; 0.2; 0.198; 0.002. NOX; 0.408; 0; 0.408. 固体废物; 豆渣; 1800; 1800; 0. 浮渣; 450; 450; 0. 锅炉灰渣; 32; 32; 0. 布袋尘渣; 0.198; 0.198; 0. 生活垃圾; 12.75; 12.75; 0. 污水装置污泥; 28; 28; 0. 3、污染治理措施分析 （一）施工期污染治理措施分析 由于本项目主体工程、公用辅助工程、环保工程均建成并投入运营，施工期废水、废气、噪声、固废均得到了有效的处置，施工期没有遗留的环境问题。 （二）运营期污染治理措施分析 （1）废水 建设项目运营后，无生产废水外排，生活污水与地面冲洗水经厂区地埋式污水处理装置处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中的旱作标准，用于农田灌溉。 （2）废气 建设项目运营期产生的废气主要为食堂油烟、恶臭气体和锅炉废气，其中食堂油烟通过油烟净化装置处理后从专用烟道排放，锅炉废气经布袋除尘装置处理后高排，恶臭气体产生量较小，故未进行定量计算，本项目无无组织废气排放，本项目无需设置卫生防护距离。 （3）噪声 建设项目实施后，为了使厂界噪声达标，建设单位需落实以下噪声防治措施： A、通过选用低噪声设备，减小噪音的危害。 B、将产生高噪音的声源设置在距离厂界较远的位置，利用厂内部建筑物的阻隔作用及声波本身的衰减来减少对周围环境的影响。 C、加强管理和厂区绿化。 （4）固废 建设项目运营期间的固体废物主要为豆渣、淀粉生产浮渣、锅炉灰渣、布袋除尘渣、生活垃圾和地埋式装置污泥。其中豆渣与淀粉生产浮渣由建设单位收集后外售，锅炉灰渣与布袋除尘渣由建设单位收集后肥田，生活垃圾环卫清运，地埋式污水装置污泥卫生填埋。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 |  | 产生量t/a |  | 排放浓度mg/m3 |  | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉废气 | SO2 | 54.48 |  | 0.136 |  | 54.48 |  | 0.136 | 大气 |
|  |  | 烟尘 | 80.1 |  | 0.2 |  | 0.8 |  | 0.002 |  |
|  |  | NOX | 163.46 |  | 0.408 |  | 163.46 |  | 0.408 |  |
| 水 污 染 物 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 废水量t/a | 产生浓度mg/L |  | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a |  | 排放去向 |
|  | 生活污水 | COD | 2832 | 335.5 |  | 0.95 | 200 | 0.5664 |  | 农田灌溉 |
|  |  | SS |  | 221.4 |  | 0.627 | 100 | 0.2832 |  |  |
|  |  | NH3-N |  | 28.5 |  | 0.0807 | 20 | 0.0283 |  |  |
|  |  | TP |  | 4 |  | 0.0113 | 4 | 0.0113 |  |  |
|  |  | 动植物油 |  | 100 |  | 0.0408 | 40 | 0.0163 |  |  |
|  |  | BOD5 |  | 200 |  | 0.24 | 100 | 0.12 |  |  |
| 固 体 废 物 | 排放源 （编号） | 产生量t/a | 处理处置量t/a |  |  |  | 综合利用量t/a | 外排量t/a |  | 备注 |
|  | 一般固废 | 2282.198 | 2282.198 |  |  |  | 0 | 0 |  | 收集处置 |
|  | 危险废物 | / | / |  |  |  | 0 | 0 |  | / |
|  | 生活垃圾 | 12.75 | 12.75 |  |  |  | 0 | 0 |  | 环卫清运 |
|  | 污泥 | 28 | 28 |  |  |  | 0 | 0 |  | 卫生填埋 |
| 噪 声 | 磨浆机、煮浆机、离心机、液压机、锅炉等设备运行噪声源强在75-90dB（A），采取减振隔声、合理布局等措施后，厂界噪声可实现达标排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 建设项目“三废“经过治理达标，不会对区域的生态环境造成影响。厂区内绿化良好，植被得到一定程度的恢复，对区域生态环境影响不严重。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 由于本项目主体工程、公用辅助工程、环保工程均建成并投入运营，施工期废水、废气、噪声、固废均得到了有效的处置，施工期没有遗留的环境问题。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 根据工程分析，建设项目运营期产生的废气主要为食堂油烟、恶臭气体和锅炉废气，其中食堂油烟通过油烟净化装置处理后从专用烟道排放，锅炉废气经布袋除尘装置处理后高排，恶臭气体产生量较小，故未进行定量计算，本项目无无组织废气排放，本项目无需设置卫生防护距离。 2、废水环境影响分析 根据工程分析，本项目产生的废水主要为浸豆废水、洗豆废水、磨浆机清洗废水、洗锅废水、容器清洗废水、地面冲洗废水以及员工生活废水。本项目地面冲洗废水排水量少，成分简单，浓度小，地面冲洗废水经地下集水池收集后用作农田灌溉用水；生活污水经地埋式污水装置收集处理达标后用作农田灌溉用水。浸豆废水、黄浆水、磨浆机清洗废水、洗锅废水以及容器清洗废水等生产废水为高浓度有机污水，具有SS、COD、BOD5浓度高， NH3-N的含量大，易腐化，排放单一等特点。本项目生产废水经地埋式集水池收集后外售给周边生猪养殖场作为猪饲养拌合饲料用水。 （1）本项目污水处理可行性分析 ①地面冲洗废水和生活污水用作农田灌溉用水可行性分析 本项生活污水和地面冲洗水经地埋式污水处理装置处理达《农田灌溉水质标准限值》（GB5084─2005）表1旱作标准后用于周边农田灌溉。在污水处理装置正常运行状况下，排放的水污染物对纳污水体水环境质量影响较小，不会造成这些区域地表水环境质量超标现象。 地埋式污水处理设施采用先进的生物处理工艺，集去除COD、SS、NH3-N、TP、动植物油、BOD5等于一体，该设备不占地表面积，不需要添置操作间和采取保暖保温措施。污水处理设备中的生物处理工艺采用推流式生物接触氧化池，它的处理优于完全混合式或二、三级串联完全混合式生物接触氧化池，并且它比活性污泥池体积小，对水质适应性强，耐冲击性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。同时在生物接触氧化池中采用了新型弹性立体填料，它具有实际比表面积大，微生物挂膜、脱膜方便，在同样有机负荷条件下，比其它填料对有机物的去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度。 经地埋式污水处理装置处理后的生活污水能够达到《农田灌溉水质标准限值》（GB5084─2005）表1旱作标准后用于周边农田灌溉。 生活污水水质详见表7-1： 表7-1生活污水水质表 单位：mg/L pH无量纲 废水种类; 污染物种类; 产生浓度mg/L; 处理措施; 处理效率%; 灌溉浓度mg/L; 《农田灌溉水质标准限值》（GB5084─2005）表1旱作标准mg/L. 生活污水、地面冲洗水; COD; 335.5; 地埋式污水装置; 60; 200; 200. SS; 221.4; 55; 100; 100. NH3-N; 28.5; 30; 20; /. TP; 4; 0; 4; /. 动植物油; 100; 60; 40; /. BOD5; 200; 50; 100; 100. 农田灌溉可行性分析： 经查阅相关资料，江苏一年两季作物所需养分为纯N为40kg/亩·年，P2O5为18kg/亩.年。本项目仅为生活污水全部用于周边农田灌溉，灌溉水量为1.48t/d，灌溉废水所含养分为纯氮0.0098t/a，总磷为0.0041t/a（以P2O5计，为0.0095t/a）。以满足作物磷素需求为前提计，本项目全部用于灌溉，则至少需要0.64亩农田。根据相关资料，江苏农田灌溉水量按440m3/亩·年，本项目废水全部用于灌溉，最少需要1.3亩农田。 根据场方提供的资料，本项目灌溉范围的农田超过5000亩，则共可消纳废水超过220万m3/a，消纳总磷超过90t/a（以P2O5计），消纳纯氮超过200t/a。本项目消纳灌溉废水所需土地较少，占能灌溉土地的0.3%，故本项目周边具有足够土地进行污水灌溉和轮灌，因此，无论从养分上还是从水量上，周围可供灌溉的农田完全可以消纳本项目产生的废水。 ②生产废水外售作为猪饲养用水可行性分析 本项目已与周边生猪养殖场签订了购销豆腐渣和豆腐水的协议，本项目生产废水外售给周边生猪养殖场为猪饲养用水。周边生猪养殖场规模达到种猪5000头、商品猪10000头，距离本项目约2公里。本项目生产废水通过塑料桶收集后外售作为种猪饲养拌合饲料用水，现有种猪5000头，根据推算，猪的饲养用水定额为25L/头·d，则生猪养殖场猪饲养拌合饲料用水为125t/d，本项目豆腐水产生量为29.25t/d，故生猪养殖场能完全消纳本项目豆腐生产过程中产生的废水。 （2）本项目污水不外排的可靠性分析 本项目已建设一座处理能力为40m3/d的地埋式污水处理装置和两座300m3的地埋式集水池，本项目生活污水和地面冲洗废水产生量为9.44t/d，故本项目地埋式污水装置能完全容纳本项目产生的地面冲洗废水和生活污水；本项目生产废水（主要为浸豆废水、洗豆废水、磨浆机清洗废水、洗锅废水、容器清洗废水）产生量为29.25 m3/d，通过地埋式集水池收集后外售给生猪养殖场作为种猪饲养拌合饲料用水。因此，只要做好日常管理，日产日清，本项目污水能做到不外排。 综上，本项目污水经上述措施处理后，对环境影响小。 3、噪声环境影响分析 （1）噪声源 建设项目产生噪声的生产设备的噪声源强见表5-4。 （2）噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），根据工程分析提供的噪声源参数，采用点声源等距离衰减预测模型，参照气象条件修正值进行计算，并考虑多声源迭加。 对单个噪声源距离衰减，预测公式如下： LA(r)=LwA+10lg(Q4πr2)−ar100−TL 式中：LA(r)为预测点声级，dB(A)； LwA 为声源声级，dB(A)； r为噪声源到预测点的距离，m； Q为声源指向性因数； a为声波在大气中的衰减值，dB(A)/100m； TL为建筑物围护结构等其它因素引起的衰减量，dB(A)。 预测多个工业噪声源对预测点的叠加影响，按如下公式计算： Leq(T)=10lg1Ti=1Nti100.1Li 式中：Leq(T)为预测点几个噪声源的平均声级，dB(A)； T 为评价时间； Li为第i个噪声源的影响声级，dB(A)； ti为在T时间内第i个噪声源的工作时间； N为噪声源个数。 （3）预测结果 对厂界噪声进行预测，预测结果见表7-2。 表7-2厂界噪声预测结果表 单位：[dB(A)] 厂界预测点; 最大贡献值; 叠加背景值后预测值; 昼间标准值; 夜间标准值; 达标情况. 东侧厂界; 35; 53.66; 60; 50; 达标. 南侧厂界; 49; 54.89; 达标. 西侧厂界; 48; 54.66; 达标. 北侧厂界; 49; 54.89; 达标. 由上表可知，对照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，经噪声源治理后厂界噪声可达标排放。 4、固废环境影响分析 建设项目运营期间的固体废物主要为豆渣、淀粉生产浮渣、锅炉灰渣、布袋除尘渣、生活垃圾和地埋式装置污泥。其中豆渣与淀粉生产浮渣由建设单位收集后外售，锅炉灰渣与布袋除尘渣由建设单位收集后肥田，生活垃圾环卫清运，地埋式污水装置污泥卫生填埋。在不散失不随意倾倒的前提下，不会产生二次污染，对建设项目周围环境影响较小。具体产生的固体废物利用处置方式评价见表7-3。 表7-3 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 废物类别; 废物代码; 估算产生量t/a. 1; 豆渣; 一般固废; 生产线; 固态; 豆渣; /; 99; 1800. 2; 浮渣; 一般固废; 淀粉生产; 固态; 浮渣; /; 99; 450. 3; 锅炉灰渣; 一般固废; 锅炉; 固态; 灰渣; /; 99; 32. 4; 布袋尘渣; 一般固废; 布袋除尘; 固态; 粉尘; /; 99; 0.198. 5; 生活垃圾; 一般固废; 生活; 固态; /; /; 99; 12.75. 6; 污水装置污泥; 一般固废; 污水装置; 固态; /; /; 99; 28. 5、环保“三同时”项目 建设项目建设、生产过程中，应严格执行“三同时”制度，建设项目环保“三同时”投资估算一览表见表7-4，建设项目“三同时”验收一览表见表7-5。 表7-4 环保“三同时”投资估算一览表 类别; 主要设施、设备; 建设时间; 投资额 （万元）; 占环保投资比例（%）. 噪声; 减震、隔音等; 与生产设施同时设计，同时施工，同时投产使用; 10; 20. 废水; 地埋式污水装置+地埋式集水池; 15; 30. 废气; 布袋除尘装置+车间排风系统; 20; 40. 固废; 一般固废暂存点; 4; 8. 其他; 消防、应急材料、环保标志牌等; 1; 2. 合计; /; 50; 100. 表7-5 “三同时”验收项目一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施 (设施数量、规模、处理能力等); 处理效果、执行标准或拟达要求; 完成时间. 废气; 生物质锅炉; SO2; 布袋除尘装置+35m高排气筒; 达标排放; 与生产设施同时设计，同时施工，同时投产使用. 烟尘. NOX. 废水; 生活污水、地面冲洗水; COD、SS、NH3-N、TP、动植物油、BOD5; 地埋式污水装置; 达标排放. 生产废水; COD、SS、NH3-N、TP、动植物油、BOD5; 地埋式集水池收集外售; 不外排. 噪声; 生产设备; LAeq; 减震、隔声等; 达标排放. 固废; 生活; 生活垃圾; 环卫清运; 合理处置. 地埋式污水装置; 污泥; 卫生填埋. 一般固废; 豆渣、淀粉浮渣; 收集外售. 锅炉灰渣、布袋尘渣; 收集肥田. 事故应急措施; 消防、应急材料等; /. 清污分流、排污口规范化设置; 流量计、COD在线监测仪、排污口附近地面醒目处设置环保图形标志牌; /. 环境管理（机构、监测能力等）; /; 确保环保措施正常运行. 大气环境防护距离及卫生防护距离设置; 本环评无需设置卫生防护距离。. 6、公众参与调查 （1）调查目的 公众参与是让公众了解工程情况，了解工程对环境造成的影响，以及如何消除和缓解这些影响，给公众尤其是受影响的公众发表意见的机会，反映受影响群众意见和要求，同时将收集的公众意见汇总，并通过建设项目实施落实公众意见及建议。 （2）公众参与的形式、内容及范围 本次公众参与调查采取现场公示、网络公示及填写调查表的方式，建设项目于2017年9月25日~2017年10月12日在建设项目所在地进行现场公示以及在江苏省工程咨询中心网站上进行网络公示，公示图见附件。公示期间，没有公众提出意见。 （3）调查内容 本次公众意见调查采取填写调查表的方式，我们采用江苏省公众参与表，在公众对项目了解清楚情况下，组织公众填写江苏省建设项目环境保护公众参与调查表，调查时间为2017年10月13日~2017年10月18日，调查范围是可能受建设项目影响的居民。 江苏省建设项目环境保护公众参与调查表见表7-6： 7-6 江苏省建设项目环境保护公众参与调查表 项目名称. 建设地点. 被调查人情况; 被调查单位情况. 姓名; 电话; 单位名称. 年 龄; 职 业; 规模; 主要产品. 性 别; 文化程度; 性质; 主管部门. 家庭住址; 单位地址. 您对环境质量现状是否满意（如不满意请注明原因） □很满意 □较满意 □不满意 □很不满意. 您是否知道/了解在该地区拟建设的项目 □不了解 □知道一点 □很清楚. 您是从何种信息渠道了解该项目的信息 □报纸 □电视广播 □标牌宣传 □民间信息. 根据您掌握的情况，认为该项目对环境质量造成的危害/影响是 □严重 □较大 □一般 □较小 □不清楚. 从环保角度出发，您对该项目持何种态度，简要说明原因 □坚决支持 □有条件赞成 □无所谓 □反对. 您对该项目环保方面有何建议和要求？. 您对环保部门审批该项目有何建议和要求？. （4）调查结果 被调查人员详细情况见表7-7，公众参与调查表统计结果见表7-8。 表7-7 被调查人员详细情况 序号; 姓名; 年龄; 性别; 文化程度; 职业; 家庭住址; 联系电话; 态度. 1; 王玉芳; 57; 女; 小学; /; 左范村二组; 87811050; 坚决支持. 2; 屈海玉; 61; 女; 小学; /; 左范村五组; 87812368; 坚决支持. 3; 孙大美; 62; 男; /; /; 左范村二组; 18252262391; 坚决支持. 4; 余树霞; 55; 女; /; /; 左范村二组; 15298551356; 坚决支持. 5; 孙杰; 30; 男; 初中; /; 左范村二组; 87811545; 坚决支持. 6; 左冬梅; 48; 女; 初中; /; 左范村九组; 13962077801; 坚决支持. 7; 孙大飞; 49; 男; 初中; /; 左范村二组; 15261927063; 坚决支持. 8; 左同标; 62; 男; 小学; /; 左范村三组; 13961922819; 坚决支持. 9; 左时远; 26; 男; 初中; /; 芦蒲镇6号; 87819209; 坚决支持. 10; 孙长将; 52; 男; 初中; /; 左范村二组; 15715236092; 坚决支持. 11; 左同兵; 67; 男; 初中; /; 左范村三组; 15195423806; 坚决支持. 12; 左如建; 65; 男; 初中; /; 左范村三组; 15061643626; 坚决支持. 13; 左同州; 48; 男; 初中; /; 左范村三组; 18252205435; 坚决支持. 14; 左田培; 68; 男; 小学; 农民; 左范村三组; 87811505; 坚决支持. 表7-8 被调查人员详细情况 你对环境质量现状是否满意; 很满意; 较满意; 不满意; 很不满意; /. 人数; 比例 (%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); /; /. 14; 100; 0; 0; 0; 0; 0; 0; /; /. 你是否知道/了解拟建设的项目; 不了解; 知道一点; 很清楚; /; /. 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); /; /; /; /. 0; 0; 0; 0; 14; 100; /; /; /; /. 您是从何种信息渠道了解该项目信息; 报纸; 电视广播; 标牌宣传; 民间信息; /. 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); /; /. 14; 100; 0; 0; 0; 0; 0; 0; /; /. 你认为该项目对环境质量造成的危害/影响是; 严重; 较大; 一般; 较小; 不清楚. 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%). 0; 0; 0; 0; 1; 7; 13; 93; 0; 0. 你对该项目的建设持何种态度; 坚决支持; 有条件赞成; 反对; 无所谓; /. 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); /; /. 14; 100; 0; 0; 0; 0; 0; 0; /; /. （5）公众意见分析 个人调查表表明，在被调查的人中： ①当地100%的居民对当地环境质量现状很满意，没有不满意的； ②被调查对象对建设项目很清楚的占100%，没有人不了解的。100%的人通过报纸信息得知； ③被调查者中7%的人认为项目对环境造成的危害一般，93%的人认为项目对环境影响较小； ④通过调查，没有公众反对该项目的建设，对建设项目持坚决支持态度的占100%。 （6）公众参与调查的“四性”符合性 ①程序合法性 本项目环境影响评价在正式签署环评委托书后七日内进行公示，严格按照环评公示相关程序要求进行公示，程序合法。 ②形式有效性 本项目环境影响评价公示，通过现场和网络进行公示。同时在征求公众意见过程中，向周边部分居民发放公众意见调查表。因此本环评公示形式有效。 ③对象代表性 本次环评公示公众意见调查表发放的对象为项目建设地周围居民等，在建设项目所在地进行现场公示，因此环评公示对象具有代表性。 ④结果真实性本次环评对发放的公众意见调查表进行了统计，在征求社会公众意见中，向周边部分被调查人员发放公众意见调查表发放14份，收回14份。统计结果真实可信。 7、清洁生产分析 建设项目清洁生产主要体现在以下几个方面： （1）生产工艺的清洁性 建设项目生产工艺采用成熟简单的生产工艺，工艺污染小，属清洁生产工艺。 （2）原材料和产品的清洁性 建设项目所用的原材料均为无毒或低毒物质，在原辅材料获取过程中对生态环境影响较小。产品在使用过程中对人健康和生态环境影响较小。 （3）污染物产生量指标的清洁性 建设项目废水达标接管；无废气污染物排放；固废都得到了合理利用及安全有效处置。对周边影响较小。 从建设项目生产工艺、原材料及产品、污染物产生指标等方面综合而言，建设项目的生产工艺成熟简单，排污量较小，基本符合清洁生产的原则要求。

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气污染物 | 锅炉废气 | SO2 | 布袋除尘装置+35m高排气筒 | 达标排放 |
|  |  | 烟尘 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
| 水污 染物 | 生活污水、地面冲洗水 | COD、SS、NH3-N、TP、动植物油、BOD5 | 地埋式污水装置 | 达标排放 |
|  | 生产废水 | COD、SS、NH3-N、TP、动植物油、BOD5 | 地埋式集水池收集外售 | 不排放 |
| 固体 废物 | 生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 | 有效处置 |
|  | 地埋式污水装置 | 污泥 | 卫生填埋 |  |
|  | 一般固废 | 豆渣、淀粉浮渣 | 收集外售 |  |
|  |  | 锅炉灰渣、布袋尘渣 | 收集肥田 |  |
| 噪 声 | （1）保证各设备处于良好的运转状态，选用低噪音设备； （2）加装减振垫，墙体隔声； （3）合理布置厂区布局。 通过以上措施后，保证了达标排放，减少了对环境的影响。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 厂区内外种植绿化隔离带，绿化树种宜选用树形高大美观、枝叶繁茂、成活率高、具有一定抗性和吸污能力的树种。既美化了厂区环境又起到防尘、吸污、降噪的作用。同时注意异质性布局和噪声传播敏感方向绿化带布设，做到见缝插绿，形成垂直绿化，使人们更趋于自然。 |  |  |  |  |

- 九、环境管理与监测计划

1、环境管理 （1）环境管理目的 《中华人民共和国环境保护法》明确指出，我国环境保护的任务是保证在社会主义现代化建设中，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏，为人民创造清洁适宜的生活和劳动环境，保护人民健康，促进经济发展。 为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。 （2）环境管理机构 企业应设置环境保护管理机构，负责组织、落实、监督本企业环保工作，因此，本工程需建成相应的管理机构，以落实和实施环境管理制度。 环境管理体系是企业生产管理体系的重要内容之一，其目的在于发展生产的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物总量排放，减少对环境的影响，有利于清洁生产促进法的实施。环境管理的实施能够帮助企业及早发现问题，降低生产成本，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。结合建设项目实际，建议企业设置专职负责环境管理工作的部门，直接归属厂长领导，统一进行环境管理和安全生产管理。 环保管理人员应具备生产管理经验和环保基础知识和清洁生产知识，熟悉企业生产特点，由责任心、组织能力强的人员担任，同时在各车间培训若干有经验、责任心强的技术人员担任车间兼职环保管理人员，以随时掌握企业生产状况和各项环保设施的运行情况，同时也有利于环保措施的落实。 （3）环境管理内容 建设项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案，环境管理方案主要包括下列内容： ①组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法规和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。 ②制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。 ③掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。 ④调查处理公司内污染事故和污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的实验和研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。 ⑤努力建立全公司的EMS（环境管理系统），以ISO14000要求进行管理。 （4）环保管理制度的建立 ①报告制度 按《建设项目环境保护管理条例》中第二十条和二十三条规定，建设项目在正式投产前，应向负责审批的环保部门提交“环境保护设施竣工验收报告”，经验收合格并发给“环境保护设施验收合格证”后，方可正式投入生产。 建设项目建成后应严格执行月报制度。即每月向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。 ②污染处理设施的管理制度 对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 ③奖惩制度 企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。 （5）环境管理体系 建议参照GB/T24001-1996 ISO14000标准建立企业的环境管理体系文件并实施，通过有计划地评审和持续改进的循环，促进企业环境管理体系的不断完善与提高，创造条件争取通过国家认证。 其环境管理体系的要点是： ①应根据企业的环境要素制定公司的环境方针，包括其持续改进和污染预防的承诺、遵守国家环境法律、法规及其他要求的承诺。 ②制定企业的环境目标、指标以及各种运行程序和文件。 ③通过培训、实施运营的各种程序。 ④不断地监测、检查和纠正。 ⑤经过内部管理评审和外部审核，不断地持续改进循环。 2、污染物排放清单 根据本环评工程分析章节中污染物排放情况，建设项目污染物排放清单见表9-1。 表9-1 建设项目污染物排放清单表 类别; 污染物种类; 排放浓度或速率; 治理措施; 执行的排放标准. 废气; SO2; 300; 布袋除尘+35m高排; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准. 烟尘; 50. NOX; 300. 废水; COD; 200mg/L; 地埋式污水处理装置; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中的旱作标准. SS; 100mg/L. NH3-N; 20mg/L. TP; 4mg/L. 动植物油; 40mg/L. BOD5; 100mg/L. 噪声; 设备噪声; /; 设置隔声、减震，合理布局; 满足《声环境质量标准》（GB3096–2008）中2类标准. 固废; 生活垃圾; /; 环卫清运; /. 地埋式污水装置污泥; /; 卫生填埋; /. 豆渣、淀粉浮渣; /; 收集外售; /. 锅炉灰渣、布袋尘渣; /; 收集肥田; /. 3、监测计划 （1）监测机构 营运期的监测工作可委托阜宁县环境监测站或第三方环境监测机构承担。 （2）营运期监测计划 建设项目运营期环境监测计划见2。 表9-2 建设项目运营期环境监测计划表 时段; 类型; 监测位置; 监测项目; 频次; 备注. 运 营 期; 废气; 锅炉废气排放口; SO2、NOx、烟尘; 半年一次; 委托环境监测单位实施监测. 噪声; 厂界外1米; Leq(A); 半年一次. 废水; 污水排口; pH、水温、CODcr、SS、氨氮、总磷、动植物油、BOD5; 半年一次. 固废; 统计全厂各类固废量; 统计种类、产生量、处理方式、去向; 每月统计1次; /. 4、排污口规范化整治 排污口是投产后污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染源排放科学化、定量化的重要手段。 （1）排污口规范化管理的基本原则 ①向环境排放污染物的排污口必须规范化。 ②根据工程特点，将废水、废气作为管理的重点，在污染物排放监控位置须设置永久性排污口标志。 ③排污口应便于釆样与计量检测，便于日常现场监督检查。 （2）排污口的技术要求 ①排污口的设置必须合理确定，按照《排污口规范化整治技术要求》(环监[1996]470号)文件要求，进行规范化管理。 ②对废水、废气排污口设置符合《污染源监测技术规范》要求的采样口。 （3）排污口的立标管理 ①污染物排放口应按《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995)的规定，设置国家环保部统一制作的环监保护图形标志牌，具体见图9-1。 图9-1 标准化排污口标志图 ②污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 （4）排污口建档管理 ①要求使用国家环保部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。 ②根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 5、信息公开 在项目运行期间，建设单位应依法向社会公开： （1）企业环境保护方针、年度环境保护目标及成效； （2）企业年度资源消耗量； （3）企业环保投资和环境技术开发情况； （4）企业排放污染物种类、数量、浓度和去向； （5）企业环保设施的建设和运行情况； （6）企业在生产过程中产生的废物的处理、处置情况，废弃产品的回收、综合利用情况； （7）与环保部门签订的改善环境行为的自愿协议； （8）企业履行社会责任的情况； （9）企业自愿公开的其他环境信息。

- 十、结论与建议

1、结论 （1）项目概况 盐城海全淀粉有限公司拟于阜宁县芦蒲镇左范村一组建设年产3000吨豆制品加工及淀粉制品生产线项目，本公司投资500万元，利用企业自有经营场所面积7652.8m2，购置节水型浸泡桶、沥水筛、磨浆机、自动连续烧浆桶、熟浆筛、煮浆锅、分料斗等设备进行豆制品加工及淀粉制品加工，项目建成后，可形成年产3000吨豆制品加工及淀粉制品生产线的生产能力，其中1200吨豆制品，1800吨淀粉制品。 （2）“三线一单”相符性 建设项目符合当地生态保护红线要求，不突破环境质量底线，不超出当地资源利用上线，符合国家及地方产业政策要求和《市场准入负面清单草案》要求，因此建设项目的建设符合“三线一单”要求。 （3）“两减六治三提升”相符性 对照中共江苏省委、省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知及《盐城市“两减六治三提升”专项行动实施方案》，建设项目符合“两减六治三提升”的要求。 （4）选址合理性 建设项目租赁坐落在江苏省盐城市阜宁县芦蒲镇左范村的土地及厂房进行建设，根据阜宁县经济区规划可知，建设项目所在地为工业用地。因此，建设项目选址符合当地土地利用规划要求，选址合理。 （5）环境质量状况 建设项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 （6）环境影响分析 ①废气环境影响分析 建设项目运营期产生的废气主要为食堂油烟、恶臭气体和锅炉废气，其中食堂油烟通过油烟净化装置处理后从专用烟道排放，锅炉废气经布袋除尘装置处理后高排，恶臭气体产生量较小，故未进行定量计算，本项目无无组织废气排放，本项目无需设置卫生防护距离。 ②废水环境影响分析 建设项目运营后，无生产废水外排，生活污水与地面冲洗水经厂区地埋式污水处理装置处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中的旱作标准，用于农田灌溉。 ③噪声环境影响分析 建设项目在生产过程中产生噪声，经厂房隔声和距离衰减后，各厂界均可达标排放，对周围声环境质量影响较小。 ④固废环境影响分析 建设项目全厂产生的各类固废都得到妥善处理，不会产生二次污染，对项目周围环境影响较小。 （7）公众意见采纳情况 建设单位采取了现场公示、网上公示的形式，在公示期间，建设单位未收到相关意见。 （8）污染物排放总量分析 废气：本项目废气应申请总量为SO2：0.136t/a，烟尘0.002t/a，NOx：0.408t/a，向阜宁县环保局申请总量，在阜宁县范围内平衡。 废水：本项目废水主要为生活污水，本项目废水灌溉量：2832t/a，其中COD：0.5664t/a、SS：0.2832t/a、NH3-N：0.0283t/a、TP：0.0113t/a、动植物油：0.0163t/a、BOD5：0.12t/a。 固废：建设项目固废得到合理处置，其总量控制指标为零。 （9）清洁生产 从建设项目生产工艺、原材料及产品、污染物产生指标等方面综合而言，建设项目的生产工艺成熟简单，排污量较小，基本符合清洁生产的原则要求。 2、建议 （1）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全的各项环境保护规章制度，严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 （2）建设单位应严格管理，应确保噪声治理措施到位，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，减轻对周围环境的影响。 （3）建设单位应当加强管理，对污水排放实施自动监控，确保达标，以防止因污水事故排放对附近地表水体产生影响。 （4）加强厂区绿化，建议厂区四周植造树木、灌木绿化带，以美化工作环境，同时起到隔声、降噪及净化空气的作用。 3、环评总结论 综合以上各方面分析评价，建设项目符合所在地规划要求，符合“三线一单”及“两减六治三提升”相关文件要求。经评价分析，建设项目建成后，在采取严格的科学管理和有效的环保治理手段后，污染物能够做到达标排放，且对周边环境的影响较小，能基本维持周边环境质量现状，满足该区域环境功能要求。 本环评认为，在全面落实本报告提出的各项环保措施、切实做到“三同时”、营运期内持之以恒加强管理的基础上，从环境保护角度来看，建设项目是可行的。 上述评价结果是根据建设方提供的选址、规模、布局所做出的，如建设方另行选址、扩大规模、改变布局，建设方必须按照环保要求重新申报。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附图一 建设项目地理位置图 附图二 建设项目厂区平面布置图 附图三 项目周边300米土地利用现状图 附图四 阜宁县生态红线区布局图 附图五 项目四至范围图 附件一 登记信息单 附件二 委托书 附件三 环评材料真实性承诺 附件四 营业执照 附件五 法人身份证 附件六 经营场所证明 附件七 宗地图 附件八 公参及公示图片 附件九 审批信息登记表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3. 生态影响专项评价 4. 声环境影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。