建设项目环境影响报告表

项目名称：  无锡长乔海洋王国主题公园一期项目

建设单位：  无锡吴文化博览园建设发展有限公司

编制日期：2017年9月

江苏省环保厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称－－指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点－－指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别－－按国标填写。

4、总投资  －－指项目投资总额。

5、主要环境保护目标－－指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等、应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议－－给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见－－由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见－－负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 无锡长乔海洋王国主题公园一期项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 无锡吴文化博览园建设发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 袁锦祥 |  |  |  | 联系人 |  |  | 杨彪 |  |  |  |
| 通讯地址 | 无锡市新吴区鸿山街道飞凤路202-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13961728813 |  |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 |  | 214021 |  |
| 建设地点 | 无锡新吴区鸿山街道（吴博园）， 锡协路以北、经十二路以东、飞凤路以西、锡梅路以南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 【R8920】游乐园 |  |  |  |
| 占地面积（m2） | 98578 |  |  |  |  |  | 绿化面积（m2） | 30559.2 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 110361.7 |  | 环保投资 (万元) |  |  |  | 950 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 0.86% |
| 评价经费 | / |  | 预期投产日期 |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详见第2页“原辅材料及主要设备”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  |  | 名称 |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 139137.3 |  |  |  | 燃油（吨/年） |  |  | — |  |  |
| 电（万度/年） |  | — |  |  |  | 燃气（标立方米/年） |  |  | 750×104 |  |  |
| 蒸汽（吨/年） |  | — |  |  |  | 其它 |  |  | — |  |  |
| 废水（工业废水□、生活废水☑）排水量及排放去向： 本项目废水排放量为102629.6m3/a。运营期废水主要为游客生活污水、职工生活污水、商业餐厅废水、海洋场馆维生系统反洗废水、设备检修废水和不可预见废水。项目废水水质较为简单，维生系统反冲洗废水二次沉淀后经浓缩、板框压滤后再经BAF装置进行脱磷、脱氮后达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表1中城市绿化标准后进行园区绿化灌溉，商业餐厅和职工食堂含油废水经隔油池预处理后和其他废水经项目新建规范化接管口，排入市政污水管网，最终进入硕放污水处理厂集中处理。尾水达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）污水处理厂表2中标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入走马塘。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 《无锡市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出：“提升发展生活性服务业。加快现代旅游、现代商贸、家庭服务、特色餐饮、健康养老、文化体育、教育培训、法律咨询等生活服务业发展，推动生活消费方式由生存型、传统型、物质型向发展型、现代型、服务型转变。树立“大旅游”理念，依托旅游休闲示范城市建设，加快推进现代旅游体系建设，整合和利用现有旅游资源要素，优化规划布局，谋划新品线路，推动旅游与文化、商贸、体育、农业、工业等行业深度融合发展。加快全市旅游度假区要素集聚、转型发展，促进无锡旅游从观光型向观光休闲度假综合型转变，夯实作为国民经济战略性支柱产业的基础，打造国内一流、国际知名的旅游度假胜地”。 无锡高新区拟通过无锡长乔海洋王国主题景区项目的实施，打造华东区首家“物联网+海洋公园”智慧旅游项目，建设成三角地区代表中国领先的海洋动物训练和表演水平的海洋主题旅游景区，建设完成后的项目力争跻身于世界最具特色的海洋主题旅游景区之一。相对于吴博园内已经建成的旅游项目，本项目可在规划设计阶段引入物联网小镇和智慧旅游理念，更加有利于打造国际、国内领先的高水平智慧旅游项目。 无锡长乔海洋王国主题公园项目总用地面积263573m2（折合395.4亩），采用招拍挂方式分两期获取土地，盛家湾河以南地块的西半部为一期用地，用地面积98578m2（折合147.9亩），盛家湾河以南地块的东半部与盛家湾河以北地块为二期用地，用地面积164995 m2（折合247.5亩）。由于项目用地分两期，本期先行申报一期用地范围内的建设内容核准。本次环评主要针对一期项目，二期项目建设时另行申报。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院（1998）第253号令《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，建设项目须履行环境影响评价制度。为此，无锡吴文化博览园建设发展有限公司委托南京赛特环境工程有限公司承担该项目的环境影响评价报告表的编制工作。我公司在现场踏勘和资料收集的基础上，根据环评技术导则及其它相关文件，并在征求了当地环保行政主管部门的意见后，编制了该项目的环境影响报告表，报请环保主管部门审批，以期为项目实施和环境管理提供依据。 2、项目概况 项目名称：无锡长乔海洋王国主题公园一期项目 建设单位：无锡吴文化博览园建设发展有限公司 建设性质：新建 建设地点：无锡新吴区鸿山街道（吴博园），锡协路以北、经十二路以东、飞凤路以西、锡梅路以南。一期项目位于盛家湾河以南地块的西半部，项目地理位置图附图1。 规模：员工定员为392人，成熟后年客流量为150万人次。 3、建设内容 （1）建筑工程 项目建筑面积53510m2，共15栋建筑物，包括：建设北极熊馆、白鲸海、海兽湾等9栋主题场馆、2栋动物饲养用房、1栋商业配套用房以及3栋公辅建筑。 （2）构筑工程 项目构筑物主要有各类动物水池、廊桥等，建设水池包括：虎鲸饲养池、虎鲸医疗池等8座动物养育水池，水池总占地面积4020m2。廊桥包括连通盛家湾河南北两侧地块的1座廊桥，廊桥建设面积为1000m2。 （3）设备工程 项目项目拟新购置游乐及公辅设备共计60台（套），其中：景观小品、电动观光车等配套设备53台（套）；公辅设备7台（套）。 （4）总图工程 建设区内的道路、景观小品、绿化等室外工程，并配套水、电、气、通信、环保、消防等公用工程设施。 项目拟新增绿化面积30559.2 m2，新增道路广场面积35281.8 m2。 （5）动物 项目引入13大类海洋及淡水动物，包括：北极熊、领航鲸、白鲸、花鲸、伪虎鲸、海豚等大型、名贵极地及海洋哺乳动物148头；同时引入珊瑚、鱼类及其他海洋生物各1批。 建设项目经济技术指标见表1，建设项目建、构筑工程一览表见表2，游乐场设备一览表见表3，海洋王国动物清单见表4： 表1 建设项目主要经济技术指标 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 用地面积; m2; 98578. 2; 建筑面积; m2; 53510. 3; 容积率; 0.54. 4; 绿地率; 31%. 5; 建筑密度; 33.2%. 6; 建筑占地面积; m2; 32737. 7; 道路广场面积; m2; 35281.8. 8; 一期绿化; m2; 30559.2. 表2 建设项目建、构筑工程一览表 序号; 功能区及项目; 建筑物名称; 层数（F）; 建筑面积（m2）. 1; 主题场馆; 北极熊馆; 1; 820. 2; 主题场馆; 棕熊馆; 1; 680. 3; 主题场馆; 企鹅岛; 1; 3300. 4; 主题场馆; 白鲸海; 2; 10500. 5; 主题场馆; 海兽湾; 1; 1519. 6; 主题场馆; 海象馆; 368. 7; 主题场馆; 海狗馆; 1; 513. 8; 动物饲养用房; 虎鲸暂养基地; 1; 8060. 9; 主题场馆; 珊瑚海; 2; 8300. 10; 主题场馆; 巨树雨林; 4; 8000. 11; 商业配套; 礼品中心; 1; 800. 12; 动物饲养用房; 其他小型动物饲养场馆; 1; 5666. 13; 公辅配套; 后场机房; 2; 4650. 14; 公辅配套; 配电间一; 1; 114. 15; 公辅配套; 配电间二; 1; 220. 表3 游乐场设备一览表 序号; 设备名称; （台/套）. 1; 游乐配套设备; 53. 1.1; 景观小品; 30. 1.2; 标示引导; 1. 1.3; VI系统; 1. 1.4; 电动观光车; 20. 1.5; 其它配套设备; 1. 2; 公辅设备; 6. 2.1; 供配电设施; 1. 2; 2 给排水设施; 1. 2.3; 通讯与监控设施; 1. 2.4; 照明; 1. 2.5; 环保与职业安全设施; 1. 2.6; 暖通设备; 1. 3; 维生系统; 1. 表4 海洋王国动物清单 编号; 动物名称; 数量; 场馆. 1; 虎鲸; 2头; 虎鲸暂养基地. 2; 白鲸; 10头; 白鲸海. 3; 北极熊; 1头; 北极熊馆. 4; 南极企鹅; 30头; 企鹅岛. 5; 海象; 2头; 海兽湾. 6; 海牛; 2头; 海兽湾. 7; 海狮; 20头; 海兽湾. 8; 海狗; 20头; 海兽湾. 9; 海豹; 20头; 海兽湾. 10; 棕熊; 10只; 棕熊馆. 11; 鳄鱼; 10只; 巨树雨林. 12; 水禽类; 1批; 巨树雨林. 13; 海龟; 20只; 珊瑚海. 14; 珊瑚; 1批; 珊瑚海. 15; 鱼类及其他海洋生物; 1批; 珊瑚海. 4、项目周边关系及总平面布置 建设项目位于无锡新吴区鸿山街道（吴博园），锡协路以北、经十二路以东、飞凤路以西、锡梅路以南。采用招拍挂方式分两期获取土地，盛家湾河以南地块的西半部为一期用地，盛家湾河以南地块的东半部与盛家湾河以北地块为二期用地，本项目为一期建设工程。项目用地为净地，无民居或建筑覆盖，不涉及拆迁与移民安置问题。 建设项目定位为海洋王国主题公园，以海洋动物为核心资源，是集游览、体验及演艺为一体的大型海洋公园。一期地块主要建设北极熊馆、棕熊馆、企鹅岛、白鲸海等场馆及相关公辅配套及设施。 项目地理位置图见附图一，周边500m关系概况图见附图二，平面布置图见附图三。 5、功能分区 根据场馆动物类型，项目主要包括以下类型分区： （1）极地熊风：该区域包括北极熊馆和棕熊馆，展示北极熊和棕熊两种生物以及极地景观环境。主要为动物饲养场馆及游客游览空间。 （2）企鹅岛：该区域主要以南极的景观包装来展示各种南极企鹅，同时配置企鹅餐厅以及礼品店。 （3）白鲸海：该区域主要展示白鲸，同时设置白鲸表演剧场，以及白鲸餐厅及配套礼品店。 （4）海兽湾：该区域主要以露天水域展示海狮、海象、海豹等海洋鳍脚类动物，设置部分室内饲养空间，同时设置一个露天表演剧场。 （5）珊瑚海：该区域主要用以展示各种各样的热带海洋生物，同时设置珊瑚海底餐厅以及配套商场。 （6）巨树雨林：该区域的巨树高达五十多米，是园区的标志性景观，在巨树的下方建筑内主要展示雨林景观，同时展示海牛、鳄鱼、热带淡水生物、鹦鹉等鸟类，以景观建筑的形态配置游客餐厅及游客配套服务用房。 6、公用工程 （1）给排水 ① 给水 项目水源主要为市政自来水厂，在区内布置成环状，为各建筑单体供应生活用水和消防用水，全部由市政给水管网直接供给；高度超20m用水点采用变频给水泵系统供给。用水点水压控制在0.1MPa~0.35MPa之间。项目部分游玩设施项目涉及循环水系统，通过水泵打循环使用，水源（含补水）统一由区给水系统供给。 ② 排水 采用雨水、污水和废水分流制。雨水经收集后排入项目区内水域；生活污、废水排入污水市政管道，进入当地市政污水处理厂处理达标排放。 项目废水排放量为102629.6 m3/a。运营期废水主要为游客生活污水、职工生活污水、商业餐厅废水、海洋场馆维生系统反洗废水、设备检修废水和不可预见废水。项目废水水质较为简单，维生系统反冲洗废水二次沉淀后经浓缩、板框压滤后再经BAF装置进行脱磷及脱氮后达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表1中城市绿化标准后进行绿化灌溉；商业餐厅和职工食堂含油废水经隔油池预处理后和其他废水经项目新建规范化接管口，排入市政污水管网，最终进入硕放污水处理厂集中处理。尾水达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）污水处理厂表2中标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入走马塘。 （2）供电 项目拟由市政变电站接入两路35kV电源进入区内变电所，采用高压开闭所—用户变—配电箱（柜）方式供电，通过树干式与放射式相结合的供电方式输送至各用户。 （3）弱电智能化工程 智能化工程内容包括：建筑内部的电缆电视系统、综合布线系统、火灾自动报警及背景音乐广播系统、保安监控系统。 电缆电视系统的前端机房，位于综合楼内，电视信号来自城市有线电视网及卫星接受天线。 （4）燃气工程 本项目以无锡市政燃气有限公司的天然气管网作为气源，区内气源引自西气东输天然气管道，供气压力、流量能够满足项目用气要求。 （5）暖通工程 项目范围的主题场馆用房、动物饲养用房和配套服务公辅用房采用VRF空调机组为主，综合能效比为4.64。为排除卫生间、公共空间等建筑内的热量及保持空气清新，拟采用自然通风与局部机械通风相结合的办法，满足室内空气质量要求。 7、产业政策相符性分析 建设项目的建设属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中第一类（鼓励类）三十四、旅游业 3、旅游基础设施建设及旅游信息服务，即该项目为鼓励类项目，符合国家有关法律、法规和政策规定。 建设项目未列入《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（江苏省国土资源厅、江苏省发展和改革委员会、江苏省经济贸易委员会，苏国土资发〔2007〕20号）中限制用地、禁止用地项目目录。 因此，本项目建设符合国家及地方产业政策。 8、选址及规划合理性分析 （1）无锡市新吴区鸿山街道总体规划 项目位于无锡新吴区鸿山街道（吴博园），地块四至范围为：锡协路以北、经十二路以东、飞凤路以西、锡梅路以南，用地性质为康体娱乐用地。无锡市新吴区鸿山街道总体规划见附图4，项目建设符合无锡市新吴区鸿山街道总体规划（2015-2030）要求。 （2）江苏省生态红线区域保护规划 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发〔2013〕113号），无锡市生态红线区域主要包括惠山国家森林公园、蠡湖风景名胜区、鼋头渚风景名胜区、马山水源涵养区、长广溪湿地公园、太湖（无锡市区）重要保护区、阳山水蜜桃种质资源保护区、贡湖沙渚饮用水水源保护区、贡湖锡东饮用水水源保护区、钱桥低山生态公益林、望虞河（无锡市区）清水通道维护区、望虞河（无锡市）清水通道维护区、鹅真荡（无锡市）重要湿地、梁鸿国家湿地公园。无锡市生态红线区域保护规划见附图5。 本项目距离以上无锡市生态红线区域中最近的为梁鸿国家湿地公园，最近距离为2.4 km，项目符合苏政发〔2013〕113号文要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目用地为净地，无民居或建筑覆盖，不涉及拆迁与移民安置问题。本项目用地由无锡新吴区直接提供符合“七通一平”要求的建设用地，已具备建设条件。项目的建设不存在占用基本农田、耕地、林地等现象，不存在历史遗留环境污染问题。 本项目建成后将形成绿化面积约为30559.2m2，对改善周边生态环境起到一定的积极作用，项目建设过程中经采取相关水土保持等有效措施后，项目的建设对周围生态系统影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 无锡市位于北纬31°07′至32°02′、东经119°33′至120°38′，长江三角洲江湖间走廊部分，东邻苏州，距上海128公里；南濒太湖，与浙江省交界；西接常州，距南京183公里；北临长江，与泰州市所辖的靖江市隔江相望。 无锡新区位于无锡市东南部，北邻无锡市锡山区，西靠太湖新城，东与苏州市鹅湖接壤，南与苏州隔河相望，是无锡市城区的有机组成部分，东距上海125公里，西距南京183公里，距离江阴港和张家港均为40公里。 2、地形、地貌、地质 项目位于太湖平原地区，地势平坦宽广，平均海拔高度一般在2-5米，河湖港纵横分布，零星分布着低山、残丘。 项目所在区域地层属于江苏省地层南区，于中生年代印支期（距今约1.8亿年）形成华夏系构造，燕山运动（距今约1.5亿年-7000 万年）形成新块褶皱构造，距今2500万年的喜马拉雅山运动，又加强了区域内东西间的褶皱和断裂，形成了以现代太湖为中心的坳陷盆地，即太湖盆地。本区地层较为发育齐全，基底未出露，中侏罗纪岩浆喷出物盖在老地层上并侵入到各系岩层中；第四纪全新统（Qn）现代沉积物遍布全区；泥盆纪地层有少量分布，为紫红色沙砾岩、石英砾岩、石英岩，向上渐变为砂岩与黑色页岩的交替层，顶部为含优质陶土层的砂质页岩。 项目所在区域内地下水层为松散岩类孔隙含水岩组，潜水含水层为泻湖相亚粘土夹粉砂，水质被地表水所淡化。本地的地震基本烈度为6度，地耐力为（8-10）t/m2。 3、气候气象 项目地处北亚热带湿润性季风气候区，气候温和，冬夏较长，春秋较短，日照充足，四季分明，雨水充沛，冬无严寒，夏无酷暑，气候宜人。常年盛行风向为ESE，其基本气象要素见表5。 表5 气象要素特征 序号; 项目; 单位; 数值. 1; 气温; 年平均气温; ℃; 15.4. 极端最高温度; ℃; 38.9. 极端最低温度; ℃; -12.5. 最热月平均温度; ℃; 28.2（七月）. 最冷月平均温度; ℃; 2.5（一月）. 2; 风速; 年平均风速; m/s; 2.63. 最大风速; m/s; 24. 3; 气压; 年平均气压; kPa; 101.6. 绝对最高大气压; kPa; 105.2. 绝对最低大气压; kPa; 97.76. 4; 湿度; 年平均相对湿度; %; 80. 最热月平均相对湿度; %; 88. 最冷月平均相对湿度; %; 76. 5; 降雨量; 年平均降水量; mm; 1106.7. 年最大降雨量; mm; 1700（1999年）. 日最大降雨量; mm; 552.9（1978年）. 小时最大降雨量; mm; 65. 6; 雷暴日数; 年平均雷暴日数; d; 35.1. 年最大雷暴日数; d; 43. 7; 积雪、冻土深度; 最大积雪深度; mm; 150. 最大冻土深度; mm; 120. 8; 风向和频率; 年主导风向和频率; /; ESE10.4%. 冬季主导风向和频率; /; NNW10.3%. 夏季主导风向和频率; /; SE、E15.6%. 4、水文、水系 项目所在地周围水系为河网水系，属太湖流域武澄锡虞水系分区。项目所在地附近主要河流为江南运河。江南运河水流方向主要受长江与太湖水位差控制，太湖水位高时，江南运河向北流入长江，当长江水位高时，江南运河向南流入太湖，上述情况频率约为1∶9。 5、土壤与植被 土壤类型为太湖平原黄土状物质的黄泥土，土层较厚，耕作层有机质含量高达2-4%，含氮0.15%-0.20%，钾、磷较丰富，供肥和保肥性能好，质地适中，耕作酥柔，土壤酸碱度为中性，土质松疏，粘粒含量20%-30%。 项目所在区域植被以人工植被为主，主要种植绿化草木。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、行政规划与经济发展情况 无锡新区现辖无锡高新区、无锡新加坡工业园、无锡出口加工区、无锡（太 湖）国际科技园、无锡空港产业园等若干园区和五个街道，本地户籍人口近32.8万人，外来暂住人口约41万人。经过“一次创业”，无锡新区现已成为无锡市重要的经济增长极、对外开放窗口、科技创新基地，综合实力和创新能力跻身全国53个国家级高新区的先进行列。无锡新区以占全市不到5%的土地，创造了全市16%以上的地区生产总值和地方一般预算收入、22%以上的规模以上工业总产值、35%以上的高新技术产业产值、35%以上的到位外资和近一半的进出口总额。先后成为江苏省唯一国家火炬计划实施20周年先进开发区，江苏首家、全国首批中央海外高层次人才创新创业基地，国家生态工业示范园区，在全省率先部省市共建国家创新型科技园区，部省共建知识产权试点园区，已连续六年蝉联全省开发区科学发展综合评价第二位。 2、经济结构 在经济国际化方面，无锡新区聚焦电子信息、精密机械及机电一体化两大产业集群，努力打造“太湖硅谷”、“太湖液晶谷”和“汽车零部件产业基地”。以海力士、夏普、博世为代表的外资高科技企业，以尚德太阳能、西姆莱斯石油专用管制造有限公司为代表的民营高科技企业，均呈现良好的增长态势，高科技企业的单体纳税规模反映出科技创新的裂变效应。新区纳税50强企业中，高科技企业占到92%，纳税总额占全区财政总收入30%以上，涌现出5家超亿元税收企业。 在科技产业化方面，无锡新区坚持走经济国际化与科技创新双轮驱动之路，坚持走以应用研发为主导的引进消化吸收再创新之路，坚持走以科技创新为主线的内涵式集约型发展之路，加快建立以政府为引导、以企业为主体、以项目为中心的自主创新体系。 3、社会事业发展现状 在错位发展的机制指导下，无锡新区充满生机与活力，完善了以低保、医保、残保和特困救助为特色的“三保一助”政策，以及新型医疗保障体系，社会保障水平走在全市前列。 近年来，新区投入了300多亿元进行城区建设，改善人居环境。作为无锡现代化特大型城市的重要板块，新区的创新型国际化科技新城建设已全面启动；同时，高起点编制重点功能区的控制性规划，启动建设了十大邻里中心，集商贸、家政、体育休闲、修理、清洗、医疗保健、就业培训、文化教育等各类社区服务项目，构建综合性社区服务平台。 无锡新区积极推动义务教育均衡发展，启动大桥实验中学、硕放中学、新埌小学等5所学校的新建工程，全面完成校舍加固改造任务。此外，全面推进残疾人就业、养老、医疗全覆盖工程，居民养老、医疗保险参保覆盖率达99%，基本社会保险覆盖率达99%。通过“两置换一转化”，失地农民社会保障政策不断完善，完成基本生活保障政策的城乡并轨。 4、无锡市新吴区鸿山街道总体规划 （1）发展目标 将鸿山建设成为主打“吴文化”品牌、突出“山水宜居”和“城旅结合”特色的休闲旅游镇和生态宜居镇。至2020年，部分目标基本实现现代化；至2030年，全面实现现代化。 （2）空间布局结构 规划形成“一环两廊”的全域生态骨架，“一带一轴”的区域发展廊道和“一核七片”的城乡功能布局。“一环”为市际和主城区隔离绿环形成的生态外环；“两廊”为沪宁高速生态廊道和通锡高速生态廊道。“一带”指沿伯渎港的城镇发展带，西连清名桥古运河，东接望虞河，东西向穿越鸿山街道的重要功能区域，沿线历史文化资源丰富，是新吴区北部重要的滨水生态景观文化带；“一轴”指飞凤路生态休闲景观轴，是统筹对外区域协调，构筑生态文化走廊，借力发展休闲旅游业，集聚旅游服务功能的重要轴线。“一核”指休闲旅游服务核，位于伯渎港城镇发展带和飞凤路休闲景观轴的交汇处，承担无锡东部旅游服务配套的职能；“七片”指鸿山综合发展片区、鸿梅综合发展片区、临空物流与制造发展片区、健康休闲发展片区、生命健康产业发展片区、生态观光农业片区和都市休闲农业片区。 （3）产业布局 鸿山产业定位为中国吴文化旅游胜地和生态农业休闲基地，无锡新兴产业培育和优势产业承接基地。规划形成“一带一轴两片”的城乡产业总体格局和“一核三心十园（区）”的产业空间布局。 5、与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性分析 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2012年1月12日第二次修订）规定，太湖流域划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸5公里区域、入湖河道上溯10公里以及沿岸两侧各1公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯50公里以及沿岸两侧各1公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。本项目所在地属于太湖流域三级保护区。 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2012年1月12日第二次修订），在太湖一、二、三级保护区内禁止下列行为： （1）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目； （2）销售、使用含磷洗涤用品； （3）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （4）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （5）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （6）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （7）围湖造地； （8）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （9）法律、法规禁止的其他行为。 本项目为主题公园建设项目，不涉及太湖流域三级保护区禁止行为，符合江苏省太湖水污染防治条例。 6、与《太湖流域管理条例》相符性分析 本项目所在地属于太湖流域，根据《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号），本项目应符合下列规定： （1）禁止在太湖流域饮用水水源保护区内设置排污口、有毒有害物品仓库以及垃圾场；已经设置的，当地县级人民政府应当责令拆除或关闭。 （2）在太湖流域湖泊、河道从事生产建设和其他开发利用活动的，应当符合水功能区保护要求。 （3）太湖流域县级以上地方人民政府应当加强用水定额管理，采取有效措施，降低用水消耗，提高用水效率，并鼓励回用再生水和综合利用雨水、海水、微咸水。需要取水的新建、改建、扩建建设项目，应当在水资源论证报告书中按照行业用水定额要求明确节约用水措施，并配套建设节约用水设施。节约用水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。 （4）排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。 （5）太湖流域县级以上地方人民政府应当合理规划建设公共污水管网和污水集中处理设施，实现雨水、污水分流。 本项目为主题公园项目，生活污水接管至无锡新区硕放水处理厂处理后达标排放，不直接向外环境排放污染物。因此，本项目符合《太湖流域管理条例》相关要求。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、大气环境质量现状 本次大气质量现状评价引用《无锡新区环境监测中心监测报告》(2015)环监(ZH)字第(011)号中鸿运苑（距离本项目约1800m）监测数据，监测时间为2015年7月30日-8月2日，环境空气质量现状监测数据详见表6。 表6 环境空气现状监测结果汇总 单位：mg/Nm3 监测点编号; 名称; 24小时均浓度. 范围; 超标率%; 最大超标倍数. 鸿运苑; PM10; 0.125~0.129; /; /. SO2; 0.011~0.011; 0; 0. NO2; 0.031~0.070; 0; 0. 监测点SO2、NO2、PM10的监测浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准及相关参考标准要求，评价区域内环境空气质量良好。 2、地表水环境质量现状 项目地表水现状监测数据引用《约克（无锡）空调冷冻设备有限公司鸿山分厂年产500台套吸收式冷水机改造项目环境影响报告书》中地表水监测数据。监测时间为2016年10月8日至2016年10月10日，监测结果统计分析见表7。 表7 地表水水质监测结果汇总 单位：mg/L(pH无量纲) 水体名称; 采样位置; 项目; pH; COD; SS; NH3-N; 总磷; TN; 石油类. 走马塘; 排污口下游500m W1; 最大值; 6.417; 20.233; 14.000; 0.654; 0.; 77 1.420; ND. 最小值; 6.44; 24.6; 15; 0.674; 0.18; 1.43; ND. 平均值; 6.4; 16.4; 13; 0.644; 0.17; 1.41; /. 标准值; 6-9; ≤30; ≤60; ≤1.5; ≤0.3; ≤1.5; ≤0.5. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 走马塘; 排污口上游500m W4; 最大值; 6.370; 17.933; 66.667; 0.546; 0.210; 1.037; ND. 最小值; 6.4; 19; 73; 0.579; 0.24; 1.06; ND. 平均值; 6.35; 16; 62; 0.515; 0.18; 1.01; /. 标准值; 6-9; ≤30; ≤60; ≤1.5; ≤0.3; ≤1.5; ≤0.5. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 监测结果表明，各监测断面地表水各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅳ类标准的要求，水质较好。 3、声环境质量现状 根据《无锡市2016年环境状况公报》，2016年全市昼间区域环境噪声为56.2分贝，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目主要环境保护目标见表8。 表8 主要环境保护目标 环境要素; 保护目标; 方位; 距离（m）; 规模; 执行标准. 大气环境; 六房上; E; 860; 约500人; 二级标准. 高家里; SE; 740; 约50人. 新坝头; S; 70; 约50人. 老坝头; S; 300; 约50人. 陆; 上 S; 390; 约250人. 西荷村; W; 325; 约200人. 东荷村; W; 150; 约50人. 强家里; W; 92; 约50人. 吴月雅境; NW; 85; 约2000人. 东家湾; NW; 60; 约100人. 庄里; 495; 约100人. 地表水 环境; 京杭运河; N; 6200; 中河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 走马塘; W; 3100; 小河. 沈家桥滨; W; 紧靠; 小河. 盛家湾河; S; 紧靠; 小河. 伯渎滨; N; 200; 小河. 望虞河; N; 4600; 中型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 声环境; 吴月雅境; NW; 85; 约2000人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 生态环境; 梁鸿国家湿地公园; SE; 2400; —; —.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 项目所在地大气环境中二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、TSP和PM10的浓度执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012），具体限值见表9。 表9 项目周围环境空气质量标准限值表 污染物名称; 取值时间; 浓度限值μg/m3; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 2、地表水环境 根据2003年3月江苏省水利厅和江苏省环境保护厅编制的《江苏省地表水（环境）功能区划》，2020年走马塘、京杭运河水域功能目标类别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准，项目所在地附近河流盛家湾河、沈家桥滨、伯渎滨水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准，望虞河水域功能目标类别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类，SS执行水利部试行标准《地表水资源质量标准》（SL-94）。具体限值见表10。 表10 地表水环境质量标准限值表 指标; pH; COD; SS; 氨氮; TP; TN. Ⅲ类标准值; 6～9; ≤20; ≤30; ≤1.0; ≤0.2; ≤1.0. Ⅳ类标准值; 6～9; ≤30; ≤60; ≤1.5; ≤0.3; ≤1.5. 3、声环境 建设项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，见表11。 表11 区域声环境质量标准限值表 执行标准; 级别; 昼间; 夜间. GB3096-2008; 2类区标准; 60dB(A); 50dB(A). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 项目运营期商业餐饮油烟废气排放参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准的要求，天然气燃烧废气SO2、NOx执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)表3无组织排放监控浓度限值，具体标准值详见下表12。 表12 饮食业油烟排放标准 类型; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 60; 75; 85. 表13 大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物; 标准类型; 浓度限制; 标准来源. SO2; 无组织排放监控浓度限制; 0.4; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. NOX; 0.12. 颗粒物; 1. 2、废水 营运期废水排入硕放污水处理厂集中处理。接管废水pH、COD、SS、石油类执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮、总磷、总氮参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2015)表1中A等级标准，硕放污水处理厂尾水排放浓度SS执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中A标准，COD、氨氮、总磷、总氮执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）表2中标准；维生系统反冲洗废水经处理后执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表1中城市绿化标准。项目接管排放浓度限值、污水处理厂最终排放标准及绿灌标准具体见表14。 表14 废、污水排放标准限值表 类别; 指标; 标准限值; 标准来源. 接管指标; pH; 6～9; 《污水综合排放标准》（GB. 978-1996）表4三级标准; COD; 500. SS; 400. 石油类; 20. 动植物油; 100. NH3-N; 45; 《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2015）表1中A级标准. TP; 8. TN; 70. 尾水排放指标; COD; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）表2中标准. NH3-N; 5（8）. TP; 0.5. TN; 15. SS; 10; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002. 表1一级A; pH; 6～9. 石油类; 1. 动植物油; 1. 绿化灌溉指标; PH; 6～9; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表1中城市绿化标准. 氨氮; 20. 3、噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中的标准；营运期项目边界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准。具体标准值见详见表15和表16： 表15 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 表16 社会生活环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别区; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. |
| 总量控制 指标 | 本项目污染物的总量控制指标见下表： 表17 污染物排放总量控制指标表 单位：t/a 种类; 污染物; 称 产生量; 削减量; 排放量; 接管量; 排入环境量. 废气; 燃烧废气; SO2; 0.0786; 0; 0.0786; —; 0.0786. NOX; 3.639; 0; 3.639; —; 3.639. 烟尘; 0.579; 0; 0.579; —; 0.579. 饮食油烟; 1.125; 0.956; 0.169; —; 0.169. 废水; 废水量; 102629.6; 0; 102629.6; 102629.6; 102629.6. COD; 41.883; 0; 41.883; 41.883; 5.131. SS; 31.097; 0; 31.097; 31.097; 1.026. NH3-N; 3.212; 0; 3.212; 3.212; 0.513. TP; 0.503; 0; 0.503; 0.503; 0.051. TN; 3.726; 0; 3.726; 3.726; 1.539. 动植物油; 0.770; 0.772; 0.770; 0.770; 0.103. 石油类; 0.287; 0; 0.287; 0.287; 0.103. 固废; 生活垃圾; 371.5; 371.5; 0; 0; 0. 沉淀池污泥; 3.65; 3.65; 0; 0; 0. 含油废抹布; 10; 10; 0; 0; 0. 餐饮废弃物和隔油池废油脂; 225; 225; 0; 0; 0. （1）大气 大气污染物主要为天然气燃烧废气、厨房油烟废气、汽车尾气，均为无组织排放，因此不申请总量排放指标； （2）废水 项目建成后水污染物的接管总量考核指标为： 废水排放量102629.6t/a，COD 41.883t/a、SS 31.097t/a、氨氮3.212t/a、TP 0.503t/a、TN 3.726t/a、动植物油0.770t/a、石油类0.287t/a。 最终外排环境量为：废水量102629.6t/a，COD 5.131t/a、SS 1.026t/a、氨氮0.513t/a、TP 0.051t/a、TN 1.539t/a、动植物油0.103t/a、石油类0.103t/a。废水总量在无锡硕放水处理厂总量范围内平衡。 （3）固废 实施后固体废物全部得以综合利用或处置，固废外排量为零。因此，本项目不需申请固废排放总量指标。 |

建设项目工程分析

一、施工期工程分析 1、工艺流程 项目施工期工艺流程和产污环节见图1。 图1 项目施工期建设流程及产污环节图 2、施工工艺流程说明 ①场地平整：采用推土机等设备，对场地进行初步平整，便于施工的进行； ②土方开挖：在施工现场进行挖掘，为地基打造做准备； ③灌桩、结构：先用钢筋扎好框架，然后灌入混凝土，形成建筑物的框架结构，然后再砌入墙砖； ④装修：在建筑物的整体形成之后，在建筑物的表面墙体进行装修，诸如贴瓷砖等等。 3、主要污染工序及源强 （1）废气 施工期的废气主要为施工扬尘、施工机械产生的废气。 ①施工扬尘 扬尘主要来自于土方开挖、场内车辆来往等过程，可分为风力起尘和动力起尘。风力起尘是室内堆放的建材或者裸露的地表因天气干燥，在风力的吹动下产生的扬尘；动力起尘是施工时过往车辆所造成的粉尘。一般施工现场，动力起尘占总扬尘的60%，而动力扬尘的产生量与地面的清洁程度、过往车辆的车速有关。地面越不清洁，车速越大，则动力扬尘的产生量越大。风力起尘量与堆放体的含水率有关，含水率越大，起尘量越小。 类比土建施工现场的实测数据，通常情况下，作业现场的粉尘一般在1.5-30mg/m3，影响范围在100m以内，在距施工场界200m处的TSP浓度为0.2-0.5mg/m3。 ②施工机械废气 施工过程中，施工机械会因为燃料的燃烧而产生一定的废气。一般施工机械燃料多为柴油，产生的废气中含有CO、NOx、SO2等。 类比相似施工过程，该部分废气产生量极少，且产生时间有限，因此，本次评价对该部分废气予以忽略，不做重点评价。 （2）废水 施工期的废水主要为施工人员的生活污水、地面雨水径流以及养护用水。 本项目共有施工人员约200人，施工人员每天生活用水以100L/人计，生活污水按用水量的80%计，则生活污水的排放量为16m3/d，施工期为2年，则施工期共排放生活污水11680m3。施工人员生活污水主要污染物是COD、氨氮和动植物油等，接管至硕放污水处理厂处理。 施工时如遇到雨天，还会产生一定的地面雨水径流，另外在工程养护中会产生废水，上述废水含有大量的泥沙。评价提出施工时设置沉淀池，对该部分废水进行收集，经过沉淀后再用于场地洒水抑尘。这样，可防止含有泥沙的雨水流入附近水体。 （3）噪声 施工期的噪声主要为施工机械运行噪声。 项目施工时所用的机械主要有推土机、挖掘机、混凝土振捣器等，各设备的噪声源强见表18。 表18 施工机械噪声源强一览表 序号; 设备名称; 数量; 噪声源强[; B(A)] 施工工序. 1; 推土机; 1; 90; 土方开挖. 2; 挖掘机; 1; 79. 3; 混凝土振捣; 1; 90; 灌桩、结构. （4）固体废弃物 施工期的固废主要有施工人员产生的生活垃圾和各种建筑垃圾等。生活垃圾以人均每天产生1kg计算，施工人数200人，则施工期产生的生活垃圾约146t，集中收集后由环卫部门统一清运。 本项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾、装修产生的建筑垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝等杂物。 根据《环境卫生工程》（2006年vol.14 No4）中（建筑垃圾的产生与循环利用管理），在建筑物的建造过程中，单位建筑面积的建筑垃圾产生量为20～50kg/m2，本项目总建筑面积为53510 m2，建筑垃圾产生量取平均值50kg/m2，则本项目建筑垃圾的产生量约2675.5t。砂土、石块等可用于填路材料，废金属、钢筋、铁丝等可以回收利用，其他的统一收集后由有渣土运输资质单位进行清运至指定的渣土处理场地（无锡新吴区建筑垃圾清运点），不得任意堆放。 二、运营期工程分析 1、废气 （1）餐饮厨房废气 厨房废气包括燃料燃烧废气和油烟废气。餐饮用天然气为燃料，属清洁能源，餐饮产生的油烟废气通过内置式专用烟道引至楼顶排放。 - 燃料燃烧废气 本项目厨房使用清洁能源天然气作为燃料。根据建设单位提供资料，一期项目建成投入使用后，配套餐饮和商业用房主要分散布置在主题游乐场馆内。白鲸海、企鹅岛、鲸豚湾、巨树雨林、珊瑚海、虎鲸湾中心等6栋游乐建筑内均设置配套主题餐饮800m2，分散配套小型主题餐饮面积合计2700m2，餐饮配套建筑面积合计7500m2。类比同类项目，项目配套商业餐厅使用天然气共750×104m3/a燃料燃烧排放的废气主要为烟尘、SO2、NOx（以NO2计），根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训系列教材--社会区域（试用）》（2006年8月）中天然气的污染物排放因子数据，计算结果见下表19。 表19 项目燃烧天然气产生污染物统计 类型; 用量 （×103m3/a）; 污染物; 排放系数 （kg/×103m3）; 废气量 （×103m3/a）; 产生量 （t/a）; 排放量 (t/a). 配套商业餐厅; 7500; SO2; 0.038; 2067.77; 0.0786; 0.0786. NOx; 1.760; 3.639; 3.639. 烟尘; 0.280; 0.579; 0.579. - 厨房油烟 食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。根据类比调查，目前人均食用油消耗量约为30g/人·次，类比其他同类项目，项目配套商业餐厅年接待人数按年客流量（150万人次）的50%计算，则配套商业餐厅年接待人数为75万人次。 油烟废气经过油烟净化器处理，油烟净化器去除效率按85%计。项目食用油消耗和油烟废气产生情况见表20。 表20 项目食用油消耗和油烟废气产生情况 规模 （万人次）; 耗油量 （g/人·次）; 油烟挥发系数; 油烟产生量（t/a）; 去除效率（%）; 油烟排放量 （t/a）. 75; 30; 5.00%; 1.125; 85; 0.169. （2）垃圾散发出的异味 本项目内部不设置垃圾中转站，垃圾收集点臭气主要来源于垃圾散发出的异味，是多组分、低浓度化学物质形成的混合物，属无组织排放。 2、废水 （1）项目用水情况 项目用水主要包括游客生活用水、职工生活用水、商业餐饮用水、海洋场馆补充用水、设备检修用水和绿化用水。 项目用水根据《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012年修订）和《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003）》中相关数据，项目用水量详见表21。 表21 项目用水量预测表 类别; 用水量标准; 项目用水量. 规模; 年用水量m3/a. 单位; 数量; 单位; 数量. 游客生活用水; L/（人·次）; 60; 人; 1500000; 90000. 职工生活用水; L/（人·d）; 150; 人; 392; 21462. 商业餐厅用水; L/（人·次）; 20; 人; 750000; 15000. 海洋场馆补充用水; m3/d; 800; /; /; 29200. 设备检修用水; m3/d; 5; /; /; 1825. 绿化用水*; L/（m2·d）; 1.3; m2; 30559.2; 14500.3. 新鲜用水合计; 139137.3. *注：绿化用水分为新鲜水和再生回用水，再生回用水量见水污染物排放章节部分描述。 （2）水污染物排放 本项目排放污水为游客生活污水、职工生活污水、商业餐饮废水和设备检修废水。海洋场馆展池内设置维生系统，维生系统反冲洗废水处理达回用水标准后用于园区绿化灌溉，不外排。 ①维生系统的作用及构成 维生系统是运用现代的水族科技模仿自然环境为养殖生物创造人工水环境。主要包含五大系统：机械过滤系统、蛋白分离系统、杀菌系统、加温控制系统和生物过滤系统。 机械过滤系统：过滤的介质是细小的石英砂，有一定的厚度。主要作用是将水里的悬浮颗粒物，包括投喂的残饵和鱼的粪便等过滤掉，使透明度提高并减小蛋白分离系统的负担。另外水族馆中还有通过网滤、生化棉等方式来达到去除悬浮物的目的，并需要定期反冲清洗网袋、过滤棉、过滤砂，将过滤出来的物质清除出去。 蛋白分离系统：利用水泵高压抽动和空气的带入产生大量的小颗粒气泡，因为气泡本身带有一定的张力和吸附力，将水中的蛋白质、各种悬浮颗粒、死亡的微生物等吸附上浮，形成表面的泡沫而带出。此蛋白分离后呈黑褐色，并有刺鼻的臭味。 杀菌系统：为确保水中生物在水族馆内的健康生长并达到最佳的观赏效果，需要一套有效的杀菌系统，将水中的总菌数控制在安全范围内。 加温控制系统：水族馆里饲养和展示的大部分生物都属于温水性或暖水性生物，对水温的要求很高，需要一套有效的温度控制系统来确保水温的稳定。 生物过滤系统：生化过滤系统专门设计有生化池，生化池内放有大量的生化材料：如珊瑚砂、生化球、陶瓷环、生化棉等。生化材料的表面有大量的微细毛孔，供生化细菌附着生长。这些生化细菌（如硝化菌、亚硝化菌、厌氧菌）是有益菌，起到改善水质的作用，在生化池内不断的进行硝化作用和反硝化作用，硝化菌和反硝化菌在硝化过程中将氨氮转化为亚硝酸盐再转化为硝酸盐。在这一过程中，硝化菌和反硝化菌由于本身的竞氧能力很差，且需要大量的氧气，所以在生化池的上方装有喷淋管，这样可以将空气中的氧气更多的带到水中供这些菌利用。硝化菌和亚硝化菌主要是生长在生化棉、生化球、珊瑚砂的表面，形成一层膜，而厌氧菌却是生长在珊瑚砂的细孔最深处，不需要氧气，在反硝化过程中将硝酸盐转换成氮气，排出到空气中。 ②项目维生系统工艺流程 本项目海洋馆用水通过物理过滤、蛋白分离器的作用将大颗粒有机废物和悬浮颗粒排出，再通过生化池中的有益菌群作用将NH3-N转化为NO2再转化为NO3最终转化为N2排出，另外经过杀菌器材的处理确保水中细菌总数较低，最后回入池体循环使用，循环处理系统如图2 图2 海洋馆循环水处理流程图 为保证工艺用水水质和循环水处理系统稳定运行，需定期排出一定水量并补充新鲜水，维生系统的过滤系统进行定期反冲洗，反冲洗排出的水流入沉淀池，大部分上清液回入循环系统中；少部分下层反冲洗废水经二次沉淀后进行浓缩、板框压滤，再经曝气生物滤池（BAF）装置进行脱氮、除磷处理，最终达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表1中城市绿化标准后回用于园区绿化灌溉，不外排，维生系统反冲洗废水处理流程见图3。类比同类项目，反冲洗废水产生量约10t/d，则回用于园区绿化灌溉的水量为3650t/a。 浓缩、板框压滤 二次沉淀后反冲洗废水 污泥 园区绿化 上清液10t/d BAF处理装置 绿化灌溉 图3 海洋馆循环水处理流程图 本项目废水产生情况详见表22。 表22 项目废水产生量预测表 单位：m3/a 类别; 产污系数; 项目废水. 用水量; 废水量. 游客生活污水; 0.8; 90000; 72000. 员工生活污水; 0.8; 21462; 17169.6. 商业餐厅废水; 0.8; 15000; 12000. 海洋场馆维生系统反洗废水（回用）; /; 29200; 3650. 设备检修废水; 0.8; 1825; 1460. 废水排放量合计; /; /; 102629.6. 项目废水水质较为简单，维生系统反冲洗废水经二次沉淀后进行浓缩、板框压滤，再经BAF装置处理后回用于园区绿化灌溉，不外排；商业餐厅和职工食堂含油废水经隔油池预处理后和其他废水经项目新建规范化接管口排入市政污水管网最终进入硕放污水处理厂集中处理。项目营运期水平衡见图4，水污染物产生及排放情况见表23、24。 损耗18000 90000 72000 游客生活污水 损耗4292.4 21462 职工生活污水 隔油池 17169.6 损耗3000 商业餐厅用水 隔油池 15000 12000 新鲜水139137.3 污水处理厂 102629.6 海洋场馆补充用水 29200 二级沉淀池 3650 浓缩、板框压滤 循环25550 损耗365 设备检修用水 1825 1460 损耗14500.3 绿化用水 10850.3 曝气生物滤池（BAF） 3650 回用于绿灌 图4 项目运营期水平衡图 单位：m3/a 表23 项目废水情况一览表 污染源; 废水量t/a; 污染物; 污染物产生情况; 处理 措施; 接管情况. 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 接管浓度mg/L; 接管量 t/a. 游客生活污水; 72000; COD; 350; 25.2; /; /; /. SS; 300; 21.6; /; /. NH3-N; 30; 2.16; /; /. TP; 5; 0.36; /; /. TN; 35; 2.52; /; /. 员工生活污水; 17169.6; COD; 400; 6.868; 隔油池; /; /. SS; 300; 5.151; /; /. NH3-N; 30; 0.515; /; /. TP; 5; 0.086; /; /. TN; 35; 0.601; /; /. 动植物油; 20; 0.343; /; /. 商业餐厅废水; 12000; COD; 800; 9.6; 隔油池; /; /. SS; 350; 4.2; /; /. NH3-N; 45; 0.54; /; /. TP; 5; 0.06; /; /. TN; 50; 0.6; /; /. 动植物油; 100; 1.2; /; /. 设备检修废水; 1460; COD; 150; 0.219; /; /; /. SS; 100; 0.146; /; /. 石油类; 200; 0.292; /; /. 表24 项目废水外排情况一览表 污染源; 废水量t/a; 污染物; 污染物接管情况; 处理 措施; 外排情况. 接管浓度mg/L; 接管量t/a; 外排浓度mg/L; 外排量 t/a. 合计; 102629.6; COD; 408.1; 41.883; 硕放污水处理厂; 50; 5.131. SS; 303.0; 31.097; 10; 1.026. NH3-N; 31.3; 3.212; 5; 0.513. TP; 4.9; 0.503; 0.5; 0.051. TN; 36.3; 3.726; 15; 1.539. 动植物油; 7.5; 0.770; 1; 0.103. 石油类; 2.8; 0.287; 1; 0.103. 3、噪声 建设项目运营期主要噪声污染源为：①项目灯光音响设备房、机房、水泵房、空调等设备；②人群活动、扩音设备、娱乐设施噪声；③车辆噪声。馆内游览车正常行驶噪声值为61~70dB(A)，鸣笛为78~84dB(A)。采用类比实测的平均声级确定其声源强度见表25。 表25 建设项目主要噪声源及其噪声声级 序号; 主要噪声源; 声级值dB(A). 1; 各类设备; 70-85. 2; 娱乐设施; 70-90. 3; 扩音设备; 75-85. 4; 人群活动; 60-85. 4、固废 本项目固体废物按照类型分为一般生活垃圾、沉定池污泥、餐厨废弃物（隔油池废油脂和餐饮废弃物）、设备维修产生的含油废抹布。 表26 项目固废产生及排放情况 单位：t/a 类型; 来源; 产生量; 处置方式; 排放量. 一般生活垃圾; 游客生活垃圾; 300; 送地方环卫部门处理; 0. 员工生活垃圾; 71.5; 0. 沉淀池污泥; 维生系统反冲洗; 3.65; 用于园区内绿化肥料; 0. 含油废抹布; 设备维修; 10; 送地方环卫部门处理; 0. 餐厨废弃物; 餐饮废弃物和隔油池废油脂; 225; 送地方环卫部门处理; 0. 合计; 606.5; 0. 备注：游客生活垃圾按0.2kg/人·次计算，职工生活垃圾按0.5kg/人·天计算，沉淀池污泥、含油废抹布类比其他同类项目，餐厨废弃物按照0.3kg/人·次计算。 一般生活垃圾采取集中收集方式，由环卫部门每日清运。 本项目维生系统反冲洗排水过程中少量污泥产生，经沉淀池沉淀后再进行板框压滤后收集，为一般固废，作为园区内绿化肥料使用。 根据《国家危险废物名录》（2016版），含油手套/抹布属于其中HW49（900-041-49）规定的内容，根据危险废物豁免管理清单，含油手套/抹布全过程不按危废管理，收集后混入生活垃圾处理，由环卫部门清运。 项目餐饮用房产生的餐厨废弃物约为225 t/a，委托环卫部门每日清运，项目产生的固体废物得到了有效处置。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 燃烧废气 | SO2 |  | 0.0786 | / | / | 0.0786 | 大气环境 |
|  |  | NOX |  | 3.639 |  |  | 3.639 |  |
|  |  | 烟尘 |  | 0.579 |  |  | 0.579 |  |
|  | 饮食油烟废气 | 油烟 |  | 1.125 |  |  | 0.169 |  |
| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 废水量t/a | 产生浓度 mg/L | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
| 废 水 污 染 物 | 综合 污水 | COD | 102629.6 | 408.1 | 41.883 | 50 | 5.131 | 接管至无锡新区硕放水处理厂 |
|  |  | SS |  | 303.0 | 31.097 | 10 | 1.026 |  |
|  |  | NH3-N |  | 31.3 | 3.212 | 5 | 0.513 |  |
|  |  | TP |  | 4.9 | 0.503 | 0.5 | 0.051 |  |
|  |  | TN |  | 36.3 | 3.726 | 15 | 1.539 |  |
|  |  | 动植物油 |  | 7.5 | 0.770 | 1 | 0.103 |  |
|  |  | 石油类 |  | 2.8 | 0.287 | 1 | 0.103 |  |
|  | 反冲洗废水 | SS、氨氮等 | 3650 | / | / | / | / | 回用于园区绿化灌溉 |
| 固 体 废 物 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生量t/a | 处理处置量 t/a |  | 综合利用量t/a | 外排量 t/a | 备注 |
|  | 一般生活垃圾 | 生活垃圾 | 371.5 | 371.5 |  | 0 | 0 | 环卫处理处置 |
|  | 沉淀池 | 污泥 | 3.65 | 3.65 |  | 0 | 0 | 用于园区内绿化肥料 |
|  | 设备维修 | 含油废抹布 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 环卫处理处置 |
|  | 餐厨废弃物 | 餐饮废弃物和隔油池废油脂 | 225 | 225 |  | 0 | 0 | 环卫处理处置 |
| 噪声 | 建设项目运营期主要噪声污染源为：①项目灯光音响设备房、机房、水泵房、空调等设备；②人群活动、扩音设备、娱乐设施噪声；③车辆噪声。一般各类设备噪声值70-85dB(A)、娱乐设施噪声值70-90dB(A)、扩音设备噪声值75-85dB(A)、人群活动噪声值60-85dB(A)，小型车辆正常行驶噪声值为61~70dB(A)，鸣笛为78~84dB(A)。采取一定措施后，可以满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 在项目施工期间，各项施工活动不可避免的将会对周围的环境造成影响，主要包括废气和粉尘、噪声、固体废物、废水等对周围环境的影响，而且以粉尘和施工噪声尤为明显。 1、大气环境影响分析 施工过程中，除来源于施工机械和运输车辆所排放的少量燃油废气外，粉尘是主要的污染源：建筑材料装卸、堆放过程中扬尘；运输车辆往来将造成地面扬尘；施工垃圾的堆放扬尘等。施工期间产生的扬尘，将对附近的大气环境带来不利的影响。因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。 施工期的污染防治措施主要有： （1）施工前先修建筑施工围墙。 （2）加强施工管理，安排专职人员负责现场的卫生管理。 （3）开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。而且，建筑材料和建筑垃圾应及时运走。 （4）谨防运输车辆装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘。 （5）施工方还应在施工现场采取全封闭式施工，采用密闭安全网等维护结构，防止扬尘污染周围环境。 （6）风速过大时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。 （7）合理安排施工现场，所有的砂石料应统一堆放、保存，应尽可能减少堆场数量，并加棚布等覆盖；水泥等粉状材料运输应袋装或罐装，禁止散装，应设专门的库房堆放，并具备可靠的防扬尘措施，尽量减少搬运环节，搬运时要做到轻举轻放。 （8）开挖的土方及建筑垃圾作为绿化场地的抬高土要及时进行利用，以防因长期堆放表面干燥而起尘，对作业面和材料、建筑垃圾等堆放场地定期洒水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。 （9）装修废气 装修废气主要为装修过程中使用油漆挥发产生的有机废气。该部分废气随使用的油漆种类不同，持续时间因素不确定等多种因素，其影响难以定量分析，一般来说，装修废气经区域空气扩散后，其影响较小，评价中提出，项目单位应积极做好使用环保类油漆的鼓励及宣传政策。 2、地表水环境影响分析 施工期废水主要有两种类型，其一是施工人员生活污水，其二是施工废水。此外还有雨水产生的地面径流，因冲刷工地后排入项目附近水域，因此也是水污染源。 （1）生活污水 本项目共有施工人员约200人，施工人员每天生活用水以100L/人计，生活污水按用水量的80%计，则生活污水的排放量为16m3/d，施工期为2年，则施工期共排放生活污水11680m3。施工人员生活污水主要污染物是COD、氨氮和动植物油等，接管至污水处理厂处理。 施工时如遇到雨天，还会产生一定的地面雨水径流，另外在工程养护中会产生废水，上述废水含有大量的泥沙。评价提出施工时设置沉淀池，对该部分废水进行收集，经过沉淀后再用于场地洒水抑尘。这样，可防止含有泥沙的雨水流入附近水体。 （2）施工废水 施工废水是指拌制泥砂浆，浸洗建材等作业中，多余或泄漏的废水，以及清洗、机具、车辆设备、场地卫生等排放的污水。施工废水的产生量与工地管理水平关系极大，如能从严管理，做到节约用水，杜绝泄漏，其排水量可减少一半。 3、声环境影响分析 施工期间的主要噪声源为各类施工机械的辐射噪声和原材料、建筑垃圾运输时车辆引发的交通噪声。据同类设备在工作状态时的调查资料，施工期各类作业机械噪声平均强度见下表。 表27 各施工阶段主要噪声源情况一览表 单位：dB(A) 施工阶段; 声源; 噪声级; 施工阶段; 声源; 噪声级. 土石方阶段; 挖土机 冲击机 空压机 打桩机; 78-96 95 75-85 95-105; 装修安装阶段; 电钻 电锤 手工钻 无齿锯 多功能木工刨 角向磨光机; 90-115 100-105 100-105 105 90-100 100-115. 底板与结构阶段; 电锯 电焊机 空压机; 90-110 90-95 90-100. 本项目噪声设备分散，大多为不连续性噪声；由于是采用单元操作的方式进行，不能对施工噪声源作出明确的定位，会在一定程度上影响施工噪声预测的准确性。为此，本评价在根据噪声预测模式中对不同施工阶段的噪声衰减情况进行预测时，采用最不利原则，噪声源强取各阶段发生频率最高、源强最大叠加值。 由于施工机械产生的噪声主要属中、低频噪声，因此在预测其影响时只考虑其扩散衰减。根据有关资料介绍，施工噪声随距离增加而衰减，采用的声级衰减模式为： （1）声源几何发散衰减的基本公式 LAi=Lp(r0)-20lg(r/r0) 式中：LAi—声源在预测点产生的A声级，dB(A)； r—声源在预测点的距离，m； r0—声源强度测点与声源的距离，m。 ⑵建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T— 预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 ⑶预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb— 预测点的背景值，dB(A)。 施工场地噪声预测结果见下表28。 表28 距声源不同距离处的噪声值一览表 单位：dB(A) 名称; 源强; 距声源不同距离处的噪声值dB(A). 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m; 300m; 400m; 500m. 推土机; 94; 68; 62; 58; 56; 54; 50; 48; 44; 42; 40. 挖掘机; 95; 69; 63; 59; 57; 55; 51; 49; 45; 43; 41. 装载机; 84; 58; 52; 48; 46; 44; 40; —; —; —; —. 电锯; 99; 73; 67; 63; 61; 59; 55; 53; 49; 47; 45. 空压机; 92; 66; 60; 56; 54; 52; 48; 46; 42; —; —. 电钻; 95; 69; 63; 59; 57; 55; 51; 49; 45; 43; 41. 木工刨; 95; 69; 63; 59; 57; 55; 51; 49; 45; 43; 41. 平路机; 94; 68; 60; 58; 56; 54; 50; 48; 44; 42; 40. 压路机; 92; 66; 60; 56; 54; 52; 48; 46; 42; —; —. 大型运输车; 84.4; 58.4; 52.4; 48.8; 46.3; 44.4; 40.9; 38.4; 34.9; 32.4; 30.4. 噪声环境影响分析由上表可以看出，白天施工噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》的情况出现在距声源40m的范围内，夜间施工噪声超标情况出现在距声源150m～200m范围内，需采取相应的防范措施。 因此，在不同施工阶段采取严格的降噪措施以控制施工场界噪声，具体措施如下： （1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行。在工程需要进行连续浇注阶段，建设单位必须向环保局进行申报，提出申请，经审批同意后方能施工。 （2）尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。禁止使用高噪声柴油冲击打桩机、振动打桩机和产生pH值超过9的泥浆水反循环钻孔机等。 （3）在高噪声设备周围要求设置掩蔽物，减少噪声的影响。 （4）混凝土需要连续浇灌作业前，应做好各项准备工作，将搅拌机运行时间压到最低限度。 （5）加强对运输车辆的管理：施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起公路沿线噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 在采取以上有效防范措施并遵守相关施工规范后，项目施工对周边的环境影响很小。 4、固体废弃物影响分析 施工期的固体废物主要有：（1）施工期间废弃的建筑材料如砂石、石灰、混凝土、木材、废砖、土石方等；（2）现场施工人员的日常生活产生的一定数量的生活垃圾。 施工过程中建筑垃圾要做到集中收集、及时清运，防止其乱堆放、或长期堆放而产生扬尘污染。施工结束后，要及时清理施工现场，拆除临时工棚等临时建筑物，废弃的建筑材料必须送到指定地点处置。生活垃圾应集中收集、及时清运交环卫部门处理处置，防止因长期堆放产生的腐烂变质、滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员的健康带来不利影响。 5、地下水环境影响分析 施工期对地下水可能产生影响的主要为基础施工过程中钻桩、打孔过程对地下水的影响。项目施工期拟对地下水保护采取以下防治措施： （1）项目地基施工是对低洼处产生的施工废水及时收集，避免进入地下含水层； （2）项目基础施工应经过正规地质勘探，避免基础施工钻桩、打孔等破外地下水层，致使地面水影响到地下水； （3）基础施工时应采用先进的施工技术，减少对地下含水层的扰动； （4）运营期拟对隔油池、沙滤池、沉淀池等进行防渗处理，对区域地下水影响较小。 施工废水只要严格管理，不就地排放，对地下水的水质影响很小。对于施工垃圾和生活垃圾实行袋装化处理并及时运走，禁止随便堆放，可有效避免雨淋产生的渗透液对地下水产生的污染，加之项目施工过程无废水外直排，因此施工期建设项目对地下水的影响较小。综上所述，施工期的废气、废水、噪声、固体废物以及挖方等将会对环境产生一定影响，但只要施工单位认真搞好施工组织，切实落实上述各项污染防治措施，则在施工期对环境的影响将会减小到最低限量，而且随着施工的结束影响也将会消除。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目建成后的主要空气污染源为燃烧废气、油烟以及垃圾恶臭气体： （1）燃烧废气、厨房油烟 建设项目厨房油烟须在室内采用脱排油烟机脱油净化，油烟净化器效率一般为85%，油烟废气经脱排油烟机脱油净化对周围环境产生的影响很小。本项目餐饮厨房燃料为管道天然气，为清洁能源，充分燃烧后主要为二氧化碳和水，燃烧不完全时产物有二氧化碳、一氧化碳、水、烃等。燃烧后污染物排放量较少，又属间断性排放，可实现达标排放，对周围大气环境影响较小。 根据工程分析可知，厨房油烟废气经过油烟净化器处理，油烟净化器去除效率按85%计，同时在厨房的炉灶等加工设施上方设置集气罩，油烟气与热蒸汽的排风，油烟集气罩罩口投影面大于加工设施面，使油烟集中净化处理，同时对烟气的异味进行处理，经净化后的烟气经集气管排放。 根据《饮食业环境保护技术规范》(HJ554-2010)，饮食业单位所在建筑物高度小于等于15m时，油烟排放口应高出屋顶。烟气经排放筒排入大气稀释扩散后，对外环境影响不大。为保证油烟正常排放，营运期间需加强管理，保证油烟净化设施在营业期间正常运行，油烟净化器进行定期清洗（3~4个月清洗一次），油烟净化设施产生的废油必须全部收集清理，不得造成二次污染确保油烟排放不扰民等各项应落实的环保要 求所需设置的配套设施及所应遵循的环保管理要求。 （2）恶臭气体 建设项目在道路两侧设置垃圾收集箱，主要用于临时性收集游客产生的垃圾。在垃圾的收集、转运过程中，部分易腐败的有机垃圾由于其分解会发出异味，对环境的影响主要表现为恶臭，为多组分、低浓度化学物质形成的混合物。垃圾收集点产生的恶臭与保洁、及时清运密切相关。建议游乐园管理单位对垃圾收集点做好及时清运工作，保证日产日清，在及时清运的情况下对周围环境的影响较小。 综上，项目废气对周边环境影响较小。 2、地表水环境影响分析 建设项目雨、污水分流，本项目运营期废水排放量为102619.6m3/a。运营期废水主要为游客生活污水、职工生活污水、商业餐厅废水、设备检修废水、维生系统反冲洗废水。项目废水水质较为简单，商业餐厅和职工食堂含油废水经隔油池预处理后再和其他废水经项目新建规范化接管口排入市政污水管网最终进入硕放污水处理厂集中处理。维生系统下层反冲洗废水经二次沉淀后进行浓缩、板框压滤后再经曝气生物滤池（BAF）工艺处理后达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表1中城市绿化标准后回用于园区绿化灌溉，不外排。 曝气生物滤池（BAF）工艺：是生物接触氧化工艺的一种形式，在生物反应器内装填高比表面积的颗粒填料，在填料层下部鼓风曝气，以供微生物生产的载体和需氧量。污水由上向下或由下向上流过填料层时，空气与污水逆向或同向接触。污水在经过填料表面生物膜时发生生化反应，使有机物得到去除，填料同时起到物理过滤作用。BAF的最大特点是集生物氧化和截留悬浮固体于一体，具有去除SS、CODcr、BOD和氨氮等功能。本项目反冲洗废水二次沉淀后过滤、沉淀除掉部分悬浮颗粒和有机废物，浓缩、板框压滤后再经BAF工艺进一步脱氮除磷处理，从而达到回用水标准。 本项目属于无锡市硕放水处理厂的服务范围内，硕放水处理厂位于镇西南的塘庄以东，一期工程2万吨/日污水处理项目与2002年12月开工建设，采用ICEAS（间歇式循环延时曝气系统）工艺，2004年5月投产运行；2007年起启动二期工程20000t/d的建设，二期项目采用一体化浸没式膜生物反应器（MBR）工艺，已于2010年底投入运行。硕放水处理厂三期扩建（2.5万吨/日）项目已编制环境影响报告书，并取得无锡市新区建设环保局的批复，目前该项目正处于建设当中，尚未完成环保“三同时”验收。三期扩建工程将继续采用一体式生物膜反应器（MBR）。 具体工艺流程如下： 图3 硕放水处理厂一期工程污水处理工艺流程图 图4 硕放水处理厂二期工程污水处理工艺流程图 图5 硕放水处理厂三期工程污水处理工艺流程图 自2004年投产以来，硕放厂污水处理设施运行情况正常，目前以达到4万吨/日的设计运行能力，出水水质情况正常，各项出水指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）国家一级A标准。硕放水处理厂三期项目正在建设中，建设完成后硕放水处理厂可接纳污水6.5万t/d。污水厂现已具备4万t/d的处理能力，目前硕放水处理厂已接纳污水量3.64万t/d，尚有处理余量3600t/d，而本项目建成后全厂废水量较少（291.2 t/d）在硕放水处理厂处理能力和范围内，本项目污水接入硕放水处理厂进行集中处理是切实可行的。 3、噪声环境影响分析 建设项目运营期主要噪声污染源为：①项目灯光音响设备房、机房、水泵房、空调等设备；②人群活动、扩音设备、娱乐设施噪声；③车辆噪声。一般各类设备噪声值70-85dB(A)、娱乐设施噪声值70-90dB(A)、扩音设备噪声值75-85dB(A)、人群活动噪声值60-85dB(A)，小型车辆正常行驶噪声值为61~70dB(A)，鸣笛为78~84dB(A)。 本次评价采用点声源距离衰减模式，对本项目边界声环境影响进行预测。噪声预测公式如下： （1）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级； T——预测计算的时间段，S； ti——i声源在T时段内的运行时间，S； （2）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A) 预测结果见下表29： 表29 项目厂界噪声在不同距离处的噪声预测值 单位：dB（A） 序号; 距离（m）. 厂界噪声; 10; 20; 30; 40; 50; 100; 150. 东厂界噪声值; 61.7; 41.7; 35.7; 32.1; 29.6; 27.7; 21.7; 18.2. 南厂界噪声值; 64.7; 44.7; 38.76; 35.2; 32.7; 30.8; 24.7; 21.2. 西厂界噪声值; 61.5; 41.5; 35.4; 31.2; 29.5; 27.5; 21.5; 17.9. 北厂界噪声值; 59.2; 39.2; 33.2; 29.7; 27.2; 25.2; 19.2; 15.7. 经噪声叠加计算得在项目厂界总声压级略超过《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类（60dB(A)）标准要求，但是由于该处空间小，不设置游乐设施，主要为人行道，项目厂界处10m处的总声压级可以满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类（60dB(A)）标准要求。 项目厂界与较近的居民点东家湾相距60m、强家里相距92m，该距离对噪声起到一定的阻隔作用，经阻隔衰减后声级能满足标准要求。 为确保项目厂界噪声满足标准要求，评价建议采取以下措施： （1）对于启动、运行、停止过程中会产生较大噪声的游乐设备，应在设备选型、设备技术要求、设备监造的过程中充分考虑设备降噪的问题。对于同类型的游乐设备，应选择质量优异、噪声较低的设备；对于定做的设备，应就降噪工艺作出要求，降低设备噪声。对运转时震动较大的设备，在基础处理上均采取防震、隔震、减震措施。保持每日对设备的检查和定期、及时维护，控制因设备故障带来的安全隐患、噪声污染。 （2）加强娱乐活动噪声管理，控制使用高音及重低音喇叭数量的声压级，可在敏感点与厂界处设置3m高左右的隔音板，以达到隔声降噪的效果。设备的运营时间要严格按照园区经营时间开闭，不得私自延长营业时间，以免影响到敏感点居民的正常休息。 （3）加密、加宽中心广场等多以人群噪声为主的场地边界处绿化隔离带，尤其是在人流密集区与居民点之间加密防护林带，并采用加强管理、禁止喧嚣等措施，以达到削减噪声的效果。 （4）控制举办大型娱乐活动、游玩娱乐设施等可能产生较大噪声的娱乐活动时间，尽量要求这些活动在白天或是傍晚举行，午休时间应尽量减少或停止高噪声器材的使用。本项目运营期间晚上九点闭园，在傍晚过后随着人流量的减少，噪声叠加值随着降低，对周边环境造成的影响不大。 通过各种噪声防治措施，加强娱乐活动噪声管理，可使项目排放噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准，对周边声环境的影响不大。本项目只有白天产生噪声，晚上九点后停止营业，无噪声产生，不会影响周边居民正常休息。 4、固体废物环境影响分析 本项目一般生活垃圾采取集中收集方式，由环卫部门每日清运。维生系统下层反冲洗过程产生少量污泥经沉淀池收集，经板框压滤后的形成干污泥为一般固废，用作园区内绿化肥料。根据《国家危险废物名录》（2016版），含油手套/抹布属于其中HW49（900-041-49）规定的内容，根据危险废物豁免管理清单，含油手套/抹布全过程不按危废管理，收集后混入生活垃圾处理，由环卫部门清运。项目餐饮用房产生的餐厨废弃物委托环卫部门每日清运，项目产生的固体废物得到了有效处置。在采取上述措施后，项目固废可以得到妥善处理处置，不会造成二次污染。 5、安全事故分析及安全事故应急处理 游乐园属于人员密集、滞留时间长的场所，主要危险分析如下： （1）游乐园属于人员密集性场所，游客高峰期主要出现在黄金周旅游旺季、节庆活动以及游乐园举办的大型主题文化活动时期。这个时期游客量骤增、人员密集，一旦发生突发事件，容易导致人员拥挤、产生安全隐患。 （2）拥有大量的大型游乐设施。虽然设备自身都具有高技术含量的安全保障系统，但由于游乐园有大量大型设备，承载人数多，一旦如停电、设备故障导致设备停机等事故，就有可能存在危害客人人身安全的情况发生。 （3）室外活动区域广、易受恶劣天气影响作为人员密集性场所中的一种，游乐园处在遭遇恶劣天气时（如雷电、暴雨以及其他影响运营的特殊天气），也容易导致游客惊慌，游乐园需对这种情况采取有效的控制办法、及时疏导、合理安置游客，避免危害及其他不良影响。 为对发生事故做出迅速反应，建设单位需在开园前另行制订建立一套行之有效的游乐园管理制度： （1）建设单位需制定可操作的安全事故应急预案，即建立事故响应机制，一旦发生事故，确保有关人员能及时得到警报并得到响应，建立高效的应急小组，使事故得以消除或者使其影响控制在尽可能小的范围内。应急机构成员可包括总指挥、警戒组、通信组、专家组合救援组等。 （2）为了能最大限度减少事故发生，建设单位还需制定常规性安全预防措施，如使用电子计量手段，对入园人流量实行实时监控，对达到预定安全人流量的给予停止入园的警示，运营期间相关部门需提前了解一周天气变化情况，对天气情况用电子显示屏进行预告，或提前关闭游乐园；游乐设施属于风险设施，运营间安排技术人员全程监督管理，在有事故发生时能够第一时间进行抢救处理，每天工作结束后应按规范进行设备的保养，每天开机关前应做好各项开机的检查工作。实行台帐工作制及责任负责制等措施，避免治安事件以及园区其他各类危险事件的发生。 6、建设项目“三同时”一览表 本项目环保投资为950万元，建设项目环保投资及“三同时”一览表见表30。 表30 建设项目环保投资及“三同时”一览表 时段; 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保投资（万元）; 完成时间. 施工期; 废气; 扬尘; 施工期厂界设置屏障、围墙，材料运输及堆放时设蓬盖，粉状材料（如水泥）设专用库房，施工场地保洁，施工场地洒水抑尘; 施工扬尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 50; 与建设项目同时设计，同时施工，同时投入运行. 废水; 生活污水 及施工废水; 施工场地设沉淀池、除油池，对施工废水，按其不同的性质，分类收集，处理后回用。生活污水接管进入污水处理厂; 达标排放; 45. 噪声; 设备噪声; 可能时采用液压打桩机，离敏感点较近的设备设置掩蔽物，并控制运输车辆的鸣笛; 达到标准要求; 35. 固废; 生活垃圾; 施工营地设垃圾桶或垃圾坑，及时清运施工人员生活垃圾，因项目施工损坏的地方道路，施工结束后及时修复或赔偿; 卫生处理处置; 20. 运营期; 废气; 厨房; 油烟; 采用机械抽风及自然通风相结 合， 厨房油烟由静电除油烟机收集处理后经高空排放; 达标排放; 100. 废水; 综合污水; COD、SS、氨氮等; 隔油池、沉淀池; 预处理达到污水处理厂接管标准; 150. 反冲洗废水; SS、氨氮等; 沉淀池、曝气生物滤池（BAF）; 预处理后达绿化灌溉标准回用于园区绿化. 噪声; 设备、设施噪声、人群活动; 隔声，采用低噪声设备、减振措施、禁止大声喧哗等标示牌; 边界达标; 120. 固废; 一般固废; 生活垃圾; 设置垃圾收集桶，每日将垃圾收集桶运至垃圾集中点由环卫部门清运; 固废零排放; 30. 沉淀池污泥; 沉淀池污泥回用于园区绿化肥料. 绿化; 绿化面积约30559.2m2; 31%; 200. 事故应急措施; ——; ——; ——. 环境管理（机构、监测能力等）; 委托无锡新吴区环境监测站监测; ——; ——. 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; 雨水排口1个，污水排污口1个; 达到《江苏省排污设置及规范化整治管理办法》要求; 200. “以新带老”措施; ——; ——. 总量平衡具体方案; 污水总量纳入污水处理厂内; ——. 区域解决问题; ——; ——. 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等）; ——; ——. 环保投资合计; 950.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 燃烧废气 饮食油烟废气 | SO2、NOX、烟尘、油烟 | 通过专用烟道外排 经过厨房油烟净化装置处理后通过专用烟道外排 | 达标排放，对外环境影响较小 |
|  | 垃圾箱 | 恶臭气体 | 加强绿化，自然通风 |  |
| 水污 染物 | 综合生活污水 | COD、NH3-N、 SS等 | 隔油池、沉淀池 | 达标排放，对当地水环境影响较小 |
|  | 反冲洗废水 | NH3-N、 SS等 | 沉淀池、曝气生物滤池（BAF） | 处理达标后回用于园区绿化灌溉 |
| 固废 | 一般生活垃圾 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一清运 | 均得到有效的处理、处置，不产生二次污染 |
|  | 沉淀池 | 污泥 | 用于园区绿化肥料 |  |
|  | 设备维修 | 含油废抹布 | 由环卫部门统一清运 |  |
|  | 餐厨废弃物 | 餐饮废弃物和隔油池废油脂 | 由环卫部门统一清运 |  |
| 噪声 | 建设项目运营期主要噪声污染源为：①项目灯光音响设备房、机房、水泵房、空调等设备；②人群活动、扩音设备、娱乐设施噪声；③车辆噪声。一般各类设备噪声值70-85dB(A)、娱乐设施噪声值70-90dB(A)、扩音设备噪声值75-85dB(A)、人群活动噪声值60-85dB(A)，小型车辆正常行驶噪声值为61~70dB(A)，鸣笛为78~84dB(A)。 采取一定措施后，可以满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 建设工程应严格按城市规划布局及景观环境要求设计，并加强绿化 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 无锡高新区拟通过无锡长乔海洋王国主题景区项目的实施，打造华东区首家“物联网+海洋公园”，建成代表中国领先水平的智慧旅游项目；建设代表中国领先的海洋动物训练和表演水平的中国长三角地区地标性的海洋主题旅游景区；力争跻身于世界最具特色的海洋主题旅游景区之一。 无锡长乔海洋王国主题公园项目总用地面积263573m2（折合395.4亩），采用招拍挂方式分两期获取土地，盛家湾河以南地块的西半部为一期用地，用地面积98578m2（折合147.9亩），盛家湾河以南地块的东半部与盛家湾河以北地块为二期用地，用地面积164995 m2（折合247.5亩）。由于项目用地分两期，本期先行申报一期用地范围内的建设内容核准。本次环评主要针对一期项目，二期项目建设时另行申报。 2、产业政策分析 建设项目的建设属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中第一类（鼓励类）三十四、旅游业 3、旅游基础设施建设及旅游信息服务，即该项目为鼓励类项目，符合国家有关法律、法规和政策规定。 建设项目未列入《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（江苏省国土资源厅、江苏省发展和改革委员会、江苏省经济贸易委员会，苏国土资发[2007]20号）中限制用地、禁止用地项目目录。 因此，本项目建设符合国家及地方产业政策。 3、选址合理性分析 （1）无锡市新吴区鸿山街道总体规划 本项目位于无锡新吴区鸿山街道（吴博园），地块四至范围为：锡协路以北、经十二路以东、飞凤路以西、锡梅路以南，用地性质为康体娱乐用地。项目建设符合无锡市新吴区鸿山街道总体规划（2015-2030）要求。 （2）江苏省生态红线区域保护规划 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号），无锡市生态红线区域主要包括惠山国家森林公园、蠡湖风景名胜区、鼋头渚风景名胜区、马山水源涵养区、长广溪湿地公园、太湖（无锡市区）重要保护区、阳山水蜜桃种质资源保护区、贡湖沙渚饮用水水源保护区、贡湖锡东饮用水水源保护区、钱桥低山生态公益林、望虞河（无锡市区）清水通道维护区、望虞河（无锡市）清水通道维护区、鹅真荡（无锡市）重要湿地、梁鸿国家湿地公园。 本项目距离以上无锡市生态红线区域中最近的梁鸿国家湿地公园，最近距离为2.4km，项目符合（苏政发〔2013〕113号）文要求。 4、污染物达标排放及环境影响 （1）施工期 ①废气 建设项目建设期的大气污染源主要来自土石方和建筑材料运输所产生的扬尘和房屋装修的油漆废气。建设期废气排放周期较短，采取必要有效的措施后，对周围环境影响较小。 ②废水 建设项目施工期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水和施工废水。在施工工地应设临时公厕，将污水进行收集，并配套相应的污水预处理设施进行处理，接管排入硕放污水处理厂集中处理。建筑施工废水进行截流经沉淀池澄清后回用。建设期废水经上述措施处理后，对周围水环境影响较小。 ③噪声 建设项目施工期间施工噪声会对周围声环境产生一定的影响，必须采取有效措施，夜间打桩机等高噪声设备严禁使用。施工期采取相应措施后，对其声环境影响较小。 ④固废 建设项目施工期产生的固废主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾，其中建筑垃圾及时清运，生活垃圾由环卫部门统一清运。 （2）营运期 ①废气 建设项目营运期产生的废气主要为燃烧废气、油烟以及垃圾恶臭气体，产生浓度和产生量较小，经处理后扩散，对周围大气环境影响较小。 ②废水 建设项目雨、污水分流，项目废水水质较为简单，，维生系统反冲洗废水二次沉淀后经浓缩、板框压滤后再经BAF装置进行脱磷、脱氮处理后达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表1中城市绿化标准后回用于园区绿化灌溉；商业餐厅和职工食堂含油废水经隔油池预处理后和其他废水经项目新建规范化接管口排入市政污水管网最终进入硕放污水处理厂集中处理。尾水达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）污水处理厂表2中标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 建设项目污水接管口须根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的规定进行规范化设置。 ③噪声 建设项目运营期主要噪声污染源为：①项目灯光音响设备房、机房、水泵房、空调等设备；②人群活动、扩音设备、娱乐设施噪声；③车辆噪声。一般各类设备噪声值70-85dB(A)、娱乐设施噪声值70-90dB(A)、扩音设备噪声值75-85dB(A)、人群活动噪声值60-85dB(A)，小型车辆正常行驶噪声值为61~70dB(A)，鸣笛为78~84dB(A)。根据预测，项目厂界总声压级略超过《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类（60dB(A)）标准要求，但是由于该处空间小，不设置游乐设施，主要为人行道，项目厂界处10m处的总声压级可以满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准要求，项目厂界与较近的居民点东家湾相距60m、强家里相距92m，该距离对噪声起到一定的阻隔作用，经阻隔衰减后声级能满足标准要求。 ④固废 项目运营期固体按照类型分为一般生活垃圾、沉淀池污泥、餐厨废弃物（隔油池废油脂和餐饮废弃物）、设备维修产生的含油废抹布。 一般生活垃圾采取集中收集方式，由环卫部门每日清运。维生系统反冲洗过程产生少量污泥经沉淀池收集，经板框压滤后的干污泥为一般固废，用于园区绿化肥料。根据《国家危险废物名录》（2016版），含油手套/抹布属于其中HW49（900-041-49）规定的内容，根据危险废物豁免管理清单，含油手套/抹布全过程不按危废管理，收集后混入生活垃圾处理，由环卫部门清运。项目餐饮用房产生的餐厨废弃物委托环卫部门每日清运，项目产生的固体废物得到了有效处置。 在采取上述措施后，项目固废可以得到妥善处理处置，不会造成二次污染。 5、环境质量现状及本项目对环境的影响程度 项目所在地区大气、地表水、声环境现状良好，能满足功能区划要求，本项目各项污染物经治理后对环境造成的影响较小，不会造成区域环境功能的改变，从对环境质量影响分析项目可行。 6、总量控制结论 本项目运营后，大气污染物主要为天然气燃烧废气、厨房油烟废气和汽车尾气，均为无组织排放，因此不申请总量排放指标；水污染物排放量在硕放污水处理厂总量范围内平衡。实施后固体废物全部得以综合利用或处置，固废外排量为零。 7、总结论 综上所述，项目的建设符合国家和地方产业政策，符合鸿山街道规划要求，选址合理，项目在落实环评中的污染防治措施后，各项污染物可以达标排放，对环境的影响也比较小，不会造成区域环境功能的改变，从环境保护的角度来讲，本评价认为项目在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，项目建设时可行的。 二、建议 （1）本环评表评估结论是根据建设单位提供资料的基础上分析得到。若建设规模扩大、总平面布置发生较大变化等，应报请环保部门重新编制环境评价报告；若项目涉及电磁辐射需另行环评。 （2）本项目涉及的消防、安全及卫生问题，不属于本项目环境影响评价范围，请公司按国家有关法律、法规和相关标准执行。 （3）关心并积极听取周边居民等人员、单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济、社会和环境效益相统一。 （4）加强本项目的环境管理和环境监测。设专职环境管理人员，按本报告表中的要求认真落实环境监测计划；各排污口的设置和管理应按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的有关规定执行。 （5）加强环保设施管理，提高各环节操作的规范性，以保证环保设施的正常运营，从而减少污染物的产生量； （6）建设单位必须严格执行“三同时”，切实做到环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 委托书 附件2 声明 附件3 项目核准批复 附件4 营业执照 附件5 技术合同书 附件6 建设项目基础信息表 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周围关系概况图 附图3 建设项目平面布置图 附图4 区域用地规划图 附图5 生态红线图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 - 2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。