建设项目环境影响报告表

项目名称：           年产钢结构20000吨

及10兆帕以上高压阀门4000台项目（重新报批）

建设单位(盖章)：   江苏多维钢结构工程有限公司

编制日期：二〇一七年十月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

目     录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	11

三、环境质量状况	16

四、评价适用标准	20

五、建设项目工程分析	24

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	40

七、 环境影响分析	42

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	62

九、环境管理与监测计划	64

十、结论与建议	70

附件：

附件一   登记信息单

附件二   委托书

附件三   环评材料真实性承诺

附件四   营业执照

附件五   法人身份证

附件六   租赁协议和土地性质证明

附件七   污水接管证明

附件八   公参及公示图片

附件九   审批信息登记表

附图：

附图一  项目地理位置图

附图二  项目厂区平面布置图

附图三  项目周边环境概况图

附图四  阜宁县生态红线区布局图

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产钢结构20000吨及10兆帕以上高压阀门4000台（重新报批） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江苏多维钢结构工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈军 |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 张志平 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 阜宁县阜城镇中小企业园C区3号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15950265400 |  |  | 传真 |  |  | / |  |  | 邮政编码 |  |  | 224300 |  |
| 建设地点 | 江苏省盐城市阜宁县阜城镇中小企业园C区3号 （中心经纬度：E119.76°，N33.79°） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 阜宁县发改委 |  |  |  |  |  |  | 备案号 | 阜发改工业[2012]41号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建（重新报批） |  | 行业类别及代号 |  |  |  |  | C3351建筑、家具用金属配件制造 |  |  |  |  |  |  |
| 占地面积 | 28050.9m2 |  |  |  |  |  |  | 绿化面积 |  |  | 1000m2 |  |  |  |
| 总投资(万元) | 10929 |  | 其中:环保投资(万元) |  |  |  |  | 85 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 0.78% |
| 评价经费（万元） | / |  |  |  |  |  |  | 预期投产日期 |  |  | / |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 1、建设项目原辅材料使用情况见表1-1，建设项目的主要设备规格及数量见表1-2，主要原辅材料理化性质及毒理特性见表1-3。 表1-1 建设项目原辅材料表 序号; 名称; 规格; 用量（ t/a）; 来源. 1; 钢材; /; 10050; 外购. 2; 油漆; 二甲苯6%，乙苯2%，4,4'-(1-甲基亚乙基)双苯酚与(氯甲基)环氧乙烷的聚合物18%，甲基苯乙烯基苯酚2%，2-甲基-1-戊醇2%，苯甲醇2%，坚果壳液与环氧氯丙烷的聚合物2%，其他固份66%（含颜料3%）; 8; 外购. 3; 稀释剂; 二甲苯80%，乙苯20%; 0.5; 外购. 4; 固化剂; 二甲苯75%，乙苯6%，聚酰胺树脂6%， 轻芳烃溶剂油1.5%， 三乙烯基四胺0.5%，二乙烯基三胺0.5%，其他固份10.5%; 0.3; 外购. 5; 水性漆; 水性丙稀酸聚合物27%，水性聚氨酯分散体7%，水41.4%，酯类15%，其他固份9.6%等（含颜料3%）; 23; 外购. 表1-2 建设项目主要设备规格、数量表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 数控卷板机; 套; 2. 2; 数控等离子切割机; 台; 4. 3; 剪板机; 台; 1. 4; 折边机; 台; 1. 5; C型钢机; 台; 1. 6; 弯管机; 台; 1. 7; 埋弧自动焊; 台; 4. 8; CO2焊机; 台; 2. 9; 冲床; 台; 2. 10; 立式加工中心; 台; 3. 11; 数控火焰切割机; 台; 3. 12; 平面磨床; 台; 5. 13; 摇臂钻床; 台; 12. 14; 抛丸机; 台; 1. 15; 环保喷涂机; 台; 1. 16; 风机; 台; 2. 表1-3 建设项目主要原辅材料理化性质表 序号; 物料名称; 分子式; 理化特性; 燃爆危险性; 毒性. 1; 二甲苯; C8H10; 有芳香气味，沸点 138.8ºC ，熔点-47.4ºC，无色透明液体，能与乙醇、乙醚和其他许多有机溶剂，不溶于水; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。闪点25 ℃ 。遇明火、高热能引起燃烧爆炸; 低度类。急性毒性：LD50：5000 mg/kg（大鼠经口）；14100 mg/kg（兔经皮）. 2; 乙苯; C8H10; 无色液体，有芳香气味；熔点(℃)：-94.9；沸点(℃)：136.2；闪点(℃)：15；溶解性：不溶于水，可混溶于乙醇、醚等多数有机溶剂; 易燃易爆有机物，与空气混合形成爆炸性混和物; 急性毒性：LD50：3500 mg/kg(大鼠经口)；5 g/kg(兔经皮)。/. 3; 三乙烯四胺; C6H18N4; 具有强碱性和中等粘性的浅黄色液体。沸点266-267℃（272℃），157℃（2.67kPa），凝固点12℃，相对密度（20、20℃）0.9818，溶于水和乙醇，微溶于乙醚。易燃。挥发性低，吸湿性强，呈强碱性; 易燃，闪点143℃，自燃点338℃。接触明火和高热有发生燃烧的危险; 属低毒类，急性毒性：LD504340mg/kg(大鼠经口)；805mg/kg(兔经皮)。与皮肤接触是有害，引起灼伤. 4; 苯甲醇; C7H8O; 有微弱芳香气味的无色透明黏稠液体，低毒，可燃，可用作醇类溶剂。无色透明液体。稍有芳香气味。可燃。熔点-15.4℃，沸点205.4℃闪点100.4℃，自燃点436℃; 该品可燃，有毒，具刺激性; 低毒，急性毒性：LD501230mg/kg (大鼠经口)；1580mg/kg(小鼠经口). |
| 项目能耗使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水(吨/年) |  | 1512.8 |  |  |  | 燃油(吨/年) |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 电(千瓦时/年) |  | 460万 |  |  |  | 燃液化气(立方米/年) |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 燃煤(吨/年) |  | / |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 废水（工业废水、生活废水）排放量及排放去向 建设项目建成运行后，主要废水为生活污水、食堂废水和水帘废水、洗涤塔废水。项目生活污水、食堂废水864 t /a，经隔油池、化粪池预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中相关标准限值后接管阜宁县水处理发展有限公司处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准排入淮河入海道南泓；水帘废水、洗涤塔废水经气浮+絮凝沉淀+板框压滤+过滤处理后循环使用，不外排。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和电磁辐射设施的使用情况 建设项目无放射性同位素和电磁辐射的设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 2012年，江苏多维钢结构工程有限公司在阜宁县阜城镇中小企业园C区3号投资建设“年产钢结构20000吨及10兆帕以上高压阀门4000台（重新报批）”项目，企业投资10929万元，新建厂房20000平方米，购置数控卷板机、剪板机、车床等设备进行生产，项目建成后可形成年产钢结构20000吨及10兆帕以上高压阀门4000台的生产能力。 企业于2012年6月委托环评单位编制了《江苏多维钢结构工程有限公司年产钢结构20000吨及10兆帕以上高压阀门4000台项目环境影响报告表 》，于2012年7月13日取得了阜宁县环境保护局的批复（阜环表复[2012] 66号），目前已全部完成土建工程。 由于企业在建设过程中生产工艺、生产设备、污染物排放方式均发生较大的变化，由“年产钢结构20000吨及10兆帕以上高压阀门4000台”变更为“年产钢结构10000吨”，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令）及《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办【2015】256号）等法律和条例的有关规定，项目需重新报批环境影响评价文件。 因此，江苏多维钢结构工程有限公司委托南京赛特环境工程有限公司承担本项目环境影响报告表的编制工作，我公司接受委托后即组织进行现场勘查、相关资料收集及其他相关工作，按国家相关环境法律、法规及环境影响评价技术导则等编写建设项目环境影响报告表，报请环保主管部门审查、审批，为项目实施和管理提供依据。 2、项目概况 项目名称：年产钢结构20000吨及10兆帕以上高压阀门4000台（重新报批） 建设单位：江苏多维钢结构工程有限公司 项目性质：新建（重新报批） 总投资：10929万元 建设地址：盐城市阜宁县阜城镇中小企业园C区3号（中心经纬度：E119.76°，N33.79°） 四周环境：建设项目东侧、南侧和西侧为工业园区其他企业，北侧为阜益路，东南侧有居民点新桥村四组。建设项目周边500m周边环境概况图详见附图3。 3、项目工程内容 江苏多维钢结构工程有限公司投资10929万元，于江苏省盐城市阜宁县阜城镇中小企业园C区3号建设年产钢结构20000吨及10兆帕以上高压阀门4000台（重新报批）项目，项目主体工程及产品方案见表1-4。 表1-4 建设项目主体工程及产品方案表 序号; 产品名称; 设计能力; 年运行时数. 1; 钢结构; 10000 t/a; 2400h. 4、公用及辅助工程 建设项目公用及辅助工程包括给排水、供电等。 （1）供水 建设项目建成后用水主要为生活用水、生产用水，项目用水总量为1512.8m3/a，用水取自市政自来水管网。 （2）排水 项目排水实行“雨污分流”，雨水经厂区雨水管网排入园区雨水管网；项目废水主要为生活污水、食堂废水和水帘废水、洗涤塔废水。生活污水、食堂废水经隔油池、化粪池预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中相关标准限值后接管阜宁县水处理发展有限公司处理；水帘废水、洗涤塔废水经气浮+絮凝沉淀+板框压滤+过滤处理后循环使用，不外排。 （3）供电 建设项目电源引自市政电网，全厂年耗电量为460万千瓦时/年。 （4）储运 ①储存：项目使用各种原材料、成品均储存在仓库内，仓库内分为原料区和成品区。 ②运输：厂外运输利用社会车辆协作解决；厂内运输主要为原材料及产品的运输，主要靠手推车搬运，人工辅助。 建设项目公用及辅助工程见表1-5。 表1-5 建设项目公用及辅助工程表 工程名称; 建设名称; 工程内容; 工程规模/能力; 备注. 主体工程; 下料区; 位于生产车间东北侧，用于加工生产，内含数控车床、加工中心、切割机等设备; 1栋，框架结构，建筑面积为2000m2，1F，层高13m; 地上建筑，已建工程. 组立区; 位于生产车间内东部，下料区南部; 1栋，框架结构，建筑面积为2400m2，1F，层高13m; 地上建筑，已建工程. 拼装区; 位于生产车间内东南部，组立区区南部; 1栋，框架结构，建筑面积为1600m2，1F，层高13m; 地上建筑，已建工程. 焊接区; 位于生产车间南部，拼装区西部; 1栋，框架结构，建筑面积为1600 m2，1F，层高13m; 地上建筑，已建工程. 型材存放区; 位于生产车间中部，组立区西部; 1栋，框架结构，建筑面积为1600m2，1F，层高13m; 地上建筑，已建工程. 打磨区; 位于生产车间西南部，焊接区西部; 1栋，框架结构，建筑面积为1600m2，1F，层高13m; 地上建筑，已建工程. 油漆喷涂区; 位于生产车间西部，打磨区北部; 1栋，框架结构，建筑面积为800m2，1F，层高13m; 地上建筑，已建工程. 辅助工程; 办公楼; 位于厂区西北部; 1栋，砖混结构，建筑面积为2250m2，3F，层高3m; 地上建筑，已建工程. 宿舍; 位于厂区东南部; 1栋，砖混结构，建筑面积为1200m2,2F，层高3m; 地上建筑，已建工程. 门卫室; 位于厂区北部; 1栋，砖混结构，建筑面积为50m2,2F，层高3m; 地上建筑，已建工程. 配电间; 位于厂区东北部; 1栋，砖混结构，建筑面积为120m2,2F，层高3m; 地上建筑，已建工程. 原料堆场; 钢材原料位于厂区下料区，油漆等原料位于办公楼1F; 1栋，框架结构，建筑面积为500m2,1F，层高13m；1栋，砖混结构，建筑面积为350m2,1F，层高3m; 地上建筑，已建工程. 成品堆场; 位于厂区西部，油漆喷涂区北侧; 1栋，框架结构，建筑面积为2000m2,1F，层高13m; 地上建筑，已建工程. 公用 工程; 给水; 配套生活、生产给水管网; 用水量1512.8m3/a; /. 排水; 雨污分流体制，雨水管网总排口接至园区雨水主管网，厂区内配套污水管网; 外排废水量1200m3/a; /. 供电; 由园区市政电网提供; 年用电460万度/年; /. 环保 工程; 废气处理; 喷漆废气经负压收集通过水帘处理后与晾干废气共同通过AOP超能氧化处理，经20m高排气筒; 收集效率99%，颗粒物处理效率95%，有机废气处理效率90%; /. 抛丸粉尘集气罩收集后布袋除尘器处理，通过; 收集效率90%，粉尘处理效率90%; /. 焊接烟尘经焊接烟雾净化机净化后在车间内无组织排放; 收集效率90%，净化效率90%; /. 食堂油烟通过一台油烟净化器去除后，由高于屋顶的排气筒外排; 净化效率90%; /. 废水处理; 水帘废水、洗涤塔废水经气浮+絮凝沉淀+板框压滤+过滤处理后循环使用，不外排; COD90%，SS 80%; /. 雨污分流，生活污水、食堂废水经隔油池、化粪池预处理后接入阜宁县水处理发展有限公司集中处理后达标排放; 隔油池设计能力为3m3/d，化粪池设计能力为3m3/d; /. 噪声治理; 选用低噪声设备、采取设备减振、风机消声、隔声等措施; 降噪量20dB(A); /. 固废处理; 项目设一般固体废物堆场和危废堆场; 一般固体废物占地20 m2。危废堆场10 m2。; /. 绿化; /; 1000m2; /. 5、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。 对照阜宁县生态红线区布局图（见附图五），项目距东南侧射阳河（阜宁县）清水通道维护区1100m，距离东侧通榆河（阜宁县）清水通道维护区6500m，距离南侧射阳河（阜宁县）饮用水水源保护区。区域保护见表1-6。 表1-6 本项目生态红线保护表 红线区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积. 一级管控区; 二级管控区; 总面积; 一级管控区; 二级管控区. 射阳河（阜宁县）清水通道维护区; 水源水质保护; /; 除阜宁县射阳河饮用水水源保护区外，射阳河全线划为清水通道维护区，全部为二级管控区。具体范围为射阳河与通榆河交界处上溯5000米的射阳河水域及两岸纵深各1000米的陆域范围，以及其余河段射阳河水域及两岸纵深各500米的陆域范围; 54.24; /; 54.24. 通榆河（阜宁县）清水通道维护区; 水源水质保护; 阜宁县境内通榆河水域及两岸纵深各100米的陆域范围（与通榆河饮用水水源保护区的一级管控区不重复计算）; 阜宁县境内通榆河水域及两岸纵深各1000米的陆域范围（与通榆河饮用水水源保护区面积不重复计算）除一级管控区以外的区域; 59.29; 7.81; 51.48. 射阳河（阜宁县）饮用水水源保护区; 水源水质保护; 取水口位于杨洼子取水口（E119°45′47″，N33°45′40″）。一级管控区为一级保护区，范围为：取水口上游1000米，下游500米的水域和两岸纵深各1000米的陆域范围; 二级管控区为二级保护区，范围为：一级保护区以外上溯2000米，下延500米的水域和两岸纵深各2000米的陆域范围; 17.53; 3.72; 13.81. 根据上表可知建设项目与以上红线区域二级管控区无相交区域。因此，建设项目的建设符合《江苏生态红线区域保护规划》的要求。 （2）环境质量底线 建设项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求、前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度要求、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中要求和《室内空气质量标准》（GB18883-2002）中相应标准限值；地表水大沙河、射阳河水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中III类水质标准、淮河入海水道执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。建设项目废水、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破建设项目所在地的环境质量底线。因此建设项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 建设项目用水来自自来水管网，不会达到资源利用上线；建设项目用电由市政电网所供给，不会达到资源利用上线；建设项目新征用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 建设项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明，具体见表1-7。 表1-7 建设项目与国家及地方产业政策《市场准入负面清单草案》相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录》（2011年本）及修订; 经查《产业结构调整指导目录》（2011年本），项目产品、所用设备及工艺均不在《产业结构调整指导目录（2011年）》及修订中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求。. 2; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修订）; 经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修订），项目产品、所用设备及工艺均不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（修订）中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求。. 3; 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》; 建设项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》和《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中。. 4; 《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》; 建设项目不在《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中。. 5; 《市场准入负面清单草案》; 经查《市场准入负面清单草案》（试点版），建设项目不在其禁止准入类和限制准入类中。. 由表1-7可知，建设项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》要求。 综上所述，建设项目符合“三线一单”要求。 6、“两减六治三提升”相符性分析 对照中共江苏省委、省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知及《盐城市“两减六治三提升”专项行动实施方案》，建设项目符合“两减六治三提升”的要求。 7、选址合理性分析 建设项目在阜宁县阜城镇中小企业园C区3号土地及厂房进行建设，根据阜宁县阜城镇人民政府出具的用地性质证明可知，建设项目所在地为工业用地。因此，建设项目选址符合当地土地利用规划要求，选址合理。 8、厂区平面布置 建设项目在阜宁县阜城镇中小企业园C区3号的土地及厂房进行建设，厂区西北侧为办公楼；东南侧为员工宿舍；员工宿舍东侧为生产车间，生产车间呈U字形，其中东北侧为原料下料区，下料区南侧依次为组立区、拼装区，拼装区西侧依次为焊接区和打磨区，打磨区北侧依次为油漆喷涂区和成品存储区。建设项目平面布置图详见附图2。 9、劳动人员及工作时间 建设项目定员36人，采用单班制，全年运行时间300天，年运行时数2400小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建（重新报批）项目，项目土建施工已全部完成，由于企业生产工艺、生产设备、污染物排放方式均发生较大的变化，需进行重新报批，补充喷漆工序、抛丸工序的环评审批。 原有污染情况主要是焊接烟尘、喷漆工序和抛丸工序未采取污染防治措施，造成颗粒物和VOCs等污染物无组织扩散，由此带来周边环境问题。通过此次环评重新报批，企业停产整顿，新增污染防治措施后可以达到污染物达标排放，解决原有环境污染问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境简况

1、地理位置 阜宁县地处江苏省中北部，黄海之滨，苏北平原的腹部，北纬33°26′～33°59′，东经119°27′～119°58′，东与射阳县相连，南与建湖县交界，西与淮安市楚州区、涟水县毗邻，北与滨海县接壤，南北长52.5公里，东西宽48公里，县境距省会南京约220公里，距上海约430公里。 东益经济区位于阜宁县西南部，总用地面积29.14平方公里。它距离阜宁县城30公里，距离盐城70公里，南接淮安市、建湖县。新长铁路、阜益公路、盐淮公路、益杨公路、益板公路和益罗公路贯通全境，区域范围内有海陵河、新恒河、老恒河，水陆交通便利。 建设项目位于阜宁县阜城镇中小企业园C区3号，建设项目具体地理位置见附图一。 2、地形、地貌 阜宁县大地构造单元属于扬子淮地台的苏北断拗，位于盐阜凹陷，为苏北平原地一部分，分属黄淮平原、滨海平原、里下河平原。全县地貌特征为西部高，东、南、北低，大体呈蚌壳形。黄淮平原为黄河夺淮后因大量泥沙覆盖形成的黄泛区，分为三个小区：废黄河高地，一般地面高程在8~12米，土质为沙土和粉沙土；黄泛冲击坡地，在县境马河以南地区，为黄河决口泛滥形成的以决口为顶点的扇形冲击坡地，一般地面高程为5.5~2.5米，土质为以粉沙土和沙壤土为主的黄泛冲击层；黄泛沉积平原在县境北部，马河以北至沿岗河之间，属黄泛缓流沉积地带，多为泥土和粘土，一般地面高程为2.0~3.5米。属于6度地震区。 建设项目所在地地势平坦，自然地平面标高为2.5 m，能满足50年一遇高水位的要求。根据区域地质资料，该地区属长期沉降地区，地表为深厚松散的第四纪沉积物所覆盖，土质为粉土、粉沙土、油泥土和粘土。地貌上表现为地势低洼，河渠纵横交错。 3、气象特征 阜宁地处我国南北气候主要分界线秦岭、淮河、灌溉总渠的附近，属北亚热带向暖温带过渡型气候，并受海洋气候的影响，季风性气候特征显著。四季分明，气候温和，雨热同季，光照充足，雨量充沛。夏季天气炎热、雨水集中，冬季寒冷干燥。阜宁年主导风向东南风，年无霜期213天。阜宁灾害性天气较多，以台风、暴雨、冰雹、霜冻为主。 阜宁常年平均气温13.7度，常年平均气压1016.8毫帕，极端最高气温37.6度，极端最低气温－15.9度，常年平均相对湿度77%，常年平均降雨量981.7毫米，历年最大降雨量1430.3毫米，历年最小降雨量537.6毫米，常年年平均蒸发量1441.1毫米，常年年平均日照时数2257.7，常年全年平均风速3.7米/秒。 表2-1 主要气象特征表 序号; 项目; 统计内容; 特征值. 1; 风速; 年平均风速; 3.7m/s. 最大风速; 27.5 m/s. 2; 风向; 全年主导风向; ESE. 3; 气温; 年平均气温; 13.7℃. 极端最高温度; 37.6℃（1958.8.21）. 极端最低温度; -15.9℃（1969.2.6）. 4; 空气湿度; 年平均相对湿度; 77%. 5; 降水; 年平均降水量; 981.7 mm. 年最大降水量; 1430.3mm. 年最少降水量; 537.6 mm. 月最大降水量; 610.0mm. 日最大降雨量; 167.9mm. 6; 日照; 年平均日照时数; 2257.7h. 7; 气压; 年平均气压; 1016.8hPa. 极端最高气压; 1045.7 hPa. 极端最低气压; 987.9 hPa. 8; 积雪; 历年最大积雪深度; 19cm. 历年最长积雪日数; 17d. 9; 冰冻; 历史最大冻土深度; 23cm. 4、水文水系 阜宁县境内流域性河道12条，即：废黄河、调度河、入海水道、灌溉总渠、射阳河、通榆河、嘎粮河、潮河、杨集河、串场河、渔深河、海河；有大沟级河道126条，主要有阜坎河、沿岗河、川里河、驿马河、四通河、大沙河、小中河、马河、生产河、被泽沟、潮沟河、民便河、薛犁大沟、新恒河、老恒河、海陵河等；有中沟级河道1364条。项目所在地及周边主要河流有：通榆河、射阳河、串场河。 （1）串场河 串场河横贯里下河地区盐城市境内“四大港”，即由北向南分别为射阳河、黄沙港、新洋港、斗龙港。其水位、流量、流向受“四大港”闸开闸变动回水影响。阜宁境内串场河主要受射阳河下游射阳河闸及黄沙港下游黄沙港闸闸控影响。北部受射阳河闸开闸影响较大，南部受黄沙港闸开闸影响较大。 （2）射阳河 射阳河历史悠久，阜宁县境内长49公里，为阜宁县的主要河流之一，流向自西向东。河口宽90~160米，河底高程－3.5~－4.3米，水深2.5米，是阜宁县灌溉、排涝、防洪、航运的动脉。射阳河阜宁段丰水期的平均流量为110m3/s，平均流速0.257m/s，枯水期平均流量为60m3/s，平均流速为0.141m/s，年径流量为29.4亿立方米，历史上出现的最大流量为7月份的180 m3/s，最小流量为1月份的47.0 m3/s，其行洪最大流量300立方米，流速4m/s左右，常年平均水位0.85米，月平均最高水位7月份为0.97米，月平均最低水位4月份为0.79米，历年最高水位为2.22米（1991.7.15），历年最低枯水位0.25米（1978.6.23）。 （3）通榆河 通榆河位于阜宁县城东侧，全长18公里，流经三个乡镇25个村，南自沟墩镇的陈坎村起，经施庄乡至吴滩乡的各港止，常年流向自南向北，沿河共有耕地面积9万亩。县境海河至射阳河一段于1963年春进行了疏浚，目前底宽50米，水面宽100m，设计流量100m3/s。通榆河工程是苏北东部地区的一项大型水利工程，功能以供水为主，同时兼顾灌溉、航运等其他功能的综合性河道，是江苏省江水北调东线工程项目的一部分，也是省政府既定的４条清水通道之一。整个通榆河工程建设的最终目标是：建成一条南起南通市九圩港，北达赣榆县青口镇，连接南通、连云港两大对外开放港口，纵贯苏北东部沿海地区，全长415km的骨干河道。 通榆河与射阳河在阜宁县城西侧相交，交汇长度约1.5km，这两条河流在相交河段会出现水流交换现象，水体流量流速相互影响。射阳河流向为自西向东，通榆河流向为常年自南向北。 （4）入海水道南泓 入海水道工程是经国务院批准，于1998年10月28日开工的大型水利工程项目，它承担分流淮河干流泄入洪泽湖的洪水直接入海的重任。该项工程按照高低水分排、清污水分开的原则在入海水道中设计了南北两条泓道，北泓为清水制，南泓为污水制。南泓可以接纳原三淮（现为淮安市区、淮安区、淮阴区）、洪泽、滨海城区污水归槽集中处理。南泓沿线有三道水闸，构成三级调蓄净化系统。入海水道南泓进口在洪泽湖东侧二河口，在栖鹤港以北注入黄海，全长163.5公里。该河主要承泄洪泽湖以上的来水，兼顾渠北地区的排涝。 （5）苏北灌溉总渠 苏北灌溉总渠集灌溉、排洪、航运、发电于一体，是改变淮河下游地区自然面貌具有历史意义的大型水利工程。西起洪泽湖边的高良涧，在淮安穿过京杭大运河向东经阜宁、滨海、射阳等县至栖鹤港入海，全长168公里。在阜宁县境内口宽165~97米，最大设计行洪流量800m3/s，洪泽湖引水流量500m3/s，用以灌溉沿途几百万亩农田。 （6）老恒河 老恒河，西自灌溉总渠南堆脚下古河镇洋桥村起，东至东沟海陵河，长19公里，该河在益林镇内横贯大余村，河口宽40m左右，底宽5米，底真高-1.5米，比坡1:2.5，主要水体功能为农灌。 5、生态 在开发的过程中，经济开发区十分重视自然生态环境的保护，但总体上，随着工业用地不断扩张，自然生态逐步被人工生态所替代，建成区内已基本无大型野生 动物，野生植被也日趋被人工植被所代替。 现有植物资源中，林木资源主要是人工植造的农田林网和四旁种植的树木。主要有杨树、槐树、榆树、柳树、泡桐、水杉、柏树以及苹果、桃、桑等一些果树品种；农作物主要有水稻、小麦、棉花、豆类、薯类以及油料和蔬菜等品种；野生植物品种较少，主要有白茅、海浮草、黑三棱等。现有动物资源中，人工养殖的动物品种主要有鲫鱼、鲤鱼等鱼类，虾、蟹等甲壳类动物，牛、猪、鸡、鸭等家禽，野生动物品种有狗獾、刺猬、蛇、黄鼠狼等动物，麻雀、白头翁等鸟类，虾、蟹、甲鱼等甲壳类动物，蚯蚓、水蛭等环节类昆虫，蚂蚁、蝗虫、蜜蜂等节肢类动物。 6、阜宁县总体规划 阜宁县国民经济和社会发展“十二五”规划中指出：“加快发展风电装备、光电光伏、粘胶纤维、煤盐化工四个新兴产业，环保滤料、阀门机械、食品加工三个特色产业，提升产业层次，壮大产业规模。加快培育新材料、高端装备、智能电网、电子信息等产业。积极推动新特产业向价值链高端攀升，向研发设计和销售服务两端延伸，提高产品附加值，构建起技术含量高、资源消耗低、经济效益好和具有规模化、高端化、集聚化的新特产业集群，使新特产业成为全县未来经济发展的新动力和增长极，带动全县产业结构转型升级。” 建设项目为建筑、家具用金属配件制造，建设项目符合阜宁县的产业定位。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(空气环境、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 根据阜宁县《2016年环境质量公报》中内容： 2016年阜宁县环境质量总体保持稳定，城区环境空气质量稳定趋好，声环境质量维持较好水平，饮用水源水质维持稳定，地表水总体水质状况变化不大，部分河流水质依然无法稳定达标。 1、环境空气质量 （1）总体状况 2016年县城环境空气有效监测366天。根据空气质量指数（AQI）评价，县城空气良好以上283天，空气质量优良率为77.3%，较上年上升9.9个百分点。空气质量达优104天，占28.4%，良179天，占48.9%，轻度污染55天，占15.0%，中度污染18天，占4.9%，重度污染10天，占2.7%，其中PM2.5是首要污染物60天，臭氧是首要污染物17天，PM10是首要污染物6天。 2016年共采集降水样品38个，发现酸雨样品3个，酸雨率7.9%，降水pH值范围在4.89～7.42，年均值为6.04，与上年相比，降水pH均值略有下降。全年县城空气中的降尘年均浓度为2.55吨/平方公里·月，月均浓度在1.1～5.4吨/平方公里·月之间。与上年相比，年均浓度有所下降。 （2）主要污染指标 2016年，县城环境空气中二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）年均浓度分别为17ug/m3、14ug/m3，均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012，以下简称国标）二级标准，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为81ug/m3，细颗粒物（PM2.5）年均浓度为49ug/m3，分别超出国标二级标准0.16倍和0.40倍，一氧化碳（CO）日均值未出现超标，臭氧（O3）日最大滑动平均超标率4.6%。 与上年相比，除NO2年均浓度略有上升外，SO2、PM10和PM2.5年均浓度均有不同程度下降，分别下降29.4%、10.0%和14.0%。 2、水环境质量 （1）饮用水源地水质状况 2016年城区水源地取水总量3208万吨，其中灌溉渠马河洞水源地取水量为1426万吨，通榆河城东水厂水源地取水量1782万吨，射阳河杨洼子水源地为阜宁县地面水厂备用水源地。 2016年灌溉渠马河洞水源地水质达标率继续保持100%。通榆河水源地、射阳河水源地和潮河水源地水质稳定。 与去年相比，灌溉渠水源地稳定达标，射阳河和通榆河水源地水质有所改善。 （2）主要河流水质状况 根据县境内6条河流12个监测断面统计和评价，Ⅱ~Ⅲ类和Ⅳ类水质断面分别为5个和7个，分别占比41.7%和58.3%，其中符合功能区划断面为7个。2016年县境内河流水质总体呈轻度污染，水体污染特征表现为有机污染和氨氮污染。与上年相比，县境内地表水水质总体无明显变化。 （3）废水和主要污染物排放 2016年全县工业废水排放总量1414.27万吨，与2015年相比，工业废水排放总量小幅下降，减少了7.34万吨。 全县工业废水呈有机污染为主的特征，废水中化学需氧量、氨氮、总氮和总磷的污染负荷较大，化学需氧量年排放量1036.11吨、氨氮年排放量38.48吨、总氮年排放量40.58吨、总磷年排放量1.86吨。与2015年度相比，化学需氧量年排放量减少了220.87吨、氨氮年排放量增加了6.66吨。 3、声环境 （1）总体状况 2016年县城区域环境噪声达到城市区域环境噪声二级水平，道路交通噪声强度均为一级。 （2）区域噪声 22016年县城区域环境噪声测点110个，平均等效声级分布在37.4～68.2分贝（A）之间，城区昼间平均等效声级51.9分贝（A），达到城市区域环境噪声二级水平，声环境质量为较好。与上年相比，城区昼间平均等效声级下降1.7分贝（A）。 从2016年县城区域噪声分布结构来看，生活噪声依然是影响我县城区环境噪声的主要声源，所占比例高达92.7%，其余依次为交通噪声和工业噪声，所占比例分别为6.4%和0.9%。与上年相比，生活噪声声源比例上升20.9个百分点，交通噪声声源比例下降15.4个百分点。 （3）道路交通噪声 县城区共布设道路交通声环境监测点位20个，监测道路总长44.6千米。2016道路交通干线噪声昼间平均等效声级是65.8分贝（A），昼夜道路交通噪声强度均为一级，声环境质量为好，比去年下降0.9分贝（A）。 各路段噪声平均等效声级范围为60.1～71.9分贝（A），2个点出现超过70分贝（A）。城区主要交通干道平均车流量714辆/小时。 （4）功能区噪声 2016年，县环境监测站对县城4类功能区8个监测点位开展24小时噪声监测。依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）评价，2016年，全年共监测32点次，各类功能区噪声总体达标情况为：昼间和夜间达标均为31次，达标率96.9%。县城各类功能区噪声昼间、夜间的等效声级Ld、Ln均符合标准值。 居住、文教机关（1类区）：昼间达标率为100%，平均等效声级47.9dB（A）；夜间达标率100%，平均等效声级40.6dB。 居住、商业混杂区（2类区）：昼间达标率为87.5%，平均等效声级52.5dB（A）；夜间达标率100%，平均等效声级42.6dB。 工业区（3类区）：昼间达标率为100%，平均等效声级54.2dB（A）；夜间达标率100%，平均等效声级46.1dB。 交通干线两侧区域（4类区）：昼间达标率为100%，平均等效声级59.0dB（A）；夜间达标率87.5%，平均等效声级51.4dB。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： （1）环境空气：确保周围大气环境质量保持《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准，环境空气质量不出现降级。 （2）地表水：确保大沙河、射阳河水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中III类水质标准、淮河入海水道执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 （3）声环境：确保项目区域声环境维持《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类。 主要环境保护目标列表如下。 表3-1 主要环境保护目标表 环境类别; 环境保护目标; 距项目厂界; 保护级别. 方向; 距离(m); 规模. 地表水环境; 射阳河; SE; 1800; 大; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 大沙河; S; 1600; 小; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 淮河入海水道; NW; 11870; 大; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准. 大气环境; 新桥村四组; SE; 30; 150人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）和《室内空气质量标准》）（GB18883-2002）中相应标准限值. 丽景家园; SE; 310; 560人. 缪黄村九组; NW; 300; 40人. 开心幼儿园; S; 300; 教育教学. 声环境; 新桥村四组; SE; 30; 150人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 生态环境; 射阳河（阜宁县）清水通道维护区; SE; 1100; 54.24; 《连云港市生态红线区域名录》水源水质保护二级管控区. 通榆河（阜宁县）清水通道维护区; E; 6500; 59.29; 《连云港市生态红线区域名录》水源水质保护二级管控区. 射阳河（阜宁县）饮用水水源保护区; S; 2400; 17.53; 《连云港市生态红线区域名录》水源水质保护一级管控区. 注：距离为环境保护目标与项目厂界最近距离。

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 建设项目周围TSP、PM10、SO2、NO2执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，二甲苯执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中要求，VOCs参照《室内空气质量标准》）（GB18883-2002）中相应标准限值，具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准值表 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. TSP; 年平均; 200μg/m3. 24小时平均; 300μg/m3. 二甲苯; 一次; 0.3mg/m3; 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）. VOCs; 8小时; 0.6mg/m3; 《室内空气质量标准》（GB18883-2002）表1相关标准限值. 2、地表水 建设项目附近河流大沙河、射阳河水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中III类水质标准、淮河入海水道执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH外无量纲 序号; 项目名称; 标准限值. 1; pH; 6～9. 2; COD; ≤20. 3; SS; ≤30. 4; 氨氮; ≤1.0. 5; 总磷; ≤0.2. 6; DO; ≥5.0. 7; 石油类; ≤0.05. 8; SS*; ≤30. 注：SS参照执行水利部颁发的《地表水资源质量标准》（SL63-94） 3、噪声 厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，具体标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准值表 单位：dB(A) 级别; 昼间; 夜间. 2类标准; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 粉尘、二甲苯废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，VOCs参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12524-2014）中标准。 表4-4 大气污染物排放标准 污染物名称; 执行标准; 依据. 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度限值mg/m3. H=20m. 颗粒物; 120; 5.9; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 二甲苯; 70; 1.7; 1.2. VOCs; 60; 3.4; 2.0; 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12524-2014）. 项目营运期食堂油烟废气排放参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型标准的要求，具体标准值详见下表4-5。 表4-5 饮食业油烟排放标准 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2. 净化设施最低去除效率(%); 60; 75; 85. 2、废水 建设项目水帘废水、洗涤塔废水经过气浮+絮凝沉淀+板框压滤+过滤处理后循环使用，不外排。产生的生活污水经厂区隔油池、化粪池预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准，其中氨氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中相关标准限值后接管阜宁县水处理发展有限公司处理，具体标准值见表4-6，表4-7。 表4-6 废水再生水作为工业用水水质标准 单位：mg/L 类别; pH; COD; SS; 氨氮; 总磷; 氯离子; 硫酸盐; 石油类. 水质标准; 6.5～8.5; 500; /; ≤10; ≤1; ≤250; ≤250; ≤1. 表4-6 水污染物排放标准 单位mg/L，pH无量纲 项目; 接管标准; 污水处理厂尾水排放标准. pH值; 6～9; 6～9. COD; ≤500; 60. SS; ≤400; 20. NH3-N; ≤45; 8（15）. TP; ≤8; 1. 动植物油; ≤100; 3. 标准 来源; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准，《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中标准限值; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级排放B标准. 注：括号外数值为水温>12°C的控制指标，括号内数值为水温≤12°C时的控制指标 3、噪声 建设项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准值见表4-5。 表4-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 级别; 昼间; 夜间. 2类标准; 60; 50. 4、固废 建设项目一般固废的暂存按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013第36号修改单中的要求执行；危险固废的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）。 |
| 总量控制标准 | 根据《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》（省政府38号令）要求，新、扩、改建项目建设必须实施污染物排放总量控制。总量控制分析主要是通过对拟建项目排放总量的核算，确定建设项目主要污染物排放总量控制指标。 废气：本项目有组织排放粉尘0.3475 t/a，二甲苯0.1072 t/a，VOCs 0.516 t/a；无组织排放粉尘0.626 t/a，二甲苯0.0328 t/a，VOCs 0.0682 t/a。总量在阜宁县内平衡。 废水：本项目废水主要为生活污水、食堂废水、水帘废水和洗涤塔废水。生活污水、食堂废水经隔油池、化粪池预处理后接管阜宁县水处理发展有限公司处理；水帘废水和洗涤塔废水在厂内处理后循环使用，不外排。本项目废水接管量864t/a，其中COD：0.243 t/a、SS：0.173t/a、NH3-N：0.0216 t/a、TP：0.00259t/a、动植物油：0.0346 t/a；排放量864t/a，COD：0.0518 t/a、SS：0.0173 t/a、NH3-N：0.00691 t/a、TP：0.00086 t/a、动植物油：0.00259 t/a。 固废：建设项目固废得到合理处置，其总量控制指标为零。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期流程简述 本项目为新建（重新报批）项目，企业位于盐城市阜宁县阜城镇中小企业园C区3号，目前已全部完成土建工程。 二、营运期工艺流程简述 建设项目主要从事钢结构加工，项目建成后可形成年产钢结构10000吨生产能力，本项目涉及抛丸、喷漆等工艺。 建设项目生产工艺流程及产污环节见图5-1： 图5-1 钢结构生产工艺流程及产污节点图 工艺简介： （1）下料、矫直：将原料钢材运输至厂内，然后进行检验矫直处理。 （2）钻孔、切割：按照相应规格，图纸要求在车床、切割机和剪板机等机器上对原料钢材进行钻孔、切割处理。此工序中会产生一定的废气G1颗粒物、N1噪声和S1废边角料。 （3）组装、焊接：将初步加工完成的钢材在加工中心等组装成型，通过埋弧自动焊机等设备焊接成品。此工序会产生一定的废气G2颗粒物、N1噪声和S1废边角料。 （4）无损探伤、矫正加工：对焊接后的成品进行无损探伤和相应的矫正加工。 （5）抛丸：对焊接成品在抛丸机上进行抛丸表面处理。此工序会产生一定的废气G3颗粒物、N3噪声。 （6）喷漆：将焊接后钢材进入喷漆房中进行喷漆处理。本项目喷漆过程主要为喷一遍底漆即可，喷漆厚度约为30-50um，喷漆面积约为1×109m2，喷漆时间约为2-3min。此工序产生一定的G3颗粒物、VOCs和S3漆渣。 （7）晾干：喷漆后的产品在喷漆房在自然晾干，晾干温度约为25-30度，晾干时间约为4h。 （8）检验、入库：对晾干后的产品进行检验，检验后入库。

营运期污染物产生情况 1、废气 - （1）焊接烟尘 - 项目在使用焊丝焊接过程中会产生一定的焊接烟尘，焊接烟尘是一种无机烟尘，分散浓度大，烟尘粒子直径在2um以下的约占60%-85%，而烟尘的上升速度一般小于0.08m/s，沉积很慢，容易对焊接操作者造成危害。根据相关技术资料，焊接材料的发尘量为5.0-8.0g/kg，项目焊丝使用量为12 t/a，发尘量平均按6g/kg算，则产生焊接烟尘约为0.072t/a。项目采用移动式烟尘净化装置治理焊接烟尘，收集效率约为90%，移动式烟尘净化装置净化效率可达90%，排放量为0.014t/a，净化后的烟气在车间内无组织排放。 - 抛丸粉尘 - 项目在生产过程中产生抛丸粉尘，类比同行业、同规模企业得，粉尘产生量约为原料的0.1%。项目原材料钢材年用量10050吨，即粉尘产生量为10.05t/a。抛丸粉尘由集气罩收集后经布袋除尘器处理，风机量为5000m3/h。收集效率为95%，有组织产生量为9.548t/a，产生速率为3.978kg/h，产生浓度为795.63 mg/m3；除尘效率为99%，即有组织排放量为0.0955t/a，排放速率为0.0398kg/h，产生浓度为7.957mg/m3。 - 喷漆、晾干废气 - 项目在喷漆房内对钢件进行喷涂处理。本项目喷漆过程喷一遍底漆即可，喷漆厚度约为30-50um，喷漆面积约为1×109m2，喷漆时间约为2-3min。使用水性漆、油性漆、稀释剂、固化剂，油漆、稀释剂、固化剂配比为80:5:3。水性漆使用量为23 t/a，油性漆使用量为8 t/a，稀释剂使用量为0.5 t/a，固化剂使用量为0.3 t/a。 根据建设单位提供的各种油漆、稀释剂及固化剂的MSDS文件，其中各种油漆、稀释剂及固化剂各组分含量及使用量见表5-1。 表5-1 本项目使用的油漆、稀释剂、固化剂组分及用量一览表 序号; 名称; 规格; 用量（ t/a）; 来源. 1; 钢材; /; 10050; 外购. 2; 油漆; 二甲苯6%，乙苯2%，4,4'-(1-甲基亚乙基)双苯酚与(氯甲基)环氧乙烷的聚合物18%，甲基苯乙烯基苯酚2%，2-甲基-1-戊醇2%，苯甲醇2%，坚果壳液与环氧氯丙烷的聚合物2%，其他固份66%（含颜料3%）; 8; 外购. 3; 稀释剂; 二甲苯80%，乙苯20%; 0.5; 外购. 4; 固化剂; 二甲苯75%，乙苯6%，聚酰胺树脂6%， 轻芳烃溶剂油1.5%， 三乙烯基四胺0.5%，二乙烯基三胺0.5%，其他固份10.5%; 0.3; 外购. 5; 水性漆; 水性丙稀酸聚合物27%，水性聚氨酯分散体7%，水41.4%，酯类15%，其他固份9.6%等（含颜料3%）; 23; 外购. 项目采用手工喷涂，喷涂室内设置有水帘，喷漆工作时，四射的油漆冲向水面，与水充分混合后再经过后室的气水分离器，使漆在液膜、气泡上附着，或以粒子为核心，产生露滴凝集，增加漆粒的重力、惯性力、离心力使其落入水箱，水箱中漆粒通过打捞作废渣处理。本项目年喷漆时间按2400h计，喷涂效率按70%计算，则喷漆过程中约有70%的油漆固分被利用，30%的固分转化成漆雾。 建设单位共设置1个喷漆房，在车间内调漆。项目对漆雾和有机废气（二甲苯和VOCs）的处理采用水帘+AOP超能氧化处理装置，漆雾的处理效率为95%，有机废气的处理效率可达90%。 - 喷漆后的工件在喷漆房内自然晾干，晾干温度约30~40℃，剩余的70%的有机废气在晾干过程中全部挥发。项目喷漆房采用封闭式负压设计，收集效率可以达到99%，其余的为无组织排放。晾干废气通过AOP超能氧化处理后与喷漆废气共同通过一根20m高排气筒排放。 - 食堂油烟 - 项目拟设小型食堂一座，每日提供一餐，就餐人数36人，食堂采用清洁能源液化气，液化气燃烧产物主要为二氧化碳和水，对环境影响较小。根据类比调查及本项目餐饮特点，人均食用油用量以7.5kg/a计算，年消耗量为0.27t，炒菜时油烟挥发一般为用油量的3%，则油烟产生量约为8.1kg/a。项目灶头排风量为2000m3/h，共设置1个灶头，年工作日300天，日工作时间约2h，油烟产生浓度约为6.75mg/m3，产生速率为0.0135kg/h；去除效率为90%，排放量为0.00081 t/a。排放浓度为为0.675mg/m3，产生速率为0.00135kg/h。 表5-2 项目有组织废气产生及排放情况一览表 排气筒编号; 污染源; 污染物; 风量 m3/h; 产生 浓度 mg/m3; 产生 速率 kg/h; 产生量 t/a; 治理 措施; 去除率%; 污染物; 排放 浓度 mg/m3; 排放 速率 kg/h; 排放量 t/a. FQ1; 抛丸工序; 粉尘; 5000; 795.63; 3.978; 9.548; 集气罩收集后+20m高排气筒排放; 99; 粉尘; 7.957; 0.0398; 0.0955. FQ2; 喷漆废气; 漆雾; 15000; 139.92; 2.1; 5.037; 水帘+AOP超能氧化处理+20m高排气筒排放; 漆雾95%，有机废气90%; 漆雾; 3.5; 0.105; 0.252. 二甲苯; 8.944; 0.134; 0.322; 二甲苯; 1.489; 0.0447; 0.1072. VOCs; 43.056; 0.646; 1.55; VOCs; 7.17; 0.215; 0.516. 晾干废气; 二甲苯; 15000; 20.83; 0.313; 0.75; /; /; /; /. VOCs; 100.389; 1.506; 3.614; /; /; /; /. /; 食堂油烟; 油烟; 2000; 6.75; 0.0135; 0.0081; 油烟净化器; 90; 油烟; 0.675; 0.00135; 0.00081. 表5-3 项目无组织废气产生及排放情况一览表 污染源 位置; 污染物名称; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 面源 长度m; 面源 宽度/m; 面源 高度/m; 工作时数/h. 焊接烟尘; 烟尘; 0.072; 0.03; 0.014; 0.0058; 40; 40; 13; 2400. 抛丸粉尘; 粉尘; 0.503; 0.21; 0.503; 0.21; 40; 40; 13; 2400. 喷漆、晾干废气; 漆雾; 0.051; 0.0213; 0.051; 0.0213; 40; 30; 12; 2400. 二甲苯; 0.0108; 0.0045; 0.0108; 0.0045; 40; 30; 12; 2400. VOCs; 0.0522; 0.0218; 0.0522; 0.0218; 40; 30; 12; 2400. 调漆废气; 二甲苯; 0.022; 0.0092; 0.022; 0.0092; 40; 30; 13; 2400. VOCs; 0.016; 0.0067; 0.016; 0.0067; 40; 30; 13; 2400. - 物料平衡 项目全厂生产过程原料为钢材，对其表面喷漆处理，晾干后成品，故本环评仅对油漆、稀释剂、固化剂进行物料平衡分析，并对其中的固份、二甲苯、VOCs进行物料平衡分析。本项目油漆、稀释剂、固化剂物料平衡见表5-4，其中固份平衡分析见表5-5，二甲苯物料平衡见表5-6，VOCs物料平衡见表5-7。 表5-4 建设项目油漆及稀释剂、固化剂物料平衡表 投入（t/a）; 产出（t/a）. 水性漆; 23; 进入产品; 11.871. 油漆; 8; 喷漆废气（有组织）; 漆雾; 0.252. 稀释剂; 0.5; VOCs*; 0.155. 固化剂; 0.3; 晾干废气（有组织）; VOCs; 0.361. 无组织废气; 漆雾; 0.051. VOCs*; 0.158. 进入固废（废滤芯和活性炭、漆渣）; 18.954. 总计; 31.8; 总计; 31.8. *注：表中进入废气量为采取相应治理措施后的量，排放的VOCs包含了二甲苯的量 表5-5 建设项目油漆、稀释剂、固化剂中固分物料平衡表 投入（t/a）; 产出（t/a）. 名称; 用量; 成分; 比例; 含量. 水性漆; 23; 水性丙稀酸聚合物; 27%; 6.21; 进入产品; 11.871. 水性聚氨酯分散体; 7%; 1.61; 喷漆废气（有组织）; 漆雾; 0.252. 其他固份等; 9.6%; 2.208; 无组织废气; 漆雾; 0.051. 油漆; 8; 4,4'-(1-甲基亚乙基)双苯酚与(氯甲基)环氧乙烷的聚合物; 18%; 1.44; 进入固废（废棉过滤网和漆渣）; 漆雾; 4.785. 坚果壳液与环氧氯丙烷的聚合物; 2%; 0.16. 其他固份; 66%; 5.28. 固化剂; 0.3; 聚酰胺树脂; 6%; 0.018. 其他固份; 10.5%; 0.0315. 合计; 16.958; 合计; 16.958. 表5-6 建设项目油漆、稀释剂、固化剂中二甲苯物料平衡表 投入（t/a）; 产出（t/a）. 名称; 用量; 组分; 比例; 含量. 油漆; 8; 二甲苯; 6%; 0.48; 喷漆废气 （有组织）; 二甲苯; 0.0322. 稀释剂; 0.5; 二甲苯; 80%; 0.4; 晾干废气 （有组织）; 二甲苯; 0.075. 固化剂; 0.3; 二甲苯; 75%; 0.225; 无组织废气; 二甲苯; 0.0328. 进入固废（废滤芯和活性炭、漆渣）; 二甲苯; 0.965. 合计; 1.105; 合计; 1.105. 表5-7 建设项目油漆、稀释剂、固化剂中VOCs物料平衡表 投入（t/a）; 产出（t/a）. 名称; 用量; 组分; 比例; 含量. 水性漆; 23; 酯类; 15%; 3.45; 喷漆废气 （有组织）; VOCs*; 0.155. 油漆; 8; 二甲苯; 6%; 0.48; 晾干废气 （有组织）; VOCs*; 0.361. 乙苯; 2%; 0.16; 无组织废气; VOCs*; 0.158. 甲基苯乙烯基苯酚; 2%; 0.16; 进入固废（废废滤芯和活性炭、漆渣）; VOCs*; 4.647. 2-甲基-1-戊醇; 2%; 0.16. 苯甲醇; 2%; 0.16. 稀释剂; 0.5; 二甲苯; 80%; 0.4. 乙苯; 20%; 0.1. 固化剂; 0.3; 二甲苯; 75%; 0.225. 乙苯; 6%; 0.018. 轻芳烃溶剂油; 1.5%; 0.0045. 三乙烯基四胺; 0.5%; 0.0015. 二乙烯基三胺; 0.5%; 0.0015. 合计; 5.321; 合计; 5.321. *注：表中进入废气量为采取相应治理措施后的量，排放的VOCs包含二甲苯的量 2、废水 （1）生产用水：建设项目生产用水主要是水帘用水和洗涤塔用水。水帘用水量约为16.2m3/a；洗涤塔用水约为0.6 m3/a。 ①水帘用水 项目建设喷漆房，湿式喷漆室用水洗涤喷漆室作业区废气，废气中漆雾颗粒物被转移到水中形成了喷漆废水，废水中含有大量漆雾颗粒。本项目水帘漆雾室的水加入漆雾凝聚剂后循环回用，漆雾凝聚剂可使废水中的油漆悬浮物凝聚成大的絮体并浮于水面，然后将其从水面打捞或刮除与油漆废水分离，从而去除油漆废水中的漆渣。随着水不断的循环回用，废水中的COD逐渐升高。 本项目喷漆过程中会消耗一部分新鲜水，根据业主提供资料，项目喷漆房设置一个1m3的循环水池，定期对水帘废水循环水池进行漆渣打捞，打捞出的漆渣作为危险废物，委托有资质单位进行处置，循环水池内的废水定期进行更换，根据建设项目喷漆房工艺设计单位提供数据，循环水池内的废水每2个月更换一次，更换的水帘废水进入污水处理站处置后，达到回用水要求后作为水帘用水回用。项目水帘喷漆年用水量约为0.054m3/d（16.2m3/a）。 根据提供资料，水帘废水产生量为6m3/a，每次更换废水为1m3，此部分废水经气浮+絮凝沉淀+板框压滤+过滤处理措施处理后回用，不外排。 ②洗涤塔用水 项目喷漆废气先经水帘处理后与晾干废气共同经AOP超能氧化处理后达标排放。废气处理过程中洗涤塔会消耗一部分新鲜水，根据业主提供资料，洗涤塔补充新鲜水约为2 L/d（0.6m3/a）。每2个月补充一次，每次补充0.6m3。洗涤塔内水循环洗涤，随着浓度升高每2个月排放一次，每次废水产生量为4m3（24m3/a），此部分废水经气浮+絮凝沉淀+板框压滤+过滤处理措施处理后回用，不外排。 （2）生活用水：建设项目员工36人，年工作300天，项目设置食堂和宿舍，生活用水人均用水按80L/d计算，排水按0.8系数计算，则项目职工生活用水量864m3/a（2.88m3/d），则生活污水产生量为691.2m3/a（2.304m3/d）。污染物COD、SS、NH3-N、TP的产生浓度约为300mg/L、250mg/L、35mg/L、4mg/L。食堂用水人均用水按20L/d计算，排水按0.8系数计算，则食堂用水量为216 m3/a（0.72m3/d），食堂污水产生量为172.8 m3/a（0.576m3/d），食堂污水与生活污水经厂区隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中相关标准限值后接管阜宁县水处理发展有限公司。 （3）绿化用水：全厂绿化面积为1000m2，绿化用水量按照2L/m2.次，每日一次，每年需浇水100日计，则全年绿化用水200 m3/a。 建设项目给排水平衡见图5-2。 图5-3 建设项目水平衡图 单位：t/a 建设项目废水产生和排放情况见表5-4。 表5-4a 建设项目废水产生和接管情况表 废水来源; 废水量 t/a; 污染物名称; 污染物产生量; 治理 措施; 污染物名称; 污染物接管量; 排放方式与去向. 浓度(mg/L); 产生量(t/a); 接管浓度(mg/L); 接管量(t/a). 生活污水; 691.2; COD; 300; 0.207; 隔油池、化粪池; COD; 280; 0.243; 阜宁县水处理发展有限公司. SS; 250; 0.173; SS; 200; 0.173. 氨氮; 35; 0.0242; 氨氮; 25; 0.0216. TP; 4; 0.00276; TP; 3; 0.00259. 食堂废水; 172.8; COD; 400; 0.0691; 动植物油; 40; 0.0346. SS; 250; 0.0432; /; /; /. 氨氮; 35; 0.00605; /; /; /. TP; 4; 0.000691; /; /; /. 动植物油; 100; 0.0173; /; /; /. 水帘废水; 6; COD; 4000; 0.024; 气浮+絮凝沉淀+板框压滤+过滤处理; COD; 400; 0.0024; 循环使用，不排放. SS; 1000; 0.006; SS; 200; 0.0012. 洗涤塔废水; 24; COD; 4000; 0.096; COD; 400; 0.0096. SS; 1000; 0.024; SS; 200; 0.0048. 表5-4b 建设项目废水产生和排放情况表 废水来源; 废水量 t/a; 污染物名称; 污染物接管量; 治理 措施; 污染物名称; 污染物排放量; 排放方式与去向. 浓度(mg/L); 接管量(t/a); 浓度(mg/L); 排放量(t/a). 生活污水、食堂污水; 864; COD; 280; 0.243; 阜宁县水处理发展有限公司; COD; 60; 0.0518; 淮河入海道南泓. SS; 200; 0.173; SS; 20; 0.0173. 氨氮; 25; 0.0216; 氨氮; 8; 0.00691. TP; 3; 0.00259; TP; 1; 0.00086. 动植物油; 40; 0.0346; 动植物油; 3; 0.00259. 3、噪声 建设项目营运期噪声来源于各类设备设施，包括抛丸机、剪板机等设备运行噪声，项目噪声排放情况见表5-5。 表5-5 建设项目主要噪声源情况表 序号; 设备名称; 声源强度[dB(A)]; 治理措施; 治理效果. 1; 剪板机; 85; 安装减振垫、加强管理和绿化等; 衰减25dB(A)以上. 2; 冲床; 80. 3; 抛丸机; 85. 4; 风机; 90. 4、固体废物 A、固废属性判定 本项目固体废物主要为加工中产生的铁屑等废边角料、废焊渣、抛丸收集粉尘、废水处理设施废漆渣、废润滑油、废滤芯、废活性炭、废油漆桶和员工生活过程中产生的生活垃圾。 （1）废边角料：建设项目剪板、切割过程会产生一定量的边角料，根据企业提供相关资料得知，废边角料产生量约为50t/a，由建设单位收集后外售。 （2）焊渣：项目在焊接过程中，产生一定的废焊渣，根据业主提供资料，焊渣约为5 t/a，收集后环卫部门清运。 （3）抛丸收集粉尘：本项目在抛丸工序中产生一定的粉尘颗粒物，经布袋除尘器处理，收集粉尘量约为9.45t/a，收集后由环卫部门处理。 （4）漆渣：项目采用水帘喷漆工艺，在打捞过程中会产生漆渣，产生量为13.7 t/a（含水率75%）。对照《国家危险废物名录》，此类危险固废编号为HW12，属于危险固废，委托有资质单位进行处理。 （5）废润滑油：项目生产过程中产生一定的废润滑油，根据业主提供资料，产生量约为0.05 t/a。对照《国家危险废物名录》，此类危险固废编号为HW08，属于危险固废，委托有资质单位进行处理。 （6）废滤芯、废活性炭：项目采用AOP超能氧化处理工艺，处理过程中产生一定的废滤芯、废活性炭，产生量约为1.2 t/a、80 t/a。对照《国家危险废物名录》，此类危险固废编号为HW12，属于危险固废，委托有资质单位进行处理。 （7）废油漆桶：本项目在生产过程中使用油漆是产生一定的废油漆桶，根据企业提供数据得，产生量约为2 t/a。对照《国家危险废物名录》，油漆包装桶危险固废编号为HW49，属于危险固废，油漆包装桶由供应商回收再利用。 （8）生活垃圾：建设项目劳动定员共36人，每天生活垃圾产生量按人均0.5kg来计算，则生活垃圾产生量为5.4t/a，委托环卫部门统一处理。 根据《固体废物鉴别导则（试行）》规定判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，给出的判定依据及结果见表5-6。 表5-6 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（吨/年）; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 生活; 固; 纸屑、果皮等; 5.4; √; /; 试行中二（一）（4）. 2; 废边角料; 生产过程; 固; 钢材等; 50; √; /; 试行中二（一）（2）. 3; 抛丸粉尘; 生产过程; 固; 粉尘; 9.45; √; /; 试行中二（一）（6）. 4; 焊渣; 生产过程; 固; 焊渣; 5; √; /; 试行中二（一）（2）. 5; 废润滑油; 生产过程; 液; 润滑油; 0.05; √; /; 试行中二（一）（2）. 6; 漆渣; 废气处理; 固; 油漆; 13.7; √; /; 试行中二（一）（6）. 7; 废滤芯; 废气处理; 固; 滤芯; 1.2; √; /; 试行中二（一）（6）. 8; 废活性炭; 废气处理; 固; 活性炭; 80; √; /; 试行中二（一）（6）. 9; 废油漆桶; 生产过程; 固; 铁、油漆; 2; √; /; 试行中二（一）（2）. *注：上表中““试行”表示《固体废物鉴别导则（试行）》）；二（一）（2）”表示：生产过程中产生的废弃物质、报废产品；二（一）（4）”表示：办公产生的废弃物质；“二（一）（6）”表示：其他污染控制设施产生的垃圾、残余渣、污泥；“二（一）（8）”表示：不符合标准和规范的产品，继续用作原用途的除外。 根据《固体废物鉴别导则（试行）》中固废的判别依据，列于“二（一）”，但不在“二（二）”中的副产物属于固体废物，所以建设项目产生的副产物均属于固体废物。B、固废产生情况汇总 建设项目营运期固体废物分析结果汇总情况见表5-7。 表5-7 建设项目营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 预计产生量（t/a）; 拟采取的处理处置方式. 1; 废边角料; 一般废物; 生产过程; 固; 钢材、铝材等; /; /; /; 99; 50; 收集后外售. 2; 抛丸粉尘; 一般废物; 生产过程; 固; 粉尘; /; /; /; 99; 9.45; 委托环卫清运. 3; 焊渣; 一般废物; 生产过程; 固; 焊渣; /; /; /; 99; 5; 委托环卫清运. 4; 废润滑油; 危险废物; 生产过程; 液; 润滑油; 《国家危险废物名录》（2016; T,I; HW08; 900-217-08; 0.05; 交有资质单位处理. 5; 漆渣; 危险废物; 废气处理; 固; 油漆; T,I; HW12; 900-252-12; 13.7. 6; 废滤芯; 危险废物; 废气处理; 固; 滤芯; T,I; HW12; 900-252-12; 1.2. 7; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 固; 活性炭; T,I; HW12; 900-252-12; 80. 8; 废油漆桶; 危险废物; 生产过程; 固; 铁、油漆; T/In; HW49; 900-041-49; 2; 供应商回收再利用. 9; 生活垃圾; 一般废物; 办公过程; 固; /; /; /; /; 99; 7.5; 委托环卫清运. 5、建设项目“三本帐” 建设项目建成后主要污染物产生情况汇总见表5-8所示。 表5-8 建设项目污染物排放“三本帐”汇总 单位t/a 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废水污染物; 生活污水、食堂废水、水帘废水洗涤塔废水; 废水量; 894; 30; 864. COD; 0.3961; 0.3443; 0.0518. SS; 0.2462; 0.2289; 0.0173. NH3-N; 0.03025; 0.02334; 0.00691. TP; 0.003451; 0.002591; 0.00086. 动植物油; 0.0173; 0.01471; 0.00259. 废气污染物; 有组织废气; 粉尘（漆雾）; 14.585; 14.2375; 0.3475. 二甲苯; 1.072; 0.9648; 0.1072. VOCs; 5.164; 4.648; 0.516. 油烟; 0.0081; 0; 0.0081. 无组织废气; 烟尘、粉尘、漆雾; 0.626; 0; 0.626. 二甲苯; 0.0328; 0; 0.0328. VOCs; 0.0682; 0; 0.0682. 固体废物; 废边角料; 50; 50; 0. 抛丸粉尘; 9.45; 9.45; 0. 焊渣; 5; 5; 0. 废润滑油; 0.05; 0.05; 0. 漆渣; 13.7; 13.7; 0. 废滤芯; 1.2; 1.2; 0. 废活性炭; 80; 80; 0. 废油漆桶; 2; 2; 0. 生活垃圾; 7.5; 7.5; 0. 3、污染治理措施分析 （一）施工期污染治理措施分析 目前本项目已全部完成土建工程，仅涉及设备安装，故不存在施工期污染治理。 （二）营运期污染治理措施分析 （1）废水 建设项目运营后，生活污水经厂区隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中相关标准限值后接管阜宁县水处理发展有限公司；水帘废水和洗涤塔废水经气浮+絮凝沉淀+板框压滤+过滤处理措施处理后回用，不外排。 （2）废气 建设项目营运期抛丸粉尘经集气罩收集布袋除尘器处理后，经20m高排气筒排放；喷漆废气经水帘处理后与晾干废气共同进入AOP超能氧化处理，处理后经20m高排气筒排放。 （3）噪声 建设项目实施后，为了使厂界噪声达标，建设单位需落实以下噪声防治措施： A、通过选用低噪声设备，减小噪音的危害。 B、将产生高噪音的声源设置在距离厂界较远的位置，利用厂内部建筑物的阻隔作用及声波本身的衰减来减少对周围环境的影响。 C、加强管理和厂区绿化。 （4）固废 项目生产过程中主要固废有废边角料、废焊渣、抛丸收集粉尘、废漆渣、废润滑油、废滤芯、废活性炭、废油漆桶和员工生活过程中产生的生活垃圾。 废边角料收集后外售处理；废焊渣、抛丸收集粉尘收集后由环卫部门清运；废润滑油（HW900-217-08）、废漆渣（HW900-252-12）、废滤芯（HW900-252-12）、废活性炭（HW900-252-12）交有资质单位处置；废油漆桶（HW900-041-49）由供应商回收再利用；生活垃圾由环卫部门定期清运。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 产生浓度（速率） | 产生量t/a | 产生浓度（速率） | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 抛丸 | 粉尘 | 795.63 mg/m3 | 9.548 | 7.957 mg/m3 | 0.0955 | 集气罩收集后20m高排气筒FQ1排放 |
|  |  | 喷漆废气 | 漆雾 | 139.92 mg/m3 | 5.037 | 3.5 mg/m3 | 0.252 | 水帘+AOP超能氧化处理后共同通过20m高排气筒FQ2排放 |
|  |  |  | 二甲苯 | 8.944 mg/m3 | 0.322 | 1.489 mg/m3 | 0.1072 |  |
|  |  |  | VOCs | 43.056 mg/m3 | 1.55 | 7.17 mg/m3 | 0.516 |  |
|  |  | 晾干废气 | 二甲苯 | 20.83 mg/m3 | 0.75 | / | / |  |
|  |  |  | VOCs | 100.389mg/m3 | 3.614 | / | / |  |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 6.75 mg/m3 | 0.0081 | 0.675mg/m3 | 0.00081 | 油烟净化器处理后外排 |
|  | 无组织 | 焊接 | 烟尘 | 0.03 kg/h | 0.072 | 0.03 kg/h | 0.072 | 车间无组织排放 |
|  |  | 抛丸 | 粉尘 | 0.21 kg/h | 0.503 | 0.21 kg/h | 0.503 |  |
|  |  | 喷漆、晾干废气 | 漆雾 | 0.021 3kg/h | 0.051 | 0.0213 kg/h | 0.051 |  |
|  |  |  | 二甲苯 | 0.0045 kg/h | 0.0108 | 0.0045 kg/h | 0.0108 |  |
|  |  |  | VOCs | 0.0218 kg/h | 0.0522 | 0.0218 kg/h | 0.0522 |  |
|  |  | 调漆废气 | 二甲苯 | 0.0092 kg/h | 0.022 | 0.0092 kg/h | 0.022 |  |
|  |  |  | VOCs | 0.0067 kg/h | 0.016 | 0.0067 kg/h | 0.016 |  |
| 水 污 染 物 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 生活污水、食堂废水 |  | 废水量 | / | 864 | / | 864 | 阜宁县水处理发展有限公司 |
|  |  |  | COD | 400 | 0.2761 | 60 | 0.0518 |  |
|  |  |  | SS | 250 | 0.2162 | 20 | 0.0173 |  |
|  |  |  | NH3-N | 35 | 0.03025 | 8 | 0.00691 |  |
|  |  |  | TP | 4 | 0.003451 | 1 | 0.00086 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 100 | 0.0173 | 3 | 0.00259 |  |
|  | 水帘废水 |  | COD | 4000 | 0.024 | 400 | 0.0024 | 循环使用不外排 |
|  |  |  | SS | 1000 | 0.006 | 200 | 0.0012 |  |
|  | 洗涤塔废水 |  | COD | 4000 | 0.096 | 400 | 0.0096 |  |
|  |  |  | SS | 1000 | 0.024 | 200 | 0.0048 |  |
| 固 体 废 物 | 排放源 （编号） |  | 产生量t/a | 处理处置量t/a |  | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |
|  | 一般固废 |  | 64.45 | 64.45 |  | 0 | 0 | 收集处置 |
|  | 危险废物 |  | 96.95 | 96.95 |  | 0 | 0 | / |
|  | 生活垃圾 |  | 7.5 | 7.5 |  | 0 | 0 | 环卫清运 |
| 噪 声 | 抛丸机、剪板机等设备运行噪声源强在80-90dB（A），采取减振隔声、合理布局等措施。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 建设项目“三废“经过治理达标，不会对区域的生态环境造成影响。厂区内绿化良好，植被得到一定程度的恢复，对区域生态环境影响不严重。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目为重新报批项目，目前土建工程已全部完成，不对周边环境造成影响。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 根据工程分析，建设项目营运期大气污染物主要是抛丸粉尘、喷漆废气、晾干废气和食堂油烟。 - （1）项目废气防治措施 本项目有组织工艺废气主要为：抛丸粉尘、喷漆废气、晾干废气和食堂油烟。 全厂废气收集及处理系统图见图7-1： 图7-1 全厂废气收集及处理系统图 ①抛丸粉尘 本项目在抛丸阶段产生一定的粉尘颗粒物，采用布袋除尘器进行收集处理，收集效率为90%，处理效率为99%。 布袋除尘器工艺流程： 当含尘气体由进风口进入除尘器，碰到进出风口中间的斜板及挡板，气流便转向流入灰斗，同时气流速度放慢，由于惯性作用，使气体中粗颗粒粉尘直接流入灰斗，起到预先收尘的作用，进入灰斗的气流随后折而向上通过内部装有金属骨架的布袋，粉尘被捕集在布袋（滤筒）的外表面，净化后的气体进入布袋（滤筒）室上部清洁室，汇集到出风口排出，含尘气体通过布袋净化的过程中，随着时间的增加而积附在布袋（滤筒）上的粉尘越来越多，从而增加布袋（滤筒）阻力，致使处理风量逐渐减少，为正常工作，要控制阻力在一定范围内（140—170毫m水柱），必须对布袋（滤筒）进行清灰，清灰时由脉冲控制仪顺序触发各控制阀并开启脉冲阀，气箱内的压缩空气由喷吹管，各孔经文氏管喷射到各相应的布袋（滤筒）内，布袋（滤筒）瞬间急剧膨胀，使积附在布袋（滤筒）表面的粉尘脱落，布袋（滤筒）得到再生。清下粉尘落入灰斗，经排灰系统排出，由此使积附在布袋（滤筒）上的粉尘周期地脉冲喷吹清灰，使净化气体正常通过。粉尘进入布袋除尘器后，布袋会对其有过滤作用。布袋除尘器对粉尘的去除效率均可达99%。布袋除尘器结构图见图7-2。 图7-2 布袋除尘器结构图 1.上箱体 2.喷吹装置 3.中箱体 4.滤袋 5.滤袋框架 6.下灰斗 7.插板阀 ②喷漆废气、晾干废气 本项目在喷涂钢件阶段会产生喷漆废气和晾干废气。喷漆废气先经水帘处理颗粒物后与晾干废气共同通过AOP超能氧化处理工艺处理后，经20m高排气筒排放。喷漆房、晾干放采用封闭式设计，且呈负压，通过风机将房体内有机废气吸入AOP超能氧化处理装置（因此房体内呈负压），收集效率可达99%。有机废气（二甲苯及VOCs）处理后效率可以达到90%，漆雾处理效率为95%。经处理后粉尘、二甲苯满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，VOCs满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12524-2014）中标准。故本项目拟采用的喷漆、晾干过程中产生的废气污染防治措施可行。 AOP超能氧化处理工艺流程： 本项目有机废气处理工艺采用AOP超能氧化处理工艺。有机废气首先经过喷漆房水帘，然后经过百叶过滤箱体，之后通过工业洗涤塔和AOP超能氧化设备1共同作用，之后经过AOP超能氧化设备2作用，末端设置活性炭过滤箱体，以作备用，最后通过碳钢风机排放。 图7-3 AOP超能氧化工艺流程图 百叶过滤箱通过对漆雾等悬浮颗粒进行拦截过滤来达到漆雾净化的目的。设置水帘柜对漆雾进行净化去除，剩下的废气当中主要是水雾及残留的极少量悬浮颗粒，选择采用百叶过滤箱的方式，去除废气当中的水雾与极少量悬浮颗粒物。 工业洗涤塔+AOP超能氧化设备1壳体采用固定式全封闭结构，含两道喷淋系统，2层填料，1层除雾。壳体外部带有观察窗，便于观察和检修。洗涤塔分为进气口、填料层和喷淋层等。顶部面设有人孔和装料孔，便于维护管理。下层为进气层，布气层内设有支撑和钢架，用于搭承有机玻璃钢隔栅。隔栅之上为填料层，上层为喷淋层。洒水采用塑料喷头，洒水均匀且有力度，具有除尘、调温的功能。洗涤塔内含加湿系统，配有循环喷淋系统和循环水泵，循环喷淋系统包括所有循环管道、喷嘴、接头、支撑件等。加湿系统主要用于去除气体中固体污染物、酸性气体、调节空气的湿度和温度。 AOP超能氧化设备2体现为不锈钢箱体内包高能射线混合氧化设备，合理的内部结构，可使废气最大程度的与超氧射能离子混合，结合专用催化剂作用，实现剩余VOC污染物氧化分解。设备分进气口段、过滤段、高能射线催化氧化段、出口排气段。 其内部集合高能光离子发生、射线作用、增氧和超氧变化作用，将新鲜空气电离、分解、越阶后，发生可观数量的超氧。超氧是一种具有强烈氧化作用的离子混合体，其逸散无害，氧化能力强烈，溶于水又可直接作用于废气。 （2）大气影响预测 本项目营运期产生的有组织废气主要是抛丸粉尘、喷漆废气、晾干废气和食堂油烟，为了评价项目废气对周边环境的影响，以下对项目有组织废气进行预测： - ①预测因子及参数 a．预测因子：根据项目污染物的特征，确定预测因子为粉尘颗粒物、漆雾、二甲苯和VOCs； b．评价标准：粉尘、二甲苯废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；VOCs参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12524-2014）中标准。 ②预测模式及参数选取 据大气评价等级，本评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的估算模式SCREEN3进行预测，源强详见工程分析章节。预测结果见表7-1。 表7-1a 项目有组织废气预测结果 距源中心 下风向距离 D/m; 粉尘颗粒物FQ1排气筒. 颗粒物. 下风向预测质量浓度mg/m3; 质量浓度占标率 %. 10; 0; 0. 100; 0.001424; 0.32. 200; 0.001895; 0.42. 275; 0.002005; 0.45. 300; 0.001982; 0.44. 400; 0.001664; 0.37. 500; 0.001682; 0.37. 600; 0.001602; 0.36. 700; 0.001458; 0.32. 800; 0.001303; 0.29. 900; 0.001158; 0.26. 1000; 0.001029; 0.23. 1100; 0.0009234; 0.21. 1200; 0.0008329; 0.19. 1300; 0.0007552; 0.17. 1400; 0.0006882; 0.15. 1500; 0.0006301; 0.14. 1600; 0.0005793; 0.13. 1700; 0.0005701; 0.13. 1800; 0.0005727; 0.13. 1900; 0.000572; 0.13. 2000; 0.0005686; 0.13. 2100; 0.0005606; 0.12. 2200; 0.0005516; 0.12. 2300; 0.000542; 0.12. 2400; 0.0005319; 0.12. 2500; 0.0005214; 0.12. 最大浓度及占标率; 0.002005; 0.45. 距离; 最大落地浓度出现距离275m. D10%，m; /; /. 表7-1b 项目有组织废气预测结果 距源中心 下风向距离 D/m; 漆雾、二甲苯、VOCs FQ2排气筒. 漆雾; 二甲苯; VOCs. 下风向预测质量浓度mg/m3; 质量浓度占标率 %; 下风向预测质量浓度mg/m3; 质量浓度占标率 %; 下风向预测质量浓度mg/m3; 质量浓度占标率 %. 10; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 100; 0.0007051; 0.16; 0.0003002; 0.1; 0.001444; 0.24. 200; 0.001434; 0.32; 0.0006104; 0.2; 0.002936; 0.49. 209; 0.00144; 0.32; 0.0006131; 0.2; 0.002949; 0.49. 300; 0.001409; 0.31; 0.0005999; 0.2; 0.002885; 0.48. 400; 0.00143; 0.32; 0.0006086; 0.2; 0.002927; 0.49. 500; 0.001414; 0.31; 0.000602; 0.2; 0.002896; 0.48. 600; 0.001363; 0.3; 0.0005804; 0.19; 0.002792; 0.47. 700; 0.001283; 0.29; 0.0005464; 0.18; 0.002628; 0.44. 800; 0.001177; 0.26; 0.000501; 0.17; 0.00241; 0.4. 900; 0.001166; 0.26; 0.0004962; 0.17; 0.002387; 0.4. 1000; 0.001125; 0.25; 0.0004791; 0.16; 0.002305; 0.38. 1100; 0.001077; 0.24; 0.0004586; 0.15; 0.002206; 0.37. 1200; 0.001052; 0.23; 0.000448; 0.15; 0.002155; 0.36. 1300; 0.001021; 0.23; 0.0004345; 0.14; 0.00209; 0.35. 1400; 0.0009847; 0.22; 0.0004192; 0.14; 0.002016; 0.34. 1500; 0.0009468; 0.21; 0.0004031; 0.13; 0.001939; 0.32. 1600; 0.0009115; 0.2; 0.000388; 0.13; 0.001866; 0.31. 1700; 0.0009059; 0.2; 0.0003856; 0.13; 0.001855; 0.31. 1800; 0.0008959; 0.2; 0.0003814; 0.13; 0.001835; 0.31. 1900; 0.0008828; 0.2; 0.0003758; 0.13; 0.001808; 0.3. 2000; 0.0008672; 0.19; 0.0003692; 0.12; 0.001776; 0.3. 2100; 0.0008482; 0.19; 0.0003611; 0.12; 0.001737; 0.29. 2200; 0.0008285; 0.18; 0.0003527; 0.12; 0.001696; 0.28. 2300; 0.0008326; 0.19; 0.0003544; 0.12; 0.001705; 0.28. 2400; 0.0008347; 0.19; 0.0003553; 0.12; 0.001709; 0.28. 2500; 0.0008347; 0.19; 0.0003554; 0.12; 0.001709; 0.28. 最大浓度及占标率; 0.00144; 0.32; 0.0006131; 0.2; 0.002949; 0.49. 距离; 最大落地浓度出现距离209m. D10%，m; /; /; /; /; /; /. 项目最大落地浓度影响值远低于标准值要求，占标率均不大于10%，说明项目对敏感点环境空气质量影响较小，不会降低各敏感点环境大气功能。 （3）大气环境防护距离 大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。参照《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离。根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008），本次环评对厂区所有项目重新核估其大气环境控制距离。本项目无组织排放其排放情况见表7-2。 表7-2 大气环境防护距离计算参数及结果 废气来源; 污染物; 参数值; 计算结果（m）. 面源高度（m）; 排放源面积（m2）; 排放速率（kg/h）; 评价标准 (mg/m3）. 焊接烟尘; 烟尘; 13; 1600; 0.03; 0.45; 无超标点. 抛丸粉尘; 粉尘; 13; 1600; 0.21; 0.45; 无超标点. 喷漆、晾干废气; 漆雾; 12; 1200; 0.0213; 0.45; 无超标点. 二甲苯; 12; 1200; 0.0045; 0.3; 无超标点. VOCs; 12; 1200; 0.0218; 0.6; 无超标点. 调漆废气; 二甲苯; 13; 1200; 0.0092; 0.3; 无超标点. VOCs; 13; 1200; 0.0067; 0.6; 无超标点. 根据项目的无组织排放量计算各污染物的大气环境防护距离，经计算各无组织排放源均无超标点，不需设置大气环境防护控制距离。 （4）卫生防护距离 本工程主要无组织污染物为焊接烟尘、抛丸粉尘、漆雾、二甲苯和VOCs，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），污染物排放源所在生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，确定无组织排放源的卫生防护距离，可由下式计算： 式中：Qc──污染物的无组织排放量，kg/h； Cm──污染物的标准浓度限值，mg/m3；采用《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高允许浓度。 L──卫生防护距离，m； r──生产单元的等效半径，m；根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D──计算系数，从GB/T13201-91中查取。 根据工程分析结果，本项目焊接烟尘、抛丸粉尘、漆雾、二甲苯和VOCs排放以最不利情况确定排放量。计算结果见表7-3。 表7-3 卫生防护距离计算结果 污染物; 标准限值 （mg/m3）; 源强特征; 计算系数; 计算距离. Qc（kg/h）; r（m）; A; B; C; D. 焊接烟尘; 0.45; 0.03; 23; 400; 0.01; 1.85; 0.78; 3.011. 抛丸粉尘; 0.45; 0.21; 23; 400; 0.01; 1.85; 0.84; 35.226. 漆雾; 0.45; 0.0213; 20; 400; 0.01; 1.85; 0.78; 2.334. 二甲苯; 0.3; 0.0045; 20; 400; 0.01; 1.85; 0.78; 0.535. VOCs; 0.6; 0.0218; 20; 400; 0.01; 1.85; 0.78; 1.663. 二甲苯; 0.3; 0.0092; 20; 400; 0.01; 1.85; 0.78; 1.338. VOCs; 0.6; 0.0067; 20; 400; 0.01; 1.85; 0.78; 0.367. 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。 根据计算，本项目焊接区、打磨区设置50m卫生防护距离；喷漆区设置100m卫生防护距离。根据现场调查，项目卫生防护距离范围内无居民，能够满足要求。 2、废水环境影响分析 根据工程分析，本项目生活污水、食堂废水经隔油池、化粪池处理，达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中相关标准限值后接管阜宁县水处理发展有限公司处理；水帘废水、洗涤塔废水经气浮+絮凝沉淀+板框压滤+过滤处理后循环使用，不外排。在污水处理装置正常运行状况下，排放的水污染物对纳污水体水环境质量影响较小，不会造成这些区域地表水环境质量超标现象。 （1）项目废水防治措施 ①水帘废水、洗涤塔废水 项目水帘废水、洗涤塔废水主要处理单元及构筑物参数见表7-4。 图7-4 水帘废水、洗涤塔废水处理工艺流程图 表7-4 水帘废水、洗涤塔废水主要处理单元及设备参数情况表 序号; 设备名称; 规格参数; 材质; 数量. 1; 隔油气浮一体化装置; 8m3/d，3.9×0.98×1.8; 碳钢; 1. 2; 搅拌机; 90r/min; 不锈钢; 5. 3; 加药泵; 10L/h，0.8Bar; /; 3. 4; 空压机; /; /; 1. 5; 溶气装置; /; /; 1. 6; 刮渣机; /; /; 1. 7; 电气自控; /; /; 1. 8; 螺杆泵; /; /; 1. 表7-5 水帘废水、洗涤塔废水处理设施处理效果一览表 污染因子; COD; SS. 进水浓度（mg/L）; 4000; 1000. 去除效率（%）; 90; 80. 出水浓度（mg/L）; 400; 200. 从上表中可以看出，项目水帘废水、洗涤塔废水经处理措施处理设施处理之后水质情况较好，能够达到本项目水帘柜、洗涤塔循环用水的要求。 ②生活污水、食堂废水 生活污水、食堂废水产生量较小，经隔油池、化粪池处理，达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中相关标准限值后接管阜宁县水处理发展有限公司处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准排入淮河入海道南泓。 （2）接管可行性分析 ①化粪池工作原理： 化粪池是处理粪便并加以沉淀的设备，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层沉淀的固化物（粪便等垃圾）进一步水解，最后做为污泥被清掏。生活污水B/C值比较高，可生化性好。类比同类资料分析，化粪池对于COD及SS的去除率为20%左右。 生活污水水质详见表7-6： 表7-6生活污水水质表 单位：mg/L pH无量纲 废水种类; 污染物种类; 产生浓度mg/L; 处理措施; 处理效率%; 浓度mg/L; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中相关标准限值mg/L. 生活污水、食堂废水; COD; 400; 隔油池、化粪池; 30; 280; ≤500. SS; 250; 20; 200; ≤400. NH3-N; 35; 0; 25; ≤45. TP; 4; 0; 3; ≤8. 动植物油; 100; 60; 40; ≤100. ②阜宁县水处理发展有限公司概况 阜宁县水处理发展有限公司位于阜宁县北部，二期工程已于2009年12月顺利竣工，污水处理厂处理污水的能力已达到4万t/d。项目周边管网已建设完成，可以接入阜宁县水处理发展有限公司。生活污水沉砂预处理，混合污水采用A 2/O+PACT工艺生化处理、脱色消毒的工艺流程，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，尾水排至淮海入海道南泓。 阜宁县水处理发展有限公司污水处理工艺流程见下图： 图7-4 阜宁县水处理发展有限公司工艺流程 水量接管可行性分析： 目前阜宁县水处理发展有限公司接纳废水为阜宁县生活污水及园区工业废水。已建成一期工程处理规模20000m3/d，二期工程为20000m3/d。根据调查统计，目前园区内已建、在建、拟建项目废水接管量约为30000m3/d，剩余10000 m3/d。本项目生活污水、食堂废水排污量共为2.88m3/d（864 m3/a），约占阜宁县水处理发展有限公司处理规模的0.072%，尚有余量，水量不会对下蜀镇污水处理厂造成冲击。 水质接管可行性分析： 本项目主要是生活污水和食堂废水，水质较为简单，经隔油池、化粪池处理后能达到阜宁县水处理发展有限公司的接管标准限值，水质上不会对阜宁县水处理发展有限公司造成冲击。 3、噪声环境影响分析 （1）噪声源 建设项目产生噪声的生产设备的噪声源强见表5-5。 （2）噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），根据工程分析提供的噪声源参数，采用点声源等距离衰减预测模型，参照气象条件修正值进行计算，并考虑多声源迭加。 对单个噪声源距离衰减，预测公式如下： LA(r)=LwA+10lg(Q4πr2)−ar100−TL 式中：LA(r)为预测点声级，dB(A)； LwA 为声源声级，dB(A)； r为噪声源到预测点的距离，m； Q为声源指向性因数； a为声波在大气中的衰减值，dB(A)/100m； TL为建筑物围护结构等其它因素引起的衰减量，dB(A)。 预测多个工业噪声源对预测点的叠加影响，按如下公式计算： Leq(T)=10lg1Ti=1Nti100.1Li 式中：Leq(T)为预测点几个噪声源的平均声级，dB(A)； T 为评价时间； Li为第i个噪声源的影响声级，dB(A)； ti为在T时间内第i个噪声源的工作时间； N为噪声源个数。 （3）预测结果 对厂界噪声进行预测，预测结果见表7-7。 表7-7厂界噪声预测结果表 单位：[dB(A)] 关心点; 噪声源; 单台设备噪声; 隔声量; 距厂界距离(m); 距离衰减; 厂界值; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间. 东厂界; 剪板机; 85; 25; 30; 29.54; 30.46; 36.74; 60; /; 达标. 冲床; 80; 25; 30; 29.54; 25.46. 抛丸机; 85; 25; 100; 40; 20. 风机; 90; 25; 100; 30; 35. 南厂界; 剪板机; 85; 25; 70; 36.9; 23.1; 42.43; 60; /; 达标. 冲床; 80; 25; 30; 19.54; 35.46. 抛丸机; 85; 25; 30; 29.54; 30.46. 风机; 90; 25; 50; 23.98; 41.02. 西厂界; 剪板机; 85; 25; 100; 40; 20; 45.77; 60; /; 达标. 冲床; 80; 25; 100; 40; 15. 抛丸机; 85; 25; 20; 26.02; 33.98. 风机; 90; 25; 30; 19.54; 45.46. 北厂界; 剪板机; 85; 25; 50; 33.98; 26.02; 35.67; 60; /; 达标. 冲床; 80; 25; 100; 40; 15. 抛丸机; 85; 25; 100; 40; 20. 风机; 90; 25; 100; 30; 35. 由上表可知，对照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，经噪声源治理后厂界噪声可达标排放。 4、固废环境影响分析 本项目固体废物主要为废边角料、废焊渣、抛丸收集粉尘、废水处理设施废漆渣、废润滑油、废滤芯、废活性炭、废油漆桶和员工生活过程中产生的生活垃圾。在不散失不随意倾倒的前提下，不会产生二次污染，对建设项目周围环境影响较小。具体产生的固体废物利用处置方式评价见表7-8。 表7-8 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 废物类别; 废物代码; 预计产生量（t/a）; 拟采取的处理处置方式. 1; 废边角料; 一般废物; 生产过程; 固; 钢材、铝材等; /; 99; 50; 收集后外售. 2; 抛丸粉尘; 一般废物; 生产过程; 固; 粉尘; /; 99; 9.45; 委托环卫清运. 3; 焊渣; 一般废物; 生产过程; 固; 焊渣; /; 99; 5; 委托环卫清运. 4; 废润滑油; 危险废物; 生产过程; 液; 润滑油; HW08; 900-217-08; 0.05; 交有资质单位处理. 5; 漆渣; 危险废物; 废气处理; 固; 油漆; HW12; 900-252-12; 13.7. 6; 废滤芯; 危险废物; 废气处理; 固; 滤芯; HW12; 900-252-12; 1.2. 7; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 固; 活性炭; HW12; 900-252-12; 80. 8; 废油漆桶; 危险废物; 生产过程; 固; 铁、油漆; HW49; 900-041-49; 2; 供应商回收再利用. 9; 生活垃圾; 一般废物; 办公过程; 固; /; /; 99; 7.5; 委托环卫清运. 5、环保“三同时”项目 建设项目建设、生产过程中，应严格执行“三同时”制度，建设项目环保“三同时”投资估算一览表见表7-9，建设项目“三同时”验收一览表见表7-10。 表7-9 环保“三同时”投资估算一览表 类别; 主要设施、设备; 建设时间; 投资额 （万元）; 占环保投资比例（%）. 废水; 隔油池、化粪池; 与生产设施同时设计，同时施工，同时投产使用; 3; 3.53. 气浮+絮凝沉淀+板框压滤+过滤处理; 5; 5.88. 废气; 布袋除尘器; 5; 5.88. 水帘、AOP超能氧化处理; 60; 70.59. 固废; 一般固废暂存点、危废堆场; 5; 5.88. 噪声; 减震、隔音等; 3; 3.53. 生态保护; 绿化; 2; 2.353. 其他; 消防、应急材料、环保标志牌等; 2; 2.353. 合计; /; 85; 100. 表7-10 “三同时”验收项目一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施 (设施数量、规模、处理能力等); 处理效果、执行标准或拟达要求; 完成时间. 废气; 抛丸工序; 颗粒物; 布袋除尘器; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准; 与生产设施同时设计，同时施工，同时投产使用. 喷漆、晾干; 漆雾、二甲苯、VOCs; 水帘、AOP超能氧化处理; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，VOCs参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12524-2014）中标准. 废水; 生活污水、食堂废水; COD、SS、NH3-N、TP、动植物油; 隔油池、化粪池; 达标排放. 水帘废水、洗涤塔废水; COD、SS; 气浮+絮凝沉淀+板框压滤+过滤处理; 循环使用，不外排. 噪声; 生产设备; LAeq; 减震、隔声等; 达标排放. 固废; 营运期; 生活垃圾; 环卫清运; 合理处置. 一般固废; 一般固废堆场. 危险废物; 危险废物堆场. 绿化; 1000平方米; /. 事故应急措施; 消防、应急材料等; /. 清污分流、排污口规范化设置; 流量计、COD在线监测仪、排污口附近地面醒目处设置环保图形标志牌; /. 环境管理（机构、监测能力等）; /; 确保环保措施正常运行. 大气环境防护距离及卫生防护距离设置; 本项目焊接区、打磨区设置50m卫生防护距离；喷漆区设置100m卫生防护距离。. 6、公众参与调查 （1）调查目的 公众参与是让公众了解工程情况，了解工程对环境造成的影响，以及如何消除和缓解这些影响，给公众尤其是受影响的公众发表意见的机会，反映受影响群众意见和要求，同时将收集的公众意见汇总，并通过建设项目实施落实公众意见及建议。 （2）公众参与的形式、内容及范围 本次公众参与调查采取现场公示、网络公示及填写调查表的方式，建设项目于2017年10月19日~2017年11月1日在建设项目所在地进行现场公示以及在南京赛特环境工程有限公司网站（http://www.jsyemeng.com/）上进行网络公示，公示图见附件十。公示期间，没有公众提出意见。 （3）调查内容 本次公众意见调查采取填写调查表的方式，我们采用江苏省公众参与表，在公众对项目了解清楚情况下，组织公众填写江苏省建设项目环境保护公众参与调查表，调查时间为2017年9月9日~2017年9月18日，调查范围是可能受建设项目影响的居民。 江苏省建设项目环境保护公众参与调查表见表7-11： 7-11 江苏省建设项目环境保护公众参与调查表 项目名称; 建设地点. 被调查人情况; 被调查单位情况. 姓名; 单位名称. 年 龄; 职 业; 规模; 主要产品. 性 别; 文化程度; 性质; 主管部门. 家庭住址; 单位地址. 联系电话. 您对环境质量现状是否满意（如不满意请注明原因） □很满意 □较满意 □不满意 □很不满意. 您是否知道/了解在该地区拟建设的项目 □不了解 □知道一点 □很清楚. 您是从何种信息渠道了解该项目的信息 □报纸 □电视广播 □标牌宣传 □民间信息. 根据您掌握的情况，认为该项目对环境质量造成的危害/影响是 □严重 □较大 □一般 □较小 □不清楚. 从环保角度出发，您对该项目持何种态度，简要说明原因 □坚决支持 □有条件赞成 □无所谓 □反对. 您对环保部门审批该项目有何建议和要求？. （4）调查结果 被调查人员详细情况见表7-12，公众参与调查表统计结果见表7-13。 表7-12 被调查人员详细情况 序号; 姓名; 年龄; 性别; 文化程度; 职业; 家庭住址; 联系电话; 态度. 1; 崔梅; 49; 女; /; /; 丽景家园3号楼; 13651579068; 坚决支持. 2; 郑昆华; /; 男; /; /; 西城泌园二单元302室; 18279404096; 坚决支持. 3; 梁昌荣; /; 男; /; /; 西城泌园二单元303室; 13851125613; 坚决支持. 4; 张志平; /; 男; /; /; 丽锦佳园三单元402室; 15950265400; 坚决支持. 5; 仓东路; 30; 男; /; /; 丽锦佳园四单元203室; 18761281832; 坚决支持. 6; 夏文高; /; 男; /; /; 丽锦佳园二单元303室; 15261920038; 坚决支持. 7; 陆继桂; /; 男; /; /; 缪黄村二组25号; 15862004179; 坚决支持. 8; 张永红; /; 女; /; /; 新桥村四组382号; 15951548216; 坚决支持. 9; 顾禄; 48; 男; /; /; 西城泌园8号楼502室; 15195111990; 坚决支持. 10; 钱洲放; 40; 男; /; /; 西城泌园8号楼501室; 13390719128; 坚决支持. 11; 赵强国; 34; 男; /; /; 西城泌园1号楼301室; 13962079863; 坚决支持. 12; 唐玉国; 52; 男; /; /; 丽景家园3号楼501室; 13161927963; 坚决支持. 13; 赵尧全; 45; 男; /; /; 丽景家园2号楼; 18961927192; 坚决支持. 14; 高海龙; 30; 男; /; /; 丽景家园1号楼; 13813405319; 坚决支持. 15; 张翔; /; 男; /; /; 西城泌园10号楼407室; 15351523038; 坚决支持. 表7-13 被调查人员详细情况 你对环境质量现状是否满意; 很满意; 较满意; 不满意; 很不满意; /. 人数; 比例 (%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); /; /. 0; 0; 15; 100; 0; 0; 0; 0; /; /. 你是否知道/了解拟建设的项目; 不了解; 知道一点; 很清楚; /; /. 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); /; /; /; /. 0; 0; 15; 100; 0; 0; /; /; /; /. 您是从何种信息渠道了解该项目信息; 报纸; 电视广播; 标牌宣传; 民间信息; /. 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); /; /. 0; 0; 0; 0; 15; 100; 0; 0; /; /. 你认为该项目对环境质量造成的危害/影响是; 严重; 较大; 一般; 较小; 不清楚. 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%). 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 你对该项目的建设持何种态度; 坚决支持; 有条件赞成; 反对; 无所谓; /. 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); /; /. 15; 100; 0; 0; 0; 0; 0; 0; /; /. （5）公众意见分析 个人调查表表明，在被调查的人中： ①当地100%的居民对当地环境质量现状很满意，没有不满意的； ②被调查对象对建设项目知道一点的占100%，没有人不了解的。100%的人通过标牌宣传得知； ③被调查者中100%的居民认为建设项目对环境造成的危害较小，无人认为项目对环境影响较大； ④通过调查，没有公众反对该项目的建设，对建设项目持坚决支持态度的占100%，无反对意见。 （6）公众参与调查的“四性”符合性 ①程序合法性 本项目环境影响评价在正式签署环评委托书后七日内进行公示，严格按照环评公示相关程序要求进行公示，程序合法。 ②形式有效性 本项目环境影响评价公示，通过现场和网络进行公示。同时在征求公众意见过程中，向周边部分居民发放公众意见调查表。因此本环评公示形式有效。 ③对象代表性 本次环评公示公众意见调查表发放的对象为项目建设地周围居民等，在建设项目所在地进行现场公示，因此环评公示对象具有代表性。 ④结果真实性本次环评对发放的公众意见调查表进行了统计，在征求社会公众意见中，向周边部分被调查人员发放公众意见调查表发放16份，收回16份。统计结果真实可信。 7、清洁生产分析 建设项目清洁生产主要体现在以下几个方面： （1）生产工艺的清洁性 建设项目生产工艺采用成熟简单的生产工艺，工艺污染小，属清洁生产工艺。 （2）原材料和产品的清洁性 建设项目所用的原材料均为无毒或低毒物质，在原辅材料获取过程中对生态环境影响较小。产品在使用过程中对人健康和生态环境影响较小。 （3）污染物产生量指标的清洁性 建设项目废水达标接管；无废气污染物排放；固废都得到了合理利用及安全有效处置。对周边影响较小。 从建设项目生产工艺、原材料及产品、污染物产生指标等方面综合而言，建设项目的生产工艺成熟简单，排污量较小，基本符合清洁生产的原则要求。

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

|  | 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废气污染物 | FQ1 抛丸工序 | 抛丸粉尘 | 布袋除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  |  | FQ2喷漆、晾干 | 漆雾、二甲苯、VOCs | 水帘、AOP超能氧化处理 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，VOCs参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12524-2014）中标准 |
|  | 水污 染物 | 生活污水、食堂废水 | COD、SS、NH3-N、TP、动植物油 | 隔油池、化粪池 | 达标排放 |
|  |  | 水帘废水、洗涤塔废水 | COD、SS | 气浮+絮凝沉淀+板框压滤+过滤处理 | 循环使用，不外排 |
|  | 固体 废物 | 生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 | 有效处置 |
|  |  | 一般固废 | 废边角料 | 收集外售 |  |
|  |  |  | 抛丸粉尘 | 环卫清运 |  |
|  |  |  | 焊渣 | 环卫清运 |  |
|  |  | 危险固废 | 废润滑油 | 有资质单位处理 |  |
|  |  |  | 漆渣 |  |  |
|  |  |  | 废滤芯 |  |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  |  | 废油漆桶 |  |  |
|  | 噪 声 | （1）保证各设备处于良好的运转状态，选用低噪音设备； （2）加装减振垫，墙体隔声； （3）合理布置厂区布局。 通过以上措施后，保证了达标排放，减少了对环境的影响。 |  |  |  |
|  | 其 他 | 无 |  |  |  |
|  | 生态保护措施及预期效果： 厂区内外种植绿化隔离带，绿化树种宜选用树形高大美观、枝叶繁茂、成活率高、具有一定抗性和吸污能力的树种。既美化了厂区环境又起到防尘、吸污、降噪的作用。同时注意异质性布局和噪声传播敏感方向绿化带布设，做到见缝插绿，形成垂直绿化，使人们更趋于自然。 |  |  |  |  |
| 施工期环境影响简要分析： 本项目为重新报批项目，目前土建工程已全部完成，不对周边环境造成影响。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 根据工程分析，建设项目营运期大气污染物主要是抛丸粉尘、喷漆废气、晾干废气和食堂油烟。 - （1）项目废气防治措施 本项目有组织工艺废气主要为：抛丸粉尘、喷漆废气、晾干废气和食堂油烟。 全厂废气收集及处理系统图见图7-1： 图7-1 全厂废气收集及处理系统图 ①抛丸粉尘 本项目在抛丸阶段产生一定的粉尘颗粒物，采用布袋除尘器进行收集处理，收集效率为90%，处理效率为99%。 布袋除尘器工艺流程： 当含尘气体由进风口进入除尘器，碰到进出风口中间的斜板及挡板，气流便转向流入灰斗，同时气流速度放慢，由于惯性作用，使气体中粗颗粒粉尘直接流入灰斗，起到预先收尘的作用，进入灰斗的气流随后折而向上通过内部装有金属骨架的布袋，粉尘被捕集在布袋（滤筒）的外表面，净化后的气体进入布袋（滤筒）室上部清洁室，汇集到出风口排出，含尘气体通过布袋净化的过程中，随着时间的增加而积附在布袋（滤筒）上的粉尘越来越多，从而增加布袋（滤筒）阻力，致使处理风量逐渐减少，为正常工作，要控制阻力在一定范围内（140—170毫m水柱），必须对布袋（滤筒）进行清灰，清灰时由脉冲控制仪顺序触发各控制阀并开启脉冲阀，气箱内的压缩空气由喷吹管，各孔经文氏管喷射到各相应的布袋（滤筒）内，布袋（滤筒）瞬间急剧膨胀，使积附在布袋（滤筒）表面的粉尘脱落，布袋（滤筒）得到再生。清下粉尘落入灰斗，经排灰系统排出，由此使积附在布袋（滤筒）上的粉尘周期地脉冲喷吹清灰，使净化气体正常通过。粉尘进入布袋除尘器后，布袋会对其有过滤作用。布袋除尘器对粉尘的去除效率均可达99%。布袋除尘器结构图见图7-2。 图7-2 布袋除尘器结构图 1.上箱体 2.喷吹装置 3.中箱体 4.滤袋 5.滤袋框架 6.下灰斗 7.插板阀 ②喷漆废气、晾干废气 本项目在喷涂钢件阶段会产生喷漆废气和晾干废气。喷漆废气先经水帘处理颗粒物后与晾干废气共同通过AOP超能氧化处理工艺处理后，经20m高排气筒排放。喷漆房、晾干放采用封闭式设计，且呈负压，通过风机将房体内有机废气吸入AOP超能氧化处理装置（因此房体内呈负压），收集效率可达99%。有机废气（二甲苯及VOCs）处理后效率可以达到90%，漆雾处理效率为95%。经处理后粉尘、二甲苯满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，VOCs满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12524-2014）中标准。故本项目拟采用的喷漆、晾干过程中产生的废气污染防治措施可行。 AOP超能氧化处理工艺流程： 本项目有机废气处理工艺采用AOP超能氧化处理工艺。有机废气首先经过喷漆房水帘，然后经过百叶过滤箱体，之后通过工业洗涤塔和AOP超能氧化设备1共同作用，之后经过AOP超能氧化设备2作用，末端设置活性炭过滤箱体，以作备用，最后通过碳钢风机排放。 图7-3 AOP超能氧化工艺流程图 百叶过滤箱通过对漆雾等悬浮颗粒进行拦截过滤来达到漆雾净化的目的。设置水帘柜对漆雾进行净化去除，剩下的废气当中主要是水雾及残留的极少量悬浮颗粒，选择采用百叶过滤箱的方式，去除废气当中的水雾与极少量悬浮颗粒物。 工业洗涤塔+AOP超能氧化设备1壳体采用固定式全封闭结构，含两道喷淋系统，2层填料，1层除雾。壳体外部带有观察窗，便于观察和检修。洗涤塔分为进气口、填料层和喷淋层等。顶部面设有人孔和装料孔，便于维护管理。下层为进气层，布气层内设有支撑和钢架，用于搭承有机玻璃钢隔栅。隔栅之上为填料层，上层为喷淋层。洒水采用塑料喷头，洒水均匀且有力度，具有除尘、调温的功能。洗涤塔内含加湿系统，配有循环喷淋系统和循环水泵，循环喷淋系统包括所有循环管道、喷嘴、接头、支撑件等。加湿系统主要用于去除气体中固体污染物、酸性气体、调节空气的湿度和温度。 AOP超能氧化设备2体现为不锈钢箱体内包高能射线混合氧化设备，合理的内部结构，可使废气最大程度的与超氧射能离子混合，结合专用催化剂作用，实现剩余VOC污染物氧化分解。设备分进气口段、过滤段、高能射线催化氧化段、出口排气段。 其内部集合高能光离子发生、射线作用、增氧和超氧变化作用，将新鲜空气电离、分解、越阶后，发生可观数量的超氧。超氧是一种具有强烈氧化作用的离子混合体，其逸散无害，氧化能力强烈，溶于水又可直接作用于废气。 （2）大气影响预测 本项目营运期产生的有组织废气主要是抛丸粉尘、喷漆废气、晾干废气和食堂油烟，为了评价项目废气对周边环境的影响，以下对项目有组织废气进行预测： - ①预测因子及参数 a．预测因子：根据项目污染物的特征，确定预测因子为粉尘颗粒物、漆雾、二甲苯和VOCs； b．评价标准：粉尘、二甲苯废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；VOCs参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12524-2014）中标准。 ②预测模式及参数选取 据大气评价等级，本评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的估算模式SCREEN3进行预测，源强详见工程分析章节。预测结果见表7-1。 表7-1a 项目有组织废气预测结果 距源中心 下风向距离 D/m; 粉尘颗粒物FQ1排气筒. 颗粒物. 下风向预测质量浓度mg/m3; 质量浓度占标率 %. 10; 0; 0. 100; 0.001424; 0.32. 200; 0.001895; 0.42. 275; 0.002005; 0.45. 300; 0.001982; 0.44. 400; 0.001664; 0.37. 500; 0.001682; 0.37. 600; 0.001602; 0.36. 700; 0.001458; 0.32. 800; 0.001303; 0.29. 900; 0.001158; 0.26. 1000; 0.001029; 0.23. 1100; 0.0009234; 0.21. 1200; 0.0008329; 0.19. 1300; 0.0007552; 0.17. 1400; 0.0006882; 0.15. 1500; 0.0006301; 0.14. 1600; 0.0005793; 0.13. 1700; 0.0005701; 0.13. 1800; 0.0005727; 0.13. 1900; 0.000572; 0.13. 2000; 0.0005686; 0.13. 2100; 0.0005606; 0.12. 2200; 0.0005516; 0.12. 2300; 0.000542; 0.12. 2400; 0.0005319; 0.12. 2500; 0.0005214; 0.12. 最大浓度及占标率; 0.002005; 0.45. 距离; 最大落地浓度出现距离275m. D10%，m; /; /. 表7-1b 项目有组织废气预测结果 距源中心 下风向距离 D/m; 漆雾、二甲苯、VOCs FQ2排气筒. 漆雾; 二甲苯; VOCs. 下风向预测质量浓度mg/m3; 质量浓度占标率 %; 下风向预测质量浓度mg/m3; 质量浓度占标率 %; 下风向预测质量浓度mg/m3; 质量浓度占标率 %. 10; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 100; 0.0007051; 0.16; 0.0003002; 0.1; 0.001444; 0.24. 200; 0.001434; 0.32; 0.0006104; 0.2; 0.002936; 0.49. 209; 0.00144; 0.32; 0.0006131; 0.2; 0.002949; 0.49. 300; 0.001409; 0.31; 0.0005999; 0.2; 0.002885; 0.48. 400; 0.00143; 0.32; 0.0006086; 0.2; 0.002927; 0.49. 500; 0.001414; 0.31; 0.000602; 0.2; 0.002896; 0.48. 600; 0.001363; 0.3; 0.0005804; 0.19; 0.002792; 0.47. 700; 0.001283; 0.29; 0.0005464; 0.18; 0.002628; 0.44. 800; 0.001177; 0.26; 0.000501; 0.17; 0.00241; 0.4. 900; 0.001166; 0.26; 0.0004962; 0.17; 0.002387; 0.4. 1000; 0.001125; 0.25; 0.0004791; 0.16; 0.002305; 0.38. 1100; 0.001077; 0.24; 0.0004586; 0.15; 0.002206; 0.37. 1200; 0.001052; 0.23; 0.000448; 0.15; 0.002155; 0.36. 1300; 0.001021; 0.23; 0.0004345; 0.14; 0.00209; 0.35. 1400; 0.0009847; 0.22; 0.0004192; 0.14; 0.002016; 0.34. 1500; 0.0009468; 0.21; 0.0004031; 0.13; 0.001939; 0.32. 1600; 0.0009115; 0.2; 0.000388; 0.13; 0.001866; 0.31. 1700; 0.0009059; 0.2; 0.0003856; 0.13; 0.001855; 0.31. 1800; 0.0008959; 0.2; 0.0003814; 0.13; 0.001835; 0.31. 1900; 0.0008828; 0.2; 0.0003758; 0.13; 0.001808; 0.3. 2000; 0.0008672; 0.19; 0.0003692; 0.12; 0.001776; 0.3. 2100; 0.0008482; 0.19; 0.0003611; 0.12; 0.001737; 0.29. 2200; 0.0008285; 0.18; 0.0003527; 0.12; 0.001696; 0.28. 2300; 0.0008326; 0.19; 0.0003544; 0.12; 0.001705; 0.28. 2400; 0.0008347; 0.19; 0.0003553; 0.12; 0.001709; 0.28. 2500; 0.0008347; 0.19; 0.0003554; 0.12; 0.001709; 0.28. 最大浓度及占标率; 0.00144; 0.32; 0.0006131; 0.2; 0.002949; 0.49. 距离; 最大落地浓度出现距离209m. D10%，m; /; /; /; /; /; /. 项目最大落地浓度影响值远低于标准值要求，占标率均不大于10%，说明项目对敏感点环境空气质量影响较小，不会降低各敏感点环境大气功能。 （3）大气环境防护距离 大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。参照《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离。根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008），本次环评对厂区所有项目重新核估其大气环境控制距离。本项目无组织排放其排放情况见表7-2。 表7-2 大气环境防护距离计算参数及结果 废气来源; 污染物; 参数值; 计算结果（m）. 面源高度（m）; 排放源面积（m2）; 排放速率（kg/h）; 评价标准 (mg/m3）. 焊接烟尘; 烟尘; 13; 1600; 0.03; 0.45; 无超标点. 抛丸粉尘; 粉尘; 13; 1600; 0.21; 0.45; 无超标点. 喷漆、晾干废气; 漆雾; 12; 1200; 0.0213; 0.45; 无超标点. 二甲苯; 12; 1200; 0.0045; 0.3; 无超标点. VOCs; 12; 1200; 0.0218; 0.6; 无超标点. 调漆废气; 二甲苯; 13; 1200; 0.0092; 0.3; 无超标点. VOCs; 13; 1200; 0.0067; 0.6; 无超标点. 根据项目的无组织排放量计算各污染物的大气环境防护距离，经计算各无组织排放源均无超标点，不需设置大气环境防护控制距离。 （4）卫生防护距离 本工程主要无组织污染物为焊接烟尘、抛丸粉尘、漆雾、二甲苯和VOCs，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），污染物排放源所在生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，确定无组织排放源的卫生防护距离，可由下式计算： 式中：Qc──污染物的无组织排放量，kg/h； Cm──污染物的标准浓度限值，mg/m3；采用《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高允许浓度。 L──卫生防护距离，m； r──生产单元的等效半径，m；根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D──计算系数，从GB/T13201-91中查取。 根据工程分析结果，本项目焊接烟尘、抛丸粉尘、漆雾、二甲苯和VOCs排放以最不利情况确定排放量。计算结果见表7-3。 表7-3 卫生防护距离计算结果 污染物; 标准限值 （mg/m3）; 源强特征; 计算系数; 计算距离. Qc（kg/h）; r（m）; A; B; C; D. 焊接烟尘; 0.45; 0.03; 23; 400; 0.01; 1.85; 0.78; 3.011. 抛丸粉尘; 0.45; 0.21; 23; 400; 0.01; 1.85; 0.84; 35.226. 漆雾; 0.45; 0.0213; 20; 400; 0.01; 1.85; 0.78; 2.334. 二甲苯; 0.3; 0.0045; 20; 400; 0.01; 1.85; 0.78; 0.535. VOCs; 0.6; 0.0218; 20; 400; 0.01; 1.85; 0.78; 1.663. 二甲苯; 0.3; 0.0092; 20; 400; 0.01; 1.85; 0.78; 1.338. VOCs; 0.6; 0.0067; 20; 400; 0.01; 1.85; 0.78; 0.367. 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。 根据计算，本项目焊接区、打磨区设置50m卫生防护距离；喷漆区设置100m卫生防护距离。根据现场调查，项目卫生防护距离范围内无居民，能够满足要求。 2、废水环境影响分析 根据工程分析，本项目生活污水、食堂废水经隔油池、化粪池处理，达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中相关标准限值后接管阜宁县水处理发展有限公司处理；水帘废水、洗涤塔废水经气浮+絮凝沉淀+板框压滤+过滤处理后循环使用，不外排。在污水处理装置正常运行状况下，排放的水污染物对纳污水体水环境质量影响较小，不会造成这些区域地表水环境质量超标现象。 （1）项目废水防治措施 ①水帘废水、洗涤塔废水 项目水帘废水、洗涤塔废水主要处理单元及构筑物参数见表7-4。 图7-4 水帘废水、洗涤塔废水处理工艺流程图 表7-4 水帘废水、洗涤塔废水主要处理单元及设备参数情况表 序号; 设备名称; 规格参数; 材质; 数量. 1; 隔油气浮一体化装置; 8m3/d，3.9×0.98×1.8; 碳钢; 1. 2; 搅拌机; 90r/min; 不锈钢; 5. 3; 加药泵; 10L/h，0.8Bar; /; 3. 4; 空压机; /; /; 1. 5; 溶气装置; /; /; 1. 6; 刮渣机; /; /; 1. 7; 电气自控; /; /; 1. 8; 螺杆泵; /; /; 1. 表7-5 水帘废水、洗涤塔废水处理设施处理效果一览表 污染因子; COD; SS. 进水浓度（mg/L）; 4000; 1000. 去除效率（%）; 90; 80. 出水浓度（mg/L）; 400; 200. 从上表中可以看出，项目水帘废水、洗涤塔废水经处理措施处理设施处理之后水质情况较好，能够达到本项目水帘柜、洗涤塔循环用水的要求。 ②生活污水、食堂废水 生活污水、食堂废水产生量较小，经隔油池、化粪池处理，达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中相关标准限值后接管阜宁县水处理发展有限公司处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准排入淮河入海道南泓。 （2）接管可行性分析 ①化粪池工作原理： 化粪池是处理粪便并加以沉淀的设备，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层沉淀的固化物（粪便等垃圾）进一步水解，最后做为污泥被清掏。生活污水B/C值比较高，可生化性好。类比同类资料分析，化粪池对于COD及SS的去除率为20%左右。 生活污水水质详见表7-6： 表7-6生活污水水质表 单位：mg/L pH无量纲 废水种类; 污染物种类; 产生浓度mg/L; 处理措施; 处理效率%; 浓度mg/L; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中相关标准限值mg/L. 生活污水、食堂废水; COD; 400; 隔油池、化粪池; 30; 280; ≤500. SS; 250; 20; 200; ≤400. NH3-N; 35; 0; 25; ≤45. TP; 4; 0; 3; ≤8. 动植物油; 100; 60; 40; ≤100. ②阜宁县水处理发展有限公司概况 阜宁县水处理发展有限公司位于阜宁县北部，二期工程已于2009年12月顺利竣工，污水处理厂处理污水的能力已达到4万t/d。项目周边管网已建设完成，可以接入阜宁县水处理发展有限公司。生活污水沉砂预处理，混合污水采用A 2/O+PACT工艺生化处理、脱色消毒的工艺流程，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，尾水排至淮海入海道南泓。 阜宁县水处理发展有限公司污水处理工艺流程见下图： 图7-4 阜宁县水处理发展有限公司工艺流程 水量接管可行性分析： 目前阜宁县水处理发展有限公司接纳废水为阜宁县生活污水及园区工业废水。已建成一期工程处理规模20000m3/d，二期工程为20000m3/d。根据调查统计，目前园区内已建、在建、拟建项目废水接管量约为30000m3/d，剩余10000 m3/d。本项目生活污水、食堂废水排污量共为2.88m3/d（864 m3/a），约占阜宁县水处理发展有限公司处理规模的0.072%，尚有余量，水量不会对下蜀镇污水处理厂造成冲击。 水质接管可行性分析： 本项目主要是生活污水和食堂废水，水质较为简单，经隔油池、化粪池处理后能达到阜宁县水处理发展有限公司的接管标准限值，水质上不会对阜宁县水处理发展有限公司造成冲击。 3、噪声环境影响分析 （1）噪声源 建设项目产生噪声的生产设备的噪声源强见表5-5。 （2）噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），根据工程分析提供的噪声源参数，采用点声源等距离衰减预测模型，参照气象条件修正值进行计算，并考虑多声源迭加。 对单个噪声源距离衰减，预测公式如下： LA(r)=LwA+10lg(Q4πr2)−ar100−TL 式中：LA(r)为预测点声级，dB(A)； LwA 为声源声级，dB(A)； r为噪声源到预测点的距离，m； Q为声源指向性因数； a为声波在大气中的衰减值，dB(A)/100m； TL为建筑物围护结构等其它因素引起的衰减量，dB(A)。 预测多个工业噪声源对预测点的叠加影响，按如下公式计算： Leq(T)=10lg1Ti=1Nti100.1Li 式中：Leq(T)为预测点几个噪声源的平均声级，dB(A)； T 为评价时间； Li为第i个噪声源的影响声级，dB(A)； ti为在T时间内第i个噪声源的工作时间； N为噪声源个数。 （3）预测结果 对厂界噪声进行预测，预测结果见表7-7。 表7-7厂界噪声预测结果表 单位：[dB(A)] 关心点; 噪声源; 单台设备噪声; 隔声量; 距厂界距离(m); 距离衰减; 厂界值; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间. 东厂界; 剪板机; 85; 25; 30; 29.54; 30.46; 36.74; 60; /; 达标. 冲床; 80; 25; 30; 29.54; 25.46. 抛丸机; 85; 25; 100; 40; 20. 风机; 90; 25; 100; 30; 35. 南厂界; 剪板机; 85; 25; 70; 36.9; 23.1; 42.43; 60; /; 达标. 冲床; 80; 25; 30; 19.54; 35.46. 抛丸机; 85; 25; 30; 29.54; 30.46. 风机; 90; 25; 50; 23.98; 41.02. 西厂界; 剪板机; 85; 25; 100; 40; 20; 45.77; 60; /; 达标. 冲床; 80; 25; 100; 40; 15. 抛丸机; 85; 25; 20; 26.02; 33.98. 风机; 90; 25; 30; 19.54; 45.46. 北厂界; 剪板机; 85; 25; 50; 33.98; 26.02; 35.67; 60; /; 达标. 冲床; 80; 25; 100; 40; 15. 抛丸机; 85; 25; 100; 40; 20. 风机; 90; 25; 100; 30; 35. 由上表可知，对照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，经噪声源治理后厂界噪声可达标排放。 4、固废环境影响分析 本项目固体废物主要为废边角料、废焊渣、抛丸收集粉尘、废水处理设施废漆渣、废润滑油、废滤芯、废活性炭、废油漆桶和员工生活过程中产生的生活垃圾。在不散失不随意倾倒的前提下，不会产生二次污染，对建设项目周围环境影响较小。具体产生的固体废物利用处置方式评价见表7-8。 表7-8 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 废物类别; 废物代码; 预计产生量（t/a）; 拟采取的处理处置方式. 1; 废边角料; 一般废物; 生产过程; 固; 钢材、铝材等; /; 99; 50; 收集后外售. 2; 抛丸粉尘; 一般废物; 生产过程; 固; 粉尘; /; 99; 9.45; 委托环卫清运. 3; 焊渣; 一般废物; 生产过程; 固; 焊渣; /; 99; 5; 委托环卫清运. 4; 废润滑油; 危险废物; 生产过程; 液; 润滑油; HW08; 900-217-08; 0.05; 交有资质单位处理. 5; 漆渣; 危险废物; 废气处理; 固; 油漆; HW12; 900-252-12; 13.7. 6; 废滤芯; 危险废物; 废气处理; 固; 滤芯; HW12; 900-252-12; 1.2. 7; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 固; 活性炭; HW12; 900-252-12; 80. 8; 废油漆桶; 危险废物; 生产过程; 固; 铁、油漆; HW49; 900-041-49; 2; 供应商回收再利用. 9; 生活垃圾; 一般废物; 办公过程; 固; /; /; 99; 7.5; 委托环卫清运. 5、环保“三同时”项目 建设项目建设、生产过程中，应严格执行“三同时”制度，建设项目环保“三同时”投资估算一览表见表7-9，建设项目“三同时”验收一览表见表7-10。 表7-9 环保“三同时”投资估算一览表 类别; 主要设施、设备; 建设时间; 投资额 （万元）; 占环保投资比例（%）. 废水; 隔油池、化粪池; 与生产设施同时设计，同时施工，同时投产使用; 3; 3.53. 气浮+絮凝沉淀+板框压滤+过滤处理; 5; 5.88. 废气; 布袋除尘器; 5; 5.88. 水帘、AOP超能氧化处理; 60; 70.59. 固废; 一般固废暂存点、危废堆场; 5; 5.88. 噪声; 减震、隔音等; 3; 3.53. 生态保护; 绿化; 2; 2.353. 其他; 消防、应急材料、环保标志牌等; 2; 2.353. 合计; /; 85; 100. 表7-10 “三同时”验收项目一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施 (设施数量、规模、处理能力等); 处理效果、执行标准或拟达要求; 完成时间. 废气; 抛丸工序; 颗粒物; 布袋除尘器; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准; 与生产设施同时设计，同时施工，同时投产使用. 喷漆、晾干; 漆雾、二甲苯、VOCs; 水帘、AOP超能氧化处理; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，VOCs参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12524-2014）中标准. 废水; 生活污水、食堂废水; COD、SS、NH3-N、TP、动植物油; 隔油池、化粪池; 达标排放. 水帘废水、洗涤塔废水; COD、SS; 气浮+絮凝沉淀+板框压滤+过滤处理; 循环使用，不外排. 噪声; 生产设备; LAeq; 减震、隔声等; 达标排放. 固废; 营运期; 生活垃圾; 环卫清运; 合理处置. 一般固废; 一般固废堆场. 危险废物; 危险废物堆场. 绿化; 1000平方米; /. 事故应急措施; 消防、应急材料等; /. 清污分流、排污口规范化设置; 流量计、COD在线监测仪、排污口附近地面醒目处设置环保图形标志牌; /. 环境管理（机构、监测能力等）; /; 确保环保措施正常运行. 大气环境防护距离及卫生防护距离设置; 本项目焊接区、打磨区设置50m卫生防护距离；喷漆区设置100m卫生防护距离。. 6、公众参与调查 （1）调查目的 公众参与是让公众了解工程情况，了解工程对环境造成的影响，以及如何消除和缓解这些影响，给公众尤其是受影响的公众发表意见的机会，反映受影响群众意见和要求，同时将收集的公众意见汇总，并通过建设项目实施落实公众意见及建议。 （2）公众参与的形式、内容及范围 本次公众参与调查采取现场公示、网络公示及填写调查表的方式，建设项目于2017年10月31日~2017年11月6日在建设项目所在地进行现场公示以及在南京赛特环境工程有限公司网站（http://www.jsyemeng.com/）上进行网络公示，公示图见附件十。公示期间，没有公众提出意见。 （3）调查内容 本次公众意见调查采取填写调查表的方式，我们采用江苏省公众参与表，在公众对项目了解清楚情况下，组织公众填写江苏省建设项目环境保护公众参与调查表，调查时间为2017年9月9日~2017年9月18日，调查范围是可能受建设项目影响的居民。 江苏省建设项目环境保护公众参与调查表见表7-11： 7-11 江苏省建设项目环境保护公众参与调查表 项目名称; 建设地点. 被调查人情况; 被调查单位情况. 姓名; 单位名称. 年 龄; 职 业; 规模; 主要产品. 性 别; 文化程度; 性质; 主管部门. 家庭住址; 单位地址. 联系电话. 您对环境质量现状是否满意（如不满意请注明原因） □很满意 □较满意 □不满意 □很不满意. 您是否知道/了解在该地区拟建设的项目 □不了解 □知道一点 □很清楚. 您是从何种信息渠道了解该项目的信息 □报纸 □电视广播 □标牌宣传 □民间信息. 根据您掌握的情况，认为该项目对环境质量造成的危害/影响是 □严重 □较大 □一般 □较小 □不清楚. 从环保角度出发，您对该项目持何种态度，简要说明原因 □坚决支持 □有条件赞成 □无所谓 □反对. 您对环保部门审批该项目有何建议和要求？. （4）调查结果 被调查人员详细情况见表7-12，公众参与调查表统计结果见表7-13。 表7-12 被调查人员详细情况 序号; 姓名; 年龄; 性别; 文化程度; 职业; 家庭住址; 联系电话; 态度. 1; 崔梅; 49; 女; /; /; 丽景家园3号楼; 13651579068; 坚决支持. 2; 郑昆华; /; 男; /; /; 西城泌园二单元302室; 18279404096; 坚决支持. 3; 梁昌荣; /; 男; /; /; 西城泌园二单元303室; 13851125613; 坚决支持. 4; 张志平; /; 男; /; /; 丽锦佳园三单元402室; 15950265400; 坚决支持. 5; 仓东路; 30; 男; /; /; 丽锦佳园四单元203室; 18761281832; 坚决支持. 6; 夏文高; /; 男; /; /; 丽锦佳园二单元303室; 15261920038; 坚决支持. 7; 陆继桂; /; 男; /; /; 缪黄村二组25号; 15862004179; 坚决支持. 8; 张永红; /; 女; /; /; 新桥村四组382号; 15951548216; 坚决支持. 9; 顾禄; 48; 男; /; /; 西城泌园8号楼502室; 15195111990; 坚决支持. 10; 钱洲放; 40; 男; /; /; 西城泌园8号楼501室; 13390719128; 坚决支持. 11; 赵强国; 34; 男; /; /; 西城泌园1号楼301室; 13962079863; 坚决支持. 12; 唐玉国; 52; 男; /; /; 丽景家园3号楼501室; 13161927963; 坚决支持. 13; 赵尧全; 45; 男; /; /; 丽景家园2号楼; 18961927192; 坚决支持. 14; 高海龙; 30; 男; /; /; 丽景家园1号楼; 13813405319; 坚决支持. 15; 张翔; /; 男; /; /; 西城泌园10号楼407室; 15351523038; 坚决支持. 表7-13 被调查人员详细情况 你对环境质量现状是否满意; 很满意; 较满意; 不满意; 很不满意; /. 人数; 比例 (%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); /; /. 0; 0; 15; 100; 0; 0; 0; 0; /; /. 你是否知道/了解拟建设的项目; 不了解; 知道一点; 很清楚; /; /. 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); /; /; /; /. 0; 0; 15; 100; 0; 0; /; /; /; /. 您是从何种信息渠道了解该项目信息; 报纸; 电视广播; 标牌宣传; 民间信息; /. 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); /; /. 0; 0; 0; 0; 15; 100; 0; 0; /; /. 你认为该项目对环境质量造成的危害/影响是; 严重; 较大; 一般; 较小; 不清楚. 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%). 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 你对该项目的建设持何种态度; 坚决支持; 有条件赞成; 反对; 无所谓; /. 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); 人数; 比例(%); /; /. 15; 100; 0; 0; 0; 0; 0; 0; /; /. （5）公众意见分析 个人调查表表明，在被调查的人中： ①当地100%的居民对当地环境质量现状很满意，没有不满意的； ②被调查对象对建设项目知道一点的占100%，没有人不了解的。100%的人通过标牌宣传得知； ③被调查者中100%的居民认为建设项目对环境造成的危害较小，无人认为项目对环境影响较大； ④通过调查，没有公众反对该项目的建设，对建设项目持坚决支持态度的占100%，无反对意见。 （6）公众参与调查的“四性”符合性 ①程序合法性 本项目环境影响评价在正式签署环评委托书后七日内进行公示，严格按照环评公示相关程序要求进行公示，程序合法。 ②形式有效性 本项目环境影响评价公示，通过现场和网络进行公示。同时在征求公众意见过程中，向周边部分居民发放公众意见调查表。因此本环评公示形式有效。 ③对象代表性 本次环评公示公众意见调查表发放的对象为项目建设地周围居民等，在建设项目所在地进行现场公示，因此环评公示对象具有代表性。 ④结果真实性本次环评对发放的公众意见调查表进行了统计，在征求社会公众意见中，向周边部分被调查人员发放公众意见调查表发放16份，收回16份。统计结果真实可信。 7、清洁生产分析 建设项目清洁生产主要体现在以下几个方面： （1）生产工艺的清洁性 建设项目生产工艺采用成熟简单的生产工艺，工艺污染小，属清洁生产工艺。 （2）原材料和产品的清洁性 建设项目所用的原材料均为无毒或低毒物质，在原辅材料获取过程中对生态环境影响较小。产品在使用过程中对人健康和生态环境影响较小。 （3）污染物产生量指标的清洁性 建设项目废水达标接管；无废气污染物排放；固废都得到了合理利用及安全有效处置。对周边影响较小。 从建设项目生产工艺、原材料及产品、污染物产生指标等方面综合而言，建设项目的生产工艺成熟简单，排污量较小，基本符合清洁生产的原则要求。 |

- 九、环境管理与监测计划

1、环境管理 （1）环境管理目的 《中华人民共和国环境保护法》明确指出，我国环境保护的任务是保证在社会主义现代化建设中，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏，为人民创造清洁适宜的生活和劳动环境，保护人民健康，促进经济发展。 为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，以保证企业的环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。 （2）环境管理机构 企业应设置环境保护管理机构，负责组织、落实、监督本企业环保工作，因此，本工程需建成相应的管理机构，以落实和实施环境管理制度。 环境管理体系是企业生产管理体系的重要内容之一，其目的在于发展生产的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物总量排放，减少对环境的影响，有利于清洁生产促进法的实施。环境管理的实施能够帮助企业及早发现问题，降低生产成本，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好的社会形象。结合建设项目实际，建议企业设置专职负责环境管理工作的部门，直接归属厂长领导，统一进行环境管理和安全生产管理。 环保管理人员应具备生产管理经验和环保基础知识和清洁生产知识，熟悉企业生产特点，由责任心、组织能力强的人员担任，同时在各车间培训若干有经验、责任心强的技术人员担任车间兼职环保管理人员，以随时掌握企业生产状况和各项环保设施的运行情况，同时也有利于环保措施的落实。 （3）环境管理内容 建设项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案，环境管理方案主要包括下列内容： ①组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法规和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。 ②制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。 ③掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。 ④调查处理公司内污染事故和污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的实验和研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。 ⑤努力建立全公司的EMS（环境管理系统），以ISO14000要求进行管理。 （4）环保管理制度的建立 ①报告制度 按《建设项目环境保护管理条例》中第二十条和二十三条规定，建设项目在正式投产前，应向负责审批的环保部门提交“环境保护设施竣工验收报告”，经验收合格并发给“环境保护设施验收合格证”后，方可正式投入生产。 建设项目建成后应严格执行月报制度。即每月向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。 ②污染处理设施的管理制度 对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 ③奖惩制度 企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。 （5）环境管理体系 建议参照GB/T24001-1996 ISO14000标准建立企业的环境管理体系文件并实施，通过有计划地评审和持续改进的循环，促进企业环境管理体系的不断完善与提高，创造条件争取通过国家认证。 其环境管理体系的要点是： ①应根据企业的环境要素制定公司的环境方针，包括其持续改进和污染预防的承诺、遵守国家环境法律、法规及其他要求的承诺。 ②制定企业的环境目标、指标以及各种运行程序和文件。 ③通过培训、实施运营的各种程序。 ④不断地监测、检查和纠正。 ⑤经过内部管理评审和外部审核，不断地持续改进循环。 2、污染物排放清单 根据本环评工程分析章节中污染物排放情况，建设项目污染物排放清单见表9-1。 表9-1 建设项目污染物排放清单表 类别; 污染物种类; 排放浓度或速率; 治理措施; 执行的排放标准. 废气; 有组织; 粉尘; 7.957 mg/m3; 布袋除尘器; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准. 漆雾; 3.5 mg/m3; 水帘、AOP超能氧化处理工艺; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，VOCs参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12524-2014）中标准. 二甲苯; 1.489 mg/m3. VOCs; 7.17 mg/m3. 油烟; 0.675mg/m3; 油烟净化器; 食堂油烟废气排放参照执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型标准的要求. 无组织; 焊接烟尘; 0.03 kg/h; 车间通风; /. 抛丸粉尘; 0.21 kg/h. 漆雾; 0.0213 kg/h. 二甲苯; 0.0045 kg/h. VOCs; 0.0218 kg/h. 废水; 生活污水、食堂废水; COD; 400 mg/L; 隔油池、化粪池; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中相关标准限值. SS; 250 mg/L. NH3-N; 35 mg/L. TP; 4 mg/L. 动植物油; 100 mg/L. 噪声; 设备噪声; /; 设置隔声、减震，合理布局; 满足《声环境质量标准》（GB3096–2008）中2类标准. 固废; 生活垃圾; /; 环卫清运; /. 一般固废; 收集外售、环卫清运; /. 危险固废; /; 交有资质单位处理; /. 3、监测计划 （1）监测机构 营运期的监测工作可委托阜宁县环境监测站或第三方环境监测机构承担。 （2）营运期监测计划 建设项目运营期环境监测计划见2。 表9-2 建设项目运营期环境监测计划表 时段; 类型; 监测位置; 监测项目; 频次; 备注. 运 营 期; 废气; FQ1; 粉尘; 每年监测一个生产周期; 委托环境监测单位实施监测. FQ2; 颗粒物、二甲苯、VOCs. 厂界; 颗粒物、二甲苯、VOCs. 噪声; 厂界外1米; Leq(A); 每半年监测1次，连续监测2天，每天昼夜各一次. 废水; 污水排口; pH、水温、CODcr、SS、氨氮、总磷、动植物油; 每半年一次. 固废; 统计全厂各类固废量; 统计种类、产生量、处理方式、去向; 每月统计1次; /. 4、排污口规范化整治 排污口是投产后污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染源排放科学化、定量化的重要手段。 （1）排污口规范化管理的基本原则 ①向环境排放污染物的排污口必须规范化。 ②根据工程特点，将废水作为管理的重点，在污染物排放监控位置须设置永久性排污口标志。 ③排污口应便于釆样与计量检测，便于日常现场监督检查。 （2）排污口的技术要求 ①排污口的设置必须合理确定，按照《排污口规范化整治技术要求》(环监[1996]470号)文件要求，进行规范化管理。 ②对废水排污口设置符合《污染源监测技术规范》要求的采样口。 （3）排污口的立标管理 ①污染物排放口应按《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995)的规定，设置国家环保部统一制作的环监保护图形标志牌，具体见图9-1。 图9-1 标准化排污口标志图 ②污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 （4）排污口建档管理 ①要求使用国家环保部统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。 ②根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 5、信息公开 在项目运行期间，建设单位应依法向社会公开： （1）企业环境保护方针、年度环境保护目标及成效； （2）企业年度资源消耗量； （3）企业环保投资和环境技术开发情况； （4）企业排放污染物种类、数量、浓度和去向； （5）企业环保设施的建设和运行情况； （6）企业在生产过程中产生的废物的处理、处置情况，废弃产品的回收、综合利用情况； （7）与环保部门签订的改善环境行为的自愿协议； （8）企业履行社会责任的情况； （9）企业自愿公开的其他环境信息。

- 十、结论与建议

1、结论 （1）项目概况 企业于2012年6月委托环评单位编制了《江苏多维钢结构工程有限公司年产钢结构20000吨及10兆帕以上高压阀门4000台项目环境影响报告表 》，于2012年7月13日取得了阜宁县环境保护局的批复（阜环表复[2012] 66号），目前已全部完成土建工程。 由于企业在建设过程中生产工艺、生产设备、污染物排放方式均发生较大的变化，根据法律和条例的有关规定，项目需重新报批环境影响评价文件。 （2）“三线一单”相符性 建设项目符合当地生态保护红线要求，不突破环境质量底线，不超出当地资源利用上线，符合国家及地方产业政策要求和《市场准入负面清单草案》要求，因此建设项目的建设符合“三线一单”要求。 （3）“两减六治三提升”相符性 对照中共江苏省委、省人民政府关于印发《“两减六治三提升”专项行动方案》的通知及《盐城市“两减六治三提升”专项行动实施方案》，建设项目符合“两减六治三提升”的要求。 （4）选址合理性 建设项目在江苏省盐城市阜宁县阜城镇中小企业园C区3号的土地及厂房进行建设，根据阜宁县经济区规划可知，建设项目所在地为工业用地。因此，建设项目选址符合当地土地利用规划要求，选址合理。 （5）环境质量状况 建设项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中要求和《室内空气质量标准》（GB18883-2002）中相应标准限值；地表水大沙河、射阳河水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中III类水质标准、淮河入海水道执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 （6）环境影响分析 ①废气环境影响分析 建设项目营运期有组织排放抛丸粉尘、喷漆废气、晾干废气和食堂油烟，经布袋除尘器、AOP超能氧化处理工艺和油烟净化器处理后均能达标排放，对周边环境影响较小。无组织排放焊接烟尘、未收集抛丸粉尘、未收集的喷漆、晾干废气和调漆废气，经预测项目对敏感点环境空气质量影响较小，不会降低各敏感点环境大气功能，无需设置大气防护距离。焊接区、打磨区设置50m卫生防护距离，喷漆区设置100m卫生防护距离。 ②废水环境影响分析 建设项目建成运行后，项目生活污水、食堂废水共864 t/a，经隔油池、化粪池预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中相关标准限值后接管阜宁县水处理发展有限公司处理，尾水处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级B标准排入淮河入海道南泓；水帘废水、洗涤塔废水经气浮+絮凝沉淀+板框压滤+过滤处理后循环使用，不外排。 ③噪声环境影响分析 建设项目在生产过程中产生噪声，经厂房隔声和距离衰减后，各厂界均可达标排放，对周围声环境质量影响较小。 ④固废环境影响分析 建设项目全厂产生的各类固废都得到妥善处理，不会产生二次污染，对项目周围环境影响较小。 （7）公众意见采纳情况 建设单位采取了现场公示、网上公示的形式，在公示期间，建设单位未收到相关意见。 （8）污染物排放总量分析 废气：本项目有组织排放粉尘0.3475 t/a，二甲苯0.1072 t/a，VOCs 0.516 t/a；无组织排放粉尘0.626 t/a，二甲苯0.0328 t/a，VOCs 0.0682 t/a。总量在阜宁县内平衡。 废水：本项目废水主要为生活污水、食堂废水、水帘废水和洗涤塔废水。生活污水、食堂废水经隔油池、化粪池预处理后接管阜宁县水处理发展有限公司处理；水帘废水和洗涤塔废水在厂内处理后循环使用，不外排。本项目废水接管量864t/a，其中COD：0.243 t/a、SS：0.173t/a、NH3-N：0.0216 t/a、TP：0.00259t/a、动植物油：0.0346 t/a；排放量864t/a，COD：0.0518 t/a、SS：0.0173 t/a、NH3-N：0.00691 t/a、TP：0.00086 t/a、动植物油：0.00259 t/a。 固废：建设项目固废得到合理处置，其总量控制指标为零。 （9）清洁生产 从建设项目生产工艺、原材料及产品、污染物产生指标等方面综合而言，建设项目的生产工艺成熟简单，排污量较小，基本符合清洁生产的原则要求。 2、建议 （1）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全的各项环境保护规章制度，严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 （2）建设单位应严格管理，应确保噪声治理措施到位，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，减轻对周围环境的影响。 （3）建设单位应当加强管理，对污水排放实施自动监控，确保达标，以防止因污水事故排放对附近地表水体产生影响。 （4）加强厂区绿化，建议厂区四周植造树木、灌木绿化带，以美化工作环境，同时起到隔声、降噪及净化空气的作用。 3、环评总结论 综合以上各方面分析评价，建设项目符合所在地规划要求，符合“三线一单”及“两减六治三提升”相关文件要求。经评价分析，建设项目建成后，在采取严格的科学管理和有效的环保治理手段后，污染物能够做到达标排放，且对周边环境的影响较小，能基本维持周边环境质量现状，满足该区域环境功能要求。 本环评认为，在全面落实本报告提出的各项环保措施、切实做到“三同时”、营运期内持之以恒加强管理的基础上，从环境保护角度来看，建设项目是可行的。 上述评价结果是根据建设方提供的选址、规模、布局所做出的，如建设方另行选址、扩大规模、改变布局，建设方必须按照环保要求重新申报。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附图一 建设项目地理位置图 附图二 建设项目厂区平面布置图 附图三 项目周边概况图 附图四 阜宁县生态红线布局图 附件一 登记信息单 附件二 委托书 附件三 环评材料真实性承诺 附件四 营业执照 附件五 法人身份证 附件六 现有项目环评批复 附件七 整改通知书 附件八 租赁协议和土地性质证明 附件九 污水接管协议 附件十 公参及公示图片 附件十一 审批信息登记表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3. 生态影响专项评价 4. 声环境影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。