建设项目环境影响报告表

项目名称：               注塑件项目

建设单位（盖章）：福泰科塑料技术（无锡）有限公司

编制日期： 2017年12月15日

福泰科塑料技术（无锡）有限公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 注塑件项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 福泰科塑料技术（无锡）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王晓菁 |  |  |  | 联系人 |  |  | 雷晨婷 |  |  |  |
| 通讯地址 | 无锡新区硕放工业园201地块11号厂房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15251506812 |  | 传真 | 0510-85310063 |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 214142 |
| 建设地点 | 无锡新区硕放工业园201地块11号厂房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 无锡国家高新技术产业开发区管理委员会 |  |  | 批准文号 |  | 备案号：3202170817122 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 扩建 |  |  | 行业类别 及代码 |  | [C2928]塑料零件制造 |  |  |  |  |  |
| 占地面积（平方米） | 2479 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 900 | 其中：环保 投资（万元） |  | 46 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 5.1% |  |
| 评价经费 （万元） | / |  |  | 预期投产 日期 |  | 2018年1月 |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详见第2页“原辅材料及主要设备”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 消耗量 |  | 名称 |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） | 450 |  | 燃油（吨/年） |  |  |  |  |  | -- |  |  |
| 电（万千瓦时/年） | 135 |  | 天然气（万Nm3/a） |  |  |  |  |  | -- |  |  |
| 蒸汽（吨/年） | -- |  | 总能源消耗量折标煤（吨/年） |  |  |  |  |  | 546 |  |  |
| 废水（工业废水、生活污水）排水量及排放去向： 扩建项目实行雨污分流，雨水收集后排入区域雨水管网。生活污水360t/a通过现有规范化污水接管口接管至无锡市新区硕放水处理有限公司集中处理，达标尾水排入走马塘，最终排入京杭运河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设备： 1、原辅材料 扩建项目主要原辅材料见表1。 表1 建设项目主要原辅材料表 序号; 原料名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 扩建前; 扩建后; 变化量. 1; PP塑料粒子; 颗粒状; 吨/年; 30; 130; +100; 外购. 2; 电缆; 截面积25m2-95m2; 万米/年; 14; 50; +36; 外购. 3; 铜管; 2.5cm*2cm; 万个/年; 60; 85; +25; 外购. 4; 铜片; 2.5cm*3.5cm; 万片/年; 40; 300; +260; 外购. 5; TPE粒子; 颗粒状; 吨/年; 0; 60; +60; 外购. 6; 色母; 颗粒状; 吨/年; 0; 3; +3; 外购. 7; PA66粒子; 颗粒状; 吨/年; 0; 120; +120; 外购. 表2 主要原辅材料理化性质 名称; 分子式; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. PP塑料粒子; （C3H6）n; PP塑料粒子是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂，通常为半透明无色固体，无臭无毒，结构规整且高度结晶化，熔点167℃，密度小，是最轻的通用塑料。耐热、耐腐蚀，制品可用蒸汽消毒是其突出优点。极难溶于水。密度0.92g/cm3。聚丙烯最突出的性能就是抗弯曲疲劳性，俗称百折胶。; 易燃; 无毒. TPE粒子; /; 热塑性弹性体（TPE）是一种具有橡胶的高弹性、高强度、高回弹性，又具有可注塑加工的特征的材料，具有环保安全无毒，应用范围广，有优良的着色性，触感柔软，耐候性，抗疲劳性和耐温性，加工性能优越，无需硫化，可以循环使用，可以二次注塑成形，与PP、PE、PC、ABS等基体材料包覆粘合，也可以单独成形。; 易燃; 无毒. PA66粒子; /; PA粒子具有良好的综合性能，包括力学性能、耐热性、耐磨损性、耐化学药品性、自润滑性，且摩擦系数低。; 阻燃; 无毒. 2、主要设备 扩建项目主要生产设备情况见表3。 表3 建设项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备 注. 扩建前; 扩建后; 变化量. 1; 注塑机; 270-90-350D; 台; 1; 1; 0; 国产. 2; 270-210-500; 台; 1; 1; 0; 国产. 3; TY-850.2R; 台; 1; 1; 0; 国产. 4; TY-850; 台; 1; 1; 0; 国产. 5; TY-700; 台; 1; 1; 0; 国产. 6; V3-2R-85T; 台; 1; 1; 0; 国产. 7; HTF-160W1/J5; 台; 1; 1; 0; 国产. 8; 270-210-350; 台; 1; 1; 0; 国产. 9; MA900Ⅱ/260; 台; 0; 1; +1; 国产. 10; MA1600/540; 台; 0; 1; +1; 国产. 11; MA1600Ⅱ/540; 台; 0; 1; +1; 国产. 12; FANUC/α-S150iA; 台; 0; 1; +1; 国产. 13; MA2000Ⅱ/700; 台; 0; 1; +1; 国产. 14; 焊接机; TB260X; 台; 1; 1; 0; 国产. 15; Technax.B; 台; 1; 1; 0; 进口. 16; 切割机; QGJ-01; 台; 1; 1; 0; 国产. 17; SCM20SP/120mm; 台; 1; 1; 0; 国产. 18; 冲床; JB042; 台; 1; 1; 0; 国产. 19; 冷却水塔; LNCM-100T; 台; 1; 1; 0; 国产. 20; 信易冷水机; SIC-5A; 台; 2; 2; 0; 国产. 21; 统益冷水机; TCO-05A; 台; 2; 2; 0; 国产. 22; TCO-10A; 台; 1; 1; 0; 国产. 23; 电动叉车; FB-25; 台; 0; 1; +1; 国产. 24; 手动叉车; YK319D-A12+E; 台; 0; 1; +1; 国产. 25; 诺力手动叉车; L/Q; 台; 0; 1; +1; 国产. 26; 单臂行车; WK3; 台; 0; 1; +1; 国产. 27; 龙门行车; /; 台; 0; 1; +1; 国产. 28; 压缩空气储罐; YD5055-389; 台; 0; 1; +1; 国产. 29; 1401J-68; 台; 0; 1; +1; 国产. 30; 1401J-74; 台; 0; 1; +1; 国产. 31; 单梁行车; MD1; 台; 0; 1; +1; 国产. 32; 前移式行车; CQD; 台; 0; 1; +1; 国产. |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目概况 福泰科塑料技术（无锡）有限公司总投资900万元，租用无锡新区硕放工业园201地块11号建筑面积2479m2标准厂房进行生产。公司现有年产50万只蓄电池连接件项目，尚未验收。本次扩建后，新增180万套蓄电池连接件和220万套汽车注塑件产能。项目预计2017年12月投产。 本项目已取得无锡国家高新技术产业开发区管理委员会备案文件（见附件）。 项目不设食堂、宿舍、洗浴设施，员工就餐外购解决，员工餐厅仅作为用餐地点。 2、产业政策 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011 年本）>有关条款的决定》中的限制类和淘汰类项目；不属于《外商投资产业指导目录》（2015年修订）中的限制类和禁止类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>（2012年本）部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中限制和淘汰类项目；不属于《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》中限制类和淘汰类项目；不属于《无锡市内资禁止投资项目目录（2015年本）》中禁止投资项目；不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》中禁止类和限制类项目；不属于《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》中禁止类和限制类项目；也不属于其它相关法律法规要求的淘汰和限制的产业，符合国家和地方产业政策。 3、区域规划 建设项目用地属于市场用地，该区域已编制了环境影响评价和环境保护规划，具备污染集中控制条件，符合无锡新区用地规划；所从事行业符合无锡新区的产业规划。 4、与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性分析 扩建项目位于太湖流域二级保护区范围内，建设项目为塑料零件制造项目，不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀项目，扩建项目生产过程中不产生含磷、氮等污染物的废水。因此，建设项目不违背《江苏省太湖水污染防治条例（2012年修正本）》的规定。 5、与江苏省生态红线保护规划相符性 《江苏省生态红线区域保护规划》中无锡市生态红线区域范围总面积1327.34平方公里，约占国土面积的28.69%。无锡市生态红线区域环保规划包括森林公园、风景名胜区、水源涵养区、湿地公园、太湖重要保护区、特殊物种资源保护区（阳山水蜜桃种质资源保护区）、饮用水水源保护区、生态公益林、清水通道维护区、重要湿地、自然保护区等11个类型31个区域。其中一级管控区面积为72.02 平方公里，占国土面积的比例为1.56%；二级管控区的面积为1255.32平方公里，占国土面积比例为27.13%。 建设项目位于无锡市新区硕放工业园，在江苏省生态红线区域外（见附图4），距离本项目较近的生态红线区域为望虞河（无锡市区）清水通道维护区和贡湖锡东饮用水水源保护区，详见表4。本项目不会对生态红线保护区域造成不利影响，因此建设项目与《江苏省生态红线区域保护规划》是相符的。 表4 距离本项目较近的生态红线区域概况 红线区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积（平方公里）; 与本项目关系. 一级管控区; 二级管控区; 总面积; 一级管控区; 二级管控区; 方位; 距离（km）. 望虞河（无锡市区）清水通道维护区; 水源水质保护; 望虞河水体及其两岸各100米; 6.11; 6.11; S; 1.63. 贡湖锡东饮用水水源保护区; 水源水质保护; 一级管控区为一级保护区，范围为：以取水口为中心，半径500米以内的区域范围; 二级管控区为二级保护区，范围为：一级保护区外，外延2500米范围的水域和东至望虞河、西至许仙港、沿湖高速公路以南的陆域; 17.39; 0.785; 16.605; SW; 5.11. 6、生产规模 本项目租用无锡新区硕放工业园建筑面积2479m2标准厂房用于生产。建设项目主体工程及产品方案见表5。 表5 主体工程及产品方案表 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力; 年运行时数. 扩建前; 扩建后; 变化量. 蓄电池连接件生产线; 灵活套管连接件; 50万只/年; 15万只/年; +15万只/年; 24h×300d/a=7200h/a. 灵活焊接连接件; 65万只/年; +15万只/年. 完美套管连接件; 28万只/年; +28万只/年. 完美焊接连接件; 42万只/年; +42万只/年. 汽车注塑件生产线; 汽车注塑件; 0; 220万套/年; +220万套/年. 7、公用工程 （1）给排水 扩建项目用水总量为450t/a，为职工生活用水450t/a，均来自市政自来水管网。 建设项目厂区实行雨、污分流制，雨水收集后排入区域雨水管网。生活污水360t/a通过现有规范化污水接管口接管至无锡市新区硕放水处理有限公司集中处理，达标尾水排入走马塘。 （2）供电 扩建项目用电量为135万千瓦时/年，由无锡国家高新技术产业开发区市政电网提供。 （3）储运 建设项目原辅材料及产品进出厂均使用汽车运输。原材料及产品贮存在原材料放置区、电缆放置区、产品放置区。 （4）绿化 建设项目租赁无锡新区硕放工业园201地块11号建筑面积2479m2标准厂房用于生产，厂区绿化依托租赁方。绿化维护工作由租赁方负责。 建设项目公用及辅助工程见表6。 表6 建设项目公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 扩建前; 扩建后; 变化量. 公用 工程; 给水; 1000 t/a; 1450t/a; +450t/a; 来自市政自来水管网. 排水; 450t/a; 810t/a; +360t/a; 接管无锡市新区硕放水处理有限公司处理. 清下水; 87t/a; 87t/a; 0; 循环冷却水作为清下水排放雨水管网. 供电; 5万千瓦时/年; 135万千瓦时/年; +130万千瓦时/年; 由市政电网提供. 绿化; --; --; 0; 依托租赁. 储运 工程; 原料放置区; 100m2; 300m2; +200m2. 产品放置区; 100m2; 120m2; +20m2. 环保 工程; 废水; 雨、污水接管口; 雨、污水排口规范化设置; 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求. 化粪池; 1座（9m3）; 依托租赁. 管网建设; 雨污分流、清污分流. 噪声; 减振、隔声; 降噪量≥25dB (A); 选用低噪声设备、减振底座、厂房隔声，厂界噪声达标. 减振、合理布局; 降噪量≥15dB (A). 废气; 废气收集、处理系统; 一级低温等离子体+15米排气筒; 达标排放. 固废; 一般工业固废堆场; 1×10m2; 安全暂存，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的要求. 危险固废堆场; 1×5m2; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求. 6、环保投资 建设项目环保投资46万元，占总投资的5.1%，具体环保投资情况见表7。 表7 建设项目环保投资一览表 污染种类; 环保设施名称; 投资 （万元）; 设计能力; 处理效果. 废水; 雨污分流、清污分流; 依托租赁; --; 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求. 规范化排污口. 化粪池. 废气; 集气罩+一级低温等离子体装置+15米排气筒; 26; 风量10000m3/h; 达标排放. 噪声; 选用低噪声设备、厂房隔声、安装减振底座; 14; 降噪量≥15dB(A); 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 固废; 一般工业固废堆场; 2; 10m2; 安全暂存，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求. 危险固废堆场; 4; 5m2; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求. 绿化; 绿化; 依托租赁; --. 合计; 46. 7、职工人数及工作制度 建设项目原有职工45人，本次扩建新增员工30人，扩建后全厂共有员工75人。实行2班制，每班工作12小时，年工作300天，共计7200小时。 8、厂区平面布置情况 建设项目租赁厂房建筑面积2479m2。厂房共两层，呈矩形。厂房一层用于生产、办公、员工餐厅。二层为办公区。项目循环水池和冷却塔布置于厂房外侧西北角。项目一层平面布置情况见附图3。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 福泰科塑料技术（无锡）有限公司成立于2005年6月，专业从事蓄电池连接件、注塑件、工程塑料、仪用接插件、橡胶制品、五金配件的生产和销售。公司位于无锡高新区硕放工业园内。原“年产50万只连接件项目”环境影响报告表于2005年5月19日通过无锡市新区规划建设环保局审批（见附件）。后因企业在实际生产过程中对生产工艺、原辅材料和生产设备均进行了较大调整，于2012年6月对其做了环境影响补充评价，并于2012年6月20日通过无锡市新区规划建设环保局审批。原项目未办理环境保护设施竣工验收手续。无锡市新区建设环保局于2016年3月10日下达了《关于责令限期办理环境保护设施竣工验收手续的通知》，目前企业尚未办理环境保护设施竣工验收手续。 （一）现有项目污染物产生及排放情况 1、废水排放情况 现有项目废水主要是生活污水和注塑机冷却水。生活污水450t/a经化粪池预处理后接管硕放水处理有限公司集中处理，尾水排入走马塘。注塑冷却水排水87t/a作为清下水接管雨水管网，排入附近河流。 2、废气排放情况 现有项目采用PP塑料粒子为注塑原料，为无毒无味环保材料。原环评补充报告中未计算注塑废气产生量，现根据企业实际情况计算注塑废气产生量。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），在无控制措施时，注塑产生的非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t树脂原料。现有项目使用PP塑料粒子30t/a，则非甲烷总烃产生量为0.01t/a。目前为无组织排放。 3、噪声排放情况 现有项目噪声主要来源于注塑机、冲床、电焊机等设备噪声，其噪声声级值为80-85dB(A)，通过合理布局，采取隔声，减振措施后，项目厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准规定的昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)的要求。 4、固废排放情况 现有项目产生生活垃圾2t/a，废塑料边角料0.2t/a，废铜屑1.5t/a。生活垃圾由环卫部门定期清运，集中处置。废塑料边角料、废铜屑由专门回收单位回收利用。固废均得到有效处置。 5、污染物排放情况汇总 现有项目污染物排放情况见表8。 表8 现有项目污染物产生及排放情况汇总表 种类; 排放源; 污染物名称; 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （t/a）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放去向; 已批复总量. 大气污染物; 无组织; 注塑工序; 非甲烷总烃; --; 0.01; --; 0.01; 周围大气; 0. 水 污染物; 污染物种类; 污染物名称; 废水量 （t/a）; 产生浓度 （ mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）; 排放去向. 生活污水; COD; 450; 500; 0.225; 375; 0.169; 经化粪池处理后接管无锡高新区硕放水处理有限公司处理; 0.169. SS; 300; 0.135; 240; 0.108; 0.108. 氨氮; 30; 0.0135; 30; 0.0135; 0.0135. 总氮; 40; 0.018; 40; 0.018; 0.018. 总磷; 5; 0.0023; 5; 0.0023; 0.0023. 固体废物; 污染物种类; 产生量（t/a）; 处理处置量 （t/a）; 综合利用量 （t/a）; 外排量 （t/a）; 备注. 生活垃圾; 4.5; 4.5; 0; 0; 环卫清运; 0. 废边角料; 1; 1; 0; 0; 委托处置; 0. 废电缆皮; 2; 2; 0; 0; 委托处置; 0. 废铜屑; 1; 1; 0; 0; 委托处置; 0. 废塑料边角料; 6; 6; 0; 0; 委托处置; 0. 注：除废气外，其余污染物根据原环评补充报告得出。 综上所述，福泰科塑料技术（无锡）有限公司现有项目存在一定的环保问题。现有项目运行过程中未受到周围居民相关投诉。现有项目未进行环境保护设施竣工验收手续。 （二）现有项目存在的环境问题及“以新带老”环保措施 1、现有项目存在的环境问题 ①项目注塑工序产生少量非甲烷总烃未采取任何环保措施； ②项目厂房外西北角冷却塔噪声较大，虽厂界噪声达标，但可能对较近的环境敏感点产生影响； ③危废堆场不符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求； ④现有项目至今未办理环保验收手续。 2、“以新带老”环保措施 ①注塑区增加集气罩、一级低温等离子体处理非甲烷总烃废气，经15米高排气筒高空排放； ②对厂房外西北角冷却塔采取降噪措施，确保无锡市硕放中学及西侧规划居民点处噪声达标； ③按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求建设危废堆场； ④完善“三同时”环保验收工作。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

一、自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形地貌 项目所在区域位于太湖平原地区，地势平坦宽广，平均海拔高度一般在2～5米，河湖港纵横分布。 该地区居江苏省地层南区，地层发育齐全，基底未出露，中侏罗纪岩浆开始活动，喷出盖在老地层上和侵入各系岩层中。第四纪全新统现代沉积遍布全区。泥盆纪有少量分布，为紫红色沙烁岩、石英烁岩、石英岩，向上渐变为砂岩与黑色页岩的交替层，顶部砂质页岩含优质陶土层。地下水层为松散岩类孔隙含水岩组，潜水含水层为泻湖相亚粘土夹粉砂，水质被地表水所淡化，地耐力为8～10t/m2。 项目所在区域的地震基本烈度为6度。 2、气象特征 项目地处北亚热带湿润性季风气候区，气候温和，冬夏较长，春秋较短，日照充足，四季分明，雨水充沛，冬无严寒，夏无酷暑，气候宜人。常年盛行风向为ESE，其主要气象气候特征见表9。 3、水文 项目所在地周围水系为河网水系，属太湖流域武澄锡虞水系分区。项目所在地附近主要河流为江南运河。具体而言，开发区外围较大河流有江南运河、古运河和伯渎港。区内原有许多小河浜，随着开发区建设的发展，大多数河浜已填埋，仅剩少量的断头浜，代之而形成目前的以地块为格局的排水管网系统，雨水和清水则通过雨水管网与江南运河等相通，污水管网则经提升泵站与城市污水处理厂相接。 本项目纳污河流为走马塘，最终汇入京杭运河。京杭大运河贯穿无锡全境，经直湖港与太湖相通，经锡澄运河与长江相通，常年东南向顺流出境。在无锡境内全长41.0km，河底高程-1.0～0.0m，底宽35～94m，河口最大宽度为150m，航道等级为4级，素有“黄金水道”之称。京杭大运河（无锡段）划分为江南（京杭）运河无锡市工业、农业用水区，水功能区2020年水质目标均为Ⅳ类。由于京杭大运河是无锡废水排放的雨污通道，因此京杭运河（无锡段）上没有饮用水取水口、养殖水产区域等敏感目标。 表9 主要气象气候特征 编号; 项目; 数值及单位. 1; 气温; 年平均气温; 15.4℃. 极端最高温度; 38.9℃. 极端最低温度; -12.5℃. 最热月平均温度; 28.2℃（七月）. 最冷月平均温度; 2.5℃（一月）. 2; 风速; 年平均风速; 2.63m/s. 最大风速; 24m/s. 3; 气压; 年平均大气压; 101.6kPa. 绝对最高大气压; 105.2kPa. 绝对最低大气压; 97.76kPa. 4; 空气湿度; 年平均相对湿度; 80%. 最热月平均相对湿度; 88%. 最冷月平均相对湿度; 76%. 5; 降雨量; 年平均降水量; 1106.7mm. 年最大降雨量; 1713.1mm（1999年）. 日最大降水量; 552.9mm（1978年）. 小时最大降水量; 65mm. 6; 雷暴日数; 年平均雷暴日数; 35.4d. 年最大雷暴日数; 43d. 7; 积雪、冻土深度; 最大积雪深度; 150mm. 最大冻土深度; 120mm. 8; 风向和频率; 年盛行风向和频率; ESE10.4%. 冬季盛行风向和频率; NNW10.3%. 夏季盛行风向和频率; SE和E15.6%. 4、土壤与植被 （1）土壤 土壤类型为太湖平原黄土状物质的黄泥土，土层较厚，耕作层有机质含量高达2～4%，含氮0.15%～0.20%，钾、磷较丰富，供肥和保肥性能好，质地适中，耕作酥柔，土壤酸碱度为中性，土质松疏，粘粒含量20%～30%。 （2）植被 该区域所在地原为农村，以水田为主，粮食作物种植面积较少，多种植各类蔬菜，如水芹菜、茭白等，该区域在划定为高新技术产业开发区后，土地使用性质发生变化，随着区域的开发，农田面积日趋减少，自然植被已不复存在，目前本区域植被以人工植被为主，主要种植绿化草木。

二、社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政规划 项目位于无锡市新区硕放工业园。无锡市新区位于无锡市东南郊，南涉太湖，距无锡市中心6公里，高速公路、312国道、沪宁铁路穿境而过，距上海虹桥机场1.5小时车程，离长江口岸仅40余公里。无锡机场就在新区境内。无锡市新区有着优越的地理位置和良好的交通区位优势。 2、经济结构 无锡新区自建区以来，以发展高新技术产业为己任，聚焦电子信息、精密机械及机电一体化两大产业集群，加快促进高技术产业从加工装配为主向自主研发制造延伸，形成以国际先进制造业为主导、高新技术产业为支撑、拥有自主知识产权和核心技术的自主品牌产品为根本的产业发展新格局，打造具有国际影响的先进制造和技术基地。着力提升发展国际先进制造业，形成了国内具有重要影响的日资高地、韩资板块和欧美组团。集成电路、精密机械、太阳能光伏产业等制造技术处于国际领先水平。 3、社会事业发展现状 在错位发展的机制指导下，无锡新区充满生机与活力，完善了以低保、医保、残保和特困救助为特色的“三保一助”政策，以及新型医疗保障体系，社会保障水平走在全市前列。 近年来，新区投入了300多亿元进行城区建设，改善人居环境。作为无锡现代化特大型城市的重要板块，新区的创新型国际化科技新城建设已全面启动；同时，高起点编制重点功能区的控制性规划，启动建设了十大邻里中心，集商贸、家政、体育休闲、修理、清洗、医疗保健、就业培训、文化教育等各类社区服务项目，构建综合性社区服务平台。 无锡新区社会事业发展状况较好，辖区内拥有区、镇、村三级医疗网络，有一所二级的新区医院，五所一级卫生院，85个村卫生室；辖区内现有镇级文化站5家，影院3家，图书室6家，有文化经营单位165家，其中印刷企业78家，娱乐业（歌舞厅、游戏室、桌球室）29家，书、报业30家，音像制品经营户28家。 4、文物保护情况 项目所在地500m范围内无文物保护单位。 5、区域规划和环保规划 （1）土地利用规划 项目位于无锡市新区硕放工业园。所在地块属于工业用地，建设项目用地符合无锡新区土地利用规划。 （2）产业定位 根据《无锡市新区发展规划》相关内容，高新区主导产业为电子信息、精密机械、机电一体化、光机电、生物工程及医疗、精细化工、新材料、轻纺、服装、塑料制品、铝制品、印刷、电子、汽车零部件制造等为主体。 项目为塑料零件制造[C2928]，在产业定位上符合无锡新区的总体规划。 （3）环保规划 无锡新区现已建成二路供水及完善的管网设施，使自来水管网延伸至新区各个地块，日供水能力10万吨。无锡新区目前正开展再生水利用工程，项目拟建区已敷设再生水管道，具备再生水利用条件。区域实行雨污分流系统，建成日提升1.5万吨的污水泵站3座。污水处理厂三座。本项目生活污水接管无锡新区硕放水处理有限公司处理。新区范围内实现集中供汽供热，架设热蒸汽管网20公里，2003年10月国家重点工程西气东输无锡新区天然气门站建成。 项目所在区域已编制了环境影响评价和环境保护规划，具备污染集中控制条件。 综合各种基础设施状况可知，无锡新区的基础设施建设满足项目生产的要求，项目选址合理，符合无锡高新区总体规划、环保规划等相关规划要求，与周围环境相容。 三、与《江苏省太湖水污染防治条例》、《太湖流域管理条例》符合情况 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2010年9月29日江苏省第十届人民代表大会常务委员会第十七次会议修订）规定，太湖流域划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸5公里区域、入湖河道上溯10公里以及沿岸两侧各1公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯50公里以及沿岸两侧各1公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2012年1月12日第二次修订），在太湖一、二、三级保护区内禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。 根据《太湖流域管理条例》： 第二十九条 新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： - 新建、扩建化工、医药生产项目； - 新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； - 扩大水产养殖规模。 第三十条 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： - 设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场； - 设置水上餐饮经营设施； - 新建、扩建高尔夫球场； - 新建、扩建畜禽养殖场； - 新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； - 本条例第二十九条规定的行为。 已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭。 本项目位于无锡市新区硕放工业园，属于太湖流域二级保护区。项目生活污水接管排入无锡市新区硕放水处理有限公司处理；固废分类妥善处置，实现“零”排放。因此，建设项目满足《太湖流域管理条例》第二十九、三十条的规定。 综上，本项目符合《江苏省太湖水污染防治条例》和《太湖流域管理条例》的规定。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 项目位于无锡市新区硕放工业园。项目南侧为金樊都公司，东侧为艾伦公司，西侧为立合基公司，北侧为现状为空地，规划为市场用地。离项目最近的敏感目标为西侧187m的无锡市硕放中学，详见附图2。 1、建设项目所在地区域环境质量现状 （1）空气环境质量 本项目位于无锡市新区硕放工业园，其环境空气质量功能区划分为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境功能区二类。本次评价引用《无锡市泰广金属制品有限公司年产不锈钢卷材10万吨、不锈钢板材10万吨项目环境影响报告表》中无锡新区环境监测中心2015年7月29日至8月1日的监测数据（监测点位位于丽景佳苑小区，该点位距离本项目200米）。该地区环境空气中各项指标日平均浓度见表10。 表10 大气环境质量现状监测数据 测点; 污染因子; 日平均浓度（mg/m3）. 监测结果; 标准限值; 评价结果. 丽景佳苑小区; SO2; 0.009-0.016; 0.150; 达标. NO2; 0.021-0.037; 0.08; 达标. PM10; 0.097-0.103; 0.150; 达标. 由监测结果可见：项目所在区域环境空气中SO2、NO2、PM10日均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，评价区域内环境空气质量良好。 （2）水环境质量 本项目废水接管无锡新区硕放水处理有限公司，最终排入走马塘。根据江苏省水利厅和江苏省环境保护厅编制的《江苏省地表水（环境）功能区划》，走马塘参照江南运河2020年水域功能目标类别为Ⅳ类。根据江苏源远检测科技有限公司于2017年1月4日~1月6日《格林美（无锡）能源材料有限公司锂离子电池正极材料项目报告书》中地表水环境监测数据，走马塘的水质监测结果见表11。 表11 走马塘水环境质量现状（单位：mg/L，pH 无量纲） 河流名称; 监测断面; 项目; pH; COD; SS; 氨氮; 总磷. 走马塘（江南运河）; 硕放污水处理厂排污口上游500米; 最小值; 7.54; ＜10; 50; 1.18; 0.14. 最大值; 7.60; ＜10; 56; 1.20; 0.14. 平均值; 7.57; /; 53.3; 1.19; 0.14. 硕放污水厂排污口; 最小值; 7.52; 10.7; 42; 1.20; 0.14. 最大值; 7.62; 12.0; 48; 1.22; 0.15. 平均值; 7.58; 11.5; 44.7; 1.21; 0.147. 硕放污水处理厂排污口下游1000米; 最小值; 7.71; 10.5; 42; 1.13; 0.18. 最大值; 7.73; 11.3; 44; 1.17; 0.19. 平均值; 7.72; 11.0; 43.3; 1.15; 0.18. Ⅳ类标准值; 6~9; ≤30; ≤60; ≤1.5; ≤0.3. 由监测结果可见：三个监测断面pH、COD、SS、氨氮、总磷各监测因子监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 （3）声环境质量 根据《无锡市声环境功能区建设与管理实施方案》（锡政办发[2011]307号），项目所在地声环境功能为3类，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。根据《2016年度无锡市环境状况公报》，2016年，全市昼间区域环境噪声为56.2dB（A），其中无锡市区、江阴、宜兴区域昼间环境噪声分别为56.6dB（A），54.8dB（A），55.7dB（A）。本项目周边噪声值能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值。 2、周边污染情况及主要环境问题 分析地表水超标原因主要为：①上游来水水质较差，区域工业密度大，水体自净能力的减弱，污染的河道尚未能恢复自净功能；②江南运河沿岸仍然存在零散居民点，这些居民点居住分散，且生活污水不易收集，部分仍直接排入江南运河中。 无锡市采取下列措施，对水环境进行进一步改善： ①河道整治涉及到方方面面，京杭运河整治由惠山、南长、新区、滨湖、北塘区委、区政府主要领导担任辖区段“河长”。五个区和有关部门每周将所在河段的情况和水质监测变化情况向市政府督查室报告，做到周周通报，确保整治任务落实到位、整治目标按时完成。市各综合部门积极配合开展整治工作，形成强大推动合力。 ②加强河道的疏浚工作，并在河道疏浚的同时，在河道一侧埋设截污管道，将污水截留纳入城区污水处理厂集中处理，达标后排放；以减少区域污水对河道的影响。 ③加强区域集中污水处理厂的建设和扩建工作，并加强铺设区域污水管网，提供污水的收集率，使污水可纳入区域集中污水处理厂集中处理，并加强污水处理厂排放标准的监管和在线控制，使污水处理厂尾水严格执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）表1中城镇污水处理厂尾水排放浓度限值，减少水污染物的排放。 ④逐步将无锡市城区的污染企业搬迁至规范的园区内，并纳入园区污水处理厂集中处理，减少水污染物的排放。 ⑤加强拆迁安置工作：目前，京杭（江南）运河沿岸仍有零散居民点的存在，这些居民点居住分散，且生活污水不易收集，部分仍直接排入京杭（江南）运河中，为此，各级政府正在加强零散居民的拆迁安置工作，改善居民的生活条件，并可将居民生活污水通过规范的污水管网排入市政污水处理厂集中处理，可减少水污染物的排放，降低居民生活污水对京杭（江南）运河的影响。 预计以上措施得到充分落实后，纳污河流的水环境质量会得到改善。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于无锡市新区硕放工业园，根据建设项目现场周边500m范围踏勘情况，确定项目主要环境保护目标见表12。 表12 项目主要环境保护目标 保护项目; 保护目标; 方位; 距离（m）; 规模; 保护级别. 空气环境; 无锡市硕放中学; W; 187; 约1000人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 丽景佳苑; E; 200; 约1000户，3500人. 华家里; S; 245; 约20户，70人. 水环境; 京杭运河; SW; 2650; 中型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 走马塘; NW; 4000; 小型. 里夫泾浜; E; 280; 小型. 声环境; 无锡市硕放中学; W; 187; 约1000人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 厂界; 四周; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 根据无锡市人民政府办公室文件锡政办发[2011]300号文《无锡市环境空气质量功能区划规定》（2011年），项目所在地空气质量功能区为二类区，常规大气污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》，具体数值见表13。 表13 大气环境质量标准限值 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. TSP; 年平均; 200; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2标准. 24小时平均; 300. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0; mg/m3; 参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中确定的数值. 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，走马塘、京杭运河、里夫泾浜水质均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准。具体数据见表14。 表14 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 水体; 类别; pH; COD; BOD5; DO; 总磷（以P计）; 氨氮. 走马塘、京杭运河、里夫泾浜; Ⅳ; 6-9; ≤30; ≤6; ≥3; ≤0.3; ≤1.5. 3、声环境质量标准 建设项目区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，敏感目标境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体见表15。 表15 声环境质量标准限值 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 2; 60; 50. |
| --- | --- |

| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废气 建设项目废气主要污染物非甲烷总烃浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中标准，详见表16。 表16 建设项目废气排放标准限值 污染物 名称; 排放标准; 标准来源. 最高允许排放浓度（mg/m3） Ⅱ时段; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度(mg/m3). 非甲烷总烃; 50; 15; 3.6; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3标准. 2、废水 建设项目生活污水接管至硕放水处理有限公司集中处理，废水接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，该标准中未作规定的项目总氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中A等级标准，同时应满足硕放水处理有限公司接管要求，具体见表17。 表17 废水接管要求 （单位：mg/L） 污染物名称; 浓度限值; 标准来源. pH; 6～9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. COD; 500. SS; 400. 总氮; 45; 硕放水处理有限公司的接管要求. 氨氮; 35. 总磷（以P计）; 8; 《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中A等级标准. 鉴于太湖流域治污需要，无锡市新区硕放水处理有限公司尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》标准（DB32/1072-2007）表1中城镇污水处理厂Ⅰ尾水排放浓度限值，DB32/1072-2007中未列入项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，具体见表18。 表18 污水处理厂尾水排放标准 单位：mg/L（pH为无量纲） 序号; 项目; 最高允许排放浓度; 标准来源. 1; COD; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》标准（DB32/1072-2007）表1中城镇污水处理厂Ⅰ尾水排放浓度限值. 2; 氨氮; 5（8）*. 3; 总氮; 15. 4; 总磷; 0.5. 5; SS; 10; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准. 6; pH值; 6-9. 注*：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声标准 建设项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，执行标准见表19。 表19 工业企业厂界环境噪声排放标准值 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 3; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. |
| --- | --- |

| 总量控制指 标 | 表20 “三本账”一览表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 现有排放量; 扩建项目产生量; 扩建部分削减量; 扩建项目排放量; “以新带老”削减量; 排放增减量; 扩建后排放总量; 最终排放量. 废气; 非甲烷总烃（有组织）; 0; 0.09; 0.081; 0.009; 0.9; +0.009; 0.009; 0.009. 非甲烷总烃（无组织）; 0.01; 0.01; 0; 0.01; 0; +0.01; 0.02; 0.02. 废水; 废水量; 450; 360; 0; 360; 0; +360; 810[1]; 810[2]. COD; 0.169; 0.144; 0; 0.144; 0; +0.144; 0.313[1]; 0.04[2]. SS; 0.108; 0.108; 0; 0.108; 0; +0.108; 0.216[1]; 0.008[2]. 氨氮; 0.0135; 0.009; 0; 0.009; 0; +0.009; 0.023[1]; 0.004[2]. 总氮; 0.018; 0.013; 0; 0.013; 0; +0.013; 0.031[1]; 0.013[2]. 总磷; 0.0023; 0.001; 0; 0.001; 0; +0.001; 0.003[1]; 0.0004[2]. 固废; 生活垃圾; 0; 9; 9; 0; 0; 0; 0; 0. 一般固废; 0; 33; 33; 0; 0; 0; 0; 0. 注：[1]接管至无锡市新区硕放水处理有限公司的接管考核量； [2]为无锡市新区硕放水处理有限公司的出水指标计算，作为本项目排入外环境的水污染物总量。 扩建项目有组织大气污染物排放总量为非甲烷总烃0.009t/a，报无锡市新吴区安监环保局审批后执行；无组织大气污染物排放总量为非甲烷总烃0.01t/a，作为考核量。扩建项目生活污水接管至无锡市新区硕放水处理有限公司集中处理，接管考核量为：污水量360t/a、COD 0.144t/a、SS 0.108t/a、氨氮0.009t/a、总氮0.013t/a、总磷0.001t/a。最终外排量为：污水量360t/a、COD 0.018t/a、SS 0.004t/a、氨氮0.002t/a、总氮0.005t/a、总磷0.0002t/a，纳入无锡市新区硕放水处理有限公司总量范围内；固废均得到合理处置。 扩建项目建成后全厂有组织大气污染物排放总量为非甲烷总烃0.009t/a，报无锡市新吴区安监环保局审批后执行；无组织大气污染物排放总量为非甲烷总烃0.02t/a，作为考核量。扩建项目建成后全厂生活污水接管至无锡市新区硕放水处理有限公司集中处理，接管考核量为：污水量810t/a、COD0.313t/a、SS0.216t/a、氨氮0.023t/a、总氮0.031t/a、总磷0.003t/a。最终外排量为：污水量810t/a、COD0.04t/a、SS0.008t/a、氨氮0.004t/a、总氮0.013t/a、总磷0.0004t/a，纳入无锡市新区硕放水处理有限公司总量范围内；固废均得到合理处置。 |
| --- | --- |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、蓄电池连接件生产工艺 电缆 检验 分段切割 N、S1 端子剥线 S2 铜管 铜片 冲压打孔 电阻焊接 N、S3 PP塑料粒子 注塑成型 G1-1、S4-1 成品 检验 包装入库 图例：G——废气；S——固废；N——噪声 图1 蓄电池连接件生产工艺流程图 工艺流程简述： （1）原材料检验 人工对外购的电缆进行检验，确认电缆的规格、尺寸是否符合产品生产要求。 （2）分段切割 按产品连接线的尺寸要求，将电缆线在切割机上切分成段。该工序会产生噪声（N）和废边角料（S1）。 （3）端子剥线 将分切完成的小段电缆线两端的塑料皮在剥线机上剥出，使内部铜线裸露，并手工将其整理形成端子。该工序有塑料边角料（S2）产生。 （4）冲压打孔 根据产品要求，一部分端子剥离处理完的电缆线与外购的铜管用冲压机进行冲压打孔处理，并将其连接。 （5）电阻焊接 使用焊接机将另一部分电缆线端子与铜片的接口处压紧并施以电流，利用电流流经接口接触面产生的电阻热效应将铜加热熔化，从而达到焊接的效果，不产生焊接烟尘。 （6）注塑成型 该工序为整个生产的关键工段。首先将PP塑料粒子投入注塑机投料口内，通过机器自带的电加热装置将料桶中的PP塑料粒子加热到80℃，去除因空气潮湿而附着在粒子表面的少量水分，并使之软化。项目所用塑料粒子粒径较大，投料过程中无粉尘产生。将PP塑料粒子继续加热至180℃，持续20分钟，使塑料粒子熔化成半流体状。再把冲压、电阻焊接完成后的部件放入注塑机模具中，并注入熔融塑料将这些部件铜线裸露部分包封起来即可。通过冷却水间接冷却，使模具中的产品成型。厂区设置一座100t/h的低噪声环保型冷却塔，冷却水循环使用，定期排放清下水。该工序会有少量非甲烷总烃（G1-1）和塑料边角料（S4）产生。 （7）成品检验 连接线产品经人工检测合格后即可包装入库。 2、汽车注塑件生产工艺 色母、PA66粒子 原材料检验 色母、PA66粒子搅拌 烘料（除湿） 水蒸气 注塑成型 G1-2、S4-2 组装 成品检验 图2 汽车注塑件生产工艺流程图 工艺流程简述： （1）原材料检验：品质部进货检验员根据采购要求对外购的色母、PA66粒子等原材料进行检验，确认原料是否符合产品的生产要求。 （2）搅拌：生产部物料员根据生产工单信息要求，领取不同的产品所对应的色母、PA66粒子用量，投入搅拌机中搅拌均匀，因粒子为颗粒状，不会产生投料粉尘。 （3）烘料：不同的塑料粒子类型所含的水份不一，为满足产品的质量需求，需要对其进行加热并减少其水分含量，此工序有水蒸气排出。 （4）注塑成型：首先将混匀后的塑料粒子投入注塑机投料口内，通过机器自带的电加热装置将料桶中的塑料粒子加热到80℃，去除因空气潮湿而附着在粒子表面的少量水分，并使之软化。项目所用塑料粒子粒径较大，投料过程中无粉尘产生。将塑料粒子继续加热至180℃，持续20分钟，使塑料粒子熔化成半流体状。通过冷却水间接冷却，使模具中的产品成型。厂区设置一座100t/h的低噪声环保型冷却塔，冷却水循环使用，定期排放清下水。该工序会有少量非甲烷总烃（G1-2）和塑料边角料（S4-2）产生。 （5）组装：所成型后的半成品根据不同的功能需求，进行两种或两种以上的部件进行组合，此工序为人工半自动组装，不涉及焊接等过程，不产生污染物。 （6）成品检验：对照成品检验要求，将包装后的产品进行抽检验证，入库。

主要污染工序： 1、废气 本项目工艺废气主要来自注塑工序产生的非甲烷总烃（G1-1、G1-2）。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），在无控制措施时，注塑工序非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t树脂原料。本次扩建项目使用PP塑料粒子、TPE粒子、PA66粒子等共283t/a，则非甲烷总烃产生量为0.1t/a。本项目每台注塑机挤出成型区设置侧吸式集气罩或抽风管，经一级低温等离子体设备处理后，废气由15米高排气筒排放。为保证废气捕集效果，注塑机上表面局部加盖，因此，本项目废气收集效率以90%计，少部分非甲烷总烃废气无组织排放。扩建项目废气产生情况见表21和表22。 表21 扩建项目有组织废气产生和排放情况 污染物 名称; 废气量 （Nm3/h）; 产生情况; 治理 措施; 去除 效率(%); 排放情况. 产生量 （t/a）; 速率 （kg/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 10000; 0.09; 0.013; 1.25; 一级低温等离子体; 90; 0.009; 0.001; 0.125. 注：年工作时间7200h。 表22 扩建项目无组织废气产生情况表 面源名称; 污染物名称; 无组织源强; 面源面积（m2）; 面源高度（m）. 产生量（t/a）; 速率（kg/h）. 注塑工序; 非甲烷总烃; 0.01; 0.001; 280; 6. 注：年工作时间7200h。 2、废水 扩建项目废水主要是职工生活污水。扩建项目新增员工30人，职工生活用水按50L/（人·天）计，年工作日300天，则生活用水量为450t/a，排污系数按0.8计，则扩建项目污水排放量为360t/a。 扩建项目水平衡见图2。 90 生活用水 化粪池 接管无锡市新区硕放水处理有限公司 450 360 360 新鲜水 图2 扩建项目水平衡图（t/a） 接管无锡市新区硕放水处理有限公司 1013 810 810 203 生活用水 化粪池 新鲜水 1450 437 350 87 冷却塔用水 接入雨水管网 循环21850 图3 扩建后全厂水平衡图（t/a） 3、噪声 扩建项目高噪声设备情况见表23。 表23 扩建项目高噪声设备一览表 序号; 设备名称; 台数; 单台噪声值 （dB（A））; 所在位置; 距最近厂界位置（m）; 治理措施; 降噪效果 （dB（A））. 1; 注塑机; 5; 75; 生产车间; S，10; 设备减振、厂房隔声; 25. 4、固体废物 根据《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》苏环办[2013]283号，对建设项目生产过程中产生的各类固体废物进行分析。 （1）固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据（其中的“试行”表示《固体废物鉴别导则（试行）》）及结果见表24。 表24 扩建项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（吨/年）; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 办公、生活; 固态; 废纸等; 9; √; --; 《固体废物鉴别导则（试行）》中二（一）（4）. 2; 废边角料; 分段切割; 固态; 铜、塑料; 2; √; --; 《固体废物鉴别导则（试行）》中二（一）（2）. 3; 废电缆皮; 端子剥线; 固态; 塑料; 4; √; --. 4; 废铜屑; 冲压打孔; 固态; 铜; 2; √; --. 5; 废塑料边角料; 注塑成型; 固态; 塑料; 25; √; --. 注：“二（一）（4）”表示：办公产生的废弃物质； “二（一）（2）”表示：生产过程中产生的废弃物质、报废产品； 根据《固体废物鉴别导则（试行）》中固废的判别依据，列于“二（一）”，但不在“二（二）”中的副产物属于固体废物，所以建设项目产生的副产物均属于固体废物。 （2）固体废物产生情况汇总 扩建项目固体废物产生情况汇总见表25。 表25 扩建项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物 代码; 估算产生量（吨/年）. 1; 生活垃圾; 一般固废; 办公、生活; 固态; 废纸等; 根据《国家危险废物名录》（2008年）鉴别; -; 99; -; 9. 2; 废边角料; 一般固废; 分段切割; 固态; 铜、塑料; -; 99; -; 2. 3; 废电缆皮; 一般固废; 端子剥线; 固态; 塑料; -; 61; -; 4. 4; 废铜屑; 一般固废; 冲压打孔; 固态; 铜; -; 82; -; 2. 5; 废塑料边角料; 一般固废; 注塑成型; 固态; 塑料; -; 61; -; 25.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） |  | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 注塑工序 | 非甲烷总烃 | 1.25mg/m3，0.09t/a | 0.125mg/m3，0.009t/a |
|  | 无组织 | 注塑工序 | 非甲烷总烃 | --，0.01t/a | --，0.01t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 360t/a |  | COD SS 氨氮 总氮 总磷 | 400mg/L，0.144t/a 300mg/L，0.108t/a 25mg/L，0.009t/a 35mg/L，0.013t/a 4mg/L，0.001t/a | 400mg/L，0.144t/a； 300 mg/L，0.108t/a； 25 mg/L，0.009t/a； 35 mg/L，0.013t/a；4mg/L，0.001t/a |
| 电离和电磁辐射 | -- |  | -- | -- | -- |
| 固废 | 办公、生活 |  | 生活垃圾 | 9t/a | 环卫清运9t/a |
|  | 生产 |  | 废边角料 | 2t/a | 委托专门回收单位回收利用 |
|  |  |  | 废电缆皮 | 4t/a |  |
|  |  |  | 废铜屑 | 2t/a |  |
|  |  |  | 废塑料边角料 | 25t/a |  |
| 噪 声 | 建设项目的主要噪声源为注塑机，单台设备噪声级为75dB（A），经减振、厂房隔声等措施以及距离衰减后，可使各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目施工期主要是将注塑机等设备搬入生产车间内安装、调试，会产生一定噪声，施工期较短，噪声污染随施工期的结束污染随之消失。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 扩建项目大气污染物主要是注塑工序产生的少量非甲烷总烃，产生量为0.1t/a。由于扩建项目采用PP塑料粒子、TPE粒子、PA粒子为原料，属环保型原料，且非甲烷总烃产生量较小，拟在车间每台注塑机挤出成型区域增加侧吸式集气罩或抽风管，经一级低温等离子体处理后，废气经15米高排气筒排放，确保非甲烷总烃排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）中表3标准。 （1）有组织废气 具体预测过程见“大气污染防治专项”。 （2）无组织废气 扩建项目无组织废气主要是集气罩未捕集的非甲烷总烃0.01t/a。 - 大气防护距离 为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）确定大气环境防护距离， 经过计算，各个面源无组织排放的非甲烷总烃到达厂界的无组织浓度值满足相关标准无组织排放浓度限值要求，且下风向最大落地浓度小于质量标准，因此本项目不设置大气环境防护区域，废气无组织排放，满足环境控制要求。 - 卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840－91），各类工业企业卫生防护距离按下式计算： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.5LD 式中：Cm ——标准浓度限值（mg/m3）； Qc ——大气污染物可以达到的控制水平（kg/h）； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； r ——排放源所在生产单元的等效半径（m）； L ——卫生防护距离（m）。 根据建设项目无组织排放情况，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的有关规定，计算全厂的卫生防护距离，各参数取值见表26。 表26 卫生防护距离计算系数 计算系数; 5年平均风速，m/s; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470*; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021*; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85*; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84*; 0.84; 0.76. 注：*为建设项目计算取值。 经计算，建设项目卫生防护距离见表27。 表27 卫生防护距离计算结果表 污染源编号; 面源; 污染物; 产生量 （kg/h）; 面源面积（m2）; 计算参数; 卫生防护 距离. Cm （mg/m3）; A; B; C; D; L; 卫生防护距离. 1; 注塑工序; 非甲烷总烃; 0.001; 280; 2.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.018; 50. 由表27可知，根据无组织排放的污染物计算，非甲烷总烃须设置50m卫生防护距离。故确定建设项目卫生防护距离为以注塑工序为执行边界50米范围，具体范围见附图2。 建设项目卫生防护距离范围内目前无居民点以及其他环境空气敏感保护点，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。在此条件下，对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 2、水环境影响分析 扩建项目排水采用“雨污分流”制，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网。建设项目废水主要是生活污水。生活污水产生量为360t/a，各污染物产生浓度分别为COD 400mg/L，SS 300mg/L，氨氮 25mg/L，总氮35mg/L、总磷4mg/L，水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准和污水处理厂接管要求后，接管排入无锡市新区硕放水处理有限公司处理。 ### （1）无锡市新区硕放水处理有限公司简介 无锡市新区硕放水处理有限公司位于硕放浦江路东沿河处，用于处理硕放镇区及工业园污水。2003年完成初步设计及施工图设计，一期处理规模为2万t/d，已于2004年建成并投入运行，尾水排入走马塘，最终汇入江南运河。污水厂二期工程2万t/d，于2010年底建成并投入运行。随着产业园区的发展，2011年建设三期工程2万t/d污水处理装置，终期规模为6万t/d，现已投入运行。 ### （2）污水处理工艺 无锡市新区硕放水处理有限公司原采用ICEAS工艺，2008年为了贯彻国务院治理太湖的要求，执行无锡市关于“6699”行动的决定，全面提高出水标准。无锡市硕放水处理有限公司已进行了升级改造，改造后的污水处理工艺见图4。 升级改造部分 进水 混合液 投药 粗格栅 泵房 细格栅 沉砂池 A2O-SBR池 滤布滤池 紫外消毒池 出水 上 清 液 剩余污泥 污泥浓缩池 污泥外运 均质池 脱水机房 图4 无锡市硕放水处理有限公司污水处理工艺流程图 #### （3）接管可行性分析 无锡新区范围内排水采用“雨污分流”制。雨水接管市政雨水管网，生活污水经化粪池预处理后接管无锡市新区硕放水处理有限公司。 目前，无锡市新区硕放水处理有限公司设计处理量6万t/d，已接管污水量约3.64万t/d，剩余处理量2.36万t/d，扩建项目生活污水1.2t/d，且污水水质达到硕放水处理有限公司接管标准。项目周围污水管网已铺设到位，因此，无锡市新区硕放水处理有限公司能够处理本项目产生的生活污水，不会对污水处理厂的正常运行造成影响。本项目生活污水水质、水量均在无锡市新区硕放水处理有限公司接管范围内，根据硕放水处理有限公司的环评结论，在达标排放的前提下，对受纳水体影响较小，不会改变走马塘现有水质类别。 综上所述，扩建项目产生污水得到了有效处置，对周边环境及纳污水体影响较小。 3、声环境影响分析 扩建项目的新增噪声源主要为注塑机，单台设备噪声级为75dB（A）。建设单位拟在设备选型时选用先进的低噪声设备，并采取厂房隔声、设备减振等降噪措施，降噪效果达25dB（A）以上。 根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： - （1）声环境影响预测模式 式中：—— 预测点r处A声级，dB(A)； —— 处A声级，dB(A)； —— 倍频带衰减，dB（A）。 （2）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值()计算公式： 式中：—— 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； —— 声源在预测点产生的A声级，dB(A)； —— 预测计算的时间段，s； —— 声源在时段内的运行时间，s。 （3）预测点的预测等效声级()计算公式： 式中：—— 预测点的背景值，dB(A)； （4）在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故几何发散衰减： 式中：—— 几何发散衰减； —— 噪声合成点与噪声源的距离，m； —— 预测点与噪声源的距离，m。 （5）声环境影响预测结果 选择受项目高噪声设备噪声影响较大的东厂界、南厂界、西厂界和北厂界及敏感目标作为关心点，进行噪声影响预测，建设项目各预测点噪声预测结果见表28。 表28 建设项目噪声影响预测 关心点; 噪声源; 数量（台）; 单台设备噪声值dB(A); 减振、隔声dB(A); 各噪声源离厂界距离（m）; 距离 衰减dB(A); 贡献值 dB(A); 叠加值dB（A）. 东厂界; 注塑机; 5; 75; 25; 15; 23.5; 33.5; 42.8. 南厂界; 注塑机; 5; 75; 25; 10; 20.0; 37.0; 42.8. 西厂界; 注塑机; 5; 75; 25; 15; 23.5; 33.5; 45.0. 北厂界; 注塑机; 5; 75; 25; 20; 26.0; 31.0; 53.5. 硕放中学; 注塑机; 5; 75; 25; 187; 45.4; 11.6; 51.3. 由上表可知，建设项目高噪声设备，经减振、隔声和距离衰减后，对影响较大的东、南、西、北厂界的噪声叠加值分别为42.8dB(A)、42.8dB(A)、45.0dB(A)、53.5dB（A），能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，即：昼间噪声值≤65dB(A)，夜间噪声值≤55dB(A)；对硕放中学的噪声叠加值为51.3dB（A），能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，即：昼间噪声值≤60dB(A)，夜间噪声值≤50dB(A)；项目噪声对周围环境的影响值较小，噪声防治措施可行。 4、固体废物环境影响分析 扩建项目产生的职工生活垃圾由环卫部门清运；废边角料、废电缆皮、废铜屑、废塑料边角料委托专门回收单位回收利用（回收协议见附件）。扩建项目固体废物利用处置方式见表29。 表29 扩建项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 生活垃圾; 办公、生活; 一般固废; 99; 9; 环卫清运; 环卫部门. 2; 废边角料; 分段切割; 一般固废; 99; 2; 委托处置; 回收利用单位. 3; 废电缆皮; 端子剥线; 一般固废; 61; 4; 委托处置; 回收利用单位. 4; 废铜屑; 冲压打孔; 一般固废; 82; 2; 委托处置; 回收利用单位. 5; 废塑料边角料; 注塑成型; 一般固废; 61; 25; 委托处置; 回收利用单位. - 厂内暂存可行性分析 扩建项目设一般工业固废暂存场地10m2。一般工业固废的暂存场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求建设。 ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 ④应设计渗滤液集排水设施。 ⑤为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施。 ⑥为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 建设项目设有危险废物暂存场地5m2，危险废物暂存场地的设置按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求设置。 ①废物贮存设施须按《环境保护图形标志(GB15562-1995)》的规定设置警示标志； ②废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； ③废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ④废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 综上所述，扩建项目产生的各种固废均可得到有效处置，对周围环境影响较小。 5、清洁生产与循环经济 （1）生产工艺的清洁性 扩建项目采用先进的一体注塑工艺，对周围环境影响较小，符合清洁生产原则，体现了循环经济的理念。 （2）原材料和产品的清洁性 扩建项目以PP塑料粒子、PA粒子、TPE粒子为注塑原料，属于环保型原料，注塑产生的废气量少，对周围环境影响较小。 （3）污染物产生量指标的清洁性 建设项目大气污染物达标排放；生活污水接管排入无锡市新区硕放水处理有限公司处理；固废均得到了合理处置。 从本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，建设项目的生产工艺较成熟，排污量较小，基本符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 6、总量控制分析 扩建项目污染物产生和排放情况见表30，扩建后全厂污染物排放总量见表31。 表30 扩建项目污染物产生及排放情况汇总表 种类; 排放源; 污染物名称; 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （t/a）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放去向. 大气污染物; 有组织; 1#排气筒; 非甲烷总烃; 1.25; 0.09; 0.125; 0.009; 大气环境. 无组织; 注塑工序; 非甲烷总烃; --; 0.01; --; 0.01; 周围大气. 水 污染物; 污染物种类; 污染物名称; 废水量 （t/a）; 产生浓度 （ mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）; 排放去向. 生活污水; COD; 360; 400; 0.144; 400; 0.144; 经化粪池处理后接管无锡高新区硕放水处理有限公司处理. SS; 300; 0.108; 300; 0.108. 氨氮; 25; 0.009; 25; 0.009. 总氮; 35; 0.013; 35; 0.013. 总磷; 4; 0.001; 4; 0.001. 固体废物; 污染物种类; 产生量（t/a）; 处理处置量 （t/a）; 综合利用量 （t/a）; 外排量 （t/a）; 备注. 生活垃圾; 9; 9; 0; 0; 环卫清运. 废边角料; 2; 2; 0; 0; 委托处置. 废电缆皮; 4; 4; 0; 0; 委托处置. 废铜屑; 2; 2; 0; 0; 委托处置. 废塑料边角料; 25; 25; 0; 0; 委托处置. 表31 扩建项目完成后全厂污染物排放汇总表（t/a） 类别; 污染物名称; 现有排放量; 扩建项目产生量; 扩建部分削减量; 扩建项目排放量; “以新带老”削减量; 排放增减量; 扩建后排放总量; 最终排放量. 废气; 非甲烷总烃（有组织）; 0; 0.09; 0.081; 0.009; 0.9; +0.009; 0.009; 0.009. 非甲烷总烃（无组织）; 0.01; 0.01; 0; 0.01; 0; +0.01; 0.02; 0.02. 废水; 废水量; 450; 360; 0; 360; 0; +360; 810[1]; 810[2]. COD; 0.169; 0.144; 0; 0.144; 0; +0.144; 0.313[1]; 0.04[2]. SS; 0.108; 0.108; 0; 0.108; 0; +0.108; 0.216[1]; 0.008[2]. 氨氮; 0.0135; 0.009; 0; 0.009; 0; +0.009; 0.023[1]; 0.004[2]. 总氮; 0.018; 0.013; 0; 0.013; 0; +0.013; 0.031[1]; 0.013[2]. 总磷; 0.0023; 0.001; 0; 0.001; 0; +0.001; 0.003[1]; 0.0004[2]. 固废; 生活垃圾; 0; 9; 9; 0; 0; 0; 0; 0. 一般固废; 0; 33; 33; 0; 0; 0; 0; 0. 注：[1]接管至无锡市新区硕放水处理有限公司的接管考核量； [2]为无锡市新区硕放水处理有限公司的出水指标计算，作为本项目排入外环境的水污染物总量。 扩建项目有组织大气污染物排放总量为非甲烷总烃0.009t/a，报无锡市新吴区安监环保局审批后执行；无组织大气污染物排放总量为非甲烷总烃0.01t/a，作为考核量。扩建项目生活污水接管至无锡市新区硕放水处理有限公司集中处理，接管考核量为：污水量360t/a、COD 0.144t/a、SS 0.108t/a、氨氮0.009t/a、总氮0.013t/a、总磷0.001t/a。最终外排量为：污水量360t/a、COD 0.018t/a、SS 0.004t/a、氨氮0.002t/a、总氮0.005t/a、总磷0.0002t/a，纳入无锡市新区硕放水处理有限公司总量范围内；固废均得到合理处置。 扩建项目建成后全厂有组织大气污染物排放总量为非甲烷总烃0.009t/a，报无锡市新吴区安监环保局审批后执行；无组织大气污染物排放总量为非甲烷总烃0.02t/a，作为考核量。扩建项目建成后全厂生活污水接管至无锡市新区硕放水处理有限公司集中处理，接管考核量为：污水量810t/a、COD0.313t/a、SS0.216t/a、氨氮0.023t/a、总氮0.031t/a、总磷0.003t/a。最终外排量为：污水量810t/a、COD0.04t/a、SS0.008t/a、氨氮0.004t/a、总氮0.013t/a、总磷0.0004t/a，纳入无锡市新区硕放水处理有限公司总量范围内；固废均得到合理处置。 11、“三同时”验收一览表 建设项目环保投资46万元，占总投资的5.1%。具体环保投资情况见表32。 表32 建设项目“三同时”验收一览表 项目名称; 年产蓄电池连接件150万个项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（建设数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保投资（万元）; 完成时间. 废气; 注塑工序; 非甲烷总烃; 一级低温等离子体+15米高排气筒; 满足《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中二级标准; 26; 与建设项目主体工程同时设计、同时开工同时投产使用. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 化粪池1座; 废水达标接管标准后进入无锡市新区硕放水处理有限公司集中处理; 依托现有. 污水接管口规范化设置; --; 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求; 依托现有. 雨污水管网; 雨污分流; 满足要求; 依托现有. 噪声; 高噪声设备; 噪声; 减振、隔声等装置; 降噪量≥25dB(A)，厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准; 14. 固废; 办公、生活、生产; 一般固废; 一般固废堆场，10m2; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求; 2. 废气处理; 危险固废; 危险固废堆场，5m2; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求; 4. 环境管理（机构、监测能力等）; 管理人员1名; --; --. 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; --; --; --. “以新带老”措施; --; --. 总量平衡具体方案; 扩建项目有组织大气污染物排放总量为非甲烷总烃0.009t/a，报无锡市新吴区安监环保局审批后执行；无组织大气污染物排放总量为非甲烷总烃0.01t/a，作为考核量。扩建项目生活污水接管至无锡市新区硕放水处理有限公司集中处理，接管考核量为：污水量360t/a、COD 0.144t/a、SS 0.108t/a、氨氮0.009t/a、总氮0.013t/a、总磷0.001t/a。最终外排量为：污水量360t/a、COD 0.018t/a、SS 0.004t/a、氨氮0.002t/a、总氮0.005t/a、总磷0.0002t/a，纳入无锡市新区硕放水处理有限公司总量范围内；固废均得到合理处置。 扩建项目建成后全厂有组织大气污染物排放总量为非甲烷总烃0.009t/a，报无锡市新吴区安监环保局审批后执行；无组织大气污染物排放总量为非甲烷总烃0.02t/a，作为考核量。扩建项目建成后全厂生活污水接管至无锡市新区硕放水处理有限公司集中处理，接管考核量为：污水量810t/a、COD0.313t/a、SS0.216t/a、氨氮0.023t/a、总氮0.031t/a、总磷0.003t/a。最终外排量为：污水量810t/a、COD0.04t/a、SS0.008t/a、氨氮0.004t/a、总氮0.013t/a、总磷0.0004t/a，纳入无锡市新区硕放水处理有限公司总量范围内；固废均得到合理处置。; --. 区域解决问题; --; --. 大气环境防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标等）; 本项目不设置大气防护距离。建设项目设置以注塑区为执行边界50米范围。建设项目卫生防护距离范围内目前无居民点以及其他环境空气敏感点，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。在此条件下，对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。; --. 环保投资合计; 46.

# 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 注塑工序 | 非甲烷总烃 | 一级低温等离子体+15米高排气筒 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总氮 总磷 | 接管进入无锡市新区硕放水处理有限公司集中处理 | 满足要求 |
| 电离辐射和电磁辐射 | -- | -- | -- | -- |
| 固体 废物 | 办公、生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 | 有效处置 |
|  | 生产 | 废边角料 | 委托处置 | 有效处置 |
|  |  | 废电缆皮 | 委托处置 | 有效处置 |
|  |  | 废铜屑 | 委托处置 | 有效处置 |
|  |  | 废塑料边角料 | 委托处置 | 有效处置 |
| 噪声 | 扩建项目的主要噪声源为注塑机等，单台设备噪声级为75dB（A），经减振、厂房隔声等措施以及距离衰减后，可使各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，可使硕放中学的噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其它 | -- |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

| 一、结论 福泰科塑料技术（无锡）有限公司总投资900万元，租用无锡新区硕放工业园201地块11号建筑面积2479m2标准厂房进行生产。公司现有年产50万只蓄电池连接件项目，尚未验收。本次扩建后，新增180万套蓄电池连接件和220万套汽车注塑件产能。项目预计2017年12月投产。 本项目已取得无锡国家高新技术产业开发区管理委员会备案文件（见附件）。 项目不设食堂、宿舍、洗浴设施，员工就餐外购解决，员工餐厅仅作为用餐地点。 1、厂址选择与规划相容 建设项目用地属于工业用地，该区域已编制了环境影响评价和环境保护规划，具备污染集中控制条件，符合无锡新区用地规划；所从事行业符合无锡新区的产业规划。 扩建项目位于太湖流域二级保护区范围内，建设项目为塑料零件制造项目，不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀项目，扩建项目生产过程中不产生含磷、氮等污染物的废水。因此，建设项目不违背《江苏省太湖水污染防治条例（2012年修正本）》的规定。 2、与产业政策相符 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011 年本）>有关条款的决定》中的限制类和淘汰类项目；不属于《外商投资产业指导目录》（2015年修订）中的限制类和禁止类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>（2012年本）部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中限制和淘汰类项目；不属于《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》中限制类和淘汰类项目；不属于《无锡市内资禁止投资项目目录（2015年本）》中禁止投资项目；不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》中禁止类和限制类项目；不属于《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》中禁止类和限制类项目；也不属于其它相关法律法规要求的淘汰和限制的产业，符合国家和地方产业政策。 3、污染物达标排放，区域环境功能不会下降 （1）废气 建设项目注塑工序产生的少量非甲烷总烃，经一级低温等离子体处理后，由15米排气筒高空排放，满足《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）中表3标准，对环境影响很小。 （2）废水 建设项目厂区排水采用“雨污分流”制，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网；生活污水接管排入无锡市新区硕放水处理有限公司集中处理，尾水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》标准（DB32/1072-2007）表1中城镇污水处理厂Ⅰ尾水排放浓度限值，DB32/1072-2007中未列入项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排入走马塘。项目废水达标排放后对受纳水体影响较小。 （3）固废 职工生活垃圾由环卫部门清运；废边角料、废电缆皮、废铜屑、废塑料边角料委托专门回收单位回收利用；建设项目所有固废均得到安全处置，对周围环境影响较小。 （4）噪声 建设项目高噪声设备产生的噪声经过减振、厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围声环境影响较小。 3、符合清洁生产原则，体现循环经济理念 从本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，建设项目的生产工艺较成熟，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 4、符合区域总量控制要求 扩建项目有组织大气污染物排放总量为非甲烷总烃0.009t/a，报无锡市新吴区安监环保局审批后执行；无组织大气污染物排放总量为非甲烷总烃0.01t/a，作为考核量。扩建项目生活污水接管至无锡市新区硕放水处理有限公司集中处理，接管考核量为：污水量360t/a、COD 0.144t/a、SS 0.108t/a、氨氮0.009t/a、总氮0.013t/a、总磷0.001t/a。最终外排量为：污水量360t/a、COD 0.018t/a、SS 0.004t/a、氨氮0.002t/a、总氮0.005t/a、总磷0.0002t/a，纳入无锡市新区硕放水处理有限公司总量范围内；固废均得到合理处置。 扩建项目建成后全厂有组织大气污染物排放总量为非甲烷总烃0.009t/a，报无锡市新吴区安监环保局审批后执行；无组织大气污染物排放总量为非甲烷总烃0.02t/a，作为考核量。扩建项目建成后全厂生活污水接管至无锡市新区硕放水处理有限公司集中处理，接管考核量为：污水量810t/a、COD0.313t/a、SS0.216t/a、氨氮0.023t/a、总氮0.031t/a、总磷0.003t/a。最终外排量为：污水量810t/a、COD0.04t/a、SS0.008t/a、氨氮0.004t/a、总氮0.013t/a、总磷0.0004t/a，纳入无锡市新区硕放水处理有限公司总量范围内；固废均得到合理处置。 综上所述，建设项目产生的各项污染物均可得到有效处置，可达标排放，对环境的影响较小，从环境保护的角度来讲，该项目在拟建地建设是可行的。 二、建议 1、加强各项污染物的处置措施，严格控制各类污染物的排放量，尽量减轻对周围环境的影响。 2、加强员工的环保教育，提高员工的环保意识与节水意识。 3、厂房内要确保通风，空气流通顺畅，加强自然通风和机械通风，减少无组织排放废气的影响。 4、加强环境管理，及时清理固体废物。 5、认真落实本项目的各项治理措施。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |  |
| 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |  |
| 注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 备案通知书 附件三 营业执照 附件四 厂房租赁合同 附件五 废品回收协议书 附件六 原环评批复 附件七 原环评补充报告批复 附件八 关于责令限期办理环境保护设施竣工验收手续的通知 附件九 环评单位承诺书 附件十 建设单位承诺书 附件十一 全本公示截图 附件十二 请求审批环境影响报告表的申请 附件十三 总量申请表 附件十三 建设项目环评审批基础信息表 附图1 建设项目地理位置图 附图2 建设项目周边500米环境概况图 附图3 建设项目总平面布置图 附图4 无锡市生态红线区域保护规划图 附图5 无锡硕放土地利用规划图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |  |