福泰科塑料技术（无锡）有限公司注塑件项目

环境影响专项评价

（大气污染防治专项）

福泰科塑料技术（无锡）有限公司

二零一七年十二月

目      录

1 总论	1

1.1前言	1

1.2编制依据	1

1.3评价工作原则	3

1.4评价重点	3

2 建设项目周围地区环境概况及环境保护目标	4

2.1建设项目周围地区环境概况	4

2.2区域社会环境概况	5

2.3 环境功能区划和环境标准、排放标准	5

2.4 环境保护敏感目标	7

3工程概况	9

3.1建设项目概况	9

3.2公用及辅助工程	9

3.3建设项目周围环境概况	11

3.4大气污染源分析与污染物排放量	11

4 大气环境影响分析	13

4.1废气产生情况及治理措施	13

4.2大气环境影响预测	13

4.3无组织排放大气环境防护距离	15

4.4卫生防护距离	15

5运营期大气污染防治措施	18

5.1 大气污染防治措施	18

5.2建设项目“三同时”一览表	19

6结论与建议	21

6.1结论	21

6.2建议	23

- 1 总论

1.1前言

福泰科塑料技术（无锡）有限公司总投资900万元，租用无锡新区硕放工业园201地块11号建筑面积2479m2标准厂房进行生产。公司现有年产50万只蓄电池连接件项目，尚未验收。本次扩建后，新增180万套蓄电池连接件和220万套汽车注塑件产能。项目预计2017年12月投产。

项目不设食堂、宿舍、洗浴设施，员工就餐外购解决，员工餐厅仅作为用餐地点。

本项目已取得无锡国家高新技术产业开发区管理委员会备案文件（见附件），特委托环评单位编制环境影响评价报告表（含大气污染防治专项评价）。我单位接受委托后，认真研究该项目的有关材料，并进行实地踏勘、调研，收集和核实了有关材料，编制了该项目的大气环境影响专项分析。通过环境影响专项分析，阐明建设项目对周围大气环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据。

1.2编制依据

### 1.2.1	法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015 年1 月1 日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016 年9 月1 日；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2000 年4月29日，2015年修订；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2008 年2 月28 日，2017年修订；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997 月3 月1 日；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005 年4 月1 日，2015年修订；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，（中华人民共和国主席令[2012]第54 号公布）；

（8）《中华人民共和国节约能源法》，2007年10月28日；

（9）《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日施行；

（10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2017年9月1日；

（11）《产业结构调整指导目录(2013修订本)》，国家发展与改革委员会第21号令；

（12）《限制用地项目目录(2012年本)》、《禁止用地项目目录(2012年本)》，国土资源部、国家发展改革委，2012年5月23日；

（13）《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》，环发[2010]144号；

（14）《关于印发〈建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）〉的通知》（环办[2013]103号）。

### 1.2.2地方法规

（1）《江苏省环境保护条例》（修正），1997 年8 月16 日；

（2）《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》，苏政办发[2013]9号，江苏省办公厅，2013年1月29日；《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）>部分条目的通知》，苏经信产业[2013]183号，2013年3月15日；

（3）《省政府关于印发推进环境保护工作的若干政策措施的通知》，江苏省人民政府，苏政发[2006]92号；

（4）《江苏省节约能源条例》，2006年6月30日；

（5）《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》，苏环办[2011]71号；

（6）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[97]122号）；

（7）《省政府关于印发推进环境保护工作若干政策措施的通知》（江苏省人民政府，苏政发[2006]92号）；

（8）《省政府关于印发江苏省节能减排工作实施意见的通知》（苏政发[2007]63号），江苏省人民政府，2007年6月7日；

（9）《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办[2011]71号）；

（10）《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复[2003]29 号）；

（11）《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发（2013）113号）；

（12）《江苏省固体废物污染环境防治条例》（江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第十一次会议，2009年9月23日）；

（13）《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》，江苏省国土资源厅；

（14）《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》，苏环[2014]148号；

（15）《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》（锡政办发〔2013〕54号）和《无锡市产业结构调整指导目录（2008年本）》（锡政办发〔2008〕6号）；

（16）《江苏省太湖水污染防治条例》明确的禁建项目，如不得排放氮、磷废水，不得新建、扩建印染、电镀项目等。

### 1.2.3评价技术导则名称及标准号

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008）；

（3）《江苏省建设项目环境影响报告表主要内容编制要求》2005.7。

1.3评价工作原则

（1）评价工作贯彻执行“污染预防”、“达标排放”和“污染物排放总量控制”的原则。

（2）认真做好建设项目的工程分析，通过项目的废气状况，算清污染物产生和排放情况。

（3）充分利用近年来在建设项目所在地取得的环境监测、环境管理等方面的成果。

1.4评价重点

建设项目属注塑件项目，根据项目的工程特点，确定本次评价重点为大气环境影响专项评价。

- 2 建设项目周围地区环境概况及环境保护目标

- 2.1建设项目周围地区环境概况

- 2.1.1 地理位置

项目位于无锡市新区硕放工业园，地理位置见附图1。

- 2.1.2 地质地貌

项目所在区域位于太湖平原地区，地势平坦宽广，平均海拔高度一般在2～5米，河湖港纵横分布。

该地区居江苏省地层南区，地层发育齐全，基底未出露，中侏罗纪岩浆开始活动，喷出盖在老地层上和侵入各系岩层中。第四纪全新统现代沉积遍布全区。泥盆纪有少量分布，为紫红色沙烁岩、石英烁岩、石英岩，向上渐变为砂岩与黑色页岩的交替层，顶部砂质页岩含优质陶土层。地下水层为松散岩类孔隙含水岩组，潜水含水层为泻湖相亚粘土夹粉砂，水质被地表水所淡化，地耐力为8～10t/m2。

项目所在区域的地震基本烈度为6度。

2.1.3 气候与气象

项目地处北亚热带湿润性季风气候区，气候温和，冬夏较长，春秋较短，日照充足，四季分明，雨水充沛，冬无严寒，夏无酷暑，气候宜人。常年盛行风向为ESE，其主要气象气候特征见表2.1。

表2.1  主要气象气候特征

| 编号 | 项目 |  | 数值及单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气温 | 年平均气温 | 15.4℃ |
|  |  | 极端最高温度 | 38.9℃ |
|  |  | 极端最低温度 | -12.5℃ |
|  |  | 最热月平均温度 | 28.2℃（七月） |
|  |  | 最冷月平均温度 | 2.5℃（一月） |
| 2 | 风速 | 年平均风速 | 2.63m/s |
|  |  | 最大风速 | 24m/s |
| 3 | 气压 | 年平均大气压 | 101.6kPa |
|  |  | 绝对最高大气压 | 105.2kPa |
|  |  | 绝对最低大气压 | 97.76kPa |
| 4 | 空气湿度 | 年平均相对湿度 | 80% |
|  |  | 最热月平均相对湿度 | 88% |
|  |  | 最冷月平均相对湿度 | 76% |
| 5 | 降雨量 | 年平均降水量 | 1106.7mm |
|  |  | 年最大降雨量 | 1713.1mm（1999年） |
|  |  | 日最大降水量 | 552.9mm（1978年） |
|  |  | 小时最大降水量 | 65mm |
| 6 | 雷暴日数 | 年平均雷暴日数 | 35.4d |
|  |  | 年最大雷暴日数 | 43d |
| 7 | 积雪、冻土深度 | 最大积雪深度 | 150mm |
|  |  | 最大冻土深度 | 120mm |
| 8 | 风向和频率 | 年盛行风向和频率 | ESE10.4% |
|  |  | 冬季盛行风向和频率 | NNW10.3% |
|  |  | 夏季盛行风向和频率 | SE和E15.6% |

2.1.4 水文

项目所在地周围水系为河网水系，属太湖流域武澄锡虞水系分区。项目所在地附近主要河流为江南运河。具体而言，开发区外围较大河流有江南运河、古运河和伯渎港。区内原有许多小河浜，随着开发区建设的发展，大多数河浜已填埋，仅剩少量的断头浜，代之而形成目前的以地块为格局的排水管网系统，雨水和清水则通过雨水管网与江南运河等相通，污水管网则经提升泵站与城市污水处理厂相接。

本项目纳污河流为走马塘，最终汇入京杭运河。京杭大运河贯穿无锡全境，经直湖港与太湖相通，经锡澄运河与长江相通，常年东南向顺流出境。在无锡境内全长41.0km，河底高程-1.0～0.0m，底宽35～94m，河口最大宽度为150m，航道等级为4级，素有“黄金水道”之称。京杭大运河（无锡段）划分为江南（京杭）运河无锡市工业、农业用水区，水功能区2020年水质目标均为Ⅳ类。由于京杭大运河是无锡废水排放的雨污通道，因此京杭运河（无锡段）上没有饮用水取水口、养殖水产区域等敏感目标。

2.2区域社会环境概况

1、行政规划

项目位于无锡市新区硕放工业园。无锡市新区位于无锡市东南郊，南涉太湖，距无锡市中心6公里，高速公路、312国道、沪宁铁路穿境而过，距上海虹桥机场1.5小时车程，离长江口岸仅40余公里。无锡机场就在新区境内。无锡市新区有着优越的地理位置和良好的交通区位优势。

2、经济结构

无锡新区自建区以来，以发展高新技术产业为己任，聚焦电子信息、精密机械及机电一体化两大产业集群，加快促进高技术产业从加工装配为主向自主研发制造延伸，形成以国际先进制造业为主导、高新技术产业为支撑、拥有自主知识产权和核心技术的自主品牌产品为根本的产业发展新格局，打造具有国际影响的先进制造和技术基地。着力提升发展国际先进制造业，形成了国内具有重要影响的日资高地、韩资板块和欧美组团。集成电路、精密机械、太阳能光伏产业等制造技术处于国际领先水平。

3、社会事业发展现状

在错位发展的机制指导下，无锡新区充满生机与活力，完善了以低保、医保、残保和特困救助为特色的“三保一助”政策，以及新型医疗保障体系，社会保障水平走在全市前列。

近年来，新区投入了300多亿元进行城区建设，改善人居环境。作为无锡现代化特大型城市的重要板块，新区的创新型国际化科技新城建设已全面启动；同时，高起点编制重点功能区的控制性规划，启动建设了十大邻里中心，集商贸、家政、体育休闲、修理、清洗、医疗保健、就业培训、文化教育等各类社区服务项目，构建综合性社区服务平台。

无锡新区社会事业发展状况较好，辖区内拥有区、镇、村三级医疗网络，有一所二级的新区医院，五所一级卫生院，85个村卫生室；辖区内现有镇级文化站5家，影院3家，图书室6家，有文化经营单位165家，其中印刷企业78家，娱乐业（歌舞厅、游戏室、桌球室）29家，书、报业30家，音像制品经营户28家。

4、文物保护情况

项目所在地500m范围内无文物保护单位。

5、区域规划和环保规划

（1）土地利用规划

项目位于无锡市新区硕放工业园。所在地块属于工业用地，建设项目用地符合无锡新区土地利用规划。

（2）产业定位

根据《无锡市新区发展规划》相关内容，高新区主导产业为电子信息、精密机械、机电一体化、光机电、生物工程及医疗、精细化工、新材料、轻纺、服装、塑料制品、铝制品、印刷、电子、汽车零部件制造等为主体。

项目为塑料零件制造[C2928]，在产业定位上符合无锡新区的总体规划。

（3）环保规划

无锡新区现已建成二路供水及完善的管网设施，使自来水管网延伸至新区各个地块，日供水能力10万吨。无锡新区目前正开展再生水利用工程，项目拟建区已敷设再生水管道，具备再生水利用条件。区域实行雨污分流系统，建成日提升1.5万吨的污水泵站3座。污水处理厂三座。本项目生活污水接管无锡新区硕放水处理有限公司处理。新区范围内实现集中供汽供热，架设热蒸汽管网20公里，2003年10月国家重点工程西气东输无锡新区天然气门站建成。

项目所在区域已编制了环境影响评价和环境保护规划，具备污染集中控制条件。

综合各种基础设施状况可知，无锡新区的基础设施建设满足项目生产的要求，项目选址合理，符合无锡高新区总体规划、环保规划等相关规划要求，与周围环境相容。

- 2.3 环境功能区划和环境标准、排放标准

- 2.3.1大气环境质量标准及排放标准

根据无锡市人民政府办公室文件锡政办发[2011]300号文《无锡市环境空气质量功能区划规定》（2011年），项目所在地空气质量功能区为二类区，常规大气污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》，具体数值见表2.2。

表2.2  大气环境质量标准限值

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1标准 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
| TSP | 年平均 | 200 |  | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2标准 |
|  | 24小时平均 | 300 |  |  |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2.0 | mg/m3 | 参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中确定的数值 |

建设项目废气主要污染物非甲烷总烃浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中标准，详见表2.3。

表2.3  建设项目废气排放标准限值

| 污染物 名称 | 排放标准 |  |  |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最高允许排放浓度（mg/m3） Ⅱ时段 | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |  |
|  |  | 排气筒（m） | 二级 | 监控点 | 浓度(mg/m3) |  |
| 非甲烷总烃 | 50 | 15 | 3.6 | 周界外浓度最高点 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3标准 |

- 2.4 环境保护敏感目标

环境保护目标见表2.4。

表2.4  项目主要环境保护目标

| 保护项目 | 保护目标 | 方位 | 距离（m） | 规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 无锡市硕放中学 | W | 187 | 约1000人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 丽景佳苑 | E | 200 | 约1000户，3500人 |  |
|  | 华家里 | S | 245 | 约20户，70人 |  |
| 水环境 | 京杭运河 | SW | 2650 | 中型 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 |
|  | 走马塘 | NW | 4000 | 小型 |  |
|  | 里夫泾浜 | E | 280 | 小型 |  |
| 声环境 | 无锡市硕放中学 | W | 187 | 约1000人 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 |
|  | 厂界 | 四周 |  | / | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准 |

- 3工程概况

- 3.1建设项目概况

项目名称：注塑件项目；

建设单位：福泰科塑料技术（无锡）有限公司；

项目性质：扩建；

总 投 资：900万元；

生产时数：年生产300天，实行2班制，每班工作12小时，无食堂，无宿舍；

职工人数：建设项目原有职工45人，本次扩建新增员工30人；

建设项目主体工程及产品方案：

表3.1  建设项目主体工程及产品方案表

| 工程名称（车间、生产装置或生产线） | 产品名称及规格 | 设计能力 |  |  | 年运行时数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 扩建前 | 扩建后 | 变化量 |  |
| 蓄电池连接件生产线 | 灵活套管连接件 | 0 | 15万只/年 | +15万只/年 | 24h×300d/a=7200h/a |
|  | 灵活焊接连接件 | 50万只/年 | 65万只/年 | +15万只/年 |  |
|  | 完美套管连接件 | 0 | 28万只/年 | +28万只/年 |  |
|  | 完美焊接连接件 | 0 | 42万只/年 | +42万只/年 |  |
| 汽车注塑件生产线 | 汽车注塑件 | 0 | 220万套/年 | +220万套/年 |  |

- 3.2公用及辅助工程

（1）给排水

扩建项目用水总量为450t/a，为职工生活用水450t/a，均来自市政自来水管网。

建设项目厂区实行雨、污分流制，雨水收集后排入区域雨水管网。生活污水360t/a通过现有规范化污水接管口接管至无锡市新区硕放水处理有限公司集中处理，达标尾水排入走马塘。

（2）供电

扩建项目用电量为135万千瓦时/年，由无锡国家高新技术产业开发区市政电网提供。

（3）储运

建设项目原辅材料及产品进出厂均使用汽车运输。原材料及产品贮存在原材料放置区、电缆放置区、产品放置区。

（4）绿化

建设项目租赁无锡新区硕放工业园201地块11号建筑面积2479m2标准厂房用于生产，厂区绿化依托租赁方。绿化维护工作由租赁方负责。

建设项目公用及辅助工程见表3.2。

表3.2  建设项目公用及辅助工程一览表

| 类别 | 建设名称 |  | 设计能力 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 扩建前 | 扩建后 | 变化量 |  |
| 公用 工程 | 给水 |  | 1000 t/a | 1450t/a | +450t/a | 来自市政自来水管网 |
|  | 排水 |  | 450t/a | 810t/a | +360t/a | 接管无锡市新区硕放水处理有限公司处理 |
|  | 清下水 |  | 87t/a | 87t/a | 0 | 循环冷却水作为清下水排放雨水管网 |
|  | 供电 |  | 5万千瓦时/年 | 135万千瓦时/年 | +130万千瓦时/年 | 由市政电网提供 |
|  | 绿化 |  | -- | -- | 0 | 依托租赁 |
| 储运 工程 | 原料放置区 |  | 100m2 | 300m2 | +200m2 |  |
|  | 产品放置区 |  | 100m2 | 120m2 | +20m2 |  |
| 环保 工程 | 废水 | 雨、污水接管口 | 雨、污水排口规范化设置 |  |  | 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求 |
|  |  | 化粪池 | 1座（9m3） |  |  | 依托租赁 |
|  |  | 管网建设 | 雨污分流、清污分流 |  |  |  |
|  | 噪声 | 减振、隔声 | 降噪量≥25dB (A) |  |  | 选用低噪声设备、减振底座、厂房隔声，厂界噪声达标 |
|  |  | 减振、合理布局 | 降噪量≥15dB (A) |  |  |  |
|  | 废气 | 废气收集、处理系统 | 一级低温等离子体+15米排气筒 |  |  | 达标排放 |
|  | 固废 | 一般工业固废堆场 | 1×10m2 |  |  | 安全暂存，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的要求 |
|  |  | 危险固废堆场 | 1×5m2 |  |  | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求 |

（5）环保设施及投资

建设项目环保投资46万元，占总投资的5.1%，投资详情见表3.3。

表3.3  项目环保设施及投资一览表

| 污染种类 | 环保设施名称 | 投资 （万元） | 设计能力 | 处理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 雨污分流、清污分流 | 依托租赁 | -- | 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求 |
|  | 规范化排污口 |  |  |  |
|  | 化粪池 |  |  |  |
| 废气 | 集气罩+一级低温等离子体装置+15米排气筒 | 26 | 风量10000m3/h | 达标排放 |
| 噪声 | 选用低噪声设备、厂房隔声、安装减振底座 | 14 | 降噪量≥15dB(A) | 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 固废 | 一般工业固废堆场 | 2 | 10m2 | 安全暂存，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求 |
|  | 危险固废堆场 | 4 | 5m2 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求 |
| 绿化 | 绿化 | 依托租赁 | -- |  |
| 合计 |  | 46 |  |  |

- 3.3建设项目周围环境概况

项目北面为规划市场用地，东边是艾伦公司，南边是金樊都公司，西边是立合基公司。项目周边500m环境概况见附图2。

建设项目租赁厂房建筑面积2479m2。厂房共两层，呈矩形。厂房一层用于生产、办公、员工餐厅。二层为办公区。项目循环水池和冷却塔布置于厂房外侧西北角。项目一层平面布置情况见附图3。

- 3.4大气污染源分析与污染物排放量

- 3.4.1 营运期大气污染源分析

工程分析详见环评报告表。

主要污染工序：

本项目工艺废气主要来自注塑工序产生的非甲烷总烃（G1-1、G1-2）。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局），在无控制措施时，注塑工序非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t树脂原料。本次扩建项目使用PP塑料粒子、TPE粒子、PA66粒子等共283t/a，则非甲烷总烃产生量为0.1t/a。本项目每台注塑机挤出成型区设置侧吸式集气罩或抽风管，经一级低温等离子体设备处理后，废气由15米高排气筒排放。为保证废气捕集效果，注塑机上表面局部加盖，因此，本项目废气收集效率以90%计，少部分非甲烷总烃废气无组织排放。扩建项目废气产生情况见表3.4和表3.5。

表3.4  扩建项目有组织废气产生和排放情况

| 污染物 名称 | 废气量 （Nm3/h） | 产生情况 |  |  | 治理 措施 | 去除 效率(%) | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 （t/a） | 速率 （kg/h） | 产生浓度 （mg/m3） |  |  | 排放量 （t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |
| 非甲烷总烃 | 10000 | 0.09 | 0.013 | 1.25 | 一级低温等离子体 | 90 | 0.009 | 0.001 | 0.125 |

注：年工作时间7200h。

表3.5  扩建项目无组织废气产生情况表

| 面源名称 | 污染物名称 | 无组织源强 |  | 面源面积（m2） | 面源高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量（t/a） | 速率（kg/h） |  |  |
| 注塑工序 | 非甲烷总烃 | 0.01 | 0.001 | 280 | 6 |

注：年工作时间7200h/a。

- 3.4.2 建设项目实施后污染物排放汇总

扩建项目三废排放汇见表3.8，扩建项目完成后全厂三废情况见表3.9。

表 3.8  扩建项目污染物产生及排放情况汇总表

| 种类 | 排放源 |  | 污染物名称 | 产生浓度 （mg/m3） | 产生量 （t/a） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量 （t/a） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 1#排气筒 | 非甲烷总烃 | 1.25 | 0.09 | 0.125 | 0.009 | 大气环境 |
|  | 无组织 | 注塑工序 | 非甲烷总烃 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | 周围大气 |

表3.9   扩建项目完成后全厂污染物排放汇总表（t/a）

| 类别 | 污染物名称 | 现有排放量 | 扩建项目产生量 | 扩建部分削减量 | 扩建项目排放量 | “以新带老”削减量 | 排放增减量 | 扩建后排放总量 | 最终排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃（有组织） | 0 | 0.09 | 0.081 | 0.009 | 0.9 | +0.009 | 0.009 | 0.009 |
|  | 非甲烷总烃（无组织） | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | +0.01 | 0.02 | 0.02 |

项目大气污染物排放总量控制建议指标如下：

扩建项目有组织大气污染物排放总量为非甲烷总烃0.009t/a，报无锡市新吴区环保局审批后执行；无组织大气污染物排放总量为非甲烷总烃0.01t/a，作为考核量。

扩建项目建成后全厂有组织大气污染物排放总量为非甲烷总烃0.009t/a，报无锡市新吴区环保局审批后执行；无组织大气污染物排放总量为非甲烷总烃0.02t/a，作为考核量。

- 4 大气环境影响分析

- 4.1废气产生情况及治理措施

①有组织废气产生情况

表4.1  扩建项目有组织废气产生和排放情况

| 污染物 名称 | 废气量 （Nm3/h） | 产生情况 |  |  | 治理 措施 | 去除 效率(%) | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量（t/a） | 速率（kg/h） | 产生浓度（mg/m3） |  |  | 排放量 （t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |
| 非甲烷总烃 | 10000 | 0.09 | 0.013 | 1.25 | 一级低温等离子体 | 90 | 0.009 | 0.001 | 0.125 |

注：年工作时间7200h。

②无组织排放废气产生情况

表4.2 扩建项目无组织废气产生和排放情况

| 面源名称 | 污染物名称 | 无组织源强 |  | 面源面积（m2） | 面源高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量（t/a） | 速率（kg/h） |  |  |
| 注塑工序 | 非甲烷总烃 | 0.01 | 0.001 | 280 | 6 |

- 4.2大气环境影响预测

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）要求，本次大气环境影响评价采用估算模式SCREEN3。估算模式SCREEN3 是一个单源高斯烟羽模式，可计算点源、火炬源、面源和体源的最大地面浓度，以及下洗和岸边熏烟等特殊条件下的最大地面浓度。估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，在某个地区有可能发生，也有可能没有此种不利气象条件。所以经估算模式计算出的是某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和影响范围的保守的计算结果。

参数选择：本次预测在使用估算模式时的参数选择具体如下：

1.烟囱出口处的环境温度，取298K；

2.计算点的高度，取0 m；

3.输入城市/乡村选项（U=城市，R=乡村），选U；

4.不考虑建筑的下洗；

5.不考虑地形影响；

6.不计算熏烟情况。

预测源强：具体详见表4.3、4.4。

表4.3 点源参数

| 排气筒编号 | 废气量 （m3/h） | 污染物 名称 | 源强 （kg/h） | 排气筒高度（m） | 直径（m） | 出口温度（℃） | 源强形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 10000 | 非甲烷总烃 | 0.09 | 15 | 0.6 | 25 | 点源 |

表4.4  面源参数

| 所在车间 | 污染物名称 | 排放量 （t/a） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 面源高度（m） | 排放 工况 | 排放源强 （g/s·m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注塑 | 非甲烷总烃 | 0.01 | 20 | 14 | 6 | 不连续、间断 | 3.47×10-7 |

预测结果：具体详见表4.5、表4.6。

表4.5  点源大气污染物排放预测结果一览表

| 距源中心下风向距离D/m | 1#排气筒 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 |  |
|  | 下风向预测浓度(mg/m3) | 浓度占标率p(%) |
| 50 | 2.78E-5 | 0.00 |
| 100 | 4.28E-5 | 0.00 |
| 200 | 3.92E-5 | 0.00 |
| 300 | 4.61E-5 | 0.00 |
| 400 | 4.06E-5 | 0.00 |
| 500 | 3.35E-5 | 0.00 |
| 600 | 2.76E-5 | 0.00 |
| 700 | 2.29E-5 | 0.00 |
| 800 | 1.94E-5 | 0.00 |
| 900 | 1.67E-5 | 0.00 |
| 1000 | 1.45E-5 | 0.00 |
| 1100 | 1.28E-5 | 0.00 |
| 1200 | 1.14E-5 | 0.00 |
| 1300 | 1.02E-5 | 0.00 |
| 1400 | 9.24E-6 | 0.00 |
| 1500 | 8.42E-6 | 0.00 |
| 1600 | 7.72E-6 | 0.00 |
| 1700 | 7.12E-6 | 0.00 |
| 1800 | 6.60E-6 | 0.00 |
| 1900 | 6.14E-6 | 0.00 |
| 2000 | 5.74E-6 | 0.00 |
| 2100 | 5.38E-6 | 0.00 |
| 2200 | 5.06E-6 | 0.00 |
| 2300 | 4.78E-6 | 0.00 |
| 2400 | 4.52E-6 | 0.00 |
| 2500 | 4.29E-6 | 0.00 |
| 下风向最大浓度 | 4.62E-5 | 0.00 |
| 下风向最大距离 | 289 |  |

表4.6  面源大气污染物排放预测结果一览表

| 下风向距离（m） | 非甲烷总烃 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 50 | 0.001115 | 0.06 |
| 100 | 0.0008491 | 0.04 |
| 200 | 0.0003048 | 0.02 |
| 300 | 0.0001539 | 0.01 |
| 400 | 9.448E-5 | 0.00 |
| 500 | 6.492E-5 | 0.00 |
| 600 | 4.802E-5 | 0.00 |
| 700 | 3.738E-5 | 0.00 |
| 800 | 3.018E-5 | 0.00 |
| 900 | 2.505E-5 | 0.00 |
| 1000 | 2.126E-5 | 0.00 |
| 1500 | 1.155E-5 | 0.00 |
| 2000 | 7.655E-6 | 0.00 |
| 2500 | 5.631E-6 | 0.00 |
| 最大落地浓度 | 0.001182 | 0.06 |
|  | 出现距离62米 |  |
| 浓度占标准限值10%时距源最远距离D10% | —— |  |

由预测结果可见项目点源排放时最大落地浓度出现距离为289m，最大落地浓度占标率为0%（<10%）；面源排放时最大落地浓度出现距离为62m，最大落地浓度占标率为0.06%（<10%）。

本项目执行《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中排放标准，由此可见有机废气对大气环境影响较小。

- 4.3无组织排放大气环境防护距离

采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。

根据本项目废气排放情况所算出的大气环境防护距离见表4.7。

表4.7  本项目大气防护距离计算结果

| 污染源位置 | 污染物 名称 | 1小时浓度标准(mg/m3) | 排放速率（kg/h） | 面源面积（m2） | 面源高度（m） | 计算结果（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注塑工序 | 非甲烷总烃 | 2 | 0.001 | 280 | 6 | 无超标点 |

通过上表的计算结果可知，本项目无组织废气排放量无超标点，厂界外无需设置大气环境防护距离。

- 4.4卫生防护距离

根据制定《地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），当无组织排放的有害气体发散到大气中，高度在人群呼吸高度左右时，其浓度如超过《环境空气质量标准（GB3095-2012）》与《工业企业设计卫生标准（TJ36-79）》规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。无组织排放量计算卫生防护距离公式如下：

Lpi

式中，Cm—标准浓度限值，mg/m3；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源所在生产单位的等效半径，m，根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r = ( S/π )0.5；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数；

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

A、B、C、D为计算系数，见表4.8。

表4.8 卫生防护距离计算系数

| 计算系数 | 5年平均风速，m/s | 卫生防护距离L（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 |  |  | 1000＜L≤2000 |  |  | L＞2000 |  |  |
|  |  | 工业大气污染源构成类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | <2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2-4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | >4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | <2 | 0.01 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  |
|  | >2 | 0.021 |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  |
| C | <2 | 1.85 |  |  | 1.79 |  |  | 1.79 |  |  |
|  | >2 | 1.85 |  |  | 1.77 |  |  | 1.77 |  |  |
| D | <2 | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.57 |  |  |
|  | >2 | 0.84 |  |  | 0.84 |  |  | 0.76 |  |  |

计算可得，本项目卫生防护距离计算结果见表4.9。

表4.9  卫生防护距离计算结果

| 面源 | 污染物 | 产生量 （kg/h） | 面源面积（m2） | 计算参数 |  |  |  |  | 卫生防护 距离 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cm （mg/m3） | A | B | C | D | L | 卫生防护距离 |
| 注塑工序 | 非甲烷总烃 | 0.001 | 280 | 2.0 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.018 | 50 |

根据无组织排放的污染物计算，非甲烷总烃须设置50m卫生防护距离。故确定建设项目卫生防护距离为以注塑工序为执行边界50米范围，具体范围见附图2。

建设项目卫生防护距离范围内目前无居民点以及其他环境空气敏感保护点，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。在此条件下，对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。

项目无组织废气排放量较小，可实现达标排放，对周围大气环境影响不大。同时，生产车间应该多通风，并在厂房周围多种植被，进行绿化防护。

- 5运营期大气污染防治措施

- 5.1 大气污染防治措施

（1）有组织排放废气

本项目有组织废气主要为注塑工序产生的非甲烷总烃，处理措施为一级低温等离子体，处理后经15米高排气筒排放，集气罩收集效率90%，一级低温等离子体装置去除效率90%。

一级低温等离子体技术原理：低温等离子体被称为物质第四形态，它由电离的导电气体组成，有分子、电子、正离子、负离子、激发态的原子或分子、基态的原子或分子、质子、光子组合而成。即是由大量的正负带电粒子和中性粒子组成的以每秒300万次至3000万次的速度反复轰击异味气体的分子，去激活、电离、裂解废气中的各种成分，从而发生氧化等一系列复杂的化学反应，再经过多级净化，将有害物转化为无害物。

废气收集处理工艺流程见图5.1。排放情况见表5.1。

注塑废气

一级低温等离子体

排放

图5.1  废气收集处理工艺流程图

表5.1   污染物的排放情况一览表

| 污染源名称 | 排气量m3/h | 污染物名称 | 产生状况 |  |  | 治理措施 | 去除率（%） | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 (mg/ m3) | 速率 (kg/h) | 年产生量（t/a） |  |  | 浓度(mg/ m3) | 速率 (kg/h) | 年排放量（t/a） |
| 注塑 | 1000 | 非甲烷总烃 | 1.25 | 0.013 | 0.09 | 一级低温等离子体+15m排气筒 | 90 | 0.125 | 0.001 | 0.009 |

由上表可见，大气污染物通过处理措施治理后，排放浓度达到相关标准的浓度限值。

（2）无组织排放废气

项目产生的无组织废气为集气罩未收集的非甲烷总烃，车间内无组织排放。

企业拟在车间两侧安装两排排风扇，加强机械通风，使废气快速扩散，减少无组织废气产生的环境影响。

综上所述，本项目大气污染物排放浓度及排放速率均达到相应的标准，且排放量较少，对周围大气环境影响较小。

- 5.2建设项目“三同时”一览表

项目 “三同时”验收一览表，见表5.2。

表5.2  “三同时”验收一览表

| 项目名称 |  | 注塑件项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 污染源 |  | 污染物 | 治理措施（建设数量、规模、处理能力等） | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 环保投资（万元） | 完成时间 |
| 废气 | 注塑工序 |  | 非甲烷总烃 | 一级低温等离子体+15米高排气筒 | 满足《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）表3中二级标准 | 26 | 与建设项目主体工程同时设计、同时开工同时投产使用 |
| 废水 | 生活污水 |  | COD、SS、氨氮、总氮、总磷 | 化粪池1座 | 废水达标接管标准后进入无锡市新区硕放水处理有限公司集中处理 | 依托现有 |  |
|  | 污水接管口规范化设置 |  |  | -- | 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求 | 依托现有 |  |
|  | 雨污水管网 |  |  | 雨污分流 | 满足要求 | 依托现有 |  |
| 噪声 | 高噪声设备 |  | 噪声 | 减振、隔声等装置 | 降噪量≥25dB(A)，厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 | 14 |  |
| 固废 | 办公、生活、生产 |  | 一般固废 | 一般固废堆场，10m2 | 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求 | 2 |  |
|  | 废气处理 |  | 危险固废 | 危险固废堆场，5m2 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求 | 4 |  |
| 环境管理（机构、监测能力等） |  |  | 管理人员1名 |  | -- | -- |  |
| 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等） |  |  | -- |  | -- | -- |  |
| “以新带老”措施 |  |  | -- |  |  | -- |  |
| 总量平衡具体方案 |  |  | 扩建项目有组织大气污染物排放总量为非甲烷总烃0.009t/a，报无锡市新吴区安监环保局审批后执行；无组织大气污染物排放总量为非甲烷总烃0.01t/a，作为考核量。扩建项目生活污水接管至无锡市新区硕放水处理有限公司集中处理，接管考核量为：污水量360t/a、COD 0.144t/a、SS 0.108t/a、氨氮0.009t/a、总氮0.013t/a、总磷0.001t/a。最终外排量为：污水量360t/a、COD 0.018t/a、SS 0.004t/a、氨氮0.002t/a、总氮0.005t/a、总磷0.0002t/a，纳入无锡市新区硕放水处理有限公司总量范围内；固废均得到合理处置。 扩建项目建成后全厂有组织大气污染物排放总量为非甲烷总烃0.009t/a，报无锡市新区建设环保局审批后执行；无组织大气污染物排放总量为非甲烷总烃0.02t/a，作为考核量。扩建项目建成后全厂生活污水接管至无锡市新区硕放水处理有限公司集中处理，接管考核量为：污水量810t/a、COD0.313t/a、SS0.216t/a、氨氮0.023t/a、总氮0.031t/a、总磷0.003t/a。最终外排量为：污水量810t/a、COD0.04t/a、SS0.008t/a、氨氮0.004t/a、总氮0.013t/a、总磷0.0004t/a，纳入无锡市新区硕放水处理有限公司总量范围内；固废均得到合理处置。 |  |  | -- |  |
| 区域解决问题 |  |  | -- |  |  | -- |  |
| 大气环境防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标等） |  |  | 本项目不设置大气防护距离。建设项目设置以注塑区为执行边界50米范围。建设项目卫生防护距离范围内目前无居民点以及其他环境空气敏感点，今后在此范围内也不得建设居民点、学校、医院等环境敏感项目。在此条件下，对当地的环境空气质量影响较小，可满足环境管理要求。 |  |  | -- |  |
| 环保投资合计 |  |  |  |  |  | 46 |  |

- 6结论与建议

- 6.1结论

1、项目概况

福泰科塑料技术（无锡）有限公司总投资900万元，租用无锡新区硕放工业园201地块11号建筑面积2479m2标准厂房进行生产。公司现有年产50万只蓄电池连接件项目，尚未验收。本次扩建后，新增180万套蓄电池连接件和220万套汽车注塑件产能。项目预计2017年12月投产。

2、与产业政策相符性

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011 年本）>有关条款的决定》中的限制类和淘汰类项目；不属于《外商投资产业指导目录》（2015年修订）中的限制类和禁止类项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012）及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>（2012年本）部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中限制和淘汰类项目；不属于《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》中限制类和淘汰类项目；不属于《无锡市内资禁止投资项目目录（2015年本）》中禁止投资项目；不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》中禁止类和限制类项目；不属于《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》和《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》中禁止类和限制类项目；也不属于其它相关法律法规要求的淘汰和限制的产业，符合国家和地方产业政策。

3、选址及用地规划相符性

建设项目用地属于工业用地，该区域已编制了环境影响评价和环境保护规划，具备污染集中控制条件，符合无锡新区用地规划；所从事行业符合无锡新区的产业规划。

扩建项目位于太湖流域二级保护区范围内，建设项目为塑料零件制造项目，不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀项目，扩建项目生产过程中不产生含磷、氮等污染物的废水。因此，建设项目不违背《江苏省太湖水污染防治条例（2012年修正本）》的规定。

4、污染物达标排放，区域环境功能不会下降

（1）废水

建设项目厂区排水采用“雨污分流”制，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网；生活污水接管排入无锡市新区硕放水处理有限公司集中处理，尾水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》标准（DB32/1072-2007）表1中城镇污水处理厂Ⅰ尾水排放浓度限值，DB32/1072-2007中未列入项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排入走马塘。项目废水达标排放后对受纳水体影响较小。

（2）废气

建设项目注塑工序产生的少量非甲烷总烃，经一级低温等离子体处理后，由15米排气筒高空排放，满足《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2017）中表3标准，对环境影响很小。

（3）噪声

建设项目高噪声设备产生的噪声经过减振、厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围声环境影响较小。

（4）固废

职工生活垃圾由环卫部门清运；废边角料、废电缆皮、废铜屑、废塑料边角料委托专门回收单位回收利用；建设项目所有固废均得到安全处置，对周围环境影响较小。

5、符合区域总量控制要求

项目污染物排放总量控制建议指标如下：

扩建项目有组织大气污染物排放总量为非甲烷总烃0.009t/a，报无锡市新吴区安监环保局审批后执行；无组织大气污染物排放总量为非甲烷总烃0.01t/a，作为考核量。扩建项目生活污水接管至无锡市新区硕放水处理有限公司集中处理，接管考核量为：污水量360t/a、COD 0.144t/a、SS 0.108t/a、氨氮0.009t/a、总氮0.013t/a、总磷0.001t/a。最终外排量为：污水量360t/a、COD 0.018t/a、SS 0.004t/a、氨氮0.002t/a、总氮0.005t/a、总磷0.0002t/a，纳入无锡市新区硕放水处理有限公司总量范围内；固废均得到合理处置。

扩建项目建成后全厂有组织大气污染物排放总量为非甲烷总烃0.009t/a，报无锡市新区建设环保局审批后执行；无组织大气污染物排放总量为非甲烷总烃0.02t/a，作为考核量。扩建项目建成后全厂生活污水接管至无锡市新区硕放水处理有限公司集中处理，接管考核量为：污水量810t/a、COD0.313t/a、SS0.216t/a、氨氮0.023t/a、总氮0.031t/a、总磷0.003t/a。最终外排量为：污水量810t/a、COD0.04t/a、SS0.008t/a、氨氮0.004t/a、总氮0.013t/a、总磷0.0004t/a，纳入无锡市新区硕放水处理有限公司总量范围内；固废均得到合理处置。

6、符合清洁生产原则，体现循环经济理念

从本项目生产工艺的清洁性、原材料和产品的清洁性、污染物产生指标等方面综合而言，项目的生产工艺较先进，污染物排放量较小，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。

上述评价结果是根据福泰科塑料技术（无锡）有限公司提供的规模、布局及与此对应的排放情况基础上得出的，如果布局、规模和排污情况有所变化，应由福泰科塑料技术（无锡）有限公司按环保部门要求另行申报。

综上所述，建设项目符合国家产业政策，选址合理，采用的各项污染防治措施可行，总体上对评价区域环境影响较小，总量可在区域内平衡。从环境保护角度，本项目建设是可行的。

- 6.2建议

1、加强各项污染物的处置措施，严格控制各类污染物的排放量，尽量减轻对周围环境的影响。

2、加强员工的环保教育，提高员工的环保意识与节水意识。

3、厂房内要确保通风，空气流通顺畅，加强自然通风和机械通风，减少无组织排放废气的影响。

4、加强环境管理，及时清理固体废物。

5、认真落实本项目的各项治理措施。