建设项目环境影响报告表

项目名称：     合班村257号（三毛厂）地块中学项目

建设单位(盖章）：        南京市土地储备中心

南京基础建设发展有限责任公司

编制日期：2017年12月

江苏省环境保护厅

《本项目环境影响报告表》编制说明

《本项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出本项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 合班村257号（三毛厂）地块中学项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 南京市土地储备中心、南京基础建设发展有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 通讯地址 | 南京市栖霞区迈皋桥街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  | / | 邮政编码 |  | 210028 |
| 建设地点 | 南京市栖霞区迈皋桥街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 南京市栖霞区发展和改革局 |  |  |  |  | 批准文号 | 宁栖发改字[2017]215号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | [P8331]普通初中教育 |  |  |
| 占地面积（m2） | 183.5063.5（约67.6亩） |  |  |  |  | 绿化面积（m2） | 15772.23 |  |  |
| 总投资 (万元) | 28081.39 |  | 环保投资 (万元) |  |  | 183 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.65% |
| 评价经费 (万元) | / |  | 预期投产日期 |  |  | 2019年4月 |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 本项目为普通初中教育项目，非生产型项目。项目运行期无原辅材料、生产设备。施工期原辅材料主要有水泥、黄沙、砖块等建筑材料以及绿色植物等。施工期设备主要推土机、挖掘机、装载机、吊车等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  | 消耗量 |  |
| 水（吨/年） |  | 31157.15 |  |  | 燃油（吨/年） |  |  | --- |  |
| 电（万度/年） |  | 40 |  |  | 燃气（标立方米/年） |  |  | --- |  |
| 蒸汽（吨/年） |  | --- |  |  | 其它 |  |  | --- |  |
| 废水排水量及排放去向： 项目产生的废水主要为生活污水和食堂废水，废水排放量为21642.72m3/a。食堂废水经隔油池预处理，与生活污水一起经化粪池预处理，两股废水预处理达到污水处理厂接管标准后，经市政管网进入城北污水处理厂处理，尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级A标准后排入金川河，最终进入长江。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 根据国家“十三五”规划要求及教育部指导意见，要加快基本公共教育均衡发展，针对学区房问题，教育部明确要求各城市要在教育资源配置不均衡、择校冲动强烈的城区，推广热点小学、初中多校划片，合理确定片区范围，缓解“学区”问题。教育部同时要求，划片后，热点小学、初中在各片区的分布要大致均衡，各片区内热点小学、初中名额占该片区招生总名额的比例，片区间要大致相当。 而南京栖霞区教育设施较鼓楼、秦淮等其他地区有待增加，方能满足新增人口的教育问题；另外，项目建设地位于迈皋桥街道，周边均为规划建设的居住区，按照南京市中小学幼儿园用地保护条例的规定，每千人口按七十名中学生计算配建相应规模中学，学生均占地面积不低于二十五平方米。每十万人口设置不少于一所普通高中，学校占地面积不少于一百亩。每三万人口设置不少于一所初中，服务半径为一千米。 因此，南京市土地储备中心和南京基础建设发展有限责任公司作为项目代建单位承建合班村257号（三毛厂）地块中学项目的建设任务，项目建成后移交栖霞教育局管理，为迈皋桥街道施教范围内的新建住宅区及部分已建住宅提供配套教育资源。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，建设过程中或者建成投产后可能对环境产生影响的新建、改扩建项目及区域开发建设项目，必须执行环境影响评价制度，本项目需编制环境影响评价报告表。 为了科学客观地评价项目建成营运后对周围环境造成的影响，南京市土地储备中心和南京基础建设发展有限责任公司于2017年12月委托南京赛特环境工程有限公司承担该项目的环境影响评价报告表的编制工作。我公司在现场踏勘和资料收集的基础上，根据环评技术导则及其它相关文件，编制了该项目的环境影响报告表，报请环保主管部门审批，以期为项目实施和环境管理提供依据。 2、产业政策相符性 对照《产业结构调整指导目录(2011年本，2013年修正)》（国家发改委令[2013]第21号），本项目不属于其中的鼓励类、限制类及淘汰类，属于允许建设的项目；对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》（苏政办发〔2013〕9 号文）以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》部分条目的通知（苏经信产业〔2013〕183 号），本项目不属于限制类及淘汰类项目，属于允许建设的项目。 因此，本项目符合国家、地方产业政策。 3、选址合理性分析 根据《建设项目选址意见书》（选字第320113201710574号）可知，本项目用地性质为初中用地（见附件四），因此项目选址可行。经查本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中的限制和禁止用地项目。 因此，本项目符合南京市栖霞区用地规划，与周边环境相容。 综上，项目选址合理。 4、建设内容 本项目按36个班共1800名学生的规模设计（每班50人），建设内容主要包括教学楼、科学楼、美育楼、图书综合楼、报告厅、体育馆、生活楼等，主要建设内容见表1-1。 表1-1 主要建设内容一览表 类别; 建设名称; 工程内容; 工程规模. 主体 工程; 教学楼; 2栋5F教学楼，位于项目区中部，设置教室，可以容纳36班教学; 总建筑面积8700m2. 科学楼; 1栋5F科学楼，位于项目区南侧，包括理化生实验室、语言教室、计算机教室; 总建筑面积6250m2. 美育楼; 1栋5F美育楼，位于项目区西南侧，包括音乐教室、美术教室、书法教室以及舞蹈教室; 总建筑面积2750m2. 图书综合楼; 1栋5F图书综合楼，位于项目区西侧，设开放式开架阅览室以及会议办公用房; 总建筑面积4200m2. 报告厅; 1栋2F报告厅，位于项目区西北侧，举办各类报告会、工作会议等; 总建筑面积2100m2. 体育馆+食堂; 1栋3F，位于项目区北侧，其中体育馆位于2~3F；食堂位于1F; 总建筑面积3150m2. 生活楼; 1栋5F生活楼，位于项目区北侧，为单身教师宿舍; 总建筑面积2400m2. 体育设施; 位于项目区东侧，包括：田径场：400米环形跑道1个；篮球场：标准篮球场地3个；乒乓球场：标准乒乓球场2个；足球场：标准场1个。; 篮球场：占地面积840m2 乒乓球场：占地面积400m2 足球场：占地面积4550m2. 辅助 工程; 看台自行车库; 体育场看台，看台下部空间设计为自行车库; 占地面积9200m2. 社会停车库; 包括社会停车库及学校停车库; 社会停车库占地面积8000m2；学校停车库占地面积4000m2；共设置332个车位，包括地上停车位32个，地下停车位300个。. 公用 工程; 供电; 用电量40万kwh/a; 用. 来源于市政供电管网; 供水; 新鲜水用量31157.15m3/a; 用水来源于市政给水管网. 排水; 废水排水量为21642.72m3/a; 接管市政污水管网，排入城北污水处理厂处理. 环保 工程; 废气处理; 食堂油烟：油烟净化器+15m油烟管道食堂顶楼排放; 净化效率为75%. 汽车尾气：地下车库设置机械式通风兼排烟合用系统; 达标排放. 化学实验废气：设置通风橱，酸碱废气经通风橱; 中于一根专用竖井于屋顶排放 达标排放. 废水处理; 生活污水：各建筑物配置化粪池; 总处理能力120m3/d. 食堂废水：隔油池1座; 处理能力25m3/d. 噪声治理; 建筑物隔声、减振、消声等降噪措施; /. 固废处理; 设置垃圾分类收集箱; ——. 危废暂存间; 位于化学实验室内. 绿化; 绿化面积15772.23m2; 绿化率为35%. 本项目主要经济技术指标见表1-2。 表1-2 主要经济技术指标表 序号; 项 目; 单位. 1; 总用地面积; 45063.5; m2. 2; 总建筑面积; 50750; m2. 3; 地下建筑面积; 12000; m2. 其中; 社会停车库; 8000; m2. 学校停车库; 4000; m2. 4; 地上建筑面积; 38750; m2. 其中; 教学楼; 8700; m2. 科学楼; 625; m2. 美育楼; 2750; m2. 图书综合楼; 4200; m2. 报告厅; 2100; m2. 体育馆; 3150; m2. 生活楼; 2400; m2. 看台自行车库; 92; 0 m2. 5; 容积率; 0.86; -. 6; 建筑密度; 26.07; %. 7; 机动车停车场; 332; 辆. 8; 绿化率; 35; %. 9; 机动车停车位; 332; 辆. 其中; 地上停车位; 32; 辆. 地下停车位; 300; 辆. 5、项目平面布置及周边环境概况 （1）项目平面布置及合理性分析 ①出入口 项目区共设两个入口。校园人行主出入口设于场地南侧的熙湲路；主要车行出入口设于东侧的逸文路。 ②教学区 主教学区置于场地中部，次教学区置于场地西侧。主教学区由南向北分别布置有科学楼以及2栋教学楼。次教学区由南向北主要布置有美育楼、图书综合楼、报告厅。 ③生活区 生活区包括食堂和生活楼（教师宿舍），位于项目区北侧。 ④运动区 运动区包括体育馆、体育设施和场地，位于厂区的北侧和东侧。 平面布置合理性分析： ①根据场地分析，将运动区置于场地东侧，主教学区置于场地中部，次教学区置于场地西侧。主教学区置于场地中部，到各个组团的距离最短，且远离城市道路、操场等噪声源，。报告厅与学校大门有机结合成一个整体，具有良好的城市形象，并方便对外交流。操场与餐厅位于场地东北端，与运动区紧密联系，并方便社区共享体育场地。 ②校园人行主出入口设于场地南侧的熙湲路。校园的主要学生流来自熙湲路一侧的住宅小区，预计周边数个新建成小区将带来大量人流，所以，充分退让形成集散广场，并最大限度减少对城市道路影响，且利于校园管理。 主要车行出入口设于东侧的逸文路，远离教学用房与学生人流。车辆进入场地可便捷抵达地下车库和厨房后场，地面车行流线被局限在较小的范围内，避免了与学生人流的交叉杜绝了安全上的隐患，实现人车分流。 项目平面布置图见附图二。 （2）项目区周边环境概况 项目北侧为枫桥雅筑居民点以及空地（空地为规划住宅用地）；西侧为北苑西路，路西侧为方圆绿茵小区；南侧为熙湲路，熙湲路南侧为兰亭雅苑居民点；东侧为空地，为待建逸文路，路东侧为待建容达光小学用地。 项目周边环境概况图见附图三。 6、公用工程 （1）给排水 给水：项目用水量为31157.15m3/a，为食堂用水、生活用水、实验用水以及绿化用水，由市政给水管网供给。 排水：建设项目实行“雨污分流”制，雨水经雨水管网收集后排入区域雨水管网。 项目产生的废水主要为生活污水和食堂废水，废水排放量为21642.72m3/a。食堂废水经隔油池预处理，与生活污水一起经化粪池预处理，两股废水预处理达到污水处理厂接管标准后，经市政管网进入城北污水处理厂处理，尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级A标准后排入金川河，最终进入长江。 （2）供电工程 项目年用电量为40万kWh，项目电力引自栖霞区市政电网。 （3）绿化 本项目绿化面积为15772.23m2，绿化率35%。 7、投资计划及工期安排 投资计划：项目总投资为28081.39万元，其中工程费用约23738.31万元，其它费用约1790.23万元，预备费用约2552.85万元，全部由建设单位自筹。 工期安排：项目建设期为2年（含前期准备工作），自2017年5月至2019年4月。 8、“三线一单”分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束”。 （1）生态红线 根据《江苏省生态红线保护规划》（苏政发〔2013〕113号），南京市内有雨花台砂砾石层自然保护区、南京幕燕省级森林公园、钟山风景名胜区等共14个生态红线区。本项目位于南京市栖霞区迈皋桥街道，与本项目最近的生态红线区域为南京幕燕省级森林公园，其二级管控区边界距离本项目约1.7km（见附图4），本项目不占用生态红线用地，项目的选址符合《江苏省生态红线保护规划》。 （2）环境质量底线 本项目引用数据分析区域环境质量现状及项目对周边环境的影响，项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类及Ⅱ类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。本项目废气、废水达标排放，固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目用水量为31157.15m3/a，来源于市政自来水管网，当地自来水厂能够满足本项目的新鲜水使用要求，用电量为40万度/年，由市政供电管网供应，能够满足本项目用电需要，因此本项目不会突破当地资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目所在地没有环境准入负面清单。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 9、与《“两减六治三提升”专项行动方案》相符性分析 本项目属于[P8331]普通初中教育，对照《关于全省开展“两减六治三提升”环保专项行动方案》，本项目不属于化工、纺织、机械等传统行业，不属于强制重点行业清洁原料替代范畴，因此，本项目不属于方案中要求的推进重点工业行业VOCs治理类，本项目符合“二六三”要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，项目现状为空地，无原有污染物排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 栖霞区位于南京市主城北部，北临长江与仪征市隔江对望，东界句容市，西连玄武区，南接江宁区，行政区域面积390.52平方公里。 本项目位于南京市栖霞区迈皋桥街道，西临北苑西路，南临熙湲路，东临逸文路，北接规划住宅用地，项目地理位置详见附图一。 2、地形、地貌、地质 栖霞区地质构造属宁镇褶皱带。地势起伏大，地貌类型多，低山、丘陵、岗地、平原、洲地交错分布。土壤类型，大致可分低山丘陵区、岗地区和平原（含洲地）区三类。栖霞区地形大势南高北低。南部丘陵、岗地连绵起伏，海拔多在50～300米之间。北部沿江平原及江中洲地，地势低平，海拔在10米以下，汛期常受洪水威胁，是南京市重点防洪区之一。 栖霞区地形大势为南高北低。境内无海拔300米以上低山（紫金山海拔448。9米，原为区境内唯一低山，1999年划入玄武区境），南部有南象山、北象山、栖霞山等丘陵，与岗地呈连片分布。北部为沿江平原及江中洲地，地势低平。内丘陵分布较广，以山体单薄，山势和缓低矮为特征。以长江南岸幕府山、栖霞山、龙潭东西向一线，海拔50～300米，即宁镇山脉西段北支。其中有幕府山、直渎山、南象山、北象山、栖霞山、灵山、青龙山等几十座。 3、气候特征 栖霞区属于北亚热带季风气候，气候温和、四季分明、雨量适中。降雨量四季分配不均。冬半年（10～3月）受寒冷的极地大陆气团影响，盛行偏北风，降雨较少；夏半年（4～9月）受热带或副热带海洋性气团影响，盛行偏南风，降水丰富。尤其在春夏之交的5月底至6月，由于“极锋”移至长江流域一线而多“梅雨”。夏末秋初，受沿西北向移动的台风影响而多台风雨，全年无霜期222～224天，年日照时数1987～2170小时。该地区主要的气象气候特征见表2-1。 表2-1 主要气象气候特征表 气象要素; 数值. 气温; 年平均最高气温（℃）; 20.3. 年极端最高气温（℃）; 43.0. 年平均最低气温（℃）; 11.4. 年极端最低气温（℃）; －14.0. 年平均气温（℃）; 15.4. 湿 度; 年平均绝对湿度（Hpa）; 15.6. 年平均相对湿度（%）; 77. 降水量; 年最小降水量（mm）; 684.2. 年最大降水量（mm）; 1561. 一日最大降水量（mm）; 198.5. 年平均降水量（mm）; 1041.7. 积雪; 最大积雪深度（cm）; 51. 气压; 年最高绝对气压（mb）; 1046. 9; 年最低绝对气压（mb）; 989.1. 年平均气压（mb）. 风01 .5; 常年主导风向; 冬季：东北风；夏季：东南风. 平均风速（m/s）; 3.4. 30年一遇10分钟最大平均风速（m/s）; 25.2. 静风频率（％）; 22. 4、地表水 本项目所在地主要河流为长江、秦淮河、金川河。本项目废水经预处理后排入市政污水管网，最终由城北污水处理厂集中处理达标后排入金川河，最终进入长江。 长江是我国第一大江，流域面积180万平方公里，长约6300公里，径流资源占全国总量的37.8%。长江南京段江面宽阔，本河段属于长江下游感潮河段，受中等强度潮汐影响，水位每天出现两次潮峰和两次潮谷。涨潮历时约为3小时，落潮历时约为9小时，涨潮水流托顶，存在负流。根据南京下关潮水位资料统计（1921～1991），历年最高水位10.2米（1954），枯水期最大潮差别1.56米（1951.12.31），多年平均潮差0.57米。长江南京段的水流虽受潮汐影响，但全年变化仍为径流控制调节，其来水特征可用南京上游的大通水文站资料代表。大通历年的最大流量为96200m3/s，多年平均流量为28600m3/s。年内最小月平均流量一般出现在1月份，4月份开始涨水，7月份出现最大值。 秦淮河上游的句容河与溧水河在江宁方山汇流后，到东山镇附近再次分叉，一支为原秦淮河主河道继续向北流淌，在七桥瓮湿地处折而向西，迂回到下关三汊河口入江。另外一支则是在东山之畔直接向西横穿韩府山、铁心桥、西善桥并在金胜村处流入长江，这一河道即称“秦淮新河”。秦淮新河从东山西面的河定桥至入江口共长16.88公里，河面宽130至200米不等。秦淮新河于1975年开工建设，1980年建成通水，是整个秦淮河水系中形成时间最晚的一条下游入江分洪道，它集行洪、灌溉和航运功能于一体，是南京市南部地区的一条重要入江河流。秦淮河的最高水位达10.74m（1991）。 金川河发源于南京市的鼓楼岗和清凉山北麓，并与南京市的玄武湖湖泊相通，下游流经宝塔桥入长江；金川河分内金川河和外金川河。外金川河汇水面积为5.27平方公里。内金川河，分为主流、老主流、中支、东支、西支和北支，长9317米。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 栖霞区辖9个街道办事处，68个社区居委会、49个村委会，其中龙潭、栖霞、西岗3个街道整建制委托南京经济技术开发区管理。2014年，栖霞区户籍人口44.38万，常住人口66.8万，城镇化率83.07%。全区以迈皋桥、燕子矶街道人口密度最大，尧化、马群街道次之。 1、经济发展情况 2016年栖霞区经济运行发展稳中向好。全年全区共实现地区生产总值927.23亿元，按可比价格计算，同比增长9.0%。其中：第一产业实现增加值7.60亿元，同比下降0.8%；第二产业实现增加值565.87亿元，同比增长8.1%；第三产业实现增加值353.76亿元，同比增长11.0%。三次产业结构比例进一步优化为0.82:61.03:38.15。其中，第三产业增加值占地区生产总值比重同比提高 2.47个百分点。 2、教育、卫生 教育资源不断优化。2016年，引进2名省特级教师，全年招聘350名新教师，面向市内外引进30名骨干教师。重点配置教育技术装备，提升全区中小学的办学条件，全年开标33次，共投入技装经费5200万元; 2016年投入使用配建中小学3所、幼儿园4所共计7所，新增校舍建筑面积约51500平方米。2016年校舍抗震加固与扩建改造项目15个，总计投入建设资金13400万元。加大维修经费投入力度。完成校舍维修124500平方米，投入资金2160万元。 卫生事业持续发展。2016年末,全区拥有医疗卫生机构184个，其中，医院16个，社区卫生服务中心（站）47个，门诊部（含诊所）116个，妇幼保健院（所、站）2个，疾病预防控制中心（防疫站）、专疾病防治院（所、站）及卫生监督所各1个。各类卫生机构实有卫生技术人员3859人，其中，执业（助理）医师1508人。全区春季查螺3663万平方米，查出有螺面积314万平方米，完成药物灭螺749万平方米。加强艾滋病防制工作，对辖区内的监管场所定期开展HIV抗体检测工作，筛查2206人；积极开展自愿免费咨询检测（VCT）服务，辖区3个VCT门诊共检测882人。提高肺结核病人发现率。发现肺结核病人183例，其中涂阳53例，报告率、追踪到位率、筛查率、社区随访管理率均达100%。重性精神疾病患者规范管理率达到85.13%，在去年基础上增加34%。进一步加强儿童免疫规划规范管理，以街道为单位接种率保持在98%。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声 环境）： 1、大气环境现状 根据南京市大气环境功能区划，项目所在地区为二类区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据2016年南京市环境质量公报可知，建成区环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的天数为242天，同比增加11天。达到一级标准天数为56天。主要污染物为PM2.5及臭氧。PM2.5年均值为47.9ug/m3，超标0.37倍。PM10年均值为85.2ug/m3，超标0.22倍。二氧化氮年均值为44.3ug/m3，超标0.11倍。二氧化硫年均值为18.2ug/m3，达标。CO年均值为1.0mg/m3，达标。臭氧日最大8小时值超标天数56天。 2、地表水环境现状 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，金川河为Ⅳ水体，长江为Ⅱ类水体。根据2016年南京市环境质量公报可知，南京市112个水环境功能区监测断面（点），优于Ⅲ类水质断面有63个，占56.2%，同比下降1.5%。劣Ⅴ类水质断面有13个，占11.6%。纳入《江苏省“十三五”水环境功能考核目标》的22个断面，优于Ⅲ类水质断面有14个，占63.6%，劣于Ⅴ类水质断面有2个，占9.1%。 3、声环境现状 根据2016年南京市环境质量公报可知，南京市区域环境噪声均值为53.9分贝，同比下降0.9分贝。郊区区域环境噪声为53.8分贝，同比下降0.8分贝。南京市交通噪声均值为68.3分贝，郊区交通噪声为68.0分贝。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场勘察，项目周围主要环境保护目标具体见表3-1。 表3-1 建设项目环境保护目标表 环境要素; 环境保护对象; 方位; 距离; 规模; 环境功能. 环境空气; 枫桥雅筑; N; 20m; 280户，约896人; GB3095-2012中二类标准. 规划住宅区; N; 20m; /. 本项目; /; /; 36个班，约1933人. 待建容达光小学; E; 20m; 60个班，约3000人. 瑜憬湾; SE; 157m; 648户，约2074人. 祥和佳园A区; SE; 478m; 350户，约1120人. 合家村8号小区; SE; 435m; 48户，约154人. 景虹园; SE; 324m; 120户，约384人. 方圆兰亭; SE; 204m; 308户，约986人. 兰亭雅苑; S; 20m; 1800户，约5760人. 金纺园; S; 170m; 240户，约768人. 北苑三村网板宿舍; S; 374m; 96户，约308人. 长营村; W; 286m; 1120户，约3584人. 方圆绿茵小区; W; 35m; 2560户，约8192人. 南塑新村; NW; 299m; 600户，约1920人. 馨怡园; N; 414m; 350户，约1120人. 地表水环境; 长江; W; 3.6km; 大型; GB3838-2002中Ⅱ类标准. 金川河; SW; 3.4km; 小型; GB3838-2002中Ⅳ类标准. 声环境; 枫桥雅筑; N; 20m; 280户，约896人; GB3096-2008中2类标准. 规划住宅区; N; 20m; /. 本项目; /; 36个班，约1933人. 待建容达光小学; E; 20m; 60个班，约3000人. 瑜憬湾; SE; 157m; 648户，约2074人. 兰亭雅苑; S; 20m; 1800户，约57; 0人. 金纺园; S; 170m; 240户，约768人. 方圆绿茵小区; W; 35m; 2560户，约8192人. 表3-2 建设项目生态环境保护目标表 环境要素; 环境保护对象; 方位; 距离; 规模; 环境功能. 生态环境; 南京幕燕省级森林公园; NW; 1.7km; 二级管控区：北界由西至东为：上元门水厂、港务一公司用地南界、长江岸线；东界由北至南为南化危险品仓库用地西界、十里长沟西岸、和燕路道路红线东侧、燕子叽中学、烷基苯水厂、联珠小区的用地边界及规划一号路（暂名）红线西侧，城北水厂用地界，高压走廊保护线，华德火花 有限公司、金陵职业大学及栖霞房产德用地西界；南界由东向西为：华宏公司（白云石矿）厂区北侧、武警支队，看守所及铁路专用线用地北界，纬一路北侧道路；西界到中央 路。在景区外划定的保护地带范围为：东北端至十里长沟和规划一号路（暂名），西南至纬一路，西北包括港务一公司; 自然与人文景观保护. 钟山风景名胜区; SE; 2.6km; 二级管控区：南界从中山门沿宁杭公路至马群；东界从马群沿环陵路至岔路口；北界从岔路口沿宁栖路经王家湾、板仓、岗子村、沿龙蟠路至中央门；西界从神策门公园沿古城墙经玄武门、北极阁、九华山、太平门至 山门。包括：钟山陵、玄武湖公园、九华山公园、神策门公园、情侣园、白马公园、月牙湖公园、中山植物园、北极阁、鸡鸣寺、富贵山.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 根据《环境空气质量功能区划》，项目建设地属于环境空气质量功能二类地区。SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。具体标准值见下表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 日平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. NO2; 年平均; 0.04. 日平均; 0.08. 1小时平均; 0.12. PM10; 年平均; 0.07. 日平均; 0.15. 2、地表水环境质量标准 本项目废水受纳水体为长江，根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，金川河、长江南京段水质分别执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类、Ⅱ类水质标准，SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中四级、二级标准，主要指标见下表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 污染物名称; Ⅳ类; Ⅱ类; 单位; 标准来源. pH; 6～9; 6~9; 无量纲; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）. COD; ≤30; ≤15; mg/L. 氨氮; ≤1.5; ≤0.5; mg/L. TP; ≤0.3; ≤0.1; mg/L. SS; ≤60; ≤25; mg/L; 参考水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）. 3、声环境质量标准 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，北苑西路靠学校一侧区域内噪声执行4a类标准，具体标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB (A) 类; 别 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、水污染物排放标准 建设项目废水主要是生活污水以及食堂废水。食堂废水经隔油池预处理，与生活污水一起经化粪池预处理，排入市政污水管网，纳入城北污水处理厂处理，废水接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918－2002)中一级 A标准，处理达标后排入金川河，最终汇入长江。主要指标详见表4-4。 表4-4 污水排放执行标准 （单位：mg/L） 水质参数; 项目废水排放标准; 污水处理厂尾水. COD放标准; 500; 50. SS; 400; 10. NH3-N; 45; 5（8）. TP; 8; 0.5. 动植物油; 100; 1. 标准来源; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中NH3-N、TP参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级要求; 《城镇污水处理厂污染物排放标 准》（GB18918－2002）中一级A标准. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标 2、大气污染物排放标准 食堂含油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表1、表2中的相应标准限值，具体数值见表4-5。 表4-5 饮食业油烟排放标准 规 模; 中型. 基准灶头数; ≥3，＜6. 对应灶头总功率108J/h; ≥5.00，＜10. 对应排气罩灶面总投影面积(m2); ≥3.3，＜6.6. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除率(％); 75. 3、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准；营运期项目东、南、北场界执行《社会生活环境噪声排放标准》（22337-2008）2类标准，西侧场界执行《社会生活环境噪声排放标准》（22337-2008）4类标准，具体数值见下表。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 表4-7 社会生活环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类 别; 昼 间; 夜 间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 4、固体废物 项目产生的一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 据项目排污特征，并结合江苏省总量控制要求，建议本项目总量指标如下： 废水污染物： - 接管考核量：废水量21642.72m3/a、COD6.49t/a、SS2.16t/a、氨氮0.76t/a、总磷0.068t/a、动植物油0.11t/a。 - 最终排放量：废水量21642.72m3/a、COD1.08t/a、SS0.22t/a、氨氮0.11t/a、总磷0.011t/a、动植物油0.022t/a。 废气污染物：无。 固体废弃物“零排放”。 废水排放总量纳入城北污水处理厂排污总量中，在城北污水处理厂的污染物排放总量控制指标内进行平衡。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 1、施工期工程分析 本项目工程施工期包括场地平整、基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等。建设工程过程中将产生施工噪声、粉尘、建筑垃圾、以及施工人员排放的生活污水、生活垃圾等。其简单的施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图5-1。 图5-1 施工期施工流程及产污环节简图 工艺流程简述： (1) 场地平整和基础工程 建设项目将施工过程中产生的建筑垃圾、碎石、砂土、粘土共同用作填土材料。利用压路机分片压碾，并浇水湿润填土以利于密实。然后利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密，一般夯打为8-12遍。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。 (2) 主体工程 建设项目主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。建设项目利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌筑混凝土，并捣实使混凝土成型。建设项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 (3) 装饰工程 利用各种加工机械对木材、塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷，最后对外露的铁件进行油漆施工，有少量的有机废气挥发。 (4) 设备安装 包括电梯、道路、污水处理设施、雨污管网铺设等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 2、运营期工程分析 本项目为普通初中教育，非生产型项目。运营期污染物主要为生活污水、生活垃圾以及食堂油烟等，对以上环境污染因素若不进行妥善处理，会对周围的环境造成一定的影响。 主要污染工序及源强 - 施工期污染源强分析 （1）废气 项目施工期的大气污染物主要来源为：一是土地平整、填挖、物料堆存、装卸及运输产生的扬尘，可按起尘的原因可分为风力扬尘和动力扬尘；二是装修时将产生油漆有机废气。 ① 风力起尘：来自露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生的扬尘。其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1(V50−V0)3e−1.023W 其中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。根据统计，不同粒径的尘粒的沉降速度见下表。 表5-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μ; 10; 0 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度，m/s; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径，μm; 80; 90; 100; 150; 200; 250. 沉降速度，m/s50; 0.158; 0.170; 0.; 82 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径，μm; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度，m/s; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. ② 动力起尘：来自物料装卸、运输过程中，由于外力而产生的尘粒悬浮而造成，其中施工车辆运输造成的扬尘最为严重。 据统计，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。车辆行驶产生的扬尘，与路面清洁程度、车速有着很大关系，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 ③ 装修废气：其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。一般来说，由于装修时间持续较长，时间具有很大的分散性，对周围环境的影响较难预测，项目单位装修过程中应积极使用环保型油漆和涂料。 （2）废水 施工期的水污染物主要源自施工人员生活污水和建筑施工废水。 - 施工人员生活污水 本项目施工人员排放的生活污水和城市居民生活污水水质相似，污水中主要污染物是COD、SS、氨氮等，主要污染物的排放浓度为COD:350mg/L、SS:200mg/L、氨氮:25mg/L。本项目共有施工人员约80人，施工人员每天生活用水以100L/人计，生活污水按用水量的80%计，本项目施工期时间为24个月（720天），则生活污水的排放量为6.4m3/d（4608m3）。根据现场调查，项目所在地市政污水管网已建成，施工期生活污水接管市政管网纳入城北污水处理厂处理。施工期生活污水具体施工生活污水及其中污染物的产生量及排放量详见表5-2。 表5-2 施工期生活污水及污染物产生和排放情况表 污水产生(m3; 污染物名称; 污染物产生量; 治理措施; 污水排放(m3); 污染物排放量; 排放方式与去向. 浓度(mg/L); 产生量(t); 浓度(mg/L); 排放量(t). 4608; COD; 400; 1.84; /; 4608; 400; 1.84; 市政污水管网. SS; 200; 0.92; 200; 0.92. 氨氮; 35; 0.16; 35; 0.16. TP; 4; 0.02; 4; 0.02. 注：表中污水产生量、排放量均为整个施工期的量，即施工期24个月产生的总量 ②建筑施工废水 建筑废水中含有大量的泥沙与悬浮颗粒物，另有少量油污，基本无有机物污染，主要污染物为SS、石油类，排放浓度分别为300mg/L和12mg/L。 项目施工期主要道路将采用砼硬化路面，场地四周将敷设排水沟（管），并修建临时沉淀池，车辆出入口设置水池，含SS、微量机油的雨水以及进出施工场地的车辆清洗废水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用。 此外，在施工期的打桩阶段会产生一定量的泥浆水，根据类比监测调查SS为1000~3000mg/L，肆意排放会造成周边河道的堵塞，必须排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用，不得随意排放。施工用水在城市用水中是用水大户，主要用于生活用水和工程用水。工程用水主要用于工程养护，工程养护中约有70%的水流失，流失时同时夹带泥沙、杂物，处理不当会污染环境，必须经沉淀池处理后回用，以免对环境造成污染，堵塞污水管道。 （3）噪声 施工期噪声污染源主要来自建筑施工机械噪声。常见施工设备噪声源强（声压级）如下表5-3： 表5-3 常见施工设备噪声源声压级 施工机械名称; 声 压 级; 指向特性. 距离/m; dB(A). 液压挖掘机; 10; 78~86; 无. 电动挖掘机; 10; 75~83; 无. 轮式装载机; 10; 85~91; 无. 推土机; 10; 80~85; 无. 各类压路机; 10; 76~86; 无. 重型运输机; 10; 78~86; 无. 电锤; 10; 95~99; 无. 振动夯锤; 10; 86~94; 无. 打桩机; 10; 95~105; 无. 风镐; 10; 83~87; 无. 空压机; 10; 83~88; 无. 商砼搅拌车; 10; 72~84; 无. 注：①上表数据引自《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）。 对此，在建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），进行控制。施工期高噪声设备应合理安排施工时间，杜绝深夜施工噪声扰民，另外，对施工场地平面布局时应将施工机械产噪设备尽量置于场地中央，进行合理布设，减少施工噪声对周边居民点的污染影响。对因建设要求和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门申请，向周边居民点进行张贴公示，经批准后方可进行夜间施工。 （4）固废 施工期的固废主要有施工弃土、各种建筑垃圾和人员产生的生活垃圾等。 - 工土石方： 项目地下车库、人防及建筑物基础开挖产生大量的挖方，由于项目所在地地势平坦，挖方回填量小，土石方明细如下： A、建筑打地基挖方3.36万m3； B、道路及项目地平整填方1.1万m3； C、绿化填补需土方0.1万m3； D、弃方2.16万m3。 表5-4 本项目土石方平衡一览表 挖方; 填方; 弃方. 道路及项目地平整填方; 绿化补填. 3.36万m3; 1.1万m3; 0.1万m3; 2.16万m3. 本项目挖填方保护及其生态修复措施如下： a、合理选择施工时间，避免在雨季开挖土石方，雨天要暂停开挖； b、尽可能利用原有地势，减少土石方的开挖量； c、施工过程中制定施工期的环境保护规划，减少施工临时占地面积，减小项目基础设施建设对地形地貌和自然植被的破坏； d、施工机械活动严格计划行驶路线，减少对植被的破坏；减少施工临时占地的面积，竣工后施工单位应及时清理驻地、预制场和施工下场，并恢复植被； e、施工完成后，及时对教学区、生活区和运动区所在地实施绿化工程建设，道路两旁裸露的土地要因地制宜采取绿化措施，对弃土场和临时施工场地，应采取工程措施和植物措施相结合的原则及时加以防治、实施植被恢复工程，对施工造成的裸露的地表，要及时植树绿化，种草护坡。 ② 建筑垃圾：建筑垃圾主要为废混凝土、碎砖头块、木块、废钢筋头等。按照每平方建筑面积产生20kg估算，施工过程中产生的建筑垃圾为1015t。 ③ 生活垃圾：生活垃圾以人均每天产生0.5kg计算，施工人员约80人，施工期约24个月，以720日计算，则施工期产生的生活垃圾约28.8t。 2、运营期污染源强分析 （1）废气 项目废气主要为食堂油烟废气、汽车尾气和化学实验废气。 - 食堂油烟废气 本项目设有食堂，按1933人就餐，年就餐200天，每人每天使用0.01kg食用油计算，一般油烟挥发量占总耗油量的1.5%，则估算项目产生的油烟量为57.99kg/a。根据其规模，最少设置4个灶头，每天使用4个小时、每个灶头的排风量应设按3000m3/h设计，经净化效率为75%的油烟净化器处理后，油烟最终排放浓度约为1.5mg/m3，低于2.0mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483－2001）标准，油烟排放量为14.5kg/a。油烟废气经油烟净化器处理后通过15m油烟管道食堂顶楼达标排放。 环保部发布的《饮食业环境保护技术规范》（HJ 554-2010）中第4.2.3条的规定：新建产生油烟的饮食业单位边界与环境敏感目标边界水平间距不宜小于9m。第6.2.2条的规定：经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20m；经油烟净化和除异味处理后的油烟排放口与周边环境敏感目标的距离不应小于10m。第6.2.3条的规定：饮食业单位所在建筑物高度小于等于15m时，油烟排放口应高出屋顶；建筑物高度大于15m时，油烟排放口高度应大于15m。由平面布置图可知，本项目食堂距离教学楼及生活楼的距离为大于9m，满足4.2.3条的规定；油烟排放通道位于食堂所在楼房屋顶，在远离教学楼一侧设油烟排放口，可满足《饮食业环境保护技术规范》（HJ 554-2010）中第6.2.2、6.2.3条的规定。 - 汽车尾气 a）停车分析 营运期本项目汽车尾气主要来自于地下停车库及地上停车场泊车排放。建设项目拟设停车场泊位332个，其中地下停车库泊位300个，地上停车场泊位32个。根据项目功能和性质，地下停车库停放的车辆基本为国产和进口小轿车。车库内采用机械通风方式定时通风换气，换气频次为6次/h，车库内废气为有组织排放，地面临时停车场汽车废气排放为无组织排放。由于地面车位较分散，启动时间较短，因此废气产生量小，露天空旷条件很容易扩散，故本评价重点考虑地下停车场排放的汽车尾气。 b）汽车尾气排放量计算 该项目汽车尾气主要来自于地下停车库。汽车尾气主要是指汽车进出车库及在车库内行驶时，汽车怠速及慢速(≤5km/hr)状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。汽车废气中主要污染因子为CO、HC、NOX等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，小型车(轿车和小面包车等)其污染物排放系数可参照《环境保护实用数据手册》中有关轿车的尾气排放系数，详见表5-5。 表5-5 轿车（汽油）尾气排放系数 单位：g/L汽油 污染物名称; CO; HC; NOx. 排污系数; 191; 20.1; 22.25. 停车库的汽车尾气排放量与汽车在停车库内的运行时间和车流量有关。一般汽车出入停车库的行驶速度要求不大于5km/h，汽车从出入口到泊位的运行时间约为36s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1s-3s；而汽车从泊位启动至出车一般在3s-3min，平均约1min，故汽车出入停车库与在停车库内的运行时间约为100s。根据调查，车辆进出停车库的平均耗油速率为0.20L/km，则每辆汽车进出停车库产生的废气污染物的量可由下式计算： g= f·M 其中：M= m·t f—大气污染物排放系数（g/L汽油）； M—每辆汽车进出停车库耗油量（L）； t—汽车出入停车库与在停车库内的运行时间总和，约为100 s； m—车辆进出停车库的平均耗油速率，约为0.20L/km，按照车速5km/h计算，可得2.78×10-4 L/s。 由上式计算可知每辆汽车进出停车库一次耗油量为0.0278L(出入口到泊位的平均距离以50m计)，每辆汽车进出停车库产生的废气污染物CO、HC、NOx的量分别为5.31g、0.56g、0.62g。 停车库对环境的影响与其运行工况(车流量)直接相关。本次评价取最不利条件，即泊车满负荷状况时，对周围环境的影响。此时停车库内进出车流量相当大，此类状况出现概率极小，而且时间极短。一般情况下，区域进出车库的车辆在早、晚两次较频繁，其它时间段较少，同时车辆进出具有随机性，亦即单位时间内进出车辆数是不定的。据对同等学校现有停车库(场)的类比调查，每天进、出车库的车辆数，可按平均一日早、晚出入一次，每次持续2小时计算。 c）地下停车库汽车尾气污染物排放源强 本项目地下停车库设置300个机动车位，建成后最大车流量约600辆/日，据此可计算出地下停车库汽车尾气排放量：CO、HC、NOx的量分别为0.637t/a、0.067t/a、0.074t/a。 地下车库设置机械式通风兼排烟合用系统，通风口设置在车库周边靠近绿化带处，通过高效通风换气，减少汽车尾气对周围环境的影响。 - 化学实验废气 初中学校化学实验室存在挥发性药品（如盐酸、硝酸等），实验过程中产生极少量废气。在使用挥发性药品的实验室应设置通风橱，酸碱废气经通风橱集中于一根专用竖井于屋顶排放。 （2）废水 项目产生的废水主要为生活污水、食堂废水和少量实验室废水。项目建成后，共招收学生1800人，教职工133人，年工作日为200天。 ①生活污水 本项目学生均为走读，仅少量单身教室校内住宿（约15人），根据《江苏省城市生活与公共用水定额》（2012年修订），中等教育住宿按4m3/月，不住宿按1.2m3/月，按年工作9个月算，则生活用水为21254.4m3/a，排污系数取0.8，则生活污水产生量为17003.52m3/a，主要污染物为COD（400mg/L）、SS（200mg/L）、NH3-N（35mg/L）及总磷（4mg/L）。生活污水经化粪池预处理后接管市政管网，最终纳入城北污水处理厂处理。 ②食堂废水 本项目食堂用餐人数按全部学生及教职工人数算，即1933人。食堂人均用水以15L/人.d计，则食堂用水量为28.995m3/d（5799m3/a，年工作200天），排污系数取0.8，则食堂废水产生量为23.196m3/d（4639.2m3/a），主要污染物为COD（700mg/L）、SS（200mg/L）、NH3-N（40mg/L）、动植物油（50mg/L）。食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一起经化粪池预处理后接管市政管网，最终纳入城北污水处理厂处理。 - 实验室废水 项目设有化学实验室，主要进行初中简单的化学授课使用，这些实验室在实验过程中使用的药品，大多为常规化学药品以酸碱盐为主，实验室废水主要为实验残液以及实验仪器洗涤废水等，废水以酸碱盐废水为主，特征表现为pH范围较大。根据资料查阅及同类学校类比调查，拟建项目实验废水产生量为3t/a，收集后作为危废，委托有资质单位处理。 ④绿化用水 项目绿化面积15772.23m2，根据《江苏省城市生活与公共用水定额》，绿化用水按1.3L/m2·天算，则厂区绿化用水20.5m3/d（4100m3/a），绿化用水全部蒸发或渗入土壤。 项目水平衡图见下图5-2。 图5-2 项目水平衡图（m3/a） 项目水污染物产生和排放情况见下表5-6，表5-7。 表5-6 项目废水污染物产生排放情况表 名称; 废水量 m3/a; 污染物 名称; 污染物产生量; 排放方式及去向. 浓度mg/L; 产生量t/a. 食堂废水; 4639.2; COD; 700; 3.247; 食堂废水经隔油池预处理，与生活污水一起经化粪池预处理，排入市政污水管网，纳入城北污水处理厂处理. SS; 200; 0.928. 氨氮; 40; 0.186. 动植物油; 50; 0.232. 生活污水; 17003.52; COD; 400; 6.801. SS; 200; 3.401. 氨氮; 35; 0.595. TP; 4; 0.068. 表5-7 项目废水污染物产生、接管、排放情况表 名称; 废水量 m3/a; 污染物 名称; 污染物产生量; 治理措施; 污染物接管量; 治理措施; 污染物排放量. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 接管量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 综合废水; 21642.72; COD; 464.3; 10.05; 化粪池+隔油池+调节pH; 300; 6.49; 城北污水处理厂; 50; 1.08. SS; 200.0; 4.33; 100; 2.16; 10; 0.22. 氨氮; 36.1; 0.78; 35; 0.76; 5; 0.11. TP; 3.1; 0.068; 3.1; 0.068; 0.5; 0.011. 动植物油; 10.7; 0.23; 5; 0.11; 1; 0.022. （3）噪声 项目为普通初中教育，无工业噪声污染。项目噪声主要来自人群活动噪声、厨房设备噪声以及变压器、潜水电泵等设备噪声。根据类比调查，人群活动噪声在65~70dB（A），排风油烟机噪声约75~78dB（A），变压器噪声约68~75dB（A），水泵噪声约85dB（A）。经建筑物隔声、减振、基础固定等降噪措施后，东、南、北边界噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（22337-2008）2类标准，西边界噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（22337-2008）4类标准。 （4）固废 项目固废主要为生活垃圾、食堂餐厨垃圾、化粪池污泥、隔油池废油脂、实验室固废以及实验室废液。 根据《固体废物鉴定标准 通则》（GB34330-2017），本项目废物产生判定表见下表5-8。 表5-8 本项目固体废物、副产品属性判定表 编号; 废物 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量. 固体 废物; 副产品; 判定 依据. 1; 生活垃圾; 学习、生活; 固态; 纸、瓜皮果壳等; √; /; 学习、生活过程中产生的废弃物质. 2; 食堂餐厨垃圾; 固态; 餐厨垃圾; √; /. 3; 化粪池污泥; 固态; 生活污泥; √; /. 4; 隔油池废油脂; 固态; 油脂; √; /. 5; 实验室固废; 实验; 固态; 废试剂; √; /. 6; 实验室废液; 实验; 液态; 实验残液; √; /. 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，本项目危险废物属性判定见表5-9。 表5-9 项目固体废物属性判定表 编号; 废物 名称; 主要成分; 是否属危险废物; 废物代码. 1; 生活垃圾; 纸、瓜皮果壳等; 否; /. 2; 食堂餐厨垃圾; 餐厨垃圾; 否; /. 3; 化粪池污泥; 生活污泥; 否; /. 4; 隔油池废油脂; 油脂; 是; HW09（900-007-09）. 5; 实验室固废; 废试剂; 是; HW49（900-047-49）. 6; 实验室废液; 实验残液; 是; HW49（900-047-49）. ①生活垃圾：学生及教职工人1933人，每天人均生活垃圾产生量按0.5kg计，年工作天数200天，预计生活垃圾产生量为193.3t/a，生活垃圾由环卫部门统一处理。 - 食堂餐厨垃圾：食堂餐厨垃圾产生量约为200t/a，交由专门公司进行处置。 ③隔油池废油：食堂废水经隔油池除油处理，产生的废油为2.2t/a，属于危废，危废代码HW09（900-007-09），委托有资质单位处理。 ④化粪池污泥：项目生活污水经化粪池预处理后再接管污水管网，化粪池会产生一定量的污泥。项目污泥产生量为30.5t/a，委托环卫部门定期清运。 ⑤实验室固废：学校实验室会产生少量的实验室固废，主要为废化学试剂，类比同类学校，其产生量约为0.01t/a，属于危废，危废代码HW49（900-047-49），委托有资质单位处理。 ⑥实验室废液：主要为实验残液以及实验仪器洗涤废水等，废水以酸碱盐废水为主，特征表现为pH范围较大，产生量为3t/a，属于危废，危废代码HW49（900-047-49），委托有资质单位处理。 综上所述，本项目固废产生情况汇总如下表。 表5-10 项目固废产生及处置情况 序号; 固废名称; 产生量（t/a）; 废物种类; 危废代码; 处置; 排放量（t/a）. 生活垃圾; 193.3; 一般固废; /; 环卫部门清运; 0. 食堂餐厨垃圾; 200; /; 专门公司处理; 0. 化粪池污泥; 30.5; /; 环卫部门清运; 0. 隔油池废油脂; 2.2; 危险废物; HW09 900-007-09; 委托有资质单位处理; 0. 实验室固废; 0.01; HW49 900-047-49; 0. 实验室废液; 3; 0. （5）项目污染物“三本帐”汇总 本项目“三本帐”一览表见表5-11。 表5-11 建设项目三本帐一览表 种类; 污染物名称; 产生量; 厂内处理削减量; 排放量. 接管; 排放量. 废水; 综合废水; 水量（m3/a); 21642.72; 0; 21642.72; 21642.72. COD; 10.05; 3.56; 6.49; 1.08. SS; 4.33; 2.17; 2.16; 0.22. 氨氮; 0.78; 0.02; 0.76; 0.11. TP; 0.068; 0; 0.068; 0.011. 动植物油; 0.23; 0.12; 0.11; 0.022. 废气; 食堂油烟（kg/a）; 57.99; 43.49; 43.49. 汽车尾气 CO HC NOx; 0.637 0.067 0.074; 0 0 0; 0.637 0.067 0.074. 化学实验废气; 少量; 少量; 少量. 固废; 生活垃圾; 193.3; 193.3; 0. 食堂餐厨垃圾; 200; 200; 0. 化粪池污泥; 30.5; 30.5; 0. 隔油池废油脂; 2.2; 2.2; 0. 实验室固废; 0.01; 0.01; 0. 实验室废液; 3; 3; 0.

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 食堂 | 油烟 | 57.99kg/a，2mg/m3 | 14.5kg/a，1.5mg/m3 |
|  | 停车库 | CO | 0.637t/a | 0.637t/a |
|  |  | HC | 0.067t/a | 0.067t/a |
|  |  | NO2 | 0.074t/a | 0.074t/a |
|  | 化学实验室 | 化学实验废气 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 混合废水 21642.72m3/a | COD | 464.3mg/L，10.05t/a | 300mg/L，6.49t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，4.33t/a | 100mg/L，2.16t/a |
|  |  | 氨氮 | 36.1mg/L，0.78t/a | 35mg/L，0.76t/a |
|  |  | TP | 3.1mg/L，0.068t/a | 3.1mg/L，0.068t/a |
|  |  | 动植物油 | 10.7mg/L，0.23t/a | 5mg/L，0.11t/a |
| 固体 废物 | 学习、生活 | 生活垃圾 | 193.3t/a | 0 |
|  |  | 食堂餐厨垃圾 | 200t/a | 0 |
|  |  | 化粪池污泥 | 30.5t/a | 0 |
|  |  | 隔油池废油脂 | 2.2t/a | 0 |
|  |  | 实验室固废 | 0.01t/a | 0 |
|  |  | 实验室废液 | 3t/a | 0 |
| 噪声 | 项目为普通初中教育，无工业噪声污染。项目噪声主要来自人群活动噪声、厨房设备噪声以及变压器、潜水电泵等设备噪声。根据类比调查，人群活动噪声在65~70dB（A），排风油烟机噪声约75~78dB（A），变压器噪声约68~75dB（A），水泵噪声约85dB（A）。 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响 无 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 施工期间，本项目的实施会对周围环境产生一定的影响，主要是建筑机械的施工噪声、扬尘，其次是施工人员排放的生活污水和生活垃圾。 1、大气环境 施工期间对大气环境的影响主要表现为施工期扬尘。 （1）施工扬尘影响分析 建设项目施工期扬尘污染来源较多，有建筑材料如水泥、石灰、砂子和弃土堆等在其装卸、运输、堆放过程中因风力作用产生的尘粒飘扬，有运输车辆往来造成的地面扬尘，有施工垃圾在堆放和清运过程中产生的灰尘等。 ①施工期扬尘的情况随着施工阶段的不同而不同，其造成的污染影响是局部和短期的，施工结束后就会消失。总的来说，建筑工地扬尘对大气的影响范围主要在工地围墙外100m以内。由于距离的不同，其污染影响程度亦不同。在扬尘点下风向0～50m为重污染带，50～100m为较重污染带，100～200m为轻污染带，200m以外对大气影响甚微。施工单位在采取一系列有效的扬尘控制措施后，施工扬尘将明显减少。据类比调查，在一般气象条件下（平均风速为3.1 m/s），施工扬尘的影响范围为其下风向150m内，被影响的地区TSP浓度平均值为0.49mg/m3左右。扬尘对环境的影响仅局限在施工点周围，随着距离的增加，浓度迅速减小，至150m处符合二级质量标准。 ②运输产生的扬尘是一个非常重要的污染源。物料运输车辆在行驶时滚动的车轮产生扬尘，尤其是重型车辆，产生的扬尘更大，车辆行驶速度越快，产生的扬尘越大，同时，产生的扬尘量与道路的路面情况以及清洁程度有关。颗粒物浓度最低的是水泥地面，其次是坚硬的土路，再次是一般土路，浓度最高的是浮土多的土路。 由于上述原因，施工期间产生的扬尘将对附近的大气环境和居民及行人带来不利的影响。因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。其主要对策有： ①施工现场实行围挡封闭。 ②车辆出门必须进行冲洗。必须有专人对所有驶出施工现场的机动车辆进行冲洗并做好冲洗记录，确保“净车出场”。不具备设置洗车槽条件的，应采取其他有效冲洗方法，并在工地出入口采取铺设麻袋、安排保洁人员及时清理等措施，不得污染城市道路。 ③施工现场的大门口内外、主道路至楼层安全通道口、主加工场等必须采用混凝土硬化。道路两侧应有排水沟并采取硬隔离措施，防止车辆带泥。硬化后的地面，不得有浮土、积土。 ④现场裸露场地应当采取绿化，网、膜覆盖，生态硬化等措施。 ⑤砂石等散体材料要集中堆放并覆盖。水泥、石灰等易产生扬尘的建筑材料，应当严密遮盖或在库内、池内存放。 ⑥施工现场应使用商品混凝土和预拌砂浆，搅拌混凝土和砂浆时应采取封闭、降尘措施。 ⑦外脚手架应当设置悬挂密目式安全网封闭，并保持干净、整齐、牢固、无破损，防止和减少施工中的灰尘外逸。外架拆除时，严禁凌空抛掷钢管、扣件、安全网和垃圾。 ⑧施工现场土方开挖后尽快完成回填，不能及时回填的场地，采取覆盖等防尘措施。 ⑨施工现场建筑垃圾应集中、分类堆放，严密遮盖。楼层内垃圾应采用袋装清运，严禁高处抛洒。施工现场建筑垃圾应定期进行清运处理，并按照市、县、区政府等相关部门规定的时间、线路和要求，清运到指定的场所处理。 ⑩运进或运出工地的土方、砂石、粉煤灰、建筑垃圾等易产生扬尘的材料，应采取封闭运输。进入施工现场的混凝土搅拌车应安装限速器。 ⑪施工现场应设置洒水降尘设施，并安排专人定时洒水降尘，确保在大风天气和雾霾天气时不产生扬尘污染。 ⑫施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生烟尘和恶臭气体的物质。 （2）装修时产生的油漆有机废气 建设装修阶段有有机废气的污染，主要来自装修过程中所使用的油漆溶剂、人造板材、胶粘剂等挥发的甲苯、二甲苯等废气，这些废气有一定的毒性，为减少装修带来的气体污染，要加强管理和宣传工作，积极鼓励装修时使用环保材料。 2、水环境影响分析 施工机械设备的废机油及机修时排放的废油，虽然排量不大，但含有高浓度有机物，若倒入水体会产生严重的水体污染，必须加强管理，坚决杜绝污染附近水体的现象。施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械被雨水等冲刷后会产生含油污水。施工机械、设备产生的含油污水较少，因此正常情况下项目建设工程的施工期对水环境产生的影响很小。 现场施工人员产生的生活污水，主要污染物是COD、SS、氨氮等。本项目施工人员废水接管市政污水管网，接管城北污水处理厂处理，对外环境影响较小。 此外，因挖方和填方在降雨时会有大量的泥沙流入下水道，致使水体浑浊，悬浮物增多，土壤颗粒吸附的化学物质进入水体，会使水中的pH值发生变化。同时做好建筑材料和建筑废料的管理，防止它们成为地面水的二次污染源，经在施工工地周围设置排水明沟，径流水经沉淀后排放，对外环境影响较小。 3、噪声影响分析 施工期噪声主要来源于挖掘机等机械设备运转以及运输车辆行驶时产生的噪声，噪声值在72～105dB之间。若不采取防治措施会对周围环境产生一定的影响。 由于项目周围居民区较多，因此施工单位应尽量采取措施，控制施工厂界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GBl2523-2011）。具体措施如下： （1）合理安排施工时间 安排施工计划时，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工，避开周围环境对噪声的敏感时间，禁止夜间22:00至次日6:00施工。尽量加快施工进度，缩短整个工期。 （2）降低设备声级 按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GBl2523-2011），采用低噪声设备，桩基作业尽可能采用低噪声的钻孔灌桩机，避免采用冲击式打桩机。对动力机械设备进行定期的维修、养护、维护不良的设备；闲置不用的设备应立即关闭；运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。 （3）严格控制汽车运输噪声 合理安排运输时间，合理分配运输线路，尽量避免穿越敏感点。 通过采取以上措施后，可以有效控制施工厂界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GBl2523-2011），再经距离衰减后对周围居民影响较小。 4、固体废弃物影响分析 施工期的固废主要有施工弃土、各种建筑垃圾和人员产生的生活垃圾等。 （1）对于施工弃土，应按照城市主管部门指定的弃渣点弃渣，弃渣后，应做好渣场的水土保持和植被恢复，减少水土流失。项目单位应积极将渣土综合利用，减少弃渣量。 （2）对于建筑垃圾，应将垃圾中木块、废钢筋头分类收集外卖，碎砖头块填充低洼地带，其他建筑垃圾应运至指定弃渣点。 （3）对于施工人员生活垃圾，应收集后，统一由环卫部门清运。 施工期所有固体废弃物都得到有效处置，对周围环境影响不大。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 项目废气主要为食堂油烟废气、汽车尾气和化学实验废气。 （1）食堂油烟 食堂油烟经净化效率为75%的油烟净化器处理后，油烟最终排放浓度约为1.5mg/m3，低于2.0mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483－2001）标准，油烟排放量为14.5kg/a。油烟废气经油烟净化器处理后通过15m油烟管道食堂顶楼达标排放。 项目内的餐饮区执行环境保护部发布的《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中的相关要求，所有饮食业单位均应安装油烟净化设施，通过预留烟道在楼顶排放，且食堂及油烟排放口与周围敏感建筑物的距离应满足《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中的相关条款。 （2）汽车尾气 汽车在行驶和怠速时均有废气排放，其主要污染因子有CO、THC和NOx等。本项目拟设停车场泊位332个，其中地下停车库泊位300个，地上停车场泊位32个。地面车位较分散，启动时间较短，露天空旷条件很容易扩散。地下停车库汽车泊位较多，地下车库设置机械式通风兼排烟合用系统，通风口设置在车库周边靠近绿化带处，通过高效通风换气，减少汽车尾气对周围环境的影响。 本项目地下停车库汽车尾气排放量：CO、HC、NOx的量分别为0.637t/a、0.067t/a、0.074t/a。污染物排放量较小，经通风扩散后对校园局部小范围内的空气质量影响较小，当地空气环境质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （3）化学实验废气 初中学校化学实验室存在挥发性药品（如盐酸、硝酸等），实验过程中产生极少量废气。在使用挥发性药品的实验室应设置通风橱，酸碱废气经通风橱集中于一根专用竖井于屋顶排放，对外环境影响较小。 综上所述，在采取上述措施后，项目废气对区域空气环境及项目本身影响均较小。 2、地表水环境影响分析 建设项目产生的废水主要是食堂废水、生活污水。食堂废水经隔油池预处理，与生活污水一起经化粪池预处理，两股废水预处理达到污水处理厂接管标准后，经市政管网进入城北污水处理厂处理，尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级A标准后排入金川河，最终进入长江。本项目的建设对周围水环境影响很小，不会改变当地水环境功能。 城北污水处理厂接管可行性分析： 南京市城北污水处理厂位于南京主城北部下关区方家营，于2001年10月正式开工建设，2003年9月正式通水试运行。城北污水处理厂占地面积1131400m2，污水处理能力为30万t/d，处理后的水质可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级A标准，其收水范围主要是金川河流域和城北地区约38.5km区域。城北污水处理厂污水处理工艺采用一体化活性污泥法+高效沉淀池+BAF曝气生物滤池（含反硝化滤池）+纤维转盘滤池，污泥处理工艺采用浓缩脱水带式一体机，臭气处理采用化学法集中除臭。 本项目在城北污水处理厂收水范围内，项目废水水质简单，经预处理后可以达到城北污水处理厂的接管标准；本项目废水量108.2m3/d，仅占污水处理厂剩余处理能力（10万m3/d）的0.11%，不会对污水处理厂的工艺产生冲击；城北污水处理厂有足够能力接纳本项目产生的废水，并且能够处理达标，且项目废水水质简单，不会影响城北污水处理厂处理工艺。因此，项目废水接入城北污水处理厂是可行的。 3、噪声环境影响分析 项目为普通初中教育，无工业噪声污染。项目噪声主要来自人群活动噪声、厨房设备噪声以及变压器、潜水电泵等设备噪声。根据类比调查，人群活动噪声在65~70dB（A），排风油烟机噪声约75~78dB（A），变压器噪声约68~75dB（A），水泵噪声约85dB（A）。经建筑物隔声、减振、基础固定等降噪措施后，其东、南、北边界噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（22337-2008）2类标准，西边界噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（22337-2008）4类标准，对外环境影响较小。 4、固体废弃物环境影响分析 项目固废主要为生活垃圾、食堂餐厨垃圾、化粪池污泥、隔油池废油脂、实验室固废以及实验室废液。 生活垃圾及化粪池污泥定期由环卫部门清运；食堂餐厨垃圾交由专门公司进行处置；隔油池废油、实验室固废、实验室废液属于危废，委托有资质单位处理。 可见本项目产生的固体废弃物均能够得到有效的处理和利用，对周围环境影响较小。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单，本项目临时储存和运输严格按照危险废物管理和处置要求进行，具体要求如下： ①危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施； ②将废物废液按照类别分置于防渗漏、防腐蚀的符合国家标准的专用包装物或者密闭的容器内，废物废液专用包装物、容器，有明显的警示标识和警示说明，加强防渗漏安全措施。盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应），危废暂存间地面已按规定采取防腐、防渗措施，并做到定期维护暂时贮存设施、设备； ③在废物废液的收集、贮存、转运及处理过程中，坚持实行“转移联单制度”，登记造册，填写和保存转移联单。在收集人员与贮存管理人员、管理人员与运输人员、运输人员与处置单位接受人员之间对于检验废物废液转让、接收的来源、类别、数量、时间进行转移联单签收，确保废物在收集、贮存和转运过程中不发生泄漏。 ④确保使用防渗漏、防遗撒、有明显危险废物标识的专用运送工具。 ⑤运输废物废液车辆的驾驶员已经过专业的培训，运输车辆必须保持安全车速，严禁外来明火，同时有随车人员负责押送，随车人员已经过专业的培训。 为了作好危废暂存间的防渗、防漏，本环评危废暂存间采取以下环保措施： ①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ②必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置，设施内要有安全照明设施和观察窗口； ③用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； ④应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一； ⑤必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 5、外环境对项目的影响分析 本项目周边为居民房、学校等，项目北侧为枫桥雅筑居民点以及空地（空地为规划住宅用地）；西侧为北苑西路，路西侧为方圆绿茵小区；南侧为熙湲路，熙湲路南侧为兰亭雅苑居民点；东侧为空地，为待建逸文路，路东侧为待建容达光小学用地。根据项目周边概况，西侧的北苑西路交通噪声对项目的影响较大。北苑西路为城市次干路，车流量较大，为减轻交通噪声对本项目的影响，本环评提出如下要求： （1）临近北苑西路的报告厅以及美育楼均采用双层中空玻璃，最大限度降低道路噪声对学校办公生活学习的影响； （2）项目在临道路建筑物面应预留足够的降噪距离，并种植高大乔木作为隔声屏障，减轻道路交通噪声对学校办公生活的影响。 （3）四周道路在临近学校区段，实行限速，并在校区段设置减速带，以控制车辆行驶速度，达到降噪目的。同时设警示牌，告知前方学校，注意降速及减少鸣笛。 在采取相应的积极措施后，交通噪声不会对项目内生活、工作及学习造成不可承受的影响。 6、本项目内部之间各功能区域之间的影响分析 （1）本项目食堂距离教学楼及生活楼的距离为大于9m；油烟排放通道位于食堂所在楼房屋顶，在远离教学楼一侧设油烟排放口，可满足《饮食业环境保护技术规范》（HJ 554-2010）中的相关规定。本项目食堂对教学楼及生活楼等敏感区影响较小。 （2）本项目教学楼位于项目中部，远离操场、科学楼、美育楼等噪声源，项目内部噪声源对教学楼影响较小。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 食堂 | 油烟 | 净化效率为75%的油烟净化器处理，通过15m油烟管道食堂顶楼达标排放。 | 达标排放 |
|  | 停车库 | CO、HC、NO2 | 机械式通风兼排烟合用系统 |  |
|  | 化学实验室 | 化学实验废气 | 设置通风橱，经通风橱集中于一根专用竖井于屋顶排放 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、TP | 各建筑物配置化粪池，总处理能力120m3/d | 接管市政管网，排入城北污水处理厂处理 |
|  | 食堂废水 | COD、SS、氨氮、动植物油 | 隔油池，处理能力25m3/d |  |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运 | 均得到有效的处理处置，不会对环境造成二次污染 |
|  | 生产 | 化粪池污泥 |  |  |
|  |  | 食堂餐厨垃圾 | 专门公司处理 |  |
|  |  | 隔油池废油脂 | 委托有资质单位处理 |  |
|  |  | 实验室固废 |  |  |
|  |  | 实验室废液 |  |  |
| 噪 声 | 项目噪声主要来自人群活动噪声、厨房设备噪声以及变压器、潜水电泵等设备噪声。根据类比调查，人群活动噪声在65~70dB（A），排风油烟机噪声约75~78dB（A），变压器噪声约68~75dB（A），水泵噪声约85dB（A）。经建筑物隔声、减振、基础固定等降噪措施后，其边界噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（22337-2008）2类、4类标准。 |  |  |  |
| 其 它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

结论与建议

| 一、结论 1、项目概况 合班村257号（三毛厂）地块中学项目由南京市土地储备中心、南京基础建设发展有限责任公司投资建设，项目位于南京市栖霞区迈皋桥街道，拟投资28081.39万元，其中环保投资183万元，占总投资的0.65%。本项目占地面积45063.5 m2（约67.6亩），建设内容包括教学楼、科学楼、美育楼、图书综合楼、报告厅、体育馆、生活楼等，本项目按36个班共1800名学生的规模设计。 2、产业政策 对照《产业结构调整指导目录(2011年本，2013年修正)》（国家发改委令[2013]第21号），本项目不属于其中的鼓励类、限制类及淘汰类，属于允许建设的项目；对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》（苏政办发〔2013〕9 号文）以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》部分条目的通知（苏经信产业〔2013〕183 号），本项目不属于限制类及淘汰类项目，属于允许建设的项目。 因此，本项目符合国家、地方产业政策。 3、选址合理性分析 根据《建设项目选址意见书》（选字第320113201710574号）可知，本项目用地性质为初中用地，因此项目选址可行。经查本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中的限制和禁止用地项目。 因此，本项目符合南京市栖霞区用地规划，与周边环境相容。 4、环境质量现状 （1）大气环境质量现状 根据南京市大气环境功能区划，项目所在地区为二类区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据2016年南京市环境质量公报可知，建成区环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的天数为242天，同比增加11天。达到一级标准天数为56天。主要污染物为PM2.5及臭氧。PM2.5年均值为47.9ug/m3，超标0.37倍。PM10年均值为85.2ug/m3，超标0.22倍。二氧化氮年均值为44.3ug/m3，超标0.11倍。二氧化硫年均值为18.2ug/m3，达标。CO年均值为1.0mg/m3，达标。臭氧日最大8小时值超标天数56天。 （2）地表水环境质量现状 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，金川河为Ⅳ水体，长江为Ⅱ类水体。根据2016年南京市环境质量公报可知，南京市112个水环境功能区监测断面（点），优于Ⅲ类水质断面有63个，占56.2%，同比下降1.5%。劣Ⅴ类水质断面有13个，占11.6%。纳入《江苏省“十三五”水环境功能考核目标》的22个断面，优于Ⅲ类水质断面有14个，占63.6%，劣于Ⅴ类水质断面有2个，占9.1%。 （3）声环境质量 根据2016年南京市环境质量公报可知，南京市区域环境噪声均值为53.9分贝，同比下降0.9分贝。郊区区域环境噪声为53.8分贝，同比下降0.8分贝。南京市交通噪声均值为68.3分贝，郊区交通噪声为68.0分贝。 5、污染物产生及排放情况 （1）废气 项目废气主要为食堂油烟废气、汽车尾气和化学实验废气。 （1）食堂油烟 食堂油烟经净化效率为75%的油烟净化器处理后，油烟最终排放浓度约为1.5mg/m3，低于2.0mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483－2001）标准，油烟排放量为14.5kg/a。油烟废气经油烟净化器处理后通过15m油烟管道食堂顶楼达标排放。 项目内的餐饮区执行环境保护部发布的《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中的相关要求，所有饮食业单位均应安装油烟净化设施，通过预留烟道在楼顶排放，且食堂及油烟排放口与周围敏感建筑物的距离应满足《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中的相关条款。 （2）汽车尾气 汽车在行驶和怠速时均有废气排放，其主要污染因子有CO、THC和NOx等。本项目拟设停车场泊位332个，其中地下停车库泊位300个，地上停车场泊位32个。地面车位较分散，启动时间较短，露天空旷条件很容易扩散。地下停车库汽车泊位较多，地下车库设置机械式通风兼排烟合用系统，通风口设置在车库周边靠近绿化带处，通过高效通风换气，减少汽车尾气对周围环境的影响。 本项目地下停车库汽车尾气排放量：CO、HC、NOx的量分别为0.637t/a、0.067t/a、0.074t/a。污染物排放量较小，经通风扩散后对校园局部小范围内的空气质量影响较小，当地空气环境质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （3）化学实验废气 初中学校化学实验室存在挥发性药品（如盐酸、硝酸等），实验过程中产生极少量废气。在使用挥发性药品的实验室应设置通风橱，酸碱废气经通风橱集中于一根专用竖井于屋顶排放，对外环境影响较小。 综上所述，在采取上述措施后，项目废气对区域空气环境及项目本身影响均较小。 （2）废水 建设项目产生的废水主要是食堂废水、生活污水。食堂废水经隔油池预处理，与生活污水一起经化粪池预处理，两股废水预处理达到污水处理厂接管标准后，经市政管网进入城北污水处理厂处理，尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级A标准后排入金川河，最终进入长江。本项目的建设对周围水环境影响很小，不会改变当地水环境功能。 （3）固废 项目固废主要为生活垃圾、食堂餐厨垃圾、化粪池污泥、隔油池废油脂、实验室固废以及实验室废液。生活垃圾及化粪池污泥定期由环卫部门清运；食堂餐厨垃圾交由专门公司进行处置；隔油池废油、实验室固废、实验室废液属于危废，委托有资质单位处理。 可见本项目产生的固体废弃物均能够得到有效的处理和利用，对周围环境影响较小。 （4）噪声 项目为普通初中教育，无工业噪声污染。项目噪声主要来自人群活动噪声、厨房设备噪声以及变压器、潜水电泵等设备噪声。根据类比调查，人群活动噪声在65~70dB（A），排风油烟机噪声约75~78dB（A），变压器噪声约68~75dB（A），水泵噪声约85dB（A）。经建筑物隔声、减振、基础固定等降噪措施后，东、南、北边界噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（22337-2008）2类标准，西边界噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》（22337-2008）4类标准。由项目平面布置可知，食堂距教学区50m之外，因此噪声对其影响小。 6、总量控制 据项目排污特征，并结合江苏省总量控制要求，建议本项目总量指标如下： 废水污染物： - 接管考核量：废水量21642.72m3/a、COD6.49t/a、SS2.16t/a、氨氮0.76t/a、总磷0.068t/a、动植物油0.11t/a。 - 最终排放量：废水量21642.72m3/a、COD1.08t/a、SS0.22t/a、氨氮0.11t/a、总磷0.011t/a、动植物油0.022t/a。 废气污染物：无。 固体废弃物“零排放”。 废水排放总量纳入城北污水处理厂排污总量中，在城北污水处理厂的污染物排放总量控制指标内进行平衡。 7、环保投资估算及“三同时”验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。本项目 “三同时”验收清单如下表。 表9-1 建设项目“三同时”验收一览表 项目名称; 合班村257号（三毛厂）地块中学项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（建设数量、规模、处理能力等）; 处理效果; 环保投资（万元）; 完成时间. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP; 各建筑物配置化粪池，总处理能力120m3/d; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; 5; 与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行. 食堂废水; COD、SS、氨氮、动植物油; 隔油池1座，处理能力25m3/d; 2. 废气; 食堂; 油烟; 净化效率为75%的油烟净化器处理，通过15m油烟管道食堂顶楼达标排放; 满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中型标准; 5. 停车库; CO、HC、NO2; 机械式通风兼排烟合用系统; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及相关标准要求; 8. 化学实验室; 化学实验废气; 设置通风橱，经通风橱集中于一根专用竖井于屋顶排放; 10. 噪声; 生活、学习; dB（A）; 建筑物隔声、减振、消声等降噪措施; 《社会生活环境噪声排放标准》（22337-2008）2类、4类标准; 10. 固废; 生活、学习; 一般固废; 设置垃圾分类收集箱; 满足一般固废临时堆放要求; 1. 危险废物; 化学实验室设置危废暂存间; 满足危险固废临时堆放要求; 2. 环境管理（机构、监测能力等）; ——; ——. 雨污分流、排污口规范化设置; ——; 40. 绿化; 绿化面积15772.23m2，绿化率达到35%; 100. “以新带老”措施; ——; ——. 总量平衡具体方案; 水污染物排放总量在城北污水处理厂已核批的总量指标内平衡; ——. 区域解决问题; ——; ——. 环保投资合计; ——; 183. 综上所述，本项目的建设符合国家和地方产业政策，选址与当地规划相符，各项污染物能够实现达标排放，对环境的影响较小，不会造成区域环境功能的改变，因此从环境保护的角度来讲，本评价认为该项目在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，在拟建地建设是可行的。 二、建议 1、落实环保设施，确保污染物达标排放。 2、建设单位严格执行“三同时”制度，确保污染治理设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”。 3、做好校园内及周围的绿化工作，净化空气，美化环境。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |