- 建设项目环境影响报告表

项目名称：        混响法声学实验室项目

建设单位：江森自控空调冷冻设备（无锡）有限公司

编制日期： 2017年11月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 混响法声学实验室项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江森自控空调冷冻设备（无锡）有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 林坚 |  |  |  | 联系人 |  | 沈金驹 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 无锡新区D区22号地块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13771129691 |  |  | 传真 | 85224004 |  |  | 邮政编码 |  |  | 214000 |
| 建设地点 | 无锡新区D区22号地块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 无锡国家高新技术产业开发区管理委员会 |  |  |  | 批准文号 | 企业投资项目备案通知书,备案号：3202170817147 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 改扩建 |  |  |  | 行业类别 及代码 | 【C3464】制冷、空调设备新产品研发 |  |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 占地面积640m2 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | 依托现有绿化 |  |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 800 |  | 其中：环保 投资（万元） |  | 100 | 环保投资占 总投资比例 |  |  |  | 12.5% |  |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产 日期 |  | 2018-1-30 |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 原辅材料及主要设备情况详见表1-1,1-2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | / |  |  | 蒸汽（吨/年） |  |  |  | / |  |  |
| 电（万度/年） |  | 10 |  |  | 燃气（立方米/年） |  |  |  | / |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  |  | 燃煤（吨/年） |  |  |  | / |  |  |
| 废水（工业废水□、生活污水）排水量及排放去向： 项目实行“雨污分流，清污分流”制，雨水经雨水管网收集后排入区域雨水管网；本次扩建项目无新增用水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

原辅材料及主要设备： 1、原辅材料 本项目无新增原辅材料，全厂主要原辅材料消耗见表1-1。 表1-1 全厂主要原辅材料表 原材料名称; 单位; 全厂用量; 用途; 来源及运输. 扩建前; 扩建后; 增量. 钢锻件; 吨/年; 9600; 9600; 0; 转子生产; 外购、汽运. 铝铸件; 40; 40; 0; 叶轮生产. 清洗剂 NST; kg/a; 250; 250; 0. 碱蚀剂360L; 430; 430; 0. 酸洗剂LNC; 2520; 2520; 0. 氮气; 立方米/年; 13500; 13500; 0. 助焊剂; kg/a; 60; 60; 0. 铝合金焊料; kg/a; 144; 144; 0. 渗透剂; L/a; 45; 45; 0. 显像剂; L/a; 45; 45; 0. 清洗剂; L/a; 45; 45; 0. 工业擦拭纸; kg/a; 90; 90; 0. 清洗液; 吨/年; 36; 36; 0; ——. 乳化液; 12; 12; 0. 铸件（压缩机外壳）; 21600; 21600; 0; 压缩机生产. 轴承; 套/年; 15000; 15000; 0. 密封件; 15000; 15000; 0. 标准件; 15000; 15000; 0. 底漆组份A; 吨/年; 40; 40; 0. 底漆组份B; 8; 8; 0. 17号稀释剂; 16; 16; 0. 面漆组份A; 20; 20; 0. 面漆组份B; 4; 4; 0. 10号稀释剂; 10; 10; 0. 电子元器件; 套/年; 125000; 125000; 0; 数字直接控制器、启动柜、控制柜生产. 半成品柜体; 45000; 45000; 0. 导线; 万m/a; 5; 5; 0. 线槽; 吨/年; 30; 30; 0. 端子; 套/年; 125000; 125000; 0. 板金件; 个/年; 80000; 80000; 0. 外壳; 个/年; 80000; 80000; 0. 矿物油; 吨/年; 20; 20; 0; 生产设备润滑. 氮气; 吨/年; 2; 2; 0; 生产. 液氨; 吨/年; 2.4; 2.4; 0; 氨测试台使用. 续表1-1 原材料名称; 单位; 全厂用量; 用途; 来源及运输. 扩建前; 扩建后; 变化量. 制冷剂R134a; 吨/年; 15.6; 15.6; 0; 压缩机测试和水冷机组性能测试循环使用; 外购、汽运. 制冷剂R22; 吨/年; 0.2; 0.2; 0; 被测试机组内部封闭循环使用. 乙二醇水溶液（30%）; 吨/年; 15; 15; 0; 氨、冷水机测试台使用,压缩机测试和水冷机组性能测试使用. 被测试冷水机组; 台/年; 80; 80; 0; 对YK机组性能和噪声进行测试; 由需测试单位运输至厂内. YORK K油; 吨/年; 1; 1; 0; 冷水机组,压缩冷凝机组等的保养; 外购,汽运. 制冷剂R1233zd; 吨/年; 15; 15; 0; 被测试机组内部封闭使用; 外购、汽运. VG32; 吨/年; 0.2; 0.2; 0; 冷水机组,压缩冷凝机组等的保养; 外购,汽运. 玻纤滤纸; 吨/年; 110; 110; 0; 生产风机净化单元用; 外购,汽运. 热溶胶粒子CHM-8630L; 吨/年; 45; 45; 0. 乙醇; 吨/年; 1.21; 1.21; 0. 边框; 万套/年; 5; 5; 0. 海绵; 片/年; 10万; 10万; 0. 胶水; 吨/年; 145; 145; 0. 固化剂; 吨/年; 40; 40; 0. 网板; 片/年; 5万; 5万; 0. 铆钉; 个/年; 40万; 40万; 0. 聚合物微球悬浮剂; L/年; 30; 30; 0. 蒸馏水; 吨/年; 8; 8; 0. 折流底板; 片/年; 5万; 5万; 0. 面板; 片/年; 5万; 5万; 0. 折流侧板; 片/年; 10万; 10万; 0. 折流支撑架; 片/年; 10万; 10万; 0. 瑞士锁; 个/年; 150万; 150万; 0. 过滤器支架; 个/年; 10万; 10万; 0. 螺钉紧固件; 个/年; 250万; 250万; 0. 压铆螺母; 个/年; 30万; 30万; 0. 风叶; 个/年; 5万; 5万; 0. 马达; 个/年; 5万; 5万; 0. 文丘里环; 个/年; 5万; 5万; 0. 电控盒钣金件; 个/年; 10万; 10万; 0. 电源开关; 个/年; 5万; 5万; 0. 元器件; 个/年; 15万; 15万; 0. 纸箱等; 个/年; 5万; 5万; 0. 铝片; 吨/年; 450; 450; 0. 铝间隔件; 吨/年; 20; 20; 0. 陶瓷片; 个/年; 50万; 50万; 0. 螺栓; 吨/年; 10; 10; 0. 螺母; 吨/年; 10; 10; 0. 钨丝; 根/年; 30万; 30万; 0. 铆钉; 个/年; 100万; 100万; 0. 铝边框; 吨/年; 20; 20; 0. 瞬干胶; 吨/年; 0.15; 0.15; 0. 钢钣金; 吨/年; 50; 50; 0. 电线; 吨/年; 10; 10; 0. 电源板; 吨/年; 20; 20; 0. 开关; 个/年; 15万; 15万; 0. 继电器; 吨/年; 20; 20; 0. 螺钉; 个/年; 60万; 60万; 0. 风机; 吨/年; 1; 1; 0. 木箱; 个/年; 6万; 6万; 0. 纸箱; 个/年; 3万; 3万; 0. 钉子; 吨/年; 1; 1; 0. 标签; 吨/年; 1; 1; 0. 2、主要设备 项目具体设备见表1-2。 表1-2 主要设备表 类型; 设备名称; 规格型号; 数量（台）. 扩建前; 扩建后; 变化量. 生 产 设 备; 转子、叶轮生产设备; Mazak车铣复合中心; e-500HS; 2; 2; 0. Karstens外圆磨床; HG320; 1; 1; 0. Holroyd转子加工中心; 3EX; 2; 2; 0. 中心孔磨床; —; 1; 1; 0. 外圆磨床; H234; 1; 1; 0. 转子型线磨床; TG350; 1; 1; 0. Holroyd磨刀机; CS500E; 1; 1; 0. Schenk动平衡机; —; 1; 1; 0. 清洗线; 全自动封闭生产线; 2条; 2条; 0. 钎焊炉; XNB; 2; 2; 0. 时效炉; CL-40-3; 2; 2; 0. 井式炉; RJ2-60-6; 2; 2; 0. C超扫描设备; 2150*2700; 2; 2; 0. 热水槽1; —; 2; 2; 0. 热水槽2; —; 2; 2; 0. 压缩机生产设备; 喷漆线; 包括喷底漆房、底漆烘干房、喷面漆房、面漆烘干房、补漆房; 1; 1; 0. 喷漆烤漆房; —; 1; 1; 0. 试车台; —; 4; 4; 0. 压缩机性能测试台; —; 1; 1; 0. 清洗机; —; 2; 2; 0. 装配生产线; —; 10; 10; 0. 三坐标和计量室; —; 1; 1; 0. 磨粒流抛光机; —; 1; 1; 0. 超速设备; —; 2; 2; 0. 氨测试台; —; 1; 1; 0. 启动柜、控制柜、直接数字控制器制线设备; 直接数字控制器性能测试台; —; 11; 11; 0. 启动柜测试仪; —; 1; 1; 0. 控制柜测试仪; —; 1; 1; 0. 电脑剥线机; HC-608A; 1; 1; 0. 电脑剥线机; HC-608A; 1; 1; 0. 通讯线外护套电脑剥线机; —; 1; 1; 0. 电缆线剥皮机; HC-416; 1; 1; 0. 直立式双刀剥皮机; SC-3F; 1; 1; 0. 端子压接机; HC-2000; 1; 1; 0. 端子压接机; HC-4000; 1; 1; 0. 静音端子压接机; HC-2000; 1; 1; 0. 自动裁剪搪锡设备; —; 1; 1; 0. 电缆线自动定长裁剪设备; —; 1; 1; 0. 电缆压接机; HC-8T; 1; 1; 0. 静音端子压接机; HC-2000; 1; 1; 0. 排线定长剥线机; —; 1; 1; 0. 排线端子压接机; —; 1; 1; 0. 线束测试设备; —; 1; 1; 0. 公用 设备; 冷却塔（生产）; LBCM-50; 1; 1; 0. KBL-04/MST-20; 1; 1; 0. LBCM-80; 1; 1; 0. LBCM-150; 1; 1; 0. 冷却塔（氨测试台）; —; 4; 4; 0. 冷却塔（空调）; LRCM-HS-600; 3; 3; 0. 制冷机; —; 3; 3; 0. 测试 设备; 水泵; 55-750m3/h; 4; 4; 0. 水泵; 40-400m3/h; 2; 2; 0. 水泵; 150m3/h; 2; 2; 0. 水泵; 5-50m3/h; 1; 1; 0. 水泵; 1-20m3/h; 1; 1; 0. 行车; 30T; 1; 1; 0. 变频器; 132kW; 4; 4; 0. 变频器; 55kW; 2; 2; 0. 变频器; 37kW; 2; 2; 0. 变频器; 7.5kW; 1; 1; 0. 变频器; 5.5kW; 1; 1; 0. 变压器; 3150KVA; 1; 1; 0. 变压器; 2500KVA; 1; 1; 0. 电柜; 标准电柜; 16; 16; 0. 风冷变频冷水机组YVAA; 800kW; 2; 2; 0. 氟利昂储罐; 非标定制; 4; 4; 0. D=1.5m,H=3.0m. 制冷剂回收加注装置; 500公斤/小时; 2; 2; 0. 水箱; 15立方米; 2; 2; 0. 乙二醇溶液（30%）储存箱; 10立方米; 2; 2; 0. 板换; MGS-16/2-128; 2; 2; 0. 压缩机测试设备; 电机; 东元无锡; 1; 1; 0. 1500rpm, 2250kw. 齿轮箱; 南高齿2250kW; 1; 1; 0. 吸气混合器; 非标定制D=2.5m,H=5.5m; 1; 1; 0. 中间级混合器; 非标定制D=1.2m,H=2.0m; 1; 1; 0. 冷凝器; 非标定制3000kW; 1; 1; 0. 储液器; 非标定制D=1m,L=5.0m; 1; 1; 0. 油分离器; 非标定制D=1.5m,L=3.0m; 1; 1; 0. 过冷器; 阿法拉法300kW; 1; 1; 0. 风冷冷水机组; 约克1500kW; 1; 1; 0. 电机变频器; 森兰2250kW; 1; 1; 0. 水泵变频器; 森兰100kW; 3; 3; 0. 水泵; 无锡河埒500m3/h; 4; 4; 0. 润滑油站; 非标定制5m3/h; 2; 2; 0. 回氟装置; 非标定制100kg/h; 2; 2; 0. 真空泵; 爱发科50m3/h; 1; 1; 0. 自动排空装置; RefTec5kW; 1; 1; 0. 风机净化过滤单元、静电净化器以及发运车间项目; 折纸机; GMD; 1; 1; 0. 折纸机; 三星; 1; 1; 0. 灌胶机; G380; 1; 1; 0. 滤芯流水线; 非标; 1; 1; 0. FFU流水线; 非标; 1; 1; 0. 粒子计数器; 非标; 1; 1; 0. 变频仪; /; 3; 3; 0. 自动耐压测试仪; /; 1; 1; 0. 安规测试仪; /; 1; 1; 0. 电参数测量仪; /; 1; 1; 0. 风速仪; 非标; 1; 1; 0. 无动力线; 非标; 1; 1; 0. 叠片台; 非标; 1; 1; 0. 铆钉机; Milford; 1; 1; 0. 激光刻字机; 新光; 1; 1; 0. 测试台(台位); 非标; 1; 1; 0. 高压去毛刺机; 非标; 1; 1; 0. 安规检测仪; 非标; 2; 2; 0. 有动力输送线; 非标; 2; 2; 0. 叠片机; 非标; 1; 1; 0. 铆钉机; Milford; 1; 1; 0. 激光刻字机; 新光; 1; 1; 0. 测试台(台位); 非标; 1; 1; 0. 高压去毛刺机; 非标; 1; 1; 0. 安规检测仪; 非标; 2; 2; 0. 打包机; 非标; 1; 1; 0. 自动套袋机; 非标; 1; 1; 0. 自动货架; 非标; 1套; 1套; 0. 转运车; 非标; 1; 1; 0. 本项目; 50-10，000CFM风量实验装置; 定制; 0; 1; +1. 稳压电源; 60VA; 0; 1; +1. 噪声测试仪表; NI; 0; 1; +1. 空调（65kW）; 自制; 0; 1; +1. 噪声振动仪器; B&K; 0; 1; +1. 吊装行车; 定制; 0; 1; +1.

工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目概况 江森自控空调冷冻设备（无锡）有限公司（以下简称“江森公司”）是一家美国独资企业，江森自控集团成立于1885年，总部位于美国威斯康新州的密尔沃基市，是一家年收入接近300亿美元的企业。江森自控空调冷冻设备（无锡）有限公司成立于1996年，主要制造及设计大、中型中央空调及工业冷冻设备，主要产品为离心式、螺杆式等大、中型冷水机组，工业冷冻设备，往复式、螺杆式压缩机。 江森公司原位于无锡市国家高新技术产业开发区长江路32号，产能为年产制冷压缩机4000台、空调制冷设备零部件（转子）4000对、冷冻设备314台、直接数字控制器24140台（环评批复及验收意见见附件3）。 江森公司城南分公司，原位于无锡市国家高新技术产业开发区城南路168号，具有年产5000台空调冷冻机组、4000台启动柜、30000台控制柜的生产能力。 后由于公司经营规模的不断扩大，为满足市场需求，江森公司购买了约克（无锡）空调冷冻设备有限公司鸿山分公司位于无锡市新区里河路以北、经一路以东（D22地块）的土地及厂房作为生产场所。目前，为了对公司产品进行更精密的检测，严格把控产品的性能，江森公司拟投资800万元在无锡新区D区22号地块开展混响法声学实验室项目，项目在鸿山工厂3000HP压缩机测试建筑内，测试建筑外观上没改变，内部进行实验室装修改造，改建为专业的混响法声学实验室，用于检测产品的噪声和风量。 为此，建设单位遵照《中华人民共和国环境保护法》以及国务院98第253号文《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，特委托江苏南京赛特环境工程有限公司编制《建设项目环境影响报告表》。 项目所涉及的消防、安全及卫生等问题不属于本评价范围，请公司按国家有关法律、法规和标准执行。 2、“三线一单”相符性分析 ①与生态红线区域保护规划相符性分析 《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。经查阅《江苏省生态红线区域保护规划》(苏政发〔2013〕113号) “无锡市生态红线区域名录”：“望虞河水体及其两岸各100米”属于二级管控区，本项目距离望虞河850米，不属于《江苏省生态红线区域保护规划》(苏政发〔2013〕113号)的一级管控区和二级管控区，故本项目选址不在无锡市生态红线区域范围内。无锡市生态红线区域保护规划图见附图6。 ②环境质量底线 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求；地表水满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 ③资源利用上线 本项目用水来自自来水管网，不会达到资源利用上线；项目用电由市政电网所供给，不会达到资源利用上线；项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 ④环境准入负面清单 本项目对风机、风机盘管、空气处理机组、变风量末端产品等的风量、噪声进行测试，经查实，本项目不属于《产业结构调整指导目录》(2011年3月27日国家发展改革委第9号令公布，根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改有关条款的的决定》修正) 中鼓励类、限制类和淘汰类项目，不属于《外商投资产业指导目录（2017年本）》中鼓励类、限制类和禁止类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》(苏政办发【2013】9号)以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本)》部分条目的通知(苏经信产业【2013】183号) 中鼓励类、限制类和淘汰类项目，不属于《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（锡政办发（2008）6 号）、《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》中鼓励类、禁止类和淘汰类项目，为允许类项目。 本项目在厂内测试车间进行改建实验室，经查阅，该项目用地不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中的限制和禁止用地项目；不属于《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》和《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》(苏国土资发【2013】323号)中的限制和禁止用地项目。因此，该项目符合国家和地方的产业政策。 3、与规划相容性 本项目位于无锡新区D区22号地块，根据其土地证，该地块用地性质为工业用地，具备污染集中控制条件，符合当地区域发展规划，其选址可行。 本项目排水体制为雨污分流，生活污水经现有项目已建的化粪池预处理后排入硕放污水处理厂集中处理，目前建设项目所在地管网已到位，项目的建设符合环保规划。 根据苏政办发【2012】221号文，本项目位于太湖流域二级保护区，本项目无新增用水，一般固废外卖综合利用，危险废物委外处理，生活垃圾环卫部门定期清运，因此，本项目的建设满足《江苏省太湖水污染防治条例》(江苏省第十届人民代表大会常务委员会公告第141号，省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议于2012年1月12日通过)及《太湖流域管理条例》(中华人民共和国国务院令第604号)的要求。 4、工程内容 项目对风机、风机盘管、空气处理机组、变风量末端产品等的风量、噪声进行测试，具体情况见表1-3。 表1-3 主体工程方案表 序号; 工程名称; 产品名称; 设计能力（台/年）; 年运行时数. 扩建前; 扩建后; 变化量. 1; 制冷压缩机生产; 制冷压缩机; 15000; 15000; 0; 4800h. 2; 空调制冷设备零部件; 转子; 54000; 6000对/年; 54000; 6000对/年; 0. 3; 叶轮; 3000（其中300需要清洗和钎焊）; 3000（其中300需要清洗和钎焊）. 4; 启动柜; 5000; 5000. 5; 控制柜; 40000; 40000. 6; 直接数字控制器生产; 直接数字控制器（DDC、VMA等）; 80000; 80000; 0. 7; 冷水机组性能及噪声实验室; 300-1500冷吨冷水机组性能及噪声测试; 80; 80; 0; 7200h. 8; 压缩机性能测试台; 3000HP压缩机性能测试，研发测试; 30; 30; 0; 7200h. 9; 风机净化过滤单元、静电净化器以及发运车间项目; 300-1500冷吨冷水机组性能及噪声测试; 80; 80; 0; 7200h. 风机净化过滤单元; 5万套/年; 5万套/年; 0. 静电净化器; 大型; 2万套; 2万套; 0. 小型; 8万套; 8万套; 0. 最大发运量15000台制冷压缩机、80000台直接数字控制器、54000台空调制冷设备零部件以及风机净化过滤单元5万套、静电净化器10万套; 最大发运量15000台制冷压缩机、80000台直接数字控制器、54000台空调制冷设备零部件以及风机净化过滤单元5万套、静电净化器10万套; 0. 10; 混响室法声学实验室; 空调末端产品的噪声、风量测试; 0; 100; +100; 4800h. 5、公用工程 （1）给水 本次扩建项目无新增用水。 （2）排水 项目实行“雨污分流，清污分流”制，雨水经雨水管网收集后排入区域雨水管网；原项目生活污水接管至无锡市硕放污水处理厂集中处理，达标尾水排入走马塘。 （3）供电 项目用电量约为10万度/年，来自市政电网。 （4）储运 项目所需测试的空调末端产品放置于鸿山成品仓库，测试时用汽车转运至实验室，测试完成后拆下后返回鸿山成品仓库。 （5）绿化 项目不新增绿化面积。项目公用及辅助工程见表1-4。 表1-4 公用及辅助工程表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 扩建前; 扩建后; 变化量. 贮运 工程; 仓库; 14000m2; 14000m2; 0; 原料库、成品库. 危化品库; 456m2; 456m2; 0; 依托约克（无锡）空调冷冻设备有限公司鸿山分公司的构筑物. 油类仓库; 120m2; 120m2; 0. 公用 工程; 给水系统; 156909.8/a; 156909.8; 0; 自来水厂提供. 排水系统; 20276t/a; 20276t/a; 0; 约克（无锡）空调冷冻设备有限公司鸿山分公司依托江森自控的排水系统，该排水中包含约克的2835t/a. 商品蒸汽; 9317tt/a; 9317t/a; 0; 热电厂提供. 供电; 1021.375万度; 1031.375万度; +10万度; 新区电网提供. 液化气; 36t/a; 36t/a; 0; 煤气罐. 柴油; 4t/a; 4t/a; 0; 用于叉车燃料. 压缩空气; -; -; -; 依托约克（无锡）空调冷冻设备有限公司鸿山分公司空压机房内的设备. 绿化; 10437m2; 10437m2; 0; 绿化率34.1%. 环保 工程; 废气处理; 3套; 3套; 0; 过滤棉; 本项目无新增. 3套; 3套; 0; 冲撞式网格板. 3套; 3套; 0; 活性炭过滤棉. 4套; 4套; 0; 活性炭吸附装置. 3套; 3套; 0; 燃烧器. 1套; 1套; 0; 废气净化器. 1套; 1套; 0; 氨吸收池. 废水处理; 10076t/a; 10076t/a; 0; 生活污水经化粪池预处理、餐厅废水经隔油池预处理后接管硕放水处理厂处理. 15m3; 15m3; 0; 经隔油池预处理后接管硕放水处理厂处理. 固废; 1座; 1座; 0; 废油收集池，地埋. 3座; 3座; 0; 清洗废液收集池，地埋. 1座; 1座; 0; 废乳化液收集池，地埋. 1处; 1处; 0; 废酸、碱收集平台. 65 m2; +65m2; 0; 存放原项目废保护膜及美纹纸、检验不合格品、废背胶纸等一般固废. 10 m2; +10m2; 0; 存放原项目含酒精废抹布、废料、清洗废液等危废. 6、职工人数和工作制度 原有项目共有职工476人，全年工作300天，每天二班制，每班工作8h。本项目利用原有职工2人，两班制，年工作300天。 本项目利用原有项目食堂、浴室。 7、周围情况及厂区平面布置情况 项目南面隔里河路为空地（规划工业用地），北面、西面均为空地（规划工业用地），东面为约克（无锡）空调冷冻设备有限公司鸿山分公司。建设项目地理位置图见附图1，项目周围环境状况见附图2。 本项目所在厂区南侧布置有压缩机车间，中部布置了压缩机性能测试间、机动车车棚，北面布置了变电所及氨测试房、设备房，项目全厂厂区平面布置见附图3。该项目在厂区1500RT冷水机组测试台隔壁的新建台位，在原来的108#性能测试台内，该项目具体平面布置见附图4。项目实施雨污分流，厂区雨污管网见附图5。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、现有项目概况 江森公司目前有2个厂区，1个厂区位于无锡新区D区22号地块，另一个位于无锡市新区长江路32号。 企业自建厂以来建设项目情况一览见表1-5。 表1-5 企业建设项目一览表 序号; 项目名称; 批复文号; 批复日期; 项目现状. 1; 年产314台冷冻设备、4000对转子、4000台压缩机、24140台DDC产品（直接数字控制器）; 无锡市新区规划建设环保局审批; 2008.9.17; 已通过验收. 2; 年产 15000台制冷压缩机、80000 台直接数字控制器和 54000 台空调制冷设备零部件搬迁扩建项目; 锡新管建发[2013]19号; 2013.1.22; 已通过验收. 3; 年产叶轮300件的清洗和钎焊，氨压缩机性能测试台变更项目; 锡环表新复[2014]15号; 2014.2.21; 已通过验收. 4; 实验室改造项目; 锡环表新复[2016]34号; 2016.3.1; 已通过验收. 5; 1500冷吨冷水机组性能及噪声实验室项目; 锡环表新复[2016]292号; 2016.9.26; 准备验收. 6; 3000HP压缩机性能测试台项目; 锡环表新复[2016]377号; 2016.11.24; 建设中. 7; 风机净化过滤单元、静电净化器以及发运车间项目; 锡环表新复[2017]35号; 2017.2.23; 建设中. 目前无锡新区D区22号地块具有年产15000台制冷压缩机、80000台直接数字控制器、54000台空调制冷设备零部件（启动柜5000台、控制柜40000台、叶轮3000个、转子6000对）的生产能力和1500冷吨冷水机组性能及噪声实验室测试的能力。 2、现有项目生产工艺、产污环节及污染物排放情况 （1）无锡市新区长江路32号厂区 无锡市新区长江路32号厂区于2016年3月编制了《实验室改造项目环境影响报告表》，该项目于2016年3月1日取得了审批意见（环评批复见附件6、验收批复见附件7），已于2017年3月9日通过环保验收。根据该项目环评报告，该项目产污环节及污染物排放情况详见以下描述。 该项目包含样机车间、零部件实验室、HALT实验室、噪声实验室、风机盘管实验室、Dyno实验室、多联机（VRF）性能实验室，在模拟下雪、下霜等气候下对新产品进行性能测试。 其中样机车间、零部件实验室作为其余实验室的配套，样机车间主要进行极少量样机的试制，主要有简单的切管、弯管、缩管、焊接工艺。零部件实验室用于需要确认零部件质量的测试区域，主要是用于少量阀门测试，以及温度实验等。阀门测试主要是反复通电、断电动作实验，温度实验是把线路板放到温度交变箱内承受温度变化的实验。HALT实验室能够提供模拟气候条件：如温度和湿度变化、下雨、下雪、冰雾等，为公司UPG/VRF空调产品进行可靠性和稳定性的检测和验证。噪声实验室主要用于测试家用商用空调机组以及末端产品的噪声品质。风机盘管实验室设一套测试环境间和一套水系统，可以测试风机盘管机组的供冷（热）量、风量、水阻力和消耗功率等技术数据。Dyno试验台全称测功机测试系统，用于低压(<690Vac)变频器和变频电机的开发和型式试验。多联机（VRF） 性能实验室主要用于商用以及家庭多联机（VRF）产品，该实验室专门设计用于如IEER以及SEER等性能项目。 污染物排放及污染防治措施分析 样机车间产生少量焊接烟尘G2，焊渣S8，切管会产生废乳化液S9，零件实验会产生废线路板S10。项目在整个测试过程中，主要是安装空调时，焊接产生的焊接烟尘G1、焊渣S1，设备定期保养时产生的废润滑油S2、含油抹布S3，设备定期清洗时产生的废碱性清洗剂S4，实验完成后拆除空调产生的废铜S5、废塑料件S6、废钣金材料S7。 该项目焊接工序排放的颗粒物在实验室呈无组织排放，经预测，颗粒物最大落地浓度值低于其相对应的环境空气质量标准限值的10%，对周围大气环境影响较小。经核算，项目不需设置大气环境防护距离，项目以实验室为边界向外的50米范围设置卫生防护范围，在此50米卫生防护距离范围内无大气敏感点，符合卫生防护距离设置要求。该项目产生的大气污染物对周围大气环境影响较小，不会降低大气环境质量类别。 该项目实行“雨污分流、清污分流”制，雨水、冷却塔定期排污经雨水管网就近排入区域雨水管网；项目下雪、下霜产生的废水392t/a，纯水制备浓水170t/a与生活污水3888t/a一起接管至无锡市新城污水处理厂集中处理，达标尾水排入京杭运河，对周围水环境影响较小。 该项目高噪声设备主要为风机、空压机、水泵等，设备运行时的噪声值约为54～85dB（A）。项目高噪声设备通过相应的隔声、设备减振、消声及距离衰减后可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，故本项目对周围声环境不会造成不良影响。 该项目一般固体废物焊渣、废铜、废塑料件、废钣金材料、废外包装材料（纸箱等）外卖，职工生活垃圾由环卫部门清运；危险废物废润滑油和废抹布、废碱性清洁剂、废乳化液、废线路板、废丙二醇委托有资质单位处置。项目固废均得到有效安全处置。 （2）无锡新区D区22号地块厂区（本项目所在厂区） 根据《年产15000台制冷压缩机、80000台直接数字控制器和54000台空调制冷设备零部件搬迁扩建项目》及《年产叶轮300件的清洗和钎焊、氨压缩机性能测试台变更项目》“三同时”竣工验收监测报告；《1500冷吨冷水机组性能及噪声实验室项目》环境影响报告表，位于无锡新区D区22号地块厂区已建成的工艺流程、产污及排污情况详见以下描述。 图1-1 转子生产工艺流程图 图1-2 叶轮生产工艺流程图 图1-3 压缩机生产工艺流程图 图1-4 数字直接控制器（DDC、VMA等）生产工艺流程图 图1-5 启动柜、控制柜生产工艺流程图 图1-6 氨测试台生产工艺流程图 G7-1 W7-1 S7-1 图1-7 1500冷吨冷水机组性能及噪声测试流程图 污染物排放及污染防治措施分析 根据“三同时”竣工验收监测报告，无锡新区D区22号地块厂区各污染物排放情况如下。 （1）废气 ①有组织废气 现有项目喷漆、烤漆房喷漆、补漆、烘干工序产生的废气经干式除雾+燃烧器+活性炭处理后，通过15m高排气筒FQ1排放，喷漆烘干线喷底漆废气经干式除雾后，与底漆烘干废气经燃烧器处理后，一并经活性炭处理后通过15m高排气筒FQ2排放，喷漆烘干线喷面漆废气经干式除雾处理后，面漆烘干废气经燃烧器处理后，与补漆房废气一并经活性炭处理后，经15m高排气筒FQ3排放，酸洗废气经废气净化系统处理后通过15米高排气筒FQ4排放，钎焊过程产生的焊接颗粒物和氟化物随保护气体氮气通过VRF实验室15m高排气筒FQ5排放，污染物排放浓度及排放速率达到北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）表1中Ⅱ时段标准。 根据《年产叶轮300件的清洗和钎焊、氨压缩机性能测试台变更项目》“三同时”竣工验收监测报告，现有项目有组织废气具体排放数据见表1-5。 表1-5 现有项目有组织废气排放情况 - 排放口; - 污染物; - 排放浓度（mg/m3）; - 平均排放速率（kg/h）; - 年运行时间（h）; - 按实际符合计算所得年排放总量（t）. - 范围; - 平均值. - FQ1; - 颗粒物; - 1.0384～7.1531; - 3.4315; - 0.0231; - 4800; - 0.1109. - FQ2; - 颗粒物; - 0.34～2.945; - 1.192; - 0.0229; - 0.1099. - FQ3; - 颗粒物; - 0.5908～5.7803; - 2.4622; - 0.1165; - 0.5592. - FQ4; - 氟化物; - 0.1577～0.8514; - 0.4959; - 2.15×10-3; - 250; - 0.000538. - FQ5; - 颗粒物; - 0.496～4.3353; - 2.252; - 9.78×10-5; - 4800; - 0.000469. - 氟化物; - 0.2004～0.4818; - 0.3112; - 1.52×10-5; - 0.000073. - 根据《年产15000台制冷压缩机、80000台直接数字控制器和54000台空调制冷设备零部件搬迁扩建项目》，其余有组织大气污染物排放情况见表1-6。 表1-6 现有项目有组织废气排放情况 - 污染物; - 排放口; - 排放浓度（mg/m3）; - 平均排放速率（kg/h）; - 年运行时间（h）; - 按实际符合计算所得年排放总量（t）. - 范围; - 平均值. - 二甲苯; - FQ1; - 0.008～0.034; - 0.0257; - 0.000178; - 4800; - 0.000855. - FQ2; - 0.012～0.084; - 0.0488; - 0.000657; - 0.00315. - FQ3; - 0.027～0.34; - 0.0837; - 0.00327; - 0.0157. - 非甲烷总烃; - FQ1; - 0.64～1.94; - 1.14; - 0.00807; - 0.0387. - FQ2; - 0.515～1.6; - 0.938; - 0.0115; - 0.055. - FQ3; - 0.563～1.38; - 0.927; - 0.038; - 0.182. - ②无组织废气 - 根据《年产叶轮300件的清洗和钎焊、氨压缩机性能测试台变更项目》“三同时”竣工验收监测报告，无组织排放氨厂界监测点浓度为0.027～0.105mg/m3，达到北京市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）表1中无组织排放监控浓度限值（氨≤1.0mg/m3）。 - 根据《年产15000台制冷压缩机、80000台直接数字控制器和54000台空调制冷设备零部件搬迁扩建项目》“三同时”竣工验收监测报告，无组织排放颗粒物厂界监测点浓度为0.018～0.13mg/m3，二甲苯厂界监测点浓度为0.0000212～0.000453mg/m3，非甲烷总烃厂界监测点浓度为0.518～1.043mg/m3。 （2）废水 排水系统实施雨污分流，生活污水经化粪池预处理后与C超扫描废水一并达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）的标准后，接入硕放污水处理厂集中处理。根据《年产叶轮300件的清洗和钎焊、氨压缩机性能测试台变更项目》“三同时”竣工验收监测报告，全厂污水接管量为17400t/a，各水污染物接管平均接管浓度为COD292mg/m3、SS 86 mg/m3、氨氮27.14 mg/m3、总氮33.5 mg/m3、总磷2.39 mg/m3，各水污染物接管量为COD 5.0808t/a、SS 1.4964t/a、氨氮0.4722t/a、总氮0.5829t/a、总磷0.0416t/a。 （3）噪声 根据《年产叶轮300件的清洗和钎焊、氨压缩机性能测试台变更项目》 “三同时”竣工验收监测报告，全厂高噪声设备对南、西、北、东厂界昼间的噪声影响值分别为62.5-62.8dB（A）、60.2-60.8dB（A）、59.7-60.2dB（A）、60-60.3dB（A）；夜间的影响值分别为49.8-50.2dB（A）、48.8-48.9dB（A）、47.3-47.9dB（A）、48.2-48.5dB（A），因此全厂噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 （4）固废 全厂固体废物主要为废矿物油、废乳化液、废酸、废碱、清洗废液、废喷淋液、含氨废液、废包装桶、抹布、废活性炭、过滤棉、漆渣、生活垃圾。废矿物油交无锡市志云废油处理有限公司处置，废乳化液、废酸、废碱、清洗废液、废喷淋液、含氨废液交无锡市金鹏水处理有限公司处置，30%废乙二醇溶液、含乙二醇废液、废润滑油、废乙二醇桶、废润滑油桶、废包装桶、抹布、废活性炭、过滤棉、漆渣交无锡市工业废物安全处置有限公司处置，生活垃圾、含油抹布手套由环卫部门清运，废螺旋、废螺母、废垫片（橡胶）外卖、废包装材料。 3、现有项目主要环保问题以及“以新带老措施” 现有项目运营至今未有周围企事业单位、居民的投诉、抱怨等情况发生，不存在环保问题。

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1．地形、地貌、地质 无锡地形以平原为主，星散分布着低山、残丘。东部平原，沃野无边，水源充足，地面高程1~5米，地形由中西向东缓缓倾斜。无锡市区的西南部太湖沿岸丘陵起伏，群山连绵，其中惠山三茅峰为最高，海拔329米，锡山为75米。 本项目位于太湖平原地区，地势平坦宽广，平均海拔高度一般在2～5米，河湖港纵横分布，零星分布着低山、残丘。 拟建地区地层属于江苏省地层南区，于中生年代印支期（距今约1.8亿年）形成华夏系构造，燕山运动（距今约1.5亿年～7000万年）形成新块褶皱构造，距今2500万年的喜马拉雅山运动，又加强了区域内东西间的褶皱和断裂，形成了以现代太湖为中心的坳陷盆地，即太湖盆地。本区地层较为发育齐全，基底未出露，中侏罗纪岩浆喷出物盖在老地层上并侵入到各系岩层中；第四纪全新统（Qn）现代沉积物遍布全区；泥盆纪地层有少量分布，为紫红色沙砾岩、石英砾岩、石英岩，向上渐变为砂岩与黑色页岩的交替层，顶部为含优质陶土层的砂质页岩。 本项目所在区域内地下水层为松散岩类孔隙含水岩组，潜水含水层为泻湖相亚粘土夹粉砂，水质被地表水所淡化。本地的地震基本烈度为6度，地耐力为（8～10）t/m2。 2．气候、气象 项目所在地属北亚热带季风性气候区，四季分明，气候温暖，雨水充沛，日照充足，无霜期长，夏季受来自海洋季风控制，炎热多雨;冬季受大陆来的冬季风影响，寒冷少雨，春秋两季处冬夏季风交替时期，形成了冷暖多变，晴雨无常的气候特征。据气象台历年观测资料统计：项目所在地区平均气温15.4℃，极端最高气温38.9℃，极端最低气温-12.5℃。历年平均无霜期220天，平均气压1016.2百帕，相对湿度79%，年平均降水量1106.7mm，年最大降水量1581.8mm，年最小降水量552.9mm。年均日照时数为2019.4小时。年主导风向为ESE，风频10.2%；次导风向SE，风频9.6%，年静风频率12.8%。冬季以WNW风为主，风频12.8%；夏季以ESE为主导风向，频率达14.8%。项目所在地区全年以D类(中性)稳定度天气为主。项目所在地区近5年平均风速为2.6m/s。各月平均风速变化幅度在2.2-2.8m/s(10m处)之间。风速昼夜变化不大，下午1-2点风速最大，可达3.1m/s；夜间风速平衡，一般在1.7-1.9m/s之间。 3．水文 无锡南濒太湖，北枕长江，京杭运河穿越而过，地表水丰富，外来水源补给充足，属长江下游太湖水网区。全市共有大小河道3100多条，总长2480km。 太湖为江南水网中心，面积2338.1平方公里，东西宽56m，南北长68m，总蓄水量为28亿立方米，年平均吞吐量约52亿立方米；本项目的最终纳污河流为京杭运河，全长1794km，其中老运河12.4km，河床宽30~90m；望虞河南起太湖边沙墩口，流向东北，经锡山、吴县、常熟等城镇，在耿泾口入长江，总长60.8km，河道底宽80～90m，河底高程-3.0m，入湖、入江口分别设有望亭水利枢纽和常熟水利枢纽，工程主要任务为排洪、除涝、引水和航运；伯渎港原名泰伯渎，是无锡乃至中国历史上第一条人工开凿的河流，已有3200多年历史，目前的伯渎港西起无锡市区古运河清名桥下，东至望虞河（漕湖），全长24.1公里，是无锡洪水东排的主要骨干河道之一。 无锡地区总体水质污染较为严重。除宜兴横山水库、长江江阴段处于Ⅱ~Ⅲ类水，其余水体均劣于III类水。全年有l.9%的监测断面（点）符合Ⅱ类水标准，4.7%的监测断面（点）为III类水，9.0%的监测断面（点）为Ⅳ类水，15.3%的监测断面（点）为V类水，69.l%的监测断面（点）劣于V类水。 本项目所在地域属苏南水网地区，地势坦荡、河网密布、纵横交汇，形成一大水乡特色。区内原有许多小河浜，随着园区的建设发展，大多数河浜已填埋，仅剩少量的断头浜，代之而形成目前的以地块为格局的排水管网系统，雨水和清水则通过雨水管网与伯渎港、京杭大运河等相通，污水管网则经提升泵站与硕放水处理厂衔接。由于该地区地势平坦，河流比降小，水流缓慢，水体更换周期长。河流对污染物的稀释自净能力较小，加上该地区经济发达、人口密集，所以水体污染比较严重。 4．生态环境概况 （1）土壤 本项目所在区域的土壤类型为太湖平原黄土状物质的黄泥土，土层较厚，耕作层有氧含量高，氮磷钾含量丰富，供肥保肥性能好，既保水又爽水，质地适中，耕性酥软，土壤酸碱主为中性，土质松疏，粘粒含量20-30%。 （2）森林、植被 无锡市自然条件优越，各种生物资源品种繁多，种植业以粮油作物为主，林业以松、杉、竹为主。近期由于经济开发，原始生态植破坏严重，残存无几。近几年，市政府加强生态保护和绿化工程的工作力度，绿色通道建设成绩显著，全市城乡绿化日新月异。总体而言，全市森林资源以城市西片较为丰富，而东部区域相对薄弱，绿化分布城镇较为丰富、村庄相对薄弱，中心城区街头绿地数量不足、布局不均。生态保护和绿化工程的工作仍不容忽视。 本项目所在区域原属太湖平原农业区，主要种植水稻、蔬菜等农作物，地带性植被属落叶林带，随着近年来经济的高速发展，人类社会经济活动的日益频繁，原有的自然植被已残留无几，现今主要种植城镇绿化树种和草皮。 （3）动物 本项目评价区的动物类别有脊椎动物、无脊椎动物、昆虫等。野生动物主要有鸟类、鼠类、蚁类、蛇类、蛙类等，但受人类的干扰影响会产生明显的迁徙变化。评价范围内无其它珍稀保护动物。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 本项目位于无锡新区D区D22号地块。 1、行政规划与经济、社会发展情况 建设项目位于无锡新区，处于无锡市东南郊，南濒太湖，距无锡市中心6公里，高速公路、312国道、沪宁铁路穿境而过，离长江口岸仅40余公里。无锡机场就在新区境内。无锡新区有着优越的地理位置和良好的交通区位优势。 无锡新区是在1992年设立的无锡国家高新技术产业开发区和1993年设立的无锡新加坡工业园的基础上，于1995年3月正式成立，现下辖无锡高新区、无锡新加坡工业园、无锡出口加工区、无锡（太湖）国际科技园、无锡空港产业园等若干园区和六个街道，面积220平方公里。 无锡新区经过十多年的发展，现已成为无锡市重要的经济增长极、对外开放窗口、科技创新基地和转型发展引擎。无锡新区以占全市6%的人口、土地和资源消耗，创造了全市15%以上的地区生产总值和地方一般预算收入、25%的规模以上工业产值、40%的服务外包产值、45%的高新技术产业产值、50%的到位外资和进出口总额。累计批准注册外资突破100亿美元，实际到位外资70亿美元，世界500强跨国公司已有60多家投资了80多个项目。传感网研发应用跻身世界先进行列；光伏太阳能电池组件制造技术和产值居世界首位；集成电路制造技术和产值居全国第一，成为全国最大半导体生产基地。综合实力和创新能力跻身全国各类国家级高新区的先进行列，是江苏省唯一国家火炬计划实施20周年先进开发区，江苏省唯一首批进入中央命名的海外高层次人才创新创业基地，江苏省唯一与科技部合作共建的国家创新型园区。 2015年，全市上下以“四个全面”战略布局为统领，围绕建设“强富美高”新无锡总目标，坚持稳中求进工作总基调，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全市经济社会发展各项事业取得了新进步。新区上下以建设苏南现代化示范区为目标，坚持稳中求进、稳中提质，以“基本现代化提升年”、“项目建设提升年”、“作风与基层组织建设提升年”为抓手，全力以赴稳增长、促转型、惠民生，保持了经济社会持续健康发展。新区连续八年获得全省开发区综合排名第二名。 （1）贯彻新要求，落实新部署，展示新风貌 学习教育增定力。通过各种形式，认真学习领会、深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会以及习近平总书记重要讲话精神，增强了政治定力。组织建设再聚力。深入推进党群一体化工作，加强“两新”组织、基层社区（村居）党组织建设以及外资企业党建工作。宣传引导凝合力。坚持正确导向，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，加强社会主义核心价值体系建设，壮大主流舆论，唱响主旋律，传播正能量，凝心聚合力。作风廉政加压力。全面开展“强意识、强作风、强服务”主题活动和“治庸、治懒、治散、治虚、治奢”专项行动，严肃问责47人。强化节俭办事，严格办公用房清理、公车管理等规定，严控“三公”经费支出，全年压降“三公”经费35%以上。进一步落实党风廉政建设责任制，强化政府性投资建设等重点领域和关键环节管控及案件查办，查处违纪案件20件。民主政治添活力。支持人大、政协工委和代表、委员履职，加强民主党派基层组织、基层群众自治组织和各类社会组织建设，引导社会各界为新区改革发展献计出力，形成了心齐气顺、政通人和良好局面。 （2）面对新形势，谋划新战略，展开新布局 确立“三个提升年”全局工作总抓手。瞄准基本现代化“升级版”、苏南现代化“示范版”目标定位，确定2013年为“基本现代化提升年”，出台了新区苏南现代化示范区建设实施意见和三年行动计划，有序推进苏南现代化示范区建设首批30项重点工作。确立“稳增长、调结构”经济工作总基调。集中、轮番、滚动、分类进行重点项目、重点企业服务，全力“稳增长、调结构”，在保持增长平稳的同时，推进企业和产业提能升级。全年新增40家规模以上企业，目前产值10亿-50亿企业50家，50亿-100亿企业6家，超百亿企业2家。经济结构持续优化，高新技术产业产值占规上工业产值比重超过61％，服务业增加值占GDP比重达到35%，同比增加1个百分点，其中电子商务产业产值增长66%；物联网产值超过500亿元，增长35.7%，在全市占比达53%；集成电路产业产值410亿元，增长8.2%，在全市占比80%以上；软件业务完成收入510亿元，其中完成服务外包合同收入30亿美元。大力推动光伏产业振兴，尚德重整成功引入战略投资者。确立“两型社会”建设发展总蓝图。制定实施园区循环化、智能化、绿色化、低碳化建设改造方案。启动“一城一园一带”建设，完成“吴都新城”规划，推进太科园智慧园区建设和古运河风光带规划拆迁及修复。加强环境综合整治提升，完成52个自然村、63个城中村环境综合整治，完成126万平方米绿地建设和40条绿色照明道路、20个绿色照明小区建设，完成20家低效高耗企业、27家电镀企业整治和9家印染企业提标改造。完成了夹蠡河、马桥浜等水利设施建设及河道整治，打捞太湖蓝藻等14万吨。建成26公里市政污水管网、7.5公里中水管网，Ⅲ类以上地表水比例达 62.5%。大力推进拆迁扫尾灭点，全年完成拆迁项目41个、拆迁面积150万平方米。 （3）、立足新起点，追赶新目标，呈现新亮点 国际化项目量质并举。新增养乐多等11个世界500强项目，SK海力士25亿美元五期技术升级项目成功签约，引进阿斯利康CDC、纽迪希亚销售中心、百时美施贵宝、安利植物研发中心等18个总部型、研发型项目，引进了哥伦比亚—三星医院、百亿级富力地产国际化社区、百亿级正大总部商务园等高端功能性项目。创新型经济加快崛起。R&D占GDP比重达到4.7％，万人发明专利拥有量42件。成功引进诺贝尔奖得主来区发展，引育国家“千人计划”人才16名，新增省“双创”人才17个、创新团队1个。三创载体新开工面积68万平方米，国有主导三创载体建成总面积突破230万平方米，载体内企业实现销售收入达180亿元，毕业企业实现销售收入达150亿元。新产业经济品牌有力呈现。新区获批国家第一批分布式光伏发电示范区，获批国家广告产业试点园区，获批全国首个快递产业园，被认定为全省首批、全市唯一的创业投资集聚发展示范区。新区智能传感系统产业集群被认定为科技部首批、全省唯一的国家级创新型产业集群。新金融服务体系加速构建。新区科技金融服务中心获批成为首批省科技金融服务中心。区内股权投资基金规模达178亿元，银行类金融机构达20家，全国首批、无锡首家“小微企业扶持债券”成功落地，首期发行10亿元，扶持小微企业300家。 （4）、寻找新动力，探索新机制，构筑新优势 建立城市更新机制，拓展发展空间。探索“二改三”地区城市更新的相关政策和管理办法，区分重点与一般地区，重点地区由政府主导实施改造，一般地区尊重市场需求，政府规划引导与鼓励市场自发改造相结合。强化市场运作机制，放大投入绩效。积极探索推进多元化科技投入体系及国有、民营、混合所有制科技园区市场化运作机制。国资公司采用引进战略投资、股权置换、整体转让等多种形式实现项目投资主体多元化，并退出一般竞争性领域，盘活存量资产5.89亿元。完善行政管理体系，提高服务效率。建立财权、事权相匹配的区街财政结算及社会管理体制，完善社区和学校管理体制，吴博园、鸿山街道实行园街融合发展。简化区级审批流程，推出重大项目“容缺预审”、并联审批、联合验收新机制。 （5）、顺应新期盼，解决新诉求，激发新活力 坚持利民便民、惠民安民，投入民生资金全年达11.6亿元，10大类32项民生幸福工程实事项目基本完成，有效促进了民生改善和社会和谐。保障水平持续提升。新增就业1.99万人，重点扶持自主创业841人，实现带动就业5021人，实现就业困难人员再就业3253人。建立“3+X”结对帮扶机制，累计帮扶困难家庭1671户，核发低保金1000多万元。着力推进城乡社会保障全覆盖，适龄居民养老保险参保覆盖率达到98%，居民医疗保险覆盖率达到99%。人居环境持续改善。加快安置房建设，全年交付安置房面积近100万平方米。加快推进旧住宅区改造，叙康里等旧住宅区改造共计78万平方米全面完工。实施空港路、经九路等38条（个）道（桥）建设，新增通车里程25公里，新开优化公交线路15条。社会事业持续优化。硕放中学、新浪小学等多所学校新建、改扩建工程如期竣工，成功创建了全国社区教育实验区、全省首批学前教育改革发展示范区。新安街道被世界卫生组织授予全省唯一国际安全社区称号。全区50个社区达到“10分钟体育健身圈”标准。加强农贸市场改造建设，食品安全示范街道实现全覆盖。社会稳定持续好转。成功化解大量疑难复杂信访积案，成功化解尚德员工分流、海力士火灾等一批极易引起群体性事件的重大问题。有效压降安全生产事故，亿元GDP死亡人数控制在0.04人以内。 2、区域规划和环保规划 据与无锡市城市总体规划全面对接的要求，无锡新区实施区域一体化开发，建成工业、研发创意、生活居住、商贸流通、历史文化、生态农业互相呼应、和谐发展的总体格局，着力形成由四轴、六大功能板块构成的220平方公里的全区域城市化科技新城发展框架。四轴，即以长江路为纽带的高新产业发展轴、以新华路为纽带的创新创业发展轴、以沪宁高速为纽带的现代服务业发展轴、以伯渎港河为纽带的人文生态发展轴。六大功能板块，其中包括，先进制造业功能板块着力提升高新区A区和B区，拓展高新区C区；商贸商务功能板块以建设中国工业博览园为目标定位，努力打造现代服务业旗舰区；空港物流园区功能板块以苏南（硕放）国际机场建设为契机，着力发展空港物流产业和临空型先进制造业两大重点产业, 建设现代化国际化空港新市镇；高科技创新研发功能板块着力打造太湖国际科技园以及创新孵化、创新产业化两个金三角；吴越文化功能板块以建设中国吴文化博览园为目标定位，着力提升三泰一址保护和开发水平，充分挖掘吴文化独特地域文化资源，彰显文化内涵；生活居住区功能板块重点拓展国际教育、国际金融、国际生活等三大国际化服务功能，积极营造高品质人居环境。 - 3、新区基础设施现状概况 ①供电 新区电源主要来自华东电网和江苏电网。 新区供电采用双回路供电，可根据用户需要分别提供110KV、35KV、10KV、0.4KV不同等级的电压。 ②供热 新区现有两座热电厂，分别为无锡市协联热电厂和友联热电厂，为区内企业提供集中供热。2008年底，新区已完成了216km供热蒸汽管的敷设，基本覆盖了整个高新区。涉及该范围内的锅炉、炉窑基本已淘汰，改用集中供热。 ③供水 新区现状给水水源由无锡市新、老中桥水厂与贡湖水厂供给。其中新、老中桥水厂现状供水能力 73.2 万 m3/d，主干管沿太湖大道敷设 DN1000、沿长江北路敷设 DN800 主干管；贡湖水厂取水头部设计规模为 100 万 m3/d、净水厂设计规模为 50 万 m3/d，现已完成 50 万m3/d 取水头部工程以及相配套的浑水管输水管工程，25 万m3/d 净水厂工程；贡湖水厂主干管沿高浪路敷设 DN2200 至 312 国道，沿 312 国道敷设 DN1800、DN1400 主干管，DN1400主干管沿新锡路、高田东路敷设至锡山片区。另在现状道路下敷设有 DN500、 DN300 给水干管。 ④排水 无锡新区经过十多年的开发建设，市政设施较完善，建成雨水、污水分流体制和市政污水处理厂。新区域内雨水和清排水通过雨水管网系统排入京杭大运河。目前新区规划范围内已建成3座污水处理厂，分别为新城水处理厂、梅村水处理厂和硕放水处理厂。新区内现有污水分别通过这3座污水处理厂处理后排放。 本项目废水经化粪池预处理达到接管标准后，排入无锡新区市政管网，汇入硕放污水处理厂集中处理。 无锡市新区硕放水处理有限公司位于硕放浦江路东沿河处，用于处理硕放镇区及工业园污水。2003年完成初步设计及施工图设计，一期处理规模为20000万t/d，已于2004年建成并投入运行，尾水最终排入走马塘。污水厂二期工程20000t/d，于2010年底建成并投入运行。随着产业园区的滚动发展，2011年建设三期工程20000t/d污水处理装置，终期规模为60000t/d。硕放水处理厂的处理工艺采用以生化为主的氧化沟A2/O-SBR工艺。 4、环境保护规划 ★水环境保护规划 本项目污水接入硕放污水处理厂集中处理，最终排入走马塘，京杭运河近期按Ⅳ类水体标准进行保护。 ★大气环境保护规划 本项目建设方使用清洁能源电为动力。区域大气环境保护目标为确保区域大气环境质量达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。 ★声环境保护规划 本项目位于无锡新区D区22号地块，声环境保护目标是确保厂界外声环境功能区噪声能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的相应声环境功能区标准的要求。 ★固体废物规划 无锡国家高新技术产业开发区工业固体废弃物综合利用及处置率100%，生活垃圾清运率100%，无害化处理率100%。 本项目产生的危险废物委托有资质的单位处置，一般固体废物外卖，生活垃圾由当地环卫部门统一清运。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 1、环境空气 引用中证安康检测出具的《约克（无锡）空调冷冻设备有限公司检测报告》（监测时间2016年10月8-14日）大气环境质量监测数据(中证（环境质量）字（2016）第（1001）号)，项目所在地附近大气环境质量见表 3-1。 表3-1 大气环境监测结果汇总 项目; 监测点位; 小时平均值 浓度范围(mg/m3); 日均值 浓度范围(mg/m3); 标准(μg/m3). 1小时; 日平均. 二氧 化硫; 古市桥; 0.01~0.032; /; 500; 150. 丽景佳苑; 0.018~0.032; /. 二氧 化氮; 古市桥; 0.01~0.034; /; 200; 80. 丽景佳苑; 0.023~0.037; /. PM10; 古市桥; /; 0.103~0.123; /; 150. 丽景佳苑; /; 0.114~0.139. 监测结果表明，项目所在地大气环境中常规因子SO2、NO2、PM10日均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。由上可见，该区域大气环境质量状况良好。 2、地表水 根据2003年3月江苏省水利厅和江苏省环境保护厅编制的《江苏省地表水（环境）功能区划》，唐庄河、京杭运河2020年水域功能类别为Ⅳ类。引用中证安康检测出具的《约克（无锡）空调冷冻设备有限公司检测报告》（监测时间2016年10月8-14日）地表水环境质量监测数据(中证（环境质量）字（2016）第（1001）号)，建设地所在河段平均水质结果见表3-2。 表3-2 监测断面水质评价 单位：mg/L(pH及注明者除外) 断面名称; 项目; pH; DO; BOD5; COD; CODMn; SS; NH3-N; 总磷; TN; 石油类. Ⅳ类功能水域标准; 6~9; ≥3; ≤6; ≤30; ≤10; ≤60; ≤1.5; ≤0.3; ≤1.5; ≤0.5. 唐庄河; 排污口下游500m W1; 最大值; 6.417; 5.567; 3.433; 20.233; 4.1; 14; 0.654; 0.177; 1.42; ND. 最小值; 6.44; 5.6; 3.5; 24.6; 4.2; 15; 0.674; 0.18; 1.43; ND. 平均值; 6.4; 5.5; 3.3; 16.4; 4; 13; 0.644; 0.17; 1.41; /. 唐庄河; 排污口上游500m W4; 最大值; 6.37; 5.267; 3.567; 17.933; 4.533; 66.667; 0.546; 0.21; 1.037; ND. 最小值; 6.4; 5.3; 3.8; 19; 4.7; 73; 0.579; 0.24; 1.06; ND. 平均值; 6.35; 5.2; 3.3; 16; 4.4; 62; 0.515; 0.18; 1.01; /. 京杭运河; 硕放大桥W2; 最大值; 6.343; 5.2; 3.467; 19.367; 4.7; 41.333; 0.617; 0.213; 1.197; ND. 最小值; 6.37; 5.2; 3.6; 20.6; 4.8; 45; 0.644; 0.22; 1.22; ND. 平均值; 6.33; 5.2; 3.4; 17.8; 4.6; 38; 0.597; 0.2; 1.18; /. 苏锡交界断面W3; 最大值; 6.41; 5.433; 3.633; 18.033; 4.467; 12.333; 0.491; 0.18; 1.293; ND. 最小值; 6.42; 5.6; 3.7; 19.2; 4.6; 13; 0.544; 0.21; 1.31; ND. 平均值; 6.4; 5.2; 3.6; 17.2; 4.3; 12; 0.456; 0.16; 1.28; /. 监测资料表明监测期间，各监测断面地表水中的pH、COD 、SS、TN、NH3-N 、BOD5、总磷、石油类、高锰酸盐指数等均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅳ类标准的要求，水质较好。 3、声环境 根据2016年度无锡市环境状况公报，全市昼间区域环境噪声为56.2分贝，处于三级、评价水平为一般，较2015年度下降了0.1分贝，评价区域内声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的3类标准。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据项目周边情况，确定项目主要环境敏感目标，见表3-3。 表3-3 主要环境敏感目标表 保护项目; 敏感目标; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能. 环境空气; 南庄（拟拆迁）; SW; 560; 3户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区. 安桥村居委; SW; 637; 8人. 地表水环境; 望虞河; S; 850; 中型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体. 太湖; W; 7000; 大型. 京杭运河; W; 4500; 中型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 唐庄河; W; 4000; 小型. 安桥浜; E; 600; 小型. 里夹泾浜; W; 600; 小型. 声环境; 厂界外1m; /; /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 项目拟建地属于环境空气质量功能二类地区。SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级标准。具体见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准限值 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 2、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，2020年地面水环境功能类别唐庄河、京杭运河为Ⅳ类，具体数据见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 水体; 类别; pH; COD; BOD5; DO; 总磷（以P计）; 氨氮. 唐庄河、京杭运河; Ⅳ; 6-9; ≤30; ≤6; ≥3; ≤0.3; ≤1.5. 3、声环境质量标准 建设项目施工期间厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中标准：昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。 根据《无锡市噪声功能区划图》、《无锡市声环境功能区建设与管理实施方案(2011年11月)》、《无锡市区声环境功能区划分技术报告（2011年）》，建设项目区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区声环境功能区噪声限值。项目厂界区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，具体标准限值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准： 本项目营运期不产生废气。 2、污水排放标准 本项目不新增废水，厂区污水中COD、SS、动植物油、石油类、动植物接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，NH3-N、TN、TP接管执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级标准，具体见表4-4。 表4-4 废水接管标准 项目; 浓度限值（mg/L）; 标准来源. pH; 6-9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. COD; ≤500. SS; ≤400. 石油类; ≤20. 动植物油; ≤100. 氨氮; ≤45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B等级标准. 总氮(以氮计); ≤70. 磷酸盐（以P计）; ≤8. 硕放污水处理厂尾水排放标准执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）相关标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级标准A标准，具体见表4-5。 表4-5 污水处理厂尾水排放标准（单位：mg/L，除pH外） 序号; 项目; 标准浓度限值; 标准来源. 1; COD; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》标准（DB32/1072-2007）. 2; 氨氮; 5（8）*. 3; 总氮; 15. 4; 总磷; 0.5. 5; pH; 6-9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级标准的A标准. 6; SS; 10. 7; 石油类; 1. 8; 动植物油; 1. 注*：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 - 施工期噪声 执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1标准，具体数值见表4-6。 表4-6建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间（6:00-22:00）; 夜间（22:00-6:00）. 70; 55. 项目营运期界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准限值见表4-7。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准值 类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））; 标准来源. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废弃物 项目产生的危险固体废弃物，厂内贮存设施建设与管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目建设地所在区域属于“双控区”和太湖流域，属于《江苏省太湖水污染防治条例》中规定的二级保护区。 在环保行政主管部门未下达总量控制指标前，暂以各种污染物的达标排放作为总量控制依据。 1、大气污染物 扩建项目不产生废气，无需申请总量。 2、水污染物 扩建项目所需的2名员工从原有项目中调配，无新增废水。 3、固废：项目产生的危险固体废弃物，厂内贮存设施建设与管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 在环保行政主管部门未下达总量控制指标前，暂以各种污染物的达标排放作为总量控制依据。扩建项目发生变化的污染物量见下表： 表4-8 污染物总量控制一览表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 原有项目 核定排放量; 本项目; 以新带老削减; 排放控制总量; 扩建前后变化量. 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 废水量; 20276; 0; 0; 0; 0; 20276; 0. COD; 9.0725 （1.0138）; 0; 0; 0; 0; 9.0725 （1.0138）; 0. SS; 7.5494 （0.2025）; 0; 0; 0; 0; 7.5494 （0.2025）; 0. 氨氮; 0.6463 （0.1014）; 0; 0; 0; 0; 0.6463 （0.1014）; 0. 总氮; 0.7421 （0.3034）; 0; 0; 0; 0; 0.7421 （0.3034）; 0. 总磷; 0.074 (0.00993); 0; 0; 0; 0; 0.074 (0.00993); 0. 动植物油; 0.2728 (0.00506); 0; 0; 0; 0; 0.2728 (0.00506); 0. 石油类; 0.0309 (0.00216); 0; 0; 0; 0; 0.0309 (0.00216); 0. 清下水; 废水量; 38317; 0; 0; 0; 0; 38317; 0. COD; 1.14952; 0; 0; 0; 0; 1.14952; 0. SS; 0.57526; 0; 0; 0; 0; 0.57526; 0. 废气; 有组织; 颗粒物; 2.067; 0; 0; 0; 0; 2.067; 0. 二甲苯; 2.79; 0; 0; 0; 0; 2.79; 0. 非甲烷总烃; 3.31; 0; 0; 0; 0; 3.31; 0. SO2; 0.57 kg/a; 0; 0; 0; 0; 0.57 kg/a; 0. NOx; 25.17 kg/a; 0; 0; 0; 0; 25.17 kg/a; 0. 烟尘; 4.62 kg/a; 0; 0; 0; 0; 4.62 kg/a; 0. 硝酸雾; 0.0004; 0; 0; 0; 0; 0.0004; 0. 氟化物; 0.0008; 0; 0; 0; 0; 0.0008; 0. VOCs; 0.897; 0; 0; 0; 0; 0.897; 0. 无组织; 颗粒物; 0.07; 0; 0; 0; 0; 0.07; 0. 二甲苯; 0.289; 0; 0; 0; 0; 0.289; 0. 非甲烷总烃; 0.359; 0; 0; 0; 0; 0.359; 0. 氟利昂; 1.75; 0; 0; 0; 0; 1.75; 0. 氨; 0.24; 0; 0; 0; 0; 0.24; 0. VOCs; 0.117; 0; 0; 0; 0; 0.117; 0. 固废; 危险固废; 0; +1; +1; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 注：上表废水一列中（）外为接管数据，（）内为污水处理厂尾水数据。原有项目最后次验收时，大气污染物仅对颗粒物、氟化物进行了监测，废水未对动植物油、石油类进行监测。 本项目不新增废水，原有项目污水进入硕放水处理厂处理，水污染物量在硕放水处理厂总量内平衡。 固废零排放。 |

# 五、建设项目工程分析

建设期工程分析 本项目施工期主要为对测试车间进行装修改造及设备安装。根据实验需求，本项目需建设专业的混响法声学实验室，并且进行测试设备安装，对外环境影响较小，本报告不再对其进行分析。 营运期工程分析： 图5-1 测试流程图 混响实验室用于测试风机、空气处理机组、风机盘管、VAV变风量送风机组等产品的风量和噪声。其中风量测试对于风机盘管产品测试能力为2500CFM，AHU产品10,000CFM，VAV产品8000CFM。 实验室满足以下测试标准的要求： (1)AHRI-880 Performance Rating of Air Terminals (2)AHRI-260 Sound Rating of Ducted Air Moving and Conditioning Equipment (3)AMCA300 Reverberant Room Method for Sound Testing of Fans (4)AHRI220 Reverberation Room Qualification and Testing Procedures for Determining Sound Power of HVAC Equipment (5)JJF 1143-2006 混响室声学特性校准规范 (6)GB/T 6881.1-2002 声学 声压法测定噪声源声功率级 混响室精密法 测试流程简介： 混响法声学实验室的原理主要是根据上述的测试标准，控制产品的风量以测试产品的噪声。 测试步骤： - 安装好被测试机，连接风量实验装置。对于两套低噪声风量测量装置，风量测量范围分别为50-2,500CFM和500-10,000CFM，漏风实验静压1000Pa，总漏风量分别小于0.5CFM和5CFM。 - 使用空调调节室温，在不同的环境温度下，对产品进行风量测试，本项目采用压差装置测定流量，风管长度可根据消声段需要确定，通过被测试机运行后测量风管喷嘴压差计算流量，得出风量数据。 - 测试机运行时产生噪声，调节被测试机的风量，在测试风量的同时进行噪声测量，得出不同风量性能下的噪声数据。对每一种运行条件，在每个传声器位置测量各1/3倍频程的时间平均声压级或在整个传声器路程上平均。被测试机停止运行时，在每个传声器位置或在整个传声器行程上测量 1/3倍频程时间平均声压级来得到室内背景声压级。测量的时间间隔与被测声源相似测量应在声源测量之前或之后立即进行。 - 分析测试数据，不断优化或更换驱动器或控制器，重新进行风量和噪声测试，分析测试数据，得到最佳组合状态，以改善或优化被测试空调器的性能和噪音。为保证质量要求，测试后的这些更改或调整过的印刷线路板将不会随被测产品出厂，将线路板上金属散热器等拆除后，剩下的印刷线路板报废作为危险固废处理。由于测试产品配套的驱动器及控制器组合变化数量很大，企业预计产生废的印刷线路板量约为1.0t/a，交有资质单位处理。 主要污染工序： - 废气 - 本项目运营期不产生废气。 2、废水 本项目员工从原有项目中调配，无新增生活污水。原有项目生活污水经化粪池停留处理达接管标准后，经市政管网全部接入无锡市硕放污水处理厂进行处理，污水厂尾水最终排入走马塘。 全厂水、汽平衡详见图5-2。 3、噪声 项目主要高噪声设备为被测试的风机，风机盘管，空气处理机组，变风量末端产品，源强在60-85dB（A）。 4、固体废物 项目固体废物主要为废印刷线路板S1。 根据《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》（苏环办【2013】283号），对建设项目生产过程中产生的各类固体废物进行分析。由于测试产品配套的驱动器及控制器组合变化数量很大，企业预计产生废的印刷线路板量约为1.0t/a，交有资质单位处理。 ①固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，判断项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据及结果见表5-3。 表5-3 项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物 名称; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 预测产生量（吨/年）; 种类判断*. 固体 废物; 副产品; 判定 依据. S1; 废印刷线路板; 测试; 固态; 废电路板; 1.0; √; ——; 国家危废名录. 扩建项目固废产生情况见表5-4。 表5-4 营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 固废 名称; 属性; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 估算 产生量 （吨/年）. S1; 废印刷线路板; 危险废物; 测试; 固态; 废电路板; T; HW49; 900-045-49; 1.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量t/a |  | 排放浓度mg/m3 |  | 排放速率kg/h |  | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | / | / | / | / |  | / |  | / |  | / | / |
| 水污 染物 | — | 污染物名称 | 废水量 t/a | 产生浓度mg/L |  | 产生量t/a |  | 排放浓度mg/L |  | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | / | / | / | / |  | / |  | / |  | / | / |
| 固体 废物 | — | 污染物 名称 | 产生量t/a |  | 处理处置量 t/a |  | 综合利用量t/a |  | 外排量t/a |  | 备注 |
|  | 测试 | 废印刷线路板 | 1.0 |  | 1.0 |  | 0 |  | 0 |  | 委托无锡圣浤环保科技有限公司处置 |
| 噪声 | 本项目为专业的声学实验室，其实验室隔声要求可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目营运期废气、污水、废渣、噪声通过治理后，对生态影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目运营期不产生废气。 2、水环境影响分析 本项目运营期所需2名员工从原有项目中调配，无新增废水。 3、声环境影响分析 噪声主要来自被测试机组运行时产生的噪声，源强在60-85dB（A）。本项目混响室内部空间约835立方米，11.6米长，9.5米宽，7.6米高。由墙体和顶均由300mm厚混凝土整体浇筑组成。为保证测试的准确度，混响室外部测试区域（消声室）外部区域必须处于安静的消声环境内，背景噪声如下表7-6要求。声室墙体为砖墙，需要在内部墙体上设计安装吸声体以及局部处理，计划采用环保离心棉吸声体及双面彩钢板岩棉库板等材料制作吸声墙体；总体隔声以及吸声效果要求环境外部噪声估计70dB(A), 确保室内噪声水平达到<30dB(A)，空调风机实测噪音水平和消声处理后的目标值同下表7-6。 表7-6 实验室噪声要求 单位：dB(A) 倍频程; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000; dB(A). 53; 36; 22; 19; 23; 23; 14; 12; 30. 表7-7 风机噪声值要求 单位：dB(A) 由表7-6可见，本项目产生的噪声经消声处理后的目标值<30dB(A)，再经厂房隔声及距离衰减，各厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 综上所述，项目产生的噪声对周围声环境影响较小。 4、固体废物影响分析 扩建项目固废处置情况见表7-7。全厂固废处置情况见表7-8。

表7-7 营运期扩建项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 属性; 产生 工序; 形态; 主要成分; 危险 特性; 废物 类别; 废物 代码; 产生 （t/a）; 利用 方式; 利用处置单位. S1; 废印刷线路板; 危险 废物; 测试; 固态; 废电路板; T; HW49; 900-045-49; 1; /; 委托无锡圣浤环保科技有限公司处置.

表7-8 营运期全厂项目固体废物利用处置方式评价表 名称; 属性; 产生工段; 性态; 主要成分; 危险特性; 固废编号; 废物代码; 产生量(t/a); 综合利用/处理处置方式及其数量(t/a). 钢边角料; 一般工业固废; 车加工、磨加工、铣加工; 固态; 钢; /; /; /; 300; 外卖给废品公司318.11. 铝边角料; 车加工; 固态; 铝; /; /; /; 5. 废线槽; 切割; 固态; 线槽; /; /; /; 5. 废导线; 切割、剥线; 固态; 导线; /; /; /; 5. 废螺栓、废螺母; 机组的安装、拆除; 塑料; 固态; /; 61; /; 0.1. 废垫片（橡胶）; 聚四氟乙烯; 固态; /; 62; /; 0.01. 废包装材料; 外包装; 固态; 纸箱等; /; 86; /; 3. 清洗废液; 危险 废物; 清洗; 液态; 清洗液; T; HW42; 900-451-42; 900; 委托无锡金鹏水处理有限公司处置1436.906. 清洗废液; 清洗线; 液态; 清洗液; T; HW42; 900-451-42; 26. 废酸液; 液态; 酸; C; HW34; 900-300-34; 7. 酸洗废液; 液态; 酸; C; HW34; 900-300-34; 90.103. 废碱液; 液态; 碱; C; HW35; 900-352-35; 3. 碱洗废液; 液态; 碱; C; HW35; 900-352-35; 23.003. 废喷淋液; 废气处理塔; 液态; 酸; C; HW35; 900-399-35; 8.8. 含氨废液; 氨吸收池; 液态; 氨; C; HW35; 900-399-35; 216. 废乳化液; 磨加工、铣加工; 液态; 乳化液; T; HW09; 900-006-09; 163. 废油漆桶等化学品包装; 喷漆、补漆; 固态; 铁桶; T; HW49; 900-041-49; 5; 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置102.578 276只/年. 废包装桶; 着色探伤 清洗; 固态; 铁 塑料 玻璃; T; HW49; 900-041-49; 276只/年. 漆渣; 喷漆; 固态; 油漆; T; HW12; 900-252-12; 2.69. 废过滤棉; 废气处理装置; 固态; 过滤棉、吸附的颗粒物; T; HW49; 900-041-49; 54.6. 废活性炭过滤棉; 固态; 活性炭、吸附的有机物; T; HW49; 900-039-49; 3.328. 废活性炭; 固态; 活性炭、吸附的有机物; T; HW49; 900-039-49; 24.96. 含化学品、含油抹布手套; 车间; 固态; 含化学品、含油抹布手套; T; HW49; 900-041-49; 12. 30%废乙二醇溶液; 危险、废物; 冷冻水系统排放; 液态; 30%的乙二醇; T/I; HW06; 900-404-06; 0.5; 委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置50.605. 含乙二醇废液; 管道清洗; 液态; 乙二醇、水; T/I; HW06; 900-404-06; 50. 废乙二醇桶、润滑油桶; 外包装; 固态; 桶; T/In; HW49; 900-041-49; 0.105. 废润滑油; 设备维护; 液态; 润滑油; T，I; HW08; 900-214-08; 16.55; 委托无锡市志云废油处理加工厂处置16.55. 含油抹布、手套; 一般 废物; 设备维护; 固态; 抹布、手套; /; 99; /; 0.2; 环卫部门清运1703.8. 生活垃圾; -; 职工; 固态; /; /; /; /; 1703.6. 泔脚; -; 食堂; 液态; /; /; /; /. 废印刷线路板（新增）; 危险 废物; 测试; 固态; 废电路板; T; HW49; 900-045-49; 1.0; 委托无锡圣浤环保科技有限公司处置..

项目产生的固体废物中废印刷线路板委托有资质单位处理。 项目一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求建设，具体要求如下： （1）贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 （2）贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 （3）不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 厂区内危险废物暂存场地的设置应按《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）要求设置，要求做到以下几点： （1）废物贮存设施必须按《环境保护图形标志(GB15562－1995)》的规定设置警示标志； （2）废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； （3）废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； （5）项目所处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。 危险废物的收集、运输应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行。在运输过程中，应按照《江苏省固体废物污染环境防治条例》中对危险废物的包装、运输的有关标准、技术规范和要求进行，有效防止危险废物转移过程中污染环境。项目需处理的危险废物采用专门的车辆，密闭运输，严格禁止抛洒滴漏，杜绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。 生产单位须针对此对员工进行培训，加强安全生产及防止污染的意识，培训通过后方可上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好台账。 ## （6）规范设置标识标牌 根据《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995），本项目固废堆场的环境保护图形标志的设置要求见表7-12。 表7-9 环境保护图形标志 排放口名称; 图形标志; 形状; 背景颜色; 图形颜色; 提示图形符号. 一般固废 暂堆场所; 提示标志; 正方形 边框; 绿色; 白色. 危险废物贮存场所; 警示标志; 三角形 边框; 黄色; 黑色. 综上所述，全厂固废采取上述治理措施后，各类固废均能得到合理处置，不产生二次污染，不会对周围环境产生影响。 5、“三同时”验收一览表 表7-10 项目“三同时”验收一览表 项目名称; 江森自控空调冷冻设备（无锡）有限公司混响法声学实验室项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施 （建设数量、规模、 处理能力等）; 处理效果、 执行标准或 拟达要求; 环保 投资 （万元）; 完 成 时 间. 废气; /; /; /; /; /; 与项目主体工程同时设计、同时开工同时建成运行. 废水; /; /; /; /; —. 噪声; 噪声设备; 噪声; 减振、厂房隔声、隔声门、消声、合理布置设备; 降噪量≥25dB（A），厂界达标; 100. 固废; 测试过程; 废印刷线路板; 危险固废堆场100m2 （依托现有）; 委托无锡圣浤环保科技有限公司处置; /. 绿化; 依托现有; 10437m2; —. 污水管网清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; 依托现有规范化接管口; 符合相关规范; —. “以新带老”措施; —; —. 总量平衡具体方案; 本项目无废气产生。全厂大气污染物（有组织）总量控制指标为：颗粒物2.067t/a、二甲苯2.79t/a、非甲烷总烃3.31t/a、SO20.57kg/a、NOX 25.17kg/a、烟尘 4.62kg/a、硝酸雾0.0004t/a、氟化物0.0008t/a，考核量指标为颗粒物0.07t/a、二甲苯0.289t/a、非甲烷总烃0.359t/a、氟利昂1.6t/a、氨0.24t/a。该总量在新区内平衡。 本次扩建项目无新增废水。 全厂废水接管量为：20276t/a，污染物接管量：COD9.0725t/a、SS7.5494t/a、氨氮0.6463t/a、总氮0.7421t/a、总磷0.074t/a、动植物油0.2728t/a、石油类0.0309t/a。。 本次扩建项目固废排放总量为零。; —. 区域解决问题; ——; —. 大气环境防护距离; ——; —. 卫生防护距离; ——; —. 环保投资合计; 100.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | / | / | / | / |
| 水污染物 | / | / | / | / |
| 电离辐射电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固体废物 | 测试 | 废印刷线路板 | 委托无锡圣浤环保科技有限公司处置 | 零排放 |
| 噪 声 | 项目高噪声设备主要为被测试机，设备运行时的噪声值约为60-85dB（A）。项目高噪声设备经过厂房隔声及距离衰减后可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

一、结论 江森自控空调冷冻设备（无锡）有限公司2013年将原位于长江路、城南路的生产线搬迁至无锡市新区里河路以北、经一路以东（D22地块），目前该厂区具有年产15000台制冷压缩机、80000台直接数字控制器和54000台空调制冷设备零部件（启动柜5000台、控制柜40000台、叶轮3000个（其中300 个叶轮需进行清洗和钎焊）、转子6000对）的生产能力，并已完成“三同时”验收。 2016年4月江森自控空调冷冻设备（无锡）有限公司将位于无锡市国家高新技术产业开发区长江路32号的闲置车间改造成实验室，在模拟下霜、下雪等天气条件下对新产品进行性能测试。目前处于试运行状态，正在进行环保“三同时”验收。 2016年8月江森自控空调冷冻设备（无锡）有限公司拟在无锡新区D区22号地块开展1500冷吨冷水机组性能及噪声实验室项目，目前处于正常运营阶段，正在进行“三同时”验收。3000HP压缩机性能测试台项目目前还未建设完成。 目前，江森自控空调冷冻设备（无锡）有限公司拟在无锡新区D区22号地块开展江森自控空调冷冻设备（无锡）有限公司混响法声学实验室项目，利用原有职工2人，两班制，年工作300天，主要对公司的产品进行噪声、风量测试。 1、厂址选择与规划相容 本项目位于无锡新区D区22号地块，根据其土地证，该地块用地性质为工业用地，具备污染集中控制条件，符合当地区域发展规划，其选址可行。 本项目排水体制为雨污分流，生活污水经现有项目已建的化粪池预处理后排入硕放污水处理厂集中处理，目前建设项目所在地管网已到位，项目的建设符合环保规划。 根据苏政办发【2012】221号文，本项目位于太湖流域二级保护区，本项目产生的生活污水经已建的化粪池预处理后与被测试机组排水一起接管进入硕放水处理厂集中处理，不设排污口，固废外卖综合利用或委外处理或由环卫部门定期清运，因此，本项目的建设满足《江苏省太湖水污染防治条例》(江苏省第十届人民代表大会常务委员会公告第141号，省第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议于2012年1月12日通过)及《太湖流域管理条例》(中华人民共和国国务院令第604号)的要求。 经查阅《江苏省生态红线区域保护规划》(苏政发〔2013〕113号) “无锡市生态红线区域名录”，本项目选址不在无锡市生态红线区域范围内。 2、与产业政策相符 本项目风机、风机盘管、空气处理机组、变风量末端产品等的风量、噪声进行测试，经查实，本项目不属于《产业结构调整指导目录》(2011年3月27日国家发展改革委第9号令公布，根据2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布的《国家发展改革委关于修改有关条款的的决定》修正) 中鼓励类、限制类和淘汰类项目，不属于《外商投资产业指导目录（2015年本）》中鼓励类、限制类和禁止类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》(苏政办发【2013】9号)以及关于修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本)》部分条目的通知(苏经信产业【2013】183号) 中鼓励类、限制类和淘汰类项目，不属于《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（锡政办发（2008）6 号）、《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》中鼓励类、禁止类和淘汰类项目，为允许类项目。 本项目利用厂内原有压缩机性能测试车间部分区域及新建一个设备房，经查阅，该项目用地不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中的限制和禁止用地项目；不属于《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》和《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》(苏国土资发【2013】323号)中的限制和禁止用地项目。因此，该项目符合国家和地方的产业政策。 3、污染物达标排放，区域环境功能不会下降 （1）废气 本项目运营期无废气排放。 （2）废水 本项目运营期无废水排放。 （3）噪声 项目高噪声设备主要为被测试机组，设备运行时的噪声值约为60-85dB（A）。项目高噪声设备仅在实验时开启，经过消声处理、厂房隔声及距离衰减后可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，故本项目对周围声环境不会造成不良影响。 （4）固废 项目废印刷线路板委托无锡圣浤环保科技有限公司处置。项目固废均得到有效安全处置。 4、符合清洁生产原则，体现循环经济理念 从本项目原材料、产品、污染物产生指标等方面综合而言，项目的生产工艺较成熟，排污量较小，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 5、满足区域总量控制要求 （1）本项目不产生废气。 全厂大气污染物（有组织）总量控制指标为：颗粒物2.067t/a、二甲苯2.79t/a、非甲烷总烃3.31t/a、SO20.57kg/a、NOX 25.17kg/a、烟尘 4.62kg/a、硝酸雾0.0004t/a、氟化物0.0008t/a，VOCs0.0897t/a考核量指标为颗粒物0.07t/a、二甲苯0.289t/a、非甲烷总烃0.359t/a、氟利昂1.75t/a、氨0.24t/a。该总量在新区内平衡。 （2）本次扩建项目所需员工2人从原有项目中调配，无新增废水，无需申请废水总量。 原有项目全厂废水接管量为：20276t/a，污染物接管量：COD9.0725t/a、SS7.5494t/a、氨氮0.6463t/a、总氮0.7421t/a、总磷0.074t/a、动植物油0.2728t/a、石油类0.0309t/a。。 全厂尾水最终排放量：COD1.0138t/a、SS0.2025t/a、氨氮0.1014t/a、总氮0.3034t/a、总磷0.00993t/a、动植物油0.00506t/a、石油类0.00216t/a。。 全厂清下水：水量38317t/a，污染物外排量：COD：1.14952t/a、SS：0.57526t/a。 全厂清下水污染物外排量在新区内平衡，废水污染物排放量纳入硕放污水处理厂水污染物排放总量指标之内。 （3）固体废物的排放量为零，符合总量控制要求。 综上所述，项目产生的各项污染物均可得到有效处置，可达标排放，对环境的影响较小，从环境保护的角度来讲，该项目在拟建地建设是可行的。 二、建议 1、建设单位要严格执行“三同时”，切实做到环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 2、加强车间通风换气；做好厂房隔声，确保厂界噪声达标。 3、厂区内严格按照消防的要求，配置足够的灭火器材，专人管理，防止各类火患，并采取必要的事故防止措施。

| 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 企业投资项目备案通知书； 附件2 《年产314台冷冻设备、4000对转子、4000台以24140台DDC产品新建项目》环评批复及验收意见； 附件3 《年产 15000台制冷压缩机、80000 台直接数字控制器和 54000 台空调制冷设备零部件搬迁扩建项目》环评批复及验收意见； 附件4 《年产叶轮300件的清洗和钎焊，氨压缩机性能测试台变更项目》环评批复及验收意见； 附件5 《实验室改造项目》环评批复及验收意见； 附件6 《1500冷吨冷水机组性能及噪声实验室项目》环评批复； 附件7 《3000HP压缩机性能测试台项目》环评批复； 附件8 《风机净化过滤单元、静电净化器以及发运车间项目》环评批复； 附件9 营业执照及法人身份证复印件； 附件10 房产证及土地证； 附件11 排水许可证； 附件12 危险废物委托处理协议； 附件13 全文公示截图及承诺； 附件14 环评委托书 附件15 建设单位承诺书； 附件16 环评单位承诺书； 附件17 总量申请表 附图1 建设项目地理位置及大气监测点位图 附图2 建设项目周边500m环境概况图 附图3 建设项目平面布置图 附图4 建设项目全厂平面布置图 附图5 建设项目雨污管网图 附图6 无锡市生态红线区域保护规划图 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2个专项 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。