建设项目环境影响报告表

项目名称：无锡奥芬光电科技有限公司新建年产光学膜产品3亿个项目

建设单位（盖章）：无锡奥芬光电科技有限公司

编制日期：2017年09月06日

无锡奥芬光电科技有限公司

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 无锡奥芬光电科技有限公司新建年产光学膜产品3亿个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 无锡奥芬光电科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王燕清 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  | 刘新柱 |  |  |  |
| 通讯地址 | 无锡市新吴区新硕路9号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13771077105 |  |  | 传真 |  | - |  |  |  |  |  | 邮政编码 | 214000 |
| 建设地点 | 无锡市新吴区新硕路9号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 无锡高新区（新吴区）经济发展局 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 3202170017038 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  | 光电子器件及其他电子器件制造[C3969] |  |  |  |  |
| 用地面积 （平方米） | 2824.05 |  |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | - |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 10200 |  | 其中：环保 投资（万元） |  |  |  | 255 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 2.5% |
| 评价经费 （万元） | - |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2018年1月 |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详见第2页“原辅材料及主要设备”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 163410.5 |  |  | 燃油（吨/年） |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 200万 |  |  | 天然气（标立方米/年） |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | - |  |  | 其它 |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 废水（工业废水、生活污水）排水量及排放去向： 建设项目实行雨污分流、清污分流制。雨水经雨水管网收集后排入区域雨水管网，排入就近水体；建设项目生活污水产生量为2880t/a，生产废水95355t/a，生活污水经化粪池处理，生产废水经过滤设施处理处理，达接管标准后经规范化污水管口，接入污水管网，进入梅村污水处理厂集中处理，尾水达一级A标准后排入梅花港。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设备： 1、原辅材料 建设项目主要原辅材料见表1，原辅材料理化性质见表2。 表1 主要原辅材料表 序号; 名称; 成分、规格; 形态; 年用量; 备注. 1; PET树脂薄膜; -; 固态; 10800m2. 2; UV膜; -; 固态; 3240卷. 3; 蓝膜; -; 固态; 1200卷. 4; 耐高温胶带; -; 固态; 6万卷. 5; 涂布液; 二甲苯、甲苯等; 液体; 0.12吨. 6; 油墨; 液态; 4.06吨; 水性油墨. 7; 洗网水; -; 液态; 1.8吨. 8; 清洗剂; 碳酸类物质、碳酸酯类物质、乙二胺四乙酸二钠、氢氧化钠、水; 液态; 60吨; 乙二胺四乙酸钠占5%、水占比65%. 9; 胶水; 液态; 0.12吨. 10; 乙醇; C2H6O; 液态; 480升; 约0.398t/a. 11; 异丙醇; C3H8O; 液态; 480升; 约0.398t/a. 12; 丙酮; C3H6O; 液态; 240升; 约0.198t/a. 13; 白钢玉砂; -; 固态; 1.2吨. 14; 二氧化硅; -; 固态; 1.2吨. 15; 五氧化三钛; -; 固态; 1.2吨. 16; 无尘布; -; 固态; 40公斤. 表2 主要原辅材料理化性质 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. PET树脂薄膜. 二甲苯; 二甲苯是一种无色透明液体，密度为0.86g/cm3，熔点：邻二甲苯：-25.2℃，间二甲苯：-47.9℃，对二甲苯：13.2℃，沸点：138.35～144.42℃，不溶于水，溶于乙醇和乙醚。; 闪点：25℃，爆炸极限（5）:1.1～7.0,易燃; LD50：5000mg/m3（大鼠经口）；LC50：19747mg/m34小时（大鼠吸入）. 甲苯; 无色透明液体，有类似苯的芳香气味。 熔点(℃)： -94.9， 沸点(℃)： 110.6 ， 相对密度(水=1)： 0.87， 相对蒸气密度(空气=1)： 3.14 ， 饱和蒸气压(kPa)： 4.89(30℃)) ， 燃烧热(kJ/mol)： 3905 ， 临界温度(℃)： 318.6 ，临界压力(MPa)： 4.11 ， 闪点(℃)： 4 ， 引燃温度(℃)： 535 ， 爆炸上限%(V/V)： 7 ， 爆炸下限%(V/V)： 1.2 ，溶解性： 不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂。 主要用途： 用于掺合汽油组成及作为生产甲苯衍生物、炸药、染料中间体、药物等的主要原料。; 易燃易爆; LD50：5000 mg/kg(大鼠经口)；12124 mg/kg(兔经皮) ， LC50：20003mg/m3，8小时(小鼠吸入). 异丙醇; 无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味，易挥发。熔点（℃）：-88.5，相对密度（水=1）：0.785，沸点（℃）：82.45℃，相对蒸汽密度（空气=1）：2.1，燃烧热（kJ/mol）=1984.7，临界温度（atm;℃）：234.9，临界压力（MPa）：4.764。溶于水、醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。; 闪点（℃）：12，爆炸上限%（V/V）：12，爆炸下限%（V/V）：2。; LD50：5840mg/kg（大鼠经口）；16.4ml/kg（兔经皮）； LC50：3600mg/kg（小鼠经口）. 乙醇; 无色透明液体，具体特殊香味，微甘并伴有刺激的辛辣滋味，易挥发。熔点（℃）：-114，沸点（℃）：78，相对密度（水=1）：0.789，饱和蒸气压（kPa）：5.8（20℃），燃烧热（KJ/mol）:1365.5,临界温度（℃）：243.1。溶解性：能与水任意比例互溶，能溶于氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂。; 闪点（℃）：12，爆炸上限%（V/V）：19，爆炸下限%（V/V）：3.3。; 急性毒性(LD50)：7060mg/kg(大鼠经口)；7340mg/kg(兔经皮)。 LC50:37620mg/m3（大鼠吸入）。. 丙酮; 无色透明易流动液体，有芳香气味，较易挥发。熔点(℃)：-94.6，相对密度（水=1）：0.80，沸点(℃)：56.5，相对蒸气密度（空气=1）：2.00，饱和蒸气压(kPa)：53.32(39.5℃)，燃烧热(kJ/mol)：1788.7，临界温度(℃)：235.5，临界压力(MPa)：4.72，引燃温度(℃)：465，溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂。; 闪点(℃)：-20，爆炸上限%(V/V)：13.0，爆炸下限%(V/V)：2.5。; 急性毒性(LD50)：5800mg/kg(大鼠经口)；20000mg/kg(兔经皮)。. 油墨; 主要成分为聚酯树脂、醛酮树脂、异佛尔酮、CAC、四甲苯、消泡剂、抗油剂、分散剂、增稠剂等，浆状，有薄荷味，沸点（℃）：155.7，自燃温度（℃）：420，蒸汽度（20℃）：0.24mmHg，蒸汽密度：3.38，密度：0.81。; 闪点（℃）：44。; 急毒性：LD50:5750mg/kg。. 2、主要设备 建设项目设备一览见表3。 表3 建设项目主要生产设备表 序号; 名称; 规格型号; 数量; 单位. 1; 镀膜机; -; 15; 台. 2; 丝网印刷机; -; 2; 台. 3; 划片机; -; 35; 台. 4; 清洗机; -; 15; 台. 5; UV解胶机; -; 16; 台. 6; 点胶排片机; -; 28; 台. 7; 烤箱; -; 8; 台. 8; 等离子清洗机; -; 6; 台. 9; 离心清洗机; -; 12; 台. 10; Holder排片机; -; 22; 台. 11; 取片机; -; 22; 台. 12; 超声波清洗机; -; 2; 台. 13; 高低温交变湿热试验箱; -; 3; 台. 14; 水冷氙灯老化试验箱; -; 1; 台. 15; 三箱式冷热冲击试验箱; -; 1; 台. 16; 高温烤箱; -; 2; 台. 17; 纯水机; -; 2; 台. 18; 冰水机; -; 4; 台. 19; 空压机; -; 4; 台. 20; 涂布机; -; 2; 台. 21; 检验机; -; 3; 台. 22; 喷砂机; -; 2; 台. |

工程内容及规模（不够时可附另页）： - 项目概况 无锡奥芬光电科技有限公司成立于2016年12月，主要从事光电子、纳米材料的研发、生产、销售并提供相关技术咨询、技术服务。公司拟投资10200万元，租赁无锡新加坡工业园B74号地块9-7-1号厂房西翼厂房2824.05平方米，购置15台镀膜机、2台丝网印刷机、35台划片机、15台清洗机、16台UV解胶剂、28台点胶排片机、8台烤箱、6台等离子清洗机、12台离心清洗机、22台Holder拍片机、22台取片机、2台超声波清洗机、3台高低温交变湿热试验箱、1台水冷氙灯老化试验箱、1台三箱式冷热冲击试验箱、2台高温烤箱、2台纯水机、4台冰水机、4台空压机、2台涂布机、3台检验机、2台喷砂机等设备，进行光学膜产品生产，具备年产3亿个光学膜生产能力。项目总投资10200万元，年产光学膜产品3亿个。预计2018年3月投产。 建设项目不设食堂和浴室，职工用餐通过外购快餐解决。 2、与产业政策的相符性 建设项目属于光电子器件及其他电子器件制造[C3939]，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》(2012年本)及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>(2012年本)部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中限制和淘汰类项目；不属于《无锡市产业调整指导目录（试行）（2008年本）》中的禁止、淘汰类项目，为允许类，符合国家和地方产业政策。 建设项目生产过程中的镜座清洗工序使用的清洗剂中含有氮，清洗废液当做危废，委托有资质的单位进行合理处置，不外排。建设项目不属于《江苏省太湖水污染防治条例》中“第四十五条太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为（一）新建、改建、新建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目”，大气、噪声污染物达标排放，固废全部得到安全妥善处置，在污染物的排放和总量控制要求上均能达到无锡国家高新技术产业开发区的规划要求。 3、与环境规划、用地规划的相符性 建设项目位于无锡市新吴区新硕路9号，根据无锡新区总体规划图（详见附图四），本项目所在地为规划中的工业用地，具备污染集中控制条件，符合当地区域发展规划，其选址是可行的。 4、工程内容及生产规模 建设项目产品方案见表4。 表4 新建项目主体工程及产品方案表 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力（个/年）; 年运行时数（h）. 光学膜生产线; 光学膜（5mm*5mm）; 3亿; 7200. 光学膜（6mm*6mm）. 光学膜（115mm*115mm）. 5、公用工程 （1）给排水 建设项目新增自来水用量为163410.5t/a，主要为冷却补给水64256t/a、纯水制备用水95543t/a、生活用水3600t/a、清洗和酸洗等用水16.5t/a，用水均来自市政管网。 建设项目实行雨污分流、清污分流制。雨水经雨水管网收集后排入区域雨水管网，排入就近水体；建设项目生活污水产生量为2880t/a，生产废水95355t/a，生活污水经化粪池处理，生产废水经过滤设施处理处理，达接管标准后经规范化污水管口，接入污水管网，进入梅村污水处理厂集中处理，尾水达标后排入梅花港。 （2）供电 建设项目新增用电量约为200万kWh/a，来自当地城镇电网。 （3）储运 建设项目原材料及产品进出厂均使用汽车运输。 （4）绿化 建设项目不新增绿化面积，依托现有绿化。 建设项目公用及辅助工程见表5。 表5 公用及辅助工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 原料仓库; 50m2; -. 成品仓库; 100m2; -. 运输; -; 原材料、产品由汽车运输. 公用工程; 给水; 163410.5t/a; 来自市政自来水. 网; 排水; 冷却水; 6500t/a; 经过滤器预处理后，接管梅村污水处理厂集中处理，尾水达标排放. 膜片切割清洗废水; 22608t/a. 清洗废水; 14832t/a. 甩干废水; 22752t/a. 纯水制备产生的浓水; 28663t/a. 生活污水; 2880t/a; 经化粪池预处理后，接管梅村污水处理厂集中处理，尾水达标排放. 供电; 200万Kwh/a; 城镇电网. 绿化; -; -. 环保工程; 废气; 甲苯、二甲苯、VOCs; 风机风量3000Nm3/h 二级活性炭吸附装置处理; -. 废水; 雨污管网、规范化排口; -; 依托租方. 化粪池; 10t/d; -. 固废; 一般固废堆场; 20m2; -. 危废堆场; 10m2. 噪声; 厂房隔声、设备减振; 降噪量≥25dB(A); 厂界噪声达标排放. 6、环保投资 建设项目环保投资255万元，占总投资的2.5%，具体情况见表6。 表6 建设项目环保投资一览表 名称; 内容; 规模; 投资（万元）; 处理效果. 废气; 二级活性炭吸附装置、废气收集管道、15m排气筒; 3000Nm3/h; 200; 废气达标排放. 废水; 排污口规范化设置雨污管网; 1套; 依托租方; 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求. 化粪池; 10t/d; 20; -. 噪声; 设备减振; -; 20; 设备减振，降噪量≥25dB（A）. 固废; 一般固废堆场; 20m2; 5; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求. 危废堆场; 10m2; 10; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求. 绿化; 绿化; -; -; -. 合计; 255; -. 7、职工人数及工作制度 建设项目新增员工300人，实行三班制，每班八小时，年工作300天，年工作时间7200小时。 8、厂区平面布置情况 新建项目租赁无锡新加坡工业园B74号地块9-7-1号厂房西翼闲置厂房进行生产。具体厂区平面布局附图三厂区平面布置图。 9、与《江苏省生态红线区域保护规划》、《无锡市生态红线区域保护规划》相符性分析 根据《无锡市生态红线保护规划图》（详见附图五），本项目距离东侧鹅真荡（无锡市区）重要湿地二级管控区边界8.0km，距离东南侧梁鸿国家湿地公园二级管控区边界8.3km，距离南侧望虞河（无锡市区）清水通道维护区二级管控区边界约7.7km、距离西南侧贡湖锡东引用水源保护区二级管控区边界约9.6km、距离西侧长广溪湿地公园二级管控区边界约19.9km、距离西侧蠡湖风景名胜区二级管控区边界约18.9km，项目所在地不在一级、二级管控区内。因此，本项目符合《江苏省生态红线区域保护规划》与《无锡市生态红线区域保护规划》的要求。无锡市生态红线区域见表7。 表7 无锡市生态红线区域 红线区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积; 距本项目位置（km）. 一级管控区; 二级管控区; 总面积; 一级管控区; 二级管控区. 鹅真荡（无锡市区）重要湿地; 湿地生态系统保护; -; 无锡市所辖鹅真荡水域范围。; 1.4; 0; 1.4; E， 8km. 梁鸿国家湿地公园; 湿地生态系统保护; -; 梁鸿湿地、湖荡所在的湿地区域，均为二级管控区。; 0.; 8 0; 0.88; SE，8.3km. 望虞河（无锡市区）清水通道维护区; 水源水质保护; 二级管控区为无锡市区内望虞河水域及其两岸100米。; 6.11; 0; 6.11; S，7.7km. 贡湖锡东饮用水水源保护区; 水源水质保护; 一级管控区为一级保护区：以取水口为中心，半径500米范围内的区域范围。; 二级管控区为二级保护区; 一级保护区外，外延2500米范围的水域和东至望虞河、西至许仙港、沿湖高速公路以南的陆域。 17.39; 0.785; 16.605; SW，9.6km. 长广溪湿地公园; 湿地生态系统保; -; 长广溪石塘; 至壬子港河道两侧100-200米不 的 个湿地区域，涉 雪浪街道石塘社区、许舍社区、雪浪社区、葛埭社区、长广社区、壬港社区。 6.94; 0; 6.94; W，19.9km. 蠡湖风景名胜区; 自然与人文景观保护; -; 北从环湖路经蠡园至金城湾公园，南从金城湾沿金石一路到金城湾湿地公园，东至金城湾以贡湖大道为界，西与梅梁湖景区毗连，以宝界山范围内东西蠡湖水域和; 湖开放绿地区域，含太湖风景名胜区蠡 景区。; 6.80 0; 16.80; W，18.9km.

- 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租赁无锡新加坡工业园B74号地块9-7-1号厂房西翼厂房2824.05平方米进行生产，厂房内没有进行过产生三废污染的生产活动，因此不存在与本项目有关的原有污染情况。

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形地貌 建设项目所在区域位于太湖平原地区，地势平坦宽广，平均海拔高度一般在2～5米，河湖港纵横分布。 该地区居江苏省地层南区，地层发育齐全，基底未出露，中侏罗纪岩浆开始活动，喷出盖在老地层上和侵入各系岩层中。第四纪全新统现代沉积遍布全区。泥盆纪有少量分布，为紫红色沙烁岩、石英烁岩、石英岩，向上渐变为砂岩与黑色页岩的交替层，顶部砂质页岩含优质陶土层。地下水层为松散岩类孔隙含水岩组，潜水含水层为泻湖相亚粘土夹粉砂，水质被地表水所淡化，地耐力为8～10t/m2。 建设项目所在区域的地震基本烈度为6度。 2、气象特征 建设项目地处北亚热带湿润性季风气候区，气候温和，冬夏较长，春秋较短，日照充足，四季分明，雨水充沛，冬无严寒，夏无酷暑，气候宜人。常年盛行风向为ESE，其主要气象气候特征见表8。 3、水文 项目所在地属苏南水网地区，地势坦荡，河网密布，纵横交汇，形成一大水乡特色。较大河流有京杭大运河。随着开发建设，大多数河浜已填埋，代之而形成的城市排水管网系统，雨水和清水则通过雨水管网与京杭大运河等相通。 京杭大运河在无锡境内西起武锡界，东到望亭立交，河宽约82m，平均水深2.4m，受长江影响，运河河水主流向为自北向南，根据近几年水文资料，流量变化较大，1998年7月平均流量达70.8m3/s，而1997年4月平均流量仅18.9m3/s，河水流速基本随流量变化而变，根据历年的水文观测表明，河道最枯流量约为9.4m3/s，流速为0.05m/s，50%保证率流量约为41m3/s，流速为0.21m/s。京杭大运河主要水功能为灌溉、排涝和工业用水。根据《江苏省地表水（环境）功能区划》的要求，京杭大运河水环境功能区为工业、农业用水区，规划2020年为Ⅳ类水体。 表8 主要气象气候特征 编号; 项目; 数值及单位. 1; 气温; 年平均温; 15.4℃. 极端最温度; 38.9℃. 极端最低温度; -12.5℃. 最热月平均温度; 28.2℃（七月）. 最冷月平均温度; 2.5℃（一月）. 2; 风速; 年平均风速; 2.63m/s. 最大风速; 24m/s. 3; 气压; 年平均气压; 101.6kPa. 绝对最高大气压; 105.2kPa. 绝对最低大气压; 97.76kP. 4; 空气湿度; 年平均相对湿度; 80%. 最热月平均对湿度; 88%. 最冷月平均相对湿度; 76%. 降水量; 年平均降水量; 1106.7m. 年最大降雨量; 1713.1mm（1999年）. 日最大降水量; 552.9mm（1978年）. 小时最大降水量; 65mm. 6; 雷暴日数; 年平均雷暴日数; 35.4d. 年最大雷暴日数; 43d. 7; 积雪、冻土深度; 最大积雪深度; 150mm. 最大冻土深度; 120mm. 8; 风向和频率; 年盛行风向和频率; ESE10.4%. 冬季盛行风向和频率; NW10.3. 夏季盛行风向和频率; SE和E15.6%. 4、土壤与植被 （1）土壤 土壤类型为太湖平原黄土状物质的黄泥土，土层较厚，耕作层有机质含量高达2～4%，含氮0.15%～0.20%，钾、磷较丰富，供肥和保肥性能好，质地适中，耕作酥柔，土壤酸碱度为中性，土质松疏，粘粒含量20%～30%。 （2）植被 该区域所在地原为农村，以水田为主，粮食作物种植面积较少，多种植各类蔬菜，如水芹菜、茭白等，该区域在划定为高新技术产业开发区后，土地使用性质发生变化，随着区域的开发，农田面积日趋减少，自然植被已不复存在，目前本区域植被以人工植被为主，主要种植绿化草木。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政规划与经济发展情况 建设项目位于无锡市新吴区新硕路9号。无锡新吴区即为以前的无锡新区，新区（新吴区）从空间布局上规划了六大功能分区，分别是高新技术产业开发区、无锡（太湖）国际科技园、无锡空港产业园、中国（无锡）工业博览园、中国吴文化博览园、国际教育生活社区。根据第六次人口普查统计，全区常住人口55万人，户籍人口31.9万人，外来人口34.5万人，境外人口2857人。经过“一次创业”，无锡新吴区现已成为无锡市重要的经济增长极、对外开放窗口、科技创新基地，综合实力和创新能力跻身全国53个国家级高新区的先进行列。无锡新吴区以占全市不到5%的土地，创造了全市16%以上的地区生产总值和地方一般预算收入、22%以上的规模以上工业总产值、35%以上的高新技术产业产值、35%以上的到位外资和近一半的进出口总额。先后成为江苏省唯一国家火炬计划实施20周年先进开发区，江苏首家、全国首批中央海外高层次人才创新创业基地，国家生态工业示范园区，在全省率先部省市共建国家创新型科技园区，部省共建知识产权试点园区，已连续六年蝉联全省开发区科学发展综合评价第二位。 无锡新吴区经过二十年的发展，现已成为无锡市重要的经济增长极、对外开放窗口、科技创新基地和转型发展引擎。2015年，无锡新吴区实现地区生产总值1261亿元，是无锡市重要的经济增长极，连续九年居江苏省开发区综合排名第二位。 无锡新吴区以占全市6%的人口、土地和资源消耗，创造了全市15%以上的地区生产总值和地方一般预算收入、25％的规模以上工业产值、40％的服务外包产值、45％的高新技术产业产值、50％的到位外资和进出口总额。累计批准注册外资突破100亿元，实际到位外资70亿元，世界500强跨国公司已有60多家投资了80多个项目。传感网研发应用跻身世界先进行列；光伏太阳能电池组件制造技术和产值居世界首位；集成电路制造技术和产值居全国第一，成为全国最大半导体生产基地。 2、经济结构 在经济国际化方面，无锡新吴区聚焦电子信息、精密机械及机电一体化两大产业集群，努力打造“太湖硅谷”、“太湖液晶谷”和“汽车零部件产业基地”。以海力士、夏普、博世为代表的外资高科技企业，以尚德太阳能、西姆莱斯石油专用管制造有限公司为代表的民营高科技企业，均呈现良好的增长态势，高科技企业的单体纳税规模反映出科技创新的裂变效应。新吴区纳税50强企业中，高科技企业占到92％，纳税总额占全区财政总收入30％以上，涌现出5家超亿元税收企业。 一批投资额大、技术层次高、基地化项目落户园区，电子信息产业、精密机械及机电一体化、新材料三大支柱产业已经形成，占全区总量达80%。全区高新企业近200家，高新技术产业增加值占工业增加值的比重达63%，是全市平均水平的2倍，科技进步对工业、农业的贡献份额分别达到57%、65%。坚持先进制造业和现代服务业互动并举，重点发展生产服务业，大力培育新兴服务业，努力构建现代物流中心、创新研发中心和特色商贸中心，打造国际商务集聚区、社区服务示范区和吴地文化展示区。 在科技产业化方面，无锡新吴区坚持走经济国际化与科技创新双轮驱动之路，坚持走以应用研发为主导的引进消化吸收再创新之路，坚持走以科技创新为主线的内涵式集约型发展之路，加快建立以政府为引导、以企业为主体、以项目为中心的自主创新体系。 3、社会事业发展现状 在错位发展的机制指导下，无锡新吴区充满生机与活力，城镇居民人均可支配收入15630元，农民人均纯收入10000元，完善了以低保、医保、残保和特困救助为特色的“三保一助”政策，以及新型医疗保障体系，社会保障水平走在全市前列。 近年来，新吴区投入了300多亿元进行城区建设，改善人居环境。作为无锡现代化特大型城市的重要板块，新吴区的创新型国际化科技新城建设已全面启动；同时，高起点编制重点功能区的控制性规划，启动建设了十大邻里中心，集商贸、家政、体育休闲、修理、清洗、医疗保健、就业培训、文化教育等各类社区服务项目，构建综合性社区服务台。 无锡新吴区社会事业发展状况较好，辖区内拥有区、镇、村三级医疗网络，有一所二级的新吴区医院，五所一级卫生院，85个村卫生室；辖区内现有镇级文化站5家，影院3家，图书室6家，有文化经营单位165家，其中印刷企业78家，娱乐业（歌舞厅、游戏室、桌球室）29家，书、报业30家，音像制品经营户28家。 4、文物保护情况 建设项目所在地1000m范围内无文物保护单位。 5、区域规划和环保规划 （1）土地利用规划 建设项目位于无锡市新吴区新硕路9号，所在地块属于工业用地，建设项目用地符合无锡新吴区土地利用规划。 （2）产业定位 根据无锡新吴区发展规划，拟建地块产业定位为： ① 第三产业：包括金融、贸易、商业、房地产、保险、咨询、广告、文化娱乐等。 ② 电力、煤气、给水、排水、交通等公共基础工业。 ③ 能耗低、用水少、污染轻、效益高、附加值明显的高层次、高起点、高新技术的外向型工业。 建设项目主要从事光学膜的生产，属于污染轻、效益高的产业，在产业定位上符合无锡新吴区的总体规划。 （3）环保规划 无锡新吴区现已建成二路供水及完善的管网设施，使自来水管网延伸至新吴区各个地块，日供水能力10万吨。无锡新吴区目前正开展再生水利用工程，项目拟建区已敷设再生水管道，具备再生水利用条件。区域实行雨污分流系统，建成日提升1.5万吨的污水泵站3座。污水处理厂三座。建设项目排放污水属于无锡新吴区硕放水处理厂收集范围之内，由其集中统一处理。新吴区范围内实现集中供汽供热，架设热蒸汽管网20公里，2003年10月国家重点工程西气东输无锡新吴区天然气门站建成。建设项目所在区域已编制了环境影响评价和环境保护规划，具备污染集中控制条件。综合各种基础设施状况可知，无锡新吴区的基础设施建设满足建设项目生产的要求，建设项目选址合理。建设项目符合无锡新吴区总体规划、环保规划等相关规划要求，与周围环境相容。 综上所述，建设项目符合区域总体规划、环保规划等相关规划要求，与周围环境相容。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 建设项目位于无锡市新吴区新硕路9号，东侧为规划工业用地，南侧为规划工业用地，西侧为走马塘、隔新秦路为奥林燃烧器（无锡）有限公司等企业，北侧为规划工业用地。项目周边500米范围内无环境敏感目标，建设项目周边500米环境概况图见附图二。 1、建设项目所在地区域环境质量现状 ①空气环境质量 本项目引用《无锡三开高纯化工有限公司二期项目》中G1无锡三开高纯化工有限公司监测（距离本项目西侧110m）点位的现状监测数据进行评价，监测时间为2015年1月8日-14日，连续监测7天，监测数据可用，具体见表9。 表9 区域大气环境质量现状 监测点位; 名; 小时浓度（mg/m3）; 日均浓度（mg/m3）. 范围; 超标率（%）; 最大超标倍数; 范围; 超标率（%）; 最大超标倍数. G1（无锡三开高纯化工有限公司）; SO2; 0.024-0.036; 0; 0; 0.026-0.032; 0; 0. NO2; 0.024-0.068; 0; 0; 0.021-0.034; 0; 0. PM10; /; /; /; 0.093-0.102; 0; 0. 由上表可知，新建项目所在地的环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，区内的环境空气质量良好。 ②水环境质量 本项目污水接管市政污水管网，进入梅村污水处理厂，尾水排入梅花港，本报告引用江苏迈斯特环境监测有限公司进行的《无锡彼得运动科技有限公司年产健身器材3万套、助动自行车部配件40万套制造加工项目环评监测数据》（监测时间2016年12月13日~12月15日），W1（梅村污水处理厂排放口）、W2（梅村污水处理厂下游1000m）监测数据如下表10。 表10 地表水质现状监测结果（单位：mg/L，pH值无量纲） 采样点; 监测日期; pH; SS; CODcr; NH3-N; TP. Ⅳ类功能水域标准; 6~9; ≤60; ≤30; ≤1.5; ≤0.3. W1梅村污水处理厂排放口; 最大值; 7.89; 18; 28.6; 0.809; 0.073. 最小值; 7.68; 13; 27.8; 0.730; 0.060. 平均值; 7.8; 15.8; 28.4; 0.773; 0.063. 最大污染指数; 0.4; 0.264; 0.947; 0.515; 0.21. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0. W2梅村污水处理厂排放口下游1000米处; 最大值; 7.92; 20; 26.9; 0.997; 0.076. 最小值; 7.76; 12; 25.9; 0.917; 0.068. 平均值; 7.81; 16; 26.3; 0.956; 0.073. 最大污染指数; 0.405; 0.267; 0.877; 0.637; 0.243. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0. 监测资料表明：监测时段内，评价区域内梅花港W1、W2断面COD指标监测值达到《地表水环境质量标注》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 ③声环境质量 建设项目所在地声环境功能类别为3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。根据《2015年度无锡市环境状况公报》高新区的声环境质量较好，区域内昼间等效声级小于58.8dB(A)，平均57.4 dB(A)；夜间等效声级在45.9 dB(A)~49.3 dB(A)，平均47.8 dB(A)。除区域江海南路、312国道、伯渎港、沪宁高速等附近监测点声环境超标外，其余监测点均符合相应功能区要求，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。表明项目所在区域的声环境质量现状良好。 （2）周边污染情况及主要环境问题 建设项目周边环境质量良好，未有明显环境问题。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 建设项目位于无锡市新吴区新硕路9号，根据新建项目现场周边500m范围踏勘情况，确定新建项目主要环境保护目标见表11。 表11 建设项目环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象名称; 方位; 最近距离(m); 规模; 环境功能. 空气环境; 北宅; N; 90; 15户，52人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 水; 境 伯渎港; N; 530; 中型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 走马塘; W; 20; 小型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 梅花港; SE; 2200; 中型. 声环境; 厂界; -; 1-200m; -; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 北宅; N; 105; 15户，52人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 根据《市政府办公室关于转发市环保局无锡市环境空气质量功能区划的通知》（锡政办[2011]300号文件），项目所在地空气质量功能区为二类区。SO2、NO2、颗粒物（粒径小于等于10µm）、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；二甲苯参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居民区大气中有害物质的最高允许浓度”；甲苯参照执行前苏联居民区大气中有害物质最大允许浓度标准（CH245-71）；VOCs执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）8小时平均值，一次值以8小时平均值的3倍计，具体见表12。 表12 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/Nm3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级. 标准; 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 颗粒物; 粒径小于等于10μm） 年平均; 70. 24小时平均; 150. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 二甲苯; 最大一次值; 0.30; mg/m3; 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气中有害物质的最高允许浓度”. 甲苯; 最大一次; 0.6; mg/m3; 前苏联居民区大气中有害的最大允许浓度标准（CH245-71）. 昼夜平均; 0.6. VOCs; 小时值; 1.8; mg/m3; 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）. 8小时平均; 0.6. 2、地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，伯渎港执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求，其中悬浮物引用《地表水资源质量标准》（SL63-94）中三级标准；梅花港、走马塘执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准要求，其中悬浮物引用《地表水资源质量标准》（SL63-94）中四级标准，主要指标见表13。 表13 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L（除pH） 水体; 类别; pH; COD; 悬浮物; 高锰酸; 指数 总磷 （以P计）; 氨氮; 石油类. 伯渎港; Ⅲ; 6～9; ≤20; ≤30; ≤1.0; ≤0.2; ≤1.0; ≤0.05. 梅花港、走马塘; Ⅳ; 6～9; ≤30; ≤60; ≤1.5; ≤0.3; ≤1.5; ≤0.5. 3、声环境质量标准 建设项目声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，敏感目标声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体限值见表14。 表14 声环境质量标准限值 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 3; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 工艺废气中颗粒物执行《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，甲苯、二甲苯和VOCs参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2中电子元器件等对应标准。具体排放标准限值见表15。 表15 大气污染物排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度; （m） 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度值; 标准来源. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外 浓度最高点; 1.0; 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准. 甲苯与二甲苯合计; 20; 15; 0.5; 甲苯0.6 二甲苯0.2; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2. VOCs; 40; 15; 1.5; 2.0. 2、废水排放标准 建设项目生产废水和生活污水经化粪池处理预处理后，接管梅村污水处理厂集中处理，废水接管标准见表16。 表16 废水接管标准 （单位：mg/L） 项目; 污水处理厂接管标准; 标准来源. pH; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. COD; ≤500. SS; ≤400. 氨氮; ≤45; 《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）表1中A等级标准. 总磷（以P计）; ≤8. 总氮; ≤70. 鉴于太湖流域治污需要，梅村污水处理厂尾水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2007)表1中城镇污水处理厂Ⅰ尾水排放浓度限值，DB32/1072-2007中未列入项目（pH、SS等）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级标准的A标准，具体见表17。 表17 污水处理厂废水排放标准 （单位：除pH外为mg/L） 序号; 污染物名称; 最高允许排放浓度; 污染物名称. 1; COD; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2007)表1标准. 2; 氨氮; 5（8）. 3; 总氮; 1. 4; 总磷; 0.5. 5; pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准. 6; SS; 10. 注*：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 建设项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体数值见表18。 表18 工业企业厂界环境噪声排放标准 （单位：dB（A）） 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 3; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. |
| 总 量 控 制 指 标 | 建设项目污染物排放总量见表19。 表19 建设项目污染物排放总量表 类别; 污染物名称; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放总量[1]（t/a）; 最终排放量[2]（t/a）. 废 气; 有组织; 甲苯; 0.0238; 0.02142; 0.00238; 0.00238. 二甲苯; 0.0297; 0.02673; 0.00297; 0.00297. VOCs[4]; 1.553; 1.3977; 0.1553; 0.1553. 其中; 乙醇; 0.358; 0.3222; 0.0358; 0.0358. 异丙醇; 0.358; 0.3222; 0.0358; 0.0358. 丙酮; 0.179; 0.1611; 0.0179; 0.0179. 无组织; 甲苯; 0.0024; 0; 0.0024; 0.0024. 二甲苯; 0.003; 0; 0.003; 0.003. VOCs; 0.1051; 0; 0.1051; 0.1051. 颗粒物; 0.0156; 0; 0.0156; 0.0156. 废水; 水量; 98235; 0; 98235; 98235. COD; 28.601; 0; 28.601[1]; 4.912[2]. SS; 7.493; 0; 7.493[1]; 0.982[2]. 氨氮; 0.072; 0; 0.072[1]; 0.072[3]. 总氮; 0.101; 0; 0.101[1]; 0.101[3]. 总磷; 0.0086; 0; 0.0086[1]; 0.0086[3]. 固废; 一般固废; 11.2; 11.2; 0; 0. 生活垃圾; 45; 45; 0; 0. 涂布头废液; 0.5; 0.5; 0; 0. 印刷机清洗废液; 6.8; 6.8; 0; 0. 网版; 260张; 260张; 0; 0. 酸洗废液; 60; 60; 0; 0. 镜座清洗废液; 6.6; 6.6; 0; 0. 废活性炭; 6; 6; 0; 0. 废包装容器（油墨、涂布液、胶水等）; 0.1; 0.1; 0; 0. 注：[1]接管排入梅村污水处理厂的接管考核量；[2]根据梅村污水处理厂出水指标计算，作为本项目排入外环境的水污染物总量； [3]由于建设项目污水中仅有生活污水中含有氨氮、总氮、总磷，生产废水中没有，生活污水和生产废水混合后，氨氮、总氮、总磷接管梅村污水处理厂的浓度小于梅村污水处理厂出水浓度，因此按照接管梅村污水处理厂时氨氮、总氮、总磷的浓度来核算最终环境外排量;[4]计算VOCS量为除甲苯、二甲苯之外的挥发性有机物的量，包含乙醇、异丙醇、丙酮。 建设项目有组织大气污染物排放总量为：甲苯0.00238t/a、二甲苯0.00297t/a、VOCs 0.1553t/a（其中乙醇0.0358 t/a、异丙醇0.0358 t/a、丙酮0.0179 t/a），无组织大气污染物排放总量为：甲苯0.0024t/a、二甲苯0.003t/a、VOCs 0.1051t/a、颗粒物0.0156t/a，大气污染物排放总量均在住化电子材料科技（无锡）有限公司年产20.58万吨平板显示器制造用电子类高科技化学品扩建项目中平衡；建设项目废水经化粪池预处理后，达接管要求后排入梅村污水处理厂集中处理，建成后排放总量为：废水量98235t/a、COD 28.601t/a、SS 7.493t/a、氨氮0.072t/a、总氮0.101t/a、总磷0.0086t/a；最终排放量为：废水量98235t/a、COD4.912t/a、SS 0.982t/a、氨氮0.072t/a、总氮0.101t/a、总磷0.00086t/a，纳入梅村污水处理厂总量范围内；固废排放总量为零。 |

# 建设项目工程分析

生产工艺流程简述（图示）： 建设项目为光学膜生产，具体生产工艺流程见图1。 图1光学膜生产工艺流程图 工艺流程及产污环节说明： - 涂布：在无尘车间长期保持恒温（25℃）恒湿（50%湿度）的条件下，涂布机将PET树脂薄膜卷放卷，通过涂布机凹型液槽（涂布液通过计量泵加压，打入涂布槽进行涂布供液，涂布槽中有多余液体经回流槽收集后打回到涂液储槽中），将液槽中的涂布液均匀的附着在树脂薄膜上。此工序仅产生废气G1（甲苯、二甲苯），经涂布机自带废气收集装置收集后进入废气管网。 （2）烘干：涂布之后的PET树脂薄膜，经过烤箱，在100~150℃的温度下，烘干5~10分钟。此工序会产生废气G2（甲苯、二甲苯），在烤箱中密闭收集后，经烤箱自带排气口排入废气管网。 （3）镀膜：项目采用真空蒸发镀膜，真空蒸发镀是利用膜材加热装置的热能将膜材加热蒸发，并在真空条件下，使膜材原子靠热运动而逸出膜材表面，并沉积到基片表面上去的一种沉积技术。项目按照试样的结果，将被镀件和膜材放入真空镀膜室内，被镀件首先安装在模具内，然后放置在真空镀膜室内的上方，膜材（二氧化硅、五氧化三钛）经人工采用镊子放置在真空镀膜室内下方的坩埚内。然后通过热源（电阻或电子束）加热膜材进行镀膜。通常情况下被镀件由真空室内溴钨灯加热，加热温度为150~250℃之间；膜材的加热温度根据材料的不同有所变化，一般为1000~2800℃之间，膜材加热蒸发通过热运动沉积在镀件表面，当达到设计的厚度时停止加热，降温至30℃左右取样。项目生产过程使用的热源为电阻加热或是电子束加热。由于整个镀膜过程均在高真空密闭设备中进行，因此不会产生粉尘。同时项目镀膜过程每种膜材使用1个坩埚，不混合使用，剩余的膜材待下次镀膜时继续使用，无丢弃膜材。 （4）检验：人工在检验机上检验镀膜产品的质量，主要检验半成品的光学特性，如透光率等，对不符合要求的作为废品处理，此工序产生不合格品S1。 （5）丝网印刷：项目印刷的图文较为简单，以横竖线条为主，印刷时在丝网印版一端倒入油墨，用刮印刮版在丝网印版上的油墨部位施加一定压力，同时朝丝网印版另一端移动，油墨在移动中被刮板从图文部分的网孔中挤压到薄膜上，得到相应的图文。此印刷过程中会产生少量的G3（VOCs）、危废网版（L2）、清洗废液（L3）。 （6）烘干：在烤箱中，100~150℃环境下，烘干5~10分钟，将油墨固化在光学膜表明。该工序产生有机废气G4（VOCs）。 （7）转帖：在常温条件下，将待切剥膜通过滚轮按压，在压力作用下粘贴在UV膜上，便于后序膜片切割工序，固定膜片。 （8）膜片切割：将转贴后的薄膜按照固定的尺寸进行切割，此工序会产生少量的边角料S2。 （9）清洗：用纯水在清洗机中，清洗将切割后的膜片，此工序产生清洗废水W1。 （10）解胶：在UV解胶机上，使用特定波段UV灯光照射UV膜，解除UV膜粘性。该工序产生固废S3（废UV膜）。 （11）清洗：用清洗剂清洗镜座，清洗后用纯水冲洗干净。该工序产生清洗废液L4。 （12）排版：将清洗后的镜座按设定好的顺序排列整齐。 （13）上胶贴合：在常温下，使用胶水将解胶后的膜片与镜座粘合在一起。该工序产生有机废气G5（VOCs）。 （14）烘烤固胶：在100~150℃温度下，对上胶贴合后的膜片加热5~10分钟，使得膜片与镜座固化在一起。该工序产生有机废气G6（VOCs）。 （15）转版：将烘烤固胶后的组件产品从取出，放入包装板。 （16）等离子清洗：等离子清洗机中加入氮气和氩气作为保护气体后，将转版后的光学膜，放入等离子清洗机中。等离子清洗机将光学膜表面灰尘变为离子状态，便于后序工序清洗甩干。 （17）甩干：在离心清洗机中加入纯水，在离心力作用下，去除光学膜表明灰尘。该工序产生清洗废水W3。 项目设置的辅助工序有： （1）擦拭：丝网印刷设备需要用乙醇、异丙醇、丙酮，进行表面清洁，乙醇、异丙醇、丙酮年用量约0.994t，丝网印刷车间为密闭车间。设备擦拭时车间处于密闭状态，通过集气罩收集有机废气G6（VOCs，由乙醇、异丙醇、丙酮组成），收集效率为90%，进入废气管道，经二级活性炭吸附装置处理后由15m高1#排气筒排放。 （2）喷砂：真空镀膜机内的防污板在镀膜过程中也会被镀上膜，本项目定期使用喷砂机加入白刚玉砂对镀膜层进行清理，喷砂机自带除尘装置。此工序产生粉尘（G7）及噪声。 （3）酸洗：防污板经过喷砂机处理之后，再经酸洗槽进行酸洗，酸洗溶液主要是由氟化氢铵和自来水调兑（氟化氢铵：水=1:5），酸洗废液当作危废（L5）。 （4）纯水制备 为了提高光学膜的产品质量，建设项目生产过程中需要在纯水机中制备纯水，具体工艺流程见图2。 自来水 原水箱 原水泵 石英砂过滤器 软化器 软化水箱 活性炭过滤器 反洗 反洗 氯化钠 微过滤器 1RO机组 浓水排入污水管网 1RO水箱 2nd RO 泵 2nd RO 机组 2nd RO 水箱 EDI 水泵 EDI 机组 EDI 水箱 恒压供水泵 抛光床 紫外杀菌器 终端过滤器 纯水 图2 纯水制备工艺流程图 表20 纯水主要水质要求 指标; 参数; 单位. 水温; -; 25; ℃. 压力; ＞; 0.4～0.5; MPa. 电阻率; ＞; 18; MΩ·CM. 细菌数; ≤; 1; 个/100mL. 微粒; ≤; 1; 个/mL. TOC; ≤; 20; μg/L. 硅SiO2; ≤; 2; μg/L. 钠Na+; ≤; 0.1; μg/L. 氯Cl-; ≤; 1; μg/L. 铜Cu2+; ≤; 0.1; μg/L. 锌Zn2+; ≤; 0.1; μg/L. 钾K+; ≤; 0.1; μg/L. 锰Mn2+; ≤; 0.1; μg/L. 镁Mg2+; ≤; 0.1; μg/L.

主要污染工序： 1、废气 建设项目大气污染物主要是涂布过程中产生的涂布废气（G1）、烘干工段的烘干废气（G2）、丝网印刷工段产生的印刷废气（G3）、印刷油墨工段烘干废气（G4）、烘干固胶废气（G5）、丝网印刷设备擦拭废气（G6）、喷砂工段产生的喷砂废气（G7）。 （1）涂布废气（G1）、烘干废气（G2） 涂布过程中使用的涂布液中主要挥发成分为甲苯、二甲苯，分别占涂布液成分的20%、25%，涂布液中的甲苯、二甲苯按照在涂布工段和烘干工段全部挥发来核算。涂布液0.12t/a、则甲苯0.024t/a、二甲苯0.03t/a，涂布工是在25℃工况下进行，该工段挥发的甲苯、二甲苯按照10%来核算，涂布机自带集气系统废气收集效率按照90%来核算，年生产时长为7200h，则涂布废气G1中为甲苯0.00216t/a、二甲苯0.0027t/a，通过涂布机集气系统收集进入管网，经二级活性炭吸附装置处理后由15m高1#排气筒排放。在烘干工段剩余的90%甲苯、二甲苯全部挥发，由烤箱密闭收集进入废气管道，年生产时长7200h，则烘干废气G2中甲苯0.0216t/a、二甲苯0.027t/a，经二级活性吸附装置处理后由15m高1#排气筒排放。 （2）印刷废气（G3）、烘干废气（G4） 丝网印刷工段使用的油墨为水性油墨，按照《江苏省重点行业挥发性有机物排放量计算暂行方法》，水性油墨中挥发成分占油墨总量的15%，所有挥发成分在丝网印刷和烘干工段按照全部挥发来核算，以VOCs计。油墨用量为4.06t/a，则VOCs为0.609t/a，油墨中VOCs主要在烘干工段挥发出来，丝网印刷工段按照挥发VOCs总量的10%、烘干工段按照挥发VOCs总量的90%的量来核算。丝网印刷机在车间密闭环境下，通过集气罩收集废气，收集效率按照90%来核算，年生产时长7200h，则印刷废气G3为VOCs 0.0548t/a，通过集气罩收集后进入废气管网，经过二级活性炭吸附装置处理后由15m高1#排气筒排放。烘干工段废气由烤箱密闭收集后进入废气管道，收集效率为100%，年生产时长7200h，则烘干废气G4为VOCs 0.548t/a，经二级活性炭吸附装置处理后由15m高1#排气筒排放。 （3）烘干固化废气（G5） 上胶贴合是在常温条件下进行，胶水挥发量极少。胶水中的挥发性有机物按照总量50%来核算，胶水0.12t/a，挥发性有机物全部在烘干工段挥发出来，通过烤箱密闭收集，收集效率100%，则有机废气G5为VOCs0.06t/a，经过二级活性炭吸附装置处理后，由15m高1#排气筒排放。 - 擦拭废气（G6） 通过无尘布蘸取有机溶剂（乙醇、异丙醇、丙酮）擦拭丝网印刷设备， 擦拭丝网印刷设备时，丝网印刷车间处于密闭状态，挥发出来的有机物通过集气罩收集进入二级活性炭吸附处理装置后由1#15m高排气筒排放。最终会有部分有机溶剂（乙醇、异丙醇、丙酮）沾染在无尘布上当做危废废物委托处理，但是沾染的量无法取得，基于此，本环评以有机溶剂（乙醇、异丙醇、丙酮）全部挥发进入废气处理装置的最大挥发量来分析擦拭废气对大气环境的影响，因此，擦拭废气为VOCs0.994t/a（其中乙醇0.398t/a、异丙醇0.398t/a、丙酮0.198t/a），密闭车间中通过集气罩收集，收集效率约为90%，因此G6为VOCs0.895t/a（其中乙醇0.358t/a、异丙醇0.358t/a、丙酮0.179t/a）。 （4）喷砂废气（G7） 镀膜室的防污板定期将表面的膜材（二氧化硅、氧化铝、五氧化三钛等）沉积物去除，通过喷砂机喷砂的高速白玉刚砂高速喷射至模板表面，从而去除模板表面的沉积物，此过程产生少量的粉尘，类比同类项目，每月防污板集中清理一次，产生粉尘量约为13kg（156kg/a），产生速率为1.63kg/h，产生的粉尘通过旋风除尘装置处理，粉尘去除效率为90%，约140.4kg/a粉尘被去除，剩余的10%粉尘以无组织的形式排放在防污板清理车间内（15.6kg/a）。 建设项目废气产生及收集情况见表21。 表21 建设项目废气产生及收集情况表 序号; 污染源名称; 污染物名称; 污染物产生量（t/a）; 收集方式; 收集效率（%）; 有组织产生量（t/a）; 无组织产生量（t/a）; 作业时间（h）. 1; 涂布废气（G1）; 甲苯; 0.0024; 自带集气系统收集; 90; 0.00216; 0.00024; 7200. 二甲苯; 0.003; 0.0027; 0.0003. 2; 烘干废气（G2）; 甲苯; 0.0216; 密闭收集; 100; 0.0216; 0; 7200. 二甲苯; 0.027; 0.027; 0. 3; 印刷废气（G3）; VOCs; 0.0609; 密闭车间+集气罩收集; 90; 0.0548; 0.0061; 7200. 4; 烘干废气（G4）; VOCs; 0.5481; 密闭收集; 100; 0.5481; 0; 7200. 5; 烘干固胶废气（G5）; VOCs; 0.06; 密闭收集; 100; 0.06; 0; 7200. 6; 擦拭废气（G6）; VOCs; 0.944; 密闭车间+集气罩; 90; 0.895; 0.099; 2400. 7*; 粉尘（G7）; 颗粒物; 0.156; 密闭收集; 100; 0; 0.0156; 96h. 注：*喷砂产生的粉尘由密闭收集至旋风除尘处理器处理，去除90%粉尘，剩余10%无组织排出。 建设项目废气产排污情况见表22。 表22 建设项目废气产排污情况表 污染源; 污染物名称; 废气量Nm3/h; 产生情况; 处理方式; 处理效率%; 排放情况; 排放去向. 浓度 mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 浓度 mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a. 涂布废气; 甲苯; 3000; 0.1; 0.0003; 0.00216; 二级活性炭吸附; 90; 0.01; 0.00003; 0.00022; FQ01. 二甲苯; 0.125; 0.000375; 0.0027; 90; 0.0125; 0.000038; 0.00027. 烘干废气; 甲苯; 1; 0.003; 0.0; 216; 90; 0.1; 0.0003; 0.00216. 二甲苯; 1.25; 0.00375; 0.027; 90; 0.125; 0.000375; 0.0027. 印刷废气; VOCs; 2.537; 0.0076; 0.0548; 90; 0.2537; 0.00076; 0.00548. 烘干废气; VOCs; 25.37; 0.0761; 0.5481; 90; 2.537; 0.00761; 0.0548. 烘干固化; VOCs; 2.78; 0.0083; 0.06; 90; 0.278; 0.00083; 0.006. 擦拭废气; VOCs; 124.30; 0.373; 0.895; 90; 12.430; 0.0373; 0.089. 具体污染物排放情况见表23。 表23 具体污染物排放情况表 污染物名称; 排放情况; 排放去向. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a. 甲苯; 0.11; 0.00033; 0.00238; FQ01. 二甲苯; 0.1375; 0.000413; 0.00297. VOCs; 15.499; 0.0465; 0.1553. 2、废水 （1）生活用水 建设项目新增员工300人，按照国家《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），工业企业建筑、管理人员、车间工人生活用水定额为30～50L/人·班，本报告采用40L/人·班计。建设项目全年工作300天。因此，生活用水量为3600t/a，产污系数按0.8计，生活污水产生量为2880t/a，污水污染物浓度为COD 350mg/L、SS 250mg/L、氨氮25mg/L、总氮35mg/L、总磷3mg/L。 （2）生产工艺废水 ①循环冷却水（W1） 建设项目冷却水循环使用，循环冷却水补充量为64256t/a，循环使用，定期外排，6500t/a循环冷却水污水，污染物浓度为COD 100mg/L、SS 50mg/L，作为清下水排入污水管网。 ②膜片切割废水（W2） 膜片切割工序用纯水进行光学膜的降温，同时，清洗膜片切割过程过程中的小颗粒物，切割用水为25120t/a，损耗按10%核算，则产生切割废水22608t/a。 ③清洗废水（W3） 膜片切割之后需要在清洗机中进行进一步清洗，去除蘸在膜片表面的颗粒物，该工序清洗用水为16480t/a，按照10%损耗来核算，则产生清洗废水14832t/a。 ④甩干废水（W4） 将离心机中加入纯水，通过离心力的作用，去除等离子清洗工段之后蘸在光学膜表面的离子态灰尘，甩干用水25280t/a，按照10%损耗核算，则产生甩干废水22752t/a。 ⑤浓水 纯水制备工序，纯水制备效率约为70%，本项目纯水用量为66880t/a，则自来水用量为95543t/a，排放的制备浓水为28663t/a，污染物浓度为COD 400mg/L、SS 100mg/L。 ⑥涂布头清洗废液 涂布机的涂布头定期进行清洗，年用水量约为0.5t/a，产生清洗0.5t/a废液（L1）委托资质的单位进行处置。 ⑦印刷机清洗废液 印刷机定期用洗网水进行清洗，清洗过程中用水约5t/a、洗网水约1.8t/a，产生6.8t/a的清洗废液（L3），当作危废委托有资质的单位进行处置。 ⑧酸洗废液 镀膜机的防污板每个月清理一次，用清洗剂（碳酸类物质占比5%、碳酸酯类物质占比6%、乙二胺四乙酸二钠占比5%、氢氧化钠占比5%、水占比65%）进行防污板进行，氟化氢铵用量约为60t/a，产生60t/a酸洗废液（L4）委托有资质的单位进行处置。 ⑨镜座清洗废液 镜座清洗溶液由清洗剂和水配比而成，清洗剂用量约为0.6t/a，自来水约为6t/a，产生6.6t/a清洗废液（L5）委托有资质的单位进行处置。 图3 建设项目水平衡图 3、固体废物 根据《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》苏环办[2013]283号，对建设项目生产过程中产生的各类固体废物进行分析。 （1）固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据（其中的“试行”表示《固体废物鉴别导则（试行）》）及结果见表24。 表24 建设项目固废产生情况汇总表 注：上表中“二（一）（2）”表示：生产过程中产生的废弃物质、报废产品；“二（一）（4）”表示：办公产生的废弃物质；“二（一）（6）”表示：其他污染控制设施产生的垃圾、残余渣、污泥。 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（吨/年）; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 职工生活; 废纸、蔬菜根、果壳等等; 固态; 45; √; 试行中二（一）（4）. 2; 废膜（UV膜、蓝膜、耐高温胶带）; 解胶工段; 固态; UV膜、蓝膜、耐高温胶带; 10; √; 试行中二（一）（2）. 3; 废白玉刚砂; 喷砂工段; 固态; 白玉刚砂; 1.2; √; 试行中二（一）（4）. 4; 涂布头废液; 涂布头清洗; 液态; 涂布液、水; 0.5; √; 试行中二（一）（6）. 5; 印刷机清洗废液; 印刷机清漆; 液态; 油墨、洗网水、水; 6.8; √; 试行中二（一）（6）. 6; 网版; 印刷; 固态; 网版、油墨; 260张; √; 试行中二（一）（6）. 7; 酸洗废液; 酸洗; 液态; 氟化氢铵、水; 60; √; 试行中二（一）（6）. 8; 镜座清洗废液; 镜座清洗; 液态; 清洗剂、水; 6.6; √; 试行中二（一）（6）. 9; 废活性炭; 二级活性炭吸附处理装置; 固态; 活性炭、挥发性有机物; 6; √; 试行中二（一）（6）. 10; 废包装容器（油墨、涂布液、胶水等）; 原料包装; 固态、液态; 包装容器、油墨、涂布液、胶水等; 0.1; √; 试行中二（一）（6）. 根据《固体废物鉴别导则（试行）》中固废的判别依据，列于“二（一）”，但不在“二（二）”中的副产物属于固体废物，所以建设项目产生的副产物均属于固体废物。 （2）固体废物产生情况汇总 建设项目固体废物产生情况汇总见表25。 表25 建设项目固废产生情况表 序号; 固废名称; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴; ） 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物 代码; 估算产生量（吨/年）. 1; 生活垃圾; 一般固废; 办公、生活; 固态; 废纸、蔬菜根、果壳等; 国家危险废物名录（2016年）; -; -; 99; 45. 2; 废膜（UV膜、蓝膜、耐高温胶带）; 解胶工段等; 固态; UV膜、蓝膜、耐高温胶带; -; -; 86; 10. 3; 废白玉刚砂; 喷砂; 固态; 白玉刚砂; -; -; 86; 1.2. 4; 涂布头废液; 危险废物; 涂布头清洗; 液态; 涂布液、水; T; HW12; 900-256-12; 0.5. 5; 印刷机清洗废液; 印刷机清洗; 液态; 油墨、洗网水、水; T; HW12; 900-256-12; 6.8. 6; 网版; 印刷; 固态; 网版、油墨; T; HW16; 231-002-16; 260张. 7; 酸洗废液; 酸洗; 液态; 氟化氢铵、水; C; HW34; 900-300-34; 60. 8; 镜座清洗废液; 镜座清洗; 液态; 清洗剂、水; T; HW09; 900-007-09; 6.6. 9; 废活性炭; 二级活性炭吸附; 固态; 活性炭、挥发性有机物; T/In; HW49; 900-041-49; 6. 10; 废包装容器（油墨、涂布液、胶水等）; 原料包装; 固态、液态; 包装容器、油墨、涂布液、胶水等; T/In; HW49; 900-041-49; 0.1. 4、噪声 建设项目各生产设备均选用低噪声设备，主要产生噪声的设备为空压机4台、镀膜机15台、离心清洗机12台、废气处理装置风机1台。建设项目主要高噪声设备见表26。 表26 建设项目主要高噪声设备一览表 序号; 设备 名称; 数量 （台/套）; 单台噪声值 （dB（A））; 所在车间（工段）名称; 距最近厂界 位置（m）; 治理措施; 降噪效果 （dB（A））. 1; 空压机; 4; 75; 厂房内; S，20m; 减振底座、厂房隔声、 距离衰减; 25. 2; 镀膜机; 15; 75; W，8m; 25. 3; 废气处理装置风机; 1; 80; N，2m; 25. 4; 离心清洗机; 2; 75; E，6m; 25.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | FQ01 |  | 甲苯 | 1.1mg/m3、0.0238t/a | 0.11mg/m3、0.00238t/a |
|  |  |  | 二甲苯 | 1.375mg/m3、0.0297t/a | 0.1375mg/m3、0.00297t/a |
|  |  |  | VOCs | 70.037mg/m3、1.513t/a | 7.0037mg/m3、0.1513t/a |
| 水污染物 | 生活污水 2880t/a |  | COD SS 氨氮 总氮 总磷 | 350mg/L，1.008t/a 200mg/L，0.576t/a 25mg/L，0.072t/a 35mg/L，0.101t/a 3mg/L，0.0086t/a | 350mg/L，1.008t/a 200mg/L，0.5761t/a 25mg/L，0.072t/a 35mg/L，0.101t/a 3mg/L，0.0086t/a |
|  | 生产废水 | 循环冷却水6500t/a | COD SS | 100mg/L，0.65t/a 50mg/L，0.325t/a | 100mg/L，0.65t/a 50mg/L，0.325t/a |
|  |  | 清洗废水（W2、W3、W4）60192t/a | COD SS | 400mg/L，24.077t/a 100mg/L，6.019t/a | 400mg/L，24.077t/a 100mg/L，6.019t/a |
|  |  | 浓水28663t/a | COD SS | 100mg/L，2.866t/a 20mg/L，0.573t/a | 100mg/L，2.866t/a 20mg/L，0.573t/a |
| 电离辐射与 电磁辐射 | -- |  | -- | -- | -- |
| 固体废物 | 生产 |  | 废膜（UV膜、蓝膜、耐高温胶带） | 10t/a | 外售 |
|  |  |  | 废白玉刚砂 | 1.2t/a |  |
|  |  |  | 网版 | 260张 | 厂家回收 |
|  |  |  | 印刷机清洗废液 | 6.8t/a | 委托有资质单位处置 |
|  |  |  | 涂布头废液 | 0.5t/a |  |
|  |  |  | 酸洗废液 | 60t/a |  |
|  |  |  | 镜座清洗废液 | 6.6t/a |  |
|  |  |  | 废活性炭 | 6t/a |  |
|  |  |  | 废包装容器（油墨、涂布液、胶水等） | 0.1t/a |  |
|  | 生活 |  | 生活垃圾 | 45t/a | 环卫清运 |
| 噪声 | 建设项目主要高噪声设备主要为空压机、镀膜机、废气处理装置风机、离心清洗机等，单台设备噪声值在75~80dB（A），经设备减振、厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围环境影响较小。 |  |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 建设项目利用现有星洲工业园闲置厂房进行生产，施工期主要为设备安装调试，施工期较短，工程量不大，施工期对周围环境的影响较小，不对其环境影响进行详细分析。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）有组织废气 建设项目运营期有组织废气主要为涂布废气（G1）、涂布液烘干过程的烘干废气（G2）、印刷废气（G3）、油墨烘干过程的烘干废气（G4）、烘干固胶废气（G5）、擦拭废气（G6）。涂布废气（G1）通过自带集气系统收集，收集效率为90%；印刷废气（G3）、擦拭废气（G6）在密闭车间内，用集气罩收集，收集效率为90%；涂布液烘干过程的烘干废气（G2）、油墨烘干过程的烘干废气（G4）、烘干固胶废气（G5）在烤箱中密闭收集，收集效率为100%。废气收集后进入废气管道，经二级活性炭吸附装置处理后由15m高1#排气筒排放，废气处理装置风机风量为3000m3/h。 活性炭吸附是一种常用的吸附方法，吸附法主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂，藉由物理性吸附(可逆反应)或化学性键结(不可逆反应)作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须进行脱附再生或吸附剂更换工作。因活性炭表面有大量微孔，其绝大部分孔径小于500A（1A=10-10m），单位材料微孔的总内表面积称“比表面积”，比表面积可高达500～1500m2/g，在有机废气处理过程中，活性炭常被用来吸附烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醛、氯代烃、酯以及挥发性有机化合物（VOCS）。一般情况下，二级活性炭吸附装置对有机物的去除率可达90%。 建设项目活性炭吸附装置主要设计参数见表27。 表27 活性炭吸附装置主要设计参数 参数名称; 技术参数值. 设计风量（Nm3/h）; 3000. 比表面积; 活性炭吸附比表面积为979m2/g. 堆积密度; ≤500g/l. 孔体积; 0.63m3/g. 吸附率; 300mg/g. 结构形式; 抽屉式. 净化效率; ≥90%. 一次填充量; 0.783t. 更换频次; 每级均2个月更换一次. 经二级活性炭吸附装置处理后，建设项目1#排气筒废气排放及达标情况见表28。 表28 建设1#排气筒项目废气排放及达标情况分析 污染物名称; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度限值（mg/m3）; 排放速率限值（kg/h）; 标准来源; 达标情况. 甲苯和二甲苯合计; 0.2475; 0.000743; 20; 0.5; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2; 达标. VOCs; 15.499; 0.0465; 40; 1.5; 达标. 注：1#排气筒高度为15m。 根据表26可知，建设项目有组织废气经二级活性炭吸附装置处理后由15m高1#排气筒排放，甲苯和二甲苯合计、VOCs排放浓度、排放速率均能达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2标准，对周边大气环境影响较小。 （2）无组织废气 建设项目生产过程中的无组织废气主要为涂布工段、印刷工段、喷砂工段产生的无组织废物，其中甲苯产生量为0.00024t/a、二甲苯产生量为0.003t/a、VOCs产生量为0.1051t/a、颗粒物产生量为0.0156t/a。建设项目在实际生产过程中应严格管理，确保操作规程生产，以减少无组织的废气产生量，生产车间加强通风，对周围环境影响较小。 根据中华人民共和国环境保护部评估中心实验室制作并发布的大气环境防护距离标准计算程序，无组织排放废气各相关计算参数及结果见表29。 表29环境防护距离计算参数及结果表 产生点; 污染物; 评价标准(mg/m3); 面源有效 高度(m); 面源长度 (m); 面源宽度 (m); 污染物排放 速率(kg/h); 大气环境防 护距离. 涂布车间; 甲苯; 1.8; 8; 6; 6; 0.000033; 无超标点. 二甲苯; 1.8; 0.000042; 无超标点. 丝印、擦拭; VOCs; 1.8; 8; 8; 6; 0.0139; 无超标点. 喷砂车间; 颗粒物; 0.9; 8; 3; 3; 0.00163; 无超标点. 经计算，建设项目车间排放的无组织废气污染物在厂界均无超标点，故无需设置大气环境防护距离。 ② 卫生环境防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91），无组织排放有害气体的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm－为环境一次浓度标准限值（mg/m3）； L－工业企业所需的防护距离（m）； －有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； r－有害气体无组织排放源所在单元的等效半径（m）； A、B、C、D为计算参数 建设项目无组织排放的废气以非甲烷总烃计，经计算，大气污染物卫生防护距离见表30。 表30 大气污染源的卫生防护距离 污染源位置; 污染物 名称; Qc(kg/h); Cm(mg/Nm3); A; B; C; D; 计算结果; 设置距离L(m). 涂布车间; 甲苯; 0.000033; 1.8; 400; 0.010; 1.85; 0.78; 0.004; 50. 二甲苯; 0.000042; 1.8; 400; 0.010; 1.85; 0.78; 0.006; 50. 丝印、擦拭; VOCs; 0.0139; 1.8; 400; 0.010; 1.85; 0.78; 1.790; 50. 喷砂车间; 颗粒物; 0.00163; 0.9; 400; 0.010; 1.85; 0.78; 0.814; 50. 根据上表计算结果，建设项目的卫生防护距离为以涂布、印刷、擦拭、喷砂车间为执行边界100米范围形成的包络线为卫生防护距离，在此范围内主要为空地和工业企业，无居民点、学校、医院等环境敏感目。建设项目北侧北宅居民点，距离丝印车间执行边界105m，不在卫生防护距离内。 2、水环境影响分析 建设项目采取“雨污分流”制，雨水经雨水管网收集后排入区域雨水管网。污水接管口和雨水排放口已根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行设置。 建设项目废水主要为新增员工生活污水、循环冷却水（W1）、清洗废水（W2、W3、W4）和纯水制备过程中的浓水，其中生活污水产生量2880t/a，主要污染物及浓度分别为COD 350mg/L、SS 200mg/L、氨氮25mg/L、总氮35mg/L、总磷3mg/L；循环冷却水（W1）污水量为6500t/a，主要污染物及浓度分别为COD 100mg/L、SS50mg/L；清洗废水（W2、W3、W4）污水量为60192t/a，主要污染物及浓度分别为COD 400mg/L、SS100mg/L；浓水污水量为28663t/a，主要污染物及浓度分别为COD 100mg/L、SS20mg/L；均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的A标准，经厂区的污水排口接管排入梅村污水处理厂集中处理。 ①梅村污水处理厂简介 梅村水处理厂现有工程位于新区梅村镇梅里路安乐桥伯渎港与梅花港交汇处，污水处理厂东临梅花港，北邻伯渎港，东南侧紧靠梅村消防站，占地面积75000 平方米。 梅村水处理厂现有一期工程规模3.0×104m3/d，二期规模3.0×104m3/d，三期再扩建10.0×104m3/d（一阶段先实施3.0×104m3/d，二阶段实施2.0×104m3/d），总处理规模16.0万m3/d。 一期工程于2007年年底进行升级提标，工艺流程为：A2/O-SBR+滤布滤池工艺，并于2008 年正式运行，并于2008年6 月通过环保验收。二期工程设计采用MBR工艺，处理规模3.0×104m3/d，于2008年开工建设，并于2008年11日通过环保验收；三期一阶段工程设计采用MBR工艺，处理规模3.0×104m3/d，于2011年开工建设，现已投入运营；三期二阶段工程设计采用MBR工艺，处理规模2.0×104m3/d，目前正在试生产中。现状已经具备9万吨/日的处理能力。 梅村水处理厂一期工程提标升级后COD、氨氮、总氮、总磷等主要指标执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》标准（DB32/1072-2007）：即pH 在6~9 之间、COD≤50mg/L、SS≤10mg/L、NH3-N≤5(8)mg/L、TP≤0.5mg/L、TN≤15mg/L。 梅村水处理厂二期、三期工程的尾水作为景观环境用水及河道补给水排入梅花港（佳美浜）、梅荆浜、伯渎港，尾水的COD、BOD5 执行《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质要求；SS、氨氮、总氮、总磷应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918－2002)表1中的一级A 标准的要求： 即pH在6~9之间、COD≤30mg/L、SS≤10mg/L、NH3-N≤5(8)mg/L、TP≤0.5mg/L、TN≤15mg/L。 ② 污水处理工艺流程简介 梅村水处理厂已于2008年10月完成现有一期3万吨/日处理设施的提标升级改造。升级改造工程是在原有工艺基础上，强化了如下工艺措施：一是将CAST池改造为A2O-SBR池；二是在A2O-SBR池序批区投加生物填料；三是在A2O-SBR池后增建滤布滤池；四是在A2O-SBR池出水进滤布滤池前增设絮凝剂投加装置。升级改造后的污水处理工艺见图4。 图4梅村污水处理厂一期工艺流程图 二期日处理3万吨废水工艺流程见图5。 图5 梅村污水处理厂二期工艺流程图 三期一阶段日处理废水3万吨项目目前正土建中，主要采用BNR-MBR一体化处理池、粗隔栅、进水泵房、细隔栅、沉砂池及膜隔栅等，具体工艺流程见图6。 图6 梅村污水处理厂三期一阶段工艺流程图 ③接管管网可达性分析 目前，梅村污水处理厂污水管网已铺设至项目所在地，污水经管网收集后汇至梅村污水处理厂进行处理，废水处理达标后排入梅花港，对周边水环境影响较小。 ④水质相符性分析 新建项目废水主要是生活污水和清洗废水（主要含SS），水质简单，以氮磷污染为主，不含有对梅村污水处理厂改良性的A2/O处理工艺造成不良影响的物质，不会影响梅村污水处理厂处理工艺，新建项目废水可以排入梅村污水处理厂集中处理。 ⑤接管规模可行性分析 技改扩建项目污水拟接入梅村水处理厂三期工程进行处理，污水厂现已具备9万m3/d的处理能力，尚有足够余量；建设项目产生废水约327.45m3/d，占，，梅村污水处理处理规模的0.36%，且仍在梅村水处理厂的剩余污水接管容量内，梅村水处理厂已将本项目纳入接管计划，故本项目的废水接入该污水厂集中处理的方案是可行的。 综上所述，新建项目排放的废水经梅村污水处理厂处理后达标排入梅花港，对周围水环境影响较小。 3、固体废物环境影响分析 建设项目固体废物主要是生活垃圾45t/a、废膜（UV膜、蓝膜、耐高温胶带）10t/a，废白玉刚砂1.2t/a，废涂布液0.5t/a、印刷机清洗废液6.8t/a、网版260张、酸洗废液60t/a、废活性炭6t/a、废包装容器（油墨、涂布液、胶水等）0.1t/a。建设项目固体废物利用处置方式见表31。 表31 建设项目固体废物利用处置方式 序号; 固体废物名称; 产生 工序; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 废物 代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式. 1; 生活垃圾; 办公、生活; 一般固废; 99; 45; 环卫清运. 2; 废膜（UV膜、蓝膜、耐高温胶带）; 解胶工段等; 86; 10; 外售. 3; 废白玉刚砂; 喷砂; 86; 1.2. 4; 涂布头废液; 涂布头清洗; 危险废物; 900-256-12; 0.5; 委托有资质单位处理. 5; 印刷机清洗废液; 印刷机清洗; 900-256-12; 6.8. 6; 网版; 印刷; 231-002-16; 260张; 厂家回收. 7; 酸洗废液; 酸洗; 900-300-34; 60; 委托有资质单位处理. 8; 镜座清洗废液; 镜座清洗; 900-007-09; 6.6. 9; 废活性炭; 二级活性炭吸附; 900-041-49; 6. 10; 废包装容器（油墨、涂布液、胶水等）; 原料包装; 900-041-49; 0.1. 注：网版在采购时需要供货企业具有废网版处置的资质。 建设项目一般工业固废的暂存场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，与将要堆放的一般工业固体废物类别相一致。 ②贮存、处置场采取防止粉尘污染的措施。 ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边设置导流渠。 ④设计渗滤液集排水设施。 ⑤为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，构筑堤、坝、挡土墙等设施。 ⑥为保障设施、设备正常运营，采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 建设项目的危险废物暂存场地的设置需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求设置。 ①废物贮存设施须按《环境保护图形标志(GB15562－1995)》的规定设置警示标志； ②废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； ③废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； ④废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 综上所述，建设项目产生的各种固废均可得到有效处置，对周围环境影响较小。 4、声环境影响分析 （1）声环境影响预测与分析 建设项目高噪声设备为空压机、镀膜机、废气处理装置风机、喷砂机等，设备噪声值在75~80 dB（A）。建设项目采用以下降噪措施： ①在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强； ②厂区总平面布置按照闹静分开的原则，把噪声大的真空泵等设备布置在远离厂界和厂内生活办公区的地方，通过关闭门窗，封闭式运行，可减少对周围环境的影响，利用距离衰减来控制对厂界噪声的影响； ③加强噪声设备的维护管理，定期对设备进行维修，使设备处于正常运行状态，避免因不正常运行所导致的噪声增大。 采用以上降噪措施后，建设项目车间内的高噪声设备可以降低噪声25dB（A）。 选择各个厂界作为关心点，进行预测，计算过程如下： 根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： ①声环境影响预测模式 式中：LA（r）——预测点r处A声级，dB(A)； LA（r0）——r0处A声级，dB(A)； A — 倍频带衰减，dB（A）； ②声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中： Leqg—项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T— 预测计算的时间段，s； ti —i声源在T 时段内的运行时间，s。 ③预测点的预测等效声级(Leq )计算公式： 式中： Leqg —项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb — 预测点的背景值，dB(A)； ④在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故几何发散衰减： 式中：Adiv——几何发散衰减； r0——噪声合成点与噪声源的距离，m； r——预测点与噪声源的距离，m。 考虑噪声距离衰减和隔声、消声、减振措施，预测其受到的影响，选择厂界作为关心点，进行噪声影响预测，预测结果见表32。 表32 噪声预测结果 关 心 点; 噪声源; 台数; 单台设备噪声值dB(A); 减振、隔声dB(A); 各噪声源离厂界距离（m）; 距离衰减dB(A); 所有设备噪声贡献值dB(A); 叠加贡献值dB(A). 东 厂 界; 空压机; 4; 75; 25; 25; 39.5; 26.1; 32.2. 镀膜机; 15; 75; 38; 38.3; 28.4. 废气装置风机; 1; 80; 20; 39.9; 18.1. 离心清洗机; 2; 75; 6; 38.1; 26.9. 南 厂 界; 空压机; 4; 75; 25; 20; 34.0; 31.6; 43.2. 镀膜机; 15; 75; 30; 29.5; 37.1. 废气装置风机; 1; 80; 50; 34.8; 23.2. 离心清洗机; 2; 75; 10; 23.5; 41.5. 西 厂 界; 空压机; 4; 75; 25; 24; 26.0; 39.5; 42.8. 镀膜机; 15; 75; 8; 30.1; 36.5. 废气装置风机; 1; 80; 30; 23.5; 34.5. 离心清洗机; 2; 75; 44; 30.6; 34.4. 北 厂 界; 空压机; 4; 75; 25; 30; 40.8; 24.7; 29.0. 镀膜机; 15; 75; 12; 41.6; 25.1. 废气装置风机; 1; 80; 2; 41.2; 16.8. 离心清洗机; 2; 75; 35; 44.1; 20.9. 由表32可知，建设项目高噪声设备经厂房隔声、设备减振和距离衰减后，东厂界、南厂界、西厂界、北厂界噪声贡献值分别为32.2dB(A)、43.2dB(A)、42.8dB(A)、29.0dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即昼间噪声值≤65dB(A)，夜间噪声值≤55dB(A)。 综上所述，建设项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 5、清洁生产与循环经济分析 （1）生产工艺 建设项目生产工艺采用成熟简单的生产工艺，原料聚酰亚胺利用率高，属清洁生产工艺。 （2）原材料和产品的清洁性 建设项目所用原料清洁性好，原辅材料获取过程中对生态环境影响较小；产品光学膜为无毒无害产品，在使用过程中对人健康和生态环境影响较小，产品属于清洁产品。 （3）污染物产生量指标的清洁性 建设项目生产过程中废气经二级活性炭吸附装置处理后可达标排放；生活污水、生产废水接管梅村污水处理厂，尾水达标排入梅花港；建设项目固废得到了合理处置，固废外排量为零。 从本项目原材料、生产工艺、产品和污染物产生指标等方面综合而言，建设项目的生产工艺成熟，排污量较小，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 6、总量控制分析 建设项目污染物排放总量见表33，污染物排放总量见表34。 表33 建设项目污染物排放量汇总 种类; 排放源（编号）; 污染物 名称; 废气量 （Nm3/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放去向. 废气; FQ01; 甲苯; 3000; 1.1; 0.0238; 0.11; 0.00238; 15m高1#排气筒排放. 二甲苯; 1.375; 0.0297; 0.1375; 0.00297. VOCs; 70.037; 1.513; 7.0037; 0.1513. 无组织; 涂布车间; 甲苯; -; -; 0.00024; -; 0.00024; 周围大气环境. 二甲苯; -; -; 0.0003; -; 0.0003. 印刷车间; VOCs; -; -; 0.0061; -; 0.0061. 擦拭区; VOCs; -; -; 0.099; -; 0.099. 喷砂车间; 颗粒物; -; -; 0.0156; -; 0.0156. 种类; 名称; 污染物 名称; 废水量 （t/a）; 产生浓度 （mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）; 排放去向. 废水; 生活污水; COD SS 氨氮 总氮 总磷; 2880; 350 200 25 35 3; 1.008 0.576 0.072 0.101 0.0086; 350 200 25 35 3; 1.008 0.576 0.072 0.101 0.0086; 接管排入梅村污水处理厂集中处理. 生产废水; 循环冷却水; COD SS; 6500; 100 50; 0.65 0.325; 100 50; 0.65 0.325. 清洗废水（W2、W3、W4）; COD SS; 60192; 400 100; 24.077 6.019; 400 100; 24.077 6.019. 浓水; COD SS; 28663; 100 20; 2.866 0.573; 100 20; 2.866 0.573. 固废; 名称; 产生量（t/a）; 处理处置量 （t/a）; 综合利用量 （t/a）; 外排量 （t/a）; 备注. 废膜（UV膜、蓝膜、耐高温胶带）; 10; 10; /; 0; 外售. 废白玉刚砂; 1.2; 1.2; /; 0. 网版; 260张; 260张; /; 0; 厂家回收. 印刷机清洗废液; 6.8; 6.8; /; 0; 委托有资质的单位处理. 涂布头废液; 0.5; 0.5; /; 0. 酸洗废液; 60; 60; /; 0. 镜座清洗废液; 6.6; 6.6; /; 0. 废活性炭; 6; 6; /; 0. 废包装容器（油墨、涂布液、胶水等）; 0.1; 0.1; /; 0. 生活垃圾; 45; 45; /; 0; 环卫清运. 建设项目投产后污染物排放总量见表34。 表34 建设项目污染物排放总量（t/a） 类别; 污染物名称; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放总量[1]（t/a）; 最终排放量[2]（t/a）. 废气; 有组织; 甲苯; 0.0238; 0.02142; 0.00238; 0.00238. 二甲苯; 0.0297; 0.02673; 0.00297; 0.00297. VOCs[4]; 1.553; 1.3977; 0.1553; 0.1553. 其中; 乙醇; 0.358; 0.3222; 0.0358; 0.0358. 异丙醇; 0.358; 0.3222; 0.0358; 0.0358. 丙酮; 0.179; 0.1611; 0.0179; 0.0179. 无组织; 甲苯; 0.0024; 0; 0.0024; 0.0024. 二甲苯; 0.003; 0; 0.003; 0.003. VOCs; 0.1051; 0; 0.1051; 0.1051. 颗粒物; 0.0156; 0; 0.0156; 0.0156. 废水; 水量; 98235; 0; 98235; 98235. COD; 28.601; 0; 28.601[1]; 4.912[2]. SS; 7.493; 0; 7.493[1]; 0.982[2]. 氨氮; 0.072; 0; 0.072[1]; 0.072[3]. 总氮; 0.101; 0; 0.101[1]; 0.101[3]. 总磷; 0.0086; 0; 0.0086[1]; 0.0086[3]. 固废; 一般固废; 11.2; 11.2; 0; 0. 生活垃圾; 45; 45; 0; 0. 涂布头废液; 0.5; 0.5; 0; 0. 印刷机清洗废液; 6.8; 6.8; 0; 0. 网版; 260张; 260张; 0; 0. 酸洗废液; 60; 60; 0; 0. 镜座清洗废液; 6.6; 6.6; 0; 0. 废活性炭; 6; 6; 0; 0. 废包装容器（油墨、涂布液、胶水等）; 0.1; 0.1; 0; 0. 注：[1]接管排入梅村污水处理厂的接管考核量；[2]根据梅村污水处理厂出水指标计算，作为本项目排入外环境的水污染物总量； [3]由于建设项目污水中仅有生活污水中含有氨氮、总氮、总磷，生产废水中没有，生活污水和生产废水混合后，氨氮、总氮、总磷接管梅村污水处理厂的浓度小于梅村污水处理厂出水浓度，因此按照接管梅村污水处理厂时氨氮、总氮、总磷的浓度来核算最终环境外排量;[4]计算VOCS量为除甲苯、二甲苯之外的挥发性有机物的量，包含乙醇、异丙醇、丙酮。 建设项目有组织大气污染物排放总量为：甲苯0.00238t/a、二甲苯0.00297t/a、VOCs 0.1553t/a（其中乙醇0.0358 t/a、异丙醇0.0358 t/a、丙酮0.0179 t/a），无组织大气污染物排放总量为：甲苯0.0024t/a、二甲苯0.003t/a、VOCs 0.1051t/a、颗粒物0.0156t/a，大气污染物排放总量均在住化电子材料科技（无锡）有限公司年产20.58万吨平板显示器制造用电子类高科技化学品扩建项目中平衡；建设项目废水经化粪池预处理后，达接管要求后排入梅村污水处理厂集中处理，建成后排放总量为：废水量98235t/a、COD 28.601t/a、SS 7.493t/a、氨氮0.072t/a、总氮0.101t/a、总磷0.0086t/a；最终排放量为：废水量98235t/a、COD4.912t/a、SS 0.982t/a、氨氮0.072t/a、总氮0.101t/a、总磷0.00086t/a，纳入梅村污水处理厂总量范围内；固废排放总量为零。 8、“三同时”验收一览表 建设项目环境保护投资估算及“三同时”验收一览表，见表35。 表35 建设项目环保投资及“三同时”验收一览表 项目名称; 无锡奥芬光电科技有限公司新建年产光学膜产品3亿个项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（ 建设数量、规模、 处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保 投资 （万元）; 完成时间. 废气; 预处理废气; 甲苯、二甲苯、VOCs; 二级活性炭吸附+15m排气筒; 参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2中电子元器件等对应标准; 200; 与建设项 目主体工程同时设计、同时开工同时建成运行. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 化粪池、过滤器、规范化接管口、 雨污管网; 达到梅村污水处理厂接管要求; 20. 生产废水; COD、SS. 噪声; 生产设备; 噪声; 厂房隔声、机械设备安装减振底座; 降噪量≥25dB，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 20. 固废; 一般固废; 边角料; 一般固废堆场20m2; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求; 5. 生活垃圾; 环卫清运; -; -. 危 废; 涂布头废液; 危废堆场10m2; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求; 10. 印刷机清洗废液. 网版. 酸洗废液. 镜座清洗废液. 废活性炭. 废包装容器（油墨、涂布液、胶水等）. 清污分流、排污口规范化设置; 排污口规范化设置、雨污管网; 满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求; 依托租方. “以新带老”措施; -; -. 总量平衡具体方案; 建设项目有组织大气污染物排放总量为：甲苯0.00238t/a、二甲苯0.00297t/a、VOCs 0.1553t/a（其中乙醇0.0358 t/a、异丙醇0.0358 t/a、丙酮0.0179 t/a），无组织大气污染物排放总量为：甲苯0.0024t/a、二甲苯0.003t/a、VOCs 0.1051t/a、颗粒物0.0156t/a，大气污染物排放总量均在住化电子材料科技（无锡）有限公司年产20.58万吨平板显示器制造用电子类高科技化学品扩建项目中平衡；建设项目废水经化粪池预处理后，达接管要求后排入梅村污水处理厂集中处理，建成后排放总量为：废水量98235t/a、COD 28.601t/a、SS 7.493t/a、氨氮0.072t/a、总氮0.101t/a、总磷0.0086t/a；最终排放量为：废水量98235t/a、COD4.912t/a、SS 0.982t/a、氨氮0.072t/a、总氮0.101t/a、总磷0.00086t/a，纳入梅村污水处理厂总量范围内；固废排放总量为零。; -. 环保投资合计; 255.

# 拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | FQO1 | 甲苯、二甲苯、VOCs | 二级活性炭吸附 | 达标排放 |
| 水污染物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总氮 总磷 | 化粪池 | 满足梅村污水处理厂接管标准 |
|  | 生产废水 | COD SS |  |  |
| 电离辐射与电磁辐射 | － | － | － | － |
| 固体废物 | 生产过程 | 废膜（UV膜、蓝膜、耐高温胶带） | 外售 | 有效处置 |
|  |  | 废白玉刚砂 |  |  |
|  |  | 网版 | 厂家回收 |  |
|  |  | 印刷机清洗废液 | 委外处置 |  |
|  |  | 涂布头废液 |  |  |
|  |  | 酸洗废液 |  |  |
|  |  | 镜座清洗废液 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 废包装容器（油墨、涂布液、胶水等） |  |  |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |
| 噪 声 | 建设项目完成后主要高噪声设备为空压机、镀膜机、废气处理设施风机、离心清洗机，单台设备源强为75-80dB（A），经设备减振、厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围环境影响较小。 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 无锡奥芬光电科技有限公司成立于2016年12月，主要从事光电子、纳米材料的研发、生产、销售并提供相关技术咨询、技术服务。公司拟投资10200万元，租赁无锡新加坡工业园B74号地块9-7-1号厂房西翼厂房2824.05平方米，购置15台镀膜机、2台丝网印刷机、35台划片机、15台清洗机、16台UV解胶剂、28台点胶排片机、8台烤箱、6台等离子清洗机、12台离心清洗机、22台Holder拍片机、22台取片机、2台超声波清洗机、3台高低温交变湿热试验箱、1台水冷氙灯老化试验箱、1台三箱式冷热冲击试验箱、2台高温烤箱、2台纯水机、4台冰水机、4台空压机、2台涂布机、3台检验机、2台喷砂机等设备，进行光学膜产品生产，具备年产3亿个光学膜生产能力。项目总投资10200万元，年产光学膜产品3亿个。预计2018年3月投产。 建设项目不设食堂和浴室，职工用餐通过外购快餐解决。 1、与规划相容 建设项目位于无锡市新吴区新硕路9号，根据无锡新区总体规划图（详见附图四），本项目所在地为规划中的工业用地，具备污染集中控制条件，符合当地区域发展规划，其选址是可行的。 2、与产业政策相符 建设项目属于光电子器件及其他电子器件制造[C3939]，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》(2012年本)及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>(2012年本)部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中限制和淘汰类项目；不属于《无锡市产业调整指导目录（试行）（2008年本）》中的禁止、淘汰类项目，为允许类，符合国家和地方产业政策。 建设项目生产过程中无含氮、磷废水产生及排放，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》中“第四十五条太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为（一）新建、改建、新建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目”，大气、噪声污染物达标排放，固废全部得到安全妥善处置，在污染物的排放和总量控制要求上均能达到无锡国家高新技术产业开发区的规划要求。 3、污染物达标排放，区域环境功能不会下降 （1）废气 建设项目产生的甲苯、二甲苯、VOCs经二级活性炭吸附装置处理后由15m高1#排气筒达标排放。 （2）废水 建设项目实行雨污分流、清污分流制。雨水经雨水管网收集后排入区域雨水管网；生活污水2880t/a、经化粪池处理，生产废水95355t/a经过滤设施处理后，达接管要求后生活污水和生产废水一起经规范化污水接管口，排入梅村污水处理厂集中处理，尾水排入梅花港。 （3）噪声 建设项目厂区主要高噪声设备为空压机、镀膜机、废气处理设施风机、离心清洗机，单台设备源强为75~80dB（A），经设备减振、厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围环境影响较小。 （4）固废 建设项目固体废物主要是废膜（UV膜、蓝膜、耐高温胶带）、废白玉刚砂、生活垃圾、涂布清洗废液、印刷清洗废液、网版、镜座清洗废液、酸洗废液、废活性炭、废包装容器（油墨、涂布、胶水等）；职工生活垃圾由环卫部门清运；废膜（UV膜、蓝膜、耐高温胶带）、废白玉刚砂定期外售；网版由厂家回收；涂布清洗废液、印刷清洗废液、镜座清洗废液、酸洗废液、废活性炭、废包装容器（油墨、涂布、胶水等）委托有资质的单位进行合理处置。 4、根据《无锡市生态红线保护规划图》（详见附图五），本项目距离东侧鹅真荡（无锡市区）重要湿地二级管控区边界8.0km，距离东南侧梁鸿国家湿地公园二级管控区边界8.3km，距离南侧望虞河（无锡市区）清水通道维护区二级管控区边界约7.7km，距离西南侧贡湖锡东引用水源保护区二级管控区边界约9.6km，距离西侧长广溪湿地公园二级管控区边界约19.9km，距离西侧蠡湖风景名胜区二级管控区边界约18.9km，项目所在地不在一级、二级管控区内。因此，本项目符合《江苏省生态红线区域保护规划》与《无锡市生态红线区域保护规划》的要求。 5、满足区域总量控制要求 建设项目有组织大气污染物排放总量为：甲苯0.00238t/a、二甲苯0.00297t/a、VOCs 0.1553t/a（其中乙醇0.0358 t/a、异丙醇0.0358 t/a、丙酮0.0179 t/a），无组织大气污染物排放总量为：甲苯0.0024t/a、二甲苯0.003t/a、VOCs 0.1051t/a、颗粒物0.0156t/a，大气污染物排放总量均在住化电子材料科技（无锡）有限公司年产20.58万吨平板显示器制造用电子类高科技化学品扩建项目中平衡；建设项目废水经化粪池预处理后，达接管要求后排入梅村污水处理厂集中处理，建成后排放总量为：废水量98235t/a、COD 28.601t/a、SS 7.493t/a、氨氮0.072t/a、总氮0.101t/a、总磷0.0086t/a；最终排放量为：废水量98235t/a、COD4.912t/a、SS 0.982t/a、氨氮0.072t/a、总氮0.101t/a、总磷0.00086t/a，纳入梅村污水处理厂总量范围内；固废排放总量为零。 综上所述，在关注可能存在的环境问题，落实本报告提出的各项污染防治措施，认真做好“三同时”及日常环保管理工作的前提下，建设项目产生的各项污染物均可得到有效处置，污染物实现达标排放及区域总量平衡，项目建成后对环境的影响较小，从环境保护的角度来讲，建设项目在拟建地建设是可行的。 二、建议 （1）建议建设单位加强管理，强化企业职工自身的环保意识。 （2）建议建设单位加强噪声防治措施，确保噪声达标，防止扰民。 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件一 委托书 附件二 项目备案文件 附件三 建设项目环境影响申报（登记）表 附件四 土地证、营业执照 附件五 建设单位承诺书 附件六 环评单位承诺书 附件七 总量申请表 附图一 建设项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图二 建设项目周边环境概况图 附图三 厂区平面布置图 附图四 生态红线图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据项目的特点和当地环境特征，应选下列2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。