建设项目环境影响报告表

项目名称：          年产车辆配件2.5万件项目

建设单位（盖章）：  南京锐步车辆配件有限公司

编制日期：2018年1月

江苏省环境保护厅

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产车辆配件2.5万件项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 南京锐步车辆配件有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 朱步奎 |  |  |  | 联系人 | 朱步奎 |  |  |  |
| 通讯地址 | 南京市柳州北路22号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13921429657 |  | 传真 |  | — | 邮政编码 |  | 210032 |  |
| 建设地点 | 南京市柳州北路22号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 江北新区行政审批局 |  |  |  | 批准文号 | 2018-320161-37-03-502394 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别 及代码 | 〔C3715〕铁路机车车辆配件制造 |  |  |  |
| 占地面积 | 700m2 |  |  |  | 绿化面积 | / |  |  |  |
| 总投资(万元) | 100 |  | 环保投资(万元) |  | 10 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 10% |
| 评价经费 | / |  | 预期投产日期 |  |  | 2018年4月 |  |  |  |
| 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 1、原辅材料 建设项目主要原辅材料见下表1-1。 表1-1建设项目主要原辅材料及能源消耗 序号; 类别; 名称; 年用量（t/a）; 来源. 1; 原辅材料; 钢材; 20; 外购. 2; 铝合金; 4; 外购. 3; 木加工品; 4; 外购. 4; 尼龙板; 50件; 外购. 6; 丙烷; 0.25; 外购. 7; 乙炔; 0.3; 外购. 8; 能源消耗; 自来水; 120 m3/a; 园区供电网. 9; 电; 1.5万kWh/a; 园区供水网. 2、主要生产设备 本项目主要生产设备详见下表1-2。 表1-2 建设项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号及规格; 数量（台/套）. 1; 钻床; Z3035B; 1. 2; 钻床; ZX7025; 3. 3; 铣床; X6135; 1. 4; 车床; CD6150B; 1. 5; 剪板机; /; 1. 6; 锯床; GD4028; 1. 7; 焊机; 400; 3. |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  | 名称 |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 120 |  | 天然气（万立方米/年） |  |  | / |  |  |
| 电（万度/年） |  | 1.5 |  | 蒸汽（吨/年） |  |  | / |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  | 其它 |  |  | / |  |  |
| 废水（工业废水、生活废水）排水量及排放去向 本项目产生生活污水96m³/a，水质较简单。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网进入高新区污水处理厂处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排朱家山河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模：(不够时可附另页) 1、项目由来 南京锐步车辆配件有限公司于2012年在南京市浦口区沿江工业园浦洲路35号注册成立，专注于铁路机车配件生产。为了适应市场变化，企业拟于南京市柳州北路22号建设“年产车辆配件2.5万件”项目。目前，该项目已取得江北新区行政审批局企业投资项目备案通知书（项目代码：2018-320161-37-03-502394），该项目建成后，可形成年产车辆配件2.5万件的规模。项目总投资100万元，项目建成后全厂劳动定员8人，采用一班制，每天工作8小时，年工作天数为300天，合计2400小时。 为了科学客观地评价项目建成营运后对周围环境造成的影响，依据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，南京锐步车辆配件有限公司委托我单位——南京赛特环境工程有限公司（国环评证乙字第1964号）承担该项目的环境影响评价报告表的编制工作。我公司在现场踏勘和资料收集的基础上，根据环评技术导则及其它相关文件，并在征求了当地环保行政主管部门的意见后，编制了该项目的环境影响报告表，报请环保主管部门审批，以期为项目实施和环境管理提供参考依据。 2、项目概况 本项目为新建项目，总投资为18650万元，建筑面积700m2。 用地性质：本项目位于南京高新区小柳工业园内，根据高新区土地利用规划图，项目所在地用地性质为工业用地（M1），本项目主要从事车辆配件的加工、生产，符合区域土地利用规划。 劳动定员：项目建成后全厂劳动定员8人。工作制度：采用一班制，每天工作8小时，年工作天数为300天，合计2400小时。 3、项目产品方案 本项目产品为车辆配件，产品方案详见下表1-3。 表1-3 全厂产品方案一览表 序号; 产品名称; 生产能力（t/a）; 年运行时间（h）. 1; 车辆配件; 2.5万件; 2000. 4、建设内容 南京锐步车辆配件有限公司拟在南京市柳州北路22号投资100万元租赁标准厂房建设项目，占地面积700m2，建筑面积700m2。项目主要车间布置情况详见表1-4。 1-4项目主要构筑物一览表 类别; 工程名称; 工程内容; 工程规模/能力; 备注. 主体工程; 机加工区; 位于生产车间南侧，内含钻床等生产设备; 1栋，框架结构，建筑面积为350m2，1F，层高5.5m; 地上建筑. 焊接区; 位于生产车间西北侧，内含焊机等设备; 1栋，框架结构，建筑面积为150m2，1F，层高5.5m; 地上建筑. 辅助工程; 生产楼办公; 位于生产车间西南侧; 1栋，砖混结构，建筑面积为10m2，1F，层高3m; 地上建筑. 原料仓库; 位于生产车间东北侧; 1栋，框架结构，建筑面积为200m2，1F; 地上建筑. 公用工程; 供水系统; 配套生活、生产给水管网; 高新区供水，供水压力0.3~0.6MPA用水量120m3/a; /. 排水系统; 雨污分流体制，雨水管网总排口接至园区雨水主管网，厂区内配套污水管网; 外排废水量96m3/a; /. 供电系统; 由园区市政电网提供; 年用电量1.5万度; /. 废水治理; 雨污分流，废水经化粪池预处理后接入高新区污水处理厂集中处理后达标排放; 化粪池设计能力为25m3/d（园区）; 依托园区. 固废处理; 项目设置一般废物堆场; 一般固废堆场占地10m2; /. 噪声处理; 选用低噪声设备、采取设备减振、风机消声、隔声等措施; 降噪量≥25dB(A); /. 绿化; /; /; /. 5、职工人数及工作制度 本项目建成后劳动定员为8人，每天8小时，年工作天数为300天，年工作时数为2400h。 6、项目总平面布置及周边关系 拟建项目位于南京市柳州北路22号小柳工业园内，租赁标准厂房进行生产。公司地理位置图见附图1，周边关系图详见附图3。 项目厂区为矩形，用地面积为700m2。机加工区域位于生产车间南侧，原材料仓库位于生产车间东北侧，焊接区域位于生产车间西北侧。生产车间为框架结构，占地面积700m2，建筑面积700m2，高5.5m，1F。厂区在东侧设置一个入口。东侧邻近江苏旗骏信息系统有限公司，西侧为永青保鲜科技发展有限公司，北侧为莱特光学有限公司，南侧为南京康铁车辆配件有限公司。 生产区域各生产环节连接紧凑，物料输送距离短，便于节能降耗，提高生产效率，并减轻厂区内主要生产设备噪声对厂区附近声环境的影响。厂区平面布置图详见附图2。 7、公用工程 （1）给排水 给水：项目用水量为120m3/a，由市政管网统一供应。 项目劳动员工8人，生活用水按照50L/人·天计算（年工作300天），则生活用水量0.4m3/d（120m3/a）。 本项目生活污水96m³/a，水质较简单。生活污水排入化粪池进行处理后接管高新区污水处理厂处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排朱家山河。 排水：本项目采用雨污分流制。 （2）供电 项目年用电量为1.5万kWh，由市政供电网路提供，依托现有供电设施。 （3）储运 储存：项目划分有原料仓库，不设置产品仓库，产品及时运出。原料仓库位于生产车间东北侧，1F，框架结构，建筑面积为200m2； 运输：项目主要采用汽车公路运输。原料运输外委社会运输单位。产品购买单位自行运输，本公司不负责运输任务。 8、产业政策 经查询国家发改委2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目产品及生产工不属于限制类产品，属于允许类产品；对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发〔2013〕9号、苏经信产业〔2013〕183号），本项目产品及生产工艺属于允许类。 因此，本项目建设符合国家及地方相关产业政策要求。 9、厂址选择与规划相容性 本项目位于南京高新区小柳工业园内，根据高新区土地利用规划图，项目所在地用地性质为工业用地（M1），本项目主要从事车辆配件的加工、生产，符合区域土地利用规划。 10、区域生态红线符合性分析 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号）及《南京市生态红线区域保护规划》（宁政发[2014]74号）中南京市生态红线区域名录，与东北侧八卦洲（左汊）上坝饮用水水源保护区距离为8.8km，与东侧八卦洲（主江段）集中式饮用水水源保护区（备用）距离为7 km。本项目拟建地不位于南京市生态红线区域。 因此本项目建设符合南京市生态红线保护规划，详见附图4。 9、环保投资 本项目环保投资为10万元，占总投资（100万元）的10%，主要用于废水、固废处理、噪声治理等，详见表1-5。 表1-5 项目环保设施投资一览表 类别; 污染源; 主要设施、设备; 投资额(万元); 效果. 废气; 生产车间; 车间通排风设备; 3; 达标排放. 废水; 生活废水; 化粪池（依托园区）; /; 达标排放. 噪声; 车间噪声; 减震、消声、隔音措施; 2; 达标排放. 固体废物; 一般固废; 一般固废暂存处; 1; 分类收集. 生活垃圾; 生活垃圾桶、垃圾暂存处; 1; /. 绿化; /; /; /. 事故应急措施; 消防设施等; 3; /. 合计; /; 10; /. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，项目建设之前无生产活动，无原有污染情况产生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地形、地貌、地质 开发区内地质基础为震旦系变质岩；各时代地层均有发育，但仅有震旦系上统地层出露较好，结构清楚。地貌多姿，集低山、丘陵、平原、岗地、大江、大河为一体；区域属宁、镇、扬丘陵山地西北边缘地带，地势中部高，南北低。老山山脉由东向西横亘中部，制高点大刺山海拔442.1米，平原标高7～5米，山地两侧为岗、塝、冲相间的波状岗地，临江、沿滁为低平的沙洲、河谷平原。土壤多样，水稻土、潮土、黄棕壤占97%以上。 开发区土质从地面往下可分为七层，①素填土层，层厚1.5～2.6m，该层又可分为四个小层，工程性质都较差；②粉质粘土层，层厚约3.9～4.5m，工程性质良好；③粉质粘土层，层厚0～14.5m，工程性质差；④粉质粘土层，层厚0～4.1m，工程性质较好；⑤粉质粘土层，层厚2.5～7.8m，该层又可分为二个小层，其中⑤-1工程性质一般，⑤-2工程性质较好；⑥残积土层，层厚0.5m，工程性质较好；⑦岩层，该层又可分为二个小层，其中⑦-1工程性质一般，⑦-2工程性质良好。 开发区所在地地下水为孔隙潜水型，主要赋存于上部填土层及③层土中，其升降受大气降水及地表水补给影响，附近无污染源，南京市地区勘察表明，其地下水对砼无侵蚀性，对钢材呈侵蚀性弱。 2、气候和气象 本项目所在地属于亚热带温湿气候，四季分明，无霜期长，雨水充沛，光照充足，年平均气温15.5℃，年平均风速2.7 m/s，年平均日照4117 h，无霜期224天。 3、水文水系 开发区所在地沿江镇境内有金庄河流过。金庄河西起沿江镇，东止长江八卦洲江段，其下游段又称为石头河。规划功能金庄河是一条人工开挖的排灌渠，丰水期和平水期的功能系排涝，枯水期则蓄水农灌。为了保证河道既能蓄水又能不影响行洪，人为地在河中修建低矮的拦水坝（坝高2m、宽2.5m、长约20m），拦水坝的高度低于汛期水位，这样将整个河道分为三段。其上游段接纳南京高新开发区、沿江镇及宁六公路沿线的排水，河宽15.25m，枯水期水深0.5～0.8m；中段（即石头河）全长2600m，主要接纳南京钢铁厂及附近村落的排水，该河段枯水期宽50～80m，水深1～1.5m；金庄河入江口段水面呈扇形状，宽约150～250m，主要蓄贮引自长江的来水。在《江苏省地表水（环境）功能区划》中并未规定金庄河的水质类别。 高新开发区规划的纳污河流为朱家山河，为长江下游支流，是安徽滁河的分支，长约10.5公里，河水弯弯曲曲从北向南流动，在接纳了浦口地区大部分工业废水和生活污水后流入长江。朱家山宽10多米，长江枯水季节河水水深在0.5米左右，河水流速缓慢，但受长江水位影响很大，夏季往往由于暴雨和长江、滁河水位的增高，使朱家山河的水位增高。朱家山河在水域功能区排序为工业、景观、农业。水质目标为Ⅳ类。 4、生态 高新开发区地处亚热带北部，是落叶阔叶林与常绿阔叶林混合生长地区。全区森林覆盖率为18.62%，区政府所在地珠江镇绿地覆盖率达30%以上。常见的落叶阔叶树种有椿树、杨树等；常绿阔叶林主要树种有黑松、杉木、冬青等。横贯区域中部的老山国家级森林公园蕴藏极为丰富的植物资源，有银杏、黑松、柏树等珍贵植物和明党参、柴胡、何首乌、杜仲等名贵药材。以汤泉为中心的雪松、龙柏、蜀桧等观赏苗木基地超过4万亩，产品行销全国各地，被誉为“扬子江畔的苗木之乡”。 由于人类多年的开发活动，本地区天然植被已大部分转化为人工植被。土地基本为住宅、工业和道路用地外，评价区域内无大型野生哺乳动物，无珍稀物种，也没有重点保护文物古迹及风景名胜等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： - 南京高新技术产业开发区 - 南京高新技术产业开发区（以下简称“南京高新区”）是南京唯一的国家级高新区。园区规划面积160平方公里，其中，已开发建设19.2平方公里，现有注册企业2375余家，70%以上企业拥有自主知识产权或自主品牌，初步形成了软件、生物医药、新能源新材料三大特色产业集群。2015年实现技工贸收入2477亿元，地区生产总值298亿元，公共财政预算收入49.45亿元。十三五期间，高新区将紧扣苏南国家自主创新示范区建设排头兵、江北新区科技创新中心这一定位，坚持以创新驱动为发展主旋律，以建设国际一流的高科技园区为目标，构建与现代产业体系高效融合、创新要素高效配置、科技成果高效转化、服务价值高效体现的开放性区域创新体系，将高新区建设成为苏南国家自主创新示范区核心区、南京科技创新引领区。力争到2020年，高新区主要经济指标年均增幅15%以上，综合实力跻身全国高新区前列。 2、环境功能区划： （1）大气环境功能：大气环境功能属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类区标准； （2）地表水环境功能：本项目废水接管高新区污水处理厂进行处理，高新区污水处理厂排放尾水进入朱家山河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，纳污水体朱家山河水质执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）IV类标准。 （3）声环境功能：本项目噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状评价 根据《2016年南京市环境状况公报》，2016年，南京市建成区环境空气质量达到二级标准的天数为242d，同比增加11d，达标率为66.1%，同比上升2.1%；未达到二级标准的天数为124d（其中轻度污染97d，中度污染24d，重度污染3d）。首要污染物为PM2.5和O3。主要污染物指标监测结果如下：PM2.5年均值为47.9μg/m3，超标0.37倍，同比下降16.0%；PM10年均值为85.2μg/m3，超标0.22倍，同比下降11.9%；SO2年均值为18.2μg/m3，达标，同比下降5.7%；NO2年均值为44.3μg/m3，超标0.11倍，同比下降11.6%；O3日最大8小时值超标天数56天，超标率为15.3%，同比增加1.6%；CO年均值为1.0 mg/m3，同比基本持平，日均值均达标。 综上评价区域内SO2年均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，NO2、PM2.5、PM10年均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求限值。超标主要原因为建设项目施工期扬尘和汽车尾气排放。 2、地表水环境质量现状评价 根据《2016年南京市环境状况公报》，2016年，全市监测水环境功能区断面（点）112个；其中优于Ⅲ类的断面比例为56.2%，同比下降1.5个百分点；劣Ⅴ类断面有13个，占比例为11.6%，同比基本持平；全市纳入《江苏省“十三五”水环境质量考核目标》的22个地表水断面优于Ⅲ类的断面有14个，比例为63.6%；劣Ⅴ类断面有2个，占比例为9.1%， 项目附近河流水质较好，长江水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，朱家山河水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 3、声环境质量现状评价 根据《2016年南京市环境状况公报》，全市交通噪声监测点位245个，城区交通噪声均值为68.3 dB(A)，较上年上升0.5 dB(A)，五郊区(江宁、浦口、六合、溧水、高淳)交通噪声均值为68.0 dB(A)，同比上升0.1 dB(A)；区域噪声监测点位539个，城区区域环境噪声均值为53.9dB(A)，同比下降0.9 dB(A)，郊区区域环境噪声53.8 dB(A)，同比下降0.8 dB(A)；功能区噪声监测点位28个，昼间噪声达标率为97.3％，同比下降0.9%，夜间噪声达标率为86.6%，同比上升2.7%。 项目所在区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）: 本项目建设地点位于南京市柳州北路22号。根据周边环境概况确定本项目的环境敏感目标见表3-1。 表3-1主要环境保护目标 环境要素; 名称; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能. 大气环境; 浦口外国语学校; NE; 360; 教育教学; GB3095-2012二级标准. 旭日爱上城第四区; N; 270; 2850人. 声环境; 厂界; —; 200; —; GB3096-2008 3类标准. 水环境; 长江; E; 2.8 km; 大型; GB3838-2002Ⅱ类水质标准. 朱家山河; S; 1.2 km; 中型; GB3838-2002Ⅳ类水质标准. 生态环境; 八卦洲（左汊）上坝饮用水水源保护区; NE; 8.8 km; 3.98km2; 《南京市生态红线区域名录》水源水质保护一级管控区1.56km2，二级管控区2.42km2. 八卦洲（主江段）集中式饮用水水源保护区（备用）; SE; 7 km; 4.78km2; 《南京市生态红线区域名录》水源水质保护二级管控区4.78km2.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 评价区周围空气中的SO2、NO2、PM10、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。具体标准值见表4-1。 表4-1环境空气质量标准 物质名称; 浓度限值，mg/m3; 标准来源. 小时; 日平均; 年平均. NO2; 0.2; 0.08; 0.04; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. PM10; —; 0.15; 0.07. TSP; —; 0.3; 0.2. SO2; 0.5; 0.15; 0.06. 2、地表水 长江南京段地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准，朱家山河水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅳ类标准。具体数据见表4-2。 表4-2地表水环境质量标准限值（单位：除pH外为mg/L） 项目; pH值; COD; SS*; NH3-N; TP. II类; 6~9; 15; 25; 0.5; 0.1. IV类; 6~9; 30; 60; 1.5; 0.3. 注：*——SS参照《地表水资源质量标准》SL63-94。 3、声环境质量标准 项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，标准值见表4-3。 表4-3噪声标准值 类别; 标准值dB(A); 标准来源. 昼间; 夜间. 区域环境噪声; 65; 55; GB3096-2008 3类. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废气排放执行标准： 本项目在焊接、切割过程中会产生颗粒物，颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准。 表4-4大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 排气筒高度（m）; 二级; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. 2、废水排放执行标准： 本项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B级标准后接管高新区污水处理厂，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级A标准，排入朱家山河，相关标准详见表4-5。 表4-5 污水处理厂污染物排放标准单位：mg/L 类别; pH; COD; SS; 氨氮; 总磷; 动植物油. 接管标准; 6～9; 400; 200; 35; 2.0; 100. 尾水排放标准; 6～9; 50; 10; 5(8); 0.5; 1. 注：括号外数值为水温>12°C的控制指标，括号内数值为水温≤12°C时的控制指标。 3、厂界噪声执行标准： 营运期噪声主要是生产设备产生的噪声，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体标准值见下表4-6。 表4-6工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A） 类别; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 项目厂界; 65; 55; GB12348-2008 3类. 4、固废贮存执行标准： 项目产生的一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单和《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。 |
| 总量控制指标 | 项目建成后，各种污染物排放总量见表4-7。 表4-7 建设项目污染物排放总量表（单位：t/a） 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放总量; 最终排放量; 新增排放量. 大气污染物; 切割粉尘; 0.02; 0; 0.02; 0.02; +0.02. 焊接烟尘; 0.0018; 0; 0.0018; 0.0018; +0.0018. 水污染物; 废水量; 96; 0; 96[1]; 96 [2]; +96. COD; 0.0336; 0.0066; 0.027 [1]; 0.0048 [2]; +0.0048. SS; 0.0192; 0.0024; 0.0168 [1]; 0.00096 [2]; +0.00096. 氨氮; 0.00288; 0.00048; 0.0024 [1]; 0.00048 [2]; +0.00048. TP; 0.00038; 0.00008; 0.0003 [1]; 0.000048 [2]; +0.000048. 固体废物; 生活垃圾; 1.2; 1.2; 0; 0; 0. 一般固废; 2; 2; 0; 0; 0. 注：[1]为排入高新区污水处理厂的接管考核量；[2]为参照高新区污水处理厂出水指标计算，作为本项目排入外环境的水污染物总量。 ①生活污水排入化粪池进行预处理后接入市政污水管网进入高新区污水处理厂处理。水污染物排入环境的总量纳入高新区污水处理厂总量指标，无需申请总量。 本项目接管考核量：废水量96 m3/a、COD 0.027t/a、SS 10.0168 t/a、NH3-N 0.0024t/a、TP 0.0003t/a。 废水最终外排环境量：废水量96 m3/a、COD 0.0048 t/a、SS 0.00096 t/a、NH3-N 0.00048 t/a、TP 0.000048t/a。 ②本项目建成后无有组织大气污染物产生，无需申请总量。 ③本项目固体废弃物均妥善处置，零排放，无需申请总量。 污染物总量控制指标需在高新区范围内平衡解决，并且必须报经环境保护主管部门核准，并以环境保护主管部门核准的污染物总量控制指标为准。 |

# 建设项目工程分析

工程分析： 一、施工期工程分析 本项目租赁南京博林彩钢型钢有限公司厂房进行生产，无施工期。 二、营运期工程分析 工艺流程简述（图示）： 本项目为年产车辆配件2.5万件，主要生产铁路用机车配件，对原材料进行机械加工，然后再进行组装，检验成品入库。项目工艺流程见图5-1。 图5-1 项目生产工艺及产污环节图 工艺流程说明： （1）切割、机加工：利用数控车床、加工中心等设备对原材料零部件进行机加工，使其达到要求的精确尺寸。根据产品所需形状、规格、数量进行切割和基础成型。产生污染物主要为切割过程中产生的粉尘G1、废边角料S1及机械噪声N1； （2）焊接：将加工完成的模具进行相应的焊接成型。产生污染物主要为焊接过程中产生的烟尘G2及机械噪声N2； - （3）装配、检验、入库：将加工完成的模具进行相应的组装成件，并对其进行相关检验。此过程中产生废边角料S1，不合格产品将返回到上阶段工序再处理。合格品直接装配入库。 - 三、主要污染工序： 1、废气： （1）切割粉尘 本项目在加工过程中会产生一定量的粉尘废气，产生粉尘量较少。类比同行业、同类型企业，粉尘产生量以原料的0.1%计算，粉尘产生量约为0.02t/a，产生速率为0.008kg/h。切割粉尘以无组织形式排放，通过车间通排风设备排出。 （2）焊接烟尘 本项目在焊接过程中会产生一定量的焊接烟尘。焊接烟尘是一种无机烟尘，分散浓度大，烟尘粒子直径在2μm以下的约占60%-85%，而烟尘的上升速度一般小于0.08m/s，沉积很慢，容易对焊接操作者造成危害。根据相关技术资料，焊接材料的发尘量为5.0-8.0g/kg。项目乙炔使用量为0.3 t/a，发尘量平均按6g /kg算，则产生焊接烟尘约为0.0018 t/a，产生速率为0.00075kg/h。焊接烟尘以无组织形式排放，通过车间通排风设备排出。 项目无组织废气产生和排放情况详见表5-1。 表5-1 项目无组织废气产生及排放情况 污染源 位置; 污染物名称; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 面源 长度m; 面源 宽度/m; 面源 高度/m; 工作时数/h. 切割工序; 粉尘; 0.02; 0.008; 0.02; 0.008; 50; 14; 5.5; 2400. 焊接工序; 烟尘; 0.0018; 0.00075; 0.0018; 0.00075; 50; 14; 5.5; 2400. 2、废水： 本项目生产过程中无工业废水产生，因此项目废水主要为员工生活过程中产生的生活污水。 本项目正式投产后厂内设置职工8人。厂内不设置食堂及宿舍，生活用水按照50L/人·天计算（年工作300天），生活用水量120m3/a（0.4m3/d）。损耗按20%计，则生活污水产生量为96m3/a，其中主要污染物浓度为：COD 350mg/L、SS 200 mg/L、NH3-N 30 mg/L、TP 4 mg/L。 水平衡图如下： 图5-2 全厂水平衡图（m3/a） （2）源强统计： 综上所述，本项目废水产生及处置情况见表5-2。 表5-2 项目废水源强一览表 污染源; 废水量 m3/a; 污染物; 产生情况; 处理措施; 接管情况; 最终排放量. 浓度mg/L; 产生量 t/a; 浓度 mg/L; 接管量 t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 生活污水; 96; COD; 350; 0.0336; 化粪池; 280; 0.027; 50; 0.0048. SS; 200; 0.0192; 175; 0.0168; 10; 0.00096. 氨氮; 30; 0.00288; 25; 0.0024; 5; 0.00048. TP; 4; 0.00038; 3; 0.0003; 0.5; 0.000048. 本项目建成后，废水量96m³/a，生活污水依托化粪池处理后接管高新区污水处理厂集中处理。 3、噪声 本项目噪声源主要为各类生产设备，噪声值在80~85dB（A）之间，项目噪声源强详见表5-3。 表5-3 项目噪声源强一览表 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 数量（台）; 噪声值; 治理措施; 降噪效果. 1; 钻床; 4; 80; 减振垫、隔声罩、墙体隔声; 15~25. 2; 剪板机; 1; 85; 15~25. 3; 锯床; 1; 80; 15~25. 4; 焊机; 3; 80; 15~25. 本项目对高噪声源采取治理措施，生产设备均布置在厂房内，基础固定。经采取措施后，各噪声源噪声值可降低15~25dB（A）。 4、固体废物 （1）主要产污工序 本项目产生的固废有废边角料、生活垃圾。 ①废边角料：项目在切割和冲压等工艺中会产生一定的废金属边角料，产生量约为2 t/a，收集后外售。 ②生活垃圾：本项目劳动定员8人，生活垃圾产生量以每人每天产生0.5kg计，则生活垃圾产生量为1.2t/a，生活垃圾收集后由园区环卫部门定期清运。 （2）属性判定： 根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定，对项目工业副产物进行判定，其判定情况及判定依据见表5-4。 表5-4 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废边角料; 机械加工; 固; 钢材; 2; √; /; 试行中二（一）（6）. 2; 生活垃圾; 办公、生活; 固; 果皮、纸屑等; 1.2; √; /; 试行中二（一）（4）. *注：上表中““试行”表示《固体废物鉴别导则（试行）》）；二（一）（2）”表示：生产过程中产生的废弃物质、报废产品；二（一）（4）”表示：办公产生的废弃物质；“二（一）（6）”表示：其他污染控制设施产生的垃圾、残余渣、污泥。 （3）汇总： 固废产生情况汇总见表5-5。 表5-5 建设项目固体废物产生情况一览表 序号; 副产物 名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 废物类别; 废物代码; 估计产生量（t/a）; 拟采取的处理处置方式. 1; 废边角料; 一般固废; 机械加工; 固; 钢材; /; /; 99; 2; 收集后外售. 2; 生活垃圾; /; 办公、生活; 固; 果皮、纸屑等; /; /; 99; 1.2; 委托环卫清运. 综上，建设项目产生的各类固废且均能够得到有效的处理及处置，不外排。 5、污染物排放量汇总 拟建项目各种污染物产生、排放量统计汇总“三本账”见表5-6。 表5-6 污染物产生量、削减量和排放量三本帐汇总（t/a） 类别; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 切割粉尘; 0.02; 0; 0.02. 焊接烟尘; 0.0018; 0; 0.0018. 废水; 水量; 96 m3; 0; 96 m3. COD; 0.0336; 0.0288; 0.0048. SS; 0.0192; 0.0182; 0.00096. NH3-N; 0.00288; 0.0024; 0.00048. TP; 0.00038; 0.000332; 0.000048. 固废; 一般固废; 2; 2; 0. 生活垃圾; 1.2; 1.2; 0.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度（速率） 及产生量(单位) |  | 排放浓度（速率）及 排放量(单位) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 无组织 | 切割工序 |  | 粉尘 | 0.008 kg/h，0.02 t/a |  | 0.008 kg/h，0.02 t/a |  |  |
|  |  | 焊接工序 |  | 烟尘 | 0.00075 kg/h，0.0018 t/a |  | 0.00075 kg/h，0.0018 t/a |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 |  |  | 废水量 | 96m3/a |  | 废水量 |  | 96m3/a |
|  |  |  |  | COD | 350mg/L，0.0336 t/a |  | COD |  | 50mg/L，0.0048t/a |
|  |  |  |  | SS | 200mg/L，0.0192 t/a |  | SS |  | 10mg/L，0.00096t/a |
|  |  |  |  | NH3-N | 35mg/L，0.00288t/a |  | NH3-N |  | 5mg/L，0.00048t/a |
|  |  |  |  | TP | 4mg/L，0.00038 t/a |  | TP |  | 0.5mg/L，0.000048t/a |
| 电离辐射 和 电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 一般固废 |  | 废边角料 |  |  | 2 t/a |  | 收集外售 |  |
|  | 生活 |  | 生活垃圾 |  |  | 1.2 t/a |  | 委托环卫清运 |  |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声主要来源于生产设备的运行，主要有钻床、剪板机等设备，声级值在80dB(A)～85dB(A)之间。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 | 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目租赁南京市柳州北路22号小柳工业园标准厂房进行生产，只需对租赁厂房进行装修装潢，故本评价不对施工期产生的污染以及环境影响进行分析评价。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 项目产生的大气污染物主要为切割粉尘和焊接烟尘。 （1）大气环境防护距离 大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。参照《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离。根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008），本次环评对厂区所有项目重新核估其大气环境控制距离。本项目无组织排放其排放情况见表7-1。 表7-1大气环境防护距离计算参数及结果 废气来源; 污染物; 参数值; 计算结果（m）. 面源高度（m）; 排放源面积（m2）; 排放速率（kg/h）; 评价标准 (mg/m3）. 切割工序; 粉尘; 5.5; 700; 0.008; 0.45; 无超标点. 焊接工序; 烟尘; 5.5; 700; 0.00075; 0.45; 无超标点. 根据项目的无组织排放量计算各污染物的大气环境防护距离，经计算各无组织排放源均无超标点，不需设置大气环境防护控制距离。 （2）卫生防护距离 本工程主要无组织污染物为颗粒物，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），污染物排放源所在生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，确定无组织排放源的卫生防护距离，可由下式计算： 式中：Qc──污染物的无组织排放量，kg/h； Cm──污染物的标准浓度限值，mg/m3；采用《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高允许浓度。 L──卫生防护距离，m； r──生产单元的等效半径，m；根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D──计算系数，从GB/T13201-91中查取。 根据工程分析结果，本项目颗粒物排放主要以无组织排放为主，以最不利情况确定粉尘的排放量为0.008 kg/h、烟尘的排放量为0.00075 kg/h。计算结果见表7-2。 表7-2卫生防护距离计算结果 污染物; 标准限值 （mg/m3）; 源强特征; 计算系数; 计算距离（m）; 卫生防护距离（m）. Qc（kg/h）; r（m）; A; B; C; D. 切割粉尘; 0.45; 0.008; 15; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.805; 50. 焊接烟尘; 0.45; 0.00075; 15; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.048; 50. 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。 根据计算，本项目生产车间设置50m卫生防护距离。根据现场调查，项目卫生防护距离范围内无居民等敏感点，今后也不得建设住宅、学校、医院等环境敏感项目。 因此，本项目废气均可达标排放，对区域大气环境影响较小。 2、地表水环境影响分析 本项目生产中只产生生活污水。生活污水经园区化粪池预处理后接入市政污水管网，排入高新区污水处理厂处理，处理达标后排入朱家山河。 ①高新区污水处理厂概况 高新区污水处理厂厂址位于高新区三期东南部，浦泗公路北、永锦北路西侧，朱家山河拐弯角东北侧，集中处理高新区的综合污水。收水范围为南京高新区建成区4.88平方公里、产业区三期4.36平方公里、周边大学等地区5.37平方公里，合计约14.61平方公里。一期规模为1万t/d，已于2008年正试运行，污水处理工艺采用 CAST（循环式活性污泥法）工艺，污水处理执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水排入朱家山河。 污水厂处理工艺流程见图7-1。 图7-1 高新区污水处理厂处理工艺流程图 污水处理厂设计进出水水质见表7-3。 - 表7-3 高新区污水处理厂处理设计进出水水质 单位：mg/L 污染指标; COD; SS; NH3－N; 总磷; 动植物油. 进水水质; ≤400; ≤200; ≤35; ≤2; ≤100. 出水水质; 50; 10; 5（8）; 0.5; 1. ②水量、水质接管可行性 本项目废水排放量为96 m3/a（0.32 m3/d），高新区污水处理厂现已建成运行规模为1万t/d，实际收水约0.9万t/d，污水处理厂有足够余量接纳本项目生活污水，不会对污水处理厂的工艺产生冲击。项目所在地污水管网已建成。本项目主要是生活污水，水质较为简单，经化粪池处理后达到高新区污水处理厂的接管标准限值，水质上不会对高新区污水处理厂造成冲击。 本项目废水可达标排放，对区域水环境影响不大。 3、噪声环境影响分析 本项目噪声主要钻床、剪板机等设备运行产生的噪声，设备的噪声声压级为80~85dB(A)。 采用点声源衰减公式，预测单个设备在没有任何隔声条件下不同距离处的噪声值。 L(r)=L(r0)−20lg(r/r0) 式中：L(r)—距噪声源r处噪声级，dB(A)； L(r0)—距噪声源r0处噪声级，dB(A)； r—预测点距声源的距离，m r0—参考点距声源的距离，m 本项目噪声预测结果详见表7-4。 表7-4 距离衰减对各预测点的影响值表 单位：dB(A) 序号; 噪声源名称; 降噪后源强; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1; 钻床; 60; 31.1; 37.1; 33.6; 36.5. 2; 剪板机; 65; 34.1; 46.9; 38.6; 41.5. 3; 锯床; 60; 37.1; 46; 31.1; 37.1. 4; 焊机; 60; 46; 46; 26.2; 46. 合计; /; 47; 51.4; 41; 48.4. 本项目通过对高噪声设备安装、加装防震垫和消音器，设备基柱应进行隔震、减震设计，安装基础采取减振措施，安装衬套和保护套，以减轻机组震动的传递，使厂界噪声白天在65分贝以下、晚上在55分贝以下，对周围声环境质量影响较小。 经采取以上降噪措施后，本项目噪声对厂界外环境的影响可得到有效控制，对周围声环境影响较小。 4、固体废弃物： 项目产生的固体废物主要有废边角料及职工生活垃圾。 废边角料收集后外售；生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。 其产生与处置情况如下： 表7-5 建设项目固体废物产生情况一览表 序号; 副产物 名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 废物类别; 废物代码; 估计产生量（t/a）; 拟采取的处理处置方式. 1; 废边角料; 一般固废; 机械加工; 固; 钢材; /; /; 99; 2; 收集后外售. 2; 生活垃圾; /; 办公、生活; 固; 果皮、纸屑等; /; /; 99; 1.2; 委托环卫清运. 合计; 危险废物（HW08）; 0.005; 安全处置不外排. 一般固废; 2. 生活垃圾; 1.2. 5.505. 各类固废均能得到有效的处理及处置，不会产生二次污染，对周边环境影响较小。 5、对周边企业的影响 本项目位于南京市柳州北路22号，其周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区等。建设单位在落实本环评提出的各项环保措施后，本项目产生的废气、废水、噪声及固废均可得到有效处置，对相邻企事业单位影响较小。 6、“三同时”验收一览表： 本项目环保投资为10万元，占总投资（100万元）的10%。建设项目环保投资及“三同时”一览表见表7-6。 表7-6 建设项目环保投资及“三同时”一览表 名称; 南京锐步车辆配件有限公司年产车辆配件2.5万件项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 处理效果; 完成时间. 废气; 切割工序; 切割粉尘; 车间通风设施; 厂界达标; 与建设项目同时设计、施工、运行. 焊接工序; 焊接烟尘. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP; 化粪池（依托园区）; 达高新区污水处理厂接管标准. 噪声; 冲床等机械设备; 噪声; 减振、消声、隔声、放置于厂房内等; 场界噪声达标. 固废; 一般固废; 废边角料; 收集后外售; 无外排. 职工生活; 生活垃圾; 环卫清运. 绿化; /; /. 事故应急措施; 消防设施等; /. 环境管理（机构、监测能力等）; 委托监测; /; 满足日常监测需要. 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线检测仪等）; 清污分流、雨污分流管网，在污水排口设流量计等; /. “以新代老”措施; /. 总量平衡具体方案; /. 区域解决问题; /. 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置、敏感保护目标情况等）; 生产车间设置50m卫生防护距离.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割工序 | 切割粉尘 | 车间通风设施 | 厂界达标 |
|  | 焊接工序 | 焊接烟尘 |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP | 化粪池 | 达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中B级标准 |
| 电离辐射 和 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 废边角料 | 收集后外售 | 全部妥善处置， 不会造成二次污染 |
|  | 生活垃圾 | 果皮、纸屑等 | 委托环卫部门清运 |  |
| 噪 声 | 本项目营运期主要噪声为钻床、剪板机等设备，单台噪声值约为80-85dB（A），经过隔声、距离衰减后《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |  |  |  |
| 其它 | 无。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 无。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

| 一、结论 南京锐步车辆配件有限公司于2012年在南京市浦口区沿江工业园浦洲路35号注册成立，专注于铁路机车配件生产。为了适应市场变化，企业拟于南京市柳州北路22号建设“年产车辆配件2.5万件”项目。目前，该项目已取得江北新区行政审批局企业投资项目备案通知书（项目代码：2018-320161-37-03-502394），该项目建成后，可形成年产车辆配件2.5万件的规模。项目总投资100万元，项目建成后全厂劳动定员8人，采用一班制，每天工作8小时，年工作天数为300天，合计2400小时。 1、产业政策相符性 经查询国家发改委2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目产品及生产工不属于限制类产品，属于允许类产品；对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发〔2013〕9号、苏经信产业〔2013〕183号），本项目产品及生产工艺属于允许类。 因此，本项目建设符合国家及地方相关产业政策要求。 2、规划相容性 本项目位于南京高新区小柳工业园内，根据高新区土地利用规划图，项目所在地用地性质为工业用地（M1），本项目主要从事车辆配件的加工、生产，符合区域土地利用规划。 3、区域生态红线符合性分析 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发[2013]113号）及《南京市生态红线区域保护规划》（宁政发[2014]74号）中南京市生态红线区域名录，与东北侧八卦洲（左汊）上坝饮用水水源保护区距离为8.8km，与东侧八卦洲（主江段）集中式饮用水水源保护区（备用）距离为7 km。本项目拟建地不位于南京市生态红线区域，因此符合生态规划。 4、达标排放 （1）废气 本项目切割粉尘和焊接烟尘无组织排放，经车间通风设施排出，对大气环境影响较小。 （2）废水 本项目无生产废水，仅有少量生活污水。生活污水96 m³/a，水质较简单。生活污水排入化粪池进行预处理，处理后接入市政污水管网进入高新区污水处理厂处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准后排朱家山河，对地表水环境及周边影响较小。 （3）噪声 本项目营运期使用的设备主要有钻床、剪板机等，噪声源强为80dB（A）～85dB（A）。项目采用低噪声设备、建筑隔声、消音及距离衰减等措施后，噪声可满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。因此，本项目噪声源不会对周边环境产生不良影响，对周边环境影响较小。 （4）固废 项目产生的固体废物主要有废边角料及职工生活垃圾。 废边角料收集后外售；生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。 各类固废均能得到有效的处理及处置，不会产生二次污染，对周边环境影响较小。 5、环境质量现状 根据《2016年南京市环境状况公报》，项目所在地区大气SO2年均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，NO2、PM2.5、PM10年均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求限值。超标主要原因为建设项目施工期扬尘和汽车尾气排放。建设项目所在水体为长江（南京段）水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。项目区域环境噪声基本满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，声环境质量状况良好。 本项目各项污染物经治理后对环境造成的影响较小，不会改变该地区环境质量现状。 6、总量控制指标 建设项目污染物总量控制指标如下： ①生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网进入高新区污水处理厂处理。水污染物排入环境的总量纳入高新区污水处理厂总量指标，无需申请总量。 本项目接管考核量：废水量96 m3/a、COD 0.027t/a、SS 10.0168 t/a、NH3-N 0.0024t/a、TP 0.0003t/a。 废水最终外排环境量：废水量96 m3/a、COD 0.0048 t/a、SS 0.00096 t/a、NH3-N 0.00048 t/a、TP 0.000048t/a。 ②本项目建成后无有组织大气污染物产生，无需申请总量。 ③本项目固体废弃物均妥善处置，零排放，无需申请总量。 污染物总量控制指标需在高新区范围内平衡解决，并且必须报经环境保护主管部门核准，并以环境保护主管部门核准的污染物总量控制指标为准。 7、评价结论 综上所述，本项目符合产业政策；选址合理；认真实施本环境影响评价报告表中所提出的各类污染物治理措施，落实环保投资后，各项污染物可以达标排放，对环境的影响较小。因此，从环境保护的角度来讲，该项目在坚持“三同时”原则并采取适当的环保治理措施后是可行的。 上述评价结论是在建设单位确定建设内容和规模（包括生产方案、内容、设备、厂址以及排污情况）的基础上得到的。若改变建设内容和规模，建设单位应按环保部门的有关要求另行申报。 本结论是建立在建设方提供的环境影响申报材料和所提供的数据的基础上的，若有变更，应向有关环保部门另行申报审批。 2、建议与要求： 1）确保落实各项环保措施，加强环境管理，以保证污染防治达到预计效果。积极改进污染物处理方法，使污染物的对外排放量降至最低。按照污染物排放标准的规定，对各类排污口进行规范化整治。 2）加强环境管理，提高员工环保意识，设置专人负责环保，确保各项治理设施正常稳定运行。 3）加强厂区，特别是厂界的乔木绿化，以进一步加强对噪声的消吸作用和对项目粉尘的滞吸作用。 4）、为了在发展经济的同时保护好当地环境，厂方应增强环境保护意识，提倡清洁生产，从生产原料，生产工艺和生产过程全方位着手采取有效措施，节约能源和原材料、减少污染物的排放。 5）本报告是在建设单位提供的生产工艺流程及相关资料的基础上得出的结论，若生产工艺、内容发生变动，则应报环保部门审核，必要时应重新进行环境影响评价。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公章 经办人：年月日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人：年月日 |  |
| 审批意见： 公章 经办人：年月日 |  |
| 注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1委托书 附件2项目备案 附件3营业执照 附件4投资协议 附件5法律声明 附件6全本公示证明 附件7 全本公示截图 附件8 建设项目环评审批基础信息表 附图1项目地理位置图 附图2项目厂平面布置图 附图3周边环境概况图 附图4项目生态红线图 附图5土地利用规划图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态环境影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 7.辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |