- 建设项目环境影响报告表

项目名称：无锡市金波通用扭振减震器有限公司扩建项目

建设单位（盖章）：无锡市金波通用扭振减震器有限公司

编制日期： 2018年1月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标 —— 指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议 —— 给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 无锡市金波通用扭振减震器有限公司扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 无锡市金波通用扭振减震器有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨洲君 |  |  |  | 联系人 |  | 陈艳 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 无锡市梁溪区扬名高新技术产业园A区083号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13912350661 |  |  | 传真 | 0510-85429342 |  |  | 邮政编码 |  |  | 214024 |
| 建设地点 | 无锡市梁溪区扬名高新技术产业园A区083号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | / |  |  |  | 批准文号 | / |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 扩建 |  |  |  | 行业类别 及代码 | [C3660]汽车零部件及配件制造 |  |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 6936 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） | 依托现有绿化 |  |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 800 |  | 其中：环保 投资（万元） |  | 20 | 环保投资占 总投资比例 |  |  |  | 2.5% |  |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产 日期 |  | 2018年2月 |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 原辅材料及主要设备情况详见表1-1,1-2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 1093.8 |  |  | 蒸汽（吨/年） |  |  |  | / |  |  |
| 电（万度/年） |  | 23 |  |  | 燃气（立方米/年） |  |  |  | / |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  |  | 燃煤（吨/年） |  |  |  | / |  |  |
| 废水（工业废水、生活污水）排水量及排放去向： 项目实行“雨污分流，清污分流”制，雨水经雨水管网收集后排入区域雨水管网；本次扩建项目生产废水358.884t/a经厂内预处理后同生活污水480t/a经化粪池处理后由规范化排污口接管至芦村污水处理厂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

原辅材料及主要设备： - 原辅材料 扩建项目主要原辅材料见表1-1。 表1-1 扩建项目主要原辅材料表 序号; 原料名称; 主要成分; 年用量; 单位; 来源运输. 扩建前; 扩建后; 变化量. 1; 发动机进气管; 铝; 10; 20; +10; 万件/年; 外购，汽车运输. 2; 发动机排气管; 铁和不锈钢; 10; 20; +10; 万件/年. 3; 轮毂（内轮）; 铁; 10; 25; +15; 万件/年. 4; 甩油盘毛坯; 钢; 10; 25; +15; 万件/年. 5; 橡胶圈毛坯; 橡胶（丁腈）; 10; 25; +15; 万件/年. 6; 法兰盘毛坯; 钢; 10; 25; +15; 万件/年. 7; 螺栓/销钉/垫片; 钢; 10; 25; +15; 万件/年. 8; 外轮毛坯; 铁; 10; 25; +15; 万件/年. 9; 水管毛坯; 铝; 0; 6; +6; 万件/年. 10; 镀锌管; 钢; 0; 6; +6; 万件/年. 11; 防锈油; 二壬基萘磺酸钡1-30%; 1440; 3600; +2160; kg/a. 12; 铝合金清洗剂; 表面活性剂、助洗剂及缓蚀剂，不含氮磷; 1920; 4800; +2880; kg/a. 13; 防锈型清洗剂; 水、表面活性剂与防锈添加剂，不含氮磷; 1920; 4800; +2880; kg/a. 14; 火油; /; 136; 340; +204; kg/a. 15; 二丁脂; 邻苯二甲酸二丁酯 99.5%; 144; 360; +216; L/a. 16; 蓖麻油; 蓖麻油; 144; 360; +216; L/a. 17; 无水乙醇; 乙醇99.7%; 280; 700; +420; L/a. 18; 密封胶; 芳香族二甲基丙烯酸酯; 1.5; 3.75; +2.25; L/a. 19; 切削液; 有机酸10-30%；表面活性剂5-15%；矿物油10-30%，水; 3360; 8400; +5040; kg/a. 20; 焊丝; 不锈钢; 280; 700; +420; kg/a. 21; 氩气; 氩气; 1080; 2700; +1620; kg/a. 表1-2 扩建项目主要原辅材料理化性质表 序号; 名称; 理化性质; 燃烧性、爆炸性; 毒理毒性. 1; 防锈油; 深棕色透明液体，轻微的气味，黏度32mm2/s，比重0.900，溶解性：油溶，闪点：>94℃。; 无资料; LD50 (经口) 2,680.00 mg/kg LC50 (吸入气体) LC50 (吸入粉尘/烟雾) 4,950.00 mg/l 1.60 mg/. 2; 铝合金清洗剂; 无色至淡黄色透明到不透明液体，不易挥发；PH值： 7.5~8.5；防锈性：H62黄铜片 24h ≤1级；清洗率：≥90%；消泡性：10min≤5min(30±2℃)；高温稳定性：60℃，5h不分层；低温稳定性：-5℃，24h无结晶无沉淀物；溶解性：与水混溶; 非易燃易爆性水基类产品; 半数致死量（口服/白鼠）：>700mg/kg（计算值）. 3; 防锈型清洗剂; 淡黄色到琥珀色液体，典型气味，pH9.8，沸点/沸腾范围（℃）：100，闪点（℃）：>100，20℃时的相对密度：1.10（g/cm3)，溶解性：水溶性; 无资料; 半数致死量（口服/白鼠）：>700mg/kg（计算值）. 4; 火油; 无色透明液体. 5; 二丁脂; 无色或淡黄色油状液体, 无臭；熔点(℃)： -35 沸点(℃)： 340 ；相对密度(水=1)： 1.05 ；相对蒸气密度(空气=1)： 9.58 ；饱和蒸气压(kPa)： 0.15(100℃)；闪点(℃)： 157；溶解性：不溶于水，溶于醇、醚、丙酮等多数有机溶剂。; 可燃; 急性毒性： LD50：8600 mg/kg(大鼠经口) LC50：无资料. 6; 蓖麻油; 无色或微带黄色的澄明粘稠液体；熔点（℃）：-12；沸点（℃）：313 ；相对密度（水=1）：0.961 ；溶解性：能与无水乙醇、醚、甲醇、氯仿和冰乙酸等混合。; 可燃; 无资料. 7; 无水乙醇; 外观与性状：无色透明液体，微有特臭，味灼烈，有酒香，易挥发。 气味：微有特臭 气味阈值：无资料 pH：7.0(10g/L,H2O,20℃) 熔点/凝固点(℃)：-114℃ 沸点、初沸点、沸程(℃)：78℃/760mmHg 密度/相对密度(水=1)：ρ(20)0.790-0.793g/mL 蒸汽密度(空气=1)：1.59 蒸汽压(kPa)：5.8(20℃) 燃烧热(kJ/mol)：1365.5 分解温度：243.1 临界压力：6.38 辛醇/水分配系数的对数值：-0.32 闪点(℃)：53.6℉/12℃ 自燃温度(℃)：363 爆炸上限%（V/V）：19 溶解性：与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。 爆炸下限%（V/V）：3.3; 易燃; 急性毒性：动物急性毒性主要作用于中枢神经系统，小剂量表现出神经兴奋，随摄入量增加依次出现兴奋抑制、运动失调、嗜睡 、衰竭、无力、麻醉以至死亡。急性吸入病理损伤主要为呼吸道病变，如肺水肿、肺充血和支气管肺炎等。. 8; 密封胶; 无数据; 无数据; 无数据. 9; 切削液; 淡黄色液体，轻微气味，相对密度（水=1）：0.98，pH值（3.3%）：9.3，溶解性 ：水中易溶。; 难燃性液体; 无数据. 10; 焊丝; 无数据; 无数据; 无数据. 2、主要设备 扩建项目主要生产设备见表1-3。 表1-3 扩建项目主要生产设备表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 所在位置; 备注. 现有; 淘汰; 新增; 全厂. 1; 加工中心; VC-70，XH714G，DTC-1060L，DTC-850L; 8; 0; +2; 10; 车间一; 外购. 2; 普通车床; CD6140A，CA613; 4; 0; 0; 4; 车间二. 3; 数控车床; CJK6136D，CK6140，CJK6140H 3台 CJK6150H 3台; 11; 0; +8; 19; 车间二 11台 车间三 8台. 4; 台式车床; CQ6132B; 2; 0; 0; 2; 车间二. 5; 仪表车床; CJ0645; 1; 0; 0; 1; 车间二. 6; 油压机; J1245-C 3台（其中1台 94262编号封存）; 2; -1; 0; 3; 车间二. 7; 卧室拉床; L6110; 1; 0; 0; 1; 车间二. 8; 外圆磨床; M1320B、MA1320; 2; 0; 0; 2; 车间二. 9; 动平衡机; YLD-30; 2; 0; 0; 2; 车间二. 10; 硬支承平衡机; DYL-16; 1; 0; 0; 1; 试验室. 11; 数控铣床; XW5032，X5136，XA5032，X6328A，VC610; 5; 0; 0; 5; 车间一 4台 车间二 1台. 12; 钻铣床; ZX50C; 1; 0; 0; 1; 车间一. 13; 型材切割机; JCG-T009; 3; 0; 0; 3; 车间三 1台 车间二 2台. 14; 数控钻床; ZK5140B; 2; -1; 0; 1; 车间一. 15; 摇臂钻床; /; 1; 0; 0; 1; 车间二. 16; 油压自动进刀钻床; JTDZ-25; 0; 0; +2; 2; 车间一. 17; 油压自动进刀钻孔床; H-2500; 0; 0; +1; 1; 车间二. 18; 卧室油压八轴钻孔机; -; 0; 0; +2; 2; 车间一. 19; 气动标记机; JMQD-120 SVC-60; 2; 0; 0; 2; 车间三. 20; 超声波清洗机; KJ2000 KJ2400 KJ1200; 2; 0; +3; 5; 车间三 1台 车间一 3台 车间二 1台. 21; 高压喷淋风干机; -; 1; 0; 0; 1; 车间二. 22; 自动打包机; 其中1台已报废，待处理，WG85SU G003; 3; -1; 0; 2; 车间二、车间三各一台. 23; 空压机; 5台报废，待处理。ZV-1.05/10-L220 ；ZY-1.6/10；ZV-0.6/T-L90，BLT-30A/8，AB30L/L; 5; -5; +2; 2; 车间三 1台 车间二 1台. 24; 储气罐; YD7141-73已报废待处理，LDR2014-2.0/0.8; 3; -1; +2; 4; 车间一 2台 车间二 1台. 25; 冷干机; SAD-2/10F，YDCA-3NT，50AC; 2; 0; +1; 3; 车间一 2台 车间二 1台. 26; 弯管机; SB-NC单型轴已申请报废，SB50CNC-TMRJ（封存）全自动液压，高整自动弯管：DW50NCB/L; 3; -2; 0; 1; 车间二. 27; 打波机; /; 1; 0; 0; 1; 车间二. 28; 金属冷焊修复机; ZD-06; 1; 0; 0; 1; 仓库. 29; 交流弧焊机; XB6-160; 0; 0; +1; 1; 车间一. 30; 氩弧焊机; WSM400A，WSE315，WSE315G，WSE315A; 4; -3; 0; 1; 车间一. 31; 细木工带锯机; MJ345A/1; 1; 0; 0; 1; 车间二. 32; 台式攻丝机; SWJ-12，SWJ-16，T-360，SWJ-19; 9; 0; 0; 9; 车间一 4台 车间二 2台 车间三 3台. 33; 台式钻床; 自动进刀，LG-120，JZB-16，JZB-4120 Z5121B; 23; 0; 0; 23; 车间一 11台 车间二 8台 车间三 4台. 34; 双工位壳体测漏机; /; 2; 0; 0; 2; 车间三. 35; 烘箱; 已坏; 2; -2; 0; 0; 车间二. 36; 网带连续式热处理炉; 已封存; 1; 0; 0; 1; 车间一.

工程内容及规模（不够时可附另页）： - 项目概况 无锡市金波通用扭振减振器有限公司公司成立于1995年，位于无锡市扬名高新技术产业园内。主要从事汽车及发动机曲轴扭振用减振器零件、发动机进、排气管的生产和销售。具有年产汽车及发动机曲轴扭振用减振器零件，发动机进、排气管各10万件的生产能力。该项目已于2005年3月11日通过南长区环境保护局的审批(环保局批复文件已丢失），于2007年11月30日通过无锡市南长区环境保护局竣工验收，见附件。 现根据公司发展需要，无锡市金波通用扭振减振器有限公司拟投资800万元，利用现有生产车间，并新增部分设备，年新增生产曲轴扭振用减振器零件15万件、发动机进、排气管10万件、水管6万件。扩建项目预计于2018年2月完成投产。 2、与产业政策、环境规划和用地规划的相符性 扩建项目主要从事汽车零部件的生产，不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及2013年2月16日《国家发展改革委关于修改﹤产业结构调整指导目录（2011年本）有关条款的决定﹥》中限制和淘汰类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》(2012年本)及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>(2012年本)部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中限制和淘汰类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》（苏政办发〔2015〕118号）中限制类、淘汰类，不属于《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（锡政办发〔2008〕6号）中规定的禁止和淘汰类项目，不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》及《限制用地项目目录（2012年本）》中禁止和限制项目，不属于《江苏省限制用地项目目录》（2013年本）和《江苏省禁止用地项目目录》（2013年本）中限制类、禁止类的项目及其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，符合国家和地方产业政策。 3、与当地规划相容性 （1）用地规划相符性 扩建项目位于无锡市梁溪区扬名高新技术产业园A区083号，利用公司原有厂房进行生产，未改变规划设计确定的房屋性质，符合当地环境规划和用地规划，与周围环境相容。 （2）环保规划相符性 扩建项目生产工艺废气均得到有效处置，所产生的生活污水经化粪池预处理后，达接管标准接管至无锡市芦村污水处理厂，各项污染物达标排放，固废均得到有效处置，在污染物的排放和总量控制要求上均能达到无锡市梁溪区的规划要求。 扩建项目在太湖流域一级保护区内，该项目不属于新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、电镀及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目。因此，该项目的建设不违背《江苏省太湖水污染防治条例》中“第四十五条太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为（一）新建、改建、技改化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目”。 因此，本项目建设符合当地的总体规划、用地规划和环境规划，与周围环境相容。 4、工程内容及生产规模 扩建项目主要从事汽车零部件及配件的生产，主体工程及产品方案见表1-4。 表1-4 扩建项目产品方案表 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 生产车间; 产品名称 及规格; 设计能力; 年运行时数（h）. 扩建前; 扩建后; 增量. 减震器生产车间; 生产车间; 减震器零件; 10万件/年; 25万件/年; +15万件/年; 2400. 发动机进、排气管; 发动机进、排气管; 10万件/年; 20万件/年; +10万件/年. 水管生产车间; 水管; 0; 6万件/年; +6万件/年. 5、公用工程 （1）给水 扩建项目新鲜水总用水量为1093.8t/a，为生活用水、切削液配水、清洗用水，由市政自来水管网供应。 （2）排水 扩建项目实行“雨污分流”，雨水经雨水管网收集后排入区域雨水管网。扩建项目生产废水358.884t/a，扩建项目生活污水480t/a接管至芦村污水处理厂集中处理，达标尾水排入京杭运河。 （3）供电 扩建项目用电量为23万千瓦时/年，由当地市政电网提供。 （4）贮运 扩建项目原材料及产品进出厂均使用汽车运输，主要原辅材料及产品均储存于原料仓储区及成品仓储区。 （5）绿化 扩建项目依托厂区原有绿化。 扩建项目公用工程一览见表1-5。 表1-5 扩建项目公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 扩建前; 扩建后; 变化量. 贮运; 仓库; 400m2; 400m2; 0; 原料库、成品库. 公用; 给水系统; 629.2t/a; 1723t/a; +1093.8t/a; 由市政自来水管网供给. 工程; 排水系统; 479.256t/a; 1318.14t/a; +838.884t/a; 依托现有规范化排污口排入市政管网，排入芦村污水处理厂. 供电; 0.3万度; 23.3万度; +23万度; 市政电网提供. 绿化; m2; m2; 0; 依托原有绿化. 环保; 废气处理; 无; 无; 0; 和原有一致，无组织排放. 废水处理; 479.256t/a; 1318.14t/a; +838.884t/a; 依托原有化粪池，满足《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求. 固废; 一般固废堆场; 30㎡; 30㎡; 0; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求. 危险固废堆场; 10㎡; 10㎡; 0; 按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设置. 6、环保投资 扩建项目环保投资20万元，占总投资的2.5%，具体环保投资情况见表1-6。 表1-6 扩建项目环保投资一览表 污染 种类; 设施名称; 数量; 设计能力; 环保投资 （万元）; 处理效果. 废气; 加强车间通风、排风; -; -; 依托原有; VOCs满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中“其他行业”标准无组织监控浓度限值要求，焊接烟尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准无组织监控浓度限值要求. 废水; 雨、污水接管口; 1套; 排污口规范化设置; 依托原有; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B等级. 雨、污水管线; -; 清污分流. 防漏托底; 若干; -; 10; 减少设备的机械油、切削液等漏至地面. 噪声; 选用低噪声设备、厂房墙面隔声、安装减振底座; -; 降噪量≥25dB; 10; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 固废; 一般固废堆场; 1座; 30m2; 依托原有; 满足《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求. 危险固废堆场; 1座; 5m2; 依托原有; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求. 绿化; 厂区绿化; -; -; 依托原有; -. 合计; -; -; 20; -. 7、职工人数及工作制度 全厂原有职工20人，扩建项目职工人数新增40人，共60人，工作班制为单班工作制，年生产天数为300天，年工作时间为2400小时。扩建项目不设置食堂、浴室。 8、厂区平面布置情况 扩建项目厂区平面布置情况如下：厂区大门位于南面扬名工业大道，从北向南从西向东依次为由西向东为水管车间（车间三）、减震器车间（车间一）、仓库、车间四（已出租给无锡骏汇机械有限公司）、办公楼（3F）、发动机进、排气管车间（车间二）。 扩建项目厂区平面布置情况详见附图三。 9、“三线一单”相符性分析 （1）与生态红线区域保护规划相符性分析 《江苏省生态红线区域保护规划》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质遗迹保护区（公园）、饮用水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。 对照无锡市生态红线区布局图（见附图四），与本项目最近的生态红线区域主要为蠡湖风景名胜区，见表1-7。 表1-7 南京市生态红线保护区 红线区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积（平方公里）. 一级管控区; 二级管控区; 总面积; 一级管控区; 二级管控区. 蠡湖风景名胜区; 自然与人文景观保护; /; 北从环湖路经蠡园至金城湾公园，南从金城湾沿金石一路到金城湾湿地公园，东至金城湾以贡湖大道为界，西与梅梁湖景区毗连，以宝界山范围内东西蠡湖水域和沿湖开放绿地区域，含太湖风景名胜区蠡湖景区; 16.8; 16.8. 与本项目距离最近的生态红线区域为蠡湖风景名胜区，距离约为2.8km，根据上表可知本项目与以上红线区域一、二级管控区无相交区域。因此，本项目的建设符合《江苏生态红线区域保护规划》的要求。 （2）环境质量底线 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；项目产生的生活污水经化粪池预处理后接管排入无锡市芦村污水处理厂，最终排入京杭大运河，根据无锡市环境监测中心站2016年的水质监测资料统计，京杭大运河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准；声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准要求。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。 因此项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目用水来自自来水管网，不会达到资源利用上线；项目用电由市政电网所供给，不会达到资源利用上线；项目用地为公司已建厂房，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目所在地无环境准入负面清单，本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明，具体见表1-8。 表1-8 本项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录》（2011年本）及《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》; 按照中华人民共和国国家发展和改革委员会令2011第9号《产业结构调整指导目录》（2011年）以及《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，符合该文件的要求。. 2; 《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年）》（苏政办发[2013]9号）修正; 经查项目产品、所用设备及工艺均不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年）》（苏政办发[2013]9号）修正中限制类和禁止类项目，属于允许类项目，符合该文件的要求。. 3; 《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》; 根据中华人民共和国工业和信息化部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目原辅材料、机械设备和产品均不属于目录中淘汰的生产工艺装备和产品，符合该文件的要求。. 4; 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》; 本项目不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中，符合该文件的要求。. 5; 《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》; 本项目不在《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》、《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中，符合该文件的要求。. 6; 《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118号）; 对照《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118号），本项目不属于限制类、淘汰类项目，属于允许类项目，符合该文件的要求。. 7; 《市场准入负面清单草案》; 经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中，符合该文件的要求。. 由表1-8可知，本项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》要求。 - 与《“两减六治三提升”专项行动方案》相符性分析 表1-9 与《“两减六治三提升”专项行动方案》相符性分析 序号; 方案要求; 本项目. 1; 分类整治燃煤锅炉，禁止新建燃煤供热锅炉，2019年底前，35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉全部淘汰或实施清洁能源代替，65蒸吨/小时及以上的燃煤锅炉全部实行超低排放，其他燃煤锅炉全部达到特别排放限值要求。; 本项目无需使用锅炉。. 2; 大力发展清洁能源，扩大天然气利用，大力开发风能、生物质能、地热能，安全高效发展核电，全面推进绿色建筑发展，实施“屋顶计划”，大力推广使用太阳能，到2020年，非化石能源占一次能源比重达到11%。; 本项目加热采用电加热。. 3; 强制使用水性涂料，2017年底前，印刷包装以及集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的水性涂料、粘胶剂替代原有的有机溶剂、清洗剂、粘胶剂等。; 本项目喷漆工序委外处理，厂区内无印刷、喷漆等工序。. 由以上分析可知，根据《“两减六治三提升”专项行动方案》，本项目从事汽车零部件制造，不属于化工、印染、电镀等行业；本项目无含氮磷生产废水排放，符合太湖水环境治理的要求；项目生活垃圾分类收集，由环卫部门处置，符合治理好生活垃圾的目标。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： - 现有项目概况 - 无锡市金波通用扭振减振器有限公司公司成立于1995年，位于无锡市扬名高新技术产业园内。主要从事汽车及发动机曲轴扭振用减振器零件、发动机进、排气管的生产和销售。具有年产汽车及发动机曲轴扭振用减振器零件，发动机进、排气管各10万件的生产能力。该项目已于2005年3月11日通过南长区环境保护局的审批(环保局批复文件已丢失），于2007年11月30日通过无锡市南长区环境保护局竣工验收，见附件4。 现有项目职工定员20人，年生产天数为300天，工作班制为单班白班工作制，日工作时间为8小时，年工作时间为2400小时。 现有项目不设置食堂及浴室，职工用餐外购解决。 现有项目批复及环保“三同时”竣工验收情况见表1-10。 表1-10 现有项目环评情况及环保“三同时”竣工验收情况 项目名称; 设计产能; 环评审批时间; 验收批复情况. 新建发动机曲轴扭振用减振器零件，发动机进、排歧管项目; 年产100000只; 2005年3月11日; 已通过竣工验收. 2、现有项目产品方案 现有项目产品设计方案见表1-11。 表1-11 现有项目主体工程及产品方案 项目名称; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称 及规格; 设计能力; 实际生产能力. 新建发动机曲轴扭振用减振器零件，发动机进、排歧管项目; 减震器生产车间; 减震器; 10万件/年; 10万件/年. 发动机进、排气管生产车间; 发动机进、排气管; 10万件/年; 10万件/年. 3、3、现有项目生产工艺 现有项目发动机曲轴扭振用减振器零件，发动机进、排歧管与扩建项目生产工艺流程相同，具体见扩建项目工程分析内容。 4、现有项目污染物产生及排放情况 （1）废气 原有验收文件中未涉及废气。实际现场核实，企业生产过程中产生点胶废气（以VOCS计）、焊接废气（以烟尘计）。点胶废气和焊接废气直接车间内无组织排放。具体详见工程分析章节。 （2）废水 - 根据环保“三同时”验收监测报告，现有项目水质监测结果见表1-12。 表1-12 水质监测结果 采样 地点; 采样 时间; 采样 次数; 监测项目（单位：mg/L）. COD; SS; 石油类; PH. 污水排口; 2007.11.27; 第一次; 117; 55; 10.5; 7.39. 第二次; 92; 48; 11.4; 7.28. 第三次; 109; 42; 10.7; 7.07. 第四次; 123; 39; 9.85; 7.51. 日均值; 110; 46; 10.6; 7.07~7.51. 2007.11.28; 第一次; 89; 47; 10.8; 7.05. 第二次; 131; 51; 10.9; 7.11. 第三次; 105; 36; 11.3; 7.24. 第四次; 105; 41; 10.1; 7.38. 日均值; 108; 44; 10.8; 7.05~7.38. 国家标准; ≤500; ≤400; ≤20; 6~9. 评价; 达标. 备注; 1、监测日期：2007年11月27日、28日。监测时间：9:00；11:00；13:00；15:00。pH—为无量纲；. 监测结果表明，企业废水中各污染物均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准、芦村污水水厂接管要求及《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）标准要求，可接入市政管网排入芦村污水处理厂集中处理。 （2）噪声 根据环保“三同时”验收监测报告，现有项目噪声监测结果见表1-13。 表1-13 噪声监测结果 监测时间; 测点编号; 昼间. 监测结果 dB（A）; 标准值 dB（A）; 达标情况. 2007年11月27号; 1#; 54.7; ≤60; 达标. 2#; 60.9; ≤60; 达标. 3#; 61.3; ≤60; 达标. 4#; 60.8; ≤60; 达标. 5#; 62.5; ≤60; 达标. 6#; 63.1; ≤60; 达标. 7#; 62.4; ≤60; 达标. 8#; 59.8; ≤60; 达标. 2007年11月28号; 1#; 55.1; ≤60; 达标. 2#; 58.9; ≤60; 达标. 3#; 62.2; ≤60; 达标. 4#; 61.7; ≤60; 达标. 5#; 60.5; ≤60; 达标. 6#; 62.6; ≤60; 达标. 7#; 63.3; ≤60; 达标. 8#; 61.4; ≤60; 达标. - 根据噪声监测结果，公司各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 （3）固废 根据验收报告，现有项目固废产生情况为金属屑90t/a外卖，废皂化液（废切削液）0.24t/a委外处置和生活垃圾2.7t/a环卫清运。 - 现有项目污染物排放总量情况 现有项目大气污染物、水污染物、固体废物产生及排放情况具体见工程分析章节。 6、现有项目存在的主要环保问题 现有项目落实了环评批复中的各项环保措施、要求，各项污染物均达标排放，无环境污染纠纷和污染事故发生。因企业建厂较早，部分设备、管路存在老、旧、漏、冒现象，企业对设备进行整改，增加防漏托底，以防设备运行过程中切削液、机械油等漏至地面，详见下图1-1。 图1-1 防漏托底

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1．地形、地貌、地质 无锡地形以平原为主，星散分布着低山、残丘。东部平原，沃野无边，水源充足，地面高程1~5米，地形由中西向东缓缓倾斜。无锡市区的西南部太湖沿岸丘陵起伏，群山连绵，其中惠山三茅峰为最高，海拔329米，锡山为75米。 本项目位于太湖平原地区，地势平坦宽广，平均海拔高度一般在2～5米，河湖港纵横分布，零星分布着低山、残丘。 拟建地区地层属于江苏省地层南区，于中生年代印支期（距今约1.8亿年）形成华夏系构造，燕山运动（距今约1.5亿年～7000万年）形成新块褶皱构造，距今2500万年的喜马拉雅山运动，又加强了区域内东西间的褶皱和断裂，形成了以现代太湖为中心的坳陷盆地，即太湖盆地。本区地层较为发育齐全，基底未出露，中侏罗纪岩浆喷出物盖在老地层上并侵入到各系岩层中；第四纪全新统（Qn）现代沉积物遍布全区；泥盆纪地层有少量分布，为紫红色沙砾岩、石英砾岩、石英岩，向上渐变为砂岩与黑色页岩的交替层，顶部为含优质陶土层的砂质页岩。 本项目所在区域内地下水层为松散岩类孔隙含水岩组，潜水含水层为泻湖相亚粘土夹粉砂，水质被地表水所淡化。本地的地震基本烈度为6度，地耐力为（8～10）t/m2。 2．气候、气象 项目所在地属北亚热带季风性气候区，四季分明，气候温暖，雨水充沛，日照充足，无霜期长，夏季受来自海洋季风控制，炎热多雨;冬季受大陆来的冬季风影响，寒冷少雨，春秋两季处冬夏季风交替时期，形成了冷暖多变，晴雨无常的气候特征。据气象台历年观测资料统计：项目所在地区平均气温15.4℃，极端最高气温38.9℃，极端最低气温-12.5℃。历年平均无霜期220天，平均气压1016.2百帕，相对湿度79%，年平均降水量1106.7mm，年最大降水量1581.8mm，年最小降水量552.9mm。年均日照时数为2019.4小时。年主导风向为ESE，风频10.2%；次导风向SE，风频9.6%，年静风频率12.8%。冬季以WNW风为主，风频12.8%；夏季以ESE为主导风向，频率达14.8%。项目所在地区全年以D类(中性)稳定度天气为主。项目所在地区近5年平均风速为2.6m/s。各月平均风速变化幅度在2.2-2.8m/s(10m处)之间。风速昼夜变化不大，下午1-2点风速最大，可达3.1m/s；夜间风速平衡，一般在1.7-1.9m/s之间。 3．水文 无锡南濒太湖，北枕长江，京杭运河穿越而过，地表水丰富，外来水源补给充足，属长江下游太湖水网区。全市共有大小河道3100多条，总长2480km。 太湖为江南水网中心，面积2338.1平方公里，东西宽56m，南北长68m，总蓄水量为28亿立方米，年平均吞吐量约52亿立方米；本项目的最终纳污河流为京杭运河，全长1794km，其中老运河12.4km，河床宽30~90m；望虞河南起太湖边沙墩口，流向东北，经锡山、吴县、常熟等城镇，在耿泾口入长江，总长60.8km，河道底宽80～90m，河底高程-3.0m，入湖、入江口分别设有望亭水利枢纽和常熟水利枢纽，工程主要任务为排洪、除涝、引水和航运；伯渎港原名泰伯渎，是无锡乃至中国历史上第一条人工开凿的河流，已有3200多年历史，目前的伯渎港西起无锡市区古运河清名桥下，东至望虞河（漕湖），全长24.1公里，是无锡洪水东排的主要骨干河道之一。 无锡地区总体水质污染较为严重。除宜兴横山水库、长江江阴段处于Ⅱ~Ⅲ类水，其余水体均劣于III类水。全年有l.9%的监测断面（点）符合Ⅱ类水标准，4.7%的监测断面（点）为III类水，9.0%的监测断面（点）为Ⅳ类水，15.3%的监测断面（点）为V类水，69.l%的监测断面（点）劣于V类水。 本项目所在地域属苏南水网地区，地势坦荡、河网密布、纵横交汇，形成一大水乡特色。区内原有许多小河浜，随着园区的建设发展，大多数河浜已填埋，仅剩少量的断头浜，代之而形成目前的以地块为格局的排水管网系统，雨水和清水则通过雨水管网与伯渎港、京杭大运河等相通，污水管网则经提升泵站与硕放水处理厂衔接。由于该地区地势平坦，河流比降小，水流缓慢，水体更换周期长。河流对污染物的稀释自净能力较小，加上该地区经济发达、人口密集，所以水体污染比较严重。 4．生态环境概况 （1）土壤 本项目所在区域的土壤类型为太湖平原黄土状物质的黄泥土，土层较厚，耕作层有氧含量高，氮磷钾含量丰富，供肥保肥性能好，既保水又爽水，质地适中，耕性酥软，土壤酸碱主为中性，土质松疏，粘粒含量20-30%。 （2）森林、植被 无锡市自然条件优越，各种生物资源品种繁多，种植业以粮油作物为主，林业以松、杉、竹为主。近期由于经济开发，原始生态植破坏严重，残存无几。近几年，市政府加强生态保护和绿化工程的工作力度，绿色通道建设成绩显著，全市城乡绿化日新月异。总体而言，全市森林资源以城市西片较为丰富，而东部区域相对薄弱，绿化分布城镇较为丰富、村庄相对薄弱，中心城区街头绿地数量不足、布局不均。生态保护和绿化工程的工作仍不容忽视。 本项目所在区域原属太湖平原农业区，主要种植水稻、蔬菜等农作物，地带性植被属落叶林带，随着近年来经济的高速发展，人类社会经济活动的日益频繁，原有的自然植被已残留无几，现今主要种植城镇绿化树种和草皮。 （3）动物 本项目评价区的动物类别有脊椎动物、无脊椎动物、昆虫等。野生动物主要有鸟类、鼠类、蚁类、蛇类、蛙类等，但受人类的干扰影响会产生明显的迁徙变化。评价范围内无其它珍稀保护动物。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 无锡市梁溪区，以原崇安区、南长区、北塘区的行政区域为梁溪区的行政区域，梁溪区人民政府驻崇安寺街道解放南路688号。2015年11月30日，江苏省人民政府下发《关于调整无锡市部分行政区划的通知》（苏政发[2015]161号）。合并后，梁溪区的面积为71.5平方千米，人口约101.47万人。 作为运河古邑，历史底蕴深厚，拥有3200多年的伯渎河、2500多年的古运河、1400多年的南禅寺、400多年的清名桥，100多年的茂新面粉厂、永泰丝厂等众多民族工商业遗址。区内三河交汇：世界首条人工运河—3000多年的伯渎港、2000多年的江南运河和半个世纪前开凿的京杭大运河新航道，共同滋养并见证了中国吴文化和民族工商业的发祥。“千年运河文明、百年工商繁华”，既造就了以南禅古寺、清名古桥、南长古街等为代表的历史人文景观和茂新面粉厂、永泰丝厂等众多工业遗存，育就了“面粉大王”荣德生、荣宗敬，“丝业大王”薛南溟，“电气大王”祝大椿等一大批蜚声中外的民族工商实业家，也成就了 “米码头、布码头、丝码头、钱码头”的历史美名。是吴文化、古运河文化和民族工商业文化的发祥地，是我国经济最发达的长三角地区中心城市之一。 党的十八届三中全会确定了全面深化改革的指导思想、总体思路和目标任务，是新的历史起点上推进改革的纲领性文件。梁溪区将以更大的政治勇气和智慧、更有力的举措和办法，学习好贯彻好落实好党的十八届三中全会精神和省市会议精神，紧紧围绕建设充满活力富有魅力的现代化中心城区的总目标，更新思维模式，创新发展方式，进一步深化“一圈、两城、三街、四业、五特色”的发展战略，用“五个坚定不移”加快启动新一轮改革创新，谋划新一轮转型升级。一圈：太湖广场商圈。未来将以2幢超300米大厦、20幢百米高楼、150万平方米地上载体、30万平方米地下商业面积、10家以上五星级酒店为依托，努力打造5幢以上亿元税收楼宇、10幢以上千万元税收楼宇，真正把太湖广场商圈打造成无锡的中央商务区。运河古城，积极争创国家AAAAA级景区，建设成为具有江南特色的文旅产业新高地、国际旅游目的地。滨河新城，深化与华夏幸福基业的合作开发，使之成为具有特色的现代化新城。三街：西水东•中国民族工业文化街区、太湖半岛街区、阳光时尚街区。四业：做强制造业、做亮旅游业、做优服务业、做实物联网。五特色：五个特色经济——会议经济、文创电商经济、健康经济、资产经济和地铁经济。 无锡市扬名高新技术产业园位于无锡市区南端，规划占地面积2平方公里。园区建于1999年9月，2002年10月命名为江苏省乡镇企业示范园区。在园区建设过程中，遵循“高起点规划，高标准建设，高效能管理”的方针，重点发展高新技术产业，已引进四十余家科技含量高、产品附加值高和在国内外占有一定市场份额的规模企业，其中有省高新技术企业3家，省先进技术企业1家。园区内企业生产的产品有国家金、银牌产品、部优产品、国家级专利产品、省、市级荣誉产品等20多个。 扬名高新技术产业园园区功能定位明确，重点创建招商引资基地、科技创业基地、精密机械生产出口基地、纺织品生产出口基地；同时抓好日本工业园、欧美工业园的建设，抓好21世纪汽车广场二期工程建设，以及现代园艺观光苑的一期工程。园区不断加大基础设施建设的投入，形成“三纵三横”的道路网，新增绿化面积4万平方米，新建铸铁镂空围墙5000米，园区自建标准厂房15万平方米，完善电子安全监控系统，使园区布局合理化，设施现代化，环境园林化。改善投资软环境，充分发挥各个服务中心的作用，对进园企业做好“—站式”服务。 建设项目东北侧约445米处为永兴寺为市级文物保护单位，永兴寺坐落于无锡市华清大桥西堍匝道，始建于三国赤乌年间，迄今已有1700余年历史，是无锡最古老的寺庙之一，是中国佛教中观音文化展示地之一。该寺主殿供奉的主佛为9.19米毗卢香樟木观音座像，其高度属国内之最，此外，主殿内32尊2米高木雕观音应伸像、1米高五十三参相53尊的木雕像配上八十四相壁画，将成为目前国内展示观音文化最具全面的大殿。 建设项目拟建地属工业用地，符合无锡市梁溪区总体规划、环境规划和用地规划要求，与周围环境相容。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 扩建项目位于无锡市梁溪区扬名高科技创业园内；南侧隔梁东路为无锡市奇程汽车零部件有限公司；西侧为无锡市苏瑞试验设备有限公司；北侧为无锡市伟达纺织厂；东侧为高科技创业园内企业。 扩建项目周边500米范围内具体用地情况见附图二。 （1）项目所在地区域环境质量现状 [1]空气环境质量 根据无锡市环境监测中心站2016年监测资料统计，区内环境空气中污染物SO2、NO2、PM10的24小时平均浓度及年平均浓度均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准的要求，区域内的环境空气质量良好。 [2]水环境质量 扩建项目产生的生活污水经化粪池预处理后接管排入无锡市芦村污水处理厂，最终排入京杭大运河，根据无锡市环境监测中心站2016年的水质监测资料统计，京杭大运河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 [3]声环境质量 项目所在地声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场实际踏勘及项目周边环境状况，确定本项目环境保护目标见表3-1。 表3-1 扩建项目主要环境保护目标 环境要素; 保护对象 名称; 方位; 距离; 规模; 环境功能. 空气环境; 许家里居民区; SE; 约100米; 约50户，150人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 范巷; N; 约400米; 约30户，90人. 永兴寺; NE; 约445米; 市级文物保护单位. 水环境; 京杭运河; N; 约700米; 中型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类. 声环境; 许家里居民区; SE; 约100米; 约50户，150人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 大气环境质量标准 根据无锡市人民政府办公室文件锡政办发[2011]300号文《无锡市环境空气质量功能区划规定》(2011年)，项目所在地空气质量功能区为二类区。SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。大气环境质量标准各项污染物浓度限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准限值 单位：mg/Nm3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.2. NOx; 年平均; 0.05. 24小时平均; 0.1. 1小时平均; 0.25. PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. TSP; 年平均; 0.2. 24小时平均; 0.3. - 地表水环境质量标准 按《江苏省地表水（环境）功能区划》，梁塘河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准，京杭大运河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准。具体数据见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：除pH外为mg/L 水体; 类别; pH; COD; BOD5; DO; 总磷 （以P计）; 总氮; 氨氮. 梁塘河; Ⅲ; 6-9; ≤20; ≤4; ≥5; ≤0.2; ≤1.0; ≤1.0. 京杭大运河; Ⅳ; 6-9; ≤30; ≤6; ≥3; ≤0.3; ≤1.5; ≤1.5. - 声环境质量标准 项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，周围环境敏感目标区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 单位：dB（A） 类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 2; 60; 50. 3; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废气排放标准 VOCs无组织厂界浓度监控点浓度限值参考执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表5中“其他行业”标准。项目烟尘颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 表4-4 废气执行标准 执行标准; 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 无组织监控浓度限值mg/m3. 排气筒m; 二级. 天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2、表5中其他行业; VOCs; 80; 15; 2.0; 2.0. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. - 废水接管标准 扩建项目工艺废水同生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级要求接管进入无锡市芦村污水处理厂集中处理。废水接管标准见表4-5。 表4-5 废水接管标准 单位：mg/L 项目; 浓度限值（mg/L）; 标准来源. COD; 500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. SS; 400. pH; 6-9. 氨氮; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准. 总氮; 70. 总磷（以P计）; 8. LAS; 20. 石油类; 15. 为保护太湖水体水环境质量，无锡市芦村污水处理厂执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2007)表1中城镇污水处理厂Ⅰ尾水排放浓度限值，DB32/1072-2007中未列入项目（SS、pH）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级标准的A标准。具体标准限值列于表4-6。 表4-6 污水处理厂尾水排放标准 单位：mg/L（pH无量纲） 序号; 污染物名称; 最高允许排放浓度; 污染物名称. 1; COD; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2007)表1标准. 2; 氨氮; 5（8）*. 3; 总氮; 15. 4; 总磷; 0.5. 5; SS; 10; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级标准的A标准. 6; pH; 6-9. 7; 石油类; 1. *注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3. 厂界噪声排放标准 扩建项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体见表4-7。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准值 类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））; 标准来源. 3; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. |
| 总 量 控 制 指 标 | 扩建项目完成后全厂污染物排放总量见表4-8。 表4-8 扩建项目完成后全厂污染物排放总量 （t/a） 类别; 污染物 名称; 现有项目实际排放量[3]; 环评批复量; 扩建项目产生量; 扩建项目削减量; 扩建项目排放量; 以新带老削减量; 排放增减量; 排放总量[1]; 最终排放量[2]. 废气; 无组织; 焊接烟尘; 0.0014; /; 0.0021; 0; 0.0021; 0; +0.0021; 0.0035; 0.0035. VOCs; 0.0015; /; 0.00225; 0; 0.00225; 0; +0.00225; 0.00375; 0.00375. 生活废水; 废水量; 240; 230; 480; 0; 480; 0; +480; 720; 720. COD; 0.086; /; 0.192; 0; 0.173; 0; +0.173; 0.259; 0.036. SS; 0.048; /; 0.120; 0; 0.096; 0; +0.096; 0.144; 0.007. 氨氮; 0.007; /; 0.017; 0; 0.014; 0; +0.014; 0.022; 0.006. 总磷; 0.001; /; 0.001; 0; 0.001; 0; +0.001; 0.002; 0.0004. 总氮; 0.010; /; 0.022; 0; 0.019; 0; +0.019; 0.029; 0.011. 生产废水; 废水量; 239.256; 1150; 358.884; 0; 358.884; 0; +358.884; 598.14; 598.14. COD; 0.048; /; 0.072; 0; 0.065; 0; +0.065; 0.113; 0.030. SS; 0.072; /; 0.108; 0; 0.086; 0; +0.086; 0.158; 0.006. LAS; 0.002; /; 0.004; 0; 0.004; 0; +0.004; 0.006; 0.0003. 石油类; 0.003; /; 0.005; 0; 0.005; 0; +0.005; 0.008; 0.001. 固废; 一般固废; 0; 0; 20; 20; 0; 0; 0; 0; 0. 危险固废; 0; 0; 1.5; 1.5; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 6.05; 6.05; 0; 0; 0; 0; 0. 注：[1]为排入无锡市芦村污水处理厂的接管考核量。 [2]根据无锡市芦村污水处理厂出水指标计算，作为本项目排入外环境的水污染物总量。 [3] 因原环评丢失，现有项目排放量数据为本次核算。 扩建项目生产废气产生量为焊接烟尘（无组织）0.0021t/a，VOCs(点胶废气，无组织)0.00225t/a，排放量为焊接烟尘（无组织）0.0021t/a，VOCs(点胶废气，无组织)0.00225t/a，全厂废气排放量为焊接烟尘（无组织）0.0035t/a，VOCs(点胶废气，无组织)0.00375t/a； 扩建项目废水接管考核量为：废水量838.884t/a、COD 0.237t/a、SS 0.182t/a、氨氮0.014t/a、总氮0.019t/a、总磷0.001t/a、LAS0.004t/a、石油类0.005t/a，最终排放量：废水量838.884t/a、COD0.042t/a、SS0.008t/a、氨氮0.007t/a、总氮0.013t/a、总磷0.0004t/a、LAS0.0004t/a、石油类0.0008t/a；全厂废水接管考核量为废水量1318.14t/a、COD0.372t/a、SS 0.302t/a、氨氮0.022t/a、总氮0.029t/a、总磷0.002t/a、LAS0.004t/a，石油类0.005t/a，最终排放量：废水量1318.14t/a、COD0.066/a、SS0.013t/a、氨氮0.006t/a、总氮0.011t/a、总磷0.0004t/a、LAS0.0003t/a，石油类0.001t/a，废水污染物排放量纳入无锡市芦村污水处理厂总量范围内。 固废均得到有效处置，零排放。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 扩建项目主要从事减震器、发动机进、排气管的加工生产，新增水管的加工生产。项目的生产工艺流程如下： （1）减震器的生产工艺流程见图5-1。 图5-1 减震器生产工艺流程图 工艺流程简述： [1] 车加工：将外购的轮毂半成品利用车床进行轴颈端面、倒角、内孔、内端面、台阶、铰孔等车加工操作，此工序车床设备需加入切削液进行润滑，切削液（切削液与水配比为1:20）在设备中循环使用，定期更换。该工序会有废金属边角料（S1-1）、废切削液（S1-2）及设备噪声（N1-1）产生。废金属边角料使用滤网过滤后作为一般固废处置，过滤产生的切削液回用于车床设备生产。 [2] 拉键槽：将车加工后的半成品进行拉键槽，此工序需要使用少量火油润滑。 [3] 粗磨、精磨：使用磨床对半成品进行粗磨和精磨，去除表面毛刺。 [4] 组装：将经过上述加工后的工件，与外购的橡胶圈组装在一起，切割胶圈平整。此工序产生废橡胶圈。 [5] 二次加工：将工件进行进一步的车加工操作，加工V槽或PK槽，该工序会产生废金属屑（S1-1）及设备噪声（N1-5）。 [6] 刻线：在工件上刻出一个小槽。 [7] 动平衡：将工件放置在动平衡机上，通过打去重孔来动平衡工件。此工序打孔过程中会产生废金属屑。 [8] 清洗：使用清洗机对工件进行清洗，工件在传送带上传送，清洗剂在清洗机内部循环，去除表面油污。防锈型清洗剂添加比例为1:80。 [9] 喷漆、烘漆（委外）：工件需在表面喷漆，此工序委外处理。 [10] 终检：按照检验规范对产品外观进行检查，确认轴颈无残留油漆、轴端面无碰伤、V槽无气孔、碰伤，油漆完全固化。 [11]压碗：将几种工件组合起来。 [12]包装入库：将产品进行包装封箱，存入产品仓库。 - 发动机进、排气管 - 发动机进气管包含接管、歧管两种类型，排气管包含废气循环管和弯管两种类型。两种进气管工艺流程详见图5-2，废气循环管详见图5-3，弯管详见图5-4. 图5-2 发动机进气管生产工艺流程图 工艺流程简述： [1] 机加工：将外购的进、排气管毛坯利用车床、钻孔机、铣床等进行一系列机加工，根据产品的工序要求，进行管口抛光，铣加工法兰面，钻孔、倒角，钻、倒、铰、攻斜凸台，锪背面等机加工操作，不同的管材需要加工不同的部位，加工完成之后人工去毛刺。此工序车床设备需加入切削液进行润滑，切削液在设备中循环使用，定期更换。该工序会有废金属边角料（S2-1）、废切削液（S2-2）及设备噪声（N2-1）产生。废金属边角料使用滤网过滤后作为一般固废处置，过滤产生的切削液回用于车床设备生产。 [2] 清洗：将加工后的工件放入清洗池，使用超声波清洗工件表面残留的切削液和金属屑。清洗池中需添加铝合金清洗剂，添加比例1:20，超声波清洗为在热水池（50L，温度40-50℃）清洗3-4min，然后放入冷水池（35L）进行漂洗清洁，漂洗用水为清水。该工序中的清洗用水及漂洗用水每天更换。此工序会有废水（W2-1）产生。 [3] 测漏：将清洗后的工件进行测漏。 [4] 终检：经过测漏后的工件，按照检验规范对产品外观进行检查，检验合格的即为成品，该工序会产生不合格品（S2-3）。 [5]包装入库：将产品进行包装封箱，存入产品仓库。 图5-3 废气循环管生产工艺流程图 工艺流程简述： [1] 去毛刺：人工去除工件管口内外边缘的毛刺。产生少量废金属屑S3-1。 [2] 打波：使用打波机给工件打波，根据产品需求选择波纹数量和波距。 [3] 弯管：使用弯管机将工件管身折弯成一定的角度。 [4] 组装、配法兰：将外购的法兰和上述处理后的工件组装在一起。 [5] 切割、去毛刺：切除多余管头并去除毛刺，注意管身与法兰中心孔对齐。此工序产生废边角料。 [6] 点焊：将管件与法兰焊接在一起。此工序产生焊接烟尘G3-1。 [7]清洗：同发动机进气管清洗步骤一致。此工序会有废水（W3-1）产生。 [8] 钎焊（委外）：委托外单位进行钎焊处理。 [9] 测漏：将钎焊后的工件进行测漏。 [10] 终检：经过测漏后的工件，按照检验规范对产品外观进行检查，检验合格的即为成品，该工序会产生不合格品（S3-3）。 [11]包装入库：将产品进行包装封箱，存入产品仓库。 图5-4 弯管生产工艺流程图 工艺流程简述： - [1]车、铣加工：将外购的弯管毛坯利用车床、铣床等进行车、铣加工，根据产品的工序要求，加工法兰面。此工序车床设备需加入切削液进行润滑，切削液（切削液与水配比为）在设备中循环使用，定期更换。该工序会有废金属边角料（S4-1）、废切削液（S4-2）及设备噪声（N4-1）产生。废金属边角料使用滤网过滤后作为一般固废处置，过滤产生的切削液回用于车床设备生产。 - [2]钻加工：使用钻孔机加工法兰面安装孔、倒角，部分工件需要加工螺纹孔、两孔法兰。 - [3]焊接（部分产品需要）：部分产品需要再焊接波纹管或法兰，此工序产生焊接烟尘。 - [4]测漏：对工件进行测漏。 - [5]磷化（委外）：委外进行磷化处理。 - [6]终检：经过测漏后的工件，按照检验规范对产品外观进行检查，检验合格的即为成品，该工序会产生不合格品（S4-3）。 - [7]包装入库：将产品进行包装封箱，存入产品仓库。 （3）水管的生产工艺流程见图5-5。 图5-5 水管生产工艺流程图 工艺流程简述： - [1]铣加工：将外购的水管半成品利用铣床加工基准法兰。 - [2]钻孔、倒角：将工件使用钻孔机进行钻孔、倒角。 [3] 车加工：使用车床对水管管口进行加工。 [4] 钻、倒、铰支管孔：对工件的支管进行钻、倒、铰孔。 [5] 锪背面（部分产品需要）：将工件进行进一步的加工操作，加工工面平整。上述[1]~[5]工序车床设备需加入切削液进行润滑，切削液（切削液与水配比为）在设备中循环使用，定期更换。机加工过程中会有废金属边角料（S5-1）、废切削液（S5-2）及设备噪声（N5-1）产生。废金属边角料使用滤网过滤后作为一般固废处置，过滤产生的切削液回用于车床设备生产。 [6] 去毛刺：人工去除加工面四周的毛刺。 [7] 清洗：同发动机进气管清洗步骤一致，使用超声波清洗工件表面残留的切削液和金属屑。该工序中的清洗用水及漂洗用水每天更换。此工序会有废水（W5-1）产生。 [8] 压装镀锌管：将外购的镀锌管与加工完成的水管使用密封胶组合起来，此工序密封胶会有少量挥发，产生有机废气G5-1。 [9] 测漏：将工件进行测漏。 [10] 终检：经过测漏后的工件，按照检验规范对产品外观进行检查，检验合格的即为成品，该工序会产生不合格品。 [11]包装入库：将产品进行包装封箱，存入产品仓库。 本项目在设备保养过程中会产生废机油及废油抹布油手套。 主要污染工序： - 废气 扩建项目金加工过程所使用的切削液在常温下切削液和液压油基本不挥发，因此生产过程中切削液产生的挥发废气量较少，故不定量分析。 扩建项目水管生产工艺中压装镀锌管时使用密封胶，密封胶主要成分为芳香族二甲基丙烯酸酯。本项目密封胶新增年使用量为2.25L/a，使用量较小，无组织排放。 部分发动机排气管需要焊接，焊接时会产生焊接烟尘，焊丝新增用量为420kg/a，参照同行业类比，发尘量按5g/kg计，则项目厂房内焊尘产生量约为2.1kg/a，无组织排放。 - 废水 扩建项目新鲜用水量为1093.8t/a，其中生活用水量600t/a、清洗用水量为393t/a，切削液配水100.8t/a，均来自市政自来水管网。 (1)职工生活用水 扩建项目新增职工40人，职工生活用水根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009），员工用水定额为每人每天40-60L，本项目按50L/人·d计算，则本项目生活用水600t/a，产污系数以0.8计，则生活污水产生量约为480t/a。生活污水中主要污染物浓度为COD 400mg/L、SS 200mg/L、氨氮25mg/L、总氮35 mg/L、总磷4mg/L。 (2) 清洗剂配水及漂洗用水 扩建项目新增防锈型清洗剂和铝合金清洗剂新增用量均为2.88t/a，防锈型清洗剂添加比例1：80，需新鲜用水230.4t，更换频次约2-3个班一次；超声波清洗池添加铝合金清洗剂比例1：20，需新鲜用水57.6t；更换频率为清洗池1次/天，漂洗池2次/班；根据漂洗池尺寸，每天需用水70L，年新鲜用水量为105t/a，产污系数以0.9计，则清洗废水产生量为358.884t/a。 (3) 切削液配水 扩建项目切削液配水比例为1：20，新增切削液5.04t/a，需新鲜用水100.8t/a。切削液在机器中循环使用，大部分水分因在设备运转过程中受热而蒸发，剩余的切削液最终作为危废委托有资质单位处理。 扩建项目实行“雨污分流”制，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网，扩建项目清洗废水排放，所产生的生活污水480t/a经化粪池预处理后，达接管要求排入市政污水管网，最终进入无锡市芦村污水处理厂集中处理，达标尾水排入京杭大运河。 图5-6 扩建项目用排水平衡图（t/a） - 固体废物 - 本项目固体废物主要为加工过程中产生的废金属屑、更换的废切削液、员工生活会产生生活垃圾以及废包装桶。 - 废金属屑 - 根据企业生产经验，废铝屑年新增产生8t/a，废铁屑年产生12t/a。全部收集外售。 - 废切削液 - 根据企业生产经验，废切削液年产生0.5t/a。 - 生活垃圾 - 本项目新增员工40人，按照生活垃圾排放系数取K=0.5kg/人·d，年工作日300天，则生活垃圾产生量约为6t/a，由环卫部门定期清运。 根据《关于加强建设项目环评文件固体废物内容编制的通知》苏环办[2013]283号，对扩建项目生产过程中产生的各类固体废物进行分析。 本项目废切削液桶、废液压油桶共0.03t/a，均由原料供应商回收再利用，用于原有用途。因此废切削液桶、废液压油桶不属于固体废物、也不属于危险废物。 （1）固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据《固体废物鉴别标准 通则（GB34330-2017）》及结果见表5-1。 表5-1 扩建项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（吨/年）; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废金属屑; 钻孔、铣加工; 固态; 主要成分为铝、铁、不锈钢等; 20; √; -; 《固体废物鉴别标准 通则（GB34330-2017）》. 2; 废切削液; 切削液定期更换; 液态; 水、切削液; 0.5*; √; -. 3; 含油抹布、手套; 设备保养; 固态; 废油、抹布、手套; 0.05; √; -. 4; 生活垃圾; 办公、生活; 半固态; 纸等; 6; √; -. 注：上表中“二（一）（2）”表示：生产过程中产生的废弃物质、报废产品；“二（一）（4）”表示：办公产生的废弃物质；“二（一）（6）”表示：其他污染控制设施产生的垃圾、残余渣、污泥。 *切削液中大部分水分因在设备运转过程中受热而蒸发，剩余的切削液一部分附着在了工件的表面，一部分作为危废处置，根据企业生产经验，作为危废的废切削液约为0.5t/a。 根据《固体废物鉴别导则（试行）》中固废的判别依据，列于“二（一）”，但不在“二（二）”中的副产物属于固体废物，所以扩建项目产生的副产物均属于固体废物。 （2）固体废物产生情况汇总 扩建项目固体废物分析结果汇总见表5-2。 表5-2 扩建项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物类别; 废物 代码; 估算产生量（吨/年）. 1; 废金属屑; 一般固废; 加工; 固态; 主要成分为铝、铁、不锈钢等; 根据《国家危险废物名录》（2016年）鉴别; -; 82; -; 20. 2; 废切削液; 危险固废; 加工; 液态; 水、切削液; T; HW09; 900-006-09; 0.5. 3; *含油抹布、手套; 一般固废; 设备保养; 固态; 废油、抹布、手套; T,In; HW49; 900-041-49; 0.05. 4; 生活垃圾; 生活垃圾; 办公、生活; 半固态; 纸等; -; 99; -; 6. *注：根据《国家危险废物名录》（2016版），废含油手套和抹布列入豁免清单，混入生活垃圾中处置，满足豁免条件，因此，全程不作危险废物处置。 扩建项目危险废物汇总见表5-3。 表5-3 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 （吨/年）; 产生工序 及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废切削液; HW09; 900-006-09; 0.5; 加工; 液态; 水、切削液; 切削液; 间歇; T; 委托处置. 2; *含油抹布、手套; HW49; 900-041-49; 0.05; 设备保养; 固态; 废油、抹布、手套; 废油; 间歇; T,In; 环卫清运. *注：根据《国家危险废物名录》（2016版），废含油手套和抹布列入豁免清单，混入生活垃圾中处置，满足豁免条件，因此，全程不作危险废物处置。 - 噪声 扩建项目高噪声源为加工中心，各类车床、铣床、磨床、钻孔设备等，单台设备噪声值为75dB（A）～85dB（A），扩建项目高噪声设备一览表见表5-4。 表5-4 项目噪声设备及安置情况表 序号; 设备名称; 数量（台）; 单台设备等效声级 （dB（A））; 所在车间名称; 治理措施; 降噪效果 （dB（A））. 1; 加工中心; 10; 90; 车间一; 减振底座、厂房隔声; 25. 2; 车床; 26; 85; 车间二18台、车间三8台; 25. 3; 铣床; 6; 85; 车间一5台、车间二1台; 25. 4; 磨床; 2; 85; 车间二; 25. 5; 钻孔设备; 39; 85; 车间一20台、车间二12台、车间三7台; 25.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量t/a |  |  | 排放浓度mg/m3 |  | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | G3-1 G4-1 | 烟尘 | / | 0.0021 |  |  | / |  | / | 0.0021 | 大气 |
|  | G5-1 | VOCs | / | 0.00225 |  |  | / |  | / | 0.00225 |  |
| 水 污 染 物 | — | 污染物名称 | 废水量 t/a | 产生浓度mg/L |  |  | 产生量t/a |  | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
|  | 生活污水 | COD | 480 | 400 |  |  | 0.192 |  | 360 | 0.173 | 生活污水经化粪池预处理后一起接入芦村污水处理厂处理 |
|  |  | SS |  | 250 |  |  | 0.120 |  | 200 | 0.096 |  |
|  |  | NH3-N |  | 35 |  |  | 0.017 |  | 30 | 0.014 |  |
|  |  | TP |  | 3 |  |  | 0.001 |  | 3 | 0.001 |  |
|  |  | TN |  | 45 |  |  | 0.022 |  | 40 | 0.019 |  |
|  | 清洗废水 | COD | 358.884 | 200 |  |  | 0.072 |  | 180 | 0.065 |  |
|  |  | SS |  | 300 |  |  | 0.108 |  | 240 | 0.086 |  |
|  |  | LAS |  | 10 |  |  | 0.004 |  | 10 | 0.004 |  |
|  |  | 石油类 |  | 15 |  |  | 0.005 |  | 14 | 0.005 |  |
| 固体 废物 | — | 污染物 名称 | 产生量t/a |  | 处理处置量 t/a | 综合利用量t/a |  | 外排量t/a |  | 备注 |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 6 |  | 6 | 0 |  | 0 |  | 环卫清运 |  |
|  | 生产车间 | 废金属屑 | 20 |  | 0 | 20 |  | 0 |  | 外卖处置 |  |
|  |  | 含油抹布、手套 | 0.05 |  | 0.05 | 0 |  | 0 |  | 环卫清运 |  |
|  |  | 废切削液 | 0.5 |  | 0.5 | 0 |  | 0 |  | 委托江阴绿水机械有限公司处置 |  |
| 噪 声 | 扩建项目高噪声源为加工中心，各类车床、铣床、磨床、钻孔设备等，噪声值为75-85 dB（A），高噪声设备通过厂房隔声、安装减震垫等措施，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 | 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 扩建项目机加工过程所使用的切削液，且在常温下切削液基本不挥发，因此生产过程中切削液产生的挥发废气量较少，对周围环境影响较小，故不定量分析。 (1)扩建项目排放源强 部分发动机排气管需要焊接，焊接时会产生焊接烟尘，焊丝新增用量为420kg/a，参照同行业类比，发尘量按5g/kg计，则项目厂房内焊尘产生量约为2.1kg/a，无组织排放。扩建项目压装镀锌管时使用密封胶，密封胶主要成分为芳香族二甲基丙烯酸酯。本项目密封胶新增年使用量为2.25L/a。 以上废气在生产车间内呈无组织排放，经车间通风换气装置排至车间外。 表7-1 扩建无组织废气排放源强 污染源; 所在车间; 污染物名称; 排放量 t/a; 面源面积m2; 面源高度m. 焊接工序; 车间1; 烟尘; 0.0021; 918 （54*17）; 6. 压装工序; 车间3; VOCs; 0.00225; 540 （36*15）. (2)达标排放分析： 本报告采用《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式进行预测计算，计算结果见表7-1=2。 表7-2 无组织排放的废气达标分析 位置; 污染物 名称; 计算 模块; 面源排放速率 （g/(s·m2)）; 面源参数(m); Ci (mg/m3); Xm (m); Coi * (mg/m3); Pi (%). 长度; 宽度; 高度. 车间1; 烟尘; 简单 地形; 2.65×10-7; 54; 17; 6; 0.000213; 71; 0.2; 0.27. 车间3; VOCs; 4.82×10-7; 36; 15; 6; 0.000252; 65; 1.8; 0.01. 上表预测结果表明，本项目无组织排放的烟尘、VOCs的最大落地浓度分别为0.000213mg/m3、0.000252mg/m3，占标率分别为0.27%、0.01%，出现距离分别在下风向71m处、65m处。无组织排放的大气污染物烟尘、VOCs对环境影响的最大浓度小于其相应标准的10%。可见，无组织排放污染物对环境影响较小，不会改变周围大气环境功能。 (3)大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术到则 大气环境》（HJ2.2-2008），为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，需在项目场界以外设置大气环境防护距离。计算结果见表7-3。 表7-3 全厂大气环境防护距离计算表 污染源位置; 污染物名称; 排放速率（kg/h）; 评价标准Cm（mg/m3）; 面源有效长度、宽度、高度m; 计算结果（m）. 车间1; 烟尘; /; 0.2; 54×17×6; 无超标点. 车间3; VOCs; /; 1.8; 36×15×6; 无超标点. 由表7-5预测结果可以看出，无组织排放的大气污染物采用大气环境防护距离计算模式计算后得到大气环境防护距离为0，无超标点，可以不设置大气环境防护距离。 (4)卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，无组织排放有害气体的生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： QcCm=1A(BLC+0.25r2)0.50LD 式中： Cm－为环境一次浓度标准限值（mg/m3）； L－工业企业所需的防护距离（m）； Qc－有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； r－有害气体无组织排放源所在单元的等效半径（m）； A、B、C、D-卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）表5中查取； 卫生防护距离计算结果见表7-4。 表7-4 卫生防护距离计算结果 污染源位置; 无组织废气; Qc（kg/h）; Cm(mg/m3); r（m）; A; B; C; D; L计. 车间1; 烟尘; 0.000875; 0.2; 10.1; 400; 0.010; 1.85; 0.78; 0.131. 车间3; VOCs; 0.0009375; 1.8; 10.1; 400; 0.010; 1.85; 0.78; 0.012. 由上表计算结果，并根据GB/T 13201-91规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m。因此按照计算结果扩建项目应从生产车间向外设置50m卫生防护距离。就本项目所在地的实际情况来看，卫生防护距离内无环境敏感点，且今后也不得设学校、住宅、医院等环境敏感点。本项目所设置卫生防护距离见附图2所示。 2、水环境影响分析 扩建项目实行“雨污分流”制，雨水经雨水管网收集后排入区域雨水管网，扩建项目产生的污水主要为生活污水及清洗废水。生活污水产生量为480t/a，水中污染物浓度为COD 400mg/L、SS 250mg/L、氨氮35mg/L、总氮45mg/L、总磷3mg/L。生活污水经化粪池预处理后，达接管要求后经现有规范化排污口排入无锡市芦村污水处理厂集中处理，最终排入京杭大运河。生产废水主要是清洗废水，水中污染物浓度为COD 200mg/L、SS 300mg/L、LAS10mg/L、石油类15mg/L，厂区设有简易的沉淀沟槽，同生活污水一起接管市政污水管网。 无锡市芦村污水处理厂位于无锡市华清路，占地面积15公顷，职工人数99人，芦村污水处理厂三期工程已于2003年10月前投入运行，目前一级处理和二级处理的规模均可达到20万m3/d，采用A2/O处理工艺，服务范围为无锡市河埒、梁溪河两侧、红星路、滨湖路、太湖大道等片区，收集处理服务范围内生活污水和部分工业废水。 芦村污水处理厂升级改造后，出水指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准（CODcr≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、悬浮物≤10mg/L、总氮≤15mg/L、氨氮≤5mg/L、总磷≤0.5mg/L），出水水质优于《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表1中Ⅰ类污水处理厂尾水排放浓度限值。其处理工艺流程见图7-1。 粗格栅 进水泵房 细格栅 曝气沉沙池 初沉池 厌氧段 缺氧段 好氧段 二沉池 出水 鼓风机房 空气 进水 回流及剩余污泥泵房 污泥浓缩池 砂渣外运 污泥回流 活性污泥 污泥预热池 污泥消化池 脱水机房 干泥堆棚 泥饼外运 沼气柜 沼气利用 图例： 污水管道 砂渣管道 污泥管道 曝气管道 气管 剩余污泥 混合内回流 图7-1 无锡市芦村污水处理厂工艺流程图 深度处理 根据无锡市城市总体规划和排水规划，为进一步降低污染物排放总量，无锡市芦村污水处理厂又于2009年2月18日实施了四期扩建工程建设。四期工程占地101亩，工程总投资4.6亿元，处理规模为10万t/d，二级处理采用AAO工艺，深度处理采用反硝化滤池和活性砂滤池，出水主要指标达到国家一级A排放标准，新建了进水泵房、曝气沉砂池、初沉池、生物池、二沉池、深度处理车间、变电所、鼓风机房、脱水机房、紫外消毒渠等。2009年12月25日通水试运行，2010年3月底交工验收，目前芦村污水处理厂日处理能力达到30万吨。其处理工艺流程见图7-2。 粗格栅 进水泵房 细格栅 曝气沉砂池 初沉池 缺氧池 厌氧池 好氧池 二沉池 提升泵房 至深度处理 鼓风机房 混合液回流 污泥泵房 剩 余 污 泥 贮泥池 剩余污泥 回流 污泥 脱水机房 干泥委托电场焚烧 进 砂、渣外运 图7-2 无锡市芦村污水处理厂四期工艺流程图 芦村污水处理厂现有余量为2万m3/d，扩建项目废水排放量约为1.13t/d，污水处理厂有余量接收本项目废水，项目废水水质简单，满足芦村污水处理厂接管标准，且项目所在地污水管网已铺设到位，扩建项目废水排入芦村污水处理厂处理，对污水处理厂的正常运行影响较小。废水经芦村污水处理厂处理达标后排放，对周围水环境影响较小。 扩建项目实行“雨污分流”制，雨水经雨水管网收集后接入市政雨水管网；废水排放依托现有现有排放口，该接管口已经根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》设置。 3、固体废物影响分析 扩建项目产生废金属屑20t/a，回收后外卖处置；含油抹布及手套0.05t/a在《国家危险废物名录》2016危险废物豁免管理清单内，混入生活垃圾一起环卫清运，满足豁免条件，因此全过程不按危险废物管理，含油抹布及手套0.05t/a与生活垃圾3.25t/a均由环卫清运；废切削液0.5t/a委托江阴绿水机械有限公司处置（危废处置意向协议见附件）。 扩建项目固体废物利用处置方式见表7-5。 表7-5 扩建项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 处置单位. 1; 废金属屑; 加工; 一般固体废物; 82; -; 20; 外售; -. 2; 废切削液; 加工; 危险固废; HW09; 900-006-09; 0.5; 委托处置; 江阴绿水机械有限公司. 3; 含油抹布、手套; 设备保养; 一般固废; HW49; 900-041-49; 0.05; 环卫清运; -. 4; 生活垃圾; 办公、生活; 99; -; 6. 江阴绿水机械有限公司位于江阴市周庄镇三房巷工业集中区电厂路23号，成立于2009年6月4日。核准经营范围包括：处置、利用油/水、烃/水混合物或切削液（HW09）21000吨/年#。 本项目产生的废切削液（HW09）在江阴绿水机械有限公司处置范围内，且处置单位有余量接纳，并已签订了危废处置意向协议，因此本项目产生的废切削液（HW09）委托江阴绿水机械有限公司处置是可行的。 厂区现有一般工业固废的暂存场面积约为30m2，能满足此次项目固废暂存的需求。一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求建设，具体要求如下： （1）贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 （2）贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 （3）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 （4）应设计渗滤液集排水设施。 （5）为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤土墙等设施。 （6）为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。 厂区现有危险废物的暂存场面积为10m2，危废收集的同时应作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，需符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求进行设置，并做到以下几点： （1）废物贮存设施必须按照《环境保护图形标志(GB15562－1995)》的规定设置警示标志； （2）废物贮存设施周围设置围墙或其它防护栅栏； （3）废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； （4）废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 表7-6 扩建项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 生产车间危险废物堆场; 废切削液; HW09; 900-006-09; 生产车间; 5m2; 桶装，密封; 0.3t; 6个月. 综上所述，扩建项目产生的固废均能得到安全有效的处置，对周围环境影响较小。 4、声环境影响分析 扩建项目高噪声源为加工中心，各类车床、铣床、磨床、钻孔设备等，单台设备噪声值为75dB（A）～85dB（A）。 建设单位拟采用下列措施进噪声控制： （1）控制设备噪声 在设备选型时选用先进的低噪声设备,在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 （2）设备减振、隔声 高噪声设备安装减震底座，设计降噪量达15dB（A）左右。 （3）加强建筑物隔声措施 高噪声设备均安置在室内，有效利用了建筑隔声，并采取隔声、吸声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播，正常生产时门窗密闭，采取隔声措施，降噪量约10dB(A)左右。 （4）强化生产管理 确保各类防治措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。 综上所述，扩建项目所有设备均安置于车间内，设计降噪量达25dB（A）以上。 根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，本次环评选择东、西、南、北四个厂界及最近敏感目标扬名街道办事处作为关心点，对高噪声设备噪声进行影响预测。计算过程如下： （1）声环境影响预测模式 式中：LA（r）—预测点r处A声级dB(A)； LA（r0）—r0处A声级dB(A)； A—倍频带衰减dB（A）； （2) 声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中： Leqg—声源在预测点的等效声级贡献值dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级dB(A)； T—预测计算的时间段s； ti —i声源在T 时段内的运行时间s。 （3）预测点的预测等效声级(Leq )计算公式： 式中： Leqg —声源在预测点的等效声级贡献值dB(A)； Leqb — 预测点的背景值dB(A) ； （4）在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故几何发散衰减： 式中：Adiv—几何发散衰减； r0—噪声合成点与噪声源的距离m； r—预测点与噪声源的距离m。 扩建项目噪声的厂界预测结果见表7-7。 表7-7 扩建项目噪声预测结果表 单位：dB（A） 关心点; 噪声源; 单台设备噪声值(dB(A)); 隔声、减振等(dB(A)); 各噪声源离厂界距离(m); 距离衰减(dB(A)); 贡献值(dB(A)) *; 叠加贡献值(dB(A)). 东厂界; 加工中心; 90; 25; 16; 24.1; 40.9; 53.75. 车床（车间二）; 85; 25; 51; 34.2; 25.8. 车床（车间三）; 85; 25; 76; 37.6; 22.4. 铣床（车间一）; 85; 25; 16; 24.1; 35.9. 铣床（车间二）; 85; 25; 51; 34.2; 25.8. 磨床; 85; 25; 22; 26.9; 33.1. 钻孔设备（车间一）; 85; 25; 16; 24.1; 35.9. 钻孔设备（车间二）; 85; 25; 51; 34.2; 25.8. 钻孔设备（车间三）; 85; 25; 76; 37.6; 22.4. 南厂界; 加工中心; 90; 25; 11; 20.8; 44.2; 57.09. 车床（车间二）; 85; 25; 46; 33.3; 26.7. 车床（车间三）; 85; 25; 37; 31.4; 28.6. 铣床（车间一）; 85; 25; 11; 20.8; 39.2. 铣床（车间二）; 85; 25; 46; 33.3; 26.7. 磨床; 85; 25; 39; 31.8; 28.2. 钻孔设备（车间一）; 85; 25; 11; 20.8; 39.2. 钻孔设备（车间二）; 85; 25; 46; 33.3; 26.7. 钻孔设备（车间三）; 85; 25; 37; 31.4; 28.6. 西厂界; 加工中心; 90; 25; 54; 34.7; 30.3; 57.8. 车床（车间二）; 85; 25; 26; 28.3; 31.7. 车床（车间三）; 85; 25; 4; 15; 45. 铣床（车间一）; 85; 25; 54; 34.7; 25.3. 铣床（车间二）; 85; 25; 26; 28.3; 31.7. 磨床; 85; 25; 73; 37.3; 22.7. 钻孔设备（车间一）; 85; 25; 54; 34.7; 25.3. 钻孔设备（车间二）; 85; 25; 26; 28.3; 31.7. 钻孔设备（车间三）; 85; 25; 4; 15; 45. 北厂界; 加工中心; 90; 25; 49; 33.8; 31.2; 48.68. 车床（车间二）; 85; 25; 28; 28.9; 31.1. 车床（车间三）; 85; 25; 42; 32.5; 27.5. 铣床（车间一）; 85; 25; 49; 33.8; 26.2. 铣床（车间二）; 85; 25; 28; 28.9; 31.1. 磨床; 85; 25; 33; 30.4; 29.6. 钻孔设备（车间一）; 85; 25; 49; 33.8; 26.2. 钻孔设备（车间二）; 85; 25; 28; 28.9; 31.1. 钻孔设备（车间三）; 85; 25; 42; 32.5; 27.5. 注*：贡献值已考虑多台设备叠加值。 扩建项目为单班白班工作制，昼间运营。经预测，项目建成投产后，项目高噪声设备经过设备减振、厂房隔声、距离衰减后，对东、南、西、北厂界噪声的预测值分别为53.75dB(A)、57.09dB(A)、57.8dB(A)、48.68dB(A)；可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准中昼间要求，即昼间≤65dB（A），对周围环境的影响值较小。 综上所述，扩建项目完成后，噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 5、清洁生产与循环经济 （1）生产工艺的清洁性 扩建项目为机械加工项目，生产工艺采用成熟简单的生产工艺，原料利用率较高，生产过程中污染物产生量较小，属于清洁生产工艺。 （2）原材料和产品的清洁性 扩建项目所用的主要原材料为低等毒性、无毒物质，在原辅材料获取过程中对生态环境影响较小；产品为无毒无害产品，在使用过程中对人健康和生态环境影响较小，产品属于较清洁产品。 扩建项目的生产工艺较成熟，排污量较小，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 6、总量控制分析 扩建项目污染物产生及排放情况见表7-8。 表7-8 扩建项目污染物排放量汇总 种类; 污染源; 污染物; 废气量 (Nm3/h); 产生量 (t/a); 产生 浓度 (mg/m3); 排放量(t/a); 排放浓度(mg/m3); 排放去向. 大气污染物; 焊接工序; 颗粒物; -; 0.0021; -; 0.0021; -; 区域大气. 点胶工序; VOCs; 0.00225; -; 0.00225; -. 种类; 排放源 （编号）; 污染物名称; 废水量 （t/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量（t/a）; 排放 去向. 水污染物; 生活污水; COD; 480; 400; 0.192; 360; 0.173; 接管排入无锡市芦村污水处理厂. SS; 250; 0.120; 200; 0.096. NH3-N; 35; 0.017; 30; 0.014. TP; 3; 0.001; 3; 0.001. TN; 45; 0.022; 40; 0.019. 生产废水; COD; 358.884; 200; 0.072; 180; 0.065. SS; 300; 0.108; 240; 0.086. LAS; 10; 0.004; 10; 0.004. 石油类; 15; 0.005; 14; 0.005. 种类; 排放源 （编号）; 产生量（t/a）; 处理处置量（t/a）; 综合利用量（t/a）; 外排量 （t/a）; 备注. 固废; 废金属屑; 20; 0; 20; 0; 外售. 废切削液; 0.5; 0.5; 0; 0; 委托处置. 含油抹布、手套; 0.05; 0.05; 0; 0; 环卫清运. 生活垃圾; 6; 6; 0; 0. 扩建项目完成后全厂污染物排放总量见表7-9。 表7-9 扩建项目完成后全厂污染物排放总量 （t/a） 类别; 污染物 名称; 现有项目实际排放量[3]; 环评批复量; 扩建项目产生量; 扩建项目削减量; 扩建项目排放量; 以新带老削减量; 排放增减量; 排放总量[1]; 最终排放量[2]. 废气; 无组织; 焊接烟尘; 0.0014; /; 0.0021; 0; 0.0021; 0; +0.0021; 0.0035; 0.0035. VOCs; 0.0015; /; 0.00225; 0; 0.00225; 0; +0.00225; 0.00375; 0.00375. 生活废水; 废水量; 240; 230; 480; 0; 480; 0; +480; 720; 720. COD; 0.086; /; 0.192; 0; 0.173; 0; +0.173; 0.259; 0.036. SS; 0.048; /; 0.120; 0; 0.096; 0; +0.096; 0.144; 0.007. 氨氮; 0.007; /; 0.017; 0; 0.014; 0; +0.014; 0.022; 0.006. 总磷; 0.001; /; 0.001; 0; 0.001; 0; +0.001; 0.002; 0.0004. 总氮; 0.010; /; 0.022; 0; 0.019; 0; +0.019; 0.029; 0.011. 生产废水; 废水量; 239.256; 1150; 358.884; 0; 358.884; 0; +358.884; 598.14; 598.14. COD; 0.048; /; 0.072; 0; 0.065; 0; +0.065; 0.113; 0.030. SS; 0.072; /; 0.108; 0; 0.086; 0; +0.086; 0.158; 0.006. LAS; 0.002; /; 0.004; 0; 0.004; 0; +0.004; 0.006; 0.0003. 石油类; 0.003; /; 0.005; 0; 0.005; 0; +0.005; 0.008; 0.001. 固废; 一般固废; 0; 0; 20; 20; 0; 0; 0; 0; 0. 危险固废; 0; 0; 1.5; 1.5; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 6.05; 6.05; 0; 0; 0; 0; 0. 注：[1]为排入无锡市芦村污水处理厂的接管考核量。 [2]根据无锡市芦村污水处理厂出水指标计算，作为本项目排入外环境的水污染物总量。 [3] 因原环评丢失，现有项目排放量数据来源于本次核算量。 扩建项目生产废气产生量为焊接烟尘（无组织）0.0021t/a，VOCs(点胶废气，无组织)0.00225t/a，排放量为焊接烟尘（无组织）0.0021t/a，VOCs(点胶废气，无组织)0.00225t/a，全厂废气排放量为焊接烟尘（无组织）0.0035t/a，VOCs(点胶废气，无组织)0.00375t/a； 扩建项目废水接管考核量为：废水量838.884t/a、COD 0.237t/a、SS 0.182t/a、氨氮0.014t/a、总氮0.019t/a、总磷0.001t/a、LAS0.004t/a、石油类0.005t/a，最终排放量：废水量838.884t/a、COD0.042t/a、SS0.008t/a、氨氮0.007t/a、总氮0.013t/a、总磷0.0004t/a、LAS0.0004t/a、石油类0.0008t/a；全厂废水接管考核量为废水量1318.14t/a、COD0.372t/a、SS 0.302t/a、氨氮0.022t/a、总氮0.029t/a、总磷0.002t/a、LAS0.004t/a，石油类0.005t/a，最终排放量：废水量1318.14t/a、COD0.066/a、SS0.013t/a、氨氮0.006t/a、总氮0.011t/a、总磷0.0004t/a、LAS0.0003t/a，石油类0.001t/a，废水污染物排放量纳入无锡市芦村污水处理厂总量范围内。 固废均得到有效处置，零排放。 7、建设项目“三同时”验收一览表 扩建项目环保投资估算及“三同时”验收一览表见表7-10。 表7-10 扩建项目“三同时”验收一览表 项目名称; 无锡市金波通用扭振减振器有限公司扩建项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（建设数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保 投资 （万元）; 完成时间. 废气; 焊接; 烟尘; /; /; /; 与项目主体工程同时设计、同时开工同时建成运行. 点胶; VOCs; /; /; /. 废水; 生活污水、生产废水; COD、SS、氨氮、总氮、总磷、LAS、石油类; 依托已建好的雨污分流管网、化粪池; 达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1A等级标准，接管无锡市芦村污水处理厂; 依托现有. 噪声; 噪声设备; 噪声; 安装减振底座、厂房隔声; 降噪量≥25dB（A），厂界达标; 10. 固废; 固废暂存地; 一般工业固废; 外卖或环卫清运; 一般固废堆场30m2; /. 危废暂存地; 危险废物; 委托处置; 危险废物堆场5m2; /. 绿化; -; -; 依托现有. 环境管理（机构、监测能力等）; -; -; -. 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; 排污口规范化设置; -; 依托现有. 雨污分流、雨污管网铺设; -. “以新带老”措施; 对厂区各管路、设备进行更新整改; 10. 总量平衡具体方案; 本项目废气均为无组织排放，无需申请大气总量。 扩建项目废水排放总量838.884t/a，水污染物接管总量COD 0.237t/a、SS 0.182t/a、氨氮0.014t/a、总氮0.019t/a、总磷0.001t/a、LAS0.004t/a、石油类0.005t/a。 全厂废水接管量为：1318.14t/a，污染物接管量：、COD0.372t/a、SS 0.302t/a、氨氮0.022t/a、总氮0.029t/a、总磷0.002t/a、LAS0.004t/a，石油类0.005t/a。废水纳入无锡市芦村污水处理厂总量范围内。固废均得到有效处置。; -. 区域解决问题; -; -. 大气环境防护距离; -; -. 环保投资合计; 20.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | G4-1 | 焊接烟尘 | / | / |
|  | G5-1 | VOCs（点胶废气） | / | / |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD SS 氨氮 总氮 总磷 | 经化粪池预处理后，达接管要求接管进入无锡市芦村污水处理厂集中处理 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级要求 |
|  | 清洗废水 | COD SS LAS 石油类 | 经简易沉淀、化粪池预处理后，达接管要求接管进入无锡市芦村污水处理厂集中处理 |  |
| 电离辐射电磁辐射 | - | - | - | - |
| 固体 废物 | 生产过程 | 废金属屑 | 外卖处置 | 有效处置 |
|  |  | 废切削液 | 委托处置 |  |
|  |  | 含油抹布、手套 | 环卫清运 |  |
|  | 办公、生活 | 生活垃圾 |  |  |
| 噪 声 | 扩建项目夜间不生产，项目高噪声源为加工中心，各类车床、铣床、磨床、钻孔设备等，噪声值为75-85 dB（A），高噪声设备通过厂房隔声、安装减震垫等措施，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |  |  |  |
| 其 它 | 无。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

| 一、结论 无锡市金波通用扭振减振器有限公司公司成立于1995年，位于无锡市扬名高新技术产业园内。主要从事汽车及发动机曲轴扭振用减振器零件、发动机进、排气管的生产和销售。具有年产汽车及发动机曲轴扭振用减振器零件，发动机进、排气管各10万件的生产能力。该项目已于2005年3月11日通过南长区环境保护局的审批(环保局批复文件已丢失），于2007年11月30日通过无锡市南长区环境保护局竣工验收，详见附件。 现根据公司发展需要，无锡市金波通用扭振减振器有限公司拟投资800万元，利用现有生产车间，并新增部分设备，年新增生产曲轴扭振用减振器零件15万件、发动机进、排气管10万件、水管6万件。扩建项目预计于2018年2月完成投产。 扩建项目不设食堂、浴室，职工用餐外购解决。 - 符合产业政策 扩建项目主要从事发动机曲轴扭振用减振器零件，发动机进、排气管的生产，不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》及2013年2月16日《国家发展改革委关于修改﹤产业结构调整指导目录（2011年本）有关条款的决定﹥》中限制和淘汰类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》(2012年本)及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录>(2012年本)部分条目的通知》（苏经信产业[2013]183号）中限制和淘汰类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》（苏政办发〔2015〕118号）中限制类、淘汰类，不属于《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（锡政办发〔2008〕6号）中规定的淘汰和限制项目中淘汰和限制项目，不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》及《限制用地项目目录（2012年本）》中淘汰和限制项目，不属于《江苏省限制用地项目目录》（2013年本）和《江苏省禁止用地项目目录》（2013年本）中限制类、禁止类的项目及其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，符合国家和地方产业政策。 - 符合规划与选址 （1）用地规划相符性 扩建项目位于无锡市扬名高新技术产业园A区083号，利用公司原有厂房进行生产，所在地块属于工业用地，符合无锡市梁溪区用地规划，所从事行业符合无锡市梁溪区扬名高新技术产业园的产业规划。 （2）环保规划相符性 扩建项目，所产生的生活污水经化粪池预处理后，达接管标准接管至无锡市芦村污水处理厂，各项污染物达标排放，固废全部得到有效处置，在污染物的排放和总量控制要求上均能达到无锡市梁溪区的规划要求。 扩建项目，该项目不属于新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、电镀及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目。因此，该项目的建设不违背《江苏省太湖水污染防治条例》中“第四十五条太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为（一）新建、改建、技改化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目”。 （3）与无锡市生态红线区域保护规划相符性 扩建项目位于无锡市扬名高新技术产业园A区083号，与本项目直线距离最近的生态功能保护区为蠡湖风景名胜区二级管控区，本项目位于其东侧，距离其边界距离约2800m，在项目评价范围内不涉及无锡市范围内的重要生态功能保护区，不会导致无锡市辖区内重要生态功能保护区生态服务功能下降。因此，本项目的建设不违背《江苏省生态红线区域保护规划》要求。 因此，本项目建设符合当地的总体规划、用地规划和环境规划，与周围环境相容。 - 污染物达标排放，区域环境功能不会下降 （1）废气 扩建项目生产废气产生量为焊接烟尘（无组织）0.0021t/a，VOCs(点胶废气，无组织)0.00225t/a，排放量为焊接烟尘（无组织）0.0021t/a，VOCs(点胶废气，无组织)0.00225t/a，全厂废气排放量为焊接烟尘（无组织）0.0035t/a，VOCs(点胶废气，无组织)0.00375t/a。 （2）废水 扩建项目厂区排水实行“雨污分流、清污分流”，雨水经雨水管网收集后排入区域雨水管网，扩建项目，生活污水480t/a经化粪池预处理后，达接管要求接管排入无锡市芦村污水处理厂处理，达标尾水排入京杭大运河，对周围水环境影响较小。扩建项目废水接管考核量为：废水量838.884t/a、COD 0.237t/a、SS 0.182t/a、氨氮0.014t/a、总氮0.019t/a、总磷0.001t/a、LAS0.004t/a、石油类0.005t/a，最终排放量：废水量838.884t/a、COD0.042t/a、SS0.008t/a、氨氮0.007t/a、总氮0.013t/a、总磷0.0004t/a、LAS0.0004t/a、石油类0.0008t/a；全厂废水接管考核量为废水量1318.14t/a、COD0.372t/a、SS 0.302t/a、氨氮0.022t/a、总氮0.029t/a、总磷0.002t/a、LAS0.004t/a，石油类0.005t/a，最终排放量：废水量1318.14t/a、COD0.066/a、SS0.013t/a、氨氮0.006t/a、总氮0.011t/a、总磷0.0004t/a、LAS0.0003t/a，石油类0.001t/a，废水污染物排放量纳入无锡市芦村污水处理厂总量范围内。 （3）固废 扩建项目废金属边角料、废金属屑均外卖综合利用；废切削液委托江阴绿水机械有限公司安全处置；含油抹布及手套、生活垃圾由环卫部门统一清运。 通过上述措施处理后，扩建项目产生的固废均可得到有效的处理处置，不产生二次污染，固废处置措施方案可行，对周围环境影响较小。 （4）噪声 扩建项目夜间不生产，高噪声设备主要为加工中心，各类车床、铣床、磨床、钻孔设备等，单台噪声值为75-85 dB（A），高噪声设备通过厂房隔声、设备减振及距离衰减后，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 4、符合清洁生产原则，体现循环经济理念 从扩建项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，项目的生产工艺较成熟，排污量较小，基本符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 - 满足区域总量控制要求 本项目废气为无组织排放废气，扩建项目排放量为焊接烟尘（无组织）0.0021t/a，VOCs(点胶废气，无组织)0.00225t/a，排放量为焊接烟尘（无组织）0.0021t/a，VOCs(点胶废气，无组织)0.00225t/a，全厂废气排放量为焊接烟尘（无组织）0.0035t/a，VOCs(点胶废气，无组织)0.00375t/a。 扩建项目废水排放总量838.884t/a，水污染物接管总量COD 0.237t/a、SS 0.182t/a、氨氮0.014t/a、总氮0.019t/a、总磷0.001t/a、LAS0.004t/a、石油类0.005t/a。 全厂废水接管量为：1318.14t/a，污染物接管量：、COD0.372t/a、SS 0.302t/a、氨氮0.022t/a、总氮0.029t/a、总磷0.002t/a、LAS0.004t/a，石油类0.005t/a。 综上所述，扩建项目产生的各项污染物均可得到有效处置，可达标排放，对环境的影响较小，从环境保护的角度来讲，该项目在拟建地建设是可行的。 二、建议 1、加强职工的环保教育，提高职工的环保意识。 2、建议建设单位加强各项污染物的处置措施，严格控制各类污染物的排放量，尽量减轻对周围环境的影响。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |  |
| 审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日 |  |  |

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件一 环评委托书 附件二 企业营业执照 附件三 土地证及土地转让协议 附件四 竣工验收批复 附件五 危废处置合同 附件六 建设单位承诺书 附件七 基础信息表 附件八 总量申请表 附图一 扩建项目地理位置图 附图二 扩建项目周边环境概况图 附图三 扩建项目厂区平面布置图 附图四 无锡市生态红线区域保护规划图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态环境影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 - 辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。