建设项目环境影响报告表

项目名称：浦口区2017年汤泉街道美丽乡村建设工程项目

建设单位(盖章)：南京市浦口区汤泉街道办事处

编制日期:   2018年02月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 浦口区2017年汤泉街道美丽乡村建设工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 南京市浦口区汤泉街道办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 通讯地址 | 南京市浦口区汤泉街道办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传 真 |  |  | -- | 邮政编码 |  | 210000 |
| 建设地点 | 南京市浦口区汤泉街道泉东社区杨夏组、九龙社区北塔组、高华社区费庄组、高华社区洪庄组、陈庄社区大塘湖组、陈庄社区张二乐组、龙华社区二重倪组、龙华社区大毕组、龙华社区坝西组、新金社区朱庄组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 南京市浦口区发展和改革局 |  |  |  | 批准文号 |  |  | 浦发改投资字【2017】369号 |  |  |
| 建设性质 | 改扩建 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | N7803城乡市容管理 |  |  |
| 占地面积 (m2) | 30万 |  |  |  | 绿化面积 (m2) |  |  | 5000 |  |  |
| 总投资 (万元) | 11880 |  | 其中环保投资（万元） |  | 500 |  |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 4.21% |
| 评价经费 （万元） | -- |  | 预期投产 日期 |  | 2018年8月 |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 施工期的原辅材料主要包括水泥、黄沙、石子、钢筋、面包砖、条石；主要施工机械为推土机、起重机、混凝土搅拌机、打桩机等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  |  | 名称 |  |  | 消耗量 |  |
| 水（吨/年） |  | -- |  |  |  | 燃油（吨/年） |  |  | -- |  |
| 电（千瓦时/年） |  | -- |  |  |  | 燃气（标立方m/年） |  |  | -- |  |
| 燃煤（吨/年） |  | -- |  |  |  | 其他 |  |  | -- |  |
| 废水（工业废水×、生活污水√）排水量及排放去向 路面雨水排入道路两侧的排水渠，运营期生活废水经污水处理设施处理后排放至周期无名小河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 该项目无放射性同位素和伴有电磁辐射的设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模：（不够时可附另页） 一、任务由来 随着经济社会的发展，农村的基础设施、公共服务不断健全，面貌日新月异，但与城市相比，人居环境建设整体还显落后，不少地方脏、乱、差现象依然存在。围绕“规划科学布局美、村 容整洁环境美、创业增收生活美、乡风文明身心美”建设美丽 乡村,提升农村人居环境质量,也就成为进一步发展的趋势。 根据《中华人民共和国环境保护法》、中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境保护分类管理目录》等有关要求，本项目应编制环境影响报告表。为此，南京市浦口区汤泉街道办事处委托南京赛特环境工程有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，在对项目进行了实地踏勘及收集有关资料的基础上编报了该项目的环境影响报告表，报请环保主管部门审查、审批，以期为项目实施和管理提供依据。 二、项目概况 项目名称：浦口区2017年汤泉街道美丽乡村建设工程项目； 建设单位：南京市浦口区汤泉街道办事处 ； 建设地点：南京市浦口区汤泉街道泉东社区杨夏组、九龙社区北塔组、高华社区费庄组、高华社区洪庄组、陈庄社区大塘湖组、陈庄社区张二乐组、龙华社区二重倪组、龙华社区大毕组、龙华社区坝西组、新金社区朱庄组； 建设性质：改扩建； 项目总投资：11880万元，其中环保投资500万元，占总投资的4.21%，资金来源由南京市浦口区汤泉街道办事处自筹解决； 项目主要改建内容如下： 表1 项目建设规模一览表 美丽乡村名称; 建设内容; 项目内容; 工程量. 泉东社区杨夏组; 建筑改造工程; 建筑拆除; 约10处. 农房装饰; 约50户. 道路改造工程; 村庄环路局部改造; 约200米. 新建绿道; 约200米. 村庄主要道路修装; 约500米. 基础设施工程; 照明路灯; 16个. 垃圾箱; 12个. 标识系统; 1项. 环境整治工程; 垃圾清运; 1项. 杂树清运; 1项. 绿化种植; 1项. 重要景观节点; 村口形象入口; 1项. 场地硬质化; 1项. 游憩配套设施; 1项. 亲水平台; 1项. 停车场; 1项. 九龙社区北塔组; 建筑改造工程; 外墙整修与粉刷; 1项. 道路改造工程; 水泥铺地; 2579m2. 基础设施工程; 新建公厕; 1座. 环境整治工程; 景观绿地; 3892m2. 挡土墙; 175m. 重要景观节点; 木质廊道及围栏; 1项. 硬质场地铺装; 720 m2. 高华社区费庄组; 建筑改造工程; 批棚拆除; 30处. 村庄主入口雨棚改造; 16户. 村庄主路两侧围墙门头改造; 22户. 其他农房一般装饰; 14户. 新建村民活动中心; 1处. 道路改造工程; 村庄主路黑化; 1000m. 村庄内部环路完善; 400m. 村庄内部游步道; 1项. 校车接送亭; 1处. 基础设施工程; 杆线整治; 1项. 环卫设施; 1项. 照明设施; 1项. 标识设施; 1项. 环境整治工程; 污水管网; 1项. 污水处理设施; 1套. 垃圾清运; 1项. 杂木清理; 1项. 绿化种植; 1项. 重要景观节点; 村口景观改造; 1项. 村庄停车场改造; 1项. 主入口形象打造; 1项. 入口游园; 1项. 主次入口活动空间; 1项. 健身广场; 1项. 高华社区洪庄组; 建筑改造工程; 批棚拆除; 70处. 村庄主路两侧改造; 15户. 农房整饰; 30户. 其他农房一般整饰; 30户. 新建村民活动中心; 1处. 道路改造工程; 村庄主路黑化; 1300m. 村庄内部环路完善; 400m. 村庄内部新建车行道; 680m. 村庄内部游步道; 1项. 校车接送亭; 1处. 公交车候车站; 2处. 停车场; 430m2. 基础设施工程; 公厕; 2座. 环卫设施; 1项. 照明设施; 1项. 标识系统; 1项. 环境整治工程; 污水管网; 1项. 污水处理设施; 1套. 垃圾清运; 1项. 杂木清理; 1项. 绿化种植; 1项. 重要景观节点; 村口景观改造; 1项. 苗木码头; 1项. 桥面出新; 1项. 陈庄社区大塘湖组; 建筑改造工程; 建筑拆除; 42处. 农房整饰; 30户. 其他农房一般整饰; 60户. 道路改造工程; 村庄环路局部完善; 200m. 新建绿道; 400m. 村庄主要道路拓宽; 300m. 村庄主干道黑化; 1700m. 基础设施工程; 公厕; 1座. 杆线整治; 1项. 路灯; 26盏. 垃圾箱; 15组. 标识系统; 1项. 环境整治工程; 污水管网; 1项. 污水处理设施; 1套. 垃圾清运; 1项. 杂树清理; 1项. 绿化种植; 1项. 重要景观节点; 村口形象入口景墙; 1处. 植被景观化处理; 1项. 健身广场; 1项. 盆景园; 1项. 场地硬质化提升; 1项. 休息场地; 1项. 村民活动广场; 1项. 停车场; 3处. 陈庄社区张二乐组; 环境整治工程; 污水管网; 1项. 污水处理设施; 1套. 重要景观节点; 茶亭; 1项. 人造湖; 1项. 木亭; 1项. 停车场; 1项. 花坛; 1项. 护坡墙; 1项. 龙华社区二重倪组; 建筑改造工程; 墙面出新; 8090.28m2. 屋面出新; 5321.39m2. 围墙出新; 700m2. 矮墙竹栅; 880 m2. 新建游客中心; 80 m2. 新建便民服务中心; 800 m2. 道路改造工程; 道路黑化; 6301.13 m2. 水泥道路; 6644.96 m2. 木栈道; 1882.73m2. 基础设施工程; 垂钓及观景平台; 577 m2. 新建厕所; 1座. 环境整治工程; 池塘垃圾清理; 1处. 重要景观节点; 成品牌坊; 2个. 成品亭子; 6个. 景观绿化; 102900 m2. 花池; 50m. 景墙; 87.2m. 休息座椅; 30个. 嵌草砖停车位; 1处. 竹篱笆; 700m. 龙华社区大毕组; 建筑改造工程; 墙面出新; 9576 m2. 屋面出新; 6083 m2. 围墙出新; 1022 m2. 更换木制栏杆; 62.8 m. 道路改造工程; 原有道路整治; 600 m2. 新增水泥道路; 1350 m2. 新增人行道; 500 m2. 基础设施工程; 新建厕所; 1处. 竹制中栏; 580m. 池塘边打木桩; 400m. 新建公交站台; 3个. 村口标识; 2个. 高杆路灯; 30盏. 新建排水沟; 126m. 垃圾箱; 20个. 铺设草皮; 8400 m2. 塘边水生植物; 1项. 绿化升级整治; 2000 m2. 重要景观节点; 花池; 134m. 活动场地; 263 m2. 嵌草砖停车位; 9个. 龙华社区坝西组; 道路改造工程; 道路黑化; 2200 m2. 木栈道; 1200 m2. 环境整治工程; 池塘垃圾清理; 1200 m2. 塘边水生植物; 项. 种植草皮; 500 m2. 松木护岸; 800 m. 重要景观节点; 景观小品; 1项. 花池; 50 m. 休息座椅; 10个. 嵌草砖停车位; 4个. 竹篱笆; 900 m. 新金社区朱庄组; 建筑改造工程; 社区服务中心; 1项. 道路改造工程; 小区主干道提升; 1项. 基础设施工程; 休闲广场; 1项. 休闲活动场地; 1项. 邻里交流场地; 1项. 环境整治工程; 苗木种植; 1项. 宅间绿地; 1项. 重要景观节点; 村庄入口; 1项. 景观水塘; 1项. 特色入口; 1项. 景桥; 1项. 停车场; 1处. - 建设方案 1、村容整理 ①整理建筑物附着的线网、搭接物等； ②清除建筑墙面牛皮癣广告、乱贴乱画； ③太阳能利用与建筑有机协调，设施安装整齐； ④对破损的建筑立面进行维修，对建筑立面局部极端突兀、严重影响村容的进行整改，与整体村庄建筑风格协调一致； ⑤结合村庄形态和自然条件在村口适当位置设置村庄标识。 2、道路交通 ①村内道路需满足通行要求，主要道路路面宽度4.0-6.0米。 ②主要道路及次要道路要实现全部硬质化，宅间道路路面可采用块石、青砖、透水砖等乡土化、生态型铺设材料。 ③修连断开的道路，村内主干道要完整贯通。修复破损路面，按照原有道路材料进行修补。 ④对残缺的道路路牙进行修补，与原有路牙形式与材料一致。 ⑤电力、电信、有线电视等线路架设有序。 3、公共服务设施 ①村庄内应设有满足村民生产生活需要的公共活动场地、健身运动场地。场地应平整、无凹陷、无积水，应设置照明灯具，健身运动场地可与公共绿地一并设置。 ②村内合理布置路灯照明。 ③农用车与私家车停车场地宜集中布置，临近村庄周边的村头村尾可设置生态停车场，村内道路宽度超过5米的可适当考虑部分占道停车。新建的停车场要建设为生态化的停车场，原有停车场要做生态化处理。 4、农厕改造 ①建设水冲式卫生公厕，有专人维护管理，卫生符合要求。 ②村庄内不得出现露天粪坑，旱厕。户厕改造全部完成，卫生户厕改造达标率100%。 5、庭院改造 ①利用现状围墙、门头进行装饰； ②现状植物进行梳理，主要植物保留，并增设树池； ③对庭院现状进行改造，增加假山，形成活水景观。 6、绿化整理景观提升 ①整理村庄房前屋后杂灌木丛，清理杂灌木丛寄存垃圾。 ②清理断枝、枯死、倒伏树木。清除绿化中杂草、垃圾，对缺株树木需及时补栽。 ③见缝插绿，整理村庄零散的裸土、房前屋后空地，进行绿化建设。 ④种植本土乡土植物本地农家蔬菜作物等，乡土植物物种占整个村庄绿化植物种类的比例大于90%，避免草坪及城市绿化整形灌木。 ⑤绿化围合宜采用绿篱或乡土材料，做法简洁朴实且尺度适宜自然，如采用竹篱笆、小木桩、木栅栏等。 7、雨污管网 生活污水部分： ①粪便通过住户冲水厕排入三格式化粪池，经初步处理后排入污水收集管网。 ②三格式化粪池定期进行粪渣清掏，不得有溢满现象，粪渣清掏后需及时将盖板复位。 雨污水部分： ①选择沟渠排放时宜采用盖板沟形式，断面一般采用梯形或矩形，排水沟渠的纵坡不应小于0.3%，沟渠的底部宽度不宜小于300毫米，深度一般为300-400毫米。选择管道排放 时雨水管宜根据地形沿道路铺设，行车道下覆土不应小于 0.7米，在绿化带下或庭院内管道覆土不宜小于0.4米。雨水管道管径一般为 d300-400毫米，管道坡道不应小于 0.3％，每隔30-40米应设置雨水检查井。雨水检查井宜选用 600×600－800×800方井或 d700的圆井，雨水检查井距离建筑外墙宜大于2.5米，距离树木中心大于 1.5 米。雨水应就近排入水体。 ②村庄污水优先接入城镇污水收集管网，由城镇污水处理厂集中处理。村庄污水无法接入城镇污水收集管网的，由村庄污水管网收集后进入村级污水处理设施集中处理。 ③采用分散地埋式成套设备等适用的污水处理设施，污水经处理达标排放。 ④建立污水处理管养机制，确保设施正常运行。 四、建设周期及实施进度 本项目建设内容包括前期工程、施工工程及竣工验收等，计划施工期约为3个月，从 2018年6月至 2018年8月底。 五、与产业政策、规划相符性 本项目属于村庄环境整治项目，不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》(2013 修正)和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》(2013 修正)中鼓励类、限制类及淘汰类项目，属于允许类项目，不属于《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》中的禁止和限制项目，也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》中限制和禁止类项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制产业，符合国家和地方产业政策。 项目建设与地方规划相容性 本项目建设地位于南京市浦口区内，项目所在地块为居住用地，项目建设符合区域相关规划要求。项目区域规划图见附图。项目区域规划图见附图 。 六、与生态红线相符性 本项目位于南京市浦口区汤泉街道泉东社区杨夏组、九龙社区北塔组、高华社区费庄组、高华社区洪庄组、陈庄社区大塘湖组、陈庄社区张二乐组、龙华社区二重倪组、龙华社区大毕组、龙华社区坝西组、新金社区朱庄组，不在浦口区生态红线区内。南京市浦口区生态红线区域保护规划图见附图4。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 村庄现状建筑质量较好，有少数工具用房和牲畜房存在脏乱的问题；公厕破旧，现有庭院样式各样，但缺乏整体规划。绿化不整齐，部分绿化遭到破坏，并得不到有效的管理养护，建筑墙面牛皮癣广告、乱贴乱画，路面破损，健身场地利用率低，停车场不能满足旅游发展的需要，没有完善的雨污管网系统，生活污水得不到有效处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

|  | 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 浦口区地处南京市西北部，扬子江北岸，与南京市雨花台区、江宁区隔江相望，北部、西部分别与安徽省来安县、滁州市、全椒县、和县毗邻；界于东经118°21’～118°46’，北纬30°51’～32°15’，总面积902km2。浦口区南临长江，北枕滁河，同南京主城区一桥相连，人口47.46万。区内交通便捷，津浦铁路、312国道、104 国道、宁连、宁通高速公路穿境而过。项目地理位置详见附图1。 2、地形地质地貌 南京市是长江中下游低山、丘陵集中分布的主要区域之一，是低山、岗地、河谷平原、滨湖平原和沿江洲地等地形单元构成的地貌综合体。境内绵亘着宁镇山脉西段，长江横贯东西。境内高于海拔400m的山有钟山、老山和横山。本地区主要处于第四纪土层，在坳沟低耕土层下面，有一层厚度为4—13m的Q4亚粘土，其下为厚度3-9m的Q3亚粘土，Q3土层下为强风化沙岩。 浦口区境内地形顺长江之势呈东北、西南走向。地貌多姿，集低山、丘陵、平原、岗地、大江、大河为一体；区域属宁、镇、扬丘陵山地西北边缘地带，地势中部高，南北低。老山山脉由东向西横亘中部，制高点大刺山海拔442.1m，平原标高7-5m，山地两侧为岗、塝、冲相间的波状岗地，临江、沿滁为低平的沙洲、河谷平原。土壤多样，水稻土、潮土、黄棕壤占97%以上。 浦口区地质具有多层次的特点。地层复杂，构造中含褶皱构造、断裂构造。岩石多为白云石、石英石及石灰石。 3、气候气象 浦口区属北亚热带季风气候，气候温和、四季分明、雨量适中，降雨量四季分配不均。冬半年(10-3月)受寒冷的极地大陆气团影响，盛行偏北风，降雨较少；夏半年(4-9月)受热带或副热带海洋性气团影响，盛行偏南风，降水丰富。尤其在春夏之交的5月底至6月，由于“极锋”移至长江流域一线而多“梅雨”。夏末秋初，受沿西北向移动的台风影响而多台风雨，全年无霜期227天，年日照时数2008小时。该地区主要的气象气候特征见表2。 表2本项目所在地主要气象气候特征表 序号; 项目; 数值及单位. 1; 气温; 年平均气温; 15.3℃. 最热月平均气温; 27.7℃. 最冷月平均气温; 2.1℃. 极端最高温度; 38.5℃. 极端最低温度; -13.1℃. 2; 风速; 年平均风速; 3.4m/s. 最大风速; 18.6m/s. 3; 气压; 年平均大气压; 1015.5hPa. 4; 空气湿度; 年平均相对湿度; 76%. 5; 降雨量; 年平均降雨量; 1034mm. 最高年降水量; 1561mm. 最低年降雨量; 684.2mm. 6; 积雪、冻土深度; 最大积雪深度; 51cm. 冻土深度; 无. 7; 风向和频率; 年主导风向; 冬季：东北风 夏季：东南风、东风. 静风频率; 22%. 4、水系与水文 浦口区境内分属长江与滁河2条水系，以老山山脉自然分隔，以南为长江水系，以北为滁河水系。长江在浦口区境内河道长约49公里，区内注入长江的小流域河流有驷马山河、周营河、石碛河、高旺河、城南河、七里河、朱家山河、石头河、马汊河等。滁河在浦口区境内河道长42.8公里，滁河的主要支流清流河在浦口区境内河道长9公里，其它注入滁河的小流域支流有万寿河、陈桥河、永宁河。驷马山河、朱家山河、马汊河为滁河的3条通江分洪道。 5、生态环境 （1）土壤 该区域土壤为潮土和渗育型水稻土，长江泥沙冲击母质发育而成，以沙质为主，西南部和东南部为脱潜型水稻土，湖积母质发育而成，粘性较强。中部为漂洗水稻土和潴育型水稻土，黄土状母质发育而成。低山丘陵区为粗骨型黄棕壤和普通型黄棕壤，砂岩和石英砂岩风化的残积物发育而成，据第二次土壤普查，主要为水稻土和山地土二类。 （2）陆生生态 浦口地处北亚热带，生态环境多样，植物种类繁多，植被资源丰厚。植被类型从平原、岗地到低山分布明显，低山中上部常以常绿针叶为主，其中马尾松、黑松、侧柏等树种居多，常年青翠。山坡下部及沟谷地带，以落叶阔叶林为主，主要是人工栽培的经济林，有茶、桑、梨等，而大面积丘陵农田，种植水稻、小麦、玉m等作物。圩区平原地势平洼，河渠纵横，大面积种植水稻、小麦、玉m等作物。河渠池塘多生长狐尾藻、苦菜等沉水水生植被，浅水处主要有浮萍、莲子等浮水、挺水水生植被。在道旁、水边及家舍四周，有密植的杨、柳、杉、椿等树种。浦口的植物共有180科900多种，可分为木、竹、花、蔬、草等五大类，其中比较珍稀的有水杉、杜仲等。 浦口区生态环境优良，绿化率达43%；绵延百里的老山国家级森林公园，是南京的绿肺和氧吧。 （3）水生生态 该地区主要水生植物有浮游植物（蓝藻、硅藻和绿藻等）、挺水植物（芦苇、茭草、蒲草等）、浮叶植物（金银莲花、野菱等）和漂浮植物（浮萍、槐叶萍、水花生等）。河渠池塘多生长狐尾草、苦菜等沉水水生植被，浅水处主要有浮萍等浮水、挺水水生植被。 主要的浮游动物有原生动物、轮虫、枝角类和桡足类四大类约二十多种，不同类群中的优势种主要为：原生动物为表壳虫、钟彤似铃壳虫等，轮虫有狭甲轮虫、单趾轮虫等，枝角类有秀体蚤、大型蚤等，桡足类有长江新镖水蚤、中华原镖水蚤等。该地区主要的底栖动物有环节动物（水栖寡毛类等），节肢动物（蟹、虾等），软体动物（田螺、棱螺等）。 野生和家养的鱼类有草鱼、青鱼、鲢鱼、鲤鱼、鲫鱼、鯿鱼、黑鱼等几十种。甲壳类有虾、蟹等，贝类有田螺、蚌等。 |  |
| --- | --- | --- |
| 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 浦口区是长江进入江苏段的第一门户，也是南京沿江开发、两岸联动发展中的江北中心区域。南京市在沿江开发的总体战略目标中将浦口区定位为：进入全市前列的经济发达区、现代化的南京江北新市区、现代化的科学城、国家级旅游度假区，建成功能齐全、设施完善、环境优美、特色鲜明的现代化新市区，使之成为长江北岸一颗璀璨的江北明珠。 浦口区下辖9个街道办事处，即江浦街道、顶山街道、桥林街道、汤泉街道、星甸街道和永宁街道，泰山街道、沿江街道、盘城街道由南京高新技术产业开发区托管；另有两个场，即汤泉农场和老山农场：3个省级开发区，即浦口经济开发区、海峡两岸科技园和珍珠泉游泳度假区。2016年末全区户籍总人口626615人，年内出生人口7624人，人口出生率为11.39‰；死亡人口2849人，人口死亡率为4.26‰，人口自然增长率为7.13‰，与上年基本持平。 浦口区2016年全年实现地区生产总值713.69亿元，按可比价格计算，较上年增长10.5%，在全市11个区中增幅继续位居第一。其中，第一产业增加值37.75亿元，比上年增长4.6%；第二产业增加值354.62亿元，增长10.6%；第三产业增加值321.33亿元，增长11.1%。 全区经济结构更趋优化，三次产业比重依次为5.3%、49.7%和45.0%。与“十一五”末期相比，服务业增加值所占的比重提高了7.9个百分点。 浦口区现有南京大学金陵学院、南京农业大学浦口校区、南京信息工程大学、南京工业大学江浦校区、南京审计学院浦口校区、东南大学成贤学院、江苏教育学院浦口校区等诸多大专院校和多所科研基地，为浦口区的社会经济发展提供了科技支撑。 汤泉街道位于南京市浦口区西北部，南依老山，与老山林场搭界，北临滁河，与安徽省滁州市毗邻，西连汤泉农场，西南与星甸街道、东北与永宁街道接壤；312国道、江星桥线穿境而过。汤泉街道于2007年12月17日由原汤泉镇改街而得，汤泉街道总面积109平方公里，总人口4.1万人，辖5个村、9个社区，是全国第一批、省内第一家中国温泉之乡，中国苗木之乡，国家级环境优美镇，市级温泉旅游度假区，南京市重点打造的12个新市镇之一。 汤泉素以“山水、生态”闻名，境内有“十里温泉带、百亩九龙湖、千年古银杏、万亩苗木林”的独特景观。汤泉气候温和湿润，雨量充沛，日照充足，土壤酸碱度适中，极宜发展苗木生产，雪松、蜀桧、龙柏、白玉兰、广玉兰等观赏苗木和花卉遍布全境，区域森林覆盖率达68%，是南京地区天然的绿肺。山区盛产中药材，共有97科307种，其中明党参、柴胡、首乌畅销全国。十里温泉品质优良，日自涌量4050吨，年可采量达352万立方米，最高温度52℃，含有30多种对人体有益的微量元素和矿物质，达到医疗热矿水标准。境内名胜古迹甚多，旧有八景：龙洞观云、凤山积雪、千佛晚照、惠济晓钟、石坝飞涛、温泉吐雾、尚书故宅、寄老茅庵。另有梅花古埂、平湖秋月、西关交易、三步两桥、九步十三坡、万年台、太平桥 、鸡鸣井“八小景”。南朝刘宋时，宋武帝刘裕曾万乘来游。明代，惠济寺已成为“江北第一游观之所”，寺内三株银杏历经千年，阅尽世间浮华沧桑。民初，合肥太史龚景张在汤泉购五柳泉，建龚氏庄园，首开利用温泉开发旅游业之先河，来汤泉旅游的人越来越多，由古而今络绎不绝。 近年来，汤泉秉承生态文明、科学发展的理念，因地制宜、扬长补短，大力开展镇村环境综合整治，着力发展休闲旅游度假产业，努力彰显“清净山水·品质汤泉”。境内现有四星级温泉度假村1家，三星级温泉宾馆3家，高端温泉地产项目4个，全国休闲农业与乡村旅游示范点1个，美丽乡村景区1处，年旅游接待量40万人次，一座极富温泉古镇风情、花木田园特色、山水诗词氛围的温泉旅游度假小镇正在崛起。 |  |  |

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、大气环境质量现状 根据《2016年南京市环境状况公报》，2016年，南京市建成区环境空气质量达到二级标准的天数为242天，同比增加11天，达标率为66.1%，同比上升2.1%；其中，达到一级标准天数为56天，同比增加24天；未达到二级标准的天数为124天（其中轻度污染97天，中度污染24天，重度污染3天）。主要污染物为PM2.5和O3。全年各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为47.9μg/m3，超标0.37倍，同比下降16.0%；PM10年均值为85.2 μg/m3，超标0.22倍，同比下降11.9%；NO2年均值为44.3μg/m3，超标0.11倍，同比下降11.6%；SO2年均值为18.2μg/m3，达标，同比下降5.7%；；CO年均值为1.0 mg/m3，同比基本持平，日均值均达标；O3日最大8小时值超标天数56天，超标率为15.3%，同比增加1.6%；。 本项目位于乡村，周边地块较为空旷，空气流通状况较好，受城市PM10和PM2.5影响较小，环境空气质量能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地表水环境质量现状 根据《2016年南京市环境状况公报》，2016年，全市112个水环境功能区监测断面(点)，优于Ⅲ类水质断面有63个，占56.2%，同比下降1.5%；劣于Ⅴ类水质断面有13个，占11. 6%，同比基本持平。全市纳入《江苏省“十三五”水环境质量考核目标》的22个地表水断面，优于Ⅲ类水质断面有14个，占63.6%，劣于Ⅴ类水质断面有2个，占9.1%。 固城胡水质为Ⅲ类，与上年相比，水质无明显变化。石臼湖水质为Ⅳ类，主要污染指标为总磷。与上年相比，水质有所下降。 项目附近河流为滁河，水质较好，基本达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 3、声环境质量现状 根据《2016年南京市环境状况公报》，全市区域噪声监测点位539个。城区，区域环境噪声均值为53.9分贝，同比下降0.9分贝；郊区，区域环境噪声为53.8分贝，同比下降0.8分贝。 全市交通噪声监测点位245个。城区，交通噪声均值为68.3分贝，同比上升0.5分贝；郊区，区域环境噪声为68.0分贝，同比上升0.1分贝。 全市功能区噪声监测点位28个。昼间噪声达标率为97.3%，同比下降0.9%；夜间噪声达标率为86.6%。同比上升2.7%。 项目所在区为1 类区，项目地块满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，声环境质量较好。

主要环境保护目标 （列出名单及保护级别）： 本项目区域内环境保护目标见表3。 表3主要环境保护目标 环境 要素; 环境保护对象; 方位; 最近距离（m）; 规模 （户）; 环境保护目标 （功能要求）. 大气环境; 泉东社区杨夏组; 杨家门口; S; 5; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 吴家门口; SE; 289; 300. 九龙社区北塔组; 飞庄子; SW; 247; 20. 大吉植物园; SE; 261; -. 高华社区费庄组; 中庄; SE; 250; 180. 高庄; SE; 20; 50. 呼家岗子; S; 20; 100. 三王; W; 200; 10. 钟家门口; SE; 5; 300. 高华社区洪庄组; 西李; NE; 50; 15. 陈庄社区大塘湖组; 陈庄六组安置小区; N; 185; 500. 陈庄社区张二乐组; 陈高; E; 20; 80. 九龙社区二重倪组; 朱小村; N; 5; 10. 坝东; N; 200; 20. 坝西; NW; 250; 100. 山头毛; S; 200; 30. 龙华社区大毕组; 毛村; N; 20; 20. 马庄; E; 220; 20. 龙华社区坝西组; 小陈; NW; 50; 50. 二重倪组; SE; 250; 200. 新金社区朱庄组; 大段; E; 10; 20. 上张; N; 5; 60. 水环境; 泉东社区杨夏组; 滁河; NW; 3800; 小型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 九龙社区北塔组; 滁河; S; 2500. 高华社区费庄组; 滁河; NW; 1700. 高华社区洪庄组; 滁河; NW; 1800. 陈庄社区大塘湖组; 滁河; NW; 4000. 陈庄社区张二乐组; 滁河; NW; 2900. 九龙社区二重倪组; 滁河; NW; 10800. 龙华社区大毕组; 滁河; NW; 10500. 龙华社区坝西组; 滁河; NW; 10000. 新金社区朱庄组; 滁河; NW; 9400. 声环境; 泉东社区杨夏组; 杨家门口; S; 5; 500; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 高华社区费庄组; 高庄; SE; 20; 50. 呼家岗子; S; 20; 100. 三王; W; 200; 10. 钟家门口; SE; 5; 300. 高华社区洪庄组; 西李; NE; 50; 15. 陈庄社区大塘湖组; 陈庄六组安置小区; N; 185; 500. 陈庄社区张二乐组; 陈高; E; 20; 80. 九龙社区二重倪组; 朱小村; N; 5; 10. 坝东; N; 200; 20. 山头毛; S; 200; 30. 龙华社区大毕组; 毛村; N; 20; 20. 新金社区朱庄组; 大段; E; 10; 20. 上张; N; 5; 60.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境空气质量标准： 项目所在地周围大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，具体见表4。 表4大气各项指标具体标准限值 执行标准; 污染物名称; 取值时间; 浓度限值(mg/Nm3）. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; SO2; 年平均; 0.06. 日平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. PM10; 年平均; 0.07. 日平均; 0.15. TSP; 年平均; 0.20. 日平均; 0.30. NO2; 年平均; 0.04. 日平均; 0.08. 1小时平均; 0.20. CO; 日平均; 4. 1小时平均; 10. 地表水环境质量标准： 本项目周边主要水体为滁河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，滁河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，其中SS参照执行水利部《地表水资源质量标准》（SL63-94）中四级标准，有关标准限值详见表5。 表5 地表水各项指标具体标准限值 水域名; 执行标准; 污染物; 单位; 标准限值. 滁河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准; pH; 无量纲; 6～9. COD; mg/L; 30. NH3-N; mg/L; 1.5. TP; mg/L; 0.3. 《地表水资源质量标准》（SL63-94）四级标准; SS; mg/L; 60. 声环境质量标准： 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。具体见表6。 表6声环境质量标准限值 执行标准; 类别; 昼间Leq[dB(A)]; 夜间Leq[dB(A)]. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 1; 55; 45. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 废气排放标准： 建设项目施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，具体标准值见表7。 表7大气污染物综合排放标准 执行标准; 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度值（mg/m3）. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准; 颗粒物; 120; 1.0. 垃圾桶边界恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），标准限值详见表8。 表8 恶臭污染物边界排放标准 序号; 控制项目; 标准值. 1; 氨（mg/m3）; 1.5. 2; 硫化氢（mg/m3）; 0.06. 3; 臭气浓度（无量纲）; 20. 噪声排放标准： 本项目营运期噪声排放执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，具体见表9；施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准，具体见表10。 表9 营运期噪声排放标准 执行标准; 类别; 标准限值. 昼间Leq[dB(A)]; 夜间Leq[dB(A)]. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 1类; 55; 45. 表10 建筑施工场界环境噪声排放标准 执行标准; 类别; 昼间Leq[dB(A)]; 夜间Leq[dB(A)]. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; /; 70; 55. 废水排放标准： 本项目高华社区费庄组、高华社区洪庄组、陈庄社区大塘湖组、陈庄社区张二乐组这四个村新建污水处理设施，其他村新建公厕产生的废水排入现有污水处理设施处理，且总量已核，本次环评不再核算。本项目新建污水处理设施产生的废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级B 标准。 表11 污水处理设施废水排放标准 类别; 项目; 标准; 标准来源. 污水处理厂设施排放标准; 近期; pH; 6～9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 表1 中的一级B 标准. COD; ≤60. SS; ≤20. 氨氮; ≤8. TP; ≤1. 动植物油; ≤3. |
| 总量控制指标 | 本项目只有施工期的无组织粉尘排放，施工期废水用于施工区域洒水抑尘。运营期垃圾和污水处理站恶臭排放量很小，为无组织排放，不申请总量。固废排放量为零，不申请总量。因此根据本项目排污特点和江苏省污染物排放总量控制要求，确定本项目水污染物总量控制因子为COD、NH3-N，总量考核因子为SS、TP、动植物油。本项目总量控制指标见表12。 表12本项目总量指标一览表 污染源; 废水量（t/a）; 污染物名称; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 建议申请量（t/a）. 高华社区费庄组; 10829; COD; 4.33; 3.68; 0.65. SS; 2.71; 2.49; 0.22. NH3-N; 0.32; 0.23; 0.09. TP; 0.04; 0.03; 0.01. 动植物油; 0.43; 0.4; 0.03. 高华社区洪庄组; 12792; COD; 5.12; 4.35; 0.77. SS; 2.71; 2.49; 0.22. NH3-N; 0.32; 0.23; 0.09. TP; 0.04; 0.03; 0.01. 动植物油; 0.43; 0.4; 0.03. 陈庄社区大塘湖组; 18432; COD; 7.37; 6.26; 1.11. SS; 4.61; 4.24; 0.37. NH3-N; 0.55; 0.4; 0.15. TP; 0.07; 0.05; 0.02. 动植物油; 0.74; 0.68; 0.06. 陈庄社区张二乐组; 18432; COD; 7.37; 6.26; 1.11. SS; 4.61; 4.24; 0.37. NH3-N; 0.55; 0.4; 0.15. TP; 0.07; 0.05; 0.02. 动植物油; 0.74; 0.68; 0.06. |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述 建设项目为非生产性项目，建设施工工艺流程见下图。 1.粉刷墙体工序： 噪声、固废 外购涂料 人工粉刷 自然风干 图1 粉刷墙体工艺流程图 2、道路改造工程艺流程如下： 清表 路基施工 道路运营 尾气、噪声 路面摊铺 附助设施施工、平整场地及环保生态工程建设 施工废水、扬尘、噪声 施工废水、噪声 弃方 取土 弃方 图2 道路改造工艺流程图 #### 3、管道工程工艺流程(图示)： 道路切割 管沟开挖 下管入沟 扬尘 试压检验 管道组装 扬尘 试压生产 回填土方 噪声 噪声 路面恢复 扬尘、噪声 图3 管道工程工艺流程图 4、污水处理站工程施工流程 本项目高华社区费庄组、高华社区洪庄组、陈庄社区大塘湖组、陈庄社区张二乐组新建地埋式污水处理一体化设施，分别处理该区域内居民生活污水。污水处理设备采用AO工艺。即“厌氧→缺氧→好氧”法，生活污水的废水可生化性好，A/O生物法具有COD去除率高，具有良好的脱氮除磷效果。其工艺流程见下图。 污水 氯片 出水 上清液回流 剩余污泥定 期抽吸外排 杂质定期清运 格 栅 井 O 级生物池 二 沉 池 消 毒 池 A 级生物池 调 节 池 风机 污泥池 污泥回流 图4 污水处理设施工艺流程图 处理工艺原理： 污水处理采用缺氧好氧A/O生物接触氧化工艺，即生化池需分为A级池和O级池两部分。生活污水通过格栅拦污进入调节池，设置调节池的目的主要是调节污水的水量和水质。调节池内污水采用污水提升泵提升至A级生化池，进行生化处理。在A级池内，由于污水中有机物浓度较高，微生物处于缺氧状态，此时微生物为兼性微生物，它们将污水中有机氮转化为氨氮，同时利用有机碳源作为电子供体，将NO2-N、NO3-N转化为N2，而且还利用部分有机碳源和氨氮合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的有机物去除功能，减轻后续O级生化池的有机负荷，以利于硝化作用进行，而且依靠污水中的高浓度有机物，完成反硝化作用，最终消除氮的富营养化污染。经过A级池的生化作用，污水中仍有一定量的有机物和较高的氮氨存在，为使有机物进一步氧化分解，同时在碳化作用趋于完全的情况下，硝化作用能顺利进行，特设置O级生化池。A级池出水自流进入O级池，O级生化池的处理依靠自养型细菌（硝化菌）完成，它们利用有机物分解产生的无机碳源或空气中的二氧化碳作为营养源，将污水中的氨氮转化为NO2-N、NO3-N。O级池出水一部分进入沉淀池进行沉淀，另一部分回流至A级池进行内循环，以达到反硝化的目的。在A级和O级生化池中均安装有填料，整个生化处理过程依赖于附着在填料上的多种微生物来完成。在A级池内溶解氧控制在0.5mg/l左右；在O级生化池内溶解氧控制在2.0mg/l以上，气水比12:1；O级生化池一部分出水回流进入A级池，回流比为100%-200%；一部分流入竖流式沉淀池，进行固液分离；沉淀池固液分离后的出水可直接排放。沉淀池沉淀下来的污泥由气提装置提升至污泥浓缩池；污泥浓缩池内浓缩后的污泥需及时清理。 5、停车场工艺流程 噪声、废气、固废 固废、噪声 扬尘、固废 清理场地 主体工程 投入使用 图5 停车场建设工艺流程图 6、村民活动中心施工期和运营期工艺流程 图6 村民活动中心建设工艺流程图 主要污染工序 - 施工废水污染源强分析 施工期产生的废水包括施工人员生活污水和施工作业废水。 （1）生活污水 本项目不设施工营地。施工期生活污水主要源自施工人员平时的生活，主要污染物是COD、SS、NH3-N、BOD5等。施工期间施工人员使用项目地内现有卫生间，生活污水产生量很小，经洗漱容器收集沉淀后用于场区内泼洒抑尘。 根据该地区一般城镇统计资料类比推算，施工人员生活用水量为100L/人·d，污水产生量按0.80系数折算，即施工人员生活污水产生量为80L/人·d。生活污水主要污染物：COD 400mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 30mg/L。 在不同的建设阶段，施工人数不尽相同，根据本项目的性质和施工规模，类比同类工程的情况，估计施工人数一般为30-60人左右，本工程按施工人员50人/天，历时共计约90天，本工程施工期产生生活污水总量为360m3/a（4m3/d），产生COD 0.144t/a、SS 0.108t/a、NH3-N 0.0108t/a。 （2）施工作业废水 施工废水主要是施工现场清洗、各种施工机械冲洗、建材清洗等产生的废水，主要污染物是悬浮物、油污等。 - 施工扬尘及汽车尾气 本项目施工期的大气污染物主要是扬尘和施工机械、运输车辆排放的尾气，其中扬尘一般由土地平整、土方填挖、物料装卸和车辆运输造成的，尾气主要是施工运输设备和一些动力设备运行排放的尾气。 （1）施工扬尘 施工时，存在开挖地表等土石方工序，会造成地面扬尘污染，扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关。施工期大气污染主要来自以下几个方面： ①土石方的挖掘和堆放扬尘。 ②建筑材料（白灰、水泥、砂子、石子、砖等）运输、现场搬运及堆放产生扬尘。 ③施工垃圾的清理及堆放扬尘。 ④运输车辆噪声的道路扬尘。 ⑤施工机械排放的废气和运输车辆排放的汽车尾气。 据资料统计，一般施工产生的扬尘范围在下风向200m-300m范围内，道路运输产生的扬尘影响范围在道路两侧30m范围内，主要污染物为TSP。 一般情况下，施工工地、施工道路在自然风作用下产生的粉尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使粉尘减少70%左右，表13为施工场地洒水抑尘的试验结果。可见每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工粉尘，可将TSP的污染距离缩小到20～50m范围。 表13 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. （2）施工机械、运输车辆排放尾气 施工期，频繁使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备以及临时采用柴油发电机供电，这些车辆及设备的运行会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的碳氢化合物非甲烷总烃等。 （3）有机废气 本项目墙面粉刷采用的涂料为水性环保型乳胶漆，水性环保型乳胶漆溶剂主要成分为水，含有少量的有机溶剂，在对墙面进行粉刷处理时，部分有机溶剂会挥发到空气中，以非甲烷总烃计，产生量较少。 - 施工期噪声污染源强分析 ⑴ 施工机械噪声 主要指施工现场使用各类机械设备产生的施工噪声。道路改造、管道工程、房屋外立面出新、屋顶修复、停车场修建和为民服务中心等建设时使用的机械设备会产生噪声。这些施工机械包括装载机、挖掘机、推土机、钻机、中型吊车等，在施工中这类机械是最主要的施工噪声源。 ⑵ 运输车辆噪声 工程施工时各类设备、材料和大量土石方需要用汽车运至工地，由于工程不设弃渣场，弃渣需运出工地。这些运输车辆在行驶过程中会产生公路交通噪声，特别是重型汽车运行中产生的噪声源强较高。因各类运输车辆频繁行驶在施工工地、施工便道和既有公路上，会对周围环境产生交通噪声影响。常用施工设备和运输车辆在作业期间所产生的噪声值见表14。 表14 各种机械设备的噪声值 单位：dB(A) 序号; 机械类型; 声源特点; 距离设备5m处噪声值. 1; 路面破碎机; 流动不稳态源; 90. 2; 装载机; 不稳态源; 90. 3; 压路机; 流动不稳态源; 85. 4; 推土机; 流动不稳态源; 82. 5; 挖掘机; 不稳态源; 84. 6; 混凝土泵; 固定稳态源; 85. 7; 移动式吊车; 流动不稳态源; 92. 8; 运输车辆; 流动不稳态源; 88. 4、施工期固废污染源强分析 施工期的固废主要有施工人员产生的生活垃圾和各种建筑垃圾等。生活垃圾以人均每天产生1kg计算，施工人数50人，施工期按90天计，则施工期产生的生活垃圾约4.5t，生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处理。 本项目建筑施工废料主要包括碎砖、道路清表产生的废混凝土、砂浆、包装材料等，根据同类施工统计资料，建筑垃圾产生量为0.3t，施工期为90天，则本项目施工期间将产生约27t建筑垃圾。 工程土石方开挖主要为便民服务中心建设、游客接待中心建设、道路修建、铺设管道、地埋式污水处理设施修建开挖，根据道路工程和污水管网工程设计，现有道路路基经过多年的行车，路基已经到达了较高的压实度，利用现有路基，不再进行填方。人行道、绿化带不需要开挖和填埋；原有道路工程路面为水泥路面，路面宽度3米，水泥路面厚度0.1米，本次改扩建工程需对只清除原有路面水泥，不开挖地基；清表产生的废水泥块量为1275m³。 经初步计算，工程基础施工开挖方约10515m3，其中1818m3用于回填，剩余8667m3运至城建部门指定的建筑垃圾填埋场处理。土石方平衡表见表15，土石方平衡图见图7。 表15项目土石方平衡表 项目; 规格; 挖深（m）; 挖方量 （m3）; 回填量 （m3）; 弃方量（m3）. 便民服务中心、游客接待中心; 3280 m2; 1; 3280; 656; 2624. 道路; 4250m; 0.1; 1275; 0; 1275. 管道; 6600m; 0.6; 3960; 792; 3168. 地埋式污水处理站; 800m2; 2.5; 2000; 400; 1600. 合计; 10515; 1818; 8667. 1275挖方 道路 弃土 2624 弃土 回填 弃土 回填 回填 400 弃土 792 管道 3960挖方 3168 8667 656 运至城建部门制定建筑垃圾填埋场处理 便民服务中心、游客接待中心 3280挖方 2000挖方 地埋式污水处理站 1600 图7 项目土石方平衡图(单位：m3) 二、营运期污染源强分析 # （1）营运期大气污染源 项目运营期大气污染主要有道路扬尘以及生态停车场产生的尾气以及垃圾收集桶产生的恶臭气体和污水处理站产生的恶臭气体。 道路上行驶汽车的轮胎接触路面使积尘扬起，从而产生二次扬尘污染。在运送散装含尘物料时，由于洒落、风吹等原因，使物料产生扬尘污染。生态停车场为地上停车位，汽车尾气的主要污染物为其产生的主要污染物为CO、THC、NOX，属于无组织排放。CO、THC、NOX，通过无组织排放至周围大气。 污水处理站主要废气产生源是A/O池，废气成分较复杂，主要为硫化氢、氨等，存在一定异味。由于污水处理工艺流程均在地下构筑物内进行，因此，在污水处理过程中，废气为无组织排放。 垃圾收集桶做到日产日清，堆放时间较短，产生恶臭气体较少，无组织排放至周围大气。 （2）营运期水污染源 降雨冲刷路面产生的路面径流排入道路两旁的排水沟流入附近的水塘、灌溉渠。对沿线水环境的影响较小。 本项目高华社区费庄组、高华社区洪庄组、陈庄社区大塘湖组、陈庄社区张二乐组这四个村污水处理站收集的污水主要为居民的生活污水，项目涉及的居民分别为高华社区费庄组235人、高华社区洪庄组321人、陈庄社区大塘湖组400人、陈庄社区张二乐组400人，根据苏南及沿江城市居民用水指标取160L/人·d，污水排放系数为80%，则生活污水产生量分别为高华社区费庄组10829t/a、高华社区洪庄组12792t/a、陈庄社区大塘湖组18432t/a、陈庄社区张二乐组为18432t/a。水污染物主要为CODCr、SS、NH3-N、TP、动植物油。生活污水经污水管网排入新建的污水处理站进行处理。 项目污水处理站收集的生活污水产生及排放情况如下表16所示。 表16项目废水产生及排放情况 工程地点; 废水量（t/a）; 污染物名称; 污染物产生情况; 污染物排放情况; 排放方式及去向. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 高华社区费庄组; 10829; COD; 400; 4.33; 60; 0.65; 经污水处理设施处理达标后排放至附近河流. SS; 250; 2.71; 20; 0.22. NH3-N; 30; 0.32; 8; 0.09. TP; 4; 0.04; 1; 0.01. 动植物油; 40; 0.43; 3; 0.03. 高华社区洪庄组; 12792; COD; 400; 5.12; 60; 0.77. SS; 250; 2.71; 20; 0.22. NH3-N; 30; 0.32; 8; 0.09. TP; 4; 0.04; 1; 0.01. 动植物油; 40; 0.43; 3; 0.03. 陈庄社区大塘湖组; 18432; COD; 400; 7.37; 60; 1.11. SS; 250; 4.61; 20; 0.37. NH3-N; 30; 0.55; 8; 0.15. TP; 4; 0.07; 1; 0.02. 动植物油; 40; 0.74; 3; 0.06. 陈庄社区张二乐组; 18432; COD; 400; 7.37; 60; 1.11. SS; 250; 4.61; 20; 0.37. NH3-N; 30; 0.55; 8; 0.15. TP; 4; 0.07; 1; 0.02. 动植物油; 40; 0.74; 3; 0.06. （3）营运期噪声分析 涉及道路的恢复、道路两侧环境整治、村民活动中心的建设、生态停车场的建设、房屋立面出新、人行道铺设等工程，主要为施工期产生的噪声，随着施工期的结束，相应工程产生的噪声会随之结束，对周边声环境不产生影响。项目完成后噪声主要为道路上行驶的车辆噪声以及污水处理站运行时泵及其他设备产生的噪声对周围声环境质量的影响，通过绿化带隔离等措施可以有效降低交通噪声对村民的影响。对周边声环境质量影响较小。 生态停车场建成后，汽车出入停车场时将产生一定的噪声，根据类比调查，进出停车场车辆主要以小型车为主，其行驶噪声在59~85dB（A）。 污水处理站风机、水泵等设备产生的噪声主要为空气动力性噪声、机械噪声和电机噪声，其噪声频谱呈中低频特性，噪声值约在75-85dB(A)。 # （4）营运期固体废物 # 项目营运后产生的固体废物主要为道路上往来车辆和行人丢弃的垃圾以及污水处理产生的污泥、格栅间杂渣、人工湿地杂草及植物残体等。往来车辆和行人丢弃的垃圾产生量很小，由环卫人员及时打扫、收集运至垃圾填埋厂处理。本次改造项目涉及人口为3500人，生活垃圾按人均每天1kg计，则生活垃圾产生量约为1260t/a，交由环卫部门清运，并进行填埋处理。污水处理产生的污泥产生量约为10t/a，格栅间杂渣产生量约为28.4t/a、人工湿地杂草及植物残体产生量约为4t/a。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物名称 | 产生量 |  | 排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工工地 （施工期） |  | 扬尘 | 少量 |  | 50m处TSP浓度一般＜1.00mg/m3 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 少量 |  | 少量 |  |
|  | 垃圾桶 （营运期） |  | 异味 | 少量 |  | 少量 |  |
|  | 道路 （营运期） |  | 汽车尾气 扬尘 | 少量 |  | 少量 |  |
|  | 停车场 （运营期） |  | 汽车尾气 | 少量 |  | 少量 |  |
| 水 污 染 物 | 施工污水 |  | 机械清洗废水 | 少量 |  | 少量 |  |
|  | 生活污水 （施工期） 360t |  | 污染物名称 | 产生浓度(mg/L) | 产生量 (t) | 排放浓度 (mg/L) | 排放量 (t) |
|  |  |  | COD | 400 | 0.144 | 400 | 0.144 |
|  |  |  | SS | 300 | 0.108 | 300 | 0.108 |
|  |  |  | 氨氮 | 30 | 0.0108 | 30 | 0.0108 |
|  | 污水处理站污水 | 高华社区费庄组 （10829t/a） | 污染物名称 | 产生浓度(mg/L) | 产生量 (t/a) | 排放浓度 (mg/L) | 排放量 (t/a) |
|  |  |  | COD | 400 | 4.33 | 60 | 0.65 |
|  |  |  | SS | 250 | 2.71 | 20 | 0.22 |
|  |  |  | 氨氮 | 30 | 0.32 | 8 | 0.09 |
|  |  |  | TP | 4 | 0.04 | 1 | 0.01 |
|  |  |  | 动植物油 | 40 | 0.43 | 3 | 0.03 |
|  |  | 高华社区洪庄组 (12792t/a) | COD | 400 | 5.12 | 60 | 0.77 |
|  |  |  | SS | 250 | 2.71 | 20 | 0.22 |
|  |  |  | 氨氮 | 30 | 0.32 | 8 | 0.09 |
|  |  |  | TP | 4 | 0.04 | 1 | 0.01 |
|  |  |  | 动植物油 | 40 | 0.43 | 3 | 0.03 |
|  |  | 陈庄社区大塘湖组（18432t/a） | COD | 400 | 7.37 | 60 | 1.11 |
|  |  |  | SS | 250 | 4.61 | 20 | 0.37 |
|  |  |  | 氨氮 | 30 | 0.55 | 8 | 0.15 |
|  |  |  | TP | 4 | 0.07 | 1 | 0.02 |
|  |  |  | 动植物油 | 40 | 0.74 | 3 | 0.06 |
|  |  | 陈庄社区张二乐组（18432t/a） | COD | 400 | 7.37 | 60 | 1.11 |
|  |  |  | SS | 250 | 4.61 | 20 | 0.37 |
|  |  |  | 氨氮 | 30 | 0.55 | 8 | 0.15 |
|  |  |  | TP | 4 | 0.07 | 1 | 0.02 |
|  |  |  | 动植物油 | 40 | 0.74 | 3 | 0.06 |
| 固 体 废 物 | 施工期 固 废 |  | 建筑垃圾 | 27吨 |  | 生活垃圾集中收集后运至垃圾填埋场卫生填埋，建筑垃圾运至城建部门指定的场所处理 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 4.5 吨 |  |  |  |
|  |  |  | 弃方 | 8667 m3 |  |  |  |
|  |  |  | 废涂料罐 | - |  | 由乳胶漆公司回收使用 |  |
|  | 营运期固废 |  | 路面垃圾 | 少量 |  | 由环卫部门运至生活垃圾填埋场卫生填埋 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 1260t/a |  |  |  |
|  |  |  | 杂渣 | 28.4 t/a |  |  |  |
|  |  |  | 杂草及植物残体 | 4 t/a |  |  |  |
|  |  |  | 污水处理站污泥 | 10吨 |  | 定期清运置指定地点 |  |
| 噪声 | 施工期产生的噪声，主要为施工设备及运输车辆噪声，噪声源强为80～90dB(A)，施工期加强对施工机械的维护保养、选用低噪声设备及经距离衰减后，噪声满足 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）［昼间≤70dB(A)，间≤55dB(A)] |  |  |  |  |  |  |
|  | 噪声主要来自于车辆噪声和污水处理站设备噪声，噪声源强59～85dB(A)， 噪声较小，经减振、隔声和距离衰减，可以达到《声环境质量标准（GB3096-2008）执行1类标准，［昼间≤55dB(A)，夜间≤45dB(A)]，对环境的影响很小。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目施工过程中，由于道路改造、管道敷设等会使本项目所在地的植被受到影响。另外，建筑机械和运输车辆产生的扬尘，建材处理和使用过程中产生的废弃物的堆放，也易使本项目所在区域的土壤土质受到影响，景观和自然生态环境受到破坏。施工期合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在直接受影响的范围内。在施工过程中，尽量减小开挖量，回填应按原有的土层顺序进行，减轻对植被恢复的影响。通过采取上述生态保护措施，可最大程度的降低本项目建设对生态环境的影响和破坏，恢复项目区域的生态环境。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 建设项目施工期为3个月，施工期环境影响分析如下： 1、水环境影响分析 施工过程产生的废水主要包括施工废水和生活污水。 （1）施工废水 包括开挖、打桩、钻孔产生的泥浆水和各种施工机械设备运转的冷却及洗涤用水。前者含有大量的泥砂，后者则会有一定量的油污。施工中上述废水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境。此外，可能发生暴雨冲刷施工裸土和物料堆场，引起表土和物料流失，淤积河道。因此，施工期废水不应任意直接排放。施工现场必须建造集水池、隔油池、沉砂池、排水沟等水处理构筑物，对施工期废污水，应分类收集，按其不同的性质，作相应的处理后回用于场地洒水抑尘等，不外排。在采取以上治理措施后，项目施工期产生的废水对周围地表水环境影响较小，不会降低当地地表水环境质量。 （2）生活污水 建设项目施工人员不设施工生活区，施工过程中主要以机械施工为主，人工施工量较小，施工过程产生的生活污水量较少，施工期间施工人员使用项目所在地内现有卫生间，生活污水产生量很小，经洗漱容器收集沉淀后用于场区内泼洒抑尘。工程施工期间，施工单位应对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染环境。具体措施如下： ①加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量； ②施工区内的喷淋渗出水、雨水等排入事先设计的排水明沟。 ③散落堆场四周用石块或水泥砌防冲墙，防止散料被雨水冲刷流失。 ④注意施工场地的清洁，及时维护和修理施工机械，避免机油的跑冒滴漏，若出现滴漏，应及时采取措施，用专用装置收集并妥善处理； ⑤加强对施工废水收集处理系统的清理维护，及时清理排水沟即处理设施尘泥沉渣，保证系统的处理效果； ⑥水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。 2、大气环境影响分析 施工期的废气污染主要有扬尘、施工机械和运输车辆排放的尾气。 2.1、施工期废气对周围环境影响分析 1.1施工机械和运输车辆所排放的尾气环境影响分析 施工机械和运输车辆排放尾气主要的污染物有CO、CXHX、NOX、SO2。主要对作业点周围和运输路线两侧的大气环境产生一定影响，由于排放量小，其影响的程度与范围也相对小，通过采取限制超载、限制车速、安装尾气净化器等措施可以大大降低运输车辆及施工机械尾气对周边环境的影响。因此，施工机械和运输汽车所排放的尾气对周围环境影响较小。随着施工期的结束，此影响随即消失。 2.1.2扬尘影响分析 施工期土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风产生风尘扬尘；而动力起尘主要是在建材的装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上，车辆行驶产生的扬尘在完全干燥情况下，以一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面为例，在不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量见表17。 表17 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P车速; 0.1(kg/m2); 0.2(kg/m2); 0.3(kg/m2); 0.4(kg/m2); 0.5(kg/m2); 1(kg/m2). 5(km/hr); 0.0511; 0.0859; 0.1163; 0.1244; 0.1707; 0.2871. 10(km/hr); 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15(km/hr); 0.1531; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 25(km/hr); 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4355. 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水，如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，不同粒径的尘粒的沉降速度见表18。 表18 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0. 08; 0.147. 粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（μm）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由表18可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。 2.1.3有机废气影响分析 本项目墙面粉刷采用的涂料为水性环保型乳胶漆，水性环保型乳胶漆溶剂主要成分为水，含有少量的有机溶剂，在对墙面进行粉刷处理时，部分有机溶剂会挥发到空气中，以非甲烷总烃计，产生量较少，由于墙面粉刷属于室外作业，通风效果强，有机废气通过无组织排放至周围大气，对周围大气环境影响较小。 控制施工期的大气环境污染，主要是控制扬尘和施工机械及运输车辆的尾气排放。按照《南京市扬尘污染防治管理办法》要求落实施工期扬尘污染防治措施，并做到合理规划运输车辆行驶线路，物料运输和临时存放点须采取防风遮挡措施；施工作业场地及时洒水清扫，对堆土场、渣土运输车辆实行密闭运输，及时清洗渣土运输车辆，减少扬尘污染。 在施工过程中，建议应采取如下方案： ①施工现场应设置围栏，以减轻施工时产生的粉尘对周围环境的影响； ②使用商品混凝土，不在施工现场进行搅拌作业； ③运土卡车要求保持完好，装载不宜过满，保证运土过程不散落； ④经常清洗运载汽车的车轮和底盘上的泥土，减少汽车在运输过程携带泥土、杂物散落地面和路面； ⑤及时清扫因雨水夹带和运输散落在施工场地、路面上的泥土，减少卡车运行过程和刮风引起的扬尘； ⑥保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，可通过及时清扫，对施工车辆及时清洗，禁止超载，防止洒落等有效措施来保持场地路面清洁，减少施工扬尘； ⑦应避免在有风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业，对水泥类物资尽可能不要露天堆放，即使必须露天堆放，也要注意加盖防雨布，减少大风造成施工扬尘； ⑧应注意减少表面裸土，开挖后及时回填、夯实，做到有计划开挖，有计划回填； ⑨尽可能选用电动设备，燃烧柴油的重型机械设备在尾气排口安装吸收装置，减少大气污染物排放； ⑩规划好施工车辆的运行路线，尽量避开生活区和人流密集的交通要道，避免交通堵塞及注意车辆维修保养，以减少汽车尾气排放。 类比类似的施工现场，影响范围在施工现场及附近，施工期间采取有效措施防治后，造成大气环境质量的变化感觉不明显，影响不大，且这些影响都是短暂的，待施工完成后污染随之消失。 3、声环境影响分析 在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工中使用挖掘机、推土机、混凝土搅拌机、运输车辆等都是噪声的产生源。现场施工机械设备噪声很高，在实际施工过程中，往往是各种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互迭加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。 为了减轻本工程施工期噪声的环境影响，可采取以下控制措施： （1）合理安排施工进度和作业时间。对主要噪声设备实行限时作业，禁止夜间（晚22点到次日早晨6点）进行产生噪声污染的建筑施工作业。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间进行连续作业的，施工前建设单位应向有关部门申请，取得当地环境保护行政主管部门夜间作业证明后方可进行夜间施工。 （2）在高噪声设备周围设置掩蔽物。 （3）尽量压缩工区汽车数量与行车密度，控制汽车鸣笛。 （4）做好劳动保护工作，让在噪声源附近操作的作业人员配戴防护耳塞。 （5）施工单位应首先选用低噪声的施工机械设备，或选用做过降噪技术处理和改装的设备。 （6）高噪声设备附近增加可移动的简易隔声屏障，减少机械设备噪声对环境的影响，加强对装卸施工的管理，金属材料在卸货时，要求轻抬、轻放，避免野蛮操作而产生人为的噪声污染。 （7）施工机械和运输车辆加强保养，使其处于良好的运行状态，并配备降噪设备，禁止运输车辆在经过保护目标路段时高声鸣笛。 （8）施工单位应处理好与施工场界周围居民及相关单位的关系，避免因噪声污染引发纠纷，影响社会稳定。 施工噪声随着工程工作结束而结束，对周围环境的影响是暂时的。 4、固废影响分析 施工期产生的固体废物主要是施工人员的生活垃圾和建筑施工废料，建筑施工废料主要为房屋立面出新使用后的空涂料罐、屋顶修复替换的废瓦和碎砖、道路清表产生的废混凝土、砂浆、包装材料等。 建筑垃圾尽可能综合利用，能进行资源化利用的应当回收再利用，不可利用的再按《南京市建筑垃圾和工程渣土处置管理规定》向有关部门申报，核准后可清运到指定的堆放地点。 根据环函【2014】126号关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函中规定： 一、根据2006年原环保总局、发展改革委、商务部、海关总署、质检总局联合发布的《固体废物鉴别导则（试行）》，固体废物不包括任何用于其原始用途的物质和物品。据此，用于原始用途的含有和直接沾染危险废物的包装物、容器不属于固体废物，也不属于危险废物。 二、用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器，是指由原有回收并重新用于包装或盛装该危险废物的包装物、容器。 由此可知本项目产生的乳胶漆空涂料罐，不属于危险废物，由乳胶漆公司回收使用。 施工期人员生活垃圾收集后，全部由环卫垃圾车清运至当地垃圾场，因此生活垃圾可得到有效处置，不会影响当地环境质量。 通过上述措施，本项目施工期产生的固体废物可得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 5、施工期生态影响分析 项目施工期对生态的影响主要是道路修建和污水管网的铺设。 生态影响主要存在对土地利用、对沿线动植物、对沿线水土流失等方面的影响。本工程在原有路基上改建，不新征土地，且不设置临时占地，对土地利用基本没有影响。施工过程中大量的筑路材料的运输将增加道路交通量，尤其在吨位车辆通行时可能对道路造成一定程度的破坏，故应做好道路的养护工作；本项目区域内无大型野生动物存在，仅有少量小型、一般种类的野生动物（爬行动物、两栖类、小型哺乳动物、昆虫、鸟类等）和家禽、家畜存在，无珍稀濒危野生动物物种，所以道路的建设对沿线动物生存环境影响较小。该项目在建设和运行期间，扰动地表是导致项目区水土流失的主要因素，施工期严格按照主体设计以及水保的要求，路基路面设置排水工程，项目区径流洪水安全排泄；建设护坡工程，使路基不产生冲刷和滑坡；营运期随着开挖土石方坡面的护坡工程和绿化方案的落实，则可以在原水土流失面上形成比较稳定的土壤表层和人工植被，水土流失面积将明显减少。 营运期环境影响分析： （1）水环境的影响分析 项目建设投入营运后，产生的污水主要为冲刷路面雨水。根据本地区路面径流污染情况调查，降雨初期到形成路面径流的30分钟，雨水径流中的悬浮物和油类物质浓度比较高，SS和石油类的含量可达158.5～231.4mg/L和19.74～ 22.30mg/L；30分钟后其浓度随降雨历时的延长迅速下降；40分钟后路面基本被 冲洗干净，污染物含量很低。本项目的路面雨水经地势高差及道路两旁的排水沟流入附近的水塘、灌溉渠。 运营期污水处理站收集的污水主要是居民生活污水，污水中主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP、动植物油，农村生活污水的排放为不均匀排放，瞬时变化较大，具有早、中、晚不同时段相对集中排放等特点。但是水质比较稳定，一般不含有有毒有害物质。项目污水处理站采用A/O工艺。即“厌氧→缺氧→好氧”法，生活污水的废水可生化性好，A/O生物法具有COD去除率高，具有良好的脱氮除磷效果。综上居民生活污水经污水经污水管网排入污水处理站处理后排放，对周围水环境影响较小。 #### （2）环境空气的影响分析 项目内设垃圾桶，主要收集居民的生活垃圾，待环卫部门上门收集。堆放时间不超过 12 个小时，每天清运且不隔日堆放。项目垃圾储存时间短，可有效减少臭气的产生，垃圾收集桶严格执行每天清运制度，不在垃圾收集桶积压，平时注意垃圾收集桶的消毒。 由于垃圾收集桶生活垃圾日产日清，其垃圾暂存时间极短，垃圾在还未腐败发臭即已经运出，即使是在炎热的夏天，其产生的恶臭也比较轻微，对周围环境影响较小。项目方合理布置垃圾点，且垃圾收集桶四周设置景观绿化进行隔离，因此，实施及时清运、绿化隔离等措施后，可减少对居民的影响，本项目生活垃圾产生的恶臭对周围居民产生的影响不大。 恶臭主要来自污水处理站，它是污水处理站产生的二次污染物，主要分布在格栅、厌氧和好氧反应池等区域，其产生的主要污染物为H2S和NH3，恶臭污染影响一般有两个方面：一是使人感到不快、恶心、头疼、食欲不振、营养不良；喝水减少、妨碍睡眠、嗅觉失调、情绪不振、爱发脾气以及诱发哮喘。二是社会经济受到损害，如由于恶臭污染使工作人员工作效率降低，受到恶臭污染的地区经济建设、商业销售额、旅游事业将受到影响，从而使经济效益受到影响。 单项恶臭气体对人体影响，如硫化氢（H2S）气体浓度为0.007ppm时，影响人眼睛对光的反射。硫化氢气体浓度为10ppm是刺激人眼睛的最小浓度。又如氨气浓度为17ppm时，人在此环境中暴露7～8h，则尿中NH3量增加，同时氧的消耗量降低，呼吸频率下降。 由于项目污水处理规模较小，相应恶臭强度要低，并且在产生臭气区域外围有针对性的加强绿化，可以有效地减轻臭气污染。因此，本项目产生的恶臭对周围环境影响较小。 （3）噪声的影响 项目主要噪声来源于道路上过往车辆产生的噪声、以及地埋式污水处理设施的风机、水泵等设备产生的设备噪声。 车辆在公路上行驶时，轮胎与路面之间的摩擦碰撞、汽车自身零部件的运转(如发动机、排气管等)以及偶发的驾驶员行为(如鸣笛、刹车等)都是产生噪声的原因。交通噪声是宽频带的，即含所有可听范围频带的能量。因本项目为乡村道路工程，里程段，过往车辆少，主要为小型车辆，因此交通噪声对周围环境影响不大。 地埋式污水处理设施的风机、水泵等均采用低噪振动型设备，风机出口管道采用消声减振、水泵接管采用减振软接头，压力水管上的止回阀采用消声止回阀，以达到控制噪声的目的。 (4)固体废弃物的影响 本项目建成排放的固体废物主要为居民的生活垃圾和污水处理设备产生的杂渣、杂草及植物残体及剩余污泥。杂渣、杂草及植物残体可作为一般固废，集中收集后定期清清运至指定的地点处理。生活垃圾应按指定地点堆放，每日由环卫部门清理运走，并对堆放点进行定期的清洁消毒以免孳生蚊蝇，做到日产日清，做到最大限度的减少对周围环境的影响。污水处理设备产生的污泥定期进行清理，清运至指点地点进行填埋处理。 （5）建设项目“三同时”一览表 表19 建设项目“三同时”一览表 项目名称; 浦口区2017年汤泉街道美丽乡村建设工程项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（建设数量、规模、处理能力等）; 处理效果; 环保投资 （万元）; 完成时间. 废水; 施工期 施工废水; - COD、 及SS等; 临时沉淀池沉淀处理后用于道路洒水降尘; 满足相应环保要求; 340; 与主体工程同时设计、同时开工同时建成运行. 施工期 生活废水; COD、SS、NH3-N; 依托附近公厕; 满足相应环保要求. 营运期 地表径流; - COD 及SS等; 浆砌片石 排水沟; 满足相应环保要求. 营运期 生活废水; - COD、SS、NH3-N、总磷、动植物油; 污水处理设施 管网; 满足相应环保要求. 废气; 施工期 扬尘; - 颗粒物; 土工布覆盖及洒水降尘; 满足相应环保要求; 50. 施工期 有机废气; - 非甲烷总烃; 户外作业 自然消散; 满足相应环保要求. 施工期 车辆尾气; - CO、NO2、THC; 限制超载、限制车速、安装尾气净化器; 满足相应环保要求. 营运期 车辆尾气及扬尘; - CO、NO2、THC、扬尘; 加强路面管理及路面养护，保持道路良好运营状态，减少塞车现象; 满足相应环保要求. 营运期 垃圾桶恶臭; - H2S、NH3; 定期清理垃圾桶垃圾; 满足相应环保要求. 营运期污水处理站恶臭; - H2S、NH3; 种植绿化隔离带，置于地下; 满足相应环保要求. 固废; 施工期 施工人员; 生活垃圾; 环卫清运，定期消毒，保洁; “零”排放; 50. 施工期 施工场地; 建筑垃圾、弃土、涂料罐; 清运到指定的堆放地点、由乳胶漆公司回收; “零”排放. 营运期 道路; 生活垃圾; 环卫部门统一清运; “零”排放. 营运期 居民生活; 生活垃圾; “零”排放. 营运期 污水处理站; 杂渣、杂草及植物残体、污泥; 环卫部门统一清运、定期清运至指定地点处理; “零”排放. 噪声; 施工期 设备、车辆; 加强现场车辆管理，设置隔声屏障，合理安排施工机械位置和施工时间，采用低噪设备，施工期对道路两侧设置隔声围挡，减小施工噪声的影响。; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 50. 营运期 风机、水泵、车辆; 减振、绿化隔声和距离衰减; 《声环境质量标准》GB3096-2008）1类; 10. 环境管理（机构、监测能力等）; --; --. 清污分流、排污口规范化设置; --; --. “以新带老”措施; --; --. 总量平衡具体方案; --; --. 区域解决问题; --; --. 环保投资合计; --; 500.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染 物名称 |  |  | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 扬尘 |  |  | 按照《南京市扬尘污染防治管理办法》要求落实施工期扬尘污染防治措施，并做到合理规划运输车辆行驶线路，物料运输和临时存放点须采取防风遮挡措施；施工作业场地及时洒水清扫，对堆土场、渣土运输车辆实行密闭运输，及时清洗渣土运输车辆，减少扬尘污染 |  | 将影响降至最低程度 |
|  |  | 尾气 |  |  | 限制超载、限制车速、安装尾气净化器 |  |  |
|  |  | 有机废气 |  |  | 自然消散 |  |  |
|  | 营运期 | 汽车尾气及道路扬尘 |  |  | 加强路面管理及路面养护，保持道路良好运营状态，减少塞车现象 |  | 将影响降至最低程度 |
|  |  | 垃圾桶恶臭 |  |  | 定期清理垃圾桶垃圾 |  |  |
|  |  | 污水处理站恶臭 |  |  | 种植绿化隔离带，置于地下 |  |  |
| 水污 染物 | 施工期 | 施工废水和施工生活污水 |  |  | 简易沉淀池沉淀后用于施工场地洒水降尘 |  | 将影响降至最低程度 |
|  | 道路 （营运期） | 路面雨水 |  |  | 路面雨水径流排入道路两旁的排水沟流入附近的水塘、灌溉渠。 |  |  |
|  | 污水处理站 （营运期） | 生活污水 |  |  | 经污水处理站处理后排放 |  | 将影响将至最低程度 |
| 电离辐射和电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 固体 废物 | 施工期 施工人员 |  | 生活垃圾 |  | 运到指定的生活垃圾回收点 | “零”排放、不产生二次污染 |  |
|  | 施工期 施工场地 |  | 建筑垃圾 |  | 清运到指定的堆放地点 |  |  |
|  |  |  | 弃土 |  |  |  |  |
|  |  |  | 涂料罐 |  | 由乳胶漆公司回收 |  |  |
|  | 营运期 道路 |  | 道路垃圾 |  | 环卫部门统一清运 |  |  |
|  | 营运期 居民生活 |  | 生活垃圾 |  |  |  |  |
|  | 营运期 污水处理站 |  | 杂渣 |  |  |  |  |
|  |  |  | 杂草及植物残体 |  |  |  |  |
|  |  |  | 污泥 |  | 定期清运至指定地点处理 |  |  |
| 噪声 | 施工期 |  |  | （1）尽量采用低噪声的施工机械，确保场界噪声符合《建筑施工场界噪声限值》标准。 （2）施工期对道路两侧设置隔声围挡，减小施工噪声的影响。 |  |  |  |
|  | 营运期 |  |  | 建设项目营运期噪声主要为水泵、风机等设备噪声，汽车的交通 声及空调外机工作噪声，经减振、隔声和距离衰减，可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施预期效果： 项目所在区域内空地内尽量绿化，形成丰富多彩的绿化景观，有利于项目及该区生态环境的改善和保护。遍种植物，将对污染气体和污染的物质有过滤作用，使空气中携带的粒状污染物下降。同时，树叶长有绒毛，有的能分泌出粘液，吸附大量飘尘，从而使空气得以净化。所采取的这些保护环境的措施，对净化大气有显著的功能，在有利于调节微气候，美化环境等方面，使生态环境在一定程度上得以保持，甚至更好。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

| 结论 1、项目概况 浦口区2017年汤泉街道美丽乡村建设工程项目位于南京市浦口区汤泉街道南京市浦口区汤泉街道泉东社区杨夏组、九龙社区北塔组、高华社区费庄组、高华社区洪庄组、陈庄社区大塘湖组、陈庄社区张二乐组、龙华社区二重倪组、龙华社区大毕组、龙华社区坝西组、新金社区朱庄组，项目总投资11800万元，其中环保投资500万元，占总投资的4.21%。项目建设内容主要为村容整理、村道修整、公厕改造、雨污管网分流、绿化景观提升及设置公共服务设施等工程。 ### 2、项目符合国家产业政策 本项目属于村庄环境整治项目，不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》(2013 修正)和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》(2013 修正)中鼓励类、限制类及淘汰类项目，属于允许类项目，不属于《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》中的禁止和限制项目，也不属于《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》中限制和禁止类项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制产业，符合国家和地方产业政策。 项目建设与地方规划相容性 本项目建设地位于南京市浦口区内，项目所在地块为居住用地，项目建设符合区域相关规划要求。 3、建设项目的污染物达标排放及对周围环境的影响 建设项目施工期对环境的影响主要是施工期的施工噪声、扬尘、建筑垃圾等对周围环境的干扰，虽然工期不长，同样会给环境带来一定影响。 施工期产生的废水污染主要为施工废水和生活污水，施工废水经隔油、沉淀等处理后回用于场地洒水抑尘等，不外排；施工人员产生的洗漱等废水经收集后用于施工产地的泼洒抑尘。 本项目施工期的大气污染物主要是扬尘和施工机械、运输车辆排放的尾气以及墙粉刷采用的涂料产生的少量有机废气。通过洒水抑尘、避免大风天施工、及时清洗车轮，尽可能选用电动设备、燃烧柴油的重型机械设备在尾气排口安装吸收装置等措施，可使施工期产生的扬尘和尾气对周围环境影响小。有机废气产生量较少，通过自然消散，排放至周围大气，对周围环境影响较小。 施工期产生的噪声污染主要是施工机械设备和运输车辆产生的噪声，通过选用低噪声施工机械设备、隔声等，规范行车路线、限速、禁鸣等，可减少施工期间噪声对周围环境的影响。 施工期产生的固体废弃物主要为建筑垃圾和生活垃圾，由环卫清运，项目房屋立面出新产生的涂料罐由涂料公司回收，可使固废“零”排放，不会产生二次污染。 通过加强施工环境管理，使施工期的环境影响降到最少，且施工期对周围环境的影响都是暂时的，随着施工期的结束，产生的影响随之消失。 （2）营运期 项目建设投入营运后，产生的污水主要为冲刷路面雨水。路面雨水排入道路两旁的排水沟流入附近的水塘、灌溉渠。运营期污水处理站收集的污水主要是村民生活污水，经污水管网排入污水处理站处理后排放，对周围水环境影响较小。 废气主要为垃圾收集桶产生的臭气和生态停车场的汽车尾气、道路扬尘以及污水处理站恶臭气体。 项目内设垃圾收集桶，主要收集村民的生活垃圾，待环卫部门上门收集。堆放时间不超过 12 个小时，每天清运且不隔日堆放。项目垃圾储存时间短，可有效减少臭气的产生，垃圾收集桶严格执行每天清运制度，不在垃圾收集桶积压，平时注意垃圾收集桶的消毒，本项目生活垃圾产生的恶臭对周围村民产生的影响不大。 道路上行驶汽车的轮胎接触路面使积尘扬起，从而产生二次扬尘污染。在运送散装含尘物料时，由于洒落、风吹等原因，使物料产生扬尘污染。本项目生态停车场为露天停车位，会产生一定量的汽车尾气，汽车尾气的主要污染物为CO、THC、NOX，产生量较少，无组织排放至周围大气，对周围环境影响较小。 污水处理站主要废气产生源是A2/O池，废气成分较复杂，主要为硫化氢、氨等，存在一定异味无组织排放。由于污水处理工艺流程均在地下构筑物内进行，可减少异味气体扩散到外环境。另外通过在污水站地面上进行绿化种植，可最大限度减小异味对周围环境的影响，对当地大气环境影响较小。 因此，本项目产生的恶臭对周围环境影响较小。 项目主要噪声来源于道路上过往车辆及污水处理站运行时泵及其他设备产生的噪声。因本项目为乡村道路工程，里程段，过往车辆少，主要为小型车辆，因此交通噪声对周围环境影响不大。 本项目建成排放的固体废物主要为村民的生活垃圾以及污水处理站的污泥、格栅间杂渣、杂草及植物残。生活垃圾应按指定地点堆放，和污水处理站的污泥、格栅间杂渣、杂草及植物残，每日由环卫部门清理运走，并对堆放点进行定期的清洁消毒以免孳生蚊蝇，做到日产日清，做到最大限度的减少对周围环境的影响。 4、总结论 综上所述，本项目符合国家及地方产业政策，选址符合用地规划要求，采取的污染治理措施可行可靠，在严格执行本报告中的污染防治措施后可有效减少污染物的排放，实现污染物达标排放，对周围环境的影响较小，项目建设具有一定的环境、社会和经济效益；因此，从环境角度而言，本项目建设是可行的。 建议和要求 1、施工期做好水土保持工作。 2、避免对施工地进行不必要的地表改造。 3、建立一套完善环境管理制度，并严格按管理制度执行。项目实施后应保证足够的环保资金，确保以废水、废气、噪声、固体废物等为目标的污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放，避免形成二次污染。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |