建设项目环境影响报告表

项目名称：印刷品（标签、说明书、标牌）生产项目

建设单位：      无锡群欢包装材料有限公司

编制日期：2018年1月

江苏省环保厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称－－指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点－－指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别－－按国标填写。

4、总投资－－指项目投资总额。

5、主要环境保护目标－－指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等、应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议－－给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见－－由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见－－负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 印刷品（标签、说明书、标牌）生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 无锡群欢包装材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 曾龙 |  |  |  | 联系人 |  |  | 沙小平 |  |  |
| 通讯地址 | 无锡市新吴区梅村梅西路101号-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13376211919 |  |  | 传真 | 0510-88251300 |  |  | 邮政编码 | 214112 |  |
| 建设地点 | 无锡市新吴区梅村梅西路101号-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 无锡市人民政府新区管理委员会经济发展局 |  |  |  | 批准文号 |  |  | 企业投资项目备案通知书（备案号：3202170516144） |  |  |
| 建设性质 | 补办 |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 包装装潢及其他印刷[C2319] |  |  |
| 占地面积（m2） | 2700 |  |  |  |  |  | 绿化面积（m2） | / |  |  |
| 总投资（万元） | 1500 |  | 环保投资 （万元） |  |  |  | 102.5 | 环保投资占总投资比例 |  | 6.83% |
| 评价经费 | / |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2018年2月 |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）： 详见第2页“原辅材料及主要设备”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  |  | 名称 |  |  |  | 消耗量 |
| 水（吨/年） |  | 2262 |  |  |  | 燃油（吨/年） |  |  |  | / |
| 电（万千瓦时/年） |  | 133 |  |  |  | 燃气（标立方米/年） |  |  |  | / |
| 蒸汽（吨/年） |  | / |  |  |  | 总能源消耗量折标煤（吨/年） |  |  |  | 163.46 |
| 废水（工业废水、生活废水√ ）排水量及排放去向： 废水类型：生活污水。 排放总量：1895.4t/a。 排放去向：项目实行雨污分流，雨水收集后排入区域雨水管网。生活污水接管至市政污水管网排入梅村污水处理厂集中处理，尾水排入梅花港最终汇入江南运河。洗版废水经“混凝沉淀+过滤+二级膜分离”后回用于清洗版工序，不外排。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料及主要设备： 1、原辅材料 本项目主要原辅材料见表1，主要原辅材料理化性质见表2。 表1 项目主要原辅材料表 产品名称; 名称; 主要成分; 年耗量. 标签; UV油墨; 预聚物（树脂）15-25%、聚合树脂5-15%、丙烯酸单体A5-10%、丙烯酸单体B5-10%、光引发剂2-5%、助引发剂0-5%、炭黑、二氧化钛、颜料（红黄兰金红等）0-45%、助剂1-5%; 3900kg. 汽油; C4-C12的脂肪烃和环烃类; 1400L. 酒精; 乙醇18%; 700L. 不干胶; /; 730万m2. 光膜; /; 180万m2. 说明书; 双胶纸; /; 390万m2. 平版印刷油墨; 颜料14%、大豆油29%、豆油树脂油32%、环保煤油5%、填充料8%、抗氧化剂2%、干燥剂2%、辅助剂8%; 1500kg. 汽油; C4-C12的脂肪烃和环烃类; 200L. 显影液; 硫酸、硝酸及苯、甲醇、卤化银、硼酸、对苯二酚; 600L. 标牌; PET; /; 18万m2. 双面胶; /; 18万m2. UV油墨; 预聚物（树脂）15-25%、聚合树脂5-15%、丙烯酸单体A5-10%、丙烯酸单体B5-10%、光引发剂2-5%、助引发剂0-5%、炭黑、二氧化钛、颜料（红黄兰金红等）0-45%、助剂1-5%; 3575kg. 酒精; 乙醇16%; 400L. 感光胶; 聚乙烯醇10-30%、聚醋酸乙烯酯5-20%、水60-80%; 90kg. 表2 项目主要原辅材料理化性质 原料名称; 分子式; 理化性质; 危险特性; 毒性. 丙烯酸; C3H4O2; 性状：无色澄清液体，带有特征的刺激性气味；熔点：13℃，沸点：141℃，密度：1.05，闪点：54℃； 溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚。; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。若遇高热，可发生聚合反应，放出大量热量而引起容器破裂和爆炸事故。遇热、光、水分、过氧化物及铁质易自聚而引起爆炸。; 较强的腐蚀性，中等毒性. 汽油; 五碳至十二碳烃类（碳氢化合物）混合物; 性状：黄色透明；密度：0.70-0.78g/cm3； 溶解性：不溶于水。; 极易燃烧。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。; 属低毒类。急性毒性：LD50：67000mg/kg（小鼠经口）；LC50：103000mg/m3，2小时（小鼠吸入）. 酒精; C2H6O; 性状：一种易燃、易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用；具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味；熔点：-114℃，沸点：78℃，密度：789kg/m3，闪点：13℃； 溶解性：与水混溶，可混溶于乙醚、氯仿、甘油、甲醇等多数有机溶剂。; 乙醇易燃，具刺激性。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。; 低毒。急性毒性：LD50：7060mg/kg（大鼠经口）；7340mg/kg（兔经皮）；LC50：37620mg/m3，10小时（大鼠吸入）. 显影液; /; 洗相片时适用的化学药剂，主要成分有硫酸、硝酸及苯、甲醇、卤化银、硼酸、对苯二酚等。; /; 有毒，不可直接接触肌肤，会严重腐蚀。. 2、主要设备 主要设备见表3。 表3 主要设备一览表 产品名称; 序号; 设备名称; 规格; 数量（台）; 备注. 标签; 1; 6+1PS机; /; 1; /. 2; 七色间歇式PS版标签印刷机; ZTJ-330; 1; /. 3; 5+1PS机; /; 1; /. 4; 5+1轮转机; /; 1; /. 5; 7+1轮转机; /; 1; /. 6; 9色全轮转; HY-R260-8C; 1; /. 7; 高速全轮转十色凸版商标印刷机; /; 1; /. 8; 惠普七色数码印刷机; R4500; 1; /. 9; PS版高温烤箱; /; 1; /. 10; 双座高速模切机; RBJ-330B; 1; /. 11; TFM-200商标机; TFM-200; 1; /. 12; ZHM210电脑型商标机; ZHM210; 1; /. 13; 模切机; MQ-320; 4; /. 14; 圆模机; MQ-320; 1; /. 说明书; 1; 切纸机; QZX203AG; 1; /. 2; 划线机; /; 1; /. 3; 四开印刷机; PZ1650型; 3; /. 4; 八开胶印机; WH-47; 2; /. 5; 折页机; ZYH-670; 1; /. 6; 骑马联动线; LQD8D; 1; /. 7; 骑订龙; QS-380; 1; /. 8; 小型折页机; DE-284; 1; /. 9; 全自动磨刮胶机; 120F; 1; /. 10; 条码阅读器; /; 2; /. 标牌; 1; 全自动丝网机; JYS-4060; 3; /. 2; 全自动网印机; JYS-CNC5080; 2; /. 3; 半自动丝印机; KEM-X6080; 2; /. 4; UV机; /; 1; /. 5; UV机; JYS-60DW; 1; /. 6; UV光固机; G500; 1; /. 7; 剪板机; /; 1; /. 8; 台式钻床; /; 1; /. 9; 压痕机; PYQ(ML)750; 1; /. 10; 可倾式压力机; 16T; 3; /. 11; 鼓包机; CH105-10T; 1; /. 12; 覆膜机; KDFM-720; 1; /. 13; 电脑打孔机; /; 2; /. 14; 切片机; JYS-500; 1; /. 15; 烘箱/鼓风干燥机; /; 1; /. 16; 倒料机; /; 1; /. 17; 真空晒版机; 1200; 1; /. 18; 网版烘箱; 1000; 1; /. 19; 高精密强力钢架冲床; TP25EX; 1; /. 20; 冲床; TP25EX; 1; /. 工程内容及规模： 1、项目由来 无锡群欢包装材料有限公司成立于2007年，位于无锡市新吴区梅村梅西路101号4号，租用无锡市梅村经济发展有限公司标准厂房二、三楼进行生产，是一家专业生产不干胶标签、说明书、标牌等印刷品的企业。 无锡群欢包装材料有限公司生产中印刷工序产生的有机废气未按照规定安装污染防治措施，该违法行为被无锡市新吴区安监环保局现场检查后发现，并给该公司下达了《行政处罚决定书》（锡新环罚决[2016]4号），责令该公司对产生含挥发性有机废气安装污染防治措施。无锡群欢包装材料有限公司将生活污水接入园区雨水管井，该违法行为被无锡市新吴区安监环保局现场检查后发现，并给该公司下达了《行政处罚决定书》（锡新环罚决[2017]9号），责令该公司将生活污水处理达标后排入园区污水管网。无锡群欢包装材料有限公司在收到处罚决定书后，立即停止了生产，及时缴纳了罚款，并着手准备补办项目环评手续。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院（1998）第253号令《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，建设项目须履行环境影响评价制度。为此，无锡群欢包装材料有限公司委托南京赛特环境工程有限公司承担该项目的环境影响评价报告表的编制工作。我公司在现场踏勘和资料收集的基础上，根据环评技术导则及其它相关文件，并在征求了当地环保行政主管部门的意见后，编制了该项目的环境影响报告表，报请环保主管部门审批，为项目的实施和环境管理提供依据。 2、项目概况 项目名称：印刷品（标签、说明书、标牌）生产项目 建设单位：无锡群欢包装材料有限公司 建设性质：补办 项目投资：项目总投资1500万元，其中环保投资102.5万元，占总投资的6.83% 占地面积：项目总占地面积2700m2，总建筑面积5354m2 建设地点：无锡市新吴区梅村梅西路101号-4，项目地理位置见附图1。 3、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》，本项目的建设不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。 根据《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（江苏省国土资源厅、江苏省发展和改革委员会、江苏省经济贸易委员会，苏国土资发[2007]20号），本项目不属于其中的限制用地、禁止用地项目。 根据《无锡市内资禁止投资项目目录（2015年本）》，本项目不属于其中禁止投资项目。 因此，本项目建设符合国家及地方产业政策。 4、厂址选择与规划相容性 本项目位于无锡市新吴区梅村梅西路101号4号，租用无锡市梅村经济发展有限公司标准厂房二、三楼，属于工业用地，该区域已编制了环境影响评价和环境保护规划，具备污染集中控制条件，本项目选址符合区域用地规划。 5、与《江苏省生态红线保护规划》相符性分析 根据《省政府关于印发江苏省生态红线区域保护规划的通知》（苏政发[2013]113号），无锡市生态红线区域主要包括惠山国家森林公园、蠡湖风景名胜区、鼋头渚风景名胜区、马山水源涵养区、长广溪湿地公园、太湖（无锡市区）重要保护区、阳山水蜜桃种质资源保护区、贡湖沙渚饮用水水源保护区、贡湖锡东饮用水水源保护区、钱桥低山生态公益林、望虞河（无锡市区）清水通道维护区、望虞河（无锡市）清水通道维护区、鹅真荡（无锡市）重要湿地、梁鸿国家湿地公园。无锡市生态红线区域保护规划见附图2。 本项目距离以上无锡市生态红线区域中最近的为鹅真荡（无锡市）重要湿地，最近距离为11km，不会破坏以上无锡市生态红线区域，因此，项目符合苏政发[2013]113号文要求。 因此，本项目的建设与《江苏省生态红线区域保护规划》相符。 6、建设内容及生产规模 项目总占地面积2700m2，总建筑面积5354m2，总投资1500万元，不新增用地，租用无锡市梅村经济发展有限公司标准厂房二、三楼进行生产，项目建成后，年产印刷品（标签、说明书、标牌）1138万平方米。 项目产品方案见表4。 表4 项目主体工程及产品方案表 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称及规格; 设计能力（万m2/年）; 年运行时数（h）. 标签生产线1条; 标签; 730; 3120. 说明书生产线1条; 说明书; 390. 标牌生产线1条; 标牌; 18. 合计; 1138; /. 7、公用工程 （1）给排水 ①给水 项目用水总量为2262m3/a，主要为生活用水（2106m3/a）、洗版用水（156m3/a），由市政供水管网供给。 ②排水 项目排水实行“雨污分流”，雨水进入雨水管网排放；项目废水主要为生活污水和洗版废水，生活污水排放量为1895.4m3/a，接管至梅村污水处理厂集中处理，尾水排入梅花港最终汇入江南运河。洗版废水经“混凝沉淀+过滤+二级膜分离”后回用于清洗版工序，不外排。 （2）供电 项目用电量133万kWh/a，用电由市政电网提供。 （3）储运 ①储存：项目使用各种原材料储存在原料仓库中，成品储存在成品库内。 ②运输：厂外运输利用社会车辆协作解决；厂内运输主要靠人工。 项目公用及辅助工程见表5。 表5 建设项目公用及辅助工程 类别; 工程名称; 备注. 主体工程; 标签生产线; 位于车间二楼，1条，年生产标签730万m2; /. 说明书生产线; 位于车间三楼西侧，1条，年生产说明书390万m2; /. 标牌生产线; 位于车间三楼东侧，1条，年生产标牌18万m2; /. 辅助工程; 办公区; 位于车间三楼北侧，满足项目日常办公生活需求，建筑面积为500m2; /. 说明书、标牌成品仓库; 位于车间三楼北侧，建筑面积为200m2; /. 标签成品仓库; 位于车间二楼东侧，建筑面积为300m2; /. 原材料仓库; 位于车间二楼东侧，建筑面积为300m2; /. 食堂; 位于车间三楼南侧，建筑面积为100m2; /. 公用工程; 供水系统; 配套生活给水管网，由市政给水管网提供，用水量2262m3/a; /. 排水系统; 排水采用雨污分流。雨水进入雨水管网排放，生活污水接管至梅村污水处理厂集中处理，废水产生量1895.4m3/a。洗版废水经“混凝沉淀+过滤+二级膜分离”后回用于清洗版工序，不外排。; /. 供电系统; 133万千瓦时/年，由市政电网提供; /. 环保工程; 废水治理; 雨污分流，生活污水接管至梅村污水处理厂，洗版废水经“混凝沉淀+过滤+二级膜分离”后回用于清洗版工序，不外排。; /. 废气治理; 二级活性炭吸附装置+15m高排气筒，2套; /. 固废处理; 项目设一般固体废物堆场和危险废物暂存场，一般固体废物占地10m2，危险废物暂存场10m2; /. 噪声处理; 选用低噪声设备、采取设备减振、消声、隔声等措施，降噪量≥25dB(A); /. 8、环保投资 本项目环保投资为102.5万元，占总投资（1500万元）的6.83%，主要用于废气、废水、固废处理、噪声治理等，见表6。 表6 项目环保设施投资一览表 类别; 污染源; 主要设施、设备; 投资额(万元); 效果. 废水; 生活污水; 1个化粪池; 5; 达接管标准. 洗版废水; 1套混凝沉淀+过滤+二级膜分离; 30; 回用，不外排. 废气; 油墨废气、印刷机擦拭废气、制版上胶废气; 2套二级活性炭吸附装置+15m高排气筒; 50; 达标排放. 噪声; 印刷机、模切机、切纸机、干燥机等设备; 减震、消声、隔音措施; 10; 达标排放. 固体废物; 生活垃圾; 垃圾收集桶; 0.5; 分类收集. 一般固废; 一般固废堆场; 1; 分类收集. 危险废物; 危险废物暂存场; 1; 分类收集. 绿化; /; /; /. 事故应急措施; 消防设施等; 5; /. 合计; /; 102.5; /. 9、职工人数及工作制度 本项目劳动定员为135人，每天10小时，年工作天数为312天，年工作时数为3120h。 10、建设项目地理位置、平面布置及厂界周围500米范围内土地利用现状 本项目位于无锡市新吴区梅村梅西路101号4号，租用无锡市梅村经济发展有限公司标准厂房二、三楼，总占地面积2700m2，总建筑面积5354m2。项目标签生产线位于车间二楼、说明书生产线位于车间三楼西侧、标牌生产线位于车间三楼东侧，办公区位于车间三楼北侧，食堂位于车间三楼南侧，说明书、标牌成品仓库位于车间三楼北侧，标签成品仓库位于车间二楼东侧，原材料仓库位于车间二楼东侧。 本项目南侧隔园区道路为建发机器；东侧隔路为正大畜禽和亿腾科技；西侧为泛海科技；北侧为同联机电。 项目周边环境概况见附图3，项目二楼平面布置见附图4、项目三楼平面布置见附图5。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、无锡群欢包装材料有限公司基本情况 无锡群欢包装材料有限公司成立于2007年，位于无锡市新吴区梅村梅西路101号4号，租用无锡市梅村经济发展有限公司标准厂房二、三楼进行生产，是一家专业生产不干胶标签、说明书、标牌等印刷品的企业。 无锡群欢包装材料有限公司生产中印刷工序产生的有机废气未按照规定安装污染防治措施，该违法行为被无锡市新吴区安监环保局现场检查后发现，并给该公司下达了《行政处罚决定书》（锡新环罚决[2016]4号），责令该公司对产生含挥发性有机废气安装污染防治措施。无锡群欢包装材料有限公司将生活污水接入园区雨水管井，该违法行为被无锡市新吴区安监环保局现场检查后发现，并给该公司下达了《行政处罚决定书》（锡新环罚决[2017]9号），责令该公司将生活污水处理达标后排入园区污水管网。无锡群欢包装材料有限公司在收到处罚决定书后，立即停止了生产，及时缴纳了罚款，并着手准备补办项目环评手续。 2、现有项目污染物产生及排放情况 现有项目生产工艺、原辅材料、设备、产品规模、污染物产排情况等与本次项目生产工艺、原辅材料、设备、产品规模、污染物产排情况等均相同，详见本次项目工程分析。 3、现有项目主要环保问题以及“以新带老”措施 （1）存在的问题 ①项目投产至今，存在未经批准擅自建设标签、说明书、标牌生产线。 ②项目生产中印刷工序产生的有机废气未按照规定安装污染防治措施。 ③项目生活污水接入园区雨水管井。 ④项目未设置危险废物暂存场。 （2）“以新代老”措施 ①建设单位根据无锡市新吴区安监环保局处罚决定，对挥发性有机废气安装污染防治措施；项目实行雨污分流，雨水收集后排入区域雨水管网。生活污水接管至市政污水管网排入梅村污水处理厂集中处理，尾水排入梅花港最终汇入江南运河。本报告批复后，根据本报告表内容，申请对标签、说明书、标牌项目环保“三同时”竣工验收。 ②为了加强危险废物的环境风险管控，本次新建一座10m2危废暂存场，位于二楼北侧，需要根据《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2001）要求做到以下几点： a.贮存场所应符合GB18597-2001规定的贮存控制标准，有符合要求的专用标志。 b.贮存区内禁止混放不相容危险废物。 c.贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。 d.贮存区符合消防要求。 e.贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性。 f.按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 无锡市位于北纬31°07′至32°02′、东经119°33′至120°38′，长江三角洲江湖间走廊部分，东邻苏州，距上海128公里；南濒太湖，与浙江省交界；西接常州，距南京183公里；北临长江，与泰州市所辖的靖江市隔江相望。 无锡新区位于无锡市东南部，北邻无锡市锡山区，西靠太湖新城，东与苏州市鹅湖接壤，南与苏州隔河相望，是无锡市城区的有机组成部分，东距上海125公里，西距南京183公里，距离江阴港和张家港均为40公里。2015年10月，国务院批复在无锡新区所辖区域基础上设立新吴区，为江苏省无锡市的一个市辖区。 本项目位于无锡市新吴区梅村梅西路101号-4，项目具体地理位置见附图1、项目周边环境概况见附图3。 2、地形、地貌、地质 项目位于太湖平原地区，地势平坦宽广，平均海拔高度一般在2-5米，河湖港纵横分布，零星分布着低山、残丘。 项目所在区域地层属于江苏省地层南区，于中生年代印支期（距今约1.8亿年）形成华夏系构造，燕山运动（距今约1.5亿年-7000万年）形成新块褶皱构造，距今2500万年的喜马拉雅山运动，又加强了区域内东西间的褶皱和断裂，形成了以现代太湖为中心的坳陷盆地，即太湖盆地。本区地层较为发育齐全，基底未出露，中侏罗纪岩浆喷出物盖在老地层上并侵入到各系岩层中；第四纪全新统（Qn）现代沉积物遍布全区；泥盆纪地层有少量分布，为紫红色沙砾岩、石英砾岩、石英岩，向上渐变为砂岩与黑色页岩的交替层，顶部为含优质陶土层的砂质页岩。 项目所在区域内地下水层为松散岩类孔隙含水岩组，潜水含水层为泻湖相亚粘土夹粉砂，水质被地表水所淡化。本地的地震基本烈度为6度，地耐力为（8-10）t/m2。 3、气候气象 项目地处北亚热带湿润性季风气候区，气候温和，冬夏较长，春秋较短，日照充足，四季分明，雨水充沛，冬无严寒，夏无酷暑，气候宜人。常年盛行风向为ESE，其基本气象要素见表7。 表7 气象要素特征 序号; 项目; 单位; 数值. 1; 气温; 年平均气温; ℃; 15.4. 极端最高温度; ℃; 38.9. 极端最低温度; ℃; -12.5. 最热月平均温度; ℃; 28.2（七月）. 最冷月平均温度; ℃; 2.5（一月）. 2; 风速; 年平均风速; m/s; 2.63. 最大风速; m/s; 2.4. 3; 气压; 年平均气压; kPa; 101.6. 绝对最高大气压; kPa; 105.2. 绝对最低大气压; kPa; 97.76. 4; 湿度; 年平均相对湿度; %; 80. 最热月平均相对湿度; %; 88. 最冷月平均相对湿度; %; 76. 5; 降雨量; 年平均降水量; mm; 1106.7. 年最大降雨量; mm; 1700（1999年）. 日最大降雨量; mm; 552.9（1978年）. 小时最大降雨量; mm; 65. 6; 雷暴日数; 年平均雷暴日数; d; 35.1. 年最大雷暴日数; d; 43. 7; 积雪、冻土深度; 最大积雪深度; mm; 150. 最大冻土深度; mm; 120. 8; 风向和频率; 年主导风向和频率; /; ESE10.4%. 冬季主导风向和频率; /; NNW10.3%. 夏季主导风向和频率; /; SE、E15.6%. 4、水文、水系 无锡市地表水系十分发育，河网密布，除太湖外，主要有京杭大运河横贯市区，锡澄运河、锡北运河连接长江，梁溪河、洋溪河通向太湖。河湖水位的变化与降水量年际、年内的变化基本一致，稍有滞后，从近几十年来资料反映，市区多年平均水位为3.08m，历史最高水位为4.88m（1991年），最低水位为1.93m（1934年）（上述水位均为吴淞高程）。 无锡市降水与水位特征值见表8。 表8 无锡市市区降水、水位特征值 降水（mm）; 南门水位（m）. 项目; 数值; 发生时间; 项目; 数值; 发生时间. 统计年数; 63年; 1953年-2015年; 统计年数; 90年; 1924-2015年. 最大年雨量; 1630.7; 1991年; 最高水位; 4.88; 1991年8月2日. 最小年雨量; 552.9; 1978年; 最低水位; 1.92; 1994年8月26日. 最大一日暴雨量; 221.2; 1990年8月31日; 多年平均高水位; 3.75; 1924年-2014年. 最大三日暴雨量; 295.7; 1991年8月1日; 多年平均低水位; 2.52; 1924年-2014年. 多年平均雨量; 1106.7; 1953年-2014年; 多年平均水位; 3.03; 1924年-2014年. 无锡市域原是地下水资源丰富的地区之一，全市地下水水质好，适宜饮用、取水距离近、水温夏凉冬暖，这些特点使地下水开发利用成为全市水资源开发利用的不可缺少的一个部分。地下水水资源包括浅层淡水、深层承压水和微咸水。无锡市第四纪地质属滨湖沼相沉积夹有长江古河道冲击沉积。第四纪沉积厚度从东到西一般约130-200m，除潜水含水层外，主要有第1、第2承压含水层。第2承压层，含水层厚度20-50m，顶板埋深在110-120m左右，单井出水量一般1000-2000m3/d，水质较好。 5、土壤与植被 土壤类型为太湖平原黄土状物质的黄泥土，土层较厚，耕作层有机质含量高达2-4%，含氮0.15%-0.20%，钾、磷较丰富，供肥和保肥性能好，质地适中，耕作酥柔，土壤酸碱度为中性，土质松疏，粘粒含量20%-30%。 项目所在区域植被以人工植被为主，主要种植绿化草木。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政规划与经济发展情况 本项目位于无锡市新吴区梅村梅西路101号-4。 2015年10月设立无锡市新吴区，将无锡市锡山区的鸿山街道和滨湖区的江溪、旺庄、硕放、梅村、新安街道划归新吴区管辖，以鸿山、江溪、旺庄、硕放、梅村、新安6个街道的行政区域为新吴区的行政区域，新吴区人民政府驻新安街道和凤路28号。 新吴区即为以前的无锡新区，新区从空间布局上规划了六大功能分区，分别是高新技术产业开发区、无锡（太湖）国际科技园、无锡空港产业园、中国（无锡）工业博览园、中国吴文化博览园、国际教育生活社区。根据第六次人口普查统计，全区常住人口55万人，户籍人口31.9万人，外来人口34.5万人，境外人口2857人。 2、经济结构 无锡新区经过20年的发展，现已成为无锡市重要的经济增长极、对外开放窗口、科技创新基地和转型发展引擎。无锡新区以占全市不到5%的土地，创造了全市16%以上的地区生产总值和地方一般预算收入、22%以上的规模以上工业总产值、35%以上的高新技术产业产值、35%以上的到位外资和近一半的进出口总额。先后成为江苏省唯一国家火炬计划实施20周年先进开发区，江苏首家、全国首批中央海外高层次人才创新创业基地，国家生态工业示范园区，在全省率先部省市共建国家创新型科技园区，部省共建知识产权试点园区，已连续六年蝉联全省开发区科学发展综合评价第二位。 3、社会事业发展现状 在新区党工委、管委会的正确领导和高度重视下，在上级教育行政管理部门的积极指导与热情关心下，伴随着新区改革开放的步伐，新区教育已经建立起从幼儿园、小学、普通中学、中高等职业技术教育到成人教育和社会教育结构齐全的教育体系。全区现有各级各类学校50所，其中高校2所，中等职业学校3所，基础教育阶段学校3339所，成人教育中心6所，在校生总数6万多人。这些学校中有相当数量的是市属学校，无锡科技职业学院、市机电高等职业技术学校、技师学院、卫生高等职业技术学校等学校依托新区、服务新区，为新区经济社会发展作出了重要贡献。 从历史文化资源来看，新区作为吴文化的发祥地和核心区，既有国家级历史文化生态资源，又有亲水禀赋，坐临太湖之滨。无锡60%以上的吴文化资源都集中在新区。主要以境内较早的人工运河——伯渎河为主轴，从梅村到鸿山形成了一个吴文化资源的集中带。在无锡新区这片土地上，流传着梁鸿、孟光“举案齐眉”等美丽传说，传承着“三让团子”等纯朴的民间习俗。新区现有鸿山考古遗址公园、梁鸿湿地公园和鸿山泰伯景区三个国家4A级旅游品牌以及中华赏石园、梅村二胡产业园等一批历史文化生态资源。基于老天爷和老祖宗留下的资源财富，新区正着力打造全国最有文化底蕴、生态环境最优的高新区。 4、区域规划和环保规划 （1）土地利用规划 项目位于无锡市新吴区梅村梅西路101号-4，所在地块属于工业用地，项目用地符合区域用地规划。 （2）产业定位 梅村工业集中区产业定位：主要引进一类工业，辅以二类工业的工业集中区，禁止三类工业入集中区，拟主要引进机械、轻纺、电子、服装等轻污染行业，形成区域发展特色。 本项目从事标签、说明书、标牌等印刷品的生产，属于污染轻的产业，在产业定位上符合梅村工业集中区的产业定位。 （3）环保规划 无锡新区现已建成二路供水及完善的管网设施，使自来水管网延伸至新区各个地块，日供水能力10万吨。区域实行雨污分流系统，建成日提升1.5万吨的污水泵站3座，污水处理厂三座。本项目排放污水属于梅村污水处理厂收集范围之内，由其集中统一处理。新区范围内实现集中供汽供热，架设热蒸汽管网20公里，2003年10月国家重点工程西气东输无锡新区天然气门站建成。 本项目所在区域已编制了环境影响评价和环境保护规划，具备污染集中控制条件。 综合各种基础设施状况可知，无锡新区的基础设施建设满足建设项目生产的要求，本项目选址合理。本项目符合梅村工业集中区发展规划、环保规划等相关规划要求，与周围环境相容。 6、与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性分析 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2012年1月12日第二次修订）规定，太湖流域划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸5公里区域、入湖河道上溯10公里以及沿岸两侧各1公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯50公里以及沿岸两侧各1公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。本项目所在地属于太湖流域三级保护区。 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2012年1月12日第二次修订），在太湖一、二、三级保护区内禁止下列行为： （1）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目； （2）销售、使用含磷洗涤用品； （3）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （4）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （5）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （6）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （7）围湖造地； （8）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （9）法律、法规禁止的其他行为。 本项目为标签、说明书、标牌等印刷品的生产，不涉及太湖流域三级保护区禁止行为，符合江苏省太湖水污染防治条例。 7、与《太湖流域管理条例》相符性分析 本项目所在地属于太湖流域，根据《太湖流域管理条例》中华人民共和国国务院令第604号，本项目应符合下列规定： （1）禁止在太湖流域饮用水水源保护区内设置排污口、有毒有害物品仓库以及垃圾场；已经设置的，当地县级人民政府应当责令拆除或关闭。 （2）在太湖流域湖泊、河道从事生产建设和其他开发利用活动的，应当符合水功能区保护要求。 （3）太湖流域县级以上地方人民政府应当加强用水定额管理，采取有效措施，降低用水消耗，提高用水效率，并鼓励回用再生水和综合利用雨水、海水、微咸水。需要取水的新建、改建、扩建建设项目，应当在水资源论证报告书中按照行业用水定额要求明确节约用水措施，并配套建设节约用水设施。节约用水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。 （4）排污单位排放水污染物，不得超过经核定的水污染物排放总量，并应当按照规定设置便于检查、采样的规范化排污口，悬挂标志牌；不得私设暗管或者采取其他规避监管的方式排放水污染物。 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。 在太湖流域新设企业应当符合国家规定的清洁生产要求，现有的企业尚未达到清洁生产要求的，应当按照清洁生产规划要求进行技术改造，两省一市人民政府应当加强监督检查。 （5）太湖流域县级以上地方人民政府应当合理规划建设公共污水管网和污水集中处理设施，实现雨水、污水分流。 本项目为标签、说明书、标牌等印刷品的生产，生活污水接管至梅村污水处理厂处理后达标排放，不直接向外环境排放污染物。因此，本项目符合《太湖流域管理条例》相关要求。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、大气环境质量 本项目引用《无锡新区环境监测中心监测报告（2015）环监（ZH）字第（011）号》（监测时间2015年8月3日-6日）德纳技术项目所在地（位于本项目西北侧2400m）监测数据，监测数据见表9。 表9 大气环境监测结果 项目; 日均值. 浓度范围; 超标率（%）; 超标倍数. PM10; 0.104-0.147; 0; /. 二氧化硫; 0.012-0.017; 0; /. 二氧化氮; 0.030-0.046; 0; /. 由表9可知，评价区域内SO2、NO2、PM10的日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准的要求，评价区域内环境空气质量现状良好。 2、地表水环境质量 本项目废水接入梅村污水处理厂，尾水排入梅花港最终汇入江南运河。本次地表水环境质量数据引用《江苏力维检测科技有限公司监测报告（2015）力维（环）字4745-3号》监测数据，水质结果见表10。 表10 地表水水质监测结果（单位：mg/L） 水域名称; 监测断面; 项目; COD; SS; 氨氮; 总磷. 梅花港; 梅村污水处理厂 排污口下游1000m处; 数值; 16-27; 14-15; 1.28-1.30; 0.23-0.25. 超标率; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 标准值; ≤30; ≤60; ≤1.5; ≤0.3. 由表10可知，纳污河流监测断面COD、SS、氨氮、总磷均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 3、声环境质量 根据《无锡市2015年环境状况公报》，2015年全市昼间区域环境噪声为56.3分贝，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目主要环境保护目标见表11。 表11 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 方位; 距离（m）; 规模（户）; 保护目标. 大气环境; 南石园村; E; 450; 55; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区. 声环境; 建设项目厂界; / /; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区. 地表水环境; 梅花港; SE; 5000; /; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类标准. 生态; 无《江苏省生态红线区域保护规划》中规定的一级和二级管控区.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 项目所在地大气环境中二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、PM10的浓度执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；VOCs参照《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相关标准，具体限值见表12。 表12 项目周围环境空气质量标准限值表 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. VOCs; 8小时平均; 0.6; mg/m3; 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）. 2、声环境 项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，见表13。 表13 区域声环境质量标准限值表 区域名称; 执行标准; 级别; 昼间; 夜间. 3类; GB3096-2008; 3类区标准; 65dB(A); 55dB(A). 3、水环境 项目生活污水接管梅村污水处理厂，其纳污水体为江南运河，按《江苏省地表水（环境）功能划分》，江南运河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，其中SS执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）。具体标准限值见表14。 表14 地表水环境质量标准限值表 水域名称; 执行标; 表号 及级别; 污染物 名称; 标准 限值; 单位. 江南运河; GB3838-2002; 表1中 Ⅳ类; pH; 6-9; 无量纲. COD; ≤30; mg/L. 氨氮; ≤1.5. 总磷; ≤0.3. 总氮; ≤1.5. SL63-94; 四级; 悬浮物; ≤60. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 项目参照天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2、表5标准，具体标准值见表15。 表15 废气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放速率（kg/h）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 企业边界大气污染物浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 排气筒高度（m）; 二级. VOCs; 15; 1.5; 50; 2.0; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）. 本项目设有食堂，共1个灶头，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型类别，具体标准值见表16。 表16 饮食业油烟排放标准 规模; 小型; 中型; 大型; 标准来源. 基准灶头数; ≥1，<3; ≥3，<6; ≥6; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 油烟最高允许排放浓度; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 2、废水 本项目废水接管至梅村污水处理厂，尾水最终排入江南运河。梅村污水处理厂接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准。尾水排放标准执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）表2中城镇污水处理厂尾水排放浓度限值和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中A标准，具体标准值见表17。 表17 建设项目废水接管及排放标准（单位：mg/L，pH为无量纲） 类别; 执行标准; 污染物指标; 标准限值. 接管标准; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4三级; COD; 500. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级; TP; 8. NH3-N; 45. TN; 70. 尾水排放标准; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工 业行业主要水污染物排放限值》标准 （DB32/1072-2007）表2中城镇污水 处理厂尾水排放浓度限值; COD; 50. NH3-N; 5（8）. TP; 0.5. TN; 15. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级A标准; SS; 10. 注：括号内数值为水温≤12℃时的控制指标，括号外数值为水温>12℃时的控制指标 3、噪声 施工场地噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。标准限值见表18。 表18 建筑施工场界环境噪声排放标准（单位：dB(A)） 昼间; 夜间. 70; 55. 注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得超过15dB（A）。 运营期项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准值见表19。 表19 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB(A)） 类别; 昼间; 夜间. 3类标准; 65; 55. |
| 总量控制 指标 | 建设项目污染物排放总量见表20。 表20 建设项目污染物排放总量表（单位：t/a） 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放总量; 最终排放量. 大气污染物; 有组织; VOCs; 3.905; 3.515; 0.39; 0.39. 无组织; VOCs; 0.205; 0; 0.205; 0.205. 水污染物; 废水量; 1895.4; 0; 1895.4[1]; 1895.4[2]. COD; 0.76; 0.08; 0.68[1]; 0.09[2]. 氨氮; 0.07; 0.01; 0.06[1]; 0.01[2]. SS; 0.47; 0.09; 0.38[1]; 0.02[2]. TP; 0.01; 0; 0.01[1]; 0.001[2]. TN; 0.09; 0.01; 0.08[1]; 0.03[2]. 固体废物; 生活垃圾; 21.06; 21.06; 0; 0. 废边角料; 10; 10; 0; 0. 不合格品; 5; 5; 0; 0. 废油墨桶; 0.4; 0.4; 0; 0. 废菲林; 0.2; 0.2; 0; 0. 废树脂版; 0.1; 0.1; 0; 0. 废PS版; 0.5; 0.5; 0; 0. 废感光胶; 0.05; 0.05; 0; 0. 废活性炭; 5.5; 5.5; 0; 0. 废水处理污泥; 5; 5; 0; 0. 注：[1]为排入梅村污水处理厂的接管考核量；[2]为参照梅村污水处理厂出水指标计算，作为本项目排入外环境的水污染物总量。 本项目大气污染物需新增申请：合计VOCs约0.595t/a。本项目大气污染物总量按照《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办[2014]104号）和《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）文件要求在区域内平衡。VOCs作为总量控制因子依据实际排放量由企业向无锡市新吴区安全生产监督管理和环境保护局申请核定总量。 项目建成后水污染物的接管总量考核指标为：废水排放量1895.4t/a，COD0.68t/a、SS0.38t/a、氨氮0.06t/a、TP0.01t/a、TN0.08t/a。最终外排环境量为：废水量1895.4t/a，COD0.09t/a、SS0.02t/a、氨氮0.01t/a、TP0.001t/a、TN0.03t/a。废水总量在梅村污水处理厂已获总量范围内平衡。 固废排放总量为零。不申请总量排放指标。 |

- 建设项目工程分析

运营期工程分析 1、生产工艺流程及说明 项目不新增用地，租赁无锡市梅村经济发展有限公司厂房5354平方米进行生产，项目建设后，年产印刷品（标签、说明书、标牌）1138万平方米。 （1）标签生产工艺流程及说明 标签生产工艺流程和产污环节见图1。 印刷 过程检验 烫金 包装入库 复膜 膜切 成品检验 G1-1有机废气 S1-5废边角料 油墨 光膜 N1-2噪声 N1-3噪声 S1-6不合格品 不干胶 电脑设计 CTP制版 清水洗版 N1-1噪声 W1-2冲洗废水 树脂版 S1-4废树脂版 S1-1废菲林 菲林 电脑设计 出菲林 晒版 清水洗版 W1-1冲洗废水 树脂版 PS版 S1-2废树脂版 S1-3废PS版 图1 标签生产工艺流程及产污环节图 标签生产工艺流程说明 ①电脑设计、出菲林：公司将根据客户的需要制作CTP文件和菲林文件，此工序会产生废菲林（S1-1）。 ②晒版：将菲林和树脂版或PS版在全自动晒版机上进行曝光。此工序会产生废PS版（S1-3、S1-4）、废树脂版（S1-2）和噪声（N1-1）。 ③清水洗版：将晒版曝光后的网版冲洗使图纹显像清洗，冲洗工段产生清洗废水（W1-1、W1-2）。 ④印刷：将标签置于印刷机将油墨印刷于标签表面，印刷温度80℃，印完后UV灯烘干。此工序会产生印刷废气VOCs（G1-1）和噪声（N1-2）。 ⑤过程检验：产品在加工过程中的检验，其目的是防止产生批量的不合格品，防止不合格品流入下道工序。 ⑥烫金：烫金是一种印刷装饰工艺。将印版加热，施箔，在印刷品上压印出金色文字或图案。 ⑦复膜：复膜是将光膜通过热压覆贴到印刷品表面，起保护及增加光泽的作用。 ⑧模切：将上一工序的标签通过模切机进行切边，此工序会产生废边角料（S1-5）、噪声（N1-3）。 ⑨成品检验：对上述的标签进行检验，最后进行包装入库。此工序会产生不合格品（S1-6）。 （2）说明书生产工艺流程及说明 说明书生产工艺流程和产污环节见图2。 剪切 印刷 过程检验 折页 装订 G2-1有机废气 N2-3噪声 N2-5噪声 包装入库 成品检验 S2-5不合格品 油墨 N2-4噪声 双胶纸 S2-4废边角料 N2-2噪声 PS版 电脑设计 CTP制版 清水洗版 PS版 S2-3废PS版晒 S2-1废菲林 菲林 电脑设计 出菲林 晒版 清水洗版 S2-2废PS版 N2-1噪声 W2-1冲洗废水 显影液 W2-2冲洗废水 图2 说明书生产工艺流程及产污环节图 说明书生产工艺流程说明 ①电脑设计、出菲林：公司将根据客户的需要制作CTP文件和菲林文件，此工序会产生废菲林（S2-1）。 ②晒版：将菲林和PS版放在全自动晒版机上进行曝光。此工序会产生废PS版（S2-2、S2-3）和噪声（N2-1）。 ③清水洗版：将晒版曝光后的网版冲洗使图纹显像清洗，冲洗工段产生清洗废水（W2-1、W2-2）。 ④剪切：公司将根据客户的需要将双胶纸剪切成相应的规格大小。此工序会产生废边角料（S2-4）和噪声（N2-2）。 ⑤印刷：将标签置于印刷机将油墨印刷于标签表面，印刷温度80℃，印完后自然冷却。此工序会产生印刷废气VOCs（G2-1）和噪声（N2-3）。 ⑥过程检验：产品在加工过程中的检验，其目的是防止产生批量的不合格品，防止不合格品流入下道工序。 ⑦折页：折页是将印刷好的大幅面印张，按照其上所标页码的顺序和规定的幅面大小，用机器折叠成书帖的工作过程，是成帖的主要工作。此工序会产生噪声（N2-4）。 ⑧装订：装订是将印好的书页、书帖加工成册等印后加工。此工序会产生噪声（N2-5）。 ⑨成品检验：对上述的标签进行检验，最后进行包装入库。此工序会产生不合格品（S2-5）。 （3）标牌生产工艺流程及说明 标牌生产工艺流程和产污环节见图3。 PET纸 剪切 网版 S3-1废菲林 菲林 电脑设计 出菲林 上胶 晒版 W3-1冲洗废水 清水洗版 丝印 烘干 G3-2印刷废气 S3-4废边角料 油墨 G3-3有机废气 双面胶 N3-3噪声 N3-2噪声 N3-4噪声 S3-5不合格品 包装入库 贴胶 打凸 冲切 成品检验 过程检验 N3-5噪声 S3-3废边角料 N3-1噪声 G3-1有机废气 S3-2废感光胶 感光胶 图3 标牌生产工艺流程及产污环节图 标牌生产工艺流程说明 ①电脑设计、出菲林：公司将根据客户的需要制作菲林文件，此工序会产生废菲林（S3-1）。 ②上胶：将感光胶贴到丝印网版刮刀面上，贴上后用刮刀刮除多余的浆料，此工序会产生废感光胶（S3-2）和有机废气（G3-1）。 ③晒版：将菲林放在全自动晒版机上进行曝光。此工序会产生噪声（N2-1）。 ④清水洗版：将晒版曝光后的网版冲洗使图纹显像清洗，冲洗工段产生清洗废水（W3-1）。 ⑤剪切：公司将根据客户的需要将PET纸剪切成相应的规格大小。此工序会产生废边角料（S3-3）和噪声（N3-1）。 ⑥丝印：丝印前先安装网版，以手动调试网版间距以及网距（3mm-5mm）以及印刷机头的左右行程，然后将PET纸置于丝网印刷机将油墨印刷于PET纸表面，印刷温度80℃，印完后烘箱烘干。印刷使用印刷溶剂由人工调配，调配过程中将油墨、油墨助剂按照一定的比例进行混合，在专门的油墨调配桶内完成印刷溶剂的调配。此工序会产生印刷废气VOCs（G3-2）和噪声（N3-2）。 ⑦烘干：印刷后的PET纸进行烘干，温度130℃。烘干过程采用电作为供热热源。此工序油墨会挥发出有机废气VOCs（G3-3）和噪声（N3-3）。 ⑧过程检验：产品在加工过程中的检验，其目的是防止产生批量的不合格品，防止不合格品流入下道工序。 ⑨贴胶：贴胶是用压延机将双面胶压贴在工件上。 ⑩打凸：打凸工艺是通过预制好的模型和压力作用使纸张表面形成高于或低于纸张平面的三维效果。从纸张背面施加压力让表面膨起的工艺。此工序会产生噪声（N3-4）。 ⑪冲切：将上一工序的标牌通过切片机进行切边，此工序会产生废边角料（S3-4）、噪声（N3-5）。 ⑫成品检验：对上述的标牌进行检验，最后进行包装入库。此工序会产生不合格品（S3-5）。 3、主要污染工序及源强分析 （1）废气 本项目产生的有组织废气主要为：标签印刷油墨废气G1-1、说明书印刷油墨废气G2-1、标牌丝印油墨废气G3-2、标牌上胶工序产生的有机废气G3-1、标签印刷机擦拭废气G1-2、说明书印刷机擦拭废气G2-2、标牌印刷机擦拭废气G3-3及食堂油烟。 ①标签印刷油墨废气G1-1 本项目标签印刷过程中采用UV油墨，是一种环保性油墨，其主要成分为：预聚物（树脂）15-25%、聚合树脂5-15%、丙烯酸单体A5-10%、丙烯酸单体B5-10%、光引发剂2-5%、助引发剂0-5%、炭黑、二氧化钛、颜料（红黄兰金红等）0-45%、助剂1-5%。标签印刷油墨会产生油墨废气，同时原料在储存过程中也会挥发少量有机废气，根据原料物化性质分析，本项目使用的原料在常温状态下挥发性较小，因此产生的有机废气主要为印刷和烘干时挥发，本项目UV油墨使用量3.9t/a，使用的UV油墨中丙烯酸的含量为20%，则标签印刷过程中有机废气VOCs（表征丙烯酸）产生量约为0.78t/a。由集气罩收集后经二级活性炭吸附处理后，经15m高1#排气筒排放。 ②标签印刷机擦拭废气G1-2 当标签印刷机需要检修或者保养时，先用汽油擦拭清洗，再用酒精进行擦拭，会产生有机废气。本项目汽油使用量1.4t/a、酒精使用量0.7t/a，汽油溶剂的挥发约占总用量的60%、乙醇全部挥发，则标签印刷机擦拭过程中VOCs（表征乙醇、汽油有机废气）产生量为1.54t/a。由集气罩收集后经二级活性炭吸附处理后，经15m高1#排气筒排放。 ③说明书印刷油墨废气G2-1 本项目说明书印刷过程中采用平版印刷油墨，其主要成分为：颜料14%、大豆油29%、豆油树脂油32%、环保煤油5%、填充料8%、抗氧化剂2%、干燥剂2%、辅助剂8%。说明书印刷油墨会产生油墨废气，同时原料在储存过程中也会挥发少量有机废气，根据原料物化性质分析，本项目使用的原料在常温状态下挥发性较小，因此产生的有机废气主要为印刷和烘干时挥发，本项目平版印刷油墨使用量1.5t/a，使用的平版印刷油墨中大豆油的含量为29%、环保煤油的含量为5%，则说明书印刷过程中有机废气VOCs（表征大豆油、环保煤油）产生量约为0.51t/a。由集气罩收集后经二级活性炭吸附处理后，经15m高1#排气筒排放。 ④说明书印刷机擦拭废气G2-2 当说明书印刷机需要检修或者保养时，需要用汽油擦拭清洗，会产生有机废气。本项目汽油使用量0.2t/a，汽油溶剂的挥发约占总用量的60%，则说明书印刷机擦拭过程中VOCs（表征汽油有机废气）产生量为0.12t/a。由集气罩收集后经二级活性炭吸附处理后，经15m高1#排气筒排放。 ⑤标牌印刷油墨废气G3-2 本项目标牌印刷过程中采用的UV油墨主要成分为：预聚物（树脂）15-25%、聚合树脂5-15%、丙烯酸单体A5-10%、丙烯酸单体B5-10%、光引发剂2-5%、助引发剂0-5%、炭黑、二氧化钛、颜料（红黄兰金红等）0-45%、助剂1-5%。标牌印刷油墨会产生油墨废气，同时原料在储存过程中也会挥发少量有机废气，根据原料物化性质分析，本项目使用的原料在常温状态下挥发性较小，因此产生的有机废气主要为印刷和烘干时挥发，本项目UV油墨使用量3.575t/a，使用的UV油墨中丙烯酸的含量为20%，则标牌印刷过程中有机废气VOCs（表征丙烯酸）产生量约为0.715t/a。由集气罩收集后经二级活性炭吸附处理后，经15m高2#排气筒排放。 ⑥标牌印刷机擦拭废气G3-3 当标牌印刷机需要检修或者保养时，用酒精进行擦拭，会产生有机废气。本项目酒精使用量0.4t/a，乙醇全部挥发，则标牌印刷机擦拭过程中VOCs（表征乙醇）产生量为0.4t/a，由集气罩收集后经二级活性炭吸附处理后，经15m高2#排气筒排放。 ⑦标牌上胶工序产生的有机废气G3-1 标牌上胶工序使用的感光胶具有挥发性，使用过程中产生一定量的VOCs，感光胶使用量0.09t/a，其聚乙烯醇含量10-30%（本项目以30%计）、聚醋酸乙烯酯含量5-20%（本项目以20%计），则标牌上胶工序产生的有机废气VOCs（表征聚乙烯醇、聚醋酸乙烯酯）产生量为0.045t/a，由集气罩收集后经二级活性炭吸附处理后，经15m高2#排气筒排放。 ⑧食堂油烟 项目设有食堂，会产生食堂废气，包括燃料燃烧废气和油烟废气。食堂使用天然气为燃料，属清洁能源，对周围环境影响较小。 厨房在烹饪过程中，所用的油主要有植物油和动物油。在高温的条件下，食用油产生大量热氧化分解产物，当发烟点达到170℃时，出现初期分解的蓝烟雾，随着温度的继续升高，分解速度加快，当温度达到250℃时，油面出现大量油烟，并伴有刺鼻气味。这种油烟扩散到空气中，与空气分子激烈碰撞，温度迅速下降后冷却成露，其粒度在0.01-10μm之间，形成飘尘（可吸入颗粒物），飘尘可在空气中长时间停留，造成城市大气环境的污染。 本项目劳动定员为135人，一般人均食用油消耗量为30g/d，每日按高峰4h，全年按312天计，油烟的产生量占油耗量的3.5%计，则食堂油烟的产生量为0.044t/a，单个灶头基准排风量6000m3/h，项目使用1个灶头，则油烟废气产生浓度约为6mg/m3，油烟净化器去除率按85%计，则经处理后的油烟排放量约为0.007t/a，排放浓度为0.9mg/m3，经油烟净化器处理后通过专用油烟管道引至楼顶排放。 项目运营期有组织废气污染物产生及排放情况见表21，无组织废气污染物产生及排放情况见表22。 表21 项目有组织废气产生及排放情况统计 污染源 编号; 废气量m3/h; 污染物名称; 产生情况; 治理措施; 效率; 排放情况; 标准; 排放参数. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 产生量 t/a; 废气量m3/h; 污染物名称; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量 t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 编号; 高度 m; 内径 m; 温度 ℃. G1-1; 10000; VOCs; 23.75; 0.24; 0.741; 二级活性炭吸附; 90%; 30000; VOCs; 2.99; 0.09; 0.280; 50; 1.5; 1#; 15; 0.9; 25. G1-2; VOCs; 46.89; 0.47; 1.463; /; /. G2-1; 20000; VOCs; 7.77; 0.16; 0.485. G2-2; VOCs; 1.83; 0.04; 0.114. G3-1; 10000; VOCs; 1.38; 0.01; 0.043; 二级活性炭吸附; 90%; 50000; VOCs; 0.71; 0.04; 0.110; 50; 1.5; 2#; 15; 1.1; 25. G3-2; 40000; VOCs; 5.44; 0.22; 0.679; /; /. G3-3; VOCs; 3.04; 0.12; 0.38. 表22 项目无组织废气产生及排放情况 污染源; 污染物名称; 排放量（t/a）; 源高（m）; 源面积（m2）. 标签印刷车间; VOCs; 0.116; 5; 60×30=1800. 说明书印刷车间; VOCs; 0.031; 5; 40×20=800. 标牌印刷车间; VOCs; 0.056; 5; 20×25=500. 标牌制版车间; VOCs; 0.002; 5; 40×20=800. （2）废水 根据标签、说明书、标牌生产工艺流程可知，项目废水主要为员工生活过程中产生的生活污水和洗版废水。 ①生活污水 本项目劳动定员135人，员工生活用水以50L/（人.d）计，则职工生活用水量为2106m3/a（6.75m3/d）。生活污水排放量以用水量的90%计，则本项目生活污水排放量约为1895.4m3/a（6.075m3/d）。生活污水中主要污染物浓度为COD（400mg/L）、氨氮（35mg/L）、SS（250mg/L）、总磷（3mg/L）、总氮（45mg/L）等，生活污水接管至市政污水管网排入梅村污水处理厂集中处理，尾水排入梅花港最终汇入江南运河。 ②洗版废水 本项目标签、说明书、标牌清水洗板用水量为780t/a，排放量以用水量的80%计，则本项目洗版废水量约为624t/a（2t/d），其中项目说明书洗版废水含网版带出的显影液。项目洗版废水主要污染物为pH、COD、SS、氨氮等，洗版废水经“混凝沉淀+过滤+二级膜分离”后回用于清洗版工序，不外排。 本项目水平衡见图4。 洗版用水 1895.4 新鲜水 2262 生活用水 梅村污水处理厂 梅花港 1895.4 损耗210.6 混凝沉淀+过滤+二级膜分离 624 624 损耗156 2106 156 图4 项目水平衡图 单位m3/a 本项目废水产生及排放情况见表23。 表23 项目废水源强一览表 种类; 废水量（m3/a）; 污染物 名称; 污染物产生; 治理措施; 接管量; 最终排放量; 排放方式及去向. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 1895.4; COD; 400; 0.76; 化粪池; 360; 0.68; 50; 0.09; 经化粪池处理后接管至梅村污水处理厂集中处理，尾水排入梅花港最终汇入江南运河. NH3-N; 35; 0.07; 30; 0.06; 5; 0.01. SS; 250; 0.47; 200; 0.38; 10; 0.02. TP; 3; 0.01; 3; 0.01; 0.5; 0.001. TN; 45; 0.09; 40; 0.08; 15; 0.03. 洗版废水; 624; pH; 3-6; /; 处理后回用于洗版工序，不外排; /. COD; 2000; 1.25. NH3-N; 100; 0.06. SS; 800; 0.50. （3）噪声 本项目噪声主要为印刷机、模切机、切纸机、干燥机等设备使用时产生的噪声，项目主要高噪声设备见表24。 表24 项目主要高噪声设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 声级值dB（A）; 所在位置; 治理措施; 降噪效果dB（A）. 1; 6+1PS机; 1; 75; 二楼生产车间; 消声器、隔声门窗、减震垫; 25. 2; 七色间歇式PS版标签印刷机; 1; 75; 25. 3; 5+1PS机; 1; 75; 25. 4; 5+1轮转机; 1; 75; 25. 5; 7+1轮转机; 1; 75; 25. 6; 9色全轮转; 1; 75; 25. 7; 高速全轮转十色凸版商标印刷机; 1; 75; 25. 8; 七色数码印刷机; 1; 75; 25. 9; 模切机; 4; 80; 25. 10; 圆模机; 1; 80; 25. 11; 切纸机; 1; 75; 三楼生产车间西侧; 消声器、隔声门窗、减震垫; 25. 12; 划线机; 1; 75; 25. 13; 四开印刷机; 3; 75; 25. 14; 八开胶印机; 2; 75; 25. 15; 全自动丝网机; 3; 75; 三楼生产车间东侧; 消声器、隔声门窗、减震垫; 25. 16; 全自动网印机; 2; 75; 25. 17; 半自动丝印机; 2; 75; 25. 18; 剪板机; 1; 75; 25. 19; 台式钻床; 1; 80; 25. 20; 干燥机; 1; 75; 25. 21; 冲床; 1; 80; 25. 以上设备噪声较大，若处理不当，将会对周围声环境造成一定影响。本次环评建议项目建设单位采取一定方式对噪声污染进行防治： ①尽量选择低噪声和符合国家噪声标准的生产设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；对个别高噪声设备安装消声器、隔声罩等，可降噪15dB（A）；在设备的基础与地面之间安装橡胶减振垫，可降噪5dB（A），减少机械振动产生的噪声污染； ②加强厂房的隔音措施，如安装隔声门窗，尽量少开启门窗，可降噪10dB（A）；对工人采取适当的劳动保护措施，减小职业伤害。 ③合理布局，合理布置厂房内各功能区的位置及厂房内部设备的位置，将高噪声设备尽量安置在厂房中间位置以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响。 （4）固废 本项目固体废物主要为废菲林、废树脂版、废PS版、废边角料、不合格品、废油墨桶、废活性炭、废水处理污泥、废感光胶及员工生活过程中产生的生活垃圾。 ①废边角料、不合格品 类比同类企业，项目废边角料产生量约为10t/a，不合格品产生量约为5t/a，收集后外卖。 ②废菲林、废树脂版、废PS版 类比同类企业，项目废菲林产生量约为0.2t/a、废树脂版产生量约为0.1t/a、废PS版产生量约为0.5t/a。废菲林和废树脂版委托有资质单位处置，废PS版收集后外卖。 ③废感光胶 类比同类企业，项目废感光胶产生量约为0.005t/a，收集后外卖。 ④废油墨桶 类比同类企业，项目废油墨桶产生量约为0.4t/a，由油墨厂家回收。 ⑤废活性炭 项目废活性炭产生量约为5.5t/a，委托有资质单位处置。 ⑥废水处理污泥 本项目污水处理污泥产生量约为5t/a，委托有资质单位处置。 ⑦生活垃圾 项目职工人数为135人，生活垃圾排放系数取K=0.5kg/人·d，年工作日312天，则生活垃圾产生量约为21.06t/a，由环卫部门定期清运。 固体废物产生状况见表25和表26。 表25 建设项目固废/副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（吨/年）; 种类判断*. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 生活; 固; 纸屑、果皮等; 21.06; √; 使用和归宿. 2; 废边角料; 模切等; 固; 不干胶、双胶纸、PET纸; 10; √; 使用和归宿. 3; 不合格品; 检验; 固; 标签、说明书、标牌; 5; √; 使用和归宿. 4; 废油墨桶; 印刷; 固; 油墨等; 0.4; √; 使用和归宿. 5; 废菲林; 晒版; 固; 铝等; 0.2; √; 使用和归宿. 6; 废树脂版; 晒版; 固; 铝等; 0.1; √; 使用和归宿. 7; 废PS版; 晒版; 固; 铝等; 0.5; √; 使用和归宿. 8; 废感光胶; 上胶; 固; 感光胶等; 0.05; √; 使用和归宿. 9; 废活性炭; 废气处理; 固; 活性炭、有机物; 5.5; √; 使用和归宿. 10; 废水处理污泥; 废水处理; 半固; 污泥等; 5; √; 使用和归宿. 表26 建设项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 产生工序; 形态; 主要成份; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别/代码; 估算产生量（t/a）. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 生活; 固; 纸屑、果皮等; /; /; /; 21.06. 2; 废边角料; 一般工业固废; 模切等; 固; 不干胶、双胶纸、PET纸; /; /; /; 10. 3; 不合格品; 一般工业固废; 检验; 固; 标签、说明书、标牌; /; /; /; 5. 4; 废感光胶; 一般工业固废; 上胶; 固; 感光胶等; /; /; /; 0.05. 5; 废PS版; 危险废物; 晒版; 固; 铝等; /; /; /; 0.5. 6; 废油墨桶; 危险废物; 印刷; 固; 油墨等; 《国家危险废物名录》已明确，不需再鉴别; T（毒性）; HW900-041-49; 0.4. 7; 废菲林; 危险废物; 晒版; 固; 铝等; HW231-001-16; 0.2. 8; 废树脂版; 危险废物; 晒版; 固; 铝等; HW231-001-16; 0.1. 9; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 固; 活性炭、有机物; HW900-039-49; 5.5. 10; 废水处理污泥; 危险废物; 污水处理; 半固; 污泥等; HW231-001-16; 5.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 t/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 标签、说明书印刷油墨废气、印刷机擦拭废气 | VOCs | 29.95 | 2.803 | 2.99 | 0.09 | 0.280 | 由集气罩收集后经二级活性炭吸附处理后，经15m高1#排气筒排放 |
|  | 标牌印刷油墨废气、印刷机擦拭废气 | VOCs | 7.06 | 1.102 | 0.71 | 0.04 | 0.110 | 由集气罩收集后经二级活性炭吸附处理后，经15m高2#排气筒排放 |
|  | 标签印刷车间（无组织） | VOCs | / | 0.116 | / | / | 0.116 | 区域大气环境 |
|  | 说明书印刷车间（无组织） | VOCs | / | 0.031 | / | / | 0.031 | 区域大气环境 |
|  | 标牌印刷车间（无组织） | VOCs | / | 0.056 | / | / | 0.056 | 区域大气环境 |
|  | 标牌制版车间（无组织） | VOCs | / | 0.002 | / | / | 0.002 | 区域大气环境 |
| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 废水量t/a | 产生 浓度 mg/L | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
| 废 水 污 染 物 | 生 活 污 水 | COD | 1895.4 | 400 | 0.76 | 360 | 0.68 | 接管至梅村污水处理厂 |
|  |  | 氨氮 |  | 35 | 0.07 | 30 | 0.06 |  |
|  |  | SS |  | 250 | 0.47 | 200 | 0.38 |  |
|  |  | TP |  | 3 | 0.01 | 3 | 0.01 |  |
|  |  | TN |  | 45 | 0.09 | 40 | 0.08 |  |
| 固 体 废 物 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生量t/a | 处理处置量 t/a |  | 综合利用量t/a | 外排量 t/a | 备注 |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 21.06 | 21.06 |  | 0 | 0 | 环卫处理处置 |
|  | 生产 | 废边角料 | 10 | 0 |  | 10 | 0 | 回收外售 |
|  |  | 不合格品 | 5 | 0 |  | 5 | 0 |  |
|  |  | 废感光胶 | 0.05 | 0.05 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 废PS版 | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 废油墨桶 | 0.4 | 0.4 |  | 0 | 0 | 油墨厂家回收 |
|  |  | 废菲林 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 委外处置 |
|  |  | 废树脂版 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 废活性炭 | 5.5 | 5.5 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 废水处理污泥 | 5 | 5 |  | 0 | 0 |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要为印刷机、模切机、切纸机、干燥机等设备的运行噪声，噪声源强为75-80dB(A)。经减振、隔声、消声和距离衰减后，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，不会降低周围声环境功能类别。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目租用无锡市梅村经济发展有限公司标准厂房二、三楼进行生产，建设过程无土建工程，项目建设内容主要为设备的安装调试，主要是设备安装过程的噪声，经采取（1）选用低噪声设备；（2）采用厂房隔声；（3）优先采用先进的安装工艺。本项目施工期较短，经采取有效措施后对周围环境影响较小。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目运营期废气主要是标签印刷油墨废气、说明书印刷油墨废气、标牌丝印油墨废气、标签印刷机擦拭废气、说明书印刷机擦拭废气、标牌印刷机擦拭废气、标牌制版上胶废气。 （1）大气环境影响预测 本项目运营期产生的废气主要是标签印刷油墨废气、说明书印刷油墨废气、标牌丝印油墨废气、标签印刷机擦拭废气、说明书印刷机擦拭废气、标牌印刷机擦拭废气，为了评价项目废气对周边环境的影响，以下对项目有组织和无组织VOCs进行预测。 ①预测因子及参数 a．预测因子：根据项目污染物的特征，确定预测因子为VOCs； b．评价标准：VOCs参照天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2、表5标准执行。 ②预测模式及参数选取 根据大气评价等级，本评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的估算模式SCREEN3进行预测，源强详见工程分析章节。预测结果见表27、表28。 表27 正常工况有组织废气下风向浓度及离排放源距离表 距源中心下风向距离 D（m）; 1#排气筒; 2#排气筒. VOCs; VOCs. 下风向预测浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）; 下风向预测浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）. 10; 1.35E-10; 0; 2.94E-09; 0. 100; 2.35E-03; 0.39; 7.65E-04; 0.13. 200; 2.14E-03; 0.36; 6.95E-04; 0.12. 300; 2.89E-03; 0.48; 9.88E-04; 0.16. 400; 2.86E-03; 0.48; 1.07E-03; 0.18. 500; 2.51E-03; 0.42; 9.80E-04; 0.16. 600; 2.14E-03; 0.36; 8.61E-04; 0.14. 700; 1.82E-03; 0.3; 7.49E-04; 0.12. 800; 1.57E-03; 0.26; 6.53E-04; 0.11. 900; 1.36E-03; 0.23; 5.73E-04; 0.1. 1000; 1.20E-03; 0.2; 5.07E-04; 0.08. 1100; 1.06E-03; 0.18; 4.53E-04; 0.08. 1200; 9.51E-04; 0.16; 4.07E-04; 0.07. 1300; 8.58E-04; 0.14; 3.69E-04; 0.06. 1400; 7.79E-04; 0.13; 3.36E-04; 0.06. 1500; 7.13E-04; 0.12; 3.08E-04; 0.05. 1600; 6.56E-04; 0.11; 2.84E-04; 0.05. 1700; 6.06E-04; 0.1; 2.63E-04; 0.04. 1800; 5.63E-04; 0.09; 2.45E-04; 0.04. 1900; 5.25E-04; 0.09; 2.28E-04; 0.04. 2000; 4.91E-04; 0.08; 2.14E-04; 0.04. 2100; 4.61E-04; 0.08; 2.01E-04; 0.03. 2200; 4.34E-04; 0.07; 1.90E-04; 0.03. 2300; 4.10E-04; 0.07; 1.79E-04; 0.03. 2400; 3.89E-04; 0.06; 1.70E-04; 0.03. 2500; 3.69E-04; 0.06; 1.62E-04; 0.03. 下风向最大值; 2.95E-03; 0.49; 1.07E-03; 0.18. 最大浓度出现距离; 340; 378. 表28a 正常工况无组织排放预测结果 距源中心下风向距离 D（m）; 标签印刷车间; 说明书印刷车间. VOCs; VOCs. 下风向预测浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）; 下风向预测浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）. 10; 4.96E-03; 0.83; 1.91E-03; 0.32. 100; 8.80E-03; 1.47; 2.74E-03; 0.46. 200; 3.46E-03; 0.58; 9.59E-04; 0.16. 300; 1.77E-03; 0.3; 4.81E-04; 0.08. 400; 1.09E-03; 0.18; 2.94E-04; 0.05. 500; 7.51E-04; 0.13; 2.02E-04; 0.03. 600; 5.56E-04; 0.09; 1.49E-04; 0.02. 700; 4.33E-04; 0.07; 1.16E-04; 0.02. 800; 3.50E-04; 0.06; 9.37E-05; 0.02. 900; 2.91E-04; 0.05; 7.78E-05; 0.01. 1000; 2.47E-04; 0.04; 6.60E-05; 0.01. 1100; 2.13E-04; 0.04; 5.70E-05; 0.01. 1200; 1.87E-04; 0.03; 5.00E-05; 0.01. 1300; 1.66E-04; 0.03; 4.43E-05; 0.01. 1400; 1.48E-04; 0.02; 3.97E-05; 0.01. 1500; 1.34E-04; 0.02; 3.59E-05; 0.01. 1600; 1.22E-04; 0.02; 3.26E-05; 0.01. 1700; 1.12E-04; 0.02; 2.99E-05; 0. 1800; 1.03E-04; 0.02; 2.76E-05; 0. 1900; 9.55E-05; 0.02; 2.55E-05; 0. 2000; 8.89E-05; 0.01; 2.38E-05; 0. 2100; 8.30E-05; 0.01; 2.22E-05; 0. 2200; 7.79E-05; 0.01; 2.08E-05; 0. 2300; 7.32E-05; 0.01; 1.96E-05; 0. 2400; 6.91E-05; 0.01; 1.85E-05; 0. 2500; 6.54E-05; 0.01; 1.75E-05; 0. 下风向最大值; 1.05E-02; 1.75; 3.91E-03; 0.65. 最大浓度出现距离; 70; 61. 表28b 正常工况无组织排放预测结果 距源中心下风向距离 D（m）; 标牌印刷车间; 标牌制版车间. VOCs; VOCs. 下风向预测浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）; 下风向预测浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）. 10; 3.64E-03; 0.61; 1.23E-04; 0.02. 100; 4.92E-03; 0.82; 1.77E-04; 0.03. 200; 1.73E-03; 0.29; 6.19E-05; 0.01. 300; 8.67E-04; 0.14; 3.10E-05; 0.01. 400; 5.31E-04; 0.09; 1.90E-05; 0. 500; 3.65E-04; 0.06; 1.31E-05; 0. 600; 2.70E-04; 0.04; 9.64E-06; 0. 700; 2.10E-04; 0.03; 7.49E-06; 0. 800; 1.69E-04; 0.03; 6.05E-06; 0. 900; 1.41E-04; 0.02; 5.02E-06; 0. 1000; 1.19E-04; 0.02; 4.26E-06; 0. 1100; 1.03E-04; 0.02; 3.68E-06; 0. 1200; 9.03E-05; 0.02; 3.22E-06; 0. 1300; 8.00E-05; 0.01; 2.86E-06; 0. 1400; 7.17E-05; 0.01; 2.56E-06; 0. 1500; 6.48E-05; 0.01; 2.31E-06; 0. 1600; 5.90E-05; 0.01; 2.11E-06; 0. 1700; 5.40E-05; 0.01; 1.93E-06; 0. 1800; 4.98E-05; 0.01; 1.78E-06; 0. 1900; 4.61E-05; 0.01; 1.65E-06; 0. 2000; 4.29E-05; 0.01; 1.53E-06; 0. 2100; 4.01E-05; 0.01; 1.43E-06; 0. 2200; 3.76E-05; 0.01; 1.34E-06; 0. 2300; 3.54E-05; 0.01; 1.26E-06; 0. 2400; 3.34E-05; 0.01; 1.19E-06; 0. 2500; 3.16E-05; 0.01; 1.13E-06; 0. 下风向最大值; 7.36E-03; 1.23; 2.52E-04; 0.04. 最大浓度出现距离; 57; 61. 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008），选取P值最大者（Pmax），确定评价等级。由预测结果可知，各污染物Pmax<10%，由此确定评价等级为三级。 （2）大气环境防护距离 大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。参照《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离。本项目无组织排放其排放情况见表29。 表29 大气环境防护距离计算参数及结果 废气来源; 污染物; 参数值; 计算结果（m）. 面源高度（m）; 排放源面积（m2）; 排放速率（kg/h）; 评价标准 （mg/m3）. 标签印刷车间; VOCs; 5; 1800; 0.037; 0.6; 无超标点. 说明书印刷车间; VOCs; 5; 800; 0.010; 0.6; 无超标点. 标牌印刷车间; VOCs; 5; 500; 0.018; 0.6; 无超标点. 标牌制作车间; VOCs; 5; 800; 0.0006; 0.6; 无超标点. 根据项目的无组织排放量计算污染物的大气环境防护距离，经计算无组织排放源均无超标点，不需设置大气环境防护控制距离。 （3）卫生防护距离 本工程主要无组织污染物为VOCs，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），污染物排放源所在生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，确定无组织排放源的卫生防护距离，可由下式计算： 式中：Qc──污染物的无组织排放量，kg/h； Cm──污染物的标准浓度限值，mg/m3；采用《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高允许浓度。 L──卫生防护距离，m； r──生产单元的等效半径，m；根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D──计算系数，从GB/T13201-91中查取。 计算结果见表30。 表30 卫生防护距离计算结果 污染源; 污染物; 标准限值 （mg/m3）; 源强特征; 计算系数; 计算值（m）; 卫生防护距离（m）. Qc（kg/h）; r（m）; A; B; C; D. 标签印刷车间; VOCs; 0.6; 0.037; 23.94; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.843; 50. 说明书印刷车间; VOCs; 0.6; 0.010; 15.96; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.284; 50. 标牌印刷车间; VOCs; 0.6; 0.018; 12.62; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.760; 50. 标牌制版车间; VOCs; 0.6; 0.0006; 15.96; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.011; 50. 无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。 本项目计算出的卫生防护距离为标签印刷车间无组织污染源边界外50m、说明书印刷车间无组织污染源边界外50m、标牌印刷车间无组织污染源边界外50m、标牌制版车间无组织污染源边界外50m。根据现场调查，项目卫生防护距离内无环境敏感点，该卫生防护距离内将来也不得建设环境敏感点。 2、地表水环境影响分析 （1）项目废水产生及排放情况 本项目排水实行雨污分流，雨水收集汇总后直接排入市政雨水管网；项目废水主要为员工生活过程中产生的生活污水和洗版废水。 生活污水产生量为1895.4m3/a，水质较简单，接管至市政污水管网排入梅村污水处理厂集中处理，尾水排入梅花港最终汇入江南运河。洗版废水经“混凝沉淀+过滤+二级膜分离”后回用于清洗版工序，不外排。 （2）洗版废水回用可行性论证 ①洗版废水处理工艺介绍 洗版废水 一级混凝反应池 二级絮凝反应池 板框式压滤机 初级PP膜及碳/砂过滤 一级UF超滤膜过滤 二级RO膜过滤 纯水水箱 初沉池 清洗 PAC PAM 污泥委外 本项目洗版废水采用“混凝沉淀+过滤+二级膜分离”处理工艺，处理工艺流程见图5。 图5 洗版废水处理工艺流程图 本项目采用XL-3000型印刷废水处理智能一体化设备，该设备具有能耗低、不易堵塞、冲洗水量小等特点，并且节水省电，经久耐用，可以实现了连续运转，大幅度缩减设计、建设、运行及维修管理的成本，是国内技术领先的新一代印刷废水处理智能一体化设备。设备广泛应用于市政、食品、印刷、印染等各行各业。 XL-3000型印刷废水中水回用系统针对印刷加工产生的废水中含有特种物质的分子量，研发特殊的膜孔径结构的UF超滤膜组件及RO纳米纯水膜组件，对物质进行选择性分离，处理后可以达到中水回用指标。 该机整机采用触摸屏人机界面，XL-CD3000型印刷废水中水回用系统性能优越，科技含量高，是印刷废水处理及中水回用实现零排放的首选设备。 ②洗版废水回用可行性论证 本项目洗版废水经“混凝沉淀+过滤+二级膜分离”处理工艺处理后回用于洗版工序。项目洗版废水经“混凝沉淀+过滤+二级膜分离”处理后各指标均达到《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）。项目洗版工序用水量780t/a，洗版废水经处理后可回用水量624t/a，因此洗版废水经处理后可完全回用于洗版工序。 （3）生活污水接管可行性分析 ①废水水质可行性分析 本项目废水中主要含有COD、氨氮、SS、总磷等常规指标，废水各指标均可达到接管标准，可生化性好，污水处理厂对本项目的废水去除效果较好，能做到达标排放，因此本项目废水接入梅村污水处理厂集中处理，从水质角度考虑是可行的。 梅村污水处理厂现有工程位于新区梅村镇梅里路安乐桥伯渎港与梅花港交汇处，污水处理厂东临梅花港，北邻伯渎港，东南侧紧靠梅村消防站，占地面积75000平方米。收集范围东、北至新区区界，西、南至沪宁高速公路，包括商业配套区沪宁高速公路以东片区、高新产业B区全部范围和高新产业C区全部范围，总服务面积约65平方公里。本项目在梅村污水处理厂的服务范围内。 梅村污水处理厂一期工程于2008年进行升级提标，工艺流程为：A2/O-SBR+滤布滤池工艺，并于2008年正式运行，并于2008年11月通过环保验收。二期工程设计采用MBR工艺，处理规模3.0×104m3/d，于2008年开工建设，并于2009年12月通过环保验收；三期一阶段工程设计采用MBR工艺，处理规模3.0×104m3/d，于2011年开工建设，并于2012年10月通过环保验收；三期二阶段工程采用MBR工艺，处理规模2.0×104m3/d，于2012年开工建设，并于2013年12月通过环保验收；四期扩建工程项目采用MSBR+滤布滤池+超滤处理工艺，处理规模2.0×104m3/d，目前正在建设中。现状已经具备11万吨/日的处理能力。 梅村污水处理厂一期废水处理工艺流程见图6、二期废水处理工艺流程见图7、三期废水处理工艺流程见图8。 图6 梅村污水处理厂一期废水处理工艺流程图 图7 梅村污水处理厂二期废水处理工艺流程图 图8 梅村污水处理厂三期废水处理工艺流程图 ②废水水量分析 目前梅村污水处理厂已接纳污水量10万t/d，尚有处理余量1万t/d，因此本项目6.1t/d的生活污水达接管标准后，接入梅村污水处理厂进行集中处理是可行的。 综上所述，本项目废水排放量在水质水量上均满足污水处理厂的接管标准，从运行时间、处理余量、管网铺设、接管要求等方面具有接管可行性。项目废水不直接排入区域地表水环境，对区域水环境质量影响较小。 3、噪声环境影响分析 本项目噪声主要来源于印刷机、模切机、切纸机、干燥机等设备，噪声值在75-80dB（A）之间。 根据声环境评价导则（HJ2.4-2009）的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化，计算过程如下： （1）声环境影响预测模式 式中：—— 预测点r处A声级，dB（A）； —— 处A声级，dB（A）； —— 倍频带衰减，dB（A）。 （2）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值()计算公式： 式中：—— 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； —— 声源在预测点产生的A声级，dB（A）； —— 预测计算的时间段，s； —— 声源在时段内的运行时间，s。 （3）预测点的预测等效声级（）计算公式： 式中：—— 预测点的背景值，dB（A）； （4）在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故几何发散衰减： 式中：—— 几何发散衰减； —— 噪声合成点与噪声源的距离，m； —— 预测点与噪声源的距离，m。 本项目噪声预测结果见表31。 表31 距离衰减对各预测点的影响（单位：dB(A)） 关心点; 噪声源; 数量（台/套）; 单台设备噪声值dB(A); 减振、隔声dB(A); 各噪声源离厂界距离（m）; 距离 衰减dB(A); 贡献值 dB(A); 叠加贡献值dB(A). 东厂界; 6+1PS机; 1; 75; 25; 20; 26; 24; 38.7. 七色间歇式PS版标签印刷机; 1; 75; 25; 20; 26; 24. 5+1PS机; 1; 75; 25; 20; 26; 24. 5+1轮转机; 1; 75; 25; 20; 26; 24. 7+1轮转机; 1; 75; 25; 20; 26; 24. 9色全轮转; 1; 75; 25; 20; 26; 24. 高速全轮转十色凸版商标印刷机; 1; 75; 25; 20; 26; 24. 七色数码印刷机; 1; 75; 25; 20; 26; 24. 模切机; 4; 80; 25; 20; 26; 29. 圆模机; 1; 80; 25; 20; 26; 29. 切纸机; 1; 75; 25; 20; 26; 24. 划线机; 1; 75; 25; 20; 26; 24. 四开印刷机; 3; 75; 25; 20; 26; 24. 八开胶印机; 2; 75; 25; 20; 26; 24. 全自动丝网机; 3; 75; 25; 20; 26; 24. 全自动网印机; 2; 75; 25; 20; 26; 24. 半自动丝印机; 2; 75; 25; 20; 26; 24. 剪板机; 1; 75; 25; 20; 26; 24. 台式钻床; 1; 80; 25; 20; 26; 29. 干燥机; 1; 75; 25; 20; 26; 24. 冲床; 1; 80; 25; 20; 26; 29. 南厂界; 6+1PS机; 1; 75; 25; 35; 30.9; 19.1; 33.8. 七色间歇式PS版标签印刷机; 1; 75; 25; 35; 30.9; 19.1. 5+1PS机; 1; 75; 25; 35; 30.9; 19.1. 5+1轮转机; 1; 75; 25; 35; 30.9; 19.1. 7+1轮转机; 1; 75; 25; 35; 30.9; 19.1. 9色全轮转; 1; 75; 25; 35; 30.9; 19.1. 高速全轮转十色凸版商标印刷机; 1; 75; 25; 35; 30.9; 19.1. 七色数码印刷机; 1; 75; 25; 35; 30.9; 19.1. 模切机; 4; 80; 25; 35; 30.9; 24.1. 圆模机; 1; 80; 25; 35; 30.9; 24.1. 切纸机; 1; 75; 25; 35; 30.9; 19.1. 划线机; 1; 75; 25; 35; 30.9; 19.1. 四开印刷机; 3; 75; 25; 35; 30.9; 19.1. 八开胶印机; 2; 75; 25; 35; 30.9; 19.1. 全自动丝网机; 3; 75; 25; 35; 30.9; 19.1. 全自动网印机; 2; 75; 25; 35; 30.9; 19.1. 半自动丝印机; 2; 75; 25; 35; 30.9; 19.1. 剪板机; 1; 75; 25; 35; 30.9; 19.1. 台式钻床; 1; 80; 25; 35; 30.9; 24.1. 干燥机; 1; 75; 25; 35; 30.9; 19.1. 冲床; 1; 80; 25; 35; 30.9; 24.1. 西厂界; 6+1PS机; 1; 75; 25; 20; 26; 24; 38.7. 七色间歇式PS版标签印刷机; 1; 75; 25; 20; 26; 24. 5+1PS机; 1; 75; 25; 20; 26; 24. 5+1轮转机; 1; 75; 25; 20; 26; 24. 7+1轮转机; 1; 75; 25; 20; 26; 24. 9色全轮转; 1; 75; 25; 20; 26; 24. 高速全轮转十色凸版商标印刷机; 1; 75; 25; 20; 26; 24. 七色数码印刷机; 1; 75; 25; 20; 26; 24. 模切机; 4; 80; 25; 20; 26; 29. 圆模机; 1; 80; 25; 20; 26; 29. 切纸机; 1; 75; 25; 20; 26; 24. 划线机; 1; 75; 25; 20; 26; 24. 四开印刷机; 3; 75; 25; 20; 26; 24. 八开胶印机; 2; 75; 25; 20; 26; 24. 全自动丝网机; 3; 75; 25; 20; 26; 24. 全自动网印机; 2; 75; 25; 20; 26; 24. 半自动丝印机; 2; 75; 25; 20; 26; 24. 剪板机; 1; 75; 25; 20; 26; 24. 台式钻床; 1; 80; 25; 20; 26; 29. 干燥机; 1; 75; 25; 20; 26; 24. 冲床; 1; 80; 25; 20; 26; 29. 北厂界; 6+1PS机; 1; 75; 25; 35; 30.9; 19.1; 33.8. 七色间歇式PS版标签印刷机; 1; 75; 25; 35; 30.9; 19.1. 5+1PS机; 1; 75; 25; 35; 30.9; 19.1. 5+1轮转机; 1; 75; 25; 35; 30.9; 19.1. 7+1轮转机; 1; 75; 25; 35; 30.9; 19.1. 9色全轮转; 1; 75; 25; 35; 30.9; 19.1. 高速全轮转十色凸版商标印刷机; 1; 75; 25; 35; 30.9; 19.1. 七色数码印刷机; 1; 75; 25; 35; 30.9; 19.1. 模切机; 4; 80; 25; 35; 30.9; 24.1. 圆模机; 1; 80; 25; 35; 30.9; 24.1. 切纸机; 1; 75; 25; 35; 30.9; 19.1. 划线机; 1; 75; 25; 35; 30.9; 19.1. 四开印刷机; 3; 75; 25; 35; 30.9; 19.1. 八开胶印机; 2; 75; 25; 35; 30.9; 19.1. 全自动丝网机; 3; 75; 25; 35; 30.9; 19.1. 全自动网印机; 2; 75; 25; 35; 30.9; 19.1. 半自动丝印机; 2; 75; 25; 35; 30.9; 19.1. 剪板机; 1; 75; 25; 35; 30.9; 19.1. 台式钻床; 1; 80; 25; 35; 30.9; 24.1. 干燥机; 1; 75; 25; 35; 30.9; 19.1. 冲床; 1; 80; 25; 35; 30.9; 24.1. 由表31可以看出，本项目噪声对各厂界的贡献值均较小，影响最大的厂界为西厂界、东厂界，贡献值均为38.7dB（A），噪声排放可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。因此，本项目噪声源噪声值经隔声、减振和距离衰减等降噪措施后，可保证厂界噪声达标排放，对区域声环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 本项目固体废物主要为废菲林、废树脂版、废PS版、废边角料、不合格品、废油墨桶、废活性炭、废水处理污泥、废感光胶及员工生活过程中产生的生活垃圾。 废边角料、不合格品、废PS版、废感光胶收集后外卖；废菲林、废树脂版、废水处理污泥、废活性炭委托有资质单位处置；废油墨桶由油墨厂家回收；生活垃圾由环卫部门定期清运。 本项目产生的固体废物均可做到合理有效处理、处置，对周边环境影响较小。 5、清洁生产分析 本项目从废物的合理处置，低噪声设备的利用，清洁能源电加热，生活污水及工艺废气的达标排放等方面来体现清洁生产。 （1）本项目产生的废边角料、不合格品由物资回收单位回收利用；生活垃圾由环卫部门及时清运；经上述方法处理后产生的废物都能得到妥善的处置。 （2）本项目生活污水经化粪池处理达标后，接管污水处理厂集中处理。 （3）本项目设备采用清洁能源电加热。 （4）本项目生产设备选用低噪声设备，设备噪声对环境影响较小。 综上，本项目符合清洁生产要求，基本实现了清洁生产，不会增加对周围环境的影响。 6、建设项目“三同时”一览表 本项目环保投资为102.5万元，占总投资（1500万元）的6.83%。建设项目环保投资及“三同时”一览表见表32。 表32 建设项目环保投资及“三同时”一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（建设数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 投资额（万元）; 完成时间. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 化粪池; 废水达标接管标准后进入梅村污水处理厂集中处理; 5; 与建设项目同时设计、施工、运行. 洗版废水; pH、COD、SS、氨氮; 经“混凝沉淀+过滤+二级膜分离”处理后回用于洗版工序，不外排; /; 30. 废气; 油墨废气、印刷机擦拭废气; VOCs; 2套二级活性炭吸附装置+15m高排气筒; 达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）; 50. 噪声; 印刷机、模切机、切纸机、干燥机等设备; 噪声; 减振、消声、隔声等; 降噪量≥25dB(A)，厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准; 10. 固废; 运营期; 生活垃圾; 垃圾收集桶; 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求; 2.5. 一般固废; 一般固废堆场. 危险废物; 危险废物暂存场; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）. 绿化; /. 事故应急措施; 消防设施等; /; 5. 环境管理（机构、监测能力等）; 委托监测; /; /; 满足日常监测需要. 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线检测仪等）; 雨污分流管网; 与建设项目同时设计、施工、运行. “以新代老”措施; ①建设单位根据无锡市新吴区安监环保局处罚决定，对挥发性有机废气安装污染防治措施；项目实行雨污分流，雨水收集后排入区域雨水管网。生活污水接管至市政污水管网排入梅村污水处理厂集中处理，尾水排入梅花港最终汇入江南运河。本报告批复后，根据本报告表内容，申请对标签、说明书、标牌项目环保“三同时”竣工验收。 ②无锡群欢包装材料有限公司现未设置危险废物暂存场，为了加强危险废物的环境风险管控，本次新建一座10m2危废暂存场，位于二楼北侧. 总量平衡具体方案; 本项目大气污染物需新增申请：合计VOCs约0.595t/a。本项目大气污染物总量按照《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办[2014]104号）和《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）文件要求在区域内平衡。VOCs作为总量控制因子依据实际排放量由企业向无锡市新吴区安全生产监督管理和环境保护局申请核定总量。 项目建成后水污染物的接管总量考核指标为：废水排放量1895.4t/a，COD0.68t/a、SS0.38t/a、氨氮0.06t/a、TP0.01t/a、TN0.08t/a。最终外排环境量为：废水量1895.4t/a，COD0.09t/a、SS0.02t/a、氨氮0.01t/a、TP0.001t/a、TN0.03t/a。废水总量在梅村污水处理厂已获总量范围内平衡。 固废排放总量为零。不申请总量排放指标。. 区域解决问题; /. 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置、敏感保护目标情况等）; 本项目计算出的卫生防护距离为标签印刷车间无组织污染源边界外50m、说明书印刷车间无组织污染源边界外50m、标牌印刷车间无组织污染源边界外50m、标牌制版车间无组织污染源边界外50m。根据现场调查，项目卫生防护距离内无环境敏感点，该卫生防护距离内将来也不得建设环境敏感点。. 合计; 102.5.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 标签、说明书印刷油墨废气、印刷机擦拭废气 | VOCs | 二级活性炭吸附装置 | 达标排放 |
|  | 标牌印刷油墨废气、印刷机擦拭废气、标牌制版上胶废气 | VOCs | 二级活性炭吸附装置 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、总磷、总氮 | 化粪池 | 达接管标准 |
| 固 体 废 物 | 一般生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运 | 全部回收或得 到有效处置 |
|  | 一般工业固废 | 废边角料、不合格品、废PS版、废感光胶 | 回收外售 |  |
|  | 危险废物 | 废油墨桶 | 厂家回收 |  |
|  |  | 废菲林、废树脂版、废活性炭、废水处理污泥 | 委托有资质单位处置 |  |
| 噪 声 | 本项目主要高噪声设备为印刷机、模切机、切纸机、干燥机等设备，其运行过程中会产生一定噪声。经采取一定的治理措施及距离衰减后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |  |  |  |
| 其 它 | 无。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 无。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、项目概况 无锡群欢包装材料有限公司成立于2007年，位于无锡市新吴区梅村梅西路101号4号，租用无锡市梅村经济发展有限公司标准厂房二、三楼进行生产，是一家专业生产不干胶标签、说明书、标牌等印刷品的企业。 项目总占地面积2700m2，总建筑面积5354m2，总投资1500万元，不新增用地，租用无锡市梅村经济发展有限公司标准厂房二、三楼进行生产，项目建成后，年产印刷品（标签、说明书、标牌）1138万平方米。 2、与相关产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）及《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》，本项目的建设不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。 根据《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》（江苏省国土资源厅、江苏省发展和改革委员会、江苏省经济贸易委员会，苏国土资发[2007]20号），本项目不属于其中的限制用地、禁止用地项目。 根据《无锡市内资禁止投资项目目录（2015年本）》，本项目不属于其中禁止投资项目。 因此，本项目建设符合国家及地方产业政策。 3、选址合理性分析 本项目位于无锡市新吴区梅村梅西路101号4号，租用无锡市梅村经济发展有限公司标准厂房二、三楼。项目标签生产线位于车间二楼、说明书生产线位于车间三楼西侧、标牌生产线位于车间三楼东侧，办公区位于车间三楼北侧，食堂位于车间三楼南侧，说明书、标牌成品仓库位于车间三楼北侧，标签成品仓库位于车间二楼东侧，原材料仓库位于车间二楼东侧。 本项目南侧隔园区道路为建发机器；东侧隔路为正大畜禽和亿腾科技；西侧为泛海科技；北侧为同联机电。项目用地属于工业用地，因此，本项目选址符合用地规划。 4、污染物达标排放及环境影响 （1）废气 本项目运营期废气主要是标签印刷油墨废气、说明书印刷油墨废气、标牌丝印油墨废气、标签印刷机擦拭废气、说明书印刷机擦拭废气、标牌印刷机擦拭废气。标签、说明书印刷油墨废气、印刷机擦拭废气由集气罩收集后经二级活性炭吸附处理后，经15m高1#排气筒排放；标牌印刷油墨废气、印刷机擦拭废气、标牌制版上胶废气由集气罩收集后经二级活性炭吸附处理后，经15m高2#排气筒排放。通过预测，项目产生有组织和无组织废气对周边环境影响较小。项目的无组织排放量计算各污染物的大气环境防护距离，经计算无组织排放源无超标点，不需设置大气环境防护控制距离。本项目计算出的卫生防护距离为标签印刷车间无组织污染源边界外50m、说明书印刷车间无组织污染源边界外50m、标牌印刷车间无组织污染源边界外50m、标牌制版车间无组织污染源边界外50m。根据现场调查，项目卫生防护距离内无环境敏感点，该卫生防护距离内将来也不得建设环境敏感点。因此，本项目废气排放对周围大气环境影响较小。 （2）废水 本项目产生的废水主要为职工生活污水和洗版废水。生活污水接管至市政污水管网排入梅村污水处理厂集中处理，尾水排入梅花港最终汇入江南运河。洗版废水经“混凝沉淀+过滤+二级膜分离”后回用于清洗版工序，不外排。 （3）噪声 本项目噪声主要为印刷机、模切机、切纸机、干燥机等设备运行产生的噪声，设备的噪声声压级为75-80dB（A）。本项目通过对高噪声设备安装、加装防震垫和消音器，设备基柱应进行隔震、减震设计，安装基础采取减振措施，安装衬套和保护套，以减轻机组震动的传递，使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，对区域声环境影响较小。 （4）固废 本项目固体废物主要为废菲林、废树脂版、废PS版、废边角料、不合格品、废油墨桶、废活性炭、废水处理污泥、废感光胶及员工生活过程中产生的生活垃圾。 废边角料、不合格品、废PS版、废感光胶收集后外卖；废菲林、废树脂版、废活性炭、废水处理污泥委托有资质单位处置；废油墨桶由油墨厂家回收；生活垃圾由环卫部门定期清运。本项目产生的固体废物均可做到合理有效处理、处置，对周边环境影响较小。 5、符合清洁生产原则，体现循环经济理念 从本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，建设项目的生产工艺较成熟，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。 6、区域环境质量 项目所在地环境空气总体良好，二氧化硫、二氧化氮、PM10日均浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。梅花港监测断面COD、SS、氨氮、总磷均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。根据无锡市2015年环境状况公报，全市昼间区域环境噪声为56.3分贝，达到了相应功能区噪声标准。 7、项目污染物总量控制方案 本项目大气污染物需新增申请：合计VOCs约0.595t/a。本项目大气污染物总量按照《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办[2014]104号）和《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号）文件要求在区域内平衡。VOCs作为总量控制因子依据实际排放量由企业向无锡市新吴区安全生产监督管理和环境保护局申请核定总量。 项目建成后水污染物的接管总量考核指标为：废水排放量1895.4t/a，COD0.68t/a、SS0.38t/a、氨氮0.06t/a、TP0.01t/a、TN0.08t/a。最终外排环境量为：废水量1895.4t/a，COD0.09t/a、SS0.02t/a、氨氮0.01t/a、TP0.001t/a、TN0.03t/a。废水总量在梅村污水处理厂已获总量范围内平衡。 固废排放总量为零。不申请总量排放指标。 8、总结论 综上所述，项目的建设符合国家和地方产业政策，符合用地规划要求，选址合理，项目在落实环评中的污染防治措施后，各项污染物可以达标排放，对环境的影响也比较小，不会造成区域环境功能的改变，从环境保护的角度来讲，本评价认为项目在坚持“三同时”原则并采取一定的环保措施后，项目建设是可行的。 二、建议 1、严格执行环保三同时制度。 2、严格落实各项污染防治措施。 3、固体废物应及时清理，避免二次污染。 4、若因项目方案等发生变化，导致产污情况较大变化的应重新环评。

- 审批意见

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 建设项目地理位置图 附图2 无锡市生态红线区域保护规划图 附图3 项目500m周边环境概况图 附图4 建设项目二楼平面布置图 附图5 建设项目三楼平面布置图 附件1 委托书 附件2 环评单位承诺书 附件3 企业投资项目备案通知书 附件4 建设项目环境影响申报表 附件5 土地证 附件6 营业执照复印件 附件7 法人身份证复印件 附件8 行政处罚决定书及罚款缴纳收据 附件9 危废处置协议及处置单位资质证书 附件10 建设单位承诺书 附件11 建设项目环评审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态环境影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 7.辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。