无锡群欢包装材料有限公司

印刷品（标签、说明书、标牌）生产项目

大气环境污染防治专项分析

建设单位：无锡群欢包装材料有限公司

编制日期：二〇一八年一月

- 目  录

1项目概况	1

1.1项目背景	1

1.2项目概况	1

1.3工程构成	2

1.3.1主体工程	2

1.3.2贮运、公用及环保工程	2

2编制依据	3

2.1法律法规及技术评价导则	3

2.2项目立项批文及技术文件	3

3大气评价标准	4

3.1大气环境质量标准	4

3.2大气排放标准	4

4大气污染源强分析	5

5大气环境影响预测与评价	10

5.1施工期大气环境影响分析	10

5.2营运期大气环境影响分析	10

5.2.1大气环境影响预测	10

5.2.2大气环境防护距离	14

5.2.3卫生防护距离	15

6大气污染防治措施及经济、技术论证	17

6.1有组织排放废气	17

6.2无组织排放废气	18

6.3排气筒设置合理性分析	18

6.4可行性分析	19

7结论	20

# 1项目概况

## 1.1项目背景

无锡群欢包装材料有限公司成立于2007年，位于无锡市新吴区梅村梅西路101号4号，租用无锡市梅村经济发展有限公司标准厂房二、三楼进行生产，是一家专业生产不干胶标签、说明书、标牌等印刷品的企业。

无锡群欢包装材料有限公司生产中印刷工序产生的有机废气未按照规定安装污染防治措施，该违法行为被无锡市新吴区安监环保局现场检查后发现，并给该公司下达了《行政处罚决定书》（锡新环罚决[2016]4号），责令该公司对产生含挥发性有机废气安装污染防治措施。无锡群欢包装材料有限公司将生活污水接入园区雨水管井，该违法行为被无锡市新吴区安监环保局现场检查后发现，并给该公司下达了《行政处罚决定书》（锡新环罚决[2017]9号），责令该公司将生活污水处理达标后排入园区污水管网。无锡群欢包装材料有限公司在收到处罚决定书后，立即停止了生产，及时缴纳了罚款，并着手准备补办项目环评手续。

依据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院（1998）第253号令《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，建设项目须履行环境影响评价制度。为此，无锡群欢包装材料有限公司委托南京赛特环境工程有限公司承担该项目的环境影响评价报告表的编制工作。我公司在现场踏勘和资料收集的基础上，根据环评技术导则及其它相关文件，并在征求了当地环保行政主管部门的意见后，编制了该项目的环境影响报告表，报请环保主管部门审批，为项目的实施和环境管理提供依据。

## 1.2项目概况

项目名称：印刷品（标签、说明书、标牌）生产项目

建设单位：无锡群欢包装材料有限公司

建设性质：补办

项目投资：项目总投资1500万元，其中环保投资102.5万元，占总投资的6.83%

占地面积：项目总占地面积2700m2，总建筑面积5354m2

建设地点：无锡市新吴区梅村梅西路101号-4

## 1.3工程构成

### 1.3.1主体工程

项目主体工程及产品方案见表1-1。

表1-1  项目主体工程及产品方案表

| 工程名称（车间、生产装置或生产线） | 产品名称及规格 | 设计能力（万m2/年） | 年运行时数（h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标签生产线1条 | 标签 | 730 | 3120 |
| 说明书生产线1条 | 说明书 | 390 |  |
| 标牌生产线1条 | 标牌 | 18 |  |
| 合计 |  | 1138 | / |

### 1.3.2贮运、公用及环保工程

项目公用及辅助工程见表1-2。

表1-2  建设项目公用及辅助工程

| 类别 | 工程名称 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 标签生产线 | 位于车间二楼，1条，年生产标签730万m2 | / |
|  | 说明书生产线 | 位于车间三楼西侧，1条，年生产说明书390万m2 | / |
|  | 标牌生产线 | 位于车间三楼东侧，1条，年生产标牌18万m2 | / |
| 辅助工程 | 办公区 | 位于车间三楼北侧，满足项目日常办公生活需求，建筑面积为500m2 | / |
|  | 说明书、标牌成品仓库 | 位于车间三楼北侧，建筑面积为200m2 | / |
|  | 标签成品仓库 | 位于车间二楼东侧，建筑面积为300m2 | / |
|  | 原材料仓库 | 位于车间二楼东侧，建筑面积为300m2 | / |
|  | 食堂 | 位于车间三楼南侧，建筑面积为100m2 | / |
| 公用工程 | 供水系统 | 配套生活给水管网，由市政给水管网提供，用水量2262m3/a | / |
|  | 排水系统 | 排水采用雨污分流。雨水进入雨水管网排放，生活污水接管至梅村污水处理厂集中处理，废水产生量1895.4m3/a。洗版废水经“混凝沉淀+过滤+二级膜分离”后回用于清洗版工序，不外排。 | / |
|  | 供电系统 | 133万千瓦时/年，由市政电网提供 | / |
| 环保工程 | 废水治理 | 雨污分流，生活污水接管至梅村污水处理厂，洗版废水经“混凝沉淀+过滤+二级膜分离”后回用于清洗版工序，不外排。 | / |
|  | 废气治理 | 二级活性炭吸附装置+15m高排气筒，2套 | / |
|  | 固废处理 | 项目设一般固体废物堆场和危险废物暂存场，一般固体废物占地10m2，危险废物暂存场10m2 | / |
|  | 噪声处理 | 选用低噪声设备、采取设备减振、消声、隔声等措施，降噪量≥25dB(A) | / |

# 2编制依据

## 2.1法律法规及技术评价导则

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订通过，2015年1月1日起实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年7月2日修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日修订）

（4）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，1998年11月29日）；

（5）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第33号，2015年6月1日实施）

（6）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号，环境保护部办公厅，2014年3月25日）；

（7）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告2013年第31号，2013-05-24实施）；

（8）《江苏省化工企业挥发性机物污染整治绩效评估办法（试行）》（苏环办[2013]197号）；

（9）《江苏省大气污染防治行动计划实施方案》（苏政发[2014]1号）；

（10）《关于印发落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办[2014]104号，江苏省环境保护厅，2014年1月9日）；

（11）《关于印发<江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南>的通知》（苏环办[2014]128号，江苏省环境保护厅，2014年4月28日）；

（12）《江苏省大气污染防治条例》（2015年2月1日）；

（13）《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办[2014]148号，江苏省环境保护厅，2014年6月9日）；

（14）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）。

## 2.2项目立项批文及技术文件

（1）建设项目环境影响申报（登记）表；

（2）《无锡新区企业投资项目备案通知书》，备案号：3202170516144；

（3）建设单位提供给的其他技术资料。

# 3大气评价标准

## 3.1大气环境质量标准

项目所在地大气环境中二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、PM10的浓度执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；VOCs参照《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中相关标准，具体限值见表3-1。

表3-1  项目周围环境空气质量标准限值表

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
| VOCs | 8小时平均 | 0.6 | mg/m3 | 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002） |

## 3.2大气排放标准

项目参照天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2、表5标准，具体标准值见表3-2。

表3-2  废气污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 企业边界大气污染物浓度限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排气筒高度（m） | 二级 |  |  |  |
| VOCs | 15 | 1.5 | 50 | 2.0 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） |

本项目设有食堂，共1个灶头，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型类别，具体标准值见表3-3。

表3-3  饮食业油烟排放标准

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1，<3 | ≥3，<6 | ≥6 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 油烟最高允许排放浓度 | 2.0 |  |  |  |
| 净化设施最低去除效率（%） | 60 | 75 | 85 |  |

# 4大气污染源强分析

本项目产生的有组织废气主要为：标签印刷油墨废气G1-1、说明书印刷油墨废气G2-1、标牌丝印油墨废气G3-2、标牌上胶工序产生的有机废气G3-1、标签印刷机擦拭废气G1-2、说明书印刷机擦拭废气G2-2、标牌印刷机擦拭废气G3-3及食堂油烟。

①标签印刷油墨废气G1-1

本项目标签印刷过程中采用UV油墨，是一种环保性油墨，其主要成分为：预聚物（树脂）15-25%、聚合树脂5-15%、丙烯酸单体A5-10%、丙烯酸单体B5-10%、光引发剂2-5%、助引发剂0-5%、炭黑、二氧化钛、颜料（红黄兰金红等）0-45%、助剂1-5%。标签印刷油墨会产生油墨废气，同时原料在储存过程中也会挥发少量有机废气，根据原料物化性质分析，本项目使用的原料在常温状态下挥发性较小，因此产生的有机废气主要为印刷和烘干时挥发，本项目UV油墨使用量3.9t/a，使用的UV油墨中丙烯酸的含量为20%，则标签印刷过程中有机废气VOCs（表征丙烯酸）产生量约为0.78t/a。由集气罩收集后经二级活性炭吸附处理后，经15m高1#排气筒排放。

②标签印刷机擦拭废气G1-2

当标签印刷机需要检修或者保养时，先用汽油擦拭清洗，再用酒精进行擦拭，会产生有机废气。本项目汽油使用量1.4t/a、酒精使用量0.7t/a，汽油溶剂的挥发约占总用量的60%、乙醇全部挥发，则标签印刷机擦拭过程中VOCs（表征乙醇、汽油有机废气）产生量为1.54t/a。由集气罩收集后经二级活性炭吸附处理后，经15m高1#排气筒排放。

③说明书印刷油墨废气G2-1

本项目说明书印刷过程中采用平版印刷油墨，其主要成分为：颜料14%、大豆油29%、豆油树脂油32%、环保煤油5%、填充料8%、抗氧化剂2%、干燥剂2%、辅助剂8%。说明书印刷油墨会产生油墨废气，同时原料在储存过程中也会挥发少量有机废气，根据原料物化性质分析，本项目使用的原料在常温状态下挥发性较小，因此产生的有机废气主要为印刷和烘干时挥发，本项目平版印刷油墨使用量1.5t/a，使用的平版印刷油墨中大豆油的含量为29%、环保煤油的含量为5%，则说明书印刷过程中有机废气VOCs（表征大豆油、环保煤油）产生量约为0.51t/a。由集气罩收集后经二级活性炭吸附处理后，经15m高1#排气筒排放。

④说明书印刷机擦拭废气G2-2

当说明书印刷机需要检修或者保养时，需要用汽油擦拭清洗，会产生有机废气。本项目汽油使用量0.2t/a，汽油溶剂的挥发约占总用量的60%，则说明书印刷机擦拭过程中VOCs（表征汽油有机废气）产生量为0.12t/a。由集气罩收集后经二级活性炭吸附处理后，经15m高1#排气筒排放。

⑤标牌印刷油墨废气G3-2

本项目标牌印刷过程中采用的UV油墨主要成分为：预聚物（树脂）15-25%、聚合树脂5-15%、丙烯酸单体A5-10%、丙烯酸单体B5-10%、光引发剂2-5%、助引发剂0-5%、炭黑、二氧化钛、颜料（红黄兰金红等）0-45%、助剂1-5%。标牌印刷油墨会产生油墨废气，同时原料在储存过程中也会挥发少量有机废气，根据原料物化性质分析，本项目使用的原料在常温状态下挥发性较小，因此产生的有机废气主要为印刷和烘干时挥发，本项目UV油墨使用量3.575t/a，使用的UV油墨中丙烯酸的含量为20%，则标牌印刷过程中有机废气VOCs（表征丙烯酸）产生量约为0.715t/a。由集气罩收集后经二级活性炭吸附处理后，经15m高2#排气筒排放。

⑥标牌印刷机擦拭废气G3-3

当标牌印刷机需要检修或者保养时，用酒精进行擦拭，会产生有机废气。本项目酒精使用量0.4t/a，乙醇全部挥发，则标牌印刷机擦拭过程中VOCs（表征乙醇）产生量为0.4t/a。由集气罩收集后经二级活性炭吸附处理后，经15m高2#排气筒排放。

⑦标牌上胶工序产生的有机废气G3-1

标牌上胶工序使用的感光胶具有挥发性，使用过程中产生一定量的VOCs，感光胶使用量0.09t/a，其聚乙烯醇含量10-30%（本项目以30%计）、聚醋酸乙烯酯含量5-20%（本项目以20%计），则标牌上胶工序产生的有机废气VOCs（表征聚乙烯醇、聚醋酸乙烯酯）产生量为0.045t/a。由集气罩收集后经二级活性炭吸附处理后，经15m高2#排气筒排放。

⑧食堂油烟

项目设有食堂，会产生食堂废气，包括燃料燃烧废气和油烟废气。食堂使用天然气为燃料，属清洁能源，对周围环境影响较小。

厨房在烹饪过程中，所用的油主要有植物油和动物油。在高温的条件下，食用油产生大量热氧化分解产物，当发烟点达到170℃时，出现初期分解的蓝烟雾，随着温度的继续升高，分解速度加快，当温度达到250℃时，油面出现大量油烟，并伴有刺鼻气味。这种油烟扩散到空气中，与空气分子激烈碰撞，温度迅速下降后冷却成露，其粒度在0.01-10μm之间，形成飘尘（可吸入颗粒物），飘尘可在空气中长时间停留，造成城市大气环境的污染。

本项目劳动定员为135人，一般人均食用油消耗量为30g/d，每日按高峰4h，全年按312天计，油烟的产生量占油耗量的3.5%计，则食堂油烟的产生量为0.044t/a，单个灶头基准排风量6000m3/h，项目使用1个灶头，则油烟废气产生浓度约为6mg/m3，油烟净化器去除率按85%计，则经处理后的油烟排放量约为0.007t/a，排放浓度为0.9mg/m3，经油烟净化器处理后通过专用油烟管道引至楼顶排放。

项目运营期有组织废气污染物产生及排放情况见表4-1，无组织废气污染物产生及排放情况见表4-2。

表4-1  项目有组织废气产生及排放情况统计

| 污染源 编号 | 废气量m3/h | 污染物名称 | 产生情况 |  |  | 治理措施 | 效率 | 排放情况 |  |  |  |  |  |  | 标准 |  |  | 排放参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 产生量 t/a |  |  | 废气量m3/h | 污染物名称 | 浓度mg/m3 |  | 速率kg/h | 排放量 t/a |  | 浓度mg/m3 |  | 速率kg/h | 编号 | 高度 m |  | 内径 m |  | 温度 ℃ |  |  |
| G1-1 | 10000 | VOCs | 23.75 | 0.24 | 0.741 | 二级活性炭吸附 | 90% | 30000 | VOCs | 2.99 |  | 0.09 | 0.280 |  | 50 |  | 1.5 | 1# | 15 |  | 0.9 |  | 25 |  |  |
| G1-2 |  | VOCs | 46.89 | 0.47 | 1.463 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| G2-1 | 20000 | VOCs | 7.77 | 0.16 | 0.485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2-2 |  | VOCs | 1.83 | 0.04 | 0.114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3-1 | 10000 | VOCs | 1.38 | 0.01 | 0.043 | 二级活性炭吸附 | 90% | 50000 | VOCs | 0.71 | 0.04 |  |  | 0.110 |  | 50 | 1.5 | 2# |  | 15 |  | 1.1 |  | 25 |  |
| G3-2 | 40000 | VOCs | 5.44 | 0.22 | 0.679 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| G3-3 |  | VOCs | 3.04 | 0.12 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4-2  项目无组织废气产生及排放情况

| 污染源 | 污染物名称 | 排放量（t/a） | 源高（m） | 源面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标签印刷车间 | VOCs | 0.116 | 5 | 60×30=1800 |
| 说明书印刷车间 | VOCs | 0.031 | 5 | 40×20=800 |
| 标牌印刷车间 | VOCs | 0.056 | 5 | 20×25=500 |
| 标牌制版车间 | VOCs | 0.002 | 5 | 40×20=800 |

# 5大气环境影响预测与评价

## 5.1施工期大气环境影响分析

本项目租用无锡市梅村经济发展有限公司标准厂房二、三楼进行生产，建设过程无土建工程，项目建设内容主要为设备的安装调试，主要是设备安装过程的噪声，经采取（1）选用低噪声设备；（2）采用厂房隔声；（3）优先采用先进的安装工艺。本项目施工期较短，经采取有效措施后对周围环境影响较小。

## 5.2营运期大气环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）要求，本次大气环境影响评价采用估算模式SCREEN3。

估算模式SCREEN3是一个单源高斯烟羽模式，可计算点源、火炬源、面源和体源的最大地面浓度，以及下洗和岸边熏烟等特殊条件下的最大地面浓度。估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，在某个地区有可能发生，也有可能没有此种不利气象条件。所以经估算模式计算出的是某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和影响范围的保守的计算结果。

### 5.2.1大气环境影响预测

（1）预测内容

①预测因子：根据项目污染物的特征，确定预测因子为VOCs。

②预测工况：对各污染源正常工况的排污情况进行预测。

③预测范围：预测范围为大气评价范围。

④预测内容：使用导则推荐估算模式SCREEN3对废气排放正常工况下，下风向2.5km范围内的环境质量进行预测。

（2）正常工况下污染源强

扩建项目正常工况下有组织排放的废气源强见表5-1，无组织排放的废气源强见表5-2。

表5-1  正常工况下有组织废气排放源强参数一览表

| 废气排气筒 | 污染源类型 | 排气筒 高度m | 内径 m | 烟气出口速度 m3/h | 烟气出口温度℃ | 评价因子源强kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | VOCs |
| 1# | 点源 | 15 | 0.9 | 14.3 | 25 | 0.09 |
| 2# | 点源 | 15 | 1.1 | 15.95 | 25 | 0.04 |

表5-2  无组织废气排放源强参数一览表

| 面源名称 | 面源长度m | 面源宽度m | 与正北夹角° | 面源排放高度m | 年排放小时数h | 排放工况 | 污染源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 评价因子 | 源强 t/a |
| 标签印刷车间 | 60 | 30 | 0 | 5 | 3120 | 连续 | VOCs | 0.116 |
| 说明书印刷车间 | 40 | 20 | 0 | 5 | 3120 | 连续 | VOCs | 0.031 |
| 标牌印刷车间 | 20 | 25 | 0 | 5 | 3120 | 连续 | VOCs | 0.056 |
| 标牌制版车间 | 40 | 20 | 0 | 5 | 3120 | 连续 | VOCs | 0.002 |

（3）正常工况下预测结果

估算模式有组织预测结果见表5-3，估算模式无组织预测结果见表5-4。

表5-3  正常工况有组织废气下风向浓度及离排放源距离表

| 距源中心下风向距离 D（m） | 1#排气筒 |  | 2#排气筒 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VOCs |  | VOCs |  |
|  | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率（%） |
| 10 | 1.35E-10 | 0 | 2.94E-09 | 0 |
| 100 | 2.35E-03 | 0.39 | 7.65E-04 | 0.13 |
| 200 | 2.14E-03 | 0.36 | 6.95E-04 | 0.12 |
| 300 | 2.89E-03 | 0.48 | 9.88E-04 | 0.16 |
| 400 | 2.86E-03 | 0.48 | 1.07E-03 | 0.18 |
| 500 | 2.51E-03 | 0.42 | 9.80E-04 | 0.16 |
| 600 | 2.14E-03 | 0.36 | 8.61E-04 | 0.14 |
| 700 | 1.82E-03 | 0.3 | 7.49E-04 | 0.12 |
| 800 | 1.57E-03 | 0.26 | 6.53E-04 | 0.11 |
| 900 | 1.36E-03 | 0.23 | 5.73E-04 | 0.1 |
| 1000 | 1.20E-03 | 0.2 | 5.07E-04 | 0.08 |
| 1100 | 1.06E-03 | 0.18 | 4.53E-04 | 0.08 |
| 1200 | 9.51E-04 | 0.16 | 4.07E-04 | 0.07 |
| 1300 | 8.58E-04 | 0.14 | 3.69E-04 | 0.06 |
| 1400 | 7.79E-04 | 0.13 | 3.36E-04 | 0.06 |
| 1500 | 7.13E-04 | 0.12 | 3.08E-04 | 0.05 |
| 1600 | 6.56E-04 | 0.11 | 2.84E-04 | 0.05 |
| 1700 | 6.06E-04 | 0.1 | 2.63E-04 | 0.04 |
| 1800 | 5.63E-04 | 0.09 | 2.45E-04 | 0.04 |
| 1900 | 5.25E-04 | 0.09 | 2.28E-04 | 0.04 |
| 2000 | 4.91E-04 | 0.08 | 2.14E-04 | 0.04 |
| 2100 | 4.61E-04 | 0.08 | 2.01E-04 | 0.03 |
| 2200 | 4.34E-04 | 0.07 | 1.90E-04 | 0.03 |
| 2300 | 4.10E-04 | 0.07 | 1.79E-04 | 0.03 |
| 2400 | 3.89E-04 | 0.06 | 1.70E-04 | 0.03 |
| 2500 | 3.69E-04 | 0.06 | 1.62E-04 | 0.03 |
| 下风向最大值 | 2.95E-03 | 0.49 | 1.07E-03 | 0.18 |
| 最大浓度出现距离 | 340 |  | 378 |  |

表5-4a  正常工况无组织排放预测结果

| 距源中心下风向距离 D（m） | 标签印刷车间 |  | 说明书印刷车间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VOCs |  | VOCs |  |
|  | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率（%） |
| 10 | 4.96E-03 | 0.83 | 1.91E-03 | 0.32 |
| 100 | 8.80E-03 | 1.47 | 2.74E-03 | 0.46 |
| 200 | 3.46E-03 | 0.58 | 9.59E-04 | 0.16 |
| 300 | 1.77E-03 | 0.3 | 4.81E-04 | 0.08 |
| 400 | 1.09E-03 | 0.18 | 2.94E-04 | 0.05 |
| 500 | 7.51E-04 | 0.13 | 2.02E-04 | 0.03 |
| 600 | 5.56E-04 | 0.09 | 1.49E-04 | 0.02 |
| 700 | 4.33E-04 | 0.07 | 1.16E-04 | 0.02 |
| 800 | 3.50E-04 | 0.06 | 9.37E-05 | 0.02 |
| 900 | 2.91E-04 | 0.05 | 7.78E-05 | 0.01 |
| 1000 | 2.47E-04 | 0.04 | 6.60E-05 | 0.01 |
| 1100 | 2.13E-04 | 0.04 | 5.70E-05 | 0.01 |
| 1200 | 1.87E-04 | 0.03 | 5.00E-05 | 0.01 |
| 1300 | 1.66E-04 | 0.03 | 4.43E-05 | 0.01 |
| 1400 | 1.48E-04 | 0.02 | 3.97E-05 | 0.01 |
| 1500 | 1.34E-04 | 0.02 | 3.59E-05 | 0.01 |
| 1600 | 1.22E-04 | 0.02 | 3.26E-05 | 0.01 |
| 1700 | 1.12E-04 | 0.02 | 2.99E-05 | 0 |
| 1800 | 1.03E-04 | 0.02 | 2.76E-05 | 0 |
| 1900 | 9.55E-05 | 0.02 | 2.55E-05 | 0 |
| 2000 | 8.89E-05 | 0.01 | 2.38E-05 | 0 |
| 2100 | 8.30E-05 | 0.01 | 2.22E-05 | 0 |
| 2200 | 7.79E-05 | 0.01 | 2.08E-05 | 0 |
| 2300 | 7.32E-05 | 0.01 | 1.96E-05 | 0 |
| 2400 | 6.91E-05 | 0.01 | 1.85E-05 | 0 |
| 2500 | 6.54E-05 | 0.01 | 1.75E-05 | 0 |
| 下风向最大值 | 1.05E-02 | 1.75 | 3.91E-03 | 0.65 |
| 最大浓度出现距离 | 70 |  | 61 |  |

表5-4b  正常工况无组织排放预测结果

| 距源中心下风向距离 D（m） | 标牌印刷车间 |  | 标牌制版车间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VOCs |  | VOCs |  |
|  | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率（%） | 下风向预测浓度（mg/m3） | 浓度占标率（%） |
| 10 | 3.64E-03 | 0.61 | 1.23E-04 | 0.02 |
| 100 | 4.92E-03 | 0.82 | 1.77E-04 | 0.03 |
| 200 | 1.73E-03 | 0.29 | 6.19E-05 | 0.01 |
| 300 | 8.67E-04 | 0.14 | 3.10E-05 | 0.01 |
| 400 | 5.31E-04 | 0.09 | 1.90E-05 | 0 |
| 500 | 3.65E-04 | 0.06 | 1.31E-05 | 0 |
| 600 | 2.70E-04 | 0.04 | 9.64E-06 | 0 |
| 700 | 2.10E-04 | 0.03 | 7.49E-06 | 0 |
| 800 | 1.69E-04 | 0.03 | 6.05E-06 | 0 |
| 900 | 1.41E-04 | 0.02 | 5.02E-06 | 0 |
| 1000 | 1.19E-04 | 0.02 | 4.26E-06 | 0 |
| 1100 | 1.03E-04 | 0.02 | 3.68E-06 | 0 |
| 1200 | 9.03E-05 | 0.02 | 3.22E-06 | 0 |
| 1300 | 8.00E-05 | 0.01 | 2.86E-06 | 0 |
| 1400 | 7.17E-05 | 0.01 | 2.56E-06 | 0 |
| 1500 | 6.48E-05 | 0.01 | 2.31E-06 | 0 |
| 1600 | 5.90E-05 | 0.01 | 2.11E-06 | 0 |
| 1700 | 5.40E-05 | 0.01 | 1.93E-06 | 0 |
| 1800 | 4.98E-05 | 0.01 | 1.78E-06 | 0 |
| 1900 | 4.61E-05 | 0.01 | 1.65E-06 | 0 |
| 2000 | 4.29E-05 | 0.01 | 1.53E-06 | 0 |
| 2100 | 4.01E-05 | 0.01 | 1.43E-06 | 0 |
| 2200 | 3.76E-05 | 0.01 | 1.34E-06 | 0 |
| 2300 | 3.54E-05 | 0.01 | 1.26E-06 | 0 |
| 2400 | 3.34E-05 | 0.01 | 1.19E-06 | 0 |
| 2500 | 3.16E-05 | 0.01 | 1.13E-06 | 0 |
| 下风向最大值 | 7.36E-03 | 1.23 | 2.52E-04 | 0.04 |
| 最大浓度出现距离 | 57 |  | 61 |  |

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008），选取P值最大者（Pmax），确定评价等级。由预测结果可知，各污染物Pmax<10%，由此确定评价等级为三级。

### 5.2.2大气环境防护距离

大气环境防护距离是为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。参照《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离。本项目无组织排放其排放情况见表5-5。

表5-5  大气环境防护距离计算参数及结果

| 废气来源 | 污染物 | 参数值 |  |  |  | 计算结果（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面源高度（m） | 排放源面积（m2） | 排放速率（kg/h） | 评价标准 （mg/m3） |  |
| 标签印刷车间 | VOCs | 5 | 1800 | 0.037 | 0.6 | 无超标点 |
| 说明书印刷车间 | VOCs | 5 | 800 | 0.010 | 0.6 | 无超标点 |
| 标牌印刷车间 | VOCs | 5 | 500 | 0.018 | 0.6 | 无超标点 |
| 标牌制版车间 | VOCs | 5 | 800 | 0.0006 | 0.6 | 无超标点 |

根据项目的无组织排放量计算污染物的大气环境防护距离，经计算无组织排放源均无超标点，不需设置大气环境防护控制距离。

### 5.2.3卫生防护距离

本工程主要无组织污染物为VOCs，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），污染物排放源所在生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离。

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的有关规定，确定无组织排放源的卫生防护距离，可由下式计算：

式中：Qc──污染物的无组织排放量，kg/h；

Cm──污染物的标准浓度限值，mg/m3；采用《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高允许浓度。

L──卫生防护距离，m；

r──生产单元的等效半径，m；根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5；

A、B、C、D──计算系数，从GB/T13201-91中查取。

计算结果见表5-6。

表5-6  卫生防护距离计算结果

| 污染源 | 污染物 | 标准限值 （mg/m3） | 源强特征 |  | 计算系数 |  |  |  | 计算值（m） | 卫生防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qc（kg/h） | r（m） | A | B | C | D |  |  |
| 标签印刷车间 | VOCs | 0.6 | 0.037 | 23.94 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.843 | 50 |
| 说明书印刷车间 | VOCs | 0.6 | 0.010 | 15.96 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.284 | 50 |
| 标牌印刷车间 | VOCs | 0.6 | 0.018 | 12.62 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.760 | 50 |
| 标牌制版车间 | VOCs | 0.6 | 0.0006 | 15.96 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.011 | 50 |

无组织排放多种有害气体时，按Qc/Cm的最大值计算其所需的卫生防护距离。卫生防护距离在100m内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m。当按两种或两种以上有害气体的Qc/Cm计算卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离提高一级。

本项目计算出的卫生防护距离为标签印刷车间无组织污染源边界外50m、说明书印刷车间无组织污染源边界外50m、标牌印刷车间无组织污染源边界外50m、标牌制版车间无组织污染源边界外50m。根据现场调查，项目卫生防护距离内无环境敏感点，该卫生防护距离内将来也不得建设环境敏感点。

# 6大气污染防治措施及经济、技术论证

### 6.1有组织排放废气

本项目运营期废气主要是标签印刷油墨废气、说明书印刷油墨废气、标牌丝印油墨废气、标签印刷机擦拭废气、说明书印刷机擦拭废气、标牌印刷机擦拭废气。标签、说明书印刷油墨废气、印刷机擦拭废气由集气罩收集后经二级活性炭吸附处理后，经15m高1#排气筒排放；标牌印刷油墨废气、印刷机擦拭废气、制版上胶废气由集气罩收集后经二级活性炭吸附处理后，经15m高2#排气筒排放。

活性炭吸附法主要利用活性炭高孔隙率、高比表面积的特性，藉由物理性吸附（可逆反应）或化学性键结（不可逆反应）作用，将有机气体分子自废气中分离，以达到净化废气的目的。本项目设2套活性炭吸附装置，活性炭吸附装置入口和出口处有监测孔及压差表，随着处理时间的增加，活性炭将逐渐趋于饱和状态，透过率降低，装置入口与出口处的压差增大，当指示压力表的示值大于特定值时，企业需及时进行更换同规格的活性炭炭芯，确保活性炭吸附装置的处理效率。活性炭吸附装置的结构与性能见表6-1。

表6-1  活性炭吸附装置的技术性能

| 序号 | 项目 |  | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1#装置 | 2#装置 |
| 1 | 尺寸（mm） |  | 4500×3200×2100 | 4500×3200×2100 |
| 2 | 材质 |  | 箱体采用304不锈钢 |  |
| 3 | 配套风机风量（m3/h） |  | 30000 | 40000 |
| 4 | 填充量（kg/次） |  | 126 | 336 |
| 5 | 更换周期 |  | 6次/年 | 6次/年 |
| 6 | 装置结构 |  | 二级吸附 |  |
| 7 | 吸附效率（%） |  | 90 |  |
| 8 | 装置数量（套） |  | 1 | 1 |
| 9 | 活性炭参数 | 外观 | 颗粒状，平整均匀，无破损 |  |
| 10 |  | 比表面积（m2/g） | 900-1100 |  |
| 11 |  | 单丝直径（μm） | 6-10 |  |
| 12 |  | 制品强度（抗拉强力）N25mm | ≥30 |  |
| 13 |  | 堆积密度（g/cm3） | 65-75 |  |
| 14 |  | 灰分（%） | 3-5 |  |
| 15 |  | 总比孔容（mL/g） | >0.7 |  |
| 16 |  | 孔径分布（A） | 3-40A，以20A以下为主 |  |
| 17 |  | 含碳量（%） | >90 |  |
| 18 |  | 单位面积重（g/m2） | 200-250 |  |
| 19 |  | 着火点 | >500 |  |
| 20 |  | 吸附阻力（pa） | 4000 |  |

本项目二级活性炭装置去除有机废气效率可达90%，处理后1#排气筒VOCs的排放量为0.28t/a、排放速率为0.09kg/h，2#排气筒VOCs的排放量为0.11t/a、排放速率为0.04kg/h，VOCs能达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中要求。因此将标签、说明书、标牌印刷油墨废气、印刷机擦拭废气、制版上胶废气由集气罩收集后经二级活性炭吸附处理后排放是可行的。

### 6.2无组织排放废气

项目无组织排放主要是标签、标牌、说明书印刷工序及印刷机擦拭工序产生，未被排风系统捕集的废气，主要污染物为VOCs。建设单位拟采取如下措施，以减少项目的无组织挥发量。

①严格按照原料配比进行生产，减少生产过程中的易挥发物质的无组织排放；

②合理布置车间，将产生无组织废气的车间布置在远离厂界的地方，以减少无组织废气对厂界周围环境的影响；

③加强员工的培训和管理，以减少人为造成的废气无组织排放；

④加强设备的维护，定期对生产装置进行检查检验，减少装置的跑、冒、滴、漏；

⑤加强厂区绿化，设置绿化隔离带和一定的卫生防护距离，以减少无组织排放的气体对周围环境的影响。

实践证明，通过采取以上无组织排放控制措施，可减少本项目的无组织气体的排放，使污染物无组织排放量降低到较低的水平。

### 6.3排气筒设置合理性分析

本项目根据废气处理装置运行情况和污染物性质，综合考虑设备安装的位置和距离，共设置2个排气筒（1个位于厂房楼顶西侧，1个位于厂房楼顶东侧），经预测每个排气筒排放的污染物最大占标率均小于10%，对环境空气影响较小，排气筒设置较合理。

### 6.4可行性分析

本项目废气处理措施所采用的废气治理措施为成熟技术，应用广泛，只要企业加强对环保设施的维护，定期更换活性炭，即可确保污染防治措施处理效率达到设计要求，可保证污染物的达标排放。

项目废气处理装置设备费用为50万元，运行费用主要为电费以及更换的配件等，费用约14万元，由于项目经济效益较好，本项目废气处理措施投资及运行费用均可承受，具有经济可行性。

综上所述，建设项目废气经处理后对环境空气质量影响较小，废气处理措施技术、经济可行。

# 7结论

本项目运营期废气主要是标签印刷油墨废气、说明书印刷油墨废气、标牌丝印油墨废气、标签印刷机擦拭废气、说明书印刷机擦拭废气、标牌印刷机擦拭废气。标签、说明书印刷油墨废气、印刷机擦拭废气由集气罩收集后经二级活性炭吸附处理后，经15m高1#排气筒排放；标牌印刷油墨废气、印刷机擦拭废气、制版上胶废气由集气罩收集后经二级活性炭吸附处理后，经15m高2#排气筒排放。通过预测，项目产生有组织和无组织废气对周边环境影响较小。项目的无组织排放量计算各污染物的大气环境防护距离，经计算无组织排放源无超标点，不需设置大气环境防护控制距离。本项目计算出的卫生防护距离为标签印刷车间无组织污染源边界外50m、说明书印刷车间无组织污染源边界外50m、标牌印刷车间无组织污染源边界外50m、标牌制版车间无组织污染源边界外50m。根据现场调查，项目卫生防护距离内无环境敏感点，该卫生防护距离内将来也不得建设环境敏感点。因此，本项目废气排放对周围大气环境影响较小。