建设项目环境影响报告表

项  目  名  称： 南京空港智能骨干网项目

建设单位（盖章）：南京传祥物联网技术有限公司

编制日期：2018年2月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称－－指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点－－指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别－－按国标填写。

4、总投资  －－指项目投资总额。

5、主要环境保护目标－－指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等、应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议－－给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见－－由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见－－负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 南京空港智能骨干网项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 南京传祥物联网技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 史济苗 |  |  |  |  | 联系人 |  | 董新华 |  |
| 通讯地址 | 南京市江宁空港经济开发区飞天大道69号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13701414881 |  |  | 传 真 |  |  |  | 邮政编码 | 211106 |
| 建设地点 | 江宁开发区空港经济开发区将军大道以西、凌霄路以南 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 南京江宁经济技术开发区管理委员会 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 宁经管委外字（2017）第22号 |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | G5990其他仓储业 |  |
| 占地面积 | 215130㎡ |  |  |  |  | 绿化面积 |  | 36356.97㎡ |  |
| 总投资 （万元） | 180000 |  | 环保投资 （万元） |  |  | 360 |  | 环保投资占总投资比例 | 0.2％ |
| 评价经费 （万元） |  |  |  |  |  | 预期 投产日期 |  | 2018年8月 |  |
| 项目主体工程、产品方案： 建设项目主体工程一览表见表1、产品方案一览表见表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） |  | 26875 |  |  | 燃油（吨/年） |  | / |  |  |
| 电（度/年） |  | 14880000 |  |  | 燃气（标立方米/年） |  | / |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | / |  |  | 其它 |  | / |  |  |
| 废水（工业废水□、生活废水）排水量及排放去向： 项目废水主要为餐饮废水和职工生活污水，总排水量约432t/a。污水中餐饮污水经隔油池预处理再与生活污水汇入化粪池处理达到南京江宁禄口污水处理厂接管标准后，由于项目所在地污水管网尚未铺设到位，近期项目污水由江宁区禄口自来水厂拖运至江宁禄口污水处理厂处理。远期污水管网铺设妥当后，经市政污水管网排入南京江宁禄口污水处理厂集中处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1 一级A 标准后排入横溪河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模（不够时可附另页）： 1、项目来源 菜鸟南京控股有限公司独资设立的南京传祥物联网技术有限公司拟投资180000万元于江宁开发区空港经济开发区将军大道以西、凌霄路以南新建南京空港智能骨干网项目。该项目占地215130㎡，建筑面积198251.83㎡，主要建设内容为厂房、仓储设施及其附属设施。本项目主要从事大数据、信息服务、云计算等技术平台的新型物流仓储基地的建设，项目建成后预计形成日处理电商订单15-20万单的能力。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（1998年国务院令第253号）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年国家环保部令第44号）中的有关规定，南京传祥物联网技术有限公司委托我单位承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位立即派环评技术人员对该建设项目进行了现场调查、踏勘，并根据《建设项目环境影响评价技术导则》的要求，收集了相关资料，在此基础上，完成了本报告表的编制工作。 2、项目概况 项目名称：南京空港智能骨干网项目。 建设单位：南京传祥物联网技术有限公司。 行业类别：G5990其他仓储业。 建设性质：新建 项目投资：项目总投资180000万元。 劳动定员： 工作制度： 建设地点：江宁开发区空港经济开发区将军大道以西、凌霄路以南占地215130㎡工业地块。 项目主体工程一览表见表1、项目经济技术指标表见表2 表1 建设项目主体工程一览表 编号; 名称; 类型; 层数; 占地面积; 建筑面积. 1; 1#双层物流仓库; 丙二类仓库，一级; 2; 13248.00; 24381.25. 2; 2#双层物流仓库; 丙二类仓库，一级; 2; 13248.00; 24381.25. 3; 3#双层物流仓库; 丙二类仓库，一; 2; 13248.00; 24381.25. 4; 4#双层物流仓库; 丙二类仓库，一级; 2; 13248.00; 24381.25. 5; 5#双层物流仓库; 丙二类仓库，一级; 2; 17664.00; 32303.25. 6; 6#双层物流仓库; 丙二类仓库，一级; 2; 17664.00; 32303.25. 7; 7#单层厂房; 丙二类仓库，一级; 1; 12420.00; 17319.375. 室外坡道; 14326.00; 14326.00. 8; B1配套楼; 二级; 3; 1237.08; 2953.08. 9; C1动力中心及物存; 二级; 1; 1161.78; 1161.78. 10; C2物业办公及设施; 二级; 1; 282.24; 282.24. 11; C3主门卫; 二级; 1; 82.62; 57.24. 12; C4次门卫; 二级; 1; 82.62; 20.61. 合计; 117912.34; 198251.83. 表2 项目经济技术指标表 名称; 单位; 数据; 比例; 备注. 用地面积; 215130; 322.7. 总建筑面积; 198251.83. 其中; 物流中心; 179450.88; 90.5％; 该地块不考虑宿舍. 配套中心; 2953.0; 1.5％. 动力中心; 1161.78; 0.6％. 门卫及其他; 360.09; 0.2％. 坡道; 14326.00; 7.2％. 总占地面积; 117912.34. 其中; 物流中心; 100740.00; 85.4％. 配套中心; 1237.08; 1.0％. 动力中心; 1161.78; 1.0％. 门卫及其他; 447.48; 3.1％. 坡道; 14326.00; 12.1％. 总计容建筑面积; ％; 359787.825. 计容容积率; ％; 1.67. 建筑密度; ％; 54.81％. 绿化率; 辆; 16.9％. 机动车停车位; 辆; 714. 其中; 大型车; 辆; 260. 小型车; 辆; 64. 自行车停车位; 辆; -. 园区人数; 人; 3589. 3、建设内容 南京传祥物联网技术有限公司于江宁开发区空港经济开发区将军大道以西、凌霄路以南区域215130平方米工业用地建设南京空港智能骨干网项目。 产品方案一览表见表2： 表3 产品方案一览表 产品名称; 单位; 数量; 备注. 电商货物中转量; 件; 15-20万; 不含有毒、危险化学品. 4、公用及辅助工程 建设项目公用及辅助工程一览表见表4： 表4 建设项目公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 公 用 工 - 程; - 给水工程; 生活用水给水系统; 1240m3/; 依托市政供水管网. 排水工程; 排水系统; 432m3/a; 污水管网接入南京空港污水处理厂. 供热、制冷; 空调; /; /. 供电; 市政电网供电; 237万kWh/a; 依托市政电网. 绿化; /; 36356.97m2; 项目地内自建. 环保 工程; 废气处理; 油烟净化器; 1套; /. 废水处理; 生活污水预处理设施; 化粪池1个 隔油池1个; /. 排放口规范化; /; /. 噪声治; /; /; /. 固废治理; 垃圾桶; /; 环卫部门处理. 5、产业政策及选址规划 建设项目属于G5990其他仓储业项目。对照《产业结构调整指导录（2011年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》，本项目不属于其中的限制类及淘汰类项目，属于允许类建设项目；建设项目位于南京空港经济开发区内，所占用地为工业用地，不属于《关于发布实施（限制用地项目目录（2006年本））和(禁止用地项目目录（2006年本）的通知》（国土资发（2006）296号）中限制用地和禁止用地项目，符合国家相关用地政策。综上所述，本项目的建设符合国家及地方相关产业政策。 项目于江宁开发区空港经济开发区将军大道以西、凌霄路以南区域215130平方米工业用地进行厂房新建，根据开发区总体规划和规划环评，本项目所在用地为工业用地，项目选址与开发区发展规划及规划环评的要求基本相符。 6、项目平面布置情况 本项目在现有工业用地上进行建设，1号双层仓库位于西北侧，占地面积13248.00㎡，厂房建筑面积24381.25㎡；2号双层仓库位于1号双层仓库南侧，占地面积13248.00㎡，建筑面积24381.25㎡；3号双层仓库位于1号双层仓库东侧，占地面积13248.00㎡，建筑面积24381.25㎡；4号双层仓库位于3号双层仓库南侧13248.00㎡，建筑面积24381.25㎡；5号双层仓库位于3号双层仓库东侧，占地面积17664.00㎡，建筑面积32303.25㎡；6号双层仓库位于5号双层仓库南侧，占地面积17664.00㎡，建筑面积32303.25㎡；7号单层厂房位于厂区西南侧，占地面积12420.00㎡，建筑面积17319.375㎡；，B1三层配套楼位于厂区南侧，占地面积1237.08㎡，建筑面积2953.08㎡，C1动力中心及存货间位于厂区东南侧，占地面积1161.78平方米，建筑面积1161.78平方米，C2物业及办公设施位于厂区北面，主门卫西侧，占地面积282.24平方米，建筑面积282.24平方米。主门卫值班室位于北侧，占地面积82.62㎡，建筑面积57.24㎡。次门卫位于厂区西侧，占地面积82.62㎡，建筑面积20.61㎡。剩余部分为道路及绿化。本项目在整体布局上，通过设计各功能区的分区、便捷的通道，注重整体设计的原则，强调同周边建筑物、自然景观的整体协调性，形成办公空间、生产空间的有机联系。总体而言，项目功能布局分区清晰、层次分明，布局较合理。具体平面布置见附图4 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，于南京江宁开发区空港经济开发区内工业用地上进行新建，无原有污染及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境概况（地理位置、地貌、气象气候、生态环境、自然资源） 1、地理位置 本项目建设地点位于南京江宁区。南京市是长江中下游低山、丘陵集中分布的主要区域之一，是低山、岗地、河谷平原、滨湖平原和沿江洲地等地形单元构成的地貌综合体。境内绵亘着宁镇山脉西段，长江横贯东西。境内高于海拔400米的山有钟山、老山和横山。本项目建设地址位于南京市江宁开发区空港经济开发区将军大道以西、凌霄路以南区域。项目地理位置见附图1，项目周边概况见附图2。 2、地形、地貌、地质 江宁境内地质条件十分复杂，在漫长的地质历史演化过程中，内外营力所塑造的地貌类型比较齐全。常态地貌有低山、丘陵、岗地、平原和盆地，其中丘陵岗地面积最大，素有“六山一水三平原”之称。地势南北高而中间低，形同“马鞍”。境内有大小山丘400多个，主要山峰有东北部的青龙山、黄龙山、汤山、孔山等，海拔约300米，是宁镇山脉主体；西南部的横山、云台山、天马山、莺子山等，海拔多在250米～350米，多系茅山余脉；中部的牛首山、方山等，海拔200米～243米。 3、水文特征 境内河道主要有秦淮河和长江两大水系。秦淮河为区境最长的河流，位于境内中部，纵贯南北，经南京市雨花台区入江，支流密布，灌溉全区一半以上的农田。境内西部濒临长江，江岸线长22.5公里，水面3667公顷。流入长江的主要干流有便民河、九乡河、七乡河、江宁河、牧龙河、铜井河等。境内主要湖泊有百家湖、杨柳湖、西湖、白鹭湖、南山湖、甘泉湖等。 4、气象特征 本项目所在地属于亚热带温湿气候，四季分明，无霜期长，雨水充沛，光照充足，主要气象气候特征见表5。 表5 主要气象气候特征表 编号; 项 目; 数值及单位. 1; 气温; 年平均气温; 15.5℃. 极端最高温度; 38℃. 极端最低温度; -14.2℃. 风速; 年平均风速; 2.7m. 3s; 气压; 年平均气压; 101.6kpa. 4; 空气湿度; 年平均相对湿度; 80%. 最热月平均相对湿度; 85%. 最低月平均相对湿度. 6%; 降水量; 年平均降水量; 1025.6mm. 日最大降水量; 219.6mm. 小时最; 降水量 93.2mm. 积雪、冻土深度; 最大积雪深度; 150mm. 冻土深度; 200mm. 7; 风向和频率; 年主导风向和频率; NE 9％. 冬季主; 风向和频率 NE 12.0％. 夏季主导风向和频率; SSE 16.0%. 8; 年平均日照时间; 4117h. 9; 无霜期; 224天.

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声 环境、生态环境等)： 1、大气环境质量状况 根据《2016 年南京市环境状况公报》，南京市建成区环境空气质量达到二级标准的天数为242 天，达标率为66.1%，同比环境空气质量有所提高。未达标的124 天，主要污染物为PM2.5 和O3。二氧化硫年均值浓度、CO 日均值浓度达到国家环境空气质量二级标准，二氧化氮、O3、PM10 和PM2.5 年均值浓度均未达到国家环境空气质量二级标准。 2、水环境质量状况 建设项目所在地的地表水属秦淮河水系，根据《2016 年南京市环境状况公报》，2016 年，南京市监测水环境功能区断面（点）112 个，其中优于Ⅲ类水质断面有63 个，比例为56.2%，劣Ⅴ水质断面有13 个，比例为11.6%；其中，内秦淮河和外秦淮河水质为劣Ⅴ类，主要污染物为氨氮、总磷和生化需氧量，水质较上年相比无明显变化；秦淮新河水质为Ⅴ类，主要污染物为氨氮和总磷，水质较上年相比无明显变化，秦淮河上游水质为Ⅳ类，主要污染物为氨氮和总磷，水质较上年相比有所改善。 3、声环境质量状况 根据市政府关于批转市环保局《南京市声环境功能区划分调整方案》的通知（宁政发〔2014〕34 号），项目所在区为声功能区划中的3 类区。根据《2016年南京市环境状况公报》，郊区区域环境噪声53.8dB（A），同比下降0.8dB（A）。项目所在区域能够达到声功能区划中的3类要求，声环境质量较好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目所在地位江宁开发区空港经济开发区将军大道以西、凌霄路以南区域215130平方米工业用地，根据现场踏勘，项目周围主要环境保护目标见下表： 表6 主要环境保护目标表 环境 要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离（米）; 规模; 环境保护目标（功能要求）. 大气 环境; /; /; /; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 水环境二级标准; 云台山河; 北; 750; 中; 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类标准. 声环境; 厂界; ─; /; -; 《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类标准. 生态环境; 东坑生态公益林; 西; 4700; /; 《南京市生态红线区域保护规划》二级管控区，主导生态功能为水源涵养. 牛首-祖堂风景名胜区; 西北; 6000; /; 自然与人文景观保护. 根据《江苏省生态红线区域保护规划》、《南京市生态红线区域保护规划》，本项目不在东坑生态公益林、牛首-祖堂风景名胜区二级管控区内，项目与生态环境保护目标位置关系见附图6

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量 项目所在地SO2、NO2、PM10、TSP执行《空气环境质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体标准值见表7。 表7 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取; 时间 浓度限值; 备注. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 50. 1小时平; 500. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 00. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. CO; 1小时平均; 10. 24小时平均; 4. 2、地表水环境质量 本项目纳污河流为云台山河，根据《江苏省水环境功能区划》（2003年3月），云台山河行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。具体标准值见表8。 表8 地表水环境质量标准 单位：mg/L 标准类别; 指 标. 名 称; pH; COD; SS*; NH3-N; TN; TP; 石油类. Ⅲ类; 6~9; 20; 30; 1.0; 1.0; 0.2; 0.05. 3、声环境质量 根据《南京市环境噪声标准适用区域划分调整方案》（南京市环境保护局、南京市环境监测中心站，2014年），本项目所在区域属于3类声环境功能区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，具体见表9。 表9 区域噪声标准限值表 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气： 拟建项目营运期废气污染物主要为车库机动车尾气，大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放标准限值中二级排放标准，具体见下表。 表10 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值点. 监控点; 浓度（mg/m³）. SO2; 周界外浓度最高点; 0.40. NO2; 0.12. 非甲烷总烃; 4.0. 颗粒物; 肉眼不可见. CO排放执行河北省地方标准《固定污染源一氧化碳排放标准》（GB13/487-2002）中新污染源一氧化碳排放限值中二级排放标准，具体标准值见下表。 表11 一氧化碳排放限值 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m³）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m³）. CO; 2000; 周界外浓度最高点; 10. 2、废水： 本项目生产过程无工艺废水产生，主要废水为生活污水及食堂废水。项目内自建隔油池、化粪池，确保食堂废水经隔油池预处理后和生活污水一起经化粪池处理达污水处理厂接管标准后由规范化污水排口排入南京空港污水处理厂集中处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入云台山河。接管标准参考执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准执行，氨氮、总磷执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的一级A标准。 表11 污水处理标准指标 序号; 污染物名称; 污水处理厂接管标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准. 1; pH; 6~9; 6~9. 2; COD; ≤500 mg/L; ≤50mg/L. 3; SS; ≤400 mg/L; ≤10mg/L. 4; 氨氮; ≤45 mg/L; ≤5mg/L. 5; 总磷; ≤8 mg/L; ≤0.5mg/L. 6; 动植物油; ≤100mg/L; ≤1mg/L. 3、噪声： 根据南京市声环境功能区划分调整方案，项目所在区域声环境为3类功能区，噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体值见表12：本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523－2011），具体值见表13。 表12 噪声排放标准限值 单位：dB(A) 项目; 执行标准; 级别; 标准限值. 昼间. 四周厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-20; 8） 3; 65. 表13建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间; 夜间. 70; 55. |
| 总 量 控 制 指 标 | （1）水污染物排放总量：废水排入南京空港污水处理厂集中处理，建议接管考核指标为：废水排放量432t/a，COD0.151t/a，SS0.123t/a，NH3-N0.013t/a，TP0.0011t/a，动植物油0.0015t/a， TN0.0194 t/a；废水经污水处理厂处理后最终外排量为：废水排放量432t/a，COD0.0216t/a、SS0.0043t/a、氨氮0.0022t/a、TP0.00022t/a、动植物油0.00003t/a， TN0.0065 t/a。 （2）大气污染物排放总量：项目废气污染物主要为职工食堂油烟废气和燃烧废气，通过排气管道排放，其产生量作为管理部门管理依据，不需申请总量。 （3）本项目产生的固废均分类妥善处理，外排量为0。 表14 污染物产生及排放情况 单位t/a 种类; 污染物名称; 产生量（t/a）; 削减量 （t/a）; 接管排放量 （t/a）; 排入环境量（t/a）. 废水; 废水量; 432; 432; 432. COD; 0.151; 0; 0.151; 0.0216. SS; 0.123; 0; 0.123; 0.0043. 氨氮; 0.013; 0; 0.013; 0.0022. TN; 0.0194; 0; 0.0194; 0.0065. TP; 0.0011; 0; 0.0011; 0.00022. 动植物油; 0.005; 0.0035; 0.0015; 0.00003. 废气; 油烟; 0.00675; 0.00405; /; 0.0027. 固废; 生活垃圾; 5; 5; /; 0. 化肥池污泥; 0.26; 0.26; 0. 隔油池废油; 0.11; 0.11; /; 0. 餐厨垃圾及泔水; 3; 3; /; 0. |

建设项目工程分析

一、工艺流程及产污环节（图示） 本项目工艺流程及产污环节如下图所示： 1、施工期 本项目为在工业用地新建厂房，施工期首先要平整场地修建简易道路。然后进行土石方工程建设，修建主体厂房及敷设电缆沟。本项目施工期建筑材料、土石方堆放及运输车辆会产生扬尘；场地整理、土石方工程、基础工程、主体工程施工时各种施工机械产生噪声及扬尘；施工产生施工废水及建筑垃圾；施工人员生活产生生活污水及生活垃圾。具体施工示意图见图1 整理场地 土石方 基础工程 主体工程 废气、废水、噪声、固废 设备安装 噪声、固废 图1 本项目施工流程及产污环节图 2、营运期 本项目主要从事物流中转服务，主要涉及货物运输、卸货、储存、分装、配货、运输等，不涉及有毒、有害及危险化学品的中转、暂存。具体营运期工艺流程及产污环节见图2 ①项目卸货作业流程如下： ②项目装货作业流程如下： 图2 本项目营运期工艺流程及产污环节图 二、主要污染工序： 1、施工期 1、废气：主要为平整场地、土石方开挖、回填、建筑材料运输及装卸过程；基础工程及主体工程施工产生的扬尘。 2、废水：主要为工作人员产生的生活污水、混凝土搅拌站废水。 3、噪声：各种机械设备产生的噪声和车辆行驶时产生的噪声。 4、固废：主要为施工人员生活垃圾及建筑垃圾。 5、生态：主要表现为在地表扰动造成不良影响，加重当地的水土流失。 2、营运期 1、废气 本项目运营期废气主要为汽车排放的尾气。 本项目共设置总停车场泊位324个（大型车260个，小型车64个），为地上敞开式停车场，采取自然通风。本项目汽车尾气主要是指汽车进出园区及在园区行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/hr）状态下的汽车尾气排放，包含排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。汽车废气中主要污染因子为CO、THC（非甲烷总烃）、NOx、SO2等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，进出园区用车大部分为普通货车，参照《环境保护实用数据手册》，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数见下表 污染物 车种; CO; THC; NOx; SO2; 煤灰. 普通（发动机）; 33.8; 3.87; 21.9; 8.95; 3.10. 停车场的汽车尾气排放量与汽车在园区内的运行时间和车流量有关。汽车出入园区的行驶速度一般不大于5km/hr，汽车园区行驶距离按照200m计算，汽车从出入口到泊位的运行时间约为150s。根据调查，车辆低速下平均耗油率为0.2L/km，则每辆汽车进出园区产生的废气污染物的量可由下式计算： g=f·M 其中：M=m·t 式中：f－大气污染物排放系数（ｇ／L汽油）； M－每辆汽车近处园区耗油量（L）； t－汽车出入园区与在停车场内的运行时间总和，约为150s； m－车辆进出停车场的平均耗油速率，约为0.20L/km，按照车速5km/h计算，可得2.78×10-4L/s。 由上式计算可知每辆汽车进出园区一次耗油量为0.0417L（车辆在园区行驶平均 距离200m计），每辆汽车进出园区产生的废气污染物CO、THC（非甲烷总烃）、NOx、 SO2与煤灰的量分别为1.409g、0.161g、0.913g、 0.373g与0.129g 进出园区车辆对环境的影响与车流量直接相关。本次评价根据仓储物流业务范围类比调查，每天进、出园区的车辆数约为2000辆，根据停车场的泊位，计算出单位时间的废气排放情况. 厂区大气污染物排放情况见下表 表15 项目汽车废气污染物产生情况 日车流量; 污染物排放量（t/a）. CO; THC; NOx; SO2; 煤灰. 2000; 0.7045; 0.0805; 0.457; 0.187; 0.0645. 由以上计算结果可知，该项目园区营运时，产生CO0.7045t/a、THC0.457t/a、NOx0.457t/a、SO20.187t/a、煤灰0.0645t/a。 2、水污染物 本项目营运期不产生生产废水，废水主要为员工生活用水。 初步估算项目用水量具体见表15。 表15 项目用水量一览表 用水性质; 日用水定额; 单位; 数量; 用水量m3; 废水量m3; 备注. 排污系数0.8. 日; 年; 日; 年. 生活用水; 50; L/人·d; 2150人; 107.5; 26875; 86; 21500; 250天计. 生活污水 生活污水中COD浓度约为350mg/L，SS浓度约为285mg/L，氨氮浓度约为30mg/L、TP浓度约为3.0mg/L，TN浓度约为45 mg/L。 综上，本项目水污染物产生及排放见下表 表16本项目水污染物产生及排放情况 废水来源; 排放量m3/a; 污染物; 称 产生情况; 削减量; 排放情况; 污; 厂排放标准 外排水; 境量 排放方式与去向. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 21500; COD; 350; 7.525; 0; 350; 7.525; 50; 1.075; 接管南京空港污水处理厂处理后排入云台山河. SS; 285; 6.128; 0; 285; 6.128; 10; 0.215. 氨氮; 30; 0.645; 0; 30; 0.645; 5; 0.1075. TN; 45; 0.968; 0; 45; 0.968; 5; 0.108. TP; 3.0; 0.0645; 0; 3.0; 0.0645; 0.5; 0.01075. 3、噪声 项目运营过程中噪声源主要为车辆噪声、配电房噪声以及物流运输社会活动噪声等。噪声源强约55～85dB之间。业主拟通过合理布局，建筑隔声等方式确保厂界达标。 针对配电房设备产生的噪声，通过选用低噪声设备，增强设备用房密闭等措施降低噪声污染。对于外围产生的交通噪声，主要沿道路一侧密植绿化带。 经上述噪声治理措施后，预计其厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准的要求。 4、固体废弃物 本项目固体废物主要有员工的生活垃圾、包装废物。 （1）生活垃圾：项目定员2150人，人均生活垃圾产生量按0.5kg/d计，则项目生活垃圾产生量约为268.75t/a，委托环卫部门统一清运处理。 （2）包装废物：类比同类项目，包装废物主要为纸箱板等，年产量约10t/a，外售综合利用。 建设项目固体废物汇总分析见表17。 表17项目固废产生情况汇总表 序号; 固废名称; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物 代码; 估算产生量（吨）. 1; 生活垃圾; 一般固废; 日常生活; 固体; 生活垃圾; /; /; /; /; 5. 2; 化粪池污泥; 一般固废; 化粪池沉积; 污泥; 生活垃圾; /; /; /; /; 0.26. 3; 隔油池废油; 一般固废; 隔油池隔油; 油脂; 废食用油脂; /; /; /; /; 0.11. 4; 餐厨垃圾及泔水; 一般固废; 食堂残余; 固体; 食物及滤液; /; /; /; /; 3. 合计; 8.37.

建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量 kg/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 kg/a | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 厨房油烟 | 油烟 | 3.38 | 6.75 | 1.352 | 0.0027 | 2.7 | 大 气 环 境 |
| 种类 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 废水量t/a | 产生浓度 mg/L | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放去向 |
| 废水污染物 | 综合废水 | COD | 432 | 350 | 0.151 | 350 | 0.151 | 餐饮及生活污水经隔油池预处理后与生活污水进入化粪池处理后近期拖运，远期管网铺设完毕后一起接入管网经江宁江宁禄口污水处理厂处理 |
|  |  | SS |  | 285 | 0.123 | 285 | 0.123 |  |
|  |  | NH3-N |  | 30 | 0.013 | 30 | 0.013 |  |
|  |  | TN |  | 45 | 0.0194 | 45 | 0.0194 |  |
|  |  | TP |  | 3.0 | 0.0011 | 3.0 | 0.0011 |  |
|  |  | 动植物油 |  | 12 | 0.005 | 3.5 | 0.0015 |  |
| 固体废物 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a | 外排量t/a | 备注 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 环卫部门处理 |  |
|  | 化粪池污泥 | 污泥 | 0.26 | 1 | 0 | 0 |  |  |
|  | 隔油池废油 | 动植物油 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 餐厨废弃物收集、运输服务企业处理 |  |
|  | 餐厨垃圾及泔水 | 食物及滤液 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  |
| 电离和 电磁辐射 |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 噪声 | 本项目噪声源主要为逆变器运行噪声，噪声源强在为55～65dB之间。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态 | 生态保护措施及预期效果： 根据上述工程分析，本项目各类污染物的排放规模不大。因此，在有效管理的情况下，本项目对区域生态环境基本不产生影响，其区域生态环境基本保持原有的状况。 |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 在项目施工期间，各项施工活动不可避免的将会对周围的环境造成影响，主要包括废气和粉尘、噪声、固体废物、废水等对周围环境的影响，而且以粉尘和施工噪声尤为明显。 1、大气环境影响分析 施工过程中，除来源于施工机械和运输车辆所排放的少量燃油废气外，粉尘是主要的污染源：建筑材料装卸、堆放过程中扬尘；运输车辆往来将造成地面扬尘；施工垃圾的堆放及施工本身扬尘等。施工期间产生的扬尘，将对附近的大气环境带来不利的影响。因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。 施工期的污染防治措施主要有： ⑴施工前修建筑施工围墙。 ⑵加强施工管理，安排专职人员负责现场的卫生管理。 ⑶开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。而且，建筑材料和建筑垃圾应及时运走。 ⑷谨防运输车辆装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘。 ⑸施工方还应在施工现场采取全封闭式施工，采用密闭安全网等维护结构，防止扬尘污染周围环境。 ⑹风速过大时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。 ⑺合理安排施工现场，所有的砂石料应统一堆放、保存，应尽可能减少堆场数量，并加棚布等覆盖；水泥等粉状材料运输应袋装或罐装，禁止散装，应设专门的库房堆放，并具备可靠的防扬尘措施，尽量减少搬运环节，搬运时要做到轻举轻放。 2、地表水环境影响分析 施工期废水主要有两种类型，其一是施工人员生活污水，其二是生产废水。 ⑴生活污水 项目施工期每天平均人员约50人，生活污水产生量以80L/人·d计，则施工期用水量为4m3/d，排污系数按用水量的80%计，则施工期生活污水排放量为3.2m3/d，污染物COD、SS、NH3-N、TN、TP的产生浓度约为350mg/L、285mg/L、30mg/L和3.0mg/L，产生量分别约为1.12kg/d、0.547kg/d、0.097kg/d和0.01kg/d。 由于项目施工期污水排放量仅为3.2m3/d，污染物排放量不大，施工期应建设隔油池及化粪池，生活污水经隔油池及化粪池处理后由江宁禄口自来水厂拖运至江宁禄口污水处理厂处理（若污水管网铺设完毕则接入管网排入江宁禄口污水处理厂），对环境影响不大。 ⑵生产废水 生产性废水，是指拌制泥砂浆，浸洗建材等作业中，多余或泄漏的废水，以及清洗模板、机具、车辆设备、场地卫生等排放的污水。生产废水的产生量与工地管理水平关系极大，如能从严管理，做到节约用水，杜绝泄漏，其排水量可减少一半。施工污水主要含大量泥沙和少量的矿物油等。其特点是间歇式排放。废水量不稳定。施工废水排放量较大，本项目施工期废水拟经施工厂界边沟收集、隔油、沉淀后回用，不外排，隔油产生的油污委托有资质单位处理。 3、声环境影响分析 施工期间的主要噪声源为各类施工机械的辐射噪声和原材料、建筑垃圾运输时车辆引发的交通噪声。据国内同类设备在工作状态时的调查资料，施工期各类作业机械噪声平均强度见下表。 表18 各施工阶段主要噪声源情况一览表（单位：dB(A)） 施工阶段; 声源; 噪声级; 施工阶段; 声源; 噪声级. 土石方阶段; 挖土机 冲击机 空压机 打桩机; 78-96 95 75-85 95-105; 装修安装阶段; 电钻 电锤 手工钻 无齿锯 多功能木工刨 角向磨光机; 90-115 100-105 100-105 105 90-100 100-115. 底板与结构阶段; 电锯 电焊机 空压机; 90-110 90-95 90-100. 本项目噪声设备分散，大多为不连续性噪声；由于是采用单元操作的方式进行，不能对施工噪声源作出明确的定位，会在一定程度上影响施工噪声预测的准确性。为此，本评价在根据噪声预测模式中对不同施工阶段的噪声衰减情况进行预测时，采用最不利原则，噪声源强取各阶段发生频率最高、源强最大叠加值。 由于施工机械产生的噪声主要属中、低频噪声，因此在预测其影响时只考虑其扩散衰减。根据有关资料介绍，施工噪声随距离增加而衰减，采用的声级衰减模式为： ⑴声源几何发散衰减的基本公式 LAi=Lp(r0)-20lg(r/r0) 式中：LAi—声源在预测点产生的A声级，dB(A)； r—声源在预测点的距离，m； r0—声源强度测点与声源的距离，m。 ⑵建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T— 预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 ⑶预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb— 预测点的背景值，dB(A)。 施工场地噪声预测结果见下表。 表19 距声源不同距离处的噪声值一览表 单位：dB(A) 名称; 源强; 距声源不同距离处的噪声值dB(A). 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m; 300m; 400m; 500m. 电锯; 99; 73; 67; 63; 61; 59; 55; 53; 49; 47; 45. 空压机; 92; 66; 60; 56; 54; 52; 48; 46; 42; —; —. 电钻; 95; 69; 63; 59; 57; 55; 51; 49; 45; 43; 41. 木工刨; 95; 69; 63; 59; 57; 55; 51; 49; 45; 43; 41. 大型运输车; 84.4; 58.4; 52.4; 48.8; 46.3; 44.4; 40.9; 38.4; 34.9; 32.4; 30.4. 噪声环境影响分析由上表可以看出，白天施工噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》的情况出现在距声源40m的范围内，夜间施工噪声超标情况出现在距声源150m～200m范围内，需采取相应的防范措施。 因此，在不同施工阶段拟采取严格的降噪措施以控制施工场界噪声，具体措施如下： ⑴加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行。在工程需要进行连续浇注阶段，建设单位必须向江宁环保局进行申报，提出申请，经审批同意后方能施工。 ⑵尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。禁止使用高噪声柴油冲击打桩机、振动打桩机和产生pH值超过9的泥浆水反循环钻孔机等。 ⑶在高噪声设备周围要求设置掩蔽物，减少噪声的影响。 ⑷混凝土需要连续浇灌作业前，应做好各项准备工作，将搅拌机运行时间压到最低限度。 ⑸加强对运输车辆的管理：施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起公路沿线噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 在采取以上有效防范措施并遵守相关施工规范后，项目施工对周边的环境影响很小。 4、固体废弃物影响分析 施工期的固体废物主要有：⑴施工期间废弃的建筑材料如砂石、石灰、混凝土、木材、废砖等；⑵现场施工人员的日常生活产生的一定数量的生活垃圾。 施工过程中建筑垃圾要做到集中收集、及时清运，防止其乱堆放、或长期堆放而产生扬尘污染。施工结束后，要及时清理施工现场，拆除临时工棚等临时建筑物，废弃的建筑材料必须送到指定地点处置。生活垃圾应集中收集、及时清运交环卫部门处理处置，防止因长期堆放产生的腐烂变质、滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员的健康带来不利影响。 5、生态环境影响分析 项目建设用地现状无自然和人工动植物存在，本项目用地面积较小，施工期较短，经采取上述有效措施后，项目的建设对生态环境的影响较小。 6、地下水环境影响分析 施工期对地下水可能产生影响的主要为基础施工过程中钻桩、打孔过程对地下水的影响。项目施工期拟对地下水保护采取以下防治措施： ⑴项目地基施工是对低洼处产生的施工废水及时收集，避免进入地下含水层； ⑵项目基础施工应经过正规地质勘探，避免基础施工钻桩、打孔等破外地下水层，致使地面水影响到地下水； ⑶基础施工时应采用先进的施工技术，减少对地下含水层的扰动。 施工废水只要严格管理，不就地排放，对地下水的水质影响不大。对于施工垃圾和生活垃圾实行袋装化处理并及时运走，禁止随便堆放，可有效避免雨淋产生的渗透液对地下水产生的污染。项目所在区域地下水以苦咸水为主，无利用价值，加之项目施工过程无废水外直排，因此施工期建设项目对地下水的影响较小。 综上所述，施工期的废气、废水、噪声、固体废物以及挖方等将会对环境产生一定影响，但只要施工单位认真搞好施工组织，文明施工，切实落实上述各项污染防治措施，则在施工期对环境的影响将会减小到最低限量，而且随着施工的结束影响也将会消除。

营运期环境影响分析 营运期的污染物主要为职工食堂厨房产生的废气、生活废水、噪声及固体废物等。 1、环境空气影响分析 食堂厨房油烟废气及燃烧废气 本项目建成后，食堂将选用管道天然气进行餐饮加工，气源为“西气东输”天然气，属清洁燃料，燃烧产生的污染物较少。厨房油烟废气经过油烟净化装置以风冷形式净化后，进入排烟道引至楼顶高空稀释排放，油烟净化效率不低于60%，油烟排放浓度约为1.352mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准（2.0mg/m3）。 2、水环境影响分析 本项目无工艺生产废水产生，因此项目废水主要为餐饮污水和职工生活污水。污水中餐饮污水经隔油池预处理后，与生活污水汇入化粪池处理后符合南京江宁禄口污水处理厂接管标准，由于污水管道尚未铺设完毕，近期委托江宁区禄口自来水厂定期拖运至江宁禄口污水处理厂，远期排污管道建设完成后经市政污水管网纳入南京江宁禄口污水处理厂集中处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1 一级A 标准后排入横溪河。 （1）南京江宁禄口污水处理厂简介 南京市江宁区江宁禄口污水处理厂位于禄口街道南部，横溪河北岸。该工程设计总规模为2万吨/天，目前已建成处理能力1万吨/日，一期工程集水范围为禄口集镇区生产生活用水。该工程出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A 标准，排入横溪河，现在运行状况良好。江宁江宁禄口污水处理厂采用“A/O 脱氮工艺+纤维转盘滤池工艺”，处理工艺流程图见图4 图4 南京江宁禄口污水处理厂工艺流程图 按处理程度划分，可分为一级、二级和三级处理。 一级处理：主要是指去除大粒径的物质也去除部分的有机物质，比如树叶，水中的塑料袋，沙粒等，使用粗细格栅，沉砂池。物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一级处理的污水，BOD 一般可去除30%左右。一级处理属于二级处理的预处理。 二级处理：主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD，COD 物质)，去除率可达90%以上，使有机污染物达到排放标准。 本厂采用的是A/O 工艺法。 三级处理：进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。 （2）废水接管可行性分析 ①废水水质可行性分析 本项目废水主要为餐饮污水和职工生活污水，主要污染物为COD、SS、NH3-N、TP、动植物油，可生化性好，项目污水中各污染物经厂区隔油池，化粪池处理后符合南京江宁禄口污水处理厂接管标准，不会对污水处理厂运行造成影响，因此本项目废水可纳入南京江宁禄口污水处理厂处理。 ②废水水量分析 本项目废水排放量为432m³/a，约1.728t/d，目前南京江宁禄口污水处理厂已经建成处理能力10000t/d，因此有足够余量接纳处理本项目排放的生活污水。 ③管网建设 本项目所在地管网尚未铺设完成，近期污水委托南京市江宁禄口自来水厂托运至江宁禄口污水处理厂处理。远期项目所在地管网建设完成后，污水接管至江宁区禄口污水处理厂处理。 综上所述，本项目营运期废水排入南京江宁禄口污水处理厂处理是可行的，经污水处理厂处理后排放对区域水环境影响较小。 3、噪声影响分析 本项目主要噪声源为逆变器运行噪声，噪声源强在为55～65dB之间。按照设备安装要求正确安装后，经厂房围墙隔声、减振及距离衰减后，厂界东、南、西、北面厂界噪声均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，噪声对周边环境影响不大。 4、固体废物 项目运营期内产生的项目固体废物主要有员工的生活垃圾、隔油池废油、化粪池污泥、餐厨垃圾和泔水等。 其中： （1）生活垃圾及化粪池污泥由环卫部门统一收集处理； （2）餐厨垃圾、泔水及隔油池废油应定期交与其签订协议的餐厨废弃物收集、运输服务企业处理，不排入下水道； 本项目各种固体废物均能得到有效处置，不外排，对周边环境影响较小。 本项目生产过程中所产生的固体废物处置情况一览表见表20： 表20 固体废物处置情况一览表 序号; 固体废物名称; 产生 工序; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 废物 代码; 产生量（吨/年）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 隔油池废油; 食堂; 一般固废; /; 0.11; 委托处理; 餐厨废物收集运输服务企业处理. 2; 餐厨垃圾及泔水; 食堂; 一般固废; /; 3; 委托 处理. 3; 化粪池污泥; 化粪池沉淀; 一般固废; /; 0.26; 集中清运; 环卫部门. 5; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; /; 5; 集中 清运.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 职工食堂 | 油烟 | 油烟净化处理系统1套 | 确保达标排放 |  |
| 水 污 染 物 | 生 活 污 水 | COD | 职工食堂含油废水和经隔油池处理后与其他生活废水进化粪池处理，处理后废水进入江宁江宁禄口污水处理厂处理后达标排放 | 尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1 一级A 标准后排入横溪河 |  |
|  |  | SS |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |
|  |  | TN |  |  |  |
|  |  | TP |  |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |  |
| 电离辐射和电磁辐射 | - |  |  |  |  |
| 固废 | 运营期 | 生活垃圾 | 环卫部门收集处理处置 |  | 固废零排放，不会产生二次污染 |
|  |  | 化粪池污泥 |  |  |  |
|  |  | 餐厨垃圾和泔水 | 交与其签订协议的餐厨废弃物收集、运输服务企业处理 |  |  |
|  |  | 隔油池废油 |  |  |  |
| 噪 声 | 逆变器运行 | 噪声 | 选用低噪声设备、减震垫、隔声、消声、绿化降噪等 |  | 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准 |
| 其他 | 排污口规范化设计 |  |  |  |  |
| 生态 | 生态保护措施及预期效果： 建成后新增绿化面积约为5595.64m2，能够在一定程度上改善区域生态环境质量，美化环境。 |  |  |  |  |

表25  项目 “三同时”一览表

| 项目名称 | 智能电网生产车间项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 处理效果 | 投资额/万元 | 完成时间 |
| 废气 | 职工食堂厨房 | 油烟废气 | 油烟净化系统一套 | 厂界达标 | —— | 与建设项目同时设计、施工、运行 |
| 废水 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油 | 隔油池1个、化粪池1个 | 确保达污水厂接管标准 | 5 |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 噪声 | 对噪声源进行减震措施，自由衰减、绿化降噪 | 场界噪声达标 | / |  |
| 固废 | 运营期 | 生活垃圾 | 袋装，分类收集，定期清运 | 排放量为零 | / |  |
|  |  | 化粪池污泥 | 定期清掏、环卫处置 |  |  |  |
|  |  | 餐厨垃圾泔水 | 分类处理、专用收集容器、定期清运 |  |  |  |
|  |  | 隔油池废油 |  |  |  |  |
| 绿化 | 项目厂界内绿化 |  |  | 绿化率50％ | —— |  |
| 事故应急措施 | 消防措施等 |  |  | —— |  |  |
| 环境管理 | —— |  |  | —— |  |  |
| 清污分流、排污口规范化设置 | —— |  |  | 满足江苏省排污口设置及规范化整治管理办法 |  |  |
| 总量平衡具体方案 | 水污染物COD、SS、NH3-N、TP、动植物油指标由建设单位向江宁区环保局申请点对点平衡；项目固废零排放。 |  |  |  |  |  |
| 区域解决问题 | —— |  |  |  |  |  |
| 卫生防护距离设置 | / |  |  |  |  |  |
| 合计 | —— |  |  | —— | / | —— |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 南京国联新能源工程有限公司（简称：国联新能源）是南京国联电力工程设计有限公司（简称：南京国联）全资子公司，注册资金2020 万元。公司经营范围是分布式太阳能光伏电站建设；风能、太阳能微电网系统集成开发；智能电网控制设备生产、销售；电力工程设计与咨询。 南京国联新能源工程有限公司为抢抓太阳能光伏发电产业发展机遇，充分发挥投资方在技术、品牌、资源、市场等方面的强大实力，拟采用先进成的生产设备与工艺技术，投资10902万元在南京市江宁区禄口街道华商路以南，飞天大道以东区域，用地11216.13平方米建设智能电网车间项目。 2、项目与产业政策相符 建设项目属于D4419其他能源发电项目。对照《产业结构调整指导录（2011年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的决定》，本项目不属于其中的限制类及淘汰类项目，属于允许类建设项目；建设项目位于南京空港经济开发区内，所占用地为工业用地，不属于《关于发布实施（限制用地项目目录（2006年本））和(禁止用地项目目录（2006年本）的通知》（国土资发（2006）296号）中限制用地和禁止用地项目，符合国家相关用地政策。综上所述，本项目的建设符合国家及地方相关产业政策。 3、项目与当地规划相符 项目于南京空港经济开发区华商路以南，飞天大道以东区域11216.13平方米工业用地进行厂房新建，根据开发区总体规划和规划环评，本项目所在用地为工业用地，项目选址与开发区发展规划及规划环评的要求基本相符。 4、项目污染物排放水平及污染防治措施评述 （1）废水： 项目共计员工20人，生活污水及食堂废水排放总量为432m3/a，食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起由化粪池处理后近期由江宁区禄口自来水厂拖运至江宁禄口污水处理厂，远期污水管网铺设完毕后接管排入江宁禄口污水处理厂，处理后尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1 一级A 标准后排入横溪河 （2）废气： 项目废气主要为厨房油烟废气及燃烧废气，废气污染物经处理后排放量小，不会降低项目所在区域环境质量功能。 （3）噪声： 本项目设备噪声经绿化降噪、合理布局、距离衰减后，本项目噪声能达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337－90）中的3类：昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB。 （4）固废： 该项目产生的固体废物主要为生活垃圾、隔油池废油、化粪池垃圾及餐厨垃圾等，生活垃圾及化粪池垃圾由环卫部门统一清运，隔油池废油及餐厨垃圾及泔水由餐厨废弃物收集、运输服务企业处理。 5、项目周围环境质量现状 根据南京市环保局网站发布的《2015年南京市环境状况公报》：主要污染物指标监测结果如下：PM2.5年均值57微克/立方，超标0.63倍，同比下降23.0%。PM10年均值96微克/立方，超标0.37倍，同比下降22.0%。NO2年均值50微克/立方，超标0.25倍，同比下降7.4%。SO2年均值19微克/立方，达标，同比下降24.0%。CO年均值1.0mg/m3，同比基本持平，日均值达标；O3日最大8小时值超标数50天，超标率为13.7%，同比下降1.9个百分点。 建设项目的纳污河流为云台山河，属于秦淮河水系。根据《2015年南京市环境状况公报》中对秦淮河例行监测断面监测结果显示，内秦淮河水质与上年持平，氨氮和总磷分别超标IV类标准1.65倍和0.56倍；外秦淮河水质与上年持平，氨氮和总磷分别超标IV类标准0.83倍和0.15倍；秦淮河水质较上年有所下降，氨氮超过IV类标准0.18倍；秦淮河上游水质较2014年旅游下降，氨氮超过IV类标准0.08倍，其主要原因为该河流分支较多，未经处理的生活废水、工业废水直排所致。根据《省政府关于同意南京市江宁区等纳入省太湖流域综合治理范围的批复》，对该范围内的排放氮、磷等污染项目进行相关控制后，秦淮河水体水质将逐步得到改善。 根据南京市环保局网站发布的《2015年南京市环境状况公报》：五郊区（江宁、浦口、六合、溧水、高淳）交通噪声均值67.9分贝，同比上升0.3分贝。 本项目营运期产生的废气、废水、固废、噪声均采取了有效的污染控制措施，可做到污染物达标排放。项目实施后由于污染物发生量及排放量较小，不会改变周边地区当前的大气、水、声环境质量的现有功能要求。 6、项目建成后不影响周围环境功能 （1）大气环境影响评价 项目排放废气量不大，对环境影响不大，因此，项目排放的废气对大气环境影响是可以接受的。 （2）水环境影响评价 项目共计员工20人，生活污水及食堂废水排放总量为432m3/a，食堂废水经隔油池处理后与生活污水一起由化粪池处理后排入江宁禄口污水处理厂，处理后尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1 一级A 标准后排入横溪河，年排放量较少，可以看出，项目排放废水对纳污水体的水质影响不大，不会改变水环境现状。 （3）声环境影响评价 项目实施后，由于生产运行，将会产生噪声，项目产生的噪声对厂界影响不大，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围环境影响较小。 （4）固体废物环境影响 项目实施后，对各类固废进行了分类收集，产生的固体废物均能得到及时地处理处置，不会对环境产生二次污染。 7、总量控制 （1）水污染物排放总量：废水排入江宁禄口污水处理厂集中处理，建议接管考核指标为：废水排放量432t/a，COD0.151t/a，SS0.123t/a，NH3-N0.013t/a，TP0.0011t/a，动植物油0.0015t/a， TN0.0194 t/a；废水经污水处理厂处理后最终外排量为：废水排放量432t/a，COD0.0216t/a、SS0.0043t/a、氨氮0.0022t/a、TP0.00022t/a、动植物油0.00003t/a， TN0.0065 t/a。 （2）大气污染物排放总量：项目废气污染物主要为职工食堂油烟废气和燃烧废气，通过排气管道排放，其产生量作为管理部门管理依据，不需申请总量。 （3）本项目产生的固废均分类妥善处理，外排量为0。 总结论：南京国联新能源工程有限公司智能电网生产车间项目符合国家、地方产业政策及当地规划要求。项目设计布局基本合理，采取的污染防治措施可行有效，项目实施后污染物可实行达标排放，项目所需的排污总量申请调剂解决。项目建设对环境的影响可以接受。因此，从环境保护角度来看，本项目的建设是可行的。 二、建议 （1）实行雨污分流。厂区应按清污分流、雨污分流的原则建立一个完善的排水系统，确保各类废水得到有效收集和处理。 （2）制订环境管理和环境监测的规章制度和操作程序，落实岗位责任制，使环境管理和环境监测工作规范化、程序化和文件化。

预审意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办： 签发： 年 月 日